ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

обучающимся по выполнению практических занятий

по профессиональному модулю. 04

«Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции

строительных объектов»

МДК.04.01. «Эксплуатация  зданий и сооружений»

специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

Белгород

2019

Методические указания обучающимсяразработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта и рабочей общей  образовательной программы по специальности  08.02.01   «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», базовый образовательный уровень.

Организация-разработчик:

рабочая группа специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатации зданий и сооружений Федерального учебно-методического объединения в системе среднего профессионального образования по укрупненной группе профессий, специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства

Областное государственной автономное профессиональное образовательное учреждение «Белгородский строительный колледж»

Разработчики:

Клочкова Лариса Алексеевна преподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

Родионова Татьяна Викторовна преподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

Рекомендовано методическим советом ОГАПОУ «БСК»

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Заместитель директора по учебно-методической работе

_____________________________

Рассмотрено на заседании предметной цикловой комиссии

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Председатель предметной цикловой комиссии

_____________________________

Пояснительная записка

1. Цели и задачи практических работ – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

Проведении технических осмотров общего имущества (конструкций и инженерного оборудования) и подготовки к сезонной эксплуатации; проведении работ по санитарному содержанию общего имущества и придомовой территории; контроле санитарного содержания общего имущества и придомовой территории; разработке перечня (описи) работ по текущему ремонту; оценке физического износа и контроле технического состояния конструктивных элементов и систем инженерного оборудования; проведении текущего ремонта; участии в проведении капитального ремонта; контроле качества ремонтных работ.

уметь:

Проверять техническое состояние конструктивных элементов, элементов отделки внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования общего имущества жилого здания; пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления скрытых дефектов; оперативно реагировать на устранение аварийных ситуаций; проводить постоянный анализ технического состояния инженерных элементов и систем инженерного оборудования; владеть методологией визуального осмотра конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, выявления признаков повреждений и их количественной оценки; владеть методами инструментального обследования технического состояния жилых зданий; использовать инструментальный контроль технического состояния конструкций и инженерного оборудования для выявления неисправностей и причин их появления, а также для уточнения объемов работ по текущему ремонту и общей оценки технического состояния здания;организовывать внедрение передовых методов и приемов труда; определять необходимые виды и объемы работ для восстановления эксплуатационных свойств элементов внешнего благоустройства; подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по содержанию и благоустройству; составлять дефектную ведомость на ремонт объекта по отдельным наименованиям работ на основе выявленных неисправностей элементов здания; составлять планы-графики проведения различных видов работ текущего ремонта;организовывать взаимодействие между всеми субъектами капитального ремонта; проверять и оценивать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт, порядок ее согласования; составлять техническое задание для конкурсного отбора подрядчиков; планировать все виды капитального ремонта и другие ремонтно-реконструктивные мероприятия; осуществлять контроль качества проведения строительных работ на всех этапах; определять необходимые виды и объемы ремонтно-строительных работ для восстановления эксплуатационных свойств элементов объектов; оценивать и анализировать результаты проведения текущего ремонта; подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по ремонту.

Знать:

Методы визуального и инструментального обследования; правила и методы оценки физического износа конструктивных элементов, элементов отделки внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования жилых зданий; основные методы усиления конструкций; правила техники безопасности при проведении обследований технического состояния элементов зданий; пособие по оценке физического износа жилых и общественных зданий; положение по техническому обследованию жилых зданий;правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда; обязательные для соблюдения стандарты и нормативы предоставления жилищно-коммунальных услуг; основной порядок производственно-хозяйственной деятельности при осуществлении технической эксплуатации; организацию и планирование текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома; нормативы продолжительности текущего ремонта; перечень работ, относящихся к текущему ремонту; периодичность работ текущего ремонта; оценку качества ремонтно-строительных работ; методы и технологию проведения ремонтных работ; нормативные правовые акты, другие нормативные и методические документы, регламентирующие производственную деятельность в соответствии со спецификой выполняемых работ.

2. Условия проведения практических занятий.

Реализация проведения практических занятий предполагает наличие учебных кабинетов:  «Эксплуатации зданий», «Реконструкции зданий»,  «Инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и стройплощадок», «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда» и

лабораторий «Информационных технологий в профессиональной деятельности».

Кабинеты «Эксплуатации зданий, реконструкции зданий» должны быть  оснащенные оборудованием:

техническими средствами обучения:

- персональный компьютер;

- мультимедиа проектор;

- экран;

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест должно отвечать современным требованиям и иметь:

-посадочные места обучающихся(по количеству обучающихся);

-рабочее место преподавателя;

Стенды со схемами  по эксплуатации и реконструкции  зданий и сооружений;

-комплект нормативно-технической документации;

-комплект учебно-методической документации.

3.  Формы проведения практических занятий

Практические работы выполняются в виде расчётов  и в виде чертежей.

4.  Состав и содержание материалов для проведения практических занятий:

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ) | Содержание практических занятий обучающихся | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Раздел 1. Организация технической эксплуатации и обслуживания гражданских зданий и сооружений |  | 810888888 |
| МДК.04.01.Эксплуатация зданий и сооружений |  |  |
| Тема 1.1. Техническая эксплуатация зданий и сооружений | # Практическое занятие№1.Расчет основных характеристик диспетчерских служб | 4 |
|  | # Практическое занятие №2. Оформление документации по результатам общего осмотра здания | 2 |
|  | # Практическое занятие №3. Определение среднего срока службы элементов здания | 2 |
|  | # Практическое занятие №4. Определение деформации стен | 2 |
|  | # Практическое занятие №5. Расчет физического износа зданий и сооружений | 2 |
| Тема 1.2Оценка технического состояния зданий и сооружений | Практическое занятие № 6. Оценка технического состояния фундаментов здания | 2 |
|  | Итого: | 14 |

5. Основные этапы практических занятий.

МДК.04.01.Эксплуатация зданий и сооружений

Практическое занятие №1

Расчет основных характеристик диспетчерских служб

Цель:

Научиться  рассчитывать  численность рабочих, занятых на работах по санитарному содержанию домовладений
Информационные источники.  Методическое указание по выполнению практических работ ПМ.4. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов

Алгоритм работы

Оснащение занятия:

- Индивидуальные задания.

- Методические указания по определению  численности  рабочих, занятых на работах по санитарному содержанию домовладений.

- Пример расчета численности  рабочих, занятых на работах по санитарному содержанию домовладений.

Преподаватель сообщает цель работы по определению числа рабочих в диспетчерских и аварийных службах.

Перед началом работы необходимо   активизировать аудиторию, выяснить знания студентов по следующим вопросам:

- Какие рабочие заняты на уборке территорий?

- Для определения рабочих, занятых на уборке составляются специальные таблицы, которые рассчитывают.

- Затем студенты приступают к поэтапному выполнению задания.

1. Порядок расчета численности дворников.

Для определения численности дворников необходимо:

Установить перечень и объем ручных уборочных  работ, выполняемых дворниками в течение года;

- Определить повторяемость работ за год с учетом климатических условий и действующих на местах «Правил эксплуатации территорий, обслуживаемых жилищно-эксплуатационной организацией»;

- Определить трудоемкость работ за год на основе норм по содержанию домовладений;

- Рассчитать численность дворников.

Повторяемость работ за год складывается из двух составляющих: возможного количества дней конкретной работы в году, которые  определяются по данным метрологических служб, и периодичности проведения работы в эти дни, которая устанавливается в соответствии с «Правилами эксплуатации территорий, обслуживаемых жилищно-эксплуатационной организацией».

Определить повторяемость работ по уборке территорий можно по данным ВНИИМИ. Например, среднее количество дней без снежного покрова - 221 (т.е. возможное количество дней данной работы в году). Периодичность подметания в соответствии с «Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда» (раздел правила эксплуатации территорий, обслуживаемых жилищно - эксплуатационной организацией) установлена следующая:

на территориях 1 класса - 1 раз в 2 суток;

на территориях 2 класса - 1 раз в сутки;

на территориях 3 класса - 2 раза в сутки.

Следовательно, повторяемость подметания в год будет:

на территориях  1 класса - 221 : 2 = 110 раз,

на территориях 2 класса - 221 x 1 = 221 раз,

на территориях 3 класса - 221 x 2 = 442 раза.

Подобные расчеты производятся по всем видам уборочных работ, производимых дворниками.

Расчет численности дворников приведен в таблице 1.

1.пример расчета численности дворников

| Перечень работ | Исходные данные |  |  |  | Норма времени обслуживания на единицу измерения, мин. | Затраты времени на весь объем работ с учетом повторяемости, мин., гр. 2 x гр. 5 x гр. 6 | Раздел и N нормы по сборнику |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | объем выполняемых работ | количество дней работы в течение года | периодичность выполнения работ | повторяемость работ в течение года (раз) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см с территорий: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 класса | 5000 м 2 | 67 | Через 3 часа во время снегопада | 540 | 0,14 | 378000 | 3.1.1 п. 1 "б" |
| 2 класса | 10000 м2 | 67 | Через 2 часа | 810 | 0,16 | 1296000 | - " - п. 1 "г" |
| 3 класса | 2000 м2 | 67 | Через 1 час | 1620 | 0,20 | 648000 | - " - п. 1 "е" |
| 2. Посыпка песком территорий: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 класса | 5000 м2 | 13 | 1 раз в день | 13 | 0,13 | 8450 | 3.1.4 п. 1 "б" |
| 2 класса | 10000 м2 | 13 | То же | 13 | 0,15 | 19500 | - " - п. 2 "б" |
| 3 класса | 2000 м2 | 13 | То же | 13 | 0,17 | 4420 | - " - п. 3 "б" |
| 3. Очистка от уплотненного снега территорий с усовершенствованными покрытиями: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 класса | 1000 м2 | 10 | 1 раз в день | 10 | 1,79 | 17900 | 3.1.6 п. 1 "б" |
| 2 класса | 2000 м2 | 10 | То же | 10 | 2,26 | 45200 | - " - п. 2 "б" |
| 3 класса | 500 м2 | 10 | То же | 10 | 2,59 | 12950 | - " - п. 3 "б" |
| 4. Очистка от наледи территорий: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 класса | 500 м2 | 10 | 1 раз в день | 10 | 4,25 | 21250 | 3.1.7 п. 1 "б" |
| 2 класса | 500 м2 | 10 | То же | 10 | 4,48 | 22400 | - " - п. 2 "б" |
| 3 класса | 200 м2 | 10 | То же | 10 | 5,14 | 10280 | - " - п. 3 "б" |
| 5. Подметание территорий с усовершенствованными покрытиями: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 класса | 5000 м2 | 221 | 1 раз в 2 суток | 110 | 0,10 | 55000 | 3.1.19 п. 1 "б" |
| 2 класса | 10000 м2 | 221 | 1 раз в сутки | 221 | 0,12 | 265200 | - " - п. 1 "г" |
| 3 класса | 2000 м2 | 221 | 2 раза в сутки | 442 | 0,15 | 132600 | - " - п. 1 "е" |
| 6. Уборка газонов от случайного мусора | 2000 м2 | 221 | 1 раз в неделю | 32 (221 : 7) | 0,077 | 4928 | 3.1.17 |
| 7. Поливка территорий: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 класса | 5000 м2 | 168 | 1 раз в неделю | 24 (168 : 7) | 0,04 | 4800 | 3.1.23 п. 1 "б" |
| 2 класса | 10000 м2 | 168 | То же | 24 | 0,07 | 16800 | - " - п. 2 "б" |
| 3 класса | 2000 м2 | 168 | То же | 24 | 0,08 | 3840 | - " - п. 3 "б" |
| 8. Очистка урн от мусора | 50 шт. | 365 | ежедневно | 365 | 2,34 | 42705 | 3.1.26 п. 2 |
| 9. Промывка урн шлангом | 50 шт. | 365 | 1 раз в неделю | 52 (365 : 7) | 2,83 | 7358 | 3.1.27 п. 2 "б" |
| 10. Промывка номерных фонарей | 80 шт. | 2 | 2 раза в год | 2 | 5,74 | 918 | 3.1.28 |
| 11. Протирка указателей | 70 шт. | 4 | 4 раза в год | 4 | 2,15 | 602 | 3.1.29 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 3019101 |  |

Численность рабочих составит:

| Ч = | 3019101 | = 23,6 ~= 24 человека, |
| --- | --- | --- |
|  | 2135 x 60 |  |

2135  - годовой фонд рабочего времени одного рабочего (в часах), берется из табеля рабочего времени на текущий год.

2. Порядок расчета водителей.

Для определения численности водителей необходимо:

-установить перечень и объем работ по механизированной уборке территорий

-домовладений, выполняемых водителями в течение года;

-определить повторяемость работ за год ;

-определить трудоемкость работ за год на основе норм,

- рассчитать численность водителей по формулам, приведенным в общей части методических указаний.

Расчет численности водителей приведен в таблице 2.

2. пример расчета численности водителей

| Перечень работ | Исходные данные |  |  |  | Норма обслуживания на единицу измерения, кв. м | Затраты времени на весь объем работ с учетом повторяемости, дн., гр. 2 x гр. 5 : гр. 6 | Раздел и N нормы по сборнику |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | объем выполняемых работ, кв. м | количество дней работы в течение года | периодичность выполнения работ | повторяемость работ в течение года, дн. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Подметание свежевыпавшего снега толщиной слоя до 2 см машиной ТУМ-975 при рабочей скорости 7 км/ч | 50000 | 67 | Через 3 часа во время снегопада | 540 | 31311 | 862 | 3.2.1 п. 1 "б" |
| 2. Очистка территорий от уплотненного снега толщиной слоя до 2 см машиной ТУМ-975 при рабочей скорости 7 км/ч | 30000 | 10 | 1 раз в день | 10 | 26460 | 11 | 3.2.3 п. 1 "б" |
| 3. Посыпка территорий песком машиной ТУМ-975 при рабочей скорости 7 км/ч и расстоянии до места заправки 1 км | 50000 | 13 | 1 раз в день | 13 | 8687 | 75 | 3.2.4 п. 1 "б" |
| 4. Подметание территории 3 класса машиной ТУМ-975 при рабочей скорости 7 км/ч | 50000 | 221 | 2 раза в сутки | 442 | 35574 | 621 | 3.2.8 п. 1 "б" |
| 5. Поливка территорий машиной ТУМ-63 при рабочей скорости 7 км/ч и расстоянии до места заправки 2 км | 50000 | 168 | 1 раз в неделю | 24 (168 : 7) | 18809 | 64 | 3.2.10 п. 7 "б" |
| 6. Мойка территорий машиной ТУМ-63 при рабочей скорости 7 км/ч и расстоянии до места заправки 2 км | 5000 | 168 | 2 раза в месяц | 11 | 5544 | 99 | 3.2.9 п. 7 "б" |
| Итого: |  |  |  |  |  | 1732 |  |

Численность водителей составит:

| Ч = | 1732 | = 5,7 ~= 6 человек, |
| --- | --- | --- |
|  | 305 |  |

- - годовой фонд рабочего времени одного водителя (в днях).

3.Порядок расчета численности уборщиков мусоропроводов.

Для определения численности уборщиков мусоропроводов необходимо:

установить перечень и объем работ по обслуживанию мусоропроводов,

выполняемых уборщиками мусоропроводов в течение года;

определить повторяемость работ за год с учетом действующих на местах правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда;

определить трудоемкость работ по обслуживанию мусоропроводов за год на основе норм, приведенных в сборнике;

рассчитать численность рабочих по формулам, приведенным в общей части сборника.

Расчет численности уборщиков мусоропроводов приведен в таблице 3.

3. пример расчета численности мусоропроводов

| Перечень работ | Исходные данные |  |  | Норма времени на единицу измерения, мин. | Затраты времени на весь объем работ с учетом повторяемости, мин., гр. 2 x гр. 4 x гр. 5 | Раздел и N нормы по сборнику |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | объем выполняемых работ | периодичность выполнения работ | повторяемость работ в течение года (раз) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Профилактический осмотр мусоропроводов | 348 м | 2 раза в месяц | 24 (12 x 2) | 2,69 | 22466,88 | 3.3.1 |
| 2. Удаление мусора из мусороприемных камер, расположенных в подвале с заглубленностью до 3 м | 38 куб. м | ежедневно | 365 | 89,3 | 1238591,0 | 3.3.2 п. 2 "в" |
| 3. Уборка бункеров с помощью шланга | 5 шт. | 1 раз в месяц | 12 | 12,5 | 750 | 3.3.3 п. 1 |
| 4. Уборка загрузочных клапанов мусоропроводов | 10 шт. | 1 раз в неделю | 52 (365 : 7) | 5,91 | 3073,2 | 3.3.4 |
| 5. Влажное подметание пола мусороприемных камер | 10 кв. м | ежедневно | 365 | 0,635 | 2317,75 | 3.3.5 |
| 6. Мытье стен и полов водой с помощью шланга | 50 кв. м | ежедневно | 365 | 2,20 | 40150 | 3.3.6 п. 1 "б" |
| 7. Мойка сменных переносных мусоросборников с помощью шланга | 22 шт. | ежедневно | 365 | 2,63 | 21118,9 | 3.3.7 п. 1 "б" |
| 8. Дезинфекция всех элементов ствола мусоропровода вручную | 348 м | 1 раз в месяц | 12 | 2,06 | 8602,56 | 3.3.8 п. 1 |
| 9. Дезинфекция мусоросборников: |  |  |  |  |  |  |
| переносные мусоросборники | 22 шт. | 1 раз в месяц | 12 | 3,49 | 921,36 | 3.3.9 п. 3 |
| бункеры | 5 шт. | - " - | 12 | 10,1 | 606 | 3.3.9 п. 1 |
| Итого: |  |  |  |  | 1338597,65 |  |

Численность рабочих составит:

| Ч = | 1338597,65 | = 10,4 ~= 10 чел., |
| --- | --- | --- |

2135 - годовой фонд рабочего времени одного рабочего (в часах).

4. Порядок расчета численности рабочих, занятых на работах по санитарному содержанию домовладений

Для определения численности рабочих по комплексной уборке и содержанию домовладений необходимо:

установить перечень и объем работ, выполняемых рабочими при разовой уборке на лестничных клетках в течение года;

определить повторяемость работ за год в соответствии с утвержденной периодичностью их выполнения;

определить трудоемкость работ по комплексной уборке и содержанию домовладений за год на основе норм, приведенных в сборнике;

рассчитать численность рабочих по формулам, приведенным в общей части сборника.

Расчет численности рабочих по комплексной уборке и содержанию домовладений приведен в таблице 4.

4. пример расчета численности рабочих по комплексной уборке и содержанию домовладений

| Перечень работ | Исходные данные |  |  | Норма времени на единицу измерения, мин. | Затраты времени на весь объем работ с учетом повторяемости, мин., гр. 2 x гр. 4 x гр. 5 | Раздел и N нормы по сборнику |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | объем выполняемых работ | периодичность выполнения работ | повторяемость работ в течение года (раз) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Мытье окон | 4464 кв. м | 2 раза в год | 2 | 2,90 | 25891,20 | 3.4.3 п. 1 "а" |
| 2. Обметание пыли с потолков | 16570 кв. м | - " - | 2 | 0,63 | 20878,20 | 3.4.4 |
| 3. Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей: |  |  |  |  |  |  |
| оборудование отсутствует | 8217 кв. м | ежедневно | 305 | 0,59 | 1478649,15 | 3.4.5 п. 1 "а" |
| лифт и мусоропровод | 678 кв. м | - " - | 305 | 0,81 | 167499,90 | 3.4.5 п. 1 "г" |
| 4. Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше 3 этажа: |  |  |  |  |  |  |
| оборудование отсутствует | 5478 кв. м | - " - | 305 | 0,45 | 751855,50 | 3.4.5 п. 2 "а" |
| лифт и мусоропровод | 1356 кв. м | - " - | 305 | 0,81 | 334999,80 | 3.4.5 п. 2 "г" |
| 5. Влажное подметание мест перед загрузочными камерами мусоропроводов | 10 кв. м | ежедневно | 305 | 1,09 | 3324,50 | 3.4.5 п. 3 "г" |
| 6. Влажное подметание мест для бачков с пищевыми отходами | 52 кв. м | ежедневно | 305 | 1,11 | 17604,60 | 3.4.5 п. 4 "а" |
| 7. Мытье лестничных площадок и маршей нижних 3-х этажей: |  |  |  |  |  |  |
| оборудование отсутствует | 8217 кв. м | 1 раз в неделю | 52 | 1,35 | 576833,40 | 3.4.6 п. 1 "а" |
| лифт и мусоропровод | 678 кв. м | - " - | 52 | 1,07 | 37723,92 | 3.4.6 п. 1 "г" |
| 8. Мытье лестничных площадок и маршей выше 3 этажа: |  |  |  |  |  |  |
| оборудование отсутствует | 5478 кв. м | - " - | 52 | 1,09 | 310493,04 | 3.4.6 п. 2 "а" |
| лифт и мусоропровод | 1356 кв. м | - " - | 52 | 0,82 | 57819,84 | 3.4.6 п. 2 "г" |
| 9. Влажная протирка: |  |  |  |  |  |  |
| стены | 9148 кв. м | 2 раза в год | 2 | 0,91 | 16649,36 | 3.4.7 п. 1 |
| двери | 1056 кв. м | - " - | 2 | 1,37 | 2893,44 | 3.4.7 п. 2 |
| подоконники | 12 кв. м | 1 раз в месяц | 12 | 1,36 | 195,84 | 3.4.7 п. 3 |
| оконные ограждения | 36 кв. м | - " - | 12 | 1,31 | 565,92 | 3.4.7 п. 4 |
| перила | 110 кв. м | - " - | 12 | 1,09 | 1438,80 | 3.4.7 п. 5 |
| чердачные лестницы | 48 кв. м | - " - | 12 | 0,85 | 489,60 | 3.4.7 п. 6 |
| отопительные приборы (радиаторы) | 264 кв. м | - " - | 12 | 1,71 | 5417,28 | 3.4.7 п. 7 |
| плафоны | 1282 шт. | 2 раза в год | 2 | 0,54 | 1384,56 | 3.4.7 п. 8 |
| почтовые ящики | 279 кв. м | 1 раз в месяц | 12 | 0,64 | 2142,72 | 3.4.7 п. 9 |
| шкафы для электрощитков и слаботочные устройства | 1038 кв. м | - " - | 12 | 0,81 | 10089,36 | 3.4.7 п. 10 |
| Итого: |  |  |  |  | 3824839,93 |  |

Численность рабочих составит:

| Ч = | 3824839,93 | = 29,86 чел. ~= 30 чел., |
| --- | --- | --- |
|  | 2135 x 60 |  |

2135 - годовой фонд рабочего времени одного рабочего (в часах).

Список литературы.

1.Нотенко С.Н. и др. «Техническая эксплуатация зданий», учебник для строительных ВУЗов - М.: Высшая школа, 2014 – 429с.

2. Нормы обслуживания установлены на работы, выполняемые одним исполнителем в течение семичасовой рабочей смены при обеспечении необходимыми приспособлениями и средствами уборки.

3. Методические указания по расчету числа рабочих в диспетчерских и аварийных службах.

Практическое занятие №2

Оформление документации по результатам общего осмотра зданий.

Цель:

Закрепление теоретических знаний и отработка практических навыков оформление документации по результатам общего осмотра зданий.

Информационные источники.  Методическое указание по выполнению практических работ ПМ.4. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов

Алгоритм работы.

Преподаватель сообщает цель работы по  оформлению документации по результатам общего осмотра зданий, чтобы студенты могли самостоятельно заполнить акт общего осмотра здания.

Перед началом работы необходимо   активизировать аудиторию, выяснить знания студентов по следующим вопросам:

- Для чего проводится обследование  зданий?

- Какие  виды обследования Вы знаете?

- Какие приборы  используют при обследовании?

- Что  надо знать при обследовании здания?

Ответы на вопросы дадут возможность судить преподавателю о степени готовности студентов к работе.

Затем студенты приступают к поэтапному выполнению задания.

Задание  выполняется по варианту курсового проекта по ПМ 01 «Проект производства работ».

1  Форма акта  осмотра здания в целом и отдельных конструктивных элементов  при обследовании.

Акт

Общего осмотра

«----.»  ---------------   20   г.

Дом № ----------- строение (корпус)  ---------по улице ( переул.) -------------------

Общие сведения по строению:

Год постройки                                         --------------------------------------------------

Материал стен                                         --------------------------------------------------

Количество этажей  --------------------------------------------------

Количество квартир -------------------------------------------------

Наличие подвала      -------------------------------------------------

Общая полезная площадь дома             -------------------------------------------------

Комиссия в составе:

Результаты осмотра строительных конструкций и инженерного оборудования:

Таблица № 1

| Наименование конструкций, оборудования и элементов благоустройства | Оценка составителя или описание дефекта и причин его возникновения с указанием примерного объема работ и дефекта | Решение о принятии мер |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Текущего ремонта | Капитального ремонта |
| Фундамент |  |  |  |
| Стены (фасад) |  |  |  |
| цоколь |  |  |  |
| Балконы, лоджии |  |  |  |
| козырьки |  |  |  |
| крыльца |  |  |  |
| отмостка |  |  |  |
| приямки |  |  |  |
| перекрытия |  |  |  |
| крыша |  |  |  |
| Полы (подъезд) |  |  |  |
| Проемы (подъезд) |  |  |  |
| Оконные |  |  |  |
| дверные |  |  |  |
| Отделочные работы(подъезд) |  |  |  |
| Техническое состояние инженерного оборудования |  |  |  |
| Электромонтажные работы: |  |  |  |
| Подвал(тех.этаж) |  |  |  |
| подъезд |  |  |  |
| отопление |  |  |  |
| водоснабжение |  |  |  |
| водоотведение |  |  |  |
| вентиляция |  |  |  |
| мусоропровод |  |  |  |
| Благоустройство: |  |  |  |
| Детское игровое оборудование |  |  |  |
| Дворовая территория |  |  |  |
| Разные работы |  |  |  |
| Выводы и предложения: |  |  |  |

Председатель комиссии:   ------------------------------------------------------------------

Члены комиссии:               ------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------

Домашнее задание: подготовиться к защите работы.

Список литературы.

- Комков В. А., Рощина С.И., Тихомирова И.С.  Техническая эксплуатация зданий и сооружений: учебник для СПО – М.: ИНФРА-М, 2016.-288с.  -164-189-196с.

- Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда / Госстрой РФ.- М., 2003. – с.

Практическое занятие №3

Определение среднего срока службы элементов здания

Цель:

Определение среднего срока службы  по удельному весу конструктивных элементов  знания и отработка практических навыков работы с нормативной и справочной литературой ВСН 58-88р.

Информационные источники.  Методическое указание по выполнению практических работ ПМ.4. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов

Алгоритм работы.

Оснащение занятия:

- Состав работ для определения среднего срока службы здания и его межремонтного срока.

- ВСН 58-88р «Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения».

- Конспект лекций по дисциплине «Техническая эксплуатация зданий и сооружений».

Преподаватель сообщает цель и правила работы с ВСН 58-88р, чтобы студенты могли самостоятельно найти средний срок службы  конструктивного элемента здания.

Перед началом работы необходимо   активизировать аудиторию, выяснить знания студентов по следующим вопросам:

- Что такое срок службы здания?

- Что такое нормативный срок службы здания?

- Как выявить безотказный срок службы здания?

- Для чего проводится обследование здания.

- Чем характеризуется надежность здания?

Ответы на вопросы дадут возможность судить преподавателю о степени готовности студентов к работе.

В течение всего срока службы здания элементы и инженерные системы подвергаются техническому обслуживанию и ремонту. Периодичность ремонтных работ зависит от долговечности материалов, из которых изготовляются конструкции и инженерные системы, нагрузок, воздействия окружающей среды и других факторов.

Нормативный срок службы элементов устанавливаются с учетом выполнения мероприятий по технической эксплуатации.

Оптимальную долговечность зданий определяют с учетом предстоящих затрат на его эксплуатацию за весь срок службы.

Приведенные затраты определяются:

П = К +Е Z +Ен Z1     ------ минимум,

где  Z,Z1 – сумма основных и сопряженных капитальных вложений,

Ен ,Е  - годовые эксплуатационные расходы на ремонт, с учетом нормативных коэффициентов эффективности,

К – средняя стоимость капитального ремонта, руб.

Общее число ремонтов  t     за нормативный срок службы n (лет):

t   = t  ,

где t    - промежуток времени, через который необходимо выполнять ремонт;

n = 2(n-1) – коэффициент, учитывающий непропорциональную зависимость стоимости капитального ремонта от его порядкового номера.

Под нормативным сроком службы понимается продолжительность эксплуатации элемента или устройств инженерного оборудования до капитального ремонта (замены). При этом физический износ ФИ определяется как процентное отношение фактического срока эксплуатации Тф   и нормативного срока службы  Тн, т.е.

ФИ = %

Формула основана на линейной зависимости износа от срока эксплуатации.

Затем студенты приступают к поэтапному выполнению задания.

Задание. Жилое здание девятиэтажное кирпичное, с подвалом. Группа капитальности 2.

Характеристика здания: фундаменты свайные, стены подвала ленточные сборные железобетонные; стены  здания кирпичные с наружной штукатуркой, перегородки дощатые оштукатуренные; перекрытия сборные железобетонные, кровля рулонная; полы дощатые; окна и двери деревянные.  В здании имеется: центральное отопление, горячее водоснабжение, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, телевидение, газоснабжение, лифт, мусоропровод. Здание построено в 1987году. Определить физический износ здания с учетом  среднего срока службы здания.

Удельные веса отдельных конструктивных элементов в процентах

| Наименование конструкции | Удельный вес каждого элемента, % |
| --- | --- |
| Фундаменты | 10 |
| Стены и перегородки | 19 |
| Перекрытия | 6 |
| Крыша и кровля | 7 |
| Полы | 12 |
| Проемы: окна и двери | 7 |
| Отделочные работы | 18 |
| Внутренние санитарно-технические и электрические устройства |  |
| Центральное отопления | 6,7 |
| Водопровод | 0,7 |
| Канализация | 2,9 |
| Электроосвещение | 3,3 |
| Радио | 0,4 |
| Телефон | 0,3 |
| Телевидение | 1,6 |
| Прочие работы | 5 |

Решение. 1. Определяем фактический срок службы здания:

2006 –1987 = 19лет.

2. Составляем рабочую таблицу.

Определение физического износа здания в целом по удельному весу КЭ.

| Наименование элементов здания | Удельные веса укрупненных конструктивных элементов по сб. №28, % | Физический износ элементов здания, % |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | по результатам оценки Фк | Средневзвешенное значение физического износа |
| Фундаменты Стены Перегородки Перекрытия Крыша Кровля Полы Окна Двери Отделочные покрытия Внутренние сантехнические и электрические устройства: - отопление -холодное водоснабжение -горячее водоснабжение -канализация -газоснабжение электроснабжение Прочие лестницы балконы остальное | 4 43 11 7 11 6 5 1,7 0,4 0,5 3,6 1,1 2,7 3 - - - | 10 15 20 10 35 40 30 15 20 50 40 25 40 30 15 15 20 20 - | 0,4 5,55 1,2 1,1 1,8 0,7 3,3 0,43 0,62 2,5 0,68 0,1 0,2 1,08 0,17 0,4 1,86 0,14 1,35 |

- Фз=22,27

Полученный результат округляем до 1 %.

Список литературы.

- Комков В. А., Рощина С.И., Тихомирова И.С.  Техническая эксплуатация зданий и сооружений: учебник для СПО – М.: ИНФРА-М, 2016.-288с.  -164-189-196с.

- Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда / Госстрой РФ.- М., 2003. – с.

Практическое занятие №8

Определение  деформации стен.

Цель: Определить деформацию стен методом геометрического нивелирования. Научить заполнять журналы наблюдений за деформациями.

Информационные источники.  Методическое указание по выполнению практических работ ПМ.4. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов

Алгоритм работы:

Приборы и принадлежности.

1 .Невелир.

2. Рейка-РН-05.

3. Рулетка.

Задание  выполняется по варианту курсового проекта по ПМ 01 «Проект производства работ».

Для оценки деформативности плит перекрытий необходимо определить прогиб относительно участков их опирания на несущие стены. При применении геодезических приборов определяется отклонение поверхности плиты от горизонтальной плоскости, проведенной через ось трубы нивелира.

Разность отметок опорных участков плиты и ее середины в направлении пролета плиты, отнесенная к длине пролета, и составляет искомый относительный прогиб.

При измерениях можно пользоваться нивелиром, оптической насадкой к нивелиру, рейкой со светящейся шкалой или гидростатическим нивелиром НШТ-1.

Нивелир устанавливают в углу помещения или в дверном проеме с целью определения с одной стоянки отметок наибольшего числа точек. Для крупноразмерных плит «на комнату» определяют отметки в трех сечениях вдоль рабочего пролета плиты по три точки в каждом сечении. Для определения прогиба плит.

Измерение осадки здания методом геометрического нивелирования состоит из периодических определений отметок осадочных марок относительно реперов.

Сначала нивелируют ходы III классов точности, затем для определения отметок осадочных марок прокладывают нивелирные ходы II-IV классов точности,   соединяющие все осадочные марки и репер.

Нивелирование выполняют с соблюдением следующей технологией различных классов геометрического нивелирования:

1 класс -двойным горизонтом, способом совмещения, в прямом и обратном направлениях или замкнутым ходом;

II-III класс - одним горизонтом, способом совмещения и наведения, а также замкнутым ходом;

IV класс - одним горизонтом, способом наведения.

При нивелировании места установки прибора закрепляют штырями в грунте или гвоздями в асфальте. При повторном нивелировании прибор устанавливают над этими же знаками. При нивелирных ходах осадочные марки являются связующими, а другие - промежуточными. На рис. 4 представлена схема нивелирного хода, в котором марки 1,3,5,6,8,10 являются связующими, а марки 2,4,7,9- промежуточными. В кружках показаны номера станций.

Рис. 4. Схема нивелирного хода- осадочных марок.

При окончании нивелирования приступают к камеральной обработке.

Определяют превышения между связующими марками на всех станциях хода.

Отметки марок вычисляют через горизонт прибора соответствующей станции.

Отметки осадочных марок данного цикла измерений выписывают в специальную ведомость осадок (таблица 4) и в ней же вычисляют величину осадки каждой марки  по формуле:

Si = Но - Hi

где Но - отметка марки в нулевом цикле измерения;

Hi - отметка марки в l-м цикле измерения.

Ведомость отметок и осадок, осадочных марок.

Таблица 4.

| Номер осадочной марки | Периоды наблюдения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30.09.04 цоколь здания | 30.10.04 цоколь здания | Si,MM | 25.02.05 цоколь здания | Si,MM |

Для наглядного отображения процесса осадки здания или сооружения работу завершают составлением эпюр или графика осадок.

По вычисленным осадкам определяют основные характеристики деформации зданий и сооружений.

Среднюю осадку здания или сооружения вычисляют по формуле:

Sср=ΣS/n

где ΣS  - сумма величин осадки всех марок;

n - число всех марок.

Относительное значение прогиба (выгиба) вытянутого отрезка цоколя находят по формуле:

f=((S2-S1)(S3-S1))/2

где S1?S3  - осадки крайних марок, расположенных на прямой линии, мм;

S2 - осадка промежуточной марки, мм;

1/ L - расстояния от первой крайней марки, соответственно, до промежуточной и второй крайней марок, мм.

Если промежуточная марка расположена посередине между крайними, то

J/L= 1.2 и f =(25-S1-Sз)/2L.

При обнаружении на зданиях и сооружениях трещин или швов наблюдения за осадками возобновляют.

Последовательность выполнения работы.

1. Изучить рекомендуемую литературу.

2. Изучить правила работы с нивелиром, рейкой, рулеткой.

3. Вычертить схему нивелирного хода (план здания) с указанием осадочных марок.

4. Заготовить таблицу регистрации измерений отметок и осадок.

5. Заготовить схему графика осадок.

6. Проверить работоспособность нивелира, рейки, рулетки.

7. Определить репер на местности.

8. Определить горизонт инструмента над уровнем земли.

9. Закрепить марки на цоколе здания и пронумеровать их.

10. Установить последовательность нивелирного хода на здании.

11. Снять отметки и записать их в журнал наблюдений за деформациями. Записи по  наблюдению за осадками возобновляют через месяц.

12. Определяют осадку здания по первому измерению.

13. Через 3 месяца еще раз снимают осадки на тех же точках и сравнивают результат.

Если осадка увеличилась, то в здании происходит деформация, а если не увеличилась, то осадки не происходит. По результатам измерений делают выводы и принимают решения о проведении ремонтно-восстановительных работ.

14. Построить график осадки здания по результатам измерений.

15. Подготовить отче и сдать его преподавателю.

Домашнее задание: подготовиться к защите работы.

# Практическое занятие №5.

# Расчет физического износа зданий и сооружений

# Цель работы: Уметь определять физический износ конструктивных

# элементов зданий.

# Применяемая литература: ВСН 53-86

Информационные источники.  Методическое указание по выполнению практических работ ПМ.4. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов.

Алгоритм работы. По индивидуальным заданиям определить физический износ конструктивного элемента

1)  Провести визуальное обследование конструктивного элемента

2)  Зафиксировать обнаруженные повреждения

3)  Выполнить обмер поврежденных участков

4)  Данные обследования занести в таблицу 2.1

5) Определить физический износ конструктивного элемента по техническому состоянию, применяя формулу.

Физический износ конструкции, элемента или системы, имеющих различную степень износа отдельных участков, следует определять по формуле

# где  фк-  физический износ конструкции, элемента или системы, %;

# Фi - физический  износ  участка  конструкции,  элемента  или  системы, определенный по табл.1-71, %;

# Pi - размеры (площадь или длина) поврежденного участка, кв.м или м;

# Pk- размеры всей конструкции, кв.м или м;

# n - число поврежденных участков.

# Таблица 2.1

| # Наименование # участков | # Удельный # вес участка # к общему # объему # элемента,% # (Pi/Pk)*100 | # Физический # износ # участков # элементов,% # Ф i | # Определение # средневзвешенного # значения физического износа # участка, % | # Доля # физического износа # участка в # общем # физическом износе # элемента, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Список литературы.

1. Комков В. А., Рощина С.И., Тихомирова И.С.  Техническая эксплуатация зданий и сооружений: учебник для СПО – М.: ИНФРА-М, 2016.-288с.  -164-189-196с.

2. ВСН 53-86(р) – Ведомственные строительные нормы « Правила оценки физического износа жилых зданий».

Практическое занятие № 6

Оценка технического  состояния фундаментов

Цель:

Закрепление теоретических знаний и отработка практических навыков работы с нормативной и справочной литературой ВСН 53-86р по оценке состояния фундаментов

Информационные источники.  Методическое указание по выполнению практических работ ПМ.4. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов

Алгоритм работы.

Оснащение занятия:

1.Примеры признаков физического износа конструктивных элементов здания.

2.ВСН 53-86р «Правила оценки физического износа жилых зданий».

3.Конспект лекций по дисциплине  «эксплуатация зданий и сооружений».

Преподаватель сообщает цель и суть работы с ВСН 53-86р, чтобы студенты могли самостоятельно определить физический износ конструктивного элемента.

Перед началом работы необходимо   активизировать аудиторию, выяснить знания студентов по следующим вопросам:

- Что такое физический износ конструктивного элемента?

- Как выявляется физический износ конструктивного элемента?

- Правила работы с ВСН 53-86р.

- Как определить объем работ фундамента?

Ответы на вопросы дадут возможность судить преподавателю о степени готовности студентов к работе.

Затем студенты приступают к поэтапному выполнению задания.

Оценка физического износа фундамента.

Для определения физического износа конструкций обследуют отдельные участки, имеющие разную степень износа. Физический износ отдельных конструкций, элементов, систем или их участков следует оценивать путем сравнения признаков физического износа, выявленных в результате визуального и инструментального обследования, с их значениями, приведенными в ВСН 53-86(р) «Правила оценки физического износа жилых зданий».

Физический износ конструкции, элемента или системы, имеющих различную степень износа отдельных участков, следует определять по формуле:

где   Фк - физический износ конструкции, элемента или системы,  %;

Фi - физический износ участка конструкции, элемента или системы, определяемый по ВСН,%;

Р i - размеры (площадь или длина) поврежденного участка, м или м2;

Pk - размеры всей конструкции, м или м2;

n - число поврежденных участков.

Если конструкция, элемент, система или их участок имеют признаки износа, соответствующие определенному интервалу его значений, то физический износ следует принимать равным верхней границе интервала. Если в конструкции, элементе, системе или их участке выделен только один из нескольких признаков износа, то физический износ следует принимать равным нижней границе интервала. Если в таблице интервалу значений физического износа соответствует только один признак, физический износ конструкции, элемента, системы или их участков, его следует принимать по интерполяции в зависимости от размеров или характера имеющихся повреждений. Численные значения физического износа округляются до 10%.

Задание. Определить ФИ каменных ленточных фундаментов 2-х секционного  жилого дома с размерами в осях 12х42 м, расчетная высота фундамента 2,4м. Толщина фундаментов под наружные стен700мм, под внутренние стены 400мм, ширина нижней подушки 600мм.

Признаки износа:

Секция 1. Отдельные глубокие трещины, следы увлажнения цоколя и стен, неравномерная осадка фундаментов ( ширина трещин до 3,5мм) площадь повреждения 25%.

Секция 2. Выпучивание и заметное искривление цоколя, сквозные трещины в цоколе  с развитием на всю высоту здания. Ширина трещин до 5мм. Прогиб стен до 0,02, площадь повреждения 25%.

Стоимость 1м3  кладки фундамента толщиной 700мм – 105 тр, 400мм – 125 тр,

- Определяем объем работ фундаментов.

- По ВСН 53-86р определяем ФИ фундаментов.

Критерии оценки выполнения практических работ

при выполнении индивидуальных заданий практических работ - умения найти необходимую информацию в нормативно-технической литературе, выполнять расчеты, заполнять исполнительную документацию, осуществляющих эксплуатацию зданий и сооружений, использовать информационных технологий в профессиональной деятельности

Оценка «5», если:

-задание выполнено в полном объеме и требуемой последовательности;

-рациональное распределение времени на выполнение задания (обязательно наличие следующих этапов выполнения задания: ознакомление с заданием и планирование работы; получение информации; самостоятельность решения задач; своевременность выполнения заданий в соответствии с установленным лимитом времени);

-необходимая информация в нормативно - технической литературе была найдена правильно:

-все решения были обоснованы;

-ответ был полным и обоснованным.

Оценка «4», если:

- задание выполнено в полном объеме, не соблюдая последовательности;

- рациональное распределение времени на выполнение задания (обязательно наличие следующих этапов выполнения задания: ознакомление с заданием и планирование работы; получение информации; самостоятельность решения задач; своевременность выполнения заданий в соответствии с установленным лимитом времени);

- необходимая информация в нормативно - технической литературе была найдена правильно:

- все решения были обоснованы;

- ответ был полным и обоснованным.

Оценка «3», если:

- задание выполнено в полном объеме, в требуемой последовательности

-распределение времени на выполнение задания было не рационально, в связи с чем задание выполнено не своевременно с превышением отведенного лимита времени);

- необходимая информация в нормативно - технической литературе была найдена правильно:

- все решения не были обоснованы, была допущена математическая ошибка, которая повлияла на правильность ответа;

-ответ был полным и обоснованным, но неверным из-за допущенной математической ошибки.

Оценка «2», если:

- задание выполнено не соблюдая последовательности;

- необходимая информация в нормативно - технической литературе была найдена не правильно:

- все решения не были обоснованы;

- ответ был неверным из-за неправильного применения нормативно – технической литературы.

Список рекомендуемой литературы, интернет-изданий

Перечень  учебных  изданий,  интернет -  ресурсов,  дополнительной

литературы:

Основная литература:

- Комков  В.А.  Техническая  эксплуатация  зданий  и  сооружений:  Уч.для

средних  профес.-техн.учебных  заведений/Комков  В.А.,Рощина С.И.,Тимахова  Н.С. -  М.:  НИЦ  ИНФРА-М,  2016. –  ЭБС  znanium.com

Договор  №  2эбс  от  31.01.2016  г.;  ЭБС  znanium.com Договор № 2144эбс от 20.02.2017 г.

- Варфоломеев  Ю.М.  Санитарно-техническое  оборудование  зданий:

Учебник / Варфоломеев Ю.М., Орлов В.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 249

с – ЭБС  znanium.com   Договор  №  2эбс  от  31.01.2016  г.;  ЭБС  znanium.com Договор № 2144эбс от 20.02.2017 г.

- Анчарова  Т.В.  Электроснабжение  и  электрооборудование  зданий  и

сооружений: Учебник / Т.В. Анчарова, М.А. Рашевская, Е.Д. Стебунова. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2012. - 416 с. - ЭБС znanium.com Договор № 2эбс от 31.01.2016 г.; ЭБС znanium.com Договор № 2144эбс от 20.02.2017 г.

Дополнительная литература:

- Николаевская  И.А.  Инженерные  сети  и  оборудование  зданий,

территорий  поселений  и  стройплощадок  /  Под ред.  Николаевской  И.А.  (8-е изд., перераб. и доп.) учебник. М.: Академия, 2014. – 224 с.

- Прохорский  Г.В.  Информационные  технологии  в  архитектуре  и

строительстве: учебное пособие/ Г.В.Прохорский. – 2-ОЕ  ИДЗ.,  СТЕР. –М.:

КНОРУС, 2015. – 264 с.- (Среднее профессиональное образование ISBN 978-5-406-01828-6.

- Кузин Н.Я. Управление технической эксплуат. зданий и сооруж.: Учеб.

пос. / Н.Я.Кузин, В.Н. Мищенко и др. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2014 - 156 с. - ЭБС znanium.com Договор № 2эбс от 31.01.2016

г.; ЭБС znanium.com Договор № 2144эбс от 20.02.2017 г.

-  Федоров  В.В..  Реконструкция  и  реставрация  зданий:  Учебник  /  В.В.

Федоров, - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 208 с. - ЭБС znanium.com Договор №

2эбс от 31.01.2016 г.; ЭБС znanium.com Договор № 2144эбс от 20.02.2017 г.

- Яковлева  М.В.  Обследование  технического  состояния  зданий  и

сооружений: Учебное пособие / М.В. Яковлева, Е.А. Фролов, А.Е. Фролов. -М.:  Форум:  НИЦ  ИНФРА-М,  2015. - 160  с.- ЭБС  znanium.com   Договор  № 2эбс от 31.01.2016 г.; ЭБС znanium.com Договор № 2144эбс от 20.02.2017

- Калинин  В.  М  Обследование  и  испытание  конструкций  зданий  и

сооружений: Учебник/Калинин В. М., Сокова С. Д., Топилин А. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с.- ЭБС znanium.com Договор № 2эбс от 31.01.2016 г.; ЭБС znanium.com Договор № 2144эбс от 20.02.2017 г.

- Гвоздева  В.А.  Информатика,  автоматизированные  информационные

технологии  и  системы:  Учебник  /  В.А.  Гвоздева. - М.:  ИД  ФОРУМ:  НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 544 с. - ЭБС znanium.com Договор № 2эбс от 31.01.2016г.; ЭБС znanium.com Договор № 2144эбс от 20.02.2017 г.

- Шеховцов  В.П.  Справочное  пособие  по  электрооборудованию  и

электроснабжению: Справочник / Шеховцов В.П., - 3-е изд. - М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 136 с.- ЭБС znanium.com Договор № 2эбс от 31.01.2016 г.; ЭБС znanium.com Договор № 2144эбс от 20.02.2017 г.

- Федоров  В.В..  Реконструкция  зданий, сооружений  и  городской

застройки: Учебное пособие / В.В. Федоров, Н.Н. Федорова, Ю.В. Сухарев. –М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 224 с. – ЭБС znanium.com Договор № 2эбс от

31.01.2016 г.; ЭБС znanium.com Договор № 2144эбс от 20.02.2017 г.

Российские журналы:

- Охрана труда и техника безопасности в строительстве

Строительство  и  архитектура.  2016.  Том  4.  Вып.  2  (11):  Научно-практический  журнал  /  Евтушенко  С.И.  (гл.  ред.)  М.:  ИЦ  РИОР,  НИЦ

ИНФРА-М, 2016. - 40 с – ЭБС znanium.com Договор № 2эбс от 31.01.2016 г.;

ЭБС znanium.com Договор № 2144эбс от 20.02.2017 г.

Для самостоятельной подготовки обучающихся:

ЭБС  znanium.com   Договор  №  2эбс  от  31.01.2016  г.;  ЭБС  znanium.com

Договор № 2144эбс от 20.02.2017 г.ТехэкспеRт, Договор №57 от 15.02.2017  Для  выполнения самостоятельной,  практической,  лабораторной

работ,  программ практик:

- Иванова  А.В.,  Парсаева  Л.  Е.,  Помазкина  Л.А.,  Эмерсали  Н.Б.,

Эксплуатация зданий: методические указания по выполнению практических

работ, 2016 г.

-   Марьенко  Г.В.  Реконструкция  зданий:  методические  указания  по

выполнению практических работ, 2016 г.

Информационные системы:

Технорматив, Договор № 2888/02/17 от 14 февраля 2017 г.

ТехэкспеRт, Договор №57 от 15.02.2017 г.

Нормативно-техническая литература:

ВСН  42-85(р)  Правила  приемки  в  эксплуатацию  законченных

капитальным ремонтом жилых зданий

ВСН  48-86(р)  Правила  безопасности  при  проведении  обследований

жилых зданий для проектирования капитального ремонта

ВСН 53-86 (р) Правила оценки физического износа жилых зданий.

ВСН 57-88(р) Положение по техническому обследованию жилых зданий

ВСН 58-88 (р) Положение об организации и проведении реконструкции,

ремонта  и  технического  обслуживания  жилых  зданий,  объектов

коммунального и социально-культурного назначения

ВСН 61-89(р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов

ГОСТ  12.1.009-76  (99)  ССБТ  система  стандартов  безопасности  труда

«Электробезопасность. Термины и определения».

ГОСТ 12.1.030-81 (2001) ССБТ система стандартов безопасности труда

«Заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.035-81 (2001) ССБТ система стандартов безопасности труда

«Электрооборудование для дуговой и контактной электросварки»

МДК  2-04-.2004  Методическое  пособие  по  содержания  и  ремонту

жилищного фонда

МДС  13-4.2000  Положение  о  порядке  оформления  разрешений  на

переоборудование и перепланировку жилых и нежилых помещений в жилых

домах

МДС 13-14.2000 Положение о проведении планово-предупредительного

ремонта производственных зданий и сооружений

Правила  и  нормы  технической  эксплуатации  жилищного  фонда.

Госкомитет  РФ  по  строительству  и  жилищно-коммунальному  комплексу.

Элита, 2005 г.

СП 30.13330.2012. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация

зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*

СП  73.13330.2012  Внутренние  санитарно-технические  системы  зданий.

Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85

СП  60.13330.2012  "СНиП  41-01-2003.  Отопление,  вентиляция  и

кондиционирование воздуха"

СНиП 12.04-2002  Безопасность  труда  в  строительстве.  Часть  2.

Строительное производство.