ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

обучающимся по выполнению практических занятий

по профессиональному модулю. 04

«Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции

строительных объектов»

МДК.04.02. «Реконструкция зданий и сооружений»

специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

Белгород

2019

Методические указания обучающимсяразработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта и рабочей общей  образовательной программы по специальности  08.02.01   «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», базовый образовательный уровень.

Организация-разработчик:

рабочая группа специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатации зданий и сооружений Федерального учебно-методического объединения в системе среднего профессионального образования по укрупненной группе профессий, специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства

Областное государственной автономное профессиональное образовательное учреждение «Белгородский строительный колледж»

Разработчики:

Клочкова Лариса Алексеевна преподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

Родионова Татьяна Викторовна преподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

Рекомендовано методическим советом ОГАПОУ «БСК»

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Заместитель директора по учебно-методической работе

_____________________________

Рассмотрено на заседании предметной цикловой комиссии

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Председатель предметной цикловой комиссии

_____________________________

Пояснительная записка

1. Цели и задачи практических работ – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

Проведении технических осмотров общего имущества (конструкций и инженерного оборудования) и подготовки к сезонной эксплуатации; проведении работ по санитарному содержанию общего имущества и придомовой территории; контроле санитарного содержания общего имущества и придомовой территории; разработке перечня (описи) работ по текущему ремонту; оценке физического износа и контроле технического состояния конструктивных элементов и систем инженерного оборудования; проведении текущего ремонта; участии в проведении капитального ремонта; контроле качества ремонтных работ.

уметь:

Проверять техническое состояние конструктивных элементов, элементов отделки внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования общего имущества жилого здания; пользоваться современным диагностическим оборудованием для выявления скрытых дефектов; оперативно реагировать на устранение аварийных ситуаций; проводить постоянный анализ технического состояния инженерных элементов и систем инженерного оборудования; владеть методологией визуального осмотра конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, выявления признаков повреждений и их количественной оценки; владеть методами инструментального обследования технического состояния жилых зданий; использовать инструментальный контроль технического состояния конструкций и инженерного оборудования для выявления неисправностей и причин их появления, а также для уточнения объемов работ по текущему ремонту и общей оценки технического состояния здания;организовывать внедрение передовых методов и приемов труда; определять необходимые виды и объемы работ для восстановления эксплуатационных свойств элементов внешнего благоустройства; подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по содержанию и благоустройству; составлять дефектную ведомость на ремонт объекта по отдельным наименованиям работ на основе выявленных неисправностей элементов здания; составлять планы-графики проведения различных видов работ текущего ремонта;организовывать взаимодействие между всеми субъектами капитального ремонта; проверять и оценивать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт, порядок ее согласования; составлять техническое задание для конкурсного отбора подрядчиков; планировать все виды капитального ремонта и другие ремонтно-реконструктивные мероприятия; осуществлять контроль качества проведения строительных работ на всех этапах; определять необходимые виды и объемы ремонтно-строительных работ для восстановления эксплуатационных свойств элементов объектов; оценивать и анализировать результаты проведения текущего ремонта; подготавливать документы, относящиеся к организации проведения и приемки работ по ремонту.

Знать:

Методы визуального и инструментального обследования; правила и методы оценки физического износа конструктивных элементов, элементов отделки внутренних и наружных поверхностей и систем инженерного оборудования жилых зданий; основные методы усиления конструкций; правила техники безопасности при проведении обследований технического состояния элементов зданий; пособие по оценке физического износа жилых и общественных зданий; положение по техническому обследованию жилых зданий;правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда; обязательные для соблюдения стандарты и нормативы предоставления жилищно-коммунальных услуг; основной порядок производственно-хозяйственной деятельности при осуществлении технической эксплуатации; организацию и планирование текущего ремонта общего имущества многоквартирного дома; нормативы продолжительности текущего ремонта; перечень работ, относящихся к текущему ремонту; периодичность работ текущего ремонта; оценку качества ремонтно-строительных работ; методы и технологию проведения ремонтных работ; нормативные правовые акты, другие нормативные и методические документы, регламентирующие производственную деятельность в соответствии со спецификой выполняемых работ.

2. Условия проведения практических занятий.

Реализация проведения практических занятий предполагает наличие учебных кабинетов:  «Эксплуатации зданий», «Реконструкции зданий»,  «Инженерных сетей и оборудования территорий, зданий и стройплощадок», «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда» и

лабораторий «Информационных технологий в профессиональной деятельности».

Кабинеты «Эксплуатации зданий, реконструкции зданий» должны быть  оснащенные оборудованием:

техническими средствами обучения:

- персональный компьютер;

- мультимедиа проектор;

- экран;

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест должно отвечать современным требованиям и иметь:

-посадочные места обучающихся(по количеству обучающихся);

-рабочее место преподавателя;

Стенды со схемами  по эксплуатации и реконструкции  зданий и сооружений;

-комплект нормативно-технической документации;

-комплект учебно-методической документации.

3.  Формы проведения практических занятий

Практические работы выполняются в виде расчётов или в виде чертежей.

4.  Состав и содержание материалов для проведения практических

занятий:

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ) | Содержание практических занятий обучающихся | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Раздел 2. Организация видов работ по реконструкции зданий и сооружений |  |  |
| МДК.04.02. Реконструкция зданий и сооружений |  |  |
| Тема 2.1.Основные виды работ при реконструкции зданий и сооружений | Практическое занятие №1. Выполнение теплотехнического расчета наружных стен с применением фасадных утеплителей. | 2 |
|  | Практическое занятие № 2. Расчет усиления фундамента. Выполнение чертежа усиливаемого элемента. | 4 |
|  | Практическое занятие № 3. Расчет усиления пустотных плит. Выполнение чертежа усиливаемого элемента. | 2 |
|  | Практическое занятие № 4. Расчет усиления простенков кирпичных стен здания. Выполнение чертежа усиливаемого элемента. | 2 |
| Тема 2.2. Охрана труда | ----------------- | ------ |
|  | Итого | 10 час |

5. Основные этапы практических занятий.

МДК.04.02. Реконструкция зданий и сооружений

Практическое занятие №1.

Выполнение теплотехнического расчета наружных  стен с применением фасадных утеплителей.

Цель:

Информационные источники.  Методическое указание по выполнению практических работ ПМ.4.Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов

Алгоритм работы

- tн=8  °С;    tв= 20  °С

схема стены для расчета:

Керамическая кладка из кирпича керамического пустотного плотностью 1400 кг/куб (брутто) на цементно-песчаном растворе.

γ0=1600 кг/куб                              λ=0,47 Вт/м×°С

Маты минераловатыепромежные (ГОСТ 21880-76) и на синтетическом связующем (ГОСТ 9573-82)

γ0=125 кг/куб                              λ=0,056 Вт/м×°С

Керамическая кладка из кирпича силикатного одиннадцати-пустотного на цементно-песчаном растворе.

γ0=1500 кг/куб                              λ=0,64 Вт/м×°

Градусо-сутки отопительного периода (ГСОП) следует определять по формуле

ГСОП=(tв - tот. пер.)zот. пер.

где  tв – температура внутреннего воздуха ;

t от.пер.   - средняя температура, С, и продолжительность, сут, периода со средней суточной температурой воздуха ниже или равной 8 °С

z от.пер. – продолжительность отопительного периода ( в зависимости от города принятого по заданию )

ГСОП=   (20- 8) ×191  =2292

Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций (за исключением светопрозрачных), отвечающих санитарно-гигиеническим и комфортным условиям, определяют по формуле:

Roтр=n(tв-tн)∆tнaв

где    n  - коэффициент, принимаемый в зависимости от положения наружной   поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху   смотреть таблицу №3 ------- 1;

tв - расчетная температура внутреннего воздуха, °С;

tн  - расчетная зимняя температура наружного воздуха°С, равная средней   температуре наиболее холодной пятидневки обеспеченностью

(-26);

∆tн  - нормативный температурный перепад между температурой внутреннего   воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей конструкции,   принимается по таблице №2  -----4;

αв  - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих конструкций  принимается по таблице №4  ------- 8,7

Rотр=118-64×8,7=0,34

Тепловую инерцию D ограждающей конструкции следует определять по формуле:

D=R1S1+R2S2+R3S3

где  R1, R2,R3 - термические сопротивления отдельных слоев ограждающей   конструкции, кв.м•С/Вт, определяемые по формуле;

S1, S2, S3 - расчетные коэффициенты теплоусвоения материала отдельных   слоев ограждающей конструкции, Вт/(кв.м•С), 7,91

; 0,73; 8,59

D=0,25×7,91+2,5×0,73+0,59×8,59=8,87

Определяем термическое сопротивление  слоя многослойной ограждающей конструкции:

R=δλ

где  δ- толщина слоя, м;

λ - расчетный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м•С),   0,47; 0,056; 0,64.

R1=0,120,47=0,25

R2=0,140,056=2,5

R3=0,380,64=0,59

Сопротивление теплопередаче Ro, кв.м•С/Вт, ограждающей конструкции следует определять по формуле:

R0=1aв+Rk+1aн

где  αв –коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности  Вт/(кв.м•С), 8,7;

Rк- термическое сопротивление ограждающей конструкции, кв.м•С/Вт;

Rк= R1+ R2+….. +Rn  +Rв.п=

Rв.п  -0,18 приложение 4

αн - коэффициент теплоотдачи (для зимних условий) наружной поверхности   ограждающей конструкции, Вт/(кв.м•С),  принимаем по таблице 6.-------23.

R0=18,7+3,34+123=3,49

R0> Rотр

3,49> 0,34

Практическое занятие №2

Расчет усиления фундамента. Выполнение чертежа усиливаемого элемента

Цель:

Научиться  выполнять расчет усиления ленточногофундамента   способом расширения с двух сторон  прибетонированием железобетонных полос.

Информационные источники.  Методическое указание по выполнению практических работ ПМ.4.Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов

Алгоритм работы:

Оснащение занятия:

Чертежная программа, Листы А3,карандаши.

На формате А-3 вычертить схему усиления фундамента.

Проектирование усиления фундаментов основано на общих принципах проектирования по предельным состояниям с анализом вариантов.

На практике требуется рассматривать следующие основные случаи необходимости усиления фундаментов:

а) при опасном износе фундаментов, развитии деформаций грунтов.

В этом случае требуется выполнить усиление фундаментов зданий и сооружений, закрепление грунтов основания. Такая проблема возникает при разработке проектов реновации памятников архитектуры и опасном развитии повреждения конструкций заселенных домов, грозящих аварией;

б) при увеличении нагрузки на фундаменты и основание в целях осуществления надстройки зданий, замены оборудования на более массивное;

в) при увеличении глубины подвалов и других подземных объемов зданий;

г) при проектировании строительства на соседних участках. В таком случае может потребоваться превентивное закрепление основания в целях уменьшения дополнительной осадки.

Проектирование усиления фундаментов предваряется работами по обследованию технического состояния надземных конструкций, фундаментов зданий, а также инженерно-геологическими изысканиями и опытными работами.

| Рис. 6. Увеличение площади подошвы бутового фундамента: 1 — бетонная обойма; 2 — металлическая стяжка; 3 — стена; 4 — существующий ослабленный фундамент; 5 — щебень, втрамбованный в грунт | Рис. 7. Увеличение площади подошвы кирпичного или бетонного фундамента: 1 — железобетонная обойма; 2 — шпонки; 3 — продольная арматура |
| --- | --- |

Усиление ленточного фундамента, осуществляемое обоймами из железобетона, может быть как без увеличения подошвы, так и с ним. Обойму можно установить на полную высоту фундамента или ее часть. Железобетон служит обычным материалом, из которого делаются обоймы. Перед тем, как начать укрепление, проводятся некоторые подготовительные работы. Вначале на поверхность фундамента наносятся насечки, которые обеспечат за счет шероховатости поверхности лучшее сцепление с обоймой. Насечки можно наносить перфоратором. Другой вариант – вставить анкеры в заранее сделанные отверстия. В случае ленточных фундаментов стенки обоймы друг к другу крепятся при помощи анкерных стержней или балок.
С целью чтобы бетон лучше сцепился со старым фундаментом, в нем проделываются специальные борозды, полости и углубления, заполняемые бетонной смесью (эти выемки играют роль шпонок). Крепеж арматуры производится сразу после того как вы обработаете соприкасающиеся поверхности. 
Определяем требуемую ширину подошвы фундамента:

b’=F/l*R=30000/100*2=150 см

- Определяем ширину полос обетонирования:

dфунд.=b’-b/2=150-100/2=25 см

- Определяем воспринимаемую нагрузку фундаментом:

Ϭф =Rф=2 кг/см2

Fd=Ϭф*d*l=2*25*100=5000 H=50kH

Эта нагрузка будет восприниматься каждой частью траверса и будет вызывать в ней изгибающий момент:

Md=Fd*l=5000*72=360000 H/см =3600kH/м

Принимаем сечение траверса из 2-ух швеллеров

- Определяем требуемый момент сопротивления:

Wтр=Md/Rстали=360000/2350=153,2 см3

Принимаем траверсы из 2-ух швеллеров №18 180х70, Wтр=121 см3

2Wтр=121*2=242≥153,2 см3

- Новые полосы фундамента шириной (d) , работают как неразрезные балки:

M=qгр*l2/12=50*1002/12=416,67 кг/см

qгр=Ϭф*d=2*25=50кг/см

- Высота фундамента 50 см, защитный слой бетона до рабочей арматуры 70 мм, арматуру принимаем ∅10 класса А400

- Рабочая высота сечения балок:

h0=50-7-0,5=42,5 см

- Определяем требуемое сечение арматуры класса А400 при сопротивлении арматуры Ra=3750 кг/см2

Aa=M/0,8*h0* Ra=41667/0,8*42,5*3750=0,3 см2

Вывод: по конструктивным соображениям принимаем 2 каркаса с верхней и нижней арматурой ∅8 класса А400, а поперечные стержни ∅6 класса А240 с шагом 250 мм.

Задание:

| № варианта | ширина существующего фундамента (b= см) | расчетное сопротивление грунта (R кг/см2) | шаг траверс (см) | Нагрузка усиленого фундамента, (F = kH /м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120 | 3 | 100 | 500 |
| 2 | 140 | 2 | 150 | 400 |

Практическое занятие №3

Расчет усиления пустотных плит.

Выполнение чертежа усиливаемого элемента.

Цель: Научиться  выполнять расчет усиления  пустотной плиты. Определить требуемую площадь предварительно напряженной арматуры.

Информационные источники.  Методическое указание по выполнению практических работ ПМ.4.Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов

Алгоритм работы

Определить диаметр предварительно напряженных стержней для армирования железобетонной пустотной плиты с круглыми пустотами.

Рис. 1. Сечение плиты

Принимаем длину плиты L= 6280 мм = 6,3 м. На плиту действует изгибающий момент М=4500 кН*см. Класс бетона В20.

Решение:

- Задаемся классом предварительно напряженной арматуры и способом натяжения: принимаем предварительно напряженную арматуру класса А-V, арматура напрягается электротермическим способом.

- По таблице 7.7 учебника, устанавливаем, что класс прочности бетона должен быть не менее В15. Принимаем класс прочности бетона В25, бетон тяжелый, подвергнутый тепловой обработке при атмосферном давлении; коэффициент условия работы бетона γb2=0,9.

- Характеристики материалов:

Rb = 11.5

Rbt = 0,9

Rs = 680 МПа

Rs, ser = 788 Мпа

- Определяем величину p:

p=30+3606,3=87,14 МПа

- Задаемся предварительным напряжение арматуры: обычно величину предварительного напряжения σsp принимают в пределах (0,6-0,8)*Rs,

Принимаем σsp=0,6*788=472,8 Мпа

- Проверяем принятое напряжение по условиям:

σsp+p≤Rs,ser;σsp-p≥0,3*Rs,ser

472,8+87,14≤788;472,8+87,14≥788*0,3

559,94≤788;385,66≥236,4

Условия выполняются окончательно принимаем предварительные напряжения в арматуре σsp=472,8 МПа

- Определяем расчетное сечение плиты; условно заменяем каждое отверстие на квадраты и бетон между ними собираем в ребро. bf–ширина полки, принимаемая равной ширине плиты по верху, b–ширина ребра.

b=bf-d*n=116-15,9*6=20,6 см

hf=h-d2=22-15,92=3,05≈3 см

Принимаем, а=3,0 см и определяем рабочую высоту сечения:

h0=h-a=22-3=19 см

Рис. 2. Разрез плиты

- Определяем расчетный случай тавровых элементов:

Mf=Rb*γb2*b,f*h,f*h0-h,f2=1,15*0,9*116*3*19-32=6303,15 кН*см, так как М=4500<Мf = 6303,15 кН*см имеет первый случай расчета тавровых элементов.

- Определяем величину коэффициента A0:

A0=MRb*γb2*b,f*h02=45001,15*0,9*116*192=0,104<A01=0,43

- По таблицам определяем коэффициенты:

ε=0,11

εR=0,54

- Находим значение коэффициента γs6:

γs6=η-η-1*(2εεR-1)≤η

η=0,945-для арматуры класса A-V

γs6=0,945-0,945-1*2*0,110,54-1≤0,945

- Определяем требуемую площадь предварительно напряженной арматуры: Asp=Rb*γb2*bf*ε*h0Rs*γs6=1,15*0,9*116*0,11*19680*0,913=0,34 см2

Принимаем предварительно напряженную арматуру: 4 стержня ∅7 мм, А-V, А=0,385 см2, устанавливаем через два отверстия.

Практическое занятие №4.

Расчет усиления простенков кирпичных стен здания. Выполнение чертежа усиливаемого элемента.

Цель:Научиться  выполнять расчет усиления  простенка из кирпича усилеваемого обоймой из 4 уголков и поперечными  полосами по высоте.

Информационные источники.  Методическое указание по выполнению практических работ ПМ.4.Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов

Алгоритм работы

Дано: простенок шириной b=800 мм

толщиной h=380 мм

высота этажа H=3300 мм

Кирпичная кладка из кирпича глиняного пластичного прессования М75 на растворе М25 с упругой характеристикой кладки a=500 и расчетным сопротивлением R=12 кг/см2.

На простенок передается расчетная нагрузка Nрасч=530 кН с эксцентриситетом е0=5 см.

Рис. 1. Усиление кирпичного простенка

1 – кирпичный простенок, 2 – уголки металлической обоймы, 3 – штукатурка

Усиливаем простенок обоймой из 4-х уголков 50х50х5  мм с площадью сечения Аs=5*4=20 см2 и полосами 50*8 мм с площадью сечения А=5*0,8=4 см2. Полосы располагаем по высоте с шагом S=400 мм.

Расчетное сопротивление металла полос Rс=1500 кг/см2, а уголков в зависимости от схемы передачи нагрузки на уголки и с уголков на стену с двухсторонней передачей – 1900 кг/см2.

Формулы и коэффициенты взяты из СНиП:

Несущая способность простенка после усиления уголками определяется по формуле:

N≤ψ*φ*mg*mk*R+η*2,5*μ*Rsw1+2,5*μ*100*A+Rsc*A's,где:

φ и η – коэффициенты, зависящие от эксцентриситета е0и высоты сечения простенка h:

ψ= 1 – 2е0/h = 1 – 2*5/38=0,737

η = 1 – 4е0/h= 1 – 4*5/38=0,474

φ= 0,5(φ 1+ φ 2)-средний коэффициент продольного изгиба всего простенка и сжатой части простенка, зависящие соответственно от гибкостей λ1 и λ2.

λ1=Hh=33038=8,68 , φ 1=0,85

λ2=Hhe=33028=11,79 ,         φ2=0,91

Здесь he=h-2e0=38-2*5=28 см,    откуда:

φ=0,5*0,85+0,91=0,88

mg=1 при h≥30 см,

mg- коэффициент учитывающий влияние пластических деформаций при длительной нагрузке.  mg=1- η*Nq/N

mк-  коэффициент учитывающий наличие  трешин = 0,7 при наличии трешин в кладке,

или =1 при отсутствии трешин в кладке.

Nq-расчетная продольная сила от длительного действия нагрузки

N-расчетная продольная сила

Площадь сечения усиливаемой каменной кладки (столба или простенка):

А=b*h=80*38=3040 см2

Процент армирования кладки поперечными полосами:

μ=2А2b+h*100h*b*s=2*4(80+38)38*80*40=0,7%

Несущая способность усиленного металлической обоймой простенка:

N≤0,737*0,88*1*1*11+0,474*2,5*0,5*13001+2,5*0,5*100*30400+1900*20=154375=1543,75 кН>530 кН

Вывод: после усиления, простенок выдерживает нагрузку трехкратно превышающую расчетную.

Задание:

| № варианта | Ширина простенка (b)см. | Толщина стены (h) См. | Высота этажа ( Hэт. ), м | Расчетная нагрузка (R= кН) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120 | 64 | 3.0 | 430 |
| 2 | 80 | 51 | 2,8 | 460 |

Критерии оценки выполнения практических работ

при выполнении индивидуальных заданий практических работ - умения найти необходимую информацию в нормативно-технической литературе, выполнять расчеты, заполнять исполнительную документацию, осуществляющих эксплуатацию зданий и сооружений, использовать информационных технологий в профессиональной деятельности

Оценка «5», если:

-задание выполнено в полном объеме и требуемой последовательности;

-рациональное распределение времени на выполнение задания (обязательно наличие следующих этапов выполнения задания: ознакомление с заданием и планирование работы; получение информации; самостоятельность решения задач; своевременность выполнения заданий в соответствии с установленным лимитом времени);

-необходимая информация в нормативно - технической литературе была найдена правильно:

-все решения были обоснованы;

-ответ был полным и обоснованным.

Оценка «4», если:

- задание выполнено в полном объеме, не соблюдая последовательности;

- рациональное распределение времени на выполнение задания (обязательно наличие следующих этапов выполнения задания: ознакомление с заданием и планирование работы; получение информации; самостоятельность решения задач; своевременность выполнения заданий в соответствии с установленным лимитом времени);

- необходимая информация в нормативно - технической литературе была найдена правильно:

- все решения были обоснованы;

- ответ был полным и обоснованным.

Оценка «3», если:

- задание выполнено в полном объеме, в требуемой последовательности

-распределение времени на выполнение задания было не рационально, в связи с чем задание выполнено не своевременно с превышением отведенного лимита времени);

- необходимая информация в нормативно - технической литературе была найдена правильно:

- все решения не были обоснованы, была допущена математическая ошибка, которая повлияла на правильность ответа;

-ответ был полным и обоснованным, но неверным из-за допущенной математической ошибки.

Оценка «2», если:

- задание выполнено не соблюдая последовательности;

- необходимая информация в нормативно - технической литературе была найдена не правильно:

- все решения не были обоснованы;

- ответ был неверным из-за неправильного применения нормативно – технической литературы.

Список рекомендуемой литературы, интернет-изданий

Перечень  учебных  изданий,  интернет -  ресурсов,  дополнительной

литературы:

Основная литература:

- Комков  В.А.  Техническая  эксплуатация  зданий  и  сооружений:  Уч.для

средних  профес.-техн.учебных  заведений/Комков  В.А.,Рощина

С.И.,Тимахова  Н.С. -  М.:  НИЦ  ИНФРА-М,  2016. –  ЭБС

znanium.com Договор  №  2эбс  от  31.01.2016  г.;  ЭБС

znanium.com Договор № 2 144эбс от 20.02.2017 г.

- Варфоломеев  Ю.М.  Санитарно-техническое  оборудование  зданий:

Учебник / Варфоломеев Ю.М., Орлов В.А. - М.:НИЦ ИНФРА-М,

2016. - 249 с – ЭБС  znanium.com   Договор  №  2эбс  от  31.01.2016

г.;  ЭБС  znanium.com Договор № 2144эбс от 20.02.2017 г.

- Анчарова  Т.В.  Электроснабжение  и  электрооборудование  зданий  и

сооружений: Учебник / Т.В. Анчарова, М.А. Рашевская, Е.Д. Стебу

нова. - М.: Форум: НИЦ Инфра-М, 2012. - 416 с. - ЭБС znanium.com

Договор № 2эбс от 31.01.2016 г.; ЭБС znanium.com Договор №

2144эбс от 20.02.2017 г.

Дополнительная литература:

- Николаевская  И.А.  Инженерные  сети  и  оборудование  зданий,

территорий  поселений  и  стройплощадок  /  Под ред.  Николаев

ской  И.А.  (8-е изд., перераб. и доп.) учебник. М.: Академия, 2014. –

224 с.

- Прохорский  Г.В.  Информационные  технологии  в  архитектуре  и

строительстве: учебное пособие/ Г.В.Прохорский. – 2-ОЕ  ИДЗ.,

СТЕР. –М.: КНОРУС, 2015. – 264 с.- (Среднее профессиональное

образование ISBN 978-5-406-01828-6.

- Кузин Н.Я. Управление технической эксплуат. зданий и сооруж.: Учеб.

пос. / Н.Я.Кузин, В.Н. Мищенко и др. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.:

НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 156 с. - ЭБС znanium.com Договор № 2эб

от 31.01.2016 г.; ЭБС znanium.com Договор № 2144эбс от 20.02.2017

-  Федоров  В.В..  Реконструкция  и  реставрация  зданий:  Учебник  /  В.В.

Федоров, - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 208 с. - ЭБС znanium.com

Договор № 2эбс от 31.01.2016 г.; ЭБС znanium.com Договор №

2144эбс от 20.02.2017 г.

- Яковлева  М.В.  Обследование  технического  состояния  зданий  и

сооружений: Учебное пособие / М.В. Яковлева, Е.А. Фролов, А.Е.

Фролов. -М.:  Форум:  НИЦ  ИНФРА-М,  2015. - 160  с.- ЭБС

znanium.com   Договор  № 2эбс от 31.01.2016 г.; ЭБС znanium.com

Договор № 2144эбс от 20.02.2017

- Калинин  В.  М  Обследование  и  испытание  конструкций  зданий  и

сооружений: Учебник/Калинин В. М., Сокова С. Д., Топилин А. В. –

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 336 с.- ЭБС znanium.com Договор №

2эбс от 31.01.2016 г.; ЭБС znanium.com Договор № 2144эбс от

20.02.2017 г.

- Гвоздева  В.А.  Информатика,  автоматизированные  информационные

технологии  и  системы:  Учебник  /  В.А.  Гвоздева. - М.:  ИД  ФО

РУМ:  НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 544 с. - ЭБС znanium.com Договор

№ 2эбс от 31.01.2016г.; ЭБС znanium.com Договор № 2144эбс от 2

0.02.2017 г.

- Шеховцов  В.П.  Справочное  пособие  по  электрооборудованию  и

электроснабжению: Справочник / Шеховцов В.П., - 3-е изд. –

М.:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 136 с.- ЭБС znanium.com Дого

вор № 2эбс от 31.01.2016 г.; ЭБС znanium.com Договор № 2144эбс

от 20.02.2017 г.

- Федоров  В.В..  Реконструкция  зданий, сооружений  и  городской

застройки: Учебное пособие / В.В. Федоров, Н.Н. Федорова, Ю.В.

Сухарев. –М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 224 с. – ЭБС znanium.com

Договор № 2эбс от 31.01.2016 г.; ЭБС znanium.com Договор №

2144эбс от 20.02.2017 г.

Российские журналы:

- Охрана труда и техника безопасности в строительстве

Строительство  и  архитектура.  2016.  Том  4.  Вып.  2  (11):  Науч

но-практический  журнал  /  Евтушенко  С.И.  (гл.  ред.)  М.:  ИЦ

РИОР,  НИЦ

ИНФРА-М, 2016. - 40 с – ЭБС znanium.com Договор № 2эбс от

31.01.2016 г.;

ЭБС znanium.com Договор № 2144эбс от 20.02.2017 г.

Для самостоятельной подготовки обучающихся:

ЭБС  znanium.com   Договор  №  2эбс  от  31.01.2016  г.;  ЭБС

znanium.com

Договор № 2144эбс от 20.02.2017 г.ТехэкспеRт, Договор №57 от

15.02.2017  Для  выполнения самостоятельной,  практической,

работ,  программ практик:

- Иванова  А.В.,  Парсаева  Л.  Е.,  Помазкина  Л.А.,  Эмерсали  Н.Б.,

Эксплуатация зданий: методические указания по выполнению прак-

тических работ, 2016 г.

-   Марьенко  Г.В.  Реконструкция  зданий:  методические  указания

по выполнению практических работ, 2016 г.

Информационные системы:

Технорматив, Договор № 2888/02/17 от 14 февраля 2017 г.

ТехэкспеRт, Договор №57 от 15.02.2017 г.

Нормативно-техническая литература:

ВСН  42-85(р)  Правила  приемки  в  эксплуатацию  законченных

капитальным ремонтом жилых зданий

ВСН  48-86(р)  Правила  безопасности  при  проведении  обследований

жилых зданий для проектирования капитального ремонта

ВСН 53-86 (р) Правила оценки физического износа жилых зданий.

ВСН 57-88(р) Положение по техническому обследованию жилых зданий

ВСН 58-88 (р) Положение об организации и проведении реконструкции,

ремонта  и  технического  обслуживания  жилых  зданий,  объектов

коммунального и социально-культурного назначения

ВСН 61-89(р) Реконструкция и капитальный ремонт жилых домов

ГОСТ  12.1.009-76  (99)  ССБТ  система  стандартов  безопасности  труда

«Электробезопасность. Термины и определения».

ГОСТ 12.1.030-81 (2001) ССБТ система стандартов безопасности труда

«Заземление. Зануление».

ГОСТ 12.1.035-81 (2001) ССБТ система стандартов безопасности труда

«Электрооборудование для дуговой и контактной электросварки»

МДК  2-04-.2004  Методическое  пособие  по  содержания  и  ремонту

жилищного фонда

МДС  13-4.2000  Положение  о  порядке  оформления  разрешений  на

переоборудование и перепланировку жилых и нежилых помещений

в жилых домах

МДС 13-14.2000 Положение о проведении планово-предупредительного

ремонта производственных зданий и сооружений

Правила  и  нормы  технической  эксплуатации  жилищного  фонда.

Госкомитет  РФ  по  строительству  и  жилищно-коммунальному  комплексу. Элита, 2005 г.

СП 30.13330.2012. Свод правил. Внутренний водопровод и канализация

зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*

СП  73.13330.2012  Внутренние  санитарно-технические  системы  зданий.

Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85

СП  60.13330.2012  "СНиП  41-01-2003.  Отопление,  вентиляция  и

кондиционирование воздуха"

СНиП 12.04-2002  Безопасность  труда  в  строительстве.  Часть  2.

Строительное производство.