ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

обучающимся по выполнению практических занятий

профессиональный модуль 02 «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства»

специальности      08.02.01

Белгород 2019

Методические указания обучающимся по выполнению практических занятий по профессиональному модулю разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального профессионального образования (далее – СПО) по специальности 08.02.01«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», профессия – техник.

Разработчики:

Семёнова Галина Алексеевнапреподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

Байдина Ирина Александровна преподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

Кравцова Лариса Станиславовна преподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

Родионова Татьяна Викторовна преподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

| РАССМОТРЕНО На заседании ПЦК Протокол №1от «31»августа 2019г. Председатель предметно-цикловой комиссии _______________________________ | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по учебно-методической работе ____________________ |
| --- | --- |

Рекомендовано методическим советом ОГАПОУ «БСК»

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Заместитель директора по учебно-методической работе

_____________________________

Рассмотрено на заседании предметной цикловой комиссии

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Председатель предметной цикловой комиссии

Пояснительная записка

1.1. Цели и задачи практических работ – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- подготовке строительной площадки, участков производств строительных работ и рабочих мест в соответствии с требованиями технологического процесса, охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;

- определении перечня работ по обеспечению безопасности строительной площадки;

- организации и выполнении производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте капитального строительства;

- определении потребности производства строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, на объекте капитального строительства в материально- технических ресурсах;

- контроле качества и объема количества материально- технических ресурсов для производства строительных работ;

- разработке, планировании и контроле выполнения оперативных мер, направленных на исправление дефектов результатов однотипных строительных работ;

- составлении калькуляций сметных затрат на используемые материально-технические ресурсы;

- составлении первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе отделочным работам в подразделении строительной организации.

уметь:

- планировку и разметку участка производства строительных работ на объекте капитального строительства;

- осуществлять планировку и разметку участка производства строительных работ на объекте капитального строительства;

- осуществлять производство строительно-монтажных, в том числе отделочных работ в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями договора, рабочими чертежами и проектом производства работ;

- осуществлять документальное сопровождение производства строительных работ (журналы производства работ, акты выполненных работ);

- осуществлять визуальный и инструментальный (геодезический) контроль положений элементов, конструкций, частей и элементов отделки объекта капитального строительства (строения, сооружения), инженерных сетей;

- распределять машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам выполняемых работ;

- калькулировать сметную, плановую, фактическую себестоимость строительных работ на основе утвержденной документации;

- определять величину прямых и косвенных затрат в составе сметной, плановой, фактической себестоимости строительных работ на основе утвержденной документации.

знать:

- требования нормативных технических документов, определяющих состав и порядок обустройства строительной площадки;

- требования нормативных технических документов к производству строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального строительства;

- технологии производства строительно-монтажных работ; в том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите;

- технологии, виды и способы устройства систем электрохимической защиты;

- технологии катодной защиты объектов;

- этапы выполнения содержание и основные этапы геодезических разбивочных работ;

- методы визуального и инструментального контроля качества и объемов (количества) поставляемых материально-технических ресурсов;

- правила транспортировки, складирования и хранения различных видов материально-технических ресурсов;

- требования нормативной технической и проектной документации к составу и качеству производства строительных работ на объекте капитального строительства;

- методы определения видов, сложности и объемов строительных работ и производственных заданий;

- перспективные организационные, технологические и технические решения в области производства строительных работ

- рациональное применение строительных машин и средств малой механизации;

- правила содержания и эксплуатации техники и оборудования;

- современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве.

1.2. Условия проведения практических занятий.

Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Проектно-сметного дела» оснащенный оборудованием:

- рабочие места   преподавателя и студентов  ( столы стулья по количеству посадочных мест) ;

- программный комплекс по составлению сметной документации

техническими средствами :

- персональные компьютеры по числу обучающихся

- экран

- мультимедийный   проектор.

Кабинет  «Технологии и организации строительных процессов» оснащенный оборудованием:

- рабочие места   преподавателя и студентов  ( столы стулья по количеству посадочных мест) ;

техническими средствами :

- персональные компьютеры по числу обучающихся

- экран

- мультимедийный   проектор.

Кабинет «Основ геодезии»оснащенный оборудованием:

- рабочее место преподавателя и обучающихся  ( столы, стулья );

- телевизор;

- персональный компьютер с прикладным программным обеспечением

- рейка нивелирная

- ориентир буссоль

- рулетка стальная

- штатив

- нивелир

- теодолит

- отвес

- отражатель

- трипод

- тахеометр

- теодолит электронный

- лазерный дальномер ;

техническими средствами :

- персональный компьютер с прикладным программным обеспечением;

- экран;

- мультимедийный   проектор.

Мастерские каменных работ, плотницких работ, отделочных работ, оснащенные необходимыми строительными материалами и соответствующими  нормокомплектами для выполнения каменных, плотничных, штукатурных, облицовочных и малярных работ в соответствии с п. 6.1.2.2.

Оснащенные  базы практики,  в соответствии с п. 6.2.3 Примерной программы по специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений.

1.3. Формы проведения практических занятий.

Практические работы выполняются в виде расчётов или в виде чертежей

1.4. Состав и содержание материалов для проведения практических занятий.

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание лабораторные работы и практические занятия обучающихся |  | Объем часов по практическим работам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| МДК. 02.01 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства |  |  |  |
| Тема 1.1 .Организация и выполнение работ подготовительного периода | ----------------------------------- |  | ------------ |
| Тема 1.2. Геодезическое сопровождение выполняемых строительно-монтажных работ |  |  |  |
|  |  | Практические занятия | 2 |
|  | 1 | Практическое занятие № 1: Выполнение исполнительной схемы выемки котлована, фундаментов | 2 |
| Тема 1.4. Строительные машины и средства малой механизации. |  | ------------------------- | ---------------- |
| Тема 1.5.Организационно-техническая подготовка строительного производства |  | ------------------------------ | ---------------- |
| Тема 1.6. Выполнение строительно-монтажных работ |  |  |  |
|  |  | Практические занятия | 6 |
|  | 2 | Практическое занятие № 2. Определение объемов работ и подсчет затрат труда при выполнении каменных работ | 2 |
|  | 3 | Практическое занятие № 3. Расчет состава бригады каменщиков | 2 |
|  | 4 | Практическое занятие № 4. определение основных расчётных параметров крана при монтаже надземной части здания. Выбор крана по техническим параметрам . | 2 |
| Тема 1.8. Ценообразование и проектно-сметное дело в строительстве |  |  | 6 |
|  |  | Практические занятия |  |
|  | 5 | Практическое занятие №5 .Изучение действующей сметно-нормативной базы и построение единичных расценок на основе ГЭСН. | 2 |
|  | 6 | Практическое занятие № 6.Определение элементов затрат по общей сметнойстоимости строительной продукции | 4 |
| Итого по МДК 02.01. |  |  | 14 |

1.5. Основные этапы практических занятий.

МДК. 02.01 Организация технологических процессов на объекте капитального строительства

Практическое занятие № 1:  Выполнение исполнительной схемы выемки котлована, фундаментов

1. Цель.

- закрепить знания, изучить методику выполнения геодезических работ, получить навыки в вычислении проектных величин  при разбивке сооружений и определении объёмов земляных работ;

- познакомиться с методикой выполнения исполнительной схемы

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.01«Организация технологических процессов на объекте капитального строительства» тема 1.1.  «Организация и выполнение работ подготовительного периода»; тема 1.2. « Геодезическое сопровождение выполняемых строительно-монтажных работ» специальность «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

3. Алгоритм работы.

Порядок выполнения работы:

  - Определить объём котлована.

Подсчёт объёмов работ при разработке котлованов проводится в следующем порядке.

Сначала по Приложению 1 для своего варианта выписывают:

- ширину котлована понизу, м;

- длину котлована понизу, м;

- грунт.

Далее определяют:

крутизну откоса (1:т) (табл.1.1) в соответствии с грунтовыми условиями (Л 1);

Таблица 1.1 Крутизна откосов в зависимости от видагрунта и глубины выемки

| Грунт | Крутизна откосов (отношение его высоты к заложению) при глубине выемки, м, не более |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1,5 | 3 | 5 |
| Насыпной неуплотнённый Песчаный и гравийный Супесь Суглинок Глина Лёсс | 1:0,67 1:0,5 1:0,25 1:0 1:0 1:0 | 1:1 1:1 1:0,67 1:0,5 1:0,25 1:0,5 | 1:1,25 1:1 1:0,85 1:0,75 1:0,5 1:0,5 |

Примечание: При напластовании различных видов грунта крутизну откосов для всех пластов следует назначать по наиболее слабому виду грунта.

Эта часть проектной работы должна сопровождаться вычерчиванием плана котлована, поперечного и продольного разрезов по котловану. Затем подсчитывают объём грунта, подлежащего разработке в котловане.

Объём грунта измеряют кубическими метрами плотного тела.

Объём котлована вычисляют по формуле:

Vк = Н/6 ∙ [(2а + а1) ∙ b + (2a1 + а) ∙ b1],

Где : Н – глубина котлована, м;

а, b – длины сторон котлована у основания, м;

а1, b1 – длины сторон котлована поверху (а1=а+2Нm; b1=b+2Нm);

m – коэффициент откоса.

Рис.1 Геометрическая схема определения объёма котлована

При отрывке ям под отдельно стоящие фундаменты иногда используют формулу:

Vк = Н/3 (Fн + Fв + √Fн+Fв),

где Fн и Fв – соответственно площади котлована по дну и поверху, м2.

Рис.2 Разрез котлована:

С – сооружение, О – обратная засыпка

обратная засыпка грунта;

Для определения объёма обратной засыпки пазух котлована (траншеи), когда объём его (её) известен, нужно из объёма котлована (траншеи) вычесть объём подземной части сооружения (объём фундамента):

Vоб.з = Vк – а2 ∙ b2 ∙ H ,

где а2 , b2 – размеры здания в плане.

# Пример: 1.Определяем объём котлована.

Сначала по Приложению 1 для своего варианта выписываем:

ширина котлована понизу – а = 19 м;

длина котлована понизу – b = 47 м;

глубина котлована – Н = 5 м;

грунт – песок.

Далее определяем:

крутизну откоса (1:т) по таблице 1.1 в соответствии с грунтовыми условиями – (1:т) = 1:1.

Рис.4

Н / А = 1 / т, т – коэффициент заложения.

А = Н ∙ т = 5 ∙ 1= 5 м

Вычерчиваем план котлована, сечения 1 – 1 и 2 – 2 по котловану и проставляем все условные обозначения с числовыми составляющими (рис. 5).

а1 = а + 2Н ∙ m = 19 + 2∙5∙1 = 29 м

b1= b + 2Н ∙ m = 47 + 2∙5∙1 = 57 м

Vк = Н/6 ∙ [(2а + а1) ∙ b + (2a1 + а) ∙ b1] = 5/6 ∙ [(2∙19 + 29) ∙ 47 + (2∙29 + 19) ∙ 57] =5/6 ∙ [(38 + 29) ∙ 47 + (58 + 19) ∙ 57] = 5/6 ∙ [67 ∙ 47 + 77 ∙ 57] =

5/6 ∙ [3149 + 4389] =5/6 ∙ 7538 = 6282 м3

Задание 2. По полученным данным (у преподавателя) в масштабе 1:500 для здания с размерами осей 41.4 м х12 м построить план котлована и определить объёмы земляных работ. Для всех вариантов l=10 м.

Все вычисления выполнить в Рабочей тетради, а план составить на листе плотной бумаги.

Рис. 4

Задание 3.  Выполнить исполнительную схему выемки котлована по установленному образцу (исходные данные выдает преподаватель).

После завершения земляных работ составляются первые схемы, в которые вносятся следующие сведения: фактические и проектные размеры котлована; крутизна откосов; отметка верхней бровки котлована; количество извлеченного грунта.

Чтобы отделить планируемые значения от реальных показателей, в исполнительной схеме котлована применяют следующее правило:

фактические размеры указывают над линиями, а проектные – под ними.

Под схемой котлована обязательно приводится таблица, которая содержит общие сведения о проекте:

- наименование объекта;

- его шифр и номер;

- вид строительства;

- стадия строительства; наименование организации, которая занималась составлением документа.

Здесь же могут быть указаны дополнительные сведения, примечания, касающиеся хода строительства.

Например, причины отклонения от начального вида планировки.

Образец исполнительной схемы котлована

- Теоретическая поддержка:

Приложение 1

| № варианта | Размеры котлована, м |  | Глубина котлована, м Н | Грунт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ширина котлована понизу а | Длина котлована понизу b |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | 28 33 29 37 30 34 32 31 35 38 29 37 30 34 32 28 33 29 37 39 35 38 29 37 29 34 43 29 29 | 58 62 49 71 80 52 69 41 70 63 58 62 49 71 80 52 69 41 70 61 58 62 49 71 80 52 69 41 70 | 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 4,1 4,1 4,1 4,1 | песок супесь суглинок лёсс глина песок супесь суглинок лёсс глина песок супесь суглинок лёсс глина песок супесь суглинок лёсс глина песок супесь суглинок лёсс глина песок супесь суглинок лёсс |

Список литературы.

Основные источники:

Киселев М.И. Геодезия: учебник / М. И. Киселев, Д. Ш. Михелев. - 6-е изд., стер. - М.: Академия, 2015. - 384 с.

Дополнительная литература:

1.Нестеренок М.С. Геодезия : учеб.пособие для вузов / М. С. Нестеренок. - Минск :Высш. Ш к., 2015. - 272 с.:

2. Федотов Г.А. Инженерная геодезия : учебник. — 6-е изд., перераб. и доп.— М. : ИНФРА-М, 2017. — 479 с. — (Высшее образование: Специалитет) [Электронный портал]. - Режим доступа: — www.dx.doi.org/ 10.12737/13161.

3.Киселёв М.И., Лукъянов В.Ф. «Лабораторный практикум по геодезии» М.: «Стройиздат»,1987.

Интернет ресурсы /текстовые:

www.geodigital.ru

www.geo-book.ru

Практическое занятие №2. Определение объемов работ и подсчет затрат труда при выполнении каменных работ

1. Цель.

Научить производить подсчёт объёмов работ и трудовых затрат при выполнении каменных работ.

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.01 «Организация технологических процессов на объекте капитального строительства» Тема 1.6. «Выполнение строительно-монтажных работ»

3. Алгоритм работы.

Техническая карта разрабатывается  на каменно-монтажный процесс возведения типового этажа жилого дома.

Работы по возведению зданий выполняет комплексная бригада

В состав работы включающей ТК входят:

каменная кладка наружных, внутренних стен и перегородок;

плотничные работы по устройству подмостей;

монтажные работы по установке сборных ЖБ конструкций и заливке швов между плитами перекрытия;

такелажные работы по подаче материалов.

Комплексная бригада осуществляет технологический процесс возведения типового этажа; оснащена современным инструментом и приспособлениями, строительными материалами и конструкциями.

- Подсчет объемов работ

| № п\п | Наименование работ | Размеры этажа |  | Площад стен с проём., м2 | Площадь проёмов |  | Пло-щадь без проё-мов, м2 | Толщина стен, м | Объём кладки , м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | L, м | H, м |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | окна м2 | двер м2 |  |  |  |
| 1 | Каменная кладка наружных стен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Кладка внутренних стен |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Кладка перегородок |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Ведомость определения потребности в материалах и конструкциях.

| № п\п | Наименование работ | Объём работ |  | Кирпич, т.шт |  | Раствор, м3 |  | Утеплитель, м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол-во | Н | Р | Н | Р | Н | Р |
| 1 | Кирпичная кладка внутренней версты | м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Кирпичная кладка наружной версты | 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Кирпичная кладка внутренних стен | м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Кладка перегородок, толщиной 90 мм. | 100 м2 |  |  |  |  |  |  |  |

- Ведомость подсчета объемов сборных ж/б конструкций

| Наименование конструкций | Эскиз | Марка размеры | Кол-во эл-тов | Масса, т |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | На 1 эл-т | Общ. |
| Плиты перекрытия |  | П1 |  |  |  |
|  |  | П2 |  |  |  |
|  |  | П3 |  |  |  |
| Лестничный марш |  | - |  |  |  |
| Лестничная площадка |  | - |  |  |  |

- Калькуляция трудовых затрат и заработной платы

| Обоснов. по ЕНиР | Наименование работ | Объём работ |  | Норма времени |  | Трудоёмкость |  | Зарплата |  | Состав звена |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм | Кол-во | чел\час | маш\час | чел\час | маш\час | Ед. изм | Общ. | Проф. разряд | Кол-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Е 3-3 | Каменная кладка внутренней версты толщиной в 1 ½ кирпича средней сложности под штукатурку м | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е 3-12 | Каменная кладка наружной версты толщиной в ½ кирпича | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е 3-3 | Кладка внутренних стен из кирпича под штукатурку толщиной в 1 ½ кирпича В 2 кирпича В 2 ½ кирпича | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е 3-12 | Устройство перегородок в ¼ кирпича | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е 3-16 | Укладка перемычек весом до 0,5 т | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Укладка утеплителя | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е 4-1-7 (т. 1-7) | Монтаж плит перекрытия площадью до 5 м2 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е 4-1-7 (т. 1-7) | Монтаж плит перекрытия площадью до 10 м2 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е 4-1-7 (т. 1-7) | Монтаж плит перекрытия площадью до 15 м2 | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е 4-1-10 | Монтаж лестничных маршей и площадок | шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е 4-1-26 | Заливка швов между плитами перекрытия в ручную | 100 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е 3-20 | Установка подмостей для стен толщиной в 1 ½ кирпича | 10 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е 3-20 | Установка подмостей для стен толщиной в 2 кирпича | 10 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е 3-20 | Установка подмостей для стен толщиной в 2 ½ кирпича | 10 м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е 6-3 | Сборка, разборка и перестановка подмостей | м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е 7-7 | Подача кирпича на поддонах по 300 шт. | тыс шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е 1-7 | Подача раствора в ящиках ёмкостью 0,25 м | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е 1-7 | Подача сборного ж/б | 100т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

К=  = … руб.

4. Теоретическая поддержка:

Данные берутся из курсового проекта выполненного студентом в МДК 01.01 «Проектирование зданий и сооружений»

Список литературы.

- ЕНиР. Сборник Е1. Внутренние транспортные работы / Госстрой СССР -М.: Прейскурантиздат, 1987.

- ЕНиР. Сборник ЕЗ. Каменные работы / Госстрой СССР - М.: Прейскурантиздат, 1987.

- ЕНиР. Сборник Е4. Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций. Выпуск 1. Здания и промышленные сооружения / Госстрой СССР - М.: Стройиздат, 1987.

- ЕНиР. Сборник Е6. Плотничные и столярные работы в зданиях и сооружениях / Госстрой СССР - М.: Стройиздат, 1990.

- Учебник Данилова Н.Н. и др. Технология и организация строительного производства: Учеб. Для техникумов/ Н.Н. Данилов, С.Н. Булгаков, М.П. Зимин; Под ред. Н.Н. Данилова. – М.: Стройиздат.

Интернет-ресурсы.www.bibliotekar.ru/spravochnik-125-tehnologia/;

Практическое занятие № 3. Расчет состава бригады каменщиков

1. Цель.

Научить производить расчёт комплексной бригады при производстве каменных работ.

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.01 «Организация технологических процессов на объекте капитального строительства» Тема 1.6. «Выполнение строительно-монтажных работ»

3. Алгоритм работы.

Расчёт состава бригады.

Определяем продолжительность работ на этаже по формуле:

Т = … дней;        где

Т – продолжительность работ;

Q – суммарная трудоёмкость (чел\дн);

Определяем общее количество рабочих в комплексной бригаде:

N = (Qx 105%)\(Tx 100) = … чел.;      где

N – количество рабочих в бригаде;

T – продолжительность работ;

Q – суммарная трудоёмкость (чел\дн);

g – процент перевыполнения норм работ (105 – 110%).

Определение профессионального состава бригады.

| Вид работ | Трудоёмкость |  |  |  |  | Расчёт численного состава по профессиям |  | Расчёт удельного веса по виду работ |  | Численный состав |  | В том числе по разрядам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Профессия | Чел\час |  |  | Чел\дн |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |  | 5 |
| Каменные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Каменщики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Монтажники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотницкие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Плотники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Такелажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| такелажники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Определение квалификационного состава каменщиков.

| Наименование работ | Трудоёмкость |  | Распределение по разрядам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Чел\час | Чел\дн | 2 | 3 | 4 |
| Кладка наружных стен |  |  |  |  |  |
| Кладка внутренних стен |  |  |  |  |  |
| Кладка перегородок |  |  |  |  |  |
| Укладка брусковых перемычек |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |

2р = …чел.

3р = … чел.

4р = … чел.

4. Теоретическая поддержка:

Данные берутся из курсового проекта выполненного студентом в МДК 01.01 «Проектирование зданий и сооружений»

Список литературы.

- ЕНиР. Сборник Е1. Внутренние транспортные работы / Госстрой СССР -М.: Прейскурантиздат, 1987.

- ЕНиР. Сборник ЕЗ. Каменные работы / Госстрой СССР - М.: Прейскурантиздат, 1987.

- ЕНиР. Сборник Е4. Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций. Выпуск 1. Здания и промышленные сооружения / Госстрой СССР - М.: Стройиздат, 1987.

- ЕНиР. Сборник Е6. Плотничные и столярные работы в зданиях и сооружениях / Госстрой СССР - М.: Стройиздат, 1990.

- Учебник Данилова Н.Н. и др. Технология и организация строительного производства: Учеб. Для техникумов/ Н.Н. Данилов, С.Н. Булгаков, М.П. Зимин; Под ред. Н.Н. Данилова. – М.: Стройиздат.

Интернет-ресурсы.www.bibliotekar.ru/spravochnik-125-tehnologia/;

Практическое занятие №  4. Определение основных расчётных параметров  крана при монтаже надземной части здания. Выбор крана по техническим параметрам

1. Цель.

Научить определять основные расчётные параметры башенного крана при монтаже надземной части здания, выбирать его марку, определять длину подкранового пути, определять опасные зоны крана при монтаже.

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 02. «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.01 «Организация технологических процессов на объекте капитального строительства» Тема 1.6. «Выполнение строительно-монтажных работ»

3. Алгоритм работы.

Выбор башенного крана

Подбор крана производится по трем основным параметрам: грузоподъемности, вылету и высоте подъема.

Грузоподъемность крана - груз полезной массы, поднимаемый краном и подвешенный при помощи съемных грузоподъемных приспособлений или непосредственно к несъемным грузоподъемным приспособлениям.

Требуемая грузоподъемность крана на соответствующем вылете определяется по массе наиболее тяжелого груза со съемными грузозахватными приспособлениями.

В массу груза включаются также масса навесных монтажных приспособлений, закрепляемых на монтируемой конструкции до ее подъема, и конструкций усиления жесткости груза.

Для кранов с переменным вылетом грузоподъемность зависит от вылета.

1. определяем грузоподъемность:

Qтреб. = Qэл + Qстр =

где:

Qтреб.–  требуемая  грузоподъёмность, т.
Qэл – масса монтируемого элемента, т.

Qстр – масса стропующего элемента, т.

Требуемая высота подъема  определяется от отметки установки грузоподъемных машин (кранов) по вертикали и складывается из следующих показателей:  высоты здания (сооружения) от нулевой отметки здания с учетом отметок установки (стоянки) кранов до верхней отметки здания (сооружения) (верхнего монтажного горизонта), запаса высоты, равной  из условий безопасного производства работ на верхней отметке здания, где могут находиться люди, максимальной высоты перемещаемого груза.

2. Определяем требуемую высоту подъема крюка:

Hтреб. = hо+ hэл + hз + hстр =

где:

Hтреб. – требуемая высота подъёма крюка, м.

hо – превышение монтажного горизонта над уровнем стоянки башенного

крана  , м.

hэл – запас на высоте, м.

hз – высота монтируемого элемента, м.

hстр – высота строповки, м.

Необходимый рабочий вылет  стрелы определяется расстоянием по горизонтали от оси вращения поворотной части крана до вертикальной оси грузозахватного органа.

3. Определяем требуемый вылет стрелы:

Lстр= а/2+в+с=4,5/2+2,3+9,9=14,45м

где:

а- ширина подкранового пути, м.

в- расстояние от кранового пути до наиболее выступающей части здания, м.

с- расстояние до центра тяжести монтируемого элемента до выступающей части здания со стороны крана.

Привязка башенного крана к зданию.

Расстояние по вертикали от консоли противовеса или от противовеса, расположенного под консолью башенного крана, до площадок, на которых могут находиться люди, должно быть не менее 2000 мм.

Приближение к зданию (сооружению) приставного крана определяется минимальным вылетом, при котором обеспечивается монтаж ближайших к башне крана конструктивных элементов зданий с учетом размеров фундамента крана и условий крепления крана к зданию.

Конструкции фундамента приставного крана в каждом конкретном случае определяются расчетом специализированной организации.

Привязка кранов, подъемников и рельсовых крановых путей производится к осям здания (сооружения), а при реконструкции - к наружным поверхностям стен.

При совместной работе нескольких кранов на объекте (в том числе башенных, находящихся на одних или разных рельсовых крановых путях) или кранов с другими механизмами для производства строительно-монтажных работ для обеспечения совместной безопасной их работы определяются промежуточные стоянки.

Промежуточные дополнительные стоянки показывают также при работе кранов (когда это требуется) с предельными массами грузов, на предельных вылетах и в стесненных условиях.

Привязка крайних стоянок башенного крана производится к тупиковым упорам или концам рельсов, промежуточных стоянок кранов - к осям здания.

4. Теоретическая поддержка:

Данные берутся из курсового проекта выполненного студентом в МДК 01.01 «Проектирование зданий и сооружений»

Список литературы.

- ЕНиР. Сборник Е1. Внутренние транспортные работы / Госстрой СССР -М.: Прейскурантиздат, 1987.

- ЕНиР. Сборник ЕЗ. Каменные работы / Госстрой СССР - М.: Прейскурантиздат, 1987.

- ЕНиР. Сборник Е4. Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций. Выпуск 1. Здания и промышленные сооружения / Госстрой СССР - М.: Стройиздат, 1987.

- ЕНиР. Сборник Е6. Плотничные и столярные работы в зданиях и сооружениях / Госстрой СССР - М.: Стройиздат, 1990.

- Учебник Данилова Н.Н. и др. Технология и организация строительного производства: Учеб. Для техникумов/ Н.Н. Данилов, С.Н. Булгаков, М.П. Зимин; Под ред. Н.Н. Данилова. – М.: Стройиздат.

Интернет-ресурсы.www.bibliotekar.ru/spravochnik-125-tehnologia/;

Практическое занятие №5. Изучение действующей сметно-нормативной базы и построение единичных расценок на основе ГЭСН.

1. Цель - научиться составлять единичные расценки на основе ГЭСН

2. Информационные источники.

- ГСН-2001-11. Государственные сметные нормы на строительные работы. Сборник №11 Полы

- ГСН-2001-12. Государственные сметные нормы на строительные работы. Сборник №12 Кровли.

- Территориальные единичные расценки для определения стоимости строительства в Белгородской области. Сборник №11 Полы

- Территориальные единичные расценки для определения стоимости строительства в Белгородской области. Сборник №12 Кровли.

3. Алгоритм работы.

Последовательность составления   единичной расценки:

1. Из соответствующего сборника ГЭСН выписываем шифр раздела, наименование элемента затрат, ед. измерения,  норму материала  на указанный измеритель, величину затрат труда основных рабочих  и  разряд работ, норму маш.-ч.

2. Из технической части соответствующего сборника ТЭР в соответствии выбранным разрядом работ выписываем стоимость чел-ч в рублях.

3. Из соответствующего сборника средних сметных расценок на материалы, изделия и конструкции выписываем базисную цену материалов.

4. Из соответствующего сборника средних сметных расценок на эксплуатацию строительных машин выписываем базисную цену и заработную плату механизаторов.

5. Сумма затрат определяется путем умножения нормы на базисную цену.

6. Сумма заработной платы определяется путем умножения нормы на стоимость чел-ч в рублях. 7. Единичная  расценка определяется путем суммирования затрат по всем видам материалов, затрат по всем видам строительных машин и заработной платы основных рабочих, указанных в таблице ГЭСН по соответствующему виду работ.

4. Теоретическая поддержка:

Задание 1.

Построить единичную расценку  12-1-2-10 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в один слой

| Шифр раздела | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-01-2-10 | Базисная цена, руб. | ЗП мех. | Сумма ЗПмех. | Сумма затрат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Затраты труда основных рабочих |  |  |  |  |  |  |
|  | Разряд работ |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость 1 чел.-часа |  |  |  |  |  |  |
|  | Заработная плата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого ЗП основных рабочих |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого материалов |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого затрат на ЭММ |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого прямых затрат |  |  |  |  |  |  |

Задание 2.

Построить единичную расценку  11-1-34-01 Устройство покрытий из досок паркетных

| Шифр раздела | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 11-01-34-01 | Базисная цена, руб. | ЗП мех. | Сумма ЗПмех. | Сумма затрат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Затраты труда основных рабочих |  |  |  |  |  |  |
|  | Разряд работ |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость 1 чел.-часа |  |  |  |  |  |  |
|  | Заработная плата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого ЗП основных рабочих |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого материалов |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого затрат на ЭММ |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого прямых затрат |  |  |  |  |  |  |

Список литературы.

- Синянский И.А., Манешина Н.И. Проектно-сметное дело.- М. Издательский центр «Академия», 2012.

- МДС 81-33-2004. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве.

- МДС 81-25-2001. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве.

Интернет-ресурсы.

- Герасимов Б.И., Воронкова О.В. Цены и ценообразование: [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский гос. архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,2011 .— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop. ru/20534.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

- Синянский И.А. Манешина Н.И. Проектно-сметное дело [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Электронный учебник. - М. Издательский центр «Академия», 2011.

Практическое занятие № 6. Определение элементов затрат по общей сметнойстоимости строительной продукции

1. Цель - научиться определятьэлементы затрат по общей сметной стоимости строительной продукции

2. Информационные источники:

- Синянский И.А., Манешина Н.И. Проектно-сметное дело.- М. Издательский центр «Академия», 2012.

- МДС 81-33-2004. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве.

- МДС 81-25-2001. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве.

3. Алгоритм работы.

ФОТ = ЗПстр.+ЗПмех

НР= ФОТ* %

СП=ФОТ * %

ССМР = ПЗ+НР+СП

Где, ССМР – сметная стоимость строительно-монтажных работ, руб.

НР - величина накладных расходов, руб.

НР= ФОТ* %

ФОТ = ЗПстр.+ЗПмех

ФОТ- фонд оплаты труда, руб.

% -норматив накладных расходов, %

ЗПСТР – оплата труда рабочих строителей, руб.

ЗПМЕХ – оплата труда рабочих-механизаторов, руб.

СП=ФОТ * %

СП – величина сметной прибыли, руб.

% -норматив сметной прибыли, %

4. Теоретическая поддержка:

Задание 1.

Определить сумму прямых затрат по разборке фундаментов и стен.

| Вид работ | Ед. изм. | Прямые затраты | Объем работ, м3 | Прямые затраты на весь объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.разборка фундаментов бетонных | м3 | 356,27 | 150 |  |
| 2. разборка фундаментов железобетонных | м3 | 702,4 | 28 |  |
| 3. разборка стен кирпичных | м3 | 180,43 | 105 |  |
| Итого: |  |  |  |  |

Задание 2.

Прямые затраты, всего составили 1726,20 руб., в том числе заработная плата строителей 55,16 руб., заработная плата механиков 24,35 руб. Объем СМР 550 м3 накладные расходы составляют 112 % от ФОТ, сметная прибыль  составила 65 % от ФОТ. Определить сметную стоимость СМР.

Задание 3.

Сметная стоимость СМР объекта составила 1 026 811 руб., заработная плата строителей составила 103,165 за м3, заработная плата механиков - 70,30 за м3, объем работ равна 200 м3. Сметная прибыль  составила 65 % от ФОТ. Определить сметную себестоимость.

Задание 4.

Определить сметную стоимость работ при укладке паркета при следующих условиях:

| Наименование затрат | Показатели, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Материальные ресурсы | 950 |
| Основная заработная плата | 84 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 142 |
| В т.ч. заработная плата механизаторов | 16 |

Задание 5.

Определить сметную стоимость строительно-монтажных работ

| Наименование затрат | Показатели, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Стоимость материалов, деталей и конструкций | 6530 |
| Транспортирование материалов на строительную площадку | 25 |
| Основная заработная плата рабочих, занятых на СМР | 1640 |
| Заработная плата бульдозеристов, экскаваторщиков, крановщиков | 120 |
| Затраты, связанные с эксплуатацией машин | 430 |
| Виды работ | Распределение прямых затрат по видам работ, % |
| Земляные работы | 10 |
| Свайные работы | 65 |
| Металлические конструкции | 25 |

Список литературы.

1 .Синянский И.А., Манешина Н.И. Проектно-сметное дело.- М. Издательский центр «Академия», 2012.

- МДС 81-33-2004. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве.

- МДС 81-25-2001. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве.

Интернет-ресурсы.

- Герасимов Б.И., Воронкова О.В. Цены и ценообразование: [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский гос. архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ,2011 .— 208 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop. ru/20534.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

- Синянский И.А. Манешина Н.И. Проектно-сметное дело [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Электронный учебник. - М. Издательский центр «Академия», 2011.

1.6.  Структура оформления практических занятий.

Практические работы выполняются на листах формата А4, черными чернилами, на одной стороне листа.

Текст располагается следующим образом: расстояние от рамки до границ текста оставляют в начале строк не менее 5мм, в конце - не  менее 3мм; расстояние от верхней и нижней строки текста до верхней или нижней рамки – не менее 10мм.

Абзацы в тексте начинаются с отступом равным 15мм (приложение).

При применении компьютера устанавливаются следующие поля:верхнее и правое 2 см; нижнее и левое 2,5 см. Текст рукописи должен быть набран на компьютере в любом текстовом редакторе с обычным межстрочным интервалом -1,5. Абзацный отступ не менее 1,5 см. Размер шрифта: для текста -14, для формул - 16,для таблиц - 10,12 или 14. Формулы обязательно должны вписываться согласно данным рекомендациям. Рисунки, качественно выполненные на белой бумаге любым способом, помещают в текст. Рисунки, графики, чертежи, схемы могут быть (но не обязательно) выполнены с помощью компьютера или сканера.

Пункты могут иметь перечисления подпунктов. Каждый раздел начинается с нового листа. Наименование раздела записывают в виде заголовка (приложение). В заголовках раздела и подраздела перенос слов не допускается, точки в конце не ставятся. Расстояние между заголовками раздела и подраздела — 2 интервала, при выполнении рукописным способом — 8мм.

Текст излагается кратко, ясно. Язык изложения должен быть простым, характерным для научных и технических документов. Сокращение слов в тексте не допускается.

В пояснительной записке осуществляется сквозная нумерация страниц арабскими цифрами.

Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью рукописным способом. Повреждения листов текстовых документов и помарки не допускаются.

Формулы. В формулах обозначения символов и числовых коэффициентов применяется в соответствии с установленными стандартами. Их назначения должны быть приведены непосредственно под формулой.

Формула записывается в центре листа после текста, нумерации формул может быть сквозной или соответствовать разделу.

Например: в разделе 3 изгибающий момент определяется по формуле:

,(3.1)

где: q- расчетное значение нагрузки, кН/м2;

l0- расчетная длина элемента, м.

Подставляя значения в формулу (3.1), получаем:

Выше и ниже каждой формулы должно быть оставлено не менее одной строки. Размеры таблиц назначаются произвольно в зависимости от помещаемого материала. Горизонтальные линии в таблице проводить не рекомендуется, кроме оформления головки или боковика, где записываются данные для заполнения таблицы.

Иллюстрации. Текст допускается дополнять графиками, схемами, чертежами и т.д. Иллюстрации, помещаемые в тексте, именуют рисунками. Количество иллюстраций должно быть достаточно для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту документа (возможно ближе к соответствующим частям текста), так и в конце его. Иллюстрации должны быть выполнены в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД. Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, он обозначается «Рисунок 1».

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрами обозначения приложения «Рисунок А.З»

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой, — «Рисунок 1.1».

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в пределах раздела.

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименования и пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и его наименование помещают после пояснительных данных и располагают следующим образом:

Рисунок 1.2 - Диаграмма растяжения стали

Таблицы. Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Слово «Таблица» следует помещать в верхнем левом углу. Название следует помещать над таблицей.

При переносе части таблицы на ту же или другие страницы название помещают только над первой частью таблицы.

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения.

Если в документе одна таблица, она должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таблица В.1», если она приведена в ПРИЛОЖЕНИИ В.

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой.

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте документа, при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера.

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а подзаголовки граф — со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе.

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями.

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допускается.

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей.

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы.

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм.

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости в приложении к документу.

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа.

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части таблицы повторяют ее головку и боковик. При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик заменять соответственно номерами граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой части таблицы.

Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера (обозначения) таблицы.

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую таблицу, не проводят.

Таблицы с небольшим количеством граф допускается делить на части и помещать одну часть рядом с другой на одной странице, при этом повторяют головку таблицы.

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. Нумерация граф таблицы арабскими цифрами допускается в тех случаях, когда в тексте документа имеются ссылки на них.

Ссылки. В тексте разрешается производить ссылку на какой-то источник информации. Использованные источники указываются в скобках, выполненных косыми линиями.

Например: /2.стр.20/, где 2-номер источника в списке используемых источников; стр.20-страница в данном источнике.

Списком используемой литературы именуют книги, нормативную литературу и т.д. Записывается следующим образом:

1.Байков В.Н., Сигалов Э.Е. Железобетонные конструкции. Общий  курс-М.: Стройиздат.1991г.

2.СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия.

Графическая часть. Графическая часть выполняется на листах формата А3 или А4, в зависимости от объема выполнения и должна содержать:

-опалубочный чертеж, арматурные чертежи;

-спецификации сборочных единиц, арматурных изделий, ведомость расхода стали.

Обозначение и размеры основных форматов указаны в таблице

Таблица 1.   Основные форматы

| Обозначение формата | Размеры, мм | Обозначение формата | Размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| А1 | 594841 | А3 | 297420 |
| А2 | 420594 | А4 | 210297 |

Все чертежи выполняются в масштабе.

Изображение изделия на чертеже выполняется в масштабе, установленном ГОСТ 2.302-68

Таблица 2. Масштабы

| Масштабы уменьшения | 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:250; 1:400; 1:500 |
| --- | --- |
| Натуральная величина | 1:1 |
| Масштабы увеличения | 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1 |

Практические работы, где необходима графическая часть,выполняются на листах формата А3 (297х429 мм) с соблюдением правил оформления архитектурно – строительных рабочих чертежей ГОСТ Р21.1501 – 92.

Листы должны иметь размеры, соответствующие формату А3, основную рамку и основную надпись, ГОСТ 21.1101 – 92 С.35.

Все изображения на листе должны занимать примерно 70% формата листа.

Основные надписи и рамки выполняют сплошными основными и сплошными тонкими линиями по ГОСТ 21.1101 – 92

Форма 1 – для основных комплектов рабочих чертежей

1.7. Время выполнения работы.

Выполнении обучающимися практических занятий происходит на учебных занятиях в размере 30% от полной готовности работы, а остальные 70% выполняются обучающимся как самостоятельная работа.

1.8. Формы отчета.

Выполнении обучающимися практических занятий и лабораторных работ является необходимым условием для получения первичных профессиональных навыков.

При проведении практических занятий в рамках освоения междисциплинарного курса,   в зависимости от сложности изучения курса, возможно деление учебной группы на подгруппы численность не менее 8 человек.

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются консультации.

Выполнении обучающимися практических занятий и лабораторных работ завершается  итоговой аттестацией, результаты которой оцениваются  в форме  зачета как комплексной оценки  выполнения студентами  зачетных мероприятий.

Реализация выполнения обучающимися практических занятий и лабораторных работ должна обеспечиваться доступом каждого студента к  информационным ресурсам  (библиотечным фондам, компьютерным базам данных и др.), наличием учебников учебно-методических пособий, разработок и рекомендаций по всем дисциплинам и по всем видам занятий - курсовому и дипломному проектированию, а также наглядным пособиям, аудио-видео и мультимедийным  материалам.

В образовательном процессе должны использоваться законодательные акты, нормативные документы и материалы профессионально ориентированных периодических изданий.

1.9. Критерии оценки за выполнение заданий (пятибалльная система).

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы на строительной площадке | -демонстрация интереса к будущей профессии. - проведение учебно-воспитательных мероприятий профессиональной направленности | Оценка выполненных результатов практических работ Устный опрос Тестирование. Оценка выполненных результатов самостоятельной работы. Экспертная оценка по результатам наблюдения за деятельностью студента в процессе освоения ПМ, в т.ч. при выполнении работ учебной и производственной практики, а также при выполнении заданий на экзамене Экзамен по по МДК. Экзамен по модулю |
| ПК 2.2. Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте капитального строительства; | -выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области проектирования зданий и сооружения; -оценка эффективности и качества выполнения; |  |
| ПК 2.3 Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материальных ресурсов | Решения стандартных и нестандартных профессиональных задач в области операционного учёта объёмов выполняемых работ и расхода материальных ресурсов |  |
| ПК 2.4 Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых материалов | -эффективный поиск необходимой информации; -осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых материалов |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - демонстрация интереса к будущей профессии | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе выполнения практических заданий |
| Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий, проекта производства работ, проектировании строительных конструкций; - оценка эффективности и качества выполнения |  |
| Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях | - решение стандартных и нестандартных задач в области разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий, проекта производства работ, проектировании строительных конструкций; |  |
| Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные |  |
| Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения |  |
| Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения задания | - самоанализ и коррекция результатов собственной работы |  |
| Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации | - организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля |  |
| Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности | - анализ инноваций в области разработки технологических процессов |  |
| Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | - демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности |  |