ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

обучающимся по выполнению лабораторных работ

учебной дисциплины

ОП.04 Основы геодезии

по специальности

08.02.01 "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

Белгород, 2019 г

| Одобрено предметно-цикловой комиссией дисциплин профессионального цикла направления «Техника и технологии строительства» Протокол № _1____ от 31.08.2019 г. . Председатель предметно- цикловой комиссии ______________________ подпись Ф.И.О. | Разработано на основе рабочей программы ОП.04 «Основы геодезии» по специальности 08.02.01 "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» Заместитель директора по учебно- методической работе ______________________ подпись Ф.И.О. |
| --- | --- |

Разработчик:

Шевцова Александра Владимировна, преподаватель специальных дисциплин ОГАПОУ  «Белгородский строительный колледж».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические указания по выполнению лабораторных  работ по дисциплине ОП.04  «Основы геодезии» составлены на основе рабочей программы

по указанной дисциплине для  специальности 08.02.01 "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

В процессе обучения учащиеся должны изучить геодезические приборы и инструменты, их поверки, приобрести навыки работы с ними, выполнить расчетно-графические работы, связанные с обработкой материалов угловых и линейных измерений.

Лабораторные работы направлены:

- на закрепление, углубление и расширение полученных теоретических  знаний;

- приобретение практических навыков в работе с геодезическими приборами и инструментами;

- для выполнения расчетно-графических работ, связанных с обработкой    угловых и линейных измерений, технического нивелирования и решения инженерно-геодезических  задач;

- формирования умений использовать нормативную, справочную документацию и специальную литературу.

Выполнение лабораторных работ помогает студенту успешно усваивать современные геодезические приборы и технологические приемы обработки данных с использованием компьютерных технологий.

Особенность компановки заданий состоит в том, что они сформированы в виде рабочей тетради и результаты решения заносятся непосредственно в данную рабочую тетрадь.

Каждый студент выполняет задание по своему варианту и по указанию преподавателя.

При выполнении лабораторной работы необходимо соблюдать следующие требования:

- работа должна быть выполнена в рабочей тетради для лабораторных работ, аккуратно и  разборчивым почерком.

# ПЕРЕЧЕНЬ  ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

| № | ### Наименование лабораторного занятия | ###### Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Решение задач на масштабы. | 2 |
| 2 | Решение задач по карте (плану) с горизонталями | 2 |
| 3 | Определение ориентирных углов и направлений по карте. | ###### 2 |
| 4 | Решение прямых и обратных геодезических задач. | ###### 2 |
| 5 | Работа с теодолитом. Выполнение поверок теодолита. | ###### 2 |
| 6 | Работа с нивелиром. Выполнение поверок нивелира. Обработка результатов нивелирования | ###### 2 |
|  | ### Итого: | ###### 12 |

Критерии оценок  за лабораторную работу:

оценка «отлично» (5)  - если работа рассчитана без ошибок, аккуратно оформлена и сдана в конце лабораторного занятия.

оценка «хорошо» (4) – если работа рассчитана с ошибками, аккуратно оформлена и сдана в конце лабораторного занятия.

оценка «удовлетворительно» (3)  - если работа рассчитана с ошибками, не аккуратно оформлена и сдана на следующем занятии.

оценка «неудовлетворительно» (2) -если  работа отсутствует.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №  1

Тема : Решение задач на масштабы.

1. Цель работы:

- научиться решать задачи на масштабы;

- определять точность масштабов;

- научиться определять длину линии по графическому и поперечному масштабам;

2. Пособия и принадлежности:   рабочая тетрадь,  линейка, измеритель, карандаш,  черная шариковая  ручка, микрокалькулятор.

3. Библиографический список

Основные источники:

Киселев М.И., Михелев Д.Ш. Геодезия М. «Академия», 2008 год

Маслов А.В., Гордеев А.В., Батраков Ю.Г., Геодезия: М.: «Космос», 2006 год

Давыдов Д.Ф., Прудников Г.Г. «Геодезия».  М.: «Высшая школа»,2006

Неумывайкин Ю.К., Смирнов А.С. «Практикум по геодезии». Уч. пос.- М.: «Недра», 1985

Интернет ресурсы/текстовые:

www.geodigital.ru

www.geo-book.ru

Дополнительные источники:

Кушрин И.Ф. Геодезия. М.:2001 год

Киселёв М.И., Лукъянов В.Ф. «Лабораторный практикум по геодезии» М.: «Стройиздат»,1987

- Порядок выполнения  работы:

Теоретическая поддержка

Масштаб - это отношение длины линии на карте, плане (чертеже) Sp к длине горизонтального приложения соответствующей линии в натуре (на местности) Sm.

Численный масштаб - 1/ М, правильная дробь, у которой числитель равен 1, а знаменатель М показывает, во сколько раз уменьшены линии местности по сравнению с планом.

Например, масштаб 1:10000 означает, что все линии местности уменьшены в 10000 раз, т.е. 1 см плана соответствует 10000 см на местности

или 1 см плана = 100 м на местности,

или 1 мм плана = 10 м на местности.

Следовательно, зная длину отрезка Sp плана по формуле Sm=Sp*M, можно вычислить длину линии на местности, или по формуле Sp= Sm:M, можно определить длину отрезка на плане.

Например, длина линии на местности 252 м; масштаб плана 1:10000. Тогда длина линии на плане Sр=252м : 10000=0,0252м = 25,2мм.

И обратно, длина отрезка на плане равна 8,5 мм; масштаб плана 1:5000. Требуется определить длину линии местности. Она будет 8,5 мм * 5000 = 42,5м.

Указание к выполнению работы:

Задача №1: Вычислите длину линии на местности Sm, для данных, приведенных в таблице 3. Результаты запишите в соответствующую графу таблицы 3.

Таблица 1.

| Масштаб карты | Длина отрезка на карте, мм | Длина линии на местности Sm, м | Масштаб карты | Длина отрезка на плане, мм | Длина линии на местности, м м м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1:10000 | 62,5 |  | 1:1000 | 46.0 |  |
| 1:25000 | 20,2 |  | 1:500 | 38. |  |
| 1:5000 | 12,5 |  | 1:2000 | 43.5 |  |
| 1:50000 | 6,2 |  | 1:5000 | 28.4 |  |

Таблица 2.

| Масштаб карты | Длина отрезка на карте, см | Длина линии на местности Sm,M | Масштаб карты | Длина отрезка на плане, см | Длина линии на местности, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1:2000 |  | 80,4 | 1:50000 |  | 658.0 |
| 1:5000 |  | 380,5 | 1:1000 |  | 122.4 |
| 1:10000 |  | 536 | 1:500 |  | 56.2 |
| 1:25000 |  | 625 | 1:2000 |  | 84.3 |

Часто в геодезической практике приходится определять масштабы аэроснимков. Для этого измеряют длину отрезка на аэроснимке и длину горизонтального проложения этой линии на местности. Затем, используя определение масштаба, вычисляют масштаб.

Например: длина отрезка на аэроснимке 2.21 см.; длина горизонтального проложения этой линии на местности 428,6 м.

Тогда, согласно определению:

Задача №2: Определите масштабы аэроснимков, по данным приведенным в таблице 3. результаты записать в соответствующую графу таблицы 5

Таблица 3.

| №п/п | Длина горизонтального приложения на местности м | Длина отрезка на аэроснимке | Отношение в соответствующих единицах | Масштаб аэроснимка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 625 м | 62,5 мм | 62,5 мм /625000мм | 1:10000 |
| 2 | 525 м | 5,25 см |  |  |
| 3 | 125,5 м | 2,51 см |  |  |
| 4 | 62,2 м | 31,1 см |  |  |

Точность масштаба

Длины линий на местности, соответствующие 0,1 мм карты (плана) называется точностью масштаба - tm. Это величина, характеризующая точность определения длин линий по карте (плану). Например: точность масштаба 1:25000 равна 2,5 м.

Расчет можно вести следующим образом:

в 1 см - 250м;

в 1 мм - 25 м;

в 0,1 мм-2,5 м

или to =0,1мм* 25000=2,5 м.

Задача № 3

а) Определите точность масштабов:

1:10000	tm=

1:50000	tm=

1:1000	tm=

1:500	tm=

б) Точность масштаба карты (плана) равна:

tm1=0,5м; t2=0,05M; t3=	___; t4=_______;

Определите масштаб карты (плана).

1/М1=______; 1/М2=_______; 1 /МЗ=_______; 1/М4=_______;

ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:

Перед сдачей  задания обязательно дайте ответы на следующие вопросы:

- Что называется картой?

- Что называется планом?

- Что называется разбивочным чертежом?

- Что называется масштабом?

- Какие бывают масштабы?

- Что называется графической точностью масштаба?

- Что называется линейным масштабом?

- Что называется поперечным масштабом?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №  2

Тема : Решение задач по карте (плану) с горизонталями

1. Цель работы:

- научить студентов читать рельеф по топографическим картам

и планам;

- научиться решать задачи по плану в горизонталях;

- получить стойкие навыки построения профиля местности по заданному направлению,

- научиться определять уклоны местности между заданными точками.

2. Пособия и принадлежности:   рабочая тетрадь,  линейка, измеритель, карандаш,  черная шариковая  ручка, микрокалькулятор.

3. Библиографический список

Основные источники:

Киселев М.И., Михелев Д.Ш. Геодезия М. «Академия», 2008 год

Маслов А.В., Гордеев А.В., Батраков Ю.Г., Геодезия: М.: «Космос», 2006 год

Давыдов Д.Ф., Прудников Г.Г. «Геодезия».  М.: «Высшая школа»,2006

Неумывайкин Ю.К., Смирнов А.С. «Практикум по геодезии». Уч. пос.- М.: «Недра», 1985

Интернет ресурсы/текстовые:

www.geodigital.ru

www.geo-book.ru

Дополнительные источники:

Кушрин И.Ф. Геодезия. М.:2001 год

Киселёв М.И., Лукъянов В.Ф. «Лабораторный практикум по геодезии» М.: «Стройиздат»,1987

- Порядок выполнения  работы:

Теоретическая поддержка

Высотой Н точки местности называется расстояние по направлению отвесной линии от точки до уровенной поверхности.

Например, НА = Aa – высота точки А над уровенной поверхностью PQ, НВ = Bb - высота точки B над уровенной поверхностью PQ. Отметкой точки местности называется численное значение высоты точки. Например, НА = 150 м, НВ =149 м.

На топографическом плане рельеф изображается надписями отметок отдельных характерных точек, условными знаками (промоина, обрыв и т. п.) и горизонталями.

Горизонталями называются замкнутые кривые линии, соединяющие точки местности с одинаковыми отметками. Горизонтали образуются путём пересечения поверхности местности секущими горизонтальными плоскостями, проведенными через заданное расстояние, которое называется высотой сечения рельефа h.

Заложением называется расстояние d на плане между двумя соседними горизонталями.

По отметкам двух смежных (соседних) горизонталей можно определить отметку точки, лежащей между ними. Например: отметка первой точки В на нижней горизонтали H1 = 161 м, отметка второй точки А на верхней горизонтали H2 = 162 м (т.е. высота сечения рельефа h = 1 м), заложение d = 16,8 м, расстояние от первой горизонтали до точки С равно с = 7,6 м. Тогда (с требуемой точностью до 0,1 м) вычисляем отметку НС точки С по формуле:

Крутизна ската - это угол, образуемый направлением ската с горизонтальной плоскостью в данной точке А. Уклон u линии местности – это тангенс угла наклона ν линии местности (тангенс крутизны ската) к горизонтальной плоскости:     u=tgv=hd

Чем больше угол наклона, тем скат круче.

Указание к выполнению работы:

Знаки вычерчиваются твердым карандашом, цветные элементы знака (например, оранжевую заливку в кварталах населенных пунктов) рекомендуется выполнить цветным карандашом или фломастером. Допускается увеличение изображаемых знаков до двух раз.

Задача № 1:  Изучите условные знаки, имеющиеся на выданной Вам топографической карте, пользуясь таблицей условных знаков, в соответствии с их подразделением на 4-е группы:

1-я – контурные условные знаки;

2-я - внемасштабные условные знаки;

3-я - линейные условные знаки;

4-я - поясняющие условные знаки и надписи.

Выберите по 3 условных знака из каждой группы, скопируйте их, в отведенных для этого прямоугольниках, и подпишите рядом с прямоугольником названного условного знака.

Задача № 2: Изучите рельеф, представленный на Вашей карте горизонталями.

Найдите на карте пять основных форм рельефа. Скопируйте по каждой форме одну наиболее характерную. Подпишите в соответствии с правилами высоты горизонталей, поставьте скат штрихи. Проведите характерные линии рельефа (линии водотока и водораздела).

Основные формы рельефа.

Задача № 3: Пусть на карте масштаба 1:10 000 требуется наметить трассу автомобильной дороги между точками Т1 и Т2, чтобы уклон ее на всем протяжении не превышал і=0,06.

Высота сечения рельефа на карте h=2,5 м.

ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:

Перед сдачей  задания обязательно дайте ответы на следующие вопросы:

1.Что называется горизонталями?

2.Что называется высотой сечения рельефа?

3.Что называется отметкой точки местности?

4.Что называется заложением между двумя соседними горизонталями?

5.Что называется крутизной ската?

6.Что называется уклоном линии?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №  3

Тема : Определение ориентирных углов и направлений по карте.

1.Цель работы:

- Научиться определять горизонтальные углы и азимуты  направлений указанного полигона на фрагменте учебной топографической карты

- Пособия и принадлежности:     рабочая тетрадь,  линейка, карандаш,  черная шариковая  ручка, транспортир, микрокалькулятор.

- Литература

Основные источники:

Киселев М.И., Михелев Д.Ш. Геодезия М. «Академия», 2008 год

Маслов А.В., Гордеев А.В., Батраков Ю.Г., Геодезия: М.: «Космос», 2006 год

Давыдов Д.Ф., Прудников Г.Г. «Геодезия».  М.: «Высшая школа»,2006

Неумывайкин Ю.К., Смирнов А.С. «Практикум по геодезии». Уч. пос.- М.: «Недра», 1985

Интернет ресурсы/текстовые:

www.geodigital.ru

www.geo-book.ru

Дополнительные источники:

Кушрин И.Ф. Геодезия. М.:2001 год

Киселёв М.И., Лукъянов В.Ф. «Лабораторный практикум по геодезии» М.: «Стройиздат»,1987

Порядок выполнения работы:

Задача №1. На учебной  карте (см. рис.1 Приложение 1.) преподаватель  индивидуально для каждого студента обозначает кружками с центрами вершины замкнутой фигуры, называемой в геодезии полигон. Прочертить карандашом (по линейке) прямыми линиями стороны полигона. Составить, схематический чертеж полигона.

Пример составления схемы показан на рисунке 2

Рисунок 2.

Задача № 2. Измерить геодезическим транспортиром внутренние углы полигона, округляя отчеты до 0.50.

Выписать результаты измерения углов на составленную Вами схему полигона, расположив надписи, как указано на образце.

Вычислить практическую сумму измеренных углов:

∑β1=β1+……+β4

и теоретическую сумму углов по формуле ∑β0= 180(n-2), где n-число углов в полигоне.

Вычислить разность ∑β1-β0=fβ , называемую в геодезии невязкой.

Сравнить полученную невязку с допустимой fβаi , определяемую по формуле:

fβаi = l5√ n

Выполнить копию схемы полигона, обозначенного на карте, в рабочую тетрадь.

Задача №3. С помощью геодезического транспортира измерить на учебной карте географический азимут и дирекционный угол стороны полигона 1-2. Вычислить азимут магнитный. Величину склонения магнитной стрелки рассчитать по данным карты.

Все измеренные и вычисленные величины показать на схематическом чертеже (образец составления схематического чертежа дан на рисунке 3)

Рисунок 3

Указания к выполнению.

Для измерения географического (истинного) азимута надо через точку 1 провести географический меридиан. Если лист карты неполный, то надо параллельно перенести в т. 1 линию рамки (это истинный, географический меридиан). Точно так же перенести в т. 1 линию, параллельную координатной сетке.

Схематический чертеж.

Задача № 4: Используя измеренные внутренние углы полигона  и, принимая дирекционный угол стороны 1-2 за исходный, вычислить последовательно дирекционные углы всех сторон полигона по формуле передачи дирекционного угла.

αi+1 =αi+l80-βi, где β; - правый по ходу угол.

Вычисление дирекционных углов сторон полигона вести по ходу часовой стрелки. По значениям дирекционных углов вычислить румбы сторон полигона и выписать их значения на схематический чертеж полигона (см. образец, рис.2).

Пример:

Первым дирекционным углом, подлежащим вычислению,  будет α2-3 .Тогда α2-3 = α1-2+180-β2 . Дирекционный угол линии 1-2 (см. рис.4) получили равный α1-2= 930 00', горизонтальный угол на т.2 (см. рис.4) получили равным β2= 110° 30', и графическая иллюстрация задачи имеет вид:

Рис.4

Следовательно,

α2-3= αl-2+1800-β2=93000' + 180° - 110°30'= 162°30',

а румб линии 2-3 – r2-3=180°- 162°30'=ЮВ: 17°30'

Значения дирекционных углов:

α1-2 =

r1-2 =

α2-3 =

r2-3 =

α3-4=

r3-4=

α4-1=

r4-1=

Контроль:

α1-2выч. =                                                          r1-2выч. =

Замечание. Значение дирекционного угла линии 1-2, вычисленное последовательной передачей дирекционных углов, должно отличатся от значения измеренного дирекционного угла на величину, равную невязке углов в полигоне, т.е.

α1-2 выч. - α1-2 изм.= fB

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №  4

Тема : Решение прямых и обратных геодезических задач.

- Цель работы:

- Научиться определять прямоугольные координаты точек по карте;

2.	Пособия и принадлежности:     рабочая тетрадь,  линейка, карандаш,  черная шариковая  ручка, микрокалькулятор.

3.	Литература

Основные источники:

Киселев М.И., Михелев Д.Ш. Геодезия М. «Академия», 2008 год

Маслов А.В., Гордеев А.В., Батраков Ю.Г., Геодезия: М.: «Космос», 2006 год

Давыдов Д.Ф., Прудников Г.Г. «Геодезия».  М.: «Высшая школа»,2006

Неумывайкин Ю.К., Смирнов А.С. «Практикум по геодезии». Уч. пос.- М.: «Недра», 1985

Интернет ресурсы/текстовые:

www.geodigital.ru

www.geo-book.ru

Дополнительные источники:

Кушрин И.Ф. Геодезия. М.:2001 год

Киселёв М.И., Лукъянов В.Ф. «Лабораторный практикум по геодезии» М.: «Стройиздат»,1987

- Порядок выполнения работы:

Задание №.1: Определить прямоугольные координаты всех вершин полигона, заданных на учебной топографической карте масштаба 1:10000.

Указания к выполнению.

Прямоугольные координаты точек определяют относительно километровой координатной сетки, представляющих собой систему линий, параллельных координатным осям зоны, образующих систему квадратов. Выходы линий координатной сетки (сторон квадратов) подписаны в рамке карты в километрах.

Порядок определения координат точки рассмотрим на конкретном примере. В данном случае это точка 1 (см. рис.5).

Рис.5

Координаты точки 1 (xi, yi) могут быть определены по формуле

х1= хo+ Δх

y1= у0 +Δу,

где: хо, уо -  координаты вершины квадрата, которые определяются по подписям выходов координатной сетки (в данном случае хо=6062км; у0 ==4310км)

или по формуле:

х1= х 'o+ Δх';

y1= у'о+ Δу'.

В данном примере прямоугольные координаты т. 1 равны

х1=6062km+720m=6065720m;

y1=4310км+501 м=4310501м.

или

х1=6063км-280м=6065720м;

y1=4311км-499м=4310501м.

При определении Вами координат точек, делайте схематический чертеж, иллюстрирующий положение точки относительно координатных осей.

Таблица 1.

| Схематический чертеж Т. № 1 | Х0 = У0 = Δх = Δy = Х1 = У1 = |
| --- | --- |
| Схематический чертеж Т. № 2 | Х0 = У0 = Δх = Δy = Х2 = У2 = |
| Схематический чертеж Т. № 3 | Х0 = У0 = Δх = Δy = Х3= У3 = |
| Схематический чертеж Т. № 4 | Х0 = У0 = Δх = Δy = Х4 = У4 = |

Обратная геодезическая задача

Задание №2: По координатам вершин определить длины и дирекционные углы сторон полигона. Указания к выполнению: формулы для вычисления

Вычисления вести в схеме для решения обратной геодезической задачи (таблица 5).

Схема для вычислений

Таблица 23

| Порядок решения | Обозначение величины | Значения величин |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | линия 1-2 | линия 2-3 | линия 3-4 | линия 4-1 |
| 1 | yk |  |  |  |  |
| 2 | yH |  |  |  |  |
| 3 | Δy |  |  |  |  |
| 4 | хk |  |  |  |  |
| 5 | хH |  |  |  |  |
| 6 | Δх |  |  |  |  |
| 7 | tga |  |  |  |  |
| 8 | знаки Δх Δy |  |  |  |  |
| 9 | r |  |  |  |  |
| 10 | α |  |  |  |  |
| 11 | sin r |  |  |  |  |
| 12 | S' |  |  |  |  |
| 13 | cos r |  |  |  |  |
| 14 | S" |  |  |  |  |
| 15 | Δx2 |  |  |  |  |
| 16 | Δy2 |  |  |  |  |
| 17 | Δх2+Δу2 |  |  |  |  |
| 18 | S"' |  |  |  |  |

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №  5

Тема: «Работа с теодолитом. Выполнение поверок теодолита»

- Цель работы:

Получение навыков в работе с теодолитом и  демонстрация знаний:

- устройства теодолита;

- поверок и юстировок теодолита;

- измерений горизонтальных и вертикальных углов;

- дальномерных измерений расстояний.

Демонстрация умений:

- способность  назвать основные части и детали теодолита;

- выполнять поверки теодолита;

- сделать отсчет по горизонтальному и вертикальному кругам теодолита;

- измерять и вычислять углы, выполнять контроль результатов измерений;

- сделать дальномерный отсчет и вычислить расстояние;

- грамотно выполнять вычисления в градусной мере.

- Приборы и инструменты, пособия и принадлежности:

Теодолит 4Т30П (или 2Т30),  рабочая тетрадь,  линейка, карандаш,  черная шариковая ручка, микрокалькулятор.

- Библиографический список

Основные источники:

1. Киселев М.И. Геодезия: учебник / М. И. Киселев, Д. Ш. Михелев. - 6-е изд., стер. - М.: Академия, 2015. - 384 с.

Интернет ресурсы/текстовые:

www.geodigital.ru

www.geo-book.ru

Дополнительные источники:

Маслов А.В., Гордеев А.В., Батраков Ю.Г., Геодезия: М.: «Космос», 2006 год

Давыдов Д.Ф., Прудников Г.Г. «Геодезия».  М.: «Высшая школа»,2006

Неумывайкин Ю.К., Смирнов А.С. «Практикум по геодезии». Уч. пос.- М.: «Недра», 1985

Кушрин И.Ф. Геодезия. М.:2001 год

Киселёв М.И., Лукъянов В.Ф. «Лабораторный практикум по геодезии» М.: «Стройиздат»,1987

- Порядок выполнения:

Дайте определение, что называется теодолитом.

Теодолит — геодезический прибор, предназначенный для _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задача №1. Изучите основные части, детали и оси теодолита. Напишите названия пронумерованных на рисунке 1  основных частей, деталей и осей теодолита.

Рисунок 1.

| 1 | 14 14 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 15 |  |
| 3 | 16 |  |
| 4 | 17 |  |
| 5 | 18 |  |
| 6 | 19 |  |
| 7 | 20 |  |
| 8 | 21 |  |
| 9 | 22 |  |
| 10 | WW1 |  |
| 11 | ZZ1 |  |
| 12 | HH1 |  |
| 13 | UU1 |  |

Задача № 2: Изучите устройство цилиндрического уровня и его свойства

Рисунок 2

Напишите названия пронумерованных на рисунке 2 основных частей цилиндрического уровня.

1

2

3

4

Какое положение всегда стремится занять пузырек цилиндрического уровня?

Сформулируйте основное свойство оси цилиндрического уровня.

Рисунок 3

Задача № 3: Изучите устройство зрительной трубы теодолита. На рисунке 3 дан схематический чертеж устройства зрительной трубы с внутренней фокусировкой в разрезе. Напишите названия пронумерованных частей.

| 1 | 4 |
| --- | --- |
| 2 | 5 |
| 3 | 6 |

Задача № 4:  Напишите названия штрихов сетки нитей зрительной трубы в соответствии с номерами, указанными на рисунке 4.

Рисунок 4

1

2

3

Задача № 5. Изучите принцип работы отсчетного устройства теодолитов 4Т30П и 2Т30.

На рис. 5-а, 5-6 показано поле зрения шкалового микроскопа теодолитов 2Т30 и 4Т30П при положительных (рис5,а) и отрицательных (рис. 5,6) углах наклона зрительной трубы.

Отсчет по:

горизонтальному кругу

вертикальному кругу ___________

горизонтальному кругу

вертикальному кругу

Выполните отсчеты по рисунку.  Теодолит 2Т30:

Рисунок 5

На рисунке 6-а и 6-б дайте изображение штрихов лимбов для отсчета, наблюдаемого Вами в поле зрения шкалового микроскопа теодолита 4Т30П. Запишите значения изображенных Вами отсчетов.

Теодолит 4Т30П:

Рисунок 6.

Отсчет по:

горизонтальному кругу			 горизонтальному кругу

вертикальному кругу			 вертикальному кругу

Начальные навыки работы с теодолитом

Задача № 6: Приведите теодолит в рабочее положение. В краткой форме изложите порядок действий при приведении теодолита в рабочее положение.

6.1 ______________________________________________________

6.2. __________________________________________________________

6.3 ___________________________________________________________

Задача № 7: Выполните пробные наведения зрительной трубы на цель. Изобразите на свободном поле правильное положение визирной цели в поле зрения трубы перед отсчетом.

Дайте названия винтов, которыми производили окончательное наведение зрительной трубы на цель.

а.

б.

в.

Поверки и юстировки теодолита

Задача № 8: Выполните поверки теодолита 4Т30П (2Т30). Условия поверок и полученные результаты запишите в соответствующие графы тетради.

Первая поверка.

Условие: ________________

Результат:

Вторая поверка.

Условие:

Результат:

Третья поверка.

Условие:

Результат:

Четвертая поверка.

Условие:

Результат:

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №  6

Тема: «Работа с нивелиром. Выполнение поверок нивелира. Обработка результатов нивелирования»

- Цель работы:

- получить навыки в работе с нивелирами Н3 и SETL;

- продемонстрировать знания в устройстве нивелиров, проявив способность назвать основные части и их детали.

2.	Приборы и инструменты:  нивелир,  штатив,  нивелирная трехметровая с сантиметровыми делениями рейка, рабочая тетрадь,  карандаш,  черная шариковая  ручка, микрокалькулятор.

3.  Литература

Основные источники:

Киселев М.И., Михелев Д.Ш. Геодезия М. «Академия», 2008 год

Маслов А.В., Гордеев А.В., Батраков Ю.Г., Геодезия: М.: «Космос», 2006 год

Давыдов Д.Ф., Прудников Г.Г. «Геодезия».  М.: «Высшая школа»,2006

Неумывайкин Ю.К., Смирнов А.С. «Практикум по геодезии». Уч. пос.- М.: «Недра», 1985

Интернет ресурсы /текстовые:

www.geodigital.ru

www.geo-book.ru

Дополнительные источники:

Кушрин И.Ф. Геодезия. М.:2001 год

Киселёв М.И., Лукъянов В.Ф. «Лабораторный практикум по геодезии» М.: «Стройиздат»,1987

4.Порядок выполнения работ:

В результате выполнения данного задания Вы должны получить начальные навыки работы с нивелирами.

При выполнении задания Вы должны пользоваться рекомендованными преподавателем учебными пособиями и конспектом лекций.

Задача № 1: Дополните чертеж (рисунок 1), показав:

1. Где определяемая величина?

2.Какие величины необходимо определить, чтобы вычислить превышение.

Рисунок 1.

1. Напишите формулу для определения превышения  h =

Где  h – превышение между точками.

Задача № 2:  Закончите определение. Нивелир — геодезический прибор

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сформулируйте основное геометрическое условие нивелира с цилиндрическим уровнем.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задача № 3: Подпишите начало и конец в оцифровке черной и красной сторон, используемых Вами реек (рисунок 2).

Рис. 2.

Задача № 4:  Изучите основные части, детали и оси нивелира НЗ

Рис. 3

Напишите названия основных частей и деталей, пронумерованных на рисунке 3.

| 1 | 7 |
| --- | --- |
| 2 | 8 |
| 3 | 9 |
| 4 | 10 |
| 5 | 11 |
| 6 | 12 |

Задача № 5: Укажите на рисунке 4 правильное положение пузырька контактного уровня перед отсчетом по рейке. Укажите, каким винтом надо действовать.

Рисунок 4.

Рисунок 5.

Задача № 6:  На рисунке 5 показано поле зрения трубы нивелира. Произвести отсчет по нити для определения превышения.