ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Контрольно-измерительный материал

для проведения промежуточной аттестации в форме

экзаменов.

По МДК 02.01 «Организация технологических процессов на объекте капитального строительства» в рамках программы подготовки специалистов среднего звена специальности

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

г.Белгород, 2019г.

Комплект контрольно- измерительных материалов по профессиональному модулю 02«Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.01 «Организация технологических процессов на объекте капитального строительства» разработан на основе рабочей программы по указанномупрофессиональному модулю специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

Разработчики:

Филимонова Е.В.,  преподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

Байдина И.А., преподаватель ОГАПОУ  «Белгородский строительный колледж».

Родионова Т.В., преподаватель ОГАПОУ  «Белгородский строительный колледж».

| РАССМОТРЕНО На заседании ПЦК Протокол №1от «31»августа2018г. Председатель предметно-цикловой комиссии _______________________________ | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора ____________________ |
| --- | --- |

Рекомендовано методическим советом ОГАПОУ «БСК»

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Заместитель директора по учебно-методической работе

_____________________________

Рассмотрено на заседании предметной цикловой комиссии

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Председатель предметной цикловой комиссии

СОДЕРЖАНИЕ

- ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КИМ.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКЗАМЕНАМ И ДРУГИМ ФОРМАМ КОНТРОЛЯ.

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА МДК 02.01.

4. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО КУРСА МДК 02.01.

I.Паспорт комплекта контрольно-измерительных средств

1. 1. Область применения комплекта контрольно-измерительных средствМДК.02.01 «Организация технологических процессов на объекте капитального строительства».

  - Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения профессионального модуля 02 «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.01 «Организация технологических процессов на объекте капитального строительства»

Результатом освоения профессионального модуля является контроль теоретических знаний в виде экзамена.

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения междисциплинарного курса 02.01 профессионального модуля 02 должен:

иметь практический опыт:

- подготовке строительной площадки, участков производств строительных работ и рабочих мест в соответствии с требованиями технологического процесса, охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды;

- определении перечня работ по обеспечению безопасности строительной площадки;

- организации и выполнении производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите на объекте капитального строительства;

- определении потребности производства строительно-монтажных работ, в том числе отделочных работ, на объекте капитального строительства в материально- технических ресурсах;

- оформлении заявки, приемке, распределении, учёте и хранении материально-технических ресурсов для производства строительных работ;

- контроле качества и объема количества материально- технических ресурсов для производства строительных работ;

- разработке, планировании и контроле выполнения оперативных мер, направленных на исправление дефектов результатов однотипных строительных работ;

- составлении калькуляций сметных затрат на используемые материально-технические ресурсы;

- составлении первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе отделочным работам в подразделении строительной организации.

уметь:

- планировку и разметку участка производства строительных работ на объекте капитального строительства;

- осуществлять планировку и разметку участка производства строительных работ на объекте капитального строительства;

- осуществлять производство строительно-монтажных, в том числе отделочных работ в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, требованиями договора, рабочими чертежами и проектом производства работ;

- осуществлять документальное сопровождение производства строительных работ (журналы производства работ, акты выполненных работ);

- осуществлять визуальный и инструментальный (геодезический) контроль положений элементов, конструкций, частей и элементов отделки объекта капитального строительства (строения, сооружения), инженерных сетей;

- обеспечивать приемку и хранение материалов, изделий, конструкций в соответствии с нормативно-технической документацией;

- формировать и поддерживать систему учетно-отчетной документации по движению (приходу, расходу) материально-технических ресурсов на складе;

- распределять машины и средства малой механизации по типам, назначению, видам выполняемых работ;

- проводить обмерные работы;

- определять объемы выполняемых строительно-монтажных, в том числе и отделочных работ;

- калькулировать сметную, плановую, фактическую себестоимость строительных работ на основе утвержденной документации;

- определять величину прямых и косвенных затрат в составе сметной, плановой, фактической себестоимости строительных работ на основе утвержденной документации;

знать:

- требования нормативных технических документов, определяющих состав и порядок обустройства строительной площадки;

- требования нормативных технических документов к производству строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального строительства;

- технологии производства строительно-монтажных работ; в том числе отделочных работ, работ по тепло- и звукоизоляции, огнезащите и антивандальной защите;

- технологии, виды и способы устройства систем электрохимической защиты;

- технологии катодной защиты объектов;

- этапы выполнения содержание и основные этапы геодезических разбивочных работ;

- методы визуального и инструментального контроля качества и объемов (количества) поставляемых материально-технических ресурсов;

- правила транспортировки, складирования и хранения различных видов материально-технических ресурсов;

- требования нормативной технической и проектной документации к составу и качеству производства строительных работ на объекте капитального строительства;

- методы определения видов, сложности и объемов строительных работ и производственных заданий;

- требования нормативной технической и технологической документации к составу и содержанию операционного контроля строительных процессов и (или) производственных операций при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ;

- требования законодательства Российской Федерации к порядку приёма-передачи законченных объектов капитального строительства и этапов комплексов работ;

- требования нормативных технических документов к порядку приемки скрытых работ и строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства;

- методы и средства инструментального контроля качества результатов производства строительно-¬монтажных, в том числе отделочных работ;

- технические условия и национальные стандарты на принимаемые работы;

- особенности производства строительных работ на опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства;

- нормы по защите от коррозии опасных производственных объектов, а также межгосударственные и отраслевые стандарты;

- правила и порядок наладки и регулирования контрольно-измерительных инструментов, оборудования электрохимической защиты;

- порядок оформления заявок на строительные материалы, изделия и конструкции, оборудование (инструменты, инвентарные	приспособления), строительную технику (машины и механизмы);

- схемы операционного контроля качества строительно-монтажных, в том числе отделочных работ;

- рациональное применение строительных машин и средств малой механизации;

- правила содержания и эксплуатации техники и оборудования;

- современную методическую и сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве;

- перспективные организационные, технологические и технические решения в области производства строительных работ;

2.ТРЕБОВАНИЯ К КИМ ПО МДК 02.01.

| 2 курс | 3 курс |
| --- | --- |
| Контрольная работа | экзамен |
| экзамен |  |

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 02.01

3.1 Задания для оценки по темам: «Организация и выполнение работ подготовительного периода» и «Геодезическое сопровождение выполняемых строительно-монтажных работ»

Темы 1.1-1.2

- Масштабы топографических планов и карт.

- Понятие о геодезических планах, картах и профиле.

- Геодезические планы и чертежи, используемые в строительстве.

- Условные знаки на планах, картах и строительных чертежах.

- Рельеф местности и его изображение на топографических картах и планах.

- Построение профиля участка местности по заданному направлению.

- Азимуты географические и магнитные, дирекционные углы и румбы, зависимость азимутов и румбов.

- Передача дирекционных углов на стороны теодолитного хода.

- Определение прямоугольных координат точек, заданных на топографических картах.

- Определение высот точек, заданных на топографических картах.

- Прямая геодезическая задача.

- Обратная геодезическая задача.

- Линейные измерения. Вешение измеряемых линий. Техника измерений.

- Определение поправок в измеренные линии.

- Принцип измерения горизонтальных и вертикальных углов на местности.

- Теодолиты. Классификация теодолитов по точности, конструктивным особенностям и по назначению.

- Основные геометрические оси теодолита.

- Основные части теодолита, их назначение.

- Поверки и юстировки теодолитов.

- Назначение нивелирования, его виды.

- Устройство уровенных нивелиров. Основные части и их назначение.

- Поверки и юстировки нивелира Н-3.

- Устройство и поверки нивелира «SETL».

- Нивелирные рейки.

- Геометрическое нивелирование, его способы. Простое и сложное нивелирование.

- Тригонометрическое нивелирование.

- Понятие о государственной геодезической сети.

- Назначение и виды съёмочных сетей.

- Закрепление точек на местности.

- Назначение и виды теодолитных ходов.

- Объясните порядок вычисления координат теодолитного хода.

- Составление плана теодолитного хода.

- Системы координат, используемые в геодезии.

- Нивелирование поверхности участка по квадратам, как вид подготовки топографической основы. Составление плана строительного участка в горизонталях.

- Методика составления картограммы земляных работ. (Вычисление проектной отметки, рабочих отметок, расстояний до точек нулевых работ и вычисление объемов земляных масс с учетом их баланса).

- Обработка журнала технического нивелирования линейного сооружения (автодороги).

- Вынесение на местность проектных отметок.

- Построение на местности линий заданного уклона с помощью нивелира и теодолита.

- Вынесение на местность проектного угла.

- Вынесение на местность проектной линии.

- Вынесение в натуру основных осей здания полярным способом..

- Назначение и организация разбивочных работ.

- Определение уклона линии.

- Определение высоты сооружения тригонометрическим методом.

- Значение геодезии в строительстве.

- Охарактеризуйте современные теодолиты и тахеометры, их точность и функциональные возможности.

- Объясните порядок теодолитной съемки, её назначение и виды.

- Объясните, как производятся детальные разбивочные работы, их состав и основные методы. Что такое оси здания и обноска.

- Обоснуйте и опишите методы подготовки данных для перенесения проекта на местность и составление разбивочного чертежа.

- Опишите цели и состав геодезических работ наземного цикла.

- Обоснуйте и опишите методы выноса в натуру проектных точек.

- Опишите и обоснуйте состав геодезических работ при нулевом цикле строительства.

- Объясните, что представляет собой угловая невязка теодолитного хода и как её определить?

- Объясните, что такое высотная невязка и порядок её вычисления.

- Объясните сущность измерений расстояний, их методы и приборы.

- Вынесение проектных отметок на верхние этажи здания.

- Вынесение проектных отметок на дно котлована.

- Объясните сущность вертикальной планировки строительной площадки.

- Раскройте и обоснуйте способы перенесения осей и высот на монтажные горизонты.

- Охарактеризуйте виды зданий и особенности геодезического сопровождения их монтажа.

3.2. Задания для оценки по темам: «Основные положения строительного производства»; «Строительные машины и средства малой механизации»; «Организационно-техническая  подготовка строительного производства»; «Выполнение строительно-монтажных работ» ; «Особенности производства строительных работ на опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства» ; «Ценообразование и проектно-сметное дело в строительстве» в виде экзамена. Для экзамена разработано 25 билетов. Каждый билет содержит 2 вопроса и одну задачу.

Темы 1.3-1.8

1. Строительство как отрасль материального производства.

2. Строительная продукция. Участники строительства и их функции.

3. Строительные процессы и работы их структура и классификация.

4. Общестроительные и специальные работы по циклам. Методы определения видов и сложности строительных работ.

5. Классификация одноковшовых экскаваторов, система индексации. Методика определения производительности. Основные и сменные рабочие органы и рабочее оборудование строительных экскаваторов.

6. Назначение, область применения, рабочие процессы, рабочая зона, одноковшового экскаватора.

7. Экскаваторы непрерывного действия, назначение, рабочие движения. Общая классификация экскаваторов непрерывного действия.

8. Землеройно-транспортные машины, назначение, область применения, классификация. 9. Автогрейдеры, назначение, область применения, процесс работы, сравнение планировочных качеств автогрейдеров и бульдозеров.

10. Машины для разработки мерзлых грунтов. Назначение, рабочий процесс и производительность рыхлителей, баровых машин.

11. Сущность процесса и способы уплотнения грунтов, оценка степени уплотнения. Машины и оборудование для уплотнения грунтов.

12. Машины и оборудование для свайных работ. Классификация машин  и оборудования для свайных работ.

13. Свайные молоты, принцип работы, основные параметры, сравнительная оценка,  предпочтительные области применения.

14.  Машины  и оборудование для погружения свай вдавливанием.

15.Машины и оборудование для земляных работ.

16. Рабочий цикл землеройной машины, характеристика его операций.

Понятие резания и копания грунта. Общая классификация машин и оборудования для разработки грунтов.

17. Машины и оборудование для приготовления бетонных смесей и строительных растворов.

18. Машины и оборудование для бетонных работ. Классификация, принципиальные схемы устройства и работы, производительность бетоно- и растворосмесителей цикличного и непрерывного действия.

19. Бетоно и растворо смесительные заводы и установки. Классификация, принцип работы и производительность бетононасосов с периодической подачей и непрерывного действия. 20. Технические средства для подачи и распределения бетонной смеси и их рабочие процессы. Способы уплотнения бетонной смеси и применяемое оборудование, его классификация, их достоинства и недостатки.

21. Грузоподъемные машины. Общие сведения. Назначение классификация грузоподъемных машин. Назначение и виды грузозахватных приспособлений. Лебедки, типы, основные параметры, назначение.

22. Назначение, классификация, основные параметры строительных кранов. Системы индексации. Грузовая, высотная и грузо-высотная характеристика кранов.

23.  Назначение, область применения, классификация, структура индексации, рабочие процессы и производительность башенных кранов, самоходных стрелковых кранов (гусеничных и пневмоколесных кранов, автокранов, кранов на специальном шасси автомобильного типа), кранов-трубоукладчиков.

24. Устройство безопасной работы кранов. Техническое  освидетельствование кранов, его регламент и состав. Устройство и эксплуатация подкрановых путей.

25. Назначение, типы, устройство и принцип работы строительных подъемников и монтажных вышек

26. Машины и оборудование для отделочных и кровельных работ. Оборудование, применяемое при устройстве кровель.

27. Виды механизированных работ при оштукатуривании поверхностей.

28. Назначение, состав оборудования штукатурного комплекта, принцип работы и производительность растворнасосов, пневмонагнетателей, передвижных агрегатов, цемент-пушек, установок для торкретирования.»

29. Состав малярных работ. Назначение, принцип работы малярных агрегатов, шпатлевочных установок и передвижных шпатлевочных агрегатов, окрасочных агрегатов, пневматических и безвоздушных краскораспылителей.

30. Назначение, принцип работы дисковых затирочных и мозаично-шлифовальных машин, машин для шлифования и полирования полов.

31. Ручные машины. Ручные машины, их классификация и индексация, предъявляемые требования. Классы защиты ручных электрических машин. Рабочие процессы и основные параметры ручных машин. Рабочие инструменты ручных машин.

32. Рабочая документация. Проект организации строительства (ПОС). Проект производства работ (ППР).

33. Охрана труда подготовительного периода.  Охрана окружающей среды.

34. Земляные работы в строительстве. Виды земляных сооружений, требования к ним.

35. Классификация грунтов по трудности разработки. Подготовительные и вспомогательные процессы.

36. Устойчивость откосов земляных сооружений.

37. Геодезическое сопровождение земляных работ. Комплексная механизация земляных работ.

38. Основные методы производства земляных работ с применением современных средств механизации.

39.  Разработка грунтов одноковшовыми экскаваторами с различным сменным оборудованием.

40. Основные понятия о разработке грунта землеройно-транспортными и землеройными машинами.

41. Способы отсыпки грунта в насыпи и его уплотнения. Обратная засыпка грунта.

42. Правила исчисления объемов земляных работ.

43. Производство земляных работ в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями.

44. Техника безопасности при производстве земляных работ.

45.  Свайные работы. Виды и классификация свай. Особенности работы конструкций.

46. Методы погружения заранее изготовленных свай. Организация работ.

47. Испытание свай. Методы устройства набивных свай. Организация работ.

48.Технология устройства сборных и монолитных ростверков.  Правила исчисления объёмов работ.

49. Производство работ в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями.

50. Техника безопасности при производстве свайных работ.

51. Каменные работы. Понятие, виды каменной кладки. Инструменты, приспособления, леса и подмости. Подача материалов к рабочим местам.

52. Технология выполнения каменных работ. Организация рабочего места и труда каменщиков.

53. Кладка отдельных конструктивных элементов зданий.

54. Кладка многослойных наружных стен. Технология и методы организации работ при кладке стен зданий, увязка этих работ с  монтажом сборных элементов.  Правила исчисления объёмов работ.

55. Технология производства каменных работ в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями.

56.Техника безопасности при производстве каменных работ».

57. Плотничные и столярные работы.

58. Возведение строительных конструкций из бревен и пиломатериалов.

59. Установка столярных изделий. Техника безопасности при производстве плотничных и столярных работ.

60. Понятие особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

61. Требования к строительным организациям, производящим работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах .сложных и уникальных объектах.

62.Современная методическая и сметно-нормативная база ценообразования в строительстве.

63. Общаяструктура государственной нормативной базыценообразования и сметного нормирования.

64. Виды сметных нормативов(государственные сметные нормативы – ГСН. отраслевые сметные нормативы –ОСН. территориальные сметные нормативы – ТСН.

65. Фирменные сметныенормативы – ФСН. индивидуальные сметные нормативы - ИСН). Элементные иукрупненные сметные нормативы.

66. Государственные элементные сметные нормыГСЭН 2017.

67. Сборники ЕР на строительные (ремонтные) работы, монтажоборудования и пусконаладочные работы( федеральные (ФЕР), территориальныеТЕР) и отраслевые (ОЕР). 68. Состав, структура построения и общие правила применения единичных расценок.

69.Общая структура сметной стоимости строительной продукции по группам затрат:строительные (ремонтно-строительные) работы; монтажные работы; затраты наприобретение технологического оборудования, приспособлений, инструментов, инвентаря, мебели; прочие затраты.

70. Структура сметной стоимости строительно-монтажных работ.

71. Прямые затраты в сметной стоимости: затраты по материальным ресурсам, затраты на оплату труда работников строительной организации, затраты по эксплуатации машин и механизмов.

72. Структура накладных расходов, сметной прибыли.

73. Определение сметной стоимости по элементам затрат.

3.3 Задания для оценки экзамена МДК.02.01.

Вариант 1

- Машины и оборудование для монтажных работ.

2.  Строительные процессы, работы их структура и классификация.  Объединение  работ в циклы.

3. Задача:

Подсчитайте объём и трудоёмкость выполнения работ по устройству рулонной кровли в здании  размерами в плане  12х 14,6 м .

Состав работ:

1) устройство  пароизоляции  из одного слоя рубероида;

2) устройство утеплителя из пенополистирольных плит;

3) устройство  разуклонки  из керамзита  толщиной 160 мм;

4) устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 45 мм;

5) устройство рулонного ковра из 4-х слоёв.

Вариант 2

1. Основные свойства строительных материалов.

2. Виды земляных сооружений, грунты их строительные свойства.

3.   Задача:

Подсчитайте объём и трудоёмкость выполнения работ по  окраске оштукатуренных стен масляными составами. Высота всех помещений 3,0м.

| Размеры помещения в плане, м | Площадь оконных и дверных проёмов, м2 | Количество помещений | Вид окраски |
| --- | --- | --- | --- |
| 6,0х3,2 | 6 | 4 | улучшенная |
| 4,3х2,6 | 12 | 6 | улучшенная |
| 3,5х3,5 | 6 | 8 | простая |
| 4,8х5,2 | 10 | 6 | высококачественная |
| 5,0х3,6 | 8 | 5 | простая |

Вариант  3

1.  Строительные растворы

2. Строительные рабочие. Профессии, специальности, классификация рабочих.  Формирование  рабочих в звенья, бригады. Виды бригад.

3. Задача: Определить сумму прямых затрат по разборке фундаментов и стен. Вид работ; Ед. изм.; Прямые затраты; Объем работ, м3; Прямые затраты. 1.разборка фундаментов бетонных; м3; 356,27; 150. 2. разборка фундаментов железобетонных; м3; 702,4; 28. 3. разборка стен кирпичных; м3; 180,43; 105.

Вариант  4

1.  Испытание свай. Методы устройства набивных свай. Организация работ.

2. Методика подсчета объемов работ при устройстве котлованов и траншей.

3. Задача:

Определить  общий и квалификационный состав комплексной бригады при возведении   типового этажа здания, если известно:

Трудоемкость  каменных работ       - 164 чел-дн;

Трудоемкость монтажных работ      -   24 чел-дн;

Трудоемкость плотничных  работ    -   42 чел-дн;

Трудоемкость такелажных работ      -   18 чел-дн.

Продолжительность возведения этажа составляет 6 дней.

Вариант  5

1. Машины для приготовления бетонных смесей.

2. Организация рабочего места и труда каменщика. Технологический

нормокомплект.

3. Задача:

Сметная стоимость СМР объекта составила 1 026 811 руб., заработная плата строителей составила 103,17 руб.  за м3, заработная плата механиков - 70,30 за м3, объем работ равна 200 м3, сметная прибыль  составила 65 % от ФОТ. Определить сметную себестоимость.

Вариант  6

1. Общестроительные и специальные работы по циклам. Методы определения видов и сложности строительных работ.

2. Машины и оборудование для отделочных работ.

3. Задача:

Подсчитайте объём и трудоёмкость выполнения работ по кладке стен и перегородок. В стенах толщиной 510 мм, имеются оконный проемы  общей площадью 32м ², а в перегородках - дверные проемы общей площадью 48м2.

| Виды конструкций | Толщина, мм | Длина, м | Высота, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Стена наружная | 0,51 | 68 | 3,0 |
| Стена внутренняя | 0,38 | 42 | 3,0 |
| Перегородка | 0,12 | 124 | 2,78 |

Вариант  7

1. Техническая документация для производства геодезических работ.

2. Плотничные работы в строительстве.

3.Задача:

определить объём и трудоёмкость выполнения работ по устройству рулонной кровли с размерами в плане  10,4х 12,6 м   на жилом доме.

Состав работ:

1) устройство пароизоляции из одного слоя рулонного материала;

2) устройство  утеплителя  из керамзита  толщиной 180 см;

3) устройство цементно-песчаной стяжки;

4) устройство рулонного ковра из 3-х слоёв;

Вариант  8

1.  Машины и оборудование для земляных работ.

2. Технология монтажа строительных конструкций.

3. Задача:

Определить прямые затраты, накладные расходы,  сметную прибыль и сметную стоимость по следующим работам:

| Кирпичная кладка наружных стен средней сложности из керамического кирпича Н до 4 м | м3 | 66,12 |
| --- | --- | --- |
| Кладка внутренних стен из керамического кирпича при Н этажа до 4 м | м3 | 305 |
| Кладка неармированных перегородок в 1/2 из керамического кирпича | 100 м2 | 7,48 |

Вариант  9

- Назначение, область применения, классификация, устройство стреловых самоходных кранов.

- Организационно технологические мероприятия, выполняемые до начала строительства. - Задача: Подсчитайте объём и трудоёмкость выполнения работ по окраске оштукатуренных стен масляными составами. Высота всех помещений 3,3м. Размеры помещения в плане, м; Площадь оконных и дверных проёмов, м2; Количество помещений; Вид окраски. 3,0х4,2; 5,6; 4; улучшенная. 3,3 х 2,8; 12,3; 6; улучшенная. 4,2х3,8; 6.7; 8; простая. 5,8х 1,2; 10,6; 6; Высо- нная. 3,0х3,6; 8,4; 5; простая.

Вариант  10

- Характеристика строительных грузов.

2. Работы по устройству защитных и изоляционных покрытий.

3. Задача:

Подсчитайте объём и трудоёмкость выполнения работ по устройству покрытия полов в помещениях. Размеры паркетных досок тип линолеума и керамической плитки принять самостоятельно.

| Размеры помещения в плане, м | Тип покрытия пола | Количество помещений |
| --- | --- | --- |
| 6,2х 4,2 | Штучный паркет | 2 |
| 2,2х 2,6 | Линолеум | 6 |
| 4,8х 2,4 | Керамическая плитка | 6 |
| 5,2х 3,8 | Линолеум | 1 |

Вариант 11

1.  Классификация одноковшовых экскаваторов, система индексации. Методика определения производительности. Основные и сменные рабочие органы и рабочее оборудование строительных экскаваторов.

2.  Назначение, классификация, основные параметры строительных кранов. Системы индексации. Грузовая, высотная и грузо-высотная характеристика кранов.

3. Задача:

Определить прямые затраты, накладные расходы,  сметную прибыль и сметную стоимость по следующим работам:

| Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с погрузкой на автомобили-самосвалы, ковшом вместимостью 0,5 м3гунт- песок | м3 | 1240 |
| --- | --- | --- |
| Транспортировка автосамосвалами на расстояние 15 км | т |  |

Вариант  12

1.  Устройство безопасной работы кранов. Техническое  освидетельствование кранов, его регламент и состав. Устройство и эксплуатация подкрановых путей.

2. Назначение, состав оборудования штукатурного комплекта, принцип работы и производительность растворнасосов, пневмонагнетателей, передвижных агрегатов, цемент-пушек, установок для торкретирования.

3.   Задача:

Подсчитайте объём и трудоёмкость выполнения работ по  окраске оштукатуренных стен масляными составами. Высота всех помещений 3,0м.

| Размеры помещения в плане, м | Площадь оконных и дверных проёмов, м2 | Количество помещений | Вид окраски |
| --- | --- | --- | --- |
| 6,0х3,2 | 6 | 4 | улучшенная |
| 4,3х2,6 | 12 | 6 | улучшенная |
| 3,5х3,5 | 6 | 8 | простая |
| 4,8х5,2 | 10 | 6 | высококачественная |
| 5,0х3,6 | 8 | 5 | простая |

Вариант  13

1. Ручные машины. Ручные машины, их классификация и индексация, предъявляемые требования. Классы защиты ручных электрических машин. Рабочие процессы и основные параметры ручных машин. Рабочие инструменты ручных машин.

2. Землеройно-транспортные машины, назначение, область применения, классификация.

3. Задача:

Подсчитайте объём и трудоёмкость выполнения работ по устройству покрытия полов в помещениях. Размеры паркетных досок тип линолеума и керамической плитки принять самостоятельно Размеры помещения в плане, м; Тип покрытия пола; Количество помещений. 1,2х8,2; Штучный паркет; 2. 6,2х5,6; Линолеум; 4. 3,8х4,4; Керамическая плитка; 6. 3,5х5,8; Линолеум; 12.

Вариант  14

1.  Испытание свай. Методы устройства набивных свай. Организация работ.

2. Методика подсчета объемов работ при устройстве котлованов и траншей.

3. Задача:

Определить сметную стоимость по следующим работам:

| Отделка потолков из сборных элементов и плит под окраску и оклейку | 100м2 | 24,32 |
| --- | --- | --- |
| Облицовка стен на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками в жилых зданиях по кирпичу и бетону | 100 м2 | 16,02 |

Вариант  15

1. Общестроительные и специальные работы по циклам. Методы определения видов и сложности строительных работ.

2. Свайные молоты, принцип работы, основные параметры, сравнительная оценка,  предпочтительные области применения.

3. Задача:

Определить  общий и профессиональный состав комплексной бригады при возведении  здания, если при планируемом сроке производства работ  - 6 дней, среднем выполнении норм 110%.  Состав   трудозатрат составил:

1) каменные работы      - 140 чел-дн;

2) такелажные работы   -   24 чел-дн;

3) плотничьи работы     -   24 чел-дн;

4) монтажные работы    -   16 чел-дн.

Вариант  16

1. Назначение, область применения, рабочие процессы, рабочая зона, одноковшового экскаватора.

2. Рабочий цикл землеройной машины, характеристика его операций.

Понятие резания и копания грунта. Общая классификация машин и оборудования для разработки грунтов.

3. Задача:

Подсчитайте объём и трудоёмкость выполнения работ по кладке стен и перегородок. В стенах толщиной 510 мм, имеются оконный проемы  общей площадью 32м ², а в перегородках - дверные проемы общей площадью 48м2.

| Виды конструкций | Толщина, мм | Длина, м | Высота, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Стена наружная | 0,51 | 68 | 3,0 |
| Стена внутренняя | 0,38 | 42 | 3,0 |
| Перегородка | 0,12 | 124 | 2,78 |

Вариант  17

1. Автогрейдеры, назначение, область применения, процесс работы, сравнение планировочных качеств автогрейдеров и бульдозеров.

2. Машины и оборудование для бетонных работ. Классификация, принципиальные схемы устройства и работы, производительность бетоно- и растворосмесителей цикличного и непрерывного действия.

3.Задача:

определить объём и трудоёмкость выполнения работ по устройству рулонной кровли с размерами в плане  10,4х 12,6 м   на жилом доме.

Состав работ:

1) устройство пароизоляции из одного слоя рулонного материала;

2) устройство  утеплителя  из керамзита  толщиной 180 см;

3) устройство цементно-песчаной стяжки;

4) устройство рулонного ковра из 3-х слоёв;

Вариант  18

1.  Сущность процесса и способы уплотнения грунтов, оценка степени уплотнения. Машины и оборудование для уплотнения грунтов.

2. Грузоподъемные машины. Общие сведения. Назначение классификация грузоподъемных машин. Назначение и виды грузозахватных приспособлений. Лебедки, типы, основные параметры, назначение.

3. Задача:

Подсчитайте объём и трудоёмкость выполнения работ по устройству рулонной кровли с размерами в плане 13,4х 24,8 м на жилом доме.

Состав работ:

1) устройство  пароизоляции  из одного слоя пленки ПВХ;

2) устройство утеплителя из пенополистирольных плит;

3) устройство  разуклонки  из керамзита  толщиной 160 мм;

4) устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 45 мм;

5) устройство рулонного ковра из 4-х слоёв.

Вариант  19

1. Назначение, область применения, классификация, структура индексации, рабочие процессы и производительность башенных кранов, самоходных стрелковых кранов (гусеничных и пневмоколесных кранов, автокранов, кранов на специальном шасси автомобильного типа), кранов-трубоукладчиков.

2. Организационно технологические мероприятия, выполняемые до начала строительства. - Задача:

Составить объектную смету, если известно, что строительные работы составляют 46015 тыс. руб., средства на оплату труда – 5898 тыс. руб., полезная площадь здания – 2068 м2.

Вариант  20

1. Грузоподъемные машины. Общие сведения. Назначение классификация грузоподъемных машин. Назначение и виды грузозахватных приспособлений. Лебедки, типы, основные параметры, назначение.

2. Производство работ в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями.

3. Задача:

Подсчитайте объём и трудоёмкость выполнения работ по устройству покрытия полов в помещениях. Размеры паркетных досок тип линолеума и керамической плитки принять самостоятельно.

| Размеры помещения в плане, м | Тип покрытия пола | Количество помещений |
| --- | --- | --- |
| 6,2х 4,2 | Штучный паркет | 2 |
| 2,2х 2,6 | Линолеум | 6 |
| 4,8х 2,4 | Керамическая плитка | 6 |
| 5,2х 3,8 | Линолеум | 1 |

Вариант  21

1. Каменные работы. Понятие, виды каменной кладки. Инструменты, приспособления, леса и подмости. Подача материалов к рабочим местам.

2. Требования к строительным организациям, производящим работы на особо опасных, технически сложных и уникальных объектах .сложных и уникальных объектах.

3. Задача:

Определить  общий и профессиональный состав комплексной бригады при возведении  здания, если при планируемом сроке производства работ  - 6 дней, среднем выполнении норм 110%.  Состав   трудозатрат составил:

1) каменные работы      - 140 чел-дн;

2) такелажные работы   -   24 чел-дн;

3) плотничьи работы     -   24 чел-дн;

4) монтажные работы    -   16 чел-дн.

Вариант  22

1. Технология производства каменных работ в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями.

2. Возведение строительных конструкций из бревен и пиломатериалов

3. Задача:

Подсчитайте объём и трудоёмкость выполнения работ по кладке стен и перегородок. В стенах толщиной 510 мм, имеются оконный проемы  общей площадью 32м ², а в перегородках - дверные проемы общей площадью 48м2.

| Виды конструкций | Толщина, мм | Длина, м | Высота, м |
| --- | --- | --- | --- |
| Стена наружная | 0,51 | 68 | 3,0 |
| Стена внутренняя | 0,38 | 42 | 3,0 |
| Перегородка | 0,12 | 124 | 2,78 |

Вариант  23

1. Понятие особо опасных, технически сложных и уникальных объектов.

2. Методы погружения заранее изготовленных свай. Организация работ.

3.Задача:

определить объём и трудоёмкость выполнения работ по устройству рулонной кровли с размерами в плане  10,4х 12,6 м   на жилом доме.

Состав работ:

1) устройство пароизоляции из одного слоя рулонного материала;

2) устройство  утеплителя  из керамзита  толщиной 180 см;

3) устройство цементно-песчаной стяжки;

4) устройство рулонного ковра из 3-х слоёв;

Вариант  24

1.   Производство работ в зимних и экстремальных условиях, а также в районах с особыми геофизическими условиями.

2.  Геодезическое сопровождение земляных работ. Комплексная механизация земляных работ.

3. Задача:

Подсчитайте объём и трудоёмкость выполнения работ по устройству рулонной кровли с размерами в плане 13,4х 24,8 м на жилом доме.

Состав работ:

1) устройство  пароизоляции  из одного слоя пленки ПВХ;

2) устройство утеплителя из пенополистирольных плит;

3) устройство  разуклонки  из керамзита  толщиной 160 мм;

4) устройство цементно-песчаной стяжки толщиной 45 мм;

5) устройство рулонного ковра из 4-х слоёв.

Вариант  25

1. Способы отсыпки грунта в насыпи и его уплотнения. Обратная засыпка грунта.

2. Технология выполнения каменных работ. Организация рабочего места и труда каменщиков. - Задача: Подсчитайте объём и трудоёмкость выполнения работ по окраске оштукатуренных стен масляными составами. Высота всех помещений 3,3м. Размеры помещения в плане, м; Площадь оконных и дверных проёмов, м2; Количество помещений; Вид окраски. 3,0х4,2; 5,6; 4; улучшенная. 3,3 х 2,8; 12,3; 6; улучшенная. 4,2х3,8; 6.7; 8; простая. 5,8х 1,2; 10,6; 6; Высо- нная. 3,0х3,6; 8,4; 5; простая.

Критерии оценки:

Оценка знаний студентов экзамена по МДК 02.01 «Организация технологических процессов на объекте капитального строительства»  производится по следующим критериям:

оценка «отлично» (5)  - если данправильный, полный и развернутый ответ на поставленные вопросы и задание рассчитано без ошибок, приведены формулы расчета и единицы измерения требуемых показателей.

оценка «хорошо» (4) – если дан правильный, ноне полный ответ на поставленные вопросы и задание рассчитано с  ошибками, ноприведены формулы расчета и единицы измерения требуемых показателей.

оценка «удовлетворительно» (3)  -если данответ, не в полном объеме раскрывающий поставленные вопросы и не учитывающий основные понятия и термины и задание рассчитано с ошибками, не приведены формулы расчета и нет единиц измерения требуемых показателей.

оценка «неудовлетворительно» (2) -если   дан не правильный ответ на поставленные вопросы и задание  не выполнено.

ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ КУРСА МДК 02.01.

| Освоение профессиональных компетенций | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы на строительной площадке | - правильность изложения основного содержания и определения назначения проектно-технологической документации, сопровождающей организационно-техническую подготовку строительства; - правильность и техничность выполнения работ по созданию геодезической разбивочной основы, переноса проекта «в натуру» и разбивке котлована, соблюдение правил работы с геодезическими инструментами, точность снятия отсчетов, - соблюдение последовательности выполнения работ в соответствии с действующей нормативной документацией; - аргументированность распределения строительных машин и средств малой механизации по типам, назначению и видам выполняемых работ; - аргументированность выбора машин и механизмов для проведения подготовительных работ; - обоснованность выбора внеплощадочных работ в зависимости от местных условий; обоснованность выбора работ по освоению строительной площадки и их выполнению в соответствии с требованиями нормативных технических документов, определяющих состав и порядок обустройства строительной площадки; |
| ПК 2.2.Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте капитального строительства; | - соблюдение организации и технологии выполнения строительно-монтажных, в том числе отделочных работ на объекте капитального строительства; - обоснованность выбора нормокомплекта в зависимости от вида строительно-монтажных работ, правильность организации рабочего места в соответствии с технологическими картами на выполняемые виды работ; - правильность определения перечня работ по обеспечению участка производства строительных работ; - правильность определения объемов строительных работ; - правильность и обоснованность применения по назначению основной действующей сметно-нормативной базы строительства; - правильность калькуляции сметной, плановой, фактической себестоимости; - точность определения величины прямых и косвенных затрат в составе сметной, плановой, фактической себестоимости строительных работ, правильность составления объектной сметы и сводного сметного расчета на основе современной утвержденной нормативной базы и соблюдения методических рекомендаций по составлению сметной документации. |