ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Контрольно-измерительный материал

для проведения промежуточной аттестации в форме

экзамена.

МДК. 02.02 «Учёт и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства» в рамках программы подготовки специалистов среднего звена специальности

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

г.Белгород, 2019г.

Комплект контрольно- измерительных материалов по профессиональному модулю 02«Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.02 «Учёт и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства» разработан на основе рабочей программы по указанномупрофессиональному модулю специальности08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

Разработчики:

Филимонова Е.В.,  преподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

Родионова Т.В., преподаватель ОГАПОУ  «Белгородский строительный колледж».

| РАССМОТРЕНО На заседании ПЦК Протокол №1от «31»августа2018г. Председатель предметно-цикловой комиссии _______________________________ | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора ____________________ |
| --- | --- |

Рекомендовано методическим советом ОГАПОУ «БСК»

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Заместитель директора по учебно-методической работе

_____________________________

Рассмотрено на заседании предметной цикловой комиссии

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Председатель предметной цикловой комиссии

СОДЕРЖАНИЕ

- ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КИМ.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ.

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА МДК 02.02.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КУРСА МДК 02.02.

I.Паспорт комплекта контрольно-измерительных средств

1. 1. Область применения комплекта контрольно-измерительныхсредствМДК.02.02 «Учёт и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства».

  - Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения профессионального модуля 02 «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства» МДК. 02.02 «Учёт и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства»

Результатом освоения профессионального модуля является контроль теоретических и практических знаний в виде экзамена.

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения междисциплинарного курса 02.02 профессионального модуля 02 должен:

иметь практический опыт:

- составлении первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе отделочным работам в подразделении строительной организации;

- представлении для проверки и сопровождении при проверке и согласовании первичной учетной документации по выполненным строительно-монтажным, в том числе отделочным работам;

- контроле выполнения мероприятий по обеспечению соответствия результатов строительных работ требованиям нормативных технических документов и условиям договора строительного подряда;

- планировании и контроле выполнения мер, направленных на предупреждение и устранение причин возникновения отклонений результатов выполненных строительных работ от требований нормативной технической, технологической и проектной документации.

уметь:

- определять объемы выполняемых строительно-монтажных, в том числе и отделочных работ;

- осуществлять документальное оформление заявки, приемки, распределения, учета и хранения материально-технических ресурсов (заявки, ведомости расхода и списания материальных ценностей);

- распознавать различные виды дефектов отделочных, изоляционных и защитных покрытий по результатам измерительного и инструментального контроля;

- определять перечень работ по обеспечению безопасности участка производства строительных работ;

- вести операционный контроль технологической последовательности производства строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, устраняя нарушения технологии и обеспечивая качество строительных работ в соответствии с нормативно-технической документацией;

- осуществлять документальное сопровождение результатов операционного контроля качества работ (журнал операционного контроля качества работ, акты скрытых работ, акты промежуточной приемки ответственных конструкций);

- калькулировать сметную, плановую, фактическую себестоимость строительных работ на основе утвержденной документации;

знать:

- методы визуального и инструментального контроля качества и объемов (количества) поставляемых материально-технических ресурсов;

- требования нормативной технической и технологической документации к составу и содержанию операционного контроля строительных процессов и (или) производственных операций при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ;

- требования законодательства Российской Федерации к порядку приёма-передачи законченных объектов капитального строительства и этапов комплексов работ;

- требования нормативных технических документов к порядку приемки скрытых работ и строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта капитального строительства;

- методы и средства инструментального контроля качества результатов производства строительно-¬монтажных, в том числе отделочных работ;

- технические условия и национальные стандарты на принимаемые работы;

- особенности производства строительных работ на опасных, технически сложных и уникальных объектах капитального строительства;

- порядок оформления заявок на строительные материалы, изделия и конструкции, оборудование (инструменты, инвентарные	приспособления), строительную технику (машины и механизмы);

- правила ведения исполнительной и учетной документации при производстве строительных работ;

- порядок составления внутренней отчетности по контролю качества строительно-монтажных, в том числе отделочных работ;

- методы и средства устранения дефектов результатов производства строительных работ;

- методы профилактики дефектов систем защитных покрытий;

- основания и порядок принятия решений о консервации незавершенного объекта капитального строительства;

- состав работ по консервации незавершенного объекта капитального строительства и порядок их документального оформления.

2.ТРЕБОВАНИЯ К ЭКЗАМЕНУ.

| ПМ02. МДК 02.02. |  |
| --- | --- |
| 4 курс | Контрольная работа |
|  | экзамен |

На 4 курсе  предусмотрен  экзамен в виде  2 устных  вопросов. На момент сдачи  экзамена, обучающийся должен выполнить и оформить контрольную работу.

Задание к контрольной работе:

Задание №1 «Выполнение обмерочных работ»

Цель: ознакомиться с правилами обмера зданий, сооружений изолированных помещений и порядок построения и вычерчивания обмерочных чертежей.

Материалы и приборы: чертёжная бумага, линейка, треугольник, карандаши, рулетка.

Теоретические сведения

Для архитектурно-строительных чертежей здания обмеряют в следующих случаях: если в процессе строительства отдельные элементы здания выполнены не по проекту и поэтому нужно составить исполнительный чертеж; при необходимости вычислить объемы производства работ по натуре; при реконструкции или капитальном ремонте существующих зданий, проектная документация на которые отсутствует и т.д.

Прежде чем приступить к обмерам, тщательно осматривают здания внутри и снаружи. Это позволяет ознакомиться с планировкой помещений, определить материал конструкций, число и вид замеров, нужных для чертежей. Если изменения проекта произошли в процессе строительства, то при обмере можно использовать для основы существующие чертежи, отразив в них все изменения.

При обмерах старых зданий делают эскизы планов и разрезов. Эскиз можно выполнять на бумаге в клеточку. Сначала вычерчивают в две линии контуры наружных, а затем внутренних капитальных стен и стены лестничных клеток. После этого вычерчивают перегородки, оконные и дверные проемы в наружных и внутренних капитальных стенах и перегородках.

Обмеры рекомендуется вести вдвоем или втроем рулеткой, металлической линейкой или другими измерительными инструментами. Один держит «ноль» рулетки, другой отсчитывает размеры, третий их записывает. Если в здании много внутренних помещений, сначала обмеряют и вычерчивают наружные стены.

Толщину наружной стены получают путем замера в оконном проеме. Оконные и дверные проемы на эскизе показывают упрощенно. При изображении дверей указывают направление открывания. В размеры оконных проемов не включают толщину штукатурки.

Дверной проем можно замерить, если коробка не заделана в стену. Когда заделка коробки не позволяет осуществить измерения, размеры проема можно определить по размеру дверного полотна. При любом способе замера размеры дверных полотен должны быть указаны на обмерочном чертеже. Замеры оконных и дверных проемов рекомендуется вести от одной базы.

Во внутренних помещениях обмеряют не только четыре стены комнаты, но и диагонали. Помещения непрямоугольной формы разбивают на ряд треугольников и замеряют каждую сторону треугольника. Толщину внутренних стен и перегородок замеряют в дверных проемах. При обмере лестничной клетки выявляют длину и ширину лестничной клетки, лестничных площадок и ступеней, а также высоту подступенка и т.п.

Кроме этого необходимо указать число ступеней в марше. При составлении эскиза и плана здания необходимо показать расположение и размеры санитарно-технического оборудования, применяя для этого условные обозначения, установленные соответствующими стандартами

Для выполнения чертежей разрезов замеры следует вести от какой-нибудь базы, например от пола. Особенно тщательно рекомендуется замерять лестничную клетку, так как часто положение окон в ней не совпадает с высотой и размещением окон всего здания. Для определения толщины междуэтажного перекрытия его следует вскрыть. Если этого сделать нельзя, то надо замерить расстояние между подоконниками двух смежных этажей, причем замеры необходимо вести по фасаду. Затем измеряют расстояние от пола до подоконника, от подоконника до потолка. По полученным размерам вычисляем толщину междуэтажного перекрытия по формуле:

X= L – (h – e),

где X – толщина междуэтажного перекрытия;

L – расстояние между подоконниками смежных этажей;

h – расстояние от подоконника до потолка внутри помещения;

e – расстояние от пола до подоконника внутри помещения.

На разрезах должны быть указаны размеры выноса карниза, балкона и других архитектурных элементов.

При обмерах элементов криволинейных очертаний следует использовать метод координат или засечек. Засечки следует делать из двух базовых точек.

На эскизы планов и разрезов рекомендуется наносить размеры, полученные по обмеру, а не вычисленные. Увязку размеров можно проверить вычислением.

Обмерочные чертежи выполняют с соблюдением тех же правил графического

оформления, что и чертежи вновь строящихся зданий.

Порядок выполнения работы

- Произвести тщательный внутренний и наружный осмотр объекта.

- Обмер объекта с выполнением эскиза.

- Построение плана объекта в карандаше и масштабе и графическое оформление чертежа.

Вывод:

Задание №2 « «Определение объёмов работ»

Цель: выполнить подсчет объемов работ по обмерочному чертежу, составить водную ведомость подсчетов объемов работ.

Задание: по обмерочному чертежу составленному в практической работе №1 выполнить подсчет объемов работ и занести их в таблицу.

Таблица

Ведомость подсчета объема работ.

| Наименование работ | Эскиз, формула расчета, расчет. | Объем работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол- во |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

Задание №3 « «Определение потребности в строительных материалах»

Цель: расчет и определить количество строительных материалов необходимых для выполнения работ.

Задание: на основании ведомости подсчета объёмов работ необходимо выполнить расчет потребности в строительных материалах.

Таблица

Сводная ведомость строительных материалов

| Наименование работ | Обоснование по ГЭСН | Объём работ |  | Расход материалов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол-во | Норма на ед.изм | На выпол.раб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Задание №4 «Составление акта на списание материала»

Цель: научиться правильно составлять акты на списание материалов с обоснованием причины на списание.

Утверждаю

Генеральный директор

______________(Ф.И.О)

"___"_____20__г.

Акт на списание материалов

"___"_____20__г.

Комиссия в составе: Главный бухгалтер

(подпись)_______Ф.И.О

Начальник участка (подпись)____Ф.И.О.

Произвели списание материалов в связи с ихней пригодностью для дальнейшего использования а также произвели проверку выданных со склада в подразделение материальных запасов и установила фактическое расходование следующих материалов.

| Наименование материалов | Единицы измерения |  | Норма расхода | Фактическое израсходование материалов |  |  | Основание для списания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наимен. | Код |  | Кол. | Цен руб. | Сумма стоим. |  |

Задание №4 «Составление схем операционного контроля качества  работ»

Цель: составить схему операционного контроля качества  работ (по заданию преподавателя).

Задание составить карту операционного контроля качества в соответствии с выданным видом работ.

Таблица

Карта операционного контроля

| Лица осуществляющие контроль качества | Операции подлежащие контролю | Состав контроля | Способ контроля | Время контроля | Лица, привлекаемые к контролю | Актируемые работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 02.02

3.1. Задания для оценки МДК. 02.02 «Учёт и контроль технологических процессов на объекте капитального строительства» в виде экзамена.

Тема 2.1.  Исполнительная и учетная документация при производстве строительных работ

- Понятие об исполнительной документации в строительстве.

- Формы первичной документации.

- Порядок  ведения исполнительной документации.

- Применение и заполнение форм первичной учетной документации.

Тема 2.2.Учёт объёмов выполняемых работ.

- Правила выполнения обмерных работ. Правила исчисления объемов работ.

- Виды обмеров. Методы обмерных работ.

- Инструменты и приспособления для обмерных работ. Выполнение обмерных работ. Оформление обмерных работ.

- Составление ведомостей подсчета общестроительных работ.

- Определение потребности и нормирование расхода строительных материалов и конструкций.

- Оформление документов списания материалов.

Тема 2.3.Учёт расхода материальных ресурсов.

- Элементы материально-технического обеспечения строительных объектов.

- Организация приемки, складирования, хранения, отпуска и учета строительных материалов и конструкций.

- Определение потребности и нормирование расхода строительных материалов и конструкций.

- Учетно-отчетная документация по движению (приходу, расходу) материально технических ресурсов на складе.

- Оформление заявок на строительные материалы, конструкции, изделия, оборудование и строительную технику.

- Оформление документов списания материалов.

- Журнал входного учета  и контроля качества получаемых материалов.

- Содержание журнала и правила его ведения.

Тема 2.4. Понятие о контроле качества в строительстве.

- Качество строительной продукции как объект управления.

- Понятие и системе качества ИСО; технические условия и национальные стандарты на принимаемые работы.

- Организация контроля качества строительно-монтажных работ.

- Требования нормативной технической и проектной документации к составу и качеству производства строительных работ на объекте капитального строительства.

- Внешний контроль качества строительной продукции.

- Осуществление внешнего контроля качества.

- Органы государственного надзора за качеством строительной продукции.

- Технический надзор заказчика.

- Авторский надзор.

Тема 2.5. Контроль качества строительных процессов

- Порядок осуществления контроля качества и приемки работ подготовительного цикла. Общие положения.

- Порядок осуществления контроля качества и приемки земляных работ.

- Порядок осуществления контроля качества и приемки  свайных работ.

- Порядок осуществления контроля качества и приемки каменных работ.   Общие положения.

- Порядок осуществления контроля качества и приемки бетонных и железобетонных работ

- Порядок осуществления контроля качества и приемки монтажных работ подземной части зданий.

- Порядок осуществления контроля качества и приемки монтажных работ надземной части зданий.

- Порядок осуществления контроля качества и приемки монтажа стальных конструкций.

- Порядок осуществления контроля качества и приемки монтажа конструкций одноэтажных и многоэтажных зданий.

- Порядок осуществления контроля качества и приемки изоляционных работ.

- Порядок осуществления контроля качества и приемки кровельных работ.

- Порядок осуществления контроля качества и приемки отделочных работ и работ по устройству полов.

- Порядок осуществления контроля качества и приемки малярных и обойных работ.

- Порядок осуществления контроля качества и приемки облицовочных работ.

- Порядок осуществления контроля качества и приемки подвесных потолков, панелей и плит с лицевой отделкой.

- Порядок осуществления контроля качества и приемки штукатурных и лепных работ.

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ КУРСА МДК 02.02.

| Освоение профессиональных компетенций | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 2.3. Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материальных ресурсов | - правильность изложения назначения, основного содержания и требований нормативных технических документов по ведению исполнительной документации, в том числе к порядку приёмки скрытых работ и строительных конструкций, влияющих на безопасность объекта; - правильность выполнения обмерных работ: обоснованность выбора их состав, методов проведения и инструментов, соблюдение порядка проведения работ, точность выполнения обмерных чертежей в соответствии с требованиями нормативной документации, соблюдение требований техники безопасности; - правильность изложения правил исчисления объемов выполняемых работ; - правильность определения расхода строительных материалов, изделий и конструкций на выполнение работ, правильность составления ведомости расхода материалов и конструкций и их списание, обоснованность использования нормативов при выборе форм документов и их оформления по установленным требованиям; - соответствие приёмки и хранения строительных материалов и конструкций; - рациональность методов визуального и инструментального контроля количества и объёмов поставляемых материалов; правильность оформления заявки и выбора требуемой форму документа и информацию о потребности в строительных материалах и конструкциях; |
| ПК 2.4. Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых материалов | - правильность изложения основного содержания законодательных актов российской федерации к порядку приёма-передачи законченных объектов капитального строительства и этапов комплексов работ, технических условий, национальных стандартов на принимаемые работы, требований нормативных технических и технологических документов к составу и содержанию операционного контроля строительных процессов и (или) производственных операций при производстве строительно-монтажных, в том числе отделочных работ; - правильность изложения понятий о системе качества исо, внешнем и внутреннем контроле качества строительной продукции, свободно оперирует ими; - правильность выполнения работы по проведению визуального и инструментального (геодезического) контроля положений элементов конструкций, частей и элементов отделки объекта, инженерных сетей на основе овыбора измерительного инструмента и соблюдения алгоритма действий при проведении контроля; - правильность ведения операционного контроля технологической последовательности производства строительно-монтажных в том числе отделочных работ, рациональность выбора измерительного инструмента, соблюдение алгоритма действий при проведении контроля, правильность и аргументированность выявления нарушения в технологии производства работ и их устраняет; - правильность изложения методов профилактики дефектов системы защитных покрытий; - правильность документального сопровождения результатов операционного контроля качества в соответствии с правилами; правильность изложения основания и порядка принятия решений о консервации незавершенного объекта капитального строительства, состава работ по консервации незавершенного объекта капитального строительства и требований к их документальному оформлению; |

Оценка знаний студентов производится по следующим критериям:

-оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный  теоретический материал по дисциплинам специального и общепрофессионального циклов, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, причем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий и вопросов, правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач;

-оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал по дисциплинам специального и общепрофессионального циклов,                      грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения;

-оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении теоретического материала по дисциплинам специального и общепрофессионального циклов, испытывает затруднения при выполнении практических задач и принятии конструктивных решений, недостаточно хорошо владеет материалами защищаемой работы.

-оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части теоретического материала по дисциплинам специального и общепрофессионального циклов, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями решает практические задачи и не справляется с ними самостоятельно и испытывает затруднения в принятии конструктивных решений, не владеет материалами защищаемой работы.