ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Контрольно-измерительный материал

для проведения промежуточной аттестации

в форме  дифференцированного зачета

в рамках программы подготовки специалистов среднего звена

ПМ.4. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов

МДК 4.2 «Реконструкция зданий и сооружений »

специальность:08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

Белгород, 2019г.

Комплект контрольно- измерительных материалов по дисциплине МДК 4.2 «Реконструкция зданий и сооружений» разработан на основе рабочей программы по указанной дисциплине  специальности  080201 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

Организация-разработчик: Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  «Белгородский  строительный колледж»

Разработчик:

Родионова Татьяна Викторовна,  преподаватель ОГАПОУ «БСК».

Рекомендовано методическим советом ОГАПОУ «БСК»

Протокол № _____                                                                    Заместитель директора

по учебно-методической работе

от «__» _____________2019г.

____________   /Петрова Н.В./

Председатель предметно-цикловой комиссии

_____________  /Присяжная Л.Н./

Содержание.

- ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  ……………………………………………………………...4 стр.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОСВОЕНИЮ КУРСА  МДК 4.2  ………………………...6стр.

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ  КУРСА  МДК 4.2.  …………6 стр.

Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов

1.1 Общие положения

Результатом освоения  МДК 4.2 «Реконструкция  зданий и сооружений»

является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности  и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ППССЗ  в целом по специальности  08.02.01«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проведения промежуточной аттестации, контроля и оценки результатов освоения МДК 4.2 «Реконструкция зданий и сооружений»

Формой аттестации МДК 4.2«Реконструкция  зданий и сооружений» является дифференцированный зачет.

1.2 Результатом освоения МДК 4.2 « Реконструкция  зданий и сооружений»

является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности  и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ППССЗ  в целом по специальности  08.02.01«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»:

ВД 4 Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов.

## ПК 4.1. Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений

ПК 4.2. Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий.

## ПК 4.3. Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий.

ПК 4.4. Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий.

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам

## ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

## ОК 3.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

## ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами

## ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста

## ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей

## ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

## ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности.

## ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

## ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках

## ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОСВОЕНИЮ КУРСА МДК 4.2.

| ПМ04. МДК 4.2. |  |
| --- | --- |
| 4 курс | Контрольная работа |
|  | дифференцированный зачет |

На момент  получения  задания  к дифференцированному зачету,    обучающийся должен выполнить и оформить контрольную работу и  практические работы.

Место проведения – аудитория.

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА  МДК 4.2.

3.1   Задание к контольной работе:

Вариант 1

1. Стратегия модернизации зданий. Модернизация квартир.

2. Основные требования безопасности и экологии в проекте строительства (реконструкции) объекта.

3. Задача:

Выполнить расчет и усиление существующего ленточного фундамента под стены имеет ширину в=120см, расчетное сопротивление грунта R=2,5 кг/см2. После усиления фундамент должен воспринимать нагрузку F=400кН/м.

Вариант 2

1. Усиление и ремонт деревянных конструкций.

2. Проектная документация на реконструкцию зданий.

3. задача:

Рассчитать и законструировать усиление простенка металлическими обоймами из уголков, соединенных полосами с последующим оштукатуриванием. Простенок имеет следующие размеры:  ширина b=1200см и толщину  h=640см. Высота этажа 3,0м. Кирпичная кладка из глиняного  кирпича пластического прессования марки М75 на растворе М25 с упругой характеристикой кладки а =1000 и расчетным сопротивлением R=14кг/см2. На простенок передается расчетная нагрузка  300кН.

Вариант 3

1. Особенности конструкций зданий различных периодов постройки. Реставрация зданий и сооружений.

2. Основные способы усиления стен из мелких камней.

Усиление стен стальными тягами, усиление углов, перемычек, пробиваемых проемов стальными блоками, обоймами.

3. задача:

Рассчитать и законструировать усиление простенка металлическими обоймами из уголков, соединенных полосами с последующим оштукатуриванием. Простенок имеет следующие размеры:  ширина b=1200см и толщину  h=640см. Высота этажа 3,0м. Кирпичная кладка из глиняного  кирпича пластического прессования марки М75 на растворе М25 с упругой характеристикой кладки а =1000 и расчетным сопротивлением R=14кг/см2. На простенок передается расчетная нагрузка  300кН.

Вариант 4

1. Реконструкция производственных зданий.

2. Усиление и замена лестниц. Основные методы усиления балконов и козырьков.

3. Задача.

Выполнить расчет и усиление существующего ленточного фундамента под стены. Фундамент имеет ширину в=100см, расчетное сопротивление грунта R=2 кг/см2. После усиления фундамент должен воспринимать нагрузку F=300кН/м.

Вариант 5

1. Виды надстроек жилых и общественных зданий.

2. Основные способы усиления фундаментов: рубашкой, железобетоном, обоймами, вдавливанием элементов.

3. Задача:

Рассчитать и законструировать усиление простенка металлическими обоймами из уголков, соединенных полосами с последующим оштукатуриванием. Простенок имеет следующие размеры:  ширина b=90см и толщину  h=51см. Высота этажа 2,8м. Кирпичная кладка из глиняного  кирпича пластического прессования марки М75 на растворе М25 с упругой характеристикой кладки а =1000 и расчетным сопротивлением R=11кг/см2. На простенок передается расчетная нагрузка 476кН.

Вариант 6

1. Особенности проектирования при реконструкции зданий.

2. Усиление металлических конструкций.

Усиление стальных колонн увеличением сечения,  шпренгелями, бетонированием, изменением конструктивной схемы.

3. Задача:

Рассчитать и законструировать усиление простенка металлическими обоймами из уголков, соединенных полосами с последующим оштукатуриванием. Простенок имеет следующие размеры:  ширина b=90см и толщину  h=51см. Высота этажа 2,8м. Кирпичная кладка из глиняного  кирпича пластического прессования марки М75 на растворе М25 с упругой характеристикой кладки а =1000 и расчетным сопротивлением R=11кг/см2. На простенок передается расчетная нагрузка 476кН.

Вариант 7

1. Техническая документация для разработки проекта реконструкции здания.

2. Основные способы усиления железобетонных конструкций.

Усиление железобетонных колон обоймами, усиление консолей колонн.

3. Задача.

Выполнить расчет и усиление существующего ленточного фундамента под стены. Фундамент имеет ширину в=100см, расчетное сопротивление грунта R=2 кг/см2. После усиления фундамент должен воспринимать нагрузку F=300кН/м.

Вариант 8

1. Усиление оснований фундамента.

2. Переустройство и усиление деревянных конструкций крыши.

3. Задача.

Рассчитать и законструировать усиление простенка металлическими обоймами из уголков, соединенных полосами с последующим оштукатуриванием. Простенок имеет следующие размеры:  ширина b=90см и толщину  h=51см. Высота этажа 2,8м. Кирпичная кладка из глиняного  кирпича пластического прессования марки М75 на растворе М25 с упругой характеристикой кладки а =1000 и расчетным сопротивлением R=11кг/см2. На простенок передается расчетная нагрузка 476кН.

Вариант 9

1. Надстройка, пристройка и перемещения зданий..

2. Усиление узлов стальных конструкций.

3. Задача.

Выполнить расчет и усиление существующего ленточного фундамента под стены. Фундамент имеет ширину в=100см, расчетное сопротивление грунта R=2 кг/см2. После усиления фундамент должен воспринимать нагрузку F=300кН/м.

Вариант 10

1. Модернизация квартир с учетом конструктивной схемы, параметров, формы в плане и ориентации здания.

2. Усиление стальных колонн увеличением сечения.

3. Задача.

Рассчитать и законструировать усиление простенка металлическими обоймами из уголков, соединенных полосами с последующим оштукатуриванием. Простенок имеет следующие размеры:  ширина b=120см и толщину  h=640 см. Высота этажа 2,8м. Кирпичная кладка из глиняного  кирпича пластического прессования марки М75 на растворе М25 с упругой характеристикой кладки а =1000 и расчетным сопротивлением R=11кг/см2. На простенок передается расчетная нагрузка 476кН.

Вариант 11

1. Реконструкция общественных зданий. Пристройка, надстройка зданий.

2. Требования безопасности к производственным процессам, производственному оборудованию и отдельным видам работ.

3. Задача.

Выполнить расчет и усиление существующего ленточного фундамента под стены. Фундамент имеет ширину в=100см, расчетное сопротивление грунта R=2 кг/см2. После усиления фундамент должен воспринимать нагрузку F=300кН/м.

Вариант 12

1. Планировочные и конструктивные особенности жилых зданий различных периодов постройки.

2. Восстановление и улучшение эксплуатационных свойств стен зданий

3. Задача:

Рассчитать и законструировать усиление простенка металлическими обоймами из уголков, соединенных полосами с последующим оштукатуриванием. Простенок имеет следующие размеры:  ширина b=90см и толщину  h=51см. Высота этажа 2,8м. Кирпичная кладка из глиняного  кирпича пластического прессования марки М75 на растворе М25 с упругой характеристикой кладки а =1000 и расчетным сопротивлением R=11кг/см2. На простенок передается расчетная нагрузка 476кН

Вариант 13

1. Стратегия модернизации зданий. Модернизация квартир.

2. Основные требования безопасности и экологии в проекте строительства (реконструкции) объекта.

3. Задача:

Выполнить расчет и усиление существующего ленточного фундамента под стены имеет ширину в=120см, расчетное сопротивление грунта R=2,5 кг/см2. После усиления фундамент должен воспринимать нагрузку F=400кН/м.

Вариант 14

1. Особенности конструкций зданий различных периодов постройки. Реставрация зданий и сооружений.

2. Восстановление и усиление железобетонных перекрытий при реконструкции зданий.

3. Задача:

Выполнить расчет и усиление существующего ленточного фундамента под стены. Фундамент имеет ширину в=300см, расчетное сопротивление грунта R=2 кг/см2. После усиления фундамент должен воспринимать нагрузку F=420 кН/м.

Вариант 15

1. Основные способы усиления стен из мелких камней.

Усиление стен стальными тягами, усиление углов, перемычек, пробиваемых проемов стальными блоками, обоймами.

2. Требования безопасности к производственным процессам, производственному оборудованию и отдельным видам работ.

3. Задача:

Выполнить расчет и усиление существующего ленточного фундамента под стены имеет ширину в=180 см, расчетное сопротивление грунта R=2,5 кг/см2. После усиления фундамен должен воспринимать нагрузку F=200кН/м.

3.2 . Задания для оценки  дифференцированного зачета

Форма проведения дифференцированного зачета-

выполнение   индивидуальных заданий.  Задания составлены в  5вариантах.

В эти задания входят 2  вопроса теоретического обучения и одна задача.

Условия выполнения  задания:

1. Место выполнения задания – учебный кабинет.

2. Время для подготовки  – 45 мин.

3. Принадлежности необходимые для  написания задания –  ручка, лист тетрадный.

Результат освоения МДК 4.2 «Реконструкция  зданий и сооружений»

дифференцированный  зачет

Вариант 1

1. Реконструкция общественных зданий. Пристройка, надстройка зданий.

2. Требования безопасности к производственным процессам, производственному оборудованию и отдельным видам работ.

3. Задача.

Выполнить расчет и усиление существующего ленточного фундамента под стены. Фундамент имеет ширину в=100см, расчетное сопротивление грунта R=2 кг/см2. После усиления фундамент должен воспринимать нагрузку F=300кН/м.

Вариант 2

1. Планировочные и конструктивные особенности жилых зданий различных периодов постройки.

2. Восстановление и улучшение эксплуатационных свойств стен зданий

3. Задача:

Рассчитать и законструировать усиление простенка металлическими обоймами из уголков, соединенных полосами с последующим оштукатуриванием. Простенок имеет следующие размеры:  ширина b=90см и толщину  h=51см. Высота этажа 2,8м. Кирпичная кладка из глиняного  кирпича пластического прессования марки М75 на растворе М25 с упругой характеристикой кладки а =1000 и расчетным сопротивлением R=11кг/см2. На простенок передается расчетная нагрузка 476кН.

Вариант 3

1. Стратегия модернизации зданий. Модернизация квартир.

2. Основные требования безопасности и экологии в проекте строительства (реконструкции) объекта.

3. Задача:

Выполнить расчет и усиление существующего ленточного фундамента под стены имеет ширину в=120см, расчетное сопротивление грунта R=2,5 кг/см2. После усиления фундамент должен воспринимать нагрузку F=400кН/м.

Вариант 4

1. Особенности конструкций зданий различных периодов постройки. Реставрация зданий и сооружений.

2. Восстановление и усиление железобетонных перекрытий при реконструкции зданий.

3. Задача:

Рассчитать и законструировать усиление простенка металлическими обоймами из уголков, соединенных полосами с последующим оштукатуриванием. Простенок имеет следующие размеры:  ширина b=120см и толщину  h=640 см. Высота этажа 2,8м. Кирпичная кладка из глиняного  кирпича пластического прессования марки М75 на растворе М25 с упругой характеристикой кладки а =1000 и расчетным сопротивлением R=11кг/см2. На простенок передается расчетная нагрузка 476кН.

Вариант 5

1. Усиление и ремонт деревянных конструкций.

2. Проектная документация на реконструкцию зданий.

3. задача:

Рассчитать и законструировать усиление простенка металлическими обоймами из уголков, соединенных полосами с последующим оштукатуриванием. Простенок имеет следующие размеры:  ширина b=1200см и толщину  h=640см. Высота этажа 3,0м. Кирпичная кладка из глиняного  кирпича пластического прессования марки М75 на растворе М25 с упругой характеристикой кладки а =1000 и расчетным сопротивлением R=14кг/см2. На простенок передается расчетная нагрузка  300кН.

3.3  Вопросы теоретического курса:

1.Особенности конструкций зданий различных периодов постройки. Реставрация зданий и сооружений.

2. .Планировочные и конструктивные особенности жилых зданий различных периодов постройки.

3.Стратегия модернизации зданий. Модернизация квартир.

4. Реконструкция общественных зданий. Пристройка, надстройка зданий.

5. Усиление оснований эксплуатируемых зданий

6. Причины неудовлетворительного состояния фундаментов эксплуатируемых зданий. Основные методы восстановления (укрепления) кладки фундаментов.

7. Способы разгрузки и усиления фундаментов эксплуатируемых зданий.

8. Восстановление и улучшение эксплуатационных свойств стен зданий.

9.Восстановление и усиление железобетонных перекрытий при реконструкции зданий.

10. Усиление железобетонных колонн.

11. Ремонт, усиление и замена лестниц и балконов.

12. Усиление железобетонных колонн.

13. Ремонт, усиление и замена лестниц и балконов.

14. Усиление металлических конструкций.

15. Усиление и ремонт деревянных конструкций.

16. Проектная документация на реконструкцию зданий

17.Требования безопасности к производственным процессам, производственному оборудованию и отдельным видам работ.

18. Основные требования безопасности и экологии в проекте строительства (реконструкции) объекта.

критерии оценивания дифференцированного зачета

| Процент результативности (правильных ответов) | Оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- | --- |
|  | балл (отметка) | вербальный аналог |
| правильный ответ на оба вопроса и верное решение задачи | 5 | отлично |
| частично неправильный ответ на один из вопросов и верное решение задачи | 4 | хорошо |
| правильный ответ на оба вопроса и неполное решение задачи | 4 | хорошо |
| правильный ответ на оба вопроса, без решения задачи | 3 | удовлетворительно |
| недостаточно правильный ответ и неполное решение задачи | 3 | удовлетворительно |
| неправильный ответ и неправильное решение задачи | 2 | неудовлетворительно |