ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Контрольно-измерительный материал

для проведения промежуточной аттестации в форме

дифференцированного зачета

в рамках  программы подготовки  специалистов среднего звена

ПМ.05.01 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям, должностям служащих.                                                                                      МДК.05.01 Производство работ по профессии 12680 «Каменщик»

(Заочное отделение)

г.Белгород, 2019 г.

Комплект контрольно- измерительных материалов по  ПМ 05 Выполнение работ по одной или  нескольким профессиям, должностям служащих. МДК05.01 Производство работ по профессии 12680 «Каменщик»

разработан   на основе рабочей программы  МДК профессии  12680 «Каменщик» для очной формы обучения на базе основного общего  образования.

Организация-разработчик: Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  «Белгородский  строительный колледж»

Разработчик:

Иванова Ольга Валентиновна,  преподаватель ОГАПОУ «БСК».

Рекомендовано методическим советом ОГАПОУ «БСК»

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Заместитель директора по учебно-методической работе

____________________

Рассмотрено на заседании предметно-цикловой комиссии

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Председатель предметно-цикловой комиссии

______________________

СОДЕРЖАНИЕ

- ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ.

2. ТРЕБОВАНИЯ К  ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ.

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА   МДК.

4. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО КУРСА  МДК.

- Паспорт комплекта контрольно- измерительных материалов.

1. 1. Область применения комплекта контрольно- измерительных материалов МДК.

Комплект контрольно- измерительных материалов предназначен для оценки результатов освоения МДК 05.01 Технология и организация каменных работ.

1.2. Цели и задачи  изучения курса – требования к результатам освоения МДК:

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке;

- Организовывать и выполнять строительно монтажные, ремонтные и работы по реконструкции;

- Проводить оперативный учет обьектов;

- выполнения монтажных работ при возведении кирпичных зданий;

- производства гидроизоляционных работ при выполнении каменной кладки;

- контроля качества каменных работ;

- выполнения ремонта каменных конструкций;

уметь:

- выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для каменных работ;

- подбирать требуемые материалы для каменной кладки;

- приготавливать растворную смесь для производства каменной кладки;

- организовывать рабочее место;

- устанавливать леса и подмости;

- создавать безопасные условия труда при выполнении каменных работ;

- читать чертежи и схемы каменных конструкций;

- выполнять разметку каменных конструкций;

- производить каменную кладку стен и столбов из кирпича, камней и мелких блоков под штукатурку и с расшивкой швов по различным системам перевязки швов;

- выполнять армированную кирпичную кладку;

- производить кладку стен облегченных конструкций;

- выполнять бутовую и бутобетонную кладки;

- выполнять смешанные кладки;

- выкладывать перегородки из различных каменных материалов;

- выполнять лицевую кладку и облицовку стен;

- выкладывать конструкции из стеклоблоков и стеклопрофилита;

- соблюдать безопасные условия труда при выполнении общих каменных работ;

- производить кладку перемычек, арок, сводов и куполов;

- выполнять кладку карнизов различной сложности;

- выполнять декоративную кладку;

- устраивать при кладке стен деформационные швы;

- выкладывать колодцы, коллекторы и трубы переменного сечения;

- выполнять кладку каменных конструкций мостов, промышленных и гидротехнических сооружений;

- соблюдать безопасные условия труда;

- выполнять монтаж фундаментов и стен подвала;

- монтировать ригели, балки и перемычки;

- монтировать лестничные марши, ступени и площадки;

- монтировать крупнопанельные перегородки, оконные и дверные блоки, подоконники;

- выполнять монтаж панелей и плит перекрытий и покрытий;

- производить заделку стыков и заливку швов сборных конструкций;

- соблюдать безопасные условия труда при монтаже;

- подготавливать материалы для устройства гидроизоляции;

- устраивать горизонтальную гидроизоляцию из различных материалов;

- устраивать вертикальную гидроизоляцию из различных материалов;

- проверять качество материалов для каменной кладки;

- контролировать соблюдение системы перевязки швов, размеров и  заполнение швов;

- контролировать вертикальность и горизонтальность кладки;

- проверять соответствие каменной конструкции чертежам проекта;

- выполнять подсчет объемов работ каменной кладки и потребность материалов;

- выполнять геодезический контроль кладки и монтажа;

- выполнять разборку кладки;

- заменять разрушенные участки кладки;

- пробивать и заделывать отверстия, борозды, гнезда и проемы;

- выполнять заделку концов балок и трещин;

- производить ремонт облицовки;

- соблюдать безопасные условия труда;

знать:

- нормокомплект каменщика;

- виды, назначение и свойства материалов для каменной кладки;

- правила подбора состава растворных смесей для каменной   кладки и способы их приготовления;

- правила организации рабочего места каменщика;

- виды лесов и подмостей, правила их установки и эксплуатации;

- правила техники безопасности при выполнении каменных работ;

- правила чтения чертежей и схем каменных конструкций;

- правила разметки каменных конструкций;

- общие правила кладки;

- системы перевязки кладки;

- порядные схемы кладки различных конструкций, способы кладки;

- технологию армированной кирпичной кладки;

- технологию кладки стен облегченных конструкций;

- технологию бутовой и бутобетонной кладки;

- технологию смешанной кладки;

- технологию кладки перегородки из различных каменных материалов;

- технологию лицевой кладки и облицовки стен;

- технологию кладки из стеклоблоков и стеклопрофилита;

- правила техники безопасности при выполнении общих каменных работ;

- виды опалубки для кладки перемычек, арок, сводов, куполов и технологию изготовления и установки;

- технологию кладки перемычек различных видов;

- технологию кладки арок сводов и куполов;

- порядные схемы и технологию кладки карнизов различной сложности;

- виды декоративных кладок и технологию их выполнения;

- конструкции деформационных швов и технологию их устройства;

- технологию кладки колодцев, коллекторов и труб;

- особенности кладки каменных конструкций мостов, промышленных и гидротехнических сооружений;

- правила техники безопасности;

- требования к подготовке оснований под фундаменты;

- технологию разбивки фундамента;

- технологию монтажа фундаментных блоков и стен подвала;

- требования к заделке швов;

- виды монтажных соединений;

- технологию монтажа лестничных маршей, ступеней и площадок;

- технологию монтажа крупнопанельных перегородок, оконных и дверных блоков, подоконников;

- технологию монтажа панелей и плит перекрытий и покрытия;

- правила техники безопасности;

- назначение и виды гидроизоляции;

- виды и свойства материалов для гидроизоляционных работ;

- технологию устройства горизонтальной и вертикальной гидроизоляции из различных материалов;

- требования к качеству материалов при выполнении каменных работ;

- размеры допускаемых отклонений;

- порядок подсчета объемов каменных работ и потребности материалов;

- порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных работ;

основы геодезии;

- ручной и механизированный инструмент для разборки кладки, пробивки отверстий;

- способы разборки кладки;

- технологию разборки каменных конструкций;

- способы разметки, пробивки и заделки отверстий, борозд, гнезд;

- технологию заделки балок и трещин различной ширины;

- технологию усиления и подводки фундаментов.

1.3. Результатом освоения МДК является   овладения обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями

ПК1.1 Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в соответствии с условиями и назначением.

ПК1.2 Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций.

ПК.1.3. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств автоматизированного проектирования;

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы на строительной площадке.

ПК 2.3 Проводить оперативный расчет обьемов работ и расходных материальных ресурсов.

ПК 2.4  Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых материалов.

ПК3.5 Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно

| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| --- | --- |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |
| Код | Наименование результата обучения |
| ПК 2.1. | Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке. |
| ПК 2.2. | Организовывать и выполнять строительно монтажные, ремонтные и работы по реконструкции. |
| ПК 2.3. | Выполнять сложные архитектурные элементы из кирпича и камня. |
| ОК 1. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2. | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3. | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4. | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6. | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7. | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей). |

Изучение междисциплинарного курса МДК 05.01 Технология и организация  каменных работ осуществляется на первом курсе. По завершению изучения учебного материала проводится дифференцированный зачет.

ТРЕБОВАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ

Результатом освоения  4 семестра  МДК 05.01. «Технология и организация  каменных работ» является дифференцированный зачет.

К сдаче   допускаются обучающиеся,  имеющие положительную текущую аттестацию по изучаемым разделам дисциплины, выполнившие и защитившие  все практические работы и задания самостоятельной внеаудиторной работы.

Результаты  дифференцированного зачета фиксируются в зачетной ведомости, переносятся в     журнал и заполняются в зачетной книжке.

Время выполнения заданий дифференцированного зачета – 90 минут.

Дифференцированный зачет состоит из трех частей (А,В,С)

Части А, В-оценка теоретического курса МДК 05.01. «Технология и организация каменных работ». Часть А представлена 25 тестовыми заданиями в 1 варианте. Часть В-в 2 вариантах, с заданиями: установить соответствие, вставить пропущенное слово, восстановить последовательность, выбрать правильный ответ.

Часть С- оценка практического курса МДК 05.01. «Технология и организация каменных работ».  Представлен расчет каменной кладки.

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА МДК

Вопросы для подготовки к экзамену:

1. Системы перевязки каменной кладки.

2. Классификация зданий, требования предъявляемые к зданиям.

3. Однорядная система перевязки швов.

4. Инструменты для разборки и ремонта кладки. Разборка кладки.

5. Бутовая кладка под залив.

6. Архитектурно-конструктивные элементы стен.

7. Многорядная система перевязки швов.

8. Рабочие и контрольно-измерительные инструменты и приспособления, применяемые при каменной кладке.

9. Раскладка кирпича на стенке.

10. Декоративная кладка.

11. Материалы для каменной кладки.

12. Кладка стен из искусственных керамических камней.

13. Подача, расстилание и разравнивание раствора.

14. Виды порядовок и их установка.

15. Способы укладки кирпича в версты.

16. Организация рабочего места каменщиков при кладке глухих стен и стен с простенками.

17. Средства подмащивания.

18. Контроль качества выполняемой кладки.

19. Кладка столбов и простенков по трехрядной системе перевязки швов.

20. Возведение перегородок из различных строительных материалов.

21. Армированная кирпичная кладка.

22. Кладка из стеклоблоков.

23. Кладка стен облегчённых конструкций.

24. Виды и назначение гидроизоляции.

25. Кладка перемычек.

26. Устройство горизонтальной гидроизоляции.

27. Кладка стен одновременно с облицовкой.

28. Устройство вертикальной гидроизоляции.

29. Состав звеньев и выполняемая ими работа.

30. Монтажные краны.

31. Требования к качеству кладки.

32.Монтаж конструкций по ходу кладки: ж/б перемычки, балконные плиты, лестничные площадки и марши.

33. Разновидности бутовой кладки.

34. Монтаж панелей перекрытий, крупнопанельных перегородок.

35. Бутобетонная кладка.

36. Поэтапный контроль и оценка качества кладки.

37. Кладка из керамических камней.

38. Кладка способом замораживания.

39. Понятие о тычковых и ложковых рядах, вёрстах и забутке.

40. Перегородки  из кирпича, гипсовых плит.

41. Смешанная кладка.

42. Организация работ при каменной кладке звеном «тройка».

43. Правила разрезки кладки.

44. Кирпичная кладка углов и простенков по многорядной системе перевязки швов.

45. Система перевязки швов, их толщина и формы расшивки.

46. Организация рабочего места каменщиков.

47. Кирпичная кладка стен, углов и ограничений по однорядной системе перевязки швов.

48. Кладка арочной перемычки.

49. Элементы кладки ниши, простенки, штрабы.

50. Техника безопасности при разборке и восстановлении конструкций.

51. Простые бетонные работы.

52. Кладка клинчатых перемычек.

53. Кладка с противоморозными добавками.

54. Правила техники безопасности при выполнении кладки в зимних условиях.

3.1.3. Задания для оценки дифференцированного зачета

Часть А

1. Пастели камней должны быть перпендикулярны силам, действующим на кладку, а камни в кладке должны располагаться рядами / слоями. Это ....

1)   система перевязки кладки;

2)   второе правило разрезки;

3)   первое правило разрезки;

4)   третье правило разрезки.

2. Кладку выполняют, как правило, горизонтальными рядами, укладывая камни плашмя, т.е. на ...

1)   тычок;

2)   ложок;

3)   пастель;

4)   забуткой.

3. Ширину кладки стен, называемую обычно толщиной, делают кратной половине кирпича или камня: в полтора кирпича -

1)   - 25 см;

2)    - 38 см;

3)    - 51 см;

4)    - 64 см.

4.   Углубление в кладке стены, кратное половине кирпича (камня) - носит название

1)   ниша;

2)   уступ;

3)   пилястра;

4)   простенок.

5. Кирпич выпускают в основном двух видов: одинарный размером 250 х 120 х 65 мм и утолщенный размером ...

1)  250 х 120 х 70

2)  250 х 120 х 78

3)  250 х 120 х 80

4)  250 х 120 х 88

6. Для подачи и расстилания раствора на стене служит ...

1)  кельма;

2)  растворная лопатка

3)  расшивка

4)  швабровка.

7. Крученый шнур толщиной 3 мм, который натягивают при кладе верст между порядовками и маяками, носит название

1)   строительный уровень;

2)   правило;

3)   шнур-причалка;

4)    порядовка.

8. На ребрах уголка порядовки нарезаны деления глубиной 3 мм или просверлены отверстия для закрепления причалки через каждые...

1)   55 мм

2)   67 мм

3)   75 мм

4)   77 мм

9. Кирпичи и камни, уложенные между наружной  и внутренней  верстами  называют ...

1)   ложковым рядом;

2)   забуткой;

3)   тычковым рядом;

4)   обрезом кладки.

10. Кладка на жестком растворе (осадка конуса 7-9 см) с полным заполнением швов и их расшивкой с использованием кельмы выполняется способом ...

1)   вприжим;

2)   вприсык;

3)   вприсык с подрезкой  раствора;

4)   вполуприсык.

11. При армированной кладке в прямоугольных сетках применяется арматура диаметром не более ...

1)   2,5 мм

2)   5 мм

3)   7,5 мм

4)   8 мм

12. Общая ширина рабочего места каменщиков ...

1)   2-2,5 м

2)   2,5-2,6 м

3)   2,6-2,7 м

4)   2,7-3 м

13. Кладка из природных камней неправильной формы, имеющих две примерно параллельные поверхности (пастели) называют ...

1)   кирпичной кладкой;

2)   бутобетонной кладкой;

3)   бутовой кладкой;

4)   блочной кладкой.

14. Конструкция, состоящая из камней, уложенных на строительном  растворе в определенном порядке, это -

1)   каменные работы;

2)   работы по монтажу конструкций;

3)   кровельные работы;

4)   отделочные работы.

15. Раскол бутовых камней большой величины на более мелкие с созданием двух приблизительно параллельных поверхностей называется ...

1)   приколкой;

2)   трелевкой;

3)   подбивкой;

4)   плинтовкой.

16. В зигзагообразных сетках для армирования кладки разрешается использовать арматуру диаметром не более ...

1)   0,5 мм

2)   0,8 мм

3)   2,5 мм

4)   3 мм

17. При кладке тычковых рядов камни предварительно раскладывают на стене на расстоянии...

1)   6-8 см

2)   8-10 см

3)   10-12 см

4)   12-14

18. Назовите размеры обыкновенного кирпича.

1)  250 х 100 х 60

2)  250 х 120 х 65

3)  250 х 125 х 70

4)  250 х 125 х 65

19. В отдельных случаях кирпич укладывают на ребро, т.е. на ...

1)  пастель;

2)  тычок;

3)  ложок;

4)  затрудняюсь ответить.

20. Между штабелями  материалов и стеной  оставляют  рабочий проход  шириной  не менее...

1)  30 см

2)  40 см

3)  50 см

4)  60 см

21. Поверхность облицовки проверяют ...

1)  визуально;

2)  отвесом;

3)  контрольной  рейкой;

4)  правилом.

22. Часть возводимого сооружения или здания, на которой в течение определенного времени выполняется определенный строительный процесс, называется

1)  рабочим местом;

2)  делянкой;

3)  операцией;

4)  захваткой.

23. Часть кладки, выступающей из общей лицевой  плоскости в виде прямоугольных столбов...

1)  борозды;

2)  ниши;

3)  пилястры;

4)  уступы.

24. Приспособление для пробивки круглых отверстий диаметром до 50 мм носит название

1)  шлямбур;

2)  скарпель;

3)  стальной лом;

4)  кувалда.

25. Все настилы лесов и подмостей высотой более 1,1м ограждают перилами высотой не менее ...

1)  0,80 м

2)  1 м

3)  1,20 м

4)  1,50 м

Часть В

1 ВАРИАНТ

1  В бланке ответов, в строке, соответствующей номеру задания под номером группы конструктивных элементов здания, запишите вариант ответов установленного соответствия:   (3б)

| 1 ГРУППА КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ЗДАНИЯ | КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ |
| --- | --- |
| - Несущие - Ограждающие - Совмещающие | а) двери б) крыша в) лестница г) окно д) опора (столб) е) перекрытие ж) перегородка з) стена и) фундамент |

Запишите пропущенное в задании слово: (по 1 б)

2  КИРПИЧИ, УЛОЖЕННЫЕ ДЛИННОЙ ГРАНЬЮ К ПОВЕРХНОСТИ СТЕНЫ, ОБРАЗУЮТ______________РЯД.

3  СПОСОБНОСТЬ КЛАДКИ ВОСПРИНИМАТЬ НАГРУЗКУ ОТ ВЫШЕЛЕЖАЩИХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ НАЗЫВАЮТ______________.

4  СИСТЕМА ПЕРЕВЯЗКИ, ОБРАЗУЕМАЯ ЧЕРЕДОВАНИЕМ ТЫЧКОВЫХ И ЛОЖКОВЫХ РЯДОВ, ЯВЛЯЕТСЯ_____________.

5  ЛИЦЕВЫЕ ШВЫ СТЕН, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ, НА ГЛУБИНУ 10 – 15 ММ НЕ ЗАПОЛНЯЮТ РАСТВОРОМ. ТАКАЯ КЛАДКА НАЗЫВАЕТСЯ________________.

В бланке ответов, в строке, соответствующей номеру задания, запишите правильную установленную последовательность:(10б)

- ПРОЦЕСС КЛАДКИ

- Натягивание шнура-причалки

- Перелопачивание раствора в ящике

- Подача раствора на стену и расстилание его под наружную версту

- Подача и раскладка кирпичей на стене

- Проверка правильности выложенного ряда

- Расстилание раствора под забудку

- Расстилание раствора под внутреннюю версту

- Укладка наружной версты

- Укладка внутренней версты

- Укладка забудки

В бланке ответов, в строке, соответствующей номеру задания, запишите номер правильного ответа(по 1 б)

- ПРОЧНОСТЬ КЛАДКИ ЗАВИСИТ ОТ

- Квалификации каменщика

- Способов кирпичной кладки

- Свойств кирпича и раствора

- ВЫСОКИЕ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КЛАДКИ

ДОСТИГАЮТСЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ

- Керамического обыкновенного кирпича

- Керамических пустотелых камней

- Силикатного кирпича

- ПРИМЕНЕНИЕ НЕПОЛНОМЕРНЫХ КИРПИЧЕЙ НЕОБХОДИМО

- Для возведения сложных конструкций

- Для получения прочной кладки

- Для правильной перевязки швов

10   НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ ПРОСТЕНКОВ ЗА СЧЕТ ПОПЕРЕЧНОГО АРМИРОВАНИЯ

- Не увеличивается

- Увеличивается

2 ВАРИАНТ

1 В бланке ответов, в строке, соответствующей номеру задания под номером группы конструктивных элементов здания, запишите вариант ответов установленного соответствия (5б)

| 1 ГРУППА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ | ВИДЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ |
| --- | --- |
| - Общестроительные - Отделочные - Специальные | а) бетонные б) вентиляционные в) земляные г) каменные д) кровельные е) монтажные ж) малярные з) стекольные и) штукатурные к) электротехнические |

Запишите пропущенное в задании слово:(по 1 б)

2  КЛАДКУ ВЫПОЛНЯЮТ ГОРИЗОНТАЛЬНЫМИ РЯДАМИ, УКЛАДЫВАЯ КАМНИ ПЛАШМЯ, ТО ЕСТЬ НА ______________.

3  ПРИ ТОЛСТЫХ ШВАХ УВЕЛИЧИВАЮТСЯ ДЕФОРМАЦИИ И СНИЖАЕТСЯ_____________ КЛАДКИ.

4  ПОПЕРЕЧНЫЕ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ШВЫ В ЧЕТЫРЕХ ЛОЖКОВЫХ РЯДАХ ПЕРЕКРЫВАЮТСЯ ЛОЖКАМИ КАЖДОГО СМЕЖНОГО РЯДА НА ПОЛОВИНУ КИРПИЧА, А ШВЫ ПЯТОГО ЛОЖКОВОГО РЯДА – ТЫЧКАМИ ШЕСТОГО РЯДА НА ЧЕТВЕРТЬ КИРПИЧА. ТАКУЮ КЛАДКУ  НАЗЫВАЮТ ______________.

5  ОДНИМ ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ КЛАДКИ ЯВЛЯЕТСЯ______________, УСТРАИВАЕМАЯ В МЕСТАХ ВРЕМЕННОГО ПЕРЕРЫВА КЛАДКИ.

В бланке ответов, в строке, соответствующей номеру задания, запишите правильную установленную последовательность:(7б)

6   ПРОЦЕСС КЛАДКИ

- Кладка маяков

- Проверка правильности кладки

- Раскладка кирпича на стене

- Расстилание раствора под наружную версту

- Укладка наружной версты

- Установка причальной скобы

- Установка шнура-причалки

В бланке ответов, в строке, соответствующей номеру задания, запишите номер правильного ответа:(по 1 б)

7  ПРОЧНОСТЬ КЛАДКИ ЗАВИСИТ ОТ РАСТВОРА

- Высокой марки

- Однородного

- Пластичного

8  ОБЛЕГЧЕННУЮ КЛАДКУ ПРИМЕНЯЮТ В ЦЕЛЯХ

- Уменьшения толщины стены

- Устойчивости здания

- Экономии кирпича и снижения массы здания

9  В ПЕРЕГОРОДКАХ, ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ПРИМЕНЯЮТ АРМИРОВАНИЕ

- Отдельными стержнями

- Поперечное

- Продольное

10  ПРИ КЛАДКЕ СТОЛБОВ ПО ТРЕХРЯДНОЙ СИСТЕМЕ СОВПАДЕНИЕ НАРУЖНЫХ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ШВОВ В РЯДАХ КЛАДКИ ПО ВЫСОТЕ

- Допускается

- Не допускается

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ

Часть А

1-3	11-2		21-3

2-3	12-2		22-4

3-2	13-3		23-3

4-1	14-1		24-1

5-4	15-4		25-2

6-2	16-2

7-3	 17- 2

8-4     	18-2

9-2	19-3

10-1	20-4

Часть В

1 ВАРИАНТ

| Номер задания | Ответы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Группа конструктивные элементов здания | 1 | 2 | 3 |
|  | Конструктивные элементы | в д и | а г ж з | б е |
| 2 | Ложковый |  |  |  |
| 3 | Прочностью |  |  |  |
| 4 | однорядной (цепной) |  |  |  |
| 5 | пустошовкой |  |  |  |
| 6 | 1 2 4 3 8 7 9 6 10 5 |  |  |  |
| 7 | 3 |  |  |  |
| 8 | 2 |  |  |  |
| 9 | 3 |  |  |  |
| 10 | 2 |  |  |  |

2 ВАРИАНТ

| Номер задания | Ответы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Группа строительно-монтажных работ | 1 | 2 | 3 |
|  | Виды строительно-монтажных работ | а в г д е | б к | ж з и |
| 2 | Постель |  |  |  |
| 3 | Прочность |  |  |  |
| 4 | пятирядной (многорядной) |  |  |  |
| 5 | Штраба |  |  |  |
| 6 | 1 6 7 3 4 5 2 |  |  |  |
| 7 | 1 |  |  |  |
| 8 | 3 |  |  |  |
| 9 | 3 |  |  |  |
| 10 | 1 |  |  |  |

3.2.3. Критерии оценки

За часть А можно набрать 25 баллов ( 1 правильный ответ 1 балл).

За часть В – 20 баллов. Итого за теоретическую часть можно набрать 45 баллов.

4. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО КУРСА  ДИСЦИПЛИНЫ

4.1.3. Критерии оценки для дифференцированного зачета

Вариант №1

Дано:

Длина кирпичной стены одной стороны дома – 10 метров.

Дом – два этажа, высота этажа  – 3 метра.

Кладочный материал — стандартный одинарный строительный кирпич 250х120х65 (мм).

Толщина кладочного шва, 10 – 14 (мм).

Толщина стены в 2,5 кирпича

Рассчитать количество кирпича на кладку стены

Таблица: Количество расхода на разные виды кладки

| Единица измерения/вид кладки | Толщина кладки, мм. | Размер | Без учета растворных швов, шт. | С учетом растворных швов, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1м3 |  | Одинарный | 512 | 394 — 396 |
|  |  | Полуторный | 378 | 302 — 304 |
|  |  | Двойной | 242 | 200 |
| 1 м2 в 0,5 кирпича | 120 | Одинарный | 61 | 51 |
|  |  | Полуторный | 45 | 39 |
|  |  | Двойной | 30 | 26 |
| 1 м2 в 1 кирпич | 250 | Одинарный | 128 | 102 |
|  |  | Полуторный | 95 | 78 |
|  |  | Двойной | 60 | 52 |
| 1 м2 в 1,5 кирпича | 380 | Одинарный | 189 | 153 |
|  |  | Полуторный | 140 | 117 |
|  |  | Двойной | 90 | 78 |
| 1 м2 в 2 кирпича | 510 | Одинарный | 256 | 204 |
|  |  | Полуторный | 190 | 156 |
|  |  | Двойной | 120 | 104 |
| 1 м2 в 2,5 кирпича | 640 | Одинарный | 317 | 255 |
|  |  | Полуторный | 235 | 195 |
|  |  | Двойной | 150 | 130 |

Инструкция по вычислению расхода кирпичного материала:

Решение:

  - Считаем высоту двух этажей: 3 (м) х 2 = 6 (м).

  - Определяем площадь поверхности внешних стен (путем умножения длины всей стены на высоту двух этажей): 10 (м) х 6 (м) = 60 (м2).

  - Определяем ширину стены в два с половиной кирпича – 250 (мм) х 2 + 120 (мм) = 640 (мм).

Ширина стены в 2,5 кирпича

- С учетом швов, по таблице расхода одинарного кирпича (250х120х65) для данного вида кладки, определяем, что на 1м2 надо 255 штук рядового и облицовочного кирпича.

- Высчитываем необходимый расход для всей поверхности двухэтажного здания: 255 штук х 60 (м2) = 15000 штук.

- Из этого общего количества на лицевой ряд в полкирпича пойдет, с учетом таблицы: 51 штука х 60 (м2) = 3060 штук.

Соответственно рядового кирпича потребуется: 15000 – 3060 = 11940 (штук).

Вариант №2

Дано:

Длина кирпичной стены одной стороны дома – 12 метров.

Дом – два этажа, высота этажа  – 3 метра.

Кладочный материал — стандартный одинарный строительный кирпич 250х120х65 (мм).

Толщина кладочного шва, 10 – 14 (мм).

Толщина стены в 1,5 кирпича

Рассчитать количество кирпича на кладку стены

Таблица: Количество расхода на разные виды кладки

| Единица измерения/вид кладки | Толщина кладки, мм. | Размер | Без учета растворных швов, шт. | С учетом растворных швов, шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1м3 |  | Одинарный | 512 | 394 — 396 |
|  |  | Полуторный | 378 | 302 — 304 |
|  |  | Двойной | 242 | 200 |
| 1 м2 в 0,5 кирпича | 120 | Одинарный | 61 | 51 |
|  |  | Полуторный | 45 | 39 |
|  |  | Двойной | 30 | 26 |
| 1 м2 в 1 кирпич | 250 | Одинарный | 128 | 102 |
|  |  | Полуторный | 95 | 78 |
|  |  | Двойной | 60 | 52 |
| 1 м2 в 1,5 кирпича | 380 | Одинарный | 189 | 153 |
|  |  | Полуторный | 140 | 117 |
|  |  | Двойной | 90 | 78 |
| 1 м2 в 2 кирпича | 510 | Одинарный | 256 | 204 |
|  |  | Полуторный | 190 | 156 |
|  |  | Двойной | 120 | 104 |
| 1 м2 в 2,5 кирпича | 640 | Одинарный | 317 | 255 |
|  |  | Полуторный | 235 | 195 |
|  |  | Двойной | 150 | 130 |

Инструкция по вычислению расхода кирпичного материала:

Решение:

  - Считаем высоту двух этажей: 3 (м) х 2 = 6 (м).

  - Определяем площадь поверхности внешних стен (путем умножения длины всей стены на высоту двух этажей): 12 (м) х 6 (м) = 72 (м2).

  - Определяем ширину стены в два с половиной кирпича – 250 (мм) х 2 + 120 (мм) = 640 (мм).

Ширина стены в 1,5 кирпича

- С учетом швов, по таблице расхода одинарного кирпича (250х120х65) для данного вида кладки, определяем, что на 1м2 надо 153 штук рядового и облицовочного кирпича.

- Высчитываем необходимый расход для всей поверхности двухэтажного здания: 153 штук х 72 (м2) = 11016 штук.

- Из этого общего количества на лицевой ряд в полкирпича пойдет, с учетом таблицы: 51 штука х 72(м2) = 3672штук.

Соответственно рядового кирпича потребуется: 11016 – 3672 = 7344 (штук).

4.2.3. Критерии оценки

Решение задачи оценивается в 4 баллов.

4 баллов- в задаче приведены все нужные формулы, везде указаны верные единицы измерения, правильно выбран алгоритм решения задачи, соответствует ответ.

3 балла - все правильно, не везде указаны единицы измерения,  могут быть негрубые неточности в вычислении

2 балла – все формулы указаны верно, но выбран неправильный алгоритм решения задачи, грубые ошибки в вычислении

1 балл – указана хотя бы 1 формула

0 баллов – если студент не приступил к решению задачи

Для оценивания  срезовой контрольной

суммируются баллы за теоретическую и практическую части (45б+4б). Итого: 49 баллов.

Оценка назначается,исходя из следующего соответствия:

«5» - 44-49  балла,

«4» - 43 - 36 баллов,

«3» - 35- 27 балла,

менее 27 баллов - «2».

Для оценивания экзамена

суммируются баллы за теоретическую и практическую части (9б+2б). Итого: 12 баллов.

Оценка назначается,исходя из следующего соответствия:

«5» - 11-12  балла,

«4» - 8 - 10 баллов,

«3» - 6- 7 балла,

«2» - менее  6  баллов

Для оценивания дифференцированного зачета

суммируются баллы за теоретическую и практическую части (45б+4б). Итого: 49 баллов.

Оценка назначается,исходя из следующего соответствия:

«5» - 44-49  балла,

«4» - 43 - 36 баллов,

«3» - 35- 27 балла,

менее 27 баллов -  «2»