ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

обучающимся по выполнению практических занятий

профессиональный модуль 01

«Участие в проектировании зданий и сооружений»

МДК 01.01 «Проектирование зданий и сооружений»

специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Белгород, 2019

Методические указания обучающимся разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта и рабочей общей  образовательной программы по специальности  08.02.01   «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», базовый образовательный уровень.

Организация-разработчик:

рабочая группа специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатации зданий и сооружений Федерального учебно-методического объединения в системе среднего профессионального образования по укрупненной группе профессий, специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства

Областное государственной автономное профессиональное образовательное учреждение «Белгородский строительный колледж»

Разработчики:

Присяжная Людмила Николаевна преподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

Филимонова Елена Валентиновна преподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

Кравцова Лариса Станиславовна преподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

Родионова Татьяна Викторовна преподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

Рекомендовано методическим советом ОГАПОУ «БСК»

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Заместитель директора по учебно-методической работе

_____________________________

Рассмотрено на заседании предметной цикловой комиссии

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Председатель предметной цикловой комиссии

_____________________________

Пояснительная записка

1.1. Цели и задачи практических работ – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- подбора  строительных конструкций и материалов;

- разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий;

- разработки  архитектурно-строительных чертежей; выполнения расчетов по проектированию строительных конструкций, оснований;

-составления и описания работ, спецификаций, таблиц и другой технической документации для разработки линейных и сетевых графиков производства работ;

уметь:

- читать проектно-технологическую документацию;

-пользоваться компьютером с применением специализированного программного обеспечения;

- определять глубину заложения фундамента;

-выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций;

-подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных чертежей;

- выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции;

- строить расчетную схему конструкции по конструктивной схеме;

- выполнять статический расчет;

- проверять несущую способность конструкций;

- подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок;

- выполнять расчеты соединений элементов конструкции;

- читать проектно-технологическую документацию;

-пользоваться компьютером с применением специализированного программного обеспечения;

-определять номенклатуру и осуществлять расчет объемов (количества) и графика поставки строительных материалов, конструкций, изделий, оборудования и других видов материально-технических ресурсов в соответствии с производственными заданиями и календарными планами производства строительных работ на объекте капитального строительства;

знать:

-виды и свойства основных строительных материалов, изделий и конструкций, в том числе применяемых при электрозащите, тепло- и звукоизоляции, огнезащите, при создании решений для влажных и мокрых помещений, антивандальной защиты;

-конструктивные системы зданий, основные узлы сопряжений конструкций зданий;

-принципы проектирования схемы планировочной организации земельного участка;

-международные стандарты по проектированию строительных конструкций, в том числе информационное моделирование зданий (BIM-технологии);

1.2. Условия проведения практических занятий.

Реализация проведения практических занятий предполагает наличие учебных кабинетов 1 – Строительных материалов и изделий; 2 – Основ инженерной геологии при производстве работ на строительной площадке; 3 – Проектирования зданий и сооружений; 4 – Технологии и организации строительных процессов.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета

1 – Строительных материалов и изделий:

- компьютеры в комплекте;

- стол;

- интерактивная доска;

- проектор;

- парты;

- стулья.

2 – Основ инженерной геологии при производстве работ на строительной площадке:

- компьютеры в комплекте;

- стол;

- интерактивная доска;

- проектор;

- парты;

- стулья;

- коллекция минералов и горных пород.

3 Проектирование зданий и сооружений:

- компьютеры в комплекте;

- стол;

- интерактивная доска;

- проектор;

- парты;

- стулья;

- кульманы;

- специальное программное обеспечение;

- электронный учебник «Строительное черчение».

- комплект учебно-методической  документации;

- программное обеспечение AutoCAD;

- макеты-тренажеры;

- комплектом демонстрационных  материалов.

-приборы для контроля арматуры железобетонных конструкций;

-комплект нормативно-технической  документации на проектирование строительных конструкций;

-наглядные пособия (макеты строительных конструкций, планшеты с образцами выполнения курсового и дипломного проектирования).

1.3. Формы проведения практических занятий.

Практические работы выполняются в виде расчётов или в виде чертежей.

1.4. Состав и содержание материалов для проведения практических занятий.

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание лабораторные работы и практические занятия обучающихся |  |  | Объем часов по практическим работам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| МДК 01.01 Проектирование зданий и сооружений |  |  |  | 140 |
| Тема 1. Инженерно-геологические исследования для строительства. |  |  |  | 6 |
|  | Практические занятия |  |  | 6 |
| Тема 2. Строительные материалы и изделия. | 1. | Определение диагностических признаков минералов Определение магматических, осадочных, метаморфических горных пород по образцам |  | 2 |
|  | 2. | Построение геоморфологического и геологического разрезов |  | 2 |
|  | 3. | Построение карты гидроизогипс по данным геологоразведки. |  | 2 |
|  |  |  |  | 12 |
|  | Практические занятия |  |  | 12 |
|  | 4. |  | Ознакомление с эксплуатационно - техническими характеристиками кровельных гидроизоляционных материалов. | 2 |
|  | 5. |  | Ознакомление с эксплуатационно - техническими характеристиками теплоизоляционных материалов. | 2 |
|  | 6. |  | Ознакомление со строительными смесями и листовыми материалами на основе гипсовых вяжущих | 2 |
|  | 7. |  | Ознакомление со структурой и пороками древесины | 2 |
|  | 8. |  | Ознакомление с расчетом подбора состава бетонной смеси. | 2 |
|  | 9. |  | Ознакомление с расчетом подбора состава смеси раствора. | 2 |
| Тема 5. Архитектура зданий. |  |  |  | 66 |
|  | Практические занятия |  |  | 66 |
|  | 10. |  | Вычерчивание конструктивной системы гражданского здания | 2 |
|  | 11. |  | Определение глубины заложения фундамента. Вычерчивание схемы расположения фундаментов | 4 |
|  | 12. |  | Определение количества и характера работы перемычек. Вычерчивание перемычек над оконным или дверным проемом | 4 |
|  | 13. |  | Выполнение теплотехнического расчёта ограждающих конструкций | 2 |
|  | 14. |  | Вычерчивание плана на отм. 0.000 | 4 |
|  | 15. |  | Вычерчивание схемы расположения плит перекрытия | 2 |
|  | 16. |  | Вычерчивание плана кровли. | 2 |
|  | 17. |  | Вычерчивание схемы стропил. | 4 |
|  | 18. |  | Конструирование и расчёт лестницы, лестничной клетки. | 2 |
|  | 19. |  | Вычерчивание разреза по лестничной клетке. | 2 |
|  | 20. |  | Вычерчивание фасадов здания | 2 |
|  | 21. |  | Выполнить конструктивное решение большепролётной конструкции | 2 |
|  | 22. |  | Выполнить генеральный план для гражданского здания | 2 |
|  | 23. |  | Выполнить вертикальную привязку здания к рельефу | 2 |
|  | 24. |  | Выполнение конструктивной схемы монолитного здания. | 2 |
|  | 25. |  | Построение плана промышленного здания с проработкой конструктивных элементов и соответствующей привязкой их к разбивочным осям | 4 |
|  | 26. |  | Вычерчивание схемы расположения столбчатого фундамента | 2 |
|  | 27. |  | Вычерчивание схемы расположения плит покрытия. | 2 |
|  | 28. |  | Вычерчивание продольного и поперечного разрезов | 4 |
|  | 29. |  | Вычерчивание разреза по стене (М 1:50). | 2 |
|  | 30. |  | Конструирование основных узлов сопряжения элементов железобетонного и стального каркасов промышленного здания | 2 |
|  | 31. |  | Разработка схемы планировочной организации земельного участка. Расчет технико-экономических показателей СПОЗУ | 4 |
|  | 32. |  | Подбор окон, дверей и ворот. Конструктивное решение перегородок промышленных зданий. | 2 |
| Тема 6. Основы проектирования строительных конструкций | 33. |  | Схема разрезки здания на отдельные блоки; антисейсмические швы. | 2 |
|  | 34. |  | Конструктивные решения проветриваемых холодных подполий. | 2 |
|  | 35. |  | Реконструкция зданий «первых поколений» массового жилищного строительства. | 2 |
|  |  |  |  | 56 |
|  | Практические занятия |  |  | 56 |
|  | 41 | Технические характеристики строительных материалов конструкций: нормативные, расчётные. |  | 2 |
|  | 42 | Сбор нагрузок на конструкции зданий: плит покрытия и перекрытия, фундамент. |  | 6 |
|  | 43 | Расчёт и конструирование деревянной стойки, лобовой врубки. |  | 4 |
|  | 44 | Расчет цельнодеревянной балки. |  | 4 |
|  | 45 | Расчет и конструирование центрально-сжатой стальной колонны. Конструирование узлов соединения. |  | 4 |
|  | 46 | Расчет стальной прокатной балки. |  | 4 |
|  | 47 | Расчёт сварных швов, болтовых соединений стальных конструкций. |  | 4 |
|  | 48 | Расчёт и конструирование центрально – сжатой железобетонной колонны. Конструирование узлов соединения. |  | 4 |
|  | 49 | Расчет и конструирование железобетонной балки с одиночным армированием. |  | 4 |
|  | 50 | . Расчёт и конструирование многопустотной железобетонной плиты перекрытия |  | 4 |
|  | 51 | Расчет и конструирование ребристой железобетонной плиты таврового сечения. |  | 4 |
|  | 52 | Подбор сечения, проверка несущей способности каменных и армокаменных конструкций. |  | 2 |
|  | 53 | Расчёт сопротивления грунта. |  | 2 |
|  | 54 | Расчет и конструирование столбчатого фундамента. |  | 2 |
|  | 55 | Расчет и конструирование свайных фундаментов. |  | 4 |
|  | 56 | Расчёт и конструирование элементов стальной стропильной фермы. Конструирование узлов. |  | 2 |
|  |  | всего по МДК 01.01 |  | 140 |

1.5. Основные этапы практических занятий.

Практическое занятие №1 «Определение  диагностических признаков минералов. Определение магматических, осадочных, метаморфических горных пород по образцам»

Освоить методику макроскопического определения минералов. Научиться визуально, определять минералы в отдельном образце и в составе горной породы. Изучить физические свойства минералов, их происхождение, химический состав и практическое применение.

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений» МДК. 01.01«Проектирование зданий и сооружений» тема 1.  «Инженерно-геологические исследования для строительства» специальность «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

3. Алгоритм работы.

Определение  диагностических признаков минералов.

Макроскопический метод определения минералов опирается на изучение их внешних особенностей: морфологии кристаллов, механических, оптических, химических и прочих свойств.

Правила макроскопического определения минералов:

любую характеристику определять на свежей поверхности раскола;

шевелить образец, добиваясь его освещения под разными углами;

всегда сравнивать характеристики исследуемого образца с соответствующими характеристиками уже известных образцов;

соблюдать последовательность определения: твердость → блеск → спайность → излом → цвет в куске → черта → прочие свойства;

каждую выявленную характеристику сразу записывать в тетрадь;

вначале определить указанные выше характеристики, а затем искать название образца в определителе минералов (табл. 1). Минералы в таблице размещены по возрастанию твердости и сгруппированы по блеску (металлический, неметаллический).

Твердость минерала зависит от его внутреннего строения и химического состава. Так, гидратированные соединения всегда мягче безводных (боксит и корунд). Твердость многих минералов непостоянна. Простейший способ определения твердости – царапанье одного минерала другим. Для такой оценки принята шкала Мооса (таблица 1), представленная десятью минералами-эталонами – в ней каждый последующий минерал царапает все предыдущие (чем выше номер минерала, тем он тверже).

Таблица 1.                     Шкала Мооса

| Тальк – 1 | Кальцит – 3 | Апатит – 5 | Кварц – 7 | Корунд – 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Гипс – 2 | Флюорит – 4 | Ортоклаз – 6 | Топаз – 8 | Алмаз – 10 |

Для диагностики используют и подручные предметы: твердость мягкого карандаша – 1; ногтя – 2; стекла 5 – 5,5; стальной иглы и ножа 6 – 7.

Блеск зависит от способности минерала преломлять и отражать световые лучи. Блеск может быть разным на гранях кристалла и на сколе: у кварца на гранях блеск стеклянный, а на сколе жирный. Различают металлический, неметаллический и матовый блеск. Металлический блеск присущ многим сульфидам, окислам металлов, самородным металлам. Блеск полуметаллический тусклее (графит). Стеклянный блеск выражен на гранях и плоскостях спайности прозрачных или полупрозрачных минералов (кальцит, полевые шпаты). Жирный блеск подобен тому, что проявляется на смазанной маслом поверхности (излом кварца, нефелина). Перламутровый напоминает блеск внутренней поверхности раковины (слюды, тальк). Шелковистый подобен блеску ткани и свойственен волокнистым минералам (селенит, асбест). Восковой подобен блеску поверхности свечи, им обладают некоторые скрытокристаллические агрегаты (кремень). Матовыйпо сути означает отсутствие блеска – свет отражается равномерно и тускло. Матовый блеск присущ землистым разностям с мелкопористой поверхностью (каолин, боксит).

Спайность – способность кристаллических минералов раскалываться по плоскостям. Для обнаружения спайности минерал поворачивают так, чтобы поверхность скола отразила свет в глаза. При наличии спайности видны блестящие пластины, наслаивающиеся друг на друга, и образующие своеобразную лестницу. Эти блестящие пластины – плоскости спайности – разделяются тончайшими темными линиями. В слюдах спайность прослеживается в одном направлении. Спайность многих минералов выражена в нескольких, взаимно пересекающихся направлениях. У галита и сильвина – в трех направлениях, перпендикулярных друг другу (спайность по кубу). У сфалерита – шесть направлений спайности. Выделяют четыре вида спайности: весьма совершенную, совершенную, среднюю и несовершенную. Весьма совершенная– это спайность, при которой минерал очень легко (ногтем) расщепляется на тонкие пластинки с гладкой блестящей поверхностью (слюды, тальк). Совершенная спайность – легким ударом молотка минерал колется по ровным плоскостям (кальцит, полевой шпат). Средняя спайность выражена слабо и вскрывается сильным ударом (оливин). Несовершенная спайность не различима (апатит, берилл). Нельзя путать плоскости спайности с гранями кристалла. Следует иметь в виду, что на плоскостях спайности блеск сильнее, чем на гранях кристаллов и других поверхностях излома.

Излом. При расколе минералов возникают разные по конфигурации поверхности, называемые изломом. Выделяют следующие виды изломов:

- зернистый – сросшиеся зерна, сферы (оолитовые лимонит, боксит);

- землистый – шероховатый, матовый (каолинит);

- раковистый – вогнутый, концентрически-волнистый (кремень);

- занозистый – однонаправленные иглы (роговая обманка);

- ступенчатый – уступы между плоскостями спайности (галит);

- неровный – хаотично изломанная блестящая поверхность твердых минералов, лишенных спайности (нефелин).

Цвет зависит от химического состава минерала и примесей. Некоторые минералы меняет цвет в зависимости от угла освещения, иногда приобретая радужную окраску (лабрадор). Такое свойство называется иризацией. Иногда поверхностный слой минерала имеет дополнительную окраску, и образец переливается синими, красными, розово-фиолетовыми тонами (халькопирит, борнит). Это явление называется побежалостью. Побежалость объясняется интерференцией света в тонких пленках, образующихся на поверхности минерала в результате различных реакций. Окраска многих минералов не постоянна (кварц, галит, нефелин) – для них цвет не является диагностическим признаком.

Черта – это цвет порошка минерала. Черта может отличаться от цвета в куске: пирит в куске соломенно-желтый, а в порошке почти черный. Определяя черту, минерал растирают по фарфоровой неглазурованной пластине (при условии, что минерал мягче фарфора). Слишком твердый образец истирают более твердым минералом. Как правило, для твердых минералов указывают, что черта отсутствует.

Прозрачность – выделяют минералы непрозрачные, которые не пропускают свет даже в очень тонких пластинках (окислы металлов); просвечивающие только в тонкой пластинке (кремень); полупрозрачные подобно матовому стеклу (халцедон); прозрачные как обычное стекло (горный хрусталь).

Определение магматических, осадочных, метаморфических горных пород по образцам

Определить горную породу по внешним признакам можно лишь в том случае, если они четко выражены. Главными внешними признаки являются: структура, текстура, минеральный состав, окраска, твердость и другие.

Породы различного происхождения (магматические, осадочные, метаморфические) имеют обычно различные структуры и текстуры (таблица 3).

Минеральный состав горных пород зависит от их происхождения. Минеральный состав магматических пород определяется химическим составом магмы или лавы, из которых они кристаллизовались.

Состав осадочных и метаморфических пород в значительной степени связан с составом первичных материнских пород, за счет которых они образовались.

Структура отражает строение породы, характеризуемой степенью кристалличности, абсолютной и относительной величиной и формой, входящих в породу минералов, а также степенью идиоморфизма минералов зависящей от взаимного влияния, входящих в породу минералов, и от их способности приобретать в разных условиях более или менее правильные очертания.

При определении магматических и осадочных пород по внешним признакам основное внимание уделяется структуре, а при определении метаморфических – текстуре.

Таблица 3

Структурные и текстурные признаки пород различного происхождения

| Происхождение породы | Структура | Текстура |
| --- | --- | --- |
| Магматическое | Кристаллически - зернистая | Массивная |
|  | Порфировая | Пористая |
|  | Порфировидная | Флюидальная |
|  | Пегматитовая | Миндалекаменная |
|  | Стекловатая |  |
|  | Пирокластическая |  |
| Осадочное | Кристаллически - зернистая | Массивная |
|  | Обломочная | Пористая |
|  | Зернистая | Слоистая |
|  | Листовая |  |
|  | Плотная |  |
|  | Органогенная |  |
| Метаморфическое | Кристаллически - зернистая | Сланцеватая |
|  |  | Полосчатая или ленточная |
|  |  | Массивная |
|  |  | Волокнистая |
|  |  | Пятнистая |
|  |  | Очковая |

4. Теоретическая поддержка:

Описать образцы минералов из коллекции.

Описать образцы горных пород.

Список литературы.

- Н.А. Платов. Основы инженерно геологии: Учебник – М.: ИНФРА – М, 2016. – 173с.

- Н.А. Платов. Основы инженерной геологии
: – М.: ИНФРА-М, 2012.

Нормативная литература

- СП 11.105.97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ.

- ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация.

Интернет-ресурсы.

- Инженерная геология: Учебник / Ананьев В.П., Потапов А.Д., Юлин А.Н. - 7-е изд., стер. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 575 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-16-010406-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/487346

- Специальная инженерная геология: Учебник / Ананьев В.П., Потапов А.Д., Филькин Н.А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 263 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-16-010407-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/487350

- Геология: Учебное пособие / Венгерова М.В., Венгеров А.С., - 2-е изд., стер. - М.:Флинта, 2017. - 176 с.: ISBN 978-5-9765-3061-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/959380

Практическое занятие №2 «Построение  геоморфологического и геологического разрезов»

1. Цель.

Научиться вычерчивать геологические колонки. Научиться строить геологический разрез.

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений» МДК. 01.01«Проектирование зданий и сооружений» тема 1.  «Инженерно-геологические исследования для строительства» специальность «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

- Алгоритм работы.

Построение  геоморфологического разреза

Геологическая карта строится на топографической основе, с которой удаляются условные знаки, не имеющие значения для понимания строения рельефа. Геологическая карта представляет собой изображение с помощью условных знаков состава, возраста и условий залегания обнаженных на земной поверхности горных пород.

Масштабы геологических карт весьма различны. Различают обзорные геологические карты, имеющие масштабы от 1:1000000 и мельче (например геологическая карта России масштаба 1:2500 000 и 1:5000 000 и др.). Следующая группа карт охватывает региональные геологические карты, изображающие строение какой-либо определенной геологической области, т. е. области со сходными чертами геологического строения и развития (например, геологическая карта Урала, Кавказа и др.). Масштабы этих карт меняются от 1:1500 000 до 1:200000. Третью группу образуют детальные геологические карты, имеющие масштабы от 1:200000 до 1: 50000. К последней группе относят крупномасштабные геологические карты, которые составляют для районов распространения тех или иных полезных ископаемых (например, угля, нефти, железа и др.), а также для небольших районов, охватывающих какое-либо одно месторождение или его часть. Масштабы этих карт от 1:25000 вплоть до самых крупных.

Исследовать полученную карту, дать  пояснения рельефу изображенному на карте. Охарактеризовать местность.

##### Для полной характеристики рельефа в целом и отдельных форм в частности необходимо дать:

##### 1) количественную оценку их - абсолютные и относительные высоты, занятые ими по площади и объему пространства, средние высоты и глубины и пр.;

##### 2) общее совершенно объективное описание их внешних (геометрических) особенностей;

##### 3) анализ их происхождения и развития.

##### В смысле отношения к горизонту и друг к другу различают две крупные категории форм: положительные и отрицательные. Положительными называются формы выпуклые по отношению к плоскости горизонта и окруженные элементами рельефа более низкими (холмы, горы, бугры, гряды и пр.). К отрицательным относятся формы вогнутые, окруженные повышенными участками рельефа (котловины, долины, впадины, воронки и пр.). Отрицательные формы часто называют также п о л ы м и (к полым формам относят также подземные пустоты (пещеры).

##### В смысле высотного положения различают:

##### Низины или низменности, - участки суши, поднятые над уровнем моря на высоту от 0 до 200 м. (некоторые авторы (например, П а с с а р г е) относят к низким страны с абсолютной высотой от 0 до 500 м.).

##### Плиты, или невысокие плато, - высотой от 200 до 500 м.

##### Среднегорные возвышенности - от 500 до 1500 м.

##### Высокие нагорья - от 1500 до 3000м.

##### Альпийские горы - выше 3000 м.

##### Депрессии (впадины) - участки суши, залегающие ниже уровня моря.

##### Разумеется, это подразделение совершенно условно и не может претендовать ни на какое научное значение. Тем не менее оно имеет тот весьма существенный с геоморфологической точки зрения смысл, что от абсолютной и относительной высот положения того или иного участка суши в значительной мере зависит темп и характер его расчленения экзогенными агентами, а следовательно, и весь ход эволюции рельефа.

##### По степени расчлененности рельефа (в связи с относительными и абсолютными высотами) различают:

##### Равнины, или равнинные формы, - участки суши, рельеф которых весьма слабо расчленен и потому отличается весьма малыми колебаниями относительных высот отдельных точек, расположенных в его пределах. Вполне идеальных равнин, т. е. таких, поверхность которых представляла бы геометрическую плоскость, в природе не существует. Наиболее совершенными в этом отношении являются некоторые описываемые ниже равнинные аккумулятивные образования, возникающие в песчаных пустынях или на месте спущенных озер (такыры, аккумулятивные озерные равнины). Обычно же поверхность равнин в большей или меньшей степени бывает искажена повышениями и понижениями (холмами, гривами, западинами и т. д.).

##### В зависимости от высотного положения различают равнины низменные, или равнинные низменности и равнины возвышенные, или нагорные. Последние могут располагаться на значительной абсолютной высоте (Памир, Тибет).

##### Возвышенности - участки суши, более или менее высоко поднятые над уровнем моря. В зависимости от вертикального поднятия и формы, а также от характера ограничения от окружающих форм рельефа они носят название холмов или гор. Холмами называются возвышенности, не превышающие 200 м относительной высоты, притом большей частью довольно постепенно сливающиеся своими подошвами с окружающим рельефом. Горами называются более значительные возвышенности, обладающие резко очерченной подошвой.

##### Вытянутые незначительные возвышения, поднимающиеся среди равнинных пространств, называют релками, гривами, грядами. Последний термин, впрочем, часто применяется также по отношению к более высоким горным поднятиям. Мелкие холмы часто обозначают словом бугор, в особенности если речь идет о песчаных накоплениях (бугристые пески).

Горные возвышенности вытянутой в длину формы, с хорошо выраженным более или менее крутым скатом в обе стороны, со склонами, пересекающимися на известной высоте по прямой или извилистой линии, обозначают термином хребет, или горный хребет. Реже говорят горный кряж.

##### Если горные возвышенности протягиваются в длину на далекое расстояние и состоят из множества отдельных групп повышенных участков, разделенных понижениями, то часто такие поднятия называют горными цепями. Сильно суженные приостренные хребты называют гребнями.

##### В описаниях многие авторы не делают строгого различия между терминами „хребет“ и „горная цепь“, между тем как правильнее было бы пользоваться последним обозначением только для более сложно орографически устроенных образований.

##### Водораздельными горными хребтами называют вытянутые возвышенности, разделяющие две различные (текущие в разные стороны) речные системы, или разделяющие два дренирующихся в разные стороны района.

##### Горными массивами называют горные возвышенности неправильных очертаний в плане.

##### Нагорья - этот термин употребляется в различных смыслах, что вызвало даже дискуссию и полемику в литературе. Правильнее всего будет, по нашему мнению, под нагорьями разуметь обширные высоко поднятые над уровнем моря участки суши, с более или менее разнообразным устройством поверхности. Следовательно на нагорьях могут протягиваться горные хребты, могут находиться равнинные участки, могут быть районы развития холмистого рельефа и пр.

##### Плоскогорьями называют массивные горные поднятия неправильных очертаний в плане с относительно слабо расчлененным рельефом поверхности.

##### Столовыми горными возвышенностями, или горными плато, обозначаются горные поднятия, падающие крутыми склонами или ступенчато в стороны, сложенные горизонтально залегающими толщами горных пород (осадочных или вулканических покровов) и обладающие ровной поверхностью, совпадающей с поверхностью наслоения этих пород.

##### Горные узлы – это точки, в которых пересекаются два или несколько горных хребтов или горных цепей. Часто в таких именно местах поднимаются высочайшие горные вершины.

##### Горными отрогами называют второстепенные, отходящие от главных стволов горные хребты, или кряжи.

##### Невысокие плоскогорья и столовые страны называют иногда также плитами.

##### В горах существует специальная номенклатура для отдельных точек.

##### Возвышенные точки в горах, выдающиеся в рельефе над окружающими пространствами, называют вершинами.

##### В зависимости от своей формы вершины получают различные наименования.

##### Куполами обозначают округлые с более или менее крутыми склонами вершины.

##### Пиками – высокие острые вершины, независимо от их частных форм, которые могут быть весьма различны. Среди пиков можно выделить пирамиды, имеющие трехгранную, четырехгранную или многогранную форму, со скалистыми ребрами, сходящимися к вершине (Хан-Тенгри, Ушба) (рис. 1); иглы - высокие и тонкие, высоко поднимающиеся в воздух пики, высящиеся на более или менее широком цоколе; конусы - высокие пики конусовидной формы, иногда усеченные; эта форма особенно присуща вулканическим вершинам (Эльбрус, Ключевская сопка, Фудзияма, Котопахи и др.).

##### Шатры - вершины, имеющие форму лежачей призмы с ребром, обращенным кверху (Чатыр-Даг).

##### Наконец, многие вершины имеют неправильную форму („Фигуристые белки“ в Восточных Саянах).

##### На Северном Урале одинокие утесы, торчащие на выровненных гребнях, называют „болванами“.

Пониженные места на горных возвышенностях, где можно с одного склона перебраться на другой, называют перевалами, а наиболее удобный для этого пункт – перевальной точкой.

##### Наибольшим разнообразием размеров и форм в горах обладают отрицательные формы, относящиеся к категории долин. Их подробная классификация дается дальше.

##### Узкие горные долины с крутыми, большей частью скалистыми склонами носят название ущелий. Если они очень узки и склоны их круты, их называют щелями, щеками, каньонами, теснинами, клюзами.

##### Более широкие долины с крутыми склонами и вогнутым округлым днищем носят название корытообразных долин, или, усвоенное с немецкого языка, трогов (рис. 2).

##### Амфитеатроподобные расширенные верховья долинных систем, обычно наблюдаемые в ледниковых или подвергавшихся в прежние времена оледенению районах, называют цирками.

##### Глубокие ущелья, насквозь прорезывающие целые горные гряды, именуются проходами, или воротами (Железные ворота в Бухаре).

##### Узкие расселины в скалистых горах называются каминами. Если скалы пробиты сквозными отверстиями, то говорят, что они „телескопированы“.

##### Для подавляющего большинства отрицательных форм рельефа в горах характерно то, что они обязаны своим происхождением внешним (экзогенным) агентам и не играют роли самостоятельных морфологических образований, независимых от окружающих форм (в генетическом смысле).

##### Умеренных размеров впадины округлых или почти округлых очертаний называются котловинами. Котловины бывают сухие или заполненные водой; в последнем случае их нередко обозначают также термином ванны.

##### Маленькие мелкие (плоские) округлые понижения в грунте, очень частые в равнинных областях, называются блюдцами, западинами.

##### Глубокие и узкие углубления в почве с вертикальными стенками именуются, в зависимости от своих размеров, шахтами, или колодцами. Воронки отличаются от колодцев тем, что кверху они расширяются, а книзу суживаются.

##### Наконец, пещеры – это полые формы, целиком или частично находящиеся под землей.

4. Теоретическая поддержка:

Задание №1.

Задание №2.

Задание №3.

Задание №4.

Построение топографического профиля

Перенесите с карты ваш разрез на лист в рекомендуемом масштабе с горизонталями, скважинами и геологическими особенностями (осыпи, карстовые воронки).

Нанесите на лист масштабные оси, используя рекомендуемый масштаб для построения разреза, приведенного на учебной карте, для чего у начала разреза постройте шкалу абсолютных отметок с таким расчетом, чтобы максимальная отметка была несколько выше верхней точки рельефа, а минимальная – ниже забоя самой глубокой скважины (рис. 3).

Рисунок 3. Задание с расположением скважин.

Для построения рельефа местности отложите расстояние в принятом масштабе от начала разреза до его пересечения с каждой горизонталью, отметьте абсолютные отметки скважин и их горизонтальное простирание. Соединив все точки плавными линиями, получить топографический профиль поверхности земли по заданному сечению. На построенный профиль нанесите колонки буровых скважин в соответствии с исходными данными приложения. Осевые линии скважин обозначьте одной жирной линией. На нижнем конце отрезка, соответствующем абсолютной отметке низшей точки пробуренной скважины (забою), поставьте короткий поперечный штрих. Справа от штриха запишите абсолютную отметку выработки. Под разрезом проведите три графы для характеристики скважин, в которых укажите номера выработок, расстояние между ними и абсолютные отметки их устья.

Задание выдается в виде отметок скважин с указанием высот (рисунок 3).

Каждому задается последовательность обработки скважин, она может быть разнообразной. Расстояние между скважинами задает преподаватель. Так же задание содержит слои грунта прорезаемые в ходе исследования, а так же очередность и мощность слоев (рисунок 4).

Рисунок 4. Расположение грунтов и мощность слоев.

По этим данным строятся геологические колонки. Вкоторых указывается № ИГЭ, глубина подошвы ИГЭ, мощность слоя, абсолютная отметка, колонка с указанием графического изображения слоев, для каждой скважины делаются колонки.

Рисунок 5. Инженерно – геологическая колонка.

Показать слева от колонки в специальных графах: возраст и генезис горных пород, глубину и абсолютную отметку подошвы слоя их мощность.

Дать описание вскрытых пород по слоям, справа от колонки есть сведения об их физическом состоянии, о появлении и стабилизации уровня подземных вод. Указать место и глубину отбора образцов горных пород и другие сведения. Масштаб построения колонки выбирается таким, чтобы была обеспечена четкость изображения особенностей строения слоев. Ширина колонки обычно принимается от 2 до 4 см.

№ ИГЭ подразумевает номер слоя по глубине. Мощность слоя получают исследованиями, как правило, имеется в задании. Для получения абсолютной отметки нужно взять начальную отметку скважины по заданию и отнять мощность слоя. Для получения глубины необходимо суммировать слои, т. е. на какую глубину вы опустились. Затем по колонкам строится разрез. Слева делается линейка на которую наносятся абсолютные отметки, после их нанесения выстраиваются скважины и соединятся между собой.

Рисунок 6. Инженерно – геологический разрез.

4. Теоретическая поддержка:

| Задание №1 | Задание №2 |
| --- | --- |
| Задание №3 | Задание №4 |
| Задание №5 | Задание №6 |
| Задание №7 | Задание №8 |
| Задание №9 | Задание №10 |
| Задание №11 | Задание №12 |
| Задание №13 | Задание №14 |
| Задание №15 | Задание №16 |
| Задание №17 | Задание №18 |
| Задание №19 | Задание №20 |
| Задание №21 | Задание №22 |
| Задание №23 | Задание №24 |
| Задание №25 | Задание №26 |

Список литературы.

- Н.А. Платов. Основы инженерно геологии: Учебник – М.: ИНФРА – М, 2013. – 173с.

- Н.А. Платов. Основы инженерной геологии
: – М.: ИНФРА-М, 2017.

Нормативная литература

- СП 11.105.97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ.

- ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация.

Интернет-ресурсы.

- Инженерная геология: Учебник / Ананьев В.П., Потапов А.Д., Юлин А.Н. - 7-е изд., стер. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 575 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-16-010406-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/487346

- Специальная инженерная геология: Учебник / Ананьев В.П., Потапов А.Д., Филькин Н.А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 263 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-16-010407-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/487350

- Геология: Учебное пособие / Венгерова М.В., Венгеров А.С., - 2-е изд., стер. - М.:Флинта, 2017. - 176 с.: ISBN 978-5-9765-3061-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/959380

Практическое занятие №3 «Построение карты гидроизогипс по данным геологоразведки»

1. Цель.

Научиться вычерчивать гидроизогипс. Научиться строить карты гидроизогипс по данным геологоразведки.

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений» МДК. 01.01«Проектирование зданий и сооружений» тема 1.  «Инженерно-геологические исследования для строительства» специальность «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

- Алгоритм работы.

По данным замера уровня грунтовых вод в 9 скважинах, пробуренных по квадратной сетке на расстоянии 50 м друг от друга, необходимо построить карту в масштабе 1:1000, сечение гидроизогипс через 0,5 м при условии, что поверхность участка горизонтальная и ее абсолютная высотная отметка 250 м. Данные результатов бурения о вскрытии водоносного горизонта приведены в таблице 9 (число вариантов соответствует числу студентов в подгруппе).

Построение карты гидроизогипс выполняется на листе миллиметровой бумаги. Сначала, в соответствии с выбранным масштабом, определяется - какому количеству метров отвечает 1 см чертежа. Затем в заданном масштабе на чертеж наносятся точки, отвечающие местоположению каждой скважины. Рядом с каждой точкой подписывается номер скважины и глубина залегания водоносного горизонта по данным бурения.

Таблица 1

Данные замера уровня грунтовых вод в 9 скважинах, пробуренных по квадратной сетке на расстоянии 50 м друг от друга

| Номер варианта | Cкв.1 | Cкв.2 | Cкв.3 | Cкв.4 | Cкв.5 | Cкв.6 | Cкв.7 | Cкв.8 | Cкв.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,0 | 3,5 | 4,5 | 2,5 | 4,0 | 5,5 | 3,5 | 5,0 | 6,5 |
| 2 | 3,0 | 4,5 | 5,5 | 3,5 | 5,0 | 6,5 | 4,5 | 6,0 | 7,5 |
| 3 | 5,0 | 6,5 | 7,5 | 6,5 | 7,0 | 8,5 | 6,5 | 8,0 | 9,5 |
| 4 | 4,0 | 5,5 | 8,0 | 5,5 | 6,0 | 10,5 | 5,0 | 8,0 | 11,5 |
| 5 | 5,0 | 6,5 | 9,0 | 6,5 | 7,0 | 11,5 | 6,0 | 9,0 | 12,5 |
| 6 | 7,0 | 8,5 | 11,0 | 8,5 | 9,0 | 13,5 | 8,0 | 11,0 | 14,5 |
| 7 | 7,5 | 5,0 | 3,0 | 6,0 | 4,0 | 2,5 | 4,5 | 3,0 | 1,5 |
| 8 | 8,5 | 6,0 | 4,0 | 7,0 | 5,0 | 3,5 | 5,5 | 4,0 | 2,5 |
| 9 | 10,5 | 8,0 | 6,0 | 9,0 | 7,0 | 5,5 | 7,5 | 6,0 | 4,5 |
| 10 | 5,0 | 6,5 | 5,5 | 6,0 | 7,5 | 6,5 | 7,0 | 8,0 | 7,0 |
| 11 | 6,0 | 7,5 | 6,5 | 7,0 | 8,5 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 8,0 |
| 12 | 8,0 | 9,5 | 8,5 | 9,0 | 10,5 | 9,5 | 10,0 | 11,0 | 10,0 |
| 13 | 6,0 | 9,5 | 7,5 | 6,5 | 10,0 | 8,5 | 8,5 | 11,5 | 7,5 |
| 14 | 7,0 | 10,5 | 8,5 | 7,5 | 11,0 | 9,5 | 9,5 | 12,5 | 8,5 |
| 15 | 9,0 | 12,5 | 10,5 | 9,5 | 13,0 | 11,5 | 11,5 | 14,5 | 10,5 |
| 16 | 6,5 | 4,5 | 6,0 | 7,0 | 5,0 | 6,5 | 6,7 | 4,8 | 6,2 |
| 17 | 7,5 | 5,5 | 7.0 | 8,0 | 6,0 | 7,5 | 7,7 | 5,8 | 7,2 |
| 18 | 9,5 | 7,5 | 9,0 | 10,0 | 8,0 | 9,5 | 9,7 | 7,8 | 9,2 |
| 19 | 7,0 | 5,5 | 7,0 | 8,0 | 7,2 | 7,5 | 8,5 | 7,5 | 8,3 |
| 20 | 8,0 | 6,5 | 8,0 | 9,0 | 8,2 | 8,5 | 9,5 | 8,5 | 9,3 |
| 21 | 10,0 | 8,5 | 10,0 | 11,0 | 10,2 | 10,5 | 11,5 | 10,5 | 11,3 |
| 22 | 2,8 | 3,0 | 1,0 | 3,2 | 4,0 | 1,5 | 4,2 | 5,1 | 2,3 |
| 23 | 3,8 | 4,0 | 2,0 | 4,2 | 5,0 | 2,5 | 5,2 | 6,1 | 3,3 |
| 24 | 5,8 | 6,0 | 4,0 | 6,2 | 7,0 | 4.5 | 7,2 | 8,1 | 5,3 |
| 25 | 6,5 | 8,5 | 11,0 | 7,0 | 9,0 | 12,0 | 7,5 | 9,5 | 12,5 |
| 26 | 7,5 | 9,5 | 12,0 | 8,0 | 10,0 | 13,0 | 8,5 | 10,5 | 13,5 |
| 27 | 9,5 | 11,5 | 14,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 10,5 | 12,5 | 15,5 |
| 28 | 6,0 | 7,5 | 9,5 | 6,5 | 7,0 | 9,2 | 6,8 | 7,3 | 9,5 |
| 29 | 7,0 | 8,5 | 10,5 | 7,5 | 8,0 | 10,2 | 7,8 | 8,3 | 10,5 |
| 30 | 9,0 | 10.5 | 12,5 | 9.5 | 10,0 | 12,2 | 9,8 | 10,3 | 12,5 |

Все точки попарно соединяются тонкими линиями. После этого каждая из линий делится штрихами на несколько равных отрезков, количество которых легко определить, если разницу абсолютных отметок глубины залегания водоносного горизонта в двух соседних скважинах разделить на 0,5 м (заданная величина сечения гидроизогипс). Например, если в двух соседних скважинах (например, №4 и №5), глубина залегания водоносного горизонта 4,5 и 6 м соответственно, то линию между ними нужно разделить на 3 равных отрезка (так как 6-4,5=1,5 и 1,5:0,5=3). У конца каждого отрезка (около соответствующего штриха) необходимо аккуратно подписать промежуточное значение глубины залегания подземных вод (соответственно 5 и 5,5 м по направлению от скважины 4 к скважине 5). Нужно быть очень внимательным и не перепутать направление, в котором возрастает, либо убывает глубина залегания подземных вод. Операция повторяется до тех пор, пока все линии между соседними скважинами не будут разделены на нужное количество отрезков. Не следует забывать, что нужно соединять линиями соседние скважины не только по вертикали и горизонтали, но и по диагонали, что повышает точность построения гидроизогипс. Все вспомогательные построения проводят мягким простым карандашом. Соединяя одинаковые отметки глубины залегания подземных вод плавными кривыми линиями, получают гидроизогипсы. Гидроизогипсы обычно проводят синим цветом. Следует помнить, что гидроизогипсы не могут пересекаться друг с другом.

После построения гидроизогипс легко можно определить направление движения подземных вод. Так как вода всегда течет сверху вниз, то ее движение будет происходить по направлению от гидроизогипс с меньшими значениями глубины залегания к гидроизогипсам с большими значениями глубины залегания подземных вод. В приведенном ранее примере - от скважины 4 к скважине 5.

После построения карты гидроизогипс выполняют построение разреза водоносного горизонта по линии скважин 4-5-6 в том же масштабе (1:1000) при условии, что водоупорный слой залегает горизонтально и его кровля имеет абсолютную высотную отметку 225 м, а водовмещающие грунты представлены песчано-галечниковыми отложениями.

При построении разреза в левом верхнем углу ставится точка, около которой подписывается высотная отметка земной поверхности (площадки, на которой бурились скважины). В данном примере это 250 м. Вниз от этой точки на вертикальной оси в заданном масштабе откладывается расстояние, соответствующее разнице высотных отметок поверхности и глубины залегания водоупорного горизонта (250-225=25м). Ставится точка, около которой подписывается абсолютная отметка глубины залегания водоупорного горизонта. Так как по условиям задания и поверхность земли и поверхность водоупорного горизонта горизонтальны, вправо от полученных на вертикальной линии точек проводим две параллельные горизонтальные прямые линии. На верхней из них (не забывая про масштаб) наносим положение скважин 4, 5 и 6 и от полученных точек вниз (в том же масштабе) откладываем величину глубины залегания подземных вод в каждой из скважин. Получившиеся в результате точки соединяем плавной кривой – это кровля водоносного горизонта в разрезе. Площадь между получившейся кривой и нижней горизонтальной линией заполняем соответствующими условными знаками (в нашем случае это песчано-галечниковые отложения). Мы получили разрез водоносного горизонта по линии скважин 4-5-6.

Список литературы.

- Н.А. Платов. Основы инженерно геологии: Учебник – М.: ИНФРА – М, 2013. – 173с.

- Н.А. Платов. Основы инженерной геологии
: – М.: ИНФРА-М, 2017.

Нормативная литература

- СП 11.105.97 Инженерно-геологические изыскания для строительства. Часть I. Общие правила производства работ.

- ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация.

Интернет-ресурсы.

- Инженерная геология: Учебник / Ананьев В.П., Потапов А.Д., Юлин А.Н. - 7-е изд., стер. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 575 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-16-010406-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/487346

- Специальная инженерная геология: Учебник / Ананьев В.П., Потапов А.Д., Филькин Н.А. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 263 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-16-010407-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/487350

- Геология: Учебное пособие / Венгерова М.В., Венгеров А.С., - 2-е изд., стер. - М.:Флинта, 2017. - 176 с.: ISBN 978-5-9765-3061-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/959380

Практическое занятие №4 «Ознакомление с эксплуатационно - техническими  характеристиками кровельных  гидроизоляционных материалов»

1. Цель.

Различать виды гидроизоляционных материалов, уметь определять эксплуатационно-технические характеристики кровельных гидроизоляционных материалов.

2. Информационные источники.

Рабочая тетрадь для выполнения лабораторных и практических занятий по профессиональному модулю 01 «Участие в проектировании зданий и сооружений» междисциплинарному курсу 01.01 «Проектирование зданий и сооружений» тема 2 «Строительные материалы»

3. Алгоритм работы.

Работа выполняется студентом индивидуально. Студент должен просмотреть и изучить литературу по данной теме. Составить таблицу с подробным описанием эксплуатационно - техническими  характеристиками кровельных  гидроизоляционных материалов.

Перед  заполнением таблицы       студент      должен       обязательно  проработать  и записать виды кровельных  гидроизоляционных материалов.

Структура      таблицы,     как  принято,  включает:

- титульный лист;

- таблица с описанием заданной темы;

- вывод;

- библиографический список.

Таблица заполняется  студентами самостоятельно,  она  должна  быть  написана  понятным  языком  и  технически правильно оформлена.

Таблица 1. Эксплуатационно - технические  характеристики кровельных  гидроизоляционных материалов.

| Вид гидроизоляционного материала | Способ применения | Состав | Толщина, мм | Особенности использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

ВЫВОД:

4. Теоретическая поддержка:

Задание №1.

Выдаются образцы кровельных гидроизоляционных материалов разных классов для визуального описания, изображения и испытания. Результаты обследования заносят в таблицу 1.

Список литературы.

- Л.Н. Попов  Строительные материалы и изделия: Учеб. / Попов Л.Н.,    Н.Л.
Попов, - М.: ГУП ЦПП, 2013. - 384 с.

- Л.Н. Попов Лабораторные работы по дисциплине «Строительные материа
лы и изделия»: Учеб. / Попов Л.Н., Н.Л. Попов, - М.: ИНФРА-М,   2013. -
223 с.

Нормативная литература

ГОСТ 125-79 Вяжущие гипсовые. Технические условия.

ГОСТ 30547-97 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия.

ГОСТ 25591-83 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Классификация и общие технические требования.

Интернет-ресурсы.

- Строительные материалы : учеб. пособие / П.С. Красовский. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 256 с. — (Высшее образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1009463

- Строительные материалы. Лабораторный практикум: Уч.-метод. пос. / Я.Н.Ковалев и др.; Под ред. д.т.н., проф. Я.Н.Ковалева. - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 633 с.: ил.; 60x90 1/16. - (ВО: Бакалавр.). (п) ISBN 978-5-16-006406-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/376170

- Технология изоляционных и строительных материалов и изделий : учеб. пособие / О.А. Игнатова, В.Ф. Завадский. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 472 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/22258. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/553701

Практическое занятие №5 «Ознакомление с эксплуатационно - техническими характеристиками теплоизоляционных материалов»

1. Цель.

Различать виды теплоизоляционных материалов, уметь определять эксплуатационно-технические характеристики теплоизоляционных материалов.

2. Информационные источники.

Рабочая тетрадь для выполнения лабораторных и практических занятий по профессиональному модулю 01 «Участие в проектировании зданий и сооружений» междисциплинарному курсу 01.01 «Проектирование зданий и сооружений» тема 2 «Строительные материалы»

3. Алгоритм работы.

Работа выполняется студентом индивидуально. Студент должен просмотреть и изучить литературу по данной теме. Составить таблицу с подробным описанием эксплуатационно - техническими характеристиками теплоизоляционных материалов.

Перед  заполнением таблицы       студент      должен       обязательно  проработать  и записать виды теплоизоляционных материалов.

Структура      таблицы,     как  принято,  включает:

- титульный лист;

- таблица с описанием заданной темы;

- вывод;

- библиографический список.

Таблица заполняется  студентами самостоятельно,  она  должна  быть  написана  понятным  языком  и  технически правильно оформлена.

Таблица 1. Характеристика строительных сухих смесей.

| Вид теплоизоляционного материала | Способ применения | Состав | Толщина, мм | Особенности использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

ВЫВОД:

4. Теоретическая поддержка:

Образцы разных видов теплоизоляционных материалов. Результаты обследования заносят в таблицу 1.

Список литературы.

- Л.Н. Попов  Строительные материалы и изделия: Учеб. / Попов Л.Н.,    Н.Л.
Попов, - М.: ГУП ЦПП, 2013. - 384 с.

- Л.Н. Попов Лабораторные работы по дисциплине «Строительные материа
лы и изделия»: Учеб. / Попов Л.Н., Н.Л. Попов, - М.: ИНФРА-М,   2013. -
223 с.

Нормативная литература

ГОСТ 125-79 Вяжущие гипсовые. Технические условия.

ГОСТ 30547-97 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия.

ГОСТ 25591-83 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Классификация и общие технические требования.

Интернет-ресурсы.

- Строительные материалы : учеб. пособие / П.С. Красовский. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 256 с. — (Высшее образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1009463

- Технология изоляционных и строительных материалов и изделий : учеб. пособие / О.А. Игнатова, В.Ф. Завадский. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 472 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/22258. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/553701

Практическое занятие №6 «Ознакомление со строительными смесями и листовыми материалами на основе гипсовых вяжущих»

1. Цель.

Познакомить с различными видами строительных смесей. Познакомиться с листовыми материалами на основе

2. Информационные источники.

Рабочая тетрадь для выполнения лабораторных и практических занятий по профессиональному модулю 01 «Участие в проектировании зданий и сооружений» междисциплинарному курсу 01.01 «Проектирование зданий и сооружений» тема 2 «Строительные материалы»

3. Алгоритм работы.

Работа выполняется студентом индивидуально. Студент должен просмотреть и изучить литературу по данной теме. Составить таблицу с подробным описанием влияния пороков древесины на качество паркета.

Перед  заполнением таблицы       студент      должен       обязательно  проработать  и записать виды пороков, виды паркета и изменение качеств древесины в зависимости от вида порока.

Структура      таблицы,     как  принято,  включает:

- титульный лист;

- таблица с описанием заданной темы;

- вывод;

- библиографический список.

Таблица заполняется  студентами самостоятельно,  она  должна  быть  написана  понятным  языком  и  технически правильно оформлена.

Таблица 1. Характеристика строительных сухих смесей.

| Вид смеси | Способ нанесения | Состав | Толщина слоя | Особенности использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

ВЫВОД:

Таблица 2. Характеристика листовых материалов на основе гипсовых вяжущих применяемых в строительстве.

| Вид материала | Способ применения | Состав | Толщина , мм | Особенности использования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

ВЫВОД:

4. Теоретическая поддержка:

Виды строительных смесей и листовых материалов на основе гипсовых вяжущих. Подготовленные обрабатываются. Результаты испытаний заносят в таблицы 1 и 2.

Список литературы.

- Л.Н. Попов  Строительные материалы и изделия: Учеб. / Попов Л.Н.,    Н.Л.
Попов, - М.: ГУП ЦПП, 2013. - 384 с.

- Л.Н. Попов Лабораторные работы по дисциплине «Строительные материа
лы и изделия»: Учеб. / Попов Л.Н., Н.Л. Попов, - М.: ИНФРА-М,   2013. -
223 с.

Нормативная литература

ГОСТ 31108-2003 Цементы общестроительные. Технические условия.

ГОСТ 30515-97 Цементы. Общие технические условия.

ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия.

ГОСТ 25328-82 Цемент для строительных растворов. Технические условия.

ГОСТ 24640-91 Добавки для цементов. Классификация.

ГОСТ 310.1-76 Цементы. Методы испытаний. Общие положения схватывания и равномерности измерения объема.

ГОСТ 310.4-81 Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии.

ГОСТ 9179-77 Известь строительная. Технические условия.

ГОСТ 125-79 Вяжущие гипсовые. Технические условия.

ГОСТ 8462-85 Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе.

ГОСТ 30547-97 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия.

ГОСТ 25591-83 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Классификация и общие технические требования.

Интернет-ресурсы.

- Строительные материалы : учеб. пособие / П.С. Красовский. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 256 с. — (Высшее образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1009463

- Строительные материалы. Лабораторный практикум: Уч.-метод. пос. / Я.Н.Ковалев и др.; Под ред. д.т.н., проф. Я.Н.Ковалева. - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 633 с.: ил.; 60x90 1/16. - (ВО: Бакалавр.). (п) ISBN 978-5-16-006406-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/376170

Практическое занятие №7 «Ознакомление со структурой и  пороками древесины»

1. Цель.

Изучение макроструктуры древесины, пороков древесины, ознакомление с образцами различных пород древесины.

2. Информационные источники.

Рабочая тетрадь для выполнения практических занятий по профессиональному модулю 01 «Участие в проектировании зданий и сооружений» междисциплинарному курсу 01.01 «Проектирование зданий и сооружений» тема 2 «Строительные материалы»

3. Алгоритм работы.

Индивидуально выдаются образцы. Требуется рассмотреть их описать все разрезы ствола, описать и зарисовать, все отклонения которые видны на выданном образце.

4. Теоретическая поддержка:

Задание №1.

Вычертить основные разрезы ствола дерева.

Задание №2.

Вычертить торцовый разрез ствола дерева.

Задание №3.

Описание пороков древесины

Образец древесины проверяется на наличие пороков, если они есть – определяется вид порока (ов) по рисунку:

Список литературы.

- Л.Н. Попов  Строительные материалы и изделия: Учеб. / Попов Л.Н.,    Н.Л.
Попов, - М.: ГУП ЦПП, 2017. - 384 с.

- Л.Н. Попов Лабораторные работы по дисциплине «Строительные материа
лы и изделия»: Учеб. / Попов Л.Н., Н.Л. Попов, - М.: ИНФРА-М,   2018. -
223 с.

Нормативная литература

      - ГОСТ 31108-2003 Цементы общестроительные. Технические условия.

      - ГОСТ 30515-97 Цементы. Общие технические условия.

      - ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия.

      - ГОСТ 25328-82 Цемент для строительных растворов. Технические условия.

      - ГОСТ 24640-91 Добавки для цементов. Классификация.

      - ГОСТ 310.1-76 Цементы. Методы испытаний. Общие положения схватывания и равномерности измерения объема.

      - ГОСТ 310.4-81 Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии.

      - ГОСТ 9179-77 Известь строительная. Технические условия.

      - ГОСТ 125-79 Вяжущие гипсовые. Технические условия.

      - ГОСТ 379-95 Кирпич и камни силикатные. Технические условия.

      - ГОСТ 530-95 Кирпич и камни керамические. Технические условия.

      - ГОСТ 7484-78 Кирпич и камни керамические лицевые. Технические условия.

      - ГОСТ 4001-84 Камни стеновые из горных пород. Технические условия.

      - ГОСТ 6133-84 Камни бетонные стеновые. Технические условия.

      - ГОСТ 21520-89 Блоки из ячеистого бетона, мелкие. Технические условия.

      - ГОСТ 7025-91 Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости.

      - ГОСТ 8462-85 Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе.

      - ГОСТ 30547-97 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия.

      - ГОСТ 25591-83 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Классификация и общие технические требования.

Интернет-ресурсы.

- Строительные материалы : учеб. пособие / П.С. Красовский. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 256 с. — (Высшее образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1009463

- Строительные материалы. Лабораторный практикум: Уч.-метод. пос. / Я.Н.Ковалев и др.; Под ред. д.т.н., проф. Я.Н.Ковалева. - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 633 с.: ил.; 60x90 1/16. - (ВО: Бакалавр.). (п) ISBN 978-5-16-006406-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/376170

Практическое занятие №8 «Ознакомление с расчетом подбора состава бетонной смеси»

1. Цель.

Научиться определять свойства бетонной смеси и бетона.

2. Информационные источники.

Рабочая тетрадь для выполнения практических занятий по профессиональному модулю 01 «Участие в проектировании зданий и сооружений» междисциплинарному курсу 01.01 «Проектирование зданий и сооружений» тема 2 «Строительные материалы»

3. Алгоритм работы.

Определение удобоукладываемости бетонной смеси

Удобоукладываемость бетонной смеси оценивают показателями подвижности или жесткости.

Определение подвижности бетонной смеси

Подвижность бетонной смеси оценивают по осадке (ОК).

Для определения подвижности бетонной смеси с зернами заполнителя наибольшей крупностью до 40 мм включительно применяют нормальный конус. При подготовке конуса и приспособлений к испытаниям все соприкасающиеся с бетонной смесью поверхности следует очистить и увлажнить.

Конус устанавливают на гладкий лист и заполняют его бетонной смесью через воронку в три слоя одинаковой высоты. Каждый слой на его высоту уплотняют штыкованием металлическим стержнем 25 раз. Конус во время заполнения и штыкования должен быть плотно прижат к листу.

Рисунок 11. Конус для определения подвижности

1 — ручка; 2 — корпус; 3 — упоры; 4 — сварной шов.

После уплотнения бетонной смеси воронку снимают, избыток смеси срезают кельмой вровень с верхними краями конуса, и заглаживают поверхность бетонной смеси. Время от начала заполнения конуса до его снятия не должно превышать 3 мин.

Конус плавно снимают с отформованной бетонной смеси в строго вертикальном направлении и устанавливают рядом с ней. Время, затраченное на подъем конуса, должно составлять 5-7 с.

Осадку конуса бетонной смеси определяют, укладывая гладкий стержень на верх формы и измеряя расстояние от нижней поверхности стержня до верха бетонной смеси с погрешностью не более 0,5 см.

Если после снятия формы конуса бетонная смесь разваливается, измерение не выполняют, и испытание повторяют на новой пробе бетонной смеси.

Осадку конуса бетонной смеси вычисляют с округлением до 1,0 см.

Таблица 25.       Соотношения классов и марок для тяжелого бетона

| Класс | Bb, МПа | Марка | Класс | Bb, МПа | Марка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bb3,5 | 4,5 | Mb50 | Bb30 | 39,2 | Mb400 |
| Bb5 | 6,5 | Mb75 | Bb35 | 45,7 | Mb450 |
| Bb7,5 | 9,8 | Mb100 | Bb40 | 52,4 | Mb500 |
| Bb10 | 13 | Mb150 | Bb45 | 58,9 | Mb600 |
| Bb12,5 | 16,5 | Mb150 | Bb50 | 65,4 | Mb700 |
| Bb15 | 19,6 | Mb200 | Bb55 | 72 | Mb700 |
| Bb20 | 26,2 | Mb250 | Bb60 | 78,6 | Mb800 |
| Bb25 | 32,7 | Mb300 |  |  |  |

Таблица 26.               Сводная таблица результатов испытаний

| Показатель | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- |
| Удобоукладываемость бетонной смеси (подвижность, жесткость) |  |  |

Расчет состава бетонной смеси

Задание: рассчитать состав бетона М200 с удобоукладываемостью 4см.

Для приготовления бетонной смеси имеются материалы:

- портландцемент активностью 400 кг/см2, плотностью 3,1 кг/дм3,

- песок средней крупности плотностью 2,7кг/дм3, объемной массой 1,6кг/дм3 и влажностью 5%.

- гравий имеет наибольшую крупность зерен 40мм, плотность 2,6кг/дм3, объемной массой 1,5кг/дм3 и влажностью 2%.

Решение:

Определяем водоцементное отношение по формуле 21:

ВЦ=Rц2∙Rб+0,5∙Rц=

где: Rц – активность цемента, кг/см2

Rб – проектируемая марка бетона, кг/см2

Вычисляем весовое соотношение песка и гравия по формуле 22:

xy=Vп∙ρпρщ=

где: ρп – объемная масса песка, кг/дм3

ρщ – объемная масса щебня, кг/дм3

Vп – пустотность щебня (45%=0,45)

y – принимают 1.

Устанавливаем водопотребность (л) по графику (рисунок12) для требуемой осадки конуса.

Рисунок 12. Водопотребность бетонной смеси.

При крупности гравия а-10мм, б-20мм, в-40мм, г-70мм.

Воды потребуется В=

Вычисляем расход цемента (л), по формуле 23:

Ц=ВВЦ=

Определяем абсолютный объем цемента (л) в 1 м3 бетонной смеси и заполнителей по формулам 24,25:

Vц=Цρц=

Vп+Vщ=1000-Vц+Vв=

Вычисляем плотность смеси (кг/дм3) заполнителей по формуле 26:

ρсм=ρпx+ρпyx+y= Место для формулы.

Определяем массу заполнителей (кг) в 1 м3 бетонной смеси по формуле 27:

ρ∙Vп+Vц=

Количество песка по формуле 28, будет равно:

П=ρ∙Vп+Vц∙xx+y=

На долю щебня придётся, по формуле 29:

Щ=ρ∙Vп+Vц-П

Масса бетонной смеси составит: Ц+Щ+П+В=

4. Теоретическая поддержка:

Материалы: песок, вода, цемент, щебень. Выполнить замес.

Рассчитать заданный класс бетона.

Список литературы.

- Л.Н. Попов  Строительные материалы и изделия: Учеб. / Попов Л.Н.,    Н.Л.
Попов, - М.: ГУП ЦПП, 2017. - 384 с.

- Л.Н. Попов Лабораторные работы по дисциплине «Строительные материа
лы и изделия»: Учеб. / Попов Л.Н., Н.Л. Попов, - М.: ИНФРА-М,   2018. -
223 с.

Нормативная литература

ГОСТ 31108-2003 Цементы общестроительные. Технические условия.

ГОСТ 30515-97 Цементы. Общие технические условия.

ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия.

ГОСТ 25328-82 Цемент для строительных растворов. Технические условия.

ГОСТ 24640-91 Добавки для цементов. Классификация.

ГОСТ 310.1-76 Цементы. Методы испытаний. Общие положения схватывания и равномерности измерения объема.

ГОСТ 310.4-81 Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии.

ГОСТ 9179-77 Известь строительная. Технические условия.

ГОСТ 125-79 Вяжущие гипсовые. Технические условия.

ГОСТ 379-95 Кирпич и камни силикатные. Технические условия.

ГОСТ 530-95 Кирпич и камни керамические. Технические условия.

ГОСТ 7484-78 Кирпич и камни керамические лицевые. Технические условия.

ГОСТ 4001-84 Камни стеновые из горных пород. Технические условия.

ГОСТ 6133-84 Камни бетонные стеновые. Технические условия.

ГОСТ 21520-89 Блоки из ячеистого бетона, мелкие. Технические условия.

ГОСТ 7025-91 Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости.

ГОСТ 8462-85 Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе.

ГОСТ 30547-97 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия.

ГОСТ 25591-83 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Классификация и общие технические требования.

Интернет-ресурсы.

- Строительные материалы : учеб. пособие / П.С. Красовский. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 256 с. — (Высшее образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1009463

- Строительные материалы. Лабораторный практикум: Уч.-метод. пос. / Я.Н.Ковалев и др.; Под ред. д.т.н., проф. Я.Н.Ковалева. - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 633 с.: ил.; 60x90 1/16. - (ВО: Бакалавр.). (п) ISBN 978-5-16-006406-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/376170

Практическое занятие №9 «Ознакомление с расчетом подбора состава смеси раствора»

1. Цель.

Научиться определять свойства растворной смеси и строительного раствора, производить расчет подбора состава.

2. Информационные источники.

Рабочая тетрадь для выполнения практических занятий по профессиональному модулю 01 «Участие в проектировании зданий и сооружений» междисциплинарному курсу 01.01 «Проектирование зданий и сооружений» тема 2 «Строительные материалы»

3. Алгоритм работы.

Расчет раствора

Задание: определить состав цементно-известкового раствора М50, изготовленного на цементе активностью 200кгс/см3 и на песке средней крупности.

Расчет:

Расход цемента (т на 1 м3 песка) в среднем согласно формуле 18, должен быть равен:

Ц=Rр-4К∙Rц+0,05, (18)

где: Rр – предел прочности раствора при сжатии, кгс/см2 (МПа)

К – коэффициент, учитывающий качество песка и примерно равный: 2,2 – для крупного песка; 1,8 – для песка средней крупности; 1,4 – для мелкого песка.

Rц – активность цемента, кгс/см2 (МПа)

Зависимость расхода цемента от заданной подвижности смеси показана на рисунке 9.

Рисунок 9. График ориентировочного соотношения цемента и песка в растворе.

Следовательно, на одну объемную часть цемента объемных частей песка будет приходиться:

П=ρцЦ, (19)

где: ρц – объемная масса цемента в рыхло насыпанном виде, условно 1,2 т/м3

Ц – расход цемента, т на 1 м3 песка.

Минимальное количество объемных частей известкового или глиняного теста, приходящихся на одну часть цемента:

ИГ=1,15∙П-0,3, (20)

где: П – количество объемных частей песка на одну объемную часть цемента, т

В результате ориентировочный состав раствора: Ц:И:П=

Приготовление растворной смеси

Объем одной пробы для испытания должен быть не менее3 л. Состав цементно-песчаного раствора 1:3. На 2 кг цемента нужно взять 6 кг песка. Количество воды 800-1200 мл в зависимости от крупности песка. Сухие компоненты перемешивают и постепенно добавляют воду до получения смеси. Смесь должна получиться не густая и не жидкая. Приготовленную растворную смесь разделить пополам. Одну оставить неизменной, а в другую добавить известковое тесто в количестве 200-300 гр. Таким образом, получается две пробы для проведения испытаний. Испытание растворной смеси должно быть начато не позднее чем через 10 мин после отбора пробы.Отобранная проба перед проведением испытания должна быть дополнительно перемешана в течение 30 с.

Рисунок 10. Прибор для определения подвижности растворной смеси.

Определение подвижности растворной смеси

Подвижность растворной смеси характеризуется измеряемой в сантиметрах глубиной погружения в нее эталонного конуса (рисунок 10). Масса эталонного конуса со штангой 300 ± 2 г.

Все соприкасающиеся с растворной смесью поверхности конуса и сосуда следует очистить от загрязнений и протереть влажной тканью.

Прибор устанавливают на горизонтальной поверхности и проверяют свободу скольжения штанги4 в направляющих6.Сосуд7 наполняют растворной смесью на1 см ниже его краев и уплотняют ее путем штыкования стальным стержнем 25 раз и 5—6 кратным легким постукиванием о стол, после чего сосуд ставят на площадку прибора.Острие конуса3 приводят в соприкосновение с поверхностью раствора в сосуде, закрепляют штангу конуса стопорным винтом8и делают первый отсчет по шкале. Затем отпускают стопорный винт.Конус должен погружаться в растворную смесь свободно. Второй отсчет снимают по шкале через 1 мин после начала погружения конуса.Глубину погружения конуса, измеряемую с погрешностьюдо1 мм, определяют как разность между первым и вторым отсчетом.

Вывод:

4. Теоретическая поддержка:

Материалы: цемент, песок, вода.

Рассчитать раствор М75, выполнить замес и испытать его.

Список литературы.

- Л.Н. Попов  Строительные материалы и изделия: Учеб. / Попов Л.Н.,    Н.Л.
Попов, - М.: ГУП ЦПП, 2017. - 384 с.

- Л.Н. Попов Лабораторные работы по дисциплине «Строительные материа
лы и изделия»: Учеб. / Попов Л.Н., Н.Л. Попов, - М.: ИНФРА-М,   2018. -
223 с.

Нормативная литература

ГОСТ 31108-2003 Цементы общестроительные. Технические условия.

ГОСТ 30515-97 Цементы. Общие технические условия.

ГОСТ 10178-85 Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия.

ГОСТ 25328-82 Цемент для строительных растворов. Технические условия.

ГОСТ 24640-91 Добавки для цементов. Классификация.

ГОСТ 310.1-76 Цементы. Методы испытаний. Общие положения схватывания и равномерности измерения объема.

ГОСТ 310.4-81 Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии.

ГОСТ 9179-77 Известь строительная. Технические условия.

ГОСТ 125-79 Вяжущие гипсовые. Технические условия.

ГОСТ 379-95 Кирпич и камни силикатные. Технические условия.

ГОСТ 530-95 Кирпич и камни керамические. Технические условия.

ГОСТ 7484-78 Кирпич и камни керамические лицевые. Технические условия.

ГОСТ 4001-84 Камни стеновые из горных пород. Технические условия.

ГОСТ 6133-84 Камни бетонные стеновые. Технические условия.

ГОСТ 21520-89 Блоки из ячеистого бетона, мелкие. Технические условия.

ГОСТ 7025-91 Кирпич и камни керамические и силикатные. Методы определения водопоглощения, плотности и контроля морозостойкости.

ГОСТ 8462-85 Материалы стеновые. Методы определения пределов прочности при сжатии и изгибе.

ГОСТ 30547-97 Материалы рулонные кровельные и гидроизоляционные. Общие технические условия.

ГОСТ 25591-83 Мастики кровельные и гидроизоляционные. Классификация и общие технические требования.

Интернет-ресурсы.

- Строительные материалы : учеб. пособие / П.С. Красовский. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 256 с. — (Высшее образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1009463

- Строительные материалы. Лабораторный практикум: Уч.-метод. пос. / Я.Н.Ковалев и др.; Под ред. д.т.н., проф. Я.Н.Ковалева. - М.: НИЦ Инфра-М; Мн.: Нов. знание, 2013. - 633 с.: ил.; 60x90 1/16. - (ВО: Бакалавр.). (п) ISBN 978-5-16-006406-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/376170

Практические работы по теме «Архитектура зданий» выполняются по схематическим изображениям на листе чертёжной бумаги формата А3 (594х841):

план этажа (М 1:100); разрез здания по лестничной клетке (М 1:100); фасад здания (М1:100); план крыши (М1:100); схему расположения фундаментов (М1:100); сечения по фундаментам крайнее и среднее (М1:25); 2 конструктивных узла (М1:15).

Практическое занятие №10 «Вычерчивание конструктивной системы гражданского здания»

- Цель.

Создать содержательные и организационные условия для самостоятельного применения обучающимися комплекса знаний и способов деятельности по выполнению конструктивной системы и схемы гражданского здания.

- Информационные источники.

Методическая разработка по выполнению практических работ по профессиональному модулю 01«участие в проектировании зданий и сооружений» междисциплинарному курсу 01.01«проектирование зданий и сооружений» по теме «архитектора зданий»

3. Алгоритм работы.

Выполнение конструктивной системы и схемы начинают с нанесения координационных осей, которые выполняют тонкими штрих пунктирными линиями и маркируют арабскими цифрами и прописными буквами русского алфавита, заключенными в маркировочные кружки диаметром 8-10 мм. Цифрами маркируют оси по стороне здания с большим количеством разбивочных осей, которые располагают на листе, как правило, по горизонтали. По вертикали оси маркируют буквами. Маркировку осей выполняют слева направо и снизу вверх.

4. Теоретическая поддержка:

| Задание №1 | Задание №2 |
| --- | --- |
| Задание №3 | Задание №4 |
| Задание №5 | Задание №6 |
| Задание №7 | Задание №8 |
| Задание №9 | Задание №10 |
| Задание №11 | Задание №12 |
| Задание №13 | Задание №14 |
| Задание №15 | Задание №16 |
| Задание №17 | Задание №18 |
| Задание №19 | Задание №20 |
| Задание №21 | Задание №22 |
| Задание №23 | Задание №24 |
| Задание №25 | Задание №26 |

| Вариант | Высота этажа | Стена | Утеплитель | Фунда- мент | Перек-рытие | Кровля | Лестница |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2,8 | Кирпич 510 | Пено-полиурет. | Лент. сбор. | по бет. балкам | а/ц листы | Мелкоразм элементы |
| 2 | 3,0 | Кирпич 640 | Пенопласт | Лент. сбор | Сбор. ж/б | черепица | Крупнорам элементы |
| 3 | 3,3 | Кирпич 400 | Газосиликат | Лент. монол. | по дер. балкам | Оцин. сталь | Мелкоразм элементы |
| 4 | 2,8 | Кирпич 600 | Пенопо-листирол | Лент. монол. | Сбор. ж/б | Мет. черепица | Крупнорам элементы |
| 5 | 3,0 | Кирпич 550 | Пено-полиурет. | Столб. | по мет балкам | а/ц листы | Мелкоразм элементы |
| 6 | 3,3 | Кирпич 510 | Пенопласт | Лент. монол. | по бет. балкам | черепица | Крупнорам элементы |
| 7 | 2,8 | Кирпич 640 | Газосиликат | Лент. сбор | Сбор. ж/б | Оцин. сталь | Мелкоразм элементы |
| 8 | 3,0 | Кирпич 400 | Пенопо-листирол | Столб. | по дер. балкам | Мет. черепица | Крупнорам элементы |
| 9 | 3,3 | Кирпич 600 | Пено-полиурет. | Лент. монол. | Сбор. ж/б | а/ц листы | Мелкоразм элементы |
| 10 | 2,8 | Кирпич 550 | Пенопласт | Лент. сбор | по мет балкам | черепица | Крупнорам элементы |
| 11 | 3,0 | Кирпич 510 | Газосиликат | Столб. | по бет. балкам | Оцин. сталь | Мелкоразм элементы |
| 12 | 3,3 | Кирпич 640 | Пенопо-листирол | Лент. монол. | Сбор. ж/б | Мет. черепица | Крупнорам элементы |
| 13 | 2,8 | Кирпич 400 | Пено-полиурет. | Лент. сбор | по дер. балкам | а/ц листы | Мелкоразм элементы |
| 14 | 3,0 | Кирпич 600 | Пенопласт | Столб. | Сбор. ж/б | черепица | Крупнорам элементы |
| 15 | 3,3 | Кирпич 550 | Газосиликат | Лент. монол. | по мет балкам | Оцин. сталь | Мелкоразм элементы |
| 16 | 2,8 | Кирпич 510 | Пенопо-листирол | Лент. сбор | по бет. балкам | Мет. черепица | Крупнорам элементы |
| 17 | 3,0 | Кирпич 640 | Пено-полиурет. | Столб. | Сбор. ж/б | а/ц листы | Мелкоразм элементы |
| 18 | 3,3 | Кирпич 400 | Пенопласт | Лент. монол. | по дер. балкам | черепица | Крупнорам элементы |
| 19 | 2,8 | Кирпич 600 | Газосиликат | Лент. сбор | Сбор. ж/б | Оцин. сталь | Мелкоразм элементы |
| 20 | 3,0 | Кирпич 550 | Пенопо-листирол | Столб. | по мет балкам | Мет. черепица | Крупнорам элементы |
| 21 | 3,3 | Кирпич 510 | Пено-полиурет. | Лент. монол. | по бет. балкам | а/ц листы | Мелкоразм элементы |
| 22 | 2,8 | Кирпич 640 | Пенопласт | Лент. сбор | Сбор. ж/б | черепица | Крупнорам элементы |
| 23 | 3,0 | Кирпич 400 | Газосиликат | Столб. | по дер. балкам | Оцин. сталь | Мелкоразм элементы |
| 24 | 3,3 | Кирпич 600 | Пенопо-листирол | Лент. монол. | Сбор. ж/б | Мет. черепица | Крупнорам элементы |
| 25 | 2,8 | Кирпич 550 | Пено-полиурет. | Лент. сбор | по мет балкам | а/ц листы | Мелкоразм элементы |
| 26 | 3,0 | Кирпич 510 | Пенопласт | Столб. | по бет. балкам | черепица | Крупнорам элементы |

Список литературы.

Основная литература

1. Буга П.Г. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания: учебник для средних специальных учебных заведений.- Четвертое издание, стереотипное. М.: ООО «ИД Альянс», 2018. – 351с.

Дополнительная литература

1. Маклакова ГГ., Наносова С.М. Конструкции гражданских зданий. - М.: изд-во АСВ, 2017.- 272с.

2. Маклакова Т.Г., Нанасова С.М., Шарапенко В.Г. Проектирование жилых и общественных зданий: Учеб. пособие для вузов/Под ред. Т.Г. Маклаковой. – М.: Высш. шк., 2018.- 400с.: ил.

3. Шерешевский И.А. Конструирование гражданских зданий. Учеб. пособие для техникумов.- «Архитектура-С», 2018.- 176с., ил.

4. Шерешевский И.А. Конструирование промышленных зданий и сооружений. Учеб. пособие для студентов строительных специальностей.- М.: «Архитектура-С», 2018. 168 с., ил.

Стандарты

1. ГОСТ 11214-2003. Блоки оконные деревянные с листовым остеклением. Технические условия (Текст).- Введ. 2004-03-01.- М.: Изд-во стандартов, 2003.- 30с.: ил.

2. ГОСТ 24698-81. Двери деревянные для жилых и общественных зданий. Типы, конструкции и размеры. Технические требования (Текст).- Введ. 1984-01-01.- М.: Изд-во стандартов, 1981.- 22с.: ил.

3. ГОСТ 30970-2002. Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Технические требования (Текст).- Введ. 2003-03-01.- М.: Изд-во стандартов, 2002.- 35с.: ил.

4. ГОСТ 948-84. Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами. Технические требования (Текст).- Введ. 1986-01-01.- М.: Изд-во стандартов, 1984.- 19с.: ил.

5. СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия.

6. СП 131.13330.2012 Строительная климатология.

7. СП 31.108.2002 Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений.

8. СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные.

9. СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции.

10. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий.

11. СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий.

12. СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения.

ГОСТ 21.501-93. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертей. – М.: Госстрой России. 1996.

13ГОСТ 21.105-89. Нанесение на чертежах размеров, надписей, технических требований и таблиц. – М. Госстрой России, 1996.

Интернет-ресурсы.

- Архитектура зданий : учебник / Н.П. Вильчик. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 319 с. — (Среднее профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/1075. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/754436

- Архитектура атриумных пространств крупных общественных зданий : монография / Л.П.Шевченко. - Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2011. - 76 с. ISBN 978-5-9275-0865-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/551017

- Основы архитектуры зданий и сооружений : учебник / А.3. Абуханов, Е.Н. Белоконев,Т.М. Белоконева, С.А. Алиев.— 5-е изд., перераб. и доп. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 296 с. — (Высшее образование). — DOI: https:// doi.org/10.29039/01817-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1031255

- Возведение зданий и сооружений с применением монолитного бетона и железобетона: Технол. устойчивого разв.: Уч.пос./ О.Э.Дружинина-М.:КУРС:НИЦ Инфра-М,2013-128с.: 70x100 1/16. - (Строит. технол. для архитекторов). (о) ISBN 978-5-905554-26-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/371362

- Крыши и кровли гражданских и производственных зданий: Учебное пособие / Н.А. Бузало, И.Д. Платонова, Н.Г. Царитова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 152 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-369-01175-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/396559

Практическое занятие №11 «Определение глубины заложения фундамента. Вычерчивание схемы  расположения фундаментов»

- Цель.

Создать содержательные и организационные условия для самостоятельного применения обучающимися комплекса знаний и способов деятельности по выполнению фундаментов гражданского здания.

- Информационные источники.

Методическая разработка по выполнению практических работ по профессиональному модулю 01«участие в проектировании зданий и сооружений» междисциплинарному курсу 01.01«проектирование зданий и сооружений» по теме «архитектора зданий»

3. Алгоритм работы.

Вычерчивание схем расположения фундаментов

На схеме расположения элементов конструкций указывают в виде условных или упрощенных графических изображений элементы конструкций и связи между ними. Схему расположения выполняют для каждой группы элементов конструкций, связанных условиями и последовательностью производства строительных работ. Схему расположения выполняют в виде планов соответствующих конструкций, с упрощенным изображением элементов.

На схеме расположения элементов фундаментов указывают:

- координационные оси здания, расстояния между ними и крайними осями;

- привязку фундаментов к координационным осям, размеры фундаментов и подбетонок;

- марки фундаментов, фундаментных балок, монолитных участков;

-	отметки подошвы фундаментов;

- линии сечений или обозначения узлов и фрагментов.

Схемы расположения фундаментов дополняются двумя сечениями, которые выполняются по наружной и внутренней несущей стене. Сечения выполняются в масштабе 1:40. На сечениях подробно показывают расположение элементов, привязки, отметки подошвы, земли и чистого пола первого этажа, места устройства гидроизоляции, на линиях-выносках указывают конструкцию гидроизоляции.

4. Теоретическая поддержка:

1. Задание см. практическая работа №10.

Список литературы.

Основная литература

1. Буга П.Г. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания: учебник для средних специальных учебных заведений.- Четвертое издание, стереотипное. М.: ООО «ИД Альянс», 2018. – 351с.

Дополнительная литература

1. Маклакова ГГ., Наносова С.М. Конструкции гражданских зданий. - М.: изд-во АСВ, 2017.- 272с.

2. Маклакова Т.Г., Нанасова С.М., Шарапенко В.Г. Проектирование жилых и общественных зданий: Учеб. пособие для вузов/Под ред. Т.Г. Маклаковой. – М.: Высш. шк., 2018.- 400с.: ил.

3. Шерешевский И.А. Конструирование гражданских зданий. Учеб. пособие для техникумов.- «Архитектура-С», 2018.- 176с., ил.

4. Шерешевский И.А. Конструирование промышленных зданий и сооружений. Учеб. пособие для студентов строительных специальностей.- М.: «Архитектура-С», 2018. 168 с., ил.

Стандарты

1. ГОСТ 11214-2003. Блоки оконные деревянные с листовым остеклением. Технические условия (Текст).- Введ. 2004-03-01.- М.: Изд-во стандартов, 2003.- 30с.: ил.

2. ГОСТ 24698-81. Двери деревянные для жилых и общественных зданий. Типы, конструкции и размеры. Технические требования (Текст).- Введ. 1984-01-01.- М.: Изд-во стандартов, 1981.- 22с.: ил.

3. ГОСТ 30970-2002. Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Технические требования (Текст).- Введ. 2003-03-01.- М.: Изд-во стандартов, 2002.- 35с.: ил.

4. ГОСТ 948-84. Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами. Технические требования (Текст).- Введ. 1986-01-01.- М.: Изд-во стандартов, 1984.- 19с.: ил.

5. СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия.

6. СП 131.13330.2012 Строительная климатология.

7.СП 31.108.2002 Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений.

8. СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные.

9. СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции.

10. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий.

11. СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий.

12. СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения.

13ГОСТ 21.105-89. Нанесение на чертежах размеров, надписей, технических требований и таблиц. – М. Госстрой России, 1996.

- ГОСТ 21.501-93. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертей. – М.: Госстрой России. 1996.

Интернет-ресурсы.

- Архитектура зданий : учебник / Н.П. Вильчик. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 319 с. — (Среднее профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/1075. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/754436

- Архитектура атриумных пространств крупных общественных зданий : монография / Л.П.Шевченко. - Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2011. - 76 с. ISBN 978-5-9275-0865-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/551017

- Основы архитектуры зданий и сооружений : учебник / А.3. Абуханов, Е.Н. Белоконев,Т.М. Белоконева, С.А. Алиев.— 5-е изд., перераб. и доп. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 296 с. — (Высшее образование). — DOI: https:// doi.org/10.29039/01817-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1031255

- Крыши и кровли гражданских и производственных зданий: Учебное пособие / Н.А. Бузало, И.Д. Платонова, Н.Г. Царитова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 152 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-369-01175-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/396559

Практическое занятие №12 «Определение количества и характера работы перемычек. Вычерчивание перемычек над оконным или дверным проемом»

- Цель.

Создать содержательные и организационные условия для самостоятельного применения обучающимися комплекса знаний и способов деятельности по подбору и вычерчиванию перемычек над оконными и дверными проёмами гражданского здания.

- Информационные источники.

Методическая разработка по выполнению практических работ по профессиональному модулю 01«участие в проектировании зданий и сооружений» междисциплинарному курсу 01.01«проектирование зданий и сооружений» по теме «архитектора зданий»

3. Алгоритм работы.

Конструкция, перекрывающая проём сверху и поддерживающая вышележащую часть стены, называется перемычкой.

В табл. 1,2 приведены данные по действующим сериям типовых железобетонных перемычек и прогонов для жилых и общественных зданий.

По несущей способности эти перемычки подразделяют на две группы. К первой группе относятся ненесущие перемычки, воспринимающие нагрузку только от собственной массы и кладки над ними, ко второй группе – перемычки, несущие нагрузку от собственной массы, кладки над ними, междуэтажных перекрытий и других элементов здания.

В серии установлена структура маркировки перемычки, состоящая из буквенной и цифровой частей.

Перемычки первой группы (ненесущие) маркируют 1ПБ, 2ПБ; перемычки второй группы (несущие) – 3ПБ, 5ПБ.

Цифровая часть маркировки обозначает длину перемычки в дециметрах и типоразмер.

Прописная буква п а маркировке обозначает наличие монтажных петель и закладных деталей (деревянных пробок) для крепления оконных блоков.

Пример маркировки перемычки:

2ПБ 13-1-п

брусковая перемычка ненесущая (рассчитана на восприятие нагрузки от собственной массы и кладки над ней), длинна 1290 мм (13 дм), ширина 120 мм и высота 65 мм (типоразмер – 1) с деревянными пробками в нижней части.

В соответствии с выбранной конструктивной схемой гражданского здания (практическая работа №10) законструировать оконные и дверные проёмы, указать их марку, а также запроектировать и замаркировать перемычки, перекрывающие данный проём.

Положение дверных и оконных проёмов в стенах и перегородках выбранной конструктивной схемы следует наметить самостоятельно. При размещении проёмов в наружных и внутренних стенах необходимо стремиться к тому, чтобы простенки были одинаковы и кратны 100 мм.

В дверных и оконных проёмах указать марку (тип) двери (например, в кружочке диаметром 5 мм проставить арабскую цифру, которая будет соответствовать определённой марке двери: 1 – наружная входная дверь; 2 – входная дверь в квартиру; 3 – дверь в зал; 4 – дверь в спальню; 5 – кухонная дверь; 6 – двери в санузлы; 7 – балконная дверь) и окна (например, ОК1; ОК2; ОК3 и т.д), а также марку перемычки, перекрывающей проём (например, ПР1; ПР2; ПР3; и т.д).

Размеры оконных проёмов принимать по ГОСТ 11214-2003 (см. прилож. 1), а дверных по ГОСТ 6629-88 и ГОСТ 24698-81 (см. прилож. 2).

Размеры и марки оконных и дверных проёмов заносят в спецификацию заполнения оконных и дверных проёмов (см. прилож. 3).

Сборные железобетонные перемычки, число которых зависит от толщины стены, а размеры поперечного сечения от ширины проёма и нагрузки подбирают по серии 1.038.1-1 вып. 1,2,3 (см. табл. 1,2).

Длину элемента выбирают с расчётом, чтобы их концы заделывались в простенки не менее чем на 125 мм в ненесущих перемычках и не менее 250 мм в несущих. Для образования четверти крайний наружный брусок укладывают на один ряд ниже остальных. В несущих перемычках крайний внутренний брусок применяют усиленного профиля. Сечение перемычек и их тип показывают в ведомости перемычек

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕМЫЧЕК

СПЕЦИФИКАЦИЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПЕРЕМЫЧЕК

4. Теоретическая поддержка:

1. Задание см. практическая работа №10.

Список литературы.

Основная литература

1. Буга П.Г. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания: учебник для средних специальных учебных заведений.- Четвертое издание, стереотипное. М.: ООО «ИД Альянс», 2008. – 351с.

Дополнительная литература

1. Маклакова ГГ., Наносова С.М. Конструкции гражданских зданий. - М.: изд-во АСВ, 2010.- 272с.

2. Маклакова Т.Г., Нанасова С.М., Шарапенко В.Г. Проектирование жилых и общественных зданий: Учеб. пособие для вузов/Под ред. Т.Г. Маклаковой. – М.: Высш. шк., 2008.- 400с.: ил.

3. Шерешевский И.А. Конструирование гражданских зданий. Учеб. пособие для техникумов.- «Архитектура-С», 2008.- 176с., ил.

Стандарты

1. ГОСТ 11214-2003. Блоки оконные деревянные с листовым остеклением. Технические условия (Текст).- Введ. 2004-03-01.- М.: Изд-во стандартов, 2003.- 30с.: ил.

2. ГОСТ 24698-81. Двери деревянные для жилых и общественных зданий. Типы, конструкции и размеры. Технические требования (Текст).- Введ. 1984-01-01.- М.: Изд-во стандартов, 1981.- 22с.: ил.

3. ГОСТ 30970-2002. Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Технические требования (Текст).- Введ. 2003-03-01.- М.: Изд-во стандартов, 2002.- 35с.: ил.

4. ГОСТ 948-84. Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами. Технические требования (Текст).- Введ. 1986-01-01.- М.: Изд-во стандартов, 1984.- 19с.: ил.

5.СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия.

6.  СП 131.13330.2012 Строительная климатология.

7.СП 31.108.2002 Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений.

8. СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные.

9. СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции.

10. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий.

11. СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий.

12. СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения.

13ГОСТ 21.501-93. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертей. – М.: Госстрой России. 1996.

4ГОСТ 21.105-89. Нанесение на чертежах размеров, надписей, технических требований и таблиц. – М. Госстрой России, 1996.

Интернет-ресурсы.

- Архитектура зданий : учебник / Н.П. Вильчик. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 319 с. — (Среднее профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/1075. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/754436

- Архитектура атриумных пространств крупных общественных зданий : монография / Л.П.Шевченко. - Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2011. - 76 с. ISBN 978-5-9275-0865-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/551017

- Основы архитектуры зданий и сооружений : учебник / А.3. Абуханов, Е.Н. Белоконев,Т.М. Белоконева, С.А. Алиев.— 5-е изд., перераб. и доп. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 296 с. — (Высшее образование). — DOI: https:// doi.org/10.29039/01817-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1031255

Практическое занятие №13 «Выполнение теплотехнического  расчёта ограждающих конструкций»

- Цель.

Создать содержательные и организационные условия для самостоятельного применения обучающимися комплекса знаний и способов деятельности по выполнению теплотехнического расчёта ограждающей конструкции гражданского здания.

- Информационные источники.

Методическая разработка по выполнению практических работ по профессиональному модулю 01«участие в проектировании зданий и сооружений» междисциплинарному курсу 01.01«проектирование зданий и сооружений» по теме «архитектора зданий»

3. Алгоритм работы.

Теплотехнический расчёт ограждающей конструкции (пример)

Район строительства – Белгородская область. Наружные стены выполнены из газосиликатных блоков с утеплителем плитами «Izovol-CT», и последующей штукатуркой и окраской фасадной краской, конструктивная схема приведена на рисунке 2.1.

В соответствии с ГОСТ 30494 – 96 «Параметры микроклимата в жилых и общественных помещениях» принимаем температуру внутреннего воздуха tв = 200С и относительную влажность воздуха в пределах  = 50 – 60%. Условия эксплуатации А.

Рисунок 2.1 - Конструктивная схема наружной стены

Градусо-сутки отопительного периода определяется по формуле 2.1:

Dd=(tint-tht)xZht=(20+1,9)x191=4182,90С x сут.;  (2.1)

где tht=1,90C - средняя температура периода со средней суточной температурой воздуха  <80С;

Zht = 191 суток, продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха  <80С;

tin – 200С – расчётная температура внутреннего воздуха, принимается по нормам проектирования зданий и сооружений.

Требуемое сопротивление теплопередаче определяется по формуле 2.2:

Rred=a x Dd + b;  (2.2)

Rred= 0,00035 x 4182,9 + 1,4 = 2,86 м2 х 0С/Вm

где Dd = 4182,9 0С*сут — градусо-сутки отопительного периода, Ссут, для указанного города строительства;

а, b — коэффициенты, значения которых принимают по данным таблицы «Нормируемые значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций» для соответствующих групп зданий; а = 0,00035, b = 1,4.

Общее сопротивление теплопередаче конструкции стены R0 должно быть не менее требуемого сопротивления теплопередачи R0> Rred

Сопротивление теплопередаче многослойной стены    определяют по формуле 2.3:

;  (2.3)

где: δ1, δ2, δn – толщина слоя, м;

λ1, λ2, λn – Расчётный коэффициент теплопроводности материала слоя, Вт/(м 0С);

R0n – термическое сопротивление ограждающей конструкции.

R0n = = 3,75м3 х 0С/Вm

3,75>2,86, т.е. 1-ый показатель теплозащиты выполнен. Принимаем толщину стены 440мм с наружным утеплением «IZOVOL»(Ст) толщиной 100 мм.

4. Теоретическая поддержка:

1. Задание см. практическая работа №10.

Список литературы.

Основная литература

1. Буга П.Г. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания: учебник для средних специальных учебных заведений.- Четвертое издание, стереотипное. М.: ООО «ИД Альянс», 2008. – 351с.

Дополнительная литература

1. Маклакова ГГ., Наносова С.М. Конструкции гражданских зданий. - М.: изд-во АСВ, 2010.- 272с.

2. Маклакова Т.Г., Нанасова С.М., Шарапенко В.Г. Проектирование жилых и общественных зданий: Учеб. пособие для вузов/Под ред. Т.Г. Маклаковой. – М.: Высш. шк., 2008.- 400с.: ил.

3. Шерешевский И.А. Конструирование гражданских зданий. Учеб. пособие для техникумов.- «Архитектура-С», 2008.- 176с., ил.

Стандарты

1. ГОСТ 11214-2003. Блоки оконные деревянные с листовым остеклением. Технические условия (Текст).- Введ. 2004-03-01.- М.: Изд-во стандартов, 2003.- 30с.: ил.

2. ГОСТ 24698-81. Двери деревянные для жилых и общественных зданий. Типы, конструкции и размеры. Технические требования (Текст).- Введ. 1984-01-01.- М.: Изд-во стандартов, 1981.- 22с.: ил.

3. ГОСТ 30970-2002. Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Технические требования (Текст).- Введ. 2003-03-01.- М.: Изд-во стандартов, 2002.- 35с.: ил.

4. ГОСТ 948-84. Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами. Технические требования (Текст).- Введ. 1986-01-01.- М.: Изд-во стандартов, 1984.- 19с.: ил.

5.СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия.

6.  СП 131.13330.2012 Строительная климатология.

7.СП 31.108.2002 Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений.

8. СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные.

9. СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции.

10. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий.

11. СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий.

12. СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения.

13ГОСТ 21.501-93. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертей. – М.: Госстрой России. 1996.

4ГОСТ 21.105-89. Нанесение на чертежах размеров, надписей, технических требований и таблиц. – М. Госстрой России, 1996.

Интернет-ресурсы.

- Архитектура зданий : учебник / Н.П. Вильчик. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 319 с. — (Среднее профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/1075. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/754436

- Архитектура атриумных пространств крупных общественных зданий : монография / Л.П.Шевченко. - Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2011. - 76 с. ISBN 978-5-9275-0865-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/551017

- Основы архитектуры зданий и сооружений : учебник / А.3. Абуханов, Е.Н. Белоконев,Т.М. Белоконева, С.А. Алиев.— 5-е изд., перераб. и доп. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 296 с. — (Высшее образование). — DOI: https:// doi.org/10.29039/01817-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1031255

Практическое занятие №14 «Вычерчивание плана на отм. 0.000»

- Цель.

Создать содержательные и организационные условия для самостоятельного применения обучающимися комплекса знаний и способов деятельности по выполнению плана гражданского здания.

- Информационные источники.

Методическая разработка по выполнению практических работ по профессиональному модулю 01«участие в проектировании зданий и сооружений» междисциплинарному курсу 01.01«проектирование зданий и сооружений» по теме «архитектора зданий»

3. Алгоритм работы.

Вычерчивание плана здания

План здания рекомендуется вычерчивать в следующей последовательности:

Разобраться с конструктивной схемой здания: определить назначение в здании вертикальных конструкций (несущие и самонесущие) наружные и внутренние стены, перегородки. Учесть, что лестничные клетки  от квартир и квартиры отделяются внутренней стеной.

Осями обозначают: наружные и внутренние стены; участки где изменяется конфигурация наружных стен.

После нанесения координационных осей прочерчивают контуры наружных и внутренних стен и перегородок.

Затем показывают оконные и дверные проемы, условные обозначения лестниц и сантехнического оборудования.

После обводки стен и перегородок линиями соответствующей толщины, проводят наружные и внутренние размерные линии, проставляют необходимые размеры, выполняют маскировочные кружки, необходимые надписи, проставляют площади помещений, указывают секущую плоскость.

Размеры на чертежах проставляют в соответствии с требованиями ГОСТ. Первую размерную линию проводят на расстоянии не менее 10 мм от контура изображения, последующие -на расстоянии 6 - 10 мм друг от друга. На первой размерной линии проставляют размеры оконных и дверных проемов и простенков между ними; на второй - размеры между координационными осями здания; на третьей - габаритные размеры между крайними осями наружных стен здания. Размеры отдельных помещений по глубине и ширине, толщину перегородок, внутренних и наружных стен с привязкой к координационным осям проставляют на размерных линиях, которые проводят внутри контура изображения на расстоянии 6 - 10 мм от линии контура. Кроме этого на плане указывают направление открывания дверей, марки дверных и оконных блоков, марки перемычек непосредственно над изображением проемов. Сечение и тип перемычек приводятся в ведомости перемычек, которая может быть расположена как на листах графической части, так и в пояснительной записке.

На планах жилых зданий указывают тип и площадь квартир. Площадь проставляют в виде дроби, в числителе которой указывают жилую площадь, в знаменателе - полезную.

На планы этажей наносят:

координационные оси здания (сооружения);

размеры, определяющие расстояние между координационными осями и проемами, толщину стен и перегородок, другие необходимые размеры, отметки участков, расположенных на разных уровнях;

линии разрезов. Линии разрезов проводят, как правило, с таким расчетом, чтобы в разрез попадали проемы окон, наружных дверей и лестница;

позиции (марки) элементов здания, заполнения проемов дверей (кроме входящих в состав щитовых перегородок), перемычек, лестниц и др. Позиционное обозначение проемов дверей указывают в кружках диаметром 5 мм;

обозначения узлов и фрагментов планов;

наименования помещений, их площади, категории по взрывопожарной и пожарной опасности (кроме жилых зданий). Площади помещений (в кв.м с двумя десятичными знаками) указываются в нижнем правом углу помещения и подчеркивают сплошной основной линией.

Планы называют по числовым отметкам, например, «План на отм. 0,000» или поэтажно, например, «План первого этажа».

4. Теоретическая поддержка:

1. Задание см. практическая работа №10.

Список литературы.

Основная литература

1. Буга П.Г. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания: учебник для средних специальных учебных заведений.- Четвертое издание, стереотипное. М.: ООО «ИД Альянс», 2018. – 351с.

Дополнительная литература

1. Маклакова ГГ., Наносова С.М. Конструкции гражданских зданий. - М.: изд-во АСВ, 2017.- 272с.

2. Маклакова Т.Г., Нанасова С.М., Шарапенко В.Г. Проектирование жилых и общественных зданий: Учеб. пособие для вузов/Под ред. Т.Г. Маклаковой. – М.: Высш. шк., 2018.- 400с.: ил.

3. Шерешевский И.А. Конструирование гражданских зданий. Учеб. пособие для техникумов.- «Архитектура-С», 2018.- 176с., ил.

4. Шерешевский И.А. Конструирование промышленных зданий и сооружений. Учеб. пособие для студентов строительных специальностей.- М.: «Архитектура-С», 2018. 168 с., ил.

Стандарты

1. ГОСТ 11214-2003. Блоки оконные деревянные с листовым остеклением. Технические условия (Текст).- Введ. 2004-03-01.- М.: Изд-во стандартов, 2003.- 30с.: ил.

2. ГОСТ 24698-81. Двери деревянные для жилых и общественных зданий. Типы, конструкции и размеры. Технические требования (Текст).- Введ. 1984-01-01.- М.: Изд-во стандартов, 1981.- 22с.: ил.

3. ГОСТ 30970-2002. Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Технические требования (Текст).- Введ. 2003-03-01.- М.: Изд-во стандартов, 2002.- 35с.: ил.

4. ГОСТ 948-84. Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами. Технические требования (Текст).- Введ. 1986-01-01.- М.: Изд-во стандартов, 1984.- 19с.: ил.

5.СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия.

6.  СП 131.13330.2012 Строительная климатология.

7.СП 31.108.2002 Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений.

8. СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные.

9. СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции.

10. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий.

11. СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий.

12. СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения.

13.ГОСТ 21.501-93. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертей. – М.: Госстрой России. 1996.

14.ГОСТ 21.105-89. Нанесение на чертежах размеров, надписей, технических требований и таблиц. – М. Госстрой России, 1996.

Интернет-ресурсы.

- Архитектура зданий : учебник / Н.П. Вильчик. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 319 с. — (Среднее профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/1075. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/754436

- Архитектура атриумных пространств крупных общественных зданий : монография / Л.П.Шевченко. - Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2011. - 76 с. ISBN 978-5-9275-0865-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/551017

- Основы архитектуры зданий и сооружений : учебник / А.3. Абуханов, Е.Н. Белоконев,Т.М. Белоконева, С.А. Алиев.— 5-е изд., перераб. и доп. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 296 с. — (Высшее образование). — DOI: https:// doi.org/10.29039/01817-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1031255

- Крыши и кровли гражданских и производственных зданий: Учебное пособие / Н.А. Бузало, И.Д. Платонова, Н.Г. Царитова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 152 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-369-01175-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/396559

Практическое занятие №15 «Вычерчивание схемы расположения плит перекрытия»

- Цель.

Создать содержательные и организационные условия для самостоятельного применения обучающимися комплекса знаний и способов деятельности по выполнению конструктивной системы и схемы гражданского здания.

- Информационные источники.

Методическая разработка по выполнению практических работ по профессиональному модулю 01«участие в проектировании зданий и сооружений» междисциплинарному курсу 01.01«проектирование зданий и сооружений» по теме «архитектора зданий»

3. Алгоритм работы.

На схеме расположения элементов конструкций указывают в виде условных или упрощенных графических изображений элементы конструкций и связи между ними. Схему расположения выполняют для каждой группы элементов конструкций, связанных условиями и последовательностью производства строительных работ. Схему расположения выполняют в виде планов, фасадов или разрезов соответствующих конструкций, с упрощенным изображением элементов.

На схеме расположения элементов покрытия указывают:

- координационные оси здания, расстояния между ними и крайними осями здания; марки плит перекрытия и глубину опирания их на несущие стены; анкеровку плит перекрытия;

- отверстия в плитах перекрытия, их размеры и привязку к координационным осям.

4. Теоретическая поддержка:

1. Задание см. практическая работа №10.

Список литературы.

Основная литература

1. Буга П.Г. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания: учебник для средних специальных учебных заведений.- Четвертое издание, стереотипное. М.: ООО «ИД Альянс», 2018. – 351с.

Дополнительная литература

1. Маклакова ГГ., Наносова С.М. Конструкции гражданских зданий. - М.: изд-во АСВ, 2017.- 272с.

2. Маклакова Т.Г., Нанасова С.М., Шарапенко В.Г. Проектирование жилых и общественных зданий: Учеб. пособие для вузов/Под ред. Т.Г. Маклаковой. – М.: Высш. шк., 2018.- 400с.: ил.

3. Шерешевский И.А. Конструирование гражданских зданий. Учеб. пособие для техникумов.- «Архитектура-С», 2018.- 176с., ил.

4. Шерешевский И.А. Конструирование промышленных зданий и сооружений. Учеб. пособие для студентов строительных специальностей.- М.: «Архитектура-С», 2018. 168 с., ил.

Стандарты

1. ГОСТ 11214-2003. Блоки оконные деревянные с листовым остеклением. Технические условия (Текст).- Введ. 2004-03-01.- М.: Изд-во стандартов, 2003.- 30с.: ил.

2. ГОСТ 24698-81. Двери деревянные для жилых и общественных зданий. Типы, конструкции и размеры. Технические требования (Текст).- Введ. 1984-01-01.- М.: Изд-во стандартов, 1981.- 22с.: ил.

3. ГОСТ 30970-2002. Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Технические требования (Текст).- Введ. 2003-03-01.- М.: Изд-во стандартов, 2002.- 35с.: ил.

4. ГОСТ 948-84. Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами. Технические требования (Текст).- Введ. 1986-01-01.- М.: Изд-во стандартов, 1984.- 19с.: ил.

5.СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия.

6.  СП 131.13330.2012 Строительная климатология.

7.СП 31.108.2002 Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений.

8. СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные.

9. СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции.

10. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий.

11. СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий.

12. СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения.

13.ГОСТ 21.501-93. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертей. – М.: Госстрой России. 1996.

14.ГОСТ 21.105-89. Нанесение на чертежах размеров, надписей, технических требований и таблиц. – М. Госстрой России, 1996.

Интернет-ресурсы.

- Архитектура зданий : учебник / Н.П. Вильчик. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 319 с. — (Среднее профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/1075. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/754436

- Архитектура атриумных пространств крупных общественных зданий : монография / Л.П.Шевченко. - Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2011. - 76 с. ISBN 978-5-9275-0865-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/551017

- Основы архитектуры зданий и сооружений : учебник / А.3. Абуханов, Е.Н. Белоконев,Т.М. Белоконева, С.А. Алиев.— 5-е изд., перераб. и доп. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 296 с. — (Высшее образование). — DOI: https:// doi.org/10.29039/01817-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1031255

Практическое занятие №16 «Вычерчивание плана кровли»

- Цель.

Создать содержательные и организационные условия для самостоятельного применения обучающимися комплекса знаний и способов деятельности по выполнению плана кровли гражданского здания.

- Информационные источники.

Методическая разработка по выполнению практических работ по профессиональному модулю 01«участие в проектировании зданий и сооружений» междисциплинарному курсу 01.01«проектирование зданий и сооружений» по теме «архитектора зданий»

3. Алгоритм работы.

Вычерчивание плана кровли

На плане кровли наносят:

-	координационные оси: крайние, у деформационных швов, по краям участков кровли с различными конструктивными и другими особенностями с размерными привязками таких участков, в местах уступов в плане и перепадов высот, у водосточных воронок и торцов
фонарей;

-    марки парапетных плит, элементов металлических ограждений кровли и пожарных лестниц;

-    обозначение уклонов кровли;

- отметки или схематический поперечный профиль кровли, выполненный наложенным сечением;

-    ссылки на узлы, незамаскированные на разрезах и фасадах;

На плане кровли указывают деформационные швы двумя сплошными тонкими линиями, парапетные плиты и другие элементы ограждения кровли, водосточные воронки, ендовы, дефлекторы, вентшахты, пожарные лестницы, прочие элементы и устройства, которые указывать и маркировать на других чертежах нецелесообразно.

При выполнении узлов соответствующее место на плане или разрезе отмечают замкнутой сплошной тонкой линией (окружностью или овалом) с указанием на полке линии-выноски порядкового номера выносного элемента. Если узел помещен на другом листе, то под полкой линии-выноски указывают номер листа.

Над деталировочным узлом указывают соответствующий номер в кружке диаметром 10-14 мм, выполненном сплошной основной толстой линией.

Узлы выполняются в масштабе 1:20, 1:10. На узлах должно быть достаточно точно показано сопряжение конструкций между собой, заделка стыков, проставлены все необходимые размеры и поясняющие надписи. Материалы заштриховываются в соответствии с требованиями ГОСТов.

Название изображений (например: План на отм. 0.000) располагают над изображениями и выполняют прописным или строчным шрифтом размером 7. Заголовки таблиц выполняют прописным или строчным шрифтом размером 5. Все остальные буквенные и цифровые надписи выполняются шрифтом размером 3,5.

4. Теоретическая поддержка:

1. Задание см. практическая работа №10.

Список литературы.

Основная литература

1. Буга П.Г. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания: учебник для средних специальных учебных заведений.- Четвертое издание, стереотипное. М.: ООО «ИД Альянс», 2018. – 351с.

Дополнительная литература

1. Маклакова ГГ., Наносова С.М. Конструкции гражданских зданий. - М.: изд-во АСВ, 2017.- 272с.

2. Маклакова Т.Г., Нанасова С.М., Шарапенко В.Г. Проектирование жилых и общественных зданий: Учеб. пособие для вузов/Под ред. Т.Г. Маклаковой. – М.: Высш. шк., 2018.- 400с.: ил.

3. Шерешевский И.А. Конструирование гражданских зданий. Учеб. пособие для техникумов.- «Архитектура-С», 2018.- 176с., ил.

4. Шерешевский И.А. Конструирование промышленных зданий и сооружений. Учеб. пособие для студентов строительных специальностей.- М.: «Архитектура-С», 2018. 168 с., ил.

Стандарты

1. ГОСТ 11214-2003. Блоки оконные деревянные с листовым остеклением. Технические условия (Текст).- Введ. 2004-03-01.- М.: Изд-во стандартов, 2003.- 30с.: ил.

2. ГОСТ 24698-81. Двери деревянные для жилых и общественных зданий. Типы, конструкции и размеры. Технические требования (Текст).- Введ. 1984-01-01.- М.: Изд-во стандартов, 1981.- 22с.: ил.

3. ГОСТ 30970-2002. Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Технические требования (Текст).- Введ. 2003-03-01.- М.: Изд-во стандартов, 2002.- 35с.: ил.

4. ГОСТ 948-84. Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами. Технические требования (Текст).- Введ. 1986-01-01.- М.: Изд-во стандартов, 1984.- 19с.: ил.

5.СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия.

6.  СП 131.13330.2012 Строительная климатология.

7.СП 31.108.2002 Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений.

8. СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные.

9. СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции.

10. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий.

11. СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий.

12. СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения.

13.ГОСТ 21.501-93. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертей. – М.: Госстрой России. 1996.

14.ГОСТ 21.105-89. Нанесение на чертежах размеров, надписей, технических требований и таблиц. – М. Госстрой России, 1996.

Интернет-ресурсы.

- Архитектура зданий : учебник / Н.П. Вильчик. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 319 с. — (Среднее профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/1075. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/754436

- Архитектура атриумных пространств крупных общественных зданий : монография / Л.П.Шевченко. - Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2011. - 76 с. ISBN 978-5-9275-0865-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/551017

- Основы архитектуры зданий и сооружений : учебник / А.3. Абуханов, Е.Н. Белоконев,Т.М. Белоконева, С.А. Алиев.— 5-е изд., перераб. и доп. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 296 с. — (Высшее образование). — DOI: https:// doi.org/10.29039/01817-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1031255

- Крыши и кровли гражданских и производственных зданий: Учебное пособие / Н.А. Бузало, И.Д. Платонова, Н.Г. Царитова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 152 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-369-01175-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/396559

Практическое занятие №17 «Вычерчивание схемы стропил»

- Цель.

Создать содержательные и организационные условия для самостоятельного применения обучающимися комплекса знаний и способов деятельности по выполнению схемы стропил гражданского здания.

- Информационные источники.

Методическая разработка по выполнению практических работ по профессиональному модулю 01«участие в проектировании зданий и сооружений» междисциплинарному курсу 01.01«проектирование зданий и сооружений» по теме «архитектора зданий»

3. Алгоритм работы.

Вычерчивание схемы стропил

На плане стропил указывают все размерные линии между модульными осями, габаритные размеры и расстояния между стропилами.

Все основные конструктивные элементы должны быть замаркированы, либо указаны с их размерами и назначением.

Если расположение стропил увязано с отдельными конструктивными элементами покрытия (дымоход, воздуховод, слуховое окно и т.п.), то место сопряжения указанных элементов и стропил должно быть обрамлено и привязано к близлежащим модульным осям.

4. Теоретическая поддержка:

1. Задание см. практическая работа №10.

Список литературы.

Основная литература

1. Буга П.Г. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания: учебник для средних специальных учебных заведений.- Четвертое издание, стереотипное. М.: ООО «ИД Альянс», 2018. – 351с.

Дополнительная литература

1. Маклакова ГГ., Наносова С.М. Конструкции гражданских зданий. - М.: изд-во АСВ, 2017.- 272с.

2. Маклакова Т.Г., Нанасова С.М., Шарапенко В.Г. Проектирование жилых и общественных зданий: Учеб. пособие для вузов/Под ред. Т.Г. Маклаковой. – М.: Высш. шк., 2018.- 400с.: ил.

3. Шерешевский И.А. Конструирование гражданских зданий. Учеб. пособие для техникумов.- «Архитектура-С», 2018.- 176с., ил.

4. Шерешевский И.А. Конструирование промышленных зданий и сооружений. Учеб. пособие для студентов строительных специальностей.- М.: «Архитектура-С», 2018. 168 с., ил.

Стандарты

1. ГОСТ 11214-2003. Блоки оконные деревянные с листовым остеклением. Технические условия (Текст).- Введ. 2004-03-01.- М.: Изд-во стандартов, 2003.- 30с.: ил.

2. ГОСТ 24698-81. Двери деревянные для жилых и общественных зданий. Типы, конструкции и размеры. Технические требования (Текст).- Введ. 1984-01-01.- М.: Изд-во стандартов, 1981.- 22с.: ил.

3. ГОСТ 30970-2002. Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Технические требования (Текст).- Введ. 2003-03-01.- М.: Изд-во стандартов, 2002.- 35с.: ил.

4. ГОСТ 948-84. Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами. Технические требования (Текст).- Введ. 1986-01-01.- М.: Изд-во стандартов, 1984.- 19с.: ил.

5.СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия.

6.  СП 131.13330.2012 Строительная климатология.

7.СП 31.108.2002 Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений.

8. СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные.

9. СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции.

10. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий.

11. СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий.

12. СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения.

13.ГОСТ 21.501-93. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертей. – М.: Госстрой России. 1996.

14.ГОСТ 21.105-89. Нанесение на чертежах размеров, надписей, технических требований и таблиц. – М. Госстрой России, 1996.

Интернет-ресурсы.

- Архитектура зданий : учебник / Н.П. Вильчик. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 319 с. — (Среднее профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/1075. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/754436

- Архитектура атриумных пространств крупных общественных зданий : монография / Л.П.Шевченко. - Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2011. - 76 с. ISBN 978-5-9275-0865-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/551017

- Основы архитектуры зданий и сооружений : учебник / А.3. Абуханов, Е.Н. Белоконев,Т.М. Белоконева, С.А. Алиев.— 5-е изд., перераб. и доп. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 296 с. — (Высшее образование). — DOI: https:// doi.org/10.29039/01817-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1031255

- Крыши и кровли гражданских и производственных зданий: Учебное пособие / Н.А. Бузало, И.Д. Платонова, Н.Г. Царитова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 152 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-369-01175-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/396559

Практическое занятие №18 «Конструирование и  расчёт лестницы, лестничной клетки»

- Цель.

Создать содержательные и организационные условия для самостоятельного применения обучающимися комплекса знаний и способов деятельности по выполнению разреза по лестничной клетке гражданского здания.

- Информационные источники.

Методическая разработка по выполнению практических работ по профессиональному модулю 01«участие в проектировании зданий и сооружений» междисциплинарному курсу 01.01«проектирование зданий и сооружений» по теме «архитектора зданий»

3. Алгоритм работы.

Выполняют расчет лестничной клетки. Размеры лестничной клетки определяются в результате произведенного расчета. В жилых помещениях

применяются пологие лестницы с уклоном 1:2 и средние с уклоном 1:1,75. Лестница состоит из площадок и маршей – наклонных частей, соединяющих площадки и состоящих из ступеней. Ступень состоит из горизонтального участка – проступи и вертикального – подступенка. Размеры ступеней определяются из среднего шага человека по соотношению 2h + b = 600 мм. Высота подступенка выбирается в пределах от 150 до 180 мм. Ширина проступи от 270 до 300 мм. При уклоне лестницы 1:2 отношение h : b = 150:300, при уклоне 1:1,75 - h : b = 165:290. Число ступеней в каждом марше принимают не менее 3 и не более 16.

Чтобы на разрезе здания правильно и аккуратно вычертить лестницу, необходимо подготовить сетку (рис.3.10). Сетка состоит из вертикальных линий, расположенных друг от друга на расстоянии, равном ширине проступи, и горизонтальных – на расстоянии высоты подступенка.

Пример. Высота этажа Н = 3000 мм, уклон лестницы 1:2, ширина марша 1200 мм. Ширина лестничной клетки равна ширине двух маршей и промежутку между ними. Размер m равен 100-200 мм. Выбираем двухмаршевую лестницу. Следовательно, высота одного марша Н/2 = 1500 мм. При уклоне лестницы 1:2 отношение h:b = 150:300,. Определим число ступеней марша H/2 : h = 1500:15, т.е. 10 подступенков.

Длина лестничной клетки L определяется из ширины двух лестничных площадок и величины заложения марша. Ширина площадки принимается обычно равной ширине марша или больше, но не менее 1200 мм.

Заложение марша L = b(h-1). В плане изображается на одну ступень меньше, т.к. верхняя ступень совмещается с лестничной площадкой L = 2х1200+9х300 = 5100 мм. На плане первого этажа изображается цокольный и нижний марш (рис.3.11). Толщина лестничной площадки 30-40 мм. Лестничные марши ограждаются перилами высотой 900 мм.

Рис. 3.10. Построение лестничной клетки на разрезе

Рис. 3.11. Построение лестничной клетки на плане

Следует иметь в виду, что секущая плоскость по лестнице всегда проходит по ближайшим к наблюдателю маршам. Узлы опирания лестничного марша на лестничную площадку и металлическое ограждение показаны на рис.3.12.

Рис. 3.12. Узлы опирания лестничного марша на лестничную площадку:

а) верхний узел; б) промежуточный узел

4. Теоретическая поддержка:

1. Задание см. практическая работа №10.

Список литературы.

Основная литература

1. Буга П.Г. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания: учебник для средних специальных учебных заведений.- Четвертое издание, стереотипное. М.: ООО «ИД Альянс», 2018. – 351с.

Дополнительная литература

1. Маклакова ГГ., Наносова С.М. Конструкции гражданских зданий. - М.: изд-во АСВ, 2017.- 272с.

2. Маклакова Т.Г., Нанасова С.М., Шарапенко В.Г. Проектирование жилых и общественных зданий: Учеб. пособие для вузов/Под ред. Т.Г. Маклаковой. – М.: Высш. шк., 2018.- 400с.: ил.

3. Шерешевский И.А. Конструирование гражданских зданий. Учеб. пособие для техникумов.- «Архитектура-С», 2018.- 176с., ил.

4. Шерешевский И.А. Конструирование промышленных зданий и сооружений. Учеб. пособие для студентов строительных специальностей.- М.: «Архитектура-С», 2018. 168 с., ил.

Стандарты

1. ГОСТ 11214-2003. Блоки оконные деревянные с листовым остеклением. Технические условия (Текст).- Введ. 2004-03-01.- М.: Изд-во стандартов, 2003.- 30с.: ил.

2. ГОСТ 24698-81. Двери деревянные для жилых и общественных зданий. Типы, конструкции и размеры. Технические требования (Текст).- Введ. 1984-01-01.- М.: Изд-во стандартов, 1981.- 22с.: ил.

3. ГОСТ 30970-2002. Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Технические требования (Текст).- Введ. 2003-03-01.- М.: Изд-во стандартов, 2002.- 35с.: ил.

4. ГОСТ 948-84. Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами. Технические требования (Текст).- Введ. 1986-01-01.- М.: Изд-во стандартов, 1984.- 19с.: ил.

5.СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия.

6.  СП 131.13330.2012 Строительная климатология.

7.СП 31.108.2002 Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений.

8. СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные.

9. СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции.

10. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий.

11. СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий.

12. СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения.

13.ГОСТ 21.501-93. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертей. – М.: Госстрой России. 1996.

14.ГОСТ 21.105-89. Нанесение на чертежах размеров, надписей, технических требований и таблиц. – М. Госстрой России, 1996.

Интернет-ресурсы.

- Архитектура зданий : учебник / Н.П. Вильчик. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 319 с. — (Среднее профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/1075. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/754436

- Основы архитектуры зданий и сооружений : учебник / А.3. Абуханов, Е.Н. Белоконев,Т.М. Белоконева, С.А. Алиев.— 5-е изд., перераб. и доп. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 296 с. — (Высшее образование). — DOI: https:// doi.org/10.29039/01817-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1031255

- Крыши и кровли гражданских и производственных зданий: Учебное пособие / Н.А. Бузало, И.Д. Платонова, Н.Г. Царитова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 152 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-369-01175-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/396559

Практическое занятие №19 «Вычерчивание разреза по лестничной клетке»

- Цель.

Создать содержательные и организационные условия для самостоятельного применения обучающимися комплекса знаний и способов деятельности по выполнению разреза по лестничной клетке гражданского здания.

- Информационные источники.

Методическая разработка по выполнению практических работ по профессиональному модулю 01«участие в проектировании зданий и сооружений» междисциплинарному курсу 01.01«проектирование зданий и сооружений» по теме «архитектора зданий»

3. Алгоритм работы.

Вычерчивание разреза здания

При выполнении разреза здания положение мнимой вертикальной плоскости принимают с таким расчетом, чтобы дать полное представление об объеме и конструкциях здания. Плоскость разреза должна проходить через дверные и оконные проемы.

Разрез вычерчивается в следующей последовательности:

Сначала проводится горизонтальная линия, которую принимают за уровень пола первого этажа. Относительно нее проводится уровень земли, а также уровни полов всех последующих этажей здания.

Показываются координационные оси здания и все стены и перегородки, попавшие в секущую плоскость, толщина перекрытия, дверные и оконные проемы, как попавшие в секущую плоскость, так и оказавшиеся за ней. Затем выполняется конструкция крыши и фундаментов.

Отметку чистого пола первого этажа принимают за 0,000. Отметки ниже условной нулевой отметки обозначают со знаком «минус» (-0,750), отметки выше нулевой - со знаком «плюс» (+3,000). Толщину междуэтажного перекрытия, как правило, принимают равной 300 мм. Превышение стены над верхом чердачного перекрытия следует принять равным 450... 500 мм. Чтобы определить габариты крыши, следует провести горизонтальную линию по верху стены и отложить необходимый вынос карниза, а затем в зависимости от принятого материала кровли принять соответствующий уклон крыши. После этого можно вычерчивать поддерживающую стропила конструкцию из стоек, подкосов и прогонов. Низ оконных проемов располагают на высоте 700... 900 мм от уровня чистого пола каждого этажа.

После обводки элементов, попавших в секущую плоскость сплошной толстой основной линией, видимые линии контуров, не попавшие в плоскость сечения - сплошной тонкой линией, на разрезе проставляются все необходимые размеры и высотные отметки, выполняется флажок по кровле.

На разрезах должны быть указаны:

координационные оси, расстояния между ними и общее расстояние между крайними осями здания;

отметки уровня земли, чистого пола этажей и площадок;

отметку низа опорной части заделываемых в стены элементов конструкций;

отметку верха стен, карнизов, уступов стен;

размеры и привязку по высоте дверных и оконных проемов;

ссылки на узлы;

состав кровли с указанием толщины всех слоев;

Разрезы называют в соответствии с номерами сечений, например, разрез 1-1».

осям.

4. Теоретическая поддержка:

1. Задание см. практическая работа №10.

Список литературы.

Основная литература

1. Буга П.Г. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания: учебник для средних специальных учебных заведений.- Четвертое издание, стереотипное. М.: ООО «ИД Альянс», 2018. – 351с.

Дополнительная литература

1. Маклакова ГГ., Наносова С.М. Конструкции гражданских зданий. - М.: изд-во АСВ, 2017.- 272с.

2. Маклакова Т.Г., Нанасова С.М., Шарапенко В.Г. Проектирование жилых и общественных зданий: Учеб. пособие для вузов/Под ред. Т.Г. Маклаковой. – М.: Высш. шк., 2018.- 400с.: ил.

3. Шерешевский И.А. Конструирование гражданских зданий. Учеб. пособие для техникумов.- «Архитектура-С», 2018.- 176с., ил.

4. Шерешевский И.А. Конструирование промышленных зданий и сооружений. Учеб. пособие для студентов строительных специальностей.- М.: «Архитектура-С», 2018. 168 с., ил.

Стандарты

1. ГОСТ 11214-2003. Блоки оконные деревянные с листовым остеклением. Технические условия (Текст).- Введ. 2004-03-01.- М.: Изд-во стандартов, 2003.- 30с.: ил.

2. ГОСТ 24698-81. Двери деревянные для жилых и общественных зданий. Типы, конструкции и размеры. Технические требования (Текст).- Введ. 1984-01-01.- М.: Изд-во стандартов, 1981.- 22с.: ил.

3. ГОСТ 30970-2002. Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Технические требования (Текст).- Введ. 2003-03-01.- М.: Изд-во стандартов, 2002.- 35с.: ил.

4. ГОСТ 948-84. Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами. Технические требования (Текст).- Введ. 1986-01-01.- М.: Изд-во стандартов, 1984.- 19с.: ил.

5.СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия.

6.  СП 131.13330.2012 Строительная климатология.

7.СП 31.108.2002 Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений.

8. СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные.

9. СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции.

10. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий.

11. СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий.

12. СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения.

13.ГОСТ 21.501-93. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертей. – М.: Госстрой России. 1996.

14.ГОСТ 21.105-89. Нанесение на чертежах размеров, надписей, технических требований и таблиц. – М. Госстрой России, 1996.

Интернет-ресурсы.

- Архитектура зданий : учебник / Н.П. Вильчик. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 319 с. — (Среднее профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/1075. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/754436

- Основы архитектуры зданий и сооружений : учебник / А.3. Абуханов, Е.Н. Белоконев,Т.М. Белоконева, С.А. Алиев.— 5-е изд., перераб. и доп. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 296 с. — (Высшее образование). — DOI: https:// doi.org/10.29039/01817-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1031255

- Крыши и кровли гражданских и производственных зданий: Учебное пособие / Н.А. Бузало, И.Д. Платонова, Н.Г. Царитова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 152 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-369-01175-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/396559

Практическое занятие №20 «Вычерчивание фасадов здания»

- Цель.

Создать содержательные и организационные условия для самостоятельного применения обучающимися комплекса знаний и способов деятельности по выполнению главного и бокового фасадов гражданского здания.

- Информационные источники.

Методическая разработка по выполнению практических работ по профессиональному модулю 01«участие в проектировании зданий и сооружений» междисциплинарному курсу 01.01«проектирование зданий и сооружений» по теме «архитектора зданий»

3. Алгоритм работы.

Вычерчивание фасада здания

На основании вычерченных плана и разреза здания выполняют  фасад. На фасад переносят все горизонтальные размеры с плана (общая длина здания, размеры оконных и дверных проемов, архитектурные выступы) и вертикальные размеры с разреза (высота здания, высота цоколя, размеры проемов, выступов). Оконные и дверные проемы вычерчивают с показом оконных переплетов и дверных полотен.

На фасаде наносят и указывают:

координационные оси здания, проходящие в характерных местах фасадов (крайние, у деформационных швов, в местах уступов в плане и перепада высот);

отметки уровня земли, входных площадок, верха стен, низа и верха проемов и расположенных на разных уровнях элементов фасадов;

отметки, размеры и привязки проемов, не указанных на планах и разрезах;

типы заполнения оконных проемов;

вид отделки отдельных участков стен, отличающихся от преобладающих;

Фасады выполняются с отмывкой. Отмывку делают слабыми растворами акварельных красок. Падающие и собственные тени можно не показывать. Толщина обводки фасада должна быть значительно меньше, чем толщина обводки плана и разреза здания. Фасад подписывается с обозначением цифр и букв, которыми обозначаются оси, в пределах которых изображен фасад, например «Фасад 1-5» или «Фасад А-В».

4. Теоретическая поддержка:

1. Задание см. практическая работа №10.

Список литературы.

Основная литература

1. Буга П.Г. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания: учебник для средних специальных учебных заведений.- Четвертое издание, стереотипное. М.: ООО «ИД Альянс», 2018. – 351с.

Дополнительная литература

1. Маклакова ГГ., Наносова С.М. Конструкции гражданских зданий. - М.: изд-во АСВ, 2017.- 272с.

2. Маклакова Т.Г., Нанасова С.М., Шарапенко В.Г. Проектирование жилых и общественных зданий: Учеб. пособие для вузов/Под ред. Т.Г. Маклаковой. – М.: Высш. шк., 2018.- 400с.: ил.

3. Шерешевский И.А. Конструирование гражданских зданий. Учеб. пособие для техникумов.- «Архитектура-С», 2018.- 176с., ил.

4. Шерешевский И.А. Конструирование промышленных зданий и сооружений. Учеб. пособие для студентов строительных специальностей.- М.: «Архитектура-С», 2018. 168 с., ил.

Стандарты

1. ГОСТ 11214-2003. Блоки оконные деревянные с листовым остеклением. Технические условия (Текст).- Введ. 2004-03-01.- М.: Изд-во стандартов, 2003.- 30с.: ил.

2. ГОСТ 24698-81. Двери деревянные для жилых и общественных зданий. Типы, конструкции и размеры. Технические требования (Текст).- Введ. 1984-01-01.- М.: Изд-во стандартов, 1981.- 22с.: ил.

3. ГОСТ 30970-2002. Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Технические требования (Текст).- Введ. 2003-03-01.- М.: Изд-во стандартов, 2002.- 35с.: ил.

4. ГОСТ 948-84. Перемычки железобетонные для зданий с кирпичными стенами. Технические требования (Текст).- Введ. 1986-01-01.- М.: Изд-во стандартов, 1984.- 19с.: ил.

5.СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия.

6.  СП 131.13330.2012 Строительная климатология.

7.СП 31.108.2002 Мусоропроводы жилых и общественных зданий и сооружений.

8. СП 54.13330.2011 Здания жилые многоквартирные.

9. СП 70.13330.2012 Несущие и ограждающие конструкции.

10. СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий.

11. СП 73.13330.2012 Внутренние санитарно-технические системы зданий.

12. СП 118.13330.2012 Общественные здания и сооружения.

13.ГОСТ 21.501-93. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертей. – М.: Госстрой России. 1996.

14.ГОСТ 21.105-89. Нанесение на чертежах размеров, надписей, технических требований и таблиц. – М. Госстрой России, 1996.

Интернет-ресурсы.

- Архитектура зданий : учебник / Н.П. Вильчик. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 319 с. — (Среднее профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/1075. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/754436

- Основы архитектуры зданий и сооружений : учебник / А.3. Абуханов, Е.Н. Белоконев,Т.М. Белоконева, С.А. Алиев.— 5-е изд., перераб. и доп. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 296 с. — (Высшее образование). — DOI: https:// doi.org/10.29039/01817-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1031255

Практическое занятие №21 «Выполнить конструктивное решение большепролётной конструкции»

- Цель.

Создать содержательные и организационные условия для самостоятельного применения обучающимися комплекса знаний и способов деятельности по выполнению конструкций большепролётного покрытия гражданского здания.

- Информационные источники.

Методическая разработка по выполнению практических работ по профессиональному модулю 01«участие в проектировании зданий и сооружений» междисциплинарному курсу 01.01«проектирование зданий и сооружений» по теме «архитектора зданий»

3. Алгоритм работы.

На формате А3 вычертить разрез гражданского здания с большепролетным покрытием. Для определения размеров использовать линейный масштаб. Вычерчивать в М1:500.

4. Теоретическая поддержка:

1. Задание 1.

2. Задание 2.

3. Задание 3.

4. Задание 4.

5. Задание 5.

6. Задание 6.

7. Задание 7.

8. Задание 8.

9. Задание 9.

10. Задание 10.

11. Задание 11.

Список литературы.

Основная литература

1. Буга П.Г. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания: учебник для средних специальных учебных заведений.- Четвертое издание, стереотипное. М.: ООО «ИД Альянс», 2018. – 351с.

Дополнительная литература

1. Маклакова ГГ., Наносова С.М. Конструкции гражданских зданий. - М.: изд-во АСВ, 2017.- 272с.

2. Маклакова Т.Г., Нанасова С.М., Шарапенко В.Г. Проектирование жилых и общественных зданий: Учеб. пособие для вузов/Под ред. Т.Г. Маклаковой. – М.: Высш. шк., 2018.- 400с.: ил.

3. Шерешевский И.А. Конструирование гражданских зданий. Учеб. пособие для техникумов.- «Архитектура-С», 2018.- 176с., ил.

4. Шерешевский И.А. Конструирование промышленных зданий и сооружений. Учеб. пособие для студентов строительных специальностей.- М.: «Архитектура-С», 2018. 168 с., ил.

Стандарты

1.  СТ CЭB 3977-83. Здания производственных промышленных предприятий. Основные положения проектирования.

2. СТ СЭВ 3976-83. Здания жилые и общественные. Основные положения проектирования.

3. ГОСТ 21.501-93. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертей. – М.: Госстрой России. 1996.

4. ГОСТ 21.105-89. Нанесение на чертежах размеров, надписей, технических требований и таблиц. – М. Госстрой России, 1996.

Интернет-ресурсы.

- Архитектура зданий : учебник / Н.П. Вильчик. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 319 с. — (Среднее профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/1075. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/754436

- Архитектура атриумных пространств крупных общественных зданий : монография / Л.П.Шевченко. - Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2011. - 76 с. ISBN 978-5-9275-0865-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/551017

- Основы архитектуры зданий и сооружений : учебник / А.3. Абуханов, Е.Н. Белоконев,Т.М. Белоконева, С.А. Алиев.— 5-е изд., перераб. и доп. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 296 с. — (Высшее образование). — DOI: https:// doi.org/10.29039/01817-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1031255

- Возведение зданий и сооружений с применением монолитного бетона и железобетона: Технол. устойчивого разв.: Уч.пос./ О.Э.Дружинина-М.:КУРС:НИЦ Инфра-М,2013-128с.: 70x100 1/16. - (Строит. технол. для архитекторов). (о) ISBN 978-5-905554-26-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/371362

Практическое занятие №22 «Выполнить генеральный план для гражданского здания»

1. Цель.

Обеспечить закрепление знаний и способов деятельности обучающихся при выполнении генерального плана с транспортной инфраструктурой и благоустройством территории.

2. Информационные источники.

Методическая разработка по выполнению практических работ по профессиональному модулю 01«участие в проектировании зданий и сооружений» междисциплинарному курсу 01.01«проектирование зданий и сооружений» по теме «архитектора зданий»

3. Алгоритм работы.

Вычерчивание генплана

На чертеже генплана наносят и указывают:

- красную линию застройки и границу отвода территории;

- проектируемое здание;

- контуры существующих зданий;

- хозяйственные площадки, площадки спортивные и для отдыха;

- автомобильные и пешеходные дороги, площадки с дорожным покрытием, автостоянки;

- элементы благоустройства;

- рельеф участка в горизонталях, проектные отметки планировки и фактические отметки рельефа местности по углам отмостки вокруг контура проектируемого здания в виде дроби с проектной отметкой в числителе над полкой линии - выноски и фактической в знаменателе;

- абсолютную отметку, соответствующую условной нулевой отметке (уровню чистого пола первого этажа) помещают внутри контура здания;

- привязку проектируемого здания к красной линии застройки или к границам участка в метрах (с двумя десятичными знаками после запятой);

При наличии свободного места на листе к генплану выполняется экспликация зданий и сооружений и условные обозначения, которые размещают под чертежом генплана в форме таблицы. В левом верхнем углу генплана размещается значок направления севера или роза ветров.

4. Теоретическая поддержка:

Задание из практической работы №10.

Список литературы.

1. Буга П.Г. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания: учебник для средних специальных учебных заведений.- Четвертое издание, стереотипное. М.: ООО «ИД Альянс», 2018. – 351с.

Дополнительная литература

1. Маклакова ГГ., Наносова С.М. Конструкции гражданских зданий. - М.: изд-во АСВ, 2017.- 272с.

2. Маклакова Т.Г., Нанасова С.М., Шарапенко В.Г. Проектирование жилых и общественных зданий: Учеб. пособие для вузов/Под ред. Т.Г. Маклаковой. – М.: Высш. шк., 2018.- 400с.: ил.

3. Шерешевский И.А. Конструирование гражданских зданий. Учеб. пособие для техникумов.- «Архитектура-С», 2018.- 176с., ил.

4. Шерешевский И.А. Конструирование промышленных зданий и сооружений. Учеб. пособие для студентов строительных специальностей.- М.: «Архитектура-С», 2018. 168 с., ил.

Нормативная литература

- ГОСТ Р 21.1001-2009. Система проектной документации для строительства. Общие положения

- ГОСТ 2.101-68. Единая система конструкторской документации. Виды изделий

- ГОСТ 21. 204 – 93 Условные графические обозначения  и изображения элементов генеральных планов и транспорта

- ГОСТ 21.501-93. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертей. – М.: Госстрой России. 1996.

- ГОСТ 21.105-89. Нанесение на чертежах размеров, надписей, технических требований и таблиц. – М. Госстрой России, 1996.

Интернет-ресурсы.

- Архитектура зданий : учебник / Н.П. Вильчик. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 319 с. — (Среднее профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/1075. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/754436

- Основы архитектуры зданий и сооружений : учебник / А.3. Абуханов, Е.Н. Белоконев,Т.М. Белоконева, С.А. Алиев.— 5-е изд., перераб. и доп. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 296 с. — (Высшее образование). — DOI: https:// doi.org/10.29039/01817-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1031255

Практическое занятие №23 «Выполнить вертикальную привязку здания к рельефу»

1. Цель.

Обеспечить закрепление знаний и способов деятельности обучающихся при выполнении вертикальной привязки здания к рельефу.

2. Информационные источники.

Методическая разработка по выполнению практических работ по профессиональному модулю 01«участие в проектировании зданий и сооружений» междисциплинарному курсу 01.01«проектирование зданий и сооружений» по теме «архитектора зданий»

3. Алгоритм работы.

Вертикальная  привязка осуществляется путем подсчета красных отметок. Преподаватель наносит на схеме генплана горизонтали, после чего студент приступает к подсчету черных отметок.

Черные отметки определяются по интерполяции: мысленно проводим нормаль через угол, например «1», «Б». Горизонтали в данном случае нанесены через 1м. Мысленно разбиваем участок А-Б на 10 равных частей и определяем черную отметку угла «1»-«Б». Она равна 90см от горизонтали 100.00. Проставляем ее внизу флажка (100.90). Таким образом определяем черные отметки остальных 3-х углов здания.

Приступаем к определению красных отметок. В промышленных зданиях уровень земли планируется на 15см ниже пола первого этажа. Чтобы определить красные отметки, необходимо сложить четыре черных отметки и полученную сумму разделить на четыре. Красные отметки в промзданиях все одинаковые.

100.90

+100.80

100.25

100.10

402.05:4=100.51

На верхней части флажка проставляем красную отметку 100,51 всех четырех углов здания.

Определяем абсолютную отметку пола первого этажа здания. Поскольку уровень пола первого этажа здания на 15см выше планировочной отметки первого этажа 0.000 будет соответствовать абсолютная отметка 100.66 (к красной отметке углов здания прибавляется 15см, т.е. : 100,51+ 0,15 = 100,66)

4. Теоретическая поддержка:

Задание из практической работы №22

Список литературы.

1. Буга П.Г. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания: учебник для средних специальных учебных заведений.- Четвертое издание, стереотипное. М.: ООО «ИД Альянс», 2018. – 351с.

Дополнительная литература

1. Маклакова ГГ., Наносова С.М. Конструкции гражданских зданий. - М.: изд-во АСВ, 2017.- 272с.

2. Маклакова Т.Г., Нанасова С.М., Шарапенко В.Г. Проектирование жилых и общественных зданий: Учеб. пособие для вузов/Под ред. Т.Г. Маклаковой. – М.: Высш. шк., 2018.- 400с.: ил.

3. Шерешевский И.А. Конструирование гражданских зданий. Учеб. пособие для техникумов.- «Архитектура-С», 2018.- 176с., ил.

4. Шерешевский И.А. Конструирование промышленных зданий и сооружений. Учеб. пособие для студентов строительных специальностей.- М.: «Архитектура-С», 2018. 168 с., ил.

Нормативная литература

- ГОСТ Р 21.1001-2009. Система проектной документации для строительства. Общие положения

- ГОСТ 2.101-68. Единая система конструкторской документации. Виды изделий

- ГОСТ 21. 204 – 93 Условные графические обозначения  и изображения элементов генеральных планов и транспорта

- ГОСТ 21.501-93. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертей. – М.: Госстрой России. 1996.

- ГОСТ 21.105-89. Нанесение на чертежах размеров, надписей, технических требований и таблиц. – М. Госстрой России, 1996.

Интернет-ресурсы.

- Архитектура зданий : учебник / Н.П. Вильчик. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 319 с. — (Среднее профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/1075. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/754436

- Основы архитектуры зданий и сооружений : учебник / А.3. Абуханов, Е.Н. Белоконев,Т.М. Белоконева, С.А. Алиев.— 5-е изд., перераб. и доп. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 296 с. — (Высшее образование). — DOI: https:// doi.org/10.29039/01817-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1031255

Практическое занятие №24 «Выполнение конструктивной схемы монолитного здания»

- Цель.

Создать содержательные и организационные условия для самостоятельного применения обучающимися комплекса знаний и способов деятельности по выполнению конструктивной схемы монолитного здания.

- Информационные источники.

Методическая разработка по выполнению практических работ по профессиональному модулю 01«участие в проектировании зданий и сооружений» междисциплинарному курсу 01.01«проектирование зданий и сооружений» по теме «архитектора зданий»

3. Алгоритм работы.

На формате А3 вычертить ¼ часть плана гражданского здания со стенами из монолитного железобетона. Вычерчивать в М1:50. Элемент плана взять из практического занятия №14 «Вычерчивание плана на отм. 0.000».

4. Теоретическая поддержка:

1. Задание 1.

2. Задание 2.

3. Задание 3.

Список литературы.

Основная литература

1. Буга П.Г. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания: учебник для средних специальных учебных заведений.- Четвертое издание, стереотипное. М.: ООО «ИД Альянс», 2018. – 351с.

Дополнительная литература

1. Маклакова ГГ., Наносова С.М. Конструкции гражданских зданий. - М.: изд-во АСВ, 2017.- 272с.

2. Маклакова Т.Г., Нанасова С.М., Шарапенко В.Г. Проектирование жилых и общественных зданий: Учеб. пособие для вузов/Под ред. Т.Г. Маклаковой. – М.: Высш. шк., 2018.- 400с.: ил.

3. Шерешевский И.А. Конструирование гражданских зданий. Учеб. пособие для техникумов.- «Архитектура-С», 2018.- 176с., ил.

4. Шерешевский И.А. Конструирование промышленных зданий и сооружений. Учеб. пособие для студентов строительных специальностей.- М.: «Архитектура-С», 2018. 168 с., ил.

Стандарты

1.ГОСТ 21.501-93. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертей. – М.: Госстрой России. 1996.

2.ГОСТ 21.105-89. Нанесение на чертежах размеров, надписей, технических требований и таблиц. – М. Госстрой России, 1996.

Интернет-ресурсы.

- Архитектура зданий : учебник / Н.П. Вильчик. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 319 с. — (Среднее профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/1075. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/754436

- Архитектура атриумных пространств крупных общественных зданий : монография / Л.П.Шевченко. - Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2011. - 76 с. ISBN 978-5-9275-0865-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/551017

- Основы архитектуры зданий и сооружений : учебник / А.3. Абуханов, Е.Н. Белоконев,Т.М. Белоконева, С.А. Алиев.— 5-е изд., перераб. и доп. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 296 с. — (Высшее образование). — DOI: https:// doi.org/10.29039/01817-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1031255

- Возведение зданий и сооружений с применением монолитного бетона и железобетона: Технол. устойчивого разв.: Уч.пос./ О.Э.Дружинина-М.:КУРС:НИЦ Инфра-М,2013-128с.: 70x100 1/16. - (Строит. технол. для архитекторов). (о) ISBN 978-5-905554-26-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/371362

Практическое занятие №25 «Построение плана промышленного  здания с проработкой конструктивных элементов и соответствующей привязкой их к разбивочным осям»

- Цель.

Создать содержательные и организационные условия для самостоятельного применения обучающимися комплекса знаний и способов деятельности по выполнению конструктивной схемы промышленного здания.

- Информационные источники.

Методическая разработка по выполнению практических работ по профессиональному модулю 01«участие в проектировании зданий и сооружений» междисциплинарному курсу 01.01«проектирование зданий и сооружений» по теме «архитектора зданий»

3. Алгоритм работы.

На конструктивной системе промышленного здания указывают в виде условных или упрощенных графических изображений элементы конструкций и связи между ними. Конструктивную систему выполняют в соответствии с заданными величинами модульных шагов (в плане).

Модульные шаги L - измеряемые по поперечным координационным осям и являющиеся расстоянием между продольными координационными осями, называют шириной пролётов или пролётом.

Модульные шаги В – измеряемые по продольным координационным осям и являющиеся расстоянием между поперечными координационными осями, называют шагом.

Схему расположения выполняют в виде координационных осей здания, расстояния между ними и крайними осями здания;  с упрощенным изображением элементов. При наличии в местах деформационных швов двойных несущих колонн применяют двойные оси, расстояние между которыми принимают равными сумме расстояний от каждой оси до соответствующей поверхности колонны с добавлением размера шва.

На конструктивной системе промышленного здания путём простановки размеров производят привязку всех несущих конструкций здания к координационным осям, т.е. производят координацию элементов плана. После привязки вычерчивают контуры всех наружных и внутренних стен, перегородок, колонн, оси подкрановых балок и т.п.

Конструкции расположенные выше секущей плоскости, изображают схематично штрихпунктирной линией с двумя точками. При вычерчивании плана наносят все проёмы в стенах и перегородках.

Вычерчивают и обводят штриховой линией крановые пути и монорельсы, мостовые и подвесные краны. Так же обводят диагонали, перекрещивающие габаритные прямоугольники этих кранов. Такие изображения сопровождают поясняющими надписями, например: «10т». Сплошными основными линиями изображают железнодорожные пути. На планах этажей показывают открывание ворот, дверей, вычерчивают лестницы, санитарно-техническое оборудование и т.д.

Вне габаритов плана этажа проставляют три – четыре цепочки размеров.

Внутри плана этажа проставляют размеры: привязка стен к координационным осям, перегородок – к координационным осям или к поверхности стен; толщина стен и перегородок; размеры помещений (ширина и длина); привязка осей крановых, железнодорожных путей и монорельсов к координационным осям.

На планах этажей наносят: отметки чистых полов этажа, расположенных в разных уровнях; площади помещений в нижнем правом углу помещения, м2, с точностью до двух десятичных знаков (без указания единицы измерения) и подчёркивают сплошной толстой линией; марки оконных блоков; типы заполнения проёмов ворот и дверей (в кружках диаметром 5 мм); наименование помещений и технологических участков с указанием категории производства по взрывной, взрывопожарной и пожарной опасности.

4. Теоретическая поддержка:

| Вариант | Количество шагов | Количество пролётов | Краны | Высота этажа | Величина пролётов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 2 | подвесной 1,0 | 4,2; 5,4 | 12,0; 18,0 |
| 2 | 9 | 3 | подвесной 2,0 | 3,6; 7,2; 4,2 | 9,0; 24,0; 12,0 |
| 3 | 10 | 3 | подвесной 5,0 мостовой 16,0 | 12,0; 16,2 | 18,0; 24,0 |
| 4 | 8 | 2 | подвесной 1,5 | 4,2; 4,8 | 9,0; 18,0 |
| 5 | 9 | 2 | мостовой 20,0; 10,0 | 12,6; 10,8 | 24,0; 18,0 |
| 6 | 6 | 3 | подвесной 2,5 | 8,4; 10,8 | 12,0 |
| 7 | 8 | 3 | мостовой 15,0; 20,0 | 4,2; 6,0 | 24,0; 12,0; 12,0 |
| 8 | 7 | 2 | подвесной 1,0 | 18,0 | 9,0; 18,0 |
| 9 | 10 | 2 | мостовой 25,0 | 18,0 | 24,0; 30,0 |
| 10 | 7 | 1 | мостовой 35,0 | 9,8 | 36,0 |
| 11 | 10 | 2 | мостовой 25,0 | 18,0 | 24,0; 18,0 |
| 12 | 10 | 2 | мостовой 40,0 | 4,2; 6,0 | 24,0; 12,0 |
| 13 | 8 | 2 | подвесной 1,5 | 18,0 | 9,0; 24,0 |
| 14 | 10 | 3 | мостовой 50,0 | 3,6; 6,0; 4,2 | 18,0; 18,0; 24,0 |
| 15 | 10 | 3 | подвесной 2,0 | 5,4; 8,4 | 6,0; 24,0; 9,0 |
| 16 | 9 | 2 | мостовой 10,0 | 9,6; 14,4 | 12,0; 24,0 |
| 17 | 9 | 3 | мостовой 20,0 | 10,8 | 12,0; 18,0; 24,0 |
| 18 | 7 | 2 | мостовой 15,0 | 4,8; 7,2 | 12,0; 24,0 |
| 19 | 9 | 3 | подвесной 1,0 | 10,8; 9,6 | 12,0; 24,0 |
| 20 | 9 | 3 | мостовой 25,0 подвесной 1,5 | 10,8; 9,6 | 18,0; 24,0; 18,0 |
| 21 | 8 | 2 | мостовой 30,0 | 8,4; 12,4 | 18,0; 24,0 |
| 22 | 8 | 3 | мостовой 15,0 | 10,8 | 18,0; 12,0 |
| 23 | 10 | 2 | мостовой 35,0 | 12,6 | 18,0; 24,0 |
| 24 | 7 | 2 | подвесной 1,5 | 3,6; 6,0 | 9,0; 24,0 |
| 25 | 6 | 2 | мостовой 25,0 | 16,2 | 24,0; 30,0 |

Список литературы.

Основная литература

1. Буга П.Г. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания: учебник для средних специальных учебных заведений.- Четвертое издание, стереотипное. М.: ООО «ИД Альянс», 2018. – 351с.

Дополнительная литература

1. Шерешевский И.А. Конструирование промышленных зданий и сооружений. Учеб. пособие для студентов строительных специальностей.- М.: «Архитектура-С», 2018. 168 с., ил.

Стандарты

1. ГОСТ 11214-2003. Блоки оконные деревянные с листовым остеклением. Технические условия (Текст).- Введ. 2004-03-01.- М.: Изд-во стандартов, 2003.- 30с.: ил.

2. ГОСТ 24698-81. Двери деревянные для жилых и общественных зданий. Типы, конструкции и размеры. Технические требования (Текст).- Введ. 1984-01-01.- М.: Изд-во стандартов, 1981.- 22с.: ил.

3. ГОСТ 30970-2002. Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Технические требования (Текст).- Введ. 2003-03-01.- М.: Изд-во стандартов, 2002.- 35с.: ил.

4. СП 56.13330.2011 Производственные здания.

5. СТ CЭB 3977-83. Здания производственных промышленных предприятий. Основные положения проектирования.

6.ГОСТ 21.501-93. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертей. – М.: Госстрой России. 1996.

7.ГОСТ 21.105-89. Нанесение на чертежах размеров, надписей, технических требований и таблиц. – М. Госстрой России, 1996.

Интернет-ресурсы.

- Архитектура зданий : учебник / Н.П. Вильчик. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 319 с. — (Среднее профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/1075. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/754436

- Архитектура атриумных пространств крупных общественных зданий : монография / Л.П.Шевченко. - Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2011. - 76 с. ISBN 978-5-9275-0865-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/551017

- Основы архитектуры зданий и сооружений : учебник / А.3. Абуханов, Е.Н. Белоконев,Т.М. Белоконева, С.А. Алиев.— 5-е изд., перераб. и доп. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 296 с. — (Высшее образование). — DOI: https:// doi.org/10.29039/01817-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1031255

- Возведение зданий и сооружений с применением монолитного бетона и железобетона: Технол. устойчивого разв.: Уч.пос./ О.Э.Дружинина-М.:КУРС:НИЦ Инфра-М,2013-128с.: 70x100 1/16. - (Строит. технол. для архитекторов). (о) ISBN 978-5-905554-26-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/371362

- Крыши и кровли гражданских и производственных зданий: Учебное пособие / Н.А. Бузало, И.Д. Платонова, Н.Г. Царитова. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 152 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (п) ISBN 978-5-369-01175-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/396559

Практическое занятие №26 «Вычерчивание схемы расположения столбчатого фундамента»

- Цель.

Создать содержательные и организационные условия для самостоятельного применения обучающимися комплекса знаний и способов деятельности по выполнению фундаментов промышленного здания.

- Информационные источники.

Методическая разработка по выполнению практических работ по профессиональному модулю 01«участие в проектировании зданий и сооружений» междисциплинарному курсу 01.01«проектирование зданий и сооружений» по теме «архитектора зданий»

3. Алгоритм работы.

На схеме расположения элементов фундаментов условно предполагают грунт прозрачным, горизонтальную плоскость изображения располагают на уровне фундаментных балок.

На схеме расположения элементов фундаментов указывают:

- координационные оси здания, обозначения этих осей,  расстояния между ними и крайними осями здания;

- условные или упрощённые изображения элементов конструкций к координационным осям;

- размеры фундаментов, подбетонки и привязку их к координационным осям;

- марки элементов сборных и монолитных конструкций, присвоенные им соответствующими стандартами или рабочими чертежами.

В необходимых случаях к схемам расположения элементов фундаментов вычерчивают узлы конструкций в виде выносных элементов. На чертежах узлов дополнительно указывают: уступы фундаментов; стаканы под железобетонные колонны; анкерные болты для стальных колонн; бетонные столбики, подбетонки для опирания фундаментных балок и других конструкций.

4. Теоретическая поддержка:

1. Задание см. практическая работа №25.

Список литературы.

Основная литература

1. Буга П.Г. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания: учебник для средних специальных учебных заведений.- Четвертое издание, стереотипное. М.: ООО «ИД Альянс», 2018. – 351с.

Дополнительная литература

1. Шерешевский И.А. Конструирование промышленных зданий и сооружений. Учеб. пособие для студентов строительных специальностей.- М.: «Архитектура-С», 2018. 168 с., ил.

Стандарты

1. ГОСТ 11214-2003. Блоки оконные деревянные с листовым остеклением. Технические условия (Текст).- Введ. 2004-03-01.- М.: Изд-во стандартов, 2003.- 30с.: ил.

2. ГОСТ 24698-81. Двери деревянные для жилых и общественных зданий. Типы, конструкции и размеры. Технические требования (Текст).- Введ. 1984-01-01.- М.: Изд-во стандартов, 1981.- 22с.: ил.

3. ГОСТ 30970-2002. Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Технические требования (Текст).- Введ. 2003-03-01.- М.: Изд-во стандартов, 2002.- 35с.: ил.

4. СП 56.13330.2011 Производственные здания.

5. СТ CЭB 3977-83. Здания производственных промышленных предприятий. Основные положения проектирования.

6.ГОСТ 21.501-93. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертей. – М.: Госстрой России. 1996.

7.ГОСТ 21.105-89. Нанесение на чертежах размеров, надписей, технических требований и таблиц. – М. Госстрой России, 1996.

Интернет-ресурсы.

- Архитектура зданий : учебник / Н.П. Вильчик. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 319 с. — (Среднее профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/1075. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/754436

- Основы архитектуры зданий и сооружений : учебник / А.3. Абуханов, Е.Н. Белоконев,Т.М. Белоконева, С.А. Алиев.— 5-е изд., перераб. и доп. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 296 с. — (Высшее образование). — DOI: https:// doi.org/10.29039/01817-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1031255

- Возведение зданий и сооружений с применением монолитного бетона и железобетона: Технол. устойчивого разв.: Уч.пос./ О.Э.Дружинина-М.:КУРС:НИЦ Инфра-М,2013-128с.: 70x100 1/16. - (Строит. технол. для архитекторов). (о) ISBN 978-5-905554-26-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/371362

Практическое занятие №27 «Вычерчивание схемы расположения плит покрытия»

- Цель.

Создать содержательные и организационные условия для самостоятельного применения обучающимися комплекса знаний и способов деятельности по выполнению схемы расположения плит покрытия промышленного здания.

- Информационные источники.

Методическая разработка по выполнению практических работ по профессиональному модулю 01«участие в проектировании зданий и сооружений» междисциплинарному курсу 01.01«проектирование зданий и сооружений» по теме «архитектора зданий»

3. Алгоритм работы.

На схеме расположения элементов конструкций указывают в виде условных или упрощенных графических изображений элементы конструкций и связи между ними. Схему расположения выполняют для каждой группы элементов конструкций, связанных условиями и последовательностью производства строительных работ. Схему расположения выполняют в виде планов, фасадов или разрезов соответствующих конструкций, с упрощенным изображением элементов.

На схеме расположения элементов покрытия указывают:

- координационные оси здания, расстояния между ними и крайними осями здания; марки плит покрытия и глубину опирания их на несущие конструкции покрытия; анкеровку плит покрытия;

- отверстия в плитах покрытия, их размеры и привязку к координационным осям.

4. Теоретическая поддержка:

1. Задание см. практическая работа №25.

Список литературы.

Основная литература

1. Буга П.Г. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания: учебник для средних специальных учебных заведений.- Четвертое издание, стереотипное. М.: ООО «ИД Альянс», 2018. – 351с.

Дополнительная литература

1. Шерешевский И.А. Конструирование промышленных зданий и сооружений. Учеб. пособие для студентов строительных специальностей.- М.: «Архитектура-С», 2018. 168 с., ил.

Стандарты

1. ГОСТ 11214-2003. Блоки оконные деревянные с листовым остеклением. Технические условия (Текст).- Введ. 2004-03-01.- М.: Изд-во стандартов, 2003.- 30с.: ил.

2. ГОСТ 24698-81. Двери деревянные для жилых и общественных зданий. Типы, конструкции и размеры. Технические требования (Текст).- Введ. 1984-01-01.- М.: Изд-во стандартов, 1981.- 22с.: ил.

3. ГОСТ 30970-2002. Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Технические требования (Текст).- Введ. 2003-03-01.- М.: Изд-во стандартов, 2002.- 35с.: ил.

4. СП 56.13330.2011 Производственные здания.

5. СТ CЭB 3977-83. Здания производственных промышленных предприятий. Основные положения проектирования.

6.ГОСТ 21.501-93. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертей. – М.: Госстрой России. 1996.

7.ГОСТ 21.105-89. Нанесение на чертежах размеров, надписей, технических требований и таблиц. – М. Госстрой России, 1996.

Интернет-ресурсы.

- Архитектура зданий : учебник / Н.П. Вильчик. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 319 с. — (Среднее профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/1075. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/754436

- Основы архитектуры зданий и сооружений : учебник / А.3. Абуханов, Е.Н. Белоконев,Т.М. Белоконева, С.А. Алиев.— 5-е изд., перераб. и доп. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 296 с. — (Высшее образование). — DOI: https:// doi.org/10.29039/01817-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1031255

Практическое занятие №28 «Вычерчивание продольного и поперечного разрезов»

- Цель.

Создать содержательные и организационные условия для самостоятельного применения обучающимися комплекса знаний и способов деятельности по выполнению разрезов промышленного здания.

- Информационные источники.

Методическая разработка по выполнению практических работ по профессиональному модулю 01«участие в проектировании зданий и сооружений» междисциплинарному курсу 01.01«проектирование зданий и сооружений» по теме «архитектора зданий»

3. Алгоритм работы.

Вычерчивание разреза здания

При выполнении разреза здания положение мнимой вертикальной плоскости принимают с таким расчетом, чтобы дать полное представление об объеме и конструкциях здания. Плоскость разреза должна проходить через дверные и оконные проемы.

Разрез вычерчивается в следующей последовательности:

Сначала проводится горизонтальная линия, которую принимают за уровень пола первого этажа. Относительно нее проводится уровень земли.

Показываются координационные оси здания и все колонны, стропильные и подстропильные конструкции, стены и грузоподъёмное оборудование, попавшие в секущую плоскость, толщина покрытия, дверные и оконные проемы, как попавшие в секущую плоскость, так и оказавшиеся за ней. Затем выполняется конструкция крыши и фундаментов.

Отметку чистого пола первого этажа принимают за 0,000. Отметки ниже условной нулевой отметки обозначают со знаком «минус» (-0,750), отметки выше нулевой - со знаком «плюс» (+3,000). Превышение стены над верхом покрытия следует принять равным 500 ... 700 мм. Чтобы определить габариты крыши, следует провести горизонтальную линию по верху стены и отложить необходимый вынос карниза, а затем в зависимости от принятого материала кровли принять соответствующий уклон крыши. Низ оконных проемов располагают на высоте 1200... 1500 мм от уровня чистого пола этажа.

После обводки элементов, попавших в секущую плоскость сплошной толстой основной линией, видимые линии контуров, не попавшие в плоскость сечения - сплошной тонкой линией, на разрезе проставляются все необходимые размеры и высотные отметки, выполняется флажок по кровле.

На разрезах должны быть указаны:

координационные оси, расстояния между ними и общее расстояние между крайними осями здания;

отметки уровня земли, чистого пола этажей и площадок;

отметку низа опорной части заделываемых в стены элементов конструкций;

отметку верха стен, карнизов, уступов стен;

размеры и привязку по высоте дверных и оконных проемов;

ссылки на узлы;

состав кровли с указанием толщины всех слоев;

Разрезы называют в соответствии с номерами сечений, например, «разрез 1-1».

4. Теоретическая поддержка:

1. Задание см. практическая работа №25.

Список литературы.

Основная литература

1. Буга П.Г. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания: учебник для средних специальных учебных заведений.- Четвертое издание, стереотипное. М.: ООО «ИД Альянс», 2018. – 351с.

Дополнительная литература

1. Шерешевский И.А. Конструирование промышленных зданий и сооружений. Учеб. пособие для студентов строительных специальностей.- М.: «Архитектура-С», 2018. 168 с., ил.

Стандарты

1. ГОСТ 11214-2003. Блоки оконные деревянные с листовым остеклением. Технические условия (Текст).- Введ. 2004-03-01.- М.: Изд-во стандартов, 2003.- 30с.: ил.

2. ГОСТ 24698-81. Двери деревянные для жилых и общественных зданий. Типы, конструкции и размеры. Технические требования (Текст).- Введ. 1984-01-01.- М.: Изд-во стандартов, 1981.- 22с.: ил.

3. ГОСТ 30970-2002. Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Технические требования (Текст).- Введ. 2003-03-01.- М.: Изд-во стандартов, 2002.- 35с.: ил.

4. СП 56.13330.2011 Производственные здания.

5. СТ CЭB 3977-83. Здания производственных промышленных предприятий. Основные положения проектирования.

6.ГОСТ 21.501-93. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертей. – М.: Госстрой России. 1996.

7.ГОСТ 21.105-89. Нанесение на чертежах размеров, надписей, технических требований и таблиц. – М. Госстрой России, 1996.

Интернет-ресурсы.

- Архитектура зданий : учебник / Н.П. Вильчик. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 319 с. — (Среднее профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/1075. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/754436

- Основы архитектуры зданий и сооружений : учебник / А.3. Абуханов, Е.Н. Белоконев,Т.М. Белоконева, С.А. Алиев.— 5-е изд., перераб. и доп. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 296 с. — (Высшее образование). — DOI: https:// doi.org/10.29039/01817-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1031255

Практическое занятие №29 «Вычерчивание разреза по стене (М 1:50)»

- Цель.

Создать содержательные и организационные условия для самостоятельного применения обучающимися комплекса знаний и способов деятельности по выполнению разрезов промышленного здания.

- Информационные источники.

Методическая разработка по выполнению практических работ по профессиональному модулю 01«участие в проектировании зданий и сооружений» междисциплинарному курсу 01.01«проектирование зданий и сооружений» по теме «архитектора зданий»

3. Алгоритм работы.

1.Проводят координационные оси основных несущих конструкций стен в соответствии с планом и направлением секущей плоскости.

2. Перпендикулярно к координационным осям прочерчивают горизонтальные уровни поверхности земли, пола всех этажей. Высота этажа измеряется от уровня пола нижележащего этажа до уровня пола вышележащего этажа.

3. Наносят толщину наружных и внутренних стен, перегородок.

4. Наносят оконные и дверные проемы.

5. Вычерчивают конструктивные части здания: фундамент, цоколь, междуэтажные и чердачные перекрытия, крышу, лестницы.

Работа выполняется на чертёжном листе формата А3.

4. Теоретическая поддержка:

1. Задание см. практическая работа №25.

Список литературы.

Основная литература

1. Буга П.Г. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания: учебник для средних специальных учебных заведений.- Четвертое издание, стереотипное. М.: ООО «ИД Альянс», 2018. – 351с.

Дополнительная литература

1. Шерешевский И.А. Конструирование промышленных зданий и сооружений. Учеб. пособие для студентов строительных специальностей.- М.: «Архитектура-С», 2018. 168 с., ил.

Стандарты

1. ГОСТ 11214-2003. Блоки оконные деревянные с листовым остеклением. Технические условия (Текст).- Введ. 2004-03-01.- М.: Изд-во стандартов, 2003.- 30с.: ил.

2. ГОСТ 24698-81. Двери деревянные для жилых и общественных зданий. Типы, конструкции и размеры. Технические требования (Текст).- Введ. 1984-01-01.- М.: Изд-во стандартов, 1981.- 22с.: ил.

3. ГОСТ 30970-2002. Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Технические требования (Текст).- Введ. 2003-03-01.- М.: Изд-во стандартов, 2002.- 35с.: ил.

4. СП 56.13330.2011 Производственные здания.

5. СТ CЭB 3977-83. Здания производственных промышленных предприятий. Основные положения проектирования.

6.ГОСТ 21.501-93. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертей. – М.: Госстрой России. 1996.

7.ГОСТ 21.105-89. Нанесение на чертежах размеров, надписей, технических требований и таблиц. – М. Госстрой России, 1996.

Интернет-ресурсы.

- Архитектура зданий : учебник / Н.П. Вильчик. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 319 с. — (Среднее профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/1075. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/754436

- Основы архитектуры зданий и сооружений : учебник / А.3. Абуханов, Е.Н. Белоконев,Т.М. Белоконева, С.А. Алиев.— 5-е изд., перераб. и доп. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 296 с. — (Высшее образование). — DOI: https:// doi.org/10.29039/01817-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1031255

Практическое занятие №30 «Конструирование основных узлов сопряжения элементов железобетонного и стального каркасов промышленного здания»

- Цель.

Создать содержательные и организационные условия для самостоятельного применения обучающимися комплекса знаний и способов деятельности по выполнению узлов стальной стропильной фермы здания.

- Информационные источники.

Методическая разработка по выполнению практических работ по профессиональному модулю 01«участие в проектировании зданий и сооружений» междисциплинарному курсу 01.01«проектирование зданий и сооружений» по теме «архитектора зданий»

3. Алгоритм работы.

На формате А3 выполнить узел сопряжения металлической фермы. Масштаб 1:25, с обозначением всех элементов фермы и сварных швов.

4. Теоретическая поддержка:

1. Задание 1.

2.Задание 2.

3. Задание 3.

Список литературы.

Основная литература

1. Буга П.Г. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания: учебник для средних специальных учебных заведений.- Четвертое издание, стереотипное. М.: ООО «ИД Альянс», 2018. – 351с.

Дополнительная литература

1. Шерешевский И.А. Конструирование промышленных зданий и сооружений. Учеб. пособие для студентов строительных специальностей.- М.: «Архитектура-С», 2018. 168 с., ил.

Стандарты

1.  СП 56.13330.2011 Производственные здания.

2. СТ CЭB 3977-83. Здания производственных промышленных предприятий. Основные положения проектирования.

3.ГОСТ 21.501-93. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертей. – М.: Госстрой России. 1996.

4.ГОСТ 21.105-89. Нанесение на чертежах размеров, надписей, технических требований и таблиц. – М. Госстрой России, 1996.

Интернет-ресурсы.

- Архитектура зданий : учебник / Н.П. Вильчик. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 319 с. — (Среднее профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/1075. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/754436

- Основы архитектуры зданий и сооружений : учебник / А.3. Абуханов, Е.Н. Белоконев,Т.М. Белоконева, С.А. Алиев.— 5-е изд., перераб. и доп. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 296 с. — (Высшее образование). — DOI: https:// doi.org/10.29039/01817-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1031255

Практическое занятие №31 «Разработка схемы планировочной организации земельного участка. Расчет технико-экономических показателей СПОЗУ»

- Цель.

Создать содержательные и организационные условия для самостоятельного применения обучающимися комплекса знаний и способов деятельности по выполнению генерального плана промышленного здания.

- Информационные источники.

Методическая разработка по выполнению практических работ по профессиональному модулю 01«участие в проектировании зданий и сооружений» междисциплинарному курсу 01.01«проектирование зданий и сооружений» по теме «архитектора зданий»

3. Алгоритм работы.

Планировка территории объектов, в том числе промышленных кластеров, индустриальных парков, должна обеспечивать наиболее благоприятные условия для производственного процесса и труда на предприятиях, рациональное и экономное использование территории и наибольшую эффективность капитальных вложений.

В проектах и схемах планировочной организации земельных участков реконструируемых объектов, их групп и сложившихся производственных зон следует предусматривать упорядочение планировочного зонирования, размещения инженерных и транспортных коммуникаций.
Расстояния между зданиями, сооружениями, в том числе инженерными коммуникациями, следует принимать минимально допустимыми,

При разработке планировочной организации производственного объекта, а также промышленных кластеров и индустриальных парков, размещенных на смежных земельных участках, следует предусматривать:

а) планировочное зонирование территории с учетом технологических связей, санитарно-гигиенических и противопожарных требований, грузооборота и видов транспорта;

б) рациональные производственные, транспортные и инженерные связи на объектах, между ними, с жилыми и иными зонами;

в) кооперирование участков основных и вспомогательных производств и хозяйств, включая аналогичные производства и хозяйства, обслуживающие жилые и иные планировочные зоны поселения;

г) интенсивное использование территории, включая наземное и подземное пространства при необходимых и обоснованных резервах для расширения объектов;

д) организацию единой сети обслуживания работающих;

е) возможность осуществления строительства и ввода в эксплуатацию пусковыми комплексами или очередями;

ж) благоустройство территории;

з) создание единого архитектурного ансамбля в увязке с архитектурой прилегающих объектов и жилой застройкой;

и) защиту прилегающих территорий от эрозии, заболачивания, засоления и загрязнения подземных вод и открытых водоемов сточными водами, отходами и отбросами предприятий;

к) восстановление (рекультивацию) отведенных во временное пользование земель, нарушенных при строительстве.

Административные и бытовые здания следует размещать вне циркуляционной зоны (аэродинамической тени), образуемой зданиями и сооружениями, при наличии на участке источников загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами 1-го и 2-го классов санитарной опасности.

При планировке территории объектов следует выделять планировочные зоны:

а) входную;

б) производственную, включая зоны исследовательского назначения и опытных производств;

в) подсобную;

г) складскую.

В схемах планировочной организации территории, на которой предусматривается размещение предприятий, следует выделять планировочные зоны:

а) общественного центра, объектов культурно-бытового назначения и иных обслуживающих объектов;

б) участков предприятий;

в) общих объектов вспомогательных производств и хозяйств.

Деление на планировочные зоны допускается уточнять с учетом конкретных условий строительства.

Входную зону объекта следует размещать со стороны основных подъездов и подходов работающих.

Размеры входных зон объектов следует принимать по расчету в соответствии с СП 44.13330и заданием на проектирование.

Здания и сооружения исходя из специфики производства и природных условий следует, по возможности, размещать с учетом соблюдения следующих требований:

а) продольные оси здания и световых фонарей следует ориентировать в пределах от 45 до 110° к меридиану;

б) продольные оси аэрационных фонарей и стены зданий с проемами, используемыми для аэрации помещений, следует ориентировать в плане перпендикулярно или под углом не менее 45° к преобладающему направлению ветров летнего периода года;

в) в районах со снеговым покровом более 50 см или с количеством переносимого снега более 200 м на 1 м фронта переноса в год следует предусматривать сквозное проветривание площадки предприятия. Для этого основные проезды, продольные оси крупных зданий и фонари следует располагать под углом не более 45° к преобладающему направлению ветров зимнего периода года, а в Северной строительно-климатической зоне - не более 20° к преобладающему направлению переноса снега по розе снегопереноса;

г) в районах массового переноса песка ветрами наиболее длинные и высокие здания необходимо располагать с наветренной стороны площадки перпендикулярно потоку переносимого песка, а также предусматривать полосы зеленых насаждений (шириной не менее 20 м) или ограждающие щиты.

Здания, образующие полузамкнутые дворы, допускается применять в тех случаях, когда другое планировочное решение не может быть принято по условиям технологии либо по условиям реконструкции.

Полузамкнутые дворы следует располагать длинной стороной параллельно преобладающему направлению ветров или с отклонением не более 45°, при этом открытая сторона двора должна быть обращена на наветренную сторону ветров преобладающего направления.

Ширина полузамкнутого двора при зданиях, освещаемых через оконные проемы, должна быть не менее полусуммы высот до верха карниза противостоящих зданий, образующих двор, но не менее 15 м.

При отсутствии вредных производственных выделений во двор ширина двора может быть уменьшена до 12 м.

Примечания

1 Полузамкнутым считается двор, застроенный с трех сторон примыкающими друг к другу зданиями и имеющими в плане отношение глубины к ширине более единицы.

2 При отношении глубины двора к его ширине более 3, при возможности скопления производственных вредностей во дворе в части здания, замыкающей двор, необходимо предусматривать проем для проветривания шириной не менее 4 м и высотой не менее 4,5 м. Низ проема должен совпадать с планировочными отметками прилегающей территории. Устройство в проеме ворот, ограждений и других сооружений, нарушающих функциональное назначение проема, не допускается.

Схема транспорта, разрабатываемая в составе проекта, схемы планировочной организации земельного участка объекта, группы объектов, должна предусматривать:

а) максимальное совмещение транспортных сооружений и устройств для различных видов транспорта (совмещенные автомобильные и железнодорожные или автомобильные и трамвайные мосты и путепроводы, общее земляное полотно для автомобильных дорог и трамвайных путей, кроме скоростных, и др.);

б) использование сооружений и устройств, проектируемых для других целей (дамб водохранилищ и плотин, водопропускных сооружений) под земляное полотно и искусственные сооружения железных и автомобильных дорог;

в) возможность последующего развития схемы внешнего транспорта.

Вдоль автомобильных дорог, связывающих объекты с местами расселения работающих, при их протяженности не более 2 км следует предусматривать велосипедные дорожки и тротуары.

Велосипедные дорожки надлежит проектировать при интенсивности велосипедного (мопедного) движения более 250 ед/сут и интенсивности движения автомобилей по дороге, вдоль которой проектируется велосипедная дорожка, более 2000 автомобилей/сут.

Объекты с земельным участком более 5 га должны иметь не менее двух въездов.

При размере стороны земельного участка объекта более 1000 м и расположении ее вдоль улицы или автомобильной дороги на этой стороне следует предусматривать не менее двух въездов на земельный участок.

Расстояние между въездами не должно превышать 1500 м.

Примечание - Ограждения земельных участков объектов площадью более 5 га должны иметь не менее двух въездов.

Ширину ворот автомобильных въездов на земельный участок надлежит принимать по наибольшей ширине применяемых автомобилей плюс 1,5 м, но не менее 4,5 м, а ширину ворот для железнодорожных въездов - не менее 4,9 м.
Выбор вида внутриобъектного транспорта должен производиться на основе результатов технико-экономических сравнений различных вариантов с учетом организации единого транспортного процесса с передачей перерабатываемых материалов от мест их складирования к местам потребления одними и теми же транспортными средствами, минуя перегрузку с межцехового транспорта на внутрицеховой.

Ширину проездов на территории объектов и их групп следует принимать минимальной исходя из условий наиболее компактного размещения транспортных и инженерных коммуникаций и элементов благоустройства.

В проезде следует предусматривать, как правило, одну автомобильную дорогу. Устройство двух автомобильных дорог в одном проезде допускается:

а) при площади покрытия одной автомобильной дороги с подъездами, равной или превышающей площади покрытия двух автомобильных дорог с подъездами;

б) при сложном рельефе территории земельного участка объекта, требующем устройства дорог в разных уровнях, для обеспечения въездов средств безрельсового транспорта в производственные здания.
Работа выполняется в соответствии с СП 18.13330.2011 Генеральные планы промышленных предприятий. Актуализированная редакция снип II-89-80* (с Изменением N 1)

4. Теоретическая поддержка:

1. Задание см. практическая работа №25.

Список литературы.

Основная литература

1. Буга П.Г. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания: учебник для средних специальных учебных заведений.- Четвертое издание, стереотипное. М.: ООО «ИД Альянс», 2018. – 351с.

Дополнительная литература

1. Шерешевский И.А. Конструирование промышленных зданий и сооружений. Учеб. пособие для студентов строительных специальностей.- М.: «Архитектура-С», 2018. 168 с., ил.

Стандарты

1.  СП 56.13330.2011 Производственные здания.

2. СТ CЭB 3977-83. Здания производственных промышленных предприятий. Основные положения проектирования.

3.ГОСТ 21.501-93. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертей. – М.: Госстрой России. 1996.

4.ГОСТ 21.105-89. Нанесение на чертежах размеров, надписей, технических требований и таблиц. – М. Госстрой России, 1996.

Интернет-ресурсы.

- Архитектура зданий : учебник / Н.П. Вильчик. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 319 с. — (Среднее профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/1075. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/754436

- Основы архитектуры зданий и сооружений : учебник / А.3. Абуханов, Е.Н. Белоконев,Т.М. Белоконева, С.А. Алиев.— 5-е изд., перераб. и доп. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 296 с. — (Высшее образование). — DOI: https:// doi.org/10.29039/01817-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1031255

- Возведение зданий и сооружений с применением монолитного бетона и железобетона: Технол. устойчивого разв.: Уч.пос./ О.Э.Дружинина-М.:КУРС:НИЦ Инфра-М,2013-128с.: 70x100 1/16. - (Строит. технол. для архитекторов). (о) ISBN 978-5-905554-26-1 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/371362

Практическое занятие №32 «Подбор окон, дверей и ворот. Конструктивное решение перегородок промышленных зданий»

- Цель.

Создать содержательные и организационные условия для самостоятельного применения обучающимися комплекса знаний и способов деятельности по выполнению подбора окон, дверей и ворот промышленного здания.

- Информационные источники.

Методическая разработка по выполнению практических работ по профессиональному модулю 01«участие в проектировании зданий и сооружений» междисциплинарному курсу 01.01«проектирование зданий и сооружений» по теме «архитектора зданий»

3. Алгоритм работы.

Окна и двери подбираются в соответствии с ГОСТ 30970-2002. Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Технические требования (Текст).- Введ. 2003-03-01.- М.: Изд-во стандартов, 2002.- 35с.: ил.

На плене первого этажа указывают:

- марку окна, например, ОК1;

- в кружках диаметром 5 мм указывается марка двери и ворот. Заполняется спецификация заполнения оконных и дверных проёмов на формате А4.

На плане на отметке 0.000 указывают в виде условных или упрощенных графических изображений элементы конструкций всех видов перегородок промышленных зданий.

На плане на отметке 0.000 указывают:

- разделительные перегородки на всю высоту  здания;

- выгораживающие перегородки.

4. Теоретическая поддержка:

1. Задание см. практическая работа №25.

Список литературы.

Основная литература

1. Буга П.Г. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания: учебник для средних специальных учебных заведений.- Четвертое издание, стереотипное. М.: ООО «ИД Альянс», 2018. – 351с.

Дополнительная литература

1. Шерешевский И.А. Конструирование промышленных зданий и сооружений. Учеб. пособие для студентов строительных специальностей.- М.: «Архитектура-С», 2018. 168 с., ил.

Стандарты

1. ГОСТ 11214-2003. Блоки оконные деревянные с листовым остеклением. Технические условия (Текст).- Введ. 2004-03-01.- М.: Изд-во стандартов, 2003.- 30с.: ил.

2. ГОСТ 24698-81. Двери деревянные для жилых и общественных зданий. Типы, конструкции и размеры. Технические требования (Текст).- Введ. 1984-01-01.- М.: Изд-во стандартов, 1981.- 22с.: ил.

3. ГОСТ 30970-2002. Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Технические требования (Текст).- Введ. 2003-03-01.- М.: Изд-во стандартов, 2002.- 35с.: ил.

4. СП 56.13330.2011 Производственные здания.

5. СТ CЭB 3977-83. Здания производственных промышленных предприятий. Основные положения проектирования.

6.ГОСТ 21.501-93. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертей. – М.: Госстрой России. 1996.

7.ГОСТ 21.105-89. Нанесение на чертежах размеров, надписей, технических требований и таблиц. – М. Госстрой России, 1996.

Интернет-ресурсы.

- Архитектура зданий : учебник / Н.П. Вильчик. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 319 с. — (Среднее профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/1075. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/754436

- Основы архитектуры зданий и сооружений : учебник / А.3. Абуханов, Е.Н. Белоконев,Т.М. Белоконева, С.А. Алиев.— 5-е изд., перераб. и доп. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 296 с. — (Высшее образование). — DOI: https:// doi.org/10.29039/01817-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1031255

Практическое занятие №33 «Схема разрезки здания на отдельные блоки; антисейсмические швы»

- Цель.

Создать содержательные и организационные условия для самостоятельного применения обучающимися комплекса знаний и способов деятельности по выполнению схемы разрезки зданий на отдельные блоки антисейсмическими швами.

- Информационные источники.

Методическая разработка по выполнению практических работ по профессиональному модулю 01«участие в проектировании зданий и сооружений» междисциплинарному курсу 01.01«проектирование зданий и сооружений» по теме «архитектора зданий»

3. Алгоритм работы.

По заданному преподавателем эскизу здания сложной конфигурации выполнить разрезку данного здания на отдельные блоки для строительства в сейсмических районах. Выполнить узел детали антисейсмических поясов.

4. Теоретическая поддержка:

1. Задание 1. Преподаватель выполняет эскиз здания сложной конфигурации.

2. Задание 2.

Список литературы.

Основная литература

1. Буга П.Г. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания: учебник для средних специальных учебных заведений.- Четвертое издание, стереотипное. М.: ООО «ИД Альянс», 2018. – 351с.

Дополнительная литература

1. Шерешевский И.А. Конструирование промышленных зданий и сооружений. Учеб. пособие для студентов строительных специальностей.- М.: «Архитектура-С», 2018. 168 с., ил.

Стандарты

1.  СП 56.13330.2011 Производственные здания.

2. СТ CЭB 3977-83. Здания производственных промышленных предприятий. Основные положения проектирования.

3.ГОСТ 21.501-93. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертей. – М.: Госстрой России. 1996.

4.ГОСТ 21.105-89. Нанесение на чертежах размеров, надписей, технических требований и таблиц. – М. Госстрой России, 1996.

Интернет-ресурсы.

- Архитектура зданий : учебник / Н.П. Вильчик. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 319 с. — (Среднее профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/1075. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/754436

- Основы архитектуры зданий и сооружений : учебник / А.3. Абуханов, Е.Н. Белоконев,Т.М. Белоконева, С.А. Алиев.— 5-е изд., перераб. и доп. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 296 с. — (Высшее образование). — DOI: https:// doi.org/10.29039/01817-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1031255

Практическое занятие №34 «Конструктивные решения проветриваемых холодных подполий»

- Цель.

Создать содержательные и организационные условия для самостоятельного применения обучающимися комплекса знаний и способов деятельности по выполнению проветриваемых холодных подполий.

- Информационные источники.

Методическая разработка по выполнению практических работ по профессиональному модулю 01«участие в проектировании зданий и сооружений» междисциплинарному курсу 01.01«проектирование зданий и сооружений» по теме «архитектора зданий»

3. Алгоритм работы.

Ознакомиться с методами строительства, особенностями объёмно-планировочных и конструктивных решений зданий в условиях вечной мерзлоты. В соответствии сзаданием практической работы №29 выполнить схему проветриваемого холодного подполья.

4. Теоретическая поддержка:

1. Задание 1. Низкого.

2. Задание 2. Высокого.

Список литературы.

Основная литература

1. Буга П.Г. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания: учебник для средних специальных учебных заведений.- Четвертое издание, стереотипное. М.: ООО «ИД Альянс», 2018. – 351с.

Дополнительная литература

1. Шерешевский И.А. Конструирование промышленных зданий и сооружений. Учеб. пособие для студентов строительных специальностей.- М.: «Архитектура-С», 2018. 168 с., ил.

Стандарты

1.  СП 56.13330.2011 Производственные здания.

2. СТ CЭB 3977-83. Здания производственных промышленных предприятий. Основные положения проектирования.

3.ГОСТ 21.501-93. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертей. – М.: Госстрой России. 1996.

4.ГОСТ 21.105-89. Нанесение на чертежах размеров, надписей, технических требований и таблиц. – М. Госстрой России, 1996.

Интернет-ресурсы.

- Архитектура зданий : учебник / Н.П. Вильчик. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 319 с. — (Среднее профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/1075. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/754436

- Основы архитектуры зданий и сооружений : учебник / А.3. Абуханов, Е.Н. Белоконев,Т.М. Белоконева, С.А. Алиев.— 5-е изд., перераб. и доп. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 296 с. — (Высшее образование). — DOI: https:// doi.org/10.29039/01817-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1031255

Практическое занятие №35 «Реконструкция зданий «первых поколений» массового жилищного строительства»

- Цель.

Создать содержательные и организационные условия для самостоятельного применения обучающимися комплекса знаний и способов деятельности по выполнению реконструкции зданий «первых поколений» массового жилищного строительства.

- Информационные источники.

Методическая разработка по выполнению практических работ по профессиональному модулю 01«участие в проектировании зданий и сооружений» междисциплинарному курсу 01.01«проектирование зданий и сооружений» по теме «архитектора зданий»

3. Алгоритм работы.

Ознакомиться с методами реконструкции зданий «первых поколений» массового жилищного строительства. В соответствии с заданием практической работы №25 выполнить схему усиления гражданского здания. Выполнить некоторые узлы усилений конструктивных элементов в масштабе 1:25 на листе формата А3.

4. Теоретическая поддержка:

1. Задание см. практическая работа №25.

Список литературы.

Основная литература

1. Буга П.Г. Гражданские, промышленные и сельскохозяйственные здания: учебник для средних специальных учебных заведений.- Четвертое издание, стереотипное. М.: ООО «ИД Альянс», 2018. – 351с.

Дополнительная литература

1. Шерешевский И.А. Конструирование промышленных зданий и сооружений. Учеб. пособие для студентов строительных специальностей.- М.: «Архитектура-С», 2018. 168 с., ил.

Стандарты

1. ГОСТ 11214-2003. Блоки оконные деревянные с листовым остеклением. Технические условия (Текст).- Введ. 2004-03-01.- М.: Изд-во стандартов, 2003.- 30с.: ил.

2. ГОСТ 24698-81. Двери деревянные для жилых и общественных зданий. Типы, конструкции и размеры. Технические требования (Текст).- Введ. 1984-01-01.- М.: Изд-во стандартов, 1981.- 22с.: ил.

3. ГОСТ 30970-2002. Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Технические требования (Текст).- Введ. 2003-03-01.- М.: Изд-во стандартов, 2002.- 35с.: ил.

4. СП 56.13330.2011 Производственные здания.

5. СТ CЭB 3977-83. Здания производственных промышленных предприятий. Основные положения проектирования.

6.ГОСТ 21.501-93. Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертей. – М.: Госстрой России. 1996.

7.ГОСТ 21.105-89. Нанесение на чертежах размеров, надписей, технических требований и таблиц. – М. Госстрой России, 1996.

Интернет-ресурсы.

- Архитектура зданий : учебник / Н.П. Вильчик. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 319 с. — (Среднее профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/1075. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/754436

- Основы архитектуры зданий и сооружений : учебник / А.3. Абуханов, Е.Н. Белоконев,Т.М. Белоконева, С.А. Алиев.— 5-е изд., перераб. и доп. — М.: РИОР : ИНФРА-М, 2019. — 296 с. — (Высшее образование). — DOI: https:// doi.org/10.29039/01817-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1031255

Практическое занятие №36 «Технические характеристики строительных материалов конструкций: нормативные и расчетные»

1. Цель.

Создать содержательные и организационные условия для самостоятельного применения обучающимися комплекса знаний и способов деятельности для построения расчетных схем простейших конструкций балок и колонн, определения нормативных, расчетных сопротивлений и модулей упругости материалов.

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений» МДК. 01.01 «Проектирование зданий и сооружений» тема 6: “Основы проектирования строительных конструкций”

3. Алгоритм работы.

Расчет конструкции можно производить только в том случае, если собраны нагрузки и определены нормативные и расчетные сопротивления материалов, из которых они выполнены. Для определения нормативных и расчетных сопротивлений требуется использование нормативной литературы. В механике рассматривают виды материалов: бетоны, каменные, стальные, стальная арматура, деревянные.

Требуется определить нормативные и расчетные сопротивления материалов для бетонов класса В20,25,30,35,40; определить нормативные расчетные сопротивления арматуры, а так же сопротивление для стали марок Ст3кп2,Ст3пс6, Ст3сп5, сопротивление каменных конструкций и кирпича М150 на растворе цементно-песчаном М75.

Нормативные значения сопротивления бетона осевому сжатию (призменная прочность) и осевому растяжению (при назначении класса бетона по прочности на сжатие) принимают в зависимости от класса бетона по прочности на сжатие В согласно таблице 5.1.

Таблица 5.1

При назначении класса бетона по прочности на осевое растяжение В, нормативные значения сопротивления бетона осевому растяжению  принимают равными числовой характеристике класса бетона на осевое растяжение.

Расчетные и нормативные сопротивления арматуры приведены в таблице 6.13:

4. Теоретическая поддержка:

| № вар. | Определить нормативные и расчетные значения сопротивлений материалов: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бетона класса В20, с коэф. γ b2=1,1 | Каменной кладки из кирпича М150на растворе М75 | Стали марки ВСт3кп2 | Древесины сосны 2 сорта |
| 2 | Бетона класса В25, с коэф. γ b2=1,0 | Каменной кладки из кирпича М125на растворе М50 | Стали марки ВСт3сп5 | Древесины сосны 3 сорта |
| 3 | Бетона класса В30, с коэф. γ b2=0,9 | Каменной кладки из кирпича М200на растворе М75 | Стали марки ВСт3пс6 | Древесины березы 2 сорта |
| 4 | Бетона класса В35, с коэф. γ b2=1,1 | Каменной кладки из кирпича М150на растворе М50 | Стали марки ВСт3кп2-1 | Древесины пихты 1 сорта |
| 5 | Бетона класса В40, с коэф. γ b2=0,9 | Каменной кладки из кирпича М125на растворе М75 | Стали марки 09Г2С | Древесины ольхи 2 сорта |
| 6 | Бетона класса В25, с коэф. γ b2=1,0 | Каменной кладки из кирпича М75на растворе М25 | Стали марки 14Г2 | Древесины дуба 1 сорта |
| 7 | Бетона класса В20, с коэф. γ b2=0,9 | Каменной кладки из кирпича М100на растворе М50 | Стали марки ВСт3сп5-2 | Древесины ели 2 сорта |
| 8 | Бетона класса В15, с коэф. γ b2=1,0 | Каменной кладки из кирпича М150на растворе М50 | Стали марки 18кп | Древесины лиственницы 3 сорта |
| 9 | Бетона класса В10, с коэф. γ b2=1,1 | Каменной кладки из кирпича М125на растворе М75 | Стали марки 18пс | Древесины березы 1 сорта |
| 10 | Бетона класса В35, с коэф. γ b2=0,9 | Каменной кладки из кирпича М200на растворе М100 | Стали марки 18Гпс | Древесины липы 2 сорта |

Список литературы.

- В.И. Сетков, Е.П. Сербин. Строительные конструкции: Расчет и проектирование: Учебник. – 2-е изд., доп. и испр. – М.: ИНФРА – М, 2014. – 448с.

Нормативная литература

- СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия.

- СП 16.13330.2011 Стальные конструкции

- СП 64.13330.2011. Деревянные конструкции.

- СП 15.13330.2012. Каменные и армокаменные конструкции.

- СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений.

- СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры

- ГОСТ 21.101-97 СПДС. Основные требования к рабочей документации.

Интернет-ресурсы.

- Строительные конструкции : учеб. пособие / Сербин Е.П., Сетков В.И. - М. : РИОР , НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 236 с. - (СПО). - https://doi.org/10.12737/1107. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/792182

- Строительные конструкции: Учебник для студентов вузов / Волосухин В.А., Евтушенко С.И., Меркулова Т.Н., - 4-е изд., перераб. и доп. - Рн/Д:Феникс, 2013. - 554 с. ISBN 978-5-222-20813-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/908659

- Строительные конструкции. Инновационный метод тестового обучения : в 2 ч. Ч. 1.: Учебное пособие / Тамразян А.Г., - 2-е изд., (эл.) - М.:МИСИ-МГСУ, 2017. - 418 с.: ISBN 978-5-7264-1694-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/970138

- Монтаж строительных конструкций: Учебно-методическое пособие / Черноиван В.Н., Леонович С.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 201 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-010294-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/483102

- Сборник задач по строительным конструкциям : учеб. пособие / А.И. Павлова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 143 с. — (Среднее профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/831. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/952266

- Автоматизированное проектирование строительных конструкций: Учебно-практическое пособие / Денисов А.В., - 2-е изд., (эл.) - М.:МИСИ-МГСУ, 2017. - 161 с.: ISBN 978-5-7264-1571-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/968776

Практическое занятие №37 «Сбор нагрузок на конструкции зданий: плит покрытия, перекрытия, фундамент»

1. Цель.

Создать содержательные и организационные условия для самостоятельного применения обучающимися комплекса знаний и способов деятельности по определению нормативных и расчетных значений нагрузок.

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений» МДК. 01.01 «Проектирование зданий и сооружений» тема 6: “Основы проектирования строительных конструкций”

3. Алгоритм работы.

При сборе нагрузок необходимо учитывать грузовую площадь элемента, а так же, что нагрузки бывают сосредоточенные и распределенные (рисунок 2).

Рисунок. 2 Распределение нагрузок:

а) распределенная

б) сосредоточенная.

Расчетные нагрузки определяются умножением нормативной нагрузки на коэффициент надежности по нагрузке γf. Коэффициент можно определить по таблица 7.1 выемка из СП 20.13330.2011.

Для получения нормативного значения постоянных нагрузок необходимо толщину слоя оказывающего нагрузку умножить на плотность материала, из которого данный слой изготовлен. Результат составит нормативное значение нагрузки. Каждый материал имеет индивидуальную плотность.

Нормативные значения временных нагрузок определяют по строительным стандартам. Нагрузка зависит от размещения конструкции в здании. Для элементов перекрытий нагрузку определяют по таблице 5.

Коэффициенты надежности по нагрузке γfдля равномерно распределенных нагрузок следует принимать:

1,3 – при полном нормативном значении менее 2,0 кПа;

1,2 – при полном нормативном значении 2,0 кПа и более.

При сборе нагрузок следует учитывать слои: толщину и плотность материала из которого она сделаны. Например: паркет, 8мм – значит необходимо толщину паркета перевести в метры это 0,008, затем умножить на плотность материала из которого он сделан, вероятней всего это дуб, плотность дуба 8кН/м3: тогда получаем: 0,008×8=0,064кН/м2 полученое значение является нормативным. Теперь для получения расчетного значения следует воспользоваться таблицей 3 и найти произведение нормативного значения на коэффициент перегрузки, поскольку это слой, выполненный в заводских условиях, то коэффициент составит 1,2. Перемножаем: 0,064×1,2=0,0768кН/м2 – полученное значение является расчетным. Так рассчитываются все слои.

Расчет конструкции, на которой находят слои, не производят, нормативное значение нагрузки это вес конструкции в тоннах. Коэффициент для конструкции, по таблице 3, будет составлять для железобетона 1,1.для расчета «Всего постоянных» нагрузок, необходимо суммировать данный в столбце «Нормативное значение» и в столбце «Расчетное значение».

Оформляют расчет таблицей:

Таблица 1. - Сбор нагрузок на 1м2 перекрытия

| Нагрузка | Расчет, м | Норматив. значение, кН/м2 | Коэффиц. надежн. γf | Расчетн. значение, кН/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Теперь необходимо определить временные нагрузки. Для этого в расчете перекрытий требуется знать назначение помещения или здания (в таблице 5): школа, больница, чердак и т.д. в расчете покрытий необходимо знать район строительства, по которому можно определить мощность снежного покрова. В таблице по району строительства определяют расчетное значение снега, а для определения нормативного значения требуется воспользоваться коэффициентом перегрузки для снега 1,4.

При сборе нагрузок на такой элемент как стена или фундамент или колонна необходимо собрать нагрузку с кровли, чердачного перекрытия и с межэтажного перекрытия с учетом количества этажей, затем посчитать вес конструкции.

Обязательно учитывать грузовую площадь колонны. Грузовая площадь колонны составляет:  ГП=3,3×3,8=12,54м2 и при расчете нагрузки от перекрытия учтено количество перекрытий.Нормативные значения равномерно распределенных временных нагрузок (таблица 8.3 выемка из СП 20.13330.2011).

4. Теоретическая поддержка:

| Вариант№1 l1×l2=3×6м; ригель уложен по l2,сечение ригеля 30×70см; колонна сечением 30×30см; высота этажа 3,3м; количество этажей n=4; снеговой район – III; назначение здания – школа. Состав покрытия - 4сл. рулонный ковер – gn=20Н/м2; - Цем.-песчаная стяжка – 30мм; - Пенобетон – 120мм; - 1 слой рубероида; - Ж/б ребристая плита – 1,5×3м. Состав перекрытия - Линолеум – 5мм; - Бетонная стяжка – 30мм; - Гидроизоляция - gn=30Н/м2; - Ж/б многопустотная плита – 220мм. Вариант№3 l1×l2=6×6м; ригель уложен по l1,сечение ригеля 25×45см; колонна сечением 30×30см; высота этажа 3,8м; количество этажей n=4; снеговой район – I; назначение здания – библиотека. Состав покрытия 1) 4сл. рулонный ковер – gn=25Н/м2; 2 ) Цем.-песчаная стяжка – 40мм; 3) Пенобетон – 110мм; 4) 1 слой рубероида; 5) Ж/б ребристая плита – 1,5×3м. Состав перекрытия 1) Линолеум – 5мм; 2) Мастика – 2мм; 3) Бетонная стяжка – 25мм; 4) Гидроизоляция - gn=20Н/м2; 5) Ж/б многопустотная плита – 220мм | Вариант№2 l1×l2=6×12м; ригель уложен по l1,сечение ригеля 30×60см; колонна сечением 30×30см; высота этажа 2,8м; количество этажей n=3; снеговой район –I; назначение здания – административный корпус. Состав покрытия - Рулонный ковер – gn=16Н/м2; - Цементная стяжка – 30мм; - Керамзит – 120мм; - 1 слой рубероида; - Ж/б многопустотная плита – 220мм. Состав перекрытия 1) Линолеум – 6мм; 2) Мастика - gn=16Н/м2; 3) Цементная стяжка – 35мм; 4) Ж/б многопустотная плита – 220мм Вариант№4 l1×l2=3×6м; ригель уложен по l2,сечение ригеля 25×50см; колонна сечением 40×40см; высота этажа 4,2м; количество этажей n=3; снеговой район – III; назначение здания – столовая. Состав покрытия 1) Гравий в мастике – 15мм; 2) Рубероид - gn=0,12кН/м2; 3) Битумная мастика - gn=20Н/м2; 4) Плиты из ячеистого бетона – 80мм; 5) Толь – 3мм; 6) Ж/б многопустотная плита – 220 мм. Состав перекрытия - Мозаичное покрытие – 30мм; - Бетонная стяжка – 20мм; - Гидроизоляция - gn=0,04кН/м2; 4) Ж/б многопустотная плита – 220мм |
| --- | --- |

Список литературы.

- В.И. Сетков, Е.П. Сербин. Строительные конструкции: Расчет и проектирование: Учебник. – 2-е изд., доп. и испр. – М.: ИНФРА – М, 2014. – 448с.

Нормативная литература

- СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия.

- СП 16.13330.2011 Стальные конструкции

- СП 64.13330.2011. Деревянные конструкции.

- СП 15.13330.2012. Каменные и армокаменные конструкции.

- СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений.

- СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры

- ГОСТ 21.101-97 СПДС. Основные требования к рабочей документации.

Интернет-ресурсы.

- Строительные конструкции : учеб. пособие / Сербин Е.П., Сетков В.И. - М. : РИОР , НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 236 с. - (СПО). - https://doi.org/10.12737/1107. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/792182

- Строительные конструкции: Учебник для студентов вузов / Волосухин В.А., Евтушенко С.И., Меркулова Т.Н., - 4-е изд., перераб. и доп. - Рн/Д:Феникс, 2013. - 554 с. ISBN 978-5-222-20813-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/908659

- Строительные конструкции. Инновационный метод тестового обучения : в 2 ч. Ч. 1.: Учебное пособие / Тамразян А.Г., - 2-е изд., (эл.) - М.:МИСИ-МГСУ, 2017. - 418 с.: ISBN 978-5-7264-1694-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/970138

- Монтаж строительных конструкций: Учебно-методическое пособие / Черноиван В.Н., Леонович С.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 201 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-010294-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/483102

- Сборник задач по строительным конструкциям : учеб. пособие / А.И. Павлова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 143 с. — (Среднее профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/831. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/952266

- Автоматизированное проектирование строительных конструкций: Учебно-практическое пособие / Денисов А.В., - 2-е изд., (эл.) - М.:МИСИ-МГСУ, 2017. - 161 с.: ISBN 978-5-7264-1571-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/968776

Практическое занятие №38  «Расчет и конструирование деревянной стойки, лобовой врубки»

1. Цель.

Создать содержательные и организационные условия для самостоятельного применения обучающимися комплекса знаний и способов деятельности для расчёта деревянной центрально сжатой стойки.

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений» МДК. 01.01 «Проектирование зданий и сооружений» тема 6: “Основы проектирования строительных конструкций”

3. Алгоритм работы.

Расчет деревянной стойки

- Принимаем нагрузку на стойку по заданию.

- Устанавливаем расчетную схему.

- Задаемся коэффициентом продольного изгиба

=0,8 (от 0,7 до 0,9), либо гибкостью в пределах =60...100:

а) при гибкости :

(51)

б) при  гибкости:

=,(52)

где:- гибкость стойки, определяется, по формуле:

,(53)

где:i - радиус инерции сечения, см;

l0 - расчетная длина, см.

4.Из условия устойчивости, по формуле:

,(54)

где:N-усилие, кН;

φ-коэффициент продольного изгиба;

А-площадь сечения, см2;

Rc-расчетное сопротивление древесины сжатию (СНиП II-25-80 Деревянные конструкции, табл.3), кН/см2;

-коэффициент условий работы.

Определяем требуемую площадь стойки, по формуле:

,(55)

5.По формуле 53 определяем радиус инерции i, согласно которому, по форме сечения определяем приблизительные размеры сечения:

| Сечение элемента |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ix | 0.289×h | 0.289×h | 0.25×D |
| iy | 0.289×b | 0.289×b | 0.25×D |

Полученные размеры уточняем по сортаменту древесины.

6.Проверяем принятое сечение по п. 3 и 4.

7.Если условие 54 выполняется, следовательно, принятое по расчету сечение удовлетворяет требованиям по устойчивости. Несущую способность можно проверить, по формуле 54, которая будет выглядеть:

- Теоретическая поддержка:

Подобрать сечение и проверить несущую способность центрально сжатой стойки из цельной древесины

| № вар. | Продольное усилие N,кН | Группа условий эксплуат. | Древесина |  | Высота, м | Коэффиц. закреплен. концов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | порода | сорт |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 120 110 100 150 140 130 180 170 160 210 200 190 120 110 100 150 140 130 180 170 160 210 200 190 120 110 100 150 140 130 | А1 А2 А3 Б1 Б2 Б3 А1 А2 А3 Б1 Б2 Б3 А1 А2 А3 Б1 Б2 Б3 А1 А2 А3 Б1 Б2 Б3 А1 А2 А3 Б1 Б2 Б3 | Сосна Ель Кедр Сибирский Лиственница Листв. Евпейск. Пихта Ель Сосна Дуб Кедр Сибирский Лиственница Листв. Японская Дуб Пихта Береза Ель Кедр Красноярск. Сосна веймутова Кедр Сибирский Лиственница Сосна Пихта Листв. Еврпейск Ель Сосна Береза Сосна веймутова Береза Лиственница Кедр Сибирский | 2 1 3 1 2 3 3 2 3 1 2 3 2 1 3 1 2 3 3 2 3 1 2 3 2 2 3 1 2 3 | 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 | 1 0,88 1 0,88 1 0,88 1 0,88 1 0,88 1 0,88 1 0,88 1 0,88 1 0,88 1 0,88 1 0,88 1 0,88 1 0,88 1 0,88 1 0,88 |

Список литературы.

- В.И. Сетков, Е.П. Сербин. Строительные конструкции: Расчет и проектирование: Учебник. – 2-е изд., доп. и испр. – М.: ИНФРА – М, 2014. – 448с.

Нормативная литература

- СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия.

- СП 16.13330.2011 Стальные конструкции

- СП 64.13330.2011. Деревянные конструкции.

- СП 15.13330.2012. Каменные и армокаменные конструкции.

- СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений.

- СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры

- ГОСТ 21.101-97 СПДС. Основные требования к рабочей документации.

Интернет-ресурсы.

- Строительные конструкции : учеб. пособие / Сербин Е.П., Сетков В.И. - М. : РИОР , НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 236 с. - (СПО). - https://doi.org/10.12737/1107. - Режим доступа http://znanium.com/catalog/product/792182

- Строительные конструкции: Учебник для студентов вузов / Волосухин В.А., Евтушенко С.И., Меркулова Т.Н., - 4-е изд., перераб. и доп. - Рн/Д:Феникс, 2013. - 554 с. ISBN 978-5-222-20813-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/908659

- Строительные конструкции. Инновационный метод тестового обучения : в 2 ч. Ч. 1.: Учебное пособие / Тамразян А.Г., - 2-е изд., (эл.) - М.:МИСИ-МГСУ, 2017. - 418 с.: ISBN 978-5-7264-1694-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/970138

- Монтаж строительных конструкций: Учебно-методическое пособие / Черноиван В.Н., Леонович С.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 201 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-010294-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/483102

- Сборник задач по строительным конструкциям : учеб. пособие / А.И. Павлова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 143 с. — (Среднее профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/831. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/952266

- Автоматизированное проектирование строительных конструкций: Учебно-практическое пособие / Денисов А.В., - 2-е изд., (эл.) - М.:МИСИ-МГСУ, 2017. - 161 с.: ISBN 978-5-7264-1571-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/968776

Практическое занятие №39 «Расчет деревянной балки»

1. Цель.

Создать содержательные и организационные условия для самостоятельного применения обучающимися комплекса знаний и способов деятельности для расчёта деревянной балки.

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений» МДК. 01.01 «Проектирование зданий и сооружений» тема 6: “Основы проектирования строительных конструкций”

3. Алгоритм работы.

Расчет деревянной балки

1.Статический расчет

Учитывая, что расчётная схема балки аналогична расчётной схеме стальной прокатной балки (рис.5), определяем максимальные значения усилий, по формулам 12 и 13.

2.Подбор сечения деревянной балки

Определяем, Ru-расчетное сопротивление древесины изгибу, (по СНиП II-25-80 Деревянные конструкции, определяем Ru для сосны), затем определяем коэффициент mп, уточняем расчетное сопротивление для конкретной породы древесины при помощи коэффициента породы древесины, по формуле:

Ru=Ru. mп,(56)

Учитывая температурно-влажностные условия работы древесины, определяем, (по СНиП II-25-80 Деревянные конструкции), коэффициент mb, тогда по формуле:

Ru=Ru . mп. mb,(57)

данное значение Ru- расчетное сопротивление, используемое для дальнейшего расчета, это значение которое учитывает и табличное расчетное сопротивление древесины, и породу, и условия работы.

Определяем требуемый момент сопротивление, по формуле:

Wx=, (58)

задаемся шириной сечения балки см, теперь определяем высоту сечения, по формуле:

, (59)

Принимаем размеры сечения и уточняем их значения по сортаменту пиломатериалов.

3.Проверка принятого сечения.

Определяем фактическое значение момента сопротивления принятого сечения, по формуле:

Wx=, (60)

Определяем момент инерции принятого сечения, по формуле:

,(61)

Проверяем прочность сечения, по условию:

,(62)

если условие 62 выполняется, следовательно, прочность обеспечена, (если условие  не выполняется, необходимо изменить размеры сечения).

Проверяем прогиб балки, по формуле:

,(63)

где:-нормативное значения равномерно распределенной нагрузки, кН/см2;

-расчетная длина, см;

E-модуль упругости древесины, кН/см2;

(E=10000МПа=1000кН/см2).

Предельный относительный прогиб балки не должен превышать , тогда:

,

где:l-длина балки, см.

Если прогиб не превышает норму, принятое сечение балки обеспечивает жесткость в работе.

4. Теоретическая поддержка:

Подобрать и проверить на прочность и жесткость сечение

балки из цельной древесины

| № вар. | Нагрузка qн, кН/м | Нагрузка q, кН/м | Древесина |  | Длина l0,м | Группа условий эксплуат. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | порода | сорт |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 0,89 0,98 0,99 0,97 0,96 0,87 0,87 0,98 0,89 0,95 0,99 0,87 0,86 0,85 0,96 0,97 0,98 0,95 0,99 0,98 0,97 0,94 0,85 0,98 0,96 0,98 0,95 0.97 0,94 0.99 | 1,12 1,21 1,12 1,13 1,17 1,14 1,15 1,15 1,11 1,21 1,18 1,13 1,03 1,11 1,12 1,14 1,18 1,13 1,12 1,14 1,15 1,16 1,08 1,14 1,13 1,17 1,16 1,18 1,14 1,19 | Сосна Ель Кедр Сибирский Лиственница Листв. Европейск. Пихта Ель Сосна Дуб Кедр Сибирский Лиственница Листв. Японская Дуб Пихта Береза Ель Кедр Красноярск. Сосна веймутова Кедр Сибирский Лиственница Сосна Пихта Листв. Европейск Ель Сосна Береза Сосна веймутова Береза Лиственница Кедр Сибирский | 2 3 3 2 2 3 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 2 3 | 0,9 0,92 1,0 1,2 0,9 1,0 1,2 0,9 1,0 1,2 0,9 1,0 1,2 0,9 1,0 1,2 0,9 1,0 1,2 0,9 1,0 1,2 0,9 1,0 1,2 0,9 1,0 1,2 0,9 1,0 | А1 А2 Б1 А1 А2 Б1 А1 А2 Б1 А1 А2 Б1 А1 А2 Б1 А1 А2 Б1 А1 А2 Б1 А1 А2 Б1 А1 А2 Б1 А1 А2 Б1 |

Список литературы.

- В.И. Сетков, Е.П. Сербин. Строительные конструкции: Расчет и проектирование: Учебник. – 2-е изд., доп. и испр. – М.: ИНФРА – М, 2014. – 448с.

Нормативная литература

- СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия.

- СП 16.13330.2011 Стальные конструкции

- СП 64.13330.2011. Деревянные конструкции.

- СП 15.13330.2012. Каменные и армокаменные конструкции.

- СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений.

- СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры

- ГОСТ 21.101-97 СПДС. Основные требования к рабочей документации.

Интернет-ресурсы.

- Строительные конструкции : учеб. пособие / Сербин Е.П., Сетков В.И. - М. : РИОР , НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 236 с. - (СПО). - https://doi.org/10.12737/1107. - Режим доступа http://znanium.com/catalog/product/792182

- Строительные конструкции: Учебник для студентов вузов / Волосухин В.А., Евтушенко С.И., Меркулова Т.Н., - 4-е изд., перераб. и доп. - Рн/Д:Феникс, 2013. - 554 с. ISBN 978-5-222-20813-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/908659

- Строительные конструкции. Инновационный метод тестового обучения : в 2 ч. Ч. 1.: Учебное пособие / Тамразян А.Г., - 2-е изд., (эл.) - М.:МИСИ-МГСУ, 2017. - 418 с.: ISBN 978-5-7264-1694-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/970138

- Монтаж строительных конструкций: Учебно-методическое пособие / Черноиван В.Н., Леонович С.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 201 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-010294-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/483102

- Сборник задач по строительным конструкциям : учеб. пособие / А.И. Павлова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 143 с. — (Среднее профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/831. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/952266

- Автоматизированное проектирование строительных конструкций: Учебно-практическое пособие / Денисов А.В., - 2-е изд., (эл.) - М.:МИСИ-МГСУ, 2017. - 161 с.: ISBN 978-5-7264-1571-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/968776

Практическое занятие №40 «Расчет и конструирование центрально сжатой стальной колонны. Конструирование узлов соединения»

1. Цель.

Создать содержательные и организационные условия для самостоятельного применения обучающимися комплекса знаний и способов деятельности для расчёта стальной центрально сжатой колонны.

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений» МДК. 01.01 «Проектирование зданий и сооружений» тема 6: “Основы проектирования строительных конструкций”

3. Алгоритм работы.

- Принимаем нагрузку на колонну по заданию

- Устанавливаем расчетную схему

- Задаемся гибкостью в пределах 60-120

- Определяем требуемую площадь сечения под нагрузку  N, по формуле:

,(1)

где: φ-коэффициент продольного изгиба (по СНиП II-23-81* Стальные конструкции);

Ry-расчетное сопротивление стали по приделу текучести (по СНиП II-23-81* Стальные конструкции), кН/см2

Рисунок 4. Расчетная схема вертикального элемента при подвижном закреплении концов

Определяем значение требуемого радиуса инерции, по формуле:

(2)

где:λ-гибкость стержня колонны;

l0- расчетная длина колонны, см.

,(3)

где:μ - коэффициент, учитывающий тип закрепления колонны.

6.По таблице принимаем номер схемы, определяем размеры сечения колонны, исходя из значения радиуса инерции и требуемой площади поперечного сечения.

7.Компонуем сечение из принятых профилей.

Для выбора по сортаменту прокатных профилей номера профиля, необходимо, определить площадь одного профиля, по формуле:

,(4)

где:F1-площадь поперечного сечения одного профиля, см 2;

n- количество профилей в сечении.

Возможно, для компоновки сечения не понадобится несколько профилей, сечение стальной колонны может образовывать один профиль, который выбирается самостоятельно (если профиль выбирается самостоятельно, то лучше это сделать не по площади сечения, а по требуемому радиусу инерции см. по пункту 5),  либо указывается в задании. В таком случае действие 8, 9 можно пропустить (при условии, что радиусы инерции принимаются из сортамента по номеру принятого профиля), приступив сразу к 10 действию.

8. По принятому номеру профиля определяем, по сортаменту, моменты и радиусы инерции Ix1и Iy1,см2.

9. Проверяем устойчивость принятого сечения, предварительно вычисляя значения моментов инерции колонны по формулам:

, (5)

, (6)

Так же вычисляем радиусы инерции,  по формулам:

,(7)

,(8)

10.Определяем гибкость стержня колонны, по формулам:

,(9)

,(10)

Для дальнейшего расчета принимаем наибольшее значение λx,y, определяем φ коэффициент продольного изгиба по СНиП II-23-81* Стальные конструкции (стр.80, табл.72).

11.Проверяем напряжение создаваемое в стержне колонны от нагрузки, по формуле:

,(11)

где:N- расчетное усилие, кН;

- коэффициент продольного изгиба принятого стержня;

F- площадь поперечного сечения колонны (F= F1 . n);

Ry- расчетное сопротивление стали по пределу текучести, кН/см2;

- коэффициент условий работы.

Если условие 11 выполняется, следовательно, сечение удовлетворяет расчету по устойчивости.

4. Теоретическая поддержка:

Подобрать сечение и проверить несущую способность

центрально сжатой стальной колонны из прокатного профиля

| № вар. | Марка стали | Расчетная длинаl0, м | Расчетное усилие N, кН |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 18сп ВСт3кп2 09Г2 18пс ВСт3пс6 18кп ВСт3сп5-1 14Г2 ВСт3кп2 18Гпс ВСт3пс6-1 09Г2С ВСт3сп5 18сп ВСт3кп2-1 09Г2 18пс ВСт3пс6 09Г2С гр.1 ВСт3сп5-1 ВСт3пс6-2 ВСт3сп5 09Г2 гр.1 18кп 14Г2 ВСт3сп5-1 ВСт3кп2 18Гпс ВСт3пс6-1 09Г2С | 2,8 2,6 3,3 2,5 3,6 3,0 2,7 2,8 3,5 3,2 3,6 3,0 3,4 3,9 3,1 2,6 4,4 2,9 3,4 3,0 4,4 2,8 3,4 2,4 3,2 3,8 4,0 3,8 3,8 3,1 | 460 110 520 500 420 140 130 810 480 155 690 900 580 190 360 950 680 180 670 900 360 235 330 1100 470 300 490 130 430 495 |

Список литературы.

- В.И. Сетков, Е.П. Сербин. Строительные конструкции: Расчет и проектирование: Учебник. – 2-е изд., доп. и испр. – М.: ИНФРА – М, 2014. – 448с.

Нормативная литература

- СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия.

- СП 16.13330.2011 Стальные конструкции

- СП 64.13330.2011. Деревянные конструкции.

- СП 15.13330.2012. Каменные и армокаменные конструкции.

- СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений.

- СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры

- ГОСТ 21.101-97 СПДС. Основные требования к рабочей документации.

Интернет-ресурсы.

- Строительные конструкции : учеб. пособие / Сербин Е.П., Сетков В.И. - М. : РИОР , НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 236 с. - (СПО). - https://doi.org/10.12737/1107. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/792182

- Строительные конструкции: Учебник для студентов вузов / Волосухин В.А., Евтушенко С.И., Меркулова Т.Н., - 4-е изд., перераб. и доп. - Рн/Д:Феникс, 2013. - 554 с. ISBN 978-5-222-20813-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/908659

- Строительные конструкции. Инновационный метод тестового обучения : в 2 ч. Ч. 1.: Учебное пособие / Тамразян А.Г., - 2-е изд., (эл.) - М.:МИСИ-МГСУ, 2017. - 418 с.: ISBN 978-5-7264-1694-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/970138

- Монтаж строительных конструкций: Учебно-методическое пособие / Черноиван В.Н., Леонович С.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 201 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-010294-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/483102

- Сборник задач по строительным конструкциям : учеб. пособие / А.И. Павлова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 143 с. — (Среднее профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/831. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/952266

- Автоматизированное проектирование строительных конструкций: Учебно-практическое пособие / Денисов А.В., - 2-е изд., (эл.) - М.:МИСИ-МГСУ, 2017. - 161 с.: ISBN 978-5-7264-1571-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/968776

Практическое занятие №41 «Расчет стальной прокатной балки»

1. Цель.

Создать содержательные и организационные условия для самостоятельного применения обучающимися комплекса знаний и способов деятельности для расчёта стальной балки материалов.

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений» МДК. 01.01 «Проектирование зданий и сооружений» тема 6: “Основы проектирования строительных конструкций”

3. Алгоритм работы.

Расчет изгибаемых элементов производят по двум основным пунктам:

1.Статический расчет;

2.Расчет прочности по нормальному сечению;

3.Расчет прочности по наклонному сечению (для железобетонных элементов).

В зависимости от вида балки расчет может быть видоизменен.

1.Статический расчет

Определяем maxизгибающий момент для балки, по формуле:

,(12)

где: q-равномерно распределенная нагрузка на балку, кН/м;

l0-расчетная длина, м.

Определяем max поперечную силу, по формуле:

,(13)

Рисунок 5. Расчетная схема

2.Подбор сечения прокатной балки

Подбор сечения производится по значению момента сопротивления прокатной балки, который вычисляют, по формуле:

W=, (14)

где:Ry-расчетное сопротивление стали по пределу текучести (определяется по марке стали, по толщине используемого фасона по СП Стальные конструкции), кН/см2;

-коэффициент условий работы.

Теперь задаются типом сечения (чаще всего балки выполняют в виде двутавра), по моменту сопротивления Wх, см3 принимают, по сортаменту прокатных профилей, номер профиля.

Из сортамента выписывают характеристики профиля:

- моменты сопротивлений и , см4;

- радиусы инерции   и , см;

- толщину профиля t, см ;

-  высоту h, см ;

-  ширину b, cм.

3.Проверка жесткости

Проверку производим по расчитаным и принятым, по сортаменту, характеристикам, по формуле:

, (15)

где:-нормативное значение равномерно распределенной нагрузки на балку, кН/см;

-момент сопротивления балки, см4;

E-модуль упругости стали, кН/см2 ;

(E=).

Предельный относительный прогиб балки не должен превышать , тогда:

<, (16)

где:l-длина балки, см.

Если предельный относительный прогиб балки не превышает , следовательно, выбранный прокатный профиль отвечает прочности и жёсткости.

4. Теоретическая поддержка:

Подобрать и проверить на прочность и жесткость сечение

балки из прокатного профиля

| № вар. | Модуль упругости Е, кН/см2 | Коэффиц. γс | Марка стали | Длина l,м | Нагрузка q, кН/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 2,06×104 2,06×104 2,06×104 2,06×104 2,06×104 2,06×104 2,06×104 2,0×104 2,0×104 2,0×104 2,0×104 2,0×104 2,0×104 2,0×104 2,0×104 2,0×104 2,0×104 2,0×104 2,06×104 2,06×104 2,06×104 2,06×104 2,06×104 2,06×104 2,06×104 2,06×104 2,06×104 2,0×104 2,0×104 2,06×104 | 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 | 18Гпс ВСт3сп5-2 ВСт3сп5-1 ВСт3сп5-2 18пс 18Гпс ВСт3пс6-1 18пс 18пс ВСт3сп5 09Г2 гр.1 10Г2С1 ВСт3пс6-1 ВСт3сп5 ВСт3сп5-2 ВСт3сп5-1 ВСт3пс6-1 09Г2 гр.1 ВСт3сп5 ВСт3кп2 18пс ВСт3пс6-1 18пс ВСт3сп5-1 ВСт3сп5-1 10Г2С1 10Г2С1 18Гпс 09Г2 гр.1 ВСт3кп2 | 3 9 6 4 6 3 3 6 5 5,5 6,2 3 6 5,5 9 7,2 3 5,2 3 5,5 9 4 3 6 8 3 3 4 5,5 4 | 16 43 24 30 20 14 30 20 12 32 20 30 29 24 40 20 18 28 30 34 17 19 22 20 32 21 15 14 17 28 |

Список литературы.

- В.И. Сетков, Е.П. Сербин. Строительные конструкции: Расчет и проектирование: Учебник. – 2-е изд., доп. и испр. – М.: ИНФРА – М, 2014. – 448с.

Нормативная литература

- СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия.

- СП 16.13330.2011 Стальные конструкции

- СП 64.13330.2011. Деревянные конструкции.

- СП 15.13330.2012. Каменные и армокаменные конструкции.

- СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений.

- СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры

- ГОСТ 21.101-97 СПДС. Основные требования к рабочей документации.

Интернет-ресурсы.

- Строительные конструкции : учеб. пособие / Сербин Е.П., Сетков В.И. - М. : РИОР , НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 236 с. - (СПО). - https://doi.org/10.12737/1107. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/792182

- Строительные конструкции: Учебник для студентов вузов / Волосухин В.А., Евтушенко С.И., Меркулова Т.Н., - 4-е изд., перераб. и доп. - Рн/Д:Феникс, 2013. - 554 с. ISBN 978-5-222-20813-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/908659

- Строительные конструкции. Инновационный метод тестового обучения : в 2 ч. Ч. 1.: Учебное пособие / Тамразян А.Г., - 2-е изд., (эл.) - М.:МИСИ-МГСУ, 2017. - 418 с.: ISBN 978-5-7264-1694-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/970138

- Монтаж строительных конструкций: Учебно-методическое пособие / Черноиван В.Н., Леонович С.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 201 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-010294-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/483102

- Сборник задач по строительным конструкциям : учеб. пособие / А.И. Павлова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 143 с. — (Среднее профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/831. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/952266

- Автоматизированное проектирование строительных конструкций: Учебно-практическое пособие / Денисов А.В., - 2-е изд., (эл.) - М.:МИСИ-МГСУ, 2017. - 161 с.: ISBN 978-5-7264-1571-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/968776

Практическое занятие №42 «Расчет сварных швов, болтовых соединений стальных конструкций»

1. Цель.

Создать содержательные и организационные условия для самостоятельного применения обучающимися комплекса знаний и способов деятельности для расчёта сварного шва.

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений» МДК. 01.01 «Проектирование зданий и сооружений» тема 6: “Основы проектирования строительных конструкций”

3. Алгоритм работы.

Расчет заключается в определении длин сварных швов у фасонки узла. Уточняем нагрузки у пера и обушка, по формулам:

, (17)

, (18)

где:α-коэффициент, учитывающий возможность приваривания уголка к пластине (если уголок равнополочный 0,7).

Длина шва рассчитывается из условия работы шва на срез по границе сплавления или по шву.

Суммарно длина шва обушка из условия работы на срез по металлу шва определяется, по формуле:

, (19)

где:βf=0,7 при ручной сварки;

kf-высота шва;

kf=1,2 .tmin;

Rwf–расчетное сопротивление углового сварного шва при работе на срез (зависит от типа электрода, наиболее распространенная марка Э-42 СНиП II-23-81* Стальные конструкции, табл.56), кН/см2;

γwf=1–коэффициент условий работы шва;

γc=0,9

Аналогично производится расчет по границе сплавления, для этого используют формулу:

, (20)

где:βz=1

γwz=1

Rwz-расчетное сопротивление углового шва при расчете по границе сплавления (определяется, как 0,45∙Run, если Run-нормативное значение временного сопротивления, определяемого по марки стали СНиП II-23-81* Стальные конструкции, табл. 51), кН/см2

Суммарная длина швов у пера, из условия работы на срез по границе сплавления определяется, по формуле:

, (21)

где:kf=tуг - (1…2)мм.

Расчет по металлу шва производится, по формуле:

, (22)

Выбрать наиболее длинный шов.

Расчет болтовых соединений:

Расчетное усилие, которое может быть воспринято одним болтом диаметром d1, определяется по формуле:

Nb=RbtAbn,

где Rbt- расчетное сопротивление болта растяжению, определяется

по табл. 58 СНиП Стальные конструкции

Abn- площадь сечения болта нетто, определяется по табл. 62 СП Стальные конструкции

Другая группа болтов, диаметром d2, работает на срез.

Расчетное усилие, которое может выдержать один болт на срез, опреде-

ляется по формуле:

Nb=Rbs γbAns,

где Rbs - расчетное сопротивление болта срезу, определяется по табл.58 СНиП Стальные конструкции

γb- коэффициент условия работы соединения, который определяется по табл. 35 СНиП Стальные конструкции

A - площадь сечения брутто, определяется по табл. 62 СНиП Стальные конструкции

ns - число расчетных срезов.

Соединяемые элементы могут смяться под болтами. В этом случае расчетное усилие, которое может быть воспринято одним болтом, определяется по формуле:

Nb=Rbpγbd2∑t,

где Rbp - расчетное сопротивление смятию стали соединяемых элементов, определяется по табл. 59 СНиП Стальные конструкции

d2 - наружний диаметр стержня болта;

Σt - наименьшая суммарная толщина элементов, сминаемых в одном направлении.

4. Теоретическая поддержка:

| № Вар. | Соединяемые уголки | Сталь | Толщина фасонки | Точность болтов | Диаметр, мм | Класс прочности | Нагрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ∟75×6 | С235 | 12 | В | 10 | 6,6 | 420 |
| 2 | ∟63×5 | С245 | 10 | С | 12 | 5,8 | 420 |
| 3 | ∟50×5 | С255 | 12 | В | 12 | 5,6 | 450 |
| 4 | ∟80×6 | С275 | 14 | С | 14 | 8,8 | 120 |
| 5 | ∟75×6 | С285 | 12 | В | 16 | 6,6 | 750 |
| 6 | ∟63×5 | С345 | 10 | С | 16 | 8,8 | 658 |
| 7 | ∟70×5 | С235 | 12 | В | 16 | 6,6 | 523 |
| 8 | ∟90×7 | С245 | 12 | С | 12 | 5,8 | 465 |
| 9 | ∟80×6 | С255 | 14 | В | 12 | 5,6 | 256 |
| 10 | ∟75×6 | С275 | 12 | С | 12 | 8,8 | 658 |
| 11 | ∟63×5 | С285 | 10 | В | 10 | 6,6 | 547 |
| 12 | ∟50×5 | С345 | 14 | С | 10 | 8,8 | 589 |
| 13 | ∟80×6 | С235 | 10 | В | 10 | 6,6 | 563 |
| 14 | ∟75×6 | С245 | 10 | С | 12 | 5,8 | 365 |
| 15 | ∟63×5 | С255 | 10 | В | 12 | 5,6 | 442 |
| 16 | ∟70×5 | С275 | 12 | С | 14 | 8,8 | 463 |
| 17 | ∟90×7 | С285 | 14 | В | 14 | 6,6 | 412 |
| 18 | ∟90×7 | С345 | 12 | С | 12 | 8,8 | 489 |
| 19 | ∟80×6 | С235 | 12 | В | 12 | 6,6 | 487 |
| 20 | ∟75×6 | С245 | 10 | С | 10 | 5,8 | 365 |
| 21 | ∟63×5 | С255 | 10 | В | 10 | 5,6 | 333 |
| 22 | ∟50×5 | С275 | 10 | С | 10 | 8,8 | 326 |
| 23 | ∟80×6 | С285 | 12 | В | 12 | 6,6 | 358 |
| 24 | ∟75×6 | С345 | 12 | С | 12 | 8,8 | 398 |
| 25 | ∟63×5 | С235 | 12 | В | 12 | 6,6 | 369 |

Список литературы.

- В.И. Сетков, Е.П. Сербин. Строительные конструкции: Расчет и проектирование: Учебник. – 2-е изд., доп. и испр. – М.: ИНФРА – М, 2014. – 448с.

Нормативная литература

- СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия.

- СП 16.13330.2011 Стальные конструкции

- СП 64.13330.2011. Деревянные конструкции.

- СП 15.13330.2012. Каменные и армокаменные конструкции.

- СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений.

- СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры

- ГОСТ 21.101-97 СПДС. Основные требования к рабочей документации.

Интернет-ресурсы.

- Строительные конструкции : учеб. пособие / Сербин Е.П., Сетков В.И. - М. : РИОР , НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 236 с. - (СПО). - https://doi.org/10.12737/1107. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/792182

- Строительные конструкции: Учебник для студентов вузов / Волосухин В.А., Евтушенко С.И., Меркулова Т.Н., - 4-е изд., перераб. и доп. - Рн/Д:Феникс, 2013. - 554 с. ISBN 978-5-222-20813-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/908659

- Строительные конструкции. Инновационный метод тестового обучения : в 2 ч. Ч. 1.: Учебное пособие / Тамразян А.Г., - 2-е изд., (эл.) - М.:МИСИ-МГСУ, 2017. - 418 с.: ISBN 978-5-7264-1694-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/970138

- Монтаж строительных конструкций: Учебно-методическое пособие / Черноиван В.Н., Леонович С.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 201 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-010294-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/483102

- Сборник задач по строительным конструкциям : учеб. пособие / А.И. Павлова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 143 с. — (Среднее профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/831. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/952266

- Автоматизированное проектирование строительных конструкций: Учебно-практическое пособие / Денисов А.В., - 2-е изд., (эл.) - М.:МИСИ-МГСУ, 2017. - 161 с.: ISBN 978-5-7264-1571-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/968776

Практическое занятие №43 «Расчет и конструирование центрально-сжатой железобетонной колонн. Конструирование узлов соединения»

1. Цель.

Создать содержательные и организационные условия для самостоятельного применения обучающимися комплекса знаний и способов деятельности для расчёта железобетонной колонны со случайным эксцентриситетом.

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений» МДК. 01.01 «Проектирование зданий и сооружений» тема 6: “Основы проектирования строительных конструкций”

3. Алгоритм работы.

1.Расчет прочности

Производится расчет из условия устойчивости, по формуле:

,(23)

где:N-продольная сила, кH;

А-площадь поперечного сечения, см2

А=,

Rbи Rsc-соответственно, расчетные сопротивления бетона и продольной арматуры сжатию (СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры.), кН/см2;

/-площадь поперечного сечения растянутой и сжатой  арматуры, см2;

-коэффициент, учитывающий длительность загружения, гибкость и характер армирования, определяется по формуле:

,(24)

где:φb и φsb-коэффициенты зависящие от  и гибкости λ:

λ =l0 / h, (25)

где:h–наименьшая сторона поперечного сечения колонны, см;

l0-расчетная длина элемента, которая определяется:

, (26)

α-коэффициент, рассчитываемый, по формуле:

,(2.28)

где:-коэффициент армирования =0,01, из условия рационального армирования 1%

Из условия прочности 2.26 определяем площадь поперечного сечения рабочей арматуры, по формуле:

,(27)

Если значение () отрицательное, следовательно, арматура по расчету не требуется, устанавливаем арматуру конструктивно из условия рационального армирования, по формуле:

,(28)

где:-коэффициент армирования =0,01.

Если значение () положительное, то по этому значению по сортаменту подбираем количество и диаметр стержней рабочей арматуры, подбор производится по сортаменту арматуры.

2.Проверка несущей способности колонны

Проверку производим по формуле 2.26, где за () принимаем площадь стержней принятую по сортаменту Аs:

,(29)

где: -коэффициент зависящий от размеров сечения

Сравниваем:

,

если условие соблюдается, следовательно, приятая арматура удовлетворяет условиями эксплуатации.

В графической части выполняемой на листах формата А4, необходимо показать:

- на 1 листе опалубочный чертеж колонны с расположенным каркасом с уточнение зон подверженных смятию, разрез поперечного сечения с указанием расположения рабочей арматуры, поперечной арматуры и шага с которой она расставлена по всей длине колонны. Спецификация сборочных единиц;

- на 2 листе показывают сетки, расположенные в зонах смятия и их конструирование; спецификацию арматурных изделий и ведомость расхода стали на элемент, кг.

4. Теоретическая поддержка:

Расчет центрально сжатой сборной железобетонной колонны

1го этажа, среднего ряда

Рассчитать и законструировать колонну из сборного

железобетона сечением 40×40см

| № вар. | Класс арматуры | Класс бетона | Коэффиц. γb2 | Высота этажа, м | Нагрузка |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Nl, кН | N, кН |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 400 300 400 300 400 400 400 300 300 300 400 400 400 400 400 400 300 400 300 400 400 400 300 300 300 400 400 400 400 400 | 20 25 20 25 20 25 25 30 30 30 25 25 25 25 25 25 25 25 30 25 25 25 30 30 30 25 25 25 25 25 | 1,1 1 1,1 1 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 1 1 1,1 1,1 0,9 0,9 1,1 1 1 1,1 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 | 3,3 3 3,3 3,3 3 3,3 3,3 3 3,3 3,3 3 3,3 3,3 3 3,3 3,3 3 3,3 3,3 3 3,3 3,3 3 3,3 3,3 3 3,3 3,3 3 3,3 | 1010 1000 1100 380 1170 1040 1042 1041 1030 359 1030 1040 1000 414 1020 1022 561 1090 1080 930 992 998 902 909 1002 547 1012 1140 1102 1105 | 1200 1220 1300 480 1180 1170 1100 1300 1240 432 1227 1207 1100 423 1090 1270 638 1410 1408 1400 1002 1010 1108 1102 1203 652 1309 1410 1520 1600 |

*Закрепление колонны принять шарнирным с обоих концов, тогда высоту этажа принять равной расчетной длине элемента.

Список литературы.

- В.И. Сетков, Е.П. Сербин. Строительные конструкции: Расчет и проектирование: Учебник. – 2-е изд., доп. и испр. – М.: ИНФРА – М, 2014. – 448с.

Нормативная литература

- СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия.

- СП 16.13330.2011 Стальные конструкции

- СП 64.13330.2011. Деревянные конструкции.

- СП 15.13330.2012. Каменные и армокаменные конструкции.

- СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений.

- СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры

- ГОСТ 21.101-97 СПДС. Основные требования к рабочей документации.

Интернет-ресурсы.

- Строительные конструкции : учеб. пособие / Сербин Е.П., Сетков В.И. - М. : РИОР , НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 236 с. - (СПО). - https://doi.org/10.12737/1107. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/792182

- Строительные конструкции: Учебник для студентов вузов / Волосухин В.А., Евтушенко С.И., Меркулова Т.Н., - 4-е изд., перераб. и доп. - Рн/Д:Феникс, 2013. - 554 с. ISBN 978-5-222-20813-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/908659

- Строительные конструкции. Инновационный метод тестового обучения : в 2 ч. Ч. 1.: Учебное пособие / Тамразян А.Г., - 2-е изд., (эл.) - М.:МИСИ-МГСУ, 2017. - 418 с.: ISBN 978-5-7264-1694-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/970138

- Монтаж строительных конструкций: Учебно-методическое пособие / Черноиван В.Н., Леонович С.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 201 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-010294-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/483102

- Сборник задач по строительным конструкциям : учеб. пособие / А.И. Павлова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 143 с. — (Среднее профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/831. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/952266

- Автоматизированное проектирование строительных конструкций: Учебно-практическое пособие / Денисов А.В., - 2-е изд., (эл.) - М.:МИСИ-МГСУ, 2017. - 161 с.: ISBN 978-5-7264-1571-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/968776

Практическое занятие №44 «Расчет и конструирование железобетонной балки с одиночным армированием»

1. Цель.

Создать содержательные и организационные условия для самостоятельного применения обучающимися комплекса знаний и способов деятельности для расчёта железобетонной балки.

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений» МДК. 01.01 «Проектирование зданий и сооружений» тема 6: “Основы проектирования строительных конструкций”

3. Алгоритм работы.

1.Статический расчет

За расчетную схему принята балка, лежащая на двух опорах (рис.5).

Определяем максимальные усилия, действующие на балку, по формулам 12 и 13.

,(30)

где:-глубина опирания элемента, мм;

l-длина элемента, мм.

2.Расчет прочности по нормальному сечению

Рисунок 6. Расчетное сечение.

Определяем расчетное сопротивление бетона осевому сжатию(СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры), по классу бетона, при расчете необходимо учесть коэффициент - условий работы бетона, тогда:

,

Определяем расчетную высоту сечения, по формуле:

, (31)

где:-высота сечения, см;

a-расстояние, от центра тяжести рабочего стержня до крайнего нижнего волокна бетона, cм (2 …3 см).

Определением коэффициент α, по формуле:

,(32)

где:-ширина сечения, см;

α<αR-если условие выполняется, следовательно армирование одиночное, если не выполняется – двойное (αR - граничный коэффициент, зависит от класса арматуры, коэффициента   и класса бетона).

Производим расчет площади поперечного сечения рабочей арматуры, по формуле:

,(33)

где:-коэффициент зависящий от α,определяется по таблице;

Rs-расчетное сопротивление арматуры осевому растяжению (СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры), кН/см2;

По значению As, по сортаменту, определяем диаметр и количество стержней, конструктивно устанавливая их в элементе в зависимости от ширины сечения.

3.Расчет прочности по наклонному сечению

По диаметру рабочего стержня подбираем, из условия свариваемости, диаметр поперечного стержня (хомута) и определяем Asw,cм2 - площадь поперечного сечения 1го стержня хомута; Rsw- расчетное сопротивления арматуры на действие поперечной силы Q(СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры), кН/см2;

Необходимость расчета проверяем по условию:

Q, (34)

где: Rb-расчетное сопротивление бетона сжатию, кН/см2;

-коэффициент, принимаемый равным 0,3;

-ширина сечения, см;

h-расчетная высота сечения, см;

Если условие (34) выполняется, дальнейший расчет не требуется, если не выполняется, то необходимо проверить условие:

Q,(35)

где:Qb-поперечные усилия, воспринимаемые бетоном в наклонном   сечении, кH

,(36)

где:-коэффициент, принимаемый 1,5.

Длина проекции наклонной трещины:

,(37)

Qsw–усилие, для поперечной арматуры, нормальной к продольной оси элемента, кH

, (38)

где:-усилие в хомутах на единицу длины элемента, кН/см;

-коэффициент, принимаемый равным 0,75.

Определяем усилия в поперечных стержнях на единице длины элемента, по формуле:

, (39)

где:S-шаг поперечных стержней на приопорных участках, см

еслимм, S = , Sмм

еслимм,  S=, Sмм

Если условие (3.18) выполняется, следовательно, прочность выполняется, если условие не выполняется, то необходимо либо увеличить диаметр хомута, либо уменьшить шаг хомута, либо сделать то и другое.

4. Теоретическая поддержка:

Рассчитать и законструировать железобетонную балку

прямоугольного сечения

| № вар. | Ширина, см | Высота, см | Длина, см | Значен. а, см | Коэф. γb2 | Класс бетона | Класс арм-ры | Нагруз-ка q,кН/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 15 20 25 30 35 15 20 25 30 15 20 15 30 15 15 20 20 25 25 30 30 15 15 20 20 25 28 30 15 25 | 30 40 50 60 55 40 45 55 55 35 50 45 50 30 30 40 40 50 50 60 60 40 45 45 45 55 48 55 30 50 | 600 580 540 480 430 270 570 710 650 410 270 660 600 330 430 630 690 710 300 600 690 380 450 420 380 710 780 900 600 540 | 2 2,5 3 4 3,5 3 3 4 3 2,5 3,5 3,5 4 2 2,5 2,5 3 3 3 4 3 2 3 3 3 4 3 5 2 3 | 0,9 1,0 1,1 0,9 1,0 1,1 0,9 1,0 1,1 0,9 1,0 1,1 0,9 1,0 1,1 0,9 1,1 1,0 0,9 1,0 1,1 0,9 1,0 1,0 1,1 0,9 1,1 1,0 1,1 1,0 | B25 B20 B15 B15 B20 B25 B25 B15 B20 B25 B30 B20 B15 B15 B20 B15 B25 B20 B25 B20 B25 B20 B30 B15 B30 B20 B25 B15 B20 B20 | A400 A400 A400 A300 A400 A300 A300 A400 A300 A400 A300 A400 A300 A400 A400 A300 A400 A400 A300 A300 A400 A400 A300 A400 A300 A300 A300 A400 A400 A400 | 5,55 17,83 14,15 45 13,2 14,9 14,7 15,87 20,8 19 18,7 14,32 17,7 11,7 13 8 15 12 12 16 15 15 16 18 13 9,5 14,5 12,5 6 14 |

Список литературы.

- В.И. Сетков, Е.П. Сербин. Строительные конструкции: Расчет и проектирование: Учебник. – 2-е изд., доп. и испр. – М.: ИНФРА – М, 2014. – 448с.

Нормативная литература

- СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия.

- СП 16.13330.2011 Стальные конструкции

- СП 64.13330.2011. Деревянные конструкции.

- СП 15.13330.2012. Каменные и армокаменные конструкции.

- СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений.

- СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры

- ГОСТ 21.101-97 СПДС. Основные требования к рабочей документации.

Интернет-ресурсы.

- Строительные конструкции : учеб. пособие / Сербин Е.П., Сетков В.И. - М. : РИОР , НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 236 с. - (СПО). - https://doi.org/10.12737/1107. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/792182

- Строительные конструкции: Учебник для студентов вузов / Волосухин В.А., Евтушенко С.И., Меркулова Т.Н., - 4-е изд., перераб. и доп. - Рн/Д:Феникс, 2013. - 554 с. ISBN 978-5-222-20813-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/908659

- Строительные конструкции. Инновационный метод тестового обучения : в 2 ч. Ч. 1.: Учебное пособие / Тамразян А.Г., - 2-е изд., (эл.) - М.:МИСИ-МГСУ, 2017. - 418 с.: ISBN 978-5-7264-1694-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/970138

- Монтаж строительных конструкций: Учебно-методическое пособие / Черноиван В.Н., Леонович С.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 201 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-010294-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/483102

- Сборник задач по строительным конструкциям : учеб. пособие / А.И. Павлова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 143 с. — (Среднее профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/831. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/952266

- Автоматизированное проектирование строительных конструкций: Учебно-практическое пособие / Денисов А.В., - 2-е изд., (эл.) - М.:МИСИ-МГСУ, 2017. - 161 с.: ISBN 978-5-7264-1571-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/968776

Практическое занятие №45 «Расчет и конструирование железобетонной плиты перекрытия»

1. Цель.

Создать содержательные и организационные условия для самостоятельного применения обучающимися комплекса знаний и способов деятельности для расчёта железобетонной балки.

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений» МДК. 01.01 «Проектирование зданий и сооружений» тема 6: “Основы проектирования строительных конструкций”

3. Алгоритм работы.

Расчет железобетонной плиты

Расчет соответствует расчету конструкций таврового сечения с учетом расчета балки прямоугольного сечения балки до пункта 2, здесь определяется значение расчетной высоты .

Для расчета приводим сложное сечение плиты к эквивалентному тавровому сечению. Определяем размеры расчетного сечения плиты:

Рисунок 7.  Расчетное сечение

где: h-высота расчетного сечения, мм;

b-ширина ребра, мм;

D-диаметр пустоты, мм;

a-расстояние от центра тяжести рабочего стержня до крайнего нижнего волокна бетона, мм;

n-количество пустот;

H-толщина плиты, мм

Затем производим определение значения внутреннего момента Mf, для того чтобы определить положение нейтральной оси и случай расчета, по формуле:

,(40)

где:Rb-расчетное сопротивление бетона  осевому сжатию с учетом      коэффициента , кН/см2;

-высота полки, см;

-ширина полки, см.

При сравнении Mf>M, то это первый случай расчета, нейтральная ось в полке.

Расчет производим как для прямоугольного сечения шириной , по формуле:

, (41)

Производим сравнение α<αR, уточняя армирование. По αопределяем значение коэффициента η, следовательно, рабочая арматура рассчитывается, по формуле 31. Затем расчет на образование наклонных трещин определяется так же.

Дальнейший расчет соблюдается, как для прямоугольного сечения.

Графическая часть выполняется таким же образом.

4. Теоретическая поддержка:

Рассчитать и законструировать железобетонную многопустотную плиту

| № вар. | Геометрические размеры элемента |  |  | Класс бетона, В | Значен. а, см | Коэф. γb2 | Класс арма- туры, А | Нагрузкаq, кН/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | l, см | b, см | h, см |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 2700 3600 4200 3300 3000 2400 4000 5100 3600 2200 4200 3600 4000 3700 3000 2700 3600 3000 4200 4000 2400 2100 3000 2400 4200 4000 3600 3000 3300 3300 | 1200 1500 1000 1200 1000 1200 1500 1500 1200 1500 1200 1000 1200 1000 1200 1500 1500 1200 1200 1500 1000 1000 1200 1000 1500 1500 1200 1000 1200 1000 | 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 | 20 25 30 25 20 25 20 30 25 20 30 30 20 25 20 25 20 30 30 30 30 20 25 30 30 20 20 20 20 20 | 5 4 4 3 3 5 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3,5 4 3,5 4 4 4 5 4 3,5 5 | 1 0,9 1,1 1 1 0,9 1,1 0,9 0,9 1 0,9 0,9 1,1 0,9 1,1 0,9 1 1 1 1 0,9 1 0,9 0,9 0,9 1,1 1 1 1 1 | 400 300 400 400 300 400 300 400 300 400 300 400 400 300 400 300 400 300 300 400 400 400 300 300 300 400 400 400 300 400 | 22 20 19 18 14 21 23 22 20 24 28 21 16 19 17 19 15 16 17 21 20 15 19 18 17 16 17 16 18 19 |

Список литературы.

- В.И. Сетков, Е.П. Сербин. Строительные конструкции: Расчет и проектирование: Учебник. – 2-е изд., доп. и испр. – М.: ИНФРА – М, 2014. – 448с.

Нормативная литература

- СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия.

- СП 16.13330.2011 Стальные конструкции

- СП 64.13330.2011. Деревянные конструкции.

- СП 15.13330.2012. Каменные и армокаменные конструкции.

- СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений.

- СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры

- ГОСТ 21.101-97 СПДС. Основные требования к рабочей документации.

Интернет-ресурсы.

- Строительные конструкции : учеб. пособие / Сербин Е.П., Сетков В.И. - М. : РИОР , НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 236 с. - (СПО). - https://doi.org/10.12737/1107. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/792182

- Строительные конструкции: Учебник для студентов вузов / Волосухин В.А., Евтушенко С.И., Меркулова Т.Н., - 4-е изд., перераб. и доп. - Рн/Д:Феникс, 2013. - 554 с. ISBN 978-5-222-20813-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/908659

- Строительные конструкции. Инновационный метод тестового обучения : в 2 ч. Ч. 1.: Учебное пособие / Тамразян А.Г., - 2-е изд., (эл.) - М.:МИСИ-МГСУ, 2017. - 418 с.: ISBN 978-5-7264-1694-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/970138

- Монтаж строительных конструкций: Учебно-методическое пособие / Черноиван В.Н., Леонович С.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 201 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-010294-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/483102

- Сборник задач по строительным конструкциям : учеб. пособие / А.И. Павлова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 143 с. — (Среднее профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/831. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/952266

- Автоматизированное проектирование строительных конструкций: Учебно-практическое пособие / Денисов А.В., - 2-е изд., (эл.) - М.:МИСИ-МГСУ, 2017. - 161 с.: ISBN 978-5-7264-1571-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/968776

Практическое занятие №45 «Расчет и конструирование железобетонной плиты перекрытия»

1. Цель.

Создать содержательные и организационные условия для самостоятельного применения обучающимися комплекса знаний и способов деятельности для расчёта железобетонной балки.

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений» МДК. 01.01 «Проектирование зданий и сооружений» тема 6: “Основы проектирования строительных конструкций”

3. Алгоритм работы.

Расчет железобетонной плиты

# Расчет полки

# Сбор нагрузок на 1м2 покрытия

Расчетная нагрузка на 1погонный метр, расчет балочных элементов производится на ширину 1метр, полки будет численно равна нагрузке на 1м2.

Расчет производится с учетом нагрузки от кровли, в расчете принимаются нагрузки от кровли без учета веса плиты, в дальнейшем расчете мы учтем непосредственно вес полки, но не плиты, который составляет 1,8кН/м; так же учитываем нагрузку от снега. Производим расчет собственного веса плиты:

, (4.3.1)

где:t-толщина плиты, по заданию, составляет 30мм;

ρ-плотность железобетона, кН/м3;

γf-коэффициент надежности по нагрузке.

# Статический расчет

За расчетную схему полки принимаем многопролетную неразрезную балку. Расчет производим по схеме.

Согласно расчетной схеме определяем значения максимальных изгибающих моментов действующих на полку плиты отдельно в крайних и средних пролетах полки, по формулам:

,(4.3.2) ,(4.3.3)

где:М1-максимальный изгибающий момент, действующий в крайних пролетах, кН . м;

М2-максимальный изгибающий момент, действующий в средних пролетах, кН . м;

l- длина пролета, принимаем по схеме, м

Рисунок 8.  Расчетная схема полки

# Расчет прочности по нормальному сечению

Расчет ведем по наибольшему из моментов:

Рисунок 9. Расчетное сечение полки

За ширину полки принимаем 1000мм, высота полки по заданию 30мм, определяем расчетную высоту по формуле 2.4.4, где: а - расстояние от центра тяжести рабочего стержня до крайнего нижнего волокна  бетона, составляет 10,мм:

# 4.4 Расчет поперечного ребра

# Сбор нагрузок на 1пм поперечного ребра

Сбор нагрузок производим аналогично полки, сначала учитываем вес вышележащих элементов затем пес ребра. При расчете вышележащих элементов учитываем:

-вес кровли (без веса плиты);

-вес снега;

-вес полки.

При расчете веса ребра учитываем приведенные геометрические размеры ребра.

Производим сбор нагрузок с 1пм поперечного ребра, для этого учитываем длину пролета или расстояние между поперечными ребрами в плане 0,98метра.

-от вышележащих элементов: q1=(qкровли+ p+qполки) . 0,98 ,

-собственный вес ребра, для этого воспользуемся формулой

, (4.4.1)

# Полная нагрузка на ребро составит: Σq

Рисунок 10. Поперечное ребро

# Статический расчет

Расчетная схема поперечного ребра представляет собой балку лежащую на двух опорах с равномерно распределенной нагрузкой. При расчете принимаем упрощенную схему.

Определяем расчетную длину ребра, длина поперечного ребра составляет ширину плиты, при условии, что глубина опирания составляет 220мм, по формуле 2.3.1:

Рисунок 11. Расчетная схема поперечного ребра

# Расчет прочности поперечного ребра по нормальному сечению

Рисунок 12. Расчетное сечение поперечного ребра

Высота поперечного ребра составляет 140мм. Приводим поперечное ребро к тавровому сечению.

Ширина полки bf, определяется по формуле:

, (4.4.2)

где:b-ширина ребра (определяется как среднее значение между верхней и нижней ширинами ребра (50+100)/2=75мм), мм;

l- длина ребра, мм

Подбираем арматуру.

# Затем производим расчет поперечного ребра на образование наклонных сечений

# Расчет продольного ребра

За расчетную схему продольного ребра принята балка свободно лежащая на двух опорах с равномерно распределенной нагрузкой. Высота продольного ребра составляет 300мм, длина ребра равна конструктивной длине плиты 5970мм.

Определяем нагрузку на 1пм ребра:

, (4.5.1)

где:qтабл.-нагрузка на плиту, значение принимаем по таблице сбора нагрузок, кН/м2;

b-ширина плиты, м

# Расчет продольного ребра по нормальному сечению

Рисунок 12. Расчетное сечение продольного ребра

Приводим сложное сечение  ребра к тавровому сечению, определяем ширину полки:

, (4.5.2)

где: b-суммарная ширина поперечных ребер, мм

Для дальнейшего расчета определяем положение нейтральной оси, по формуле. Определяем значение коэффициента α0 ,

Определяем значение площади поперечного сечения рабочей арматуры

# Расчет предварительного напряжения арматуры

При расчете продольного ребра необходимо определить величину предварительного напряжения, поскольку именно в продольном ребре располагается предварительно напряженная арматура, в качестве которой могут быть использованы классы A600, A800, A1000 Ø10...40мм. Количество арматуры, определяют по расчету на практике, ее может быть 1...3 стержня.

# Расчет прочности на образование наклонных сечений

Проверим, какое количество поперечной силы придется на поперечную арматуру и бетон в сумме. Проверку производим по условию:

, (4.5.4)

где:Qb-поперечная сила воспринимаемая бетоном, кН

, (4.5.5)

где:-коэффициент равный 1,5:

# Qsw-поперечная сила воспринимаемая поперечной арматурой, кН

, (4.5.6)

где:qsw-нагрузка на единицу длины шага хомута (поперечного стержня), кН/см;

с - горизонтальная проекция наклонной трещины c=2h0, см

, (4.5.7)

где:Asw-площадь поперечного сечения 1го стержня хомута, в данном случае 0,126см2;

Rsw-расчетное сопротивление хомута, для В500 Ø4, кН/см2;

n-количество каркасов в сечении;

S-шаг хомута ½ h, см

4. Теоретическая поддержка:

Рассчитать и законструировать железобетонную ребристую плиту

| № вар. | Геометрические размеры элемента |  |  | Класс бетона, В | Значен. а, см | Коэф. γb2 | Класс арма- туры, А | Нагрузкаq, кН/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | l, см | b, см | h, см |  |  |  |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 2700 3600 4200 3300 3000 2400 4000 5100 3600 2200 4200 3600 4000 3700 3000 2700 3600 3000 4200 4000 2400 2100 3000 2400 4200 4000 3600 3000 3300 3300 | 1200 1500 1000 1200 1000 1200 1500 1500 1200 1500 1200 1000 1200 1000 1200 1500 1500 1200 1200 1500 1000 1000 1200 1000 1500 1500 1200 1000 1200 1000 | 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 220 | 20 25 30 25 20 25 20 30 25 20 30 30 20 25 20 25 20 30 30 30 30 20 25 30 30 20 20 20 20 20 | 5 4 4 3 3 5 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3,5 4 3,5 4 4 4 5 4 3,5 5 | 1 0,9 1,1 1 1 0,9 1,1 0,9 0,9 1 0,9 0,9 1,1 0,9 1,1 0,9 1 1 1 1 0,9 1 0,9 0,9 0,9 1,1 1 1 1 1 | 400 300 400 400 300 400 300 400 300 400 300 400 400 300 400 300 400 300 300 400 400 400 300 300 300 400 400 400 300 400 | 22 20 19 18 14 21 23 22 20 24 28 21 16 19 17 19 15 16 17 21 20 15 19 18 17 16 17 16 18 19 |

Список литературы.

- В.И. Сетков, Е.П. Сербин. Строительные конструкции: Расчет и проектирование: Учебник. – 2-е изд., доп. и испр. – М.: ИНФРА – М, 2014. – 448с.

Нормативная литература

- СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия.

- СП 16.13330.2011 Стальные конструкции

- СП 64.13330.2011. Деревянные конструкции.

- СП 15.13330.2012. Каменные и армокаменные конструкции.

- СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений.

- СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры

- ГОСТ 21.101-97 СПДС. Основные требования к рабочей документации.

Интернет-ресурсы.

- Строительные конструкции : учеб. пособие / Сербин Е.П., Сетков В.И. - М. : РИОР , НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 236 с. - (СПО). - https://doi.org/10.12737/1107. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/792182

- Строительные конструкции: Учебник для студентов вузов / Волосухин В.А., Евтушенко С.И., Меркулова Т.Н., - 4-е изд., перераб. и доп. - Рн/Д:Феникс, 2013. - 554 с. ISBN 978-5-222-20813-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/908659

- Строительные конструкции. Инновационный метод тестового обучения : в 2 ч. Ч. 1.: Учебное пособие / Тамразян А.Г., - 2-е изд., (эл.) - М.:МИСИ-МГСУ, 2017. - 418 с.: ISBN 978-5-7264-1694-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/970138

- Монтаж строительных конструкций: Учебно-методическое пособие / Черноиван В.Н., Леонович С.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 201 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-010294-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/483102

- Сборник задач по строительным конструкциям : учеб. пособие / А.И. Павлова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 143 с. — (Среднее профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/831. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/952266

- Автоматизированное проектирование строительных конструкций: Учебно-практическое пособие / Денисов А.В., - 2-е изд., (эл.) - М.:МИСИ-МГСУ, 2017. - 161 с.: ISBN 978-5-7264-1571-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/968776

Практическое занятие №47 «Подбор сечения, проверка несущей способности каменных и армокаменных конструкций»

1. Цель.

Создать содержательные и организационные условия для самостоятельного применения обучающимися комплекса знаний и способов деятельности для расчёта кирпичного центрально сжатого неармированного столба.

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений» МДК. 01.01 «Проектирование зданий и сооружений» тема 6: “Основы проектирования строительных конструкций”

3. Алгоритм работы.

Расчет прочности каменной кладки без армирования

Проверка прочности каменной кладки без использования арматурных изделий производится, по формуле:

,(1)

где: mg-коэффициент, учитывающий длительность действия нагрузки и   возможности ее передвигаться, равен 1;

R–расчетное сопротивление кладки сжатию,кН/см2;

А–площадь поперечного сечения каменной кладки, см2;

A=b×h,

γc-коэффициент условий работы;

φ-коэффициент продольного изгиба, зависит от упругой  характеристики кладки α и гибкости λ.

Определяем расчетное сопротивление кладки сжатию, по СНиП II-22-81 Каменные и армокаменные конструкции (табл.2) R=1,8МПа=0,18кН/см2.

Определяем упругую характеристику кладки, по СНиП II-22-81 Каменные и армокаменные конструкции (табл.15) α=1000. По найденным значениям определяем коэффициент продольного изгиба φ=0,94.

Расчетная длина элемента зависит от способа закрепления, закрепление принимаем шарнирное, тогда схема будет выглядеть:

Рисунок 13. Расчетная схема

Определяем гибкость, по формуле:

,(2)

где:l0 –расчетная длина элемента, см;

h–наименьшая сторона поперечного сечения кладки, см.

Согласно, принятой схемы расчетная длина элемента составитl0=l×μ, μ-коэффициент закрепления в данном случае равен 1; l-длина элемента приравненная к высоте кладки.

Nф>N

Несущая способность кладки не обеспечена. Необходимо армирование.

Расчет центрально сжатого каменного столба с сетчатым армированием

- Проверка прочности каменного столба без использования арматурных изделий. Производим проверку, по формуле:

, (41)

где: R - расчетное сопротивление кладки сжатию (СНиП II-22-81 Каменные и армокаменные конструкции), кН/см2;

А - площадь сечения каменной кладки, см2

А=, (42)

- коэффициент условий работы;

φ - коэффициент продольного изгиба (определяется по СНиП II-22-81 Каменные и армокаменные конструкции), зависящий от  упругой характеристики кладки α и гибкости :

,(43)

где:l0-расчетная длина, см

, (44)

-наименьшая сторона сечения, см;

-коэффициент, зависящий от длительности загружения кладки равен 1.

Если условие 41 не выполняется, следовательно, требуется усиление кладки с помощью размещения в ней сеток через 4 ряда по всей высоте столба.

2.Расчет каменной кладки с сетчатым армированием

Расчет производим с учетом характеристик арматуры используемый при армировании, по формуле:

,(45)

где:Rsk-расчетное сопротивление армированной кладки сжатию, кН/см2

Рассчитываем процент армирования кладки. Армирование производим проволочной арматурой класса В500, сетку изготавливаем из проволоки Ø3, 4, 5мм.

Тогда коэффициент армирования рассчитываем, по формуле:

,(46)

где:Аst-площадь поперечного сечения стержня, см2;

c-размер ячейки сетки,( от 5см и до 20см);

S-шаг сеток, см.

Шаг сеток определяется как сумма кирпичей и раствора в 4-х рядах кладки (возможна установка сеток, по необходимости, через 1 – 5 рядов).

Уточняем значение Rsk, с учетом процента армирования, по формуле:

,(47)

Определяем значение коэффициента продольного изгиба. Для этого рассчитаем значение упругой характеристики для армированной кладки, по формуле:

,(48)

где:α-упругая характеристика кладки;

Ru-временное сопротивление кладки сжатию, кН/см2;

Rsku-временное сопротивление армированной кладки сжатию, кН/см2.

,(49)

,(50)

где:Rsn-нормативное сопротивление армированной кладки сжатию, кН/см2

По значению αsk определяем коэффициент  (СНиПу II-22-81 Каменные и армокаменные конструкции).

Определяем несущую способность армированной каменной кладки, по условию 45.

Если условие выполняется, следовательно, несущая способность кладки обеспечена, если условие не выполняется, следовательно, требуется либо увеличить диаметр используемой арматуры, либо уменьшить шаг сеток.

Графическая часть содержит арматурный чертеж используемой сетки. Спецификацию арматурных изделий.

Графическая часть выполняется на листах формата А4.

4. Теоретическая поддержка:

Подобрать сечение и проверить несущую способность центрально сжатой стойки из цельной древесины

| вар. | Продольное усилие N,кН | Группа условий эксплуат. | Древесина |  | Высота, м | Коэффиц. закреплен. концов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | порода | сорт |  |  |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 120 110 100 150 140 130 180 170 160 210 200 190 120 110 100 150 140 130 180 170 160 210 200 190 120 110 100 150 140 130 | А1 А2 А3 Б1 Б2 Б3 А1 А2 А3 Б1 Б2 Б3 А1 А2 А3 Б1 Б2 Б3 А1 А2 А3 Б1 Б2 Б3 А1 А2 А3 Б1 Б2 Б3 | Сосна Ель Кедр Сибирский Лиственница Листв. Евпейск. Пихта Ель Сосна Дуб Кедр Сибирский Лиственница Листв. Японская Дуб Пихта Береза Ель Кедр Красноярск. Сосна веймутова Кедр Сибирский Лиственница Сосна Пихта Листв. Еврпейск Ель Сосна Береза Сосна веймутова Береза Лиственница Кедр Сибирский | 2 1 3 1 2 3 3 2 3 1 2 3 2 1 3 1 2 3 3 2 3 1 2 3 2 2 3 1 2 3 | 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 | 1 0,88 1 0,88 1 0,88 1 0,88 1 0,88 1 0,88 1 0,88 1 0,88 1 0,88 1 0,88 1 0,88 1 0,88 1 0,88 1 0,88 1 0,88 |

Список литературы.

      - В.И. Сетков, Е.П. Сербин. Строительные конструкции: Расчет и проектирование: Учебник. – 2-е изд., доп. и испр. – М.: ИНФРА – М, 2014. – 448с.

Нормативная литература

      - СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия.

      - СП 16.13330.2011 Стальные конструкции

      - СП 64.13330.2011. Деревянные конструкции.

      - СП 15.13330.2012. Каменные и армокаменные конструкции.

      - СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений.

      - СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры

      - ГОСТ 21.101-97 СПДС. Основные требования к рабочей документации.

Интернет-ресурсы.

      - Строительные конструкции : учеб. пособие / Сербин Е.П., Сетков В.И. - М. : РИОР , НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 236 с. - (СПО). - https://doi.org/10.12737/1107. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/792182

      - Строительные конструкции: Учебник для студентов вузов / Волосухин В.А., Евтушенко С.И., Меркулова Т.Н., - 4-е изд., перераб. и доп. - Рн/Д:Феникс, 2013. - 554 с. ISBN 978-5-222-20813-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/908659

      - Строительные конструкции. Инновационный метод тестового обучения : в 2 ч. Ч. 1.: Учебное пособие / Тамразян А.Г., - 2-е изд., (эл.) - М.:МИСИ-МГСУ, 2017. - 418 с.: ISBN 978-5-7264-1694-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/970138

      - Монтаж строительных конструкций: Учебно-методическое пособие / Черноиван В.Н., Леонович С.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 201 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-010294-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/483102

      - Сборник задач по строительным конструкциям : учеб. пособие / А.И. Павлова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 143 с. — (Среднее профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/831. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/952266

      - Автоматизированное проектирование строительных конструкций: Учебно-практическое пособие / Денисов А.В., - 2-е изд., (эл.) - М.:МИСИ-МГСУ, 2017. - 161 с.: ISBN 978-5-7264-1571-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/968776

Практическое занятие №48  «Расчет сопротивления грунта»

1. Цель.

Создать содержательные и организационные условия для самостоятельного применения обучающимися комплекса знаний и способов деятельности для определение расчетного сопротивления грунта.

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений» МДК. 01.01 «Проектирование зданий и сооружений» тема 6: “Основы проектирования строительных конструкций”

3. Алгоритм работы.

Определяем расчетного сопротивления грунта, определяется по формуле:

,

где:γс1 и γс2–коэффициенты условий работы, принимаемые по таблице СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений;

Мγ, Мq, Мс–коэффициенты, определяются в зависимости от угла внутреннего трения;

k –коэффициент, принимаемый равным: k=1, если прочностные характеристики грунта (φ и с) определены непосредственными испытаниями; если они приняты по таблицам или заданы то k= 1,1;

b-ширина подушки фундамента, м;

–осредненное расчетное значение удельного веса грунта, залегающего  ниже подошвы фундамента, кН/м3;

-то же, выше подошвы фундамента, кН/м3;

cII-расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно под подошвой фундамента, кПа;

h-глубина заложения фундамента, м.

4. Теоретическая поддержка:

| № Вар. | Размеры фундамента b×l | В качестве грунта |  | Показа-тель текучести IL | γII, кН/м3 | γII/ кН/м3 | Значение коэффи-циента пористо-сти | Глубина заложе-ния фундамента, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на обрезах фундамен-та | под подуш-кой фунда-мента |  |  |  |  |  |
| 1 | 1,7×1,2м | пылеватый песок | песок мелкий |  | 18 | 20 | 0,55 | 1,75 |
| 2 | 1,7×1,2м | песок мелкий | глина | 0,2 | 19,5 | 16 | 0,45 | 1,2 |
| 3 | 2,1×1,2м | песок мелкий средней плотности |  |  | 17,5 | 17,5 | 0,55 | 1,8 |
| 4 | 3,2×1,2м | супесь | песок мелкий | 0,25 | 20 | 22 | 0,45 | 1,8 |
| 5 | 2,2×1,2м | глина | песок крупный | 0,23 | 22 | 21 | 0,55 | 2,1 |
| 6 | 3,0×1,2м | песок | песок мелкий |  | 20 | 18,2 | 0,40 | 1,75 |
| 7 | 2,0×1,2м | песок средний | суглинок | 0,5 | 19 | 19,2 | 0,65 | 2,0 |
| 8 | 1,8×1,2м | песок мелкий | песок крупный |  | 19,5 | 19,6 | 0,55 | 1,5 |
| 9 | 1,6×1,2м | песок мелкий средней плотности |  |  | 17,35 | 18,5 | 0,45 | 1,65 |
| 10 | 1,2×1,2м | крупный песок | суглинок | 0,65 | 18,3 | 22 | 0,65 | 2,25 |
| 11 | 1,4×1,2м | песок мелкий | песок средний |  | 21,4 | 18,5 | 0,45 | 2,025 |
| 12 | 1,6×1,2м | суглинок | песок крупный | 0,32 | 20,2 | 17,5 | 0,55 | 1,65 |
| 13 | 1,8×1,2м | суглинок | пылеватый песок | 0,33 | 22 | 16,8 | 0,45 | 1,95 |
| 14 | 2,8×1,2м | пылеватый песок | глина | 0,45 | 21 | 17,5 | 0,65 | 2,3 |
| 15 | 2,4×1,2м | пылеватый песок | суглинок | 0,36 | 18,25 | 20 | 0,45 | 3,2 |
| 16 | 2,0×1,2м | песок мелкий средней плотности |  |  | 19,2 | 22 | 0,55 | 1,5 |
| 17 | 2,2×1,2м | суглинок | пылеватый песок | 0,5 | 19,6 | 20 | 0,55 | 1,85 |
| 18 | 2,6×1,2м | песок мелкий средней плотности |  |  | 18,5 | 19 | 0,55 | 1,7 |
| 19 | 2,8×1,2м | песок мелкий | супесь | 0,15 | 17,5 | 19,5 | 0,45 | 3,2 |
| 20 | 1,2×1,2м | песок средний | глина | 0,65 | 16,8 | 20 | 0,45 | 1,8 |
| 21 | 1,6×1,2м | супесь | песок мелкий | 0,37 | 17,5 | 22 | 0,65 | 1,25 |
| 22 | 1,8×1,2м | супесь | песок крупный | 0,54 | 18 | 18,5 | 0,65 | 1,55 |
| 23 | 2,6×1,2м | песок пылеватый плотный |  |  | 16,6 | 17,5 | 0,55 | 1,6 |
| 24 | 3,2×1,2м | песок средний | супесь | 0,43 | 19,2 | 16,8 | 0,45 | 1,8 |
| 25 | 2,0×1,2м | пылеватый песок | песок крупный |  | 22 | 17,5 | 0,45 | 3,0 |

Список литературы.

- В.И. Сетков, Е.П. Сербин. Строительные конструкции: Расчет и проектирование: Учебник. – 2-е изд., доп. и испр. – М.: ИНФРА – М, 2014. – 448с.

Нормативная литература

- СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия.

- СП 16.13330.2011 Стальные конструкции

- СП 64.13330.2011. Деревянные конструкции.

- СП 15.13330.2012. Каменные и армокаменные конструкции.

- СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений.

- СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры

- ГОСТ 21.101-97 СПДС. Основные требования к рабочей документации.

Интернет-ресурсы.

- Строительные конструкции : учеб. пособие / Сербин Е.П., Сетков В.И. - М. : РИОР , НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 236 с. - (СПО). - https://doi.org/10.12737/1107. - Режим доступа http://znanium.com/catalog/product/792182

- Строительные конструкции: Учебник для студентов вузов / Волосухин В.А., Евтушенко С.И., Меркулова Т.Н., - 4-е изд., перераб. и доп. - Рн/Д:Феникс, 2013. - 554 с. ISBN 978-5-222-20813-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/908659

- Строительные конструкции. Инновационный метод тестового обучения : в 2 ч. Ч. 1.: Учебное пособие / Тамразян А.Г., - 2-е изд., (эл.) - М.:МИСИ-МГСУ, 2017. - 418 с.: ISBN 978-5-7264-1694-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/970138

- Монтаж строительных конструкций: Учебно-методическое пособие / Черноиван В.Н., Леонович С.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 201 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-010294-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/483102

- Сборник задач по строительным конструкциям : учеб. пособие / А.И. Павлова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 143 с. — (Среднее профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/831. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/952266

- Автоматизированное проектирование строительных конструкций: Учебно-практическое пособие / Денисов А.В., - 2-е изд., (эл.) - М.:МИСИ-МГСУ, 2017. - 161 с.: ISBN 978-5-7264-1571-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/968776

Практическое занятие №49 «Расчет и конструирование столбчатого фундамента»

1. Цель.

Создать содержательные и организационные условия для самостоятельного применения обучающимися комплекса знаний и способов деятельности для расчета и конструирования подушки ленточного фундамента под внутреннюю стену.

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений» МДК. 01.01 «Проектирование зданий и сооружений» тема 6: “Основы проектирования строительных конструкций”

3. Алгоритм работы.

Расчет столбчатого фундамента

Расчет содержит два основных пункта:

1)Определение размеров фундамента;

2)Расчет прочности фундамента.

1.Определение размеров фундамента

По СП Основания зданий и сооружений, определяем условное расчетное сопротивление грунта R0 .

Для определения площади подошвы фундамента используем формулу:

,(64)

где: ρm=20…22 кН/м3–осредненная плотность фундамента с грунтом на  обрезах;

h-глубина заложения фундамента, м.

Если основание квадратное, то:

, (65)

Рисунок 14. Расчетная схема столбчатого фундамента

h (d1)-глубина заложения фундамента, м

N - расчетное усилие, передаваемое фундаменту, кН

h0- полезная высота фундамента, м

a1- верхняя сторона пирамиды продавливания, м

hk - наибольшая сторона колонны, м

R0- противодействие грунта под подошвой фундамента, МПа

hf - высота фундамента, м

h - высота верхней ступени фундамента, м

H- высота нижней ступени фундамента, м

Размеры фундамента уточняются и должны быть кратны 100мм.

Проверяем пригодность подобранного фундамента, по формуле:

, (66)

Согласно принятым размерам пересчитываем площадь подушки фундамента, по формуле:

,(67)

Определяем расчетное сопротивление грунта, по формуле:

,(68)

где:γс1 и γс2–коэффициенты условий работы, принимаемые по таблице СНиП 2.02.01-83* Основания зданий и сооружений;

Мγ, Мq, Мс–коэффициенты, определяются в зависимости от угла внутреннего трения;

k –коэффициент, принимаемый равным: k=1, если прочностные характеристики грунта (φ и с) определены непосредственными испытаниями; если они приняты по таблицам или заданы то k= 1,1;

b-ширина подушки фундамента, м;

–осредненное расчетное значение удельного веса грунта, залегающего  ниже подошвы фундамента, кН/м3;

-то же, выше подошвы фундамента, кН/м3;

cII-расчетное значение удельного сцепления грунта, залегающего непосредственно под подошвой фундамента, кПа;

h-глубина заложения фундамента, м.

Определяем давление на грунт, которое будет передаваться через принятую подошву ленточного фундамента, по формуле:

P=N / Af ,(69)

Если давление на грунт Р будет меньше расчетного сопротивления грунта R, то принятый фундамент удовлетворяет условиям эксплуатации:

P ≤ R,(70)

Если условие 68 не соблюдается необходимо увеличить размеры подошвы фундамента.

2.Расчет прочности фундамента

Полная рабочая высота фундамента определяется из 3-х условий:

из условия продавливания:

, (71)

где: Rbt – расчетное сопротивление бетона растяжению, кН/см2

из конструктивных соображений:

hf  = hст + 250мм, (72)

где: , мм – высота стакана

с учетом глубины заложения:

, (73)

Определяем изгибающие моменты в первом направлении в сечении I – I:

, (74)

Изгибающий момент в сечении II – II:

, (75)

где:  pгр – давление на грунт, кН/м2;

аf   – ширина фундаментного блока, м;

bf   – длина фундаментного блока, м;

hк   – ширина сечения колонны, м;

а1   – ширина верхней части фундаментного блока, м;

Площадь сечения растянутой арматуры сетки в нижней плите фундамента принимают по большему значению:

, (76)

, (77)

где: Rs – расчетное сопротивление арматуры растяжению, кН/см2;

h0 – полезная рабочая высота для сечения I – I, см, (рис. 2);

h0/ -полезная рабочая высота ступени, для сечения II–II (h0/= Н - а), см

4. Теоретическая поддержка:

Рассчитать и законструировать столбчатый фундамент

| № вар. | N, кН | Наименование грунта | Расчетные характеристики грунта |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | γII= γII/, кН/м3 | φII ,0 | СII, кПа |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | 400 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 | Пески крупные, плотные Пески крупные, плотные Пески крупные, плотные Пески крупные, плотные Пески крупные, плотные Пески средней крупности, плотные Пески средней крупности, плотные Пески средней крупности, плотные Пески средней крупности, плотные Пески средней крупности, плотные Пески мелкие плотные, маловлажные Пески мелкие плотные, маловлажные Пески мелкие плотные, маловлажные Пески мелкие плотные, маловлажные Пески мелкие плотные, маловлажные Пески пылеватые, сред. плотн., маловлажные Пески пылеватые, сред. плотн., маловлажные Пески пылеватые, сред. плотн., маловлажные Пески пылеватые, сред. плотн., маловлажные Пески пылеватые, сред. плотн., маловлажные Пески средней крупности, плотные Пески средней крупности, плотные Пески средней крупности, плотные Пески средней крупности, плотные Пески средней крупности, плотные Пески мелкие плотные, маловлажные Пески мелкие плотные, маловлажные Пески мелкие плотные, маловлажные Пески мелкие плотные, маловлажные Пески мелкие плотные, маловлажные | 16 16 16 16 16 17 17 17 17 17 18 18 18 18 18 19 19 19 19 19 20 20 20 20 20 18 18 18 18 18 | 43 42 41 40 39 43 42 41 40 39 43 42 41 40 39 43 42 41 40 39 43 42 41 40 39 43 42 41 40 39 | 2 3 4 5 3 4 4 4 5 5 5 6 6 7 8 8 9 10 10 4 4 5 5 6 7 7 8 8 9 9 |

* Глубина заложения фундамента d1=1,75м; класс бетона В20; коэффициент условий работы γв2=0,9; рабочая арматура в обоих направлениях класса А400;

Список литературы.

- В.И. Сетков, Е.П. Сербин. Строительные конструкции: Расчет и проектирование: Учебник. – 2-е изд., доп. и испр. – М.: ИНФРА – М, 2014. – 448с.

Нормативная литература

- СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия.

- СП 16.13330.2011 Стальные конструкции

- СП 64.13330.2011. Деревянные конструкции.

- СП 15.13330.2012. Каменные и армокаменные конструкции.

- СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений.

- СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры

- ГОСТ 21.101-97 СПДС. Основные требования к рабочей документации.

Интернет-ресурсы.

- Строительные конструкции : учеб. пособие / Сербин Е.П., Сетков В.И. - М. : РИОР , НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 236 с. - (СПО). - https://doi.org/10.12737/1107. - Режим доступа http://znanium.com/catalog/product/792182

- Строительные конструкции: Учебник для студентов вузов / Волосухин В.А., Евтушенко С.И., Меркулова Т.Н., - 4-е изд., перераб. и доп. - Рн/Д:Феникс, 2013. - 554 с. ISBN 978-5-222-20813-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/908659

- Строительные конструкции. Инновационный метод тестового обучения : в 2 ч. Ч. 1.: Учебное пособие / Тамразян А.Г., - 2-е изд., (эл.) - М.:МИСИ-МГСУ, 2017. - 418 с.: ISBN 978-5-7264-1694-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/970138

- Монтаж строительных конструкций: Учебно-методическое пособие / Черноиван В.Н., Леонович С.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 201 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-010294-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/483102

- Сборник задач по строительным конструкциям : учеб. пособие / А.И. Павлова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 143 с. — (Среднее профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/831. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/952266

- Автоматизированное проектирование строительных конструкций: Учебно-практическое пособие / Денисов А.В., - 2-е изд., (эл.) - М.:МИСИ-МГСУ, 2017. - 161 с.: ISBN 978-5-7264-1571-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/968776

Практическое занятие №50 «Расчет и конструирование свайных фундаментов»

1. Цель.

Создать содержательные и организационные условия для самостоятельного применения обучающимися комплекса знаний и способов деятельности для определения несущей способности висячей сваи.

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений» МДК. 01.01 «Проектирование зданий и сооружений» тема 6: “Основы проектирования строительных конструкций”

3. Алгоритм работы.

Применение свайного фундамента возможно, если он технически обоснован и экономически выгоден, на слабых грунтах или в особых условиях, на плотных грунтах. При проектировании свайного фундамента следует учесть, что практически всегда выгоднее применять фундамент с меньшим числом длинных свай, чем фундамент с большим числом коротких свай.

Свайный фундамент представляет собой группу свай, объединенных плитой по «головам» - ростверком.

Свая – это стержень, погруженный в грунт для передачи нагрузки от здания или сооружения на грунт основания.

По расчетной схеме сваи подразделяют на жесткие, или короткие изгибом которых можно пренебречь, и конечной жесткости (гибкие), или длинные, для которых необходим учет влияния изгиба.

Рисунок 15. Армирование сваи квадратного сечения

Рисунок 16. Армирование сваи круглого сечения

Различают несущую способность материальную, из какого материала сделана свая и несущую способность грунта, в который она забита.

Для свай–стоек решающее значение имеет расчет по прочности материала, а для висячих – сопротивление грунта по боковой поверхности и у острия сваи.

Несущая способность сваи характеризуется ее предельным сопротивлением.

Для свай – стоек несущая способность:

, (78)

где:  γc - коэффициент условий работы сваи в грунте равен 1;

R – расчетное сопротивление грунта, МПа;

А – площадь поперечного сечения сваи, м2

Несущая способность, висячей сваи и сваи – оболочки рассчитывается:

, (79)

где: u –наружный периметр поперечного сечения сваи, м;

fi –расчетное сопротивление слоя грунта основания на боковой поверхности сваи, кПа;

hi –толщина слоя грунта, соприкасающегося с боковой поверхностью   сваи, м;

γcr, γcf – коэффициенты условий работы грунта соответственно под нижним концом и на боковой поверхности сваи, учитывающие влияние погружения сваи на расчетное сопротивление грунта.

Рисунок 17. Расчетная схема сваи

4. Теоретическая поддержка:

Определить длину и рассчитать сваю сечением 30×30см висячую.

| № Вар. | Слои |  |  |  |  |  | Мощность слоя |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 слой | 2 слой | 3 слой | 4 слой | 5 слой | 6 слой | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | пылеватый песок | Глина IL=0,55 | песок мелкий | супесь IL=0,25 | Суглинок IL=0,32 | песок крупный | 0,5 | 3,2 | 1,2 | 1,6 | 1,2 | 1,3 |
| 2 | Глина IL=0,33 | песок мелкий средней плотности |  | песок крупный | песок мелкий | Супесь IL=0,25 | 0,5 | 3,3 | 1,3 | 1,5 | 1,2 | 1,2 |
| 3 | песок крупный | песок мелкий средней плотности |  | Супесь IL=0,3 | Глина IL=0,65 | крупный песок | 0,25 | 3,0 | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 1,65 |
| 4 | песок мелкий | песок крупный | Песок мелкий | песок мелкий | Глина IL=0,27 | крупный песок | 0,45 | 2,8 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 2,9 |
| 5 | песок крупный | Глина IL=0,45 | песок крупный | Глина IL=0,56 | крупный песок | Глина IL=0,65 | 0,5 | 2,5 | 1,0 | 1,3 | 1,4 | 1,75 |
| 6 | Глина IL=0,25 | песок мелкий | песок мелкий | Супесь IL=0,28 | песок мелкий | Супесь IL=0,65 | 0,65 | 2,32 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,83 |
| 7 | Глина IL=0,25 | песок средний | песок крупный | Глина IL=0,36 | крупный песок | Глина IL=0,55 | 0,7 | 2,6 | 1,6 | 1,2 | 1,5 | 1,4 |
| 8 | Глина IL=0,45 | песок мелкий | песок крупный | Глина IL=0,55 | крупный песок | Глина IL=0,25 | 0,56 | 2,0 | 1,2 | 1,6 | 1,4 | 2,24 |
| 9 | песок крупный | песок мелкий средней плотности |  | Песок мелкий | Глина IL=0,45 | крупный песок | 0,5 | 3,8 | 1,25 | 1,2 | 1,6 | 0,65 |
| 10 | Супесь IL=0,55 | крупный песок | Суглинок IL=0,35 | песок мелкий | Суглинок IL=0,25 | крупный песок | 0,5 | 3,3 | 1,36 | 1,6 | 1,2 | 1,04 |
| 11 | Супесь IL=0,45 | песок мелкий | песок средний | Суглинок IL=0,38 | Супесь IL=0,45 | песок крупный | 0,48 | 3,6 | 1,25 | 1,6 | 1,3 | 1,22 |
| 12 | Супесь IL=0,3 | Суглинок IL=0,25 | песок крупный | Суглинок IL=0,28 | Суглинок IL=0,32 | Супесь IL=0,55 | 0,48 | 3,4 | 1,1 | 1,6 | 1,2 | 1,12 |
| 13 | Супесь IL=0,75 | Суглинок IL=0,25 | пылеватый песок | Супесь IL=0,3 | Глина IL=0,7 | Глина IL=0,45 | 0,6 | 3,56 | 1,5 | 1,6 | 1,3 | 0,44 |
| 14 | песок крупный | пылеватый песок | Глина IL=0,25 | супесь IL=0,22 | супесь IL=0,55 | песок крупный | 0,6 | 3,25 | 1,6 | 1,6 | 1,0 | 0,95 |
| 15 | суглинок IL=0,48 | пылеватый песок | суглинок IL=0,25 | супесь IL=0,33 | суглинок IL=0,78 | супесь IL=0, | 0,6 | 3,0 | 1,8 | 1,6 | 1,5 | 0,5 |
| 16 | супесь IL=0,25 | песок мелкий средней плотности |  | песок крупный | суглинок IL=0,3 | супесь IL=0,55 | 0,5 | 3,3 | 1,3 | 1,2 | 1,6 | 1,1 |
| 17 | песок крупный | суглинок IL=0,5 | пылеватый песок | суглинок IL=0,45 | супесь IL=0,26 | супесь IL=0,36 | 0,55 | 3,66 | 1,26 | 1,6 | 1,4 | 0,53 |
| 18 | суглинок IL=0, | песок мелкий средней плотности |  | суглинок IL=0, | супесь IL=0, | песок крупный | 0,55 | 3,89 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 0,76 |
| 19 | суглинок IL=0,55 | песок мелкий | супесь IL=0,507 | супесь IL=0,48 | суглинок IL=0,90 | супесь IL=0,92 | 0,55 | 3,9 | 1,3 | 1,6 | 1,2 | 0,45 |
| 20 | супесьIL=0,48 | песок средний | глинаIL=0,56 | супесьIL=0,58 | песок крупный | суглинок IL=0,78 | 0,55 | 2,3 | 1,2 | 1,6 | 1,3 | 2,05 |
| 21 | суглинок IL=0,36 | супесь IL=0,63 | песок мелкий | супесь IL=0,78 | суглинок IL=0,45 | суглинок IL=0,79 | 0,5 | 3,0 | 1,36 | 1,6 | 1,0 | 1,54 |
| 22 | суглинок IL=0,55 | супесь IL=0,56 | песок крупный | супесь IL=0,69 | супесь IL=0,502 | супесь IL=0,98 | 0,5 | 3,0 | 1,5 | 1,6 | 1,2 | 1,2 |
| 23 | супесь IL=0,45 | песок пылеватый плотный |  | суглинок IL=0,58 | супесь IL=0,78 | супесь IL=0,88 | 0,5 | 3,6 | 1,5 | 1,3 | 1,6 | 1,787 |
| 24 | суглинок IL=0,45 | песок средний | супесь IL=0,25 | супесь IL=0,58 | суглинок IL=0,77 | песок крупный | 0,5 | 3,5 | 1,25 | 1,6 | 1,2 | 0,95 |
| 25 | супесь IL=0,103 | пылеватый песок | песок крупный | суглинок IL=0,98 | супесь IL=0,702 | суглинок IL=0,305 | 0,5 | 3,2 | 1,25 | 1,3 | 1,2 | 1,55 |

Список литературы.

- В.И. Сетков, Е.П. Сербин. Строительные конструкции: Расчет и проектирование: Учебник. – 2-е изд., доп. и испр. – М.: ИНФРА – М, 2014. – 448с.

Нормативная литература

- СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия.

- СП 16.13330.2011 Стальные конструкции

- СП 64.13330.2011. Деревянные конструкции.

- СП 15.13330.2012. Каменные и армокаменные конструкции.

- СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений.

- СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры

- ГОСТ 21.101-97 СПДС. Основные требования к рабочей документации.

Интернет-ресурсы.

- Строительные конструкции : учеб. пособие / Сербин Е.П., Сетков В.И. - М. : РИОР , НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 236 с. - (СПО). - https://doi.org/10.12737/1107. - Режим доступа http://znanium.com/catalog/product/792182

- Строительные конструкции: Учебник для студентов вузов / Волосухин В.А., Евтушенко С.И., Меркулова Т.Н., - 4-е изд., перераб. и доп. - Рн/Д:Феникс, 2013. - 554 с. ISBN 978-5-222-20813-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/908659

- Строительные конструкции. Инновационный метод тестового обучения : в 2 ч. Ч. 1.: Учебное пособие / Тамразян А.Г., - 2-е изд., (эл.) - М.:МИСИ-МГСУ, 2017. - 418 с.: ISBN 978-5-7264-1694-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/970138

- Монтаж строительных конструкций: Учебно-методическое пособие / Черноиван В.Н., Леонович С.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 201 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-010294-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/483102

- Сборник задач по строительным конструкциям : учеб. пособие / А.И. Павлова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 143 с. — (Среднее профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/831. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/952266

- Автоматизированное проектирование строительных конструкций: Учебно-практическое пособие / Денисов А.В., - 2-е изд., (эл.) - М.:МИСИ-МГСУ, 2017. - 161 с.: ISBN 978-5-7264-1571-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/968776

Практическое занятие №51 «Расчет и конструирование элементов стальной стропильной фермы. Конструирование узлов»

1. Цель.

Создать содержательные и организационные условия для самостоятельного применения обучающимися комплекса знаний и способов деятельности для расчета сжатых и растянутых стержней стальной фермы.

2. Информационные источники.

Учебно-методическое пособие по выполнению практических работ по ПМ. 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений» МДК. 01.01 «Проектирование зданий и сооружений» тема 6: “Основы проектирования строительных конструкций”

3. Алгоритм работы.

Расчет узла фермы

Расчет производится по 2-м основным направлениям:

1)подбор уголков для ветвей фермы;

2)расчет сварных соединений в узлах фермы.

1.Подбор уголков для формирования ветвей фермы

Подбор производится по max усилиям определенных в стержнях фермы по диаграмме Максвелла – Кремоны. За основание расчета берется длина панели, которая равна ширине плиты покрытия l0. Коэффициент условия работы пояса .

Для расчета используют формулу:

,(80)

где:φ-коэффициент продольного изгиба;

А–площадь поперечного сечения ветви фермы, см2;

N–наибольшее усилие в стержнях, принятое по диаграмме  (по заданию), кН;

Ry–расчетное сопротивление стали по пределу текучести (СНиП II-23-81* Стальные конструкции, табл.51), кН/см2;

γc–коэффициент условий работы элемента.

Данная формула используется для определения площади поперечного сечения будущих использованных в сечении уголков, получаем формулу:

,(81)

где: φ–коэффициент продольного изгиба, задается в приделах (0,6 - 0,8).

После подбора площади уточняют  количество уголков использованных в ветвях фермы (наиболее часто распространенное количество – два уголка).

Для получения площади одного уголка площадь всех А, см2 делим на два (количество уголков). По полученной площади  по сортаменту прокатных профилей подбираем уголок, выписывая номер уголка, радиусы инерции  и моменты инерции в плоскостях х и у (ix,y;Ix,y).

Уточняем площадь А, см2 для двух подобранных уголков. Рассчитываем гибкости в плоскостях х и у , через радиусы инерции, по формулам:

,(82)

,(83)

Соответственно каждой гибкости определяем коэффициент продольного изгиба по таблице. Наибольшее значение принимаем к расчету, который производится, по формуле:

,(84)

Если условие выполняется, то подобранные уголки удовлетворяют условиям эксплуатации. Если условие не выполняется, то необходимо пересмотреть уголки или расстояние между узлами фермы (изменить l0).

2.Расчет сварных соединений узла фермы

Расчет заключается в определении длин сварных швов у фасонки узла. Уточняем нагрузки у пера и обушка, по формулам:

,(85)

,(8)

где:α-коэффициент, учитывающий возможность приваривания уголка к пластине (если уголок равнополочный 0,7).

Длина шва рассчитывается из условия работы шва на срез по границе сплавления или по шву.

Суммарно длина шва обушка из условия работы на срез по металлу шва определяется, по формуле:

,(87)

где:βf=0,7 при ручной сварки;

kf-высота шва;

kf=1,2 .tmin;

Rwf–расчетное сопротивление углового сварного шва при работе на срез (зависит от типа электрода, наиболее распространенная марка Э-42 СНиП II-23-81* Стальные конструкции, табл.56), кН/см2;

γwf=1–коэффициент условий работы шва;

γc=0,9

Аналогично производится расчет по границе сплавления, для этого используют формулу:

,(88)

где:βz=1

γwz=1

Rwz-расчетное сопротивление углового шва при расчете по границе сплавления (определяется, как 0,45∙Run, если Run-нормативное значение временного сопротивления, определяемого по марки стали СНиП II-23-81* Стальные конструкции, табл. 51), кН/см2

Суммарная длина швов у пера, из условия работы на срез по границе сплавления определяется, по формуле:

,(89)

где:kf=tуг - (1…2)мм.

Расчет по металлу шва производится, по формуле:

,(90)

Графическая часть.

Рисунок узла фермы  выполняется по ходу решения задачи карандашом с указанием на рисунке расстановки сил и используемых уголков.

4. Теоретическая поддержка:

Рассчитать и законструировать узел металлической фермы из

парных равнополочных уголков

| № вар. | Сталь марки | Усилие N, кН | Длина l, м | Толщина фасонки, мм | Коэффиц. γп=γс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 | ВСт3пс6-1 ВСт3пс6-2 ВСт3сп5-1 ВСт3пс5-2 ВСт3сп5-1 ВСт3пс6 ВСт3сп5-2 ВСт3кп2 ВСт3кп2 ВСт3кп2 ВСт3пс6 ВСт3сп5 09Г2С ВСт3пс6-1 ВСт3пс6-2 ВСт3сп5-1 ВСт3сп5-2 ВСт3сп5-1 ВСт3пс6 ВСт3сп5-2 ВСт3кп2 ВСт3кп2 ВСт3кп2 ВСт3пс6 ВСт3сп5 09Г2С ВСт3пс6-1 ВСт3пс6-2 ВСт3сп5-1 ВСт3пс6 | 630 598 643 654 646 639 625 643 625 657 598 589 579 586 651 632 641 634 646 639 625 643 625 657 598 589 579 586 651 632 | 3,0 2,4 3,0 2,4 3,0 2,4 3,0 2,4 3,0 2,4 3,0 2,4 3,0 2,4 3,0 2,4 3,0 2,4 3,0 2,4 3,0 2,4 3,0 2,4 3,0 2,4 3,0 2,4 3,0 2,4 | 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 10 12 | 0,95 0,90 0,95 0,90 0,95 0,95 0,95 0,90 0,95 0,95 0,95 0,90 0,95 0,95 0,90 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,90 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,90 0,95 0,95 |

Список литературы.

- В.И. Сетков, Е.П. Сербин. Строительные конструкции: Расчет и проектирование: Учебник. – 2-е изд., доп. и испр. – М.: ИНФРА – М, 2014. – 448с.

Нормативная литература

- СП 20.13330.2016. Нагрузки и воздействия.

- СП 16.13330.2011 Стальные конструкции

- СП 64.13330.2011. Деревянные конструкции.

- СП 15.13330.2012. Каменные и армокаменные конструкции.

- СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений.

- СП 52-101-2003 Бетонные и железобетонные конструкции без предварительного напряжения арматуры

- ГОСТ 21.101-97 СПДС. Основные требования к рабочей документации.

Интернет-ресурсы.

- Строительные конструкции : учеб. пособие / Сербин Е.П., Сетков В.И. - М. : РИОР , НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 236 с. - (СПО). - https://doi.org/10.12737/1107. - Режим доступа http://znanium.com/catalog/product/792182

- Строительные конструкции: Учебник для студентов вузов / Волосухин В.А., Евтушенко С.И., Меркулова Т.Н., - 4-е изд., перераб. и доп. - Рн/Д:Феникс, 2013. - 554 с. ISBN 978-5-222-20813-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/908659

- Строительные конструкции. Инновационный метод тестового обучения : в 2 ч. Ч. 1.: Учебное пособие / Тамразян А.Г., - 2-е изд., (эл.) - М.:МИСИ-МГСУ, 2017. - 418 с.: ISBN 978-5-7264-1694-6 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/970138

- Монтаж строительных конструкций: Учебно-методическое пособие / Черноиван В.Н., Леонович С.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 201 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) ISBN 978-5-16-010294-8 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/483102

- Сборник задач по строительным конструкциям : учеб. пособие / А.И. Павлова. — М. : ИНФРА-М, 2018. — 143 с. — (Среднее профессиональное образование). — www.dx.doi.org/10.12737/831. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/952266

- Автоматизированное проектирование строительных конструкций: Учебно-практическое пособие / Денисов А.В., - 2-е изд., (эл.) - М.:МИСИ-МГСУ, 2017. - 161 с.: ISBN 978-5-7264-1571-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/968776

1.6.  Структура оформления практических занятий.

Практические работы выполняются в тетради для практических работ. черными чернилами, на одной стороне листа.

Текст располагается следующим образом: расстояние от рамки до границ текста оставляют в начале строк не менее 5мм, в конце - не  менее 3мм; расстояние от верхней и нижней строки текста до верхней или нижней рамки – не менее 10мм.

Абзацы в тексте начинаются с отступом равным 15мм (приложение).

При применении компьютера устанавливаются следующие поля:верхнее и правое 2 см; нижнее и левое 2,5 см. Текст рукописи должен быть набран на компьютере в любом текстовом редакторе с обычным межстрочным интервалом -1,5. Абзацный отступ не менее 1,5 см. Размер шрифта: для текста -14, для формул - 16,для таблиц - 10,12 или 14. Формулы обязательно должны вписываться согласно данным рекомендациям. Рисунки, качественно выполненные на белой бумаге любым способом, помещают в текст. Рисунки, графики, чертежи, схемы могут быть (но не обязательно) выполнены с помощью компьютера или сканера.

Пункты могут иметь перечисления подпунктов. Каждый раздел начинается с нового листа. Наименование раздела записывают в виде заголовка (приложение). В заголовках раздела и подраздела перенос слов не допускается, точки в конце не ставятся. Расстояние между заголовками раздела и подраздела — 2 интервала, при выполнении рукописным способом — 8мм.

Текст излагается кратко, ясно. Язык изложения должен быть простым, характерным для научных и технических документов. Сокращение слов в тексте не допускается.

В пояснительной записке осуществляется сквозная нумерация страниц арабскими цифрами.

Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью рукописным способом. Повреждения листов текстовых документов и помарки не допускаются.

Формулы. В формулах обозначения символов и числовых коэффициентов применяется в соответствии с установленными стандартами. Их назначения должны быть приведены непосредственно под формулой.

Формула записывается в центре листа после текста, нумерации формул может быть сквозной или соответствовать разделу.

Например: в разделе 3 изгибающий момент определяется по формуле:

,(3.1)

где: q- расчетное значение нагрузки, кН/м2;

l0- расчетная длина элемента, м.

Подставляя значения в формулу (3.1), получаем:

Выше и ниже каждой формулы должно быть оставлено не менее одной строки. Размеры таблиц назначаются произвольно в зависимости от помещаемого материала. Горизонтальные линии в таблице проводить не рекомендуется, кроме оформления головки или боковика, где записываются данные для заполнения таблицы.

Иллюстрации. Текст допускается дополнять графиками, схемами, чертежами и т.д. Иллюстрации, помещаемые в тексте, именуют рисунками. Количество иллюстраций должно быть достаточно для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту документа (возможно ближе к соответствующим частям текста), так и в конце его. Иллюстрации должны быть выполнены в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД. Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, он обозначается «Рисунок 1».

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрами обозначения приложения «Рисунок А.З»

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой, — «Рисунок 1.1».

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в пределах раздела.

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименования и пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и его наименование помещают после пояснительных данных и располагают следующим образом:

Рисунок 1.2 - Диаграмма растяжения стали

Таблицы. Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Слово «Таблица» следует помещать в верхнем левом углу. Название следует помещать над таблицей.

При переносе части таблицы на ту же или другие страницы название помещают только над первой частью таблицы.

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения.

Если в документе одна таблица, она должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таблица В.1», если она приведена в ПРИЛОЖЕНИИ В.

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой.

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте документа, при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера.

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а подзаголовки граф — со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе.

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями.

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допускается.

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей.

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы.

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм.

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости в приложении к документу.

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа.

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части таблицы повторяют ее головку и боковик. При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик заменять соответственно номерами граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой части таблицы.

Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера (обозначения) таблицы.

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую таблицу, не проводят.

Таблицы с небольшим количеством граф допускается делить на части и помещать одну часть рядом с другой на одной странице, при этом повторяют головку таблицы.

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. Нумерация граф таблицы арабскими цифрами допускается в тех случаях, когда в тексте документа имеются ссылки на них.

Ссылки. В тексте разрешается производить ссылку на какой-то источник информации. Использованные источники указываются в скобках, выполненных косыми линиями.

Например: /2.стр.20/, где 2-номер источника в списке используемых источников; стр.20-страница в данном источнике.

Списком используемой литературы именуют книги, нормативную литературу и т.д. Записывается следующим образом:

1.Байков В.Н., Сигалов Э.Е. Железобетонные конструкции. Общий  курс-М.: Стройиздат.1991г.

2.СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия.

Графическая часть. Графическая часть выполняется на листах формата А3 или А4, в зависимости от объема выполнения и должна содержать:

-опалубочный чертеж, арматурные чертежи;

-спецификации сборочных единиц, арматурных изделий, ведомость расхода стали.

Обозначение и размеры основных форматов указаны в таблице

Таблица 1.   Основные форматы

| Обозначение формата | Размеры, мм | Обозначение формата | Размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| А1 | 594841 | А3 | 297420 |
| А2 | 420594 | А4 | 210297 |

Все чертежи выполняются в масштабе.

Изображение изделия на чертеже выполняется в масштабе, установленном ГОСТ 2.302-68

Таблица 2. Масштабы

| Масштабы уменьшения | 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:250; 1:400; 1:500 |
| --- | --- |
| Натуральная величина | 1:1 |
| Масштабы увеличения | 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1 |

Практические работы, где необходима графическая часть,выполняются на листах формата А3 (297х429 мм) с соблюдением правил оформления архитектурно – строительных рабочих чертежей ГОСТ Р21.1501 – 92.

Листы должны иметь размеры, соответствующие формату А3, основную рамку и основную надпись, ГОСТ 21.1101 – 92 С.35.

Все изображения на листе должны занимать примерно 70% формата листа.

Основные надписи и рамки выполняют сплошными основными и сплошными тонкими линиями по ГОСТ 21.1101 – 92

Форма 1 – для основных комплектов рабочих чертежей

1.7. Время выполнения работы.

Выполнении обучающимися практических занятий происходит на учебных занятиях в размере 30% от полной готовности работы, а остальные 70% выполняются обучающимся как самостоятельная работа.

1.8. Формы отчета.

Выполнении обучающимися практических занятий и лабораторных работ является необходимым условием для получения первичных профессиональных навыков.

При проведении практических занятий в рамках освоения междисциплинарного курса,   в зависимости от сложности изучения курса, возможно деление учебной группы на подгруппы численность не менее 8 человек.

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются консультации.

Выполнении обучающимися практических занятий и лабораторных работ завершается  итоговой аттестацией, результаты которой оцениваются  в форме  зачета как комплексной оценки  выполнения студентами  зачетных мероприятий.

Реализация выполнения обучающимися практических занятий и лабораторных работ должна обеспечиваться доступом каждого студента к  информационным ресурсам  (библиотечным фондам, компьютерным базам данных и др.), наличием учебников учебно-методических пособий, разработок и рекомендаций по всем дисциплинам и по всем видам занятий - курсовому и дипломному проектированию, а также наглядным пособиям, аудио-видео и мультимедийным  материалам.

В образовательном процессе должны использоваться законодательные акты, нормативные документы и материалы профессионально ориентированных периодических изданий.

1.9. Критерии оценки за выполнение заданий (пятибалльная система).

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1.- Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий. | -демонстрация интереса к будущей профессии. - проведение учебно-воспитательных мероприятий профессиональной направленности | Выполнение и защита работ, выполняемых на практических занятиях. Защита курсового проекта. Экзамен по междисциплинарным курсам. Квалификационный экзамен по модулю. |
| ПК 1.2. - Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информационных технологий. | -выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области проектирования зданий и сооружения; -оценка эффективности и качества выполнения; |  |
| ПК 1.3. - Проектировать строительные конструкции с использованием информационных технологий. | Решения стандартных и нестандартных профессиональных задач в области проектирования зданий и сооружений |  |
| ПК 1.4. - Разрабатывать проект производства работ на несложные строительные объекты. | -эффективный поиск необходимой информации; -разрабатывать проект производства работ по архитектурно-строительной части |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - демонстрация интереса к будущей профессии | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе выполнения практических заданий |
| Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий, проекта производства работ, проектировании строительных конструкций; - оценка эффективности и качества выполнения |  |
| Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях | - решение стандартных и нестандартных задач в области разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий, проекта производства работ, проектировании строительных конструкций; |  |
| Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные |  |
| Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения |  |
| Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения задания | - самоанализ и коррекция результатов собственной работы |  |
| Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации | - организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля |  |
| Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности | - анализ инноваций в области разработки технологических процессов |  |
| Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | - демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности |  |