ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

обучающимся по выполнению практических работ

учебной дисциплины

МДК 05.01 Производство работ по профессии 12680 Каменщик

специальность: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Белгород, 2019г.

Одобрено	предметно-цикловой комиссией	общепрофессиональных дисциплин

Протокол № _____

от «__» _____________20__ г.

Председатель предметно-цикловой комиссии   ______________________

Составитель:

Иванова О.В.,  преподаватель ОГАПОУ «БСК»

Разработано на основании рабочей программы профессионального модуля ПМ 05. « Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностях служащих »

по специальности:08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Заместитель директора по

учебно-методической работе ______________Н.В. Петрова

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Главная цель практических занятий (ПЗ) – формирование у обучающихся умений, связанных с  основой деятельности будущего рабочего

Деятельность в условиях современного производства требует от квалифицированного рабочего применения самого широкого спектра человеческих способностей, развития неповторимых индивидуальных физических и интеллектуальных качеств, которые формируются в процессе непрерывной практической работы. Навыки, необходимые для будущей профессии, приобретаются в процессе практических занятий. Практические задания к занятиям составлены таким образом, чтобы способствовать развитию творческих способностей обучающихся  и предназначены для формирования умений, навыков, профессиональных компетенций, необходимых для учебной работы, а также для выполнения различных трудовых заданий в учебных мастерских и  производственной деятельности.

Общая структура практических занятий включает:

– вводную часть (объявляется тема занятия, ставятся цель к

занятию, проводится обсуждение готовности обучающихся к выполнению заданий, выдается задание,  обеспечение дидактическими материалами);

– самостоятельную работу (определяются пути выполнения задания,

разбираются основные алгоритмы выполнения задания на конкретном примере, выполняется задание, в конце работы делаются выводы.);

– заключительную часть (анализируются результаты работы по предложенным критериям, выявляются ошибки при выполнении задания и определяются причины их возникновения, проводится рефлексия собственной деятельности).

ПР защищается, в конце ее выполнения.

При проведении практических занятий используются следующие виды

деятельности обучающихся, формирующие общие и профессиональные компетенции:

– индивидуальная работа по выполнению заданий;

– работа в паре по взаимообучению и взаимопроверке при решении заданий;

– коллективное обсуждение проблем и решение заданий под руководством преподавателя.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ  РАБОТ

| ТЕМА 1.1 Производство каменных работ | Практическая работа |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | Составить инструкционно – технологическую карту на выполнения стены в 1*5 кирпича по однорядной системе перевязки. | 2 |
|  | 2 | Выполнить кладки стены в 1*5 кирпича по однорядной системе перевязки (насухо). | 2 |
|  | 3 | Составить инструкционно – технологическую карту на выполнение угла в 1*5 кирпича по однорядной системе перевязки. | 2 |
|  | 4 | Выполненить кладку угла в 1*5 кирпича по однорядной системе перевязки. | 2 |
|  | 5 | Составить инструкционно-технологическую карту на кладку стены в 2 кирпича по многорядной системе перевязки. | 2 |
|  | 6 | Выполнить кладку стены в 2 кирпича по многорядной системе перевязки (насухо). | 2 |
|  | 7 | Составить инструкционно – технологическую карту на выполнения простенка 2*3 кирпича. | 2 |
|  | 8 | Выполнить кладку простенка 2*3 кирпича по трехрядной системе перевязки (насухо | 2 |
|  | 9 | Составить инструкционно – технологическую карту на выполнении стены с облицовкой, наружная верста облицовочный кирпич, внутренняя силикатный блок. | 2 |
|  | 10 | Выполнить кладку стены с облицовкой, наружная верста облицовочный кирпич, внутренняя верста силикатный блок. | 2 |
|  | 11 | Составить инструкционно – технологическую карту на выполнение пересечения стены 2 на*1*5 кирпича | 2 |
|  | 12 | Выполнить кладку пересечения стены 2 на 1*5 кирпича по однорядной системе перевязки | 2 |
|  | 13 | Составить схему модуля ( ФА-3),расчет материалов, подбор инструментов, описание технологической последовательности. | 4 |
|  | 14 | Составить схему модуля (ФА 3), расчет материалов, подбор инструментов, описание технологической последовательности. | 4 |
|  | 15 | Составить схему модуля ( ФА-3), расчет материалов, подбор инструментов, описание технологической последовательности. | 4 |
|  |  | всего | 36 |

Критерии оценки результата

| Оценки | Критерии оценок |
| --- | --- |
| «5» | - обучающийся подбирает необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний (литература, материалы, инструменты), показывает необходимые для проведения практической работы теоретические знании . Правильно оформлена практическая часть работы -аккуратно выполнен эскиз, соблюдена технологическая последовательность выполнения данного вида работ, правильно подобраны инструменты, инвентарь, приспособления; конкретна описана техника безопасности при выполнении данного вида работ. Работа оформлена аккуратно. |
| «4» | - практическая работа выполняется обучающимся в полном объёме и самостоятельно. Обучающийся использует указанные преподавателем источники информации. Могут быть неточности и небрежность в оформлении работы. Работа показывает знания обучающимися основного теоретического материала, но имеются незначительные ошибки при оформлении практической части роботы. |
| «3» | - обучающийся выполняет и оформляет практическую работу полностью с помощью преподавателя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу других обучающихся |
| «2» | - практическая работа не выполнена полностью за отведенное время по неуважительной причине. |

Практическая работа № 1

.

Тема: Выполнение кладки стены в 1*5 кирпича по однорядной системе перевязки (насухо)

Составить инструкционно – технологическую карту на выполнения стены в 1*5 кирпича по однорядной системе перевязки.

Цель:  закрепление  ранее  полученных знаний.

Оборудования, инструменты, материалы:  Схема кладки (на сухо),  уровень,  кирпич, рулетка.

ХОД РАБОТЫ:

1.Повторить теоретическую часть (конспект)

- Технологию выполнения каменной кладки;

Кирпичную кладку  ведут горизонтальными рядами. Широкой гранью кирпичи укладывают на раствор, образующий в кладке образующий в кладке горизонтальный шов. Раствор, разделяющий  боковые грани смежных кирпичей, образует вертикальные (продольные или поперечные) швы. Ширина кладки всегда кратна четному или нечетному числу половинок кирпича. Ряды, фасадную поверхность кладки, называют наружной и лицевой верстой, выходящие на внутреннюю сторону – внутренней верстой. Ряды кладки,уложенные между наружной и  внутренней  верстой называют  забуткой. Процесс кладки состоит из рабочих операций, выполняемых в следующем порядке: установка порядовок; натягивание причалок для обеспечения правильности укладки кирпичей и рядов; подача и раскладка кирпичей на стене; перемешивание лопатой раствора в ящике; подача раствора на стену и расстилание его под наружную версту; укладка наружной версты; расстилание раствора под внутреннюю версту; укладка внутренней версты; расстилание раствора под забутку; укладка забутки; проверка правильности выложенного ряда кладки.

- Системы перевязки;

Однорядная система перевязки – это  чередуются тычковых и ложковых рядов. Поперечные  швы в смежных рядах сдвинуты на ¼ кирпича, а продольные – на полкирпича. Все вертикальные швы нижнего ряда перекрываются кирпичами вышележащего ряда.

Многорядная система перевязки кладки – состоит из отдельных стенок толщеной в ½ кирпича, сложенных из ложков и перевязанных через несколько рядов по высоте тычковым рядом. В зависимости от размера кирпича установлена максимальная высота ложковой кладки между тычковыми рядами для различных видов кладки: из одинарного кирпича толщеной 65 мм – один тычковый ряд на шесть рядов кладки; из утолщенного кирпича толщеной 88 мм один тычковый ряд на пять рядов кладки.

хрядная система перевязки – допускается совпадение наружных вертикальных швов в трех рядах кладки по высоте. Тычковый ряд кладут через три ложковых ряда.

Правила разрезки кладки предусматривают:

- укладку камня, кирпича или  других каменных материалов горизонтальными рядами, перпендикулярно  действующим силам;

- разделение камней или кирпичей поперечными и продольными швами; безопасности.

Инструменты и приспособления нужно использовать в соответствии с их назначением и следить, чтобы они были в исправном состоянии. Рабочие поверхности инструментов должны ровными, без заусенцев; поврежденные или деформированные инструменты использовать нельзя. Работать каменщик должен в рукавицах или перчатках. Кирпичную кладку каменщик выполняет с подмостей или настила лесов. Леса и подмости устанавливают на выровненные поверхности.Во время работы нельзя перегружать леса и подмости материалом сверх установленной расчетной нагрузки. За состоянием всех конструкций лесов и подмостей, в том числе за состоянием соединений, креплений, настила и ограждения, устанавливают систематическое наблюдение. Ежедневно после окончания работы

Инструменты и приспособления нужно использовать в соответствии с их назначением и следить, чтобы они были в исправном состоянии. Рабочие поверхности инструментов должны ровными, без заусенцев; поврежденные или деформированные инструменты использовать нельзя. Работать каменщик должен в рукавицах или перчатках. Кирпичную кладку каменщик выполняет с подмостей или настила лесов. Леса и подмости устанавливают на выровненные поверхности. Во время работы нельзя перегружать леса и подмости материалом сверх установленной расчетной нагрузки. За состоянием всех конструкций лесов и подмостей, в том числе за состоянием соединений, креплений, настила и ограждения, устанавливают систематическое наблюдение. Ежедневно после окончания работы подмости очищают от мусора.

2. Повторив теоретическую часть, составить инструкционно – технологическую карту «Выполнение простенка 2*3 кирпича» и заполнить таблицу.

| №п/п | ## Эскиз | Технологическая последовательность | Инструменты, приспособления, инвентарь | ТБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. Выполнить расчет кирпича для данного вида кладки в соответствии с ЕНиР № 3.

4.Выполнить  кладку стены в 1*5 кирпича по однорядной системе перевязки (насухо) ,  в соответствии с  выполненной инструкционно -технологической

картой.

5.Расчет объема кладки.

Список использованной литературы:

Основные источники:

1. Е.Н. Копылова Каменщик: Новый строительный справочник – Ростов-на-Дону: Феникс 2017.

2. В.И. Руденко Справочник каменщика. Практическое пособие - Ростов-на Дону: Феникс 2017.

3. Стаценко А.С. Технология бетонных работ. Учеб. пособ. - Минск: Высшая школа, 2016.

4. Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве Учеб. НПО - М.: ИЦ "Академия" 2018.

5. Сулейманов М.К. Стропальные и такелажные работы в строительстве. Учебное пособие для Ссузов. - М.: ИЦ "Академия" 2017.

6. Сугробов Н.П. Общестроительные работы Уч.пос., НПО - М.: ИЦ Академия"2018.

7. Чичерин Н.И. Альбом: Общестроительные работы Уч.пос. НПО – М.: ИЦ "Академия" 2020.

8. Общестроительные работы: Наглядное пособие /Сост. И.И. Чичерин, Н.И. Чичерин/. - М.: ИЦ "Академия", 2015.

Электронные источники литературы:

- Каменные работы: Учебно-методическое пособие / Черноиван В.Н., Леонович С.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 156 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) ISBN 978-5-16-010310-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/483251

- Технология каменных работ в строительстве / Стаценко А.С., - 3-е изд. - Мн.:Вышэйшая школа, 2010. - 255 с.: ISBN 978-985-06-1888-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/507164

- Кирпичные и каменные конструкции. Повреждения и ремонт: Учебное пособие для вузов / Шилин А.А. - М.:Горная книга, 2009. - 214 с.: ISBN 978-5-98672-155-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/995450

- Сапков, А.Ю. Технология каменных работ : учеб. пособие / А.Ю. Сапков. — Москва : Инфра-Инженерия, 2019. — 264 с. - ISBN 978-5-9729-0293-4. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1053308 - Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1053308

Практическая работа №2

Тема:  Выполнить  кладки угла в 1*5 кирпича по однорядной  системе перевязки (насухо).

Цель:  закрепление  ранее полученных знаний.

Составить инструкционно – технологическую карту на выполнение угла в 1*5 кирпича по однорядной системе перевязки

Оборудования, инструменты, материалы:  :  Схема кладки, кирочка,  кельма, уровень,  кирпич, раствор.

1.Повторить теоретическую часть (конспекта)

ХОД РАБОТЫ:

Технологию выполнения каменной кладки;

Кирпичную кладку  ведут горизонтальными рядами. Широкой гранью кирпичи укладывают на раствор, образующий в кладке образующий в кладке горизонтальный шов. Раствор, разделяющий  боковые грани смежных кирпичей, образует вертикальные (продольные или поперечные) швы. Ширина кладки всегда кратна четному или нечетному числу половинок кирпича. Ряды, фасадную поверхность кладки, называют наружной и лицевой верстой, выходящие на внутреннюю сторону – внутренней верстой. Ряды  кладки,  уложенные между  наружной  и  внутренней  верстой  называют  забуткой. Процесс кладки состоит из рабочих операций, выполняемых в следующем порядке: установка порядовок; натягивание причалок для обеспечения правильности укладки кирпичей и рядов; подача и раскладка кирпичей на стене; перемешивание лопатой раствора в ящике; подача раствора на стену и расстилание его под наружную версту; укладка наружной версты; расстилание раствора под внутреннюю версту; укладка внутренней версты; расстилание раствора под забутку; укладка забутки; проверка правильности выложенного ряда кладки.

- Системы перевязки;

Однорядная система перевязки – это  чередуются тычковых и ложковых рядов. Поперечные  швы в смежных рядах сдвинуты на ¼ кирпича, а продольные – на полкирпича. Все вертикальные швы нижнего ряда перекрываются кирпичами вышележащего ряда.

Многорядная система перевязки кладки – состоит из отдельных стенок толщеной в ½ кирпича, сложенных из ложков и перевязанных через несколько рядов по высоте тычковым рядом. В зависимости от размера кирпича установлена максимальная высота ложковой  кладки  между тычковыми рядами для различных видов кладки: из одинарного кирпича толщеной 65 мм – один тычковый ряд на шесть рядов кладки; из утолщенного кирпича толщеной 88 мм один тычковый ряд на пять рядов кладки.

Трехрядная система перевязки – допускается совпадение наружных вертикальных швов в трех рядах кладки по высоте. Тычковый ряд кладут через три ложковых ряда.

Правила разрезки кладки предусматривают:

- укладку камня, кирпича или  других каменных материалов горизонтальными рядами, перпендикулярно  действующим силам;

- разделение камней или кирпичей поперечными и продольными швами;

- смещение (перевязку) вертикальных швов смежных рядов.

- Инструменты приспособления;

Кирочка, кельма, уровень, шнур причалка.

Техника безопасности.

Инструменты и приспособления нужно использовать в соответствии с их назначением и следить, чтобы они были в исправном состоянии. Рабочие поверхности инструментов должны ровными, без заусенцев; поврежденные или деформированные инструменты использовать нельзя. Работать каменщик должен в рукавицах или перчатках. Кирпичную кладку каменщик выполняет с подмостей или настила лесов. Леса и подмости устанавливают на выровненные поверхности. Во время работы нельзя перегружать леса и подмости материалом сверх установленной расчетной нагрузки. За состоянием всех конструкций лесов и подмостей, в том числе за состоянием соединений, креплений, настила и ограждения, устанавливают систематическое наблюдение. Ежедневно после окончания работы подмости очищают от мусора.

2. Повторив теоретическую часть составить инструкционно – технологическую карту «Выполнение угла в  1*5 кирпича по однорядной системе перевязки» и заполнить таблицу.

| №п/п | Эскиз | Технологическая последовательность | Инструменты, приспособления, инвентарь | ТБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. Выполнить расчет кирпича для данного вида кладки в соответствии с ЕНиР № 3.

4.Выполнить  кладку угла в 1*5  кирпича по однорядной системе перевязки насухо, в соответствии с  выполненной  инструкционно  технологической

картой.

5.Расчет объема кладки.

Список использованной литературы:

Основные источники:

1. Е.Н. Копылова Каменщик: Новый строительный справочник – Ростов-на-Дону: Феникс 2017.

2. В.И. Руденко Справочник каменщика. Практическое пособие - Ростов-на Дону: Феникс 2017.

3. Стаценко А.С. Технология бетонных работ. Учеб. пособ. - Минск: Высшая школа, 2016.

4. Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве Учеб. НПО - М.: ИЦ "Академия" 2018.

5. Сулейманов М.К. Стропальные и такелажные работы в строительстве. Учебное пособие для Ссузов. - М.: ИЦ "Академия" 2017.

6. Сугробов Н.П. Общестроительные работы Уч.пос., НПО - М.: ИЦ Академия"2018.

7. Чичерин Н.И. Альбом: Общестроительные работы Уч.пос. НПО – М.: ИЦ "Академия" 2020.

8. Общестроительные работы: Наглядное пособие /Сост. И.И. Чичерин, Н.И. Чичерин/. - М.: ИЦ "Академия", 2015.

Электронные источники литературы:

- Каменные работы: Учебно-методическое пособие / Черноиван В.Н., Леонович С.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 156 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) ISBN 978-5-16-010310-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/483251

- Технология каменных работ в строительстве / Стаценко А.С., - 3-е изд. - Мн.:Вышэйшая школа, 2010. - 255 с.: ISBN 978-985-06-1888-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/507164

- Кирпичные и каменные конструкции. Повреждения и ремонт: Учебное пособие для вузов / Шилин А.А. - М.:Горная книга, 2009. - 214 с.: ISBN 978-5-98672-155-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/995450

- Сапков, А.Ю. Технология каменных работ : учеб. пособие / А.Ю. Сапков. — Москва : Инфра-Инженерия, 2019. — 264 с. - ISBN 978-5-9729-0293-4. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1053308 - Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1053308

Практическая работа № 3

Тема: Выполнить кладку стены в 2 кирпича по многорядной системы перевязки (насухо)

Цель:  закрепление ранее полученных знаний.

Составить инструкционно - технологическую карту на выполнение стены в 2 кирпича по многорядной системе перевязки.

Оборудования, инструменты, материалы :  схема кладки, кельма  кирочка, уровень,  кирпич, раствор.

1.Повторить теоретическую часть (конспект)

ХОД РАБОТЫ:

Технологию выполнения каменной кладки.

Кирпичную кладку   горизонтальными рядами. Широкой гранью кирпичи укладывают на раствор, образующий в кладке образующий в кладке горизонтальный шов. Раствор, разделяющий  боковые грани смежных кирпичей, образует вертикальные (продольные или поперечные) швы. Ширина кладки всегда кратна четному или нечетному числу половинок кирпича. Ряды, фасадную поверхность кладки, называют наружной и лицевой верстой, выходящие на внутреннюю сторону – внутренней верстой. Ряды  кладки,  уложенные между  наружной  и  внутренней  верстой  называют  забуткой. Процесс кладки состоит из рабочих операций, выполняемых в следующем порядке: установка порядовок; натягивание причалок для обеспечения правильности укладки кирпичей и рядов; подача и раскладка кирпичей на стене; перемешивание лопатой раствора в ящике; подача раствора на стену и расстилание его под наружную версту; укладка наружной версты; расстилание раствора под внутреннюю версту; укладка внутренней версты; расстилание раствора под забутку; укладка забутки; проверка правильности выложенного ряда кладки.

- Системы перевязки;

Однорядная система перевязки – это  чередуются тычковых и ложковых рядов. Поперечные  швы в смежных рядах сдвинуты на ¼ кирпича, а продольные – на полкирпича. Все вертикальные швы нижнего ряда перекрываются кирпичами вышележащего ряда.

Многорядная система перевязки кладки – состоит из отдельных стенок толщеной в ½ кирпича, сложенных из ложков и перевязанных через несколько рядов по высоте тычковым рядом. В зависимости от размера кирпича установлена максимальная высота ложковой кладки  между тычковыми рядами для различных видов кладки: из одинарного кирпича толщеной 65 мм – один тычковый ряд на шесть рядов кладки; из утолщенного кирпича толщеной 88 мм один тычковый ряд на пять рядов кладки.

Трехрядная система перевязки – допускается совпадение наружных вертикальных швов в трех рядах кладки по высоте. Тычковый ряд кладут через три ложковых ряда.

Правила разрезки кладки предусматривают:

- укладку камня, кирпича или  других каменных материалов горизонтальными рядами, перпендикулярно  действующим силам;

- разделение камней или кирпичей поперечными и продольными швами;

- смещение (перевязку) вертикальных швов смежных рядов.

- Инструменты приспособления;

кирочка, кельма, уровень, шнур причалка.

Техника безопасности.

Инструменты и приспособления нужно использовать в соответствии с их назначением и следить, чтобы они были в исправном состоянии. Рабочие поверхности инструментов должны ровными, без заусенцев; поврежденные или деформированные инструменты использовать нельзя. Работать каменщик должен в рукавицах или перчатках. Кирпичную кладку каменщик выполняет с подмостей или настила лесов. Леса и подмости устанавливают на выровненные поверхности. Во время работы нельзя перегружать леса и подмости материалом сверх установленной расчетной нагрузки. За состоянием всех конструкций лесов и подмостей, в том числе за состоянием соединений, креплений, настила и ограждения, устанавливают систематическое наблюдение. Ежедневно после окончания работы подмости очищают от мусора.

2. Повторив теоретическую часть составить инструкционно – технологическую карту «Выполнение кладки угла в 2 кирпича по многорядной системе перевязки» и заполнить таблицу.

| №п/п | Эскиз | Технологическая последовательность | Инструменты, приспособления, инвентарь | ТБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3.Выполнить расчет кирпича для данного вида кладки в соответствии с ЕНиР № 3.

4. Выполнить  кладку стены в  2 кирпича по многорядной системе перевязки насухо, в соответствии с  выполненной инструкционно- технологической картой.

5.Расчет объема кладки.

Основные источники:

1. Е.Н. Копылова Каменщик: Новый строительный справочник – Ростов-на-Дону: Феникс 2017.

2. В.И. Руденко Справочник каменщика. Практическое пособие - Ростов-на Дону: Феникс 2017.

3. Стаценко А.С. Технология бетонных работ. Учеб. пособ. - Минск: Высшая школа, 2016.

4. Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве Учеб. НПО - М.: ИЦ "Академия" 2018.

5. Сулейманов М.К. Стропальные и такелажные работы в строительстве. Учебное пособие для Ссузов. - М.: ИЦ "Академия" 2017.

6. Сугробов Н.П. Общестроительные работы Уч.пос., НПО - М.: ИЦ Академия"2018.

7. Чичерин Н.И. Альбом: Общестроительные работы Уч.пос. НПО – М.: ИЦ "Академия" 2020.

8. Общестроительные работы: Наглядное пособие /Сост. И.И. Чичерин, Н.И. Чичерин/. - М.: ИЦ "Академия", 2015.

Электронные источники литературы:

- Каменные работы: Учебно-методическое пособие / Черноиван В.Н., Леонович С.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 156 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) ISBN 978-5-16-010310-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/483251

- Технология каменных работ в строительстве / Стаценко А.С., - 3-е изд. - Мн.:Вышэйшая школа, 2010. - 255 с.: ISBN 978-985-06-1888-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/507164

- Кирпичные и каменные конструкции. Повреждения и ремонт: Учебное пособие для вузов / Шилин А.А. - М.:Горная книга, 2009. - 214 с.: ISBN 978-5-98672-155-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/995450

- Сапков, А.Ю. Технология каменных работ : учеб. пособие / А.Ю. Сапков. — Москва : Инфра-Инженерия, 2019. — 264 с. - ISBN 978-5-9729-0293-4. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1053308 - Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1053308

Практическая работа № 4

Тема: Выполнение кладки угла в 2 кирпича по многорядной системе перевязки. Составить инструкционно- технологическую карту.

Цель:  закрепление ранее  полученных знаний.

Оборудования, инструменты, материалы:  схема кладки, кельма  кирочка, уровень,  кирпич, раствор.

1.Повторить теоретическую часть (конспект)

ХОД РАБОТЫ:

Технология выполнения каменной кладки;

Кирпичную кладку  ведут горизонтальными рядами. Широкой гранью кирпичи укладывают на раствор, образующий в кладке образующий в кладке горизонтальный шов. Раствор, разделяющий  боковые грани смежных кирпичей, образует вертикальные (продольные или поперечные) швы. Ширина кладки всегда кратна четному или нечетному числу половинок кирпича. Ряды, фасадную поверхность кладки, называют наружной и лицевой верстой, выходящие на внутреннюю сторону – внутренней верстой. Ряды  кладки,  уложенные между  наружной  и  внутренней  верстой  называют  забуткой. Процесс кладки состоит из рабочих операций, выполняемых в следующем порядке: установка порядовок; натягивание причалок для обеспечения правильности укладки кирпичей и рядов; подача и раскладка кирпичей на стене; перемешивание лопатой раствора в ящике; подача раствора на стену и расстилание его под наружную версту; укладка наружной версты; расстилание раствора под внутреннюю версту; укладка внутренней версты; расстилание раствора под забутку; укладка забутки; проверка правильности выложенного ряда кладки.

- Системы перевязки;

Однорядная система перевязки – это  чередуются тычковых и ложковых рядов. Поперечные  швы в смежных рядах сдвинуты на ¼ кирпича, а продольные – на полкирпича. Все вертикальные швы нижнего ряда перекрываются кирпичами вышележащего ряда.

Многорядная система перевязки кладки – состоит из отдельных стенок толщеной в ½ кирпича, сложенных из ложков и перевязанных через несколько рядов по высоте тычковым рядом. В зависимости от размера кирпича установлена максимальная высота ложковой кладки  между тычковыми рядами для различных видов кладки: из одинарного кирпича толщеной 65 мм – один тычковый ряд на шесть рядов кладки; из утолщенного кирпича толщеной 88 мм один тычковый ряд на пять рядов кладки.

Трехрядная система перевязки – допускается совпадение наружных вертикальных швов в трех рядах кладки по высоте. Тычковый ряд кладут через три ложковых ряда.

Правила разрезки кладки предусматривают:

- укладку камня, кирпича или  других каменных материалов горизонтальными рядами, перпендикулярно  действующим силам;

- разделение камней или кирпичей поперечными и продольными швами;

- смещение (перевязку) вертикальных швов смежных рядов.

- Инструменты приспособления;

кирочка, кельма, уровень, шнур причалка.

Техника безопасности.

Инструменты и приспособления нужно использовать в соответствии с их назначением и следить, чтобы они были в исправном состоянии. Рабочие поверхности инструментов должны ровными, без заусенцев; поврежденные или деформированные инструменты использовать нельзя. Работать каменщик должен в рукавицах или перчатках. Кирпичную кладку каменщик выполняет с подмостей или настила лесов. Леса и подмости устанавливают на выровненные поверхности.Во время работы нельзя перегружать леса и подмости материалом сверх установленной расчетной нагрузки. За состоянием всех конструкций лесов и подмостей, в том числе за состоянием соединений, креплений, настила и ограждения, устанавливают систематическое наблюдение. Ежедневно после окончания работы подмости очищают от мусора.

2. Повторив теоретическую часть составить инструкционно – технологическую карту «Выполнение столба 2*2 кирпича» и заполнить таблицу.

| №п/п | Эскиз | Технологическая последовательность | Инструменты, приспособления, инвентарь | ТБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. Выполнить расчет кирпича для данного вида кладки в соответствии с ЕНиР № 3.

4. Выполнить  кладку угла в 2 кирпича по многорядной системе перевязки перевязки насухо, в соответствии с  выполненной инструкционно технологической картой.

5.Расчет объема кладки.

Основные источники:

1. Е.Н. Копылова Каменщик: Новый строительный справочник – Ростов-на-Дону: Феникс 2017.

2. В.И. Руденко Справочник каменщика. Практическое пособие - Ростов-на Дону: Феникс 2017.

3. Стаценко А.С. Технология бетонных работ. Учеб. пособ. - Минск: Высшая школа, 2016.

4. Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве Учеб. НПО - М.: ИЦ "Академия" 2018.

5. Сулейманов М.К. Стропальные и такелажные работы в строительстве. Учебное пособие для Ссузов. - М.: ИЦ "Академия" 2017.

6. Сугробов Н.П. Общестроительные работы Уч.пос., НПО - М.: ИЦ Академия"2018.

7. Чичерин Н.И. Альбом: Общестроительные работы Уч.пос. НПО – М.: ИЦ "Академия" 2020.

8. Общестроительные работы: Наглядное пособие /Сост. И.И. Чичерин, Н.И. Чичерин/. - М.: ИЦ "Академия", 2015.

Электронные источники литературы:

- Каменные работы: Учебно-методическое пособие / Черноиван В.Н., Леонович С.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 156 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) ISBN 978-5-16-010310-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/483251

- Технология каменных работ в строительстве / Стаценко А.С., - 3-е изд. - Мн.:Вышэйшая школа, 2010. - 255 с.: ISBN 978-985-06-1888-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/507164

- Кирпичные и каменные конструкции. Повреждения и ремонт: Учебное пособие для вузов / Шилин А.А. - М.:Горная книга, 2009. - 214 с.: ISBN 978-5-98672-155-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/995450

- Сапков, А.Ю. Технология каменных работ : учеб. пособие / А.Ю. Сапков. — Москва : Инфра-Инженерия, 2019. — 264 с. - ISBN 978-5-9729-0293-4. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1053308 - Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1053308

Практическая работа № 5

Тема: Выполнить кладку простенка 2*3 кирпича по трехрядной системе перевязки (насухо).

Цель:  закрепление  ранее  полученных знаний.

Составить инструкционно – технологическую карту на выполнения простенка 2*3 кирпича.

Оборудования, инструменты, материалы:  схема кладки, кельма,  кирочка, уровень,  кирпич, раствор.

1.Повторить теоретическую часть (конспект)

ХОД РАБОТЫ:

Технология выполнения каменной кладки;

Кирпичную кладку  ведут горизонтальными рядами. Широкой гранью кирпичи укладывают на раствор, образующий в кладке образующий в кладке горизонтальный шов. Раствор, разделяющий  боковые грани смежных кирпичей, образует вертикальные (продольные или поперечные) швы. Ширина кладки всегда кратна четному или нечетному числу половинок кирпича. Ряды, фасадную поверхность кладки, называют наружной и лицевой верстой, выходящие на внутреннюю сторону – внутренней верстой. Ряды  кладки,  уложенные между  наружной  и  внутренней  верстой  называют  забуткой. Процесс кладки состоит из рабочих операций, выполняемых в следующем порядке: установка порядовок; натягивание причалок для обеспечения правильности укладки кирпичей и рядов; подача и раскладка кирпичей на стене; перемешивание лопатой раствора в ящике; подача раствора на стену и расстилание его под наружную версту; укладка наружной версты; расстилание раствора под внутреннюю версту; укладка внутренней версты; расстилание раствора под забутку; укладка забутки; проверка правильности выложенного ряда кладки.

- Системы перевязки;

Однорядная система перевязки – это  чередуются тычковых и ложковых рядов. Поперечные  швы в смежных рядах сдвинуты на ¼ кирпича, а продольные – на полкирпича. Все вертикальные швы нижнего ряда перекрываются кирпичами вышележащего ряда.

Многорядная система перевязки кладки – состоит из отдельных стенок толщеной в ½ кирпича, сложенных из ложков и перевязанных через несколько рядов по высоте тычковым рядом. В зависимости от размера кирпича установлена максимальная высота ложковой  кладки  между тычковыми рядами для различных видов кладки: из одинарного кирпича толщеной 65 мм – один тычковый ряд на шесть рядов кладки; из утолщенного кирпича толщеной 88 мм один тычковый ряд на пять рядов кладки.

Трехрядная система перевязки – допускается совпадение наружных вертикальных швов в трех рядах кладки по высоте. Тычковый ряд кладут через три ложковых ряда.

Правила разрезки кладки предусматривают:

- укладку камня, кирпича или  других каменных материалов горизонтальными рядами, перпендикулярно  действующим силам;

- разделение камней или кирпичей поперечными и продольными швами;

- смещение (перевязку) вертикальных швов смежных рядов.

- Инструменты приспособления;

кирочка, кельма, уровень, шнур причалка

Техника безопасности.

Инструменты и приспособления нужно использовать в соответствии с их назначением и следить, чтобы они были в исправном состоянии. Рабочие поверхности инструментов должны ровными, без заусенцев; поврежденные или деформированные инструменты использовать нельзя. Работать каменщик должен в рукавицах или перчатках. Кирпичную кладку каменщик выполняет с подмостей или настила лесов. Леса и подмости устанавливают на выровненные поверхности. Вовремя работы нельзя перегружать леса и подмости материалом сверх установленной расчетной нагрузки. За состоянием всех конструкций лесов и подмостей, в том числе за состоянием соединений, креплений, настила и ограждения, устанавливают систематическое наблюдение. Ежедневно после окончания работы подмости очищают от мусора.

2. Повторив теоретическую часть составить инструкционно – технологическую карту на кладку простенка 2*3  и заполнить таблицу.

| №п/п | Эскиз | Технологическая последовательность | Инструменты, приспособления, инвентарь | ТБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. Выполнить расчет кирпича для данного вида кладки в соответствии с ЕНиР № 3.

4. Выполнить  кладку простенка 2*3 по трехрядной системе перевязки насухо, в соответствии с  выполненной  инструкционно - технологической картой.

5.Расчет объема кладки.

Список использованной литературы

Основные источники:

1. Е.Н. Копылова Каменщик: Новый строительный справочник – Ростов-на-Дону: Феникс 2017.

2. В.И. Руденко Справочник каменщика. Практическое пособие - Ростов-на Дону: Феникс 2017.

3. Стаценко А.С. Технология бетонных работ. Учеб. пособ. - Минск: Высшая школа, 2016.

4. Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве Учеб. НПО - М.: ИЦ "Академия" 2018.

5. Сулейманов М.К. Стропальные и такелажные работы в строительстве. Учебное пособие для Ссузов. - М.: ИЦ "Академия" 2017.

6. Сугробов Н.П. Общестроительные работы Уч.пос., НПО - М.: ИЦ Академия"2018.

7. Чичерин Н.И. Альбом: Общестроительные работы Уч.пос. НПО – М.: ИЦ "Академия" 2020.

8. Общестроительные работы: Наглядное пособие /Сост. И.И. Чичерин, Н.И. Чичерин/. - М.: ИЦ "Академия", 2015.

Электронные источники литературы:

- Каменные работы: Учебно-методическое пособие / Черноиван В.Н., Леонович С.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 156 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) ISBN 978-5-16-010310-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/483251

- Технология каменных работ в строительстве / Стаценко А.С., - 3-е изд. - Мн.:Вышэйшая школа, 2010. - 255 с.: ISBN 978-985-06-1888-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/507164

- Кирпичные и каменные конструкции. Повреждения и ремонт: Учебное пособие для вузов / Шилин А.А. - М.:Горная книга, 2009. - 214 с.: ISBN 978-5-98672-155-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/995450

- Сапков, А.Ю. Технология каменных работ : учеб. пособие / А.Ю. Сапков. — Москва : Инфра-Инженерия, 2019. — 264 с. - ISBN 978-5-9729-0293-4. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1053308 - Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1053308

Практическая работа № 6

Тема:   Выполнить кладку стены с облицовкой, наружная верста облицовочный кирпич, внутренняя верста силикатный блок.

Цель:  закрепление ранее полученных знаний.

Составить инструкционно – технологическую карту на выполнении стены с облицовкой, наружная верста облицовочный кирпич, внутренняя силикатный блок.

Оборудования, инструменты, материалы: схема кладки, кельма, кирочка, уровень,   облицовочный кирпич, силикатный блок, раствор.

1.Повторить теоретическую часть (конспект)

ХОД РАБОТЫ:

Технологию выполнения каменной кладки;

Кирпичную кладку  ведут горизонтальными рядами. Широкой гранью кирпичи укладывают на раствор, образующий в кладке образующий в кладке горизонтальный шов. Раствор, разделяющий  боковые грани смежных кирпичей, образует вертикальные (продольные или поперечные) швы. Ширина кладки всегда кратна четному или нечетному числу половинок кирпича. Ряды, фасадную поверхность кладки, называют наружной и лицевой верстой, выходящие на внутреннюю сторону – внутренней верстой. Ряды  кладки,  уложенные между  наружной  и  внутренней  верстой  называют  забуткой. Процесс кладки состоит из рабочих операций, выполняемых в следующем порядке: установка порядовок; натягивание причалок для обеспечения правильности укладки кирпичей и рядов; подача и раскладка кирпичей на стене; перемешивание лопатой раствора в ящике; подача раствора на стену и расстилание его под наружную версту; укладка наружной версты; расстилание раствора под внутреннюю версту; укладка внутренней версты; расстилание раствора под забутку; укладка забутки; проверка правильности выложенного ряда кладки.

- Системы перевязки;

Однорядная система перевязки – это  чередуются тычковых и ложковых рядов. Поперечные  швы в смежных рядах сдвинуты на ¼ кирпича, а продольные – на полкирпича. Все вертикальные швы нижнего ряда перекрываются кирпичами вышележащего ряда.

Многорядная система перевязки кладки – состоит из отдельных стенок толщеной в ½ кирпича, сложенных из ложков и перевязанных через несколько рядов по высоте тычковым рядом. В зависимости от размера кирпича установлена максимальная высота ложковой кладки  между тычковыми рядами для различных видов кладки: из одинарного кирпича толщеной 65 мм – один тычковый ряд на шесть рядов кладки; из утолщенного кирпича толщеной 88 мм один тычковый ряд на пять рядов кладки.

Трехрядная система перевязки – допускается совпадение наружных вертикальных швов в трех рядах кладки по высоте. Тычковый ряд кладут через три ложковых ряда.

Правила разрезки кладки предусматривают:

- укладку камня, кирпича или  других каменных материалов горизонтальными рядами, перпендикулярно  действующим силам;

- разделение камней или кирпичей поперечными и продольными швами;

- смещение (перевязку) вертикальных швов смежных рядов.

- Инструменты приспособления;

кирочка, кельма, уровень, шнур причалка.

Техника безопасности.

Инструменты и приспособления нужно использовать в соответствии с их назначением и следить, чтобы они были в исправном состоянии. Рабочие поверхности инструментов должны ровными, без заусенцев; поврежденные или деформированные инструменты использовать нельзя. Работать каменщик должен в рукавицах или перчатках. Кирпичную кладку каменщик выполняет с подмостей или настила лесов. Леса и подмости устанавливают на выровненные поверхности.Во время работы нельзя перегружать леса и подмости материалом сверх установленной расчетной нагрузки. За состоянием всех конструкций лесов и подмостей, в том числе за состоянием соединений, креплений, настила и ограждения, устанавливают систематическое наблюдение. Ежедневно после окончания работы подмости очищают от мусора.

2. Повторив теоретическую часть составить инструкционно – технологическую карту на кладку  с облицовкой и заполнить таблицу.

| №п/п | Эскиз | Технологическая последовательность | Инструменты, приспособления, инвентарь | ТБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. Выполнить расчет кирпича для данного вида кладки в соответствии с ЕНиР № 3.

4. Выполнить  кладку стены с облицовкой  насухо, в соответствии с  выполненной инструкционно технологической картой.

5.Расчет объема кладки.

Список использованной литературы

Основные источники:

1. Е.Н. Копылова Каменщик: Новый строительный справочник – Ростов-на-Дону: Феникс 2017.

2. В.И. Руденко Справочник каменщика. Практическое пособие - Ростов-на Дону: Феникс 2017.

3. Стаценко А.С. Технология бетонных работ. Учеб. пособ. - Минск: Высшая школа, 2016.

4. Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве Учеб. НПО - М.: ИЦ "Академия" 2018.

5. Сулейманов М.К. Стропальные и такелажные работы в строительстве. Учебное пособие для Ссузов. - М.: ИЦ "Академия" 2017.

6. Сугробов Н.П. Общестроительные работы Уч.пос., НПО - М.: ИЦ Академия"2018.

7. Чичерин Н.И. Альбом: Общестроительные работы Уч.пос. НПО – М.: ИЦ "Академия" 2020.

8. Общестроительные работы: Наглядное пособие /Сост. И.И. Чичерин, Н.И. Чичерин/. - М.: ИЦ "Академия", 2015.

Электронные источники литературы:

- Каменные работы: Учебно-методическое пособие / Черноиван В.Н., Леонович С.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 156 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) ISBN 978-5-16-010310-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/483251

- Технология каменных работ в строительстве / Стаценко А.С., - 3-е изд. - Мн.:Вышэйшая школа, 2010. - 255 с.: ISBN 978-985-06-1888-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/507164

- Кирпичные и каменные конструкции. Повреждения и ремонт: Учебное пособие для вузов / Шилин А.А. - М.:Горная книга, 2009. - 214 с.: ISBN 978-5-98672-155-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/995450

- Сапков, А.Ю. Технология каменных работ : учеб. пособие / А.Ю. Сапков. — Москва : Инфра-Инженерия, 2019. — 264 с. - ISBN 978-5-9729-0293-4. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1053308 - Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1053308

Практическая работа № 7

Тема: Выполнить кладку пересечения стены 2 на 1*5 кирпича по однорядной системе перевязки

Цель:  закрепление  ранее полученных знаний.

Составить инструкционно – технологическую карту на выполнение пересечения стены 2*1*5 кирпича

Оборудования, инструменты, материалы: схема кладки, кельма  кирочка, уровень  кирпич, раствор.

1.Повторить теоретическую часть (конспект)

ХОД РАБОТЫ:

Технология выполнения каменной кладки;

Кирпичную кладку  ведут горизонтальными рядами. Широкой гранью кирпичи укладывают на раствор, образующий в кладке образующий в кладке горизонтальный шов. Раствор, разделяющий  боковые грани смежных кирпичей, образует вертикальные (продольные или поперечные) швы. Ширина кладки всегда кратна четному или нечетному числу половинок кирпича. Ряды, фасадную поверхность кладки, называют наружной и лицевой верстой, выходящие на внутреннюю сторону – внутренней верстой. Ряды  кладки,  уложенные между  наружной  и  внутренней  верстой  называют  забуткой. Процесс кладки состоит из рабочих операций, выполняемых в следующем порядке: установка порядовок; натягивание причалок для обеспечения правильности укладки кирпичей и рядов; подача и раскладка кирпичей на стене; перемешивание лопатой раствора в ящике; подача раствора на стену и расстилание его под наружную версту; укладка наружной версты; расстилание раствора под внутреннюю версту; укладка внутренней версты; расстилание раствора под забутку; укладка забутки; проверка правильности выложенного ряда кладки.

Системы перевязки;

Однорядная система перевязки – это  чередуются тычковых и ложковых рядов. Поперечные  швы в смежных рядах сдвинуты на ¼ кирпича, а продольные – на полкирпича. Все вертикальные швы нижнего ряда перекрываются кирпичами вышележащего ряда.

Многорядная система перевязки кладки – состоит из отдельных стенок толщеной в ½ кирпича, сложенных из ложков и перевязанных через несколько рядов по высоте тычковым рядом. В зависимости от размера кирпича установлена максимальная высота ложковой кладки  между тычковыми рядами для различных видов кладки: из одинарного кирпича толщеной 65 мм – один тычковый ряд на шесть рядов кладки; из утолщенного кирпича толщеной 88 мм один тычковый ряд на пять рядов кладки.

Трехрядная система перевязки – допускается совпадение наружных вертикальных швов в трех рядах кладки по высоте. Тычковый ряд кладут через три ложковых ряда.

Правила разрезки кладки предусматривают:

- укладку камня, кирпича или  других каменных материалов горизонтальными рядами, перпендикулярно  действующим силам;

- разделение камней или кирпичей поперечными и продольными швами;

- смещение (перевязку) вертикальных швов смежных рядов.

- Инструменты приспособления;

кирочка, кельма, уровень, шнур причалка.

Техника безопасности.

Инструменты и приспособления нужно использовать в соответствии с их назначением и следить, чтобы они были в исправном состоянии. Рабочие поверхности инструментов должны ровными, без заусенцев; поврежденные или деформированные инструменты использовать нельзя. Работать каменщик должен в рукавицах или перчатках. Кирпичную кладку каменщик выполняет с подмостей или настила лесов. Леса и подмости устанавливают на выровненные поверхности.Вовремя работы нельзя перегружать леса и подмости материалом сверх установленной расчетной нагрузки. За состоянием всех конструкций лесов и подмостей, в том числе за состоянием соединений, креплений, настила и ограждения, устанавливают систематическое наблюдение. Ежедневно после окончания работы подмости очищают от мусора.

2. Повторив теоретическую часть составить инструкционно – технологическую карту «Выполнение арки в  2 кирпича по однорядной системе перевязки» и заполнить таблицу.

| №п/п | Эскиз | Технологическая последовательность | Инструменты, приспособления, инвентарь | ТБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. Выполнить расчет кирпича для данного вида кладки в соответствии с ЕНиР № 3.

4. Выполнить  кладку пересечения стены  2*1*5  кирпича по однорядной системе перевязки насухо, в соответствии с  выполненной инструкционно - технологической картой.

5.Расчет объема кладки.

Список использованной литературы

Основные источники:

1. Е.Н. Копылова Каменщик: Новый строительный справочник – Ростов-на-Дону: Феникс 2017.

2. В.И. Руденко Справочник каменщика. Практическое пособие - Ростов-на Дону: Феникс 2017.

3. Стаценко А.С. Технология бетонных работ. Учеб. пособ. - Минск: Высшая школа, 2016.

4. Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве Учеб. НПО - М.: ИЦ "Академия" 2018.

5. Сулейманов М.К. Стропальные и такелажные работы в строительстве. Учебное пособие для Ссузов. - М.: ИЦ "Академия" 2017.

6. Сугробов Н.П. Общестроительные работы Уч.пос., НПО - М.: ИЦ Академия"2018.

7. Чичерин Н.И. Альбом: Общестроительные работы Уч.пос. НПО – М.: ИЦ "Академия" 2020.

8. Общестроительные работы: Наглядное пособие /Сост. И.И. Чичерин, Н.И. Чичерин/. - М.: ИЦ "Академия", 2015.

Электронные источники литературы:

- Каменные работы: Учебно-методическое пособие / Черноиван В.Н., Леонович С.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 156 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) ISBN 978-5-16-010310-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/483251

- Технология каменных работ в строительстве / Стаценко А.С., - 3-е изд. - Мн.:Вышэйшая школа, 2010. - 255 с.: ISBN 978-985-06-1888-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/507164

- Кирпичные и каменные конструкции. Повреждения и ремонт: Учебное пособие для вузов / Шилин А.А. - М.:Горная книга, 2009. - 214 с.: ISBN 978-5-98672-155-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/995450

- Сапков, А.Ю. Технология каменных работ : учеб. пособие / А.Ю. Сапков. — Москва : Инфра-Инженерия, 2019. — 264 с. - ISBN 978-5-9729-0293-4. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1053308 - Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1053308

Практическая работа № 8

Цель:  закрепление ранее полученных знаний

Выполнить кладку столба 2*2 кирпича по трех рядной системе перевязки.

Составить инструкционно – технологическую карту на выполнение столба 2*2 кирпича.

Оборудования, инструменты, материалы:  схема кладки, угольник, кельма, раствор, кирочка, уровень,  кирпич.

1.Повторить теоретическую часть (конспект

ХОД РАБОТЫ:

Технологию выполнения каменной кладки;

Кирпичную кладку  ведут горизонтальными рядами. Широкой гранью кирпичи укладывают на раствор, образующий в кладке образующий в кладке горизонтальный шов. Раствор, разделяющий  боковые. Процесс кладки состоит из рабочих операций, выполняемых в следующем порядке: установка порядовок; натягивание причалок для обеспечения правильности укладки кирпичей и рядов; подача и раскладка кирпичей на стене; перемешивание лопатой раствора в ящике; подача раствора на стену и расстилание его под наружную версту; укладка наружной версты; расстилание раствора под внутреннюю версту; укладка внутренней версты; расстилание раствора под забутку; укладка забутки; проверка правильности выложенного ряда кладки.

- Системы перевязки;

Однорядная система перевязки – это  чередуются тычковых и ложковых рядов. Поперечные  швы в смежных рядах сдвинуты на ¼ кирпича, а продольные – на полкирпича. Все вертикальные швы нижнего ряда перекрываются кирпичами вышележащего ряда.

Многорядная система перевязки кладки – состоит из отдельных стенок толщеной в ½ кирпича, сложенных из ложков и перевязанных через несколько рядов по высоте тычковым рядом. В зависимости от размера кирпича установлена максимальная высота ложковой кладки  между тычковыми рядами для различных видов кладки: из одинарного кирпича толщеной 65 мм – один тычковый ряд на шесть рядов кладки; из утолщенного кирпича толщеной 88 мм один тычковый ряд на пять рядов кладки.

Трехрядная система перевязки – допускается совпадение наружных вертикальных швов в трех рядах кладки по высоте. Тычковый ряд кладут через три ложковых ряда.

Правила разрезки кладки предусматривают:

- укладку камня, кирпича или  других каменных материалов горизонтальными рядами, перпендикулярно  действующим силам;

- разделение камней или кирпичей поперечными и продольными швами;

- смещение (перевязку) вертикальных швов смежных рядов.

- Инструменты приспособления;

кирочка, кельма, уровень, шнур причалка.

Техника безопасности.

Инструменты и приспособления нужно использовать в соответствии с их назначением и следить, чтобы они были в исправном состоянии. Рабочие поверхности инструментов должны ровными, без заусенцев; поврежденные или деформированные инструменты использовать нельзя. Работать каменщик должен в рукавицах или перчатках. Кирпичную кладку каменщик выполняет с подмостей или настила лесов. Леса и подмости устанавливают на выровненные поверхности.Вовремя работы нельзя перегружать леса и подмости материалом сверх установленной расчетной нагрузки. За состоянием всех конструкций лесов и подмостей, в том числе за состоянием соединений, креплений, настила и ограждения, устанавливают систематическое наблюдение. Ежедневно после окончания работы подмости очищают от мусора.

2. Повторив теоретическую часть составить инструкционно – технологическую карту «Выполнение кладу столба 2*2 кирпича и заполнить таблицу.

| №п/п | Эскиз | Технологическая последовательность | Инструменты, приспособления, инвентарь | ТБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. Выполнить расчет кирпича для данного вида кладки в соответствии с ЕНиР № 3.

4.Выполнить  кладку столба 2*2 кирпича  насухо, в соответствии с  выполненной инструкционно - технологической картой.

5.Расчет объема кладки.

Список использованной литературы

Основные источники:

1. Е.Н. Копылова Каменщик: Новый строительный справочник – Ростов-на-Дону: Феникс 2017.

2. В.И. Руденко Справочник каменщика. Практическое пособие - Ростов-на Дону: Феникс 2017.

3. Стаценко А.С. Технология бетонных работ. Учеб. пособ. - Минск: Высшая школа, 2016.

4. Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве Учеб. НПО - М.: ИЦ "Академия" 2018.

5. Сулейманов М.К. Стропальные и такелажные работы в строительстве. Учебное пособие для Ссузов. - М.: ИЦ "Академия" 2017.

6. Сугробов Н.П. Общестроительные работы Уч.пос., НПО - М.: ИЦ Академия"2018.

7. Чичерин Н.И. Альбом: Общестроительные работы Уч.пос. НПО – М.: ИЦ "Академия" 2020.

8. Общестроительные работы: Наглядное пособие /Сост. И.И. Чичерин, Н.И. Чичерин/. - М.: ИЦ "Академия", 2015.

Электронные источники литературы:

- Каменные работы: Учебно-методическое пособие / Черноиван В.Н., Леонович С.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 156 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) ISBN 978-5-16-010310-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/483251

- Технология каменных работ в строительстве / Стаценко А.С., - 3-е изд. - Мн.:Вышэйшая школа, 2010. - 255 с.: ISBN 978-985-06-1888-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/507164

- Кирпичные и каменные конструкции. Повреждения и ремонт: Учебное пособие для вузов / Шилин А.А. - М.:Горная книга, 2009. - 214 с.: ISBN 978-5-98672-155-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/995450

- Сапков, А.Ю. Технология каменных работ : учеб. пособие / А.Ю. Сапков. — Москва : Инфра-Инженерия, 2019. — 264 с. - ISBN 978-5-9729-0293-4. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1053308 - Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1053308

Практическая работа № 9

Тема:    Выполнить кладку столба 2*2 кирпича по трех рядной системе перевязки.

Цель:  закрепление ранее полученных знаний.

Составить инструкционно –технолгическую  карту

Оборудования, инструменты, материалы:  схема кладки, угольник, кельма, раствор, кирочка, уровень  кирпич.

1.Повторить теоретическую часть (конспект)

ХОД РАБОТЫ:

Технологию выполнения каменной кладки;

Кирпичную кладку  ведут горизонтальными рядами. Широкой гранью кирпичи укладывают на раствор, образующий в кладке образующий в кладке горизонтальный шов. Раствор, разделяющий  боковые грани смежных кирпичей, образует вертикальные (продольные или поперечные) швы. Ширина кладки всегда кратна четному или нечетному числу половинок кирпича. Ряды, фасадную поверхность кладки, называют наружной и лицевой верстой, выходящие на внутреннюю сторону – внутренней верстой. Ряды  кладки,  уложенные между  наружной  и  внутренней  верстой  называют  забуткой. Процесс кладки состоит из рабочих операций, выполняемых в следующем порядке: установка порядовок; натягивание причалок для обеспечения правильности укладки кирпичей и рядов; подача и раскладка кирпичей на стене; перемешивание лопатой раствора в ящике; подача раствора на стену и расстилание его под наружную версту; укладка наружной версты; расстилание раствора под внутреннюю версту; укладка внутренней версты; расстилание раствора под забутку; укладка забутки; проверка правильности выложенного ряда кладки.

- Системы перевязки;

Однорядная система перевязки – это  чередуются тычковых и ложковых рядов. Поперечные  швы в смежных рядах сдвинуты на ¼ кирпича, а продольные – на полкирпича. Все вертикальные швы нижнего ряда перекрываются кирпичами вышележащего ряда.

Многорядная система перевязки кладки – состоит из отдельных стенок толщеной в ½ кирпича, сложенных из ложков и перевязанных через несколько рядов по высоте тычковым рядом. В зависимости от размера кирпича установлена максимальная высота ложковой кладки  между тычковыми рядами для различных видов кладки: из одинарного кирпича толщеной 65 мм – один тычковый ряд на шесть рядов кладки; из утолщенного кирпича толщеной 88 мм один тычковый ряд на пять рядов кладки.

Трехрядная система перевязки – допускается совпадение наружных вертикальных швов в трех рядах кладки по высоте. Тычковый ряд кладут через три ложковых ряда.

Правила разрезки кладки предусматривают:

- укладку камня, кирпича или  других каменных материалов горизонтальными рядами, перпендикулярно  действующим силам;

- разделение камней или кирпичей поперечными и продольными швами;

- смещение (перевязку) вертикальных швов смежных рядов.

- Инструменты приспособления;

кирочка, кельма, уровень, шнур причалка.

Техника безопасности.

Инструменты и приспособления нужно использовать в соответствии с их назначением и следить, чтобы они были в исправном состоянии. Рабочие поверхности инструментов должны ровными, без заусенцев; поврежденные или деформированные инструменты использовать нельзя. Работать каменщик должен в рукавицах или перчатках. Кирпичную кладку каменщик выполняет с подмостей или настила лесов. Леса и подмости устанавливают на выровненные поверхности.Вовремя работы нельзя перегружать леса и подмости материалом сверх установленной расчетной нагрузки. За состоянием всех конструкций лесов и подмостей, в том числе за состоянием соединений, креплений, настила и ограждения, устанавливают систематическое наблюдение. Ежедневно после окончания работы подмости очищают от мусора.

2. Повторив теоретическую часть составить инструкционно – технологическую карту «Выполнение кладу столба 2*2 кирпича и заполнить таблицу.

| №п/п | Эскиз | Технологическая последовательность | Инструменты, приспособления, инвентарь | ТБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. Выполнить расчет кирпича для данного вида кладки в соответствии с ЕНиР № 3.

4.Выполнить  кладку столба 2*2 кирпича  насухо, в соответствии с  выполненной инструкционно картой.

5.Расчет объема кладки.

## Список использованной литературы

Основные источники:

1. Е.Н. Копылова Каменщик: Новый строительный справочник – Ростов-на-Дону: Феникс 2017.

2. В.И. Руденко Справочник каменщика. Практическое пособие - Ростов-на Дону: Феникс 2017.

3. Стаценко А.С. Технология бетонных работ. Учеб. пособ. - Минск: Высшая школа, 2016.

4. Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве Учеб. НПО - М.: ИЦ "Академия" 2018.

5. Сулейманов М.К. Стропальные и такелажные работы в строительстве. Учебное пособие для Ссузов. - М.: ИЦ "Академия" 2017.

6. Сугробов Н.П. Общестроительные работы Уч.пос., НПО - М.: ИЦ Академия"2018.

7. Чичерин Н.И. Альбом: Общестроительные работы Уч.пос. НПО – М.: ИЦ "Академия" 2020.

8. Общестроительные работы: Наглядное пособие /Сост. И.И. Чичерин, Н.И. Чичерин/. - М.: ИЦ "Академия", 2015.

Электронные источники литературы:

- Каменные работы: Учебно-методическое пособие / Черноиван В.Н., Леонович С.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 156 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) ISBN 978-5-16-010310-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/483251

- Технология каменных работ в строительстве / Стаценко А.С., - 3-е изд. - Мн.:Вышэйшая школа, 2010. - 255 с.: ISBN 978-985-06-1888-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/507164

- Кирпичные и каменные конструкции. Повреждения и ремонт: Учебное пособие для вузов / Шилин А.А. - М.:Горная книга, 2009. - 214 с.: ISBN 978-5-98672-155-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/995450

- Сапков, А.Ю. Технология каменных работ : учеб. пособие / А.Ю. Сапков. — Москва : Инфра-Инженерия, 2019. — 264 с. - ISBN 978-5-9729-0293-4. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1053308 - Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1053308

Практическая работа № 10

Тема:    Выполнить кладку стены с облицовкой, наружная верста облицовочный кирпич, внутренняя верста силикатный блок.

Цель:  закрепление  ранее полученных знаний.

Составить инструкционно – технологическую карту на выполнении стены с облицовкой, наружная верста облицовочный кирпич, внутренняя силикатный блок

Оборудования, инструменты, материалы:  схема кладки, угольник, кельма, раствор, кирочка, уровень  кирпич.

1.Повторить теоретическую часть (конспект)

ХОД РАБОТЫ:

Технологию выполнения каменной кладки.

Кирпичную кладку  ведут горизонтальными рядами. Широкой гранью кирпичи укладывают на раствор, образующий в кладке образующий в кладке горизонтальный шов. Раствор, разделяющий  боковые грани смежных кирпичей, образует вертикальные (продольные или поперечные) швы. Ширина кладки всегда кратна четному или нечетному числу половинок кирпича. Ряды, фасадную поверхность кладки, называют наружной и лицевой верстой, выходящие на внутреннюю сторону – внутренней верстой. Ряды  кладки,  уложенные между  наружной  и  внутренней  верстой  называют  забуткой. Процесс кладки состоит

. Процесс кладки состоит из рабочих операций, выполняемых в следующем порядке: установка порядовок; натягивание причалок для обеспечения правильности укладки кирпичей и рядов; подача и раскладка кирпичей на стене; перемешивание лопатой раствора в ящике; подача раствора на стену и расстилание его под наружную версту; укладка наружной версты; расстилание раствора под внутреннюю версту; укладка внутренней версты; расстилание раствора под забутку; укладка забутки; проверка правильности выложенного ряда кладки.

- Системы перевязки;

Однорядная система перевязки – это  чередуются тычковых и ложковых рядов. Поперечные  швы в смежных рядах сдвинуты на ¼ кирпича, а продольные – на полкирпича. Все вертикальные швы нижнего ряда перекрываются кирпичами вышележащего ряда.

Многорядная система перевязки кладки – состоит из отдельных стенок толщеной в ½ кирпича, сложенных из ложков и перевязанных через несколько рядов по высоте тычковым рядом. В зависимости от размера кирпича установлена максимальная высота ложковой кладки  между тычковыми рядами для различных видов кладки: из одинарного кирпича толщеной 65 мм – один тычковый ряд на шесть рядов кладки; из утолщенного кирпича толщеной 88 мм один тычковый ряд на пять рядов кладки.

Трехрядная система перевязки – допускается совпадение наружных вертикальных швов в трех рядах кладки по высоте. Тычковый ряд кладут через три ложковых ряда.

Правила разрезки кладки предусматривают:

- укладку камня, кирпича или  других каменных материалов горизонтальными рядами, перпендикулярно  действующим силам;

- разделение камней или кирпичей поперечными и продольными швами;

- смещение (перевязку) вертикальных швов смежных рядов.

- Инструменты приспособления;

кирочка, кельма, уровень, шнур причалка.

Техника безопасности.

Инструменты и приспособления нужно использовать в соответствии с их назначением и следить, чтобы они были в исправном состоянии. Рабочие поверхности инструментов должны ровными, без заусенцев; поврежденные или деформированные инструменты использовать нельзя. Работать каменщик должен в рукавицах или перчатках. Кирпичную кладку каменщик выполняет с подмостей или настила лесов. Леса и подмости устанавливают на выровненные поверхности.Во время работы нельзя перегружать леса и подмости материалом сверх установленной расчетной нагрузки. За состоянием всех конструкций лесов и подмостей, в том числе за состоянием соединений, креплений, настила и ограждения, устанавливают систематическое наблюдение. Ежедневно после окончания работы подмости очищают от мусора.

2. Повторив теоретическую часть составить инструкционно – технологическую карту на кладку  с облицовкой и заполнить таблицу.

| №п/п | Эскиз | Технологическая последовательность | Инструменты, приспособления, инвентарь | ТБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. Выполнить расчет кирпича для данного вида кладки в соответствии с ЕНиР № 3.

4. Выполнить  кладку стены с облицовкой  насухо, в соответствии с  выполненной инструкционно технологической картой.

5.Расчет объема кладки.

Список использованной литературы

Основные источники:

1. Е.Н. Копылова Каменщик: Новый строительный справочник – Ростов-на-Дону: Феникс 2017.

2. В.И. Руденко Справочник каменщика. Практическое пособие - Ростов-на Дону: Феникс 2017.

3. Стаценко А.С. Технология бетонных работ. Учеб. пособ. - Минск: Высшая школа, 2016.

4. Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве Учеб. НПО - М.: ИЦ "Академия" 2018.

5. Сулейманов М.К. Стропальные и такелажные работы в строительстве. Учебное пособие для Ссузов. - М.: ИЦ "Академия" 2017.

6. Сугробов Н.П. Общестроительные работы Уч.пос., НПО - М.: ИЦ Академия"2018.

7. Чичерин Н.И. Альбом: Общестроительные работы Уч.пос. НПО – М.: ИЦ "Академия" 2020.

8. Общестроительные работы: Наглядное пособие /Сост. И.И. Чичерин, Н.И. Чичерин/. - М.: ИЦ "Академия", 2015.

Электронные источники литературы:

- Каменные работы: Учебно-методическое пособие / Черноиван В.Н., Леонович С.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 156 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) ISBN 978-5-16-010310-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/483251

- Технология каменных работ в строительстве / Стаценко А.С., - 3-е изд. - Мн.:Вышэйшая школа, 2010. - 255 с.: ISBN 978-985-06-1888-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/507164

- Кирпичные и каменные конструкции. Повреждения и ремонт: Учебное пособие для вузов / Шилин А.А. - М.:Горная книга, 2009. - 214 с.: ISBN 978-5-98672-155-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/995450

- Сапков, А.Ю. Технология каменных работ : учеб. пособие / А.Ю. Сапков. — Москва : Инфра-Инженерия, 2019. — 264 с. - ISBN 978-5-9729-0293-4. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1053308 - Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1053308

Практическая работа № 11

Тема:  Выполнить кладку столба 2*2 кирпича по трех рядной системе перевязки.

Цель:  закрепление ранее полученных знаний.

Составить инструкционно – технологическую карту на выполнение столба 2*2 кирпича.

Оборудования, инструменты, материалы:  схема кладки, угольник, кельма, раствор, кирочка, уровень  кирпич.

1.Повторить теоретическую часть (конспект

ХОД РАБОТЫ:

Технологию выполнения каменной кладки;

Кирпичную кладку  ведут горизонтальными рядами. Широкой гранью кирпичи укладывают на раствор, образующий в кладке образующий в кладке горизонтальный шов. Раствор, разделяющий  боковые. Процесс кладки состоит из рабочих операций, выполняемых в следующем порядке: установка порядовок; натягивание причалок для обеспечения правильности укладки кирпичей и рядов; подача и раскладка кирпичей на стене; перемешивание лопатой раствора в ящике; подача раствора на стену и расстилание его под наружную версту; укладка наружной версты; расстилание раствора под внутреннюю версту; укладка внутренней версты; расстилание раствора под забутку; укладка забутки; проверка правильности выложенного ряда кладки.

- Системы перевязки;

Однорядная система перевязки – это  чередуются тычковых и ложковых рядов. Поперечные  швы в смежных рядах сдвинуты на ¼ кирпича, а продольные – на полкирпича. Все вертикальные швы нижнего ряда перекрываются кирпичами вышележащего ряда.

Многорядная система перевязки кладки – состоит из отдельных стенок толщеной в ½ кирпича, сложенных из ложков и перевязанных через несколько рядов по высоте тычковым рядом. В зависимости от размера кирпича установлена максимальная высота ложковой кладки  между тычковыми рядами для различных видов кладки: из одинарного кирпича толщеной 65 мм – один тычковый ряд на шесть рядов кладки; из утолщенного кирпича толщеной 88 мм один тычковый ряд на пять рядов кладки.

Трехрядная система перевязки – допускается совпадение наружных вертикальных швов в трех рядах кладки по высоте. Тычковый ряд кладут через три ложковых ряда.

Правила разрезки кладки предусматривают:

- укладку камня, кирпича или  других каменных материалов горизонтальными рядами, перпендикулярно  действующим силам;

- разделение камней или кирпичей поперечными и продольными швами;

- смещение (перевязку) вертикальных швов смежных рядов.

- Инструменты приспособления;

кирочка, кельма, уровень, шнур причалка.

Техника безопасности.

Инструменты и приспособления нужно использовать в соответствии с их назначением и следить, чтобы они были в исправном состоянии. Рабочие поверхности инструментов должны ровными, без заусенцев; поврежденные или деформированные инструменты использовать нельзя. Работать каменщик должен в рукавицах или перчатках. Кирпичную кладку каменщик выполняет с подмостей или настила лесов. Леса и подмости устанавливают на выровненные поверхности. Вовремя работы нельзя перегружать леса и подмости материалом сверх установленной расчетной нагрузки. За состоянием всех конструкций лесов и подмостей, в том числе за состоянием соединений, креплений, настила и ограждения, устанавливают систематическое наблюдение. Ежедневно после окончания работы подмости очищают от мусора.

2. Повторив теоретическую часть составить инструкционно – технологическую карту «Выполнение кладу столба 2*2 кирпича и заполнить таблицу.

| №п/п | Эскиз | Технологическая последовательность | Инструменты, приспособления, инвентарь | ТБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. Выполнить расчет кирпича для данного вида кладки в соответствии с ЕНиР № 3.

4.Выполнить  кладку столба 2*2 кирпича  насухо, в соответствии с  выполненной инструкционно технологической картой.

5. Расчет объема кладки.

Список использованной литературы

Основные источники:

1. Е.Н. Копылова Каменщик: Новый строительный справочник – Ростов-на-Дону: Феникс 2017.

2. В.И. Руденко Справочник каменщика. Практическое пособие - Ростов-на Дону: Феникс 2017.

3. Стаценко А.С. Технология бетонных работ. Учеб. пособ. - Минск: Высшая школа, 2016.

4. Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве Учеб. НПО - М.: ИЦ "Академия" 2018.

5. Сулейманов М.К. Стропальные и такелажные работы в строительстве. Учебное пособие для Ссузов. - М.: ИЦ "Академия" 2017.

6. Сугробов Н.П. Общестроительные работы Уч.пос., НПО - М.: ИЦ Академия"2018.

7. Чичерин Н.И. Альбом: Общестроительные работы Уч.пос. НПО – М.: ИЦ "Академия" 2020.

8. Общестроительные работы: Наглядное пособие /Сост. И.И. Чичерин, Н.И. Чичерин/. - М.: ИЦ "Академия", 2015.

Электронные источники литературы:

- Каменные работы: Учебно-методическое пособие / Черноиван В.Н., Леонович С.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 156 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) ISBN 978-5-16-010310-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/483251

- Технология каменных работ в строительстве / Стаценко А.С., - 3-е изд. - Мн.:Вышэйшая школа, 2010. - 255 с.: ISBN 978-985-06-1888-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/507164

- Кирпичные и каменные конструкции. Повреждения и ремонт: Учебное пособие для вузов / Шилин А.А. - М.:Горная книга, 2009. - 214 с.: ISBN 978-5-98672-155-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/995450

- Сапков, А.Ю. Технология каменных работ : учеб. пособие / А.Ю. Сапков. — Москва : Инфра-Инженерия, 2019. — 264 с. - ISBN 978-5-9729-0293-4. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1053308 - Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1053308

Практическая работа № 12

Тема:  Выполнить кладку столба 2*2 кирпича по трех рядной системе перевязки.

Цель:  закрепление ранее полученных знаний.

Составить инструкционно – технологическую карту на выполнение столба 2*2 кирпича.

Оборудования, инструменты, материалы:  схема кладки, угольник, кельма, раствор, кирочка, уровень  кирпич.

1.Повторить теоретическую часть (конспект

ХОД РАБОТЫ:

Технологию выполнения каменной кладки;

Кирпичную кладку  ведут горизонтальными рядами. Широкой гранью кирпичи укладывают на раствор, образующий в кладке образующий в кладке горизонтальный шов. Раствор, разделяющий  боковые. Процесс кладки состоит из рабочих операций, выполняемых в следующем порядке: установка порядовок; натягивание причалок для обеспечения правильности укладки кирпичей и рядов; подача и раскладка кирпичей на стене; перемешивание лопатой раствора в ящике; подача раствора на стену и расстилание его под наружную версту; укладка наружной версты; расстилание раствора под внутреннюю версту; укладка внутренней версты; расстилание раствора под забутку; укладка забутки; проверка правильности выложенного ряда кладки.

- Системы перевязки;

Однорядная система перевязки – это  чередуются тычковых и ложковых рядов. Поперечные  швы в смежных рядах сдвинуты на ¼ кирпича, а продольные – на полкирпича. Все вертикальные швы нижнего ряда перекрываются кирпичами вышележащего ряда.

Многорядная система перевязки кладки – состоит из отдельных стенок толщеной в ½ кирпича, сложенных из ложков и перевязанных через несколько рядов по высоте тычковым рядом. В зависимости от размера кирпича установлена максимальная высота ложковой кладки  между тычковыми рядами для различных видов кладки: из одинарного кирпича толщеной 65 мм – один тычковый ряд на шесть рядов кладки; из утолщенного кирпича толщеной 88 мм один тычковый ряд на пять рядов кладки.

Трехрядная система перевязки – допускается совпадение наружных вертикальных швов в трех рядах кладки по высоте. Тычковый ряд кладут через три ложковых ряда.

Правила разрезки кладки предусматривают:

- укладку камня, кирпича или  других каменных материалов горизонтальными рядами, перпендикулярно  действующим силам;

- разделение камней или кирпичей поперечными и продольными швами;

- смещение (перевязку) вертикальных швов смежных рядов.

- Инструменты приспособления;

кирочка, кельма, уровень, шнур причалка.

Техника безопасности.

Инструменты и приспособления нужно использовать в соответствии с их назначением и следить, чтобы они были в исправном состоянии. Рабочие поверхности инструментов должны ровными, без заусенцев; поврежденные или деформированные инструменты использовать нельзя. Работать каменщик должен в рукавицах или перчатках. Кирпичную кладку каменщик выполняет с подмостей или настила лесов. Леса и подмости устанавливают на выровненные поверхности.Вовремя работы нельзя перегружать леса и подмости материалом сверх установленной расчетной нагрузки. За состоянием всех конструкций лесов и подмостей, в том числе за состоянием соединений, креплений, настила и ограждения, устанавливают систематическое наблюдение. Ежедневно после окончания работы подмости очищают от мусора.

2. Повторив теоретическую часть составить инструкционно – технологическую карту «Выполнение кладу столба 2*2 кирпича и заполнить таблицу.

| №п/п | Эскиз | Технологическая последовательность | Инструменты, приспособления, инвентарь | ТБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. Выполнить расчет кирпича для данного вида кладки в соответствии с ЕНиР № 3.

4.Выполнить  кладку столба 2*2 кирпича  насухо, в соответствии с  выполненной инструкционно технологической картой.

5. Расчет Объема кладки.

Список использованной литературы

Основные источники:

1. Е.Н. Копылова Каменщик: Новый строительный справочник – Ростов-на-Дону: Феникс 2017.

2. В.И. Руденко Справочник каменщика. Практическое пособие - Ростов-на Дону: Феникс 2017.

3. Стаценко А.С. Технология бетонных работ. Учеб. пособ. - Минск: Высшая школа, 2016.

4. Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве Учеб. НПО - М.: ИЦ "Академия" 2018.

5. Сулейманов М.К. Стропальные и такелажные работы в строительстве. Учебное пособие для Ссузов. - М.: ИЦ "Академия" 2017.

6. Сугробов Н.П. Общестроительные работы Уч.пос., НПО - М.: ИЦ Академия"2018.

7. Чичерин Н.И. Альбом: Общестроительные работы Уч.пос. НПО – М.: ИЦ "Академия" 2020.

8. Общестроительные работы: Наглядное пособие /Сост. И.И. Чичерин, Н.И. Чичерин/. - М.: ИЦ "Академия", 2015.

Электронные источники литературы:

- Каменные работы: Учебно-методическое пособие / Черноиван В.Н., Леонович С.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 156 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) ISBN 978-5-16-010310-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/483251

- Технология каменных работ в строительстве / Стаценко А.С., - 3-е изд. - Мн.:Вышэйшая школа, 2010. - 255 с.: ISBN 978-985-06-1888-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/507164

- Кирпичные и каменные конструкции. Повреждения и ремонт: Учебное пособие для вузов / Шилин А.А. - М.:Горная книга, 2009. - 214 с.: ISBN 978-5-98672-155-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/995450

- Сапков, А.Ю. Технология каменных работ : учеб. пособие / А.Ю. Сапков. — Москва : Инфра-Инженерия, 2019. — 264 с. - ISBN 978-5-9729-0293-4. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1053308 - Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1053308

Практическая работа № 13

Тема:  Выполнить кладку столба 2*2 кирпича по трех рядной системе перевязки.

Цель:  закрепление ранее полученных знаний.

Составить инструкционно – технологическую карту на выполнение столба 2*2 кирпича.

Оборудования, инструменты, материалы:  схема кладки, угольник, кельма, раствор, кирочка, уровень  кирпич.

1.Повторить теоретическую часть (конспект)

ХОД РАБОТЫ:

Технологию выполнения каменной кладки

Кирпичную кладку  ведут горизонтальными рядами. Широкой гранью кирпичи укладывают на раствор, образующий в кладке образующий в кладке горизонтальный шов. Раствор, разделяющий  боковые. Процесс кладки состоит из рабочих операций, выполняемых в следующем порядке: установка порядовок; натягивание причалок для обеспечения правильности укладки кирпичей и рядов; подача и раскладка кирпичей на стене; перемешивание лопатой раствора в ящике; подача раствора на стену и расстилание его под наружную версту; укладка наружной версты; расстилание раствора под внутреннюю версту; укладка внутренней версты; расстилание раствора под забутку; укладка забутки; проверка правильности выложенного ряда кладки.

- Системы перевязки;

Однорядная система перевязки – это  чередуются тычковых и ложковых рядов. Поперечные  швы в смежных рядах сдвинуты на ¼ кирпича, а продольные – на полкирпича. Все вертикальные швы нижнего ряда перекрываются кирпичами вышележащего ряда.

Многорядная система перевязки кладки – состоит из отдельных стенок толщеной в ½ кирпича, сложенных из ложков и перевязанных через несколько рядов по высоте тычковым рядом. В зависимости от размера кирпича установлена максимальная высота ложковой кладки  между тычковыми рядами для различных видов кладки: из одинарного кирпича толщеной 65 мм – один тычковый ряд на шесть рядов кладки; из утолщенного кирпича толщеной 88 мм один тычковый ряд на пять рядов кладки.

Трехрядная система перевязки – допускается совпадение наружных вертикальных швов в трех рядах кладки по высоте. Тычковый ряд кладут через три ложковых ряда.

Правила разрезки кладки предусматривают:

- укладку камня, кирпича или  других каменных материалов горизонтальными рядами, перпендикулярно  действующим силам;

- разделение камней или кирпичей поперечными и продольными швами;

- смещение (перевязку) вертикальных швов смежных рядов.

- Инструменты приспособления;

кирочка, кельма, уровень, шнур причалка.

Техника безопасности.

Инструменты и приспособления нужно использовать в соответствии с их назначением и следить, чтобы они были в исправном состоянии. Рабочие поверхности инструментов должны ровными, без заусенцев; поврежденные или деформированные инструменты использовать нельзя. Работать каменщик должен в рукавицах или перчатках. Кирпичную кладку каменщик выполняет с подмостей или настила лесов. Леса и подмости устанавливают на выровненные поверхности. Вовремя работы нельзя перегружать леса и подмости материалом сверх установленной расчетной нагрузки. За состоянием всех конструкций лесов и подмостей, в том числе за состоянием соединений, креплений, настила и ограждения, устанавливают систематическое наблюдение. Ежедневно после окончания работы подмости очищают от мусора.

2. Повторив теоретическую часть составить инструкционно – технологическую карту «Выполнение кладу столба 2*2 кирпича и заполнить таблицу.

| №п/п | Эскиз | Технологическая последовательность | Инструменты, приспособления, инвентарь | ТБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. Выполнить расчет кирпича для данного вида кладки в соответствии с ЕНиР № 3.

4.Выполнить  кладку столба 2*2 кирпича  насухо, в соответствии с  выполненной инструкционно  - технологической картой.

5. Расчет объема кладки.

Список использованной литературы

Основные источники:

1. Е.Н. Копылова Каменщик: Новый строительный справочник – Ростов-на-Дону: Феникс 2017.

2. В.И. Руденко Справочник каменщика. Практическое пособие - Ростов-на Дону: Феникс 2017.

3. Стаценко А.С. Технология бетонных работ. Учеб. пособ. - Минск: Высшая школа, 2016.

4. Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве Учеб. НПО - М.: ИЦ "Академия" 2018.

5. Сулейманов М.К. Стропальные и такелажные работы в строительстве. Учебное пособие для Ссузов. - М.: ИЦ "Академия" 2017.

6. Сугробов Н.П. Общестроительные работы Уч.пос., НПО - М.: ИЦ Академия"2018.

7. Чичерин Н.И. Альбом: Общестроительные работы Уч.пос. НПО – М.: ИЦ "Академия" 2020.

8. Общестроительные работы: Наглядное пособие /Сост. И.И. Чичерин, Н.И. Чичерин/. - М.: ИЦ "Академия", 2015.

Электронные источники литературы:

- Каменные работы: Учебно-методическое пособие / Черноиван В.Н., Леонович С.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 156 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) ISBN 978-5-16-010310-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/483251

- Технология каменных работ в строительстве / Стаценко А.С., - 3-е изд. - Мн.:Вышэйшая школа, 2010. - 255 с.: ISBN 978-985-06-1888-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/507164

- Кирпичные и каменные конструкции. Повреждения и ремонт: Учебное пособие для вузов / Шилин А.А. - М.:Горная книга, 2009. - 214 с.: ISBN 978-5-98672-155-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/995450

- Сапков, А.Ю. Технология каменных работ : учеб. пособие / А.Ю. Сапков. — Москва : Инфра-Инженерия, 2019. — 264 с. - ISBN 978-5-9729-0293-4. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1053308 - Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1053308

Практическая работа № 14

Тема:  Выполнить кладку столба 2*2 кирпича по трех рядной системе перевязки.

Цель:  закрепление ранее полученных знаний

Составить инструкционно – технологическую карту на выполнение столба 2*2 кирпича.

Оборудования, инструменты, материалы:  схема кладки, угольник, кельма, раствор, кирочка, уровень  кирпич.

1.Повторить теоретическую часть (конспект)

ХОД РАБОТЫ:

Технологию выполнения каменной кладки;

Кирпичную кладку  ведут горизонтальными рядами. Широкой гранью кирпичи укладывают на раствор, образующий в кладке образующий в кладке горизонтальный шов. Раствор, разделяющий  боковые. Процесс кладки состоит из рабочих операций, выполняемых в следующем порядке: установка порядовок; натягивание причалок для обеспечения правильности укладки кирпичей и рядов; подача и раскладка кирпичей на стене; перемешивание лопатой раствора в ящике; подача раствора на стену и расстилание его под наружную версту; укладка наружной версты; расстилание раствора под внутреннюю версту; укладка внутренней версты; расстилание раствора под забутку; укладка забутки; проверка правильности выложенного ряда кладки.

- Системы перевязки;

Однорядная система перевязки – это  чередуются тычковых и ложковых рядов. Поперечные  швы в смежных рядах сдвинуты на ¼ кирпича, а продольные – на полкирпича. Все вертикальные швы нижнего ряда перекрываются кирпичами вышележащего ряда.

Многорядная система перевязки кладки – состоит из отдельных стенок толщеной в ½ кирпича, сложенных из ложков и перевязанных через несколько рядов по высоте тычковым рядом. В зависимости от размера кирпича установлена максимальная высота ложковой кладки  между тычковыми рядами для различных видов кладки: из одинарного кирпича толщеной 65 мм – один тычковый ряд на шесть рядов кладки; из утолщенного кирпича толщеной 88 мм один тычковый ряд на пять рядов кладки.

Трехрядная система перевязки – допускается совпадение наружных вертикальных швов в трех рядах кладки по высоте. Тычковый ряд кладут через три ложковых ряда.

Правила разрезки кладки предусматривают:

- укладку камня, кирпича или  других каменных материалов горизонтальными рядами, перпендикулярно  действующим силам;

- разделение камней или кирпичей поперечными и продольными швами;

- смещение (перевязку) вертикальных швов смежных рядов.

- Инструменты приспособления;

кирочка, кельма, уровень, шнур причалка.

Техника безопасности.

Инструменты и приспособления нужно использовать в соответствии с их назначением и следить, чтобы они были в исправном состоянии. Рабочие поверхности инструментов должны ровными, без заусенцев; поврежденные или деформированные инструменты использовать нельзя. Работать каменщик должен в рукавицах или перчатках. Кирпичную кладку каменщик выполняет с подмостей или настила лесов. Леса и подмости устанавливают на выровненные поверхности. Вовремя работы нельзя перегружать леса и подмости материалом сверх установленной расчетной нагрузки. За состоянием всех конструкций лесов и подмостей, в том числе за состоянием соединений, креплений, настила и ограждения, устанавливают систематическое наблюдение. Ежедневно после окончания работы подмости очищают от мусора.

2. Повторив теоретическую часть составить инструкционно – технологическую карту «Выполнение кладу столба 2*2 кирпича и заполнить таблицу.

| №п/п | Эскиз | Технологическая последовательность | Инструменты, приспособления, инвентарь | ТБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. Выполнить расчет кирпича для данного вида кладки в соответствии с ЕНиР № 3.

4.Выполнить  кладку столба 2*2 кирпича  насухо, в соответствии с  выполненной инструкционно технологической картой.

5.Расчет объема кладки.

Список использованной литературы

Основные источники:

1. Е.Н. Копылова Каменщик: Новый строительный справочник – Ростов-на-Дону: Феникс 2017.

2. В.И. Руденко Справочник каменщика. Практическое пособие - Ростов-на Дону: Феникс 2017.

3. Стаценко А.С. Технология бетонных работ. Учеб. пособ. - Минск: Высшая школа, 2016.

4. Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве Учеб. НПО - М.: ИЦ "Академия" 2018.

5. Сулейманов М.К. Стропальные и такелажные работы в строительстве. Учебное пособие для Ссузов. - М.: ИЦ "Академия" 2017.

6. Сугробов Н.П. Общестроительные работы Уч.пос., НПО - М.: ИЦ Академия"2018.

7. Чичерин Н.И. Альбом: Общестроительные работы Уч.пос. НПО – М.: ИЦ "Академия" 2020.

8. Общестроительные работы: Наглядное пособие /Сост. И.И. Чичерин, Н.И. Чичерин/. - М.: ИЦ "Академия", 2015.

Электронные источники литературы:

- Каменные работы: Учебно-методическое пособие / Черноиван В.Н., Леонович С.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 156 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) ISBN 978-5-16-010310-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/483251

- Технология каменных работ в строительстве / Стаценко А.С., - 3-е изд. - Мн.:Вышэйшая школа, 2010. - 255 с.: ISBN 978-985-06-1888-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/507164

- Кирпичные и каменные конструкции. Повреждения и ремонт: Учебное пособие для вузов / Шилин А.А. - М.:Горная книга, 2009. - 214 с.: ISBN 978-5-98672-155-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/995450

- Сапков, А.Ю. Технология каменных работ : учеб. пособие / А.Ю. Сапков. — Москва : Инфра-Инженерия, 2019. — 264 с. - ISBN 978-5-9729-0293-4. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1053308 - Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1053308

Практическая работа № 15

Тема:  Выполнить кладку столба 2*2 кирпича по трех рядной системе перевязки.

Цель:  закрепление ранее полученных знаний.

Составить инструкционно – технологическую карту на выполнение столба 2*2 кирпича.

Оборудования, инструменты, материалы:  схема кладки, угольник, кельма, раствор, кирочка, уровень  кирпич.

1.Повторить теоретическую часть (конспект)

ХОД РАБОТЫ:

Технологию выполнения каменной кладки;

Кирпичную кладку  ведут горизонтальными рядами. Широкой гранью кирпичи укладывают на раствор, образующий в кладке образующий в кладке горизонтальный шов. Раствор, разделяющий  боковые. Процесс кладки состоит из рабочих операций, выполняемых в следующем порядке: установка порядовок; натягивание причалок для обеспечения правильности укладки кирпичей и рядов; подача и раскладка кирпичей на стене; перемешивание лопатой раствора в ящике; подача раствора на стену и расстилание его под наружную версту; укладка наружной версты; расстилание раствора под внутреннюю версту; укладка внутренней версты; расстилание раствора под забутку; укладка забутки; проверка правильности выложенного ряда кладки.

- Системы перевязки;

Однорядная система перевязки – это  чередуются тычковых и ложковых рядов. Поперечные  швы в смежных рядах сдвинуты на ¼ кирпича, а продольные – на полкирпича. Все вертикальные швы нижнего ряда перекрываются кирпичами вышележащего ряда.

Многорядная система перевязки кладки – состоит из отдельных стенок толщеной в ½ кирпича, сложенных из ложков и перевязанных через несколько рядов по высоте тычковым рядом. В зависимости от размера кирпича установлена максимальная высота ложковой кладки  между тычковыми рядами для различных видов кладки: из одинарного кирпича толщеной 65 мм – один тычковый ряд на шесть рядов кладки; из утолщенного кирпича толщеной 88 мм один тычковый ряд на пять рядов кладки.

Трехрядная система перевязки – допускается совпадение наружных вертикальных швов в трех рядах кладки по высоте. Тычковый ряд кладут через три ложковых ряда.

Правила разрезки кладки предусматривают:

- укладку камня, кирпича или  других каменных материалов горизонтальными рядами, перпендикулярно  действующим силам;

- разделение камней или кирпичей поперечными и продольными швами;

- смещение (перевязку) вертикальных швов смежных рядов.

- Инструменты приспособления;

кирочка, кельма, уровень, шнур причалка.

Техника безопасности.

Инструменты и приспособления нужно использовать в соответствии с их назначением и следить, чтобы они были в исправном состоянии. Рабочие поверхности инструментов должны ровными, без заусенцев; поврежденные или деформированные инструменты использовать нельзя. Работать каменщик должен в рукавицах или перчатках. Кирпичную кладку каменщик выполняет с подмостей или настила лесов. Леса и подмости устанавливают на выровненные поверхности. Вовремя работы нельзя перегружать леса и подмости материалом сверх установленной расчетной нагрузки. За состоянием всех конструкций лесов и подмостей, в том числе за состоянием соединений, креплений, настила и ограждения, устанавливают систематическое наблюдение. Ежедневно после окончания работы подмости очищают от мусора.

2. Повторив теоретическую часть составить инструкционно – технологическую карту «Выполнение кладу столба 2*2 кирпича и заполнить таблицу.

| №п/п | Эскиз | Технологическая последовательность | Инструменты, приспособления, инвентарь | ТБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. Выполнить расчет кирпича для данного вида кладки в соответствии с ЕНиР № 3.

4.Выполнить  кладку столба 2*2 кирпича  насухо, в соответствии с  выполненной инструкционно технологической картой.

5. Расчет объема кладки.

Список использованной литературы

Основные источники:

1. Е.Н. Копылова Каменщик: Новый строительный справочник – Ростов-на-Дону: Феникс 2017.

2. В.И. Руденко Справочник каменщика. Практическое пособие - Ростов-на Дону: Феникс 2017.

3. Стаценко А.С. Технология бетонных работ. Учеб. пособ. - Минск: Высшая школа, 2016.

4. Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве Учеб. НПО - М.: ИЦ "Академия" 2018.

5. Сулейманов М.К. Стропальные и такелажные работы в строительстве. Учебное пособие для Ссузов. - М.: ИЦ "Академия" 2017.

6. Сугробов Н.П. Общестроительные работы Уч.пос., НПО - М.: ИЦ Академия"2018.

7. Чичерин Н.И. Альбом: Общестроительные работы Уч.пос. НПО – М.: ИЦ "Академия" 2020.

8. Общестроительные работы: Наглядное пособие /Сост. И.И. Чичерин, Н.И. Чичерин/. - М.: ИЦ "Академия", 2015.

Электронные источники литературы:

- Каменные работы: Учебно-методическое пособие / Черноиван В.Н., Леонович С.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 156 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) ISBN 978-5-16-010310-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/483251

- Технология каменных работ в строительстве / Стаценко А.С., - 3-е изд. - Мн.:Вышэйшая школа, 2010. - 255 с.: ISBN 978-985-06-1888-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/507164

- Кирпичные и каменные конструкции. Повреждения и ремонт: Учебное пособие для вузов / Шилин А.А. - М.:Горная книга, 2009. - 214 с.: ISBN 978-5-98672-155-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/995450

- Сапков, А.Ю. Технология каменных работ : учеб. пособие / А.Ю. Сапков. — Москва : Инфра-Инженерия, 2019. — 264 с. - ISBN 978-5-9729-0293-4. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1053308 - Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1053308

Практическая работа № 16

Тема:    Выполнить кладку столба 2*2 кирпича по трех рядной системе перевязки.

Цель:  закрепление  ранее  полученных знаний.

Составить инструкционно – технологическую карту на выполнение столба 2*2 кирпича.

Оборудования, инструменты, материалы:  схема кладки, угольник, кельма, раствор, кирочка, уровень  кирпич.

1.Повторить теоретическую часть (конспект)

ХОД РАБОТЫ:

Технологию выполнения каменной кладки;

Кирпичную кладку  ведут горизонтальными рядами. Широкой гранью кирпичи укладывают на раствор, образующий в кладке образующий в кладке горизонтальный шов. Раствор, разделяющий  боковые. Процесс кладки состоит из рабочих операций, выполняемых в следующем порядке: установка порядовок; натягивание причалок для обеспечения правильности укладки кирпичей и рядов; подача и раскладка кирпичей на стене; перемешивание лопатой раствора в ящике; подача раствора на стену и расстилание его под наружную версту; укладка наружной версты; расстилание раствора под внутреннюю версту; укладка внутренней версты; расстилание раствора под забутку; укладка забутки; проверка правильности выложенного ряда кладки.

- Системы перевязки;

Однорядная система перевязки – это  чередуются тычковых и ложковых рядов. Поперечные  швы в смежных рядах сдвинуты на ¼ кирпича, а продольные – на полкирпича. Все вертикальные швы нижнего ряда перекрываются кирпичами вышележащего ряда.

Многорядная система перевязки кладки – состоит из отдельных стенок толщеной в ½ кирпича, сложенных из ложков и перевязанных через несколько рядов по высоте тычковым рядом. В зависимости от размера кирпича установлена максимальная высота ложковой кладки  между тычковыми рядами для различных видов кладки: из одинарного кирпича толщеной 65 мм – один тычковый ряд на шесть рядов кладки; из утолщенного кирпича толщеной 88 мм один тычковый ряд на пять рядов кладки.

Трехрядная система перевязки – допускается совпадение наружных вертикальных швов в трех рядах кладки по высоте. Тычковый ряд кладут через три ложковых ряда.

Правила разрезки кладки предусматривают:

- укладку камня, кирпича или  других каменных материалов горизонтальными рядами, перпендикулярно  действующим силам;

- разделение камней или кирпичей поперечными и продольными швами;

- смещение (перевязку) вертикальных швов смежных рядов.

- Инструменты приспособления;

кирочка, кельма, уровень, шнур причалка.

Техника безопасности.

Инструменты и приспособления нужно использовать в соответствии с их назначением и следить, чтобы они были в исправном состоянии. Рабочие поверхности инструментов должны ровными, без заусенцев; поврежденные или деформированные инструменты использовать нельзя. Работать каменщик должен в рукавицах или перчатках. Кирпичную кладку каменщик выполняет с подмостей или настила лесов. Леса и подмости устанавливают на выровненные поверхности. Вовремя работы нельзя перегружать леса и подмости материалом сверх установленной расчетной нагрузки. За состоянием всех конструкций лесов и подмостей, в том числе за состоянием соединений, креплений, настила и ограждения, устанавливают систематическое наблюдение. Ежедневно после окончания работы подмости очищают от мусора.

2. Повторив теоретическую часть составить инструкционно – технологическую карту «Выполнение кладу столба 2*2 кирпича и заполнить таблицу.

| №п/п | Эскиз | Технологическая последовательность | Инструменты, приспособления, инвентарь | ТБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. Выполнить расчет кирпича для данного вида кладки в соответствии с ЕНиР № 3.

4.Выполнить  кладку столба 2*2 кирпича  насухо, в соответствии с  выполненной инструкционно - технологической картой.

5.Расчет объема кладки.

Список использованной литературы

Основные источники:

1. Е.Н. Копылова Каменщик: Новый строительный справочник – Ростов-на-Дону: Феникс 2017.

2. В.И. Руденко Справочник каменщика. Практическое пособие - Ростов-на Дону: Феникс 2017.

3. Стаценко А.С. Технология бетонных работ. Учеб. пособ. - Минск: Высшая школа, 2016.

4. Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве Учеб. НПО - М.: ИЦ "Академия" 2018.

5. Сулейманов М.К. Стропальные и такелажные работы в строительстве. Учебное пособие для Ссузов. - М.: ИЦ "Академия" 2017.

6. Сугробов Н.П. Общестроительные работы Уч.пос., НПО - М.: ИЦ Академия"2018.

7. Чичерин Н.И. Альбом: Общестроительные работы Уч.пос. НПО – М.: ИЦ "Академия" 2020.

8. Общестроительные работы: Наглядное пособие /Сост. И.И. Чичерин, Н.И. Чичерин/. - М.: ИЦ "Академия", 2015.

Электронные источники литературы:

- Каменные работы: Учебно-методическое пособие / Черноиван В.Н., Леонович С.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 156 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) ISBN 978-5-16-010310-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/483251

- Технология каменных работ в строительстве / Стаценко А.С., - 3-е изд. - Мн.:Вышэйшая школа, 2010. - 255 с.: ISBN 978-985-06-1888-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/507164

- Кирпичные и каменные конструкции. Повреждения и ремонт: Учебное пособие для вузов / Шилин А.А. - М.:Горная книга, 2009. - 214 с.: ISBN 978-5-98672-155-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/995450

- Сапков, А.Ю. Технология каменных работ : учеб. пособие / А.Ю. Сапков. — Москва : Инфра-Инженерия, 2019. — 264 с. - ISBN 978-5-9729-0293-4. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1053308 - Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1053308

Практическая работа № 17

Тема:  Выполнить кладку столба 2*2 кирпича по трех рядной системе перевязки.

Цель:  закрепление  ранее полученных знаний.

Составить инструкционно – технологическую карту на выполнение столба 2*2 кирпича.

Оборудования, инструменты, материалы:  схема кладки, угольник, кельма, раствор, кирочка, уровень  кирпич.

1.Повторить теоретическую часть (конспект)

ХОД РАБОТЫ:

Технологию выполнения каменной кладки;

Кирпичную кладку  ведут горизонтальными рядами. Широкой гранью кирпичи укладывают на раствор, образующий в кладке образующий в кладке горизонтальный шов. Раствор, разделяющий  боковые. Процесс кладки состоит из рабочих операций, выполняемых в следующем порядке: установка порядовок; натягивание причалок для обеспечения правильности укладки кирпичей и рядов; подача и раскладка кирпичей на стене; перемешивание лопатой раствора в ящике; подача раствора на стену и расстилание его под наружную версту; укладка наружной версты; расстилание раствора под внутреннюю версту; укладка внутренней версты; расстилание раствора под забутку; укладка забутки; проверка правильности выложенного ряда кладки.

- Системы перевязки;

Однорядная система перевязки – это  чередуются тычковых и ложковых рядов. Поперечные  швы в смежных рядах сдвинуты на ¼ кирпича, а продольные – на полкирпича. Все вертикальные швы нижнего ряда перекрываются кирпичами вышележащего ряда.

Многорядная система перевязки кладки – состоит из отдельных стенок толщеной в ½ кирпича, сложенных из ложков и перевязанных через несколько рядов по высоте тычковым рядом. В зависимости от размера кирпича установлена максимальная высота ложковой кладки  между тычковыми рядами для различных видов кладки: из одинарного кирпича толщеной 65 мм – один тычковый ряд на шесть рядов кладки; из утолщенного кирпича толщеной 88 мм один тычковый ряд на пять рядов кладки.

Трехрядная система перевязки – допускается совпадение наружных вертикальных швов в трех рядах кладки по высоте. Тычковый ряд кладут через три ложковых ряда.

Правила разрезки кладки предусматривают:

- укладку камня, кирпича или  других каменных материалов горизонтальными рядами, перпендикулярно  действующим силам;

- разделение камней или кирпичей поперечными и продольными швами;

- смещение (перевязку) вертикальных швов смежных рядов.

- Инструменты приспособления;

кирочка, кельма, уровень, шнур причалка.

Техника безопасности.

Инструменты и приспособления нужно использовать в соответствии с их назначением и следить, чтобы они были в исправном состоянии. Рабочие поверхности инструментов должны ровными, без заусенцев; поврежденные или деформированные инструменты использовать нельзя. Работать каменщик должен в рукавицах или перчатках. Кирпичную кладку каменщик выполняет с подмостей или настила лесов. Леса и подмости устанавливают на выровненные поверхности.Вовремя работы нельзя перегружать леса и подмости материалом сверх установленной расчетной нагрузки. За состоянием всех конструкций лесов и подмостей, в том числе за состоянием соединений, креплений, настила и ограждения, устанавливают систематическое наблюдение. Ежедневно после окончания работы подмости очищают от мусора.

2. Повторив теоретическую часть составить инструкционно – технологическую карту «Выполнение кладу столба 2*2 кирпича и заполнить таблицу.

| №п/п | Эскиз | Технологическая последовательность | Инструменты, приспособления, инвентарь | ТБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. Выполнить расчет кирпича для данного вида кладки в соответствии с ЕНиР № 3.

4.Выполнить  кладку столба 2*2 кирпича  насухо, в соответствии с  выполненной инструкционно технологической картой.

5. Расчет объема кирпича.

Список использованной литературы

Основные источники:

1. Е.Н. Копылова Каменщик: Новый строительный справочник – Ростов-на-Дону: Феникс 2017.

2. В.И. Руденко Справочник каменщика. Практическое пособие - Ростов-на Дону: Феникс 2017.

3. Стаценко А.С. Технология бетонных работ. Учеб. пособ. - Минск: Высшая школа, 2016.

4. Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве Учеб. НПО - М.: ИЦ "Академия" 2018.

5. Сулейманов М.К. Стропальные и такелажные работы в строительстве. Учебное пособие для Ссузов. - М.: ИЦ "Академия" 2017.

6. Сугробов Н.П. Общестроительные работы Уч.пос., НПО - М.: ИЦ Академия"2018.

7. Чичерин Н.И. Альбом: Общестроительные работы Уч.пос. НПО – М.: ИЦ "Академия" 2020.

8. Общестроительные работы: Наглядное пособие /Сост. И.И. Чичерин, Н.И. Чичерин/. - М.: ИЦ "Академия", 2015.

Электронные источники литературы:

- Каменные работы: Учебно-методическое пособие / Черноиван В.Н., Леонович С.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 156 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) ISBN 978-5-16-010310-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/483251

- Технология каменных работ в строительстве / Стаценко А.С., - 3-е изд. - Мн.:Вышэйшая школа, 2010. - 255 с.: ISBN 978-985-06-1888-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/507164

- Кирпичные и каменные конструкции. Повреждения и ремонт: Учебное пособие для вузов / Шилин А.А. - М.:Горная книга, 2009. - 214 с.: ISBN 978-5-98672-155-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/995450

- Сапков, А.Ю. Технология каменных работ : учеб. пособие / А.Ю. Сапков. — Москва : Инфра-Инженерия, 2019. — 264 с. - ISBN 978-5-9729-0293-4. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1053308 - Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1053308

Практическая работа № 18

Тема: Выполнить кладку столба 2*2 кирпича по трех рядной системе перевязки.

Цель:  закрепить ранее полученные знаний

Выполнить кладку столба 2*2 кирпича по трех рядной системе перевязки.

Составить инструкционно – технологическую карту на выполнение столба 2*2 кирпича.

Оборудования, инструменты, материалы:  схема кладки, угольник, кельма, раствор, кирочка, уровень  кирпич.

1.Повторить теоретическую часть (конспект

ХОД РАБОТЫ:

Технологию выполнения каменной кладки;

Кирпичную кладку  ведут горизонтальными рядами. Широкой гранью кирпичи укладывают на раствор, образующий в кладке образующий в кладке горизонтальный шов. Раствор, разделяющий  боковые. Процесс кладки состоит из рабочих операций, выполняемых в следующем порядке: установка порядовок; натягивание причалок для обеспечения правильности укладки кирпичей и рядов; подача и раскладка кирпичей на стене; перемешивание лопатой раствора в ящике; подача раствора на стену и расстилание его под наружную версту; укладка наружной версты; расстилание раствора под внутреннюю версту; укладка внутренней версты; расстилание раствора под забутку; укладка забутки; проверка правильности выложенного ряда кладки.

- Системы перевязки;

Однорядная система перевязки – это  чередуются тычковых и ложковых рядов. Поперечные  швы в смежных рядах сдвинуты на ¼ кирпича, а продольные – на полкирпича. Все вертикальные швы нижнего ряда перекрываются кирпичами вышележащего ряда.

Многорядная система перевязки кладки – состоит из отдельных стенок толщеной в ½ кирпича, сложенных из ложков и перевязанных через несколько рядов по высоте тычковым рядом. В зависимости от размера кирпича установлена максимальная высота ложковой кладки  между тычковыми рядами для различных видов кладки: из одинарного кирпича толщеной 65 мм – один тычковый ряд на шесть рядов кладки; из утолщенного кирпича толщеной 88 мм один тычковый ряд на пять рядов кладки.

Трехрядная система перевязки – допускается совпадение наружных вертикальных швов в трех рядах кладки по высоте. Тычковый ряд кладут через три ложковых ряда.

Правила разрезки кладки предусматривают:

- укладку камня, кирпича или  других каменных материалов горизонтальными рядами, перпендикулярно  действующим силам;

- разделение камней или кирпичей поперечными и продольными швами;

- смещение (перевязку) вертикальных швов смежных рядов.

- Инструменты приспособления;

кирочка, кельма, уровень, шнур причалка.

Техника безопасности.

Инструменты и приспособления нужно использовать в соответствии с их назначением и следить, чтобы они были в исправном состоянии. Рабочие поверхности инструментов должны ровными, без заусенцев; поврежденные или деформированные инструменты использовать нельзя. Работать каменщик должен в рукавицах или перчатках. Кирпичную кладку каменщик выполняет с подмостей или настила лесов. Леса и подмости устанавливают на выровненные поверхности.Вовремя работы нельзя перегружать леса и подмости материалом сверх установленной расчетной нагрузки. За состоянием всех конструкций лесов и подмостей, в том числе за состоянием соединений, креплений, настила и ограждения, устанавливают систематическое наблюдение. Ежедневно после окончания работы подмости очищают от мусора.

2. Повторив теоретическую часть составить инструкционно – технологическую карту «Выполнение кладу столба 2*2 кирпича и заполнить таблицу.

| №п/п | Эскиз | Технологическая последовательность | Инструменты, приспособления, инвентарь | ТБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

3. Выполнить расчет кирпича для данного вида кладки в соответствии с ЕНиР № 3.

4.Выполнить  кладку столба 2*2 кирпича  насухо, в соответствии с  выполненной инструкционно технологической картой.

Список использованной литературы

Выполнить кладку столба 2*2 кирпича по трех рядной системе перевязки.