ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

обучающимся по выполнению практических работ

учебной дисциплины

ОП.04 Основы геодезии

по специальности

08.02.01 "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

Белгород, 2019 г

| Одобрено предметно-цикловой комиссией дисциплин профессионального цикла направления «Техника и технологии строительства» Протокол № _1____ от 31.08.2019 г. Председатель предметно- цикловой комиссии ______________________ подпись Ф.И.О. | Разработано на основе рабочей программы ОП.04 «Основы геодезии» по специальности 08.02.01 "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» Заместитель директора по учебно- методической работе ______________________ подпись Ф.И.О. |
| --- | --- |

Разработчик:

Шевцова Александра Владимировна, преподаватель специальных дисциплин ОГАПОУ  «Белгородский строительный колледж».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические указания по выполнению практических  работ по дисциплине ОП.04  «Основы геодезии» составлены на основе рабочей программы

по указанной дисциплине для  специальности 08.02.01 "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

В процессе обучения учащиеся должны изучить геодезические приборы и инструменты, их поверки, приобрести навыки работы с ними, выполнить расчетно-графические работы, связанные с обработкой материалов угловых и линейных измерений.

Практические работы направлены:

- на закрепление, углубление и расширение полученных теоретических  знаний;

- приобретение практических навыков в работе с геодезическими приборами и инструментами;

- для выполнения расчетно-графических работ, связанных с обработкой    угловых и линейных измерений, технического нивелирования и решения инженерно-геодезических  задач;

- формирования умений использовать нормативную, справочную документацию и специальную литературу.

Объем практических работ  по ОП.04  Основы геодезии - 16 часов.

Выполнение практических работ помогает студенту успешно усваивать современные технологические приемы обработки данных с использованием компьютерных технологий.

Особенность компановки заданий состоит в том, что они сформированы в виде рабочей тетради и результаты решения заносятся непосредственно в данную рабочую тетрадь.

Критерии оценок  за практическую работу:

-оценка «отлично» (5)  - если работа рассчитана без ошибок, аккуратно оформлена и сдана в конце лабораторного занятия.

-оценка «хорошо» (4) – если работа рассчитана с ошибками, аккуратно оформлена и сдана в конце лабораторного занятия.

-оценка «удовлетворительно» (3)  - если работа рассчитана с ошибками, не аккуратно оформлена и сдана на следующем занятии.

-оценка «неудовлетворительно» (2) -если  работа отсутствует.

# ПЕРЕЧЕНЬ  ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

| № | ### Наименование лабораторного занятия | ###### Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | ### «Решение задач на масштабы». | 2 |
| 2 | ### «Решение задач по карте (плану) с горизонталями» | 2 |
| 3 | ### «Определение ориентирных углов и направлений по карте» | ###### 2 |
| 4 | ### «Определение Координат точек по карте» | ###### 2 |
| 5 | ### «Решение прямых и обратных геодезических задач» | ###### 2 |
| 6 | ### «Вычислительная обработка теодолитного хода » | ###### 2 |
| 7 | ### «Нанесение точек теодолитного хода на план» | ###### 2 |
| 8 | ### «Геодезическая подготовка для переноса проекта в натуру» | ###### 2 |
|  | ### Итого: | ###### 16 |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №  1

Тема: «Решение задач на масштабы»

1. Цель работы:

- научиться решать задачи на масштабы;

- определять точность масштабов;

- научиться определять длину линии по графическому и поперечному масштабам;

2. Пособия и принадлежности:   рабочая тетрадь,  линейка, измеритель, карандаш,  черная шариковая  ручка, микрокалькулятор.

3. Библиографический список

Основные источники:

Киселев М.И., Михелев Д.Ш. Геодезия М. «Академия», 2008 год

Маслов А.В., Гордеев А.В., Батраков Ю.Г., Геодезия: М.: «Космос», 2006 год

Давыдов Д.Ф., Прудников Г.Г. «Геодезия».  М.: «Высшая школа»,2006

Неумывайкин Ю.К., Смирнов А.С. «Практикум по геодезии». Уч. пос.- М.: «Недра», 1985

Интернет ресурсы/текстовые:

www.geodigital.ru

www.geo-book.ru

Дополнительные источники:

Кушрин И.Ф. Геодезия. М.:2001 год

Киселёв М.И., Лукъянов В.Ф. «Лабораторный практикум по геодезии» М.: «Стройиздат»,1987

- Порядок выполнения  работы:

Теоретическая поддержка

Масштаб - это отношение длины линии на карте, плане (чертеже) Sp к длине горизонтального приложения соответствующей линии в натуре (на местности) Sm.

Численный масштаб - 1/ М, правильная дробь, у которой числитель равен 1, а знаменатель М показывает, во сколько раз уменьшены линии местности по сравнению с планом.

Например, масштаб 1:10000 означает, что все линии местности уменьшены в 10000 раз, т.е. 1 см плана соответствует 10000 см на местности

или 1 см плана = 100 м на местности,

или 1 мм плана = 10 м на местности.

Следовательно, зная длину отрезка Sp плана по формуле Sm=Sp*M, можно вычислить длину линии на местности, или по формуле Sp= Sm:M, можно определить длину отрезка на плане.

Например, длина линии на местности 252 м; масштаб плана 1:10000. Тогда длина линии на плане Sр=252м : 10000=0,0252м = 25,2мм.

И обратно, длина отрезка на плане равна 8,5 мм; масштаб плана 1:5000. Требуется определить длину линии местности. Она будет 8,5 мм * 5000 = 42,5м.

Указание к выполнению работы:

Задача №1: Вычислите длину линии на местности Sm, для данных, приведенных в таблице 3. Результаты запишите в соответствующую графу таблицы 3.

Таблица 1.

| Масштаб карты | Длина отрезка на карте, мм | Длина линии на местности Sm, м | Масштаб карты | Длина отрезка на плане, мм | Длина линии на местности, м м м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1:10000 | 62,5 |  | 1:1000 | 46.0 |  |
| 1:25000 | 20,2 |  | 1:500 | 38. |  |
| 1:5000 | 12,5 |  | 1:2000 | 43.5 |  |
| 1:50000 | 6,2 |  | 1:5000 | 28.4 |  |

Таблица 2.

| Масштаб карты | Длина отрезка на карте, см | Длина линии на местности Sm,M | Масштаб карты | Длина отрезка на плане, см | Длина линии на местности, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1:2000 |  | 80,4 | 1:50000 |  | 658.0 |
| 1:5000 |  | 380,5 | 1:1000 |  | 122.4 |
| 1:10000 |  | 536 | 1:500 |  | 56.2 |
| 1:25000 |  | 625 | 1:2000 |  | 84.3 |

Часто в геодезической практике приходится определять масштабы аэроснимков. Для этого измеряют длину отрезка на аэроснимке и длину горизонтального проложения этой линии на местности. Затем, используя определение масштаба, вычисляют масштаб.

Например: длина отрезка на аэроснимке 2.21 см.; длина горизонтального проложения этой линии на местности 428,6 м.

Тогда, согласно определению:

Задача №2: Определите масштабы аэроснимков, по данным приведенным в таблице 3. результаты записать в соответствующую графу таблицы 5

Таблица 3.

| №п/п | Длина горизонтального приложения на местности м | Длина отрезка на аэроснимке | Отношение в соответствующих единицах | Масштаб аэроснимка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 625 м | 62,5 мм | 62,5 мм /625000мм | 1:10000 |
| 2 | 525 м | 5,25 см |  |  |
| 3 | 125,5 м | 2,51 см |  |  |
| 4 | 62,2 м | 31,1 см |  |  |

Точность масштаба

Длины линий на местности, соответствующие 0,1 мм карты (плана) называется точностью масштаба - tm. Это величина, характеризующая точность определения длин линий по карте (плану). Например: точность масштаба 1:25000 равна 2,5 м.

Расчет можно вести следующим образом:

в 1 см - 250м;

в 1 мм - 25 м;

в 0,1 мм-2,5 м

или to =0,1мм* 25000=2,5 м.

Задача № 3

а) Определите точность масштабов:

1:10000	tm=

1:50000	tm=

1:1000	tm=

1:500	tm=

б) Точность масштаба карты (плана) равна:

tm1=0,5м; t2=0,05M; t3=	___; t4=_______;

Определите масштаб карты (плана).

1/М1=______; 1/М2=_______; 1 /МЗ=_______; 1/М4=_______;

ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:

Перед сдачей  задания обязательно дайте ответы на следующие вопросы:

- Что называется картой?

- Что называется планом?

- Что называется разбивочным чертежом?

- Что называется масштабом?

- Какие бывают масштабы?

- Что называется графической точностью масштаба?

- Что называется линейным масштабом?

- Что называется поперечным масштабом?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №  2

Тема: «Решение задач по карте (плану) с горизонталями»

1. Цель работы:

- научить студентов читать рельеф по топографическим картам

и планам;

- научиться решать задачи по плану в горизонталях;

- получить стойкие навыки построения профиля местности по заданному направлению,

- научиться определять уклоны местности между заданными точками.

2. Пособия и принадлежности:   рабочая тетрадь,  линейка, измеритель, карандаш,  черная шариковая  ручка, микрокалькулятор.

3. Библиографический список

Основные источники:

Киселев М.И., Михелев Д.Ш. Геодезия М. «Академия», 2008 год

Маслов А.В., Гордеев А.В., Батраков Ю.Г., Геодезия: М.: «Космос», 2006 год

Давыдов Д.Ф., Прудников Г.Г. «Геодезия».  М.: «Высшая школа»,2006

Неумывайкин Ю.К., Смирнов А.С. «Практикум по геодезии». Уч. пос.- М.: «Недра», 1985

Интернет ресурсы/текстовые:

www.geodigital.ru

www.geo-book.ru

Дополнительные источники:

Кушрин И.Ф. Геодезия. М.:2001 год

Киселёв М.И., Лукъянов В.Ф. «Лабораторный практикум по геодезии» М.: «Стройиздат»,1987

- Порядок выполнения  работы:

Теоретическая поддержка

Высотой Н точки местности называется расстояние по направлению отвесной линии от точки до уровенной поверхности.

Например, НА = Aa – высота точки А над уровенной поверхностью PQ, НВ = Bb - высота точки B над уровенной поверхностью PQ. Отметкой точки местности называется численное значение высоты точки. Например, НА = 150 м, НВ =149 м.

На топографическом плане рельеф изображается надписями отметок отдельных характерных точек, условными знаками (промоина, обрыв и т. п.) и горизонталями.

Горизонталями называются замкнутые кривые линии, соединяющие точки местности с одинаковыми отметками. Горизонтали образуются путём пересечения поверхности местности секущими горизонтальными плоскостями, проведенными через заданное расстояние, которое называется высотой сечения рельефа h.

Заложением называется расстояние d на плане между двумя соседними горизонталями.

По отметкам двух смежных (соседних) горизонталей можно определить отметку точки, лежащей между ними. Например: отметка первой точки В на нижней горизонтали H1 = 161 м, отметка второй точки А на верхней горизонтали H2 = 162 м (т.е. высота сечения рельефа h = 1 м), заложение d = 16,8 м, расстояние от первой горизонтали до точки С равно с = 7,6 м. Тогда (с требуемой точностью до 0,1 м) вычисляем отметку НС точки С по формуле:

Крутизна ската - это угол, образуемый направлением ската с горизонтальной плоскостью в данной точке А. Уклон u линии местности – это тангенс угла наклона ν линии местности (тангенс крутизны ската) к горизонтальной плоскости:     u=tgv=hd

Чем больше угол наклона, тем скат круче.

Указание к выполнению работы:

Знаки вычерчиваются твердым карандашом, цветные элементы знака (например, оранжевую заливку в кварталах населенных пунктов) рекомендуется выполнить цветным карандашом или фломастером. Допускается увеличение изображаемых знаков до двух раз.

Задача № 1:  Изучите условные знаки, имеющиеся на выданной Вам топографической карте, пользуясь таблицей условных знаков, в соответствии с их подразделением на 4-е группы:

1-я – контурные условные знаки;

2-я - внемасштабные условные знаки;

3-я - линейные условные знаки;

4-я - поясняющие условные знаки и надписи.

Выберите по 3 условных знака из каждой группы, скопируйте их, в отведенных для этого прямоугольниках, и подпишите рядом с прямоугольником названного условного знака.

Задача № 2: Изучите рельеф, представленный на Вашей карте горизонталями.

Найдите на карте пять основных форм рельефа. Скопируйте по каждой форме одну наиболее характерную. Подпишите в соответствии с правилами высоты горизонталей, поставьте скат штрихи. Проведите характерные линии рельефа (линии водотока и водораздела).

Основные формы рельефа.

Задача № 3: Пусть на карте масштаба 1:10 000 требуется наметить трассу автомобильной дороги между точками Т1 и Т2, чтобы уклон ее на всем протяжении не превышал і=0,06.

Высота сечения рельефа на карте h=2,5 м.

ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:

Дайте ответы на следующие вопросы:

1.Что называется горизонталями?

2.Что называется высотой сечения рельефа?

3.Что называется отметкой точки местности?

4.Что называется заложением между двумя соседними горизонталями?

5.Что называется крутизной ската?

6.Что называется уклоном линии?

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №  3

Тема: «Определение ориентирных углов и направлений по карте»

1.Цель работы:

- Научиться определять горизонтальные углы и азимуты  направлений указанного полигона на фрагменте учебной топографической карты

- Пособия и принадлежности:     рабочая тетрадь,  линейка, карандаш,  черная шариковая  ручка, транспортир, микрокалькулятор.

- Литература

Основные источники:

Киселев М.И., Михелев Д.Ш. Геодезия М. «Академия», 2008 год

Маслов А.В., Гордеев А.В., Батраков Ю.Г., Геодезия: М.: «Космос», 2006 год

Давыдов Д.Ф., Прудников Г.Г. «Геодезия».  М.: «Высшая школа»,2006

Неумывайкин Ю.К., Смирнов А.С. «Практикум по геодезии». Уч. пос.- М.: «Недра», 1985

Интернет ресурсы/текстовые:

www.geodigital.ru

www.geo-book.ru

Дополнительные источники:

Кушрин И.Ф. Геодезия. М.:2001 год

Киселёв М.И., Лукъянов В.Ф. «Лабораторный практикум по геодезии» М.: «Стройиздат»,1987

Порядок выполнения работы:

Задача №1. На учебной  карте (см. рис.1 Приложение 1.) преподаватель  индивидуально для каждого студента обозначает кружками с центрами вершины замкнутой фигуры, называемой в геодезии полигон. Прочертить карандашом (по линейке) прямыми линиями стороны полигона. Составить, схематический чертеж полигона.

Пример составления схемы показан на рисунке 2

Рисунок 2.

Задача № 2. Измерить геодезическим транспортиром внутренние углы полигона, округляя отчеты до 0.50.

Выписать результаты измерения углов на составленную Вами схему полигона, расположив надписи, как указано на образце.

Вычислить практическую сумму измеренных углов:

∑β1=β1+……+β4

и теоретическую сумму углов по формуле ∑β0= 180(n-2), где n-число углов в полигоне.

Вычислить разность ∑β1-β0=fβ , называемую в геодезии невязкой.

Сравнить полученную невязку с допустимой fβаi , определяемую по формуле:

fβаi = l5√ n

Выполнить копию схемы полигона, обозначенного на карте, в рабочую тетрадь.

Задача №3. С помощью геодезического транспортира измерить на учебной карте географический азимут и дирекционный угол стороны полигона 1-2. Вычислить азимут магнитный. Величину склонения магнитной стрелки рассчитать по данным карты.

Все измеренные и вычисленные величины показать на схематическом чертеже (образец составления схематического чертежа дан на рисунке 3)

Рисунок 3

Указания к выполнению.

Для измерения географического (истинного) азимута надо через точку 1 провести географический меридиан. Если лист карты неполный, то надо параллельно перенести в т. 1 линию рамки (это истинный, географический меридиан). Точно так же перенести в т. 1 линию, параллельную координатной сетке.

Схематический чертеж.

Задача № 4: Используя измеренные внутренние углы полигона  и, принимая дирекционный угол стороны 1-2 за исходный, вычислить последовательно дирекционные углы всех сторон полигона по формуле передачи дирекционного угла.

αi+1 =αi+l80-βi, где β; - правый по ходу угол.

Вычисление дирекционных углов сторон полигона вести по ходу часовой стрелки. По значениям дирекционных углов вычислить румбы сторон полигона и выписать их значения на схематический чертеж полигона (см. образец, рис.2).

Пример:

Первым дирекционным углом, подлежащим вычислению,  будет α2-3 .Тогда α2-3 = α1-2+180-β2 . Дирекционный угол линии 1-2 (см. рис.4) получили равный α1-2= 930 00', горизонтальный угол на т.2 (см. рис.4) получили равным β2= 110° 30', и графическая иллюстрация задачи имеет вид:

Рис.4

Следовательно,

α2-3= αl-2+1800-β2=93000' + 180° - 110°30'= 162°30',

а румб линии 2-3 – r2-3=180°- 162°30'=ЮВ: 17°30'

Значения дирекционных углов:

α1-2 =

r1-2 =

α2-3 =

r2-3 =

α3-4=

r3-4=

α4-1=

r4-1=

Контроль:

α1-2выч. =

r1-2выч. =

Замечание. Значение дирекционного угла линии 1-2, вычисленное последовательной передачей дирекционных углов, должно отличатся от значения измеренного дирекционного угла на величину, равную невязке углов в полигоне, т.е.

α1-2 выч. - α1-2 изм.= fB

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №  4

Тема: «Определение координат точек по карте»

- Цель работы:

- Научиться определять прямоугольные координаты точек по карте;

- Пособия и принадлежности:     рабочая тетрадь,  линейка, карандаш,  черная шариковая  ручка, микрокалькулятор.

- Литература

Основные источники:

Киселев М.И., Михелев Д.Ш. Геодезия М. «Академия», 2008 год

Маслов А.В., Гордеев А.В., Батраков Ю.Г., Геодезия: М.: «Космос», 2006 год

Давыдов Д.Ф., Прудников Г.Г. «Геодезия».  М.: «Высшая школа»,2006

Неумывайкин Ю.К., Смирнов А.С. «Практикум по геодезии». Уч. пос.- М.: «Недра», 1985

Интернет ресурсы/текстовые:

www.geodigital.ru

www.geo-book.ru

Дополнительные источники:

Кушрин И.Ф. Геодезия. М.:2001 год

Киселёв М.И., Лукъянов В.Ф. «Лабораторный практикум по геодезии» М.: «Стройиздат»,1987

- Порядок выполнения работы:

Задание №.1: Определить прямоугольные координаты всех вершин полигона, заданных на учебной топографической карте масштаба 1:10000.

Указания к выполнению.

Прямоугольные координаты точек определяют относительно километровой координатной сетки, представляющих собой систему линий, параллельных координатным осям зоны, образующих систему квадратов. Выходы линий координатной сетки (сторон квадратов) подписаны в рамке карты в километрах.

Порядок определения координат точки рассмотрим на конкретном примере. В данном случае это точка 1 (см. рис.5).

Рис.5

Координаты точки 1 (xi, yi) могут быть определены по формуле

х1= хo+ Δх

y1= у0 +Δу,

где: хо, уо -  координаты вершины квадрата, которые определяются по подписям выходов координатной сетки (в данном случае хо=6062км; у0 ==4310км)

или по формуле:

х1= х 'o+ Δх';

y1= у'о+ Δу'.

В данном примере прямоугольные координаты т. 1 равны

х1=6062km+720m=6065720m;

y1=4310км+501 м=4310501м.

или

х1=6063км-280м=6065720м;

y1=4311км-499м=4310501м.

При определении Вами координат точек, делайте схематический чертеж, иллюстрирующий положение точки относительно координатных осей.

Таблица 1.

| Схематический чертеж Т. № 1 | Х0 = У0 = Δх = Δy = Х1 = У1 = |
| --- | --- |
| Схематический чертеж Т. № 2 | Х0 = У0 = Δх = Δy = Х2 = У2 = |
| Схематический чертеж Т. № 3 | Х0 = У0 = Δх = Δy = Х3= У3 = |
| Схематический чертеж Т. № 4 | Х0 = У0 = Δх = Δy = Х4 = У4 = |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №  5

Тема: «Решение прямых и обратных геодезических задач»

- Цель работы:

- Иметь представление о системах координат, используемых в геодезии и системе оцифровки сетки прямоугольных координат на топографических картах и планах;

- Знать формулы решения прямой и обратной геодезической задач;

- Уметь используя справочный материал решать прямую и обратную геодезические задачи.

- Пособия и принадлежности:     рабочая тетрадь,  линейка, карандаш,  черная шариковая  ручка, микрокалькулятор;

- Литература

Основные источники:

Киселев М.И., Михелев Д.Ш. Геодезия М. «Академия», 2008 год

Маслов А.В., Гордеев А.В., Батраков Ю.Г., Геодезия: М.: «Космос», 2006 год

Давыдов Д.Ф., Прудников Г.Г. «Геодезия».  М.: «Высшая школа»,2006

Неумывайкин Ю.К., Смирнов А.С. «Практикум по геодезии». Уч. пос.- М.: «Недра», 1985

Интернет ресурсы/текстовые:

www.geodigital.ru

www.geo-book.ru

Дополнительные источники:

Кушрин И.Ф. Геодезия. М.:2001 год

Киселёв М.И., Лукъянов В.Ф. «Лабораторный практикум по геодезии» М.: «Стройиздат»,1987

- Порядок выполнения работы:

Прямая геодезическая задача состоит в определении координат конечной точки линии по длине ее горизонтального проложения, направлению и координатам начальной точки. Так, если принять точку А (рис. 12.6) за полюс полярной системы координат, а прямую АА' – за полярную ось, параллельную оси ОХ, то полярными координатами точки В будут d и α.
Необходимо вычислить прямоугольные координаты точки В в прямоугольной системе ХОУ.

Рис. 12.6. Решение прямой и обратной геодезических задач в прямоугольной системе координат

Из рис. 12.6 видно, что хB отличается от хA на величину (хB – хA) = ΔхAB, а уB отличается от уA на величину (уB– уA) = ΔуAB. Разности координат Δх и Δу конечной В и начальной А точек линии АВ называют приращениями координат. Приращениями координат линии являются проекции этой линии на оси координат. Координаты хв и ув могут быть вычислены по формулам:

хB = хA + ΔxAB

уB = уA + ΔуAB

Значения приращений определяются из прямоугольного треугольника АA'В
ΔхAB =dcosα        (12.3)
ΔуAB = dsinα         (12.4)

Знаки приращений (плюс или минус) зависит от направления (румба) из начальной точки в конечную.

Знаки приращений координат

Таблица 12.1

| Дирекционные углы, град | Координатная четверть |  | Знаки приращений |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | номер | название | Δx | Δy |
| £ 90 | I | СВ | + | + |
| 90 - 180 | II | ЮВ | - | + |
| 180 - 270 | III | ЮЗ | - | - |
| 270- 360 | IV | СЗ | + | - |

Подставив значение приращений ΔхAB и ΔуAB в соответствующие формулы, получим
хB = хA + dcosα,
уB = уA + dsinα

Обратная геодезическая задача заключается в определении длины горизонтального проложения (d) и направления (α) линии АВ по известным координатам ее начальной точки А (хA, уA) и конечной точки В (хB, уB).
Вычисляют разности абсцисс и ординат точек
ΔхAB =хB – хA;
ΔyAB = уB – уA,

а затем румб направления АВ по формуле
.
По знакам разностей ординат и абсцисс, пользуясь табл. 12.1, определяют номер координатной четверти, чтобы перевести румб в дирекционный угол. Расстояние (горизонтальное проложение) между точками вычисляют по формулам:
,  ,
.

Обратная геодезическая задача

Задание №2: По координатам вершин определить длины и дирекционные углы сторон полигона. Указания к выполнению: формулы для вычисления

Вычисления вести в схеме для решения обратной геодезической задачи (таблица 5).

Схема для вычислений

Таблица 23

| Порядок решения | Обозначение величины | Значения величин |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | линия 1-2 | линия 2-3 | линия 3-4 | линия 4-1 |
| 1 | yk |  |  |  |  |
| 2 | yH |  |  |  |  |
| 3 | Δy |  |  |  |  |
| 4 | хk |  |  |  |  |
| 5 | хH |  |  |  |  |
| 6 | Δх |  |  |  |  |
| 7 | tga |  |  |  |  |
| 8 | знаки Δх Δy |  |  |  |  |
| 9 | r |  |  |  |  |
| 10 | α |  |  |  |  |
| 11 | sin r |  |  |  |  |
| 12 | S' |  |  |  |  |
| 13 | cos r |  |  |  |  |
| 14 | S" |  |  |  |  |
| 15 | Δx2 |  |  |  |  |
| 16 | Δy2 |  |  |  |  |
| 17 | Δх2+Δу2 |  |  |  |  |
| 18 | S"' |  |  |  |  |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №  6

Тема: «Вычислительная обработка теодолитного хода »

- Цель работы:

По измеренным и увязанным внутренним углам  замкнутого теодолитного хода (полигона) определить:

- Дирекционные углы и румбы сторон полигона;

- Приращения координат;

- Линейные невязки  ƒ∆х и ƒ∆у  в приращениях координат;

- Абсолютную невязку  ƒ абс.

- Относительную невязку теодолитного хода  ƒs отн. и сравнить её с допустимой;

- Координаты пунктов  №№ 2,3, и 4 теодолитного хода.

- Построить план строительного участка в масштабе 1:500 (на листе ватмана формата А-4) по полученным значениям координат.

- Пособия и принадлежности:   Бланк  ведомости вычисления координат,  линейка, карандаш,  черная шариковая  ручка транспортир, микрокалькулятор, тушь, чертежная бумага формата А-4

- Литература

Основные источники:

Киселев М.И., Михелев Д.Ш. Геодезия М. «Академия», 2008 год

Маслов А.В., Гордеев А.В., Батраков Ю.Г., Геодезия: М.: «Космос», 2006 год

Давыдов Д.Ф., Прудников Г.Г. «Геодезия».  М.: «Высшая школа»,2006

Неумывайкин Ю.К., Смирнов А.С. «Практикум по геодезии». Уч. пос.- М.: «Недра», 1985

Интернет ресурсы/текстовые:

www.geodigital.ru

www.geo-book.ru

Дополнительные источники:

Кушрин И.Ф. Геодезия. М.:2001 год

Киселёв М.И., Лукъянов В.Ф. «Лабораторный практикум по геодезии» М.: «Стройиздат»,1987

- Порядок вычислений:

Плановое съемочное обоснование строительного участка создаётся в виде замкнутого теодолитного хода (полигона)  точности 1:2000. Замкнутый ход опирается на пункт полигонометрии №1. Ориентирование замкнутого хода осуществляется по дирекционному углу  линии 1-2.

Исходные данные для вычисления координат пунктов замкнутого теодолитного хода приведены в Приложении 1:

1. Координаты пункта №1 теодолитного хода (взять по своему варианту);

2. Дирекционный угол стороны 1-2 (взять по своему варианту);

3. Внутренние измеренные углы теодолитного хода;

4. Длины линий (горизонтальные проложения)

- Построение схемы замкнутого теодолитного хода

Составление схемы полигона начинается с нанесения пунктов опорной геодезической сети. В данном случае наносят пункт полигонометрии № 1 и проводят исходную линию 1-2, дирекционный угол которой задан ранее. Затем откладывают измеренный (правый угол)  транспортиром или на глаз и длину стороны и т.д. Масштаб схемы произвольный. На схему выписывают: дирекционный угол исходного направления, названия пунктов, значения  внутренних горизонтальных углов и длин сторон. Исходные пункты и стороны показывают ручкой или тушью красного цвета. Углы выписывают при точке, а длины линий  по середине стороны

На схеме следует указать:

А)  Направления азимутов и румбов;

Б)  Сумму измеренных правых по ходу горизонтальных углов замкнутого полигона;

В)  Теоретическую сумму горизонтальных углов замкнутого полигона;

Г)  Полученную невязку измеренных углов в полигоне;

Д)  Допустимую невязку измерения углов в полигоне.

- Вычисление координат пунктов теодолитного хода

Вычисление координат пунктов теодолитного хода выполняется в специальной ведомости  в такой последовательности:

2.1. Выписывают в ведомость координат значения исходных данных из таблицы исходных данных приложения 1:

  - названия пунктов начиная с твердого пункта 1 – в графу 1;

  - измеренные углы – в графу 2;

  - горизонтальные проложения сторон полигона d1-2; d2-3; d3-4; d4-1– в графу 6;

  - исходный дирекционный угол α 1-2 – в графу 4  (согласно варианту);

  - координаты начальной точки хода  Х1  и  У1 – в графу 11 и 12  (согласно варианту).

2.2.   Вычисляют сумму измеренных углов  βi;

2.3.   Определяют теоретическую сумму углов в замкнутом полигоне.

Угловую невязку определить по формуле:  ƒβ =  - теор.  ,

Т.е. сумма углов измеренных минус сумма углов теоретическая

2.4.   Сравнивают вычисленную невязку с допустимой:

ƒβ доп. = 3t п,

где:  t – точность измерения угла, для теодолита 2Т30  t = 30";

п -  количество углов в ходе.

Если  ƒβ      ƒβ доп.,    то невязку  ƒβ  поровну распределяют на все измеренные углы.

Поправку  δβ  вычисляют по формуле:  δβ = -   и округляют до 1'.

Контроль:   = - ƒβ . Это условие может не выполняться вследствие округлений δβ.

Поэтому при округлении необходимо следить за выполнением контроля.

В случае  ƒβ   >  ƒβ доп.  следует проверить правильность вычисления углов в полевом журнале, переноса их в ведомость вычислений, сумму углов. Практически при не обнаружении ошибок в вычислениях измеряют углы повторно.  Но в настоящем задании данные проверены, и все контроли при правильных вычислениях должны выполняться.

2.5.  Вычисляют исправленные углы

по формуле:   β исп  = β + δβ

Контроль:  исп    =  теор

  - Вычисляют дирекционные углы

По исправленным значениям измеренных углов вычисляют дирекционные углы всех сторон теодолитного хода:

αi, i+1   =  αi - 1, i    ±  180º - β      - для правых углов, где   i – номер точки.

Вычисления выполняют в столбец, начиная с исходного дирекционного угла, например:

α2-3  = α1-2  + 180º - β2       и т.д.

и производить их с контролем, т.е. по последнему дирекционному углу следует определить исходный дирекционный угол  α1-2,  т.е.

α1-2 = α4-1  + 180º - β2

Если при этом полученный дирекционный угол будет равен значению исходного дирекционного угла, то вычисление  верное.

Ниже, в качестве примера, приводится расчет дирекционного угла рассматриваемого варианта

330º 48'     - исходный дирекционный угол

+  180º 00'

510º 48'

-    81º 01'

429º 47'

-  360º 00

69º 47'

+ 180º 00'

249º 47'

-   79º 36'

170º 11'

+ 180º 00'

350º 11'

-   89º 17'

260º 54'

Контроль:

260º 54'

+180º 00'

440º 54'

-110º 06'

330º 48'     -  исходный дирекционный угол  α1-2

Вычисленные дирекционные углы записать в графу 4.

2.7.  Вычисляют румбы линий,

пользуясь формулами зависимости между дирекционными углами (α ) и румбами (r):

I   четверть  r = α                                     - название румба СВ

II  четверть  r = 180º - α                          - название румба ЮВ

III четверть  r =   α - 180º                       -  название румба ЮЗ

IV четверть  r = 360º - α                         -  название румба СЗ

Например: для рассматриваемого варианта (см. приложение 1) имеем следующие значения румбов:

r1-2 = 360º - 330º 48' = СЗ: 29º 12'      -  IV ч

r2-3 = СВ: 69º 47'                                 -  I ч

r3-4 = 180º - 170º 11' = ЮВ: 9º 49'     -  II ч

r4-1 = 260º 54' - 180º = ЮЗ: 80º 54'   -  III ч

полученные румбы направлений линий записать в графу 5.

2.8. Вычисляют приращения координат по формулам:

∆Х = ± d × Cos r;

∆У = ±d × Sin r,

где: d  -  горизонтальное  проложение стороны хода;

r  -  румб этой стороны

Приращения координат вычисляют с помощью калькулятора или по таблицам приращений координат.

Знаки приращений координат зависят от направления сторон хода и приведены в следующей таблице:

Таблица 2.1. Знаки приращений координат

| Номер четверти | Название румба | ∆Х | ∆У |
| --- | --- | --- | --- |
| I | CВ | + | + |
| II | ЮВ | - | + |
| III | ЮЗ | - | - |
| IV | СЗ | + | - |

Вычисленные значения приращений координат округляют до 0.01 м и записывают в графы 7 и 8  Ведомости вычисления координат.

Далее подсчитываются алгебраические суммы вычисленных приращений координат  ∑(+∆Х)  и  ∑ (-∆Х),  а также  ∑(+∆У )  и ∑(-∆У)

Для замкнутого теодолитного хода алгебраическая сумма приращений координат теоретически  должна быть равна 0 (нулю), т.е.

∑∆Хт = 0      и ∑∆Ут = 0

Практически:   ∑∆Хпр = ƒ∆х    и     ∑∆Упр = ƒ∆у ,

где:  ƒ∆х   - линейная невязка по оси абсцисс,

ƒ∆у   - линейная невязка по оси ординат.

Для данного примера имеем:

ƒ∆х   =  (+61.10) + (-66.12)  = -0.02 м

ƒ∆у   =   (+70.34)  + (-70.37) = -0.03 м

Полученные значения вносятся в Ведомость координат (см. приложение 1)

Далее вычисляют абсолютную невязку полигона  ƒабс.  и периметр Р по формулам:             ƒабс. = √ ƒ∆х² + ƒ∆у²;            Р =

и сравнивают относительную невязку с допустимым значением

ƒотн.  =    ,

Причем относительная невязка должна быть выражена дробью, числитель которой равен единице.

Если невязка допустима,  то вычисляют поправки в вычисленные приращения координат по формулам:

ν∆Хi  =   di         и         ν∆уi   =   di

поправки округляют до 0,01 м и правильность вычислений контролируют:

ν∆Хi  = - ƒ∆X;           ν∆Уi  = - ƒ∆У;

Полученные поправки с обратным знаком записывают над вычисленными значениями приращений координат ручкой или тушью красного цвета.

Для данного примера абсолютная и относительная невязки будут следующие:

ƒабс. = √ ƒ∆х² + ƒ∆у² =  = 0,04 м

ƒотн  =   =  =  <

Относительная невязка получилась допустимой (меньше предельной 1:2000), поэтому можно приступить к уравниванию приращений координат.

  - Вычисление исправленных значений приращений координат

Вычисление исправленных значений приращений координат выполняется по формулам:

∆Хисп. = ∆Хвыч. + ν∆Х;    ∆Уисп.  = ∆Увыч. + ν∆У,

где: ν∆Х      - поправка в приращения координат по оси абсцисс

ν∆У     -  поправка в приращения координат по оси ординат

контролируя  правильность вычислений по формулам:

исп.  = теор.        и   исп. = теор.

где  теор.  и  теор   -  теоретическое значение сумм приращений (в замкнутом полигоне равно 0);

  - Вычисление координат пунктов теодолитного хода

По исходным координатам начальной точки 1 и по исправленным приращениям координат вычисляют координаты всех остальных точек теодолитного хода.

По правилу, координаты последующей точки равны координатам предыдущей точки плюс соответствующее приращение координат.

Хi = Хi-1 ±  ∆Хисп. ;      Уi = Уi-1 ±  ∆Уисп.    г де:

Хi-1, Уi-1,    Хi,  Уi  - координаты предшествующих и последующих точек теодолитного хода.

Контролем правильности вычислений служит совпадение вычисленных координат конечной точки с исходными значениями..

В рассматриваемом  варианте (см. приложение 1)

значения координат исходного пункта полигонометрии 1:

Х1 = 378.39 м  и  У1 = 521.17 м

Координаты последующих точек получены из вычислений.

Х2 = Х1 + ∆х = 378,39 + 43,96 = 422,35

У2 = У1 + ∆у = 521,17 – 24,56 = 496,61

Х3 =  Х2 + ∆х = 422,35 + 22,15 = 444,50

У3 = У3 + ∆у  = 496,61 + 60,18 = 556,79

Х4 = Х3 + ∆х  =  444,50 – 58,78 = 385,72

У4 = У3 + ∆у  =  556,79 + 10,17 = 566,96

Контроль:

Х1 = Х4 + ∆х  =  385,72 – 7,33  =  378,39

У1 = У4 + ∆у  =  566,96 – 45,79 = 521,17

Вычисленные координаты заносятся в графы

11 и  12 Ведомости координат.

ВЕДОМОСТЬ ВЫЧИСЛЕНИЯ КООРДИНАТ

| №№ углов | Измеренные углы (β) º ' " | Исправленные углы (β) º ' | Дирекционные углы (α) º ' | Румбы ( r ) º ' | Горизонтальные проложения (d) м | Приращения координат |  |  |  | Координаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | вычисленные |  | исправленные |  | Х м | У м |
|  |  |  |  |  |  | d×cos r ±∆X м | d×sin r ±∆У м | d×cos r ±∆X м | d×sin r ±∆У м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

∑β изм =

∑βтеор =                                                                                                                    fs (абс) = ±

fβ = ∑β изм - ∑βтеор =

fβ доп =                                                                                                                       fs ( отн) =

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №  7

Тема: «Нанесение точек теодолитного хода на план»

- Цель работы:

- Построить план строительного участка

Составление плана строительного участка включает в себя построение координатной сетки и нанесение на план точек теодолитного хода.

2.  Пособия и принадлежности:     Бланк  ведомости вычисления координат,  линейка, карандаш,  черная шариковая  ручка транспортир, микрокалькулятор, тушь, чертежная бумага формата А-4

3. Порядок выполнения работы:

Построение координатной сетки  и нанесение точек теодолитного хода по координатам вершин выполняют на листе плотной бумаги формата А-4 в масштабе 1:500 хорошо отточенным карандашом 3Т или 4Т по тонкой металлической линейке или деревянной линейке со скошенным ребром. При проведении линий карандаш надо держать перпендикулярно листу бумаги.

.

Рис. 1.  Разбивка сетки квадратов по диагоналям

Для этого из центра примерно в середине листа  проводят две пересекающиеся линии и на них от центра откладывают одинаковые расстояния  (=10-15 см).

Получают правильный четырёхугольник, на сторонах которого разбивают квадраты со стороной 5 см (рис. 1)

Полученную сетку проверяют, сравнивая все стороны и диагонали квадратов между собой с помощью измерителя. Отклонения не должны превышать 0,2 мм.

Сетку квадратов подписывают по осям абсцисс и ординат через 5 см * 500 = 2500 см = 25 м. Начало координат выбирают так, чтобы точки теодолитного хода располагались примерно в середине листа. Для этого по ведомости вычисления координат теодолитного хода находят наименьшие и наибольшие значения абсцисс и ординат. Для теодолитного хода, вычисление  которого приведено в Приложении 1, имеем

Хмах = 445,50 м;  Хмин. = 378,39 м  и  Умах = 566,96 м;   Умин. = 496,61 м

В этом примере подписи линий сетки по оси абсцисс должны быть от 350 до 450 м, а ординат – от 490 до 590 м.

Точки теодолитного хода строят с помощью измерителя и масштабной линейки.

Для построения первого пункта пп № 1 с координатами Х = 378,39 м и У = 521,17 м находят квадрат, в котором этот пункт расположен. От координатной линии Х = 375 откладывают в масштабе по двум линиям ординат, ограничивающим квадрат, отрезки 378,39 м – 375 м = 3,39 м и соединяют полученные отрезки прямой линией. Для контроля от линии сетки Х = 400 откладывают отрезок 400 м – 378,39 м = 21,61 м. Несовпадение точек не должно превышать 0,2 мм.

Далее по полученному отрезку от линии сетки У = 515 м откладывают отрезок 521,17 м – 515 м = 6,17 м и получают точку пп № 1. Для контроля построения ординат от линии сетки У = 540 м  откладывают отрезок 540 м – 521,17 м = 18,83 м.

Аналогично строят все остальные точки теодолитного хода. Для контроля по масштабной линейке берут раствором измерителя расстояние в масштабе, соответствующее расстоянию между точками в ведомости вычисления координат (см. табл….. приложения 1), сравнивают его с полученным на плане. Отклонения не должны превышать 0,3 мм.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №  8

Тема: «Геодезическая подготовка для переноса проекта в натуру»

- Цель работы -  Получить навыки в решении задач по расчету данных:

- перенесения в натуру проектной линии;

- построения на местности проектного угла;

- перенесения на местность проектной отметки точки;

- разбивка на местности линии заданного уклона;

- передача отметки на дно котлована и на высокую точку сооружения;

- определение высоты сооружения

- Пособия и принадлежности: рабочая тетрадь, калькулятор, черная шариковая ручка, карандаш, линейка, измеритель.

- Литература

Основные источники:

Киселев М.И., Михелев Д.Ш. Геодезия М. «Академия», 2008 год

Маслов А.В., Гордеев А.В., Батраков Ю.Г., Геодезия: М.: «Космос», 2006 год

Давыдов Д.Ф., Прудников Г.Г. «Геодезия».  М.: «Высшая школа»,2006

Федотов Г.А. «Инженерная геодезия».  М.: «Высшая школа», 2006

Неумывайкин Ю.К., Смирнов А.С. «Практикум по геодезии». Уч.пос.- М.: «Недра», 1985

Интернет ресурсы/текстовые:

www.geodigital.ru

www.geo-book.ru

Дополнительные источники:

Кушрин И.Ф. Геодезия. М.:2001 год

Киселёв М.И., Лукъянов В.Ф. «Лабораторный практикум по геодезии» М.: «Стройиздат»,1987

- Порядок выполнения:

Задача № 1: Вычислить длину наклонной линии D для переноса её в натуру, если известно горизонтальное  проложение d , температура измерений t, температура компарирования tk, поправка за компарирование  ленты (рулетки) на 1 м, угол наклона ν.

Рис. 1

Длина проектной линии вычисляется по формуле

D=d + Δd                           (1)

Суммарная поправка

Δd  = Δк +  Δt + Δν                           (2)

Поправку Δк  за компарирование ленты вычисляют по формуле

Δк =Δк1 *d,                               (3)

Где Δк1 – поправка за компарирование ленты на 1  м, взятая из уравнения ленты.

Поправку Δt  за температуру определяют из равенства

Δt = 0,0000125*(t – tk)*d,                    (4)

Где  0,0000125 – средний коэффициент расширения стали;

t – температура ленты при измерениях ;

tk – температура ленты при компарировании.

Поправку   Δν  наклон линии вычисляют по формуле

Δν = 2d*sin2ϑ2               (5)

Знак поправки за наклон при переходе от горизонтального  проложения  к длине наклонной линии всегда положительный.

Вычисления выполняют в приведенной ниже таблице 1.

| Обозначения | Вычисления |
| --- | --- |
| Δk1 |  |
| d |  |
| Δk |  |
| t |  |
| tk |  |
| t - tk |  |
| Δt |  |
| Δν |  |
| Δk |  |
| Δt |  |
| Δν |  |
| Δd = |  |

Задача № 2:  Построение на местности проектного угла.

Рис.2

Пример

Дано:  β =900 00' 00"     - проектный угол;

β'= 89058'22"     - измеренный на местности угол

ℓ=  12.0 м           - длина стороны угла;

ρ"= 206265"

Δβ = β - β'                                     (6)

Вычислить линейный сдвиг по формуле:   Δl  =  Δβ*lρ" ;                      (7)

Вычисления выполняют по формулам  (6) и (7)

Δβ = β - β' = 900 00' 00" – 890 58'22" = 1' 38" =98"

Тогда  Δl = 98"* 12000206265  = + 5,7 мм.

Задача № 3: Перенесение на местность проектной отметки точки.

При разбивочных работах часто возникает необходимость в выносе на местность заданной проектной отметки точки.    При этом проектную высоту отмечают чертой на  стене сооружения.

Исходные данные получить у преподавателя.

Номер варианта для каждого студента соответствует его порядковому номеру по журналу.

рис. 3

Для выноса проектной высоты точки предварительно вычисляют отсчет по рейке, который бы соответствовал проектной высоте.

Вначале вычисляют   высоту горизонта  инструмента по формуле:

Н ги = Н реп + а                   (8)

Далее отсчет в по рейке, соответствующий проектной отметке Н в

точки В, определяют по формуле:

в = Н ги – Н в                         (9)

Вычисления по формулам (8) и (9) выполнить в таблице 2.

| Обозначения | Вычисления, м |
| --- | --- |
| Н реп. |  |
| а |  |
| ГИ |  |
| Н в |  |
| в |  |

Задача № 4: подготовка данных для разбивки на местности линии     заданного уклона наклонным визирным лучом.

На строительной площадке в точке А забит кол на проектную отметку НА  (рис.4).

Дано: горизонтальное проложение линии d  и проектный уклон i.

Требуется разбить на местности линию АВ длиною D под заданным уклоном i.

Задачу решают в следующей последовательности:

- Вычисляют проектную отметку точки В по формуле

НВ = НА + id

Где  i – заданный проектный уклон;

d -  горизонтальное проложение линии

Рис. 4

- Далее в точке В забивают деревянный кол на вычисленную отметку НВ, как указано в задаче 3.

Задача 5:  Перенесение в натуру линии заданного уклона с помощью наклонного визирного луча теодолита.

Решение: Определяют угол наклона  ν, а затем с учетом места нуля МО вычисляют отсчет КП по вертикальному кругу, соответствующий углу  ν. При этом пользуются формулой

КП = МО - ν

Рис. 5

Установив теодолит над точкой А местности, приводят пузырёк уровня алидады вертикального круга на середину, затем наводящим винтом трубы ставят на вертикальном круге вычисленный отсчет КП. При этом визирный луч будет иметь проектный уклон i.

Исходные данные предоставляет преподаватель каждому студенту индивидуально.

Задача № 6:  Передача отметки на дно котлована

Рис. 6

Отметку точки В вычисляют по формуле

НВ =  НА + а1 – (а2 – в1 ) – в2

Таблица 3

| №№ п/п | Ф.И.О. студента | НА, м | a1, мм | b1 мм | a2 мм | b2 мм | НВ мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Передача отметки на высокую точку сооружения производится аналогично передаче отметки на дно котлована  (рис.7)

Задача № 7:  Передача отметки на высокую точку сооружения

Рис. 7

Из рис. 7 видно, что

НМ = НRp1 + а + (в - с) – d

Для контроля передачу отметки выполняют от другого рабочего репера

Таблица 4.

| №№ п/п | Ф.И.О. студента | Нрп 1, м | a, мм | b мм | с мм | d мм | НМ мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Задача № 8: Определение высоты сооружения

Рис. 8

Н = h1 +h2;

h1 = d* tg νB

h2 = d* tg ν

Исходные данные и результаты вычислений занести в таблицу 5.

| № точки стояния | №№ точек наведения | Отсчеты по вертикальному кругу |  | Место нуля МО | Угол наклона ν | tg ν | d. м | h. м | H.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КП | КЛ |  |  |  |  |  |  |