ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

обучающимся по выполнению практических занятий

по дисциплине ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности

специальности:  08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Белгород, 2019

| Одобрено предметно-цикловой комиссией профессионального цикла направления «Техника и технология строительства» | Разработано на основе рабочей программы учебной дисциплины ОП.06 «Информационные технологии в профессиональной деятельности» 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
| --- | --- |

Протокол № 1 от 31 августа 2019г.

| Председатель предметно-цикловой комиссии __________________ | Заместитель директора по учебно-методической работе ________________ |
| --- | --- |

Составители:

Присяжная Людмила Николаевна преподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

Филимонова Елена Валентиновна преподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

Пояснительная записка

1.1. Цели и задачи практических работ – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

уметь:

- применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач;

- использовать программное обеспечение, компьютерные и телекоммуникационные средства в профессиональной деятельности;

- отображать информацию с помощью принтеров, плоттеров и средств мультимедиа;

устанавливать пакеты прикладных программ.

знать:

- состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий для информационного моделирования (BIM-технологий) в профессиональной деятельности;

- основные этапы решения профессиональных задач с помощью персонального компьютера;

- перечень периферийных устройств, необходимых для реализации автоматизированного рабочего места на базе персонального компьютера;

- технологию поиска информации;

технологию освоения пакетов прикладных программ.

1.2. Условия проведения практических занятий.

Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет «Информационные технологии в профессиональной деятельности», оснащенный оборудованием: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, доска; техническими средствами обучения: компьютер с необходимым лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор (рабочее место преподавателя);компьютеры с необходимым лицензионным программным обеспечением по количеству обучающихся (с делением на подгруппы на практические занятия), принтер, сканер, проектор.

1.3. Формы проведения практических занятий.

Практические работы выполняются в виде чертежей.

1.4. Состав и содержание материалов для проведения практических занятий.

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание лабораторные работы и практические занятия обучающихся |  |  | Объем часов по практическим работам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| Тема 1 . Методы и средства информационных технологий. |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 2 |
|  | 1 | Практическое занятие №1. Работа с периферийными устройствами (принтер, плоттер, сканер, проектор). |  | 2 |
| Тема 2. Программные средства информационных технологий. Двух- и трехмерное моделирование. |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 16 |
|  | 2 |  | Практическое занятие № 2. Изучение интерфейса программы | 2 |
|  | 3 |  | Практическое занятие №3. Создание простейших объектов – примитивов. | 2 |
|  | 4 |  | Практическое занятие №4.Применение команд редактирования при создании модели. | 2 |
|  | 5 |  | Практическое занятие №5 Применение функций для обеспечения необходимой точности моделей. | 2 |
|  | 6 |  | Практическое занятие №6.Создание библиотеки объектов для многократного использования. Применение объектов из библиотек и модулей для оформления чертежей в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013 | 2 |
|  | 7 |  | Практическое занятие №7. Визуализация (анимация) двух- и трехмерных объектов. | 2 |
|  | 8 |  | Практическое занятие № 8. Простановка размеров на чертеже | 2 |
|  | 9 |  | Практическое занятие №9. Предпечатная подготовка: отображение одного или нескольких масштабированных видов проекта на листе чертежа стандартного размера. Вывод на печать. | 2 |
| Тема 3. Программное обеспечение для информационного моделирования. |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 20 |
|  | 10 |  | Практическое занятие №. 10.Введение в информационное моделирование. Установка (особенности установки) программного обеспечения на ПК. Пользовательский интерфейс. | 2 |
|  | 11 |  | Практическое занятие №. 11.Создание простого плана. Инструменты редактирования. | 4 |
|  | 12 |  | Практическое занятие №12. Эскизное проектирование. Построение формообразующих элементов: каркас здания – оси и уровни. | 2 |
|  | 13 |  | Практическое занятие №.№13. Работа с инструментами создания каркасных элементов – стены, перекрытия, крыши. | 2 |
|  | 14 |  | Практическое занятие №№14. Работа с инструментами создания каркасных элементов – лестницы, пандусы, ограждения. | 2 |
|  | 15 |  | Практическое занятие №15. Назначение материалов. Заполнение проемов – окна, двери, витражи. | 2 |
|  | 16 |  | Практическое занятие №16.Создание дополнительных архитектурных и конструктивных элементов. | 2 |
|  | 17 |  | Практическое занятие № 17.. Визуализация. Объемные виды, сечения, узлы. Создание сцены. | 2 |
|  | 18 |  | Практическое занятие № 18.Организация многопользовательской работы. Создание центрального и локальных файлов. | 2 |
|  | 19 |  | Практическое занятие № 19. Получение рабочей документации. Формирование смет, аннотаций, спецификаций, чертежей. Размещение на листах. | 2 |
| Тема 4. Электронные коммуникации в профессиональной деятельности |  |  |  |  |
|  | Практические занятия |  |  | 24 |
|  | 20 | Практическое занятие №20. Организация безопасной работы в сети Интернет. |  | 2 |
|  | 21 | Практическое занятие №21.Применение облачных технологий в профессиональной деятельности. Создание, совместная работа и выполнение расчетов в облаке |  | 2 |
|  |  | всего по дисциплине |  | 42 |

1.5. Основные этапы практических занятий.

Практическое занятие №1 «Работа с периферийными устройствами (принтер, плоттер, сканер, проектор)»

1. Цель.

Освоить методику работы с периферийными устройствами (принтер, сканер, плоттер и проектор)

2. Информационные источники.

- Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Технические специальности: учебник для студ. Учреждений сред.проф. образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017 – 416 с.

3. Алгоритм работы.

Определение  диагностических признаков минералов.

Подготовить презентацию, распечатать её на принтере. Продемонстрировать выполненную презентацию с помощью проектора.

4. Теоретическая поддержка:

Темы для выполнения презентации:

- Классификация организационной и компьютерной техники.

- Состав ПК и основные характеристики устройств.

- Назначение и принципы эксплуатации организационной и компьютерной техники Список литературы.

- Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Технические специальности: учебник для студ. Учреждений сред.проф. образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017 – 416 с.

- Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник для СПО / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 327 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06399-8.

Интернет-ресурсы.

- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]: портал. – Режим доступа http://window.edu.ru/library

- Каталог сайтов - Мир информатики [Электронный ресурс]:. Режим доступа: http://jgk.ucoz.ru/dir/

- Научная электронная библиотека. [Электронный ресурс]-  Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp

- Официальный сайт компании Autodesk. [Электронный ресурс]- Режим доступа: 	http://www.autodesk.ru/

Практическое занятие №2 «Изучение интерфейса программы»

1. Цель.

Создать условия для изучения интерфейса программы.

Научиться пользоваться различными видами интерфейсов.

2. Информационные источники.

- Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Технические специальности: учебник для студ. Учреждений сред.проф. образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017 – 416 с.

- Алгоритм работы.

Интерфейс представляет собой систему связи между различными узлами и блоками сложного оборудования, а также между техникой и пользователем. Он выражается в логической (системы представления информации) и физической (характеристики информационных сигналов) форме.

В целом компьютерный интерфейс обеспечивает функционирование компьютера – связь процессора с оперативной памятью, видеокартой, устройствами печати и т.д., а также обмен информации с другими компьютерами (в сети Интернет) и с человеком.

Графическим интерфейсом называют один из видов пользовательского компьютерного интерфейса, который вместо букв и цифр использует графические изображения – иконки, кнопки и т.д. Так, например, рабочий стол ОС Виндоуз представляет собой элементы графического интерфейса, который позволяет запускать программы простым кликом мышки.

По сравнению с вводом команд через командную строку графический интерфейс значительно более прост и понятен, причем нередко для пользования им не нужны специальные знания. Нередко его называют дружелюбным и интуитивно понятным.

Совокупность управляющих элементов программы, с помощью которых пользователь выполняет различные действия, называется интерфейсом программы. Говоря простыми словами, интерфейс программы – это те кнопки и окошки, которые вы используете для того, чтобы программа совершала нужные вам действия.

Игровой интерфейс – это возможности управления персонажем, взаимодействия персонажей друг с другом, общения игроков между собой и т.д. Практически все игры обладают сложным интерфейсом, позволяющим управлять персонажами с помощью различных способов – мышкой, клавиатурными кнопками, виртуальными кнопками на экране и т.д.

- Теоретическая поддержка:

Создать графический интерфейс.

Список литературы.

- Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Технические специальности: учебник для студ. Учреждений сред.проф. образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017 – 416 с.

- Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник для СПО / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 327 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06399-8.

Интернет-ресурсы.

      - Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]: портал. – Режим доступа http://window.edu.ru/library

      - Каталог сайтов - Мир информатики [Электронный ресурс]:. Режим доступа: http://jgk.ucoz.ru/dir/

- Научная электронная библиотека. [Электронный ресурс]-  Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp

- Официальный сайт компании Autodesk. [Электронный ресурс]- Режим доступа: 	http://www.autodesk.ru/

Практическое занятие №3 «Создание простейших объектов – примитивов»

1. Цель.

Научиться создавать простейшие объекты - примитивы.

2. Информационные источники.

Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Технические специальности: учебник для студ. Учреждений сред.проф. образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017 – 416 с.

- Алгоритм работы.

Инструменты для работы с графикой находятся на панели "Иллюстрации" ленты "Вставка".

Создание графического примитива

Кнопка "Фигуры" служит для быстрого создания графических примитивов. Для создания нужного примитива надо его выбрать из выпадающего списка и "нарисовать" в документе протяжкой мыши с нажатой левой кнопкой. Для того, чтобы фигура имела правильные пропорции, во время рисования надо удерживать нажатой кнопку Shift.

Когда фигура нарисована, появляется контекстный инструмент "Средства рисования" с лентой "Формат".

Как правило, графический примитив имеет по краям синие угловые маркеры, потянув за которые (левая кнопка мыши должна быть при этом нажата), можно изменить размеры фигуры.

Желтый квадратик внутри примитива также служит для изменения геометрических размеров фигуры.

Фигуру можно вращать. Для этих целей служит зелененький кружочек, расположенный над фигурой. Для вращения примитива необходимо установить курсор мыши на кружочек и, нажав левую кнопку, производить движения мышью. При этом фигура будет вращаться в ту или иную сторону.

Форматирование графического объекта

Окно панели "Стили фигур" содержит расширенные параметры форматирования "Формат автофигуры". В этом окне можно произвести большинство настроек форматирования.

Наиболее часто встречающиеся настройки вынесены на ленту "Формат".

Панель "Стили фигур" содержит набор уже готовых стилей.

А также три кнопки: "Заливка фигуры", "Контур фигуры", "Изменить фигуру". Если ни один из предложенных стилей не подходит, то при помощи этих кнопок можно создать свой стиль форматирования.

Кнопка "Эффекты тени" служит для настройки параметров тени фигуры.

Для интерактивной настройки тени служат кнопки, расположенные в правой части панели "Эффекты тени".

Кнопка "Объем" позволяет применить трехмерные эффекты к фигуре. При этом можно настраивать такие параметры как: Цвет объемной фигуры, Глубина, Направление, Освещение, Поверхность.

Для интерактивной настройки объема служат кнопки, расположенные в правой части панели "Объем".

Инструменты, расположенные на панели "Упорядочить"предназначены для настройки параметров взаимодействия фигуры с текстом документа.

Кнопка "Положение" задает расположение графического объекта на странице.

Для настройки обтекания фигуры текстом служит кнопка "Обтекание текстом".

Если в документ вставлено несколько фигур, перекрывающих друг друга, то их относительный порядок размещения можно настроить при помощи кнопок "На передний план" и "На задний план".

Кнопка "Выровнять" служит для выравнивания объекта относительно границ страницы.

При помощи кнопки "Повернуть" фигуру можно вращать.

Точный размер фигуры можно задать на панели "Размер".

Группировка фигур

Случаются такие ситуации, когда в документе размещены несколько объектов и с ними одновременно нужно произвести какие-либо действия (увеличить, уменьшить, переместить). В этом случае целесообразно произвести группировку объектов.

Для группировки фигур их необходимо предварительно выделить. Это можно осуществить при помощи кнопки "Выделить" на ленте "Главная".

Чтобы выделить нужные объекты необходимо щелкать на них левой кнопкой мыши при нажатой клавише Shift.

После этого надо перейти на панель "Упорядочить" и воспользоваться кнопкой "Группировать".

Все выделенные объекты становятся, как бы, одним объектом, о чем свидетельствуют угловые маркеры.

Теперь можно производить с ними все необходимые действия.

После этого (при необходимости) объекты можно разгруппировать.

Работа с надписями

Особым видом графического примитива является Надпись.

Этот примитив может содержать "в себе" текст.

Такие графические элементы, содержащие текст, можно связывать между собой. В таком случае текст будет размещаться внутри надписей последовательно (в зависимости от того, в какой последовательности они были связаны).

Для связывания блоков их необходимо предварительно разместить в документе.

Затем выделить надпись, с которой будет начинаться текст.

После этого на панели "Текст" воспользоваться кнопкой "Создать связь".

Курсор примет вид кружки. Подвести курсор к надписи, следующей за главной (при этом кружка начнет "выливаться") и нажать левую кнопку мыши. Теперь текст будет перетекать из одной надписи в другую.

Обратите особое внимание на этот графический примитив. При помощи надписей очень удобно размещать текст в любом месте документа. При этом, границы надписи можно делать невидимыми, а направление текста менять.

4. Теоретическая поддержка:

Задание №1.

Построить простейшие объекты – примитивы.

Список литературы.

- Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Технические специальности: учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017 – 416 с.

- Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник для СПО / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 327 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06399-8.

Интернет-ресурсы.

      - Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]: портал. – Режим доступа http://window.edu.ru/library

      - Каталог сайтов - Мир информатики [Электронный ресурс]:. Режим доступа: http://jgk.ucoz.ru/dir/

- Научная электронная библиотека. [Электронный ресурс]-  Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp

- Официальный сайт компании Autodesk. [Электронный ресурс]- Режим доступа: 	http://www.autodesk.ru/

Практическое занятие №4 «Применение команд редактирования при создании модели»

1. Цель.

Различать виды гидроизоляционных материалов, уметь определять эксплуатационно-технические характеристики кровельных гидроизоляционных материалов.

2. Информационные источники.

Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Технические специальности: учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017 – 416 с.

3. Алгоритм работы.

Команды редактирования примитивов

После проведения первых же линий возникает необходимость в их изменении – стирании, удлинении, перемещении и многое другое. Все эти действия носят единое название – редактирование.

АВТОКАД предлагает более двадцати команд редактирования, которые объединены в падающем меню MODIFY, в одноименной панели команд и в экранных меню MODIFY1 и MODIFY2.

Многие команды редактирования объектов выполняются через диалоговые окна, раскрывающиеся при вызове команды.

Выбор объектов

Так как редактирование – это изменение конкретных объектов чертежа, то программе надо указать именно те примитивы или группы примитивов, которые подлежат редактированию. Эта операция называется “выбор объектов” и является необходимой составной частью всех команд редактирования и некоторых других, например команды HATCH.

Любая команда редактирования на каком-тоэтапе работы (чаще всего – первом) обязательно запускает программу выбора объекта.

Выбранный примитив выделяется на рабочем поле пунктирными линиями. Select objects:

Выберите объекты:

Меняется вид курсора: курсорные оси исчезают, а сам курсор становится квадратным. Настройка размера курсора выбора производится перемещением ползунка Pickbox Size вовкладке Selection, ранее описанного окна Options.

Основной метод выбора объекта – указание на него курсором. Если щелкнуть на пустом месте, то программа предлагает осуществить множественный выбор двумя методами. При смещении курсора влево за ним раскрывается пунктирная рамка выбора методом Crossing (секущая рамка), при котором выбираются все объекты, находящиеся внутри или пересекаемые ею. Смещение курсора вправо вызывает появление сплошной рамки выбора методом Window (рамка), при котором выбираются только объекты, полностью находящиеся внутри рамки. Для лучшей ориентации пользователя пространство внутри секущей рамки заполняется прозрачным зеленым цветом, а сплошной рамки – сиреневым.

Опции выбора можно ввести с клавиатуры, для чего достаточно од- ной-двухпрописных букв в названии опции.

Fence – выбор секущей линией; выбираются все примитивы, пересекаемые ломаной; после выбора этой опции последовательно запрашиваются точки ломаной;

WPolygon – выбор произвольным многоугольником; действие аналогично выбору рамкой; после включения этой опции указываются вершины произвольного многоугольника; многоугольник замыкается после указания каждой вершины с номером больше двух;

CPolygon – выбор секущим многоугольником; действие аналогично выбору секущей рамкой; все запросы такие же, как для опции WPolygon.

Last – выделяется последний построенный примитив. Previous – предыдущий примитив.

Remove – исключает объект из числа выбранных; часто используется совместно с опциями Window и Crossing для исключения примитивов, ошибочно захваченных рамкой.

Add – добавляет указанные примитивы к выбранным. Undo – глобально отменяет сделанный выбор.

При выборе объектов опции не выводятся ни в командную строку, ни в экранное меню, что затрудняет их использование.

Некоторые команды редактирования (MOVE, COPY, ERASE и другие, работающие с группой объектов) позволяют осуществлять предварительный выбор примитивов, который производится аналогичным образом до ввода команды.

При выборе объектов необходимо учитывать следующие особенности:

–для выбора толстой полилинии нужно указать на ее край, а не на середину;

–для выбора текстовой строки достаточно указать на любой символ;

–выбор нескольких объектов лучше осуществлять с помощью рамки или секущей рамки;

–опция Window наиболее применима при насыщенном чертеже; в этом случае снижается вероятность включения в число выбранных случайных объектов, так как выбираются примитивы, полностью находящиеся внутри рамки;

–опция Crossing применяется при выборе протяженных объектов; при этой опции достаточно “зацепить” край примитива, чтобы он был включен в число выбранных;

- с некоторыми командами, требующими явного указания определенных примитивов (FILLET, CHAMFER и др.), расширяющие опции выбора типа Window и Crossing неприменимы.

Завершение команды выбора объектов – щелчок правой клавишей. QUICK SELECT – еще один метод выбора примитивов по их свойствам: типу линии, цвету, принадлежности слою и так далее. Установка свойств, по которым будет производиться выбор, производится в одноименном окне.

Команда вызывается через окно команды PROPERTIES, а также участвует в ряде других команд: блоки и другие.

Вспомогательные команды редактирования

К вспомогательным командам редактирования мы отнесли несколько команд, позволяющих исправить ошибки редактирования или четко увидеть результат их действия.

К ним относятся команды UNDO (Отменить), OOPS (Ой), REDO (Вернуть), REDRAW (Освежить), а также опция U, присутствующая в большинстве команд черченияиредактирования, ивкакой-томерекомандаREGEN(Регенерация).

Ошибки допускаются не только при черчении, но и при редактировании, причем даже чаще. Негативные последствия большинства команд редактирования, возникающие при ошибочном выборе объектов или при поспешности в принятии решений, можно ликвидировать опцией U или командой UNDO, введенными сразу после выполнения команд. Опция U и команда UNDO по своему действию не отличаются друг от друга, так как опция и вызывает эту команду. После отмены последней команды и некоторых грустных размышлений вернуться к ликвидированному правильному, как оказалось, варианту можно командой REDO.

Команды UNDO и REDO, как часто используемые, вынесены в стандартное меню.

Для ликвидации разрушительных последствий, вызванных неосмотрительным применением команды ERASE, особенно при вводе из падающего меню и выбора объектов опцией Window (Crossing), в АВТОКАДе существует команда OOPS (ОЙ). Название этой команды точно соответствует реакции пользователя на неожиданно опустошенный экран.

При редактировании объектов, особенно связанным с удалением их целиком или частично, рабочее поле иногда приобретает неряшливый вид.

Восстановление изображения производится командой REDRAW, вызываемой из падающего меню VIEW.

Действие команды REGEN внешне почти совпадает с действием предыдущей, но по сути это команды совсем разные. REGEN регенерирует изображение по его графической базе, то есть фактически как бы загружает его заново, а REDRAW просто перерисовывает картинку.

При сложных, насыщенных чертежах регенерация может занимать много времени, поэтому слои, в которых в данный момент не выполняются никакие работы, рекомендуется замораживать, так как в этом состоянии они в регенерации не участвуют.

В некоторых случаях REGEN выполняется автоматически, например, при выполнении ZOOM с опцией ALL.

Команда REGEN бывает полезна при увеличении изображения командой ZOOM WINDOW, так как при этом мелкие окружности выводятся на экран в виде многоугольника, а с помощью REGEN они приобретают нормальный вид.

Команда ERASE Стереть

Это самая простая и популярная команда редактирования, особенно среди пользователей, только начинающих осваивать АВТОКАД.

Ввод: из меню MODIFY1 экранного меню, из падающего меню MODIFY, с клавиатуры, из панели команд MODIFY –.

Назначение: удаление примитива.

Особенности: В отличие от ластика объект удаляется без следов.

Команда допускает предварительный выбор объектов.

Ошибочно удаленные примитивы могут быть восстановлены командой OOPS, введенной сразу после завершения команды ERASE.

После ввода команда запрашивает выбор объектов, а по его завершению удаляет указанные примитивы.

Команда MOVE Подвинуть

Ввод: из меню MODIFY2 экранного меню, из падающего меню MODIFY, с клавиатуры, из панели команд MODIFY –.

Назначение: параллельный перенос выбранных объектов.Особенности: команда допускает предварительный выбор объектов.

Перемещение объекта задается в виде вектора, определяемого двумя точками, либо одной точкой, принимая за первую точку начало координат. Последний вариант называется displacement – перемещение. После ввода команда запрашивает выбор объектов, а после его окончания следуют дополнительные запросы:

Specify base point or displacement:

Базовая точка или перемещение:

В качестве ответа указать любую точку на рабочем поле. Точка не обязательно должна находиться внутри выбранного объекта. Часто желательно, чтобы точка находилась достаточно далеко от него, чтобы не мешать визуальному контролю за перемещением объекта. При выборе первой точки следует руководствоваться тем, что она является началом вектора параллельного переноса, конец которого задается второй точкой.

4. Теоретическая поддержка:

Задание №1.

Произвести редактирование простейших объектов – примитивов.

Список литературы.

- Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Технические специальности: учебник для студ. Учреждений сред.проф. образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017 – 416 с.

- Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник для СПО / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 327 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06399-8.

Интернет-ресурсы.

      - Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]: портал. – Режим доступа http://window.edu.ru/library

      - Каталог сайтов - Мир информатики [Электронный ресурс]:. Режим доступа: http://jgk.ucoz.ru/dir/

- Научная электронная библиотека. [Электронный ресурс]-  Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp

- Официальный сайт компании Autodesk. [Электронный ресурс]- Режим доступа: 	http://www.autodesk.ru/

Практическое занятие №5 «Применение функций для обеспечения необходимой точности моделей»

1. Цель.

Применять функций для обеспечения необходимой точности моделей.

2. Информационные источники.

Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Технические специальности: учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017 – 416 с

3. Алгоритм работы.

# Средства обеспечения точности построения в AutoCAD.

Для обеспечения точности используется объектная привязка.

Объектная привязка — наиболее быстрый способ точно указать точку на объекте, не обязательно зная ее координаты, а также построить вспомогательные линии.

Например, объектная привязка позволяет построить отрезок от центра окружности, от середины сегмента полилинии, от реального или видимого пересечения объектов.

Объектную привязку можно задать в любой момент, когда AutoCAD ожидает ввода координат точки. В этом случае указанный режим применяется только к следующему выбранному объекту. Кроме того, имеется возможность установки одного или нескольких режимов объектной привязки в качестве текущих. Таким образом, активизация объектной привязки может осуществляться двумя способами:

- разовые режимы объектной привязки, действующие при указании только текущей (одной) точки;

- текущие режимы объектной привязки, действующие постоянно до их отключения.

В режиме объектной привязки точка помечается маркером; его форма зависит от используемого режима, имя которого появляется возле точки в виде подсказки.

1. Отслеживание. Отслеживание применяется для наглядного указания точек, связанных с другими точками рисунка.

2. Смещение. Режим отличается от остальных тем, что позволяет установить временную базовую точку для построения следующих точек.

3. Конечная точка — привязка к ближайшей из конечных точек объектов (отрезков, дуг и т. п.). В случае пространственного моделирования, если объект имеет ненулевую высоту, допускается привязка к его нижней и верхней границам.

4. Средняя точка — привязка к средним точкам объектов (отрезков, дуг и т.п.). Привязка для бесконечных прямых и лучей производится к первой из определяющих их точек.

5. Привязка к точкам пересечения примитивов

6. Предполагаемое пересечение — привязка к точке видимого на экране предполагаемого пересечения. Этот режим ищет точку пересечения двух объектов, которые не имеют явной точки пересечения в пространстве.

7. Привязка к точкам предполагаемого пересечения примитивов

8. Продолжение объекта — привязка к продолжениям объектов. Она необходима в том случае, когда при построении объектов требуется использовать линии, являющиеся временным продолжением существующих линий и дуг

9. Точка центра — привязка к центру дуги, окружности или эллипса.

10. Квадрант — привязка к ближайшему квадранту (точке, расположенной под углом 0°, 90°, 180° или 270° от центра) дуги, окружности или эллипса

11. Касательная— привязка к точке на дуге, окружности, эллипсе или плоском сплайне, принадлежащей касательной к другому объекту

12. Нормаль — привязка к точке объекта, лежащей на нормали к другому объекту или к его воображаемому продолжению.

13. Параллель — привязка объектов к параллелям. Эта привязка удобна при необходимости построения прямолинейных объектов, параллельных имеющимся прямолинейным сегментам. В области прицела должен находиться только один отрезок.

14. Точка вставки — привязка к точке вставки блока, формы, текста, атрибута (содержащего информацию о блоке) или определения атрибута (задающего характеристики атрибута). Точки, входящие в определение блока, после его вставки могут служить узлами привязки.

15. Ближайшая точка — привязка к точке на объекте, которая является ближайшей к позиции перекрестья.

16. Отмена объектной привязки — режим отмены всех текущих и разовых режимов объектной привязки.

17. Выбор режимов привязки

4. Теоретическая поддержка:

Вычертить модель по заданию преподавателя с применением функций для обеспечения необходимой её точности.

Список литературы.

- Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Технические специальности: учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017 – 416 с.

- Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник для СПО / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 327 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06399-8.

Интернет-ресурсы.

      - Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]: портал. – Режим доступа http://window.edu.ru/library

      - Каталог сайтов - Мир информатики [Электронный ресурс]:. Режим доступа: http://jgk.ucoz.ru/dir/

- Научная электронная библиотека. [Электронный ресурс]-  Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp

- Официальный сайт компании Autodesk. [Электронный ресурс]- Режим доступа: 	http://www.autodesk.ru/

Практическое занятие №6 «Создание библиотеки объектов для многократного использования. Применение объектов из библиотек и модулей для оформления чертежей в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013»

1. Цель.

Познакомить с различными видами строительных смесей. Познакомиться с листовыми материалами на основе

2. Информационные источники.

Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Технические специальности: учебник для студ. Учреждений сред.проф. образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017 – 416 с

3. Алгоритм работы.

Для хранения объектов многократного использования предназначена библиотека (Library). Объект из библиотеки можно размещать на рабочем столе  в нескольких экземплярах, подвергая каждый из них нужным трансформациям.

Чтобы поместить объект в библиотеку, необходимо преобразовать его в библиотечный образец, называемый в терминологии Flash символом (symbol).

Возможны три типа символов: MovieClip (фрагмент клипа из Клип), Graphic (Графика) и Button (Кнопка).

Клип может содержать  как статичное изображение, так и анимацию, звук и видеофрагменты. Он может управляться программой на языке Action Script.

Тип Графика также может содержать анимацию и аудио-, видиофрагменты, однако им нельзя управлять программно. Кнопка используется для индивидуального управления анимацией.

Пример 1. Нарисовать зеленое яблоко и превратить его в библиотечный образец типа Графика. Поместить на рабочее поле три экземпляра яблока из библиотеки и трансформировать их в соответствии с рисунком:

Рис. 6.1

Ход выполнения работы

1. Возьмем инструмент Овал и нарисуем зеленый круг.  С помощью инструментов выделения придать ему форму яблока. Инструментом Кисть (Brush) дорисуем веточку (рис. 6.1, а).

2. Для превращения объекта в библиотечный образец выделим его  и нажмем клавишу F8 или выполним команду Вставка – Преобразовать в символ (Insert – Convert to Symbol). В появившемся  диалоговом окне введем имя «яблоко», выберем тип Графика (Graphic) и нажмем кнопку ОК.

3. Просмотрим содержимое библиотеки, открыв ее окно с помощью меню Окно –Библиотека (Window – Library) или комбинации клавиш Ctrl + L. В ней находится один только что созданный символ «яблоко».

В верхней части библиотеки расположена область просмотра символов, а в нижней – список со значками, обозначающими тип символа.

4. Поместим на рабочем столе три экземпляра яблока. С этой целью захватим мышью либо название символа «яблоко» либо изображение в области просмотра и перетащим на рабочее поле. Повторим эту операцию дважды.

Оказавшийся на рабочем столе объект является экземпляром (instance) символа (прототипа объекта). Фактически экземпляр представляет собой лишь ссылку на библиотечный образец. Параметры экземпляра отображаются на панели Свойства (Properties) и могут быть изменены с помощью меню, инструментов трансформации и панели Свойства.

5. Инструментом Трансформация  изменим форму, размеры и положение экземпляров в соответствии с рисунком 6.1,  б, в. Для изменения цвета используем панель Свойства, на которой подберем нужный оттенок (Tint).

Пример 2. Превратить яблоки из примера 2 в груши.

Ход выполнения работы

1. Для превращения сразу всех яблок достаточно изменить их библиотечный образец. С этой целью перейдем на его рабочее поле, дважды щелкнув мышью по изображению в области просмотра библиотеки либо по значку в списке символов.

С помощью инструментов выделения трансформируем яблоко в грушу.

2. Вернемся на основную сцену, щелкнув по надписи Сцена (Scene 1) на рамке шкалы времени. Все экземпляры символа «яблоко» превратились в груши (рис. 6.2, а).

Рис. 6.2

3. Если в библиотечном образце вырезать отверстие, то все экземпляры унаследуют это изменение (рис. 6.2, а).

Таким образом, преобразования экземпляра (изменение расположения, размера или цвета) не отражается на библиотечном образце (родительском символе). В то же время изменения библиотечного образца наследуются всеми его экземплярами.

В документ Flash можно импортировать изображения, аудио- и видеофрагменты из файлов других графических и мультимедийных форматов, например .bmp, .jpeg, .gif, .wav, .mp3, .avi, .mpeg. Импортированное изображение можно преобразовать в символ. Экземпляры символов допускают больше преобразований (например, изменение цвета, прозрачности).

Если созданное или импортированное изображение предназначено для размножения или анимации, его необходимо преобразовать в символ.

Пример 3. Нарисовать шар. Импортировать изображение снежинки. Превратить их в библиотечные образцы. Нарисовать елку и развесить на ней разноцветные шары и снежинки (рис. 6.3).

Изображения, необходимые для выполнения работы:

.

Сохраните их как файлы apple.gif   и flake.gif на свой компьютер.

Ход выполнения работы

1. На единственном имеющемся слое нарисовать елку, настроить стиль обводки. Назовем слой «елка» и заблокируем  его во избежание случайных изменений. Добавим еще один слой. Назовем его «игрушки».

2. На слое «игрушки» нарисуем шар, выбрав заливку радиальным градиентом. Выделим его и нажатием клавиши F8 преобразуем в символ типа Графика (Graphic), присвоив имя «шар». Он попадет в библиотеку.

3. На этот же слой с помощью команд Файл – Импорт (File – Import) импортируем изображение снежинки из файла flake.gif (рис. 6.3, а).

Оно попадет на рабочее поле и в библиотеку. Нажатием клавиши F8 преобразуем его в символ типа Графика, присвоив имя «снежинка». В библиотеке теперь и исходное растровое изображение, и символ (рис. 6.3, а).

4. Развесим на елке шары и снежинки (рис. 6.3, б). Для этого будем перетаскивать экземпляры объектов «шар» и «снежинки» из библиотеки на слой «игрушки», изменяя при этом их цвет и размер в соответствии с рисунком 6.3, б.

Рис. 6.3

Упражнение

Создайте композицию по образцу. На слое «дерево» изобразите ствол. Создайте символ «ветка», импортируйте изображение яблока apple.gif.

Разместите экземпляры веток на слое «дерево», а яблок – на слое «яблоки».

4. Теоретическая поддержка:

Применить объекты из библиотек и модулей для оформления чертежей в соответствии с требованиями ГОСТ Р 21.1101-2013

Список литературы.

- Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Технические специальности: учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017 – 416 с.

- Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник для СПО / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 327 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06399-8.

Интернет-ресурсы.

      - Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]: портал. – Режим доступа http://window.edu.ru/library

      - Каталог сайтов - Мир информатики [Электронный ресурс]:. Режим доступа: http://jgk.ucoz.ru/dir/

- Научная электронная библиотека. [Электронный ресурс]-  Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp

- Официальный сайт компании Autodesk. [Электронный ресурс]- Режим доступа: 	http://www.autodesk.ru/

Практическое занятие №7 «Визуализация (анимация) двух- и трехмерных объектов»

1. Цель.

Изучение визуализации (анимации) двух- и трехмерных объектов.

2. Информационные источники.

Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Технические специальности: учебник для студ. Учреждений сред.проф. образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017 – 416 с

3. Алгоритм работы.

Визуализация трехмерных объектов

Любой трехмерный объект может быть изображен по-разному и различными способами. В одном случае нужно показать форму объекта, во втором – внутреннюю структуру объекта, в третьем имитировать реальную действительность, в четвертом – возбудить воображение зрителя чем-то неизвестным. Условно разделим способы визуализации по характеру изображений и по степени сложности соответствующих алгоритмов на такие уровни:

1. Каркасная визуализация

2. Показ поверхностей в виде многогранников с плоскими гранями или сплайнов с удалением невидимых точек

3. То же что и для второго уровня, плюс сложное закрашивание объектов для имитации отражения света, затенения, прозрачности, использование текстур.

Простейшая, каркасная, визуализация часто используется в процессе редактирования объемных объектов. Визуализация второго уровня используется для упрощенного показа объемных объектов. Например, для графиков функций z=f(x,y) (в виде рельефа поверхности) часто достаточно показать все грани сетки одним цветом, зато нужно обязательно удалить невидимые точки. Это более сложная процедура в сравнении с выводом каркасного изображения.

Сложность процесса графического вывода возрастает по мере приближения к некоторому идеалу — созданию полной иллюзии естественных, живых, реалистических изображений. Усилия многих ученых и инженеров всего мира направлены на разработку методов и средств достижения этой цели. Здесь полнее всего ощущается связь компьютерной графики с естественными науками, с дисциплинами, посвященными изучению окружающего мира. Например, для создания реалистических изображений нужно принимать во внимание законы оптики, которые описывают свет и тень, отражение и преломление. Компьютерная графика находится на стыке многих дисциплин и разделов науки.

Каркасная визуализация

Каркас обычно состоит из отрезков прямых линий — ребер многогранника, хотя можно строить каркас и на основе кривых, в частности сплайновых кривых Безье. Все ребра, которые показаны в окне вывода, видно — как ближние, так и дальние.

Для построения каркасного изображения надо знать координаты всех вершин в мировой системе координат. Потом превратить координаты каждой вершины в экранные координаты в соответствии с выбранной проекцией. Потом выполнить цикл вывода в плоскости экрана всех ребер как отрезков прямых (или кривых), соединяющих вершины.

Показ с удалением невидимых точек

Здесь мы будем рассматривать поверхности в виде многогранников или полигональных сеток. Известны такие методы показа с удалением невидимых точек: сортировка граней по глубине, метод плавающего горизонта, метод Z-буфера и т.п.

Сортировка граней по глубине. Это означает рисование полигонов граней в порядке от самых дальних к ближним. Этот метод не является универсальным, так как иногда нельзя четко различить, какая грань ближе (рис. 1). Известны модификации этого метода, которые позволяют корректно рисовать подобные грани. Метод сортировки по глубине эффективен для показа поверхностей, заданных функциями z=f(x,y).

Рисунок 1 -  В каком порядке рисовать грани? Поверхность нарисована четырёхугольными гранями.

В общем виде алгоритм сортировки по глубине выглядит следующим образом.

Грани после разбиения сортируются по минимальному расстоянию до экранной плоскости, и выводятся в порядке их приближения (z-буфер).

Если же объекты пересекаются, то алгоритм несколько усложняется и проверяется еще ряд тестов перед выводом на экран некоторой грани P. Надо убедиться, что никакая другая грань Q не закроет P.

Метод Z-буфера. Здесь используется специальный дополнительный массив (буфер), в который записывается координата Z для каждого пиксела растра изображения. Координата Z означает расстояние соответствующей точки объекта до плоскости проецирования — это может быть, например, видовая координата Z (ось Z располагается перпендикулярно плоскости проецирования).

Рассмотрим алгоритм рисования объектов в соответствии с этим методом. Пусть, чем ближе точка в пространстве к плоскости проецирования, тем больше значение Z. Тогда сначала Z-буфер заполняется минимальными значениями. Потом начинается вывод всех объемов. Причем, не имеет значения порядок вывода объектов. Для каждого объекта выводятся все его пикселы в любом порядке. Во время вывода каждого пиксела по его координатам(X,Y) находится текущее значение Z в Z-буфере. Если рисуемый пиксел имеет большее значение Z, чем значение в Z-буфере, то этот пиксел действительно рисуется, а его Z-координата записывается в Z-буфер. Таким образом, после рисования всех пикселов всех объектов растровое изображение будет состоять из пикселов, которые соответствуют точкам объектов с наибольшими значениями координат Z, то есть видимые точки являются ближайшими к нам.

Метод Z-буфера сейчас очень популярен благодаря простоте и эффективности. Современные ЗD-акселераторы аппаратно поддерживают этот метод как на уровне операции, так и памяти. Видеоадаптер имеет собственную память для Z-буфера, доступ к которой осуществляется быстрее, чем к оперативной памяти компьютера. В конвейере графического процессора и манипуляции со значениями Z-буфера легко совместить с другими пиксельными операциями для вывода полигонов. Существует разновидность этого метода - для ускорения вычислений используется не Z, а обратное значение (W-буфер).

Укажем некоторые проблемы использования метода Z-буфера.

1. Необходимость выделения дополнительной памяти. Для Z-буфера необходима память объем которой соответствует размерам растра изображения и точности чтения координаты Z. Используют обычно 32, 24 или 16 битов на один пиксел Z-буфера. Например для Z-буфера 1024x768x32 нужно 3 М байта. Сейчас такие затраты памяти не считаются существенными. Если объем памяти _ критичен, то кадровый иZ-буфер разделяют на фрагменты (тайлы) и выполняют визуализацию для любого фрагмента отдельно. Файловая организация Z-буфера может использоваться также и для повышения скорости визуализации.

2. Полная инициализация Z-буфера (запись "самых дальних" значений) перед началом вывода того кадра уменьшает скорость анимации. Тем не менее, часто используется такой прием – инициализировать Z-буфер один раз для пары кадров. Это возможно, если разделить полный диапазон значений Z пополам. Например, если полный диапазон значений от 0 до 1, то в первом кадре работать со значениями Z, смещенными в интервал от1 до 0.5 (дальняя половина), а в следующем кадре — от 0.5 до 0 (ближняя половина). Однако за повышение скорости здесь приходится платить точностью вычисления глубины -она уменьшается вдвое.

- Большое количество лишних операций. Поскольку видимость устанавливается на уровне пикселов, то в цикле выполняются лишние операции для тех полигонов, которые полностью невидимы. Такие полигоны желательно отсекать до цикла вывода. Для ускорения вывода насыщенных сцен, содержащих миллионы полигонов, известны модификации метода, например, иерархический Z-буфер, в котором используется пирамида 2-х буферов разной разрешающей способности.

- Проблемы с выводом полупрозрачных объектов.

- Использовать в качестве расстояния координату 2 нельзя при углах обзора 180 градусов и больше. Для цилиндрических и сферических проекций лучше использовать радиальное расстояние от текущей точки объекта до точки схода лучей проецирования.

Несмотря на кажущуюся простоту, эта задача является достаточно сложной. Существует 2 основных подхода к решению задачи:

первый – заключается в определении точек объекта (пикселей), которые вдоль направления проектирования ближе всего расположены к картинной плоскости;

второй – заключается в непосредственном сравнении объектов друг с другом для выяснения видимых частей.

Существует много смешанных методов, которые объединяют оба эти подхода.

Методы двоичного разбиения пространства. Пусть некоторая плоскость в объектном пространстве разбивает множество всех граней на два не пересекающихся множества (кластера) по одну и по другую сторону от этой плоскости.

При этом очевидно, что ни одна из этих граней, лежащих в пространстве, не содержащем наблюдателя, не может закрыть собой грань, находящуюся в другом полупространстве (где наблюдатель).

Сначала выводятся грани из дальнего кластера, затем из ближнего.

Разбиение продолжается до тех пор, пока в каждом кластере не останется по одной грани.

Обычно в качестве разбивающей плоскости рассматривают плоскость, проходящую через одну из граней. При этом реально множество граней разбивается не на 2 части, а на 4:

- грань лежит на плоскости;

- пересекает плоскость;

- в положительном пространстве;

- в отрицательной области;

Каждый узел дерева разбиения граней можно представить структурой.

Процесс построения дерева заключается в выборе грани, проведении через нее плоскости и разбиение всех граней. В процессе выбора граней следует придерживаться 2 критериев:

- получить более сбалансированное дерево;

- минимизировать количество разбиений.

Эти критерии взаимоисключающие - и надо выбрать компромисс.

Преимущество этого метода - полная независимость от положения центра проектирования, что необходимо при построении изображений одной сцены, но с разных точек наблюдения.

Метод построчного сканирования. Это еще один метод, который успешно используется для создания компьютерных игр (типа прохода по лабиринту, когда вся сцена представляет собой прямоугольный лабиринт с постоянной высотой пола и потолка и набором вертикальных стен).

Рассматривается сечение сцены горизонтальной (вертикальной) плоскостью, проходящей через центр проектирования.

Каждая линия - однозначно определяет одну вертикальную плоскость. Среди всех пересечений видимым будет только одно – ближайшее – плоскостью, проходящей через центр проектирования.

Каждая линия – однозначно определяет одну вертикальную плоскость. Среди всех пересечений видимым будет только одно – ближайшее.

4. Теоретическая поддержка:

Список литературы.

- Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Технические специальности: учебник для студ. Учреждений сред.проф. образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017 – 416 с.

- Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник для СПО / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 327 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06399-8.

Интернет-ресурсы.

      - Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]: портал. – Режим доступа http://window.edu.ru/library

      - Каталог сайтов - Мир информатики [Электронный ресурс]:. Режим доступа: http://jgk.ucoz.ru/dir/

- Научная электронная библиотека. [Электронный ресурс]-  Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp

- Официальный сайт компании Autodesk. [Электронный ресурс]- Режим доступа: 	http://www.autodesk.ru/

Практическое занятие №8 «Простановка размеров на чертеже»

1. Цель.

Научиться проставлять размеры на строительных чертежах.

2. Информационные источники.

Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Технические специальности: учебник для студ. Учреждений сред.проф. образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017 – 416 с

- Алгоритм работы.

Нанесение размеров на чертеже в AutoCAD

Проставим размеры на чертеже. Практически все размеры у нас на чертеже можно проставить с помощью одной команды - Линейный размер. Его можно найти как на вкладке Главная, так и на вкладке Аннотация.

Команда Линейный размер в столбце Аннотации вкладки Главная

Для простановки размера укажите начальную и конечные точки, затем укажите положение размерной линии. Возможно, у вас высота размерного текста будет недостаточной. Поменять ее можно так: нажмите в столбце Аннотации на вкладке Главная на значок Размерный стиль (изображение кисточки над размерной линией) или на вкладке Аннотации по значку стрелки, направленной вниз.

Размерный стиль

Вы перейдете в Диспетчер размерных стилей, по умолчанию стоит размерный стиль ISO-25, нажмите Редактировать.

Окно Диспетчера размерных стилей

В окне изменения размерного стиля перейдите на вкладку Текст и поменяйте высоту текста с 2.5 на 3.5 или 5 - размер будет видно намного лучше.

Меняем высоту текста

Выберите инструмент Линейный в столбце Аннотации на вкладке Главная. Теперь укажите две точки на левой ступени, от которых будет построена выносная размерная линия.

Линейный размер

Затем можете набрать в командной строке 8 - для задания отступа размерной линии от торца вала. Автоматически проставится размер 50. Затем два раза целкните по размерной надписи и выберите команду Обозначения на панели Вставка открывшегося Текстового редактора. Откроется список из которого нам нужно вставить значок диаметра слева от текста 50 (курсор должен стоять перед числом). А затем после числа дописать поле допуска - k6. Закройте текстовый редактор. Аналогичным образом проставьте другие размеры. Где нужно дочертите тонкой линией отрезки, штрихпунктирную линию загрузите через Диспетчер типов линий и сместите относительно основной по вертикали на несколько миллиметров, знак Приближенно равно и Градусы также можно найти через команду Обозначения, с помощью кнопки Enter впишите текст под размерной линией.

Проставляем знак диаметра через команду Обозначение

Радиусы поставим так - нажмите на значок маленького треугольника рядом с командой Линейный и в открывшемся списке включите команду Радиус. Теперь укажите дугу окружности или сопряжение, подтвердите создание размера. Необходимый текст введите вручную (два раза щелкните по нему и напишите с клавиатуры). Полку для размерной надписи можно установить вновь зайдя в Диспетчер размерных стилей и на вкладке текст задайте Ориентация текста - Согласно ISO.

Команда Радиус

Для создания размера 5,5 с допуском +0,2 мм сначала нужно достроить дугу тонкой линией. Выберите команду Дуга - начало, центр, конец и укажите сперва начальную точку (точка пересечения окружности и отрезка у изображения шпоночного паза), затем центр (центр уже построенной окружности), конечную точку (точка на горизонтальной осевой линии). Затем привычным способом укажите линейный размер 5,5 мм. Остальное можно добавить, используя команду Текст на вкладке Аннотации. Для отображения допусков через Диспетчер размерных стилей перейдите на вкладку Допуски и установите Способ - Отклонения, Точность - 0.0, Выравнивание - По середине.

Построение дуги для указания размера

Чертеж вала готов, все размеры нанесены. На этом основная часть закончена.

4. Теоретическая поддержка:

Выполнить несложную техническую деталь по заданию преподавателя с простановкой размеров.

Список литературы.

- Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Технические специальности: учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017 – 416 с.

- Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник для СПО / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 327 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06399-8.

Интернет-ресурсы.

      - Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]: портал. – Режим доступа http://window.edu.ru/library

      - Каталог сайтов - Мир информатики [Электронный ресурс]:. Режим доступа: http://jgk.ucoz.ru/dir/

- Научная электронная библиотека. [Электронный ресурс]-  Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp

- Официальный сайт компании Autodesk. [Электронный ресурс]- Режим доступа: 	http://www.autodesk.ru/

Практическое занятие №9 «Предпечатная подготовка: отображение одного или нескольких масштабированных видов проекта на листе чертежа стандартного размера. Вывод на печать»

1. Цель.

Научиться подготавливать отображение одного или нескольких масштабированных видов проекта на листе чертежа стандартного размера. Научиться выводить на печать.

2. Информационные источники.

Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Технические специальности: учебник для студ. Учреждений сред.проф. образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017 – 416 с

3. Алгоритм работы.

Этапы предпечатной подготовки

1. Предпечатная подготовка начинается с определения размеров листа бумаги, на котором будет печататься изделие. Далее определяются размеры припусков на обрезку. Для разных изделий они различны, а иногда они и вовсе отсутствуют. Припуски на обрезку необходимы, чтобы предотвратить возможные результаты неточной обрезки, когда по краю изделия остается белая рамка.

В общем случае необходимо растянуть фон, чтобы его размер включал припуски на обрезку. Если припуски малые (1-2 мм) — иногда просто увеличивают размеры макета с учетом этих припусков. При этом необходимо убедиться, что после обрезки изделие будет выглядеть нормально (особенно чтобы не обрезать тексты, конструктивные элементы, не являющиеся фоном).

2. Далее определяется тип раскладки изделий и их количество на листе бумаги. При необходимости учитываются тиражи, если будут печататься различные изделия.

3. Кроме раскладки макета на листе бумаги должны присутствовать специальные технологические элементы: шкалы, монтажные маркеры (метки) и маркеры (метки) для обрезки.

Снизу первый печатаемый элемент (нижняя шкала) должна находиться на расстоянии не меньшем 1 см от нижнего края бумаги. Если используются пластины, а не фотопленка, то также необходимо знать расстояние нижней шкалы от нижнего края пластины.

Теперь необходимо подготовить сам макет. Вот что нам надо сделать:

- Все шрифты преобразовать в кривые;

- Цветные растровые изображения преобразовать в цветовую модель CMYK, с разрешением 300 ppi.

- Заливки и абрисы всех конструктивных элементов также преобразовать в CMYK; прозрачности, линзы и тени и эффекты желательно превратить в растровые изображения в модели CMYK;

- Следует обратить внимание, чтобы черные тексты малых размеров были только одного черного цвета, а не делились на четыре;

- Также следует очень внимательно отнестись к оверпринтам (наложениям заливок и абрисов), т.е. такой печати, когда под конструктивным элементом нет дырки (выворотки), (черный цвет чаще всего идет оверпринтом по-умолчанию);

- Далее, воспользовавшись функцией предварительного просмотра для печати графического редактора, надо выяснить все ли правильно будет печататься при сепарации с учетом последовательности наложения красок.

4. Теоретическая поддержка:

Подготовить чертежи к печати.

Список литературы.

- Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Технические специальности: учебник для студ. Учреждений сред.проф. образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017 – 416 с.

- Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник для СПО / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 327 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06399-8.

Интернет-ресурсы.

      - Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]: портал. – Режим доступа http://window.edu.ru/library

      - Каталог сайтов - Мир информатики [Электронный ресурс]:. Режим доступа: http://jgk.ucoz.ru/dir/

- Научная электронная библиотека. [Электронный ресурс]-  Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp

- Официальный сайт компании Autodesk. [Электронный ресурс]- Режим доступа: 	http://www.autodesk.ru/

Практическое занятие №10 «Введение в информационное моделирование. Установка (особенности установки) программного обеспечения на ПК. Пользовательский интерфейс»

- Цель.

Создать содержательные и организационные условия для самостоятельной установки обучающимися программного обеспечения на ПК.

- Информационные источники.

Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Технические специальности: учебник для студ. Учреждений сред.проф. образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017 – 416 с

3. Алгоритм работы.

Пользовательский интерфейс и его разновидности

Интерфейс — это совокупность средств, помогающих человеку управлять компьютером.

Различают интерфейсы:

- аппаратный (средства взаимодействия между устройствами персонального компьютера);

- программный (средства взаимодействия программ между собой, а также программного обеспечения и информационных ресурсов);

- аппаратно-программный (средства взаимодействия аппаратного и программного обеспечения компьютера);

- пользовательский (средства взаимодействия человека и компьютера).

Пользовательский интерфейс — это совокупность средств и правил взаимодействия человека и компьютера.

Одним из основных и наиболее старых является интерфейс командной строки (или командный интерфейс).

Командный интерфейс — интерфейс, в котором инструкции компьютеру даются только путём ввода с клавиатуры текстовых строк (команд).

Рис. 1. Пример командного интерфейса

Интерфейс командной строки применяется по таким причинам:

- небольшой расход памяти по сравнению с системой меню;

- в современном программном обеспечении имеется большое число команд, многие из которых нужны крайне редко;

- запись последовательности команд в отдельный исполняемый файл, что повышает эффективность работы с программным обеспечением.

Появление и широкое распространение графического пользовательского интерфейса было вызвано тем, что пользователи захотели иметь интерфейс, позволяющий легко освоить основные процедуры и комфортно работать на компьютере.

Графический интерфейс позволяет осуществлять взаимодействие человека с компьютером в форме диалога с использованием окон, меню, диалоговых панелей и элементов управления.

Графический интерфейс называют ещё объектно-ориентированным, так как:

- объекты представлены в виде значков (выбор таких объектов с помощью манипулятора приводит к их активизации);

Рис. 2. Значки Корзина, Принтер, Мой компьютер, Документ MS Word

- оперирование объектами происходит в окнах (заранее заданные, очерченные рамками части экрана);

Рис. 3. Окно Мой компьютер

- основной элемент аппаратного управления — манипуляторы (мышь, трекбол, сенсорная панель и т.д.);

Рис. 4. Манипуляторы

- основной элемент программного управления — меню (выводимый список команд на экран, которые может задать компьютер);

Рис. 5. Главное меню

Каждый компьютерный объект имеет свое имя, графическое обозначение, обладает определенными свойствами, а также с его помощью можно совершать разнообразные действия.

4. Теоретическая поддержка:

Пример:

Рассмотрим объект — текстовый файл.

Имя: реферат.doc.

Графическое изображение:

Свойства: Тип файла, расположение, размер, дата создания и т. д..

Действия: Изменить, переименовать, копировать, удалять, создать и т. д..

Список литературы.

- Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Технические специальности: учебник для студ. Учреждений сред.проф. образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017 – 416 с.

- Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник для СПО / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 327 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06399-8.

Интернет-ресурсы.

      - Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]: портал. – Режим доступа http://window.edu.ru/library

      - Каталог сайтов - Мир информатики [Электронный ресурс]:. Режим доступа: http://jgk.ucoz.ru/dir/

- Научная электронная библиотека. [Электронный ресурс]-  Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp

- Официальный сайт компании Autodesk. [Электронный ресурс]- Режим доступа: 	http://www.autodesk.ru/

Практическое занятие №11 «Создание простого плана. Инструменты редактирования»

- Цель.

Создать содержательные и организационные условия для самостоятельного применения обучающимися комплекса знаний и способов деятельности по выполнению фундаментов гражданского здания.

- Информационные источники.

Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Технические специальности: учебник для студ. Учреждений сред.проф. образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017 – 416 с

3. Алгоритм работы.

При выполнении плана этажа положение мнимой горизонтальной секущей плоскости разреза принимают на уровне оконных проемов или на 1/3 высоты изображаемого этажа.

В случаях, когда оконные проемы расположены выше секущей плоскости, по периметру плана располагают сечения соответствующих стен на уровне оконных проемов.

На планы этажей наносят:

а) координационные оси здания (сооружения);

б) размеры, определяющие расстояния между координационными осями и проемами, толщину стен и перегородок, отметки участков, расположенных на разных уровнях, другие необходимые размеры;

в) линии и обозначения разрезов. Линии разрезов проводят, как правило, с таким расчетом, чтобы в разрез попадали проемы окон, наружных ворот и дверей, лестничные клетки, шахты лифтов, балконы, лоджии и т.п.;

г) позиции (марки) элементов здания (сооружения), заполнения проемов ворот и дверей (кроме входящих в состав щитовых перегородок), перемычек, лестниц и др.

Позиционные обозначения проемов ворот и дверей рекомендуется указывать в кружках диаметром 5 - 7 мм;

д) обозначения узлов и фрагментов планов;

е) наименования помещений, их площади.

Площадь проставляют в нижнем правом углу помещения и подчеркивают. Для жилых зданий, при необходимости, на планах указывают тип и площадь квартир, при этом сведения рекомендуется приводить в соответствии с рисунком 1.

0150A10B1DE05946

Рисунок 1

Допускается наименования помещений, их площади и категории приводить в экспликации помещений. В этом случае на планах вместо наименований помещений проставляют их номера. Для жилых зданий экспликацию помещений, как правило, не выполняют;

ж) расположение санитарно-технического оборудования (при необходимости).

Для зданий со стенами из кирпича или мелких блоков выполняют, при необходимости, кладочные планы.

К планам этажей выполняют:

- ведомость перемычек;

- спецификации заполнения элементов оконных, дверных и др. проемов, сборных перегородок, перемычек, замаркированных на планах, разрезах и фасадах;

- другие ведомости по усмотрению разработчика (например, ведомость отверстий для инженерных коммуникаций).

4. Теоретическая поддержка:

Список литературы.

- Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Технические специальности: учебник для студ. Учреждений сред.проф. образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017 – 416 с.

- Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник для СПО / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 327 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06399-8.

Интернет-ресурсы.

      - Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]: портал. – Режим доступа http://window.edu.ru/library

      - Каталог сайтов - Мир информатики [Электронный ресурс]:. Режим доступа: http://jgk.ucoz.ru/dir/

- Научная электронная библиотека. [Электронный ресурс]-  Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp

- Официальный сайт компании Autodesk. [Электронный ресурс]- Режим доступа: 	http://www.autodesk.ru/

Практическое занятие №12 «Эскизное проектирование. Построение формообразующих элементов: каркас здания – оси и уровни»

- Цель.

Создать содержательные и организационные условия для самостоятельного применения обучающимися комплекса знаний и способов деятельности по построению каркаса здания.

- Информационные источники.

Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Технические специальности: учебник для студ. Учреждений сред.проф. образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017 – 416 с

3. Алгоритм работы.

Так же и программа, извлеченная из коробки: без предпроектной подготовки она не даст вам качественной информационной модели.

Подробно, в деталях рассмотрим один из самых главных шагов: создание базы информационного сырья, шаблонов и получение рабочих чертежей на основе модели (причем не только архитектурных, но и чертежей и моделей конструкций). Изучим предпроектную подготовку программы.

Создание такой базы для проектирования жилых и общественных зданий мы рассмотрим на примере небольшого одноквартирного жилого здания, но я постараюсь показать, что в этой базе есть всё, чтобы без проблем запроектировать и жилой комплекс, и крупный коттеджный поселок.

Для рассматриваемой работы на протяжении длительного времени разрабатывались шаблон и база информационного сырья, ориентированная на проектирование жилых домов, то есть на один из самых востребованных сегментов строительного рынка. Целью было организовать работу не только по созданию архитектурной части проекта, но и строительных конструкций, получив при этом рабочие чертежи, не выходя из среды ARCHICAD, не применяя сторонних программ и максимально автоматизировав формирование всех аннотационных элементов проекта.

Почему и модель конструкций я решил делать в ARCHICAD? Это очень простая в освоении программа с огромными возможностями, которые часто не используются в полном объеме. Исключительно удобна работа в 3D-окне, что значительно упрощает процесс создания информационной модели и сокращает время ее создания. Легко и удобно создавать рабочую документацию. Многие архитекторы, по достоинству оценив возможности ARCHICAD, годами успешно в нем работают – и было бы хорошо тут же делать и информационную модель конструкций. ARCHICAD позволяет создавать ее для очень широкого круга жилых и общественных зданий.

На основе созданного шаблона, библиотечных объектов и дополнений была построена информационная модель частного дома. Представлю последовательность того, как все создавалось. Принцип построения модели точно соответствовал технологии и последовательности сооружения объекта непосредственно на строительной площадке.

Акцент при проектировании делался на получении всей информации поэтажно, а именно так планируют организацию работ строители. Поэтому и модель нужно создавать, используя технологию поэтажного метода проектирования. Но если у вас многосекционное здание, то, конечно, следует организовать не только поэтажное получение информации о модели, но и посекционное, что позволит сделать правильно организованная работа в ARCHICAD.

Вот готовый конструктивный каркас здания (рис. 1). Проследим на примере этого проекта, как мы к нему пришли.

Рис. 1

Прежде всего, слегка приоткроем содержание внутренних конструкций кровли (рис. 2). А затем посмотрим, как получить из модели рабочие чертежи и другую информацию, необходимую не только проектировщикам, но и строителям. И заодно расскажем, как создавался шаблон.

Рис. 2

Когда-то я написал статью «Информация – краеугольный камень ВІМ», где на примере программы ARCHICAD подробно рассматривались виды и структура информации для технологии BIM. Рабочий шаблон формировался исходя из принципов, изложенных в этой статье, и базируется на приведенных там схемах.

Вся работа выполнена на основе огромного массива действующей нормативной документации (ДСТУ, ГОСТ, СНиП, ДБН), так что ее результаты можно без проблем сертифицировать в стране использования программы.

Приведу краткий обзор исходной информации, созданной в среде ARCHICAD.

Все слои созданы и сгруппированы по видам конструкций, применяемых при проектировании данных типов зданий. А комбинации слоев определялись по типам рабочих чертежей и видов (рис. 3).

Рис. 3

Создан и добавлен ряд дополнительных линий как в реквизитах, так и в виде библиотечных элементов (рис. 4).

Рис. 4

Для всех основных конструкций и строительных материалов имеется большая база штриховок, отсортированная по видам конструкций. Ее основой являются действующие ДСТУ и ГОСТ, которые указываются в наименовании штриховок как обоснование принятых решений (рис. 5).

Рис. 5

Штриховкам соответствует обширная база строительных материалов (рис. 6).

Рис. 6

На основании штриховок и материалов, а также с учетом требований к уменьшению энергопотребления разработан набор современных многослойных конструкций. Технология создания базы многослойных конструкций позволяет четко систематизировать все данные по конструкциям и материалам в интерактивных каталогах – для дальнейшего использования в сметных программах и строителями для заказа материалов и планирования работ (рис. 7).

Рис. 7

Категории зон определены в соответствии с технико-экономическими показателями, предусмотренными в нормативных документах для жилых зданий. Это позволяет получить все необходимые данные по квартирам, встроенным помещениям и зданию в целом для использования всеми участниками строительного процесса (рис. 8).

Рис. 8

Большое количество постоянно пополняемых профилей для стен, перекрытий и балок позволяет значительно сократить время их создания в процессе проектирования. Есть профили для проектирования гипсокартонных перегородок, фасадных и интерьерных элементов, различные металлические планки для защиты конструкций фасадов, кровель, ограждений. Кроме того, все эти профили существуют и в виде библиотечных элементов, применение которых в отдельных случаях представляется более рациональным (рис. 9).

Рис. 9

Если ваш населенный пункт отсутствует в стандартной базе, его нужно туда добавить вместе с координатами расположения (рис. 10).

Рис. 10

Чтобы настроить под свои нужды рабочие инструменты, следует сохранить их как избранное, с нужным набором свойств. Окружающую и рабочую среду проекта тоже можно настроить в соответствии с вашими потребностями и с технологией проектирования, принятой в вашей организации, сохранив эти настройки для дальнейшего использования. Для формирования рабочей документации как конечного продукта нашей работы требуется создать рабочие макеты со всеми штампами и необходимыми надписями для всех применяемых форматов бумаги (рис. 11).

Рис. 11

На базе основных макетов создаем в книге макетов набор, который отвечает требованиям нормативов, касающимся состава и стадийности проектной документации (рис. 12).

Рис. 12

Теперь у нас есть вся необходимая информация, которую пользователь может создать непосредственно в среде ARCHICAD. Она уже является неотъемлемой частью нашего шаблона.

Но каждый, кто хотя бы соприкасался с технологией информационного моделирования, знает, что кроме этого для успешной работы необходимо множество библиотечных элементов и приложений, которые формируются в соответствии с предварительно разработанной технологией выполнения отдельных разделов проекта.

4. Теоретическая поддержка:

По заданию преподавателя создать формообразующие элементы: каркас здания – оси и уровни для несложного индивидуального дома. Замаркировать оси.

Список литературы.

- Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Технические специальности: учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017 – 416 с.

- Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник для СПО / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 327 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06399-8.

Интернет-ресурсы.

      - Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]: портал. – Режим доступа http://window.edu.ru/library

      - Каталог сайтов - Мир информатики [Электронный ресурс]:. Режим доступа: http://jgk.ucoz.ru/dir/

- Научная электронная библиотека. [Электронный ресурс]-  Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp

- Официальный сайт компании Autodesk. [Электронный ресурс]- Режим доступа: 	http://www.autodesk.ru/

Практическое занятие №13 «Работа с инструментами создания каркасных элементов – стены, перекрытия, крыши»

- Цель.

Создать содержательные и организационные условия для самостоятельного применения обучающимися комплекса знаний и способов деятельности по выполнению теплотехнического расчёта ограждающей конструкции.

- Информационные источники.

Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Технические специальности: учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017 – 416 с

3. Алгоритм работы.

### Архитектурный план этажа

1. Координационные оси. Определяем параметры этих осей так, чтобы их настройки можно было использовать в последующих проектах, и располагаем на плане.

2. Настраиваем по ГОСТ инструменты аннотации, размеры, тексты, выноски и тоже помещаем на план.

3. Располагаем в шаблоне сборные железобетонные элементы лифтовых и вентиляционных шахт, лестничных маршей и площадок.

4. Для наглядности при назначении помещений помещаем на план санитарно-техническое оборудование.

5. Конструкции стен и перегородок. У нас уже есть все необходимые материалы для их создания. Берем многослойные конструкции для тех видов стен, которые мы чаще всего применяем (в нашем случае основные стены – из газобетона, перегородки – газобетон и кирпич, вентиляционные каналы и дымоходы – кирпич), и располагаем их на плане. Настраиваем изображение на планах, разрезах, фасадах, привязываем к ним выноски, которые тоже соответствуют нашим требованиям к виду и отображению в них необходимой информации.

7. Для получения экспликации всех помещений нашего проекта настраиваем соответствующую зону.

Относительно жилых зданий ДСТУ предполагает подсчет площади квартиры, летних помещений и общей площади.

В стандартной среде ARCHICAD для квартир жилого дома невозможно было сделать такой маркер, чтобы в нем автоматически и по отдельности подсчитывались жилая и общая площадь, а рядом их сумма или, как вариант, площадь квартиры и площадь летних помещений. Эту проблему удалось решить при помощи небольшого приложения и специальной зоны для него. Теперь можно автоматически получать маркер квартиры для подсчета двух типов площадей и их суммы, в котором кроме того указывается тип квартиры. Новая возможность очень упростила работу при проектировании многоквартирных жилых домов и целых жилых комплексов.

Покажем, как это работает.

На архитектурном плане представлено зонирование по категориям площадей, расставлено сантехническое оборудование. Мебель не показана – образцов ее существует множество, и с этим проблем у архитекторов нет.

На основе плана зонирования автоматически получено несколько типов маркеров квартиры с различной информацией. Есть площади квартир по категориям, их сумма; все это сгруппировано в общий маркер и маркер с разбивкой площадей по этажам. Есть и маркер с наименованиями помещений и их площадями (рис. 18).

Вместо кадастрового номера в маркере можно указать адрес дома в коттеджном поселке или имя собственника – эта информация задается пользователем. Все дома коттеджного поселка могут сводиться в общую ведомость, как и квартиры в многоэтажных домах.

Рис. 18

Кроме того, формируется ряд таблиц с различной информацией по квартирам, необходимой различным участникам проекта. Ведомость всех квартир по категориям площадей, наименованиям и этажам показана на рис. 19.

Рис. 19

Классификация по всем типам квартир, запроектированным в жилом комплексе, или домов в коттеджном поселке отображается в ведомости групп помещений и квартир (рис. 20).

Рис. 20

Ведомость квартир отображает состав помещений и их площадь для каждого типа квартир, здесь же указан вид строительства (рис. 21).

Рис. 21

Как вы, наверное, заметили, некоторые из помещений в этой ведомости имеют нулевое значение площади. Это помещения, которые в соответствии с нормативными требованиями не учитываются при подсчете общей площади. Ко всем летним помещениям автоматически принимаются соответствующие понижающие коэффициенты, но при необходимости мы без труда можем настроить зоны так, что будут отображаться реальные площади без коэффициентов.

Кроме того, можно создать и настроить интерактивные каталоги с другой необходимой информацией. В многосекционном многоэтажном жилом комплексе есть возможность сгруппировать все квартиры по секциям (подъездам), этажам и типам.

Для проектирования встроенных и пристроенных помещений жилого дома, а также общественных и промышленных зданий предусмотрена зона с дополнительными параметрами, которые касаются требований к пожарной безопасности, инсоляции, мощности, конструкциям, количеству находящихся людей, числу машиномест и т.д. (рис. 22). Эта информация может использоваться и для выдачи заданий смежникам непосредственно на основе помещений, запроектированных архитектором в модели. Зону можно привязать к отдельным типам зданий и требованиям к их помещениям, автоматизировав заполнение большей части данных.

Рис. 22

4. Теоретическая поддержка:

По заданию преподавателя выполнить стены, перекрытия, крышу несложного индивидуального дома по данным практической работы №12.

Список литературы.

- Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Технические специальности: учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017 – 416 с.

- Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник для СПО / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 327 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06399-8.

Интернет-ресурсы.

      - Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]: портал. – Режим доступа http://window.edu.ru/library

      - Каталог сайтов - Мир информатики [Электронный ресурс]:. Режим доступа: http://jgk.ucoz.ru/dir/

- Научная электронная библиотека. [Электронный ресурс]-  Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp

- Официальный сайт компании Autodesk. [Электронный ресурс]- Режим доступа: 	http://www.autodesk.ru/

Практическое занятие №14 «Работа с инструментами создания каркасных элементов – лестницы, пандусы, ограждения»

- Цель.

Создать содержательные и организационные условия для самостоятельного применения обучающимися комплекса знаний и способов деятельности по выполнению лестниц, пандусов, ограждений.

- Информационные источники.

Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Технические специальности: учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017 – 416 с

3. Алгоритм работы.

### План деревянного перекрытия второго этажа

Перекрытие второго этажа сделаем деревянным, используя для этого доработанную стандартную библиотеку стропильных систем. Мы пополнили ее выносками прямо на библиотечном элементе для планов и выноской для 3D-документа и разрезов. Также добавлены параметры: категория древесины, площадь антисептирования и огнезащиты, вес элемента (рис. 72).

Рис. 72

В 3D-документе перекрытия второго этажа (рис. 73) показаны в том числе и контррейки для дополнительного утепления нижней части перекрытия.

Рис. 73

При проектировании кровель у архитекторов часто возникает необходимость применять профильные детали конструкций кровли и облицовки фасада. Здесь можно применить профильные балки и стены или использовать готовый библиотечный элемент, который позволяет запроектировать детали любого профиля, а при необходимости сделать в них декоративные или конструктивные отверстия (рис. 74).

Рис. 74

Преимущество библиотечного элемента еще и в том, что все соответствующие детали попадают в общую спецификацию деревянных изделий как составляющие стропильной системы. Проставить все размеры деталей можно прямо в каталоге (рис. 75).

Рис. 75

4. Теоретическая поддержка:

По заданию преподавателя выданного в практической работе №12 выполнить лестницу, пандус (крыльцо), ограждение несложного индивидуального дома.

Список литературы.

- Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Технические специальности: учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017 – 416 с.

- Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник для СПО / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 327 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06399-8.

Интернет-ресурсы.

      - Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]: портал. – Режим доступа http://window.edu.ru/library

      - Каталог сайтов - Мир информатики [Электронный ресурс]:. Режим доступа: http://jgk.ucoz.ru/dir/

- Научная электронная библиотека. [Электронный ресурс]-  Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp

- Официальный сайт компании Autodesk. [Электронный ресурс]- Режим доступа: 	http://www.autodesk.ru/

Практическое занятие №15 «Назначение материалов. Заполнение проемов – окна, двери, витражи»

- Цель.

Создать содержательные и организационные условия для самостоятельного применения обучающимися комплекса знаний и способов деятельности по заполнению проёмов и обозначению материалов.

- Информационные источники.

Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Технические специальности: учебник для студ. Учреждений сред.проф. образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017 – 416 с

3. Алгоритм работы.

Столь же профессионально подходим к работе с обязательной частью любого проекта – окнами, дверями и воротами. На основании имеющихся ДСТУ и ГОСТ, определяющих типы материалов для изготовления окон, добавляем в библиотечный элемент все необходимые данные из ДСТУ, чтобы получить профессиональную маркировку окон в соответствии с нормативами (рис. 13).

Рис. 13

Туда же добавляются различные аксессуары окон, вносятся технические и физические характеристики, необходимые для проверки шумоизоляции и выполнения теплотехнического расчета (рис. 14).

Рис. 14

Настраиваем правильное отображение и маркировку окон на планах. Располагаем эти окна в стенах – они уже имеются на плане в качестве шаблона. Теперь у нас есть и окна с необходимыми параметрами. С дверями работаем по той же схеме, но дополнительно к стандартным дверям (рис. 15) берем ГОСТ по противопожарным и противоударным (рис. 16-17) и создаем такие типы дверей в нашем шаблоне. Располагаем их в стенах на плане.

Рис. 15

Рис. 16

Рис. 17

Аналогичные операции выполняем и с воротами.

4. Теоретическая поддержка:

По заданию преподавателя заполнить оконные и дверные проёмы несложного индивидуального дома по данным практической работы №12.

Список литературы.

- Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Технические специальности: учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017 – 416 с.

- Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник для СПО / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 327 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06399-8.

Интернет-ресурсы.

      - Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]: портал. – Режим доступа http://window.edu.ru/library

      - Каталог сайтов - Мир информатики [Электронный ресурс]:. Режим доступа: http://jgk.ucoz.ru/dir/

- Научная электронная библиотека. [Электронный ресурс]-  Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp

- Официальный сайт компании Autodesk. [Электронный ресурс]- Режим доступа: 	http://www.autodesk.ru/

Практическое занятие №16 «Создание дополнительных архитектурных и конструктивных элементов»

- Цель.

Создать содержательные и организационные условия для самостоятельного применения обучающимися комплекса знаний и способов деятельности по созданию дополнительных архитектурных и конструктивных элементов.

- Информационные источники.

Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Технические специальности: учебник для студ. Учреждений сред.проф. образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017 – 416 с

3. Алгоритм работы.

### План перемычек

В шаблон включены различные перемычки: сборные железобетонные, газобетонные, кирпичные арочные, фасадные, монолитные, для пробиваемых проемов, металлические. Вместе с маркой на плане перемычек автоматически отображается высота расположения перемычки (рис. 57).

Рис. 57

### Ведомость перемычек

Кроме данных стандартного раздела доступна дополнительная информация, которая касается размеров перемычек, несущей способности, величины минимального опирания на стену согласно серии (рис. 58).

Рис. 58

### План полов

Большое количество типов полов в многослойных конструкциях позволяет создать нужные конструкции с полной информацией по их составу. Информация в выноске поможет прямо на плане или в 3D-документе узнать конструкцию запроектированного пола. План полов и их конструкции – на рис. 70.

Рис. 70

Если не требуется, чтобы сечения полов детально показывались на разрезах, план полов можно выполнить зонами. Для этого предусмотрена специальная зона, где существует возможность создать нужную конструкцию пола (рис. 71).

Рис. 71

4. Теоретическая поддержка:

По заданию преподавателя подобрать перемычки и тип полов несложного индивидуального дома по данным практической работы №12.

Список литературы.

- Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Технические специальности: учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017 – 416 с.

- Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник для СПО / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 327 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06399-8.

Интернет-ресурсы.

      - Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]: портал. – Режим доступа http://window.edu.ru/library

      - Каталог сайтов - Мир информатики [Электронный ресурс]:. Режим доступа: http://jgk.ucoz.ru/dir/

- Научная электронная библиотека. [Электронный ресурс]-  Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp

- Официальный сайт компании Autodesk. [Электронный ресурс]- Режим доступа: 	http://www.autodesk.ru/

доступа: http://www.iprbookshop.ru/6624. – ЭБС «IPRbooks», по паролю

Практическое занятие №17 «Визуализация. Объемные виды, сечения, узлы. Создание сцены»

- Цель.

Создать содержательные и организационные условия для самостоятельного применения обучающимися комплекса знаний и способов деятельности по визуализации.

- Информационные источники.

Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Технические специальности: учебник для студ. Учреждений сред.проф. образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017 – 416 с

3. Алгоритм работы.

### Несущие элементы стропильной системы

Мы проектируем кровлю в той же последовательности, как ее будут сооружать строители. По отдельности показывая в 3D каждый этап, мы повышаем читаемость и наглядность нашей модели. Конструкцию несущих, опорных элементов стропил можно рассмотреть на рис. 76. Все мауэрлаты уложены на монолитный пояс, в котором через 800 мм размещены крепежные анкеры-шпильки.

Рис. 76

На рис. 77 и 78 соответственно представлены план несущих стропил и 3D-документ стропил и контрбрусьев.

Рис. 77

Рис. 78

Для соединения элементов стропил между собой применяются различные крепежные элементы. Чтобы не создавать их в модели и не перегружать ее, поступим иначе.

В каждом элементе библиотеки стропил создан набор наиболее часто встречающихся соединителей от ведущих мировых предприятий. Выбрав нужные элементы для применения в данном соединении, мы можем, поставив в нужном месте автоматическую выноску, получить информацию о соединителях, не прибегая к 2D-чертежам узлов. Все эти соединители попадут в соответствующий интерактивный каталог (рис. 79).

Рис. 79

Теперь создаем элементы обрешетки, лобовых досок и подшивки карнизов (рис. 80).

Рис. 80

Получаем спецификацию на все элементы стропильной системы, включая ряд дополнительных параметров (рис. 81).

Рис. 81

Устанавливаем защитные металлические профильные планки, для чего используем или профильные балки, или отдельный библиотечный элемент (рис. 82).

Рис. 82

План кровли показан на рис. 83.

Рис. 83

Элементы водосточной системы строим специальными объектами, в которых есть и расчет необходимого сечения водосточных труб (рис. 84).

Рис. 84

Устанавливаем на кровле снегозадержатели, переходные мостики, кровельные лестницы и получаем полную конструкцию кровли.

Вот так шаг за шагом и была сформирована модель, которую мы представили в самом начале статьи и которая содержит информацию обо всех конструкциях (рис. 87).

Рис. 87

Для конструирования навесных фасадов, отделки кирпичом и других типов фасадов есть специальное дополнение, которое мы рассмотрим в следующей статье вместе с элементами генплана.

При проектировании гидроизоляции подвала, сделанного из бетонных блоков, его утепления, облицовки крылец, цоколя (особенно при больших перепадах рельефа) часто не хватало универсального многослойного элемента произвольной формы. Приходилось или использовать профильные стены, или применять булевы операции. Решить проблему помог универсальный многослойный элемент, который можно удобно редактировать на всех видах (рис. 88).

Рис. 88

4. Теоретическая поддержка:

По заданию преподавателя создать объёмные виды несложного индивидуального дома по данным практической работы №12.

Список литературы.

- Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Технические специальности: учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017 – 416 с.

- Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник для СПО / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 327 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06399-8.

Интернет-ресурсы.

      - Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]: портал. – Режим доступа http://window.edu.ru/library

      - Каталог сайтов - Мир информатики [Электронный ресурс]:. Режим доступа: http://jgk.ucoz.ru/dir/

- Научная электронная библиотека. [Электронный ресурс]-  Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp

- Официальный сайт компании Autodesk. [Электронный ресурс]- Режим доступа: 	http://www.autodesk.ru/

Практическое занятие №18 «Организация многопользовательской работы. Создание центрального и локальных файлов»

- Цель.

Создать содержательные и организационные условия для самостоятельного применения обучающимися комплекса знаний и способов деятельности по выполнению разреза по лестничной клетке гражданского здания.

- Информационные источники.

Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Технические специальности: учебник для студ. Учреждений сред.проф. образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017 – 416 с

3. Алгоритм работы.

Outlook Express поддерживает многопользовательскую работу. Это означает, что для разных пользователей программы обеспечивается:

- наличие и использование собственных хранилищ сообщений;

- независимость настроек учетных записей;

- возможность создания собственных правил обработки сообщений;

- независимость настроек программы Outlook Express;

- возможность создавать личные разделы в "Адресной книге".

В основе такой организации лежит понятие удостоверения или идентификационной  записи.

Идентификационная запись - это поименованный набор данных об указанных настройках программы, которые вступают в силу при начале сеанса работы, управляемого этой идентификационной записью, а также связанного с ним хранилища сообщений.

По умолчанию в Outlook Express, имеется одно удостоверение, именуемое "Главная идентификационная запись". Во время запуска (если других записей нет) Outlook Express автоматически использует настройки, определяемые этой записью, т.е. автоматически начинается сеанс работы под управлением этого удостоверения.

При необходимости можно создать дополнительные идентификационные записи. Чтобы создать новую идентификационную запись, следует выполнить действие:

| С помощью меню | "Файл - Удостоверения - Добавить удостоверение…" |
| --- | --- |
| С помощью панели инструментов | - |
| "Горячая" комбинация клавиш | - |

В результате на экране будет отображено диалоговое окно "Новая идентификационная запись.

|  | Диалоговое окно "Новая идентификационная запись". |  |
| --- | --- | --- |

Окно предназначено для ввода имени нового удостоверения и, при необходимости, установки пароля.

Отсутствие пароля, связанного с идентификационной записью, означает, что любой пользователь сможет загрузить Outlook Express под управлением этой записи и, следовательно, получить свободный доступ к хранилищу сообщений и личным разделам "Адресной книги" владельца идентификационной записи. Установка же пароля приведет к тому, что сеанс работы под управлением этого удостоверения может быть начат только после ввода правильного пароля пользователем..

Создание нового удостоверения предполагает, что работа под его управлением начинается как бы с "нуля", т.е. действуют настройки принятые по умолчанию, настроенные учетные записи отсутствуют, а список личных адресов пуст.
             Для управления идентификационными записями служит специальное диалоговое окно "Управление идентификационными записями".

|  | Диалоговое окно "Управление идентификационными записями". |  |
| --- | --- | --- |

Это окно позволяет:

- переименовать запись и/или изменить пароль (для этого используется кнопка "Свойства");

- создать новую идентификационную запись;

- удалить идентификационную запись;

- выбрать запись, которая используется при запуске Outlook Express;

- выбрать запись по умолчанию, которая будет использоваться в случае, если Outlook Express не сможет выполнить запрос о том, какую запись использовать.

Удаление идентификационной записи приводит к потере всех данных, связанных с ней, в том числе хранящихся локально сообщений и записей "Адресной книги"..

Выбрать необходимую для работы идентификационную запись можно:

| С помощью меню | "Файл - Смена удостоверения …" |
| --- | --- |
| С помощью панели инструментов | - |
| "Горячая" комбинация клавиш | - |

В результате выполнения этой команды на экран будет выведено диалоговое окно "Переключение идентификационной записи", которое позволит осуществить выбор.

|  | Диалоговое окно "Переключение идентификационной записи". |  |
| --- | --- | --- |

В процессе переключения произойдет временное "исчезновение" окна Outlook Express с экрана. Это вызвано необходимостью перезапуска программы с новыми настройками, определяемыми выбранной идентификационной записью, поэтому пугаться этого не следует.

4. Теоретическая поддержка:

Создать центральный и локальный фйл.

Список литературы.

- Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Технические специальности: учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017 – 416 с.

- Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник для СПО / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 327 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06399-8.

Интернет-ресурсы.

      - Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]: портал. – Режим доступа http://window.edu.ru/library

      - Каталог сайтов - Мир информатики [Электронный ресурс]:. Режим доступа: http://jgk.ucoz.ru/dir/

- Научная электронная библиотека. [Электронный ресурс]-  Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp

- Официальный сайт компании Autodesk. [Электронный ресурс]- Режим доступа: 	http://www.autodesk.ru/

Практическое занятие №19 «Получение рабочей документации. Формирование смет, аннотаций, спецификаций, чертежей. Размещение на листах»

- Цель.

Создать содержательные и организационные условия для самостоятельного применения обучающимися комплекса знаний и способов деятельности по формированию смет, аннотаций, спецификаций, чертежей. Размещение на листах.

- Информационные источники.

Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Технические специальности: учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017 – 416 с

3. Алгоритм работы.

### Аннотации

Для аннотаций проекта применяется множество дополнительных выносок, линий, таблиц и иного материала.

Особое место занимают специальные выноски-справки. Они очень помогают в работе не только студентам и начинающим проектировщикам, но и специалистам со стажем.

Есть справки по проектированию различных конструктивных элементов – например, чердачных кровель (рис. 89).

Рис. 89

Есть необходимые в повседневной работе архитектора правила проектирования помещений, где расположены газовые и отопительные приборы (рис. 90), правила устройства вентиляции.

Рис. 90

Параметры и свойства наиболее часто используемых строительных материалов также собраны в своей выноске-справке (рис. 91).

Рис. 91

Для появления в общих данных списка необходимых актов на скрытые работы имеется соответствующая выноска, где надо выбрать нужные акты и разместить их в общих данных, которые также составлены по разным разделам проекта (рис. 92).

Рис. 92

Есть много стандартных надписей по конструктивным элементам – они не интерактивны, но их наличие избавляет от ручного ввода текста (рис. 93).

Рис. 93

Если план 1 этажа и главный фасад располагаются на одном чертеже их необходимо располагать в проекционной связи: план находится строго под фасадом; их крайние оси располагаются на одной прямой.

4. Теоретическая поддержка:

По заданию преподавателя заполнить спецификации, экспликации, ведомости; оформить чертежи  в соответствии с «Правилами оформления архитектурно-строительных чертежей»  несложного индивидуального дома по данным практической работы №12.

Список литературы.

- Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Технические специальности: учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017 – 416 с.

- Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник для СПО / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 327 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06399-8.

Интернет-ресурсы.

      - Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]: портал. – Режим доступа http://window.edu.ru/library

      - Каталог сайтов - Мир информатики [Электронный ресурс]:. Режим доступа: http://jgk.ucoz.ru/dir/

- Научная электронная библиотека. [Электронный ресурс]-  Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp

- Официальный сайт компании Autodesk. [Электронный ресурс]- Режим доступа: 	http://www.autodesk.ru/

Практическое занятие №20 «Организация безопасной работы в сети Интернет»

- Цель.

Создать содержательные и организационные условия для самостоятельного применения обучающимися комплекса знаний и способов деятельности по безопасной работе в сети Интернет.

- Информационные источники.

Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Технические специальности: учебник для студ. Учреждений сред.проф. образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017 – 416 с

3. Алгоритм работы.

Для предотвращения случайного доступа к материалам, не соответствующим образовательным задачам, во время уроков и других занятий в рамках учебного плана контроль за использованием обучающимися сети Интернет осуществляет преподаватель, ведущий занятие. При этом преподаватель: - наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися; - принимает меры по пресечению попыток доступа к ресурсу/группе ресурсов, не совместимых с задачами образования. Во время свободного доступа обучающихся к сети Интернет вне учебных занятий контроль за использованием ресурсов Интернета осуществляют работники учреждений образования, определенные приказом его руководителя. Работник образовательного учреждения: - наблюдает за использованием компьютера и сети Интернет обучающимися; - принимает меры по пресечению попыток доступа к ресурсу/группе ресурсов, не совместимых с задачами образования; - сообщает классному руководителю о преднамеренных попытках обучающегося осуществить доступ к ресурсам, не совместимым с задачами образования. Порядок назначения ответственных закреплен в регламенте работы точки доступа сети интернет. Из вышеизложенного следует, что в школах района при организации контроля за контентом интернет-ресурсов используются следующие составляющие: нормативно-правовая (создана и утверждена нормативная правовая база на региональном, муниципальном и школьном уровне), техническая (установлены контент-фильтры), контрольно-педагогическая (доступ в Интернет в общеобразовательных учреждениях осуществляет только в присутствии и под личным контролем педагогов), поэтому возможности получения доступа к материалам, запрещенным федеральным законодательном, у учащихся нет.

Правила безопасности при работе в сети

Вы защитите компьютер от большинства интернет-угроз, если будете соблюдать простые правила безопасности.

- Обновляйте операционную систему

- Скачайте последнюю версию браузера

- Установите антивирус

- Включите файрвол

- Пользуйтесь учетной записью с ограниченными правами

- Придумывайте сложные пароли

- Выбирайте легальное ПО

- Делайте резервные копии ценных данных

Обновляйте операционную систему

Вирусы используют уязвимости операционной системы. Вовремя обновляйте ОС, чтобы защититься от угроз.

Включите автоматическое обновление Windows:

- Windows 10

- Windows 8

- Windows 7

- Windows XP

Нажмите Пуск → Параметры. На вкладке Центр обновления Windows нажмите ссылку Дополнительные параметры. В списке Выберите, как устанавливать обновление нажмите пункт Автоматически (рекомендуется).

Нажмите правой кнопкой мыши кнопку Пуск → Панель управления (просмотр по категориям) → Система и безопасность → Включение и отключение автоматического обновления → Важные обновления. В списке выберите пункт Устанавливать обновления автоматически (рекомендуется).

Нажмите Пуск → Панель управления (просмотр по категориям) → Система и безопасность → Включение и отключение автоматического обновления → Важные обновления. В списке выберите пункт Устанавливать обновления автоматически (рекомендуется).

Нажмите Пуск → Панель управления → Центр обеспечения безопасности → Автоматическое обновление → Автоматически.

Примечание. Чем выше версия операционной системы, тем надежнее она защищена. К примеру, Windows 7 безопаснее Windows XP.

Скачайте последнюю версию браузера

Большинство браузеров (например, Яндекс.Браузер, Mozilla Firefox) обновляются автоматически. Если этого почему-то не происходит, скачайте последнюю версию на официальном сайте и установите ее.

Установите антивирус

Из года в год компания AV Comparatives выделяет в числе лучших антивирусы Kaspersky, ESET, Bitdefender, Avast! Free Antivirus, AVIRA, F-Secure SAFE.

Некоторые антивирусы из списка бесплатны, например Kaspersky, Avast! Free Antivirus и Panda Cloud Antivirus.

Примечание. Если устройство подключено к интернету, антивирусы будут обновляться автоматически.

Включите файрвол

Файрвол проверяет данные, которыми обмениваются компьютер и интернет, и блокирует подозрительные соединения. Он дополнительно защищает операционную систему от вирусов.

Включите файрвол:

- Windows 10

- Windows 8

- Windows 7

- Windows XP

Нажмите правой кнопкой мыши кнопку Пуск → Панель управления (просмотр по категориям) → Система и безопасность → Брандмауэр Windows → Включение и отключение брандмауэра Windows (в левом меню страницы). Включите брандмауэр для всех сетей — доменных, частных и общественных.

Нажмите правой кнопкой мыши кнопку Пуск → Панель управления (просмотр по категориям) → Система и безопасность → Брандмауэр Windows → Включение и отключение брандмауэра Windows (в левом меню страницы). Включите брандмауэр для всех сетей — доменных, частных и общественных.

Пуск → Панель управления (просмотр по категориям) → Система и безопасность → Брандмауэр Windows → Включение и отключение брандмауэра Windows (в левом меню страницы). Включите брандмауэр для всех сетей — доменных, частных и общественных.

Пуск → Панель управления → Центр обеспечения безопасности → Брандмауэр Windows → Включить.

Пользуйтесь учетной записью с ограниченными правами

Работайте под учетной записью с ограниченными полномочиями. Это безопаснее: вирус не внедрится в систему, даже если проникнет в компьютер. Защитите паролем вход под учетной записью администратора.

Придумывайте сложные пароли

Хороший пароль содержит не меньше 8 символов, среди них — цифры, буквы и специальные символы: ! # $ % ^ { } [ ] ( ) " : \ |.

Не используйте простые сочетания вроде 123456, qwerty, password. Посмотрите на подборки худших паролей в интернете. Мошенники часто взламывают учетные записи, перебирая варианты из таких списков.

Меняйте пароли хотя бы раз в три месяца.

Выбирайте легальное ПО

Скачивайте программы только с официальных сайтов. Не пользуйтесь взломанными версиями. Запуская их, вы рискуете безопасностью: злоумышленники внедряют вирусы в установочные файлы таких программ.

Делайте резервные копии ценных данных

Вредоносные программы портят данные, шифруют жесткие диски и предлагают разблокировать их за деньги. Платить — значит финансировать разработку новых, еще более изощренных вирусов. Делайте резервные копии информации на других носителях. Подойдут CD, DVD, внешние диски, флеш-накопители, облачные сервисы.

4. Теоретическая поддержка:

Список литературы.

- Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Технические специальности: учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017 – 416 с.

- Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник для СПО / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 327 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06399-8.

Интернет-ресурсы.

      - Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]: портал. – Режим доступа http://window.edu.ru/library

      - Каталог сайтов - Мир информатики [Электронный ресурс]:. Режим доступа: http://jgk.ucoz.ru/dir/

- Научная электронная библиотека. [Электронный ресурс]-  Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp

- Официальный сайт компании Autodesk. [Электронный ресурс]- Режим доступа: 	http://www.autodesk.ru/

Практическое занятие №21 «Применение облачных технологий в профессиональной деятельности. Создание, совместная работа и выполнение расчетов в облаке»

- Цель.

Создать содержательные и организационные условия для самостоятельного применения обучающимися комплекса знаний и способов деятельности по облачных технологий и работе в них.

- Информационные источники.

Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Технические специальности: учебник для студ. Учреждений сред.проф. образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017 – 416 с

3. Алгоритм работы.

Создание, совместная работа и выполнение расчетов в облаке

|  | Добавление облачных сервисов Autodesk помогает ускорить такие процессы, как работа над макетом с другими пользователями или визуализация 3D-изображения. - Завершение задач, требующих большой вычислительной мощности, занимает минуты или часы, а не дни. - Ведите совместную работу с другими пользователями и используйте столько сервисов, сколько вам необходимо. - При наличии большого числа проектов или задач имеется возможность использовать одновременно несколько облачных сервисов. |
| --- | --- |

Пусть A360 работает на вас

Допустим, вы используете в проекте программный продукт Building Design Suite, который объединяет технологию информационного моделирования (BIM) и 3D-САПР для проектирования и моделирования. Путем добавления облачных сервисов A360 теперь можно:

- Выполнять визуализацию 3D-изображений и производить разнообразные расчеты в любое время и в любом месте.

- Мгновенно обмениваться последними версиями планов проекта с коллегами с помощью мобильных устройств.

- Расширить управление BIM до уровня проектной команды.

- Повысить качество и безопасность и улучшить процессы ввода в эксплуатацию на месте.

Облачные продукты и сервисы

Облачные сервисы и хранилища доступны в рамках подписки или подписки к бессрочной лицензии для некоторых программных продуктов. При необходимости пользователи могут оформить отдельную подписку на определенные облачные сервисы или получить доступ к ним в продуктах и приложениях Autodesk.

4. Теоретическая поддержка:

Список литературы.

- Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности. Технические специальности: учебник для студ. Учреждений сред. проф. образования / Е.В. Михеева, О.И. Титова. – М.: Издательский центр «Академия», 2017 – 416 с.

- Советов, Б. Я. Информационные технологии : учебник для СПО / Б. Я. Советов, В. В. Цехановский. — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 327 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-06399-8.

Интернет-ресурсы.

      - Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» [Электронный ресурс]: портал. – Режим доступа http://window.edu.ru/library

      - Каталог сайтов - Мир информатики [Электронный ресурс]:. Режим доступа: http://jgk.ucoz.ru/dir/

- Научная электронная библиотека. [Электронный ресурс]-  Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp

- Официальный сайт компании Autodesk. [Электронный ресурс]- Режим доступа: 	http://www.autodesk.ru/

1.6.  Структура оформления практических занятий.

Практические работы выполняются на листах формата А4, черными чернилами, на одной стороне листа.

Текст располагается следующим образом: расстояние от рамки до границ текста оставляют в начале строк не менее 5мм, в конце - не  менее 3мм; расстояние от верхней и нижней строки текста до верхней или нижней рамки – не менее 10мм.

Абзацы в тексте начинаются с отступом равным 15мм (приложение).

При применении компьютера устанавливаются следующие поля:верхнее и правое 2 см; нижнее и левое 2,5 см. Текст рукописи должен быть набран на компьютере в любом текстовом редакторе с обычным межстрочным интервалом -1,5. Абзацный отступ не менее 1,5 см. Размер шрифта: для текста -14, для формул - 16,для таблиц - 10,12 или 14. Формулы обязательно должны вписываться согласно данным рекомендациям. Рисунки, качественно выполненные на белой бумаге любым способом, помещают в текст. Рисунки, графики, чертежи, схемы могут быть (но не обязательно) выполнены с помощью компьютера или сканера.

Пункты могут иметь перечисления подпунктов. Каждый раздел начинается с нового листа. Наименование раздела записывают в виде заголовка (приложение). В заголовках раздела и подраздела перенос слов не допускается, точки в конце не ставятся. Расстояние между заголовками раздела и подраздела — 2 интервала, при выполнении рукописным способом — 8мм.

Текст излагается кратко, ясно. Язык изложения должен быть простым, характерным для научных и технических документов. Сокращение слов в тексте не допускается.

В пояснительной записке осуществляется сквозная нумерация страниц арабскими цифрами.

Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью рукописным способом. Повреждения листов текстовых документов и помарки не допускаются.

Графическая часть. Графическая часть выполняется на листах формата А3 или А4, в зависимости от объема выполнения и должна содержать:

-опалубочный чертеж, арматурные чертежи;

-спецификации сборочных единиц, арматурных изделий, ведомость расхода стали.

Обозначение и размеры основных форматов указаны в таблице

Таблица 1.   Основные форматы

| Обозначение формата | Размеры, мм | Обозначение формата | Размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| А1 | 594841 | А3 | 297420 |
| А2 | 420594 | А4 | 210297 |

Все чертежи выполняются в масштабе.

Изображение изделия на чертеже выполняется в масштабе, установленном ГОСТ 2.302-68

Таблица 2. Масштабы

| Масштабы уменьшения | 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:250; 1:400; 1:500 |
| --- | --- |
| Натуральная величина | 1:1 |
| Масштабы увеличения | 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1 |

Практические работы, где необходима графическая часть,выполняются на листах формата А3 (297х429 мм) с соблюдением правил оформления архитектурно – строительных рабочих чертежей ГОСТ Р21.1501 – 92.

Листы должны иметь размеры, соответствующие формату А3, основную рамку и основную надпись, ГОСТ 21.1101 – 92 С.35.

Все изображения на листе должны занимать примерно 70% формата листа.

Основные надписи и рамки выполняют сплошными основными и сплошными тонкими линиями по ГОСТ 21.1101 – 92

Форма 1 – для основных комплектов рабочих чертежей

1.7. Время выполнения работы.

Выполнении обучающимися практических занятий происходит на учебных занятиях в размере 30% от полной готовности работы, а остальные 70% выполняются обучающимся как самостоятельная работа.

1.8. Формы отчета.

Выполнении обучающимися практических занятий и лабораторных работ является необходимым условием для получения первичных профессиональных навыков.

При проведении практических занятий в рамках освоения междисциплинарного курса,   в зависимости от сложности изучения курса, возможно деление учебной группы на подгруппы численность не менее 8 человек.

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются консультации.

Выполнении обучающимися практических занятий и лабораторных работ завершается  итоговой аттестацией, результаты которой оцениваются  в форме  зачета как комплексной оценки  выполнения студентами  зачетных мероприятий.

Реализация выполнения обучающимися практических занятий и лабораторных работ должна обеспечиваться доступом каждого студента к  информационным ресурсам  (библиотечным фондам, компьютерным базам данных и др.), наличием учебников учебно-методических пособий, разработок и рекомендаций по всем дисциплинам и по всем видам занятий - курсовому и дипломному проектированию, а также наглядным пособиям, аудио-видео и мультимедийным  материалам.

В образовательном процессе должны использоваться законодательные акты, нормативные документы и материалы профессионально ориентированных периодических изданий.

1.9. Критерии оценки за выполнение заданий (пятибалльная система).

| Результаты обучения | Критерии оценки | Методы оценки |
| --- | --- | --- |
| Знать: |  |  |
| - состав, функции и возможности использования информационных и телекоммуникационных технологий для информационного моделирования (BIM-технологий) в профессиональной деятельности; | Выбирает информационные технологии для информационного моделирования. Демонстрирует знания состава, функций и возможностей информационных и коммуникационных технологий в профессиональной деятельности | Тестирование, оценка выполнения самостоятельных индивидуальных заданий |
| - основные этапы решения профессиональных задач с помощью персонального компьютера; | Выбирает необходимое программное обеспечение для решения профессиональных задач, Демонстрирует знания основные этапов решения, правильность последовательности выполнения действий при решении профессиональных задач с помощью персонального компьютера | Тестирование, оценка выполнения самостоятельных индивидуальных заданий |
| - перечень периферийных устройств, необходимых для реализации автоматизированного рабочего места на базе персонального компьютера; | Использует новые технологии (или их элементы) при решении профессиональных задач, демонстрирует знание перечня периферийных устройств, необходимых для реализации автоматизированного рабочего места на базе персонального компьютера | Тестирование оценка выполнения самостоятельных индивидуальных заданий |
| - технология поиска информации; | Демонстрирует знания поисковых систем в профессиональной деятельности. | Тестирование оценка выполнения самостоятельных индивидуальных заданий |
| - технология освоения пакетов прикладных программ. | Подбирает информационные ресурсы для решения профессиональных задач | Тестирование оценка выполнения самостоятельных индивидуальных заданий |
| Уметь: |  |  |
| - применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач | Применяет средства информационных технологий для решения профессиональных задач | Оценка результатов выполнения практических работ |
| - использовать программное обеспечение, компьютерные и телекоммуникационные средства в профессиональной деятельности; | Выполняет все виды работ по программному обеспечению при информационном моделировании, визуализации, создании чертежной документации. | Оценка результатов выполнения практических работ |
| - отображать информацию с помощью принтеров, плоттеров и средств мультимедиа; | Отображает информацию с помощью с помощью принтеров, плоттеров и средств мультимедиа; | Оценка результатов выполнения практических работ |
| - устанавливать пакеты прикладных программ; | Устанавливает прикладные программы | Оценка результатов выполнения практических работ |