ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

обучающимся по выполнению лабораторных работ

учебной дисциплины

ОП.04 Основы геодезии

по специальности

08.02.01 "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

Белгород, 2019 г

| Одобрено предметно-цикловой комиссией дисциплин профессионального цикла направления «Техника и технологии строительства» Протокол № _1____ от 31.08.2019 г. . Председатель предметно- цикловой комиссии ______________________ подпись Ф.И.О. | Разработано на основе рабочей программы ОП.04 «Основы геодезии» по специальности 08.02.01 "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений» Заместитель директора по учебно- методической работе ______________________ подпись Ф.И.О. |
| --- | --- |

Разработчик:

Шевцова Александра Владимировна, преподаватель специальных дисциплин ОГАПОУ  «Белгородский строительный колледж».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические указания по выполнению лабораторных  работ по дисциплине ОП.04  «Основы геодезии» составлены на основе рабочей программы

по указанной дисциплине для  специальности 08.02.01 "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

В процессе обучения учащиеся должны изучить геодезические приборы и инструменты, их поверки, приобрести навыки работы с ними, выполнить расчетно-графические работы, связанные с обработкой материалов угловых и линейных измерений.

Лабораторные работы направлены:

- на закрепление, углубление и расширение полученных теоретических  знаний;

- приобретение практических навыков в работе с геодезическими приборами и инструментами;

- для выполнения расчетно-графических работ, связанных с обработкой    угловых и линейных измерений, технического нивелирования и решения инженерно-геодезических  задач;

- формирования умений использовать нормативную, справочную документацию и специальную литературу.

Выполнение лабораторных работ помогает студенту успешно усваивать современные геодезические приборы и технологические приемы обработки данных с использованием компьютерных технологий.

Особенность компановки заданий состоит в том, что они сформированы в виде рабочей тетради и результаты решения заносятся непосредственно в данную рабочую тетрадь.

Каждый студент выполняет задание по своему варианту и по указанию преподавателя.

При выполнении лабораторной работы необходимо соблюдать следующие требования:

- работа должна быть выполнена в рабочей тетради для лабораторных работ, аккуратно и  разборчивым почерком.

# ПЕРЕЧЕНЬ  ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

| № | ### Наименование лабораторного занятия | ###### Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | «Выполнение и обработка линейных измерений». | 2 |
| 2 | «Работа с теодолитом. Выполнение поверок теодолита». | 2 |
| 3 | «Измерение углов теодолитом». | ###### 2 |
| 4 | «Работа с нивелиром. Выполнение поверок нивелира. Обработка результатов нивелирования» | ###### 2 |
| 5 | «Работа с тахометром. Ввод данных о станции. Координатные измерения». | ###### 2 |
| 6 | «Обратная засечка (координатная и высотная). Вынос в натуру тахеометром расстояния и координат». | ###### 2 |
|  | ### Итого: | ###### 12 |

Критерии оценок  за лабораторную работу:

оценка «отлично» (5)  - если работа рассчитана без ошибок, аккуратно оформлена и сдана в конце лабораторного занятия.

оценка «хорошо» (4) – если работа рассчитана с ошибками, аккуратно оформлена и сдана в конце лабораторного занятия.

оценка «удовлетворительно» (3)  - если работа рассчитана с ошибками, не аккуратно оформлена и сдана на следующем занятии.

оценка «неудовлетворительно» (2) -если  работа отсутствует.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №  1

Тема: «Выполнение и обработка линейных измерений»

- Цель работы: научиться выполнять измерения длин линий и математическую обработку их измерений.

- Приборы и инструменты:    рабочая тетрадь,  линейка, карандаш,  черная шариковая  ручка, микрокалькулятор.

- Библиографический список

Основные источники:

Киселев М.И., Михелев Д.Ш. Геодезия М. «Академия», 2008 год

Маслов А.В., Гордеев А.В., Батраков Ю.Г., Геодезия: М.: «Космос», 2006 год

Давыдов Д.Ф., Прудников Г.Г. «Геодезия».  М.: «Высшая школа»,2006

Неумывайкин Ю.К., Смирнов А.С. «Практикум по геодезии». Уч. пос.- М.: «Недра», 1985

Интернет ресурсы /текстовые:

www.geodigital.ru

www.geo-book.ru

Дополнительные источники:

Кушрин И.Ф. Геодезия. М.:2001 год

Киселёв М.И., Лукъянов В.Ф. «Лабораторный практикум по геодезии» М.: «Стройиздат»,1987

- Порядок выполнения работы.

# «Вычисление горизонтальных проложений линий»

Задание:

- Кратко описать порядок действий при измерении линий землемерными линиями (рулетками)

- Обработать журнал измерения длин линий, приведенный в таблице.

Температуру компарирования во всех вариантах принять равной  tо =20о, длинй ленты lо = 20 м, а поправку за компарирование  ∆lк = + 7,5 мм

# Вариант задания выдаёт преподаватель

Таблица

| № варианта | Число шпилек | Остаток | Средняя длина линии Dпр (Dобр), м | Температура измерения to | Угол наклона ν | Поправки, м |  |  | Горизонтальное проложение, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | За компарирование | За температуру | За наклон |  |
|  |  |  |  |  | ′ |  |  |  |  |

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №  2

Тема: «Работа с теодолитом. Выполнение поверок теодолита»

- Цель работы:

Получение навыков в работе с теодолитом и  демонстрация знаний:

- устройства теодолита;

- поверок и юстировок теодолита;

- измерений горизонтальных и вертикальных углов;

- дальномерных измерений расстояний.

Демонстрация умений:

- способность  назвать основные части и детали теодолита;

- выполнять поверки теодолита;

- сделать отсчет по горизонтальному и вертикальному кругам теодолита;

- измерять и вычислять углы, выполнять контроль результатов измерений;

- сделать дальномерный отсчет и вычислить расстояние;

- грамотно выполнять вычисления в градусной мере.

- Приборы и инструменты, пособия и принадлежности:

Теодолит 4Т30П (или 2Т30),  рабочая тетрадь,  линейка, карандаш,  черная шариковая ручка, микрокалькулятор.

- Библиографический список

Основные источники:

1. Киселев М.И. Геодезия: учебник / М. И. Киселев, Д. Ш. Михелев. - 6-е изд., стер. - М.: Академия, 2015. - 384 с.

Интернет ресурсы/текстовые:

www.geodigital.ru

www.geo-book.ru

Дополнительные источники:

Маслов А.В., Гордеев А.В., Батраков Ю.Г., Геодезия: М.: «Космос», 2006 год

Давыдов Д.Ф., Прудников Г.Г. «Геодезия».  М.: «Высшая школа»,2006

Неумывайкин Ю.К., Смирнов А.С. «Практикум по геодезии». Уч. пос.- М.: «Недра», 1985

Кушрин И.Ф. Геодезия. М.:2001 год

Киселёв М.И., Лукъянов В.Ф. «Лабораторный практикум по геодезии» М.: «Стройиздат»,1987

- Порядок выполнения:

Дайте определение, что называется теодолитом.

Теодолит — геодезический прибор, предназначенный для _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задача №1. Изучите основные части, детали и оси теодолита. Напишите названия пронумерованных на рисунке 1  основных частей, деталей и осей теодолита.

Рисунок 1.

| 1 | 14 14 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 15 |  |
| 3 | 16 |  |
| 4 | 17 |  |
| 5 | 18 |  |
| 6 | 19 |  |
| 7 | 20 |  |
| 8 | 21 |  |
| 9 | 22 |  |
| 10 | WW1 |  |
| 11 | ZZ1 |  |
| 12 | HH1 |  |
| 13 | UU1 |  |

Задача № 2: Изучите устройство цилиндрического уровня и его свойства

Рисунок 2

Напишите названия пронумерованных на рисунке 2 основных частей цилиндрического уровня.

1

2

3

4

Какое положение всегда стремится занять пузырек цилиндрического уровня?

Сформулируйте основное свойство оси цилиндрического уровня.

Рисунок 3

Задача № 3: Изучите устройство зрительной трубы теодолита. На рисунке 3 дан схематический чертеж устройства зрительной трубы с внутренней фокусировкой в разрезе. Напишите названия пронумерованных частей.

| 1 | 4 |
| --- | --- |
| 2 | 5 |
| 3 | 6 |

Задача № 4:  Напишите названия штрихов сетки нитей зрительной трубы в соответствии с номерами, указанными на рисунке 4.

Рисунок 4

1

2

3

Задача № 5. Изучите принцип работы отсчетного устройства теодолитов 4Т30П и 2Т30.

На рис. 5-а, 5-6 показано поле зрения шкалового микроскопа теодолитов 2Т30 и 4Т30П при положительных (рис5,а) и отрицательных (рис. 5,6) углах наклона зрительной трубы.

Отсчет по:

горизонтальному кругу

вертикальному кругу ___________

горизонтальному кругу

вертикальному кругу

Выполните отсчеты по рисунку.  Теодолит 2Т30:

Рисунок 5

На рисунке 6-а и 6-б дайте изображение штрихов лимбов для отсчета, наблюдаемого Вами в поле зрения шкалового микроскопа теодолита 4Т30П. Запишите значения изображенных Вами отсчетов.

Теодолит 4Т30П:

Рисунок 6.

Отсчет по:

горизонтальному кругу			 горизонтальному кругу

вертикальному кругу			 вертикальному кругу

Начальные навыки работы с теодолитом

Задача № 6: Приведите теодолит в рабочее положение. В краткой форме изложите порядок действий при приведении теодолита в рабочее положение.

6.1 ______________________________________________________

6.2. __________________________________________________________

6.3 ___________________________________________________________

Задача № 7: Выполните пробные наведения зрительной трубы на цель. Изобразите на свободном поле правильное положение визирной цели в поле зрения трубы перед отсчетом.

Дайте названия винтов, которыми производили окончательное наведение зрительной трубы на цель.

а.

б.

в.

Поверки и юстировки теодолита

Задача № 8: Выполните поверки теодолита 4Т30П (2Т30). Условия поверок и полученные результаты запишите в соответствующие графы тетради.

Первая поверка.

Условие: ________________

Результат:

Вторая поверка.

Условие:

Результат:

Третья поверка.

Условие:

Результат:

Четвертая поверка.

Условие:

Результат:

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №  3

Тема: «Измерение углов теодолитом»

- Цель работы:

Получить  навыки и продемонстрировать умения в измерении горизонтальных и вертикальных углов, а именно:

- научиться брать отсчеты  по горизонтальному и вертикальному кругу теодолита;

- измерять и вычислять горизонтальные и вертикальные углы, выполнять контроль результатов измерений;

- грамотно выполнять вычисления в градусной мере.

- Приборы и инструменты:  теодолит, штатив,  рабочая тетрадь,  линейка, карандаш,  черная шариковая  ручка, микрокалькулятор.

3. Библиографический список

Основные источники:

1. Киселев М.И. Геодезия: учебник / М. И. Киселев, Д. Ш. Михелев. - 6-е изд., стер. - М.: Академия, 2015. - 384 с.

Интернет ресурсы /текстовые:

www.geodigital.ru

www.geo-book.ru

Дополнительные источники:

Маслов А.В., Гордеев А.В., Батраков Ю.Г., Геодезия: М.: «Космос», 2006 год

Давыдов Д.Ф., Прудников Г.Г. «Геодезия».  М.: «Высшая школа»,2006

Неумывайкин Ю.К., Смирнов А.С. «Практикум по геодезии». Уч. пос.- М.: «Недра», 1985

Кушрин И.Ф. Геодезия. М.:2001 год

Киселёв М.И., Лукъянов В.Ф. «Лабораторный практикум по геодезии» М.: «Стройиздат»,1987

4.Порядок выполнения работ:

Принцип измерения горизонтального угла:

Рисунок 1.

Задача № 1:  Основываясь на принципе измерения горизонтального угла, покажите на рис.1 измеряемый угол и напишите формулу для его вычисления. Дайте определения величин а1,  а2:

= --------------------------------------------------

а1= --------------------------------------------------

а2= --------------------------------------------------

Задача № 2.

2.1.Измерьте заданный преподавателем горизонтальный угол полным приемом и запишите результаты измерений в журнал.

Пример заполнения журнала измерения горизонтальных углов:

Журнал измерений горизонтальных углов

Теодолит 		 № 				Дата

Наблюдал 					 Погода

Записывал

Таблица 1.

| № точек стояния | № точек наблюдений | Отсчет по лимбу горизонтального круга |  | Значение углов из полуприемов |  | Среднее значение углов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | о | , | о | , | о | , |
|  | 2 | 184 | 25 | 79 | 48 |  |  |
|  | 3 | 104 | 37 |  |  |  |  |
| 1 | КП |  |  |  |  | 79 48,5 | Образец записи |
|  | 1 л | 275 | 49 | 79 | 49 |  |  |
|  | 3 | 196 | 00 |  |  |  |  |

| Номер станции, положение круга | Номер точек наблю- дений | Отсчет по лимбу горизонтального круга |  |  | Значение угла из полуприема |  |  | Среднее значение угла |  |  | Маг- нитный азимут º ' " | Мера линии м | Угол нак- лона º ' " | Схема хода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | º | ' | " | º | ' | " | º | ' | " |  |  |  |  |
| КЛ | 4 | 14 | 12 | 00 | 110 | 06 | 00 |  |  |  |  | прямо 50,37 |  |  |
|  | 2 | 264 | 06 | 00 |  |  |  |  |  |  |  | обратно |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 110 | 06 | 00 |  | 50,35 |  |  |
|  | 4 | 230 | 35 | 00 | 110 | 06 | 00 |  |  |  |  | Среднее |  |  |
| КП | 2 | 120 | 29 | 00 |  |  |  |  |  |  |  | 50,36 |  |  |
| КЛ | 1 | 356 | 48 | 00 |  |  |  |  |  |  |  | прямо |  |  |
|  | 3 | 275 | 46 | 00 |  |  |  |  |  |  |  | 64,11 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обратно |  |  |
|  | 1 | 180 | 25 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 64,13 |  |  |
| КП | 3 | 99 | 24 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | Среднее |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,12 |  |  |
| КЛ | 2 | 179 | 58 | 00 |  |  |  |  |  |  |  | прямо |  |  |
|  | 4 | 100 | 22 | 00 |  |  |  |  |  |  |  | 59,65 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обратно |  |  |
|  | 2 | 26 | 14 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 59,67 |  |  |
| КП | 4 | 306 | 37 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | среднее |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,66 |  |  |
| КЛ | 3 | 273 | 46 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | прямо |  |  |
|  | 1 | 184 | 28 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 46,39 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обратно |  |  |
|  | 3 | 1 | 57 | 00 |  |  |  |  |  |  |  | 46,37 |  |  |
| КП | 1 | 272 | 40 | 00 |  |  |  |  |  |  |  | среднее |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,38 |  |  |

«Измерение вертикальных углов»

- Порядок выполнения работы:

Задача 1:  Дайте определения следующим величинам.

Угол наклона: _________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Место нуля вертикального круга:___________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Задача 1.2. Выполните измерения углов наклона по двум направлениям, заданным преподавателем. Результат запишите в журнал, используя формулы.

Теодолит 4Т30П:

МО=1/2 (КЛ+КП); ۷=КЛ-МО; ۷ =МО-КП.

Вычислите по каждому направлению значения места нуля и значение угла наклона.

Журнал измерений углов наклона

Теодолит______	№		Дата

Наблюдал	Погода

Записывал

Образец записи в журнале:

Таблица 3.

| №точек стояния | № точек наблюдения | Отсчеты по вертикальному кругу |  |  |  | Место нуля |  | Угол наклона |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| стояния | наблюдения | КЛ |  | КП |  |  |  |  |  |
|  |  | о | , | о |  | о | , | о | , |
| 1 | Ферма | I | 26 | 178 | 14 | 359 | 50 | + 1 | 36 |

Журнал пробных измерений горизонтальных и вертикальных углов (см. ниже)

Пробные измерения горизонтального, вертикального углов и магнитного азимута

Пробные измерения горизонтального угла:

| №№ точек стояния | №№ точек наблю- дения | Отсчеты |  |  | Горизонтальный угол |  | Схема угла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | º | ´ | " | вычисленный | средний |  |
| КЛ |  |  |  |  |  |  |  |
| КП |  |  |  |  |  |  |  |

Схематичный чертеж:

Формулы расчета горизонтальных углов:

Пробные измерения вертикального угла:

| № точки стояния | №№ точек наблюдения | Отсчеты по вертикальному кругу |  | Место нуля | Угол наклона ν |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КП | КЛ |  |  |

Схематичный чертеж:

Формулы расчета МО и значения вертикального угла:

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №  4

Тема: «Работа с нивелиром. Выполнение поверок нивелира. Обработка результатов нивелирования»

- Цель работы:

- получить навыки в работе с нивелирами Н3 и SETL;

- продемонстрировать знания в устройстве нивелиров, проявив способность назвать основные части и их детали.

2.	Приборы и инструменты:  нивелир,  штатив,  нивелирная трехметровая с сантиметровыми делениями рейка, рабочая тетрадь,  карандаш,  черная шариковая  ручка, микрокалькулятор.

3.  Литература

Основные источники:

Киселев М.И., Михелев Д.Ш. Геодезия М. «Академия», 2008 год

Маслов А.В., Гордеев А.В., Батраков Ю.Г., Геодезия: М.: «Космос», 2006 год

Давыдов Д.Ф., Прудников Г.Г. «Геодезия».  М.: «Высшая школа»,2006

Неумывайкин Ю.К., Смирнов А.С. «Практикум по геодезии». Уч. пос.- М.: «Недра», 1985

Интернет ресурсы /текстовые:

www.geodigital.ru

www.geo-book.ru

Дополнительные источники:

Кушрин И.Ф. Геодезия. М.:2001 год

Киселёв М.И., Лукъянов В.Ф. «Лабораторный практикум по геодезии» М.: «Стройиздат»,1987

4.Порядок выполнения работ:

В результате выполнения данного задания Вы должны получить начальные навыки работы с нивелирами.

При выполнении задания Вы должны пользоваться рекомендованными преподавателем учебными пособиями и конспектом лекций.

Задача № 1: Дополните чертеж (рисунок 1), показав:

1. Где определяемая величина?

2.Какие величины необходимо определить, чтобы вычислить превышение.

Рисунок 1.

1. Напишите формулу для определения превышения  h =

Где  h – превышение между точками.

Задача № 2:  Закончите определение. Нивелир — геодезический прибор

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сформулируйте основное геометрическое условие нивелира с цилиндрическим уровнем.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задача № 3: Подпишите начало и конец в оцифровке черной и красной сторон, используемых Вами реек (рисунок 2).

Рис. 2.

Задача № 4:  Изучите основные части, детали и оси нивелира НЗ

Рис. 3

Напишите названия основных частей и деталей, пронумерованных на рисунке 3.

| 1 | 7 |
| --- | --- |
| 2 | 8 |
| 3 | 9 |
| 4 | 10 |
| 5 | 11 |
| 6 | 12 |

Задача № 5: Укажите на рисунке 4 правильное положение пузырька контактного уровня перед отсчетом по рейке. Укажите, каким винтом надо действовать.

Рисунок 4.

Рисунок 5.

Задача № 6:  На рисунке 5 показано поле зрения трубы нивелира. Произвести отсчет по нити для определения превышения.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №  5

Тема: «Работа с тахометром. Ввод данных о станции. Координатные измерения»

- Цель работы:

- научиться брать отсчеты по рейке на станции способом «вперед»  и способом «из середины»;

- продемонстрировать умение в выполнении отсчетов по рейке;

- продемонстрировать умение измерять и вычислять превышения и высоты, выполнять контроль результатов измерений и вычислений;

- выполнить обработку журнала технического нивелирования;

- вычислить высоты точек хода технического нивелирования.

- Пособия и инструменты:  нивелир уровневый Н3 или с компенсатором L-30, трехметровые с сантиметровыми делениями рейки, штатив, нивелирный журнал, карандаш, черная шариковая ручка, калькулятор.

- Литература

Основные источники:

Киселев М.И., Михелев Д.Ш. Геодезия М. «Академия», 2008 год

Маслов А.В., Гордеев А.В., Батраков Ю.Г., Геодезия: М.: «Космос», 2006 год

Давыдов Д.Ф., Прудников Г.Г. «Геодезия».  М.: «Высшая школа»,2006

Неумывайкин Ю.К., Смирнов А.С. «Практикум по геодезии». Уч. пос.- М.: «Недра», 1985

Интернет ресурсы/текстовые:

www.geodigital.ru

www.geo-book.ru

Дополнительные источники:

Кушрин И.Ф. Геодезия. М.:2001 год

Киселёв М.И., Лукъянов В.Ф. «Лабораторный практикум по геодезии» М.: «Стройиздат»,1987

- Порядок выполнения работы:

Задача № 8: Выполнить  определение превышений на станции способом «вперед» и  «из середины» путем взятия отсчетов по трехметровой рейке.

Повторите порядок работы на станции при техническом нивелировании и определите превышения между точками, на которых установлены рейки. Результаты наблюдений запишите в журнал.

Журнал технического нивелирования

Нивелир	№		Дата

Наблюдал	 Погода

Записывал

| станций | № нивелирных точек | Отсчеты по рейкам |  | Превышения |  | Средние значения превышений | Высоты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | задней | передней | + | -' |  |  |
| 1 | П.П. 21 | Образец записи |  |  |  |  |  |
|  |  | 1460 (1)* | 1562 (2) |  | -102 (7) | -103 (9) |  |
|  | xl | 6144 (4) | 6248 (3) |  | -104 (8) |  |  |
|  |  | 4684 (5) | 4686 (6) |  |  |  |  |
| * Номера в скобках указывают порядок действий |  |  |  |  |  |  |  |

Задача № 9:  Покажите на рисунке 6 цифрами порядок Ваших действий при проложении хода технического нивелирования для определения высот точек теодолитного хода

Рисунок 6

Задача № 10:

- Выполните обработку страницы журнала технического нивелирования.

Журнал технического нивелирования

Нивелир	 №			             Дата

Наблюдал 					 Погода

Записывал

| № станций | № нивелирных точек | Отсчеты по рейкам |  | Превышения |  | Средние значения превышений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | задней | передней | + | - |  |
| 1 | Rpl | 1040 | 0666 | 0374 |  | 0372 |
|  | 1 | 5820 | 5450 | 0370 |  |  |
|  |  | 4780 | 4784 |  |  |  |
| 2 | 1 | 1660 | 1090 |  |  |  |
|  | 2 | 6445 | 5875 |  |  |  |
|  |  | 4785 | 4785 |  |  |  |
| 3 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 3 | 1360 | 1140 |  |  |  |
|  | 4 | 6145 | 5928 |  |  |  |
|  |  | 4785 | 4788 |  |  |  |
| 5 | 4 | 0550 | 1555 |  |  |  |
|  | 5 | 5338 | 6338 |  |  |  |
|  |  | 4788 | 4783 |  |  |  |
| 6 | 5 | 1980 | 1115 |  |  |  |
|  | Rp10 | 6765 | 5895 |  |  |  |
|  |  | 4785 | 4780 |  |  |  |

- Выполните обработку страницы журнала технического нивелирования по индивидуальному варианту. Данные предоставляет преподаватель.

| №№ стан ций | №№ точек визирования | Отсчеты по рейке |  |  | Превышения (мм) |  |  |  |  |  | Горизонт инстру- мента ГИ (м) | Отметки Точек Н (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зад ний | Пере-дний | Про- межу точ ный | + - | h выч. | + - | h ср. | + - | H увяз. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Rp-17 | 2859 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7542 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК-0 |  | 2113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ПК-0 | 0385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5069 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НК |  |  | 2406 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК-1 |  | 2617 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7299 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ПК-1 | 1138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5823 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВУ |  | 2611 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7294 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ВУ | 2987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7671 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КК |  |  | 0936 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК-2 |  | 0123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ПК-2 | 0839 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5521 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК-2+60 |  |  | 0026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Х1 |  | 2487 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Х1 | 0447 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК-3 |  | 1997 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6682 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ПК-3 | 1916 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК-3+50 |  |  | 0014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК-4 |  | 0595 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ПК-4 | 0697 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5381 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК-5 |  | 1363 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ПК-5 | 1483 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rp-18 |  | 1765 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6449 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №  6

Тема: «Обратная засечка (координатная и высотная). Вынос в натуру тахеометром расстояния и координат».

- Цель работы -  Получить навыки в решении задач по расчету данных:

- перенесения в натуру проектной линии;

- построения на местности проектного угла;

- перенесения на местность проектной отметки точки;

- разбивка на местности линии заданного уклона;

- передача отметки на дно котлована и на высокую точку сооружения;

- определение высоты сооружения

- Пособия и принадлежности: рабочая тетрадь, калькулятор, черная шариковая ручка, карандаш, линейка, измеритель.

- Литература

Основные источники:

Киселев М.И., Михелев Д.Ш. Геодезия М. «Академия», 2008 год

Маслов А.В., Гордеев А.В., Батраков Ю.Г., Геодезия: М.: «Космос», 2006 год

Давыдов Д.Ф., Прудников Г.Г. «Геодезия».  М.: «Высшая школа»,2006

Федотов Г.А. «Инженерная геодезия».  М.: «Высшая школа», 2006

Неумывайкин Ю.К., Смирнов А.С. «Практикум по геодезии». Уч.пос.- М.: «Недра», 1985

Интернет ресурсы/текстовые:

www.geodigital.ru

www.geo-book.ru

Дополнительные источники:

Кушрин И.Ф. Геодезия. М.:2001 год

Киселёв М.И., Лукъянов В.Ф. «Лабораторный практикум по геодезии» М.: «Стройиздат»,1987

- Порядок выполнения:

Задача № 1: Вычислить длину наклонной линии D для переноса её в натуру, если известно горизонтальное  проложение d , температура измерений t, температура компарирования tk, поправка за компарирование  ленты (рулетки) на 1 м, угол наклона ν.

Рис. 1

Длина проектной линии вычисляется по формуле

D=d + Δd                           (1)

Суммарная поправка

Δd  = Δк +  Δt + Δν                           (2)

Поправку Δк  за компарирование ленты вычисляют по формуле

Δк =Δк1 *d,                               (3)

Где Δк1 – поправка за компарирование ленты на 1  м, взятая из уравнения ленты.

Поправку Δt  за температуру определяют из равенства

Δt = 0,0000125*(t – tk)*d,                    (4)

Где  0,0000125 – средний коэффициент расширения стали;

t – температура ленты при измерениях ;

tk – температура ленты при компарировании.

Поправку   Δν  наклон линии вычисляют по формуле

Δν = 2d*sin2ϑ2               (5)

Знак поправки за наклон при переходе от горизонтального  проложения  к длине наклонной линии всегда положительный.

Вычисления выполняют в приведенной ниже таблице 1.

| Обозначения | Вычисления |
| --- | --- |
| Δk1 |  |
| d |  |
| Δk |  |
| t |  |
| tk |  |
| t - tk |  |
| Δt |  |
| Δν |  |
| Δk |  |
| Δt |  |
| Δν |  |
| Δd = |  |

Задача № 2:  Построение на местности проектного угла.

Рис.2

Пример

Дано:  β =900 00' 00"     - проектный угол;

β'= 89058'22"     - измеренный на местности угол

ℓ=  12.0 м           - длина стороны угла;

ρ"= 206265"

Δβ = β - β'                                     (6)

Вычислить линейный сдвиг по формуле:   Δl  =  Δβ*lρ" ;                      (7)

Вычисления выполняют по формулам  (6) и (7)

Δβ = β - β' = 900 00' 00" – 890 58'22" = 1' 38" =98"

Тогда  Δl = 98"* 12000206265  = + 5,7 мм.

Задача № 3: Перенесение на местность проектной отметки точки.

При разбивочных работах часто возникает необходимость в выносе на местность заданной проектной отметки точки.    При этом проектную высоту отмечают чертой на  стене сооружения.

Исходные данные получить у преподавателя.

Номер варианта для каждого студента соответствует его порядковому номеру по журналу.

рис. 3

Для выноса проектной высоты точки предварительно вычисляют отсчет по рейке, который бы соответствовал проектной высоте.

Вначале вычисляют   высоту горизонта  инструмента по формуле:

Н ги = Н реп + а                   (8)

Далее отсчет в по рейке, соответствующий проектной отметке Н в

точки В, определяют по формуле:

в = Н ги – Н в                         (9)

Вычисления по формулам (8) и (9) выполнить в таблице 2.

| Обозначения | Вычисления, м |
| --- | --- |
| Н реп. |  |
| а |  |
| ГИ |  |
| Н в |  |
| в |  |

Задача № 4: подготовка данных для разбивки на местности линии     заданного уклона наклонным визирным лучом.

На строительной площадке в точке А забит кол на проектную отметку НА  (рис.4).

Дано: горизонтальное проложение линии d  и проектный уклон i.

Требуется разбить на местности линию АВ длиною D под заданным уклоном i.

Задачу решают в следующей последовательности:

- Вычисляют проектную отметку точки В по формуле

НВ = НА + id

Где  i – заданный проектный уклон;

d -  горизонтальное проложение линии

Рис. 4

- Далее в точке В забивают деревянный кол на вычисленную отметку НВ, как указано в задаче 3.

Задача 5:  Перенесение в натуру линии заданного уклона с помощью наклонного визирного луча теодолита.

Решение: Определяют угол наклона  ν, а затем с учетом места нуля МО вычисляют отсчет КП по вертикальному кругу, соответствующий углу  ν. При этом пользуются формулой

КП = МО - ν

Рис. 5

Установив теодолит над точкой А местности, приводят пузырёк уровня алидады вертикального круга на середину, затем наводящим винтом трубы ставят на вертикальном круге вычисленный отсчет КП. При этом визирный луч будет иметь проектный уклон i.

Исходные данные предоставляет преподаватель каждому студенту индивидуально.

Задача № 6:  Передача отметки на дно котлована

Рис. 6

Отметку точки В вычисляют по формуле

НВ =  НА + а1 – (а2 – в1 ) – в2

Таблица 3

| №№ п/п | Ф.И.О. студента | НА, м | a1, мм | b1 мм | a2 мм | b2 мм | НВ мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Передача отметки на высокую точку сооружения производится аналогично передаче отметки на дно котлована  (рис.7)

Задача № 7:  Передача отметки на высокую точку сооружения

Рис. 7

Из рис. 7 видно, что

НМ = НRp1 + а + (в - с) – d

Для контроля передачу отметки выполняют от другого рабочего репера

Таблица 4.

| №№ п/п | Ф.И.О. студента | Нрп 1, м | a, мм | b мм | с мм | d мм | НМ мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Задача № 8: Определение высоты сооружения

Рис. 8

Н = h1 +h2;

h1 = d* tg νB

h2 = d* tg ν

Исходные данные и результаты вычислений занести в таблицу 5.

| № точки стояния | №№ точек наведения | Отсчеты по вертикальному кругу |  | Место нуля МО | Угол наклона ν | tg ν | d. м | h. м | H.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КП | КЛ |  |  |  |  |  |  |