ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

обучающимся по выполнению самостоятельной работы

учебной дисциплины  ОП.01 Инженерная графика

специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Белгород

2019

| Одобрено предметно-цикловой комиссией профессионального цикла направления «Техника и технология строительства» | Разработано на основе рабочей программы учебной дисциплины ОП.01 «Инженерная графика» 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений |
| --- | --- |

Протокол № 1 от 31 августа 2019г.

| Председатель предметно-цикловой комиссии __________________ | Заместитель директора по учебно-методической работе ________________ |
| --- | --- |

Составители:

Арма М.Ю. преподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

Филимонова Елена Валентиновна преподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические указания по выполнению самостоятельных работ по дисциплине  ОП.01«Инженерная графика» составлены на основе рабочей программы и предназначены для реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности среднего профессионального образования базового уровня 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений». Учебной программой предусмотрено 52 часа на самостоятельную подготовку студента.

Дидактические цели самостоятельной работы состоят в том, чтобы:

- научить студентов самостоятельно добывать знания из различных источников;

- способствовать формированию навыков и умений, необходимых будущим специалистам;

- повысить ответственность студентов за свою профессиональную подготовку, формирование личностных и профессионально – деловых качеств;

- формировать у студентов профессиональное мышление на основе самостоятельной работы над выполнением индивидуальных заданий

По частнодидактической цели выделяем три типа самостоятельных работ:

- формирование у студентов умений выявлять во внешнем плане то, что от них требуется на основе данного им алгоритма деятельности и посылок на эту деятельность, содержащихся в условии задания. В качестве самостоятельных работ этого типа чаще всего используются домашние задания – работа с учебником, конспектом, лекцией и др.

- формирование знаний – копий и знаний, позволяющих решать типовые задачи. К самостоятельным работам такого характера относятся отдельные этапы лабораторных работ и практических занятий и т.д.

- создание предпосылок для творческой деятельности. Этот тип самостоятельных работ реализуется обычно при выполнении заданий научно – исследовательского характера.

Самостоятельная работа призвана выполнять следующие функции:

- образовательную (систематизация и закрепление знаний студентов);

2

- развивающую (развитие познавательных сил студентов – их внимания, памяти, мышления, речи);

- воспитательную (воспитание устойчивых мотивов учебной деятельности, навыков культуры умственного труда, самоорганизации и самоконтроля, целого ряда ведущих качеств личности – честности, трудолюбия, требовательности к себе, самостоятельности и др.).

Темы, вынесенные на самостоятельную работу студентов  по  дисциплине  «Инженерная графика»

для специальности

08.01.02«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

| № | Тема согласно программе | Вид самостоятельной работы | Тема самостоятельной работы | Кол-во часов | Литература |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - Государственные стандарты на составление и оформление чертежей | Внеаудиторная работа | Выполнение основной надписи | 2 | ГОСТ Р 21.1101-92(СПДС) Сорокин В.Г «Инженерная графика», гл.2.1;2.3;2.5 |
| 2 | 1.2. Основные сведения по оформлению чертежей | Внеаудиторная работа | Доработка чертежа «Линии чертежа» | 2 | ГОСТ2.302-68* |
| 3 | - Основные сведения по оформлению чертежей | Внеаудиторная работа | Доработка чертежа «Шрифты. Выполнение букв, цифр и надписей чертёжным шрифтом, типы и размеры линий чертежа» | 2 | ГОСТ2.304-68*, Сорокин, гл.2.4 |
| 4 | 1.2.Основные сведения по оформлению чертежей | Внеаудиторная работа | Выполнение чертежа детали с применением масштаба | 2 | ГОСТ 2.307-68*, Сорокин , гл.2.2 |
| 5 | 1.3.Правила вычерчивания контуров технических деталей | Внеаудиторная работа | Доработка практической работы№3 «Геометрические построения. Деление окружности на равные части. Выполнение сопряжений. Вычерчивание контура детали с применением масштаба» | 2 | Соркин гл.3.1; 3.5; 3.6 |
| 6 | 1.3.Правила вычерчивания контуров технических деталей | Внеаудиторная работа | Выполнение упражнений | 2 | Будасов , 5.2, ГОСТ 2.307-68* |
| 7 | 1.3.Правила вычерчивания контуров технических деталей | Внеаудиторная работа | Выполнение обмерочного чертежа | 2 | Будасов , 5.2, ГОСТ 2.307-68* |
| 8 | 2.1. Метод проекций. Эпюр Монжа | Аудиторная работа | Выполнение упражнений: проецирование точки. | 2 | Миронова Р.С , Миронов Б.Г.. |
| 9 | 2.1. Метод проекций. Эпюр Монжа | Аудиторная работа | Выполнение упражнений: проецирование отрезка, прямой. | 2 | Миронова Р.С , Миронов Б.Г.. |
| 10 | 2.2. Плоскость. | Аудиторная работа | Выполнение упражнений: изображение плоскости на комплексном чертеже | 2 | Миронова Р.С , Миронов Б.Г |
| 11 | 2.2. Плоскость | Внеаудиторная работа | Доработка практической работы «Пересечение прямой с плоскостью общего положения. Построение точки пересечения прямой с плоскостью» | 2 | Миронова Р.С , Миронов Б.Г |
| 12. | 2.2. Плоскость | Аудиторная работа | Выполнение упражнений | 2 | Миронова Р.С , Миронов Б.Г |
| 13. | 2.2. Плоскость | Внеаудиторная работа | Доработка практической работы «Пересечение плоскостей. Построение линии пересечения двух плоскостей» | 2 | Миронова Р.С , Миронов Б.Г |
| 14 | 2.3. Способы преобразования проекций | Внеаудиторная работа | Доработка практической работы «Определение натуральной величины плоской фигуры способом замены плоскостей» | 2 | Миронова Р.С , Миронов Б.Г |
| 15 | 2.3. Способы преобразования проекций | Внеаудиторная работа | Доработка практической работы «Определение натуральной величины плоской фигуры способом вращения | 2 | Миронова Р.С , Миронов Б.Г |
| 16 | 2.4. Поверхности и тела | Внеаудиторная работа | Доработка практической работы «Построение комплексных чертежей геометрических тел с нахождением проекций точек и линий , принадлежащих поверхностям конкретных геометрических тел». | 2 | Сорокин В.Г. , гл.4.2; 4.3 |
| 17 | 2.5. Аксонометрические проекции | Аудиторная работа | Выполнение упражнения: выполнение комплексного чертежа несложной детали с применением масштаба | 2 | Будасов ; 4.8 |
| 18 | 2.6. Сечение геометрических тел | Внеаудиторная работа | Выполнение макета | 2 | Сорокин В.Г. , гл.4.5 |
| 19 | 2.6. Сечение геометрических тел | Внеаудиторная работа | Доработка практической работы «Построение комплексных чертежей усечённых многоугольников. Нахождение натуральной величины сечения. Развёртка поверхности тел. Изображение усечённых многоугольников в аксонометрической проекции» | 2 | Сорокин В.Г. , гл.4.5 |
| 20 | 2.6. Сечение геометрических тел | Внеаудиторная работа | Доработка практической работы «Построение комплексных чертежей усечённых тел вращения. Нахождение натуральной величины сечения. Развёртка поверхности тел. Изображение усечённых тел вращения в аксонометрической проекции» | 2 | Сорокин В.Г. , гл.4.5 |
| 21 | 2.7. Взаимное пересечение поверхностей тел | Внеаудиторная работа | Доработка практической работы «Различные случаи пересечения поверхностей. Построение точек пересечения прямой линии с поверхностью геометрических тел» | 2 | Сорокин В.Г. , гл.4.8; 4.9; 4.10 |
| 21 | 2.7. Взаимное пересечение поверхностей тел | Внеаудиторная работа | Доработка практической работы «Построение комплексного чертежа и аксонометрической проекции многогранника и тела вращения с помощью способа секущих плоскостей» | 4 | Сорокин В.Г. , гл.4.8; 4.9; 4.10 |
| 22 | 2.7. Взаимное пересечение поверхностей тел | Внеаудиторная работа | Доработка практической работы «Построение комплексного чертежа и аксонометрической проекции многогранника и тела вращения с помощью способа сфер» | 4 | Сорокин В.Г. , гл. 4.9-4.14 |
| 23 | Технический рисунок | Внеаудиторная работа | Доработка практической работы «Выполнение технического рисунка группы геометрических тел» | 2 | Будасов 4.9-4.14 |
| 24 | Технический рисунок | Внеаудиторная работа | Доработка практической работы «Выполнение технического рисунка модели» | 2 | Будасов 4.9-4.14 |

СОДЕРЖАНИЕ

1. Самостоятельная работа №1 « Выполнение основной надписи»…………….

2. Самостоятельная работа №2 «Доработка чертежа «Линии чертежа»»………

3. Самостоятельная работа №3 «Доработка чертежа «Шрифты.       Выполнение букв, цифр и надписей чертёжным шрифтом, типы и        размеры линий чертежа»…………………………………………………………

4. Самостоятельная работа №4 «Выполнение чертежа детали с    применением масштаба»…………………………………………………………

8

5. Самостоятельная работа №5 «Доработка практической работы                    «Геометрические построения. Деление окружности на равные                      части. Выполнение сопряжений. Вычерчивание контура                                 детали с применением масштаба»………………………………………………...

6. Самостоятельная работа №6 «Выполнение упражнений»……………………

7. Самостоятельная работа №7 « Выполнение обмерочного чертежа детали»………...

8. Самостоятельная работа №8 «Выполнение упражнений:        проецирование точки»…………………………………………………………….

9. Самостоятельная работа №9 «Выполнение упражнений:           проецирование отрезка, прямой»………………………………………………….

10. Самостоятельная работа №10 «Выполнение упражнений:        изображение плоскости на комплексном чертеже»…………………………….

11. Самостоятельная работа №11 «Доработка  чертежа                 «Пересечение прямой с плоскостью общего положения.                  Построение точки пересечения прямой с плоскостью»......................................

12. Самостоятельная работа №12 «Выполнение упражнений»………………..

13. Самостоятельная работа №13 «Доработка   чертежа                «Пересечение плоскостей. Построение линии пересечения двух    плоскостей»…………………………………………………………………………

14. Самостоятельная работа №14 «Доработка чертежа                  «Определение натуральной величины плоской фигуры                         способом замены плоскостей» ……………………………………………………………

15. Самостоятельная работа №15 «Доработка чертежа «Определение натуральной величины плоской фигуры способом вращения»…………………….

16. Самостоятельная работа №16 «Доработка чертежа «Построение комплексных чертежей геометрических тел                                  с нахождением проекций точек и линий , принадлежащих                поверхностям конкретных геометрических тел»………………………………

17. Самостоятельная работа №17 «Выполнение упражнения: выполнение комплексного чертежа несложной детали с применением масштаба»………….

9

18. Самостоятельная работа №18 «Выполнение макета»…………………………..

19. Самостоятельная работа №19 «Доработка чертежа «Построение комплексных чертежей усечённых многоугольников. Нахождение натуральной величины сечения. Развёртка    поверхности тел.       Изображение усечённых многоугольников в                              аксонометрической проекции»……………………………………………………

20. Самостоятельная работа №20 «Доработка чертежа «Построение комплексных чертежей усечённых тел вращения.      Нахождение натуральной величины сечения. Развёртка   поверхности тел.       Изображение усечённых тел вращения в                                      аксонометрической проекции» …………………………………………………

21. Самостоятельная работа №21 «Доработка чертежа  «Построение комплексного чертежа и аксонометрической проекции многогранника           и тела вращения с помощью способа   секущих плоскостей»…………………..

22. Самостоятельная работа №22 «Доработка чертежа «Построение комплексного чертежа и аксонометрической проекции многогранника           и тела вращения с помощью способа сфер»……………………………………...

23. Самостоятельная работа №23 «Доработка чертежа  «Выполнение технического рисунка группы геометрических тел»…………………………….

24. Самостоятельная работа №24 «Доработка чертежа  «Выполнение технического рисунка модели»……………………………………………………

25. Библиографический список……………………………………………………

10

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №1

«Выполнение основной надписи»

Цель:  приобретение навыков выполнения и заполнения основной надписи.

Методические указания:

Литература:  ГОСТ Р 21.1101-92(СПДС); Сорокин В.Г «Инженерная графика», гл.2.1;2.                                                                                       Задание: По выданному образцу вычертить основные  надписи для машино- строительных и строительных чертежей. Заполнить их в соответствии с примером.

11

Ход работы: В рабочей тетради образцы основных надписей для машиностроительных (форма 2) и строительных  (форма 1)чертежей выполняются карандашом, под линейку. Размерные линии не показывают и размеры не выставляют.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №2

Доработка чертежа «Линии чертежа».

Цель: приобретение знаний о видах линий чертежа и их назначении, придание работе законченного вида.

Методические указания:

Литература: ГОСТ 2.304-81; Сорокин, гл.2.4

Задание: закончить практическую работу №1 «Линии чертежа».

Ход работы: Доработка чертежа включает в себя обводку начерченных  линий в соответствии с ГОСТ 2.304-81, вычерчивание и заполнение основной надписи. Так как работа выполняется на формате А4, то основная надпись должна быть расположена в нижней узкой части листа.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №3

Доработка чертежа «Шрифты. Выполнение букв,  цифр и надписей чертёжным шрифтом, типы и размеры линий чертежа».

Цель: приобретение знаний о правилах начертания букв, их конструкции, вырабатывание усидчивости и аккуратности в работе с чертёжными инструментами.

Методические указания:

Литература: ГОСТ2.304-68*, Сорокин, гл.2.4

Задание: Закончить практическую работу №2 «Шрифты. Выполнение букв,  цифр и надписей чертёжным шрифтом, типы и размеры линий чертежа».

Ход работы: Доработка практической работы включает в себя обводку букв, их затушёвку. Правила начертания букв подробно изложены в методических указаниях к работе №1. Как исключение данная работа не сопровождается основной надписью, так как является титульным листом всего альбома графических работ.

12

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №4

«Выполнение чертежа с применением масштаба»

Цель: приобретение навыков применения масштабов, нанесения корректных размеров.

Методические указания:

Литература: ГОСТ2.304-68*, Сорокин, гл.2.4, Филимонова Е.В.   «Рабочая тетрадь по Инженерной графике»

Задание: Закончить практическую работу

Выполнить чертёж прокладки с применением масштаба, указанного в задании. Необходимо помнить, что уменьшая или увеличивая изображение в соответствии с масштабом, размеры на чертеже проставляются натуральные. Правила нанесения размеров подробно изложены в методических указаниях по выполнению практических работ.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №5

Доработка практической работы №3 «Геометрические   построения. Деление окружности на равные части.  Выполнение сопряжений. Вычерчивание контура детали с применением масштаба»

Цель: приобретение знаний о способах геометрических построений, необходимых для создания изображений, выработка навыков деления окружности на равные части, выполнения сопряжений, вырабатывание усидчивости и аккуратности в работе с чертёжными инструментами.

Методические указания:

Литература: ГОСТ2.304-68*, Сорокин, гл.2.4

Задание: Закончить практическую работу

Процесс доработки практической работы заключается в обводке изображений, проставлении размеров, заполнении основной надписи. Правила геометрических построений, выполнения сопряжений, деления  окружности на равные части подробно изложены в методических указаниях к практическим работам по дисциплине.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №6

Выполнение упражнений: построить полное изображение прокладки в масштабе 1:2

13

Цель: приобретение навыков выполнения изображений с использованием масштаба, выставления размеров; вырабатывание усидчивости и аккуратности в работе с чертёжными инструментами.

Методические указания:

Литература: ГОСТ2.304-68*, Сорокин, гл.2.4, Филимонова Е.В.   «Рабочая тетрадь по Инженерной графике»

Задание: Выполнить упражнения.

По заданному изображению половины прокладки выполните полное изображение детали. Необходимо помнить, что уменьшая или увеличивая изображение в соответствии с масштабом, размеры на чертеже проставляются натуральные. Правила нанесения размеров подробно изложены в методических указаниях по выполнению практических работ. Кроме того,  надо иметь ввиду, что на задании  размеры прокладки даны полные.

Следует учитывать, что деталь симметрична, поэтому её левая часть будет зеркальным отражением правой части.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №7

Выполнение упражнений: проставление размеров на изображении

Цель: приобретение знаний и навыков нанесения размеров на изображение

Методические указания:

Литература: ГОСТ2.304-68*, Сорокин, гл.2.4, Филимонова Е.В.   «Рабочая тетрадь по Инженерной графике»

Задание: Выполнить упражнения по нанесению размеров на изображения плоских деталей. Следует различать детали симметричные и нет. Количество размеров должно быть необходимым и достаточным. Правила нанесения размеров подробно изложены в ГОСТ и  МУ к практическим работам.

14

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №8

Выполнение упражнений: выполнение обмерочного чертежа.

Цель: приобретение знаний о правилах  проецирования и нанесения размеров на изображение, вырабатывание навыков по снятию размеров с модели.

Методические указания:

Литература: ГОСТ2.304-68*, Короев, гл.2,

Задание: Выполнить упражнение.

- Самостоятельно найти плоскую деталь средней сложности.                    2. Обмерить её с помощью линейки.

3.Вычертить изображение этой детали в тетради.

4. Нанести размеры.

Правила нанесения размеров подробно изложены в ГОСТ и  МУ к практическим работам. Линии чертежа принять в соответсвии с ГОСТ 2.303 – 68*.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №9

Выполнение упражнений: проецирование отрезка, прямой.

Цель: приобретение знаний о правилах  проецирования и выполнения эпюр отрезка, прямой; вырабатывание усидчивости и аккуратности в работе с чертёжными инструментами.

Методические указания:

Литература: ГОСТ2.304-68*, Сорокин, гл.2.4, Филимонова Е.В.   «Рабочая тетрадь по Инженерной графике».

Задание: Выполнить упражнения.

Для самостоятельной работы по теме «Метод проекций. Эпюр Монжа» предлагаются задачи  на построение наглядных изображений  и их эпюры.  Задача 1. «Построить наглядное изображение точек А, В, С, D и эпюры  этих точек».

Для каждой точки удобнее построить отдельный чертёж. Наглядное изображение следует строить в проекционном углу , плоскости которого взаимно перпендикулярны. Заданные координаты  точек  отложите на прямых, образованных пересечением проекционных плоскостей. Изображать их следует ось Х – горизонтально, ось Z – вертикально, ось Y  - под углом 45° к осям Х и Z. При этом надо помнить, что размеры по осям Х и Z

15

откладываются истинные, а по оси Y  уменьшаются в два раза. Также можно расположить оси следующим образом: ось Z – вертикально. А оси Х и Y  - под углом 120°. При этом размеры по всем осям откладываются истинные, без искажений.

Эпюры строятся на развёртке плоскостей. При этом ось Z расположена вертикально, а оси Х и Y перпендикулярны ей, причём ось Х направлена влево, а ось Y – вправо.  Координаты точек откладывать в натуральную величину.

Задача 2 « Построить наглядное изображение отрезка прямой АВ, СD и МN и эпюр».

При построении наглядного изображения ось проводится из точки О под углом 45° к горизонтали; по оси ОY откладывается половина заданного размера, по осям ОХ и О Z – натуральная величина.

При построении ортогональных проекций отрезков прямой по заданным координатам размеры откладывают по осям координат в натуральную величину.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № 10

Выполнение упражнений: изображение плоскости на комплексных чертежах

Цель: приобретение знаний о комплексном чертеже и правилах и проецирования на 3 плоскости проекций.

Методические указания:

Литература: ГОСТ2.304-68*, Сорокин, гл.2.4, Филимонова Е.В.   «Рабочая тетрадь по Инженерной графике»

Задание: Выполнить упражнения по теме.

Упражнение 1. «Построить ортогональный чертёж плоскости общего положения, заданной параллелограммом с вершинами D, E, F  и G». За диагональ параллелограмма принять прямую DF  в вариантах 1-3; 5-6; Прямую EF  - в варианте 4 и прямую DE - в остальных вариантах.

При построении чертежа координаты трёх точек (D, E, F ), определяющих плоскость  берём из таблицы, а точку G найти построением как точку, принадлежащую заданной плоскости.

Упражнение 2. « Построить ортогональный чертёж плоскости общего положения Р, заданной следами».

16

Величину углов берём из таблицы 6.  Следует помнить, что следом плоскости общего положения называется прямая, образованная пересечением заданной плоскости с плоскостью (или плоскостями) проекций. Углы наклона следов плоскости к оси ОХ даны лишь для построения и обозначать их при выполнении упражнения не надо.

Упражнение 3. «Построить ортогональный чертёж плоскости,  перпендикулярной плоскости проекций Н».

Плоскость частного положения задана плоской фигурой. Данные для построения этой фигуры взять из таблиц 9-11. После вычерчивания плоской фигуры, задающей плоскость, перейти к вычерчиванию её следа на горизонтальной плоскости проекций.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №11

Доработка практической работы №4

«Пересечение прямой с плоскостью общего положения. Построение точки пересечения прямой с плоскостью»

Цель: приобретение знаний правилах начертания букв, их конструкции, вырабатывание усидчивости и аккуратности в работе с чертёжными инструментами.

Методические указания:

Литература: ГОСТ2.304-68*, Сорокин, гл.2.4

Задание: Закончить практическую работу

Принимая во внимание то, что на занятии в аудитории работа выполняется на черновиках, то  процесс доработки практической работы состоит в переносе решения задачи на лист формата А3. При этом надо предусмотреть гармоничное композиционное размещение чертежа на листе.

Табличные данные своего варианта оформить в виде таблицы в верхнем правом углу листа.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №12

Выполнение упражнений: построение комплексного чертежа треугольника  и прямой.

Цель: приобретение знаний и навыков построении комплексного чертежа, развитие логического мышления.

Методические указания:

17

Литература: ГОСТ2.304-68*, Боголюбов, «Индивидуальные задания по курсу черчения» , стр. 63

Задание: Выполнить комплексный чертёж треугольника АВС и прямой МК. Найти точку встречи прямой МК с непрозрачной плоскостью АВС. Определить видимые участки прямой.

Построение заданных объектов выполнить по координатам (см. таблицу в задании). Используя навыки выполнения эпюр, построить точку пересечения треугольника АВС с прямой МК. Алгоритм построения смотри в МУ к практическим работам.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №13

Доработка практической работы №5

«Пересечение плоскостей. Построение линии пересечения двух плоскостей»

Цель: приобретение навыков построения эпюр, развитие логического мышления.

Методические указания:

Литература: ГОСТ2.304-68*, Сорокин, гл.2.4

Задание: Закончить практическую работу

Принимая во внимание то, что на занятии в аудитории работа выполняется на черновиках, то  процесс доработки практической работы состоит в переносе решения задачи на лист формата А3. При этом надо предусмотреть гармоничное композиционное размещение чертежа на листе.

Табличные данные своего варианта оформить в виде таблицы в верхнем правом углу листа.

Допускается штриховка различных плоскостей цветом для большей наглядности.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №14

Доработка чертежа «Определение  натуральной величины плоской фигуры способом замены  плоскостей»

Цель: приобретение знаний о правилах нахождения натуральной величины плоской фигуры способом замены плоскостей, развитие логического мышления.

18

Методические указания:

Литература: ГОСТ2.304-68*, Сорокин, гл.2.4

Задание: Закончить практическую работу

Принимая во внимание то, что на занятии в аудитории работа выполняется на черновиках, то  процесс доработки практической работы состоит в переносе решения задачи на лист формата А3. При этом надо предусмотреть гармоничное композиционное размещение чертежа на листе.

Табличные данные своего варианта оформить в виде таблицы в верхнем правом углу листа.

Допускается штриховка  действительного вида сечения для большей наглядности.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №15

Доработка чертежа «Определение  натуральной величины плоской фигуры способом вращения»

Цель: приобретение знаний о правилах нахождения натуральной величины плоской фигуры способом вращения, развитие логического мышления.

Методические указания:

Литература: ГОСТ2.304-68*, Сорокин, гл.2.4

Задание: Закончить практическую работу

Принимая во внимание то, что на занятии в аудитории работа выполняется на черновиках, то  процесс доработки практической работы состоит в переносе решения задачи на лист формата А3. При этом надо предусмотреть гармоничное композиционное размещение чертежа на листе.

Табличные данные своего варианта оформить в виде таблицы в верхнем правом углу листа.

Допускается штриховка  действительного вида сечения для большей наглядности.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №16

Доработка чертежа «Построение комплексных чертежей геометрических тел с нахождением проекций точек и линий, принадлежащих поверхностям конкретных геометрических тел»

19

Цель: приобретение знаний о правилах проецирования на 3 плоскости проекций,  понятие комплексного чертежа, проецирования геометрических тел, развитие логического мышления.

Методические указания:

Литература: ГОСТ2.304-68*, Сорокин, гл.2.4

Задание: Закончить практическую работу

Принимая во внимание то, что на занятии в аудитории работа выполняется на черновиках, то  процесс доработки практической работы состоит в переносе решения задачи на лист формата А3. При этом надо предусмотреть гармоничное композиционное размещение чертежа на листе.

Контрольные точки и отрезки на поверхностях геометрических тел задаются преподавателем. Выделенные объекты допускается показывать цветом для большей наглядности.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №17

Выполнение упражнений: выполнение комплексного чертежа несложной детали с применением масштаба.

Цель: приобретение знаний и навыков в построении комплексного чертежа, развитие логического мышления.

Методические указания:

Литература: ГОСТ2.304-68*, Рабочая тетрадь по Инженерной графике, стр. 31.

Задание: Дополнить заданные контуры несложной детали  недостающими  линиями.

- Внимательно рассмотреть и проанализировать наглядное изображение несложной детали.

- Нанести внутри контура недостающие линии, чтобы изображение соответствовало наглядному изображению.

- Нанести размеры в соответствии с правилами и ГОСТ,

- Обозначить плоскости проекций (фронтальная, горизонтальная и профильная) и оси их пересечений.

Следует принять во внимание, что главным видом (вид спереди) мы принимаем ту сторону детали, которая даёт наибольшее представление о  форме и размерах всего изделия. Вид сверху соответствует горизонтальной проекции, а вид слева – профильной проекции.

20

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №18

Выполнение упражнений: выполнение макета простого геометрического тела.

Цель: приобретение знаний и навыков в построении развёрток простых геометрических тел и создания из них макетов.

Методические указания:

Литература: Короев Ю.Г. «Черчение для строителей», стр 37.

Задание:  построить развёртки простых геометрических тел  и склеить из них объёмные тела.

По алгоритму построения развёрток плоскогранных тел и тел вращения, изложенному в МУ по Инженерной графике, на плотном ватмане или тонком картоне выполнить развёртку заданного геометрического тела. Построение рекомендуется выполнять остро заточенным карандашом тонко линией.  Не забудьте оставить в местах склейки дополнительно полоску шириной по 8-10мм. Аккуратно вырежьте развёртку. Линии сгиба, выполненные карандашом, продублировать канцелярским ножом, слегка надрезая бумагу. Карандашные линии убрать  ластиком. Согнуть развёртку по линиям сгиба и отогнуть полоски для склейки. Клей рекомендуется применять ПВА. Следите за аккуратностью работы и чистотой рук.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №19

Доработка чертежа «Построение комплексных чертежей  усечённых многоугольников. Нахождение натуральной величины сечения. Развёртка поверхности тел. Изображение усечённых многоугольников в аксонометрической проекции»

Цель: закрепление знаний о правилах проецирования на 3 плоскости проекций,  понятие комплексного чертежа, проецирования геометрических тел,  применение навыков нахождения натуральной величины сечения, построения развёрток, изображения геометрических тел в аксонометрии, развитие логического мышления.

Методические указания:

Литература: Короев Ю.Г. «Черчение для строителей», стр 63, Боголюбов С.К., стр.142

21

Задание: Закончить практическую работу

Принимая во внимание то, что на занятии в аудитории работа выполняется на черновиках, то  процесс доработки практической работы состоит в переносе решения задачи на лист формата А3. При этом надо предусмотреть гармоничное композиционное размещение чертежа на листе.

Для этого изображение трёх видов следует переместить повыше, так как изображений на листе получается много.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №20

Доработка чертежа «Построение комплексных чертежей  усечённых тел вращения . Нахождение натуральной величины сечения. Развёртка поверхности тел. Изображение усечённых тел вращения в аксонометрической проекции»

Цель: приобретение знаний о правилах проецирования на 3 плоскости проекций,  понятие комплексного чертежа, проецирования геометрических тел, развитие логического мышления.

Методические указания:

Литература: Короев Ю.Г. «Черчение для строителей», стр 37. Боголюбов С.К., стр.145

Задание: Закончить практическую работу

Принимая во внимание то, что на занятии в аудитории работа выполняется на черновиках, то  процесс доработки практической работы состоит в переносе решения задачи на лист формата А3. При этом надо предусмотреть гармоничное композиционное размещение чертежа на листе.

Для этого изображение трёх видов следует переместить повыше, так как изображений на листе получается много.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №21

Доработка чертежа «Построение комплексного чертежа  и аксонометрической проекции многогранника и тела вращения с помощью способа секущих плоскостей»

Цель: закрепление знаний о правилах проецирования на 3 плоскости проекций,  понятия комплексного чертежа,  понятия способа секущих плоскостей, построение линии пересечения многогранника и тела

22

вращения,  проецирования пересекающихся геометрических тел на 3 плоскости проекций, развитие логического мышления.

Методические указания:

Литература: Короев Ю.Г. «Черчение для строителей», стр. 37. Боголюбов С.К., стр.145

Задание: Закончить практическую работу

Принимая во внимание то, что на занятии в аудитории работа выполняется на черновиках, то  процесс доработки практической работы состоит в переносе решения задачи на лист формата А3. При этом надо предусмотреть гармоничное композиционное размещение чертежа на листе.

Для этого изображение трёх видов следует переместить повыше, так как изображений на листе получается много.

При изображении аксонометрической проекции  рекомендуется применить прямоугольную изометрическую проекцию. Невидимые линии контура и пересечения показать штриховой линией.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №22

Доработка чертежа «Построение комплексного чертежа  и аксонометрической проекции многогранника и тела вращения с помощью способа сфер»

Цель: закрепление знаний о правилах проецирования на 3 плоскости проекций,  понятия комплексного чертежа,  понятия способа сфер, построение линии пересечения многогранника и тела вращения,  проецирования пересекающихся геометрических тел на 3 плоскости проекций, развитие логического мышления.

Методические указания:

Литература: Короев Ю.Г. «Черчение для строителей», стр 37. Боголюбов С.К., стр.146

Задание: Закончить практическую работу

Принимая во внимание то, что на занятии в аудитории работа выполняется на черновиках, то  процесс доработки практической работы состоит в переносе решения задачи на лист формата А3. При этом надо предусмотреть гармоничное композиционное размещение чертежа на листе.

23

Для этого изображение трёх видов следует переместить повыше, так как изображений на листе получается много.

При изображении аксонометрической проекции  рекомендуется применить прямоугольную изометрическую проекцию. Невидимые линии контура и пересечения показать штриховой линией.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №23

Доработка чертежа «Выполнение технического рисунка группы геометрических тел»

Цель: приобретение навыков выполнения наглядного изображения геометрических тел от руки.

Методические указания:

Литература: Короев Ю.Г. «Черчение для строителей», стр. 205.

Задание: Закончить практическую работу

Принимая во внимание то, что на занятии в аудитории работа выполняется на листах А2 в тонких линиях, то  процесс доработки практической работы состоит в  нанесении штриховки и художественной доработке изображения.

Штрихи рекомендуется накладывать несколькими слоями так, чтобы они ложились под разными углами и тем самым создавали впечатление глубины и контрастности. Штрихи должны быть ровными, одинаковой длины. Нажим на карандаш не сильный. Растирать штриховку нельзя!

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №24

Доработка чертежа «Выполнение технического рисунка модели»

Цель: приобретение навыков выполнения наглядного изображения  модели от руки.

Методические указания:

Литература: Короев Ю.Г. «Черчение для строителей», стр. 205.

Задание: Закончить практическую работу

Принимая во внимание то, что на занятии в аудитории работа выполняется на черновиках, то  процесс доработки практической работы состоит в переносе решения задачи на лист формата А3. При этом надо предусмотреть гармоничное композиционное размещение чертежа на листе.

24

Штрихи рекомендуется накладывать несколькими слоями так, чтобы они ложились под разными углами и тем самым создавали впечатление глубины и контрастности. Штрихи должны быть ровными, одинаковой длины. Нажим на карандаш не сильный. Растирать штриховку нельзя!

25. БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- Короев Ю.И. Черчение для строителей. - М.: Высшая школа, 2012.

- Будасов Б.В., Каминский В.П. Строительное черчение. -  М., Стройиздат,2014.

- Миронова Р.С., Миронов Б.Г. Инженерная графика. – М.: Высшая школа, 2015.

- Миронова Р.С., Миронов Б.Г. Сборник заданий по инженерной графике. – М.: Высшая школа, 2015.

- Якубович А.А. задания по черчению для строителей. – М.: Высшая школа, 2013.

- ГОСТ «Единая система конструкторской документации» (ЕСКД). Общие правили выполнения чертежей.

- ГОСТ «Система проектной документации для строительства» (СПДС). – М.: Стройиздат,2014.

- ГОСТ 21.101-97. СПДС. Основные требования к проектной и рабочей документации. – М.: Стройиздат,2014.

- ГОСТ 21.501 – 93. СПДС. Правила выполнения архитектурно-строительных чертежей. – М.: Стройиздат,2014.

ГОСТ 21.204 – 93. СПДС. Условные графические изображения элементо Филимонова Е.В.   «Рабочая тетрадь по Инженерной графике»

- в генеральных планов и сооружений транспорта. – М.: Стройиздат,2014.

- Балягин С.Н. Черчение. Справочное пособие. – М.: АСТ – Астрель, 2012.

- Баранова Л.А., Боровикова Р.Л., Панкевич А.П. Основы черчения. – М.: Высшая школа,2013.

- Боголюбов С.К. Черчение. – М.: Машиностроение,2014.

- Боголюбов С.К. Индивидуальные задания по курсу черчения. – М.: Высшая школа, 2014.

- Брилинг Н.С. Черчение. – М.: стройиздат,2015.

- Георгиевский О.В. Правила выполнения архитектурно-строительных чертежей. – М.: Интербук-бизнес,2013.

- Кириллов А.Ф. Черчение и рисование. – М.: Высшая школа,2012.