ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Контрольно-измерительный материал

для проведения промежуточной аттестации в форме

экзаменов,контрольных работ, курсовых проектов

по МДК 01.01 Участие в проектировании зданий и сооружений

в рамках программы подготовки специалистов среднего звена

специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

г. Белгород, 2019г.

Комплект контрольно-измерительных материалов по профессиональному модулю 01«Участие в проектировании зданий и сооружений» МДК. 01.01 «Проектирование зданий и сооружений» разработан на основе рабочей программы по указанному профессиональному модулю специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

Организация-разработчик:

Рабочая группа специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатации зданий и сооружений Федерального учебно-методического объединения в системе среднего профессионального образования по укрупненной группе профессий, специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Белгородский строительный колледж»

Разработчики:

Филимонова Е.В.,  преподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

Присяжная Л.Н., преподаватель ОГАПОУ  «Белгородский строительный колледж».

Рекомендовано методическим советом ОГАПОУ «БСК»

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Заместитель директора по учебно-методической работе

_____________________________

Рассмотрено на заседании предметно-цикловой комиссии

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Председатель предметной цикловой комиссии

______________________________

СОДЕРЖАНИЕ

- ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КИМ.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ И ДРУГИМ ФОРМАМ КОНТРОЛЯ.

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА МДК 01.01.

4. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО КУРСА МДК 01.01.

1.Паспорт комплекта контрольно-измерительных средств

1. 1. Область применения комплекта контрольно-измерительных средств МДК.01.01 «Проектирование зданий и сооружений».

Комплект контрольно-измерительных средств предназначен для оценки результатов освоения профессионального модуля 01«Участие в проектировании зданий и сооружений» МДК. 01.01 «Проектирование зданий и сооружений»

Результатом освоения профессионального модуля является контроль теоретических знаний в виде экзамена, контроль теоретических и практических знаний в виде тестирования, контрольных работ и экзамена, курсовых проектов.

1.2. Цели и задачи.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения междисциплинарного курса 01.01 профессионального модуля 01 должен овладеть:

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК2. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК3. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК4. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК5. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК6. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |
| ОК7. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК8 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК9. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
| ОК11. | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |

## Перечень профессиональных компетенций

| ## Код | ## Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ## ВД 1 | ## Участие в проектировании зданий и сооружений |
| ## ПК 1.1. | ## Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в соответствии с условиями эксплуатации и назначениями |
| ## ПК 1.2. | ## Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций |
| ## ПК 1.3. | ## Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием средств автоматизированного проектирования |

иметь практический опыт:

- подбора  строительных конструкций и материалов;

- разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий;

- разработки  архитектурно-строительных чертежей; выполнения расчетов по проектированию строительных конструкций, оснований.

уметь:

- читать проектно-технологическую документацию;

-пользоваться компьютером с применением специализированного программного обеспечения;

- определять глубину заложения фундамента;

-выполнять теплотехнический расчет ограждающих конструкций;

-подбирать строительные конструкции для разработки архитектурно-строительных чертежей;

- выполнять расчеты нагрузок, действующих на конструкции;

- строить расчетную схему конструкции по конструктивной схеме;

- выполнять статический расчет;

- проверять несущую способность конструкций;

- подбирать сечение элемента от приложенных нагрузок;

- выполнять расчеты соединений элементов конструкции.

знать:

-виды и свойства основных строительных материалов, изделий и конструкций, в том числе применяемых при электрозащите, тепло- и звукоизоляции, огнезащите, при создании решений для влажных и мокрых помещений, антивандальной защиты;

-конструктивные системы зданий, основные узлы сопряжений конструкций зданий;

-принципы проектирования схемы планировочной организации земельного участка;

-международные стандарты по проектированию строительных конструкций, в том числе информационное моделирование зданий (BIM-технологии);

-требования нормативных правовых актов и нормативных технических документов к составу, содержанию и оформлению проектной документации;

- особенности выполнения строительных чертежей;

-графические обозначения материалов и элементов конструкций;

-требования нормативно-технической документации на оформление строительных чертежей;

-требования к элементам конструкций здания, помещения и общего имущества многоквартирных жилых домов, обусловленных необходимостью их доступности и соответствия особым потребностям инвалидов.

2.ТРЕБОВАНИЯ К КИМ ПО МДК 01.01.

| 2 семестр | 3 семестр | 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| экзамен | Другая форма контроля (тестирование) | Другая форма контроля (контрольная работа) | Курсовой проект | экзамен |

Проверка знаний по МДК 01.01 проводится на основании пройденного теоретического курса и результатов выполнения практических и лабораторных работ выполненных обучающимися за время изучения МДК 01.01 темам: «Инженерно-геологические изыскания в строительстве» и «Строительные материалы» в виде экзамена. Для экзамена разработано 26 билетов. Каждый билет содержит 2 вопроса и одну задачу.

Проверка знаний по МДК 01.01 проводится на основании изучения теоретического курса и выполнения практических работ по теме: «Архитектура зданий» в виде тестирования. Тест составлен в 5-ти вариантах. Каждый вариант содержит 10 вопросов.

Проверка знаний по МДК 01.01 проводится на основании изучения теоретического курса и выполнения практических работ по теме: «Архитектура зданий» в виде контрольной работы. Контрольная работа составлена в 25-ти вариантах. Каждый вариант содержит 2 вопроса и одну задачу.

Проверка знаний по МДК 01.01 проводится на основании результатов выполнения практических работ выполненных обучающимися за время изучения МДК 01.01 по теме: «Проектирование строительных конструкций» в виде экзамена. Для экзамена разработано 25 билетов. Каждый билет содержит 2 вопроса и одну задачу.

Проверка знаний по МДК 01.01 проводится на основании результатов выполнения курсового проекта выполненных обучающимися за время изучения МДК 01.01 по теме: «Архитектура зданий» в виде дифференцированного зачёта по курсовому проекту.

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА  МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 01.01

Критерии оценки:

Оценка знаний студентов экзамена по МДК 01.01 «Проектирование зданий и сооружений»  производится по следующим критериям:

-оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный  теоретический материал по дисциплинам специального и общепрофессионального циклов, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, причем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий и вопросов, правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач;

-оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал по дисциплинам специального и общепрофессионального циклов,                      грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения;

-оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении теоретического материала по дисциплинам специального и общепрофессионального циклов, испытывает затруднения при выполнении практических задач и принятии конструктивных решений, недостаточно хорошо владеет материалами защищаемой работы.

-оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части теоретического материала по дисциплинам специального и общепрофессионального циклов, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями решает практические задачи и не справляется с ними самостоятельно и испытывает затруднения в принятии конструктивных решений, не владеет материалами защищаемой работы.

3.1 Задания для оценки по темам: «Инженерно-геологические изыскания в строительстве» и «Строительные материалы проводится в виде экзамена. Для экзамена разработано 26 билетов. Каждый билет содержит 2 вопроса и одну задачу.

Время проведения экзамена - 1080мин. Из них: 720мин для внеаудиторной подготовки к экзамену, 360мин для приема экзамена.

Экзаменационные вопросы

по ПМ.01 «Участие в проектировании зданий и сооружений»

МДК 01. 01 «Проектирование  зданий и сооружений»

вопросы по инженерно-геологическим изысканиям

- Предмет, разделы, цели и задачи инженерной геологии.

- Инженерная геология и ее связь с другими науками.

- Происхождение Земли (основные теории).

- Форма, размеры и физические особенности Земли. Строение Земли.

- Внешние оболочки Земли.

- Породообразующие минералы. Минералы и их строение.

- Физические свойства минералов. Шкала Мооса.

- Химический состав минералов.

- Характеристика породообразующих минералов.

- Основные сведения о горных породах. Классификация горных пород.

- Инженерно-геологическая характеристика магматических горных пород.

- Магматические горные породы: определение, классификация, структуры магматических пород.

- Общие сведения об осадочных породах и их особенностях. Образование осадочных пород.

- Осадочные породы химического происхождения и их инженерно-геологическая характеристика.

- Осадочные породы механического происхождения.

- Осадочные породы органогенного происхождения.

- Структура и текстура обломочных пород.

- Осадочные горные породы. Классификация. Особенности формирования осадочных пород.

- Метаморфизм (определение, виды метаморфизма). Классификация метаморфических горных пород.

- Метаморфические горные породы и их инженерно-геологическая характеристика.

- Инженерно-геологические изыскания. Стадии проведения изысканий.

- Цель, задачи и состав инженерно-геологических изысканий.

- Разведочные работы. Сбор образцов и проб грунта.

- Гидрогеология. Типы и особенности развития подземных вод.

- Образование и классификация подземных вод.

- Геохронологическая шкала.

- Абсолютный и относительный возраст горных пород.

- Шкала геологического времени.

- Краткая характеристика инженерно-геологических условий строительства.

- Общие сведения об опасных геологических процессах и явлениях.

- Геологическая деятельность ветра. Эоловые процессы. Особенности эоловых отложений (песка, лёсса).

- Геологическая деятельность поверхностных текучих вод.

- Полевые исследования грунтов и их цели, задачи, методы.

- Построение стратиграфической колонки буровой скважины.

- Построение геологических разрезов.

- Определение абсолютных отметок подошвы слоя.

- Определение мощности слоя по глубине залегания его подошвы.

вопросы по строительным материалам

- Классификация строительных материалов.

- Эксплуатационные требования к материалам.

- Физические свойства строительных материалов.

- Механические свойства строительных материалов.

- Химические свойства строительных материалов.

- Строение и состав древесины.

- Пороки древесины.

- Важнейшие свойства древесины.

- Лесоматериалы и изделия из древесины.

- Защита древесины от гниения и возгорания.

- Общие сведения о природных каменных материалах и их генетическая классификация.

- Породообразующие минералы.

- Главнейшие горные породы, применяемые в строительстве.

- Добыча и обработка природного камня.

- Материалы и изделия из природного камня.

- Сырьё для производства керамики. Классификация керамических материалов.

- Основы технологии керамики.

- Стеновые керамические материалы.

- Отделочные керамические материалы.

- Специальные виды керамических материалов.

- Получение стекла.

- Свойства стекла.

- Листовое стекло.

- Отделочное стекло.

- Изделия из стекла.

- Ситаллы и шлакоситаллы.

- Общие сведения о металлах и сплавах.

- Строение и свойства железоуглеродистых сплавов.

- Основы технологии черных металлов. Получение чугуна и стали.

- Свойства сталей и их маркировка.

- Углеродистые и легированные стали.

- Термическая обработка стали.

- Стальной прокат и стальные конструкции.

- Стальная арматура.

- Цветные металлы и сплавы.

- Коррозия металлов и методы защиты от неё.

- Общие сведения о неорганических вяжущих веществах.

- Гипсовые вяжущие вещества, получение.

- Гипсовые вяжущие вещества, свойства.

- Магнезиальные вяжущие вещества.

- Растворимое стекло и кислотоупорный цемент.

- Воздушная известь, получение, разновидности.

- Портландцемент, его применение, транспортировка и хранение.

- Свойства портландцемента.

- Получение портландцемента.

- Разновидности портландцемента.

- Портландцементы с минеральными добавками

- Глинозёмистый цемент.

- Расширяющиеся цементы.

- Битумы, дёгти.

- Компоненты бетона: мелкий заполнитель, требования к нему.

- Компоненты бетона: крупный заполнитель, требования к нему.

- Строительные растворы, их классификация и свойства.

- Свойства растворных смесей.

- Подбор состава, приготовление и транспортирование растворов.

- Растворы для каменной кладки и монтажа железобетонных элементов.

- Простые и смешанные растворы для обычных штукатурок.

- Декоративные растворы.

- Специальные растворы.

- Общие сведения о бетонах и их классификация.

- Свойства бетонной смеси.

- Подбор состава бетона.

- Основы технологии бетона.

- Прочность, марка и класс бетона.

- Основные свойства тяжёлого бетона.

- Лёгкие бетоны.

- Специальные виды бетонов.

- Общие сведения о железобетоне, его классификация.

- Монолитный железобетон.

- Основные виды сборных железобетонных изделий.

- Сборный железобетон. Маркировка, транспортирование и складирование изделий.

- Сущность предварительного напряжения железобетонных конструкций.

- Методы и способы напряжения арматуры.

- Силикатный кирпич и силикатобетонные изделия.

- Асбестоцементные материалы.

- Строительные пластмассы, их составы и свойства.

- Получение строительных пластмасс.

- Способы производства материалов на основе полимеров.

- Классификация строительных полимеров.

- Полимерные изделия для облицовки полов.

- Полимерные изделия для облицовки стен.

- Кровельные материалы на основе органических вяжущих веществ.

- Гидроизоляционные материалы.

- Герметизирующие материалы.

- Теплоизоляционные материалы.

- Акустические материалы

- Лакокрасочные материалы, классификация, составы и свойства.

- Связующие красочных составов, растворители и разбавители.

- Пигменты и наполнители.

- Грунтовки и шпатлёвки.

- Лаки и краски, требования к ним.

Комплект билетов:

БИЛЕТ № 1

по ПМ 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений»

курс 1 группа _______

1. Инженерная геология и ее связь с другими науками.

2. Химические свойства строительных материалов.

3. Свойства сталей и их маркировка. Записать марку стали углеродистой и дать понятие обозначению.

БИЛЕТ № 2

по ПМ 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений»

курс 1 группа _______

- Воздушная известь, получение, разновидности.

2. Краткая характеристика инженерно-геологических условий строительства.

3. Дать понятие геологического разреза. Объяснить правила построения геологической колонки и геологического разреза.

БИЛЕТ № 3

по ПМ 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений»

курс 1 группа ______

1. Общие сведение о неорганических вяжущих веществах.

- Типы и особенности развития подземных вод.

3. Определение мощности слоя грунта по глубине залегания его подошвы.

БИЛЕТ №  4

по ПМ 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений»

курс 1 группа ______

1.Углеродистые и легированные стали.

2. Горные породы, применяемые в строительстве.

3. Принцип построения геохронолической шкалы.

БИЛЕТ № 5

по ПМ 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений»

курс 1 группа _____

1. Материалы для бетонных и железобетонных конструкций (основные характеристики, деформации).

2. Основные свойства строительных материалов.

3. Общие сведения о подборе состава бетона.

БИЛЕТ №  6

по ПМ 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений»

курс 1 группа ________

1.Кровельные материалы на основе органических вяжущих.

2.Осадочные породы и их происхождение.

3. Испытания строительной извести. Определение основных свойств.

БИЛЕТ № 7

по ПМ 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений»

курс 1 группа _________

1. Основные сведения о горных породах. Классификация горных пород.

2. Ситаллы и шлакоситаллы. Понятие. Применение.

3.Силикатный кирпич и силикатобетонные изделия. Испытания кирпича.

БИЛЕТ №  8

по ПМ 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений»

курс 1 группа _________

1. Лакокрасочные материалы, классификация, составы и свойства.

2. Предварительно напряженные железобетонные конструкции.

3. Принцип расчета состава растворной смеси.

БИЛЕТ № 9

по ПМ 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений»

курс 1 группа ____

1. Основные свойства бетонной смеси.

2. Простые и смешанные растворы для обычных штукатурок.

3. Дать описание построению геологического разреза.

БИЛЕТ №  10

по ПМ 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений»

курс 1 группа _______

1. Разновидности портландцементов. Портландцементы с минеральными добавками.

2. Стеновые керамические материалы.

3. Свойства растворных смесей.

БИЛЕТ № 11

по ПМ 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений»

курс 1 группа _______

1. Асбестоцементные материалы.

2. Способы производства материалов на основе полимеров.

3. Связующие красочных составов, растворители, разбавители.

БИЛЕТ № 12

по ПМ 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений»

курс 1 группа ______

1. Породообразующие минералы. Минералы и их строение.

2. Абсолютный и относительный возраст горных пород.

3. Общие сведения о железобетоне, его классификация.

БИЛЕТ № 13

по ПМ 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений»

курс 1 группа ______

1. Общие сведения о железобетоне. Монолитный железобетон.

2. Цель, задачи и состав инженерно-геологических изысканий.

3.Полевые исследования грунтов и их цели, задачи и методы.

БИЛЕТ №  14

по ПМ 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений»

курс 1 группа _____

1. Структура и текстура горных пород.

2. Физические свойства строительных материалов. Свойства теплоизоляционных материалов, применение теплоизоляционных материалов.

3. Методы и способы натяжения арматуры.

БИЛЕТ № 15

по ПМ 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений»

курс 1 группа _____

1. Добыча и обработка природного камня.

2. Сырье для производства керамики. Классификация керамических материалов.

3. Гипсовые вяжущие вещества, получение.

БИЛЕТ №  16

по ПМ 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений»

курс 1 группа _____

1. Специальные виды керамических материалов.

2. Основы технологии черных металлов. Получение чугуна и стали.

3. Построение стратиграфической колонки буровой скважины.

БИЛЕТ № 17

по ПМ 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений»

курс 1 группа ______

1. Строение и свойства желозоуглеродистых сплавов.

2. Общие сведения об опасных геологических процессах и явлениях.

3. Разведочные работы. Сбор образцов и проб грунта.

БИЛЕТ №  18

по ПМ 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений»

курс 1 группа ______

1. Краткая характеристика инженерно-геологических условий строительства.

2. Портландцемент, применение, транспортировка, хранение.

3. Термическая обработка стали. Ее значение для свойств стали и ее использования.

БИЛЕТ № 19

по ПМ 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений»

курс 1 группа ______

1. Заполнители для бетонов: крупный и мелкий заполнители, требования к ним.

2. Характеристика породообразующих минералов.

3. Полевые исследования грунтов их цели и задачи.

БИЛЕТ №  20

по ПМ 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений»

курс 1 группа _______

1. Шкала геологического времени.

2. Герметизирующие и теплоизоляционные материалы.

3. Технология подбора состава бетона.

БИЛЕТ № 21

по ПМ 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений»

курс 1 группа ______

1. Сущность предварительного напряжения железобетонных конструкций.

2. Физические свойства минералов. Шкала Мооса.

3. Объяснить маркировку стали 09Г2С.

БИЛЕТ №  22

по ПМ 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений»

курс 1 группа _______

1. Общие сведения о природных каменных материалах и их генетическая классификация.

2.Общие сведения о металлах и сплавах.

3.Построение геологических разрезов.

БИЛЕТ № 23

по ПМ 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений»

курс 1 группа ____

1. Силикатный кирпич и силикатобетонные изделия.

2. Легкие бетоны. Подбор состава бетона.

3. Инженерно-геологическая характеристика магматических горных пород.

БИЛЕТ № 24

по ПМ 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений»

курс 1 группа _________

1. Метаморфизм (определение, виды метаморфизма). Классификация метаморфических горных пород.

2. Стальной прокат. Стальная арматура.

3. Гипсовые вяжущие вещества получение, свойства.

БИЛЕТ № 25

по ПМ 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений»

курс 1 группа ______

1. Углеродистые и легированные стали.

2. Коррозия металлов и методы защиты от нее.

3. Разведочные работы. Сбор образцов и проб грунта.

БИЛЕТ № 26

по ПМ 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений»

курс 1 группа _______

1. Абсолютный и относительный возраст горных пород.

- Геологическая деятельность поверхностных текучих вод. - Свойства сталей и их маркировка.

3.2. Задания для оценки  по темам: «Архитектура зданий» в виде тестирования.

Разработано количество вариантов 5, в каждом варианте по 10 заданий.

Время проведения контрольной работы – 45 мин.

Критерии оценки тестового задания:

9 – 10 правильных ответов из 10 вопросов – глубоко и прочно усвоил программный  теоретический материал;

7 – 8 правильных ответов из 10 вопросов – твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей;

6 – 7 правильных ответов из 10 вопросов – имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, упускает правильные формулировки;

Менее 6 правильных ответов из 10 вопросов – не знает значительной части теоретического материала.

ВАРИАНТ  1

ЗАДАНИЕ 1. Установить соответствие.

| ОСНОВНЫЕ КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЯ | НАЗВАНИ |
| --- | --- |
|  | Б. наружная стена В. перегородка Г. фундамент Д. слуховое окно Е. цоколь Ж. перекрытие над подвалом З. чердак |

ОТВЕТ:  2.____,  3.____,  7.___,  11.___,  15.____.

ЗАДАНИЕ 2. Какая крыша имеет вальму:

а) двухскатная

б) купольная

в) многоскатная

г) шатровая

ЗАДАНИЕ 3. Плитный утеплитель используют в стенах:

а) с трёхрядными диафрагмами

б) с колодцами

в) анкерных кирпично-бетонных

г) с воздушной прослойкой

ЗАДАНИЕ 4. Несжимаемыми являются грунты:

а) глиняные

б) скальные

в) искусственные

ЗАДАНИЕ 5. Дополнить.

Подвижное ограждение в проёме стены или перегородки - это _______________________________.

ЗАДАНИЕ 6. Увеличение площади и лучшая освещённость помещения достигается при устройстве:

а) балкона

б) эркера

в) лоджии

г) окна

ЗАДАНИЕ 7. Дополнить.

Железобетонная плита длинной «на комнату» (2,7 – 3,3 м), консольно заделанная в наружных стенах - это ________________________________.

ЗАДАНИЕ 8. В междуэтажных перекрытиях сборные железобетонные плиты связываются:

а) с наружными стенами

б) с внутренними стенами

в) по боковым кромкам

г) по углам

ЗАДАНИЕ 9. Предельное ограничение типов сборных конструкций называют:

а) стандартизацией

б) унификацией

в) типизацией

ЗАДАНИЕ 10. Установить соответствие.

| УЗЕЛ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО КАРКАСА | НАЗВАНИЕ |
| --- | --- |
|  | А. колонна Б. центрирующий бетонный выступ В. ригель Г. связевая плита Д. анкерные выпуски Е. потайная консоль колонны Ж. плиты перекрытия |

ОТВЕТ: 1.____, 3.____, 4.____, 5.____, 6.____.

ВАРИАНТ  2

ЗАДАНИЕ 1. Установить соответствие.

| СТОЛБЧАТЫЕ ФУНДАМЕНТЫ | НАЗВАНИЕ |
| --- | --- |
|  | Ба. гидроизоляция б. обвязочная балка в фундаментная балка г. кирпичный столб д. подсыпка е. отмостка ж. ненесущая стена |

ОТВЕТ: 1.____, 2.____, 3.___,4.___, 5.____.

ЗАДАНИЕ 2. Фактические размеры изготовленной конструкции:

а) конструктивные

б) натурные

в) координационные

г) технические

ЗАДАНИЕ 3.

Конструкция, объединяющая перекрытие и кровлю - это ________________________________.

ЗАДАНИЕ 4. Осадочный шов от температурного отличается:

а) местоположением

б) протяжённостью

в) конструкцией примыкания смежных стен

г) материалом

ЗАДАНИЕ 5. Дополнить.

Консоли колонн служат для опирания на них __________________________________________.

ЗАДАНИЕ 6. Дополнить.

Горизонтальный элемент наслонных стропил, выполняющий роль затяжки это ____________________________.

ЗАДАНИЕ 7. Установить соответствие.

| КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СТЕН ЗДАНИЙ | НАЗВАНИЕ |
| --- | --- |
|  | А. дверь Б. ограждение балкона В. пол Г. стена Д. пол балкона Е. поручень |

ОТВЕТ: 1.____, 2.____, 3.____, 4.____, 5.____.

ЗАДАНИЕ 8. Только несущие функции выполняют:

а) наружные стены

б) окно

в) фундамент

г) перекрытие

ЗАДАНИЕ 9. Дополнить.

Вертикальные ограждения, разделяющие смежные помещения здания - это ____________________________.

ЗАДАНИЕ 10. Установить соответствие.

| СОВМЕЩЁННАЯ КРЫША | НАЗВАНИЕ |
| --- | --- |
|  | А. защитный слой Б. пароизоляция В. выравнивающая стяжка Г. железобетонная плита Д. кровля Е. Утеплитель |

ОТВЕТ: 1.____, 2.____, 3.____, 5.____, 6.____.

ВАРИАНТ  3

ЗАДАНИЕ 1. Установить соответствие

| КРОВЛИ СКАТНЫХ КРЫШ | НАЗВАНИЕ |
| --- | --- |
|  | 1.рулонная 2.черепичная 3.кровельная сталь 4.чешуйчатый рубероид 5.асбестоцементные листы 6.металлочерепица 7.кровельная щепа 8.мастичная |

ОТВЕТ: А.____, Б, _____ В.____, Г.___,Д.___, Е.____.

ЗАДАНИЕ 2. Высокой светоактивной способностью обладают перегородки из:

а) стеклоблоков

б) профильного стекла

в) витринного стекла

г) пластика

ЗАДАНИЕ 3.

Способность конструкции сохранять равновесие при силовых воздействиях, это ________________.

ЗАДАНИЕ 4. Назовите блок крупноблочного здания, который относится к специальным:

а) рядовой

б) перемычечный

в) цокольный

г) угловой

ЗАДАНИЕ 5. В местах пристройки к существующему зданию устраивают деформационный шов:

а) осадочный

б) просадочный

в) температурный

г) усадочный

ЗАДАНИЕ 6. Установить соответствие.

| КОНСТРУКЦИИ ОКОННОГО БЛОКА | НАЗВАНИЕ |
| --- | --- |
|  | А. горбылёк Б. коробка В. промасленная пакля Г. отлив Д. обвязка переплёта Е. штапик Ж. раскладка И. перемычка |

ОТВЕТ: 1.____, 2.____, 6.___,13.___, 14.____.

ЗАДАНИЕ 7. Укажите конструктивные решения лестниц для большинства современных зданий:

а) монолитные

б) мелкоэлементные

в) крупноэлементные

ЗАДАНИЕ 8. Горизонтальное пересечение скатов:

а) конёк

б) ребро

в) ендова

г) мауэрлат

ЗАДАНИЕ 9.

Способность конструкции не разрушаться при силовых воздействиях, это ________________.

ЗАДАНИЕ 10. Вертикальная гидроизоляция наружных поверхностей подвальных стен при грунтовых водах выполняется из:

а) обмазки горячим битумом

б) слоем глины

в) оштукатуриваются

ВАРИАНТ  4

ЗАДАНИЕ 1. Установить соответствие.

| ТИПЫ КОНСТРУКЦИЙ ЦОКОЛЕЙ | НАЗВАНИЕ |
| --- | --- |
|  | А. цоколь Б. стена В. пол Г. бортовой цокольный камень Д. гидроизоляция Е. отмостка Ж.. фундамент |

ОТВЕТ: 1.____, 2.____, 3.____, 4.____, 5.____.

ЗАДАНИЕ 2. В столбчатом фундаменте несущая кирпичная стена уложена на:.

а) основание

б) балку

в) перемычку

г) ригель

ЗАДАНИЕ 3. Неизменяемость конструктивной основы здания при воздействии на него силовых факторов, это:

а) прочность

б) устойчивость

в) жесткость

г) неизменяемость

ЗАДАНИЕ 4. Надёжные и прочные в качестве основания грунты:

а) насыпные

б) крупнообломочные

в) лессовидные

г) мелкие пески

ЗАДАНИЕ 5. Какая крыша имеет ендову?

а) четырехскатная

б) шатровая

в) многоскатная

г) двухскатная

ЗАДАНИЕ 6.Только ограждающие функции выполняют:

а) перегородка

б) фундамент

в) стена

г) крыша

ЗАДАНИЕ 7. Дополнить.

В состав ограждающей части покрытия могут входить: несущий настил, ___________________, теплоизоляция, _____________________, кровля, защитный слой.

ЗАДАНИЕ 8. В помещениях с повышенной влажностью могут быть установлены перегородки:

а) из гипсокартонных плит

б) из кирпича

в) из стеклоблоков

г) из древесины

ЗАДАНИЕ 9.Толщина столярных перегородок:

а) 60 мм

б) 80 мм

в) 500 мм

г) 120 мм

ЗАДАНИЕ 10. Установить соответствие.

| КОНСТРУКЦИИ ОРГАНИЗОВАННОГО ВОДООТВОДА | НАЗВАНИЕ |
| --- | --- |
|  | А. упругая прокладка Б. воронка В. сливной патрубок Г. кровельный ковёр Д. панель покрытия Е. цементная стяжка Ж. крышка-колпак И. верхний фланец |

ОТВЕТ: 1.____, 2.____, 3.___,4.___, 5.____.

ВАРИАНТ  5

ЗАДАНИЕ 1. Установить соответствие.

| ЭЛЕМЕНТЫ ПОЛА | НАЗВАНИЕ |
| --- | --- |
|  | А. гидроизоляция Б. деревянная лага В. деревянный пол Г. железобетонная плита Д. кирпичный столбик Е. подкладка Ж. стяжка |

ОТВЕТ: 1.____, 2.____, 3.____, 4.____, 5.____.

ЗАДАНИЕ 2.Горизонтальная гидроизоляция наружных и внутренних стен от грунтовой влаги выполняется:

а) слоем глины

б) 4 слоя рубероида

в) 2 слоя рубероида

г) из цементного раствора

ЗАДАНИЕ 3. Техническое подполье от подвала отличается:

а) характером использования помещения

б) более мелким заглублением пола

в) меньшей высотой помещения

ЗАДАНИЕ 4. Опорная часть наслонных стропил (элемент)

а) лежень

б) мауэрлат

в) ригель

г) подкос

ЗАДАНИЕ 5. Уложенные на отдельные опоры прогоны опирают на:

а) консоли

б) железобетонные подушки

в) кирпичную кладку

ЗАДАНИЕ 6. Глубина заделки многопустотных плит перекрытия в кирпичные стены:

а) 120 мм

б) 80 мм

в) 200 мм

г) 60 мм

ЗАДАНИЕ 7. Установить соответствие.

| ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА | НАЗВАНИЕ |
| --- | --- |
|  | А. бетон Б. соединительный стержень В. колонна Г. связевая плита Д. верхний соединительный элемент Е. ригель Ж. закладные детали ригеля И. цементный раствор |

ОТВЕТ: 1.____, 2.____, 3.___,4.___, 5.____.

ЗАДАНИЕ 8. Установить соответствие.

| ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ | НАЗВАНИЕ |
| --- | --- |
|  | А. кирпичная кладка Б. стеновой блок В. ферма-панель Г. фундаментная плита Д. фундаментная подушка Е. вертикальная гидроизоляция Ж. цокольная панель И. горизонтальная гидроизоляция |

ОТВЕТ: 1.____, 2.____, 3.___,4.___, 5.____.

ЗАДАНИЕ 9. Дополнить

Прочность, устойчивость и сохранность как здания в целом, так и его элементов означает ____________________________.

ЗАДАНИЕ 10.

Деформация, вызывающая коренное изменение структуры грунтов это ____________________________.

Эталон ответов.

| Вопрос Вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ж, Г, В, Б, З | В | Б | Б | Дверь | Б | Балконная плита | А | В | Г, Д, В, А, Б |
| 2 | В, Д, Е, А, Г | Б | Покрытие | Б | Ригеля | Ригель | Д, Б, Е, А, В | В | Перегородка | А, Б, Е, Б, Г |
| 3 | 3, 7, 4, 1, 2, 5 | В | Устойчивость | В | А | Б, В, Д, Г, А | В | Б | Прочность | Б |
| 4 | Г, Д, Б, А, Ж | Б | Прочность | Б | В | А | Гидроизоляция | Б | Б | В, Ж, Б, Г, И |
| 5 | В, Б, Е, Ж, А | В | В | Б | Б | А | В, Ж, Д, Е, И | Д, Б, Е, И, В | Долговечность | Осадка |

3.3. Задания для оценки по экзамену.  Для контрольной работы разработано 25 вариантов. Каждый вариант содержит 2 вопроса и одну задачу.

Оценка знаний студентов контрольной работы по МДК 01.01 «Проектирование зданий и сооружений»  производится по следующим критериям:

-оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный  теоретический материал по дисциплинам специального и общепрофессионального циклов, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, причем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий и вопросов, правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач;

-оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал по дисциплинам специального и общепрофессионального циклов,                      грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения;

-оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении теоретического материала по дисциплинам специального и общепрофессионального циклов, испытывает затруднения при выполнении практических задач и принятии конструктивных решений, недостаточно хорошо владеет материалами защищаемой работы.

-оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части теоретического материала по дисциплинам специального и общепрофессионального циклов, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями решает практические задачи и не справляется с ними самостоятельно и испытывает затруднения в принятии конструктивных решений, не владеет материалами защищаемой работы.

Вариант 1.

- Виды и конструкции перемычек в каменных стенах. Дать эскизы.

- Бескаркасные крупнопанельные здания. Особенности их конструктивного решения.

- Опишите приведённую деталь.

Вариант 2.

- Понятие о зданиях и сооружениях, их классификация, требования к ним.

- Окна, их виды и элементы, требования к ним. Классификация окон.

- Опишите приведённую деталь.

Вариант 3.

- Типизация, унификация, стандартизация в строительстве. Единая модульная система.

- Двери, их виды. Классификация дверей. Элементы заполнения проёмов. Конструкции полотен. Дверные приборы.

- Опишите приведённую деталь.

Вариант 4.

- Фундаменты, их виды, классификация, требования к ним.

- Полы, их виды, классификация, требования к ним.

- Опишите приведённую деталь.

Вариант5.

- Виды и конструкции карнизов в каменных стенах. Дать эскизы.

- Крупнопанельные здания, их конструктивные схемы. Разрезка стен на панели. Типы панелей.

- Опишите приведённую деталь.

Вариант 6.

- Основания, требования к ним. Виды грунтов оснований, их свойства.

- Классификация крыш, требования к ним. Скатные крыши, их формы и элементы.

- Опишите приведённую деталь.

Вариант 7.

- Виды и конструкции цоколей каменных стен. Дать эскизы.

- Каркасно-панельные здания, область их применения. Типы каркасов.

- Опишите приведённую деталь.

Вариант 8.

- Стены, их виды, требования к ним. Классификация стен. Правила разрезки и системы перевязки. Виды швов.

- Лестницы, их элементы, требования к ним. Классификация лестниц. Дать эскизы.

- Опишите приведённую деталь.

Вариант 9.

- Виды перекрытий, их классификация, требования к ним.

- Стыки наружных стеновых панелей бескаркасных зданий, требования к ним, их классификация. Дать эскизы.

- Опишите приведённую деталь.

Вариант 10.

- Свайные фундаменты, их виды, область применения, классификация и конструктивные решения. Дать эскизы.

- Правила установки и крепления перегородок. Дать эскизы.

- Опишите приведённую деталь.

Вариант 11.

- Сплошная и облегчённая кладка стен из кирпича. Стены из мелких блоков и природного камня. Дать эскизы.

- Определение размеров лестниц. Привести пример.

- Опишите приведённую деталь.

Вариант 12.

- Фундаменты в вытрамбованных котлованах, из набивных свай, глубокого заложения. Дать эскизы.

- Типы деревянных зданий. Деревянные дома заводского изготовления. Дать эскизы.

- Опишите приведённую деталь.

Вариант 13.

- Архитектурно-конструктивные элементы и детали стен. Деформационные швы, их виды и конструкции. Дать эскизы.

- Перегородки, их виды, требования к ним. Классификация перегородок.

- Опишите приведённую деталь.

Вариант 14.

- Столбчатые и сплошные фундаменты, их виды, область применения и конструктивные решения. Дать эскизы.

- Водоотвод с плоских и скатных крыш. Дать эскизы.

- Опишите приведённую деталь.

Вариант 15.

- Ленточные фундаменты, их виды и конструктивные решения. Дать эскизы.

- Кровли, их виды, требования к ним. Дать эскизы.

- Опишите приведённую деталь.

Вариант 16.

- Конструктивные элементы зданий и их назначение.

- Наслонные стропила, их элементы. Стропильные системы односкатных и двухскатных крыш.

- Опишите приведённую деталь.

Вариант 17.

- Перекрытия из сборных ж\б панелей, их опирание на стены. Анкеровка перекрытий. Дать эскизы.

- Печи и дымовые трубы. Вентиляционные устройства зданий.

- Опишите приведённую деталь.

Вариант 18.

- Защита фундаментов от грунтовых вод и грунтовой сырости. Дать эскизы. Отмостки и приямки.

- Конструкции и область применения штучных полов.

- Опишите приведённую деталь.

Вариант 19.

- Междуэтажные перекрытия по деревянным и ж\б балкам. Дать эскизы.

- Основы планировки населённых мест.

- Опишите приведённую деталь.

Вариант 20.

- Конструктивные схемы гражданских зданий, их виды и обеспечение пространственной жёсткости.

- Здания из крупных блоков, их конструктивные схемы. Виды блоков. Дать эскизы.

- Опишите приведённую деталь.

Вариант 21.

- Монолитные ж\б перекрытия. Конструкции перекрытий над подвалами, на чердаках. Дать эскизы.

- Строительные элементы санитарно-технического оборудования. Лифты и эскалаторы.

- Опишите приведённую деталь.

Вариант 22.

- Перегородки из мелких камней, стеклоблоков и стеклопрофилита. Способы их установки и крепления. Дать эскизы.

- Основные положения проектирования гражданских зданий.

- Опишите приведённую деталь.

Вариант 23.

- Работа грунтов под нагрузкой. Искусственные основания, область применения.

- Устройство балконов, эркеров и лоджий. Узел заделки балкона в стену.

- Опишите приведённую деталь.

Вариант 24.

- Совмещенные крыши, их виды и конструкции. Дать эскизы.

- Строительство зданий в сейсмических районах.

- Опишите приведённую деталь.

Вариант 25.

- Крупнопанельные перегородки, способы их установки и крепления. Дать эскизы.

- Строительство зданий из монолитного ж\б.

- Опишите приведённую деталь.

3.4. Задания для оценки по экзамену.  Для экзамена разработано 25 билетов. Каждый билет содержит 2 вопроса и одну задачу.

Длительность экзамен – 1080 минут, из них на внеаудиторную подготовку к экзамену – 720 минут, 360 минут на проведение экзамена.

Критерии оценки:

Оценка знаний студентов экзамена по МДК 01.01 «Проектирование зданий и сооружений»  производится по следующим критериям:

-оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный  теоретический материал по дисциплинам специального и общепрофессионального циклов, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, причем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий и вопросов, правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач;

-оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал по дисциплинам специального и общепрофессионального циклов,                      грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения;

-оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении теоретического материала по дисциплинам специального и общепрофессионального циклов, испытывает затруднения при выполнении практических задач и принятии конструктивных решений, недостаточно хорошо владеет материалами защищаемой работы.

-оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части теоретического материала по дисциплинам специального и общепрофессионального циклов, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями решает практические задачи и не справляется с ними самостоятельно и испытывает затруднения в принятии конструктивных решений, не владеет материалами защищаемой работы.

Экзаменационные вопросы

по профессиональному модулю 01.

«Участие в проектировании  зданий и сооружений»

Экзаменационные вопросы по основам проектирования строительных конструкций

- Классификация строительных конструкций и требования к ним.

- Понятие предельного состояния. Расчет по методу предельных состояний.

- Первая и вторая группы предельных состояний.

- Материалы для металлических конструкций. Нормативные и расчетные сопротивления сталей.

- Понятие сортамента.

- Работа стали под нагрузкой. Диаграмма растяжения стали.

- Арматура. Классификация арматуры.

- Материалы для железобетонных конструкций. Расчетные и нормативные сопротивления бетона и арматуры.

- Работа бетона под нагрузкой. Кубиковая и призменная прочночть.

- Материалы для каменных и армокаменных конструкций. Нормативные и расчетные сопротивления каменной кладки.

- Стадии напряженно – деформированного состояния каменной кладки.

- Материалы для деревянных конструкций. Нормативные и расчетные сопротивления древесины. Переводные коэффициенты.

- Классификация нагрузок.

- Нормативные и расчетные значения нагрузок. Определение коэффициента γf.

- Грузовая площадь. Понятие грузовой площади, схемы площадей.

- Конструкции, работающие на сжатие.  Общие сведения о работе под нагрузкой сжатых элементов.

- Общие сведения о колоннах.

- Общие положения расчета сжатых элементов.

- Стальные колонны.  Разновидности, особенности работы под нагрузкой. Основы расчета.

- Конструирование стальных колонн.

- Деревянные стойки.  Особенности работы под нагрузкой. Основы расчета.

- Каменные элементы, работающие на сжатие. Особенности работы под нагрузкой.

- Основы расчета каменных элементов.

- Армокаменные элементы, работающие на сжатие. Особенности работы под нагрузкой.

- Основы расчета армированной кладки.

- Способы армирования каменных конструкций.

- Железобетонные сжатые элементы. Классификация железобетонных колонн.

- Особенности работы железобетонных колонн. Особенности конструирования.

- Основы расчета железобетонных колонн.

- Строительные конструкции, работающие на изгиб. Балки. Общие сведения.

- Общие положения расчета элементов на изгиб.

- Понятие балочной клетки. Разновидности балочных клеток.

- Стальные балки. Работа балки в балочной клетке.

- Конструирование стальных балок.

- Основы расчета стальных балок по двум группам предельных состояний.

- Деревянные балки. Разновидности деревянных балок.

- Основы расчета деревянных балок по группам предельных состояний.

- Особенности работы железобетонных балок под нагрузкой. Напряженно-деформированное состояние.

- Основы расчета железобетонных балок и плит.

- Основы расчета балки прямоугольного сечения с одиночным армированием.

- Основы расчета балки прямоугольного сечения с двойным армированием.

- Основы расчета балки таврового сечения. Случаи расчета

- Основы расчета прочности, изгибаемых элементов, по наклонному сечению.

- Основы конструирования балок прямоугольного и таврового сечения.

- Конструирование каркасов. Конструктивные требования к армированию.

- Конструирование сеток. Конструктивные требования.

- Составление спецификаций и ведомостей расхода стали.

- Особенности расчета многопустотных и ребристых плит перекрытия.

- Предварительно-напряженные  железобетонные конструкции. Способы и методы натяжения арматуры.

- Основы расчета. Группы потерь.

- Соединение элементов конструкций. Соединение стальных конструкций. Сварные соединения.

- Соединение стальных конструкций. Болтовые соединения.

- Соединение элементов деревянных конструкций. Нагельные соединения.

- Соединение элементов деревянных конструкций. Клеевые соединения. Лобовые врубки,  лобовые упоры.

- Стропильные фермы. Общие сведения.

- Стальные фермы. Работа и расчет стержневой фермы.

- Конструирование стальной фермы.

- Деревянные фермы. Общие сведения.

- Железобетонные фермы. Общие сведения.

- Основания и фундаменты. Естественные и искусственные основания.

- Основы расчета подошвы ленточного фундамента.

- Основы расчета подошвы фундамента стаканного типа.

- Свайные фундаменты. Общие сведения. Классификация.

- Работа свай в грунте. Основы расчета.

- Рамы. Арки.

Примеры билетов:

БИЛЕТ № 1

по ПМ 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений»

курс _ группа _____

1. Классификация строительных конструкций и требования к ним.

2. Расчет колонн. Общие положения расчета.

3. Рассчитать элемент на образование наклонных трещин и законструировать каркас по следующим данным: Q=100кН, b=25см, h=45см, l=6,1м. Поперечная арматура Ø6мм, количество каркасов n=2.Бетон тяжелый класса В20, коэффициент условий работы бетона γb2=1,0.

БИЛЕТ №  2

по ПМ 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений»

| курс _ группа ______ |  |
| --- | --- |
| 1.Понятие предельного состояния. Расчет по методу предельных состояний. |
| 2. Классификация нагрузок. Нормативные и расчетные значения. |
| 3. Подобрать двутавр для балки, выполненной из стали марки ВСт3пс6, с коэффициентом надежности по нагрузке γf=1,2. Длина элемента составляет 9метров, нормативное значение нагрузки составляет qn=70 кН/м. |

БИЛЕТ № 3

по ПМ 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений»

| курс _ группа ____ |  |
| --- | --- |
| 1. Грузовая площадь. Расчет нагрузок на элемент здания. |
| 2.Стадии напряженно-деформированного состояния. |
| 3. Определить количество болтов в соединении уголка ∟75×6 и фасонки t=8мм, болтами нормальной точности Ø14мм, оба элемента выполнены из стали ВСт3пс6-2, закрепление произвести болтами класса 4.8. Нагрузка на соединение N=53кН, коэффициент γc=1. |

БИЛЕТ №  4

по ПМ 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений»

| курс ___ группа _____ |  |
| --- | --- |
| 1.Работа и расчет центрально-сжатых стоек из цельной древесины. |
| 2. Основы расчета нагрузок на 1м2 покрытия и перекрытия. |
| 3. Подобрать двутавр для колонны, выполненной из стали марки ВСт3пс6, с коэффициентом надежности по ответственности здания γп=1. Длина элемента составляет 3 метра, закрепление консольное, нагрузка N=300кН. |

БИЛЕТ № 5

по ПМ 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений»

| курс ___ группа _____ |  |
| --- | --- |
| 1. Материалы для бетонных и железобетонных конструкций (основные характеристики, деформации). |
| 2. Нормативные и расчетные значения сопротивлений материалов. |
| 3. Определить количество болтов в соединении уголка ∟70×5 и фасонки t=4мм, болтами нормальной точности Ø10мм, оба элемента выполнены из стали ВСт3пс6-2, закрепление произвести болтами класса 4.8. Нагрузка на соединение N=63кН, коэффициент γc=1. |

БИЛЕТ №  6

по ПМ 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений»

курс ___ группа ________

1.Материалы для каменных и армокаменных конструкций.

2.Балочные клетки. Работа балки в балочной клетке.

3. произвести сбор нагрузок на 1м2 плиты покрытия. Состав покрытия - 4сл. рулонный ковер – gn=20Н/м2; - Цем.-песчаная стяжка – 30мм; - Пенобетон – 120мм; - 1 слой рубероида; - Ж/б ребристая плита – 1,5×3м. Снеговой район – III;

БИЛЕТ № 7

по ПМ 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений»

| Курс_ группа _____ |  |
| --- | --- |
| 1. Классификация фундаментов неглубокого заложения. Столбчатые фундаменты, правила конструирования. |
| 2.Расчет деревянных балок из цельной древесины (цели и принципы расчета). |
| 3.Законструировать плоскую сварную сетку для подошвы ленточного фундамента размерами 2380×1200мм. Рабочая арматура диаметром 8мм. |

БИЛЕТ №  8

по ПМ 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений»

| курс ___ группа ______ |  |
| --- | --- |
| 1. Расчет стальной прокатной балки по группам предельных состояний. |
| 2. Предварительно напряженные железобетонные конструкции. |
| 3. Проверить прочность колонны сечением 40×40см, выполненную из бетона класса В30, коэффициент условий работы γв2=0,9.Рабочая арматура класса А400. Полная нагрузка N=532кН, отношение нагрузок 0,5. Высота колонны 3,2метра. |

БИЛЕТ № 9

по ПМ 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений»

| курс ____группа ________ |  |
| --- | --- |
| 1. Работа и расчет фундаментов стаканного типа. Правила конструирования. |
| 2. Расчет балок. Общие положения. Материалы для производства балок, возможные цели расчета. |
| 3. Законструировать каркас для железобетонной колонны сечением 30×30см, полная длина колонны 5,6м. Каркас вязаный, диаметр рабочей арматуры 16мм. |

БИЛЕТ №  10

по ПМ 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений»

| курс __ группа __________ |  |
| --- | --- |
| 1. Расчет прочности железобетонных балок по наклонному сечению. |
| 2. Работа кирпичной кладки под нагрузкой. Опасности использования растворов с высоким показателем прочности. |
| 3. Законструировать плоский двухрядный каркас для железобетонной балки. Диаметр рабочей арматуры 8мм. Размеры сечения балки 200×150мм, длина 2020мм. |

БИЛЕТ № 11

по ПМ 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений»

| курс ___ группа ________ |  |
| --- | --- |
| 1. Основы работы и расчета элементов, работающих на изгиб. Какие элементы относятся к изгибаемым, как нагрузка распределяется по поверхности элемента, распределение усилий и напряжений. Стадии напряженно-деформируемого состояния. |
| 2. Основы расчета строительных конструкций работающих на сжатие. |
| 3. Определить несущую способность колонны выполненной из прокатного двутавра 23Б1, выполненную из стали марки ВСт3пс6-2, расчетная длина элемента 6,5метров. |

БИЛЕТ № 12

по ПМ 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений»

| курс ___ группа ________ |  |
| --- | --- |
| 1. Стальные фермы. Работа и расчет стержневой системы. |
| 2. Грузовая площадь (схема). Расчет нагрузок на элемент здания. |
| 3. Проверить прочность колонны сечением 40×40см, выполненную из бетона класса В30, коэффициент условий работы γв2=0,9. Рабочая арматура класса А400. Полная нагрузка N=532кН, длительная N l =372кН. Высота колонны 3,2метра. |

БИЛЕТ № 13

по ПМ 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений»

| курс __ группа ________ |  |
| --- | --- |
| 1. Приведение сложных сечений плит к эквивалентному тавровому сечению. |
| 2. Группы предельных состояний. Основы расчета строительных конструкций по группам предельных состояний. |
| 3.Законструировать сетку для фундаментной плиты основания размерами 800×1180мм. |

БИЛЕТ №  14

по ПМ 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений»

| курс ___ группа ______ |  |
| --- | --- |
| 1. Нормативные и расчетные значения сопротивлений материалов. Нормативные и расчетные значения нагрузок. |
| 2. Правила армирования и конструирование железобетонных колонн. |
| 3. Произвести сбор нагрузок на плиту перекрытия административного здания Состав перекрытия 1) Линолеум – 6мм; 2) Мастика - gn=16Н/м2; 3) Цементная стяжка – 35мм; 4) Ж/б многопустотная плита – 220мм |

БИЛЕТ № 15

по ПМ 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений»

| курс ___ группа _________ |  |
| --- | --- |
| 1. Работа и расчет центрально-сжатых деревянных стоек. Принцип расчета деревянной стойки из цельной древесины. |
| 2. Арки. Принципиальные конструкции арок. |
| 3. Определить расчетное сопротивление грунта и его пригодность для основания под здание с размерами фундамента b×l=1,7×1,3м. Здание без подвала. В качестве грунта: на обрезах фундамента пылеватый песок γII=18 кН/м3, под подушкой фундамента песок мелкий γII/=19кН/м3. Значение коэффициента пористости 0,55. Глубина заложения фундамента 1,75м. |

БИЛЕТ №  16

по ПМ 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений»

| курс ___ группа ________ |  |
| --- | --- |
| 1. Материалы для металлических конструкций. Нормативные и расчетные сопротивления сталей. Деформации стали под нагрузкой (на примере мягкой стали). |
| 2. Расчет балки прямоугольного сечения с двойным армированием. |
| 3. Определить количество болтов в соединении уголка ∟70×5 и фасонки t=4мм, болтами нормальной точности Ø10мм, оба элемента выполнены из стали ВСт3пс6-2, закрепление произвести болтами класса 4.8. Нагрузка на соединение N=630кН, коэффициент γc=1. |

БИЛЕТ № 17

по ПМ 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений»

| курс ____ группа ______ |  |
| --- | --- |
| 1. Работа и расчет фундаментов стаканного типа. |
| 2. Материалы для железобетонных конструкций. Расчетные и нормативные сопротивления бетона и арматуры. Деформативность бетона. |
| 3. Рассчитать элемент на образование наклонных трещин и законструировать каркас по следующим данным: Q=78кН, b=30см, h=60см, l=6,2м. Поперечная арматура Ø5мм. Бетон тяжелый класса В35, коэффициент условий работы бетона γb2=0,9. |

БИЛЕТ №  18

по ПМ 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений»

| курс __ группа __________ |  |
| --- | --- |
| 1. Классификация нагрузок, нормативные и расчетные значения нагрузок. Грузовая площадь. |
| 2. Железобетонные сжатые элементы. Классификация. Особенности работы, коструирование. Основы расчета. |
| 3. Произвести сбор нагрузок на плиту перекрытия для столовой Состав перекрытия - Мозаичное покрытие – 30мм; - Бетонная стяжка – 20мм; - Гидроизоляция - gn=0,04кН/м2; 4) Ж/б многопустотная плита – 220мм |

БИЛЕТ № 19

по ПМ 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений»

| курс __ группа __________ |  |
| --- | --- |
| 1. Напряженно-деформированное состояние железобетонных балок при работе под нагрузкой. |
| 2. Армокаменные элементы, работающие на сжатие. Особенности работы под на грузкой. Основы расчета. Способы армирования. |
| 3. Законструировать пространственный каркас с рабочей арматурой в сжатой Ø6мм и растянутой Ø12мм частях, высота балки 450мм. |

БИЛЕТ №  20

по ПМ 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений»

| курс __ группа __________ |  |
| --- | --- |
| 1. Предварительно-напряженные железобетонные конструкции. Способы и методы натяжения арматуры. Основы расчета. Группы потерь напряжения. |
| 2. Классификация строительных конструкций и требования к ним. |
| 3. Определить расчетное сопротивление грунта и его пригодность для основания под здание с размерами фундамента b×l=1,7×1,7м. Здание без подвала. В качестве грунта основания - супесь γII/=17 кН/м3. Значение коэффициента пористости 0,45; показатель текучести 0,55. Глубина заложения фундамента 3,2м. |

БИЛЕТ № 21

по ПМ 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений»

| курс __ группа ___________ |  |
| --- | --- |
| 1. Соединение элементов конструкций. Соединение стальных конструкций. Сварные соединения. |
| 2. Железобетонные колонны. Правила армирования и конструирования. |
| 3. Подобрать двутавр для балки, выполненной из стали марки 09Г2С, с коэффициентом надежности по нагрузке γf=1,3. Длина элемента составляет 4,5метра, нормативное значение нагрузки составляет qn=30 кН/м. |

БИЛЕТ №  22

по ПМ 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений»

| курс __ группа __________ |  |
| --- | --- |
| 1. Деревянные фермы. Общие сведения. |
| 2.Особенности работы балок под нагрузкой, расчет по группам предельных состояний. |
| 3.Законструировать каркас для перемычки 220×250мм, с рабочими стержнями 2Ø8мм А300. Длина перемычки 2070мм. |

БИЛЕТ № 23

по ПМ 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений»

| курс __ группа ________ |  |
| --- | --- |
| 1. Классификация фундаментов глубокого заложения. Свайные фундаменты и кессоны. |
| 2. Работа и расчет центрально-сжатых деревянных стоек. |
| 3. Проверить прочность колонны сечением 30×40см, выполненную из бетона класса В25, коэффициент условий работы γв2=1.Рабочая арматура класса А300. Полная нагрузка N=1200кН, длительная N l =600кН. Высота колонны 3,0метра. |

БИЛЕТ № 24

по ПМ 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений»

| курс _____ группа __________ |  |
| --- | --- |
| 1. Работа и расчет стальных центрально-сжатых элементов. |
| 2. Предварительно напряженные железобетонные конструкции. |
| 3. Произвести сбор нагрузок на плиту покрытия, для 2 снегового района. Состав покрытия - Гравий в мастике – 10мм; - Цементная стяжка – 20мм; - Минераловатные плиты – 80мм; - Толь – 3мм; - Ж/б ребристая плита – 1,5×6м. |

БИЛЕТ № 25

по ПМ 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений»

| курс __ группа __________ |  |
| --- | --- |
| 1. Грузовая площадь. Расчет нагрузок на элемент здания. Нормативные и расчетные значения нагрузок. |
| 2. Материалы для бетонных и железобетонных конструкций. Деформативность бетона. |
| 3. Рассчитать балку таврового сечения длиной l=6000мм; сечением b×h=30×60см, размеры полки bf=95см, hf=12см. Выполненную из бетона класса B25 с коэффициентом условий работы γb2=0,9. В качестве рабочей, использовать арматуру класса A400, в качестве монтажной В500. Нагрузка на балку составляет q=30кН/м. Глубина опорного участка 220мм. |

БИЛЕТ № 26

по ПМ 01. «Участие в проектировании зданий и сооружений»

| курс __ группа ________ |  |
| --- | --- |
| 1. Основы расчета нагрузок на 1м2 покрытия и перекрытия. |
| 2. Нормативные и расчетные значения сопротивлений материалов. |
| 3. Подобрать сечение центрально-сжатой стойки, выполненной из цельной древесины. Материал: береза, сорт 1.Сечение колонны принять - прямоугольным. Закрепление концов принять шарнирное с обеих сторон. Расчетная длина стержня составляет l0=3,6м. Температурно-влажностные условия эксплуатации А2 (элемент работает внутри отапливаемого помещения с относительной влажностью воздуха свыше 60 и до 75%) |

3.4. Задания для оценки по курсовому проекту.

Курсовой проект выполняется по МДК 01.01 после прохождения полного теоретического и практического курсов.

Критерии оценки.

При выполнении курсового проекта обучающийся должен показать знания по профессиональным компетенциям:

| Освоение профессиональных компетенций | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 1.1. Подбирать строительные конструкции и разрабатывать несложные узлы и детали конструктивных элементов зданий. | Определение по внешним признакам и маркировке вид и качество строительных материалов и изделий; Классифицирование и применение строительных материалов в зависимости от их назначения. Определение глубины заложения фундамента; Выполнение теплотехнических расчетов ограждающих конструкций; Определение основных свойств строительных материалов и изделий. Выбор строительных материалов для строительных конструкций и конструктивных элементов зданий. Чтение строительных и рабочих чертежей. Выполнение чертежей строительных конструкций. |
| ПК 1.2. Разрабатывать архитектурно-строительные чертежи с использованием информационных технологий. | Определение вида и состава грунтов в соответствии со строительной классификацией. Определение физических и механических свойств грунтов. Определение форм и типов рельефа, рельефообразующих процессов. Чтение генеральных планов участков, отводимых для строительных объектов. Применение информационных систем для проектирования генеральных планов. Выполнение теплотехнических расчетов ограждающих конструкций; Выполнение горизонтальной привязки от существующих объектов; Выполнение по генеральному плану разбивочного чертежа для выноса здания в натуру. |

Оценка знаний студентов производится по следующим критериям:

-оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный  теоретический материал по дисциплинам специального и общепрофессионального циклов, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, причем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий и вопросов, правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач;

-оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал по дисциплинам специального и общепрофессионального циклов,                      грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения;

-оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении теоретического материала по дисциплинам специального и общепрофессионального циклов, испытывает затруднения при выполнении практических задач и принятии конструктивных решений, недостаточно хорошо владеет материалами защищаемой работы.

-оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части теоретического материала по дисциплинам специального и общепрофессионального циклов, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями решает практические задачи и не справляется с ними самостоятельно и испытывает затруднения в принятии конструктивных решений, не владеет материалами защищаемой работы.

Варианты заданий: