ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Контрольно-измерительный материал

для проведения промежуточной аттестации

в форме  экзамена

в рамках программы подготовки специалистов среднего звена

ПМ.4. Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов

МДК 4.1 «Эксплуатация зданий»

специальность:08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

Белгород, 2019г.

Комплект контрольно- измерительных материалов по дисциплине МДК 4.1 « Эксплуатация зданий » разработан на основе рабочей программы по указанной дисциплине  специальности  080201 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

Организация-разработчик: Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  «Белгородский  строительный колледж»

Разработчики:

Родионова Татьяна Викторовна,  преподаватель ОГАПОУ «БСК».

Рекомендовано методическим советом ОГАПОУ «БСК»

Протокол № _____                                                                    Заместитель директора

по учебно-методической работе

от «__» _____________2019 г.

____________   /Петрова Н.В./

Председатель предметно-цикловой комиссии

_____________  /Присяжная Л.Н./

Содержание.

- ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  ………………………………………………………………4 стр.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОСВОЕНИЮ КУРСА  МДК 4.1  ………………………...5 стр.

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА МДК 4.1.  ………….5 стр.

4. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО КУРСА  МДК 4.1.   …………14стр.

Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов

1.1 Общие положения

Результатом освоения  МДК 4.1 «Эксплуатация  зданий»

является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности  и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ППССЗ  в целом по специальности  08.02.01«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для проведения промежуточной аттестации, контроля и оценки результатов освоения МДК 4.1 «Эксплуатациязданий»

Формой аттестации МДК 4.1«Эксплуатация зданий» является  экзамен.

1.2 Результатом освоения МДК 4.1 «Эксплуатация  зданий»

является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности  и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ППССЗ  в целом по специальности  08.02.01«Строительство и эксплуатация зданий и сооружений».

| ## ОК 1. | ## Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| --- | --- |
| ## ОК 2. | ## Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ## ОК 3. | ## Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ## ОК 4. | ## Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ## ОК 5. | ## Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ## ОК 6. | ## Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |
| ## ОК 7. | ## Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ## ОК 8. | ## Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ## ОК 9. | ## Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ## ОК 10. | ## Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
| ## ОК 11. | ## Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере |

| ## ВД 4 | ## Организация видов работ при эксплуатации и реконструкции строительных объектов |
| --- | --- |
| ## ПК 4.1. | ## Организовывать работу по технической эксплуатации зданий и сооружений |
| ## ПК 4.2. | ## Выполнять мероприятия по технической эксплуатации конструкций и инженерного оборудования зданий |
| ## ПК 4.3. | ## Принимать участие в диагностике технического состояния конструктивных элементов эксплуатируемых зданий, в том числе отделки внутренних и наружных поверхностей конструктивных элементов эксплуатируемых зданий |
| ## ПК 4.4. | ## Осуществлять мероприятия по оценке технического состояния и реконструкции зданий |

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОСВОЕНИЮ КУРСА МДК 4.1 .

| ПМ04. МДК 4.1. | 7 семестр | 8 семестр |
| --- | --- | --- |
| 4 курс | -------------- | Экзамен |

На момент  получения  задания  к экзамену обучающийся должен выполнить и оформить все      практические работы.

Место проведения – аудитория.

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА  МДК 4.1.

Условия выполнения  задания:

1. Место выполнения задания – учебный кабинет.

2. Время для подготовки  – 45 мин.

3. Принадлежности необходимые для  написания задания –  ручка, лист тетрадный.

Результат освоения МДК 4.1 «Эксплуатация  зданий»   -

8 семестр

Экзамен

Форма проведения экзамена -  устный ответ с решением задачи.

В  билет входит 2 вопроса и одна задача.

Вопросы для оценки освоения теоретического курса МДК 4.1 «Эксплуатация зданий»

1.  Жилищная политика новых форм собственности.

2. Основные принципы федеральной жилищной политики.

3.Решение правительственных органов в части строительства и эксплуатации жилых и общественных зданий.

4. Типовые структуры эксплуатационных организаций.

5. Принцип расчета количества рабочих в диспетчерских и аварийных службах.

6. Структура диспетчерских служб. Права  и обязанности инженерно- технических работников.

7. Аварийные и диспетчерские службы.

8. Правила и нормы технической эксплуатации жилого фонда. Нормативные положения по срокам ремонтов.

9. Параметры, характеризующие техническое состояние зданий.

10.Методы определения физического  и морального  износа элементов здания.

11.Порядок приемки в эксплуатацию новых, капитально отремонтированных и модернизированных зданий.

12. Методы технической эксплуатации зданий. Эксплуатационные требования.

13. Оптимальный срок службы зданий.

14 Зависимость износа инженерных систем и конструкций зданий от уровня их эксплуатации.

15. Система планово предупредительных ремонтов.

16. Порядок приемки в эксплуатацию новых, капитально отремонтированных зданий.

17. Капитальность зданий.

18. Срок службы зданий. Определение срока службы конструктивных элементов и здания в целом.

19.Функции рабочей и Государственной комиссий по приемки 
здания в эксплуатацию.

20. Стоимость эксплуатации,  и ее влияние на оптимальный срок службы.

21. Комплекс работ по содержанию и техническому обслуживанию зданий.

22. Аппаратура, приборы и методы контроля состояния и эксплуатационных свойств  материалов и конструкций при обследовании зданий.

23. Методика оценки эксплуатационных характеристик элементов зданий.

24. Методы защиты зданий от преждевременного износа.

25. Способы защиты древесины.

26. Методы защиты каменных и бетонных конструкций от коррозии.

27. Методы защиты металлических  конструкций от коррозии.

28. Подготовка зданий к зимнему и весеннее - летнему периодам  эксплуатации.

29. Методика оценки эксплуатационных характеристик элементов здания.

30. Методика оценки технического состояния бетонных и железобетонных конструкций. Коррозия арматуры в бетоне, факторы, вызывающие разрушение арматуры в бетоне

31.Методика оценки технического состояния каменных конструкций (конструкций из силикатных, минеральных, природных каменных материалов).

32.Методика оценки технического состояния и эксплуатационных характеристик инженерных систем.

4. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО КУРСА  МДК 4.1.

Задача 1.

Рассчитать численность дворников по уборке территорий при следующем наборе работ:

- подметание свежевыпавшего снега толщиной снега 2 см с территорий:

I класса    площадью     5000м2

II класса    площадью   15000м2

III класса   площадью     8000м2

продолжительность работ 67 дней в течение года. Периодичность выполнения работ для территорий I класса    через 3 часа;   II класса  через 2 часа; III класса    через 1 час.

- посыпка песком территорий:

I класса    площадью     5000м2

II класса    площадью   15000м2

III класса   площадью     8000м2

продолжительность работ 13 дней в течение года. Периодичность выполнения работ  1 раз в день.

-  очистка от уплотненного снега территорий с усовершенствованными покрытиями:

I класса    площадью     1000м2

II класса    площадью   2000м2

III класса   площадью     500м2

продолжительность работ 10 дней в течение года. Периодичность выполнения работ  1 раз в день.

- очистка от наледи территорий:

I класса    площадью     500м2

II класса    площадью    500м2

III класса   площадью     200м2

продолжительность работ 10 дней в течение года. Периодичность выполнения работ  1 раз в день.

- подметание территорий с усовершенствованными  покрытиями:

I класса    площадью     5000м2

II класса    площадью    10000м2

III класса   площадью     2000м2

продолжительность работ  221 день в течение года. Периодичность выполнения работ для территорий I класса  1раз в 2 суток;   II класса  1 раз в сутки; III класса    2 раза в сутки.

- уборка газонов от случайного мусора  2000м2 1 раз в неделю, 221  день  в течение года.

- очистка урн от мусора 50 шт, ежедневно в течение года (365дней).

-  промывка урн шлангом 50 шт, 1 раз в неделю в течение года (365дней).

Задача 2.

Рассчитать численность дворников по уборке территорий при следующем наборе работ:

- подметание территорий, уборка и транспортировка мусора в установленное место с усовершенствованным покрытием:

I класса    площадью     5000м2

II класса    площадью   15000м2

III класса   площадью     8000м2

периодичность выполнения работ для территорий I класса  1раз в 2 суток;   II класса  1 раз в сутки; III класса 2 раза в сутки. Продолжительность работ 144 дня в течение года.

- погрузка мусора на автотранспорт вручную  1400м3

продолжительность работ  365  дней в течение года.

- уборка газонов от случайного мусора:

I класса    площадью     2000м2

II класса    площадью   10000м2

III класса   площадью     4000м2

1 раз в неделю, 52  дня  в течение года.

- уборка отмосток  2000м2.

1 раз в неделю, 52  дня  в течение года.

- мойка территорий с усовершенствованными  покрытиями из шланга:

I класса    площадью     5000м2

II класса    площадью   15000м2

III класса   площадью     8000м2

1 раз в неделю, 52  дня  в течение года.

- поливка газонов из шланга:

I класса    площадью     2000м2

II класса    площадью   10000м2

III класса   площадью     4000м2

1 раз в неделю, 52  дня  в течение года.

-  очистка участков  территорий от мусора при механизированной уборке:

I класса    площадью     5000м2

II класса    площадью   15000м2

III класса   площадью     8000м2

продолжительность работ  365  дней в течение года.

- промывка номерных фонарей 80 шт 2 раза в течение года (365дней).

-протирка указателей 70 шт 4 раза в течение года (365дней).

Задача 3.

Рассчитать численность дворников по уборке территорий при следующем наборе работ:

- подметание свежевыпавшего снега толщиной снега 2 см с территорий:

I класса    площадью     7000м2

II класса    площадью   12000м2

III класса   площадью     4000м2

продолжительность работ 72 дня в течение года. Периодичность выполнения работ для территорий I класса    через 3 часа;   II класса  через 2 часа; III класса    через 1 час.

- посыпка песком территорий:

I класса    площадью     7000м2

II класса    площадью   12000м2

III класса   площадью     4000м2

продолжительность работ 52 дня в течение года. Периодичность выполнения работ  1 раз в день.

-  очистка от уплотненного снега территорий с неусовершенствованными покрытиями:

I класса    площадью     1000м2

II класса    площадью   2000м2

III класса   площадью     500м2

продолжительность работ 18 дней в течение года. Периодичность выполнения работ  1 раз в день.

- очистка от наледи территорий:

I класса    площадью     400м2

II класса    площадью    600м2

III класса   площадью     300м2

продолжительность работ 23 дней в течение года. Периодичность выполнения работ  1 раз в день.

- подметание территорий с неусовершенствованными  покрытиями:

I класса    площадью     7000м2

II класса    площадью    12000м2

III класса   площадью     4000м2

продолжительность работ  221 день в течение года. Периодичность выполнения работ для территорий I класса  1раз в 2 суток;   II класса  1 раз в сутки; III класса    2 раза в сутки.

- уборка газонов от случайного мусора  3000м2 1 раз в неделю, 221  день  в течение года.

- очистка урн от мусора 40 шт, ежедневно в течение года (365дней).

-  промывка урн шлангом 40 шт, 1 раз в неделю в течение года (365дней).

Задача 4.

Рассчитать численность дворников по уборке территорий при следующем наборе работ:

- подметание территорий, уборка и транспортировка мусора в установленное место с усовершенствованным покрытием:

I класса    площадью     4000м2

II класса    площадью     9000м2

III класса   площадью     6000м2

периодичность выполнения работ для территорий I класса  1раз в 2 суток;   II класса  1 раз в сутки; III класса 2 раза в сутки. Продолжительность работ 184 дня в течение года.

- погрузка мусора на автотранспорт вручную  2400м3

продолжительность работ  365  дней в течение года.

- уборка газонов от случайного мусора:

I класса    площадью     3000м2

II класса    площадью     8000м2

III класса   площадью      4000м2

1 раз в неделю, 72  дня  в течение года.

- уборка отмосток  3000м2.

1 раз в неделю, 72  дня  в течение года.

- мойка территорий с усовершенствованными  покрытиями из шланга:

I класса    площадью     4000м2

II класса    площадью     9000м2

III класса   площадью      6000м2

1 раз в неделю, 72  дня  в течение года.

- поливка газонов из шланга:

I класса    площадью     3000м2

II класса    площадью     8000м2

III класса   площадью     4000м2

1 раз в неделю, 72  дня  в течение года.

-  очистка участков  территорий от мусора при механизированной уборке:

I класса    площадью     4000м2

II класса    площадью     9000м2

III класса   площадью      6000м2

продолжительность работ  365  дней в течение года.

- промывка номерных фонарей 50 шт 2 раза в течение года (365дней).

-протирка указателей 50 шт 4 раза в течение года (365дней).

Задача 5.

Рассчитать численность дворников по уборке территорий при следующем наборе работ:

- подметание свежевыпавшего снега толщиной снега 2 см с территорий:

I класса    площадью     7000м2

II класса    площадью   12000м2

III класса   площадью     4000м2

продолжительность работ 72 дня в течение года. Периодичность выполнения работ для территорий I класса    через 3 часа;   II класса  через 2 часа; III класса    через 1 час.

- посыпка песком территорий:

I класса    площадью     7000м2

II класса    площадью   12000м2

III класса   площадью     4000м2

продолжительность работ 52 дня в течение года. Периодичность выполнения работ  1 раз в день.

-  очистка от уплотненного снега территорий с неусовершенствованными покрытиями:

I класса    площадью     1000м2

II класса    площадью   2000м2

III класса   площадью     500м2

продолжительность работ 18 дней в течение года. Периодичность выполнения работ  1 раз в день.

- очистка от наледи территорий:

I класса    площадью     400м2

II класса    площадью    600м2

III класса   площадью     300м2

продолжительность работ 23 дней в течение года. Периодичность выполнения работ  1 раз в день.

- подметание территорий с неусовершенствованными  покрытиями:

I класса    площадью     7000м2

II класса    площадью    12000м2

III класса   площадью     4000м2

продолжительность работ  221 день в течение года. Периодичность выполнения работ для территорий I класса  1раз в 2 суток;   II класса  1 раз в сутки; III класса    2 раза в сутки.

- уборка газонов от случайного мусора  3000м2 1 раз в неделю, 221  день  в течение года.

- очистка урн от мусора 40 шт, ежедневно в течение года (365дней).

-  промывка урн шлангом 40 шт, 1 раз в неделю в течение года (365дней).

Задача 6.

Рассчитать численность дворников по уборке территорий при следующем наборе работ:

- подметание территорий, уборка и транспортировка мусора в установленное место с усовершенствованным покрытием:

I класса    площадью     4000м2

II класса    площадью     9000м2

III класса   площадью     6000м2

периодичность выполнения работ для территорий I класса  1раз в 2 суток;   II класса  1 раз в сутки; III класса 2 раза в сутки. Продолжительность работ 184 дня в течение года.

- погрузка мусора на автотранспорт вручную  2400м3

продолжительность работ  365  дней в течение года.

- уборка газонов от случайного мусора:

I класса    площадью     3000м2

II класса    площадью     8000м2

III класса   площадью      4000м2

1 раз в неделю, 72  дня  в течение года.

- уборка отмосток  3000м2.

1 раз в неделю, 72  дня  в течение года.

- мойка территорий с усовершенствованными  покрытиями из шланга:

I класса    площадью     4000м2

II класса    площадью     9000м2

III класса   площадью      6000м2

1 раз в неделю, 72  дня  в течение года.

- поливка газонов из шланга:

I класса    площадью     3000м2

II класса    площадью     8000м2

III класса   площадью     4000м2

1 раз в неделю, 72  дня  в течение года.

-  очистка участков  территорий от мусора при механизированной уборке:

I класса    площадью     4000м2

II класса    площадью     9000м2

III класса   площадью      6000м2

продолжительность работ  365  дней в течение года.

- промывка номерных фонарей 90 шт 2 раза в течение года (365дней).

-протирка указателей 80 шт 4 раза в течение года (365дней).

Задача 7.

Рассчитать численность дворников по уборке территорий при следующем наборе работ:

- подметание свежевыпавшего снега толщиной снега 2 см с территорий:

I класса    площадью     6000м2

II класса    площадью   10000м2

III класса   площадью     4000м2

продолжительность работ 84 дня в течение года. Периодичность выполнения работ для территорий I класса    через 3 часа;   II класса  через 2 часа; III класса    через 1 час.

- посыпка песком территорий:

I класса    площадью     6000м2

II класса    площадью   10000м2

III класса   площадью     4000м2

продолжительность работ 84 дня в течение года. Периодичность выполнения работ  1 раз в день.

-очистка от уплотненного снега территорий с неусовершенствованными покрытиями:

I класса    площадью     1000м2

II класса    площадью   2000м2

III класса   площадью     500м2

продолжительность работ 24 дней в течение года. Периодичность выполнения работ  1 раз в день.

- очистка от наледи территорий:

I класса    площадью     600м2

II класса    площадью    800м2

III класса   площадью     500м2

продолжительность работ 35 дней в течение года. Периодичность выполнения работ  1 раз в день.

- подметание территорий с неусовершенствованными  покрытиями:

I класса    площадью     6000м2

II класса    площадью    10000м2

III класса   площадью     4000м2

продолжительность работ  186 дней в течение года. Периодичность выполнения работ для территорий I класса  1раз в 2 суток;   II класса  1 раз в сутки; III класса    2 раза в сутки.

-  уборка газонов от случайного мусора  1500м2 1 раз в неделю, 186  дней в течение года.

- очистка урн от мусора 60 шт, ежедневно в течение года (365дней).

-  промывка урн шлангом 60 шт, 1 раз в неделю в течение года (365дней).

Задача 8.

Рассчитать численность дворников по уборке территорий при следующем наборе работ:

- подметание территорий, уборка и транспортировка мусора в установленное место с усовершенствованным покрытием:

I класса    площадью     6000м2

II класса    площадью     9000м2

III класса   площадью      3000м2

периодичность выполнения работ для территорий I класса  1раз в 2 суток;   II класса  1 раз в сутки; III класса 2 раза в сутки. Продолжительность работ 203 дня в течение года.

- погрузка мусора на автотранспорт вручную  1800м3

продолжительность работ  365  дней в течение года.

- уборка газонов от случайного мусора:

I класса    площадью     1000м2

II класса    площадью     3000м2

III класса   площадью      2000м2

1 раз в неделю, 54 дня  в течение года.

- уборка отмосток  1500м2.

1 раз в неделю, 54  дня  в течение года.

- мойка территорий с усовершенствованными  покрытиями из шланга:

I класса    площадью     6000м2

II класса    площадью     9000м2

III класса   площадью      3000м2

1 раз в неделю, 54  дня  в течение года.

- поливка газонов из шланга:

I класса    площадью     1000м2

II класса    площадью     3000м2

III класса   площадью     2000м2

1 раз в неделю, 54  дня  в течение года.

-  очистка участков  территорий от мусора при механизированной уборке:

I класса    площадью     6000м2

II класса    площадью     9000м2

III класса   площадью      3000м2

продолжительность работ  365  дней в течение года.

- промывка номерных фонарей 100 шт 2 раза в течение года (365дней).

-протирка указателей 90 шт 4 раза в течение года (365дней).

Задача 9.

Рассчитать численность водителей по уборке территорий при следующем наборе работ:

- подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см машиной ТУМ-975 при скорости 7км/ч  на площади  50000м2 в течение 67 дней через 3 часа во время снегопада;

- очистка территории от уплотненного снега толщиной до 2 см машиной ТУМ-975 при скорости 7км/ч  на площади  3000м2 в течение 10 дней 1 раз в день;

- посыпка территории песком машиной ТУМ-975 при скорости 7км/ч  и расстоянии до места заправки 1 км  на площади  50000м2 в течение 13  дней  1 раз в день;

- подметание территории с покрытием машиной ТУМ-975 при скорости 7км/ч на площади  50000м2 в течение 221  дня  2 раза  в сутки;

- поливка  территории  с покрытием машиной ТУМ-975 при скорости 7км/ч и расстоянии до места заправки 2 км на площади  50000м2 в течение 168дня  1 раз  в неделю;

- мойка  территории с покрытием машиной ТУМ-975 при скорости 7км/ч и расстоянии до места заправки 2 км на площади  5000м2 в течение 168дня  2 раза  в месяц.

- очистка урн от мусора 60 шт, ежедневно в течение года (365дней);

-  промывка урн шлангом 60 шт, 1 раз в неделю в течение года (365дней).

Задача 10.

Рассчитать численность водителей по уборке территорий при следующем наборе работ:

- подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см машиной ТУМ-63 при скорости 3,5км/ч  на площади  40000м2 в течение 81 дней через 3 часа во время снегопада;

- очистка территории от уплотненного снега толщиной до 2 см машиной ТУМ-63 при скорости 3,5км/ч  на площади  4000м2 в течение 15 дней 1 раз в день;

- посыпка территории песком машиной ТУМ-63 при скорости 3,5км/ч  и расстоянии до места заправки 2 км  на площади  30000м2 в течение 23  дней  1 раз в день;

- подметание территории с покрытием машиной ТУМ-63 при скорости 3,5км/ч  на площади  40000м2 в течение 121  дня  2 раза  в сутки;

- поливка  территории  с покрытием машиной ТУМ-63 при скорости 3,5км/ч и расстоянии до места заправки 3 км на площади  40000м2 в течение 188дня  1 раз  в неделю;

- мойка  территории с покрытием машиной ТУМ-63 при скорости 3,5км/ч и расстоянии до места заправки 3 км на площади  4000м2 в течение 188дня  2 раза  в месяц.

- очистка урн от мусора 80 шт, ежедневно в течение года (365дней);

-  промывка урн шлангом 80 шт, 1 раз в неделю в течение года (365дней).

Задача 11.

Требуется рассчитать потребность в запасных частях для санитарно- технических устройств на три ОДС.

По результатам статистической оценки интенсивности отказов получены следующие данные.

| Устройства и запасные части |  | Интенсивность отказов в месяц |
| --- | --- | --- |
| Кран-смеситель: Запорная прокладка Вентильная головка Сифон Бачек смывной «компакт» Поплавковый клапан Груша резиновая | n = 4000 n = 5000 n = 6000 n = 3000 n = 4000 | 0,135*10-5 0,765*10-5 0,265*10-5 0,62*10-5 0,71*10-5 |

Мера точности данных об отказах при достоверности расчетов 97% составляет  = 1,065.

Задача 12.

Определить ФИ здания в целом по сроку службы.  Срок    службы   здания 24 года.  Жилое   здание  девятиэтажное  крупнопанельное. Группа капитальности 2.

Характеристика здания.

Фундаменты свайные, стены подвала из блоков; стены крупнопанельные, перегородки панели; перекрытия сборные железобетонные панели, кровля плоская рулонная; полы дощатые, паркетные, из керамической плитки, отделка улучшенная.

Имеется центральное отопление, горячее водоснабжение, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, телевидение, газоснабжение, лифт, мусоропровод.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ.

| № п/п | Конструкции |  | Удельный вес каждого элемента |  | ФИ. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты | 11 |  | 25 |  |
| 2 | Стены | 19 |  | 20 |  |
|  | Перегородки |  |  | 15 |  |
| 3 | Перекрытия | 6 |  | 10 |  |
| 4 | Крыши | 7 |  | 20 |  |
|  | Кровля |  |  | 30 |  |
| 5 | Полы | 12 |  | 15 |  |
| 6 | Проемы: Окна | 7 |  | 20 |  |
|  | Двери |  |  | 25 |  |
| 7 | Отделочные работы | 18 |  | 35 |  |
| 8 | Центральное отопление | 6,6 |  | 40 |  |
| 9 | Водопровод | 0,7 |  | 35 |  |
| 10 | Горячее водоснабжение | 2,8 |  | 35 |  |
| 11 | Газоснабжение, | 3,2 |  | 20 |  |
| 12 | Лифт | 0,4 |  | 15 |  |
| 13 | Канализация | 0,3 |  | 40 |  |
| 14 | Мусоропровод | 1,6 |  | 25 |  |
| 15 | Электроосвещение | 4 |  | 15 |  |
| 16 | Радио | ,5 |  | 15 |  |
| 17 | Телефон | 0,4 |  | 10 |  |
| 18 | Телевидение | 1,4 |  | 10 |  |
| 19 | Прочие работы | 6 |  | 20 |  |

Задача 13.

Определить ФИ здания по сроку службы конструктивных элементов. Жилое  здание  трехэтажное с кирпичными стенами, с подвалом. Группа капитальности 3. Срок службы здания 32 года.

Характеристика здания.

Фундаменты бутовые ленточные; стены кирпичные с наружной штукатуркой, перегородки дощатые оштукатуренные; перекрытия деревянные отепленные, кровля железная по деревянным стропилам; полы дощатые.

Имеется центральное отопление, горячее водоснабжение, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, телевидение, газоснабжение.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ.

| № п/п | Конструкции |  | Удельный вес каждого элемента |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты | 11 |  |
| 2 | Стены | 19 |  |
|  | Перегородки |  |  |
| 3 | Перекрытия | 6 |  |
| 4 | Крыши | 7 |  |
|  | Кровля |  |  |
| 5 | Полы | 12 |  |
| 6 | Проемы: Окна | 7 |  |
|  | Двери |  |  |
| 7 | Отделочные работы | 18 |  |
| 8 | Центральное отопление | 6,6 |  |
| 9 | Водопровод | ,7 |  |
| 10 | Канализация | 2,8 |  |
| 11 | Электроосвещение | 3,2 |  |
| 12 | Радио | 0,4 |  |
| 13 | Телефон | 0,3 |  |
| 14 | Телевидение | 1,6 |  |
| 15 | Прочие работы | 4 |  |

Задача 14.

Рассчитать потребность в запасных частях для лифтов на две ОДС. По результатам статистической оценки интенсивности отказов получены следующие данные. Устройства и запасные части; Интенсивность отказов в месяц. Электрические приборы Кнопка вызова лифта Предохранитель Механический подъемник Кнопка управления лифтом; n = 4000 n = 5000 n = 6000 n = 3000 n = 4000; 0,435*10-5 0,695*10-5 0,4675*10-5 0,92*10-5 0,51*10-5. Мера точности данных об отказах при достоверности расчетов 97% составляет = 1,065.

Задача 15.

Рассчитать численность водителей по уборке территорий при следующем наборе работ:

- подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см машиной ТУМ-975 при скорости 8км/ч  на площади  50000м2 в течение 87 дней через 3 часа во время снегопада;

- очистка территории от уплотненного снега толщиной до 2 см машиной ТУМ-975 при скорости 8км/ч  на площади  3000м2 в течение 20 дней 1 раз в день;

- посыпка территории песком машиной ТУМ-975 при скорости 8км/ч  и расстоянии до места заправки 2 км  на площади  50000м2 в течение 13  дней  1 раз в день;

- подметание территории с покрытием машиной ТУМ-975 при скорости 8км/ч на площади  50000м2 в течение 254  дня  2 раза  в сутки;

- поливка  территории  с покрытием машиной ТУМ-975 при скорости 8км/ч и расстоянии до места заправки 2 км на площади  50000м2 в течение 178 дней  1 раз  в неделю;

- мойка  территории с покрытием машиной ТУМ-975 при скорости 8км/ч и расстоянии до места заправки 3 км на площади  5000м2 в течение 178дней  2 раза  в месяц.

- очистка урн от мусора 40 шт, ежедневно в течение года (365дней);

-  промывка урн шлангом 40 шт, 1 раз в неделю в течение года (365дней).

Определить ФИ здания в целом по сроку службы. Срок службы здания 24 года. Жилое здание девятиэтажное крупнопанельное. Группа капитальности II. Характеристика здания. Фундаменты свайные, стены подвала из блоков; стены крупнопанельные, перегородки панели; перекрытия сборные железобетонные панели, кровля плоская рулонная; полы дощатые, паркетные, из керамической плитки, отделка улучшенная. Имеется центральное отопление, горячее водоснабжение, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, телевидение, газоснабжение, лифт, мусоропровод. УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ. № п/п; Конструкции; Удельный вес каждого элемента. 1; Фундаменты; 11. 2; Стены; 19. Перегородки. 3; Перекрытия; 6. 4; Крыши; 7. Кровля. 5; Полы; 12. 6; Проемы: Окна; 7. Двери. 7; Отделочные работы; 18. 8; Центральное отопление; 6,6. 9; Водопровод; 0,7. 10; Горячее водоснабжение; 1,8. 11; Газоснабжение,; 1,2. 12; Лифт; 0,4. 13; Канализация; 0,6. 14; Мусоропровод; 1,6. 15; Электроосвещение; 0,5. 16; Радио; 0,2. 17; Телефон; 0,2. 18; Телевидение; 0,6. 19; Прочие работы; 5.

Задача 16.

Задача 17.

Рассчитать численность уборщиков мусоропроводов при следующем наборе работ:

- профилактический осмотр мусоропроводов  348м, периодичность выполнения работ 2 раза в месяц;

- удаление мусора из мусоропроводных камер расположенных в подвале с заглубленностью  до 3м  объем мусора 38м3 в переносной сборник, ежедневно;

- уборка бункеров  с помощью шланга 5шт 1 раз в месяц;

- уборка загрузочных клапанов мусоропроводов 10шт  1 раз в неделю;

- влажное подметание пола мусороприемных камер 10м2  ежедневно;

- мытье полов и стен водой с помощью шланга окрашенных масляной краской  50м2  ежедневно;

- мойка сменных  переносных мусоросборников с помощью шланга 22шт ежедневно;

- дезинфекции всех элементов ствола мусоропровода вручную 348м 1 раз в месяц;

- дезинфекция  мусоросборников:

переносные мусоросборники  22шт 1 раз в месяц;

бункеры  5шт 1 раз в месяц.

Задача 18.

Требуется рассчитать потребность в запасных частях для санитарно- технических устройств на три ОДС.

По результатам статистической оценки интенсивности отказов получены следующие данные

| Устройства и запасные части |  | Интенсивность отказов в месяц |
| --- | --- | --- |
| Кран-смеситель: Запорная прокладка Вентильная головка Сифон Бачек смывной «компакт» Поплавковый клапан Груша резиновая | n = 2000 n = 6000 n = 4000 n = 1000 n = 6000 | 0,35*10-5 0,75*10-5 0,65*10-5 0,82*10-5 0,72*10-5 |

Мера точности данных об отказах при достоверности расчетов 97% составляет  = 1,07.

Задача 19.

Рассчитать численность уборщиков мусоропроводов при следующем наборе работ:

- профилактический осмотр мусоропроводов  364м, периодичность выполнения работ 2 раза в месяц;

- удаление мусора из мусоропроводных камер расположенных в цокольном этаже объем мусора 32м3  в контейнер, ежедневно;

- уборка бункеров  с помощью шланга 7шт 1 раз в месяц;

- уборка загрузочных клапанов мусоропроводов 24шт  1 раз в неделю;

- влажное подметание пола мусороприемных камер 32м2  ежедневно;

- мытье полов и стен водой с помощью шланга 64м2  ежедневно;

- мойка сменных  переносных мусоросборников с помощью шланга 32шт ежедневно;

- дезинфекции всех элементов ствола мусоропровода вручную 364м 1 раз в месяц;

- дезинфекция  мусоросборников:

переносные мусоросборники  32шт 1 раз в месяц;

контейнеры  8шт 1 раз в месяц.

Задача 20.

Рассчитать численность уборщиков мусоропроводов при следующем наборе работ:

- профилактический осмотр мусоропроводов  420м, периодичность выполнения работ 2 раза в месяц;

- удаление мусора из мусоропроводных камер расположенных на 1 этаже объем мусора 24м3    в переносной сборник, ежедневно;

- уборка бункеров  вручную  12шт 1 раз в месяц;

- уборка загрузочных клапанов мусоропроводов 22шт  1 раз в неделю;

- влажное подметание пола мусороприемных камер 42м2  ежедневно;

- мытье полов и стен водой с помощью шланга облицовка кафельной плиткой  54м2  ежедневно;

- мойка сменных  переносных мусоросборников вручную 22шт ежедневно;

- дезинфекции всех элементов ствола мусоропровода с помощью ершей с ручными лебедками  420м 1 раз в месяц;

- дезинфекция  мусоросборников:

контейнеры   28шт 1 раз в месяц;

бункеры  12шт 1 раз в месяц.

Задача 21.

Определить ФИ здания в целом по сроку службы.  Срок    службы   здания 14 года.  Жилое   здание  девятиэтажное  крупнопанельное. Группа капитальности 2.

Характеристика здания.

Фундаменты свайные, стены подвала из блоков; стены крупнопанельные, перегородки панели; перекрытия сборные железобетонные панели, кровля плоская рулонная; полы дощатые, паркетные, из керамической плитки, отделка улучшенная.

Имеется центральное отопление, горячее водоснабжение, водопровод, канализация, электроосвещение, радио, телефон, телевидение, газоснабжение, лифт, мусоропровод.

УДЕЛЬНЫЕ ВЕСА ОТДЕЛЬНЫХ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПРОЦЕНТАХ.

| № п/п | Конструкции |  | Удельный вес каждого элемента |  | ФИ. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундаменты | 11 |  | 25 |  |
| 2 | Стены | 19 |  | 20 |  |
|  | Перегородки |  |  | 15 |  |
| 3 | Перекрытия | 6 |  | 10 |  |
| 4 | Крыши | 7 |  | 20 |  |
|  | Кровля |  |  | 30 |  |
| 5 | Полы | 12 |  | 15 |  |
| 6 | Проемы: Окна | 7 |  | 20 |  |
|  | Двери |  |  | 25 |  |
| 7 | Отделочные работы | 18 |  | 5 |  |
| 8 | Центральное отопление | 6,6 |  | 40 |  |
| 9 | Водопровод | 0,7 |  | 35 |  |
| 10 | Горячее водоснабжение | 2,8 |  | 35 |  |
| 11 | Газоснабжение, | 3,2 |  | 20 |  |
| 12 | Лифт | 0,4 |  | 15 |  |
| 13 | Канализация | 0,3 |  | 40 |  |
| 14 | Мусоропровод | 1,6 |  | 25 |  |
| 15 | Электроосвещение | 4 |  | 15 |  |
| 16 | Радио | 2,5 |  | 15 |  |
| 17 | Телефон | 0,4 |  | 10 |  |
| 18 | Телевидение | 1,4 |  | 10 |  |
| 19 | Прочие работы | 6 |  | 20 |  |

Задача 22.

Рассчитать численность уборщиков мусоропроводов при следующем наборе работ:

- профилактический осмотр мусоропроводов  220м, периодичность выполнения работ 2 раза в месяц;

- удаление мусора из мусоропроводных камер расположенных на 1 этаже объем мусора 26м3    в переносной сборник, ежедневно;

- уборка бункеров  вручную  14шт 1 раз в месяц;

- уборка загрузочных клапанов мусоропроводов 24шт  1 раз в неделю;

- влажное подметание пола мусороприемных камер 38м2  ежедневно;

- мытье полов и стен водой с помощью шланга облицовка кафельной плиткой  64м2  ежедневно;

- мойка сменных  переносных мусоросборников вручную 24шт ежедневно;

- дезинфекции всех элементов ствола мусоропровода с помощью ершей с ручными лебедками  220м 1 раз в месяц;

- дезинфекция  мусоросборников:

контейнеры   24шт 1 раз в месяц;

бункеры  14шт 1 раз в месяц.

Задача 23.

Рассчитать численность уборщиков мусоропроводов при следующем наборе работ:

- профилактический осмотр мусоропроводов  364м, периодичность выполнения работ 2 раза в месяц;

- удаление мусора из мусоропроводных камер расположенных в подвале с заглубленностью  до 3м  объем мусора 26м3, ежедневно;

- уборка бункеров  с помощью шланга 9шт 1 раз в месяц;

- уборка загрузочных клапанов мусоропроводов 18шт  1 раз в неделю;

- влажное подметание пола мусороприемных камер 16м2  ежедневно;

- мытье полов и стен водой с помощью шланга 58м2  ежедневно;

- мойка сменных  переносных мусоросборников с помощью шланга 26шт ежедневно;

- дезинфекции всех элементов ствола мусоропровода вручную 364м 1 раз в месяц;

- дезинфекция  мусоросборников:

переносные мусоросборники  26шт 1 раз в месяц;

бункеры  9шт 1 раз в месяц.

Задача 24.

Рассчитать потребность в запасных частях для лифтов на две ОДС.

По результатам статистической оценки интенсивности отказов получены следующие данные.

| Устройства и запасные части |  | Интенсивность отказов в месяц |
| --- | --- | --- |
| Электрические приборы Кнопка вызова лифта Предохранитель Механический подъемник Кнопка управления лифтом | n = 1000 n = 7000 n = 6000 n = 6000 n = 5000 | 0,535*10-5 0,495*10-5 0,675*10-5 0,462*10-5 0,581*10-5 |

Мера точности данных об отказах при достоверности расчетов 94% составляет  = 1,055.

Задача 25. Рассчитать численность рабочих по комплексной уборке и содержанию домовладений  при следующем наборе работ:

- мытье окон 4464м2, периодичность выполнения работ 2 раза в год;

- обметание пыли с потолков 16570 м2, периодичность выполнения работ 2 раза в год;

- влажное подметание лестничных площадок и маршей ниже 3-х этажей: оборудование отсутствует  8217м2, лифт и мусоропровод 678м2,   ежедневно;

- влажное подметание  мест перед загрузочными камерами мусоропровода 10 м2  ежедневно;

- влажное подметание  мест  для бочков с пищевыми отходами  52м2   ежедневно;

- мытьё лестничных площадок и маршей ниже 3-х этажей: оборудование отсутствует  8217м2, лифт и мусоропровод 678м2,   1 раз в неделю;

- влажная протирка:

стен, окрашенных масляной краской  9148м2  2 раза  в год,

двери  1056м2  1 раз в месяц,

подоконники  12м2  1  раз в месяц,

окна  36м2  1 раз в месяц,

перила  110м2  1 раз в месяц,

чердачные лестницы  48м2  1 раз  в месяц,

отопительные приборы 264м2  1 раз  в месяц,

плафоны   1282 шт  2 раза в год,

почтовые ящики  279 м2  1 раз  в месяц,

шкафы для электрощитов и слаботочных устройств  1038 м2  1 раз в месяц.

Критерии оценки экзамена:

Ответ  на 1 -й теоретический  вопрос – 1 балл,

Ответ на 2 –й  теоретический  вопрос – 1 балл,

Правельно решенная задача     – 3 балла.

| Оценка | Критерии |
| --- | --- |
| «отлично» | 5 баллов -данны правильные, полные и развернутые ответы на поставленные теоретичские вопросы и задание рассчитано без ошибок. |
| «хорошо» | 4 балла –в практическом задании допущенны незначительные ошибки, данны правильные и полные ответы на поставленные теоретические вопросы |
| «удовлетворительно» | 3 балла - частично владеет правилами решения задач. Имеет затруднения при пояснении поставленных теоретических вопросах. |
| «неудовлетворительно» | 2 балла и ниже -не владеет правилами решения задач. Не данны правильные ответы на поставленные теоретические вопросы. |