ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Комплект

контрольно-измерительных материалов

для проведения промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета

в рамках программы подготовки специалистов среднего звена

учебной дисциплины ОП.04 Основы геодезии

специальность: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

г. Белгород, 2019г.

Комплект контрольно-измерительных материалов по дисциплине ОП.04  «Основы геодезии» составлены на основе рабочей программы по указанной дисциплине для  специальности 08.02.01 "Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

Организация-разработчик: Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  «Белгородский  строительный колледж»

Разработчики:

Шевцова Александра Владимировна, преподаватель специальных дисциплин ОГАПОУ  «Белгородский строительный колледж».

Рекомендовано методическим советом ОГАПОУ «БСК»

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Заместитель директора по учебно-методической работе

____________________

Рассмотрено на заседании предметно-цикловой комиссии

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Председатель предметно-цикловой комиссии

1.ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

## 1.1. Область применения комплекта измерительных материалов  дисциплины «Основы геодезии»

Комплект измерительных материалов предназначен для оценки результатов освоения образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины  ОП.04 Основы геодезии.

КИМ включает контрольные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся второго курса специальность: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений в форме тестирования.

1.2. Цели и задачи  изучения дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.

Содержание программы  ОП.04 Основы геодезии  направлено на достижение следующих целей:

- умения:

- читать карту;

- читать разбивочный чертеж;

- определять по карте длины и ориентирные углы проектных линий;

- использовать мерный комплект для измерения длин линий, теодолит для измерения горизонтальных и вертикальных углов, нивелир для измерения превышений;

- по известным координатам определять положение проектной точки на местности в плане и по высоте инструментальными методами;

- решать простейшие задачи детальных разбивочных работ;

- решать задачи на масштабы;

- решать прямую и обратную геодезическую задачу;

- выносить на строительную площадку элементы стройгенплана;

проводить камеральные работы по окончанию теодолитной съемки и геометрического нивелирования;

-знания:

- сути основных геодезических понятий, типов и устройств основных геодезических приборов;

- об основных задачах геодезии как науки для обслуживания строительства;

- о методах и принципах выполнения топографо-геодезических работ на строительной площадке;

- назначения опорных геодезических сетей;

- масштабов, условных топографических знаков, точности масштаба;

- системы плоских прямоугольных координат;

- приборов и инструментов для измерений линий, углов и определения превышений;

- видов геодезических измерений.

ТРЕБОВАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ, КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ.

К  контрольной работе и  диф.зачету допускаются обучающиеся, выполнившие следующие требования:

- Посещаемость занятий. Все пропущенные занятия студенту следует отработать;

- Положительная оценка за практические и лабораторные работы;

- Положительные оценки за выполнение домашних самостоятельных работ.

Время проведения  промежуточной аттестации

| 1 семестр | 2 семестр |
| --- | --- |
| дифференцированный зачет |  |

Тест состоит из 20 вопросов. Каждый вопрос имеет  несколько вариантов ответа. Необходимо выбрать только один правильный.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ.

Изучение дисциплины ОП.04 Основы геодезии  завершается дифференцированным зачетом, который осуществляется в тестовой  форме.

Вопросы тестовых заданий подобраны таким образом, чтобы можно было проверить подготовку обучающихся по всем темам дисциплины  ОП.04 Основы геодезии.

Предлагаются 4 варианта тестовых заданий. Каждый вариант содержит 20 проверочных вопросов, с помощью которых возможно проверить качество усвоения пройденного материала. К каждому вопросу предлагается несколько вариантов ответа, из которых следует выбрать 1 правильный.

Система оценивания зачета: каждое правильно выполненное задание оценивается 2 балла. За выполнение задания с выбором ответа выставляется 2 балла при условии, если выбран один номер верного ответа. Если выбраны два и более ответов, в том числе правильный, то ответ не засчитывается. Наибольшее количество баллов 40.

Время выполнения 90 минут.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

# 40-34 баллов – «5»

# 33-26 баллов – «4»

# 25-18 баллов – «3»

# 17 и менее баллов – « 2»

# 3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ПРАКТИЧЕСКОГО  КУРСА  ДИСЦИПЛИНЫ

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ

- Предмет и задачи геодезии.

- Методика определения высот горизонталей и высот точек, лежащих между горизонталями. Уклон линии.

- Ориентирование направлений. Понятие об ориентировании трубопроводов.

- Понятие о форме и размерах Земли: физическая поверхность земли, уровенная поверхность, геоид, эллипсоид вращения и его параметры.

- Метод изображения основных форм рельефа горизонталями; высота сечения, заложение.

- Истинный и магнитные азимуты.

- Способы определения положения точек земной поверхности, системы координат. Спутниковые определения положения точек.

- Методы изображения основных форм рельефа.

- Склонение магнитной стрелки, сближение меридианов.

- Системы координат: местная, полярная.

- Высоты точек. Превышения. Балтийская система высот.

- Определение термина «рельеф местности». Основные формы рельефа и их элементы» характерные точки и линии.

- Прямой и обратный азимуты.

- Системы координат: географическая, прямоугольная.

- Изображение земной поверхности на плоскости.

- Условные знаки, классификация условных знаков. Методика чтения топографических карт, планов. Описание ситуации по заданному маршруту.

- Румбы.

- Обратная геодезическая задача.

- Основные термины и понятия: горизонтальное проложение, угол наклона, горизонтальный угол, карта, план.

- Точность масштаба. Государственный масштабный ряд. Методика решения стандартных задач на масштабы.

- Понятие дирекционного угла.

- Прямая геодезическая задача.

- Определение масштаба. Масштабы топографических планов, карт. Формы записи масштаба на планах и картах: численный, именованный, графический.

- Формулы связи между румбами и дирекционными углами, прямоугольными координатами, горизонтальными углами.

- Определение прямоугольных координат точек, заданных на топографической карте.

ТЕКСТЫ ЗАДАНИЙ

по дисциплине ОП.04 Основы геодезии

Вариант 1.

1. Что такое геодезия (цена ответа 2 балла)?

1) Отрасль научной и практической деятельности, которая занимается изучением и созданием различных видов карт и другой картографической продукции (планов, атласов, глобусов и т.д.);

2) Наука, изучающая форму и размеры всей Земли или отдельных ее частей путем измерений, их вычислительной обработки и составления карт, планов и профилей;

3) Наука, изучающая форму и размеры всей Земли или отдельных ее частей по их фотографическим изображениям;

4) Наука, изучающая форму Земли;

5) Наука, изучающая размеры Земли.

2. Что такое румб (цена ответа 2 балла)?

1) Горизонтальный угол, отсчитываемый от северного направления линии сетки прямоугольных координат до данной линии;

2) Горизонтальный угол, отсчитываемый от ближайшего направления географического меридиана до данной линии;

3) Горизонтальный угол, отсчитываемый от ближайшего направления линии сетки прямоугольных координат до данной линии;

4) Горизонтальный угол, отсчитываемый от ближайшего направления магнитного меридиана до данной линии;

5) Горизонтальный угол, отсчитываемый от северного направления магнитного меридиана до данной линии.

3. Что такое масштаб (цена ответа 2 балла)?

1) Отношение длины линии на плане к соответствующему горизонтальному проложению линии на местности;

2) Отношение длины линии на местности к соответствующей длине линии на плане;

3) Точность карты, плана;

4) Отношение длины линии на плане к длине линии на карте;

5) Отношение уклона линии к ее горизонтальному проложению.

4. Что такое долгота точки (цена ответа 2 балла)?

1) Угол между плоскостью экватора и отвесной линией, проведенной через данную точку;

2) Угол между плоскостью экватора и нормалью, проведенной через данную точку;

3) Двугранный угол, образованный плоскостью начального меридиана и меридиана проходящего через данную точку;

4) Двугранный угол, образованный плоскостью меридианов двух произвольных точек;

5) Угол между плоскостью экватора и меридианом, проходящим через данную точку.

5. Что такое азимут (дирекционный угол) (цена ответа 2 балла)?

1) Угол, отсчитываемый от южного направления географического меридиана по ходу часовой стрелки до данной линии;

2) Угол, отсчитываемый от ближайшего направления географического меридиана до данной линии;

3) Угол, отсчитываемый от северного направления осевого меридиана по ходу часовой стрелки до данной линии;

4) Угол, отсчитываемый от ближайшего направления осевого меридиана до данной линии;

5) Угол, отсчитываемый от северного направления географического меридиана по ходу часовой стрелки до данной линии.

6. Как называется отрезок отвесной линии от данной точки до уровенной поверхности, принятой за начальную (цена ответа 2 балла)?

1) Высота;

2) Приращение координат;

3) Превышение;

4) Горизонтальное проложение;

5) Нормаль.

7. Что такое горизонтальное проложение (цена ответа 2 балла)?

1) Разность высот двух точек;

2) Возвышение удлиненной формы;

3) Углубление чашеобразной формы;

4) След сечения уровенной поверхности с физической поверхности Земли;

5) Проекция линии местности на горизонтальную плоскость.

8. Как называется отношение превышения к горизонтальномупроложению (цена ответа 2 балла)?

1) Высота сечения рельефа;

2) Профиль;

3) Масштаб;

4) Угол наклона;

5) Уклон линии.

9. Что такое теодолит (цена ответа 2 балла)?

1) Прибор для измерения горизонтальный и вертикальных углов, а также расстояния;

2) Прибор для измерения только углов;

3) Прибор для измерения превышений;

4) Прибор для измерения уклонов;

5) Прибор для измерения площадей.

10. Как называется угол, заключенный между двумя горизонтальными проложениями (цена ответа 2 балла)?

1) Угол наклона;

2) Дирекционный угол;

3) Румб;

4) Азимут;

5) Горизонтальный угол.

11. Для чего служит цилиндрический уровень (цена ответа 2 балла)?

1) Для приведения плоскости лимба вертикального круга в горизонтальное положение;

2) Для исключения коллимационной ошибки;

3) Для приведения плоскости лимба горизонтального круга в горизонтальное положение;

4) Для приведения визирной оси зрительной трубы в горизонтальное положение;

5) Для измерения углов наклона.

12. Какая ось теодолита проходит через оптический центр объектива и центр сетки нитей (цена ответа 2 балла)?

1) Вертикальная ось;

2) Горизонтальная ось;

3) Визирная ось;

4) Ось цилиндрического уровня;

5) Ни одна из перечисленных.

13. Длина отрезка на плане масштаба 1:2000 составляет 15,85 см; в этом случае на местности его длина равна (цена ответа 2 балла):

1) 317 м;

2) 3170 м;

3) 31,7 м;

4) 3,17 м.

14. Какое из видов нивелирования можно выполнять теодолитом (цена ответа 2 балла)?

1) Гидростатическое;

2) Барометрическое;

3) Тригонометрическое;

4) Геометрическое;

5) Теодолитом нельзя выполнять нивелирование.

15.  «Ориентировать линию» значит (цена ответа 2 балла):

1) найти длину ее горизонтальной проекции;

2) определить высоту ее начальной и конечной точек;
3) нанести на план или карту горизонтальную проекцию линии ;

4) определить ее направление относительно другого направления, принятого за исходное.

16. Для каких типов сооружений создается разбивочная сеть строительной площадки в виде теодолитных ходов (цена ответа 2 балла)?

- Для строительства жилых зданий;

- Для строительства промышленных зданий;

- Для строительства подземных инженерных сетей;

- Для строительства мостовых переходов.

17. Масштаб 1:5000 означает, что (цена ответа 2 балла):

1) 1 см на плане соответствуют линии на местности равной 5 м;

2) 1 см на плане соответствуют линии на местности равной 5000 км;

3) 1 см на плане соответствуют линии на местности равной 5000 м;

4) 1 см на плане соответствуют линии на местности равной 5000 см.

18. Азимут линии равен 256 градусов, чему равен румб (цена ответа 2 балла)?

1)	75 ЮЗ;

2)	76 ЮЗ;

3)	14 СЗ;

4)	90 ЮВ.

19. Для ориентирования линий относительно осевого меридиана (оси абсцисс прямоугольных координат) используются (цена ответа 2 балла):

1)	Магнитные азимуты;

2)	Дирекционные углы;

3)	Астрономические азимуты;

4)	Геодезические азимуты.

20. Обратная геодезическая задача необходима для (цена ответа 2 балла):

1)	пересчета географических координат в плоские прямоугольные;

2)	пересчета плоских прямоугольных координат в полярные;

3)	пересчета полярных координат в плоские прямоугольные;

4)	пересчета полярных координат в географические.

Вариант 2.

1. Геодезия изучает (цена ответа 2 балла):

1) форму и размеры Земли и ближайших космических объектов;

2) форму и размеры Земли или отдельных ее частей;
3) геологическую структуру Земли ;

4) форму и размеры инженерно-технических объектов.

2. «Ориентировать линию» значит (цена ответа 2 балла):

1) найти длину ее горизонтальной проекции ;

2) определить высоту ее начальной и конечной точек;
3) нанести на план или карту горизонтальную проекцию линии;

4) определить ее направление относительно другого направления, принятого за исходное.

3. Как называется угол, отсчитываемым от северного направления осевого меридиана по ходу часовой стрелки до данной линии (цена ответа 2 балла)?

1) Дирекционный;

2) Румб;

3) Азимут;

4). Угол наклона;

5. Горизонтальный.

4. Координатами точки в геодезии называются (цена ответа 2 балла):

1) разность высот двух точек;

2) расстояния от начала координат до данной точки;
3) длина проекции линии местности на координатные оси;

4) угловые и линейные величины, определяющие положение точки на поверхности Земли или в пространстве.

5.Метод  построения геодезической сети  в виде смежных треугольников,  в которых измеряют длины всех сторон, называют (цена ответа 2 балла):

1) тригонометрия;

2) трилатерация;

3) полигонометрия;

4) триангуляция;

5) паралактический.

6. Геодезические угловые измерения на местности производят с помощью (цена ответа 2 балла):

1) ватерпаса;

2) теодолита;
3) нивелира ;

4) транспортира.

7. Нивелированием называется (цена ответа 2 балла):

1) определение превышения между точками земной поверхности;

2) определение на местности положения точки в соответствии с проектом;
3) определение отметки точки по топографической карте;

4) определение координаты точки на земной поверхности.

8. Отсчеты на заднюю точку (А) составляют: по черной стороне рейки 1125, по красной 5810; отсчеты на переднюю точку (В) составляют: по черной стороне рейки 1553, по красной 6240. В этом случае среднее превышение hсрАВ будет равно (цена ответа 2 балла):

1) -429 мм;

2) -430 мм;

3) -428 мм;

4) -4685 мм.

9. Визирной осью зрительной трубы называется (цена ответа 2 балла):

1) горизонтальная ось вращения зрительной трубы теодолита;

2) линия, проходящая через центр сетки нитей и заднюю главную точку объектива;
3) линия, проходящая через коллиматорный визир и визирную цель;

4) линия, проходящая через центр горизонтального лимба и визирную цель.

10. При техническом нивелировании линии АВ отсчеты по нивелирной рейке составили: черный на точку А 0562мм (красный 5364 мм), черный на точку В 1102 мм (красный 5903 мм). В данном случае контроль на станции (цена ответа 2 балла):

1) выполняется частично;

2) не выполняется частично;
3) выполняется;

4) не выполняется.

11. Трассой называется (цена ответа 2 балла):

1) проекция проектной линии линейного сооружения на горизонтальную плоскость;

2) проекция проектной линии линейного сооружения на вертикальную плоскость;
3) поперечное сечение проектной линии;

4) ось проектируемого линейного сооружения, обозначенная на местности или нанесенная на карту.

12. Каким способом можно исключить влияние коллимационной ошибки, если нельзя ее исправить (цена ответа 2 балла)?

1) Никаким;

2) Измеряя углы полным приемом;

3) Измеряя углы при Круге Право;

4) Измеряя углы при Круге Лево;

5) С помощью цилиндрического уровня.

13. Укажите самый точный метод нивелирования (цена ответа 2 балла)?

1) Геометрическое;

2) Барометрическое;

3) Тригонометрическое;

4) Гидростатическое;

5) Все способы равноточны.

14. Какой из видов нивелирования можно выполнять теодолитом (цена ответа 2 балла)?

1) Гидростатическое;

2) Барометрическое;

3) Тригонометрическое;

4) Геометрическое;

5) Теодолитом нельзя выполнять нивелирование.

15. Что измеряют нивелиром (цена ответа 2 балла)?

1) Превышения;

2) Высоты;

3) Расстояния;

4) Горизонтальные углы;

5) Вертикальные углы.

16. Высота точки земной поверхности, измеряемая от уровня Балтийского моря, называется(цена ответа 2 балла):

- Условной;

- Абсолютной;

- Относительной;

- Средней;

- Низшей.

17. Степень уменьшения линии на плане (карте) определяется(цена ответа 2 балла):

- кратностью;

- коэффициентом уменьшения;

- масштабом;

- коэффициентом сжатия.

18. При увеличении крутизны ската (цена ответа 2 балла):

- расстояние между горизонталями увеличивается;

- расстояние между горизонталями уменьшается;

- горизонтали находятся на равных расстояниях друг от друга;

- расстояние между горизонталями у вершины больше, у подошвы меньше.

19. Для увеличения плотности пунктов опорной геодезической сети строят (цена ответа 2 балла):

- государственные геодезические сети;

- республиканские геодезические сети;

- геодезические сети сгущения;

- геодезические сети предметов местности.

20. Как на топографических картах и планах изображается рельеф (цена ответа 2 балла)?

- Рисунками;

- Условными знаками;

- Горизонталями;

- Подписями координат.

Вариант 3.

1. Схематический чертеж участка местности, на котором нанесены элементы ситуации и рельеф  (цена ответа 2 балла):

1) план;

2) абрис;

3) карта;

4) профиль.

2. Горизонтальный угол, отсчитанный по ходу часовой стрелки от северного магнитного  меридиана до заданного направления, называют (цена ответа 2 балла):

1) азимут магнитный;

2) азимут астрономический;

3) азимут истинный;

4) азимут прямой;

5) азимут обратный.

3. Формула определения  обратного азимута (цена ответа 2 балла):

1) А = Аи + ?

2) А = Ам +/-1800

3) А2-1 = А1-2 +/-1800

4) А = Аи  +/- ?

4. Метод  построения геодезической сети  в виде смежных треугольников, в которых измеряют все углы и длину хотя бы одной из сторон, называют (цена ответа 2 балла):

1) тригонометрия;

2) трилатерация;

3) полигонометрия;

4) триангуляция;

5) паралактический.

5. Прибор для  измерения на местности магнитных  азимутов, или румбов (цена ответа 2 балла):

1) мензула;

2) эккер;

3) буссоль;

4) кипрегель;

5) гироскоп.

6. Часть  геодезического или астрономического  прибора, служащая для измерения  углов наклона (цена ответа 2 балла)?

1) верньер;

2) вертикальный круг;

3) уровень;

4) кремальера.

7. Расстояние, отсчитанное от условной поверхности  до данной точки (цена ответа 2 балла)?

1) отсчет;

2) высота (отметка) точки;

3) проекция;

4) проложение.

8. Совокупность  опорных точек, закрепленных на местности, положение которых определено в общей для них системе координат (цена ответа 2 балла):

1) проекция Гаусса-Крюгера;

2) рельеф местности;

3) геодезическая сеть;

4) сеть триангуляции;

5) сеть полигонометрии.

9. Комплекс работ по перенесению в натуру (на местность) проектов планировки и застройки городов и т.д.  (цена ответа 2 балла):

1) изыскания инженерно-геодезические;

2) исполнительная съемка;

3) геодезические разбивочные  работы;

4) геодезические  съемочные работы.

10. Высота визирной оси прибора над уровенной поверхностью (или условным горизонтом) (цена ответа 2 балла):

1) горизонт инструмента;

2) высота инструмента;

3) высота прибора;

4) визирная высота.

11. Проекция  линии местности на горизонтальную  плоскость (цена ответа 2 балла):

1) вешание линии;

2) горизонтальное проложение;

3) проекционное положение;

4) проектное положение.

12. Единица измерения углов (цена ответа 2 балла)?

1) сантиметр;

2) град;

3) метр;

4) градус.

13. Угол  между северным направлением  оси абцисс до  прямой, направление которой определяется, называется (цена ответа 2 балла):

1) азимут магнитный;

2) азимут астрономический;

3) азимут истинный;

4) азимут прямой;

5) дирекционный угол .

14. Основной первичный документ, в который заносят результаты геодезических  наблюдений, выполненных в поле (цена ответа 2балла)?

1. полевой журнал;

2. абрис;

3. схема;

4. план;

5. проект работ.

15. Геодезическое построение на местности в виде ломаных линий, образующих  замкнутую геометрическую фигуру (цена ответа 2 балла):

1) замкнутый полигон;

2) замкнутая цепь;

3) трилатерация.

16. Расстояние между секущими уровенными поверхностями на карте или плане называют (цена ответа 2 балла):

- горизонталями;

- заложением;

- высотой сечения;

- масштабом.

17. Линии местности ориентируют относительно (цена ответа 2 балла):

- параллелей;

- экватора;

- относительно линии восточного направления;

- географического, магнитного или осевого меридиана.

18. Если при производстве геометрического нивелирования при наведении нивелира на заднюю рейку был получен отсчет « а», а при наведении на переднюю рейку - «в», то превышение между точками определяется по формуле (цена ответа 2 балла):

- h = a + b

- h = a – b

- h = a/b

- h = b/a

19. Съемка ситуации местности без рельефа называется (цена ответа 2 балла):

- специальной;

- тахеометрической;

- теодолитной;

- нивелирной.

20. Положение точки на местности в плоской прямоугольной системе координат определяется (цена ответа 2 балла):

- широтой и долготой;

- углом и расстоянием;

- координатами Х и У;

- расстоянием относительно экватора и гринвичского меридиана.

Вариант 4.

1. Способ  определения положения точки местности, основанный на измерении расстояний до двух исходных пунктов (цена ответа 2 балла):

1) засечка угловая;

2) засечка линейная;

3) полярных координат;

4) угловой способ.

2. Способ  определения положения точки местности относительно двух  исходных точек, основанный на измерении горизонтальных углов между направлениями на данную точку и линию, соединяющие исходные пункты (цена ответа 2 балла):

1) засечка угловая;

2) засечка линейная;

3) полярных координат;

4) угловой способ.

3.Измерения, полученные в одинаковых условиях, с использованием приборов одинаковых по качеству, одинаковыми методами называют (цена ответа 2 балла):

1) равноточные;

2) равнозначные;

3) геодезические;

4) равновеликие.

4. Что такое долгота точки (цена ответа 2 балла)?

1) Угол между плоскостью экватора и отвесной линией, проведенной через данную точку;

2) Угол между плоскостью экватора и нормалью, проведенной через данную точку;

3) Двугранный угол, образованный плоскостью начального меридиана и меридиана проходящего через данную точку;

4) Двугранный угол, образованный плоскостью меридианов двух произвольных точек;

5) Угол между плоскостью экватора и меридианом, проходящим через данную точку.

5.Метод  построения геодезической сети  в виде смежных треугольников,  в которых измеряют длины всех сторон, называют (цена ответа 2 балла):

1) тригонометрия;

2) трилатерация;

3) полигонометрия;

4) триангуляция;

5) паралактический.

6. Геодезический пункт, относительно которого определено положение других  геодезических пунктов это (цена ответа 4 балла):

1) государственный пункт;

2) репер;

3) исходный геодезический пункт.

7. Уменьшенное, обобщенное,  построенное по определенны математическим законом  изображение участков местности (цена ответа 2 балла):

1) схема;

2) карта;

3)профиль;

4) план.

8. Совокупность  опорных точек, закрепленных на местности, положение которых определено в общей для них системе координат (цена ответа 2 балла)?

1) проекция Гаусса-Крюгера;

2) рельеф местности;

3) геодезическая сеть;

4) сеть триангуляции;

5) сеть полигонометрии

9. Измерительный  прибор, предназначенный для сравнения  измеряемой величины с эталоном (цена ответа 2 балла)?

1) компаратор;

2) кепригель;

3) компенсатор.

10. Специальное устройство зрительной трубы, служащее для перемещения фокусирующей  линзы (цена ответа 2 балла)?

1) кремальера;

2) элевационный винт;

3) наводящий винт;

4) винт зрительной трубы.

11. Угол, образуемый направлением ската и горизонтальной плоскостью, является углом (цена ответа 2 балла):

1) склона;

2) откоса;

3) наклона;

4) крутизны ската.

12. Геодезический  инструмент, предназначенный для непосредственного измерения расстояния на местности (цена ответа 2 балла)?

1. рулетка;

2. дальномер;

3. нивелир;

4. репер.

13. Отсчет  по лимбу вертикального круга  теодолита, когда его алидада установлена в рабочее положение (с помощью уровня), а визирная ось зрительной трубы горизонтальна (т.е. расположена в нуль-пункте), называют (цена ответа 2 балла):

1) место нуля;

2) начало  отсчета;

3) угол  наклона;

4) вертикальный угол.

14. Геодезический  прибор, предназначенный для измерения  превышений (цена ответа 2 балла)?

1) теодолит;

2) нивелир;

3) мензула;

4) топограф;

5) кепригель.

15. Система  точек, через которые последовательно проводится нивелирование (цена ответа 2 балла)?

1) нивелирный ход;

2) тригонометрический  ход;

3) геодезический  ход;

4) теодолитный ход;

5) топографический ход.

16. Положение точки на местности в плоской прямоугольной системе координат определяется (цена ответа 2 балла):

- широтой и долготой;

- углом и расстоянием;

- координатами Х и У;

- расстоянием относительно экватора и гринвичского меридиана.

17. Рельеф на топографических картах и планах изображается (цена ответа 2 балла):

- Рисунками;

- Условными знаками;

- Горизонталями;

- Подписями координат.

18. Если при производстве геометрического нивелирования при наведении нивелира на заднюю рейку был получен отсчет « а», а при наведении на переднюю рейку -  «в», то превышение между точками определяется по формуле (цена ответа 2 балла):

- h = a + b

- h = a – b

- h = a/b

- h = b/a

19. Для ориентирования линий относительно осевого меридиана (оси абсцисс прямоугольных координат) используются (цена ответа 2 балла):

- Магнитные азимуты;

- Дирекционные углы;

- Астрономические азимуты;

- Геодезические азимуты.

20.Рельеф на топографических картах и планах изображается (цена ответа 2 балла):

- Рисунками;

- Условными знаками;

- Горизонталями;

- Подписями координат.

ЭТАЛОН ОТВЕТОВ