ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Контрольно-измерительный материал

для проведения промежуточной аттестации в рамках программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)

УП.02. 03. Составление сметной документации

специальность: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

г. Белгород, 2019

Контрольно измерительные материалы по учебной практике разработан на основе рабочей программы профессионального модуля ПМ 02. Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства специальность 08.02.01  Строительство и эксплуатация зданий и сооружений и сооружений.

Организация-разработчик:

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Белгородский  строительный колледж».

Разработчик:

Байдина И.А., преподаватель ОГАПОУ  «БСК»

Рекомендовано методическим советом ОГАПОУ «БСК»

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Заместитель директора

____________________

Рассмотрено на заседании предметно-цикловой комиссии

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Председатель предметно-цикловой  комиссии

______________________

Содержание.

Введение.

1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1.1. Область применения комплекта измерительных материалов

1.2. Формы контроля и оценивания учебной практики.

2. ТРЕБОВАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ

3.1 Задания для оценки освоения учебной практики по ПМ 02. Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства

3.2.Критерии оценки

Введение

Важная роль в формировании программы подготовки специалистов среднего звена отводится отбору необходимого содержания в рамках профессионального модуля, внедрению современных педагогических технологий, реализации целей обучения, воспитания и развития обучающихся. Одной из важнейших предпосылок, позволяющих реализовать ФГОС, является организация и управление  полноценной учебно-познавательной деятельностью обучающихся, а так же полновесная оценка ее результатов.

Контрольно-измерительные материалы (КИМ) призваны определить готовность студента к выполнению конкретного вида деятельности, отраженного в профессиональном модуле. К разработке комплекса контрольно-измерительных  материалов предъявляются следующие требования:

- разработка и оформление проводится в соответствии с макетом;

- особое внимание следует обращать на корректность формулировки показателей;

-перечень показателей КИМ должен быть составлен с учетом имеющихся в структуре программы модуля умений и знаний, соответствующих данному виду деятельности;

- задания для проверки теоретических знаний обучающихся по МДК и экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю должны носить компетентностно-ориентированный, комплексный характер и оценивать как профессиональные, так и  общие компетенции. Показателем освоения компетенции является продукт практической деятельности или процесс практической деятельности и т.д.;

- учитывая, что компетенция проявляется в готовности применять знания, умения и навыки в ситуациях нетождественных тем, в которых они формировались, следует содержание заданий максимально приблизить к ситуациям профессиональной деятельности.

1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1.1. Область применения комплекта измерительных материалов

Комплект измерительных материалов предназначен для оценки результатов освоения учебной практики  УП.02.03 по ПМ 02. Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства .

Результатом освоения учебной практики по ПМ 02. Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности   «Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства», в том числе  общими компетенциями и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

| Код | Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций |
| --- | --- |
| ВД 2 | Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства |
| ПК 2.1 | Выполнять подготовительные работы на строительной площадке. |
| ПК 2.2 | Выполнять строительно-монтажные, в том числе отделочные работы на объекте капитального строительства. |
| ПК 2.3 | Проводить оперативный учет объемов выполняемых работ и расходов материальных ресурсов. |
| ПК 2.4 | Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых материалов. |

1.2. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ

| Элемент модуля | Форма контроля и оценивания |  |
| --- | --- | --- |
|  | Промежуточная аттестация | Текущий контроль |
| УП.02.03. Учебная практика Составление сметной документации | Дифференцированный зачет | Отчет по учебной практике |

2. ТРЕБОВАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ

К дифференцированному зачету допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все практические задания  по ПМ 02. Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства.

Отчет составляется на основе рабочей программы учебной практики ПМ. 02. Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства и охватывает виды и содержание выполняемых работ. Перечень  заданий разрабатывается преподавателем по  учебной практике и обсуждается на заседании цикловой комиссии. Количество заданий не превышает количества обучающихся в подгруппе по учебной практике. Вариант задания соответствует порядковому номеру обучающегося  в журнале.

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ

3.1 Задания для оценки освоения учебной практики по ПМ 02. Выполнение технологических процессов на объекте капитального строительства

Оформить в соответствии с выданным заданием сметную документацию объекта капитального строительства, а именно:

- Локальный сметный расчет на общестроительные работы. Форма №4.

- Объектный сметный расчет. Форма №3.

- Сводный сметный расчет стоимости строительства (капитального ремонта). Форма №1.

- Технико-экономических показателей стоимости строительства.

Вариант 1.

Тема:  Сметная документация 2-этажного 4 квартирного дома для сельской местности

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Срезка растительного слоя с перемещением до 30 м бульдозером 59 кВт, грунт 1 группы | 1000м3 | 0,968 |
|  | Вертикальная планировка грунта | 1000м2 | 1,383 |
|  | Разработка грунта в ручную в траншеях | 100м3 | 2,13 |
|  | Устройства песчаного основания под фундамент | м3 | 5,04 |
|  | Устройство монолитного фундамента бетонного | 100м3 | 0,12 |
|  | Устройство горизонтальной гидроизоляции | 100м2 | 1,08 |
|  | Устройство вертикальной гидроизоляции | 100м2 | 1,92 |
|  | Кладка наружных стен цоколя средней сложности | м3 | 37,50 |
|  | Кладка внутренних стен цоколя средней сложности | М3 | 26,8 |
|  | Обратная засыпка в ручную | 100 м3 | 0,905 |
|  | Уплотнение грунта | 100м3 | 0,905 |
|  | Кладка наружной версты | 100М2 | 3,1 |
|  | Кладка внутренней версты | М3 | 148,8 |
|  | Каменная кладка внутренних стен | м3 | 110,2 |
|  | Каменная кладка перегородок 120мм | 100М2 | 1,136 |
|  | Кладка парапета | М3 | 97,50 |
|  | Утепление стен плитами минераловатными | М3 | 77,60 |
|  | Укладка плит перекрытия до 10 м2 | Шт/м3 | 24/1,25 |
|  | Укладка плит перекрытия до 5 м2 | Шт/м3 | 62/0,52 |
|  | Укладка перемычек до 3т | Шт/м3 | 79/0,04 |
|  | Установка лестничных маршей более 1 т | Шт/м3 | 3/0,68 |
|  | Установка лестничных площадок до 1 т | Шт/м3 | 3/0,52 |
|  | Установка деревянных окон до 2 м2 | 100 м2 | 0,405 |
|  | Установка досок поконных | 100 м2 | 0,405 |
|  | Установка дверей до 3м2 | 100м2 | 0,674 |
|  | Устройство кровли из металлочерепицы | 100м2 | 3,71 |
|  | Устройство стяжки 15 мм | 100м2 | 2,01 |
|  | Устройство гидроизоляции из пленки ПВХ | 100м2 | 3,71 |
|  | Устройство пароизоляции оклеечной | 100м2 | 3,71 |
|  | Установка стропил | М3 | 5 |
|  | Устройство утеплителя из плит минераловатных | 100м2 | 5,72 |
|  | Устройство глинобетонной подготовки под полы | 100 м2 | 1,75 |
|  | Устройство стяжки 20 мм | 100м2 | 2,945 |
|  | Устройство бетонной подготовки | М3 | 11,0 |
|  | Устройство пола из ламината | 100м2 | 2,25 |
|  | Устройство гидроизоляции из пленки ПВХ | 100м2 | 2,25 |
|  | Устройство покрытий из ДСП | 100 м2 | 2,25 |
|  | Устройство плинтусов дереянных | 100м | 2,15 |
|  | Устройство пола из керамической плитки многоцветных | 100м2 | 0,695 |
|  | Устройство стяжки 20 мм | 100м2 | 0,695 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной | 100М2 | 0,49 |
|  | Устройство плинтусов керамических | 100м | 0,65 |
|  | Улучшенная штукатурка стен | 100м2 | 7,72 |
|  | Подготовка пот олка под окраску | 100м2 | 3,17 |
|  | Выравнивание внутренних поверхностей стен | 100м2 | 7,28 |
|  | Выравнивание внутренних поверхностей потолков |  | 3,17 |
|  | Окраска водоэмульсионными составами простая по штукатурке потолков | 100м2 | 2,63 |
|  | Оклейка простыми обоями стен комнат | 100м2 | 6,75 |
|  | Окраска клеевая стен | 100м2 | 0,53 |
|  | Окраска масляная стен | 100м2 | 0,53 |
|  | Облицовка стен плиткой | 100м2 | 0,45 |
|  | Штукатурка откосов | 100м2 | 1,06 |
|  | Шпатлевка стен | 100м2 | 6,75 |
|  | Шпатлевка потолков | 100м2 | 2,63 |
|  | Остекление окон | 100м2 | 0,405 |
|  | Устройствопесчаного основания под отмостку | 100м2 | 3,06 |
|  | Устройство щебеночного основания под отмостку | М3 | 6,1 |
|  | Устройство асфальтобетонной отмостки | 100м2 | 0,61 |

Вариант 2.

Тема:  Сметная документация 5-этажного односекционного жилого дома

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Срезка растительного слоя с перемещением до 30 м бульдозером 79 кВт, грунт 2 группы | 1000м3 | 0,349 |
| 2 | Вертикальная планировка грунта | 1000м2 | 1,165 |
| 3 | Разработка грунта на транспорт | 1000м3 | 0,0695 |
| 4 | Разработка грунта в отвал | 1000м3 | 0,138 |
| 5 | Разработка грунта в ручную в траншеях | 100м3 | 0,096 |
| 6 | Устройства песчаного основания под фундамент | м3 | 4,3 |
| 7 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов до 0,5 т | 100шт/м3 | 0,18/0,2 |
| 8 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов до 1,5 т | 100шт/м3 | 0,16/0,6 |
| 9 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов до 3,5 т | 100шт/м3 | 0,14/1,4 |
| 11 | Установка блоков стен подвала массой до 1 т | 100шт/м3 | 0,2/0,28 |
| 12 | Установка блоков стен подвала массой более 1,5 т | 100шт/м3 | 0,22/0,5 |
| 13 | Установка блоков стен подвала массой до 1,5 т | 100шт/м3 | 0,25/0,6 |
| 14 | Устройство вертикальной гидроизоляции | 100м2 | 2,403 |
| 15 | Устройство горизонтальной гидроизоляции | 100м2 | 0,4269 |
| 16 | Кладка наружных стен цоколя средней сложности | м3 | 17,83 |
| 17 | Кладка внутренних стен цоколя средней сложности | М3 | 7,78 |
| 18 | Укладка плит перекрытия до 5 м2 | Шт/м3 | 16/0,73 |
| 19 | Укладка плит перекрытия до 10 м2 | Шт/м3 | 12/1,98 |
| 20 | Установка лестничных маршей более 1 т | Шт/м3 | 2/0,75 |
| 21 | Установка лестничных площадок более 1 т | Шт/м3 | 2//0,7 |
| 23 | Обратная засыпка в ручную | 100 м3 | 0,0679 |
| 24 | Уплотнение грунта | 100м3 | 0,679 |
| 25 | Кладка наружных стен средней сложности | М3 | 247,05 |
| 26 | Каменная кладка внутренних стен | м3 | 200,94 |
| 27 | Каменная кладка перегородок 120мм | 100М2 | 12,757 |
| 29 | Утепление стен плитами минераловатными | М3 | 78,53 |
| 30 | Укладка плит перекрытия до 5 м2 | Шт/м3 | 96/0,73 |
| 31 | Укладка плит перекрытия до 10 м2 | Шт/м3 | 62/1,98 |
| 32 | Установка лестничных маршей более 1 т | Шт/м3 | 5/0,75 |
| 33 | Установка лестничных площадок более 1 т | Шт/м3 | 5/0,7 |
| 35 | Установка деревянных окон до 2 м2 | 100 м2 | 0,9 |
| 36 | Установка подоконных досок | 100 м2 | 0,9 |
| 37 | Установка дверей до 3м2 | 100м2 | 1,82 |
| 39 | Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных материалов | 100м2 | 2,4 |
| 40 | Устройство стяжки 15 мм | 100м2 | 1,98 |
| 41 | Устройство разуклонки | М3 | 37,55 |
| 42 | Устройство гидроизоляции из пленки ПВХ | 100м2 | 1,949 |
| 43 | Устройство утеплителя из плит минераловатных | 100м2 | 1,949 |
| 44 | Устройство пола из линолеума на клее КН-2 | 100м2 | 6,973 |
| 46 | Устройство утеплителя из плит минераловатных | 100м2 | 1,395 |
| 47 | Устройство стяжки 20 мм | 100м2 | 6,793 |
| 48 | Устройство подстилающих слоев бетонных | М3 | 11,16 |
| 49 | Устройство пола из керамической плитки одноцветных | 100м2 | 0,829 |
| 50 | Устройство стяжки 25 мм | 100м2 | 0,829 |
| 51 | Устройство гидроизоляции из пленки ПВХ | 100м2 | 0,829 |
| 52 | Устройство утеплителя из плит минераловатных | 100м2 | 1,395 |
| 53 | Устройство подстилающих слоев бетонных | М3 | 11,16 |
| 54 | Улучшенная штукатурка стен | 100м2 | 27,23 |
| 55 | Улучшенная штукатурка потолков | 100м2 | 8,28 |
| 56 | Клеевая окраска внутри помещений | 100м2 | 0,832 |
| 57 | Окраска водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке потолков | 100м2 | 7,45 |
| 58 | Оклейка простыми обоями стен комнат | 100м2 | 21,415 |
| 59 | Окраска эмалевыми составами по дереву окон | 100м2 | 2,52 |
| 60 | Окраска эмалевыми составами по дереву дверей | 100м2 | 4,91 |
| 61 | Маслянная окраска стен | 100м2 | 1,293 |
| 62 | Облицовка стен плиткой | 100м2 | 3,42 |
| 63 | Штукатурка фасадов цементно-известковым раствором | 100м2 | 12,38 |
| 64 | Окраска фасадов силикатная | 100м2 | 12,38 |
| 65 | Устройство щебеночного основания под отмостку | М3 | 9,15 |
| 66 | Устройство асфальтобетонной отмостки | 100м2 | 0,61 |

Вариант 3.

Тема:  Сметная документация   7-ми этажного жилого дома

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Срезка растительного слоя с перемещением до 30м, грунт 2 гр | 1000 м3 | 1,0399 |
| 2 | Планировка площадей бульдозерами | 1000 м2 | 2,311 |
| 3 | Разработка грунта в отвал экскаваторами | 1000 м3 | 1,416 |
| 4 | Разработка грунта на транспорт | 1000 м3 | 0,624 |
| 5 | Разработка грунта вручную | 100 м3 | 0,7080 |
| 6 | Обратная засыпка траншей и котлованов | 1000 м3 | 0,792 |
| 7 | Уплотнение грунта | 100м3 | 7,923 |
| 8 | Устройство основания под фундаменты песчаного | м3 | 11,72 |
| 9 | Погружение дизель-молотом свай | м3 | 175,77 |
| 10 | Устройство ленточных фундаментов железобетонных | 100 м3 | 0,586 |
| 11 | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная | 100м2 | 1,937 |
| 12 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная | 100м2 | 3 |
| 13 | Кладка стен кирпичных наружных средней сложности | 1 м3 | 31,76 |
| 14 | Кладка стен кирпичных внутренних | 1 м3 | 14,67 |
| 15 | Укладка блоков стен подвалов массой до 1 т | 100 шт/м3 | 0,17/0,5 |
| 16 | Укладка блоков стен подвалов массой до 1,5 т | 100 шт/м3 | 0,32/0,57 |
| 17 | Укладка блоков стен подвалов массой более 1,5 т | 100 шт/м3 | 0,36/0,6 |
| 18 | Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 | 100 шт./м3 | 0,27/0,97 |
| 19 | Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 | 100 шт./м3 | 0,17/1,98 |
| 20 | Установка лестничных площадок | 100 шт./м3 | 0,01/1,37 |
| 21 | Установка лестничных маршей | 100 шт./м3 | 0,01/1,52 |
| 22 | Кладка стен кирпичных наружных средней сложности | 1 м3 | 717,22 |
| 23 | Кладка стен кирпичных внутренних | 1 м3 | 634,90 |
| 24 | Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича | 100 м2 | 3,964 |
| 25 | Утепление стен плитами минераловатными | м3 | 485,14 |
| 26 | Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 | 100 шт./м3 | 1,33/0,97 |
| 27 | Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 | 100 шт./м3 | 2,45//1,98 |
| 28 | Установка площадок массой более 1 т | 100 шт./м3 | 0,21/0,57 |
| 29 | Установка маршей без сварки массой до 1 т | 100 шт./м3 | 0,07/0,37 |
| 30 | Установка маршей без сварки массой более 1 т | 100 шт./м3 | 0,14/0,61 |
| 31 | Устройство кровли из наплавляемых материалов | 100 м2 | 4,19 |
| 32 | Устройство стяжек цементно-песчаных толщиной 20 мм | 100 м2 | 8,38 |
| 33 | Устройство пароизоляции оклеечной в один слой | 100 м2 | 4,19 |
| 34 | Устройство утеплителя из пенопласта полистирольного на битумной мастике в 2слоя | 100 м2 | 4,19 |
| 35 | Устройство гидроизоляции рулонными материалами на резино-битумной мастике, 2 слой | 100 м2 | 4,19 |
| 36 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей более 2 м2 | 100 м2 | 1,54 |
| 37 | Установка оконных блоков из ПВХ профилей до 2 м2 | 100 м2 | 0,89 |
| 38 | Установка подоконных досок из ПВХ | 100 м.п | 3,29 |
| 40 | Установка блоков дверных проемах до 3 м2 | 100 м2 | 5,424 |
| 41 | Установка балконов до 3 м2 | 100 м2 | 1,764 |
| 42 | Устройство покрытий из линолеума | 100 м2 | 19,82 |
| 43 | Устройство стяжек бетонных толщиной 30 мм | 100 м2 | 19,82 |
| 44 | Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм | 100 м2 | 19,82 |
| 45 | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 43,61 |
| 46 | Устройство покрытий из плиток рельефных глазурованных керамических для полов многоцветных | 100м2 | 1,25 |
| 47 | Устройство стяжек бетонных толщиной 35 мм | 100 м2 | 1,25 |
| 48 | Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм | 100 м2 | 1,25 |
| 49 | Устройство гидроизоляции 1слой | 100 м2 | 1,25 |
| 50 | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 2,76 |
| 51 | Устройство покрытий мозаичных терраццо толщиной 20 мм без рисунка | 100 м2 | 3,59 |
| 52 | Устройство стяжек цементных толщиной 40 мм | 100 м2 | 3,59 |
| 53 | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 7,89 |
| 54 | Устройство покрытий из плиток гладких неглазурованных керамических для полов одноцветных | 100м2 | 4,40 |
| 55 | Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм | 100 м2 | 4,40 |
| 56 | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 9,70 |
| 57 | Устройство покрытий бетонных толщиной 50 мм | 100м2 | 3,67 |
| 58 | Штукатурка улучшенная стен и перегородок | 100 м2 | 278,17 |
| 59 | Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей потолков | 100 м2 | 25,20 |
| 60 | Отделка поверхностей из сборных элементов и плит потолков сборных из плит | 100 м2 | 25,200 |
| 61 | Окраска водными составами внутри помещений клеевая улучшенная | 100 м2 | 5,99 |
| 62 | Окраска водоэмульсионными составами потолков | 100 м2 | 25,200 |
| 63 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей из сухих растворных смесей стен | 100 м2 | 58,08 |
| 64 | Оклейка обоями простыми и средней плотности стен | 100 м2 | 58,08 |
| 65 | Улучшенная окраска масляными составами стен | 100 м2 | 15,88 |
| 66 | Облицовка стен керамической плитки | 100 м2 | 7,89 |
| 67 | Улучшенная штукатурка фасадов | 100 м2 | 16,98 |
| 68 | Окраска фасадов | 100 м2 | 16,98 |
| 69 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 | 11,154 |
| 70 | Устройство покрытий асфальтобетонных | 100 м2 | 1,115 |

Вариант 4.

Тема:  Сметная документация 5-ти этажного жилого дома с 1,2,3 комнатными квартирами

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Срезка растительного слоя с перемещением до 30 м бульдозером 59 кВт, грунт 1 группы | 1000м3 | 0,498 |
|  | Вертикальная планировка грунта | 1000м2 | 0,713 |
|  | Разработка грунта на транспорт | 1000м3 | 0,5830 |
|  | Разработка грунта в отвал | 1000м3 | 0,0370 |
|  | Разработка грунта в ручную в траншеях | 100м3 | 0,44 |
|  | Устройства песчаного основания под фундамент | м3 | 6,10 |
|  | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов до 0,5 т | 100шт/м3 | 0,6/0,2 |
|  | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов до 1,5 т | 100шт/м3 | 0,11/0,6 |
|  | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов до 3,5 т | 100шт/м3 | 0,20/1,4 |
|  | Установка блоков стен подвала массой до 0,5 т | 100шт/м3 | 0,17/0,28 |
|  | Установка блоков стен подвала массой до 1 т | 100шт/м3 | 0,24/0,5 |
|  | Установка блоков стен подвала массой более 1,5 т | 100шт/м3 | 0,09/0,6 |
|  | Установка блоков стен подвала массой до 1,5 т | 100шт/м3 | 0,40/0,57 |
|  | Устройство вертикальной гидроизоляции | 100м2 | 0,92 |
|  | Устройство горизонтальной гидроизоляции | 100м2 | 0,48 |
|  | Кладка наружных стен цоколя средней сложности | м3 | 34,30 |
|  | Кладка внутренних стен цоколя средней сложности | М3 | 18,6 |
|  | Укладка плит перекрытия до 10 м2 | Шт/м3 | 23/1,93 |
|  | Укладка плит балконов до 5м2 | Шт/м3 | 5/0,85 |
|  | Установка лестничных маршей более 1 т | Шт/м3 | 1/0,75 |
|  | Установка лестничных площадок до 1 т | Шт/м3 | 1/0,68 |
|  | Обратная засыпка бульдозером | 100 м3 | 0,370 |
|  | Уплотнение грунта | 100м3 | 0,370 |
|  | Кладка наружных стен средней сложности | М3 | 315,50 |
|  | Каменная кладка внутренних стен | м3 | 165,50 |
|  | Каменная кладка перегородок 120мм | 100М2 | 13,14 |
|  | Утепление стен плитами минераловатными | М3 | 73,36 |
|  | Каменная кладка парапета | М3 | 119 |
|  | Укладка плит перекрытия до 10 м2 | Шт/м3 | 119/1,93 |
|  | Укладка плит балконов до 5м2 | Шт/м3 | 20/0,85 |
|  | Укладка перемычек до 0,3т | Шт/м3 | 125/0,04 |
|  | Установка лестничных маршей более 1 т | Шт/м3 | 4/0,75 |
|  | Установка лестничных площадок до 1 т | Шт/м3 | 4/0,68 |
|  | Установка деревянных окон до 2 м2 | 100 м2 | 1,14 |
|  | Установка подоконных досок | 100 м2 | 1,14 |
|  | Установка дверей до 3м2 | 100м2 | 1,26 |
|  | Установка балконных дверей | 100 м2 | 0,415 |
|  | Остекление окон | 100 м2 | 1,14 |
|  | Остекление балконных дверей | 100 м2 | 0,415 |
|  | Устройство кровли из металлочерепицы | 100м2 | 3,64 |
|  | Устройство стяжки 15 мм | 100м2 | 3,64 |
|  | Устройство гидроизоляции из пленки ПВХ | 100м2 | 3,64 |
|  | Устройство утеплителя из плит минераловатных | 100м2 | 4,18 |
|  | Устройство пароизоляции оклеечной | 100м2 | 2,09 |
|  | Устройство стропил | М3 | 6,14 |
|  | Устройство стяжки 25 мм | 100м2 | 9,020 |
|  | Устройство утеплителя из плит ДВП | 100м2 | 1,8 |
|  | Устройство пола из ламината | 100м2 | 7,03 |
|  | Устройство покрытий из плит ДСП | 100м2 | 7,03 |
|  | Устройство стяжки 20 мм | 100м2 | 7,03 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной | 100м2 | 7,03 |
|  | Устройство плинтусов деревянных | 100м | 6,95 |
|  | Устройство пола из керамической плитки многоцветных | 100м2 | 1,99 |
|  | Устройство стяжки 20 мм | 100м2 | 1,99 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной | 100м2 | 1,99 |
|  | Устройство плинтусов керамических | 100м | 1,83 |
|  | Улучшенная штукатурка стен | 100м2 | 27,97 |
|  | Улучшенная штукатурка потолков | 100м2 | 2,63 |
|  | Отделка поверхностей потолков под окраску | 100м2 | 9,070 |
|  | Выравнивание стен | 100м2 | 9,07 |
|  | Выравнивание потолков | 100м2 | 25,01 |
|  | Клеевая окраска внутри помещений | 100м2 | 0 |
|  | Окраска водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке потолков | 100м2 | 9,07 |
|  | Окраска водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке стен | 100м2 | 0,8 |
|  | Оклейка простыми обоями стен комнат | 100м2 | 23,02 |
|  | Окраска эмалевыми составами по дереву окон | 100м2 | 0,319 |
|  | Окраска эмалевыми составами по дереву дверей | 100м2 | 0,34 |
|  | Масляная окраска стен | 100м2 | 1,2 |
|  | Облицовка стен плиткой | 100м2 | 2,96 |
|  | Устройство щебеночного основания под отмостку | М3 | 6,1 |
|  | Устройство бетоннойотмостки | 100м2 | 0,61 |

Вариант 5.

Тема:  Сметная документация 3-хэтажного жилого дома с 1,2,3 комнатными квартирами

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Срезка растительного слоя с перемещением до 30 м бульдозером 79 кВт, грунт 2 группы | 1000м3 | 0,98 |
| 2 | Вертикальная планировка грунта | 1000м2 | 1,412 |
| 3 | Разработка грунта на транспорт | 1000м3 | 0,434 |
| 4 | Разработка грунта в отвал | 1000м3 | 2,07 |
| 5 | Разработка грунта в ручную в траншеях | 100м3 | 1,76 |
| 6 | Устройства песчаного основания под фундамент | м3 | 258,82 |
| 7 | Устройство монолитного фундамента бетонного | 100м3 | 0,77 |
| 8 | Устройство горизонтальной гидроизоляции | 100м2 | 1,02 |
| 9 | Кладка наружных стен цоколя средней сложности | м3 | 35,59 |
| 10 | Кладка внутренних стен цоколя средней сложности | М3 | 17,34 |
| 11 | Обратная засыпка бульдозером | 1000м3 | 1,94 |
| 12 | Обратная засыпка в ручную | 100 м3 | 4,86 |
| 13 | Уплотнение грунта | 100м3 | 24,31 |
| 14 | Кладка наружной версты | М2 | 120,39 |
| 15 | Кладка внутренней версты | М3 | 354,33 |
| 16 | Каменная кладка внутренних стен | м3 | 132,57 |
| 17 | Каменная кладка перегородок 120мм | 100М2 | 42,51 |
| 18 | Кладка фронтона | М3 | 48,96 |
| 19 | Утепление стен плитами минераловатными | М3 | 178,17 |
| 20 | Укладка плит перекрытия до 10 м2 | Шт/м3 | 96/1,53 |
| 21 | Укладка плит балконных до 5 м2 | Шт/м3 | 9/0,85 |
| 22 | Укладка перемычек до 3т | Шт/м3 | 99/0,04 |
| 23 | Установка лестничных маршей более 1 т | Шт/м3 | 4/0,68 |
| 24 | Установка лестничных площадок до 1 т | Шт/м3 | 4/0,52 |
| 25 | Установка деревянных окон до 2 м2 | 100 м2 | 0,75 |
| 26 | Установка дверей до 3м2 | 100м2 | 2,301 |
| 27 | Установка балконных дверей до 3 м2 | 100м2 | 0,099 |
| 28 | Устройство кровли из металлочерепицы | 100м2 | 2,56 |
| 29 | Устройство стяжки 15 мм | 100м2 | 2,56 |
| 30 | Устройство гидроизоляции из пленки ПВХ | 100м2 | 2,56 |
| 31 | Устройство пароизоляции оклеечной | 100м2 | 2,56 |
| 32 | Установка стропил | М3 | 7,06 |
| 33 | Устройство утеплителя из плит минераловатных | 100м2 | 2,56 |
| 34 | Устройство подготовки под полы | 100 м2 | 1,75 |
| 35 | Устройство пола из ламината | 100м2 | 4,25 |
| 36 | Устройство гидроизоляции из пленки ПВХ | 100м2 | 4,25 |
| 37 | Устройство утеплителя из плит минераловатных | 100м2 | 4,25 |
| 38 | Устройство стяжки 20 мм | 100м2 | 4,25 |
| 39 | Устройство плинтусов дереянных | 100м2 | 5,22 |
| 40 | Устройство гидроизоляции из пленки ПВХ | 100м2 | 4,25 |
| 41 | Устройство пола из керамической плитки одноцветных | 100м2 | 1,58 |
| 42 | Устройство стяжки 30 мм | 100м2 | 1,58 |
| 43 | Устройство гидроизоляции оклеечной | 100М2 | 1,58 |
| 44 | Улучшенная штукатурка стен | 100м2 | 13,39 |
| 45 | Улучшенная штукатурка потолков | 100м2 | 5,24 |
| 46 | Выравнивание внутренних поверхностей стен | 100м2 | 11,13 |
| 47 | Выравнивание внутренних поверхностей потолков |  | 4,35 |
| 48 | Окраска водоэмульсионными составами простая по штукатурке потолков | 100м2 | 4,35 |
| 49 | Оклейка простыми обоями стен комнат | 100м2 | 11,13 |
| 50 | Окраска масляная стен | 100м2 | 0,89 |
| 51 | Облицовка стен плиткой | 100м2 | 1,58 |
| 52 | Устройство щебеночного основания под отмостку | М3 | 9,75 |
| 53 | Устройство асфальтобетонной отмостки | 100м2 | 0,65 |

Вариант 6.

Тема:  Сметная документация 3-этажного 2 секционного дома с 2 и 3 комнатными квартирами

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Срезка растительного слоя с перемещением до 30 м бульдозером 79 кВт, грунт 2 группы | 1000м3 | 1,78 |
| 2 | Вертикальная планировка грунта | 1000м2 | 1,77 |
| 3 | Разработка грунта на транспорт | 1000м3 | 0,76 |
| 4 | Разработка грунта в отвал | 1000м3 | 1,17 |
| 5 | Разработка грунта в ручную в траншеях | 100м3 | 0,51 |
| 6 | Устройства песчаного основания под фундамент | м3 | 39,39 |
| 7 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов до 0,5 т | 100шт/м3 | 0,06/0,2 |
| 8 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов до 1,5 т | 100шт/м3 | 0,2/0,6 |
| 9 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов до 3,5 т | 100шт/м3 | 0,6/1,4 |
| 10 | Установка блоков стен подвала массой до 0,5 т | 100шт/м3 | 1,17/0,28 |
| 11 | Установка блоков стен подвала массой до 1 т | 100шт/м3 | 0,24/0,5 |
| 12 | Установка блоков стен подвала массой более 1,5 т | 100шт/м3 | 0,21/0,6 |
| 13 | Установка блоков стен подвала массой до 1,5 т | 100шт/м3 | 0,1/0,57 |
| 14 | Устройство вертикальной гидроизоляции | 100м2 | 1,85 |
| 15 | Устройство горизонтальной гидроизоляции | 100м2 | 1,68 |
| 16 | Кладка наружных стен цоколя средней сложности | м3 | 17,12 |
| 17 | Кладка внутренних стен цоколя средней сложности | М3 | 33,39 |
| 18 | Укладка плит перекрытия до 5 м2 | Шт/м3 | 12/0,93 |
| 19 | Укладка плит перекрытия до 10 м2 | Шт/м3 | 26/1,53 |
| 20 | Установка лестничных маршей более 1 т | Шт/м3 | 1/0,68 |
| 21 | Установка лестничных площадок более 1 т | Шт/м3 | 2//0,52 |
| 22 | Обратная засыпка бульдозером | 1000м3 | 0,215 |
| 23 | Обратная засыпка в ручную | 100 м3 | 0,54 |
| 24 | Уплотнение грунта | 100м3 | 2,69 |
| 25 | Кладка наружных стен средней сложности | М3 | 367,5 |
| 26 | Каменная кладка внутренних стен | м3 | 360,05 |
| 27 | Каменная кладка перегородок 120мм | 100М2 | 22,47 |
| 28 | Кладка наружных стен простых | М3 | 139,2 |
| 29 | Утепление стен плитами минераловатными | М3 | 67,69 |
| 30 | Укладка плит перекрытия до 5 м2 | Шт/м3 | 94/0,93 |
| 31 | Укладка плит перекрытия до 10 м2 | Шт/м3 | 282/1,53 |
| 32 | Установка лестничных маршей более 1 т | Шт/м3 | 16/0,68 |
| 33 | Установка лестничных площадок более 1 т | Шт/м3 | 16//0,52 |
| 34 | Установка окон ПВХ более 2 м2 | 100 м2 | 2,73 |
| 35 | Установка деревянных окон до 2 м2 | 100 м2 | 0,108 |
| 36 | Установка подоконных досок ПВХ | 100 м2 | 2,73 |
| 37 | Установка дверей до 3м2 | 100м2 | 3,96 |
| 38 | Установка балконных дверей до 3 м2 | 100м2 | 1,12 |
| 39 | Устройство покрытия кровли наплавляемых материалов, 2 слоя | 100м2 | 3,72 |
| 40 | Устройство стяжки 15 мм | 100м2 | 4,16 |
| 41 | Устройство покрытий из оцинкованной стали | 100м2 | 0,21 |
| 42 | Устройство пароизоляции оклеечной | 100м2 | 3,7 |
| 43 | Устройство утеплителя из плит минераловатных | 100м2 | 4,16 |
| 44 | Устройство пола из ламината | 100м2 | 11,1 |
| 45 | Устройство гидроизоляции из пленки ПВХ | 100м2 | 11,1 |
| 46 | Устройство утеплителя из плит минераловатных | 100м2 | 11,1 |
| 47 | Устройство стяжки 20 мм | 100м2 | 11,1 |
| 48 | Устройство плинтусов дереянных | 100м2 | 2,36 |
| 49 | Устройство пола из керамической плитки одноцветных | 100м2 | 4,15 |
| 50 | Устройство стяжки 30 мм | 100м2 | 4,15 |
| 51 | Устройство плинтуса из плиток керамических | 100м2 | 12,97 |
| 52 | Устройство стяжки 30 мм | 100М2 | 16,86 |
| 53 | Улучшенная штукатурка стен | 100м2 | 57,8 |
| 54 | Штукатурка откосов | 100м2 | 0,3 |
| 55 | Улучшенная штукатурка потолков | 100м2 | 16,86 |
| 56 | Выравнивание внутренних поверхностей стен | 100м2 | 57,8 |
| 57 | Выравнивание внутренних поверхностей потолков |  | 16,86 |
| 58 | Окраска водоэмульсионными составами простая по штукатурке потолков | 100м2 | 16,86 |
| 59 | Оклейка простыми обоями стен комнат | 100м2 | 41,88 |
| 60 | Окраска клеевая улучшенная внутри помещений | 100м2 | 4,01 |
| 61 | Облицовка стен плиткой | 100м2 | 6,05 |
| 62 | Устройство щебеночного основания под отмостку | М3 | 17,4 |
| 63 | Устройство асфальтобетонной отмостки | 100м2 | 0,88 |

Вариант 7.

Тема:  Сметная документация 3-этажной 9-квартирной блок-секции для сельской местности

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Срезка растительного слоя с перемещение до 30 м бульдозером мощностью 59 кВт, грунт 2 группы | 1000 м3 | 0,538 |
|  | Планировка площадей бульдозерами | 1000 м2 | 1,64 |
|  | Разработка грунта на транспорт | 1000 м3 | 0,0769 |
|  | Разработка грунта вручную | 100 м3 | 0,0538 |
|  | Засыпка траншей и котлованов бульдозером | 1000 м3 | 0,239 |
|  | Уплотнение грунта | 100м3 | 2,39 |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | м3 | 5,125 |
|  | Устройство монолитного фундамента | 100м3 | 0,0769 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная | 100м2 | 1,021 |
|  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная | 100м2 | 1,239 |
|  | Кладка стен кирпичных наружных средней сложности | 1 м3 | 27,58 |
|  | Кладка стен кирпичных наружной версты | 1 м2 | 165,3 |
|  | Кладка стен кирпичных наружных средней сложности | 1 м3 | 123,99 |
|  | Кладка стен кирпичных внутренних | 1 м3 | 147,0 |
|  | Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича | 100 м2 | 1,099 |
|  | Утепление стен из пенопласта | м3 | 103,18 |
|  | Укладка панелей перекрытий площадью до 15 м2 | 100 шт./м3 | 0,06/1,83 |
|  | Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 | 100 шт./м3 | 0,72/1,62 |
|  | Укладка перемычек | 100шт/м3 | 1,17/0,02 |
|  | Установка площадок массой до1 т | 100 шт./м3 | 0,06/0,36 |
|  | Установка маршей более 1 т | 100 шт./м3 | 0,06/0,45 |
|  | Устройство кровли из металлочерепицы | 100 м2 | 3,97 |
|  | Устройство стяжек цементно-песчаных толщ.20 мм | 100 м2 | 3,97 |
|  | Устройство пароизоляции из пленки ПВХ | 100 м2 | 3,97 |
|  | Устройство утеплителя из минеральной ваты | 100 м2 | 3,97 |
|  | Установка стропил | м3 | 6,52 |
|  | Установка оконных блоков из ПВХ более 2 м2 | 100 м2 | 0,59 |
|  | Установка оконных блоков из ПВХ профилей до 2 м2 | 100 м2 | 0,612 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ | 100 м.п | 1,63 |
|  | Установка блоков дверных проемах до 3 м2 | 100 м2 | 1,058 |
|  | Установка балконов до 5 м2 | 100 м2 | 0,297 |
|  | Устройство покрытий из ламината | 100 м2 | 4,969 |
|  | Устройство гидроизоляции из пленки ПВХ 1слой | 100 м2 | 1,657 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 25 мм | 100 м2 | 4,969 |
|  | Устройство теплоизоляции из керамзита | М3 | 16,57 |
|  | Уплотнение грунта щебнем | 100м2 | 1,657 |
|  | Устройство покрытий наливных полов | 100м2 | 4,969 |
|  | Устройство покрытий из плиток керамических одноцветных | 100 м2 | 2,077 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 25 мм | 100 м2 | 2,077 |
|  | Устройство теплоизоляции из керамзита | М3 | 3,957 |
|  | Устройство гидроизоляции из пленки ПВХ | 100 м2 | 1,187 |
|  | Уплотнение грунта щебнем | 100м2 | 0,396 |
|  | Штукатурка улучшенная стен и перегородок | 100 м2 | 19,68 |
|  | Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей потолков | 100 м2 | 6,34 |
|  | Окраска стен масляными составами высококачественная | 100 м2 | 0,593 |
|  | Окраска водоэмульсионными составами стен высококачественная | 100 м2 | 0,89 |
|  | Окраска водоэмульсионными составами потолков высококачественная | 100 м2 | 6,335 |
|  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей из сухих растворных смесей стен | 100 м2 | 19,68 |
|  | Оклейка обоями типа «Линкруста» | 100 м2 | 15,5 |
|  | Облицовка стен керамической плитки | 100 м2 | 2,699 |
|  | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 | 6,764 |
|  | Устройство покрытий бетонных | 100 м2 | 0,68 |

Вариант 8.

Тема:  Сметная документация общежития на 50 мест

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Срезка растительного слоя до 30 м бульдозерами мощностью 59 кВт, группа грунтов 1 | 1000м3 | 0,519 |
| 2 | Вертикальная планировка грунта бульдозером | 1000м2 | 1,73 |
| 3 | Разработка грунта на транспорт экскаваторами | 1000м3 | 0,252 |
| 4 | Разработка грунта в отвал экскаваторами | 1000м3 | 0,274 |
| 5 | Разработка грунта в ручную | 100м3 | 0,37 |
| 6 | Устройства песчаного основания под фундамент | м3 | 19,86 |
| 7 | Устройство монолитного фундамента | 100м3 | 1,95 |
| 8 | Устройство вертикальной гидроизоляции | 100м2 | 6,5 |
| 9 | Устройство горизонтальной гидроизоляции | 100м2 | 0,87 |
| 10 | Выравнивающая кладка цоколя средней сложности | м3 | 95,82 |
| 11 | Обратная засыпка бульдозером | 1000м3 | 0,274 |
| 12 | Уплотнение грунта | 100м3 | 2,74 |
| 13 | Каменная кладка наружной версты 120мм | м2 | 427,8 |
| 14 | Каменная кладка внутренней версты | м3 | 106,94 |
| 15 | Каменная кладка внутренних стен, 380мм | м3 | 151,38 |
| 16 | Каменная кладка внутренних стен,250 мм | м3 | 73,28 |
| 17 | Каменная кладка перегородок 120мм | М2 | 308,5 |
| 18 | Утепление стен плитами минераловатными | м2 | 319,68 |
| 19 | Укладка плит перекрытия до 15 м2 | Шт/м3 | 16/2,7 |
| 20 | Укладка плит перекрытия до 10 м2 | Шт/м3 | 68/1,77 |
| 21 | Установка лестничных маршей более 1 т | Шт/м3 | 4/0,68 |
| 22 | Установка лестничных площадок более 1 т | Шт/м3 | 4/0,54 |
| 23 | Установка дверей до 3 м2 | м2 | 141,12 |
| 24 | Установка деревянных окон более 2 м2 | м2 | 113,4 |
| 25 | Установка подоконных досок | м2 | 113,4 |
| 26 | Устройство кровли из метало черепицы | 100 м2 | 6,79 |
| 27 | Устройство пароизоляции из пленки ПВХ | 100м2 | 4,36 |
| 28 | Устройство стяжки 15 мм | 100м2 | 4,36 |
| 29 | Устройство стропил | м3 | 2,03 |
| 30 | Утепление кровли плитами минераловатными | 100 м2 | 4,36 |
| 31 | Устройство пароизоляции из пленки ПВХ | 100м2 | 4,36 |
| 32 | Остекление окон | 100м2 | 1,13 |
| 33 | Устройство пола из паркетной доски | 100м2 | 3,73 |
| 34 | Устройство гидроизоляции из пленки ПВХ | 100м2 | 3,73 |
| 35 | Устройство основания из ДВП | 100м2 | 3,73 |
| 36 | Устройство стяжки 20мм | 100м2 | 3,73 |
| 37 | Устройство утеплителя из плит минираловатных | 100м2 | 1,87 |
| 38 | Устройство бетонного основания | М3 | 14,93 |
| 39 | Устройство пола из линолеума из готовых ковров | 100м2 | 0,68 |
| 40 | Устройство стяжки 20 мм | 100м2 | 0,68 |
| 41 | Устройство гидроизоляции из пленки ПВХ | 100м2 | 0,68 |
| 42 | Устройство утеплителя из плит минираловатных | 100м2 | 0,34 |
| 43 | Устройство бетонного основания | М3 | 2,74 |
| 44 | Устройство пола из керамической плитки | 100м2 | 1,18 |
| 45 | Устройство стяжки 20мм | 100м2 | 1,18 |
| 46 | Устройство гидроизоляции из пленки ПВХ | 100м2 | 1,18 |
| 47 | Устройство утеплителя из плит минираловатных | 100м2 | 0,59 |
| 48 | Устройство бетонного основания | М3 | 4,72 |
| 49 | Устройство мозаичного пола | 100м2 | 1,13 |
| 50 | Устройство стяжки 20 мм | 100м2 | 1,13 |
| 51 | Устройство бетонного основания | М3 | 4,53 |
| 52 | Улучшенная штукатурка внутренняя | 100м2 | 22,28 |
| 53 | Подготовка потолка под окраску | 100м2 | 6,73 |
| 54 | Клеевая окраска потолка | 100м2 | 5,59 |
| 55 | Известковая окраска потолка | 100м2 | 1,13 |
| 56 | Оклейка моющимися обоями комнат | 100м2 | 13,35 |
| 57 | Масляная окраска стен | 100м2 | 5,43 |
| 58 | Окраска дверей эмалевыми составами | 100м2 | 3,81 |
| 59 | Окраска окон эмалевыми составами | 100м2 | 3,17 |
| 60 | Облицовка стен плиткой | 100м2 | 6,08 |
| 61 | Штукатурка фасада | 100м2 | 4,28 |
| 62 | Окраска фасада силикатная | 100 м2 | 4,28 |
| 63 | Устройство щебеночного основания под отмостку | М3 | 14,01 |
| 64 | Устройство асфальтобетонной отмостки | 100м2 | 0,93 |

Вариант 9.

Тема:  Сметная документация 4 этажного жилого дома

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Срезка растительного слоя до 30 м бульдозерами мощностью 59 кВт, группа грунтов 1 | 1000м3 | 0,946 |
|  | Вертикальная планировка грунта бульдозером | 1000м2 | 1,352 |
|  | Разработка грунта на транспорт экскаваторами | 1000м3 | 0,15 |
|  | Разработка грунта в отвал экскаваторами | 1000м3 | 0,092 |
|  | Разработка грунта в ручную | 100м3 | 0,15 |
|  | Устройства песчаного основания под фундамент | м3 | 13,3 |
|  | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов до 0,5 т | 100шт/м3 | 0,20/0,1 |
|  | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов до 1,5 т | 100шт/м3 | 0,20/0,5 |
|  | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов до 3,5 т | 100шт/м3 | 0,6/1,3 |
|  | Установка блоков стен подвала массой до 0,5 т | 100шт/м3 | 0,54/0,28 |
|  | Установка блоков стен подвала массой до 1 т | 100шт/м3 | 0,24/0,5 |
|  | Установка блоков стен подвала массой более 1,5 т | 100шт/м3 | 0,10/0,6 |
|  | Установка блоков стен подвала массой до 1,5 т | 100шт/м3 | 0,21/0,57 |
|  | Устройство вертикальной гидроизоляции | 100м2 | 1,53 |
|  | Устройство горизонтальной гидроизоляции | 100м2 | 1,02 |
|  | Кладка наружных стен цоколя средней сложности | м3 | 38,50 |
|  | Кладка внутренних стен цоколя средней сложности | М3 | 14,80 |
|  | Монтаж плит подвала площадью до 10 м2 | 100шт/м3 | 0,24/1,43 |
|  | Установка лестничных маршей в подвале | 100шт/м3 | 0,01/0,68 |
|  | Установка лестничных площадокв подвале | 100шт/м3 | 0,01/0,52 |
|  | Обратная засыпка бульдозером | 1000м3 | 0,215 |
|  | Обратная засыпка в ручную | 100 м3 | 0,92 |
|  | Уплотнение грунта | 100м3 | 0,92 |
|  | Каменная кладка наружной версты 120мм | м2 | 10,08 |
|  | Каменная кладка внутренней версты | м3 | 107,5 |
|  | Каменная кладка наружных стен, | м3 | 60,0 |
|  | Каменная кладка внутренних стен, | м3 | 160,05 |
|  | Каменная кладка перегородок 120мм | М2 | 4,9 |
|  | Утепление стен плитами минераловатными | М3 | 32,23 |
|  | Укладка плит перекрытия до 10 м2 | Шт/м3 | 96/1,43 |
|  | Установка плит балконов до 5 м2 | Шт/м3 | 10/0,75 |
|  | Укладка перемычек | Шт/м3 | 182/0,02 |
|  | Установка лестничных маршей до 1 т | Шт/м3 | 4/0,36 |
|  | Установка лестничных площадок до 1 т | Шт/м3 | 4/0,4 |
|  | Установка дверей до 3 м2 | 100м2 | 1,64 |
|  | Установка деревянных окон до 2 м2 | 100м2 | 0,82 |
|  | Установка подоконных досок | 100м2 | 0,82 |
|  | Установка балконных дверей | 100М2 | 0,198 |
|  | Устройство кровли из асбоцементных листов | 100 м2 | 3,65 |
|  | Устройство пароизоляции из пленки ПВХ | 100м2 | 3,65 |
|  | Устройство стяжки 15 мм | 100м2 | 3,65 |
|  | Устройство стропил | м3 | 12,3 |
|  | Утепление кровли плитами минераловатными | 100 м2 | 3,65 |
|  | Устройство бетонной подготовки | 100м2 | 10,4 |
|  | Устройство утеплителя из плит минираловатных | 100м2 | 2,4 |
|  | Устройство пола из линолейма насухо | 100м2 | 2,6 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечная | 100м2 | 2,6 |
|  | Устройство стяжки 25 мм | 100м2 | 2,6 |
|  | Устройство утеплителя из плит минираловатных | 100м2 | 1,93 |
|  | Устройство бетонного основания | М3 | 8,3 |
|  | Устройство плинтусов деревянных | 100 | 7,89 |
|  | Устройство бетонного основания | М3 | 6,8 |
|  | Устройство стяжки 30мм | 100м2 | 2,26 |
|  | Устройство утеплителя из плит минираловатных | 100м2 | 0,34 |
|  | Устройство пола из керамической плитки одноцветных | 100м2 | 1,12 |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной | 100м2 | 0,47 |
|  | Устройство плинтусов керамических | 100м | 0,11 |
|  | Улучшенная штукатурка стен | 100м2 | 13,03 |
|  | Штукатурка откосов | 100 м2 | 0,3 |
|  | Улучшенная штукатурка потолков | 100м2 | 6,4 |
|  | Подготовка потолка под окраску | 100м2 | 6,4 |
|  | Выравнивание стен | 100м2 | 13,03 |
|  | Водоэмульсионная окраска потолка | 100м2 | 16,86 |
|  | Клеевая окраска внутри помещение улучшенная | 100м2 | 1,93 |
|  | Оклейка простыми обоями комнат | 100м2 | 11,1 |
|  | Шпатлевка стен | 100м2 | 13,03 |
|  | Шпатлевка потолков | 100м2 | 6,4 |
|  | Облицовка стен плиткой | 100м2 | 2,44 |
|  | Штукатурка фасада | 100м2 | 6,95 |
|  | Окраска фасада силикатная | 100 м2 | 6,95 |
|  | Устройство песчаного основания под отмостку | М3 | 3,15 |
|  | Устройство щебеночного основания под отмостку | М3 | 9,4 |
|  | Устройство асфальтобетонной отмостки | 100м2 | 0,63 |

Вариант 10.

Тема:  Сметная документация 3 этажного 2-секционного 18 квартирного жилого дома

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Срезка растительного слоя с перемещением до 30 м бульдозером 59 кВт, грунт 2 группы | 1000м3 | 0,901 |
|  | Разработка грунта на транспорт | 1000м3 | 0,1860 |
|  | Разработка грунта в отвал | 1000м3 | 0,6887 |
|  | Разработка грунта в ручную в траншеях | 100м3 | 0,5720 |
|  | Устройство песчаного основания под фундамент | м3 | 7,65 |
|  | Устройство ленточных фундаментов железобетонных | 100м3 | 1,147 |
|  | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов до 3,5 т | 100шт/м3 | 0,56/1,4 |
|  | Установка блоков стен подвала массой до 1 т | 100шт/м3 | 0,26/0,5 |
|  | Установка блоков стен подвала массой более 1,5 т | 100шт/м3 | 0,28/0,6 |
|  | Установка блоков стен подвала массой до 1,5 т | 100шт/м3 | 0,08/0,57 |
|  | Устройство вертикальной гидроизоляции | 100м2 | 0,845 |
|  | Устройство горизонтальной гидроизоляции | 100м2 | 0,759 |
|  | Кладка наружных стен цоколя средней сложности | м3 | 43,07 |
|  | Кладка внутренних стен цоколя средней сложности | М3 | 25,27 |
|  | Каменная кладка перегородок 120мм | 100М2 | 0,589 |
|  | Укладка плит перекрытия до 5 м2 | Шт/м3 | 12/0,93 |
|  | Укладка плит перекрытия до 10 м2 | Шт/м3 | 40/1,53 |
|  | Установка лестничных маршей более 1 т | Шт/м3 | 4/0,68 |
|  | Установка лестничных площадок более 1 т | Шт/м3 | 4//0,52 |
|  | Обратная засыпка в ручную | 100 м3 | 0,186 |
|  | Уплотнение грунта | 100м3 | 1,862 |
|  | Каменная кладка внутренних стен | м3 | 91,50 |
|  | Каменная кладка перегородок 120мм | 100М2 | 8,64 |
|  | Кладка наружных стен с теплоизоляционными плитами | М3 | 216,24 |
|  | Устройство внутриквартирных лестниц | М2 | 10,32 |
|  | Укладка плит перекрытия до 5 м2 | Шт/м3 | 36/0,93 |
|  | Укладка плит перекрытия до 10 м2 | Шт/м3 | 120/1,53 |
|  | Укладка плит балконов | Шт/м3 | 40/0,85 |
|  | Укладка перемычек | Шт/м3 | 282/0,02 |
|  | Установка окон ПВХ более 2 м2 | 100 м2 | 0,1575 |
|  | Установка деревянных окон до 2 м2 | 100 м2 | 0,162 |
|  | Установка подоконных досок ПВХ | 100 м2 | 0,3192 |
|  | Установка дверей до 3м2 | 100м2 | 1,918 |
|  | Установка балконных дверей до 3 м2 | 100м2 | 1,12 |
|  | Устройство покрытия кровли из металлочерепицы | 100м2 | 6,582 |
|  | Устройство стяжки 25 мм | 100м2 | 4,17 |
|  | Устройство пароизоляции прокладочной | 100м2 | 6,582 |
|  | Устройство пароизоляции оклеечной | 100м2 | 11,17 |
|  | Устройство утеплителя из плит минераловатных | 100м2 | 4,17 |
|  | Установка стропил | М3 | 4,17 |
|  | Устройство пола из паркетной доски | 100м2 | 7,552 |
|  | Устройство утеплителя из плит минераловатных | 100м2 | 2,527 |
|  | Устройство стяжки 20 мм | 100м2 | 7,552 |
|  | Устройство пола из керамической плитки одноцветных | 100м2 | 0,864 |
|  | Устройство стяжки 20 мм | 100м2 | 0,864 |
|  | Устройство гидроизоляции из пленки ПВХ | 100м2 | 0,864 |
|  | Устройство утеплителя из керамзита | М3 | 17,16 |
|  | Устройство утеплителя из плит минераловатных | 100м2 | 0,21 |
|  | Устройство бетонного пола | М3 | 3,24 |
|  | Устройство подстилающих слоев глинобетонных | 100м2 | 45,68 |
|  | Устройство утеплителя из плит минераловатных | 100м2 | 1,536 |
|  | Устройство покрытий наливных | 100м2 | 7,552 |
|  | Улучшенная штукатурка стен | 100м2 | 19,923 |
|  | Выравнивание внутренних поверхностей стен | 100м2 | 10,38 |
|  | Выравнивание внутренних поверхностей потолков |  | 5,32 |
|  | Окраска водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке стен | 100м2 | 3,13 |
|  | Окраска водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке потолков | 100м2 | 5,32 |
|  | Клеевая окраска внутри помещения | 100м2 | 4,82 |
|  | Высококачественная окраска масляными составами по штукатурке стен | 100м2 | 2,41 |
|  | Оклейка моющимися обоями стен комнат | 100м2 | 0,476 |
|  | Оклейка обоями стен комнат типа «Линкруста» | 100м2 | 10,38 |
|  | Окраска клеевая улучшенная внутри помещений | 100м2 |  |
|  | Облицовка стен плиткой | 100м2 | 1,54 |
|  | Облицовка стен панелями МДФ | 100м2 | 0,15 |
|  | Устройство щебеночного основания под отмостку | М3 | 9,384 |
|  | Устройство бетонной отмостки | 100м2 | 0,938 |

Вариант 11.

Тема:  Сметная документация 2 этажного 8 квартирного жилого дома

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Срезка растительного слоя с перемещением до 30 м бульдозером мощностью 59 кВт, грунт 1 группы | 1000 м3 | 0,45 |
| 2 | Планировка площадей бульдозерами | 1000 м2 | 1,5 |
| 3 | Разработка грунта в отвал экскаваторами | 1000 м3 | 0,34 |
| 4 | Разработка грунта вручную | 100 м3 | 0,24 |
| 5 | Засыпка траншей и котлованов вручную | 100 м3 | 0,02 |
| 6 | Уплотнение грунта | 100м3 | 1,93 |
| 7 | Устройство бетонного основания под фундаменты | 100м3 | 0,14 |
| 8 | Устройство монолитного фундамента | 100 м3 | 1,088 |
| 9 | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная | 100м2 | 0,73 |
| 10 | Кладка стен кирпичных наружных средней сложности | 1 м3 | 70,95 |
| 11 | Каменная кладка наружной версты | М2 | 196,8 |
| 12 | Каменная кладка внутренней версты | М3 | 74,78 |
| 13 | Кладка стен кирпичных внутренних | 1 м3 | 79,66 |
| 14 | Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича | м2 | 152,73 |
| 15 | Утепление стен плитами минераловатными | м3 | 31,79 |
| 16 | Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 | 100 шт./м3 | 0,09/0,69 |
| 17 | Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 | 100 шт./м3 | 0,26/1,68 |
| 18 | Укладка панелей перекрытий площадью до 15 м2 | 100 шт./м3 | 0,06/1,28 |
| 19 | Укладка плит балконов до 5 м2 | 100шт/м3 | 0,06/0,73 |
| 20 | Установка площадок массой более 1 т | 100 шт./м3 | 0,2/0,44 |
| 21 | Установка маршей без сварки массой более 1 т | 100 шт./м3 | 0,02/0,6 |
| 22 | Устройство кровли из асбоцементных листов | 100 м2 | 5,25 |
| 23 | Устройство стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм | 100 м2 | 3,33 |
| 24 | Устройство утеплителя из пенопласта полистирольного на битумной мастике в 2слоя | 100 м2 | 3,33 |
| 25 | Устройство гидроизоляции из плен ПВХ | 100 м2 | 8,58 |
| 26 | Установка оконных блоков из дерева более 2 м2 | 100 м2 | 0,29 |
| 27 | Установка оконных блоков из дерева до 2 м2 | 100 м2 | 0,0135 |
| 28 | Установка подоконных досок | 100 м.п | 0,306 |
| 29 | Установка блоков дверных проемах до 3 м2 | 100 м2 | 0,525 |
| 30 | Установка балконов до 3 м2 | 100 м2 | 0,066 |
| 31 | Остекление окон | 100м2 | 0,306 |
| 32 | Остекление балконных дверей | 100м2 | 0,066 |
| 33 | Устройство покрытий из ламината | 100 м2 | 1,33 |
| 34 | Устройство стяжки из плит ДВП | 100м2 | 1,33 |
| 35 | Устройство утеплителя керамзитобетонного | М3 | 6,63 |
| 36 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 1,33 |
| 37 | Устройство гидроизоляции из пленки ПВХ | 100 м2 | 1,33 |
| 38 | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 10,604 |
| 39 | Устройство покрытий из плиток керамических для полов одноцветных | 100м2 | 0,16 |
| 40 | Устройство утеплителя керамзитобетонного | М3 | 0,81 |
| 41 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,16 |
| 42 | Устройство гидроизоляции из пленки ПВХ | 100 м2 | 0,16 |
| 43 | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 1,296 |
| 44 | Устройство покрытий из линолеума на клее | 100 м2 | 0,96 |
| 45 | Устройство утеплителя керамзитобетонного | М3 | 4,787 |
| 46 | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0,96 |
| 47 | Устройство гидроизоляции из пленки ПВХ | 100 м2 | 0,96 |
| 48 | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 4,948 |
| 49 | Штукатурка улучшенная стен и перегородок | 100 м2 | 6,99 |
| 50 | Штукатурка улучшенная потолков | 100 м2 | 4,56 |
| 51 | Окраска водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке стен | 100 м2 | 1,99 |
| 52 | Окраска эмалевыми составами окон | 100 м2 | 0,86 |
| 53 | Окраска эмалевыми составами дверей | 100 м2 | 0,66 |
| 54 | Окраска водоэмульсионными составами потолков | 100 м2 | 2,31 |
| 55 | Устройство подвесных потолков из ГКЛ | 100 м2 | 0,27 |
| 56 | Оклейка обоями простыми и средней плотности стен | 100 м2 | 2,62 |
| 57 | Облицовка стен панелями МДФ | 100 м2 | 0,94 |
| 58 | Облицовка стен керамической плитки | 100 м2 | 0,44 |
| 59 | Улучшенная штукатурка фасадов | 100 м2 | 3,94 |
| 60 | Окраска фасадов | 100 м2 | 3,94 |
| 61 | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 | 12,12 |
| 62 | Устройство покрытий асфальтобетонных | 100 м2 | 0,81 |

Вариант 12.

Тема:  Сметная документация 7-ми этажной блок-секции с 1,2,3  комнатными квартирами

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Срезка растительного слоя с перемещением до 30мбульдозерами мощностью 59 кВт, грунт 2 гр, супесь | 1000 м3 | 1,19 |  |
|  | Планировка площадей бульдозерами | 1000 м2 | 1,489 |  |
|  | Разработка грунта в отвал экскаваторами | 1000 м3 | 0,07 |  |
|  | Разработка грунта на транспорт | 1000 м3 | 0,0,493 |  |
|  | Разработка грунта вручную | 100 м3 | 0,4150 |  |
|  | Обратная засыпка траншей и котлованов | 1000 м3 | 0,4 |  |
|  | Обратная засыпка траншей и котлованов в ручную | 100м3 | 0,057 |  |
|  | Уплотнение грунта | 100м3 | 0,70 |  |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | м3 | 21,47 |  |
|  | Погружение дизель-молотом свай | м3 | 61,56 |  |
|  | Устройство ленточных фундаментов железобетонных | 100 м3 | 0,4348 |  |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная | 100м2 | 1,033 |  |
|  | Кладка стен кирпичных наружных средней сложности | 1 м3 | 32,30 |  |
|  | Кладка стен кирпичных внутренних | 1 м3 | 12,80 |  |
|  | Укладка блоков стен подвалов массой до 1 т | 100 шт/м3 | 0,17/0,5 |  |
|  | Укладка блоков стен подвалов массой до 1,5 т | 100 шт/м3 | 0,38/0,57 |  |
|  | Укладка блоков стен подвалов массой более 1,5 т | 100 шт/м3 | 0,43/0,6 |  |
|  | Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 | 100 шт./м3 | 0,12/0,44 |  |
|  | Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 | 100 шт./м3 | 0,16/1,13 |  |
|  | Установка лестничных площадок | 100 шт./м3 | 0,02/0,64 |  |
|  | Установка лестничных маршей | 100 шт./м3 | 0,02/0,43 |  |
|  | Кладка стен кирпичных наружных средней сложности | 1 м3 | 713,93 |  |
|  | Кладка стен кирпичных внутренних | 1 м3 | 413,22 |  |
|  | Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича | 100 м2 | 22,663 |  |
|  | Кладка стен кирпичных наружных простых | М3 | 15,47 |  |
|  | Утепление стен плитами минераловатными | м3 | 73,50 |  |
|  | Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 | 100 шт./м3 | 1,08/0,44 |  |
|  | Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 | 100 шт./м3 | 1,48//1,13 |  |
|  | Укладка плит балконов до 5 м2 | 100 шт./м3 | 0,28/0,43 |  |
|  | Укладка перемычек | 100 шт./м3 | 2,73/0,02 |  |
|  | Установка площадок массой более 1 т | 100 шт./м3 | 0,12/0,64 |  |
|  | Установка маршей без сварки массой более 1 т | 100 шт./м3 | 0,12/0,43 |  |
|  | Устройство кровли из наплавляемых материалов | 100 м2 | 2,13 |  |
|  | Устройство стяжек цементно-песчаных толщиной 20 мм | 100 м2 | 3,74 |  |
|  | Устройство пароизоляции оклеечной в один слой | 100 м2 | 4,17 |  |
|  | Устройство утеплителя из минеральной ваты в 1 слой | 100 м2 | 3,74 |  |
|  | Установка оконных блоков деревянных до 2 м2 | 100 м2 | 1,49 |  |
|  | Установка подоконных досок | 100 м2 | 1,49 |  |
|  | Установка блоков дверных проемах до 3 м2 | 100 м2 | 2,060 |  |
|  | Установка балконов до 3 м2 | 100 м2 | 0,462 |  |
|  | Устройство покрытий из ламината | 100 м2 | 8,27 |  |
|  | Устройство стяжки из плит ДВП | 100м2 | 8,27 |  |
|  | Устройство теплоизоляции из минеральной ваты | 100 м2 | 8,27 |  |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной 2 слоя | 100 м2 | 8,27 |  |
|  | Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных | 100м2 | 1,98 |  |
|  | Устройство теплоизоляции из минеральной ваты | 100 м2 | 1,98 |  |
|  | Устройство гидроизоляции оклеечной 2 слоя | 100 м2 | 1,98 |  |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 5,37 |  |
|  | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 146,45 |  |
|  | Устройство уплотняемых слоев щебеночных | М3 | 204,20 |  |
|  | Устройство подстилающих слоев щебеночных | м3 | 204,16 |  |
|  | Штукатурка улучшенная стен и перегородок | 100 м2 | 35,75 |  |
|  | Штукатурка улучшенная известковая потолков | 100м2 | 11,28 |  |
|  | Штукатурка откосов | 100 м2 | 2,42 |  |
|  | Отделка поверхностей из сборных элементов и плит потолков сборных из плит | 100 м2 | 11,28 |  |
|  | Окраска водоэмульсионными составами составами внутри помещений улучшенная | 100 м2 | 11,28 |  |
|  | Окраска масляными составами оконных заполнений | 100 м2 | 4,03 |  |
|  | Окраска масляными составами дверных заполнений | 100 м2 | 7,38 |  |
|  | Оклейка обоями тисненными и плотными стен | 100 м2 | 24,38 |  |
|  | Улучшенная окраска масляными составами стен | 100 м2 | 2,88 |  |
|  | Облицовка стен керамической плитки | 100 м2 | 9,8 |  |
|  | Окраска водными составами клеевая улучшенная внутри помещений | 100 м2 | 2,138 |  |
|  | Остекление оконным стеклом окон | 100 м2 | 1,49 |  |
|  | Остекление оконным стеклом дверей балконных | 100 м2 | 0,32 |  |
|  | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 | 12,8 |  |
|  | Устройство уплотняемых слоев щебеночных | М3 | 13,0 |  |
|  | Устройство покрытий асфальтобетонных | 100 м2 | 0,64 |  |

Вариант 13.

Тема:  Сметная документация  6-квартирного 2-этажного жилого дома

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Срезка растительного слоя с перемещением до 30 м бульдозером 59 кВт, грунт 1 группы | 1000м3 | 0,492 |
| 2 | Вертикальная планировка грунта | 1000м2 | 1,64 |
| 3 | Разработка грунта на транспорт | 1000м3 | 0,154 |
| 4 | Разработка грунта в отвал | 1000м3 | 0,239 |
| 5 | Разработка грунта в ручную в траншеях | 100м3 | 0,28 |
| 6 | Устройства основания под фундамент | м3 | 11,88 |
| 7 | Устройство монолитного фундамента | 100м3 | 1,14 |
| 8 | Устройство вертикальной гидроизоляции | 100м2 | 5,09 |
| 9 | Устройство горизонтальной гидроизоляции | 100м2 | 0,75 |
| 10 | Выравнивающая кладка цоколя средней сложности | м3 | 75,7 |
| 11 | Обратная засыпка бульдозером | 1000м3 | 0,239 |
| 12 | Уплотнение грунта | 100м3 | 2,39 |
| 13 | Каменная кладка наружной версты | м2 | 350,68 |
| 14 | Каменная кладка внутренней версты | м3 | 133,26 |
| 15 | Каменная кладка внутренних стен | м3 | 171,08 |
| 16 | Каменная кладка перегородок 120мм | М2 | 405 |
| 17 | Утепление стен плитами минираловатными | М3 | 87,67 |
| 18 | Укладка плит перекрытия до 5 м2 | Шт/м3 | 24/0,73 |
| 19 | Укладка плит перекрытия до 10 м2 | Шт/м3 | 88/1,62 |
| 20 | Укладка плит балконов до 5 м2 | Шт/м3 | 10/0,73 |
| 21 | Установка лестничных маршей более 1 т | Шт/м3 | 8/0,45 |
| 22 | Установка лестничных площадок до 1 т | Шт/м3 | 8//0,36 |
| 23 | Установка деревянных окон более 2 м | 100 м2 | 1,06 |
| 24 | Установка подоконных досок | 100 м2 | 1,06 |
| 25 | Установка дверей до 3м2 | 100м2 | 1,016 |
| 26 | Установка балконных дверей до 3 м2 | 100м2 | 0,264 |
| 27 | Устройство покрытия кровли из рулонных материалов, 3 слоя | 100м2 | 4,56 |
| 28 | Устройство стяжки 15 мм | 100м2 | 3,93 |
| 29 | Устройство утеплителя из керамзита | М3 | 31,48 |
| 30 | Устройство пароизоляции из пленки ПВХ | 100м2 | 3,89 |
| 31 | Остекление окон | 100м2 | 1,06 |
| 32 | Остекление балконных дверей | 100м2 | 0,19 |
| 33 | Устройство пола из паркетной доски | 100м2 | 4,43 |
| 34 | Устройство гидроизоляции из пленки ПВХ | 100м2 | 4,43 |
| 35 | Устройство основания из плит ДВП | 100м2 | 4,43 |
| 36 | Устройство стяжки 20 мм | 100м2 | 4,43 |
| 37 | Устройство утеплителя из плит минераловатных | 100м2 | 2,22 |
| 38 | Устройство бетонного основания | М3 | 17,74 |
| 39 | Устройство пола из керамической плитки | 100м2 | 1,02 |
| 40 | Устройство стяжки 20 мм | 100м2 | 1,02 |
| 41 | Устройство гидроизоляции из пленки ПВХ | 100м2 | 1,02 |
| 42 | Устройство утеплителя из плит минераловатных | 100м2 | 0,51 |
| 43 | Устройство бетонного основания | М3 | 4,07 |
| 44 | Устройство мозаичного пола | 100м2 | 0,54 |
| 45 | Устройство стяжки 20мм | 100м2 | 0,54 |
| 46 | Улучшенная штукатурка внутренняя | 100м2 | 20,61 |
| 47 | Подготовка потолка под окраску | 100м2 | 5,99 |
| 48 | Клеевая окраска потолка | 100м2 | 5,99 |
| 49 | Клеевая окраска стен | 100м2 | 1,35 |
| 50 | Оклейка моющимися обоями комнат | 100м2 | 16,42 |
| 51 | Масляная окраска стен | 100м2 | 0,33 |
| 52 | Окраска дверей эмалевыми составами | 100м2 | 3,46 |
| 53 | Окраска окон эмалевыми составами | 100м2 | 2,97 |
| 54 | Облицовка стен плиткой | 100м2 | 2,51 |
| 55 | Штукатурка фасада | 100м2 | 3,51 |
| 56 | Окраска фасада силикатная | 100 м2 | 3,51 |
| 57 | Устройство щебеночного основания под отмостку | М3 | 19,27 |
| 58 | Устройство асфальтобетонной отмостки | 100м2 | 1,28 |

Вариант 14.

Тема:  Сметная документация 3 этажного 9 квартирного жилого дома

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Срезка растительного слоя, грунт глина | 1000 м3 | 0,839 |
|  | Планировка площадей бульдозерами | 1000 м2 | 1,678 |
|  | Разработка грунта в отвал экскаваторами | 1000 м3 | 0,2938 |
|  | Разработка грунта на транспорт | 1000 м3 | 0,0879 |
|  | Разработка грунта вручную | 100 м3 | 0,2497 |
|  | Засыпка траншей и котлованов бульдозером | 1000 м3 | 0,2614 |
|  | Засыпка траншей и котлованов вручную | 100 м3 | 0,294 |
|  | Уплотнение грунта | 100м3 | 2,94 |
|  | Устройство основания под фундаменты песчаного | м3 | 12,22 |
|  | Укладка плит ленточных фундаментов 0,5 т | 100 шт/м3 | 0,08/0,2 |
|  | Укладка плит ленточных фундаментов 1,5 т | 100 шт/м3 | 0,16/0,6 |
|  | Укладка плит ленточных фундаментов 3,5 т | 100 шт/м3 | 0,2/1,4 |
|  | Укладка блоков стен подвала 0,5 т | 100 шт/м3 | 1,02/0,28 |
|  | Укладка блоков стен подвала 1 т | 100 шт/м3 | 0,24/0,5 |
|  | Укладка блоков стен подвала до 1,5 т | 100 шт/м3 | 0,1/0,57 |
|  | Укладка блоков стен подвала более 1,5 т | 100 шт/м3 | 0,21/0,6 |
|  | Гидроизоляция стен, фундаментов горизонтальная | 100м2 | 0,595 |
|  | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная | 100м2 | 1,573 |
|  | Кладка стен кирпичных наружных средней сложности | 1 м3 | 44,11 |
|  | Кладка стен кирпичных внутренних | 1 м3 | 15,37 |
|  | Кладка стен кирпичных наружных средней сложности | 1 м3 | 203,13 |
|  | Кладка стен кирпичных внутренних | 1 м3 | 126,81 |
|  | Кладка перегородок из кирпича армированных толщиной в 1/2 кирпича | 100 м2 | 10,10 |
|  | Утепление стен | м3 | 80,95 |
|  | Укладка панелей перекрытий площадью до 5 м2 | 100 шт./м3 | 0,06/0,57 |
|  | Укладка панелей перекрытий площадью до 10 м2 | 100 шт./м3 | 0,69/0,93 |
|  | Укладка плит балконов и козырьков | 100 шт/м3 | 0,09/0,61 |
|  | Укладка перемычек | 100шт/м3 | 1,05/0,02 |
|  | Установка площадок массой более 1 т | 100 шт./м3 | 0,04/0,44 |
|  | Установка маршей без сварки массой более 1 т | 100 шт./м3 | 0,04/0,46 |
|  | Устройство кровли из металлочерепицы | 100 м2 | 3,24 |
|  | Устройство стяжек цементно-песчаных толщ.50 мм | 100 м2 | 2,29 |
|  | Устройство пароизоляции оклеечной в один слой | 100 м2 | 2,29 |
|  | Устройство утеплителя из минеральной ваты | 100 м2 | 2,29 |
|  | Устройство пароизоляции прокладочной в один слой | 100 м2 | 3,24 |
|  | Установка стропил | м3 | 10,59 |
|  | Установка оконных блоков из ПВХ более 2 м2 | 100 м2 | 0,47 |
|  | Установка оконных блоков из ПВХ профилей до 2 м2 | 100 м2 | 0,243 |
|  | Установка подоконных досок из ПВХ | 100 м.п | 0,97 |
|  | Установка блоков дверных проемах до 3 м2 | 100 м2 | 1,166 |
|  | Установка балконов до 3 м2 | 100 м2 | 0,142 |
|  | Устройство покрытий из ламината | 100 м2 | 3,391 |
|  | Устройство гидроизоляции из пленки ПВХ 1слой | 100 м2 | 3,391 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 30 мм | 100 м2 | 3,391 |
|  | Устройство теплоизоляции из керамзита | М3 | 5,65 |
|  | Устройство теплоизоляции из плит минераловатных | 100м2 | 2,261 |
|  | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 9,04 |
|  | Уплотнение грунта щебнем | 100м2 | 1,13 |
|  | Устройство покрытий на цементном растворе из плиток керамических для полов одноцветных | 100м2 | 0,65 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 15 мм | 100 м2 | 0,65 |
|  | Устройство гидроизоляции из пленки ПВХ 1слой | 100 м2 | 0,44 |
|  | Устройство теплоизоляции из керамзита | М3 | 3,67 |
|  | Устройство теплоизоляции из плит минераловатных | 100м2 | 1,175 |
|  | Уплотнение грунта щебнем | 100м2 | 0,147 |
|  | Устройство покрытий из линолеума | 100 м2 | 3,39 |
|  | Устройство стяжек цементных толщиной 25 мм | 100 м2 | 3,391 |
|  | Устройство теплоизоляции из керамзита | М3 | 5,65 |
|  | Устройство теплоизоляции из плит минераловатных | 100м2 | 2,261 |
|  | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 9,04 |
|  | Уплотнение грунта щебнем | 100м2 | 1,13 |
|  | Штукатурка улучшенная стен и перегородок | 100 м2 | 18,5 |
|  | Сплошное выравнивание из сухих растворных смесей потолков | 100 м2 | 4,93 |
|  | Облицовка стен МДФ | 100 м2 | 2,32 |
|  | Окраска водоэмульсионными составами стен высококачественная | 100 м2 | 5,21 |
|  | Окраска водоэмульсионными составами потолков высококачественная | 100 м2 | 4,931 |
|  | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей из сухих растворных смесей стен | 100 м2 | 13,37 |
|  | Оклейка обоями типа «Линкруста» | 100 м2 | 8,166 |
|  | Устройство подвесных потолков из ГКЛ | 100 м2 | 0,795 |
|  | Облицовка стен керамической плитки | 100 м2 | 2,81 |
|  | Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 | 6,89 |
|  | Устройство покрытий бетонных | 100 м2 | 0,689 |

Вариант 15.

Тема:  Сметная документация 20-квартирного жилого дома

| № п/п | Наименование работ | Ед. измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Срезка растительного слоя с перемещением до 30 м бульдозером 59 кВт, грунт 1 группы | 1000м3 | 0,503 |
| 2 | Вертикальная планировка грунта | 1000м2 | 1,67 |
| 3 | Разработка грунта на транспорт | 1000м3 | 0,13 |
| 4 | Разработка грунта в отвал | 1000м3 | 0,099 |
| 5 | Разработка грунта в ручную в траншеях | 100м3 | 0,096 |
| 6 | Устройства песчаного основания под фундамент | м3 | 8,16 |
| 7 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов до 0,5 т | 100шт/м3 | 0,18/0,2 |
| 8 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов до 1,5 т | 100шт/м3 | 0,16/0,6 |
| 9 | Укладка блоков и плит ленточных фундаментов до 3,5 т | 100шт/м3 | 0,31/1,4 |
| 11 | Установка блоков стен подвала массой до 1 т | 100шт/м3 | 0,97/0,5 |
| 12 | Установка блоков стен подвала массой более 1,5 т | 100шт/м3 | 1,02/0,57 |
| 13 | Установка блоков стен подвала массой до 1,5 т | 100шт/м3 | 0,66/0,6 |
| 14 | Устройство вертикальной гидроизоляции | 100м2 | 4,13 |
| 15 | Устройство горизонтальной гидроизоляции | 100м2 | 0,72 |
| 16 | Кладка наружных стен цоколя средней сложности | м3 | 50,62 |
| 17 | Кладка внутренних стен цоколя средней сложности | М3 | 27,77 |
| 18 | Укладка плит перекрытия до 5 м2 | Шт/м3 | 27/0,73 |
| 19 | Укладка плит перекрытия до 10 м2 | Шт/м3 | 17/1,98 |
| 20 | Установка лестничных маршей более 1 т | Шт/м3 | 1/0,75 |
| 21 | Установка лестничных площадок более 1 т | Шт/м3 | 1//0,7 |
| 23 | Обратная засыпка бульдозером | 100 м3 | 0,99 |
| 24 | Уплотнение грунта | 100м3 | 0,99 |
| 25 | Кладка наружных стен средней сложности | М3 | 521,46 |
| 26 | Каменная кладка внутренних стен | м3 | 413,72 |
| 27 | Каменная кладка перегородок 120мм | 100М2 | 19,646 |
| 29 | Утепление стен плитами минераловатными | М3 | 232,22 |
| 30 | Укладка плит перекрытия до 5 м2 | Шт/м3 | 1,65/0,73 |
| 31 | Укладка плит перекрытия до 10 м2 | Шт/м3 | 1,03/1,98 |
| 32 | Установка лестничных маршей более 1 т | Шт/м3 | 10/0,75 |
| 33 | Установка лестничных площадок более 1 т | Шт/м3 | 10/0,7 |
| 35 | Установка деревянных окон до 2 м2 | 100 м2 | 1,84 |
| 36 | Установка подоконных досок | 100 м2 | 1,84 |
| 37 | Установка дверей до 3м2 | 100м2 | 2,98 |
| 38 | Остекление окон | 100 м2 | 2,076 |
| 39 | Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных материалов | 100м2 | 4,59 |
| 40 | Устройство стяжки 15 мм | 100м2 | 3,94 |
| 41 | Устройство разуклонки | М3 | 59,14 |
| 42 | Устройство гидроизоляции из пленки ПВХ | 100м2 | 3,89 |
| 43 | Устройство утеплителя из плит минераловатных | 100м2 | 3,88 |
| 44 | Устройство пола из линолеума на клее КН-2 | 100м2 | 13,62 |
| 46 | Устройство утеплителя из плит минераловатных | 100м2 | 13,62 |
| 47 | Устройство стяжки 20 мм | 100м2 | 13,82 |
|  | Устройство гидроизоляции из пленки ПВХ | 100м2 | 13,62 |
| 48 | Устройство подстилающих слоев бетонных | М3 | 32,68 |
| 49 | Устройство пола из керамической плитки одноцветных | 100м2 | 1,41 |
| 50 | Устройство стяжки 25 мм | 100м2 | 1,41 |
| 51 | Устройство гидроизоляции из пленки ПВХ | 100м2 | 1,41 |
| 52 | Устройство утеплителя из плит минераловатных | 100м2 | 1,41 |
| 53 | Устройство подстилающих слоев бетонных | М3 | 3,37 |
| 54 | Улучшенная штукатурка стен | 100м2 | 46,9 |
| 55 | Улучшенная штукатурка потолков | 100м2 | 15,71 |
| 56 | Клеевая окраска внутри помещений | 100м2 | 1,46 |
| 57 | Окраска водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке потолков | 100м2 | 14,24 |
|  | Окраска водоэмульсионными составами высококачественная по штукатурке стен | 100м2 | 1,77 |
| 58 | Оклейка простыми обоями стен комнат | 100м2 | 36,56 |
| 59 | Окраска эмалевыми составами по дереву окон | 100м2 | 5,166 |
| 60 | Окраска эмалевыми составами по дереву дверей | 100м2 | 8,07 |
| 61 | Маслянная окраска стен | 100м2 | 2,46 |
| 62 | Облицовка стен плиткой | 100м2 | 6,09 |
| 63 | Штукатурка фасадов цементно-известковым раствором улучшенная | 100м2 | 12,85 |
| 64 | Окраска фасадов силикатная | 100м2 | 12,85 |
| 65 | Устройство щебеночного основания под отмостку | М3 | 13,92 |
| 66 | Устройство асфальтобетонной отмостки | 100м2 | 0,93 |

3.2.Критерии оценки

оценка «отлично» (5)  - если отчет по практике сдан своевременно, работы выполнены  в соответствии с выданным заданием и документация оформлена в соответствии с требованиями оформления сметной документации.

оценка «хорошо» (4) – если отчет по практике сдан своевременно, работы выполнены  в соответствии с выданным заданием, но  документация оформлена  с ошибками и не соответствует  требованиям оформления сметной документации.

оценка «удовлетворительно» (3)  - если отчет по практике сдан не своевременно, работы выполнены  в соответствии с выданным заданием, но  документация оформлена  с ошибками и не соответствует  требованиям оформления сметной документации.

оценка «неудовлетворительно» (2) - если отчет по практике отсутствует.