ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

| СОГЛАСОВАНО. Наименование предприятия-работодателя. _______________ _________ __________ Должность подпись Ф.И.О.. «___» ______________ 2018г.. | УТВЕРЖДАЮ. Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Белгородский строительный колледж». Директор _________ С.М.Шаповалов. «___» _____________ 2018г.. |
| --- | --- |

Комплект контрольно-оценочных средств

для проведения экзамен (квалификационного)

в рамках программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих

ПМ.05 «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям, должностям служащих»

профессия 12680 «Каменщик»

специальность: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

г. Белгород,2019г.

Комплект  контрольно-оценочных средств ПМ.05. «Выполнение работ по одной или нескольким должностям рабочих служащих» на основе Федерального государственного образовательного стандарта, рабочей программы ПМ 05.» Выполнение  работ по одной или нескольким должностям рабочих служащих» по профессии  12680 «Каменщик»  специальность: 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений для очной формы обучения на базе основного общего  образования.

Организация-разработчик: Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Белгородский строительный колледж»

Разработчик:

Иванова О. В., преподаватель  ОГАПОУ «БСК»

Рекомендовано методическим советом ОГАПОУ «БСК»

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Заместитель директора по учебно- производственной  работе

____________________

Рассмотрено на заседании предметно-цикловой  комиссии

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Председатель предметно-цикловой комиссии

______________________

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

- ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ.

- РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ НА ЭКЗАМЕНЕ (КВАЛИФИКАЦИОННОМ)

- ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

- КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО)

ВВЕДЕНИЕ

Важная роль в формировании основной профессиональной образовательной программы отводится отбору необходимого содержания в рамках профессионального модуля, внедрению современных педагогических технологий, реализации целей обучения, воспитания и развития обучающихся. Одной из важнейших предпосылок, позволяющих реализовать ФГОС, является организация и управление  полноценной учебно-познавательной деятельностью обучающихся, а так же полновесная оценка ее результатов.

Контрольно-оценочные средства (КОС) призваны определить готовность студента к выполнению конкретного вида деятельности, отраженного в профессиональном модуле. К разработке комплекса контрольно-оценочных средств предъявляются следующие требования:

- разработка и оформление проводится в соответствии с макетом;

- особое внимание следует обращать на корректность формулировки показателей;

-перечень показателей КОС должен быть составлен с учетом имеющихся в структуре программы модуля умений и знаний, соответствующих данному виду деятельности;

- задания для проверки теоретических знаний обучающихся по профессиональному модулю должны носить компетентностно-ориентированный, комплексный характер и оценивать как профессиональные, так и общие компетенции. Показателем освоения компетенции является продукт практической деятельности или процесс практической деятельности и т.д.;

- учитывая, что компетенция проявляется в готовности применять знания, умения и навыки в ситуациях нетождественных тем, в которых они формировались, следует содержание заданий максимально приблизить к ситуациям профессиональной деятельности.

- Паспорт комплекта оценочных средств.

- 1. Область применения комплекта оценочных средств ПМ 05

Комплект оценочных средств предназначен для оценки результатов освоения ПМ.05 «Выполнениеработ по одной или нескольким должностям рабочих служащих» .

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности Выполнение каменных работ  по профессии 12680 «Каменщик»  и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом.

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен».

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: иметь практический опыт:

- Организовывать и выполнять подготовительные работы на строительной площадке;

- Организовывать и выполнять строительно  ремонтные и работы по реконструкции;

- Проводить оперативный учет  объектов  выполняемых работ и расхода материального ресурса;

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

уметь:

- выбирать инструменты, приспособления и инвентарь для каменных работ;

- подбирать требуемые материалы для каменной кладки;

- приготавливать растворную смесь для производства каменной кладки;

- организовывать рабочее место;

- устанавливать леса и подмости;

- создавать безопасные условия труда при выполнении каменных работ;

- читать чертежи и схемы каменных конструкций;

- выполнять разметку каменных конструкций;

- производить каменную кладку стен и столбов из кирпича, камней и мелких блоков под штукатурку и с расшивкой швов по различным системам перевязки швов;

- выполнять армированную кирпичную кладку;

- производить кладку стен облегченных конструкций;

- выполнять бутовую и бутобетонную кладки;

- выполнять смешанные кладки;

- выкладывать перегородки из различных каменных материалов;

- выполнять лицевую кладку и облицовку стен;

- выкладывать конструкции из стеклоблоков и стеклопрофилита;

- соблюдать безопасные условия труда при выполнении общих каменных работ;

- производить кладку перемычек, арок, сводов и куполов;

- выполнять кладку карнизов различной сложности;

- выполнять декоративную кладку;

- устраивать при кладке стен деформационные швы;

- выкладывать колодцы, коллекторы и трубы переменного сечения;

- выполнять кладку каменных конструкций мостов, промышленных и гидротехнических сооружений;

- соблюдать безопасные условия труда;

- выполнять монтаж фундаментов и стен подвала;

- монтировать ригели, балки и перемычки;

- монтировать лестничные марши, ступени и площадки;

- монтировать крупнопанельные перегородки, оконные и дверные блоки, подоконники;

- выполнять монтаж панелей и плит перекрытий и покрытий;

- производить заделку стыков и заливку швов сборных конструкций;

- соблюдать безопасные условия труда при монтаже;

- подготавливать материалы для устройства гидроизоляции;

- устраивать горизонтальную гидроизоляцию из различных материалов;

- устраивать вертикальную гидроизоляцию из различных материалов;

- проверять качество материалов для каменной кладки;

- контролировать соблюдение системы перевязки швов, размеров и  заполнение швов;

- контролировать вертикальность и горизонтальность кладки;

- проверять соответствие каменной конструкции чертежам проекта;

- выполнять подсчет объемов работ каменной кладки и потребность материалов;

- выполнять геодезический контроль кладки и монтажа;

- выполнять разборку кладки;

- заменять разрушенные участки кладки;

- пробивать и заделывать отверстия, борозды, гнезда и проемы;

- выполнять заделку концов балок и трещин;

- производить ремонт облицовки;

- соблюдать безопасные условия труда;

знать:

- нормокомплект каменщика;

- виды, назначение и свойства материалов для каменной кладки;

- правила подбора состава растворных смесей для каменной   кладки и способы их приготовления;

- правила организации рабочего места каменщика;

- виды лесов и подмостей, правила их установки и эксплуатации;

- правила техники безопасности при выполнении каменных работ;

- правила чтения чертежей и схем каменных конструкций;

- правила разметки каменных конструкций;

- общие правила кладки;

- системы перевязки кладки;

- порядные схемы кладки различных конструкций, способы кладки;

- технологию армированной кирпичной кладки;

- технологию кладки стен облегченных конструкций;

- технологию бутовой и бутобетонной кладки;

- технологию смешанной кладки;

- технологию кладки перегородки из различных каменных материалов;

- технологию лицевой кладки и облицовки стен;

- технологию кладки из стеклоблоков и стеклопрофилита;

- правила техники безопасности при выполнении общих каменных работ;

- виды опалубки для кладки перемычек, арок, сводов, куполов и технологию изготовления и установки;

- технологию кладки перемычек различных видов;

- технологию кладки арок сводов и куполов;

- порядные схемы и технологию кладки карнизов различной сложности;

- виды декоративных кладок и технологию их выполнения;

- конструкции деформационных швов и технологию их устройства;

- технологию кладки колодцев, коллекторов и труб;

- особенности кладки каменных конструкций мостов, промышленных и гидротехнических сооружений;

- правила техники безопасности;

- требования к подготовке оснований под фундаменты;

- технологию разбивки фундамента;

- технологию монтажа фундаментных блоков и стен подвала;

- требования к заделке швов;

- виды монтажных соединений;

- технологию монтажа лестничных маршей, ступеней и площадок;

- технологию монтажа крупнопанельных перегородок, оконных и дверных блоков, подоконников;

- технологию монтажа панелей и плит перекрытий и покрытия;

- правила техники безопасности;

- назначение и виды гидроизоляции;

- виды и свойства материалов для гидроизоляционных работ;

- технологию устройства горизонтальной и вертикальной гидроизоляции из различных материалов;

- требования к качеству материалов при выполнении каменных работ;

- размеры допускаемых отклонений;

- порядок подсчета объемов каменных работ и потребности материалов;

- порядок подсчета трудозатрат стоимости выполненных работ; основы геодезии;

- ручной и механизированный инструмент для разборки кладки, пробивки отверстий;

- способы разборки кладки;

- технологию разборки каменных конструкций;

- способы разметки, пробивки и заделки отверстий, борозд, гнезд;

- технологию заделки балок и трещин различной ширины;

- технологию усиления и подводки фундаментов.

- выполнение кладки сложных стен с утеплением и одновременной облицовкой

1.2. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Элемент модуля | Форма контроля и оценивания |  |
| --- | --- | --- |
|  | Промежуточная Аттестация | Текущий контроль |
| МДК.05.01 Технология и организация каменных работ | Дифференцированный зачет | Тестирование. Контроль и оценка результатов выполнения практических работ |
| УП.05.01. Учебная практика | Дифференцированный зачет | Наблюдение и оценка выполнения работ на учебной практике |
| ПП.05.01 Производственная практика | Дифференцированный зачет | Наблюдение и оценка выполнения работ на производственной практике |

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ

НА ЭКЗАМЕНЕ (квалификационном)

2.1.Профессиональные компетенции, подлежащие проверке при выполнении задания.

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата |
| --- | --- |
| Подбирать наиболее оптимальные решения из строительных конструкций и материалов, разрабатывать узлы и детали конструктивных элементов зданий и сооружений в соответствии с условиями и назначением | - Выбор инструментов, приспособлений и инвентаря для каменных работ; - Подбор требуемых материалов для каменной кладки; - Приготовление растворной смеси для производства каменной кладки; - Организация рабочего места; - Установка лесов и подмостей; - Соблюдение безопасности труда при выполнении каменных работ; - Чтение чертежей и схем каменных конструкций; - Разметка каменных конструкций |
| Выполнять расчеты и конструирование строительных конструкций. | - Каменная кладка стен и столбов из кирпича, камней и мелких блоков под штукатурку и с расшивкой швов по различным системам перевязки швов; - Армирование кирпичной кладки; - Соблюдение безопасности труда при выполнении каменных работ. |
| Разрабатывать архитектурно – строительные чертежи с использованием автоматизированного проектирования. | Кладка стен облегченных конструкций; Выполнение бутовой и бутобетонной кладки; Выполнение смешанной кладки; Кладка перегородки из различных каменных материалов; Лицевая кладка и облицовка стен; Кладка конструкций из стеклоблоков и стеклопрофилита. Кладка перемычек, арок, сводов и куполов; Кладка карнизов различной сложности; Выполнение декоративной кладки; Устройство при кладке стен деформационных швов; Кладка колодцев, коллектора и труб переменного сечения; Соблюдение безопасности труда при выполнении каменных работ |
| Выполнять подготовительные работы на строительной площадке | Монтаж фундаментов и стен подвала; Монтаж ригелей, балок и перемычек; лестничных маршей, ступеней и площадок Монтаж крупнопанельные перегородки, оконных и дверных блоков, подоконников; Монтаж панелей и плит перекрытий и покрытий; Заделка стыков и заливка швов сборных конструкций; Соблюдение безопасных условий труда при монтаже; |
| Проводить оперативный обьемов работ и расходных материальных ресурсов. | Подготовка материалов для устройства гидроизоляции; Устройство горизонтальной гидроизоляции из различных материалов; Устройство вертикальной гидроизоляции из различных материалов; |
| Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых материалов. | Проверка качества материалов для каменной кладки; Контроль соблюдение системы перевязки швов, размеров и заполнение швов; Контроль вертикальность и горизонтальность кладки; Проверка соответствия каменной конструкции чертежам проекта; Подсчет объемов работ каменной кладки и потребности материалов; Геодезический контроль кладки и монтажа; |
| Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно – монтажных в том числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных обьектов. | Разборка кладки; Замена разрушенных участков кладки; Пробивка и заделка отверстий, борозд, гнезд и проемов; Заделка концов балок и трещин; Ремонт облицовки; Соблюдение безопасных условий труда |

2.2.  Карта формирования общих компетенций*

| Код | Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ОК 1. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к различным контекстам |
| ОК2. | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК3. | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие |
| ОК4. | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами |
| ОК5. | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста |
| ОК6. | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей |
| ОК7. | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях |
| ОК8 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности |
| ОК9. | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК10. | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках |
| ОК11. | Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. |

3.ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Задания для оценки освоения МДК.05.01 Технология каменных работ

ВАРИАНТ 1

Коды проверяемых знаний, профессиональных и общих компетенций: З 3,6,7,12,16,17,19,23; ПК 3.1.,ПК 3.2., ПК 3.3, ПК 3.4, ОК 03.2,ОК 03.3,ОК 03.6.

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Дать обоснованные ответы.

Время выполнения задания –  45 мин.

Необходимо выполнить кирпичную кладку стен толщиной 2 кирпича средней сложности по многорядной системе перевязки швов с последующей отделкой лицевой поверхности двухэтажного дома размером 10х10 м при высоте потолка 3 м.

А) Определите объём работ и рассчитайте потребность в материалах.

Б) Подберите инструменты и инвентарь.

В) Выберите способ кладки.

Г) Укажите последовательность выполнения кладки.

Д) Опишите способы проверки качества кладки.

Е) Дайте рекомендации по организации рабочего места каменщиков и безопасным условиям труда

ВАРИАНТ 2

Коды проверяемых знаний, профессиональных и общих компетенций: З 3,6,7,12,16,17,19,23; ПК 3.1.,ПК 3.2., ПК 3.3, ПК 3.4, ОК 03.2,ОК 03.3,ОК 03.6.

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Дать обоснованные ответы.

Время выполнения задания –  45 мин.

Необходимо выполнить кладку двухэтажного кирпичного дома размером 8х8м при высоте потолка 3м толщиной стен 2,5 кирпича под расшивку.

А) Определите объем работ и рассчитайте потребность в необходимых материалах, инструментах.

Б) Выберите способ кладки.

В) Укажите технологическую последовательность выполнения кладки.

Г) Опишите способы проверки качества кладки.

Д) Дайте рекомендации по организации рабочего места каменщиков и безопасным условиям труда

ВАРИАНТ 3

Коды проверяемых знаний, профессиональных и общих компетенций: З 3,6,7,12,16,17,19,23; ПК 3.1.,ПК 3.2., ПК 3.3, ПК 3.4, ОК 03.2,ОК 03.3,ОК 03.6.

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Дать обоснованные ответы.

Время выполнения задания –  45 мин.

Необходимо выполнить кладку столба высотой 900 мм сечением 2х2 кирпича с армированием.

А) Определите объем работ и потребность в материалах и инструментах.

Б) Выберите способ кладки.

В) Разработайте технологическую последовательность кладки.

Г) Предложите способы проверки качества кладки

Д) Дайте рекомендации по организации рабочего места и безопасным условиям труда

ВАРИАНТ 4

Коды проверяемых знаний, профессиональных и общих компетенций: З 3,6,7,12,16,17,19,23; ПК 3.1.,ПК 3.2., ПК 3.3, ПК 3.4, ОК 03.2,ОК 03.3,ОК 03.6.

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Дать обоснованные ответы.

Время выполнения задания –  45 мин.

Необходимо выполнить кладку отдельно стоящей арки шириной пролета 1000 мм, высотой подъема 250 мм, толщиной 1,5 кирпича .

А) Определить объем работ и потребность в материалах и инструментах.

Б) Обосновать выбранный способ кладки, правила заполнения швов.

В) Разработать технологическую последовательность кладки.

Г) Поясните организацию работ и безопасные условия труда

ВАРИАНТ 5

Коды проверяемых знаний, профессиональных и общих компетенций: З 3,6,7,12,16,17,19,23; ПК 1.1.,ПК 1.2., ПК 1.3,ОК 04.2,ОК 04.3,ОК 04.6.

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Дать обоснованные ответы.

Время выполнения задания –  45 мин.

Необходимо выполнить колодцевую кладку стены толщиной 510 мм, длиной 6м,высотой 5м .

А) Определите объем работ и потребность в материалах и инструментах.

Б) Обоснуйте выбор способа кладки.

В) Объясните специфические особенности выполнения данного вида кладки.

Г) Поясните требования к качеству кладки.

Д) Укажите организацию работ и безопасные условия труда.

ВАРИАНТ 6

Коды проверяемых знаний, профессиональных и общих компетенций: З 3,6,7,12,16,17,19,23; ПК 3.1.,ПК 3.2., ПК 3.3, ПК 3.4, ОК 03.2,ОК 03.3,ОК 03.6.

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Дать обоснованные ответы.

Время выполнения задания –  45 мин.

В кирпичной стене толщиной 1,5 кирпича обнаружена широкая трещина.

А) Укажите возможные причины возникновения дефекта.

Б) Составьте технологическую последовательность устранения дефекта.

В) Подберите инструмент выполнения задания.

Г) Поясните организацию работ и безопасные условия труда

ВАРИАНТ 7

Коды проверяемых знаний, профессиональных и общих компетенций: З 3,6,7,12,16,17,19,23; ПК 3.1.,ПК 3.2., ПК 3.3, ПК 3.4, ОК 03.2,ОК 03.3,ОК 03.6.

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Дать обоснованные ответы.

Время выполнения задания –  45 мин.

Необходимо выполнить кладку бутовых фундаментов толщиной 80 см. глубиной 1м способом“под лопатку”.

А) Определите объём работ и рассчитайте потребность в материалах, инструментах.

Б) Составьте последовательность выполнения технологических операций.

В) Опишите способы контроля качества кладки. 70

Г) Дайте рекомендации по выполнению гидроизоляционных работ.

Д) Перечислите основные требования организации работ и обеспечению безопасных условий труда.

ВАРИАНТ 8

Коды проверяемых знаний, профессиональных и общих компетенций: З 3,6,7,12,16,17,19,23; ПК 3.1.,ПК 3.2., ПК 3.3, ПК 3.4, ОК 03.2,ОК 03.3,ОК 03.6.

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Дать обоснованные ответы.

Время выполнения задания –  45 мин.

В кирпичной стене толщиной 2,5 кирпича обнаружена тонкая трещина.

А) Предложите свой способ устранения дефекта.

Б) Обоснуйте эффективность его применения в данной ситуации.

В) Подберите инструменты и материалы для выполнения данной задачи.

Г) Разработайте технологическую последовательность выполнения ремонтных работ

ВАРИАНТ 9

Коды проверяемых знаний, профессиональных и общих компетенций: З 3,6,7,12,16,17,19,23; ПК 3.1.,ПК 3.2., ПК 3.3, ПК 3.4, ОК 03.2,ОК 03.3,ОК 03.6.

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Дать обоснованные ответы.

Время выполнения задания –  45 мин.

Необходимо выполнить  кладку керамзитным блоком с утеплителем «Изовол» и облицовкой  наружной версты облицовочным кирпичом, с толщиной стены 510 мм , длинной 1000м, высотой – 720 мм.

А) Подберите вид облицовочной кладки и обоснуйте свой выбор.

Б) Подсчитайте необходимое количество материалов.

В) Разработайте технологический процесс кладки.

Г) Перечислите основные требования организации рабочего места и безопасных условий труда

ВАРИАНТ 10

Коды проверяемых знаний, профессиональных и общих компетенций: З 3,6,7,12,16,17,19,23; ПК 3.1.,ПК 3.2., ПК 3.3, ПК 3.4, ОК 03.2,ОК 03.3,ОК 03.6

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Дать обоснованные ответы.

Время выполнения задания –  45 мин.

Необходимо выполнить облицовку кладки изделиями из пенобетона.

А) Обоснуйте применение данного вида облицовки.

Б) Определите объем работ и подсчитайте необходимое количество материалов.

В) Составьте последовательность выполнения технологических операций.

Г) Перечислите требования к качеству выполнения работ.

Д) Дайте рекомендации по организации рабочего места каменщиков и соблюдении безопасных условий труда

3.1. Критерии оценивания освоения теоретической части квалификационного экзамена

Оценка «отлично» ставится, если студент строит ответ логично в соответствии с планом, показывает максимально глубокие знания профессиональных терминов, понятий, категорий, концепций и теорий. Устанавливает содержательные межпредметные связи. Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные примеры. Обнаруживает способность анализа в освещении различных концепций. Делает содержательные выводы. Демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебного методического комплекса и дополнительных источников информации. Имеет место высокий уровень выполнения лабораторных, контрольных и самостоятельных работ в течение учебного процесса

Оценка «хорошо» ставится, если студент строит свой ответ в соответствии с планом. В ответе представлены различные подходы к проблеме, но их обоснование недостаточно полно.  Устанавливает содержательные межпредметные связи. Развернуто аргументирует выдвигаемые положения, приводит необходимые примеры, однако показывает некоторую непоследовательность анализа. Выводы правильны. Речь грамотна, используется профессиональная лексика. Демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебного методического комплекса и дополнительных источников информации. Имеет место средний уровень выполнения лабораторных, контрольных и самостоятельных работ в течение учебного процесса

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно логически выстроен, план ответа соблюдается непоследовательно. Студент обнаруживает слабость в развернутом раскрытии профессиональных понятий. Выдвигаемые положения декларируются, но недостаточно аргументированы. Ответ носит преимущественно теоретический характер, примеры ограничены, либо отсутствуют. Имеет место низкий уровень выполнения лабораторных, контрольных и самостоятельных работ в течение учебного процесса

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного раскрытия профессиональных понятий,  категорий, концепций, теорий. Студент проявляет стремление подменить научное обоснование проблем рассуждениями обыденно-повседневного бытового характера. Ответ содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны. Имеет место очень низкий уровень выполнения лабораторных, контрольных и самостоятельных работ в течение учебного процесса

4. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО)

Задания к  Эк. Формируются 3 способами:

1. Задания, ориентированные  на  проверку  освоения  вида профессиональной деятельности  (всего модуля) в целом.

2. Задания, проверяющие освоение группы компетенций, соответствующих определенному разделу модуля.

3. Задания, проверяющие освоение отдельной компетенции внутри ПМ.

I. ПАСПОРТ

Назначение:

КОС предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля «Выполнение работ по одной или нескольким профессиям должностям служащих»  по профессии   код профессии  12680 «Каменщик».

II. ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ.

ВАРИАНТ 1

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете  воспользоваться предоставленной  литературой,  стендами,

плакатами, инструкционно-технологическими картами.

Время выполнения задания–180 мин.

Задание

1.Подготовить рабочую зону.

2.Подготовте материалы и инструменты для выполнения данного вида работ.

3.Выполнить кладку простенка сечением 2* 3кирпича кирпича с расшивкой швов.

ВАРИАНТ 2

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете  воспользоваться предоставленной  литературой,  стендами,

плакатами, инструкционно-технологическими картами.

Время выполнения задания–180 мин.

Задание

1.Подготовить рабочую зону.

2. Подготовьте материалы и инструменты для выполнения данного вида работ.

3. Выполните кладку прямого угла при толщине стены в 2 кирпича по однорядной системе перевязки.

ВАРИАНТ 3

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете  воспользоваться предоставленной  литературой,  стендами,

плакатами, инструкционно-технологическими картами.

Время выполнения задания–180 мин.

Задание

1.Подготовить рабочую зону.

2. Подготовьте материалы и инструменты для выполнения данного вида работ.

3.Выполнить кладку стены в 1*5 кирпича по многорядной системе перевязки.

ВАРИАНТ 4

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете  воспользоваться предоставленной  литературой,  стендами,

плакатами, инструкционно-технологическими картами.

Время выполнения задания–180 мин.

Задание

1.Подготовить рабочую зону.

2. Подготовьте материалы и инструменты для выполнения данного вида работ.

3.Выполнить кладку столба сечением 2х2,5 кирпича.

III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

IIIа. УСЛОВИЯ

Экзамен проходит в учебных мастерских

Количество вариантов заданий для экзаменующихся:   4

Время выполнения задания- 180 мин.

Ведомость потребности машин, механизмов, оборудования, инструмента, инвентаря и приспособлений

| № п/п | Наименование машин, механизмов и оборудования | Тип, марка, ГОСТ, ТУ, организация-изготовитель | Ед. изм. | Кол.на звено (бригаду), шт. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кельма | ГОСТ 7944-56 | шт. | 1 |  |
|  | Молоток-кирочка | ГОСТ 7947-56 | шт. | 1 |  |
|  | Расшивки | - | шт. | 2 |  |
|  | Растворная лопата | ГОСТ 7946-56* | шт | 1 |  |
|  | Отвес | - | шт | 1 |  |
|  | Угольник | - | шт. | 1 |  |
|  | Уровень универсальный | - | шт. | 1 |  |
|  | Дуралюминиевое-правило | - | шт. | 1 |  |
|  | Рулетка | - | шт. | 1 |  |
|  | Ведро | - | шт. | 1 |  |
|  | Складной метр | - | шт. | 3 |  |
|  | Шнур причалка | - | шт | 2 |  |
|  | Кирпичная скоба | - | шт | 2 |  |
|  | Порядовка | - | шт | 1 |  |

2.4.2.  Материалы. Керамический кирпич, известково-песчаный раствор.

Основные источники:

1. Е.Н. Копылова Каменщик: Новый строительный справочник – Ростов-на-Дону: Феникс 2017.

2. В.И. Руденко Справочник каменщика. Практическое пособие - Ростов-на Дону: Феникс 2017.

3. Стаценко А.С. Технология бетонных работ. Учеб. пособ. - Минск: Высшая школа, 2016.

4. Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве Учеб. НПО - М.: ИЦ "Академия" 2018.

5. Сулейманов М.К. Стропальные и такелажные работы в строительстве. Учебное пособие для Ссузов. - М.: ИЦ "Академия" 2017.

6. Сугробов Н.П. Общестроительные работы Уч.пос., НПО - М.: ИЦ Академия"2018.

7. Чичерин Н.И. Альбом: Общестроительные работы Уч.пос. НПО – М.: ИЦ "Академия" 2020.

8. Общестроительные работы: Наглядное пособие /Сост. И.И. Чичерин, Н.И. Чичерин/. - М.: ИЦ "Академия", 2015.

Дополнительные источники:

1. Чичерин Н.И. Альбом: Общестроительные работы Уч.пос. НПО – М.: ИЦ "Академия" 2016.

3. Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве Учеб. НПО - М.: ИЦ "Академия" 2018.

4. Журнал "Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века"

5. Журнал «Стройка».

Электронные источники литературы:

- Технология реконструкции и модернизации зданий: Учебное пособие / Г.В. Девятаева. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 250 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-16-001505-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/372198

- Каменные работы: Учебно-методическое пособие / Черноиван В.Н., Леонович С.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 156 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) ISBN 978-5-16-010310-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/483251

- Технология каменных работ в строительстве / Стаценко А.С., - 3-е изд. - Мн.:Вышэйшая школа, 2010. - 255 с.: ISBN 978-985-06-1888-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/507164

- Кирпичные и каменные конструкции. Повреждения и ремонт: Учебное пособие для вузов / Шилин А.А. - М.:Горная книга, 2009. - 214 с.: ISBN 978-5-98672-155-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/995450

- Восстановление и усиление железобетонных и каменных конструкций : учеб.-методич. пособие / М.В. Яковлева, О.Н. Коткова, B.C. Широков. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 191 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1025844

- Сапков, А.Ю. Технология каменных работ : учеб. пособие / А.Ю. Сапков. — Москва : Инфра-Инженерия, 2019. — 264 с. - ISBN 978-5-9729-0293-4. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1053308 - Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1053308

- Строительные материалы : учеб. пособие / П.С. Красовский. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 256 с. — (Высшее образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1009463

Справочная литература:

- СНи11 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

- СНи11 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».

- СНи11 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

- СНи11 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

- ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения».

- ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования».

- ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация».

- ГОСТ 3749-77 «Угольники поверочные 90°. Технические условия».

- ГОСТ 5802-86 «Растворы строительные. Методы испытаний».

- ГОСТ 7210-75 «Ножницы ручные для резки металла. Технические условия».

- ГОСТ 7502-98 «Рулетки измерительные металлические. Технические условия».

- 1 ОС Г 8736-93 «11есок для строительных работ. Технические условия».

- 1 ОСТ 9416-83 «Уровни строительные. Технические условия».

- ГОСТ 9533-81 «Кельмы, лопатки и отрезовки. Технические условия».

- ГОСТ 11042-90 «Молотки стальные строительные. Технические условия».

- ГОСТ 19596-87 «Лопаты. Технические условия».

- ГОСТ23732-79 «Вода для бетонов и растворов. Технические условия».

- ГОСТ25782-90 «11равила, терки и полу терки. Технические условия».

- ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие технические условия».

- СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда.

- СП 82-101-98 Свод правил на приготовление и применение растворов строительных.

- СП 55-101-2000. Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных листов

- 110'Г РМ-016-2001 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. Постановление Минтруда РФ от 05.01.2001 г. № 3, М., 2001.

- 1111Б01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

- ЕНиР Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник НЗ

- ГОСТ 13015-2003 Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки,транспортирования и хранения

- ГОСТ 24211-2003 Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия

- ГОСТ 31108-2003 Цементы общее 1роительные. Технические условия

- ГОСТ 31189-2003 Смеси сухие строительные. Классификация

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Выполнение задания:

- обращение в ходе задания к информационным источникам;

- рациональное распределение времени на выполнение  задания (обязательно наличие  следующих  этапов  выполнения  задания:  ознакомление  с  заданием  и планирование  работы;  получение  информации;  подготовка  продукта; рефлексия  выполнения  задания  и  коррекция  подготовленного  продукта перед сдачей).

| Задание №1, 2,3,4. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Критерии оценки | Нормативно-техническая документация | Оценка |
| Выполнение задания |  |  |  |
| 1. | Подбор приспособлений и инструментов | ГОСТ3749-77 ГОСТ7210-75 ГОСТ7502-98 ГОСТ9416-83 ГОСТ9533-81 ГОСТ11042-90 ГОСТ19596-87 |  |
| 2. | Организация рабочего места | СНиП12-01-2004 СНиП3.03.01-87 СП55-101-2000. |  |
| 3. | Приготовление раствора | ГОСТ28013-98 СП82-101-98 ГОСТ23732-79 |  |
| 4. | Способы устранения дефектов кирпичной кладки использованы | ЕНиР. Е3. |  |
| 5. | Подсчет объема работ выполнен | ЕНиР. Е3. |  |
| 6. | Техника безопасности при выполнении работ соблюдена | ГОСТ 12,4,011-89 СНиП 12-03-2001 Ч.1. СНиП 12-03-2002 Ч.2. |  |
| Подготовленный продукт |  |  |  |
| 7. | Выполнение требований строительных норм и правил к качеству каменной кладки(ровность, вертикальность). | СНиП12-01-2004 СНиП3.03.01-87 СНиП3.04.01-87 ЕНиР. Е8. 1. |  |

Итогом экзамена является однозначное решение: «Вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основные источники:

1. Е.Н. Копылова Каменщик: Новый строительный справочник – Ростов-на-Дону: Феникс 2017.

2. В.И. Руденко Справочник каменщика. Практическое пособие - Ростов-на Дону: Феникс 2017.

3. Стаценко А.С. Технология бетонных работ. Учеб. пособ. - Минск: Высшая школа, 2016.

4. Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве Учеб. НПО - М.: ИЦ "Академия" 2018.

5. Сулейманов М.К. Стропальные и такелажные работы в строительстве. Учебное пособие для Ссузов. - М.: ИЦ "Академия" 2017.

6. Сугробов Н.П. Общестроительные работы Уч.пос., НПО - М.: ИЦ Академия"2018.

7. Чичерин Н.И. Альбом: Общестроительные работы Уч.пос. НПО – М.: ИЦ "Академия" 2020.

8. Общестроительные работы: Наглядное пособие /Сост. И.И. Чичерин, Н.И. Чичерин/. - М.: ИЦ "Академия", 2015.

Дополнительные источники:

1. Чичерин Н.И. Альбом: Общестроительные работы Уч.пос. НПО – М.: ИЦ "Академия" 2016.

3. Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве Учеб. НПО - М.: ИЦ "Академия" 2018.

4. Журнал "Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века"

5. Журнал «Стройка».

Электронные источники литературы:

- Технология реконструкции и модернизации зданий: Учебное пособие / Г.В. Девятаева. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 250 с.: 60x90 1/16. - (Среднее профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-16-001505-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/372198

- Каменные работы: Учебно-методическое пособие / Черноиван В.Н., Леонович С.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, Нов. знание, 2015. - 156 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование) ISBN 978-5-16-010310-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/483251

- Технология каменных работ в строительстве / Стаценко А.С., - 3-е изд. - Мн.:Вышэйшая школа, 2010. - 255 с.: ISBN 978-985-06-1888-7 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/507164

- Кирпичные и каменные конструкции. Повреждения и ремонт: Учебное пособие для вузов / Шилин А.А. - М.:Горная книга, 2009. - 214 с.: ISBN 978-5-98672-155-2 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/995450

- Восстановление и усиление железобетонных и каменных конструкций : учеб.-методич. пособие / М.В. Яковлева, О.Н. Коткова, B.C. Широков. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 191 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1025844

- Сапков, А.Ю. Технология каменных работ : учеб. пособие / А.Ю. Сапков. — Москва : Инфра-Инженерия, 2019. — 264 с. - ISBN 978-5-9729-0293-4. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1053308 - Текст : электронный. - URL: http://znanium.com/catalog/product/1053308

- Строительные материалы : учеб. пособие / П.С. Красовский. — М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2019. — 256 с. — (Высшее образование). - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1009463

Справочная литература:

- СНи11 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции».

- СНи11 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия».

- СНи11 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

- СНи11 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

- ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения».

- ГОСТ 12.1.004-91 «ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования».

- ГОСТ 12.4.011-89 «ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация».

- ГОСТ 3749-77 «Угольники поверочные 90°. Технические условия».

- ГОСТ 5802-86 «Растворы строительные. Методы испытаний».

- ГОСТ 7210-75 «Ножницы ручные для резки металла. Технические условия».

- ГОСТ 7502-98 «Рулетки измерительные металлические. Технические условия».

- 1 ОС Г 8736-93 «11есок для строительных работ. Технические условия».

- 1 ОСТ 9416-83 «Уровни строительные. Технические условия».

- ГОСТ 9533-81 «Кельмы, лопатки и отрезовки. Технические условия».

- ГОСТ 11042-90 «Молотки стальные строительные. Технические условия».

- ГОСТ 19596-87 «Лопаты. Технические условия».

- ГОСТ23732-79 «Вода для бетонов и растворов. Технические условия».

- ГОСТ25782-90 «11равила, терки и полу терки. Технические условия».

- ГОСТ 28013-98 «Растворы строительные. Общие технические условия».

- СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда.

- СП 82-101-98 Свод правил на приготовление и применение растворов строительных.

- СП 55-101-2000. Ограждающие конструкции с применением гипсокартонных листов

- 110'Г РМ-016-2001 Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. Постановление Минтруда РФ от 05.01.2001 г. № 3, М., 2001.

- 1111Б01-03 Правила пожарной безопасности в Российской Федерации.

- ЕНиР Единые нормы и расценки на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы. Сборник НЗ

- ГОСТ 13015-2003 Изделия железобетонные и бетонные для строительства. Общие технические требования. Правила приемки, маркировки,транспортирования и хранения

- ГОСТ 24211-2003 Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия

- ГОСТ 31108-2003 Цементы общее 1роительные. Технические условия

- ГОСТ 31189-2003 Смеси сухие строительные. Классификация