ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

обучающимся по выполнению практических работ по дисциплине ЕН.01«Экологические основы природопользования»

специальность    08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и конструкций

г. Белгород, 2019г.

| Одобрено предметно-цикловой комиссией математических и естественнонаучных дисциплин Протокол № _____ от «__» _____________2019 г. Председатель предметно- цикловой комиссии ______________________ | Разработано на основе рабочей программы учебной дисциплины «Экологические основы природопользования». по специальности 08.02.03 «Производство неметаллических строительных изделий и конструкций». Заместитель директора ______________ Н.В. Петрова |
| --- | --- |

Составитель:

Бахина Ирина Эдуардовна, преподаватель ОГАПОУ «БСК»

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические указания предназначены для проведения практических работ по дисциплине "Экологические основы природопользования" для студентов специальности 08.02.03 Производство неметаллических строительных изделий и конструкций

Практические занятия являются неотъемлемым этапом изучения «Экологических основ природопользования» и проводятся с целью:

- формирования общих и профессиональных компетенций с требованиями к уровню подготовки обучающихся, установленными рабочей программой учебной дисциплины Экологические основы природопользования»

- обобщения, систематизации, углубления, закрепления полученных теоретических знаний;

- готовности использовать теоретические знания на практике.

В методических рекомендациях предлагаются к выполнению практические работы, предусмотренные учебной рабочей программой дисциплины Экологические основы природопользования». При разработке содержания практических работ учитывался уровень сложности освоения студентами соответствующей темы, знаний и умений, на формирование которых направлена дисциплина

Методические указания по дисциплине «Экологические основы природопользования» имеют практическую направленность и значимость. Формируемые в процессе практических занятий умения могут быть использованы студентами в будущей профессиональной деятельности.

## Критерии оценивания практических работ

Отметка «5»ставится, если:

- работа выполнена полностью;

- сделан правильный вывод.

Отметка «4» ставится, если:

- работа выполнена 75-90%, есть вывод;

- работа выполнена полностью, но нет обоснованного вывода.

Отметка «3»ставится, если:

- работа выполнена на 50-75%;

Отметка «2»ставится, если:

- выполнено менее 50% работы.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

| Название темы программы | Тема практических работ | Кол-во часов | Источник литературы |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема 1. 1. Антропогенное воздействие на природу. Экологические кризисы и катастрофы | Глобальные проблемы экологии | 1 | Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. « Экологические основы природопользования», учебник -М.: « Академия»,2013г.-240с. |
| Тема 1.2 Природные ресурсы и принципы рационального природопользования | Природные ресурсы и рациональное природопользование | 1 | Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. « Экологические основы природопользования», учебник -М.: « Академия»,2013г.-240с. |
| - Тема1.3.Рациональное использование атмосферы, её охрана | Охрана воздушной среды | 1 | Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. « Экологические основы природопользования», учебник -М.: « Академия»,2013г.-240с. |
| - Тема 1.4. - Рациональное использование водных ресурсов, их охрана | Принципы охраны водной среды. | 1 |  |
| - Тема 1.6. - Рациональное использование и охрана недр | Охрана недр и ландшафтов | 1 | Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. « Экологические основы природопользования», учебник -М.: « Академия»,2013г.-240с. |
| - Тема 1.7. Особо охраняемые природные территории | Цель создания и виды особо охраняемых природных территорий | 2 | Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. « Экологические основы природопользования», учебник -М.: « Академия»,2013г.-240с. |
| Тема 1.8. Мониторинг окружающей среды | Государственные и общественные мероприятия по предотвращению разрушающих воздействий на окружающую среду. | 2 | Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. « Экологические основы природопользования», учебник -М.: « Академия»,2013г.-240с. |
| - Тема 1.9. Источники загрязнения, основные группы загрязняющих веществ в окружающей среде | Классификация загрязняющих веществ | 1 |  |
| - Тема 1.10. Современное состояние окружающей среды в России. Экологические проблемы городов | Направления улучшения экологической ситуации городской среды | 2 | Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. « Экологические основы природопользования», учебник -М.: « Академия»,2013г.-240с. |
| - Тема 2.1 Охрана ландшафтов | Охрана антропогенных ландшафтов. | 1 |  |
| - Тема 2.2. Государственные и общественные мероприятия по охране окружающей среды | Природоохранный надзор. | 1 | Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. « Экологические основы природопользования», учебник -М.: « Академия»,2013г.-240с. |
| - 2.3. Правовые основы и социальные вопросы защиты среды обитания | Экологическая культура и социальные вопросы экологического воспитания. | 1 | Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. « Экологические основы природопользования», учебник -М.: « Академия»,2013г.-240с. |
| Тема 2.4. Международное сотрудничество в области рационального природопользования и охраны окружающей среды | Виды международного сотрудничества в области рационального природопользования и охраны окружающей среды | 1 | Константинов В.М., Челидзе Ю.Б. « Экологические основы природопользования», учебник -М.: « Академия»,2013г.-240с. |
|  | ВСЕГО | 16 |  |

Практическая работа № 1

Тема:  Глобальные проблемы экологии

Цель: Составить дорожную карту путей решения глобальных проблем

Материально-техническое оснащение: учебник М.В. Гальперин, 2015 г, Константинов, Челидзе , 2015г.

ХОД РАБОТЫ:

«Глобальные экологические проблемы».

Прочитайте Электронный учебник М.В. Гальперин, 2015 г. Режим доступа: www.1variant.ru Константинов, Челидзе , 2015г.

- Дайте характеристику экологических проблем, заполнив таблицу:

| Экологическая проблема | Факторы влияния | Причины | Последствия | Пути решения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Климатические изменения |  |  |  |  |
| Нарушение озонового слоя |  |  |  |  |
| Загрязнение атмосферы |  |  |  |  |
| Загрязнение водных систем |  |  |  |  |
| Уничтожение лесов |  |  |  |  |
| Деградация почв |  |  |  |  |
| Опустынивание |  |  |  |  |
| Потеря биоразнообразия |  |  |  |  |
| Энергетические проблемы |  |  |  |  |

Практическая работа № 2

Тема:  Природные ресурсы и рациональное природопользование

Цель: Составить дорожную карту  рационального использования природных ресурсов.

Материально-техническое оснащение: учебник (Константинов В.М. Экологические основы природопользования: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/В.М. Константинов, Ю.Б. Челидзе. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 208 с.).

ХОД РАБОТЫ:

- Прочитайте главы 3, 5 и 6 учебника (Константинов В.М. Экологические основы природопользования: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования/В.М. Константинов, Ю.Б. Челидзе. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 208 с.).

- Дайте характеристику природных ресурсов, заполнив таблицу:

| Природные ресурсы | Роль и значение в природе | Причины сокращения | Последствия антропогенного воздействия | Меры по охране и рациональному использованию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водные ресурсы |  |  |  |  |
| Почвенные ресурсы |  |  |  |  |
| Лесные ресурсы |  |  |  |  |

Практическая работа №3

Тема. Охрана воздушной среды.

Цель: закрепить знания об основных загрязнителях атмосферы и их источниках; определять возможные антропогенные изменения в атмосфере.
Материально-техническое оснащение: чертежные принадлежности.

Ход работы

1.Изучить теоретический материал.

Известно, что загрязнение атмосферы происходит в основном в результате работы промышленности, транспорта и т. п., которые в совокупности выбрасывают ежегодно «на ветер» более миллиарда твердых и газообразных частиц.

Основными загрязнителями атмосферы на сегодняшний день являются угарный газ (окись углерода) и сернистый газ. Нельзя забывать и о фреонах, или хлорфторуглеродах. Именно их большинство ученых считают причиной образования так называемых озоновых дыр в атмосфере. Фреоны широко используются в производстве и в быту в качестве хладореагентов, пенообразователей, растворителей, а также в аэрозольных упаковках. А именно с понижением содержания в верхних слоях атмосферы медики связывают рост количества раковых заболеваний. Промышленные предприятия загрязняют как наружную, так и внутреннюю воздушную среду.Для поддержания требуемых параметров воздуха как в помещении, так на прилегающей промышленной территории используют специальные системы очистки воздуха.

2. Выполнить практическую  часть 
Задание 1. Постройте график «Изменение среднегодовой температуры в атмосфере» по следующим данным:

| Года | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднегодовая температура | 15,1 | 15,0 | 14,8 | 15,0 | 15,0 | 15,3 | 15,5 |

Алгоритм выполнения задания:

- Постройте ось координат, на оси ОХ отложите года, на оси ОУ – температуру.

- Отложите на графике точки координат, постройте график.

- Сделайте вывод, ответив на вопросы: Что вы наблюдаете на графике. С чем это связано? Укажите конкретные причины.

Задание 2. Заполнить таблицу (отметить знаком + загрязнители  усиливающие изменения).

| Изменения | Основные примеси в атмосфере |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Углекислый газ | Метан | Озон | Сернистый газ | Оксиды азота | Фреоны |
| Парниковый эффект |  |  |  |  |  |  |
| Разрушение озонового слоя |  |  |  |  |  |  |
| Кислотные дожди |  |  |  |  |  |  |
| Фотохимический смог |  |  |  |  |  |  |
| Пониженная видимость атмосферы |  |  |  |  |  |  |

Задание 3. Построить столбиковую диаграмму «Показатели загрязнения атмосферы в России» по следующим данным:

2000г.

Загрязнение всего – 11169 тыс. т

Промышленное загрязнение – 9526 тыс. т 
2005г.

Загрязнение всего – 10856 тыс. т

Промышленное загрязнение – 9260 тыс. т 
2015г.

Загрязнение всего – 9966 тыс. т

Промышленное загрязнение – 8454 тыс. т 
Сделайте вывод, ответив на вопросы: Что вы наблюдаете на диаграмме? Почему?

Задание 4. Постройте столбчатую диаграмму «Доля загрязнения атмосферы транспортом» используя данные таблицы 1, сделайте вывод

Таблица 1. Загрязнение атмосферы транспортом

| Вид транспорта | Доля в загрязнении атмосферы, % |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| вариант | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Автомобили на бензине | 75 | 80 | 90 | 77 | 78 | 82 |
| Автомобили с дизельными двигателями | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 |
| Самолеты | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Сельскохозяйственные машины | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| Железнодорожный и водный транспорт | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Задание 5. Постройте графики «Концентрация в атмосфере парниковых газов».

Алгоритм выполнения задания:

- Постройте ось координат, на оси ОХ отложите года, на оси ОУ отложите концентрацию парниковых газов, используя данные таблицы 2.

- Сделайте вывод, в котором укажите, что происходит с концентрацией газов и какие экологические последствия загрязнения атмосферы они вызывают.

Таблица 2. Концентрация в атмосфере парниковых газов

| Года | Концентрация в атмосфере |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Углекислого газа, | Метана, | Диоксида азота, |
| 1000 | 280 | 755 | 268 |
| 1200 | 280 | 760 | 270 |
| 1400 | 290 | 750 | 275 |
| 1600 | 285 | 755 | 260 |
| 1800 | 287 | 750 | 280 |
| 2000 | 360 | 1750 | 310 |

Практическая работа № 4

Тема:  Принципы   охраны   водной   среды .

Цель: выяснить основные причины истощения водных ресурсов, основные виды загрязнения гидросферы.

Оборудование: раздаточный материал.

Ход работы:

- Изучить теоретический материал.

Загрязнение гидросферы:

1. Нефть и нефтепродукты - Попавшая в морскую среду нефть начинает растекаться, стремясь попасть в мономолекулярный слой. Нефтяная пленка приводит к повышению температуры поверхностного слоя воды. Оказавшись в  водной   среде , подвергается интенсивному фотохимическому и биологическому окислению (при этом для окисления 1 л нефти требуется столько кислорода, сколько его содержится в 400 ООО л воды). Нетрудно сделать вывод, что это приводит к обеднению морской фауны прибрежной зоны (главным образом из-за потери кислорода). Наиболее легко растворимой в  водной   среде  частью нефти являются ароматические углеводороды, которые, кстати, считаются и наиболее токсичными. Именно они представляют смертельную опасность для рыб, особенно мальков. Чрезвычайно токсично также дизельное топливо, загрязняющее в первую очередь портовые акватории вследствие халатности (а нередко — и преступных действий) команд судов.

2. Тепловое загрязнение -  связано с повышением температуры вод в результате их смешивания с более нагретыми поверхностными или технологическими водами. Так, например, известно, что на площадке Кольской атомной станции, расположенной за Полярным кругом, через 7 лет после начала эксплуатации температура подземных вод повысилась с 6 до 19 °С вблизи главного корпуса. Это приводит к уменьшению содержания кислорода в  водной   среде , увеличению токсичности имеющихся в ней загрязнителей, уменьшению доступа света к водной растительности, стимулированию роста вредных синезеленых водорослей и т. п.

3. Пестициды и удобрения - Нитраты и фосфаты служат своеобразными удобрениями для водных растений. В результате водоемы пышно «цветут», резко увеличиваются кормовые ресурсы (фитопланктон, микроводоросли поверхностного слоя), затем возрастает количество рыбы, ракообразных и других организмов. Однако со временем огромные толщи фитомассы отмирают, расходуя при этом все запасы кислорода. В водоеме интенсивно накапливается сероводород, а сам он, агонизируя, постепенно «умирает». Пестициды составляют группу веществ, используемых для борьбы с вредителями и болезнями растений. Пестициды оказывают токсичное воздействие на все организмы. С повышением температуры токсическое воздействие практически всех ядохимикатов усиливается.

4. СПАВ – входя в состав синтетических моющих средств. СПАВ часто образуют в водоемах слои пены, толщина которых на шлюзах и порогах достигает 1 м и более, что приводит к нарушению газообмена на границе воздух – вода. СМС содержат ряд токсичных для водных организмов веществ.

      - Практическая часть.

Задание 1. Используя данные таблицы 1 определите долю каждой отрасли в общем загрязнении гидросферы в России, постройте столбчатую диаграмму «Главные источники загрязнения гидросферы России», сделайте вывод.

Таблица 1.

Алгоритм выполнения задания:

      - Определите долю каждой отрасли промышленности в общем загрязнении гидросферы.

      - Постройте столбчатую диаграмму, используя масштаб в 1 см 10%.

      - В диаграмме отложите долю каждой отрасли в общем загрязнении гидросферы, используя масштаб в 1 см 10%.

      - Сделайте вывод об основных отраслях промышленности, загрязняющих гидросферу.

Задание 2. Используя теоретический материал заполните таблицу «Загрязнение гидросферы». Отметьте знаком «+» загрязнители вызывающие изменение качества воды.

Задание 3. Используя данные таблицы 2. Постройте столбчатую диаграмму «Источники загрязнения  водной   среды  нефтяными углеводородами», сделайте вывод.

Таблица 2. Источники загрязнения  водной   среды  нефтяными углеводородами

Алгоритм выполнения задания:

1. Определите общее загрязнение гидросферы.

3. Определите долю каждого источника загрязнения в общем загрязнении гидросферы нефтяными углеводородами.

3. Постройте столбчатую диаграмму, используя масштаб в 1 см 10%.

4. В диаграмме отложите долю каждого источника в общем загрязнении гидросферы нефтяными углеводородами, используя масштаб в 1 см 10%.

5. Сделайте вывод об основных источниках загрязнения.

Задание 4. Используя данные таблицы 3 постройте картограмму «Концентрация нефтепродуктов в мировом океане»

Таблица 3. Концентрация нефтепродуктов в Мировом океане.

Алгоритм выполнения задания:

      - Подпишите название карты. На карте работают только карандашами.

      - Разработайте шкалу концентрации. В условных обозначениях разными цветами покажите шкалу концентрацию нефтепродуктов ( - уровень концентрации ).

      - На контурной карте заштрихуйте соответствующим цветом район Мирового океана с данной концентраций нефтепродуктов, подпишите район.

      - Сделайте вывод об основном районе загрязнения и о влиянии загрязнения нефтепродуктами на гидросферу.

Практическая работа № 5

Тема: Цель создания и виды особо охраняемых природных территорий

Цель: Цель работы: изучить охраняемые природные территории; познакомиться с типами особо охраняемых природных территорий, их функцией

Оборудование: раздаточный материал, видеофильмы, презентации.

Ход работы

- Ознакомиться с теоретической частью.

Охраняемые природные территории

Охраняемые природные территории — это территории, в пределах которых обеспечиваются их охрана от традиционного хозяйственного использования и поддержание их естественного состояния для сохранения экологического равновесия, а также в научных, учебно-просветительных, культурно-эстетических целях. Режим охраны может быть заповедным, заказным или комбинированным (с ограниченным хозяйственным использованием).

По степени строгости заповедного режима различают следующие категории: заповедники, заповедники биосферные, заказники, национальные и природные парки, резерваты и др.

Организация таких территорий включает следующие задачи: сохранение уникальных ландшафтов, охрана редких и исчезающих, реликтовых и эндемичных видов растений и животных, обеспечение необходимых условий для их воспроизводства и др. Исключительно значение охраняемых территорий для сбережения всего разнообразия жизни на Земле и ее генофонда. В зарубежных странах национальные парки, которые чаще всего возглавляют систему охраняемых территорий, имеют также большое рекреационное значение.

В настоящее время в мире общее количество охраняемых природных территорий превысило 2600 при общей их площади свыше 4 млн. км2, что составляет 3% площади суши. Разнообразны категории охраняемых участков природы (научный резерват, охраняемый ландшафт, лесной парк, природный парк, памятник природы, ресурсный резерват и др.).

Памятник всемирного наследия — в 1972 г. перед лицом растущей угрозы природному и культурному достоянию человечества ЮНЕСКО приняла Конвенцию о Всемирном наследии, учредив Фонд, средства которого используются в целях охраны памятников мировой культуры, уникальных природных территорий или объектов, как правило, имеющих национальное значение. В настоящее время в Международный Список Всемирного наследия включено 337 природных и культурных объектов.

Заказники — участки природных территорий, в пределах которых (постоянно или временно) запрещены отдельные виды и формы хозяйственной деятельности человека для обеспечения охраны одного или нескольких ценных объектов живой природы или живописных типов ландшафта.

Заповедники — особо охраняемые территории (и акватории), полностью исключенные из любой хозяйственной деятельности ради сохранения в нетронутом виде природных комплексов (эталонов природы), охраны редких и исчезающих видов растений и животных.

Заповедники биосферные — охраняемые, наиболее характерные, эталонные участки биосферы в различных географических

зонах земли. Всемирная система биосферных заповедников начала создаваться с 1973 г. в рамках Международной научной программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» В настоящее время в мире имеется около 300 биосферных заповедников, а в бывшем СССР статус биосферных (с получением сертификата ЮНЕСКО) получили 22 заповедника: Кавказский, Центрально-Черноземный, Сихотэ-Алинский, Приокско-Террасный, Репетекский и др. Они предназначены для сохранения в естественном виде природных экосистем и их генофонда, а также для постоянного и всестороннего контроля за состоянием и ходом различных процессов на неизмененных (или слабо измененных) типичных участках биосферы.

Заповедно-охотничье хозяйство — участок территории, выделенный для интенсивного воспроизводства дичи и предназначенный для проведения строго регулируемых охот. На его территории также ведется ограниченное лесное хозяйство и проводятся научные исследования.

Национальный парк — обычно обширный участок территории, выделенный для сохранения природы в оздоровительных и эстетических целях, а также в интересах науки, культуры и просвещения. Первый в мире национальный парк был создан в 1872 г. в США — Йеллоустонский, за ним последовало открытие парков в Канаде, Африке, Австралии и др. За рубежом в настоящее время национальным паркам отводится главная роль в сохранении природы в широком понимании.

В бывшем СССР национальные парки стали вводиться в систему особо охраняемых природных территорий с 70-х гг. нынешнего столетия, причем их ресурсо-охранное и эталонно-заповедное назначение выдвинуло их в ряд охраняемых участков природы после заповедников. Национальные парки должны сыграть огромную роль в пропаганде природных ценностей, привить людям бережное отношение к природе, а главное — решить задачу «преподавания» экологических основ охраны природы.

Памятник природы — отдельные природные объекты (водопады, пещеры, гейзеры, уникальные ущелья, вековые деревья и др.), имеющие научное, историческое и культурно-эстетическое значение. Впервые этот термин ввел знаменитый географ А. Гумбольдт.

- Выполнить задание.Рассмотрите таблицу.

Доля площади охраняемых природных территорий в сравнении со всей площадью территории различных стран мира (по зарубежным источникам)

| Страна | Площадь охраняемых территорий (в %) | Страна | Площадь охраняемых территорий (в %) |
| --- | --- | --- | --- |
| Европа |  | Северная и Южная Америка |  |
| Австрия | 15,08 | Коста-Рика | 11,1 |
| Чехословакия | 10,34 | Панама | 8,64 |
| Норвегия | 9,2 | Венесуэла | 8,4 |
| Исландия | 8,05 | Эквадор | 7,35 |
| Великобритания | 6,11 | Боливия | 3,96 |
| Финляндия | 2,85 | Колумбия | 3,47 |
| Венгрия | 2,82 | Перу | 3,34 |
| Югославия | 2,68 | США | 3,33 |
| Швеция | 2,61 | Парагвай | 3,04 |
| Нидерланды | 2,35 | Канада | 1,45 |
| Италия | 1,12 | Бразилия | 1,25 |
| Швейцария | 0,82 | Аргентина | 0,96 |
| Болгария | 0,75 | Мексика | 0,28 |
| Греция | 0,74 | Уругвай | 0,16 |
| Франция | 0,7 | Никарагуа | 0,12 |

Задания

На основании данных таблицы сделайте заключение об организации заповедного дела в различных странах. Сгруппируйте страны по группам (где наблюдается наибольший процент охраняемых природный территорий), постройте по данным таблицы диаграмму по развитию заповедного дела в этих странах. Для этого на оси ординат отложите площадь охраняемых территорий (в %), а на оси абсцисс — страну.

Контрольные вопросы

1.Что такое заповедное дело?

2.Что такое особо охраняемые природные территории?

3.Что такое национальные парки?

4.Чем заказник отличается от национального парка?

5.Какова функция ООПТ?

Практическая работа № 6

Тема: Государственные и общественные мероприятия по предотвращению разрушающих воздействий на окружающую среду.

Цель: выяснить нормирование качества окружающей среды.

Оборудование: 1. Т.Н. Трушина «Экологический основы природопользования»

2. Конституция РФ.3. Административный кодекс РФ.4. Уголовный кодекс РФ

Ход работы.

Задание 1. Решите задачи:

1. Используя данные таблицы 18 на стр. 291 дайте заключение об уровне загрязненности атмосферного воздуха в городе N. Если в атмосферном воздухе среднесуточная концентрация диоксида азота составляет 0,0445 мг/, оксида азота – 0,0843, бензола – 0,2, диоксида серы – 0,0543, оксида углерода – 6.

Сделайте вывод, ответив на вопрос, к каким экологическим последствиям может привести данное загрязнение атмосферного воздуха?

2. Используя данные таблицы 19 на стр. 292 дайте заключение о качестве водопроводной воды в городе N, если по данным химического анализа в воде содержится бензола – 0,34 мг/л, ртути - 0,0004, формальдегида – 0,03, бензина – 0,08, аммиака – 1,9, дихлорметана – 6.

3. Используя данные таблицы 20 на стр. 293 дайте заключение о том, можно ли использовать в пищу продукты, выращенные в почве содержащей марганца 2000мг/кг, мышьяка – 4, ртути – 5, свинца – 48, формальдегида – 10.

Задание 2. Используя Конституцию РФ выпишите экологические и природоохранные статьи и кратко укажите, что в них говориться.

Задание 5. Используя Уголовным Кодекс, гл. 26 и Административный Кодекс, гл.8 проанализируйте изложенную ситуацию и ответьте на поставленные вопросы.

1. На берегу реки расположено предприятие, производство которого связано с вредными химическими веществами. Очистительных сооружений у предприятия нет. В результате выброса в реку жидких отходов на протяжении многих километров гибнут рыба, животный и растительный мир.

2. Осенью работники предприятия решили навести порядок в расположенном рядом сквере. Разожгли костры из собранной листвы. Рядом с предприятием также расположен детский сад. В результате из-за сырой листвы территория детского сада и сквера была окутана дымом. Воспитатели были вынуждены не только отменить игры и прогулки на свежем воздухе, но и закрыть все окна детского учреждения. Проанализируйте ситуацию, ответьте на вопросы:

- кто из руководителей этих предприятий должен понести административную ответственность, а кто уголовную? Почему?

- какими нормативными документами вы пользовались?

3. Администрация без соответствующего разрешения построила на территории национального парка «Лосиный остров» жилой дом, который стала использовать для отдыха сотрудников. Администрация национального парка обратилась в прокуратуру города с письмом, в котором просила принять меры к наказанию самовольного застройщика. Проанализируйте ситуацию, ответьте на вопросы:

- к какому виду правонарушений (земельных или экологических) относится самовольный захват земли и самовольное строительство?

- какие меры ответственности можно применить в данном случае?

4. В одном из районов Крайнего Севера районная рыбинспекция обнаружила на поверхности водоема крупное нефтяное пятно. Проверка показала, что оно образовалось в результате течи из цистерн горюче-смазочных материалов. Территориальный комитет по водным ресурсам предъявил иск о возмещении вреда, причиненного окружающей природной среде. Ответчик иска не признал, ссылаясь на то, что технология хранения топлива не нарушалась. Экспертиза, назначенная арбитражным судом, установила, что течь в цистерне возникла вследствие непригодности материала, из которого она была изготовлена для эксплуатации в районах Крайнего Севера. Однако цистерны были изготовлены и установлены на складе согласно проекту. Проанализируйте ситуацию, ответьте на вопросы:

- Какие предусмотренные законом меры могут применять органы государственного экологического контроля?

- Кто должен нести ответственность в данном случае?

Список использованных источников

- Э. А. Арустамов, И. В. Левакова, Н. В. Баркалова. Экологические основы природопользования: учебник. – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К.», 2008.

- Административный кодекс РФ.

- В. Г. Еременко, В. В. Сафронов, А. Г. Схертладзе, Г. А. Харламов. Экологические основы природопользования: учебное пособие для средних специальных учебных заведений, М.: высшая школа. 2010.

- Конституция РФ.

- Т. П. Трушина. Экологические основы природопользования. – Ростов н/Д: Феникс, 2008.

- Уголовный кодекс РФ.

Практическая работа № 7

Тема: Классификация загрязняющих веществ

Цель: Изучить экологическое состояние атмосферного воздуха, оценить его по ПДК.

Теоретические сведения к практической работе:

Для оценки степени загрязнения атмосферного воздуха используются статистические материалы, позволяющие с учетом вариаций концентраций вредных веществ получить такое значение, которое соответствует уровню (или ниже) расчетной концентрации: Так как такой показатель в 95% случаев соответствует заданному значению, его назвали показателем С95.

Если в атмосферном воздухе содержатся вещества, обладающие эффектом суммации, то С95 определяется по формуле:

| С95 = С1 + С2 (ПДК1/ПДК2) + С3 (ПДК1/ПДК3) +...+ Cn(ПДК1/ПДКn), | ( |
| --- | --- |

где C1, С2,..., Сn -концентрации вредных веществ.

Степень загрязнения атмосферного воздуха для комбинации суммирующих веществ оценивается по приведенной концентрации. Сумму таких веществ рекомендуется приводить к веществу, обладающему менее благоприятным классом опасности. Кратность превышения К рассчитывается делением показателя С95 на максимальную ПДК:

| K = C95∕ПДК | ( |
| --- | --- |

Таблица 1

Критерий оценки степени загрязнения атмосферного воздуха
по максимальным разовым концентрациям

| Класс опасности загрязнения | Экологическое бедствие |  | Чрезвычайная экологическая ситуация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | К | Изменение (выше ПДК), % | К | Изменение (ниже ПДК), % |
| I | 5,0 | 30 | 3,0 - 5,0 | 30 |
| II | 7,5 | 30 | 5,0 - 7,5 | 30 |
| III | 12,5 | 50 | 8,0 - 12,5 | 50 |
| IV | 20,0 | 50 | 12,5 - 20,0 | 50 |

Для оценки степени загрязнения используют среднесуточные пробы, полученные путем систематической аспирации (вдыхания) как минимум 4 раза в сутки через равные интервалы времени. Для каждой среднесуточной концентрации рассчитывают кратность превышения показателя К. Определенный по этому показателю ряд за анализируемый период времени (год) оценивают в соответствии с критериями, приведенными в табл. 15.3.

Таблица 2

Критерий оценки степени загрязнения атмосферного
воздуха по среднесуточным концентрациям

| Класс опасности загрязнения | Экологическое бедствие |  | Чрезвычайная экологическая ситуация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | К | Доля проб вышеК, % | К | Изменения (ниже ПДК), % |
| I | 3,0 | 20 или 7 подряд | 2,0 - 3,0 | 20 или 7 подряд |
| II | 5,0 | 20 или 7 подряд | 3,0 - 5,0 | 20 или 7 подряд |
| III | 7,5 | 30 | 5,0 - 7,5 | 30 |
| IV | 12,0 | 30 | 8,0- 12,0 | 30 |

Если наблюдаются комбинации веществ, обладающие эффектом суммации, то рассчитывают среднесуточную концентрацию по формуле.

С учетом указанных критериев территории представляют материалы по всем типам загрязнения атмосферы, на основании которых проводится экспертиза на предмет отнесения территории к той или иной зоне.

Среднегодовые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе используют в качестве данных "Ежегодника о загрязнении воздуха городов и промышленных центров" за несколько лет (но не менее двух). Степень загрязнения воздуха рассчитывается с учетом кратности превышения среднегодового ПДК веществ, их класса опасности, допустимой повторяемости концентраций заданного уровня, количества веществ, одновременно присутствующих в воздухе, и коэффициента их комбинированного действия.

Среднегодовое значение ПДК выражается через среднесуточное значение ПДКсс, умноженное на коэффициент β:

ПДК = β · ПДКсс.

Таблица 3

Значения коэффициента β для различных веществ

| Вещество | β |
| --- | --- |
| Аммиак, оксид азота, диоксид азота, диоксид марганца, бенз(а)пирен, озон, диоксид серы, сероуглерод, синтетические кислоты, фенол, формальдегид, хлоропрен | 1,00 |
| Трихлорэтилен | 0,40 |
| Амины, анилин, взвешенные вещества (пыль), оксид углерода, хлор | 0,34 |
| Сажа, серная кислота, фосфорный ангидрид, фториды (твердые), хлор, водород | 0,20 |

Пример 1.Рассчитайте среднегодовое значение ПДК веществ, пользуясь значениями β из таблицы 3, если: 1) ПДКСС диоксида азота равняется 0,04 мг/м³, 2) ПДКсС  диоксида серы – 0,05 мг/м³, 3) ПДКсс аммиака – 0,04 мг/м³,4)  ПДКсс оксида углерода – 3 мг/м³,5)  ПДКсс озона – 0,03 мг/м³, 5) ПДКсс формальдегида - 0,01 мг/м³,6)  ПДКсс фенола – 0,003 мг/м³.

Решение.

ПДК = β · ПДКсс.

- ПДК = 0,04 мг/м³·1,00 = 0,04 мг/м³

- ПДК = 0,05 мг/м³· 1,00 = 0,05 мг/м³

- ПДК = 0,04 мг/м³· 1,00 = 0,04 мг/м³

- ПДК = 3 мг/м³ ·0,34 = 1,02 мг/м³

- ПДК = 0,01 мг/м³ · 1,00 = 0,01 мг/м³

- ПДК = 0,003 мг/м³ · 1,00 = 0,003 мг/м³

Сделать вывод.

Практическая работа № 8

Тема: Направления улучшения экологической ситуации городской среды.

Цель: описать жилище  человека в городе, изучить экологичность наиболее популярных строительных и отделочных материалов, вопросы грамотного и взвешенного их выбора, узнать, какие цветы можно держать у себя дома и почему, изучить наиболее опасные бытовые приборы и методы защиты от электромагнитного излучения.

Оборудование: статистические материалы.

Ход работы:

- Изучить теоретический материал.

На качество среды в жилище влияют: Наружный воздух; продукты неполного сгорания газа;вещества, возникающие в процессе приготовления пищи; вещества, выделяемые мебелью, книгами, одеждой и т. д.; продукты табакокурения; бытовая химия; комнатные растения;соблюдение санитарных норм проживания.

В современном доме используются самые разнообразные материалы на основе природных, синтетических и композитных веществ, сочетание которых может пагубно влиять на здоровье человека. В воздухе среднестатистической квартиры одновременно присутствует более 100 летучих химических веществ, относящихся к различным классам химических соединений, причем некоторые из них могут обладать высокой токсичностью. Самую большую опасность для здоровья человека представляют бензол, формальдегид и диоксид азота, основные источники токсичных веществ, попадающих в атмосферу дома, - вовсе не загазованный уличный воздух, а некачественные строительные и отделочные материалы.

2.Опишите жилище человека в городе  как искусственную экосистему, заполнив таблицу:

| Элемент дома | Вредные факторы | Методы устранения этих факторов |
| --- | --- | --- |
| Отделка, интерьер |  |  |
| мебель |  |  |
| растения |  |  |
| кухня |  |  |
| спальня |  |  |
| кабинет |  |  |
| Бытовые приборы, ЭВМ |  |  |
| вода |  |  |

Приложение №1

Материалы, использующиеся при строительстве и отделочных работах в доме.

| Название материала | Степень вредного воздействия на организм человека |
| --- | --- |
| Дерево | Экологически чистый материал |
| Железная арматура | Экологически чистый материал |
| Стекло | Экологически чистый материал |
| Краска масленая | Токсическое воздействие тяжелых металлов и органических растворителей |
| Древесностружечные плиты | Формальдегид, обладающий мутагенными свойствами |
| Пластик | Содержат тяжелые металлы, вызывающие необратимые изменения в организме человека |
| Линолеум | Хлорвинил и пластификаторы могут вызвать отравления |
| Бетон | Источник радиации |
| Поливинилхлорид | Может вызвать отравления |
| Обои с моющим покрытием | Источник стирола, вызывающего головную боль, тошноту, спазмы и потерю сознания |

Приложение №2

Стены из бетона, шлакобетона, полимербетона – источник радиации, способной провоцировать новообразования. Радий и торий постоянно разлагаются с .выделением радиоактивного газа радона.

- Снижает содержание радона в воздухе регулярное проветривание комнат. Выделение радона уменьшается благодаря штукатурке и плотным бумажными обоям.

Бетонные плиты поглощают влагу из стен. Сухость воздуха вызывает неприятные ощущения, заболевания верхних дыхательных путей, ведет к ломкости волос и шелушению кожи, увеличению статического электричества.

- Потому необходимы увлажнители. Можно повесить сосуды с водой на батареи, установить аквариумы, которые еще успокаивают нервы и развивают эстетические чувства.

. Линолеум, служит источником ароматических углеводородов, которые в избыточном количестве вызывают аллергические реакции, повышенную утомляемость, ухудшение иммунитета.

- Врачи рекомендуют использовать линолеумные покрытия только там, где человек бывает нечасто. Лучше использовать деревянный пол – теплый и экологически чистый.

- Синтетические ковровые покрытия лучше заменить на изделия из натуральной шерсти и хлопка, бамбуковые циновки.

Мебель из ДСП многие годы источает формальдегиды и фенолы, которые вызывают раздражение слизистой и кожи, обладают канцерогенным (вызывающим рак) и мутагенным (способным вызвать непредсказуемую мутацию генов) эффектами. Такая мебель негативно воздействует на репродуктивную функцию человека, опасна для центральной нервной системы и печени.

- Нужно заменять на мебель из натурального дерева или уменьшить выделение токсических веществ с помощью краски на алкидной основе.

- лучше использовать дома водно-дисперсионные краски или отделывать дерево натуральным маслом или воском.

Потолки лучше всего покрывать побелкой. Она и «дышит» неплохо, и влагу впитывает.

Электроприборы

Наши квартиры "нашпигованы" электроприборами. Создаваемое ими электромагнитное поле негативно воздействует на кровеносную, иммунную, эндокринную и другие системы органов человека. Конечно же, постоянное длительное воздействие ЭМП выше перечисленных источников на человека в течение жизни приводит к появлению различного рода заболеваний, преимущественно сердечно-сосудистой и нервной систем организма человека. В последние годы в числе отдаленных последствий часто называются онкологические заболевания.

Не садиться близко к экрану телевизора или персонально компьютера.

Убрать электрический будильник или телефонный автоответчик от изголовья постели.

Дешевый и эстетический способ уменьшить влияние вредных факторов - завести комнатные цветы. Они поглощают углекислоту и некоторые вредные вещества, выделяют кислород, оказывают бактерицидное действие, увлажняют воздух.

Приложение № 3

Как улучшить электромагнитную обстановку в доме?

- Выключайте из розеток все неработающие приборы - шнуры питания под напряжением создают электромагнитные поля.

- Размещайте приборы, включающиеся часто и на продолжительное время (электропечь, СВЧ-печь, холодильник, телевизор, обогреватели), на расстоянии не менее полутора метров от мест продолжительного пребывания или ночного отдыха, особенно детей.

- Если ваш дом оснащен большим количеством электробытовой техники, старайтесь включать одновременно как можно меньше приборов.

- Помещение, где работает электробытовая техника, чаще проветривайте и делайте влажную уборку - это снижает статические электрические поля.

Кухня

Кухня перенасыщена электромагнитными полями, которые накладываются друг на друга, не оставляя хозяевам никаких шансов найти "тихий уголок". Только абсолютно здоровый человек может позволить себе несколько раз в день окунаться в такую электромагнитную "ванну".

Спальня.

Ни в коем случае в изголовье кровати не должна находиться розетка! А уж тем более с вечно воткнутым в нее шнуром от бра.

Кабинет. 
Главная ошибка - круглосуточно вставленные в розетки шнуры питания. Работающий и неработающий, но включенный в розетку электроприборы дают практически одинаковое излучение. Если же сделать заземление, то, как уверяют специалисты, излучения упадут в 5-10 раз.

Вода

Серьезную опасность для здоровья населения представляет химический состав воды. В природе вода никогда не встречается в виде химически чистого соединения. Методами химического анализа определили качество питьевой воды. Загрязненная вода, попадая в наш организм, вызывает 70-80 % всех известных болезней, на 30% ускоряет старение. Из-за употребления токсичной воды развиваются различные заболевания. Повышенная жесткость воды является одной из причин заболеваемости населения мочекаменной, почечнокаменной, желчнокаменной болезнью, холециститом Недостаток фтора в организме приводит к развитию кариеса зубов. Недостаток йода в воде и пище - основная причина заболевания населения тиреотоксикозом.

Флора жилища

На протяжении всего эволюционного развития человек неразрывно связан с растительным миром. Современный человек часто оторван от природы, поэтому необходимо окружить себя растениями, которые, активно вбирая все вредное, еще и вырабатывают кислород и благоприятно воздействуют на человека своим биополем. На помощь может прийти уникальное растение, способное превратить пустыню в оазис - циперус. Он сам очень любит влагу, поэтому горшок с ним ставят в поддон с водой. Водно-газовый обмен в помещении улучшают антуриум, маранта, и монстера. Хлорофитум, плющ алоэ являются высокоэффективными очистителями воздуха. Многие комнатные растения обладают фитонцидными свойствами. В помещении, где находятся, например, хлорофитум в воздухе содержится значительно меньше микробов. А частицы тяжелых металлов, которые тоже есть в наших квартирах, поглощают аспарагусы. Герань не только мух отгоняет, но и дезинфицирует и дезодорирует воздух. Кустик комнатной розы поможет вам избавиться от излишней усталости и раздражительности.

Практическая работа № 9

Тема: Охрана антропогенных ландшафтов.

Цель: Определить роль и место человека по отношению к экосистемам.

Информационные источники: Власова О. С. Экология [Электронный ресурс] Волгоград 2014. — Учебное электронное издание сетевого распространения.

Ход работы

1. Дайте определение понятиям:

А- Антропогенные факторы –

Б- Природный ландшафт –

В- Искусственная экосистема –

- Рассмотрите рисунок природного ландшафта и выясните, какие факторы оказывают воздействие на природный ландшафт

Заполните схему

Практическая работа № 10

Тема: Природоохранный надзор.

Цель: Изучить федеральный  закон «Об охране окружающей  среды», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Формирование компетенций:

Литература: Федеральные законы «Об охране окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Задание 1: Ознакомьтесь с ФЗ «Об охране окружающей среды»,

заполните таблицы №1 и №2

Принципы природоохранной политики

Таблица 1

| Принципы природоохранной политики | Главы и статьи ФЗ «Об охране окружающей среды» |
| --- | --- |
| 1.Приоритет охраны жизни и здоровья человека, обеспечение благоприятных экологических условий для жизни, труда и отдыха человека. |  |
| 2.Научно обоснованное сочетание экономических и экологических интересов общества, обеспечивающих реальные гарантии прав человека на здоровую и благоприятную для жизни окружающую природную среду. |  |
| 3.Рациональное использование природных ресурсов. |  |
| 4.Соблюдение требований природоохранного законодательства в совокупности неотвратимости наказания за экологические нарушения. |  |
| 5.Гласность в работе органов, занимающихся вопросами экологии, тесная связь с общественностью и населением в решении природоохранных задач. |  |
| 6.Международное сотрудничество в сфере охраны окружающей среды. |  |

Права и обязанности граждан в области охраны окружающей среды

Таблица 2

| Права граждан в области охраны окружающей среды | Обязанности граждан в области охраны окружающей среды |
| --- | --- |
| 1. | 1. |
| 2. | 2. |
| 3. | 3. |
| 4. | 4…. |

Задание 2: Ознакомьтесь с ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и ответьте на вопросы:

А. Какие санитарно-эпидемиологические требования предъявляются:

(Для ответа на вопросы используйте материалы Глава III)

к продукции производственно-технического назначения, товарам для бытовых нужд и технологиям их производства;

к потенциально опасным для человека веществам;

к пищевым продуктам, пищевым добавкам, продовольственному сырью, контактирующим с ними материалам;

к продуктам, ввозимым на территорию РФ;

к организации питания населения;

к питьевой воде;

к атмосферному воздуху;

к эксплуатации производственных помещений;

к условиям труда;

к условиям работы с источниками физических факторов воздействия на человека

Б. Какие виды ответственности за нарушения санитарного законодательства предусматриваются законом.

В. Каков порядок наложения штрафа за санитарные правонарушения.

Г. Кто возмещает вред личности или имуществу граждан в результате нарушения санитарного законодательства.

(Для ответа на вопросы используйте материал Главы VII)

Практическая работа № 11

Тема: Экологическая культура и социальные вопросы экологического воспитания.

Цель: дать определение экологической культуры и социального экологического воспитания.

Материально-техническое оснащение: Видеофильм «Природоповторяющие технологии»

Ход работы:

  - Посмотреть видеофильм.

  - Написать эссе «Зачем нужно изучать экологию?»

Практическая работа № 12.

Тема: Международное сотрудничество в решении проблем природопользования.

Цель: обсуждение проблемы значимости международного сотрудничества в решении проблем природопользования; умения ориентироваться в принципах, формах и направлениях сотрудничества.

Вопросы для обсуждения

1. Основной смысл создания международных организаций, занимающихся изучение окружающей среды и восстановлением природных ресурсов

2. Приведите аргументы в защиту тезиса: «Меры предосторожности, предпринимаемые в целях защиты окружающей среды от вредных последствий интенсивного освоения природы, недостаточны, а для их эффективности-часто требуется сотрудничество нескольких государств.

3. По каким принципам осуществляется международное сотрудничество по проблемам природопользования?

4. Какие из регионов мира, на ваш взгляд нуждаются в совместной работе различных стран для решения экологических проблем и почему?

5. Дать характеристику направлений международного сотрудничества по проблемам природопользования, в которых принимает участие Россия.

6. Почему сегодня так актуален девиз: «Мыслить глобально, действовать локально»?

Дискуссия

Эколог Данило Ж. Маркович пишет: «Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды должно строиться с учетом идеи единства человечества, которое, существуя, должно помнить, что оно плывет во Вселенной на одном маленьком островке (наша Земля и все его потребности можно удовлетворить из материальных запасов, находящихся на этом островке. Поэтому сегодня люди, невзирая на страну и характер социально-экономических отношений, должны знать, какую опасность представляют неконтролируемые поступки для сохранения экологического равновесия как условия существования человека». Почему при всей очевидности этого тезиса на нашей планете существуют международные экологические проблемы? Как их решить?