ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

обучающимся по выполнению практических работ

ОП.03 Электротехника и основы электронной техники

специальности: 08.02.03«Производство неметаллических строительных изделий и конструкций»

Белгород, 2019г

| Одобрено предметно-цикловой комиссией общепрофессиональных дисциплин Протокол № _____ от «__» _____________2019 г. Председатель ПЦК подпись Ф.И.О. | Разработано на основе рабочей программы «Электротехника и основы электронной техники» 08.02.03«Производство неметаллических строительных изделий и конструкций» Заместитель директора ______________________ подпись Ф.И.О. |
| --- | --- |

Разработчик: Ногина А.В., преподаватель ОГАПОУ «БСК»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Главная цель практических занятий (ПЗ)  – формирование у обучающихся умений, связанных с  основой деятельности будущего рабочего

Деятельность в условиях современного производства требует от квалифицированного рабочего применения самого широкого спектра человеческих способностей, развития неповторимых индивидуальных физических и интеллектуальных качеств, которые формируются в процессе непрерывной практической работы. Навыки, необходимые для будущей профессии, приобретаются в процессе практических занятий. Практические задания к занятиям составлены таким образом, чтобы способствовать развитию творческих способностей обучающихся  и предназначены для формирования умений, навыков, профессиональных компетенций, необходимых для учебной работы, а также для выполнения различных трудовых заданий в учебных мастерских и  производственной деятельности.

Общая структура практических занятий включает:

– вводную часть (объявляется тема занятия, ставятся цель к

занятию, проводится обсуждение готовности обучающихся к выполнению заданий, выдается задание,  обеспечение дидактическими материалами);

– самостоятельную работу (определяются пути выполнения задания,

разбираются основные алгоритмы выполнения задания на конкретном примере, выполняется задание, в конце работы делаются выводы.);

– заключительную часть (анализируются результаты работы по предложенным критериям, выявляются ошибки при выполнении задания и определяются причины их возникновения, проводится рефлексия собственной деятельности).

ПР защищается, в конце ее выполнения.

При проведении практических занятий используются следующие виды

деятельности обучающихся, формирующие общие и профессиональные компетенции:

– индивидуальная работа по выполнению заданий;

– работа в паре по взаимообучению и взаимопроверке при решении заданий;

– коллективное обсуждение проблем и решение заданий под руководством преподавателя.

Перечень практических работ по дисциплине «Электротехника и основы электронной техники» для специальности  08.02.03 «Производство неметаллических строительных изделий и конструкций»

| № п/п | Наименование тем учебной дисциплины | Темы практических работ | Количество часов | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тема 1.2.Электрические цепи постоянного тока | Практическая работа №1 «Изучение последовательного соединения приемников электрической энергии и проверка второго правила Кирхгофа». | 2 | Н.Ю. Морозова «Электротехника и электроника» М.В.Немцов, И.И. Светлакова «Электротехника» |
|  |  | Практическая работа №2 «Изучение параллельного соединения приемников электрической энергии и проверка первого правила Кирхгофа». | 2 | Н.Ю. Морозова «Электротехника и электроника» М.В.Немцов, И.И. Светлакова «Электротехника» |
|  | Тема 1.3Электромагнетизм | Практическая работа № 3 « Изучение параметров магнитной цепи, методики расчета неразветвленной магнитной цепи » | 2 | М.В.Немцов, И.И. Светлакова «Электротехника» |
|  |  | Практическое занятие № 4 «Определение суммарного магнитного потока цепи» | 2 | М.В.Немцов, И.И. Светлакова «Электротехника» |
| 2. | Тема 1.4. Однофазные цепи переменного тока . | Практическая работа №5 «Исследование неразветвленной цепи однофазного переменного тока». | 2 | Н.Ю. Морозова «Электротехника и электроника». http://www.electroengineer.ru/2013/03/straight-chains-AC.html |
|  |  | Практическая работа №6 «Исследование разветвленной цепи однофазного переменного тока». | 2 | М.В.Немцов, И.И. Светлакова «Электротехника» |
| 3. | Тема 1.5. Трехфазные электрические цепи . | Практическая работа №7 « Расчёт трёхфазных электрических цепей переменного тока.» | 2 | Н.Ю. Морозова «Электротехника и электроника» http://www.mtomd.info/archives/2305 |
|  |  | Практическая работа №8 «Исследование трехфазной цепи при соединении приемников «звездой» при симметричной и несимметричной нагрузке». | 2 | Н.Ю. Морозова «Электротехника и электроника» http://www.mtomd.info/archives/2305 |
| 4. | Тема 1.6. Электрические измерения. | Практическая работа №9 «Измерение сопротивления с помощью амперметра и вольтметра». | 2 | Н.Ю. Морозова «Электротехника и электроника» |
| 5. | Тема 2.1. Трансформаторы | Практическая работа №10 «Исследование работы 3-х фазного трансформатора методом холостого хода и короткого замыкания». | 2 | Н.Ю. Морозова «Электротехника и электроника» http://any-book.org/download/45147.html |
| 6. | Тема 2.2. Электрические машины переменного тока | Практическаяработа №11 «Исследование работы 3-х фазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором». | 2 | М.В.Немцов, И.И. Светлакова «Электротехника» |
| 7. | Тема 2.3. Электрические машины постоянного тока | Практическая работа №12«Исследование работы генератора постоянного тока независимого возбуждения». | 2 | Н.Ю. Морозова «Электротехника и электроника» |
| 8. | Тема 3.2 Аппаратура защиты и управления | Практическая работа №13«Управление асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором». | 2 | М.В.Немцов, И.И. Светлакова «Электротехника» http://www.eti.su/articles/elektroprivod/elektroprivod_666.html |
| 9. | Тема 4.1 Понятие об электрической системе | Практическая работа №14«Определение потери напряжения и мощности в проводах линии электропередачи». | 2 | Н.Ю. Морозова «Электротехника и электроника» |
| 10. | Тема 5.1 Классификация электронных приборов, их устройство и применение | Практическая работа №15«Изучение работы транзистора, включенного по схеме с общей базой и общим эмиттером». | 2 | Н.Ю. Морозова «Электротехника и электроника» http://digteh.ru/Sxemoteh/ShVklTrz/OE/ |
| 11 | Тема 5.2 Электронные выпрямители | Практическое занятие № 16«Исследование однополупериодной и мостовой схем выпрямителей и сглаживающих фильтров.» | 2 | М.В.Немцов, И.И. Светлакова «Электротехника» |
|  |  | Практическое занятие № 17«Мостовая схема выпрямителя. Расчет схемы мостового выпрямителя по заданной мощности потребителя.» | 2 | М.В.Немцов, И.И. Светлакова «Электротехника» |
| 12 | Тема 5.3 Электронные усилители, генераторы | Практическое занятие №18. «Изучение работы электронных генераторов.» | 2 | М.В.Немцов, И.И. Светлакова «Электротехника» |
|  |  | ИТОГО : | 36 |  |

Критерии оценки результата

| Оценки | Критерии оценок |
| --- | --- |
| «5» | - обучающийся подбирает необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний (литература, материалы, инструменты), показывает необходимые для проведения практической работы теоретические знании . Правильно оформлена практическая часть работы -аккуратно выполнен эскиз, соблюдена технологическая последовательность выполнения данного вида работ, правильно подобраны инструменты, инвентарь, приспособления; конкретна описана техника безопасности при выполнении данного вида работ. Работа оформлена аккуратно. |
| «4» | - практическая работа выполняется обучающимся в полном объёме и самостоятельно. Обучающийся использует указанные преподавателем источники информации. Могут быть неточности и небрежность в оформлении работы. Работа показывает знания обучающимися основного теоретического материала, но имеются незначительные ошибки при оформлении практической части роботы. |
| «3» | - обучающийся выполняет и оформляет практическую работу полностью с помощью преподавателя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу других обучающихся |
| «2» | - практическая работа не выполнена полностью за отведенное время по неуважительной причине. |

Практическая работа №1

Изучение последовательного соединения приемников

электрической энергии и проверка второго правила Кирхгофа

Цель работы: опытным путём изучить эквивалентное сопротивление цепи при последовательном соединении резисторов. Проверить второй закон  Кирхгофа.

Оборудование: лабораторный стенд, электроизмерительные приборы, материалы

Основные понятия и определения

Последовательное соединение резисторов — это такое соединение, когда к концу одного резистора присоединяется начало другого, к концу второго — начало третьего и т. д. и при этом образуется неразветвленная цепь или участок цепи.

Если резисторы или любые другие нагрузки соединены последовательно (рис. 1.1), по ним проходит один и тот  же ток. Величина тока определяется приложенным напряжением U и эквивалентным сопротивлением Rэкв:

I = U / Rэкв,

гдеRэкв = R = R1 + R2 + R3.

Рис. 1.1.

На каждый отдельный резистор при этом приходится некоторое частичное напряжение. Сумма частичных напряжений в соответствии со вторым законом Кирхгофа равна полному приложенному напряжению:

IR1 + IR2 + IR3 = U.

Для последовательного соединения характерно то, что во всех этих резисторах возникает одинаковый ток, а падения напряжения на них пропорциональны сопротивлениям:

Каждое сопротивление может быть найдено по формулам:

Падение напряжения на   всем участке   цепи равно сумме падений напряжений на каждом резисторе:

Эквивалентное сопротивление   участка   цепи равно сумме сопротивлений каждого резистора:

Если же к концам участка вместо трех резисторов подключить эквивалентный резистор с сопротивлением Rэкв и подать такое же напряжение U, то в участке установится ток такой же силы I, что и при последовательном соединении резисторов:

Следовательно,

Если сопротивления резисторов равны

то эквивалентное сопротивление

где n — число последовательно соединенных резисторов. Мощность   резисторов   можно   определить по формулам:

и т. д.	Мощность всего участка с последовательным соединением резисторов

Порядок выполнения работы

Технические данные приборовТаблица 1.1

| № | Наименование приборов | Обознач. прибора | Класс точности | Предел измерения | Цена деления | Тип |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 1.2 Последовательное  соединение резисторов.

- Заполнить таблицу 1.1. Технические данные приборов.

- Собрать электрическую схему цепи рис. 1.2 (последовательное соединение).

- Определить цену деления приборов исходя из установленных пределов измерений.

- Установить заданные преподавателем параметры сопротивлений на магазинах.

- Предъявить собранную схему для проверки преподавателю.

- Включить автомат постоянного тока. Произвести измерение тока напряжения на каждом участке цепи. Результаты записать в таблицу 1.2.

- Сделать вывод о проделанной работе. Ответить на контрольные вопросы.

Последовательное соединение резисторовТаблица1.2

| № | Участок цепи | Измерить |  | Вычислить |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U, B | I, A | P, Вт | R, Oм |
| 1 | Резистор 1 |  |  |  |  |
| 2 | Резистор 2 |  |  |  |  |
| 3 | Резистор 3 |  |  |  |  |
| 4 | Вся цепь |  |  |  |  |

Контрольные вопросы:

- Какое соединение резисторов называют последовательным соединением?

- Как определить общее сопротивление резисторов при последовательном соединении?

- Чему равен общий ток цепи и напряжение на участках при последовательном соединении?

Практическаяработа №2

Изучение параллельного соединения приемников электрической энергии и проверка  первого правила Кирхгофа

Цель работы: опытным путём изучить эквивалентное сопротивление цепи  при параллельном соединении резисторов. Проверить первый закон Кирхгофа.

Оборудование: лабораторный стенд, электроизмерительные приборы, материалы

Основные понятия и определения

При параллельном соединении нескольких приемников они включаются между двумя точками электрической цепи, образуя параллельные ветви (рис. 2.1, а). Заменяя

Рис. 2.1. Схемы параллельного соединения приемников

лампы резисторами с сопротивлениями R1, R2, R3, получим схему, показанную на рис. 2.1, б.
           При параллельном соединении ко всем резисторам приложено одинаковое напряжение U. Поэтому согласно закону Ома:

I1=U/R1; I2=U/R2; I3=U/R3.

Ток в неразветвленной части цепи согласно первому закону Кирхгофа I = I1+I2+I3, или

I = U / R1 + U / R2 + U / R3 = U (1/R1 + 1/R2 + 1/R3) = U / Rэк

Следовательно, эквивалентное сопротивление рассматриваемой цепи при параллельном соединении трех резисторов определяется формулой

1/Rэк = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3

Вводя в формулу вместо значений 1/Rэк, 1/R1, 1/R2 и 1/R3 соответствующие проводимости Gэк, G1, G2 и G3, получим: эквивалентная проводимость параллельной цепи равна сумме проводимостей параллельно соединенных резисторов:

Gэк = G1+ G2 +G3

Таким образом, при увеличении числа параллельно включаемых резисторов результирующая проводимость электрической цепи увеличивается, а результирующее сопротивление уменьшается.
            Из приведенных формул следует, что токи распределяются между параллельными ветвями обратно пропорционально их электрическим сопротивлениям или прямо пропорционально их проводимостям. Например, при трех ветвях

I1 : I2 : I3 = 1/R1 : 1/R2 : 1/R3 = G1 + G2 + G3

В этом отношении имеет место полная аналогия между распределением токов по отдельным ветвям и распределением потоков воды по трубам.
            Приведенные формулы дают возможность определить эквивалентное сопротивление цепи для различных конкретных случаев. Например, при двух параллельно включенных резисторах результирующее сопротивление цепи

Rэк=R1R2/(R1+R2)

при трех параллельно включенных резисторах

Rэк=R1R2R3/(R1R2+R2R3+R1R3)

При параллельном соединении нескольких, например n, резисторов с одинаковым сопротивлением R1 результирующее сопротивление цепи Rэк будет в n раз меньше сопротивления R1, т.е.

Rэк = R1 / n

Проходящий по каждой ветви ток I1, в этом случае будет в n  раз меньше общего тока:

I1 = I / n

При параллельном соединении приемников, все они находятся под одним и тем же напряжением, и режим работы каждого из них не зависит от остальных. Это означает, что ток, проходящий по какому-либо из приемников, не будет оказывать существенного влияния на другие приемники. При всяком выключении или выходе из строя любого приемника остальные приемники остаются включенными. Поэтому параллельное соединение имеет существенные преимущества перед последовательным, вследствие чего оно получило наиболее широкое распространение. В частности, электрические лампы и двигатели, предназначенные для работы при определенном (номинальном) напряжении, всегда включают параллельно.
           На электровозах постоянного тока и некоторых тепловозах тяговые двигатели в процессе регулирования скорости движения нужно включать под различные напряжения, поэтому они в процессе разгона переключаются с последовательного соединения на параллельное.

Порядок выполнения работы:

Технические данные приборов             Таблица 2.1

| № | Наименование приборов | Обознач. прибора | Класс точности | Предел измерения | Цена деления | Тип |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

Рис. 2.2 Параллельное  соединение резисторов.

- Заполнить таблицу 2.1. Технические данные приборов.

- Собрать электрическую схему цепи рис. 2.2 (параллельное соединение)

- Определить цену деления приборов исходя из установленных пределов измерений.

- Установить заданные преподавателем параметры сопротивлений на магазинах.

- Предъявить собранную схему для проверки преподавателю.

- Включить автомат постоянного тока. Произвести измерение тока напряжения на каждом участке цепи. Результаты записать в таблицу 2.2

- Сделать вывод о проделанной работе. Ответить на контрольные вопросы.

При параллельном соединении резисторов          Таблица 2.2

| № | Участок цепи | Измерить |  | Вычислить |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U, В | I, А | P, Вт | R,Ом | G, См |
| 1 | Резистор 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Резистор 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Резистор 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | Вся цепь |  |  |  |  |  |

Контрольные вопросы:

- Какое соединение резисторов называют параллельным?

- Как определить общее сопротивление резисторов при параллельном соединении?

- Чему равен общий ток цепи и напряжение на участках при параллельном  соединении?

- Как определяется мощность на участках цепи и всей цепи при параллельном соединении?

Практическая работа №3

Тема: «Изучение параметров магнитной цепи, методики расчета неразветвленной магнитной цепи»

Цель: изучение параметров магнитной цепи, методики расчета неразветвленной магнитной цепи.

Краткие теоретические сведения

Магнитная цепь (МЦ) — это устройство из ферромагнитных сердечников с воздушными зазорами или без них, по которым замыкается магнитный поток. Применение ферромагнетиков имеет целью получение наименьшего магнитного сопротивления, при котором требуется наименьшая МДС для получения нужной магнитной индукции или магнитного потока.

Простейшая магнитная цепь — это сердечник кольцевой катушки. Применяются магнитные цепи неразветвленные и разветвленные, отдельные участки которых выполняются из одного или из разных материалов. Расчет магнитной цепи сводится к определению МДС по заданному магнитному потоку, размерам цепи и ее материалам. Для расчета цепь делят на участки l1 , l2 и т. д. с одинаковым сечением по всей длине участка, т. е. с однородным полем, определяют магнитную индукцию В= на каждом из них и по кривым намагничивания находят соответствующие напряженности магнитного поля. Магнитная цепь (MЦ) состоит из двух основных элементов: - источника магнитной энергии; - магнитопровода.

Источник магнитной энергии в реальных МЦ бывает двух видов:

- постоянный магнит; - электромагнит.

Электромагнит представляет собой катушку индуктивности, размещенную на магнитопроводе, и подключенную к источнику напряжения.

Магнитопровод по своей конструкции может быть разветвленным и неразветвленным.

На рис.1. полказана неразветвленная магнитная цепь с электромагнитом.

Основные параметры МЦ:

- МДС – магнитодвижущая сила (основной параметр источника магнитной энергии):

F = I w (A), где I - ток в обмотке (А), w - число витков обмотки электромагнита.

- Напряженность магнитного поля на любом участке МЦ.

Н =  = w , (). l ср –длина средней линии магнитопровода (м). l ср проводится на чертеже строго по середине сечения магнитопровода.

3. магнитная индукция: В = µ µ0 Н (Тл), где µ - магнитная проницаемость вещества, из которого изготовлен магнитопровод.

µ0 - магнитная постоянная, µ0 = 4 π ∙10 -7 Гн /м

4. Магнитный поток: Ф = В ∙ S (Вб), где S - площадь поперечного сечения магнитопровода.

4. Задача на расчет магнитной цепи Задача 1. Прямая задача расчета мц

По заданному магнитному потоку в цепи необходимо определить намагничивающую силу (МДС), необходимую для создания этого потока. Решение задачи варианта №32.

| вар | А,мм | В,мм | а,мм | b,мм | с,мм | d,мм | δ,мм | Прямая задача |  |  | Обратная задача |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Вδ, Тл | I,А | материал | I,А | w,вит | материал |
| 32 | 290 | 330 | 70 | 40 | 60 | 30 | 4 | 0,5 | 0,1 | чугун | 0,2 | 1300 | чугун |
| 33 | 300 | 250 | 60 | 50 | 40 | 30 | 9 | 1,9 | 0,5 | Электротех. сталь | 0,4 | 1900 | литая сталь |

Определить число витков w катушки электромагнита, если известны габариты магнитопровода, индукция Вδ в воздушном зазоре, материал магнитопровода и ток I в обмотке электромагнита Толщина провода магнитопровода по всей длине одинакова и составляет 100 мм.

Порядок расчета.

- Определяем длину средней линии на каждом участке. Учтем, что δ – воздушный зазор

l ср12 = В – –  (м)

l ср23 = A – –  (м)

l ср34 = В – –  (м)

l ср41 = A – – – δ (м)

- Подставим в формулы значения данных из таблицы и вычислим

l ср12 =                               =мм = (м)

l ср23 =                                = = мм = (м)

l ср34 = =                         мм =             (м)

l ср41 =                               =                         мм = (м)

- Определяем сечение магнитопровода на каждом участке:

S12 = a ∙ 100 (мм 2)

S23 = b ∙100 (мм 2)

S34 = c ∙100 (мм 2)

S41 = d ∙ 100 (мм 2)

- Подставим в формулы значения данных и вычислим, при этом учтем:

1 м = 1000мм = 10 3 мм ; 1 м2 = 10 6 мм 2; Отсюда, 1 мм 2 = 10 -6 м2

S12 =                (мм 2) =         (мм 2) =              м2

S23 =                (мм 2) =           (мм 2) =            м2

S34 =                (мм 2) =           (мм 2) = м2

S41 =                 (мм 2) = (мм 2) = м2

- Определяем основной магнитный поток магнитной цепи.

Подставляя в формулу магнитного потока Ф = Вδ ∙ Sδ (Вб), где Sδ = S41 = (м2), находим: Ф = м2= (Вб)

- Определяем магнитную индукцию на каждом участке цепи при условии, что основной магнитный поток не изменяется. Подставляя в формулу В12 =

В12 = Ф / S12 (Тл)

В23 = Ф / S23 (Тл)

В34 = Ф / S34 (Тл)

В41 = Ф / S41 (Тл)

В12 =м2 = Тл

В23 =м2 =Тл

В34 =м2 = Тл

В41 =м2 = Тл

- По кривой намагничивания (3), стр. 328 или из таблицы характеристик намагничивания стали, находим напряженность магнитной цепи для литой стали на каждом участке. Н12, Н23, Н34 , Н41

Н12 = 1,60 А/см = 1,60х 100 = 160 А/м для В12 = 0,214 Тл

Н23 = 2,4 А/ см = 2,4х 100 = 240 А/м для В23 = 0,375 Тл

Н34 = 2,0 А/ см = 2,0 х 100 = 20 А/м для В34 = 0,25 Тл

Н41 = 4,0 А/ см = 4,0 х 100 = 400 А/м для В41 = 0,5 Тл

- По закону полного тока находим МДС на каждом участке МДС обмотки:

F12 = H12 ∙l12 (А) F12 = А

F23 = H23 ∙ l23 (А) F23 = А

F 34 = Н34 ∙ l34 (А) F 34 = А

F41 = Н41 ∙ l41 (А) F41 = А

- Определяем число витков катушки электромагнита. w= (вит), где полная МДС равна F ==F12 + F23 + F34 + F41

По формуле вычисляем: F = =  А

- Найдем число витков катушки (обмотки) w=                  =  витков

Практическая работа №4

Тема: «Определение суммарного магнитного потока цепи»

Цель: по заданной намагничивающей силе (МДС) необходимо определить магнитный поток в магнитопроводе.

Краткие теоретические сведения

Задачи. Определить суммарный магнитный поток цепи, если известны габариты и материал магнитопровода, ток и число витков электромагнита (таб.1).

1.Как в прямой задаче. Порядок расчета. Определяем длину средней линии на каждом участке. Учтем, что δ – воздушный зазор

l ср12 = В – –  (м)

l ср23 = A – –  (м)

l ср34 = В – –  (м)

l ср41 = A – – – δ (м)

Подставим в формулы значения данных из таблицы и вычислим

l ср12 =      =           мм = (м)

l ср23 = =  мм = (м)

l ср34 = = мм = (м)

l ср41 =                                 =             мм =            (м),

2. Как в прямой задаче определяем сечение на каждом участке, при этом учтем:

1 м = 1000мм = 10 3 мм ; 1 м2 = 10 6 мм 2; Отсюда, 1 мм 2 = 10 -6 м2

S12 = a ∙ 100 (мм 2)

S23 = b ∙100 (мм 2)

S34 = c ∙100 (мм 2)

S41 = d ∙ 100 (мм 2)

S12 = мм 2 = м2

S23 = мм 2 = м2

S34 =                                   мм 2 =              м2

S41 = мм 2 = м2

3. Определяем намагничивающую силу (МДС) электромагнита. Fэм = w ∙ I (А) Из результатов прямой задачи и из данных варианта подставляем и найдем МДС электромагнита Fэм =  =  А при токе I = 0,1 А числа витков w =1955

- Определяем напряженность магнитного поля на каждом участке: Н = , ()

Н 12= F / l ср,12 (А / м)

Н 23= F / l ср,23 (А / м)

Н34 = F / l ср,34 (А / м)

Н41 = F / l ср,41 (А / м)

Н 12= А / м

Н 23= А / м

Н34 = А / м

Н41 = А / м

5. По кривой намагничивания (3), стр. 328 или из таблицы характеристик намагничивания для литой стали находим магнитную индукцию на каждом участке: В12 = 0,8 Тл , В23 = 0,95 Тл, В34 = 0,8 Тл, В41 = 0,95 Тл

6. Определяем магнитный поток на каждом участке.

Ф12 = В12 ∙ S12 (Вб)

Ф23 = В23 ∙ S23 (Вб)

Ф34 = В34 ∙ S34 (Вб)

Ф41 = В41 ∙ S41 (Вб)

Ф12 = Вб

Ф23 = Вб

Ф34 =                              Вб

Ф41 = Вб

- Определяем магнитный поток всей цепи.

Ф = Ф12 + Ф23 + Ф34 + Ф41. Получаем: Ф = Вб

5. Задания вариантам практической работе «Расчет магнитных цепей»

| вариант | А, мм | В, мм | а, мм | b, мм | с, мм | d, мм | δ, мм | Прямая задача |  |  | Обратная задача |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Вδ, Тл | I,А | материал | I,А | w,вит | материал |  |
| 1 | 300 | 250 | 20 | 40 | 35 | 30 | 7 | 0,2 | 0,4 | чугун | 0,2 | 2500 | электрот. сталь |  |
| 2 | 380 | 190 | 70 | 60 | 50 | 50 | 3 | 0,9 | 0,9 | литая сталь | 0,25 | 1800 | чугун |  |
| 3 | 350 | 300 | 50 | 80 | 100 | 120 | 9 | 1,3 | 0,5 | электрот. сталь | 0,15 | 2800 | литая сталь |  |
| 4 | 300 | 250 | 35 | 20 | 40 | 30 | 5 | 0,3 | 0,1 | чугун | 0,1 | 3100 | электрот. сталь |  |
| 5 | 360 | 220 | 70 | 60 | 50 | 40 | 4 | 1,0 | 0,7 | литая сталь | 0,15 | 2600 | чугун |  |
| 6 | 340 | 290 | 60 | 70 | 80 | 100 | 2 | 1,1 | 0,3 | электрот. сталь | 0,25 | 1800 | литая сталь |  |
| 7 | 320 | 280 | 40 | 20 | 45 | 40 | 9 | 0,4 | 0,4 | чугун | 0,6 | 1500 | электрот. сталь |  |
| 8 | 380 | 240 | 80 | 60 | 60 | 50 | 7 | 1,1 | 0,8 | литая сталь | 0,4 | 2800 | чугун |  |
| 9 | 330 | 260 | 60 | 70 | 80 | 110 | 3 | 1,8 | 0,2 | электрот. сталь | 0,7 | 900 | литая сталь |  |
| 10 | 340 | 280 | 40 | 60 | 20 | 30 | 6 | 0,7 | 0,4 | чугун | 0,25 | 2000 | электрот. сталь |  |
| 11 | 310 | 270 | 70 | 50 | 40 | 30 | 10 | 1,4 | 0,3 | литая сталь | 0,45 | 1600 | чугун |  |
| 12 | 370 | 340 | 60 | 70 | 80 | 40 | 8 | 1,6 | 0,7 | Электрот сталь | 0,2 | 2500 | литая сталь |  |
| 13 | 300 | 280 | 20 | 40 | 40 | 30 | 7 | 0,8 | 0,3 | чугун | 0,15 | 3000 | электрот. сталь |  |
| 14 | 310 | 190 | 30 | 20 | 40 | 50 | 5 | 1,3 | 0,6 | литая сталь | 0,3 | 1800 | чугун |  |
| 15 | 350 | 240 | 40 | 80 | 100 | 110 | 9 | 1,7 | 0,4 | электрот. сталь | 0,4 | 1500 | Литая сталь |  |
| 16 | 330 | 290 | 60 | 70 | 40 | 30 | 4 | 0,9 | 0,6 | чугун | 0,15 | 2500 | электрот. сталь |  |
| 17 | 250 | 300 | 10 | 20 | 30 | 35 | 8 | 1,45 | 0,7 | литая сталь | 0,6 | 2800 | чугун |  |
| 18 | 190 | 380 | 50 | 60 | 50 | 70 | 4 | 1,5 | 0,1 | Электрот сталь | 0,2 | 1500 | литая сталь |  |
| 19 | 300 | 350 | 100 | 50 | 90 | 80 | 5 | 1.0 | 0,5 | литая сталь | 0,2 | 3000 | электрот. сталь |  |
| 20 | 250 | 300 | 40 | 35 | 20 | 30 | 6 | 0,7 | 0,4 | чугун | 0,15 | 1000 | чугун |  |
| 21 | 220 | 360 | 50 | 60 | 40 | 70 | 3 | 1,7 | 0,8 | Электрот сталь | 0,3 | 1200 | литая сталь |  |
| 22 | 290 | 340 | 80 | 70 | 60 | 90 | 4 | 1,1 | 0,2 | литая сталь | 0.6 | 2800 | электрот. сталь |  |
| 23 | 280 | 320 | 20 | 40 | 40 | 45 | 7 | 0,6 | 0,7 | чугун | 0,2 | 1000 | чугун |  |
| 24 | 240 | 380 | 60 | 80 | 60 | 50 | 6 | 1,9 | 0,5 | Электрот сталь | 0,4 | 1900 | литая сталь |  |
| 25 | 260 | 330 | 70 | 60 | 110 | 80 | 9 | 1,4 | 0,1 | Литая сталь | 0,5 | 3000 | Электрот сталь |  |
| 26 | 280 | 340 | 60 | 20 | 40 | 30 | 5 | 0,9 | 0,3 | чугун | 0,2 | 1500 | чугун |  |
| 27 | 270 | 310 | 50 | 70 | 30 | 40 | 4 | 1,8 | 0,6 | Электрот сталь | 0,3 | 1800 | литая сталь |  |
| 28 | 340 | 370 | 70 | 60 | 80 | 40 | 8 | 1,2 | 0,2 | литая сталь | 0,4 | 2100 | электрот. сталь |  |
| 29 | 280 | 300 | 40 | 20 | 30 | 40 | 7 | 1,0 | 0,8 | чугун | 0,15 | 1000 | чугун |  |
| 30 | 190 | 310 | 20 | 30 | 50 | 40 | 5 | 1,7 | 0,4 | электрот. сталь | 0,3 | 2500 | литая сталь |  |
| 31 | 240 | 350 | 80 | 40 | !00 | 90 | 6 | 1,0 | 0,5 | литая сталь | 0,4 | 2600 | Электрот сталь |  |
| 32 | 290 | 330 | 70 | 40 | 60 | 30 | 4 | 0,5 | 0,1 | чугун | 0,2 | 1300 | чугун |  |
| 33 | 300 | 250 | 60 | 50 | 40 | 30 | 9 | 1,9 | 0,5 | Электрот сталь | 0,4 | 1900 | литая сталь |

Практическаяработа №5

Исследование неразветвленной цепи однофазного  переменного тока

Цель работы:опытным путем ознакомиться с неразветвленной цепью переменного тока и последовательным соединением активного и реактивного элементов.

Оборудование: лабораторный стенд, электроизмерительные приборы, материалы

Основные понятия и определения

Сопротивление, оказываемое проводником проходящему на нему переменному току, называется активным сопротивлением.

Если какой-либо потребитель не содержит в себе индуктивности и емкости (лампочка накаливания, нагревательный прибор), то он будет являться для переменного тока также активным сопротивлением.

Активное сопротивление зависит от частоты переменного тока, возрастая с ее увеличением.

Однако многие потребители обладают индуктивными и емкостными свойствами при прохождении через них переменного тока. К таким потребителям относятся трансформаторы, дроссели, электромагниты, конденсаторы, различного рода провода и многие другие.

При прохождении через них переменного тока необходимо учитывать не только активное, но и реактивное сопротивление, обусловленное наличием, в потребителе индуктивных и емкостных свойств его.

Известно, что если постоянный ток, проходящий по какой-либо обмотке, прерывать и замыкать, то одновременно с изменением тока будет изменяться и магнитный поток внутри обмотки, в результате чего в ней возникнет ЭДС самоиндукции.

То же самое будет наблюдаться и в обмотке, включенной в цепь переменного тока, с той лишь разницей, что здесь ток непрерывно изменяется как по величине, так и по направлению. Следовательно, непрерывно будет изменяться величина магнитного потока, пронизывающего обмотку, и в ней будет индуктироваться ЭДС самоиндукции.

Но направление ЭДС самоиндукции всегда таково, что противодействует изменению тока. Так, при возрастании тока в обмотке ЭДС самоиндукции будет стремиться задержать нарастание тока, а при убывании тока, наоборот, будет стремиться поддержать исчезающий ток.

Отсюда следует, что ЭДС самоиндукции, возникающая в обмотке (проводнике), включенной в цепь переменного тока, будет всегда действовать против тока, задерживая его изменения. Иначе говоря, ЭДС самоиндукции можно рассматривать как дополнительное сопротивление, оказывающее вместе с активным сопротивлением обмотки противодействие проходящему через обмотку переменному току.

Сопротивление, оказываемое переменному току ЭДС самоиндукции, носит название индуктивного сопротивления.

Индуктивное сопротивление будет тем больше, чем больше индуктивность потребителя (цепи) и выше частота переменного тока. Это сопротивление выражается формулой xl = ωL, где xl - индуктивное сопротивление в омах; L - индуктивность в генри (гн); ω - угловая частота.

Кроме индуктивного сопротивления существует емкостное сопротивление, обусловливаемое как наличием емкости в проводниках и обмотках, так и включением в отдельных случаях в цепь переменного тока конденсаторов. При увеличении емкостиС потребителя (цепи) и угловой частоты тока емкостное сопротивление уменьшается.

Емкостное сопротивление равно xс = 1/ωС, где хс — емкостное сопротивление в омах, ω - угловая частота, С - емкость потребителя в фарадах.

Рассмотрим цепь, активное сопротивление элементов которой r, индуктивность L и емкость С.

Рис. 3.1.  Цепь переменного тока с резистором, катушкой индуктивности и конденсатором.

Полное сопротивление такой цепи z = √r2+ (хl - xc)2) = √r2 + x2).

Графически это выражение можно изобразить в виде, так называемого, треугольника сопротивлений.

Рис. 3.2. Треугольник сопротивлений

Гипотенуза треугольника сопротивлений изображает полное сопротивление цепи, катеты — активное и реактивное сопротивления.

Если одно из сопротивлений цепи - (активное или реактивное), например, в 10 и более раз меньше другого, то меньшим можно пренебречь, в чем легко убедиться непосредственным расчетом.

Порядок выполнения работы

Технические данные приборов            Таблица 3.1

| № | Наименование приборов | Система приборов | Предел измерения | Цена деления | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |

Рис. 3.3. Электрическая схема последовательного включения активного и реактивного элементов.

- Заполнить таблицу 3.1. Технические данные приборов.

- Собрать электрическую схему рис. 3.3.

- Определить цену деления приборов, установить заданное преподавателем значение R.

- Включить автомат переменного тока, установить при помощи реостата заданное напряжение и удерживать его в течении работы постоянным.

- С помощью емкостей установить C (режим 0), снять показания приборов, измерить переносным вольтметром падения напряжения на катушке, резисторе, конденсаторе.

- Записать показания приборов в таблицу 3.2.

- Подбором емкостей установить в цепи режим 0, измерения производить переносным вольтметром. Данные записать в таблицу 3.2.

- Записать показания амперметра, вольтметра, ваттметра в таблицу 3.2.

- Установить емкость в режиме 0, снять показания приборов, переносным вольтметром измерить напряжение на катушке, резисторе, конденсаторе.

Измерения и вычисления                                 Таблица 3.2

| № |  | Участок цепи | U | I | P | R | Z | X | Ua | Up | S | Q | tg |  | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | В | А | Вт | Ом |  |  | В |  | ВА | вар |  |  | мкф |
| 1 | 0 | катушка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | конденсатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вся цепь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 0 | катушка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | конденсатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вся цепь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 0 | катушка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | конденсатор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Вся цепь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Формулы для вычислений

P=I2∙R-активная мощность

Z=U/I- полное сопротивление

Xk=Zk2-Rk2 – реактивное сопротивление катушки

Ua=I∙Rk – активное напряжение

Up=I∙X – реактивное напряжение

S=I∙U – полная мощность

Q=S2-P2 – реактивная мощность

- Сделать выводы по работе, ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы

- Какое сопротивление цепи называется активным?

- От чего зависит активное сопротивление?

- Какое сопротивление называется индуктивным, емкостным?  От чего они зависят?

- В результате чего возникает ЭДС самоиндукции?

Практическая работа №6

Исследование разветвленной цепи однофазного переменного тока

Цель работы: опытным путём снять вольтамперные характеристики элементов цепи. Сравнить результаты аналитических и графических расчётов при последовательном и параллельном соединении линейных и нелинейных элементов.

Оборудование: лабораторный стенд, электроизмерительные приборы, материалы

Основные понятия и определения

Комплексная, полная, активная и реактивная проводимости.

В цепях синусоидального тока, как и в цепях постоянного тока, вводится понятие проводимости. Под комплексной проводимостью  понимают отношение комплексного действующего значения тока к комплексному действующему значению напряжения (или комплексных амплитуд )

Так как , то

Действительную часть комплексной проводимости обозначают

и называют активной проводимостью. Важно отметить, что выражение активной проводимости при синусоидальном токе отличается от выражения проводимости при постоянном токе и зависит как от активного R, так и от реактивного сопротивления.

Мнимую часть комплексной проводимости обозначают

и называется реактивной проводимостью. Реактивная проводимость зависит как от реактивного, так и от активного сопротивления.

Так как реактивное сопротивление , то

где

индуктивная проводимость;

ёмкостная проводимость.

Модуль и аргумент комплексной проводимости. Треугольник проводимостей.

С учётом принятых обозначений  можно записать в виде

или в показательной форме

здесь

- модуль, или полная проводимость.

- аргумент проводимости.

Записав все величины   в показательной форме, получим

откуда следует, что полная проводимость , - угол сдвига фаз между напряжением и током, равный аргументу проводимости с обратным знаком.

Формулы  и  легко получаются из так называемого треугольника проводимостей (рис. 5.1)

Рис. 4.1. Треугольник проводимостей

Изформулыследует выражение закона Ома через комплексную проводимость

Резонанс токов. Он возможен в цепи с параллельным соединением двух ветвей с параметрами , , , в параллельном контуре (рис. 4.2)

Рис. 4.2. Параллельный контур.

Из определения резонанса следует, что угол сдвига фаз при резонансе равен нулю. Так как

то при резонансе . Учитывая  и , получаем

или

где  - циклическая частота резонанса токов.

После преобразований имеем:

Из формулы следует ряд выводов.

1. Резонансная частота  при  резонансе токов зависит не только от параметров реактивных элементов , но и от активных сопротивлений   и

2.   Резонанс токов возможен, если сопротивления  и  или больше , или меньше , в этом случае подкоренное выражение в (5.16) положительное , в противном – невозможен ( - мнимая величина.)

3. Если  и =, резонансная частота ( = ) имеет неопределённое значение, что означает существование резонанса (совпадение фаз напряжения питания и общего тока.) при любой частоте.

4. При и <<, что справедливо для многих цепей, , т.е. резонансная частота при резонансе токов равна резонансной частоте при резонансе напряжений.

Порядок выполнения работы

Технические данные приборов     Таблица 4.1

| № | Наименование приборов | Обознач. прибора | Класс точности | Предел измерения | Цена деления | Тип |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

Рис. 4.3. Общая схема

Рис. 4.4. Снятие ВАХ лампы                                           Рис. 4.5. Снятие ВАХ резистора

| Рис. 4.6. Снятие ВАХ последовательно соединённых лампы и резистора | Рис. 4.7. Снятие ВАХ параллельно соединённых лампы и резистора |
| --- | --- |

- Заполнить таблицу 4.1. Технические данные приборов.

- Собрать электрическую схему и дать её проверить руководителю.

- Подключить лампу в цепь и снять показания приборов, записать в таблицу 4.2.

- Подключить резистор в цепь, выставляя напряжение, снять показания приборов, записать в таблицу 4.2.

- Последовательно соединить лампу (нелинейный элемент) и резистор (линейный элемент) и снять вольтамперную характеристику.

- Параллельно соединить линейный и нелинейный элемент, снять ВАХ и записать в таблицу 4.2.

- Построить на миллиметровке график зависимости (ВАХ) для лампы Iл = f(Uл) и резистора IR = f(UR), а также ВАХ последовательного и параллельного соединения линейного и нелинейного элементов полученные экспериментально и подсчитанные графически.

- Сделать вывод о проделанной работе. Ответить на контрольные вопросы.

Снятие ВАХ                                            Таблица 4.2.

| № | Лампа |  | Резистор |  | R, Л последовательно |  | R, Л параллельно |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I, А | U, В | I, А | U, В | I,А | U, В | I, А | U, В |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Контрольные вопросы

- Что называют проводимостью?

- Что называется вольтамперной характеристикой?

- Какие элементы обладают нелинейными вольтамперными характеристиками?

Практическая работа №7

Тема: «Расчёт трёхфазных электрических цепей переменного тока.»

Цель: рассчитать трехфазную электрическую цепь переменного тока, с целью закрепления знаний.

Краткие теоретические сведения

Электрические цепи, которые состоят из совокупности переменных ЭДС одной частоты и сдвинутых по фазе друг относительно друга на треть периода называют трехфазной системой переменного тока. Однофазная цепь, входящая в систему данной многофазной цепи называется фазой.

В трехфазных системах обмотки генератора и электроприемника соединяют по схемам «звезда» или «треугольник». Если нагрузки (приемники) соединены в трехфазную цепь по схеме «звезда», то к сопротивлениям нагрузки приложены фазные напряжения. Линейные токи равны фазным и определяются по закону Ома:

а ток в нейтрали равен векторной сумме этих токов:

При симметричных напряжениях UA, UB, UC и одинаковых сопротивлениях RA= RB = RC = R токи IA, IB, IC также симметричны и их векторная сумма (IN) равна нулю. Тогда

а напряжение

Векторные диаграммы имеют вид:

Мощность трёхфазной нагрузки складывается из мощностей фаз:

Когда нагрузка симметричная и чисто резистивная, имеем

При смешанной (активно-индуктивной или активно-емкостной) нагрузке:

активная мощность

реактивная мощность

полная мощность

Если нагрузки (приемники) соединены в трехфазную цепь по схеме «треугольник», нагрузка RAВ, RBС и RCА каждой фазы включается на полное линейное напряжение, которое равно фазному:

Фазные токи IAВ, IBС и ICА определяются по закону Ома:

Линейные токи определяются по первому закону Кирхгофа:

При симметричных напряжениях UAВ, UBС, UCА и одинаковых нагрузках фаз RAВ = RBС = RCА = R токи также симметричны:

Векторные диаграммы имеют вид:

Мощность, потребляемая трехфазной нагрузкой при ее соединении в «треугольник», складывается из мощностей фаз

При симметричной или чисто активной нагрузке

При смешанной (активно-индуктивной или активно-емкостной) нагрузке:

активная мощность

реактивная мощность

полная мощность

Задание

1. В трехфазную четырех проводную сеть включили звездой несимметричную нагрузку: в фазу А – индуктивный элемент с индуктивностью LA , в фазу В – резистор с сопротивлением RB , и емкостный элемент с емкостью СВ , в фазу С – резистор с сопротивлением RС . Линейное напряжением сети UHOM . Определить фазные токи IA, IB, IC, активную мощность цепи P, реактивную мощность Q и полную мощность S.

2. В трехфазную сеть включили треугольником несимметричную нагрузку. В фазу АВ – емкостный элемент СAВ , в фазу ВС – индуктивный элемент с активным сопротивлением RВС  и индуктивностью LBC , в фазу С – резистор с сопротивлением  RСА . Линейное напряжением сети UH. Определить фазные токи IAВ, IBС, ICА, активную мощность цепи P, реактивную мощность Q и полную мощность трехфазной цепи S.

Практическая работа №8

Исследование трехфазной цепи при соединении приемников «звездой» при симметричной и несимметричной нагрузке

Цель работы: исследовать соотношение между линейными и фазными напряжениями и токами при соединении приёмника «звездой».

Оборудование: лабораторный стенд, электроизмерительные приборы, материалы

Основные понятия и определения

Трехфазной называется электрическая цепь, в ветвях которой действуют три одинаковые по амплитуде синусоидальные ЭДС, имеющие одну и ту же частоту, сдвинутые по фазе одна относительно другой на угол 2π/3 (120°).

Рис.   5.1.   Положительные  направления  (а)  и   графики   (б)   ЭДС   синхронного генератора

В качестве источника электрической энергии в трехфазных цепях используются синхронные генераторы. В трех обмотках статора (якоря) синхронного генератора, называемых его фазами (рис. 5.1, а), и индуктируются указанные три ЭДС.

При указанных на рис.5.1, а положительных направлениях ЭДС (от концов х, у и z фаз к их началама, b и с) ЭДС изменяются в соответствии с выражениями

еа = Еаm sinωt,    еb = Ebm sin (ωt - 2π/3),    ес = Естsin (ωt - 4π/3).

Трехфазные электрические цепи имеют ряд преимуществ по сравнению с однофазными:  возможность получения  вращающегося магнитного поля и использования наиболее простых, надежных и дешевых асинхронных электродвигателей; меньший расход проводниковых материалов на сооружение линий электропередачи и электрических сетей; лучшие экономические показатели трехфазных генераторов и трансформаторов; возможность подключения к трехфазному источнику или трехфазной сети приемников, рассчитанных на два различных по значению напряжения. Благодаря своим преимуществам трехфазные цепи получили исключительно широкое распространение.

Соединение приемников «звездой». Как видно из схемы рис. 5.2, при соединении звездой фазные напряжения приемника Ua, Ub иUc не равны линейным напряжениям Uab, Ubc и Uca. Применяя второй закон Кирхгофа и к контурам aNba, bNcb и cNac, можно получить следующие соотношения между  линейными  и  фазными  напряжениями:

Uab = Ua - Ub , Ubс = Ub - Uс , Uca =Uc - Ua .

Рис. 5.2. Схема соединения фаз приемника звездой

Линейные и фазные напряжения приемника, как и источника, образуют две симметричные системы  напряжений. Очевидно, между линейными и фазными напряжениями приемника существует соотношение

Uл = √3Uф .

На основании указанного соотношения можно сделать вывод о том, что соединение звездой следует применять в том случае, когда каждая фаза трехфазного приемника или однофазные приемники рассчитаны на напряжение в √3 раз меньшее, чем номинальное линейное напряжение сети.

Из схемы рис. 5.2. видно, что при соединении звездой линейные токи равны соответствующим фазным токам:

Iл = Iф

С помощью первого закона Кирхгофа получим следующее соотношение между фазными токами и током нейтрального провода:

Ia + Ib + Ic = IN

Если нейтральный провод отсутствует, то, очевидно,

Ia + Ib + Ic =0.

Симметричная нагрузка. Нагрузка считается симметричной, когда равны в отдельности активные и реактивные сопротивления всех фаз:

ra = rb = rc    и    ха = хb = хc,

где ха = хLа - хCа и т. д.

Условие симметричности нагрузки может быть  записано также через комплексные значения полных сопротивлений фаз: Za = Zb = Zc .

Так как в четырехпроводной цепи Ua = Ub = Uc = Uф = Uл /√3, то, очевидно, при симметричной нагрузке

Ia = Ib = Iс = Iф ;   φa = φb = φc = φф ;   Pa = Pb, Pс = Pф ;

Qa = Qb = Qс = Qф ;   Sa = Sb = Sс = Sф .

Векторная диаграмма при симметричной активно-индуктивной нагрузке приведена на рис. 5.3.

Рис. 5.3. Векторная диаграмма при соединении приемника звездой в случае симметричной нагрузки

Из приведенных выражений и векторной диаграммы следует, что при симметричной нагрузке образуется симметричная система токов, поэтому ток в нейтральном проводе IN = Ia + Ib + Ic = 0.

Очевидно, отключение нейтрального провода при  IN = 0 не приведет к изменению фазных напряжений, токов, углов сдвига фаз, мощностей и векторной диаграммы. Даже при отсутствии нейтрального провода фазные напряжения оказываются равными Uф = Uл /√3, т. е. тому напряжению, на которое рассчитаны фазы трехфазного приемника.

Из сказанного следует, что при симметричной нагрузке в нейтральном проводе нет необходимости и  при симметричной нагрузке нейтральный провод не применяется.

Мощности трехфазного приемника могут быть выражены так:

P = 3Рф = 3Uф Iфсоsφф ; Q = 3Qф = 3Uф Iф sinφф ;. S = 3Sф = 3Uф Iф = √P2 + Q2 ..

В качестве номинальных напряжений и токов трехфазных приемников указываются обычно линейные напряжения и токи. Учитывая это, мощности трехфазных приемников целесообразно также выражать через линейные напряжения и токи. Заменив фазные напряжения  и ток, получим

Р = √3UлIл cosφф ; Q = √3UлIл sinφф ;. S = √3Uл Iл ..

Несимметричная нагрузка. Нагрузка считается несимметричной, когда сопротивление хотя бы одной из фаз не равно сопротивлениям других фаз. Например, нагрузка будет несимметричной, если ra = rb = rc , ха = хb ≠ хc . В общем случае при несимметричной нагрузке является полное отключение одной или двух фаз.

Несимметричная нагрузка возникает обычно при подключении к трехфазной сети однофазных приемников. Последние могут иметь различные мощности, могут располагаться территориально в разных местах (в различных помещениях, на разных этажах и т. д.), могут включаться и отключаться независимо друг от друга.

Особенностью электрической цепи при несимметричной нагрузке является то, что она должна иметь обязательно нейтральный провод. Объясняется это тем, что при его отсутствии значения фазных напряжений приемников существенно зависят от степени несимметрии нагрузки, т. е. от значений и характера сопротивлений приемников различных фаз. Поскольку последние могут изменяться в широких пределах при изменении числа включенных приемников, существенно могут изменяться и фазные напряжения. На одних приемниках напряжение может оказаться значительно больше, а на других — меньше фазного напряжения сети Uл /√3, т. е. того напряжения, на которое рассчитаны приемники. А это недопустимо.

Для иллюстрации сказанного на рис. 5.4 приведена векторная диаграмма цепи рис. 5.2. с несимметричной активной нагрузкой фаз при наличии нейтрального провода, а на рис. 5.5. — диаграмма той же цепи при его обрыве. Из сравнения диаграмм отчетливо видны последствия обрыва нейтрального провода.

Необходимость нейтрального провода становится особенно очевидной, если представить себе, что при отсутствии нейтрального провода отключили все приемники, например, фаз а и b. Очевидно, напряжение фазы с при этом окажется равным нулю, так как фаза с окажется также отключенной. Если вообразить, что имеется всего лишь один однофазный приемник, рассчитанный на напряжение Uл /√3, то при отсутствии нейтрального провода его попросту было бы некуда включить.

Для повышения надежности соединения приемников с источником с помощью нейтрального провода в цепи последнего не ставят выключателей и даже защитных устройств, например предохранителей.

Рис. 5.4. Векторная диаграмма при соединении приемников звездой в случае несимметричной нагрузки и при наличии нейтрального провода

Рис. 5.5. Векторная диаграмма при соединении приемников звездой в случае несимметричной нагрузки и обрыве нейтрального провода

Для определения мощностей всех фаз следует воспользоваться выражениями

Р = Ра + Рb + Рc,   Q = Qa + Qb + Qc

Порядок выполнения работы

Технические данные приборовТаблица 5.1

| № | Наименование приборов | Система приборов | Предел измерения | Цена деления | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

Рис. 5.6. Электрическая схема соединения

потребителя звездой

- Собрать электрическую схему рис. 5.6. и дать проверить её преподавателю.

- При соединённом нейтрально проводе, тумблер S разомкнут, установить равномерную нагрузку фаз, измерить фазные и линейные напряжения, напряжение U0 между точками 0 и О, а также  линейные токи. Вычислить фазные мощности Ра, Рв, Рс.

- При отсоединённом нейтральном проводе, оставляя величину сопротивления в фазах А и В неизменными, изменять нагрузку в фазе С. Измерить фазные и линейные напряжения и линейные токи при различных значениях сопротивления фазы С, включая случаи, когда сопротивление фазы С равно 0 (короткое замыкание фазы) и бесконечности (холостой ход фазы). Вычислить фазные мощности.

- Показания приборов и результаты расчётов записать в таблицу 5.2.

##### Измерения и вычисления                           Таблица 5.2.

| № | Нагрузка | Измерить |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Вычислить |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | U A | U B | U C | U AB | U BC | U CA | I0 | Ia | IB | IC | PA | PB | PC | P |
|  |  | B | B | B | B | B | B | A | A | A | A | Вт | Вт | Вт | Вт |
| 1 | ZAB=100Ом ZBC=100Ом ZCA=100Ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ZAB=100Ом ZBC=100Ом ZCA=150Ом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ZAB=100Ом ZBC=100Ом ZCA=∞ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Присоединить нейтральный провод (замкнув S), измерить фазные и линейные напряжения, линейные токи и ток в нейтральном проводе при различных сопротивлениях фазыС, исключая случаи короткого замыкания фазы С.

- Вычислить фазные мощности показания приборов и результаты расчётов записать в таблицу 5.2.

Формулы для расчёта.

1. UЛ = 3 · UФ – соотношения между линейными и фазовыми

IЛ = IФ           напряжениями и токами.

2. Р = UФIФ cosγ- активная мощность одной фазы.

Контрольные вопросы:

- Какое из соединений трёхфазной цепи называют соединением звездой?

- Чему равно отношение при соединении звездой линейных и фазных напряжений, линейных и фазных токов?

- Что такое симметричная и несимметричная нагрузка?

- Какую роль играет нейтральный провод?

- Какое напряжение называют смещением нейтрали?

Практическая работа № 9

Измерение сопротивления с помощью амперметра и вольтметра

Цель работы: исследовать магнитные цепи, влияние воздушного зазора и магнитных шунтов на магнитное сопротивление цепи.

Оборудование: лабораторный стенд, электроизмерительные приборы, материалы

Основные понятия и определения

Магнитный поток в различных устройствах (двигатели, трансформаторы и т.п.), как правило, проходит определенным путем, называемым магнитной цепью или просто магнитопроводом. Если магнитная цепь замкнута (сердечник кольцевого трансформатора), то ее сопротивление невелико, магнитный поток проходит беспрепятственно, концентрируется внутри сердечника. На рисунке ниже показаны примеры катушек с замкнутым и разомкнутым магнитопроводами.

Рис. 6.1.

Сопротивление магнитной цепи

Но сердечник можно распилить и вытащить из него кусочек, сделать магнитный зазор. Это увеличит общее магнитное сопротивление цепи, следовательно, уменьшит магнитный поток, а в целом уменьшится индукция во всем сердечнике. Это все равно как в электрическую цепь последовательно запаять большое сопротивление.

Рис. 6.2.

Если получившийся зазор перекрыть куском стали, то получится, что параллельно зазору подключили дополнительный участок с меньшим магнитным сопротивлением, что и восстановит нарушенный магнитный поток. Это очень напоминает шунт в электрических цепях. Кстати, для магнитной цепи также существует закон, который называют законом Ома для магнитной цепи.

Рис. 6.3.

Через магнитный шунт пойдет основная часть магнитного потока. Именно это явление и используется в магнитной записи звуковых или видеосигналов: ферромагнитный слой ленты перекрывает зазор в сердечнике магнитных головок, и весь магнитный поток замыкается через ленту.

Направление магнитного потока, создаваемого катушкой, можно определить, воспользовавшись правилом правой руки: если четыре вытянутых пальца указывают направление тока в катушке, то большой палец покажет направление магнитных линий, как показано на рис. 6.4.

Рис. 6.4.

Принято считать, что магнитные линии выходят из северного полюса и заходят в южный. Поэтому большой палец в данном случае указывает расположение южного полюса. Проверить так ли это, можно опять же с помощью стрелки компаса.

## Закон Ома для магнитной цепи. Линейные и нелинейные магнитные сопротивления

В кольцевом магнитопроводе с равномерной обмоткой все поле концентрируется внутри кольца.

Определим в этом случае магнитный поток в магнитопроводе с распределенной обмоткой.

Исходя из соотношений Ф = Bср S  и  Bср = μа Hср получим

Ф = Bср S = μа Hср S .

.

Магнитный поток Ф зависит от произведения IW = F, которое получило название магнитодвижущей силы (МДС).

Величину L / (μа S) = Rм – принято назвать магнитным сопротивлением магнитопровода (по аналогии с электрическим сопротвлением r = L / γ S).

Магнитное сопротивление воздуха (зазоров) линейное, т.к. μа = μo = const. Магнитное сопротивление сердечника нелинейно – μа зависит от В.

Если намагничивающую силу F, уподобить действию ЭДС, будет получено соотношение, похожее на выражение закона Ома для цепи постоянного тока. В связи с этим формулу Ф = Bср S = μа Hср S  принято назвать законом Ома для магнитной цепи.

Порядок выполнения работы

Технические данные приборов                           Таблица 6.1

| № | Наименование приборов | Обознач. прибора | Класс точности | Предел измерения | Цена деления | Тип |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

Рис. 6.5. Электрическая схема цепи с катушкой индуктивности.

- Ознакомиться с типами электроизмерительных приборов и порядком их включения в цепь.

- В форму, предусмотренную отчётом по лабораторной работе, записать технические данные используемых приборов и электрооборудования.

- Собрать электрическую схему опыта (рис. 6.5) и дать её проверить преподавателю.

- Включить цепь, установить по вольтметру напряжение U=40, для 6-ти положений сердечника катушки, снять показания амперметра и записать в таблицу 6.2.

Измерения и вычисления                           Таблица 6.2.

|  | измерить |  |  | вычислить |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п |  | U | I | H | B | а | Ф | Rm | L |
|  | мм | В | А | А/см | Тл | Гн/м | Вб | Ом | Гн |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Указания к расчёту.

Значение напряжённости магнитного поля в сердечнике определяют по формуле:

Н=I*N/Lcp,

где I- сила тока в обмотке, N- число витков обмотки (N=100 витков), Lcp- длина катушки  по средней линии (L=6 cм).

Значение магнитной индукции магнитного поля в сердечнике определяется по основной кривой намагниченности, приведённой в описании. Материал сердечника - литая сталь.

Абсолютную магнитную проницаемость стали сердечника определяют по формуле:                                Ма=В/Н

Магнитное сопротивление цепи определяют по формуле:

Rм=Lcp/Ma*S,

где S - сечение сердечника, S=П/Dcp/4,Dcp -диаметр сердечника, D=22мм.

Индуктивность катушки:L=N*Ф/I.

- Сделать вывод о проделанной работе. Ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

- Как влияет воздушный зазор на магнитное сопротивление цепи? Объяснить на графике.

- Как влияет воздушный зазор на индуктивность катушки? Объяснить на графике.

- Какая формула выражает взаимосвязь между магнитной индукцией и напряжённостью магнитного поля?

- Приведите математическое выражение магнитного сопротивления, индуктивности катушки.

- Дайте формулировку закона Ома для магнитной цепи.

Практическая работа №10

Исследование работы  3-х  фазного трансформатора методом холостого хода и короткого замыкания

Цель работы: изучить опыт короткого замыкания, холостого хода, работу трансформатора под нагрузкой, определить коэффициент трансформации, основные характеристики.

Оборудование: лабораторный стенд, электроизмерительные приборы, материалы

Основные понятия и определения

Трансформатор – это статический аппарат, в котором электромагнитным путем производится преобразование энергии переменного тока по напряжению. Основные части силового трансформатора промышленной частоты – это стальной замкнутый сердечник и обмотки, находящиеся на стержнях сердечника: первичная, в которую направляется энергия, и вторичная, с которой энергия поступает в нагрузку.

В результате изменения напряжения в трансформаторах осуществляется возможность передачи энергии на большие расстояния с относительно малыми потерями и получение необходимых напряжений для любого электротехнического оборудования.

Степень преобразования напряжения трансформатором характеризуется коэффициентом трансформации, который выражает отношение электродвижущих сил обмоток высокого напряжения к эдс обмоток низшего напряжения, т. е. отношение напряжений при холостом ходе.

Для определения основных параметров трансформаторы подвергают испытанию. Имеется несколько испытательных режимов.

1. Опыт холостого хода. Холостым ходом трансформатора называется такой режим его работы, при котором первичная обмотка включена на номинальное напряжение , а вторичная обмотка разомкнута (рис. 7.1).

Рис. 7.1. Схема опыта холостого хода

Режим холостого хода позволяет опытным путем установить следующие характерные для трансформатора величины: а) коэффициент трансформации; б) ток холостого хода; в) потери мощности в стали.

Коэффициент трансформации трансформатора

,

где  и  – число витков обмоток.

Мощность  определяет затраты энергии в пределах трансформатора. Она приблизительно равна потерям в стали, поскольку потери в стали независимы от нагрузки трансформатора, так как при работе трансформатора магнитный поток почти не меняется. Поэтому  при любой нагрузке.

При холостом ходе . Коэффициент мощности нагруженного трансформатора в основном зависит от коэффициента мощности нагрузки. При холостом ходе  обычно не превышает 0,2…0,3.

2. Опыт короткого замыкания. Короткое замыкание трансформатора – испытательный режим, при котором вторичная обмотка замкнута накоротко, а в первичную включено такое пониженное напряжение, чтобы ток первичной обмотки был равен номинальному (рис. 7.2). Это напряжение, называемое напряжением короткого замыкания, является одной из постоянных, характеризующих трансформатор. Обычно оно составляет 5…10 % номинального напряжения.

Рис. 7.2. Схема опыта короткого замыкания

Потери в обмотках трансформатора определяются с помощью опыта короткого замыкания.

Мощность, затраченная при коротком замыкании, почти целиком расходуется на нагревание обмоток трансформатора. По мощности потерь при коротком замыкании можно рассчитать потери в обмотках при любой нагрузке трансформатора. Для этого потери при замыкании  относят к току только первичной обмотки и некоторому условному сопротивлению , выражающему пропорциональность между током и мощностью:

;   .

Тогда потери в обмотках, или потери в меди , при любой нагрузке находятся из значения тока  первичной обмотки: .

Также потери в меди можно определить, используя коэффициент загрузки

;   .

Коэффициент полезного действия трансформатора рассчитывается из соотношения мощностей, приложенных ко вторичной и первичной обмоткам:

,

где  – потери мощности в трансформаторе.

3. Рабочий режим. Рабочий режим – это режим работы трансформатора под нагрузкой. В качестве нагрузки используется ламповый реостат (активная нагрузка). Постепенным увеличением числа включенных ламп доводят нагрузку до номинальной и снимают показания приборов в первичной и вторичной обмотках трансформатора.

Порядок выполнения работы

Технические данные приборов                      Таблица 7.1.

| Наименование приборов | Обозначение | Тип прибора | Класс точности | Предел измерений | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рис. 7.3. Электрическая схема включения однофазного

трансформатора.

Порядок выполнения работы.

- Ознакомиться с используемыми приборами, определить цену деления приборов. Ознакомиться с установкой для снятия основных параметров трансформатора.

- Провести опыт холостого хода, для чего убрать перемычки с клемм К3, К4, К5, оставив тем самым вторичную обмотку разомкнутой. Затем подать на автотрансформатор Т1 питание и, изменяя напряжение от 0 до 250В значения, снимаемые с приборов для 5-6 опытов занести в таблицу 7.2.

Режим холостого хода                       Таблица 7.2.

|  | Измерить |  |  |  | Вычислить |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U1, B | U2, B | I1, A | P0,Bт | I1х,% | Cosj | K |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

- Провести опыт короткого замыкания, для чего клеммы К3 и К5 на коротко закоротить проводником. Подать питание на ЛАТР и, изменяя напряжение от 0 до величины, при которой токи в обмотках будут номинальными. Показания приборов для пяти опытов занести в таблицу 7.3.

Режим короткого замыкания                        Таблица 7.3.

| № | Измерить |  |  |  | Вычислить |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U1, B | I1, A | I2, A | Pк,Bт | Uкx,% | Cosφ |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

- Для снятия внешней характеристики соединить накоротко проводники клеммы К3 и К4 и, изменяя сопротивление нагрузки записать показания приборов для пяти значения Rn в таблицу 7.4.

Рабочий режим трансформатора                Таблица 7.4.

| № | Измерить |  |  |  | Вычислить |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U1, B | U2, B | I1, A | I2,A | P2,Вт | ή% |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |

Формулы для вычисления.

К=Е1/Е2=U1/U2 = N1/N2 – коэффициент трансформации

∆U%=((U2Х-U2Н)/U2Н)·100% - изменение напряжения трансформатора при нагрузке

η= Р2/(Р2+Р0+РСТ) – коэффициент полезного действия трансформатора

Uкз%=(U1Х/U1ном)·100% - изменение напряжения при коротком замыкании

сosφ=P/(I1 · U1) – коэффициент мощности цепи.

- Сделать вывод о проделанной работе. Ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы.

- Пояснить устройство и принцип действия трансформатора.

- Опишите режимы работы трансформатора и способы включения.

- О чём говорит коэффициент трансформации.

Практическая работа №11

Исследование работы 3-х фазного  асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором

Цель работы: изучить пуск двигателя, реверсирование, снять и построить характеристики асинхронного двигателя с короткозамкнутым контуром.

Оборудование: лабораторный стенд, электроизмерительные приборы, материалы

Основные понятия и определения

Асинхронный двигатель предназначен для преобразования электрической энергии 3-х фазного переменного тока в механическую энергию. Асинхронный двигатель (рис. 8.1.а.) состоит из двух основных частей: неподвижной - статора и вращающейся - ротора.

Статор (рис. 8.1.б.) представляет собой полый цилиндр, составленный из изолированных листов электротехнической стали в форме колец, со штампованными пазами с внутренней стороны, в которые укладывается 3-х фазная статорная обмотка, оси которых смещены относительно друг друга на 120°, 60°, 40° в зависимости от количества катушек.

Ротор представляет собой также цилиндр, составленный из листовой электротехнической стали в форме колец, с пазами на их внешней поверхности, в которые укладывается роторная обмотка. В зависимости от ее устройства различают:

1) короткозамкнутый ротор (рис. 8.1.в.) - обмотка короткозамкнутого ротора (рис. 8.1.г.) выполняется в виде беличьего колеса и состоит из уложенных в пазы неизолированных стержней, которые по обеим сторонам замыкаются на кольца;

2) фазный ротор (ротор с контактными кольцами) (рис. 8.1.д.) - обмотка фазного ротора 1 выполняется 3-х фазной, концы которой выводятся на контактные кольца 2 и подключаются к 3-х фазному реостату.

а) б)

в)г)д)

Рис. 8.1.

В большинстве случаев используется двигатель с короткозамкнутым ротором, как более простой и компактный. Двигатель с фазным ротором используется в тяжелых пусковых условиях, в частности в подъемных устройствах, а также в исполнительных механизмах, использующих широкий диапазон частот вращения.

Обмотки статора соединяются «звездой» или «треугольником» и включаются в сеть 3-х фазного тока. В результате в них потекут 3-х фазные токи, которые создадут вращающееся магнитное поле.

Магнитные линии вращающегося магнитного поля статора пересекают проводники ротора и индуцируют в них электродвижущую силу (ЭДС), а так как обмотка ротора замкнута, то в ее проводниках возникают токи.

Взаимодействие вращающегося магнитного потока с токами ротора создает электромагнитный вращающий момент МВР вращающий ротор двигателя.

Под действием этого момента ротор начинает вращаться в том же направлении, что и поле Ф. Скорость вращения ротора n2 всегда меньше скорости вращения поля n1, так как только в этом случае возможно индуцирование тока в проводниках обмотки ротора и возникновение вращающегося момента.

Скорость вращающегося магнитного поля n1 определяется как

n1= 60 fp,

где p - число пар полюсов вращающегося магнитного поля;

ƒ - частота тока статора.

Разность (n1–n2) называется скоростью скольжения, а отношение этой скорости к скорости вращения магнитного поля называется скольжением:

s=n1-n2n1	илиs%=n1-n2n1  * 100%

где n2 - скорость вращения ротора.

Скольжение характеризует степень отставания скорости вращения ротора от скорости вращения поля. При номинальной нагрузке скольжение у двигателей в среднем составляет 1,5-5%.

Подключение асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором к сети.

Обычно выводы всех фаз обмотки статора двигателя расположены в коробке зажимов. Схема присоединения обмоток к зажимам колодки показана на рис. 8.2.а., включение обмоток по схеме «звезда» и соединение выводов зажимов - рис. 8.2.б., включение обмоток по схеме «треугольник» и соединение выводов зажимов рис. 8.2.в.

Рис. 8.2.

Пуск двигателя в ход. При прямом включении обмоток статора асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором в сеть наблюдается большой скачок тока, в 6-8 раз превышающий его номинальный ток. Это вызывает заметную перегрузку в электрической сети, от которой осуществляется питание двигателя и других близлежащих потребителей.

Для ограничения пускового тока при пуске двигателя с короткозамкнутым ротором применяют 3 способа:

1 способ - переключение обмотки статора со схемы звезда на схему треугольник. Этот способ применим для двигателей, у которых обмотка статора при нормальной работе соединена треугольником. В момент пуска обмотка статора посредством переключающего устройства соединяется по схеме звезда, а после запуска - по схеме треугольник. При этом линейный пусковой ток двигателя уменьшается в √3 раза.

2 способ - пуск посредством автотрансформатора, позволяющий понижать подводимое к двигателю напряжение во время пуска, вследствие чего уменьшается пусковой ток.

3 способ – применение специальных электронных устройств – устройств плавного пуска и частотных преобразователей.

Недостаток первых двух методов - уменьшение пускового напряжения и, как следствие, пускового момента.

Реверсирование двигателя.

Для изменения направления вращения двигателя необходимо изменить направление вращения магнитного поля статора. Это достигается переключением двух фаз (двух любых подводящих электрическую энергию проводов на зажимах двигателя).

Рабочие характеристики асинхронного двигателя.

Рабочие характеристики асинхронного двигателя представляют собой зависимость скорости вращения n2, коэффициента полезного действия η, коэффициента мощности cosφ, скольжения s, вращающего момента M и тока в цепи статора I1от нагрузки (полезной мощности) на валу двигателя P2при постоянном номинальном напряжении и неизменной частоте сети (рис. 8.3).

Основной характеристикой двигателя является зависимость частоты вращения ротора от момента сопротивления на валу (от нагрузки), т.е. механическая характеристика. Рабочими характеристиками двигателя являются зависимости:

М = f1(Р2);		I1 = f2(Р2);		Соs1 = f3(Р2);

= f4(Р2);		n2=f5(Р2);

Рис. 8.3.

При построении рабочих характеристик используются соотношения:

Р2 = 0,104 * М * n2; = Р2/Р1 * 100 % ;cos1 = P1/( 3 * U1 *  I1);

где: Р2 - полезная механическая мощность на валу;

Р1 - мощность, потребляемая из сети;

I1 - линейный ток, потребляемый двигателем из сети;

М - момент на валу;

Сos1 - коэффициент мощности двигателя;

- КПД двигателя;

U1 - линейное напряжение сети.

У асинхронного двигателя, как и у большинства машин, коэффициент полезного действия (КПД) с ростом нагрузки возрастает η=ƒ(Р2), ввиду уменьшения доли электрических и магнитных потерь по отношению к развиваемоймощности двигателя. Однако, при достижении нагрузки 75% от номинальной, заметно возрастаюти электрические потери (в обмотках статора и ротора), пропорциональные квадрату токапотребляемого двигателем, что ведет в дальнейшем с увеличением нагрузки к некоторомууменьшению КПД.

Коэффициент мощности cosφзависит от соотношения между активной мощностью Р1, потребляемой двигателем, и полной мощностью S, складывающейся из активной Р1 и реактивной Q составляющих:

cosφ = P1S

При увеличении нагрузки растет величина активной мощности Р1, что приводит к росту cosφ, достигающего максимального значения (0,7-0,9) при номинальной нагрузке на двигатель. В дальнейшем возможно уменьшение cosφ, в связи с увеличением реактивной мощности, связанной с усилением потоков рассеяния.

Порядок выполнения работы

Технические данные приборовТаблица 8.1.

| Наименование приборов | Обозначение | Тип прибора | Класс точности | Предел измерений | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рис. 8.4. Электрическая схема включения трёхфазного асинхронного двигателя с КЗ ротором.

- Собрать электрическую схему и дать проверить её руководителю.

- Пустить двигатель в ход. Нагружать двигатель грузами до нормального тока и записать 5-6 показаний приборов в таблицу 8.2.

Измерения и вычисления                           Таблица 8.2.

| № | Измерить |  |  |  |  | Вычислить |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | U, B | I, A | n, об/мин | Р1, Вт | m, кг | F2, H | S, % | M2, н·м | ή, % | P2, Вт |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Вычислить величины, приведённые в таблице 8.2.

Формулы для расчётов:

F2=9.8·L1/L2·F1  - сила на валу двигателя,

L1/L2=2.2   - отношение плеч коромысла,

S=((n1-n2)/n1)·100%  - скольжение,

M2=F2·R	- полезный момент,

R=0.09м	- радиус валя двигателя,

P2=0.105·M2·n2	- полезная мощность,

ή=P2/P1·100%- к. п. д. двигателя.

n1=1800 об/мин- частота вращения магнитного поля статора.

- По полученным данным построить рабочие характеристики и механические характеристики п=f(M) трёхфазного асинхронного двигателя.

- Сделать вывод о проделанной работе. Ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы.

- Расскажите назначение и устройство асинхронной машины переменного тока.

- Объясните три режима работы асинхронной машины переменного тока.

- О чём говорит построенная рабочая характеристика машины?

- Объясните полученную механическую характеристику машины.

Практическая работа №12

Исследование работы генератора постоянного тока независимого возбуждения

Цель работы: изучение способов пуска и регулирования частоты вращения якоря, снять и исследовать рабочие характеристики.

Оборудование: лабораторный стенд, электроизмерительные приборы, материалы

Основные понятия и определения

Электрическая  машина  постоянного  тока состоит из двух основных частей: неподвижной части ( индуктора) и вращающейся части (якоря с барабанной обмоткой). 
     	На рис. 9.1 изображена конструктивная схема машины постоянного тока.

Рис. 9.1.

Индуктор состоит из станины 1 цилиндрической формы, изготовленной из ферромагнитного материала, и полюсов с обмоткой возбуждения 2, закрепленных на станине. Обмотка возбуждения создает основной магнитный поток. 
    	  Магнитный поток может создаваться постоянными магнитами, укрепленными на станине.
     	 Якорь состоит из следующих элементов: сердечника 3, обмотки 4, уложенной в пазы сердечника, коллектора 5.

Сердечник якоря для уменьшения потерь на вихревые точки набирается из изолированных друг от друга листов электротехнической стали.

## Принцип действия машины постоянного тока

Рассмотрим работу машины постоянного тока на модели рис.9.2,

где 1 - полюсы индуктора, 2 - якорь, 3 - проводники, 4 - контактные щетки.

Рис. 9.2.

Проводники якорной обмотки расположены на поверхности якоря. Очистим внешние поверхности проводников от изоляции и наложим на проводники неподвижные контактные щетки. 
  	   Контактные щетки размещены на линии геометрической нейтрали, проведенной посредине между полюсами. 
    	 Приведем якорь машины во вращение в направлении, указанном стрелкой.      Определим направление ЭДС, индуктированных в проводниках якорной обмотки по правилу правой руки.

На рис. 9.2 крестиком обозначены ЭДС, направленные от нас, точками - ЭДС, направленные к нам. Соединим проводники между собой так, чтобы ЭДС в них складывались. Для этого соединяют последовательно конец проводника, расположенного в зоне одного полюса с концом проводника, расположенного в зоне полюса противоположной полярности (рис. 9.3).

Рис. 9.3

Два проводника, соединенные последовательно, образуют один виток или одну катушку. ЭДС проводников, расположенных в зоне одного полюса, различны по величине. Наибольшая ЭДС индуктируется в проводнике, расположенном под срединой полюса, ЭДС, равная нулю, - в проводнике, расположенном на линии геометрической нейтрали. 
            Если соединить все проводники обмотки по определенному правилу последовательно, то результирующая ЭДС якорной обмотки равна нулю, ток в обмотке отсутствует. Контактные щетки делят якорную обмотку на две параллельные ветви.       В верхней параллельной ветви индуктируется ЭДС одного направления, в нижней параллельной ветви - противоположного направления. ЭДС, снимаемая контактными щетками, равна сумме электродвижущих сил проводников, расположенных между щетками. 
   	   На рис. 11.4 представлена схема замещения якорной обмотки.

Рис. 9.4

В параллельных ветвях действуют одинаковые ЭДС, направленные встречно друг другу. При подключении к якорной обмотке сопротивления в параллельных ветвях возникают одинаковые токи , через сопротивление RHпротекает ток IЯ. 

ЭДС якорной обмотки пропорциональна частоте вращения якоря n2 и магнитному потоку индуктора Ф

где Се - константа. 
     	 В реальных электрических машинах постоянного тока используется специальное контактное устройство - коллектор. Коллектор устанавливается на одном валу с сердечником якоря и состоит из отдельных изолированных друг от друга и от вала якоря медных пластин. Каждая из пластин соединена с одним или несколькими проводниками якорной обмотки. На коллектор накладываются неподвижные контактные щетки. С помощью контактных щеток вращающаяся якорная обмотка соединяется с сетью постоянного тока или с нагрузкой.

## Работа электрической машины постоянного тока
в режиме генератора

Любая электрическая машина обладает свойством обратимости, т.е. может работать в режиме генератора или двигателя. Если к зажимам приведенного во вращение якоря генератора присоединить сопротивление нагрузки, то под действием ЭДС якорной обмотки в цепи возникает ток

где  U - напряжение на зажимах генератора; 
             Rя - сопротивление обмотки якоря.

На рис. 9.5 схематично изображен генератор постоянного тока, показаны направления токов в проводниках якорной обмотки.

Воспользовавшись правилом левой руки, видим, что электромагнитные силы создают электромагнитный момент Мэм, препятствующий вращению якоря генератора. 
     	Чтобы машина работала в качестве генератора, необходимо первичным двигателем вращать ее якорь, преодолевая тормозной электромагнитный момент.

Рис. 9.5

## Генераторы с независимым возбуждением
Характеристики генераторов

Магнитное поле генератора с независимым возбуждением создается током, подаваемым от постороннего источника энергии в обмотку возбуждения полюсов. 
     	 Схема генератора с независимым возбуждением показана на рис. 9.6. 
    	  Магнитное поле генераторов с независимым возбуждением может создаваться 
от постоянных магнитов (рис. 9.7).

Рис. 9.6                           Рис. 9.7

Зависимость ЭДС генератора от тока возбуждения называется характеристикой холостого хода E = Uхх = f (Iв). 
     	 Характеристику холостого хода получают при разомкнутой внешней цепи (Iя) и при постоянной частоте вращения (n2 = const) .
      	Характеристика холостого хода генератора показана на рис. 9.8. 
     	 Из-за остаточного магнитного потока ЭДС генератора не равна нулю при токе возбуждения, равном нулю. 
     	 При увеличении тока возбуждения ЭДС генератора сначала возрастает пропорционально. 
     	 Соответствующая часть характеристики холостого хода будет прямолинейна. Но при дальнейшем увеличении тока возбуждения происходит магнитное насыщение машины, отчего кривая будет иметь изгиб. При последующем возрастании тока возбуждения ЭДС генератора почти не меняется. Если уменьшать ток возбуждения, кривая размагничивания не совпадает с кривой намагничивания из-за явления гистерезиса. 
      	Зависимость напряжения на внешних зажимах машины от величины тока нагрузки
U = f (I) при токе возбуждения Iв = const называют внешней характеристикой генератора.

Внешняя характеристика генератора изображена на рис. 9.9.

Рис. 9.8                                                           Рис. 9.9

С ростом тока нагрузки напряжение на зажимах генератора уменьшается из-за увеличения падения напряжения в якорной обмотке.

Порядок выполнения работы

Технические данные приборовТаблица9.1.

| Наименование приборов | Обозначение | Тип прибора | Класс точности | Предел измерений | Заводской номер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рис. 9.10. Электрическая схема включения двигателя постоянного тока параллельного возбуждения.

- Ознакомиться с конструкцией двигателя, устройством для его нагрузки тахометром. Записать паспортные данные двигателя, измерительных приборов. Измерить сопротивления обмотки якоря и обмотки возбуждения.

- Собрать электрическую схему опыта и дать проверить её преподавателю.

- Подготовить схему к запуску двигателя. Выключатели В1 и В2 установить в положение «выключено». Подать питание на ЛАТР и установить напряжение цепи согласно паспортным данным двигателя. Включить выключатель В2 и, с помощью реостата Rов выставить в обмотке возбуждение, максимальный ток, что необходимо для получения большого пускового момента. Пусковой реостат Rn выставить в максимальное значение.

- Произвести пробный пуск двигателя без нагрузки, для чего выключатель В1 перевести в положение «включено» и по мере разгона двигателя вывести пусковой реостат Rn. Проверить возможность регулировки скорости вращения за счёт изменения тока Iв в обмотке возбуждения, снять регулировочную характеристику двигателя n=f(Iв) без нагрузки,  при нагрузке 50%. Данные записать в таблицу 9.2.

Регулировочная характеристика                        Таблица 9.2.

|  | Iв, А |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| М=0 | n, об/мин |  |  |  |  |  |  |  |
| М=50% Мн | n,об/мин |  |  |  |  |  |  |  |

- Снять рабочие характеристики двигателя. Двигатель пустить в ход и нагрузить до номинального тока нагрузки при номинальной скорости вращения. Затем нагрузку уменьшить до холостого хода и для 6 значений нагрузки, данные записать в таблицу 9.3.

Рабочая характеристика двигателя                      Таблица 9.3.

| № | Измерить |  |  |  |  | Вычислить |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | U, B | Iя, A | Iв, A | n, об/мин | m, кг | P1, Вт | М2, м.н | Р2, Вт | F2, H | ή, % |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Используя экспериментальные данные, произвести расчёт: Р1, М2, Р2, ή, F2.

Формулы для расчёта:

Сила на валу двигателя: F2=m·(L1/L2)·9,8; где L1/L2=2,2

Полезный момент: M2=F2·R=(Р2·60)/ 2πn

Потребляемая мощность: Р1=U (Iя+Iв)

КПД: ή=(Р2/Р1)·100%

Полезная мощность: Р2=(М2-2πn)/60

n=1800 об/мин

- По полученным данным построить рабочие и регулировочные характеристики, сделать выводы, ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы.

- Устройство и принцип действия машины постоянного

тока.

- Объяснить назначение коллектора.

- Что такое коммутация?

- Способы включения обмотки возбуждения, в цепи якоря.

- Объясните рабочие характеристики, полученные в ходе лабораторной работы.

Практическая работа №13

Управление асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором

Цель работы: ознакомиться с устройством асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором; изучить методику испытания электродвигателя;

Оборудование: лабораторный стенд, электроизмерительные приборы, материалы

Приборы и инструмент: отвертка, кусачики, тестер.

Основные понятия и определения

Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором (рис. 10.1. и 10.2) состоит из следующих основных частей: статор с трехфазной обмоткой, ротор с короткозамкнутой обмоткой и остов. Обмотка ротора выполнена бесконтактной (она не соединена ни с какой внешней цепью), что определяет высокую надежность такого двигателя.

Магнитная система.Асинхронная машина в отличие от машины постоянного тока не имеет явно выраженных полюсов. Такую магнитную систему называютнеявнополюсной. Число полюсов в машине определяется числом катушек в обмотке статора и схемой их соединения. Вчетырехполюсной  машине (рис. 10.3) магнитная система состоит из четырех одинаковых ветвей, по каждой из которых проходит половина магнитного потока Фп одного полюса, в двухполюсной машине таких ветвей две, вшестиполюсной — шесть и т. д. Так как через все элементы магнитной системы проходит переменный магнитный поток, то не только ротор 1, нои статор 2 выполняют из листов электротехнической стали (рис. 10.4), изолированных один от другого изоляционной лаковой пленкой, окалиной и пр. В результате этого уменьшается вредное действие вихревых токов, возникающих в стали статора и ротора при вращении магнитного поля. Листы статора и ротора имеют пазы открытой, полузакрытой или закрытой формы, в которых располагаются проводники соответствующих обмоток. В статоре чаще всего применяют полузакрытые пазы прямоугольной или овальной формы, в машинах большой мощности — открытые пазы прямоугольной формы.

Рис. 10.1. Асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором: 1 — остов; 2 — статор; 3 — ротор; 4 — стержни обмотки ротора; 5 — подшипниковый щит; 6 — вентиляционные лопатки ротора; 7 — вентилятор; 8 — коробка выводов

Рис. 10.2. Электрическая схема асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором (а) и его условное графическое изображение (б): 1 — статор; 2 — ротор

Рис. 10.3. Магнитное поле четырехполюсной асинхронной машины

Рис. 10.4. Листы ротора (а) и статора (б)

Рис. 10.5. Пакет собранного статора (а) и статор с обмоткой (б)

Сердечник статора 1 (рис. 10.5, а) запрессовывают в литой остов 3 и укрепляют стопорными винтами. Сердечник ротора напрессовывают на вал ротора, который вращается в шариковых подшипниках, установленных в двух подшипниковых щитах. Воздушный зазор между статором и ротором имеет минимальный размер, допускаемый с точки зрения точности сборки и механической жесткости конструкции. В двигателях малой и средней мощности воздушный зазор обычно составляет несколько десятых миллиметра. Такой зазор обеспечивает уменьшение магнитного сопротивления магнитной цепи машины, а следовательно, и уменьшение намагничивающего тока, требуемого для создания в двигателе магнитного потока. Снижение намагничивающего тока позволяет повысить коэффициент мощности двигателя.

Обмотка статора. Она выполнена в виде ряда катушек из проволоки круглого или прямоугольного сечения. Проводники, находящиеся в пазах, соединяются, образуя ряд катушек 2 (рис. 10.5,б). Катушки разбивают на одинаковые группы по числу фаз, которые располагают симметрично вдоль окружности статора (рис. 10.6, а) или ротора. В каждой такой группе все катушки электрически соединяются, образуя одну фазу обмотки, т. е. отдельную электрическую цепь. При больших значениях фазного тока или при необходимости переключения отдельных катушек фазы могут иметь несколько параллельных ветвей. Простейшим элементом обмотки является виток (рис. 10.6,б), состоящий из двух проводников 1 и 2, размещенных в пазах, находящихся друг от друга на некотором расстоянии -у. Это расстояние приблизительно равно одному полюсному делению т, под которым понимают длину дуги, соответствующую одному полюсу.

Рис. 10.6. Расположение катушек трехфазной обмотки на статоре асинхронного двигателя (а) и виток из двух проводников (б)

Обычно витки, образованные проводниками, лежащими в одних и тех же пазах, объединяют в одну или две катушки. Иногда их называют секциями. Их укладывают таким образом, что в каждом пазу размещается одна сторона катушки или две стороны — одна над другой. В соответствии с этим различают одно- и двухслойные обмотки. Основным параметром, определяющим распределение обмотки по пазам, является число пазов q на полюс и фазу.

В обмотке статора двухполюсного двигателя (см. рис. 10.6, а) каждая фаза (А-Х; B-Y; C-Z) состоит из трех катушек, стороны которых расположены в трех смежных пазах, т. е. q = 3. Обычно q > 1, такая обмотка называется распределенной.

Наибольшее распространение получили двухслойные распределенные обмотки. Их секции 1 (рис. 10.7, а) укладывают в пазы 2 статора в два слоя. Проводники обмотки статора укрепляют в пазах текстолитовыми клиньями 5 (рис. 10.7,б), которые закладывают у головок зубцов.

Стенки паза покрывают листовым изоляционным материалом 4 (электрокартоном, лакотканью и пр.). Проводники, лежащие в пазах, соединяют друг с другом соответствующим образом с торцовых сторон машины. Соединяющие их провода называют лобовыми частями. Так как лобовые части не принимают участия в индуцировании э. д. с, их выполняют как можно короче.

Отдельные катушки обмотки статора могут соединяться «звездой» или «треугольником». Начала и концы обмоток каждой фазы выводят к шести зажимам двигателя.

Обмотка ротора. Обмотка ротора выполнена в виде беличьей клетки (рис. 10.8,а). Она сделана из медных или алюминиевых стержней, замкнутых накоротко с торцов двумя кольцами (рис. 10.8,б). Стержни этой обмотки вставляют в пазы ротора без какой-либо изоляции, так как напряжение в короткозамкнутой обмотке ротора равно нулю.

Рис. 10.7. Двухслойная обмотка статора асинхронного двигателя: 1 — секция; 2 — паз; 3 — проводник; 4 — изоляционный материал; 5 — клин; 6 — зубец

Рис. 10.8. Короткозамкнутый ротор: а — беличья клетка; б — ротор с беличьей клеткой из стержней; в — ротор с литой беличьей клеткой; 1 — короткозамыкающие кольца; 2— стержни; 3— вал; 4 — сердечник ротора; 5 — вентиляционные лопасти; 6 — стержни литой клетки

Пазы короткозамкнутого ротора обычно выполняют полузакрытыми, а в машинах малой мощности — закрытыми (паз имеет стальной ободок, отделяющий его от воздушного зазора). Такая форма паза позволяет хорошо укрепить проводники обмотки ротора, хотя и несколько увеличивает ее индуктивное сопротивление.

В двигателях мощностью до 100 кВт стержни беличьей клетки обычно получают путем заливки расплавленного алюминия в пазы сердечника ротора (рис. 10.8, в). Вместе со стержнями беличьей клетки отливают и соединяющие их торцовые короткозамыкающие кольца.

Для этой цели пригоден алюминий, так как он обладает малой плотностью, достаточно высокой электропроводностью и легко плавится.

Обычно двигатели имеют вентиляторы, насаженные на вал ротора. Они осуществляют принудительную вентиляцию нагретых частей машины (обмоток и стали статора и ротора), позволяя получить от двигателя большую мощность. В двигателях с короткозамкнутым ротором лопасти вентилятора часто отливают совместно с боковыми кольцами беличьей клетки (см. рис. 256, в).

Асинхронные двигатели с короткозамкнутым ротором просты по конструкции, надежны в эксплуатации. Их широко применяют для привода металлообрабатывающих станков и других устройств, которые начинают работать без нагрузки. Однако сравнительно малый пусковой момент у этих двигателей и большой пусковой ток не позволяют использовать их для привода таких машин и механизмов, которые должны пускаться в ход сразу под большой нагрузкой (с большим пусковым моментом). К таким машинам относятся грузоподъемные устройства, компрессоры и др.

Двигатели с повышенным пусковым моментом.Короткозамкнутые асинхронные двигатели с повышенным пусковым моментом имеют специальную конструкцию ротора (обозначаются АП). К ним относятся двигатели с двойной беличьей клеткой и двигатели с глубокими пазами.

Ротор 3 (рис. 10.9,а) двигателя с двойной беличьей клеткой имеет две короткозамкнутые обмотки. Наружная клетка 1 является пусковой. Она обладает большим активным и малым реактивным сопротивлениями. Внутренняя клетка 2 является основной обмоткой ротора; она, наоборот, обладает незначительным активным и большим реактивным сопротивлениями. В начальный момент пуска ток проходит, главным образом, по наружной клетке, которая создает значительный вращающий момент. По мере увеличения частоты вращения ток переходит во внутреннюю клетку, и по окончании процесса пуска машина работает как обычный короткозамкнутый двигатель с одной (внутренней) клеткой. Вытеснение тока в наружную клетку в начальный момент пуска объясняется действием, э. д. с. самоиндукции, индуцируемой в проводниках ротора. Чем ниже расположен в пазу проводник, тем большим магнитным потоком рассеяния 6 он охватывается и тем большая э. д. с. самоиндукции в нем индуцируется (рис. 10.9, в), следовательно, тем большее он будет иметь индуктивное сопротивление.

Вытеснение тока в верхние проводники ротора сильно сказывается при неподвижном роторе, когда частота тока, индуцируемого в обеих клетках ротора, велика. При этом индуктивные сопротивления обеих клеток значительно больше активных и ток распределяется между ними обратно пропорционально их индуктивным сопротивлениям, т. е. проходит в основном по наружной клетке с большим активным сопротивлением.

По мере возрастания частоты вращения ротора частота тока в нем будет уменьшаться (вращающееся магнитное поле будут пересекать проводники ротора с меньшей частотой), и ток начнет проходить по обеим клеткам в соответствии с их активными сопротивлениями, т. е., главным образом, через внутреннюю клетку.

Таким образом, процесс пуска двигателя с двойной беличьей клеткой имеет сходство с процессом пуска асинхронного двигателя с фазным ротором, когда в начале пуска в цепь обмотки ротора вводится добавочное активное сопротивление (пусковой реостат), а по мере разгона это сопротивление выводится. Точно так же и в рассматриваемом двигателе ток в начале пуска проходит по наружной клетке с большим активным сопротивлением, а затем по мере разгона постепенно переходит во внутреннюю клетку с малым активным сопротивлением.

Рис. 10.9. Конструкция роторов асинхронных двигателей с повышенным пусковым моментом: с двойной беличьей клеткой (а), с глубокими пазами (б) и разрезы их пазов (в и г)

Для повышения активного сопротивления пусковой клетки стержни ее изготовляют из маргацовистой латуни или бронзы. Стержни рабочей клетки выполняют из меди, обладающей малым удельным сопротивлением, причем площадь поперечного сечения их больше, чем у пусковой клетки. В результате этого активное сопротивление пусковой клетки увеличивается в 4—5 раз по сравнению с рабочей. Между стержнями обеих клеток имеется узкая щель 5, размеры которой определяют индуктивность рабочей клетки. Двухклеточный двигатель на 20—30% дороже короткозамкнутого двигателя обычной конструкции. Для упрощения технологии изготовления ротора двухклеточные двигатели небольшой и средней мощности выполняют с литой алюминиевой клеткой.

Действие двигателей с глубокими пазами (рис. 10.9, б) также основано на использовании явления вытеснения тока. В этих двигателях стержни 4 беличьей клетки выполнены в виде узких медных шин, заложенных в глубокие пазы ротора 3 (высота паза в 10— 12 раз больше его ширины). Нижние слои стержней, расположенные дальше от поверхности ротора, охватываются значительно большим числом магнитных линий потока рассеяния 6, чем верхние (рис. 10.9,г), поэтому они имеют во много раз большую индуктивность. В начале пуска в результате увеличенного индуктивного сопротивления нижних частей стержней ток проходит, главным образом, по их верхним частям. При этом используется только небольшая часть поперечного сечения каждого стержня, что приводит к увеличению его активного сопротивления, а следовательно, и к возрастанию активного сопротивления всей обмотки ротора.

При увеличении частоты вращения ротора вытеснение тока в верхние части стержней уменьшается (по той же причине, что и в двигателе с двойной беличьей клеткой), и после окончания пуска ток равномерно распределяется по площади их поперечного сечения.

Порядок проведения работы

1. В данной работе исследуется асинхронный электродвигатель переменного тока М1 (см. рис. 10.10). При выключенном стенде с помощью измерительных приборов производится замер сопротивлений обмоток статора электродвигателя (тестером) и сопротивлений изоляции измеряется мегометром или при его отсутствии с помощью тестера и сравнивается с требуемыми.

Рис. 10.10.

2. Для проверки параметров работы на холостом ходу смонтировать схему управления двигателем по рис. 10.11.

# Рис. 10.11.

3. Проверить правильность монтажа при помощи тестера. После проверки схемы преподавателем запитать стенд от сети и подать в схему напряжение (поочередно включить сетевой выключатель стенда, затем автомат QF1). Проверить работу схемы. Нажатием черной кнопки кнопочного поста SB1 запустить двигатель. Замерить ток двигателя и его скорость. Остановка двигателя производится нажатием красной кнопки поста SB1. Записать показания приборов.

# Эти значения должны соответствовать паспортным значениям.

4. Сделать вывод о проделанной работе. Ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы.

- Каков принцип работы двигателя переменного тока.

- В чем преимущества двигателей переменного тока по сравнению с двигателями постоянного тока.

- Каково основное отличие характеристик двигателей переменного тока от двигателей постоянного тока.

Практическая работа  №14

Определение потери напряжения и мощности в проводах линии электропередачи

Цель работы: изучить методы определения повреждений в линиях;изучитьособенности индукционного метода поиска мест повреждения ;на модели  линии определить характер повреждения.

Приборы и инструмент: тестер, комплект штеккеров, датчик для поиска обрывов .

Основные понятия и определения

При повреждении кабельной линии определяют предварительно зону повреждения, а затем уточняют и выявляют место повреждения, применяя в зависимости от характера повреждения индукционный, акустический, петлевой, емкостный, импульсный методы или метод колебательного разряда (рис. 11.1 и 11.2).

Индукционный метод (см. рис. 11.1,а) применяется при пробое изоляции между двумя или тремя жилами кабеля и малом переходном сопротивлении в месте пробоя. Метод основан на принципе улавливания сигналом на поверхности земли при пропуске по кабелю тока 15—20 А частотой 800—1000 Гц. При прослушивании над кабелем слышно звучание (наиболее сильное — над местом повреждения и резко снижающееся за местом повреждения).

Для поиска применяют прибор типа КИ-2М и др., ламповый генератор 1000 Гц с выходной мощностью 20 ВА (типа ВГ-2) для кабелей длиной до 0,5 км, машинный генератор (типа ГИС-2) 1000 Гц, мощностью 3 кВА (для кабелей длиной до 10 км). Индукционным методом определяют также трассу кабельной линии глубину заложения кабеля и место расположения муфт.

Рис. 11.1.Методы (схемы) определения места повреждения кабельной линии: а — индукционный, б — акустический, в — петлевой, г — емкостный

Рис. 11.2. Изображение на экране прибора ИКЛ места повреждения в кабельной линии: а — при коротком замыкании жил кабеля, б — при обрыве жил кабеля.

Акустический метод (см. рис. 11.1,б) используют для определения непосредственно на трассе места всех видов повреждений кабельной линии при условии создания в этом месте звукового удара, воспринимаемого на поверхности земли при помощи акустического аппарата. Для создания электрического разряда в месте повреждения кабеля должно быть сквозное отверстие, образуемое при прожигании кабеля газотронной установкой, а также достаточное переходное сопротивление для образования искрового разряда. Искровые разряды создаются генератором импульсов, а воспринимаются приемником звуковых колебаний типа АИП-3, АИП-Зм и др.

Петлевой метод (см. рис. 11.1,в) применяется в случаях, когда жила с поврежденной изоляцией не имеет обрыва, одна из неповрежденных жил имеет хорошую изоляцию, а величина переходного сопротивления в месте повреждения не превышает 5 кОм. При необходимости снижения величины переходного сопротивления изоляцию дожигают кенотроном или газотронной установкой. Питание схемы — от аккумулятора, а при больших переходных сопротивлениях — от сухой батареи БАС-60 или БАС-80. Для определения места повреждения на одном конце кабеля соединяют неповрежденную жилу с поврежденной, а на другом конце к этим жилам присоединяют измерительный мост с гальванометром, питаемых аккумулятором или батареей. Уравновешивая мост, определяют место повреждения по формуле

где Lх — расстояние от места измерения до места повреждения, м, L — длина кабельной линии (если линия состоит из кабелей разного сечения, длину приводят к одному сечению, эквивалентному сечению наибольшего отрезка кабеля), м, R1, R2 — сопротивления плеч моста, Ом.

Отклонение стрелки прибора в обратном направлении при перемене концов проводов, присоединяющих прибор к жилам, свидетельствует о том, что повреждение находится в самом начале кабеля со стороны места измерения.

Емкостным методом (см. рис. 11.1,г) определяют расстояния до места повреждения при обрыве жил кабеля в соединительных муфтах. При обрыве одной жилы измеряют ее емкость C1 сначала с одного конца, а затем емкость C2 этой же жилы с другого конца, после чего делят длину кабеля пропорционально полученным емкостям и определяют расстояние до места поврежденияlх, пользуясь формулой

При глухом заземлении поврежденной жилы с одного конца измеряют емкость одного участка и целой жилы , а затем определяют расстояние до места повреждения по формуле

Если емкость С1 оборванной жилы можно замерить только с одного конца, а остальные жилы имеют глухое заземление, то расстояние до места повреждения можно определить по формуле

где Сo — удельная емкость жилы для данного кабеля, принимаемая по таблицам характеристик кабелей.

Для измерения емкостным методом применяют генераторы частотой 1000 Гц и мосты: постоянного тока (только при чистом обрыве жил) и переменного тока (при чистых обрывах жил и при переходных сопротивлениях 5 кОм и выше).

Импульсным методом (см. рис. 11.2) определяют место и характер повреждения. Метод основан на измерении прибором ИКЛ интервала времени tх, мкс, между моментом подачи импульса и приходом его отражения, определяемого из равенства

где n — количество масштабных отметок на экране прибора ИКЛ,

c —цена деления масштабной отметки, равная 2 мкс.

Расстояние lх от начала линии до места повреждения находят, приняв скорость распространения v импульса по кабелю равной 160 м/мкс, по формуле

Метод колебательного разряда применяется для выявления «заплывающих» пробоев изоляции, возникающих в кабельных муфтах вследствие образования в них при испытаниях полостей, играющих роль искровых промежутков. Для определения места пробоя на поврежденную жилу подают напряжение от кенотронной установки, а по показаниям прибора (ЭМКС-58 и др.) определяют расстояние до места пробоя.

Порядок выполнения работы

- Ознакомиться с принципиальной электрической схемой лабораторной установки, изображенной на рис. 11.3.

Рис. 11.3 Схема электрической модели кабельной линии

- По заданию преподавателя собрать заданную схему с повреждением кабеля (на модели повреждение изоляции и кз в линии имитируется перемычкой, содержащей резистор 1-2МОм; при кз линии на землю - перемычкой с резистором 1-2МОм соединяют фазу инейтраль; при кз между линиями - перемычку с резистором 1-2МОм устанавливают между фазами; обрыв в линии имитируется отсутствием перемычки между участками кабеля).

Поиск обрыва в линии

- По заданию преподавателя собрать схему с обрывом в линии. Предварительно проводится проверка линии на обрыв: для этого все линии на конце кабеля объединяются с нейтралью и затем поочередно прозваниваются омметром (используется тестер). Пример см. рис. 11.4. Для усложнения задачи для учащихся допускается применение перемычек со скрытым разрывом соединительного провода, тем самым визуально нельзя обнаружить место обрыва и учащемуся необходимо проделать всю цепочку измерений для вынесения заключения о месте обрыва..

Рис. 11.4 Схема проверки обрыва линии (стенд отключен)

- После определения линии, содержащей обрыв, ее вывод на конце кабеля соединяют с нейтралью. Пример см.рис. 11.5.

Рис. 11.5 Схема проверки обрыва линии (стенд включен)

- Запитать стенд от сети. Подать напряжение на ввод поврежденной линии.

- С помощью датчика поиска обрывов кабеля произвести поиск места обрыва. Для этого подключить наушники к датчику через соответствующее гнездо. Приблизить датчик к вводу линии на котором присутствует напряжение на расстояние до 5мм – в наушниках будет слышен 50Гц «фон», который существенно ослабляется при приближении к нейтральному проводу и отрезку линии, соединенном с нейтралью. Следуя вдоль линии, но не касаясь ее, определить место, где происходит резкое снижение уровня звука «фона». Это и есть место обрыва.

Проверка сопротивления изоляции и кз в линии.

- Произвести проверку сопротивления изоляции линии. По заданию преподавателя собрать схему модели для проверки кабельной линии с поврежденной изоляцией (на модели повреждение изоляции и кз в линии имитируется перемычкой, содержащей резистор 1-2МОм). Концы линий соединяют с нейтралью. Пример см. рис. 11.6.

Рис. 11.6. Схема проверки повреждения изоляции и КЗ линии (стенд отключен)

- Измерить сопротивление изоляции между линиями, линиями и землей (на модели взамен промышленного мегомметра применяется цифровой тестер). Работу проводят при отключенном питании стенда.

- После обнаружения поврежденной линии стенд подключают к сети и на ее ввод подают напряжение. Пример см. рис. 11.7.

Рис. 11.7 Схема проверки повреждения изоляции и КЗ линии (стенд включен)

- С помощью датчика поиска обрывов кабеля произвести поиск места повреждения. Для этого подключить наушники к датчику через соответствующее гнездо. Приблизить датчик к вводу линии на котором присутствует напряжение на расстояние до 5мм – в наушниках будет слышен 50Гц «фон», который существенно ослабляется при приближении к нейтральному проводу и отрезку линии, соединенном с нейтралью. Следуя вдоль линии, но не касаясь ее, определить место, где происходит существенное снижение уровня звука «фона». Это и есть место повреждения.

Контрольные вопросы.

- Какие существуют способы поиска обрывов кабелей.

- На каком принципе основан индукционный метод поиска обрыва кабеля.

- Какие существуют виды неисправностей кабельных линий.

- В чем суть «заплывающего пробоя».

Практическая работа №15

Изучение работы транзистора, включенного по схеме с общей базой и общим эмиттером

Цель работы: снять и построить частотную и амплитудную характеристики, определить полосу пропускания усилителя.

Оборудование: лабораторный стенд, электроизмерительные приборы, материалы

Основные понятия и определения

Транзисторами называют полупроводниковые приборы, которые располагают не менее чем тремя выводами и в определённых обстоятельствах могут усиливать мощность, преобразовывать сигнал, или генерировать колебания. Различных видов транзисторов много – это полевые (униполярные) и биполярные транзисторы, биполярные транзисторы с изолированным затвором и однопереходные (двухбазовые) транзисторы, фототранзисторы и другие.

Усилительные каскады, выполненные на транзисторах, требуют небольшого напряжения питания величиной всего в несколько вольт, а КПД может достигать нескольких десятков процентов. Транзисторы по сравнению с электронными лампами обладают большей экономичностью, низким энергопотреблением, длительным временем наработки на отказ, малой массой и габаритами, высокой механической прочностью. К недостаткам транзисторов следует отнести невысокую радиационную стойкость, невозможность работы при температуре полупроводникового кристалла из кремния значительно выше 125 °C и прочее.

Транзисторы классифицируют по материалу полупроводника, подразделяя на германиевые, кремниевые, из арсенида галлия и прочие.

Биполярные транзисторы, у которых две из трёх областей имеют дырочный тип проводимости, называют транзисторами с прямой проводимостью, или структуры p-n-p. А биполярные транзисторы, у которых две из трёх областей имеют электронный тип проводимости, называют транзисторами с обратной проводимостью, или структуры n-p-n.

Рассматриваемые приборы, которые не способны усиливать сигнал с частотой более 3 МГц, называют низкочастотными транзисторами. Приборы, которые могут усиливать сигнал с частотой более 3 МГц, но менее 30 МГц, называют среднечастотными транзисторами. А транзисторы, которые допускают усиление сигнала с частотой, превышающей 30 МГц, называют высокочастотными, а позволяющие работать на ещё большей частоте (выше 300 МГц) называют сверхвысокочастотными.

Если компоненты не могут обеспечить мощность рассеяния, превышающую 0,3 Вт, то такие транзисторы называют маломощными. Приборы, которые имеют рассеиваемую мощность более 0,3 Вт, но менее 3 Вт, называют транзисторами средней мощности. А транзисторы, мощность рассеяния которых превышает 3 Вт, называют мощными транзисторами.

Схема включения транзистора с общим эмиттером

Между базой и эмиттером транзистора, включённого по схеме с общим эмиттером, подсоединяют источник сигнала, а к коллектору – нагрузку. К эмиттеру транзистора подключают полюсы одинаковых знаков источников питания. Входным током каскада выступает ток базы транзистора, а выходным током – ток коллектора. Это показано на рис. 12.1, на примере включения в электрическую цепь биполярного p-n-p транзистора.

Рис. 12.1.

На практике обходятся одним источником питания, а не двумя. Направление протекания тока по выводам транзистора дано на рисунке. Включение n-p-n транзистора совершенно аналогично включению p-n-p транзистора, однако в данном случае придётся поменять полярность обоих источников питания.

Коэффициент усиления каскада равен отношению тока коллектора к току базы и обычно может достигать от десятков до нескольких сотен. Транзистор, включённый по схеме с общим эмиттером, теоретически может дать максимальное усиление сигнала по мощности, относительно других вариантов включения транзистора. Входное сопротивление рассматриваемого каскада, равное отношению напряжения база-эмиттер к току базы, лежит в пределах от сотен до тысяч ом. Это меньше, чем у каскада с транзистором, подсоединённым по схеме с общим коллектором. Выходной сигнал каскада с общим эмиттером обладает фазовым сдвигом в 180° относительно входного сигнала. Флюктуации температуры оказывают значительное влияние на режим работы транзистора, включённого по схеме с общим эмиттером, и поэтому следует применять специальные цепи температурной стабилизации. В связи с тем, что сопротивление коллекторного перехода транзистора в рассмотренном каскаде выше, чем в каскаде с общей базой, то необходимо больше времени на рекомбинацию носителей заряда, а, следовательно, каскад с общим эмиттером обладает худшим частотным свойством.

Схема включения транзистора с общей базой

В каскаде, собранном по схеме с общей базой, напряжение входного сигнала подают между эмиттером и базой транзистора, а выходное напряжение снимают с выводов коллектор-база. Включение транзистора p-n-p структуры по схеме с общей базой приведено на рис. 12.2.

Рис. 12.2.

В данном случае эмиттерный переход компонента открыт и велика его проводимость. Входное сопротивление каскада невелико и обычно лежит в пределах от единиц до сотни ом, что относят к недостатку описываемого включения транзистора. Кроме того, для функционирования каскада с транзистором, включённым по схеме с общей базой, необходимо два отдельных источника питания, а коэффициент усиления каскада по току меньше единицы. Коэффициент усиления каскада по напряжению часто достигает от десятков до нескольких сотен раз.

К достоинствам нужно отнести возможность функционирования каскада на существенно более высокой частоте по сравнению с двумя другими вариантами включения транзистора, и слабое влияние на работу каскада флюктуаций температуры. Именно поэтому каскады с транзисторами, включёнными по схеме с общей базой, часто используют для усиления высокочастотных сигналов.

Порядок выполнения работы

Технические данные приборов                           Таблица 12.1

| № | Наименование приборов | Система приборов | Предел измерения | Цена деления | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |

Рис. 12.3. Электрическая схема усилителя низкой частоты

- Заполнить таблицу 12.1. Технические данные приборов.

- Подсоединить однокаскадный усилитель к электронным приборам, источнику питания по схеме на рис. 12.3.

- Выставить на блоке питания 12 В и подать на усилитель. Исследовать влияние элементов схемы (R1, R4, R5) на коэффициент усилителя и нелинейные искажения. Для чего на вход усилителя подать напряжение U=20-70 мВ с частотой 1 кГц. Затем измерение сопротивления R1, R4, R5 – наблюдать за формой выходного сигнала. Исследовать влияние величины конденсатора установленного в цепи эмиттера усилителя С4, С5 на коэффициент усилителя, переключая СА1 в положение «1», «2».

- Исследовать влияние амплитуды входного сигнала на коэффициент усилителя, на линейные искажения, изменяя величину входного сигнала. Полученные данные записать в таблицу 12.2.

Вычисление амплитуды входного сигнала на коэффициент усилителя Таблица 12.2

| Uвх, мВ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Uвых, В |  |  |  |  |
| К=Uвых/Uвх |  |  |  |  |

- Снять и построить амплитудно-частотную характеристику усилителя, изменяя частоту от 20 Гц до 50 кГц, при двух значениях разделительных ёмкостей С1 и С7 (0,05 мкФ; 10 мкФ). Выбрать амплитуду входного сигнала в пределах (30-70 мВ). Полученные данные записать в таблицу 12.3.

Амплитудно-частотная характеристика усилителя          Таблица 12.3.

| С1=С2=0,5 мкФ Ск1=Ск2=10 мкФ | f, Гц |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uвых, В |  |  |  |  |
|  | К |  |  |  |  |
| С1=С2=4700 мкФ Ск1=Ск2=0,5 мкФ | f, Гц |  |  |  |  |
|  | К |  |  |  |  |

- По полученным данным построить амплитудно-частотную характеристику, определить полосу пропускания усилителей при двух значения ёмкостей С1 и С7.

- Сделать выводы по работе. Ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы.

- Приведите назначение каскада предварительного усиления, требования к нему и условия его работы.

- Начертите принципиальную схему резисторного каскада предварительного усиления и поясните назначение его элементов.

- Как выбирают точку покоя и как обеспечивают заданное её положение?

- Как обеспечивают температурную стабилизацию точки покоя?

- Какова роль источника питания усилительного элемента в процессе усиления сигналов?

- Каково значение напряжения смещения в процессе усиления электрических сигналов?

Практическая работа №16

Тема: «Исследование однополупериодной и мостовой схем выпрямителей и сглаживающих фильтров.»

Цель работы: ознакомиться со схемами выпрямителей и сглаживающих фильтров. Исследовать работу выпрямительного устройства с переменной нагрузкой.

Общие сведения

Полупроводниковым диодом называют полупроводниковый прибор с одним электрическим р-nпереходом и двумя выводами. По функциональному назначению диоды делятся на выпрямительные, импульсные, стабилитроны, варикапы, туннельные, фотодиоды, светодиоды идр.

- Схемы выпрямителей переменноготока

Основным элементом выпрямительного устройства является полупроводниковый диод – прибор, обладающий односторонней проводимостью. Для выпрямителей однофазного переменного тока наиболее широко используют два типа выпрямителей: однополупериодный и двухполупериодный (мостовой).

Rн

Схема однополупериодного выпрямителя приведена на рис.3.1.

Рисунок 3.1 – Схема однополупериодного выпрямителя

Ток в нагрузочном резисторе Rн появляется только в те периоды времени (или те полупериоды напряжения U), когда потенциал точки «а» положителен по отношению к потенциалу точки «в», т.к. вэтомрежимевентильоткрыт.Когдажепотенциалточки«а»отрицателен по отношению к потенциалу точки «в» – вентиль закрыт, ток в нагрузке равен нулю. Таким образом, ток в резисторе имеет пульсирующий характер (рис.3.2).

Рисунок 3.2 – Временные диаграммы напряжений однополупериодного выпрямителя

Недостатком однополупериодного выпрямителя является высокий уровень пульсации. Этого недостатка несколько лишен двухполупериодный выпрямитель, в котором используются оба полупериода напряжения сети. Наиболее распространена схема мостового выпрямителя (рис.3.3). К одной из диагоналей моста VD1-VD4 под- ведено переменное напряжение от сети, к другой диагонали подключен нагрузочный резистор.

Рисунок 3.3 – Схема двухполупериодного мостового выпрямителя

В течение первого полупериода напряжение сети U, когда потенциал точки «а» положительный по отношению к потенциалу точки «в», диоды VD1 и VD3 открыты, и через нагрузку Rн протекает ток Iн. В это время диоды VD2, VD4 закрыты. В другой полупериод, когда потенциал точки «а» отрицателен диоды VD2, VD4 от- крыты, а диоды VD1, VD3 закрыты. Ток через нагрузочный резистор Rн имеет то же направление, что и в предыдущий полупериод напряжения сети (рис.3.4).

Рисунок 3.4 – Временные диаграммы напряжений мостового выпрямителя

Анализ временных диаграмм показывает, что схема мостового выпрямителя по сравнению со схемой однополупериодного выпрямителя имеет то преимущество, что среднее напряжение Uн.ср (а следовательно, и ток) в два раза больше, а пульсации значительно меньше.

Сглаживающиефильтры

Как видно из диаграмм напряжений, выпрямленное напряжение на нагрузке имеет пульсирующий характер и является периодическим несинусоидальным напряжением. Оно может быть разложено в ряд на постоянную и гармоническую составляющие. Частота первой (основной) гармоники для однополупериодного выпрямителя равна частоте выпрямленного напряжения (для сети – 50 Гц), а для двухполупериодного выпрямителя – удвоенной частоте выпрямленного напряжения.

Амплитуда основной гармоники значительно превышает амплитуды других гармоник. Поэтому за коэффициент пульсации Рпринимают отношение амплитуды основной гармоники выпрямленного напряжения к его постоянной составляющей

Для однополупериодных выпрямителей без фильтра Р= 1,5 для двухполупериодныхР=0,67.

Коэффициент пульсации напряжения, питающего электронные устройства должен составлять 10-4…10-7. Таким образом, напряжение, полученное непосредственно с выхода выпрямителя нельзя использовать в качестве питающего напряжения.

Для снижения пульсации до требуемой величины применяют сглаживающие фильтры. Простейшим сглаживающим фильтром является конденсатор. Существуют различные схемы сглаживающих фильтров с использованием активных сопротивлений и конденсаторов, так называемые Г- и П-образные фильтры.

Эффективность фильтров оценивается коэффициентом сглаживания q, равным отношению коэффициентов пульсации на входе и выходе фильтра

Для однополупериодных выпрямителей без фильтра Р= 1,5 для двухполупериодныхР=0,67.

Коэффициент пульсации напряжения, питающего электронные устройства должен составлять 10-4…10-7. Таким образом, напряжение, полученное непосредственно с выхода выпрямителя нельзя ис- пользовать в качестве питающего напряжения.

Для снижения пульсации до требуемой величины применяют сглаживающие фильтры. Простейшим сглаживающим фильтром является конденсатор. Существуют различные схемы сглаживающих фильтров с использованием активных сопротивлений и конденсаторов, так называемые Г- и П-образные фильтры.

Эффективность фильтров оценивается коэффициентом сглаживания q, равным отношению коэффициентов пульсации на входе и выходе фильтра

Емкость фильтра Сф включается параллельно нагрузочному резистору Rн (рис.3.5). При таком включении конденсатор Сф заряжается через диод VD, до амплитудного значения напряжения Um (рис.3.6). Когда напряжение на вентиле начинает убывать конденсатор Сф разряжается через нагрузку Rн.

Рисунок 3.5 – Схема включения емкостного фильтра

На рис.3.6 показаны упрощенные временные диаграммы напряжений выпрямителей с емкостным фильтром. Время t1 соответствует начальному периоду, когда выпрямитель подключается к сети. Конденсатор к концу первой части периода заряжается до амплитудного значения Um. Во время второй четверти и части третьей четверти (рис.3.6,б) и второй четверти и второго полупериода переменного напряжения (рис.3.6,б) конденсатор разряжается через нагрузку Rн, т.е. отдает часть запасенной электрической энергии в нагрузку (интервал t2).

Рисунок 3.6 – Временные диаграммы напряжений выпрямителей с емкостным фильтром: а – однополупериодного; б – двухполупериодного

В конце временного интервала t2 напряжение UC= Uн несколько снижается: у однополупериодного больше, а у двухполупериодного – меньше. В период времени t3 происходит процесс зарядки конденсатора Сф т.к. диод в этот момент открывается, и электрическая энергия вновь подается на Сф и Rн от сети.

Из рисунка видно, что при включении емкостного фильтра напряжение Uн не уменьшается до нуля, а пульсирует в некоторых пределах, увеличивая среднее значение выпрямленного напряжения. Если сопротивление Rн уменьшить (т.е. увеличить Iн), то пульсации на нагрузке и Сф увеличатся.

Обычно емкость Сф выбирают такой величины, чтобы для основной гармоники выпрямленного напряжения сопротивление конденсатора было много меньше Rн, т.е.:

Существуют более сложные схемы фильтров для выпрямите- лей. Таким, например, является Г-образный RC-фильтр (рис.3.7). Этот фильтр обычно применяется, когда ток в нагрузке не превышает нескольких десятков миллиампер.

Существуют более сложные схемы фильтров для выпрямите- лей. Таким, например, является Г-образный RC-фильтр (рис.3.7). Этот фильтр обычно применяется, когда ток в нагрузке не превышает нескольких десятков миллиампер.

Рисунок 3.7 – Схема Г-образногоRC-фильтра

Схема Г-образного фильтра позволяет получить значительно меньшие пульсации напряжения на нагрузке, чем применение про-стейшего емкостного фильтра.

Порядок выполнения работы

Перечень приборов:

- модуль для исследования выпрямительногоустройства;

- комбинированный измерительный прибор – 2 шт;

- генератор импульсов FG-32;

- осциллографGOS-620.

- Исследование схемы однополупериодноговыпрямителя

  - Подготовить генератор импульсов FG-32 кработе:

    - при помощи ручки «FUNCTION» установить синусоидальнуюформуимпульса;

    - при помощи ручек «RANGE» и «FREQUENCY» установить частоту 50…100Гц;

    - установить	максимальную	амплитуду,	повернув	ручку

«AMPL» по часовой стрелке до упора (ручка «OFSET» в нажа- том положении).

Собрать схему для исследования работы однополупериодного выпрямителя (рис.3.8). Включитьприборы.

Рисунок 3.8 – Схема для исследования однополупериодного выпрямителя

  - При разомкнутых переключателях S1-S5 зарисовать изображение форм напряжения на экранеосциллографа.

  - Включить S1 (емкостной фильтр С1). Дополнить предыдущий рисунок кривой напряжения, проходящей по вершинам полуволн. Показания приборов занесите в таблицу3.1.

  - Замкнуть S3 (нагрузка R1). Дополнить предыдущий рисунок ли-нией, изображающей пульсации напряжения на нагрузке (по ана- логии с рис.3.6). Показания вольтметра и миллиамперметра зане- сите в таблицу 3.1. Повторить предыдущие операции при допол-нительном подключении S4 и S5 (т.е. при увеличении тока в нагрузке).

Таблица 3.1

Результаты исследования однополупериодного выпрямителя

|  | № п.п. | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С1 | U, В |  |  |  |  |  |
|  | I, мА |  |  |  |  |  |
| С1 + С2 | U, В |  |  |  |  |  |
|  | I, мА |  |  |  |  |  |

  - Параллельно конденсатору С1 подключить С2 (включить S2). Дополнить предыдущую осциллограмму кривыми пульсации при различных нагрузках. Данные измерения занести в таблицу3.1.

Таблица 3.2

Результаты исследования мостового выпрямителя

|  | № п.п. | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С1 | U, В |  |  |  |  |  |
|  | I, мА |  |  |  |  |  |
| С1 + С2 | U, В |  |  |  |  |  |
|  | I, мА |  |  |  |  |  |

  - Построить (на одном графике) внешниехарактеристикиоднопо-

f	Iн

лупериодного и мостовоговыпрямителей:Uн	.

  - По полученным осциллограммам определить во сколько раз ве- личина пульсации напряжения на нагрузке (при включенном С1) в мостовом выпрямителе меньше, чем воднополупериодном.

Контрольные вопросы:

- Какие элементы содержит выпрямительноеустройство?

- Какова роль конденсатора, подключаемого параллельно сопротивлениюнагрузки?

- Изобразить процесс сглаживания пульсаций напряжения в одно-полупериодном выпрямителе с простейшимфильтром.

- Изобразить, что происходит на осциллограмме при увеличении нагрузки при включённом сглаживающем фильтре и безнего.

Практическая работа №17

Тема: «Мостовая схема выпрямителя. Расчет схемы мостового выпрямителя по заданной мощности потребителя.»

Цель работы: изучить мостовые схемы выпрямителя, рассчитать схемы мостового выпрямителя по заданной мощности потребителя.

Общие сведения

Данные задачи относятся к расчёту выпрямителей переменного тока, собранных на полупроводниковых диодах.

Рассчитывая выпрямитель, следует помнить, что основными параметрами полупроводниковых диодов являются допустимый ток Iдоп, на который рассчитан диод, и величина обратного напряжения Uобр, которую выдерживает диод в непроводящий период.

Выбор диодов для выпрямителей осуществляется по величине тока Iд, протекающего через диод, и максимальному напряжению Uд, которое оказывается приложенным к диоду в непроводящий период. При этом для исключения повреждений диодов должны быть выполнены следующие условия:

Iдоп≥ Iд и Uобр≥ Uд.

Обычно исходными данными для расчёта выпрямителя являются мощность потребителя Рни величина выпрямленного напряжения Uн, при котором работает потребитель энергии. По этим данным расчёт тока потребителя затруднений не вызывает Iн = Рн/ Uн. Вычисленное значение тока берётся за основу при подборе диода по току. Учитывается, что для oднопoлупeриoдного выпрямителя ток через диод равен току потребителя Iд=Iн, для двухполупериодной и мостовой схем выпрямления ток через диод равен половине тока потребителя Iд= 0,5Iн, для трёхфазного выпрямителя - третьей части тока потребителя

Iд= Iн / 3.

Напряжение, действующее на диод в непроводящий период, также зависит от схемы выпрямителя. Для одно- и двухполупериодного (с выводом средней точки вторичной обмотки трансформатора) выпрямителей Uд= 3,14Uн, для мостового выпрямителя Uд=1,57Uн, для трёхфазного выпрямителя Uд= 2,1Uни трёхфазного мостового выпрямителя Uд=1,05Uн. Приведённые соотношения следует использовать при подборе диодов для выпрямителей по напряжению.

В результате расчёта может оказаться, что ток через диод превышает допустимое значение тока Iдопдля заданного типа диода. В этом случае используется параллельное включение диодов в таком числе n, чтобы их суммарный допустимый ток n*Iдоппревышал рассчитанное значение тока Iдчерез диод.

Если в непроводящий период напряжение Uднадиоде превышает допустимое обратное напряжение Uобр, то применяется последовательное включение диодов. При этом число диодов n, должно быть таким, чтобы n*Uобр≥ Uд.

Задание: сделать расчет задач

Отчет должен содержать:

-Тему и цель практической работы;

К задаче:

-Дано;

-Решение;

-Схема;

-Ответ.

Задача №1Составить схему мостового выпрямителя, использовав один из четырёх диодов: Д218, Д222, КД202Н, Д215Б. Мощность потребителя Рн= 300 Вт, напряжение потребителя Uн= 200 B.

- Выписываем из справочника параметры указанныхдиодов:

Д218 Iдоп = 0.1АUобр= 1000В

Д222 Iдоп = 0.4АUобр= 600В

КД202Н Iдоп= 1А Uобр= 500В

Д215Б Iдоп=2А Uобр= 200В

Задача №2Для питания постоянным током потребителя мощностью Рн= 300Вт при напряжении Uн= 20В необходимо собрать схему однополупериодного выпрямителя, использовав имеющиеся стандартные диоды Д142А.

- Выписываем из справочника параметры диодаД142А:

Iдоп =10А	Uобр=100В

Практическая работа №18

Тема: «Изучение работы электронных генераторов»

Цель работы: изучить работу электронных  генераторов,рассмотрение параметров синусоидального сигнала, параметров импульсного сигнала, определение частоты и скважности импульсов.

Общие сведения

Электронный генератор – это устройство, преобразующее электрическуюэнергиюисточникапостоянноготокавэнергиюнезатухающихэлектрическихколебаний заданной формы ичастоты.

Генераторы широко используются в электронике: в радиоприемниках и телевизорах, системах связи, компьютерах, промышленных системах управления и устройствах точного измерения времени.

Частота сигнала может изменяться от нескольких герц до многих миллионов герц. Выходное напряжение генератора может быть синусоидальным, прямоугольным или пилообразным в зависимости от типа генератора (рис. 1).

| Рис. 1, а. Напряжение синусоидальной формы | Рис. 1, б. Напряжение прямоугольной формы |
| --- | --- |

Рис. 1, в. Напряжение пилообразной формы

Когда колебательный контур возбуждается внешним источником постоянного тока, в нем возникают колебания. Эти колебания являются затухающими, поскольку активное сопротивление колебательного контура поглощает энергию тока. Для поддержанияколебанийвколебательномконтурепоглощеннуюэнергиюнеобходим восполнить. Это осуществляется с помощью положительной обратной связи.

Положительная обратная связь - это подача в колебательный контур части выходного сигнала для поддержки колебаний. Сигнал обратной связи должен совпадать по фазе с сигналом в колебательном контуре.

На рис. 2 изображена блок-схема генератора.

Рис. 2. Блок-схема электронного генератора Генератор можно разбить на три части:

- LC -колебательный контур, который обычно является частотозадающей цепью генератора;

- усилитель, увеличивает амплитуду выходного сигнала колебательногоконтура;

- цепь обратной связи, подает необходимое количество энергии в колебательный контур для поддержкиколебаний.

Таким образом, генератор - это схема с положительной обратной связью, которая использует постоянный ток для получения колебаний переменного тока.

Генераторы синусоидальныхколебаний

Генераторысинусоидальныхколебаний-этогенераторы,которыегенерируют напряжение синусоидальной формы. Они классифицируются согласно их часто то задающим компонентам. Тремя основными типами генераторов синусоидальных колебаний являются LC -генераторы, кварцевые генераторы и RC-генераторы.

LC -генераторы используют колебательный контур из конденсатора и катушки индуктивности, соединенных либо параллельно, либо последовательно, параметры которых определяют частоту колебаний.

Кварцевые генераторы подобны LC -генераторам, но обеспечивают более высокую стабильность колебаний.

LC -генераторы и кварцевые генераторы используются в диапазоне радиочастот. Они не подходят для применения на низких частотах. На низких частотах используются RC -генераторы, в которых для задания частоты колебаний используется резистивно-емкостная цепь.

Автогенераторы типа LC применяют в основном на частотах выше 20 кГц, так как для более низких частот конструкция таких колебательных контуров громоздка.

Основными типами LC -генераторов являются генератор Хартли и генератор Колпитца. На рис. 3, а изображен генератор Хартли.

Величина обратной связи в этой схеме зависит от положения отвода катушки L1. Выходной сигнал снимается с катушки связи L2. На рис. 3, б изображен генератор Колпитца. Величина обратной связи в схеме Колпитца определяется отношением емкостей конденсаторов C 1 и C 2 . Генератор Колпитца более стабилен, чем генератор Хартли, и более часто используется.

RC -генераторы применяют для задания синусоидальных колебаний на низких

частотах. Простейшим RC -генератором синусоидальных колебаний является генератор с фазосдвигающей цепью.

Генератор с фазосдвигающей цепью — это обычный усилитель с фазосдвигающей RC -цепью обратной связи (рис. 4).

Переходные процессы вRC-цепях. Вместо колебательного контура в схеме включен резистор RK , а положительная обратная связь осуществляется через фазовращательную цепь, состоящую из трех звеньев RC . Если выход данной схемы соединить непосредственно с входом, обеспечив при этом условия самовозбуждения, то генерируемые колебания не будут синусоидальными. Для того чтобы схема вырабатывала именно синусоидальные колебания, положительная обратная связь должна обеспечиваться только для одной определенной гармоники несинусоидальных колебаний. Эту функцию и выполняет фазовращательная цепь RC.

Рис. 3. Схемы основных типов LC -генераторов: а - генератор Хартли; б - генератор Колпитца

Параметры цепи должны быть выбраны так, чтобы при увеличении коллекторного тока и, следовательно, уменьшении потенциала коллектора потенциал базы (рис. 4) увеличивался. Иными словами, напряжения на коллекторе и на базе должны находиться в противофазе.

Рис. 4. Схема RC - генератора

Для выполнения условия баланса амплитуд коэффициент усиления усилителя должен быть больше ослабления, вносимого фазовращательной цепью RC . Для схемы, приведенной на рис. 4, это ослабление равно 29.

Основное требование, предъявляемое к генератору, — это стабильность частоты и амплитуды его колебаний. Причинами нестабильной работы генераторов являются зависимости емкости и индуктивности от температуры, старение компонентов и изменение требований к нагрузке. Когда требуется высокая стабильность, используются кварцевые генераторы.

Кварц — это материал, который может преобразовывать механическую энергию в электрическую, когда к нему прикладывают давление, и электрическую энергию в механическую, когда к нему прикладывают напряжение. Когда к кристаллу кварца приложено переменное напряжение, кристалл начинает растягиваться и сжиматься, создавая механические колебания, частота которых соответствует часто- те переменного напряжения.

Каждый кристалл кварца обладает собственной частотой колебаний, обусловленной его структурой и размерами. Если частота приложенного переменного напряжения совпадает с собственной частотой, колебания кристалла ярко выражены. Если частота приложенного переменного напряжения отличается от собственной частоты кварца, кристалл колеблется слабо. Собственная частота механических колебаний кристалла кварца практически не зависит от температуры, что делает его идеальным для использования в генераторах. В тех случаях, когда необходимо обеспечить очень высокую стабильность частоты колебаний, применяют термостатирование генератора (кварцевый резонатор помещают в термостат).

Для изготовления кварцевого резонатора на кристаллическую пластинку кварца наносятся металлические электроды, к которым прижимаются пружины для обеспечения электрического контакта. После этого кристалл помещается в металлический корпус.

Рис. 5. Схемы кварцевых генераторов: а — Хартли; б — Колпитца

На рис. 5, а изображена схема кварцевого генератора Хартли с параллель- ной обратной связью. Кварц включен последовательно в цепь обратной связи.

Если частота колебательного контура отклоняется от частоты кварца, импеданс кварца увеличивается, уменьшая величину обратной связи с колебательным контуром.

Это позволяет колебательному контуру вернуться на частоту кварца.

На рис. 5, б изображен генератор Колпитца с кварцем, включенным так же, как и в генераторе Хартли.

Кварц управляет обратной связью с колебательным контуром.

Импульсныегенераторы

Генераторы несинусоидальных колебаний применяют для создания периодических электрических сигналов произвольной формы (несинусоидальныхимпульсов), спектр которых не может быть выражен одним слагаемым типа  cos(t   ) .Примерами несинусоидальных колебаний могут служить колебания прямоугольной, пилообразной или треугольной формы (или комбинации этих форм). В основном в качестве генераторов несинусоидальных колебаний используют релаксационные генераторы. Релаксационный генератор запасает энергию в реактивной компоненте за одну фазу цикла колебаний и постепенно отдает ее в течение релаксационной фазы цикла.Релаксационнымигенераторамиявляютсяблокинг-генераторыимультивибратры. На рис. 6 изображена схема блокинг-генератора, названного так потому, что транзистор легко переводится в режим блокирования(запирания).

Рис. 6. Схемы блокинг-генераторов

Если выходное напряжение взять с RC -цепочки в эмиттерной цепи транзистора (рис. 6, б), то оно будет иметь пилообразную форму.

Мультивибратор представляет собой генератор несинусоидальных колебаний, близких по форме к прямоугольным. Такие колебания можно рассматривать как сумму большого числа простых гармонических колебаний (рис. 7). Отсюда и название «мультивибратор», или буквально «генератор множества простых колебаний».

Рис. 7. Графики напряжений на коллекторах симметричного мультивибратора

Мультивибраторы (рис. 8) широко используют в импульсной технике, в ЭВМ и устройствах автоматики в качестве пусковых или переключающих устройств.

Различают три режима работы мультивибраторов: автоколебательный, синхронизации и ждущий.

Рассмотрим симметричный мультивибратор, работающий в режиме автоколебаний (рис. 8).

Рис. 8. Схема симметричного транзисторного мультивибратора

Контрольные вопросы

- Что такоегенератор?

- Нарисуйте блок-схемугенератора.

- В каких случаях используют кварцевыегенераторы?

- Что такоемультивибратор?

- Как работает электронныйосциллограф?

Список используемой литературы:

1. Н.Ю. Морозова «Электротехника и электроника».

2.М.В.Немцов, И.И. Светлакова  «Электротехника».

3. http://digteh.ru/Sxemoteh/ShVklTrz/OE/

4.http://www.mtomd.info/archives/2305

5.http://www.electroengineer.ru/2013/03/straight-chains-AC.html

Список рекомендуемой литературы:

1. Ф.Е. Евдокимов «Теоретические основы электротехники».

2.http://scbist.com/zheldor/teplovoz/teplovoz_24.html

3.http://electrono.ru/elektricheskaya-cep-i-ee-osnovnye-zakony/15-peredacha-elektricheskoj-energii-po-provodam