ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

обучающимся по выполнению практических занятий

профессиональный модуль 01

«Проектирование городских путей сообщения»

МДК 01.02 «Проектирование городских улиц и дорог»

специальность 08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения

Белгород

2019

| Одобрено предметно-цикловой комиссией «Техника и технология строительства» Протокол № _____ от «__» _____________2019 г. Председатель предметно- цикловой комиссии ______________________ | Разработано на основе рабочей программы ПМ.01 «Проектирование городских путей сообщения» по специальности 08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения Заместитель директора по учебно-методической работе ______________ Н.В. Петрова |
| --- | --- |

Разработчики:

Присяжная Людмила Николаевна преподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

Филимонова Елена Валентиновна преподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

Кравцова Лариса Станиславовна преподаватель ОГ

Пояснительная записка

1.1. Цели и задачи практических работ – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

-  и выполнения работ по изысканию и проектированию городских улиц и дорог, а также искусственных сооружений;

- организации и выполнения работ по изысканию и проектированию рельсовых и подъездных путей;

- по разработке, планированию и контролю выполнения мер, направленных на предупреждение и устранение причин отклонений результатов выполненных однотипных строительных работ от требований нормативной технической и технологической проектной документации.

уметь:

определять категорию и расчетную скорость улиц и дорог;

назначать варианты трасс городских путей сообщения и выбирать оптимальный вариант трассы;

выполнять расчеты элементов плана, продольных и поперечных профилей трасс городских путей сообщения;

оформлять текстовую и графическую техническую документацию и согласовывать ее со всеми заинтересованными службами;

производить геодезические работы по восстановлению трассы на местности;

проводить гидрологические и геологические изыскания городских путей сообщения;

проектировать водоотвод;

назначать отверстие и конструкцию водоотводных сооружений;

назначать и рассчитывать конструктивные слои дорожной одежды;

проектировать верхнее строение рельсового пути;

рассчитывать отверстие и элементы конструкции искусственных сооружений.

проектировать автобусные остановки и автостоянки;

проектировать озеленение городских путей сообщения;

проектировать организацию движения автотранспорта и обстановку городских путей сообщения;

применять прикладные программные продукты дорожной отрасли.

знать:

требования нормативных актов к изысканию трасс, элементов городских улиц и дорог, элементов искусственных сооружений, рельсовых и подъездных путей;

цели, состав и методы инженерных изысканий при проектировании городских улиц и дорог, искусственных сооружений;

классификацию городских улиц и дорог, классификацию и габариты мостов;

основные термины и понятия;

критерии выбора оптимального варианта трассы и места мостового перехода;

методы трассирования и нивелирования трасс в различных условиях рельефа местности;

методику решения геодезических задач;

методику расчетов элементов плана и продольного, и поперечного профилей городских путей сообщения;

типы дорожных одежд и земляного полотна;

методику расчета конструкций и критерии выбора оптимального варианта конструкции дорожной одежды;

способы водоотвода и конструкции водоотводных сооружений;

нормативные требования и расчет полос озеленения;

типы дорожных знаков;

виды дорожной разметки;

виды ограждений и область их применения;

конструкции защитных и укрепительных устройств земляного полотна;

нормы размещения комплекса зданий и сооружений для обслуживания городских путей сообщения;

требования к элементам конструкций зданий (помещений) обусловленных необходимостью их доступности и соответствия их доступности особым потребностям инвалидов.

1.2. Условия проведения практических занятий.

Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие учебные аудитории: «Инженерная геология», «Геодезия», «Городские улицы и дороги», «Городские рельсовые и подъездные пути», «Искусственные сооружения», «Курсовое и дипломное проектирование», «Информационные технологии».

Оборудование и техническое оснащение учебных аудиторий:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в Интернет;

- наглядные пособия;

- лицензионное программное обеспечение САПР и AutoCAD для аудиторий «Курсовое и дипломное проектирование», «Информационные технологии в профессиональной деятельности»;

- интерактивная доска / мультимедиа проектор.

1.3. Формы проведения практических занятий.

Оценка знаний студентов производится по следующим критериям:

-оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный  теоретический материал по профессиональному модулю, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, причем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий и вопросов, правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач;

-оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал по профессиональному модулю, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения;

-оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении теоретического материала по профессиональному модулю, испытывает затруднения при выполнении практических задач и принятии конструктивных решений, недостаточно хорошо владеет материалами защищаемой работы.

-оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части теоретического материала по профессиональному модулю, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями решает практические задачи и не справляется с ними самостоятельно и испытывает затруднения в принятии конструктивных решений, не владеет материалами защищаемой работы.

.

1.4. Состав и содержание материалов для проведения практических занятий.

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание лабораторные работы и практические занятия обучающихся |  | Объем часов по практическим работам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| МДК.01.01 Проектирование городских улиц и дорог |  |  | 48 |
|  | Практические занятия |  |  |
| Тема 2.1. Городские улицы и дороги | 7. | Построение плана ГУиД. | 2 |
|  | 8. | Проектирование поперечных профилей. | 6 |
|  | 9. | Проектирование продольного профиля. | 10 |
|  | 10 | Проектирование дорожной одежды. | 14 |
|  | 11 | Проектирование вертикальной планировки улицы. | 8 |
|  | 12 | Подсчет объемов земляных работ. | 8 |
|  |  | всего по ПМ 01. | 48 |

1.5. Основные этапы практических занятий.

МДК.01.02. Проектирование городских улиц и дорог

Практическое занятие №7 «Построение плана ГУиД»

1. Цель.

Освоить методику макроскопического определения минералов. Научиться визуально, определять минералы в отдельном образце и в составе горной породы. Изучить физические свойства минералов, их происхождение, химический состав и практическое применение.

Научиться различать структурные и текстурные признаки пород различного происхождения. Изучить происхождение горных пород.

Алгоритм работы.

План трассы дороги — это графическое изображение ее проекции на горизонтальную плоскость, выполненное в уменьшенном масштабе.

Положение геометрической оси дороги на земной поверхности называют трассой. Трасса в плане и профиле является пространственной линией, так как она меняет свое направление при обходе различных препятствий (населенных пунктов, озер, рек, болот, оврагов и др.) (рис.11.)

Рис 11. Ось дороги как пространственная кривая: а – вид полотна дороги в аксонометрии; б – план дороги;

в – продольный профиль.

Масштаб плана трассы принимается: для равнинной и пересеченной местности 1:10000, для горной 1:5000. На план трассу наносят сплошной основной линией с разбивкой на километры и пикеты (пикет — расстояние, равное 100 м).

Рис.10 План трассы дороги

На плане трассы указывают номера углов поворота, которые характеризуют каждое изменение ее направления. В местах изменения направления трассы вписывают круговые кривые, основными элементами которых являются (рис.12):радиус R; длина кривой К. тангенс Т — длина касательной, т. е. расстояние от вер шины угла поворота а до начала или конца кривой; биссектриса Б — расстояние от вершины угла поворота до середины кривой. Данные об элементах кривых можно определять по специальным таблицам.

С целью обеспечения безопасности движения автомобилей с расчетными скоростями радиусы кривых в плане необходимо назначать возможно большими: от 3000 м и более дорог I категории и от 2000 м и более для дорог остальных категорий. При таких радиусах кривых обеспечивается безопасность движения автомобилей с расчетной скоростью, так как влияние центробежной силы на них невелико.

Однако назначение больших радиусов в плане не везде и не всегда возможно, а поэтому разрешается принимать их минимально допускаемые    значения    (согласно СНиП 2.05.02-85):

Категория дороги       Ia         Iб        11         III       IV       V

Радиусы,  м  .    .    .1200      800     800     600     300    150

Все элементы кривых, а также пикетажное положение вершин углов поворота указывают в отдельных таблицах на плане трассы (рис10).

Рис. 12. Основные элементы круговой кривой:

ИК - начало кривой; КК - конец кривой; К - радиус; К - кривая;

Т - тангенс; Б -  биссектриса; а - угол поворота

По обе стороны от трассы условными знаками и обозначениями изображают основные элементы рельефа, населенные пункты, земельные угодья,    пути    сообщения, водотоки, водоемы, а также указывают границы землепользователей и их наименование.

При    проложении    трассы    необходимо    применять ландшафтное   проектирование,   задачей которого  является  обеспечение плавного  включения дороги в ландшафт окружающей среды,    что имеет    не только эстетическое значение, но и повышает удобство и безопасность движения. Оно преследует две цели: обеспечивает наилучшее сочетание дороги с окружающим ландшафтом, дополняет и улучшает его.

Дорога, вписанная в окружающий ландшафт, обеспечивает постоянный или плавный переменный режим движения, способствует работоспособности водителей и создает хорошее настроение у проезжающих.

На кривых с радиусами менее 2000 м в целях безопасности и комфортабельности движения при высоких расчетных скоростях с обоих концов круговой кривой устраивают переходные кривые, обеспечивающие плавное изменение направления движения автомобиля от прямолинейного к движению по круговой кривой. Переходные кривые представляют собой кривые переменного радиуса (рис.13 ).

Рис. 13 План переходной кривой. НПК - начало переходной кривой. КПК — конец переходной кривой

В зависимости от радиуса круговой кривой длина переходных кривых назначается в пределах 30—120 м. При вписывании переходных кривых круговая кривая смещается к центру кривой на величину сдвижки р. Пользуясь таблицами, составленными В. И. Ксенодоховым, можно получить все разбивочные элементы переходных кривых.

В целях обеспечения удобства и безопасности движения автомобилей с расчетной скоростью на кривых с радиусами менее 3000 м на дорогах I категории и менее 2000 м на дорогах остальных категорий устраивают виражи — участки кривой с односкатным поперечным профилем и уклоном проезжей части к центру кривой (рис.14).

Односкатный поперечный профиль устраивают на всем протяжении основной круговой кривой. Поперечный уклон проезжей части на вираже i В необходимо принимать не менее поперечного уклона покрытия на участках с двускатным профилем в зависимости от радиуса кривой в плане (табл.5).

Таблица 5

| Радиус кривой в плане, м | Поперечный уклон проезжей части на вираже. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Основной наиболее распространенный | В районах с частыми гололедами |
| 3000 и более для 1 категории; 2000 и более для дорог остальных категорий | Двухскатный поперечный профиль |  |
| От 3000 (2000) до 1000 | 20-30 | 20-30 |
| > 1000 >700 | 30-40 | 30-40 |
| >700 >650 | 40-50 | 40 |
| >650 >600 | 55-65 | 40 |

Рис.14 Схема виража

Поперечный уклон обочин на вираже тот же, что и уклон проезжей части.

Переход от двускатного поперечного профиля к односкатному и обратно осуществляется плавно на участках, примыкающих к круговой кривой, называемых отгонами виража, длина которых зависит от поперечного уклона виража и колеблется от 10 до 30 м.(Рис.15)

Рис15. Схема перехода от двускатного поперечного профиля проезжей части к односкатному на отгоне виража

На протяжении этих участков устраивают и переходные кривые. Переход от нормального уклона обочин при двускатном профиле к уклону проезжей части выполняется на протяжении 10 м до начала отгона виража.

Переход от двускатного поперечного профиля к односкатному осуществляется в пределах отгона виража «вращением» внешней половины проезжей части и внешней обочины относительно оси дороги. После достижения односкатного поперечного профиля с уклоном, равным уклону двускатного профиля, всю проезжую часть и внешнюю обочину вращают относительно внутренней кромки проезжей части до получения соответствующего уклона виража.

На кривых в плане при радиусах 1000 м и менее предусматривают уширение проезжей части с внутренней стороны за счет обочины. При этом ширина обочины должна быть не менее 1,5 м для дорог I—III категорий и не менее 1 м для дорог остальных категорий. В горной местности при радиусах 20—30 м в виде исключения допускается уширять проезжую часть с внешней стороны кривой. Уширение в пределах круговой кривой имеет постоянную величину, а затем в пределах переходных кривых (отгона виража) сводится на нет. Величины полного уширения для двухполосных автомобильных дорог назначают в зависимости от радиусов круговых кривых по СНиП 2.05.02-85.

Важнейшим условием безопасности движения на автомобильных дорогах является обеспечение видимости в плане, т. е. когда водитель видит встречный автомобиль или препятствие на расстоянии, достаточном для своевременной остановки своего автомобиля во избежание дорожно-транспортного происшествия. При этом учитывается, что луч зрения водителя при движении автомобиля по крайней правой полосе движения в 1,5 м от кромки проезжей части расположен на высоте 1,2 м над поверхностью проезжей части дороги. Наименьшие расстояния видимости установлены в зависимости  от категории  автомобильной дороги.

| Категория до роги | Расчетная скорость, км/ч | Наименьшее расстоя ние видимости, м |  | Категория до роги | Расчетная скорость, км/ч | Наименьшее расстоя ние видимости, м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | для остановки | встречного автомобиля |  |  | для остановки | встречного автомобиля |
| 1а 16 II | 150 120 120 | 300 250 250 | 450 450 | III IV V | 100 80 60 | 200 150 85 | 350 250 170 |

В целях обеспечения безопасности движения периодически необходимо оценивать состояние видимости на отдельных элементах улиц и дорог.(табл.5)

На пересечениях автомобильных дорог в одном уровне должна быть обеспечена боковая видимость, рассчитываемая из условия видимости с главной дороги автомобиля, ожидающего на второстепенной дороге момента безопасного выезда на главную дорогу (рис. 16, а). При пересечении равнозначных по интенсивности движения дорог расстояние видимости определяется согласно схеме, представленной на (рис. 16, б).Значениярасстояний для обеспечения боковой видимости приведены в таблице 6.

Рис16. Схемы определения видимости на пересечениях в одном уровне:

а – при пересечении дорог разных категорий; б – при пересечении равнозначных дорог

при пересечении равнозначных дорог

Таблица 6

| Интенсивность движения на главной дороге , авт. / сут . | Минимальное расстояние видимости автомобиля на главной дороге , L гл | Минимальное расстояние видимости поверхности дороги , м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | главной L гл | второстепенной L вт |
| 1000 2000 3000 4000 5000 | 250 250 300 400 600 | 140 140 150 175 175 | 75 75 75 100 100 |

Список литературы.

- Красильщиков И.М., Елизаров Л.В. Проектирование автомобильных дорог. – М.: Транспортная компания, 2016. – 216 с.

- Лавриненко Л.Л. Изыскания и проектирование автомобильных дорог. - М.: Транспорт, 2014. – 246 с.

Нормативная литература

- СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги.

- СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов.

- ОСТ 218.1.002-2003 Автобусные остановки на автомобильных дорогах.

Интернет-ресурсы.

- Поиск в сети интернет

Практическое занятие №8 «Проектирование поперечных профилей»

1. Цель.

Создать условия для овладения методикой проектирования поперечного профиля дороги. Формировать навыки работы с виражами, их элементами.

Научиться вычерчивать поперечный профиль дороги.

Алгоритм работы.

Разрез дороги плоскостью, перпендикулярной к ее оси, называется поперечным профилем дороги. Одним из основных элементов поперечного профиля дороги является земляное полотно. Земляное полотно — сооружение, на котором расположена проезжая часть дороги.

Поперечный профильконструктивный (отметок нет, есть конструкция дорожной одежды)

рабочий (обозначаются проектные отметки)

Чертеж поперечного профиля строится по результатам геодезической съемкиобъекта.

Основные элементы поперечного профиля линейного инженерного сооружения это:

центральная разделительная полоса;  основная проезжая часть (одна или несколько);  полоса безопасности;  тратуары и пешеходные дорожки;  технические полосы – для подземных сетей;  элементы озеленения, освещения;  средства организации движения (знаки, светофоры);  малые архитектурные формы;  искусственные сооружения и др. элементы.

Рис. Поперечный профиль магистральной улицы

Порядок разработки:

1.Учет масштаба города и категории улиц.

2.Определение пропускной способности:

;

где V-скорость потока (км/ч),

L-динамический габарит транспортного средства при соответствующей скорости.

;

где – динамическая безопасность между остановившимися трансп. средствами.

- длина расчетного транспортного средства; - постоянная величина, имеющая размерность скорости;

3.Коэффициент, учитывающий остановку светофора (время):

;

где-зеленый, красный, желтый свет.

–  коэф. задержки;

4.Определение количества полос движения:

;

где N – перспективная интенсивность движения в одном направлении приведенных автомобилей (а\час);

n – число полос движения в одном направлении;

Р – пропускная способность; γ – коэф. многополосности.

- Оперделение ширины полосы движения (ширины проезжей части):

;

где- число полос движения в одном направлении;- ширина полосы движения в 1 направлении;расстояние безопасности.

Данные берутся из СНиП 2.07.01.-89*

Рис.21. Типовой поперечный профиль скоростной дороги в выемке

1 - основная проезжая часть; 2 - местные и боковые проезды; 3 - предохранительные и краевые полосы; 4 - тротуары; 5 - разделительные полосы и полосы озеленения; 6 - предохранительный брус; 7 - кабели освещения и связи

Список литературы.

- Красильщиков И.М., Елизаров Л.В. Проектирование автомобильных дорог. – М.: Транспортная компания, 2016. – 216 с.

- Лавриненко Л.Л. Изыскания и проектирование автомобильных дорог. - М.: Транспорт, 2014. – 246 с.

Нормативная литература

- СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги.

- СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов.

- ОСТ 218.1.002-2003 Автобусные остановки на автомобильных дорогах.

Интернет-ресурсы.

- Поиск в сети интернет

Практическое занятие №9 «Проектирование продольного профиля»

1. Цель.

Различать умение пользоваться нормами проектирования  продольного профиля дороги. Освоить понимание вертикальные кривые.

Научиться вычерчивать продольный профиль дороги.

Алгоритм работы.

Продольный профиль представляет собой чертеж с условным изображением вертикального разреза поверхности земли и полотна дороги вдоль ее оси (рис.17). Он является одним из основных документов для строительства дороги, определяющим положение бровки земляного полотна относительно поверхности земли, величину продольных уклонов отдельных участков дороги и другие необходимые данные.

На продольный профиль наносятся:

а)  линия поверхности земли («черная линия») и высотные отметки ее характерных точек;

б) проектная линия («красная линия») — линия бровок земляного полотна, ее уклоны и высотные отметки;

в) грунтовый разрез по оси дороги с указанием мест заложения шурфов и скважин, характера и мощности грунтовых напластований, уровня грунтовых вод;

г)  расположение и основные характеристики водоотводных сооружений; данные для постройки водоотводных канав и углубленных кюветов, типы их укрепления;

д)  пикетаж и положение характерных  (плюсовых)  точек;

е)  развернутый план трассы и ситуация на полосе по 50 м в каждую сторону от оси дороги;

ж) типы конструкций дорожной одежды и земляного полотна.

Для большей четкости изображения проектная линия вычерчивается толще линии поверхности земли; в равнинной местности она имеет вид ломаной линии, в углы которой вписаны вертикальные кривые. В сильно пересеченной местности проектная линия в основном состоит из плавно сочетающихся вертикальных кривых. Высота насыпи и глубина выемки в данной точке определяются разностью между числовыми значениями проектной отметки и отметки уровня земли. Эта разность называется рабочей отметкой и выписывается на продольном профиле: для насыпей выше проектной линии, а для выемки — ниже.

Продольный профиль оформляется в строгом соответствии с установленным стандартом. На рисунке приведен образец оформления продольного профиля.

Для большей наглядности продольный профиль вычерчивается в искаженном масштабе: вертикальный масштаб принимается в десять раз больше горизонтального. Обычно применяют масштабы: горизонтальный 1:5000, вертикальный 1:500. В горных, а также в городских условиях принимаются масштабы: горизонтальный 1:2000, вертикальный 1:200

Рис. 17 Продольный профиль автомобильной дороги

Грунтовой разрез наносят, отступя от линии поверхности земли на 2 см, вертикальный масштаб разреза принимают 1:50.

Список литературы.

- Красильщиков И.М., Елизаров Л.В. Проектирование автомобильных дорог. – М.: Транспортная компания, 2016. – 216 с.

- Лавриненко Л.Л. Изыскания и проектирование автомобильных дорог. - М.: Транспорт, 2014. – 246 с.

Нормативная литература

- СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги.

- СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов.

- ОСТ 218.1.002-2003 Автобусные остановки на автомобильных дорогах.

Интернет-ресурсы.

- Поиск в сети интернет

Практическое занятие №10 «Проектирование дорожной одежды»

1. Цель.

Различать виды дорожной одежды: жесткие и нежесткие. Уметь выполнять расчёт дорожной одежды по упругому прогибу, сопротивлению сдвигу в грунте земляного полотна, сопротивлению сдвигу в песчаном слое основания, асфальтобетонного покрытия на растяжение при изгибе.

Алгоритм работы.

Дорожная одежда-это совокупность конструктивных слоёв дорожного покрытия, выполненных из различных материалов. Дорожная одежда укладывают на подготовленное земляное полотно, обычно на ширину проезжей части.

Основное назначение дорожной одежды - воспринимать нагрузку от проходящих автомобилей и передавать ее на земляное полотно в рассредоточенном виде и в размере, не превосходящем той допустимой величины, которую может оказывать грунт земляного полотна, подвергаясь давлению. Нагрузки, приходящиеся на каждое колесо автомобиля, обычно настолько велики, а сопротивление грунта настолько незначительно, что площадь восприятия земляным полотном нагрузки от колеса автомобиля нормально должна была бы выражаться в сотнях квадратных сантиметров. Фактически след колеса автомобиля на поверхности дороги (в месте соприкосновения пневматической шины с поверхностью проезжей части) составляет всего несколько десятков квадратных сантиметров. Отсюда видно, что задача дорожной одежды состоит в том, чтобы увеличить площадь сопротивления нагрузке во много раз (рис. 30).

Рис. 49. Воздействие автомобильного колеса на одежду дороги: 2 - площадь следа при соприкосновении шины с поверхностью проезжей части дороги с твердым покрытием; - площадь распространения давления на грунт земляного полотна

В противном случае временное сопротивление грунта будет превышено и сделается неизбежным появление повреждений дорожного полотна, образование на поверхности дороги рытвин и колей.

Дорожная одежда (рис.50), как правило, состоит из покрытия, основания и дополнительных слоев основания. Дорожную одежду считают прочной, если под действием многократно повторяющихся нагрузок от движущегося транспорта она сохраняет в течение заданного срока службы сплошную и достаточно ровную поверхность покрытия

Рис. 50 Конструктивные слои дорожных одежд

Покрытие — верхний слой дорожной одежды, который может состоять из слоя износа, периодически возобновляемого по мере его истирания, и основного слоя, определяющего эксплуатационные свойства покрытия. Оно должно быть наиболее прочным, износо- и термостойким, водонепроницаемым, ровным и шероховатым.

Для снижения расхода дорожно-строительных материалов применяют покрытия, состоящие из двух слоев. Нижний слой непосредственно не подвергаемый воздействию колес автомобилей, строят из менее прочных материалов, чем верхний слой.

Основание — несущая часть дорожной одежды, обеспечивающая совместно с покрытием передачу нагрузок на грунт земляного полотна. Основание, как правило, состоит из двух или более прочных слоев, из которых верхние часто укреплены вяжущим с целью создания достаточно прочного слоя под покрытием. Для нижних слоев можно применять менее прочные и менее морозостойкие материалы, но при этом водоустойчивые и неразмокаемые.

Дополнительный слой основания — нижний конструктивный слой дорожной одежды, выполняющий наряду с передачей нагрузок на земляное полотно также функции морозозащитные, дренирующие, выравнивающие и защиты от заиливания.

Дорожные одежды классифицируются:

1.По типам покрытия

а) Капитальные:

- цементобетонные;

- асфальтобетонные из горячих плотных смесей I и II марок;

- асфальтобетонные из холодных смесей I марки;

- дегтебетонные из горячих плотных смесей I марки.

б) Облегченные:

- асфальтобетонные из горячих смесей III марки;

- асфальтобетонные из холодных смесей II марки;

- дегтебетонные из горячих и холодных смесей II марки;

- из каменных материалов, обработанных органическими вяжущими материалами (смешением в установке, на дороге, пропиткой);

- переходные с поверхностной обработкой.

в) Переходные:

- щебеночные;

- гравийные;

- булыжные из колотого камня;

- грунтовые, укрепленные вяжущими материалами,

г) Низшие:

- из малопрочных каменных материалов, шлаков;

- грунтовые, улучшенные различными местными материалами.

2.По жесткости:

а) Жесткие дорожные одежды - железобетонные и бетонные покрытия и основания. Основным отличием жестких дорожных одежд от нежестких является повышенная прочность и износоустойчивость первых, высокие характеристики сопротивляемости при возникновении нагрузок.

б) Нежесткие дорожные одежды определяют слои, устройство которых может быть реализовано из различного вида асфальтобетона, грунтов, материалов, укрепленных зернистыми материалами (гравий, щебень и др.), цементом, битумом и другими материалами.

Проектирование дорожных одежд. Материалы дорожных одежд

Проектирование конструкций дорожных одежд состоит из двух последовательно выполняемых этапов - конструирования и расчета дорожной конструкции (системы «дорожная одежда - рабочий слой земляного полотна») на прочность, морозоустойчивость и осушение на основе технико-экономического обоснования с целью выбрать наиболее экономичный в данных условиях вариант.

Процесс конструирования включает:

· выбор вида покрытия;

· назначение числа конструктивных слоев и выбор материала для их устройства, размещение слоев в конструкции и назначение их ориентировочной толщины;

· предварительную оценку необходимости дополнительных морозозащитных мероприятий с учетом дорожно-климатической зоны, типа грунта рабочего слоя земляного полотна и схемы его увлажнения на различных участках;

· предварительную оценку необходимости назначения мер по осушению конструкции, повышению ее трещиностойкости;

· оценку целесообразности укрепления или улучшения верхней части рабочего слоя земляного полотна;

· предварительный отбор конкурентоспособных вариантов с учетом местных природных и проектных условий работы.

При конструировании дорожной одежды необходимо руководствоваться следующими принципами:

а) тип дорожной одежды, ее конструкция, вид покрытия должны удовлетворять транспортно-эксплуатационным требованиям, предъявляемым к автомобильной дороге соответствующей категории, и ожидаемым составу и интенсивности движения с учетом их изменения в течение заданных межремонтных сроков и предполагаемых условий ремонта и содержания;

б) конструкция одежды может быть типовой или разрабатываться индивидуально для каждого участка или ряда участков дороги, характеризующихся сходными природными условиями (грунт рабочего слоя земляного полотна, условия его увлажнения, климат, обеспеченность местными материалами и др.) и расчетными нагрузками. При выборе конструкции для данных условий предпочтение следует отдавать проверенной на практике типовой конструкции;

в) в районах, необеспеченных стандартными каменными материалами, допускается применять местные каменные материалы, побочные продукты промышленности и грунты, свойства которых могут быть улучшены обработкой их вяжущими (цемент, битум, известь, активные золы уноса и др.). Одновременно надо стремиться к созданию наименее материалоемкой конструкции;

г) конструкция должна быть технологичной и обеспечивать возможность максимальной механизации и индустриализации дорожно-строительных процессов. Для достижения этой цели число слоев и видов материалов в конструкции должно быть минимальным;

д) необходимо учитывать реальные условия проведения строительных работ (летняя или зимняя технология и др.).

Конструирование дорожной одежды заключается в выборе для нее наиболее подходящих материалов исходя из местных ресурсов и соображений организации работ. Это наиболее творческая часть проектирования, она должна базироваться на учете опыта службы различных типов дорожных одежд в равных климатических условиях с учетом в каждом конкретном случае местных грунтовых и гидрологических условий, влияющих на службу дорожных одежд. Климатические условия влияют на выбор типов дорожной одежды также в связи с ограничением продолжительности строительного сезона для производства работ с дорожно-строительными материалами, приготовленными на различных вяжущих.

Максимальное использование дешевых местных материалов – одно из основных требований при выборе конструкции дорожной одежды. Уменьшение дальности возки дорожно-строительных материалов дает возможность существенно снизить стоимость всего строительства.

Расчет дорожной одежды – заключается в обосновании необходимой толщины и устойчивости как всей дорожной одежды в целом, так и отдельных ее слоев. Он сводится к обеспечению равнопрочности всех сравниваемых вариантов одежды в соответствии с заданными условиями движения по ним.

До расчета толщину конструктивных слоев назначают исходя из имеющегося опыта. При этом при последующих расчетах толщину наиболее прочных и дорогостоящих верхних слоев одежды не меняют, а толщину отдельных слоев основания определяют окончательным расчетом.

Как правило, в конкретных условиях движения городского транспорта может быть назначено несколько конкурирующих вариантов конструкций дорожных одежд. При этом возникает необходимость оценить технико-экономические преимущества того или иного варианта по сравнению с другими.

Список литературы.

- Красильщиков И.М., Елизаров Л.В. Проектирование автомобильных дорог. – М.: Транспортная компания, 2016. – 216 с.

- Лавриненко Л.Л. Изыскания и проектирование автомобильных дорог. - М.: Транспорт, 2014. – 246 с.

Нормативная литература

- СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги.

- СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов.

- ОСТ 218.1.002-2003 Автобусные остановки на автомобильных дорогах.

Интернет-ресурсы.

- Поиск в сети интернет

Практическое занятие №5 «Проектирование вертикальной планировки улицы»

1. Цель.

Различать виды вертикальной планировки улиц, уметь определять вертикальную планировку методом проектных горизонталей.

Алгоритм работы.

Вертикальная планировка городских улиц и дорог выполняется методом проектных (красных) горизонталей с сечением рельефа в проектах, разрабатываемых в масштабе 1:2000 через 0,5-1м (в зависимости от характера рельефа), в проектах, разрабатываемых в масштабе 1:500 - через10-20см, а в проектах реконструкции - через 10 см.

Вертикальная планировка прилегающих к городским улицам и дорогам территорий производится в соответствии с вертикальной планировкой улиц и дорог. Красные (проектные) отметки по красным линиям являются обязательными исходными данными для проектирования улиц и дорог, прилегающих к ним территорий.

Вертикальная планировка прилегающих территорий должна, как правило, обеспечить поверхностный сток ливневых вод на улицы и дороги.

Вертикальная планировка улиц и дорог проектируется с учетом коррективов проектирования продольных и поперечных уклонов.

Продольные и поперечные уклоны улиц и дорог

Во всех случаях, когда по условиям рельефа городской территории представляется технически возможным и экономически целесообразным, следует принимать продольные уклоны не более 30 ‰.

Наибольшие продольные уклоны городских улиц и дорог следует принимать в зависимости от расчетной скорости движения.

В климатических подрайонах IA, IБ и IГ наибольшие продольные уклоны МНД и МРД следует уменьшать на 10 ‰.

На отдельных участках пешеходных улиц протяженностью не более 300 м допускается принимать наибольшие продольные уклоны 60 ‰, а в горных условиях - 80 ‰.

Наименьшие продольные уклоны по лоткам проезжей части для асфальтобетонных и цементобетонных покрытий следует принимать не менее 4 ‰, для остальных покрытий - не менее 5 ‰.

На горизонтальных кривых малого радиуса (правые повороты на съездах и примыканиях, у пересечений и перед площадями) наибольшие продольные уклоны следует уменьшать:

при радиусах 50 м - на 10 ‰;

на каждые дополнительные 5 м допускаемого уменьшения радиуса кривой - еще на 5 ‰.

Для проезжих частей скоростных дорог и магистральных улиц с интенсивным движением грузового транспорта наибольшие продольные уклоны уменьшают на

10 ‰.

Продольные уклоны в зависимости от типов дорожных покрытий следует назначать по табл. 32.

Т а б л и ц а 32

|  |  |  |  | Уклон, ‰ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дорожные покрытия |  |  | наименьший |  |  |
|  |  |  |  | наибольший | исключительный |
|  |  |  | (по лоткам) |  |  |
| Усовершенствованные |  |  |  |  |  |
| капитальные | асфальтобетонные |  |  |  |  |
| покрытия: |  |  |  |  |  |
| без поверхностной обработки |  |  | 4 | 50 | 60 |
| с поверхностной обработкой |  |  | 4 | 70 | 80 |
| цементобетонные покрытия |  |  | 4 | 60 | 80 |
| Брусчатые | и | мозаиковые | 5 | 80 | 90 |
| мостовые |  |  |  |  |  |

Усовершенствованные облегченные:

| переходные |  |  |  |  |  | 4 |  | 70 |  | 80 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| щебеночные |  |  |  |  |  | 5 |  | 80 |  | 90 |  |
| Мостовые | из | молотого |  |  | и |  | 5 |  | 100 |  | 110 |  |

булыжного камня

В районах сильных гололедов, а также с высокой влажностью воздуха и частными перепадами температур наибольшие уклоны уменьшаются на 10 ‰, а исключительные - на 20 ‰ при условии обеспечения необходимого коэффициента сцепления колес автомобиля с поверхностью проезжей части.

Наибольший допустимый продольный уклон улиц и дорог в жилом районе в горных условиях или при сложной реконструкции допускается при соответствующем технико-экономическом обосновании принимать согласно табл.33.

|  |  | Т а б л и ц а 33 |
| --- | --- | --- |
|  | Категория улиц и дорог местного значения | Наибольший допустимый |
|  |  | уклон, ‰ |
|  | Жилые улицы и главные проезды | 80 |
|  | Основные проезды | 80 |
|  | Подъезды к домам | 80 |
|  | Велосипедные дороги | 60 |
|  | Пешеходные улицы и дороги | 60 |

При невозможности по местным условиям обеспечить требования по уклонам лотков (например, при устройстве проездов по набережным или строительстве дорог вокруг замкнутых водоемов, где продольного уклона на местности практически нет) продольные уклоны по лотку проезжей части при наличии городских закрытых водостоков проектируют с пилообразным профилем, обеспечивающим необходимый уклон.

Пилообразный профиль осуществляют в виде чередования направленных в разные стороны продольных уклонов по лотку. Поперечные уклоны в этих случаях устраивают переменными по величине.

На СД устройство пилообразного продольного профиля запрещается, а водоотвод осуществляется за счет придания пилообразного продольного профиля лотку, расположенному на технической полосе. Шаг проектирования (минимальное расстояние между точками перелома продольного профиля) следует принимать согласно табл. 34.

Т а б л и ц а 34

| Категория улиц и дорог | Шаг проектирования, м |
| --- | --- |
| СД | 250 |
| МНД | 200 |
| МРД | 100 |
| РМ | 50 |
| УДМ | 20 |

Максимальную длину участков с большим продольным уклоном следует назначать по табл.35.

Т а б л и ц а 35

Продольный уклон, ‰

Показатели

| 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Максимальная длина, м             1200 600 400 300 250 200 150 150

| Максимальная скорость на 120 120 100 80 | 60 | 50 | 40 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| спуске, км/ч |  |  |  |  |

При большей протяженности участка устраивают смягчающие вставки с максимальным уклоном 20 ‰ и длиной не менее 70 м.

В конце участка спуска с уклоном более 30 ‰ в пределах вертикальной вогнутой кривой на двухполосных дорогах предусматривают уширение каждой полосы движения не менее чем на 1 м. При наличии в пределах участка спуска горизонтальных кривых проезжую часть дополнительно уширяют в соответствии с табл. 36.

На горизонтальных кривых малого радиуса продольные уклоны следует уменьшать согласно табл. 36. Для радиусов свыше 125 м назначения, указанные в табл.36, применимы при любых условиях движения, при меньших радиусах - только при движении вниз. Уменьшение продольного уклона следует предусматривать с каждой стороны кривой на длине10-20м или на протяжении переходной кривой.

|  |  |  |  | Т а б л и ц а 36 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Снижение продольных уклонов, ‰, при покрытиях |  |  |  |
| Радиус кривой, м |  | усовершенствованных |  |  |
|  | капитальных |  | переходных | низших |
|  |  | облегченных |  |  |
| 600-400 | 5 | - | - | - |
| 400-250 | - | 10 | - | - |
| 250-125 | - | 10 | 20 | - |
| 125-60 | - | - | 20 | 23 |
| 60-15 | - | - | 25 | 30 |

На внутренней полосе кривой радиуса менее 100 м при движении вверх (при переходных и низших покрытиях) предельный продольный уклон следует дополнительно снижать согласно табл. 37.

Т а б л и ц а 37

| Предельный | Снижение предельных уклонов, ‰ при радиусах кривых, м |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| продольный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| уклон, ‰ | 100 | 80 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 15 |
| 70 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 29 | 38 | 41 |
| 90 | 22 | 23 | 24 | 28 | 28 | 32 | 43 | 47 |
| 90 | 26 | 26 | 27 | 28 | 31 | 35 | 46 | 50 |

В трудных условиях проектирования наибольшие продольные уклоны на кривых малого радиуса следует уменьшать согласно табл. 38.

|  |  |  |  |  |  |  | Т а б л и ц а 38 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Радиус кривой, м | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 |
| Уменьшение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| продольного уклона, | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
| ‰, против норм |  |  |  |  |  |  |  |  |

Для городских улиц и дорог всех типов следует предусматривать двускатный поперечный профиль при радиусах горизонтальных кривых 2000 м и более, для магистральных улиц и дорог - при радиусах 1200 м и более, для остальных улиц и дорог, кроме внутриквартальных проездов, - при радиусах 800 м и более. При меньших радиусах горизонтальных кривых поперечный профиль следует принимать односкатным. Поперечный уклон на виражах следует принимать по табл.39.

Т а б л и ц а 39

Поперечный уклон проезжей части на виражах, ‰

| Радиусы горизонтальных |  |  |
| --- | --- | --- |
| кривых, м | рекомендуемый | в районах с частыми |
|  |  | гололедами |
| 1300-2000 | 30-40 | 30-40 |
| 650-1300 | 40-50 | 40 |
| 300-650 | 50-60 | 40 |
| Менее 300 | 60 | 40 |

Меньшие значения поперечных уклонов на виражах в табл. 39 соответствуют большим радиусам кривых, а большие - меньшим. Отгон виража и изменение уширения проводят за пределами основной кривой на расстоянии не менее полной длины переходной кривой.

В случаях, когда две соседние кривые, обращенные в одну сторону и требующие устройства виража, расположены близко одна к другой, а прямая вставка между ними равна или меньше длин сопрягаемых кривых, односкатный поперечный профиль проектируют на протяжении обеих кривых, включая прямую вставку.

Если в конкретных условиях городских улиц и дорог устройство виража 30 ‰ и более затруднительно, следует на основе технико-экономическогообоснования снижать расчетную скорость на данном участке улицы (дороги).

Дополнительный продольный уклон наружной кромки проезжей части по отношению к проектному продольному уклону на участках отгона виража не должен превышать: для СД - 5‰, для МНД - 10‰.

В поперечном профиле центральных разделительных полос при их ширине 6 м и более необходимо проектировать эти полосы так, чтобы исключить стекание по проезжей части атмосферных осадков и талых вод с разделительной полосы. Поэтому разделительные полосы проектируют с вогнутым поперечным профилем с приемом воды в расположенные на оси дождеприемные колодцы, сообщающиеся ветками с основным водостоком. При двускатном профиле центральной разделительной полосы на ней предусматриваются продольные лотки с приемом воды из них в дождеприемные колодцы закрытого водостока.

Список литературы.

- Красильщиков И.М., Елизаров Л.В. Проектирование автомобильных дорог. – М.: Транспортная компания, 2016. – 216 с.

- Лавриненко Л.Л. Изыскания и проектирование автомобильных дорог. - М.: Транспорт, 2014. – 246 с.

Нормативная литература

- СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги.

- СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов.

- ОСТ 218.1.002-2003 Автобусные остановки на автомобильных дорогах.

Интернет-ресурсы.

- Поиск в сети интернет

- База нормативной документации: www.complexdoc.ru

Практическое занятие №6 «Подсчет объемов земляных работ»

1. Цель.

Научить составлять картограмму земляных масс.

Алгоритм работы.

Последовательность выполнения геодезических расчетов

1. Для дальнейших расчетов необходимо составить копию схемы сетки квадратов с выписанными на ней высотами вершин квадратов (с точностью до 0,01 м).

Значения высот получены Вами в первой части задания.

Примечание 1.   Исключительно в учебных целях  для уменьшения нагрузки на чертёж Вам  предлагается использовать две схемы сетки квадратов. Одну как исходную для вычисления проектной высоты горизонтальной площадки; вторую – для составления картограммы земляных работ (образцы их заполнения показаны на рис. 3 и 4; сами схемы  приведены в Приложении 2.)

Рис. 3

- Найдите наименьшую из высот вершин квадратов Н0  и вычислите условные высоты  ∆hi  всех вершин квадратов по формуле

∆hi = Hi – H0

Полученные условные высоты выпишите на схему рядом с высотой вершины (см. рис. 3).

Примечание 2. Так как величины  ∆hi  вычисляются без контроля, то ошибка, допущенная при вычислении  ∆hi , выявится только в самом конце работы при подсчете объёмов земляных работ. Поэтому вычисления производятся дважды.

- Вычислите проектную высоту  H пр.  горизонтальной площадки при условии соблюдения баланса земляных работ

Н пр. = Н0 + ;

Где   ∆h1-  условная высота вершины, входящая только в один квадрат (на рис. 3 это   вершина а1 ;

∆h2 –  условная   высота вершины, входящая в два квадрата (на рис.3 – это  вершины  в1 и а2);

∆h4 -условная высота вершины, входящая в четыре квадрата (на рис. 3 – это  вершина  в2).

- Вычислите рабочие высоты всех вершин квадратов по формуле:

hi  =   Hпр  - Hi

где      hi  - рабочая высота вершины квадрата;

Hi - отметка земли на каждой вершине квадрата;

Hпр – проектная высота горизонтальной площадки

и впишите их на картограмму земляных работ красным цветом (см. рис. 4).

Рис. 4

Номер вершины квадрата

(красным цветом)

Н пр – проектная отметка

(красным цветом)

рабочая отметка hi

Н i – фактическая отметка

(черным цветом

Рис. 5  Надписи отметок на картограмме у вершины квадрата

- Составление картограммы земляных масс

Для этого на листе миллиметровой бумаги строят сетку квадратов со стороной 4 см., что в масштабе 1:500 составляет 20 м.  У вершин квадратов выписывают фактические отметки земли, проектные отметки, а слева от проектных – рабочие отметки.

Определяют положение линии нулевых работ, т.е. линии пересечения проектной плоскости с реальной поверхности.

- Определение положения точек нулевых работ.

По сторонам квадратов, где рабочие высоты меняют знак на противоположный, найдите расстояния до точек нулевых работ по формулам:

L1 =              или                  L2 =,

где  hi-1  и  hi-  соответственно значения рабочих высот предшествующих и последующих вершин;

di    -   горизонтальное расстояние между этими вершинами.

Пример (см. рис. 4):

Для стороны  в1 – с1 имеем

L1 =

Для  контроля  вычисляем  L2;

L2 = ;

Контролем является равенство суммы  L1 + L2 = стороне d =14.94 (м) + 5.06 (м) = 20.0 (м)

Откладываем от вершины в1  расстояние, равное 14.94 м, или от с1, равное 5.06 м с учетом масштаба, получаем на картограмме точку нулевых работ. Аналогично находим точки нулевых работ на других сторонах квадратов и, соединив их штрих-пунктирной линией, получаем границу выемки и насыпи.

Значения  L1,  L2 ……… Ln  выписывают на картограмму  синим цветом, округляя до 0,1 м.

Зону выемки на картограмме показываем красным цветом штриховкой, а зону насыпи – точками.

Составление картограммы завершают вычислением объёмов перемещаемых земляных масс в пределах каждого квадрата отдельно для выемки и насыпи (таблица 4 Приложения 2)

4. Теоретическая поддержка:

Задача №1: Одним из вариантов формы вертикальной планировки рельефа участка проектом предусмотрена горизонтальная площадка.

Вам следует, используя ранее полученные результаты:

- произвести расчет проектной высоты горизонтальной площадки при условии минимального объема земляных работ, т.е. при соблюдении баланса земляных масс, когда объем выемки грунта равен объему насыпи;

- составить картограмму земляных работ и вычислить объемы перемещаемого грунта.

Список литературы.

- Красильщиков И.М., Елизаров Л.В. Проектирование автомобильных дорог. – М.: Транспортная компания, 2016. – 216 с.

- Лавриненко Л.Л. Изыскания и проектирование автомобильных дорог. - М.: Транспорт, 2014. – 246 с.

Нормативная литература

- СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги.

- СП 42.13330.2011 Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городов, поселков и сельских населенных пунктов.

- ОСТ 218.1.002-2003 Автобусные остановки на автомобильных дорогах.

Интернет-ресурсы.

- Поиск в сети интернет

1.6.  Структура оформления практических занятий.

Практические работы выполняются на листах формата А4, черными чернилами, на одной стороне листа.

Текст располагается следующим образом: расстояние от рамки до границ текста оставляют в начале строк не менее 5мм, в конце - не  менее 3мм; расстояние от верхней и нижней строки текста до верхней или нижней рамки – не менее 10мм.

Абзацы в тексте начинаются с отступом равным 15мм (приложение).

При применении компьютера устанавливаются следующие поля:верхнее и правое 2 см; нижнее и левое 2,5 см. Текст рукописи должен быть набран на компьютере в любом текстовом редакторе с обычным межстрочным интервалом -1,5. Абзацный отступ не менее 1,5 см. Размер шрифта: для текста -14, для формул - 16,для таблиц - 10,12 или 14. Формулы обязательно должны вписываться согласно данным рекомендациям. Рисунки, качественно выполненные на белой бумаге любым способом, помещают в текст. Рисунки, графики, чертежи, схемы могут быть (но не обязательно) выполнены с помощью компьютера или сканера.

Пункты могут иметь перечисления подпунктов. Каждый раздел начинается с нового листа. Наименование раздела записывают в виде заголовка (приложение). В заголовках раздела и подраздела перенос слов не допускается, точки в конце не ставятся. Расстояние между заголовками раздела и подраздела — 2 интервала, при выполнении рукописным способом — 8мм.

Текст излагается кратко, ясно. Язык изложения должен быть простым, характерным для научных и технических документов. Сокращение слов в тексте не допускается.

В пояснительной записке осуществляется сквозная нумерация страниц арабскими цифрами.

Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью рукописным способом. Повреждения листов текстовых документов и помарки не допускаются.

Формулы. В формулах обозначения символов и числовых коэффициентов применяется в соответствии с установленными стандартами. Их назначения должны быть приведены непосредственно под формулой.

Формула записывается в центре листа после текста, нумерации формул может быть сквозной или соответствовать разделу.

Например: в разделе 3 изгибающий момент определяется по формуле:

,(3.1)

где: q- расчетное значение нагрузки, кН/м2;

l0- расчетная длина элемента, м.

Подставляя значения в формулу (3.1), получаем:

Выше и ниже каждой формулы должно быть оставлено не менее одной строки. Размеры таблиц назначаются произвольно в зависимости от помещаемого материала. Горизонтальные линии в таблице проводить не рекомендуется, кроме оформления головки или боковика, где записываются данные для заполнения таблицы.

Иллюстрации. Текст допускается дополнять графиками, схемами, чертежами и т.д. Иллюстрации, помещаемые в тексте, именуют рисунками. Количество иллюстраций должно быть достаточно для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту документа (возможно ближе к соответствующим частям текста), так и в конце его. Иллюстрации должны быть выполнены в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД. Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, он обозначается «Рисунок 1».

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрами обозначения приложения «Рисунок А.З»

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой, — «Рисунок 1.1».

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в пределах раздела.

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименования и пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и его наименование помещают после пояснительных данных и располагают следующим образом:

Рисунок 1.2 - Диаграмма растяжения стали

Таблицы. Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Слово «Таблица» следует помещать в верхнем левом углу. Название следует помещать над таблицей.

При переносе части таблицы на ту же или другие страницы название помещают только над первой частью таблицы.

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения.

Если в документе одна таблица, она должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таблица В.1», если она приведена в ПРИЛОЖЕНИИ В.

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой.

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте документа, при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера.

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а подзаголовки граф — со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе.

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями.

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допускается.

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей.

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы.

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм.

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости в приложении к документу.

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа.

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части таблицы повторяют ее головку и боковик. При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик заменять соответственно номерами граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой части таблицы.

Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера (обозначения) таблицы.

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую таблицу, не проводят.

Таблицы с небольшим количеством граф допускается делить на части и помещать одну часть рядом с другой на одной странице, при этом повторяют головку таблицы.

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. Нумерация граф таблицы арабскими цифрами допускается в тех случаях, когда в тексте документа имеются ссылки на них.

Ссылки. В тексте разрешается производить ссылку на какой-то источник информации. Использованные источники указываются в скобках, выполненных косыми линиями.

Например: /2.стр.20/, где 2-номер источника в списке используемых источников; стр.20-страница в данном источнике.

Списком используемой литературы именуют книги, нормативную литературу и т.д. Записывается следующим образом:

1.Байков В.Н., Сигалов Э.Е. Железобетонные конструкции. Общий  курс-М.: Стройиздат.1991г.

2.СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия.

Графическая часть. Графическая часть выполняется на листах формата А3 или А4, в зависимости от объема выполнения и должна содержать:

-опалубочный чертеж, арматурные чертежи;

-спецификации сборочных единиц, арматурных изделий, ведомость расхода стали.

Обозначение и размеры основных форматов указаны в таблице

Таблица 1.   Основные форматы

| Обозначение формата | Размеры, мм | Обозначение формата | Размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| А1 | 594841 | А3 | 297420 |
| А2 | 420594 | А4 | 210297 |

Все чертежи выполняются в масштабе.

Изображение изделия на чертеже выполняется в масштабе, установленном ГОСТ 2.302-68

Таблица 2. Масштабы

| Масштабы уменьшения | 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:250; 1:400; 1:500 |
| --- | --- |
| Натуральная величина | 1:1 |
| Масштабы увеличения | 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1 |

Практические работы, где необходима графическая часть,выполняются на листах формата А3 (297х429 мм) с соблюдением правил оформления архитектурно – строительных рабочих чертежей ГОСТ Р21.1501 – 92.

Листы должны иметь размеры, соответствующие формату А3, основную рамку и основную надпись, ГОСТ 21.1101 – 92 С.35.

Все изображения на листе должны занимать примерно 70% формата листа.

Основные надписи и рамки выполняют сплошными основными и сплошными тонкими линиями по ГОСТ 21.1101 – 92

Форма 1 – для основных комплектов рабочих чертежей

1.7. Время выполнения работы.

Выполнении обучающимися практических занятий происходит на учебных занятиях в размере 30% от полной готовности работы, а остальные 70% выполняются обучающимся как самостоятельная работа.

1.8. Формы отчета.

Выполнении обучающимися практических занятий и лабораторных работ является необходимым условием для получения первичных профессиональных навыков.

При проведении практических занятий в рамках освоения междисциплинарного курса,   в зависимости от сложности изучения курса, возможно деление учебной группы на подгруппы численность не менее 8 человек.

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются консультации.

Выполнении обучающимися практических занятий и лабораторных работ завершается  итоговой аттестацией, результаты которой оцениваются  в форме  зачета как комплексной оценки  выполнения студентами  зачетных мероприятий.

Реализация выполнения обучающимися практических занятий и лабораторных работ должна обеспечиваться доступом каждого студента к  информационным ресурсам  (библиотечным фондам, компьютерным базам данных и др.), наличием учебников учебно-методических пособий, разработок и рекомендаций по всем дисциплинам и по всем видам занятий - курсовому и дипломному проектированию, а также наглядным пособиям, аудио-видео и мультимедийным  материалам.

В образовательном процессе должны использоваться законодательные акты, нормативные документы и материалы профессионально ориентированных периодических изданий.

1.9. Критерии оценки за выполнение заданий (пятибалльная система).

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.2. Организовывать и выполнять работы по проектированию городских улиц и дорог | - демонстрирует практический опыт выполнения работ по проектированию городских улиц и дорог; - демонстрирует практический опыт разработки, планирования и контроля выполнения мер, направленных на предупреждение и устранение причин отклонений результатов выполненных однотипных строительных работ от требований нормативной технической и технологической проектной документации. | Выполнение и защита работ, выполняемых на практических занятиях. |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - демонстрация интереса к будущей профессии | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе выполнения практических заданий |
| Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий, проекта производства работ, проектировании строительных конструкций; - оценка эффективности и качества выполнения |  |
| Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях | - решение стандартных и нестандартных задач в области разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий, проекта производства работ, проектировании строительных конструкций; |  |
| Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные |  |
| Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения |  |
| Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения задания | - самоанализ и коррекция результатов собственной работы |  |
| Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации | - организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля |  |
| Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности | - анализ инноваций в области разработки технологических процессов |  |
| Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | - демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности |  |