ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

обучающимся по выполнению практических занятий

профессиональный модуль 01

«Проектирование городских путей сообщения»

МДК 01.03 «Проектирование рельсовых и подъездных путей»

специальность 08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения

Белгород

2018

| Одобрено предметно-цикловой комиссией «Техника и технология строительства» Протокол № _____ от «__» _____________2018 г. Председатель предметно- цикловой комиссии ______________________ | Разработано на основе рабочей программы ПМ.01 «Проектирование городских путей сообщения» по специальности 08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения Заместитель директора по учебно-методической работе ______________ Н.В. Петрова |
| --- | --- |

Разработчики:

Присяжная Людмила Николаевна преподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

Филимонова Елена Валентиновна преподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

Кравцова Лариса Станиславовна преподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

Пояснительная записка

1.1. Цели и задачи практических работ – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

-  и выполнения работ по изысканию и проектированию городских улиц и дорог, а также искусственных сооружений;

- организации и выполнения работ по изысканию и проектированию рельсовых и подъездных путей;

- по разработке, планированию и контролю выполнения мер, направленных на предупреждение и устранение причин отклонений результатов выполненных однотипных строительных работ от требований нормативной технической и технологической проектной документации.

уметь:

определять категорию и расчетную скорость улиц и дорог;

назначать варианты трасс городских путей сообщения и выбирать оптимальный вариант трассы;

выполнять расчеты элементов плана, продольных и поперечных профилей трасс городских путей сообщения;

оформлять текстовую и графическую техническую документацию и согласовывать ее со всеми заинтересованными службами;

производить геодезические работы по восстановлению трассы на местности;

проводить гидрологические и геологические изыскания городских путей сообщения;

проектировать водоотвод;

назначать отверстие и конструкцию водоотводных сооружений;

назначать и рассчитывать конструктивные слои дорожной одежды;

проектировать верхнее строение рельсового пути;

рассчитывать отверстие и элементы конструкции искусственных сооружений.

проектировать автобусные остановки и автостоянки;

проектировать озеленение городских путей сообщения;

проектировать организацию движения автотранспорта и обстановку городских путей сообщения;

применять прикладные программные продукты дорожной отрасли.

знать:

требования нормативных актов к изысканию трасс, элементов городских улиц и дорог, элементов искусственных сооружений, рельсовых и подъездных путей;

цели, состав и методы инженерных изысканий при проектировании городских улиц и дорог, искусственных сооружений;

классификацию городских улиц и дорог, классификацию и габариты мостов;

основные термины и понятия;

критерии выбора оптимального варианта трассы и места мостового перехода;

методы трассирования и нивелирования трасс в различных условиях рельефа местности;

методику решения геодезических задач;

методику расчетов элементов плана и продольного, и поперечного профилей городских путей сообщения;

типы дорожных одежд и земляного полотна;

методику расчета конструкций и критерии выбора оптимального варианта конструкции дорожной одежды;

способы водоотвода и конструкции водоотводных сооружений;

методику расчетов отверстия и элементов мостов;

типы и конструкции искусственных сооружений и область их применения;

типовые решения и методику расчета элементов автобусных остановок и автостоянок;

нормативные требования и расчет полос озеленения;

типы дорожных знаков;

виды дорожной разметки;

виды ограждений и область их применения;

конструкции защитных и укрепительных устройств земляного полотна;

нормы размещения комплекса зданий и сооружений для обслуживания городских путей сообщения;

требования к элементам конструкций зданий (помещений) обусловленных необходимостью их доступности и соответствия их доступности особым потребностям инвалидов.

1.2. Условия проведения практических занятий.

Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие учебные аудитории: «Инженерная геология», «Геодезия», «Городские улицы и дороги», «Городские рельсовые и подъездные пути», «Искусственные сооружения», «Курсовое и дипломное проектирование», «Информационные технологии».

Оборудование и техническое оснащение учебных аудиторий:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в Интернет;

- наглядные пособия;

- лицензионное программное обеспечение САПР и AutoCAD для аудиторий «Курсовое и дипломное проектирование», «Информационные технологии в профессиональной деятельности»;

- интерактивная доска / мультимедиа проектор.

1.3. Формы проведения практических занятий.

Оценка знаний студентов производится по следующим критериям:

-оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный  теоретический материал по профессиональному модулю, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, причем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий и вопросов, правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач;

-оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал по профессиональному модулю, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения;

-оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении теоретического материала по профессиональному модулю, испытывает затруднения при выполнении практических задач и принятии конструктивных решений, недостаточно хорошо владеет материалами защищаемой работы.

-оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части теоретического материала по профессиональному модулю, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями решает практические задачи и не справляется с ними самостоятельно и испытывает затруднения в принятии конструктивных решений, не владеет материалами защищаемой работы.

.

1.4. Состав и содержание материалов для проведения практических занятий.

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание лабораторные работы и практические занятия обучающихся |  | Объем часов по практическим работам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| МДК.01.01 Проектирование рельсовых и подъездных путей |  |  | 36 |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | 13 | Проектирование поперечного профиля земляного полотна. | 4 |
|  | 14 | Конструкция обыкновенного стрелочного перевода | 4 |
|  | 15 | Проектирование плана линии с расчётом кривых. | 6 |
|  | 16 | Проектирование продольного профиля. | 6 |
|  | 17 | Расчёт нормального съезда. | 4 |
|  | 18 | Расчёт стрелочной улицы. | 4 |
|  | 19 | Проектирование подкюветного трубчатого дренажа. | 4 |
|  | 20 | Конструктивные элементы верхнего строения пути. | 4 |
|  |  | всего по ПМ 01. | 36 |

1.5. Основные этапы практических занятий.

МДК.01.03. Проектирование рельсовых и подъездных путей

Практическое занятие №13 «Проектирование поперечного профиля земляного полотна»

1. Цель.

Освоить назначение и виды земляного полотна. Научиться визуально, определять грунты в отдельном образце и в составе земляного полотна. Изучить водоотводные сооружения для отвода поверхностных и грунтовых вод.

Научиться проектировать поперечный профиль земляного полотна.

Алгоритм работы.

Конструкции земляного полотна принимаются на основе решений по продольному профилю с учетом рельефа местности, грунтово-гидрологических решений, а также дорожно-климатического районирования территории Российской Федерации.

Для благоприятных грунтовых условий разработаны типовые конструкции земляного полотна, применяемые для насыпей высотой до 12 м и выемок глубиной до 12м

На поперечном профиле конструкций земляного полотна указывают: линию поверхности земля (условно), контур проектируемого земляного полотна с указанием крутизны откосов, ширину земляного полотна и его элементов, направления обочин и откосов, конструкцию дорожной одежды(схематично) и границы отвода земли.

Симметричные поперечные профили конструкций земляного полотна изображают до оси симметрии (оси дороги).

Крутизну откосов насыпей высотой до 3 м на 1-3 категорий следует назначать с учетом безопасного съезда транспортных средств в аварийных ситуациях, как правило, не круче 1:4, а для дорог остальных категорий при высоте насыпи до 2 м – не круче 1:3.

На ценных землях крутизну откосов допускается увеличивать до 1:3-1:2.

При высоте насыпи более указанных выше значений (до 6 м) крутизну откосов на дорогах всех категорий принимают 1:1,5. при высоте насыпи от 6 до 12 м верхнюю часть насыпи высотой 6 м устраивают с откосов 1:1,5, нижнюю – 1:1,75.

Для выемок( независимо от их глубины) внутренний откос принимают равным 1:3, а крутизну внешнего откоса – в зависимости от глубины выемок и заносимости ее снегом:

- При HВ до 1 м – раскрытыми с крутизной откоса от 1:5 до 1:10 или разделанными под насыпь

- При HВ от 1 до 5 м на снегозаносимых участках с откосом 1:1,5 – 1:2 и дополнительными полками или обочинами шириной не менее 4 м

- При HВ от 1 до 5 м на снегозаносимых участках и при HВ от 5 до 12 м во всех случаях – 1:1,5.

При проектировании выемок в скальных грунтах наибольшую крутизну откосов принимают 1:0,2, в крупнообломочных грунтах независимо от глубины выемки (до HВ12м) – 1:1-1:1,5.

Вычерчивают в масштабе 1:100 или 1:200 все типовые поперечные профили, встречающиеся на запроектированном участке продольного профиля.

3.4. Подсчет объемов земляных работ

Объемы земляных работ подсчитываются по формуле и сводится в табл.

где ,–площади поперечных сечений земляного полотна на участке L определяемые по формуле

где Вв , Вн  ширина земляного полотна поверху и по подошве.

Таблица

| Пикеты , плюсы | Расстояние между поперечниками L, м | Рабочая отметка hраб, м | Объем, м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | насыпи | выемки |

Расчет устойчивости земляного полотна

Разрушение земляного полотна, как правило, начинается с обрушения откосов, которое происходит по поверхностям скольжения, близким к круглоцилиндрическим.

Устойчивость земляного полотна оценивается в условиях плоской задачи, то есть рассматривается массив грунта, расчлененный плоскостями, перпендикулярными оси дороги, протяженностью 1м.

Обрушение откосов происходит под влиянием внешних нагрузок (автомобилей и др.) и собственного веса грунтового массива. Внешняя нагрузка заменяется равномерно распределенной нагрузкой, q= 30 кПа

Устойчивость откоса оценивается величиной коэффициента устойчивости, который равен отношению момента сил, удерживающих откос от смещения, к моменту сил, способствующих смещению. Сдвигающий и удерживающий моменты определяются относительно центра кривой возможного смещения откоса.

Исходные данные для расчета:

Высота насыпи – м

Грунт земляного полотна –

Плотность грунта – γн = кН/м3

Удельное сцеление – с = кН м3

Угол внутреннего трения –φ =

Проектируем индивидуальный тип поперечного профиля. (рис.1) и рассчитаем устойчивость откоса по формулам

kу = Муд / Мопр

Муд = R ( (Qi cos I tg ) + cl), кНм

где  – угол внутреннего трения;

с – удельное сцепление, кПа;

Qi – давление (вес) обрушаемой части откоса насыпи с учетом нагрузки q на поверхности насыпи от транспорта, кН;

d – угол наклона отрезков кривой скольжения к горизонтeв пределах каждой призмы;

l – длина окружности кривой обрушения, м

l =  R  /180;

где –R – радиус кривой скольжения, м (определяется в масштабе по рис. 1);

g – угол, стягивающий кривую скольжения (определяется в масштабе по рис. 1).

Мопр = R  (Qi sin i), кНм

Угол наклона d определяется по sin δ= X/R,

где X – расстояние от центра тяжести каждой призмы до вертикального радиуса, определяемое по рис. 1 в масштабе.

Значения sindпринимают со знаком + для расстояний, отмеченных право от вертикального радиуса, и со знаком – для расстояний, отмеченных влево от вертикального радиуса, т. е. составляющие веса призмQi sin di, расположенные влево от вертикального радиуса, повышают устойчивость откоса.

Минимальное требуемое значение коэффициента устойчивости, при котором устойчивость откоса насыпи или выемки обеспечена, равно 1,3.

Отсеченный кривой скольжения участок земляного полотна разбивают на ряд вертикальных призм шириной 3 м и толщиной 1м ( в направлении оси дороги), ведя отсчет от внутреннего контура кривой скольжения.

Вес каждой призмы грунта определяется по формуле

Qi = w,i γi,

где wI– площадь призмы ,м2

γi –плотность грунта естественного сложения, кН/м3

Результаты расчета приведены в табл. 1.

Таблица 1

| № | w , м2 | Q, кН/м | sin d, | cos d, | Q sin d, кН/м | Q cos d, кН/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | S | S |

Муд = кНм

Мопр = кНм

kу =

kу = > kтр= 1,30 Условие устойчивости выполняется

Список литературы.

- Коссой Ю.М. Рельсовые пути трамваев и внутризаводских дорог. – М.: Транспорт. 2007. – 296 с.

- Крейнис Л.А, Федоров И.В. Железнодорожный путь. – М.: Транспорт, 2000. – 362 с.

Нормативная литература

- СТНЦ 01-95 Железные дороги колеи 1520.

- Правила технической эксплуатации железных дорог РФ.

Интернет-ресурсы.

- Поиск в сети интернет

Практическое занятие №14 «Конструкция обыкновенного стрелочного перевода»

1. Цель.

Создать условия для овладения классификацией, видами соединений и пересечений стрелочного перевода. Сформировать понятие основных элементов стрелочного перевода, конструкции стрелки и крестовин в стрелочном переводе.

Научиться конструкции обыкновенного стрелочного перевода.

Алгоритм работы.

Основные стрелочные переводы состоят из собственно стрелки, крестовины с контррельсами, соединительной части, которая расположена между ними, и переводных брусьев. Стрелку составляют два рамных рельса, переводной механизм и два остряка, с помощью которых подвижной состав меняет направление на боковой или на прямой путь. Остряки соединяются поперечными тягами, которые подводят нужный плотно к рамному рельсу, а другой одновременно отодвигается от параллельного рамного рельса как раз на то расстояние, которое необходимо для прохода гребней колёс. Неисправности стрелочного перевода практически всегда приводят к аварии. Например, при изломе сердечника, повреждении усовика или контррельса пользоваться стрелкой категорически воспрещено.

Обыкновенный стрелочный перевод (рис. 4.1) служит для соединения двух путей. Он может быть право или левосторонним и применяется при отклонении бокового пути от прямого в ту или другую сторону. Этот вид переводов имеет наибольшее распространение. В состав стрелочного перевода входят собственно стрелка, крестовина с контррельсами, соединительная часть между ними и переводные брусья.

Рис. 4.1. Одиночный обыкновенный стрелочный перевод

Стрелка состоит из двух рамных рельсов 1, двух остряков 2, предназначенных для направления подвижного состава на прямой или боковой путь, и переводного механизма 3.

Остряки соединяются между собой поперечными стрелочными тягами, с помощью которых один из остряков плотно подводится к рамному рельсу, а другой отходит от другого рамного рельса на величину, необходимую для свободного прохода гребней колес. Величина отхода этого остряка от оси первой тяги называется шагом остряка.

Крестовина состоит из сердечника 6 и двух усовиков 5. Она обеспечивает пересечение гребня колес рельсовых головок, а контррельсы 4 направляют гребни колес в соответствующие желоба при проходе колесной пары по крестовине. Точка пересечения продолжения рабочих граней сердечника крестовины называется ее математическим центром, а самое узкое место между усовиками – горлом крестовины. Угол α, образуемый рабочими гранями сердечника, называется углом крестовины.

Соединительная часть перевода, лежащая между стрелкой и крестовиной, состоит из прямого участка и переводной кривой. Радиус этой кривой зависит от угла крестовины: чем меньше угол, тем больше радиус. Переводы с меньшими углами крестовин допускают большие скорости движения поездов.

Тангенс угла крестовины α называется маркой крестовины стрелочного перевода. Наиболее распространенными марками являются 1/9, 1/11.

Точка пересечения осей путей (точка О) называется центром стрелочного перевода.

Стрелочный перевод изображен двумя линиями, представляющими собой две нити рельсов (рис. 4.1). Для удобства изображения и чтения схем и планов железнодорожных путей на чертеж наносят лишь оси путей. Этот способ удобен также тем, что разбивку путей и переводов для укладки их на станциях производят по осям путей, откладывая на местности размеры геометрических элементов переводов, состоящих в этом случае из прямых отрезков. Таким образом, обыкновенный стрелочный перевод в осях путей будет представлять изображение в виде двух линий, расходящихся от центра перевода под углом крестовины (рис. 4.2).

На чертеж стрелочный перевод наносят следующим образом: от центра перевода по оси прямого пути откладывают в принятом масштабе число единиц, соответствующее знаменателю марки крестовины, а в конце этого размера перпендикулярно оси пути откладывают числитель марки крестовины в том же масштабе, после этого полученную точку соединяют с центром перевода.

Рис. 4.2 Построение в осях путей стрелочного перевода марки 1/9

Правосторонний обыкновенный стрелочный перевод изображён на рис. 4.2. При отклонении бокового пути влево стрелочный перевод считается левосторонним.

Основные размеры одиночных обыкновенных стрелочных

переводов

При проектировании станций необходимо руководствоваться следующими основными размерами стрелочных переводов:

Lп – полная длина стрелочного перевода;

а – расстояние от центра стрелочного перевода до стыка рамного рельса;

в – расстояние от центра стрелочного перевода до торца крестовины;

–угол крестовины стрелочного перевода;

m – расстояние от стыка рамного рельса до начала остряка;

ао – расстояние от начала остряка до центра перевода;

bo – расстояние от центра перевода до математического центра крестови- ны;

q – расстояние от математического центра крестовины до ее торца.

Рис. 4.3. Схема обыкновенного стрелочного перевода с указанием основных элементов

Основные размеры обыкновенных стрелочных переводов приведены в табл. 4.1.

Таблица 4.1

Основные размеры обыкновенных стрелочных переводов

| α | 1/N | Тип рельс | а | в | sin α |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2035’50// | 1/22 | Р65 | 31,86 | 39,26 | 0,045315 |
| 3010’12,5// | 1/18 | Р65 | 25,56 | 31,96 | 0,055301 |
| 5011’40// | 1/11 | Р50 | 11,43 | 19,10 | 0,090536 |
|  |  | Р65 | 14,02 | 19,35 |  |
| 6020’25// | 1/9 | Р50 | 15,42 | 15,64 | 0,110433 |
|  |  | Р65 | 15,19 | 15,85 |  |

Список литературы.

- Коссой Ю.М. Рельсовые пути трамваев и внутризаводских дорог. – М.: Транспорт. 2007. – 296 с.

- Крейнис Л.А, Федоров И.В. Железнодорожный путь. – М.: Транспорт, 2000. – 362 с.

Нормативная литература

  - СТНЦ 01-95 Железные дороги колеи 1520.

  - Правила технической эксплуатации железных дорог РФ.

Интернет-ресурсы.

- Поиск в сети интернет

- BusinessMan.ru: https://businessman.ru/new-strelochnye-perevody-sxema-tipy-elementy-neispravnosti-strelochnogo-perevoda.html

Практическое занятие №15 «Проектирование плана линии с расчётом кривых»

1. Цель.

Научиться проектированию прямых и кривых участков пути, трассированию по картам. Научиться проектировать и рассчитывать кривые и двухпутных линий. Научить проектированию плана линии с расчётом кривых

Алгоритм работы.

Проектирование плана железнодорожной линии

Планом железнодорожной линии является проекция трассы на горизонтальную плоскость.

Составляющим плана линии могут быть прямые участки пути, круговые и переходные кривые.

Прямые вставки, м, между начальными точками переходных кривых не должны быть менее величины, указанной в табл. 1.

Таблица 1

| Категория железной дороги | Длина прямой вставки, м |  |
| --- | --- | --- |
|  | В нормальных условиях при направлении кривых | В трудных условиях при направлении кривых |  |
|  | В разные стороны | В одну сторону | В разные стороны | В одну сторону |  |
| II | 150 | 150 | 50 | 75 |  |

Прямые и кривые участки пути, а также смежные круговые кривые разных радиусов следует сопрягать посредством переходных кривых:

На новых скоростных линиях, а также линиях Iи IIкатегорий длины переходных кривых lпер, м, следует принимать из условия:

,

Vmax - максимальная скорость движения поезда в данной кривой, км/ч;

h - возвышение наружного рельса, мм, определяется по формуле

,

Vcp - средневзвешенная по тоннажу квадратическая скорость, намечаемая на десятый год эксплуатации линии в месте расположения кривой, км/ч

R- радиус кривой, м

k-коэффициент, учитываеющий смещение центра тяжести подвижного состава относительно оси пути в кривой (при V140км/час равна 1,2).

Где V(t,o), Q(t,o) - скорость, км/ч, и средняя масса поезда брутто, т, каждой категории поездов и направлениях соответственно «туда» и «обратно»,

ni - число поездов каждой категории

Расчет пикетажных значений начала и конца круговых кривых представлен в табл. 2.

Т=R*tg(б/2),

K=(р*R*б)/180

Где R - радиус проектируемой кривой, м

б - угол поворота по ходу трассы, град

Таблица 2 Результат расчета плана линии

| № пп |  | Местоположение кривых | R, м | б, град | Т, м | К, м | Длина прямых участков пути, м | Начало | Конец |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  | 3800 | 2628,07 | 4617 | 1500 | 76 | 1171,93 | 1989,74 | 2628,07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6742,12 |
| 2 |  | 8400 | 11359,93 | 12319,89 | 2500 | 22 | 485,95 | 959,96 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4713,85 |
| 3 |  | 5800 | 17033,74 | 18211,87 | 2500 | 27 | 600,2 | 1178,13 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1424 |
| 4 |  | 2600 | 19635,87 | 20735,46 | 1500 | 42 | 575,8 | 1099,59 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3559,91 |
| 5 |  | 4900 | 24295,37 | 25709,13 | 1500 | 54 | 764,29 | 1413,76 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1290,87 |
|  |  |  |  | 27000 |  |  |  | ?6641,18 | ?20358,82 |

Общая длина варианта трассы L=27000 м.

Расчет кривых проектной линии

На чертеже продольного профиля при нанесении проектной линии для каждой кривой должны быть карандашом помечены: штрихи с уклонами в точках начала и конца вертикальной кривой НК и КК; штрихи с уклоном в точках пересечения проектной линии с линией земли; штрих положения вершины вертикальной кривой ВК, радиус кривой. При последовательном расчете проектной линии пикетажное положение и отметка точки НК известны из расчета предыдущего элемента проектной линии.

Последовательность расчета рассмотрим на примере.

Пример. Определить проектные отметки пикетов и плюсовых точек на выпуклой вертикальной кривой проектной линии по данным рис, 4.12, если известно, что НК находится на пк 1 + 15 и имеет проектную отметку Янк — = 179,03 м.

Последовательность расчета:

1) по значениям радиуса и уклонов определяют координаты точек НК, КК и точек перехода выемки в насыпь и наоборот (по прил. 1):

2) определяют пикетажное положение и отметку ВК:

знак зависит от расположения ВК относительно НК: справа (+), слева (—);

знак (+) для выпуклых, знак (—) для вогнутых вертикальных кривых.

Рис. 4.12. Схема к примеру расчета вертикальной кривой

Для контроля сравнивают расчетные значения положения и отметки ВК с графическим положением;

3) определяют пикетажное положение и отметки точек КК и точек пересечения проектной линии с линией земли (точек перехода выемок в насыпь)

Знак превышения зависит от того, выпуклая (—) или вогнутая (-)-) кривая;

4) определяют расстояния от ВК промежуточных пикетных и плюсовых точек, расположенных между НК и КК:

- 5) по значениям расстояний от ВК и радиуса определяют для каждой промежуточной точки превышение относительно В К (по прил. 1):

- 6) определяют отметки промежуточных точек:

В этой формуле знак (+) принимают, если кривая вогнутая и (—), если выпуклая;

7) определяют длину кривой:

По окончании расчета каждой кривой заполняют графы сетки 10 и II и определяют рабочие отметки всех пикетов и плюсовых точек. Для контроля сравнивают расчетные и графические значения рабочих отметок (расстояние между проектной линией и линией земли с учетом вертикального масштаба). При правильном выполнении графической части и расчета очевидной разницы не будет.

Расчет прямых и кривых последовательно от начала проектной линии удобно вести в табличной форме (табл. 4.2).

| п/п | Вертикальные кривые |  |  |  |  |  |  | Прямые |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЙВЫП' кв«г' м | Точки на кривой | Пикетное положение точек ПК. | Расстояние от ВК ±/. м | Превышение В К м | Проектные отметки точек, м | Проектные отметки точек, м | Точки на прямой пк ..+.. | Расстояние между точками /, м | Уклоны прямой, | Превышения h. м | Проектные отметки точек, м | Длина прямых, м |

Список литературы.

- Коссой Ю.М. Рельсовые пути трамваев и внутризаводских дорог. – М.: Транспорт. 2007. – 296 с.

- Крейнис Л.А, Федоров И.В. Железнодорожный путь. – М.: Транспорт, 2000. – 362 с.

Нормативная литература

  - СТНЦ 01-95 Железные дороги колеи 1520.

  - Правила технической эксплуатации железных дорог РФ.

Интернет-ресурсы.

- Поиск в сети интернет

Практическое занятие №16 «Проектирование продольного профиля»

1. Цель.

Различать элементы профиля, уметь определять уклоны продольного профиля, параметры профиля. Знать нормы проектирования профиля, ограничения уклонов профиля, показатели профиля.

Алгоритм работы.

Проектирование продольного профиля железнодорожной линии

Окончательное положение трассы устанавливается в результате одновременного проектирования плана и продольного профиля выбранного направления линии. Поэтому для оценки полученного плана трассы переходим к проектированию схематического продольного профиля.

Продольный профиль - это развертка на вертикальную цилиндрическую поверхность, проходящую через трассу; представляет собой то или иное сочетание его элементов - подъемов, спусков, площадок.

Целью проектирования продольного профиля является отыскание такого положения проектной линии, которое дает наилучший профиль в строительном, экономическом и эксплуатационном отношениях при обязательном соблюдении основных требований СТН Ц:

1. Безопасности

предотвращение разрыва сцепных приборов и хребтовых балок вагонов и выдавливания порожних вагонов;

предотвращение размыва и затопления земляного полотна;

безопасное пересечение с другими путями сообщения.

2. Бесперебойности:

соблюдение графика движения поездов, исключение остановки на перегонах.

3. Плавности:

плавное возрастание и затухание продольных и поперечных усилий в поезде.

Трасса состоит из элементов, которые характеризуются величиной уклона (в тысячных). Уклон определяется отношением разности отметок по концам элемента к горизонтальной проекции длины элемента.

Подробный продольный профиль проектируем на миллиметровой бумаге в масштабах: по горизонтали - 1:50000, по вертикали - 1:1000. Под продольным профилем помещается сетка со следующими графами:

проектные отметки;

проектные уклоны;

отметки земли;

ординаты;

план трассы;

километраж.

Продольный профиль следует проектировать элементами возможно большей длины при наименьшей алгебраической разности смежных уклонов. Минимальная длина элемента находится по формуле по следующей формуле

Lmin=lпоп/2; (м)

где, lпоп - длина приёмоотправочных путей, принимаем 850 м;

Lmin - минимальная длина элемента.

На основании формулы 6.1 определяем минимальную длину элемента

Lmin=850/2=425»450 (м).

Проектируем насыпями: в пределах раздельных пунктов высотой 0ё3 м, на перегоне 3ё6 м. В местах предполагаемых ИССО высота насыпи может увеличиваться: 8ё10 м. Глубина выемок допускается до 6 м.

СТН Ц предусматривает различные требования к проектированию профиля тех участков, где возможно появление значительных продольных усилий в сцепке. Такими участками могут быть: горб, уступ, яма. На горбах максимальная алгебраическая разность уклонов Di = 13%0, в ямах Di = 8%0. В случаях, если алгебраическая разность уклонов превышает данные значения, требуется устройство разделительных площадок или элементов переходной крутизны.

Участки пересечения железных дорог с другими путями сообщения целесообразно проектировать в разных уровнях в целях безопасности движения поездов.

При проектировании продольного профиля необходимо обеспечить бесперебойность движения поездов расчетной массы. Для этого профиль следует запроектировать так, чтобы ни на одном его участке фактическое сопротивление поезда, равное сумме сопротивлений от уклона и кривых, не превышало расчетного, т.е. сопротивления от руководящего уклона. Это связано с тем, что масса грузового поезда определяется исходя из условия равномерного движения по руководящему подъему с расчетно-минимальной скоростью. Значит, руководящий уклон при отсутствии на линии других ограничивающих уклонах является максимальным по величине уклоном профиля. Поэтому при совпадении руководящего уклона с кривой его необходимо уменьшать на величину дополнительного сопротивления от этой кривой. Тогда уклон данного элемента профиля будет находиться по формуле

iпр = iрук-iэкв. (‰)

Также, запроектированный профиль на участках подъемов, примыкающих к раздельным пунктам, должен обеспечивать возможность трогания поездов в случаях остановок перед входным сигналом светофора.

Для избежания затруднений в процессе эксплуатации дороги, необходимо, чтобы вертикальные сопрягающие кривые не попадали на переходные кривые и на мосты с без балластной проезжей частью. Поэтому переломы профиля, где проектируется вертикальная сопрягающая кривая, размещают от концов переходной кривой и от мостов на расстоянии не меньше, чем величина тангенса вертикальной сопрягающей кривой (Тв).

В процессе проектирования профиля выявляется, в какой мере удачно протрассирована линия. Если проектная линия на участках напряженного хода образует значительные насыпе или глубокие выемки, значит, она имеет недостаточное развитие, и ее следует удлинить, т.е. изменить положение трассы на карте.

Список литературы.

- Коссой Ю.М. Рельсовые пути трамваев и внутризаводских дорог. – М.: Транспорт. 2007. – 296 с.

- Крейнис Л.А, Федоров И.В. Железнодорожный путь. – М.: Транспорт, 2000. – 362 с.

Нормативная литература

  - СТНЦ 01-95 Железные дороги колеи 1520.

  - Правила технической эксплуатации железных дорог РФ.

Интернет-ресурсы.

- Поиск в сети интернет

Практическое занятие №17 «Расчёт нормального съезда»

1. Цель.

Различать виды съездов, уметь определять нормальный съезд, сокращённый съезд, перекрёстный съезд. Производить расчёт нормального съезда.

Алгоритм работы.

Расчет стрелочных переводов

СП на главных путях, по которым следуют поезда со скоростью более 100 км/ч, а также одиночные переводы на путях приема и отправления пассажирских поездов должны иметь крестовину марки не круче 1/11. На приемо-отправочных путях грузового движения СП укладывают крестовину марки 1/9.

Различают пять типов стандартных схем укладки стрелочных переводов:

Встречная разносторонняя укладка:

L = a2 + d + a4, м, (2.2)

2. Встречная разносторонняя укладка:

L = a2 + d + a4, м, (2.3)

3. Попутная разносторонняя укладка:

L = b2 + d + a4, м, (2.4)

4. Попутная односторонняя укладка:

L = , м, (2.5)

5. СП расположенные торцами крестовины относительно друг друга:

L = , м, (2.6)

где а, b - расстояние от центра стрелочного перевода до стыка рамного

рельса, м;

d - прямая вставка, м;

L - расстояние между двумя СП, м;

е - ширина междупутья, м.

Величины прямых вставок:

d = 25 м - на главных путях при скоростном пропуске поездов;

d = 12,5 м - на главных путях при отсутствии скоростного движения;

d = 12,5 м - на ПОП схема №1;

d = 6,25 м - на ПОП схема №2 и №3;

d = 4,5 м - на ПОП в трудных условиях;

Ширина междупутья:

4,1 м - на перегоне;

5,3 м - раздельный пункт;

6,5 м - между вытяжным путем и смежным с ним;

4,8 м - между погрузочно-выгрузочным и выставочным;

7,5 м - низкие пассажирские платформы;

9,5 м - высокие пассажирские платформы.

Расчет съездов

Съезд - конструкция из двух СП и предназначенная для перевода состава с одного параллельного пути на другой.

Съезды могут быть:

Простой съезд

, м, (2.7)

Сокращенный съезд

Такой съезд устраивается тогда, когда два смежных имеют междупутье 7,5 м и более и в целях экономии длины вместо простого съезда укладывают сокращенный с двумя обратными кривыми и прямой вставкой между ними d0 длиной 10-15 м.

Перекрестный съезд

Такой съезд устраивается в стесненных условиях, когда нельзя уложить последовательно два встречных съезда, они могут быть уложены в виде перекрестного съезда с глухим пересечением, имеющим угол 2.

L = e N, м, (2.8)

Где е - ширина междупутья, м;

N - марка крестовины.

Список литературы.

- Коссой Ю.М. Рельсовые пути трамваев и внутризаводских дорог. – М.: Транспорт. 2007. – 296 с.

- Крейнис Л.А, Федоров И.В. Железнодорожный путь. – М.: Транспорт, 2000. – 362 с.

Нормативная литература

  - СТНЦ 01-95 Железные дороги колеи 1520.

  - Правила технической эксплуатации железных дорог РФ.

Интернет-ресурсы.

- Поиск в сети интернет

Практическое занятие №18 «Расчёт стрелочной улицы»

1. Цель.

Познакомить с различными видами стрелочных улиц. Производить расчёт стрелочной улицы.

Алгоритм работы.

Расчет стрелочных улиц

Стрелочной улицей называется путь, на котором последовательно уложены стрелочные переводы для примыкания группы параллельных путей.

Стрелочные улицы дают возможность принимать поезда с главного пути на любой путь парка станции, отправлять поезда с любого пути парка на главный путь, а также переставить вагоны с одного пути на другой через вытяжной путь.

В зависимости от схемы расположения переводов и угла наклона улицы к основному пути различают несколько видов стрелочных улиц. При расчете стрелочных улиц всех видов известными величинами является расстояния между осями смежных путей е, радиусы сопрягающих кривых R, данные стрелочных переводах (тип рельсов, марка крестовины, расстояние a, b, L).

Различают несколько стрелочных улиц:

Простейшие стрелочные улицы могут быть под углом крестовины и расположенные на основном пути.

Сокращенные стрелочные улицы.

Стрелочные улицы под двойным углом крестовины.

Веерные стрелочные улицы.

Составные или комбинированные стрелочные улицы.

Пучкообразные стрелочные улицы.

В данной курсовой работе проектируется простейшая стрелочная улица под углом крестовины. На ней допускается укладывать не более 4 СП и объединить не более 5 путей.

При расчете стрелочной группы определяют координаты центра СП, вершину угла поворота, величину тангенса кривой, длину кривой, прямую вставку.

координаты центра СП:

Х2 = 0, Y2 = 0;

Х4 = Х2 + е N, Y4 = e;

Х6 = Х4 + е N, Y6 = 2e;

Х8 = Х6 + е N, Y8 = 3e; (2.9)

вершина угла поворота:

ХВУ = Х8 + е N, YВУ = 4е, (2.10)

величина тангенса кривой:

Т = R tg / 2, (2.11)

длина кривой:

К = 0,01745 R , (2.12)

прямая вставка:

f = - b - T, f К, (2.13)

Длина стрелочной улицы определяется от центра первого СП до вершины угла крайнего пути:

L = = , м, (2.14)

Список литературы.

- Коссой Ю.М. Рельсовые пути трамваев и внутризаводских дорог. – М.: Транспорт. 2007. – 296 с.

- Крейнис Л.А, Федоров И.В. Железнодорожный путь. – М.: Транспорт, 2000. – 362 с.

Нормативная литература

  - СТНЦ 01-95 Железные дороги колеи 1520.

  - Правила технической эксплуатации железных дорог РФ.

Интернет-ресурсы.

- Поиск в сети интернет

Практическое занятие №19 «Проектирование подкюветного трубчатого дренажа»

1. Цель.

Познакомить с конструкцией подкюветного трубчатого дренажа. Уметь расчитывать глубины заложения подкюветного трубчатого дренажа траншейного типа, вычерчивать конструкции подкюветного трубчатого дренажа

Алгоритм работы.

Рассматривается двухсторонний подкюветный дренаж для выведения уровня грунтовых вод из зоны промерзания. Его проектирование состоит из следующих этапов:

определение глубины заложения дренажа;

определение притока воды в дренажах;

гидравлический расчет дренажных труб (расчет пропускной способности труб);

определение технической эффективности дренажа и срока его осушения.

Определение глубины заложения дренажа

Здесь приняты следующие обозначения:

I0 - средний уклон кривой депрессии

Lm - длина междудренажного пространства;

В0 - ширина основной площадки выемки (7,6 м);

hk - глубина кювета, hk=0,6 м;

m - заложение откоса кювета, m=1,5.

L0 - длина горизонтальной проекции кривой депрессии до места пересечения несниженного уровня грунтовых вод (НУГВ) и сниженного уровня грунтовых вод (СУГВ);

H - глубина от НУГВ до дна дренажа;

h0 - расстояние от дна дренажа до верха трубы;

h0 = d +0,15,

d - диаметр трубы;

Z - глубина промерзания;

е - конструктивный запас;

f0 - стрела кривой депрессии:

f0 = I0Lm;

ак - высота капиллярного поднятия

2а - ширина дренажной траншеи, зависит от искомой глубины заложения дренажа;

Т - расстояние от дна дренажа до водоупора;

0 - высота высачивания.

Из геометрических соображений глубина заложения h дренажа будет:

h = Z + е + ак + f0 + h0 - hk (2.9)

Глубина от НУГВ до дна дренажа определяется по формуле:

Н = h + hk - (Абр-Агв) (2.10)

где Абр-Агв - разница в уровнях бровки основной площадки и горизонта грунтовых вод.

Расчёт пропускной способности дренажной трубы

Суммарный расчетный расход воды, Qд, м3/с, для концевого сечения трассы дренажа

(2.24)

где Qт – транзитный расход воды, протекающий из сопряженных дренажей, м3/с;

l – длина дренажа, как водосбора, м;

mт – коэффициент, учитывающий возможность постепенного загрязнения трубы (принимают mт=1,5);

qпн– полный расход воды в дренаж на метр длины, м3/с.

Вначале задаются некоторым сечением дренажной трубы – дрены и в дальнейшем проверяют соответствие этого сечения требуемой пропускной способности. В большинстве случаев этим требованиям удовлетворяют круглые трубы с внутренним диаметром 150 мм (например, трубофильтры). Трубы меньшего диаметра по условиям эксплуатации применять не рекомендуется.

После назначения диаметра трубы делается проверочный расчет по известным из гидравлики формулам:

(2.25)

где Qпр – искомый расход воды в трубе, м3/с;

dт – диаметр дренажной трубы, м;

Rт – гидравлический радиус трубы, м;

т – площадь сечения трубы, м2;

i – продольный уклон трубы на расчетном участке,

(2.26)

где iд – уклон дна траншеи дренажа (часто равен уклону кювета);

lск – расстояние между смотровыми колодцами (50-70 м);

α – перепад входящей и выходящей труб в смотровом колодце (0,1-0,25 м).

Коэффициент С определяется по формуле акад. П.П.Павловского:

(2.27)

где n – коэффициент гидравлической шероховатости (0,012);

y=0,164 при Rт<1 м и y=0,142 при Rт>1 м.

Найдя все расчетные величины, определяют Qпр и сравнивают этот расход с расчетным Qд. Расчет заканчивают при условии QпрQд. Если получается, что Qпр<Qд, то производят перерасчет при новом, большем диаметре трубы.

Список литературы.

- Коссой Ю.М. Рельсовые пути трамваев и внутризаводских дорог. – М.: Транспорт. 2007. – 296 с.

- Крейнис Л.А, Федоров И.В. Железнодорожный путь. – М.: Транспорт, 2000. – 362 с.

Нормативная литература

  - СТНЦ 01-95 Железные дороги колеи 1520.

  - Правила технической эксплуатации железных дорог РФ.

Интернет-ресурсы.

- Поиск в сети интернет

Практическое занятие №20 «Конструктивные элементы верхнего строения пути»

1. Цель.

Познакомить с конструктивными элементами верхнего строения пути.

Алгоритм работы.

Верхнее строение ж/д пути

1. Назначение и составные элементы верхнего строения пути

Верхнее строение пути — это верхняя, периодически заменяемая часть пути. Верхнее строение пути предназначено: для направления движения подвижного состава, восприятия нагрузки от колес движущегося поездов и передачи ее нижнему строению пути (земляному полотну и искусственным сооружениям).

Верхнее строение пути работает в сложных условиях.

Железнодорожный путь подвергается воздействию:

подвижного состава, при этом воздействие локомотивов определяет прочность пути, а вагонов, как массовых нагрузок, — остаточные деформации;

-   природно-климатических факторов, из которых основные — темпера
тура и атмосферные осадки;

-   собственных напряжений, возникающих в элементах верхнего строе
ния пути, главным образом в рельсах при их изготовлении, укладке и эксп
луатации.

Верхнее строение пути должно удовлетворять следующим основным требованиям:

-   высокой надежности: обеспечивать безопасное и бесперебойное дви
жение поездов;

-   долговечности — сохранять работоспособность достаточно длитель
ное время при установленной системе текущего содержания и ремонтов;

-   ремонтопригодности — позволять обеспечивать ремонт элементов верх
него строения пути и текущее содержание пути;

допускать массовое изготовление всех элементов, а также применение высокопроизводительных средств механизации при сборке, замене и ремонте.

Верхнее строение пути (рис. 1.59) включает в себя:

-   стальные высокопрочные рельсы 5 и стрелочные
переводы, непосредственно воспринимающие нагрузку от колес подвижного состава;

-   рельсовые опоры — железобетонные или деревянные шпалы 3, а на мостах и стрелочных переводах — брусья мостовые и переводные, предназначенные для удержания рельсов на определенном
расстоянии друг от друга и передачи давления на ниже расположенную часть пути;

-   металлические рельсовые скрепления 4 для соединения рельсов между
собой и прикрепления их к шпалам или брусьям;

балластный слой из щебня 2, гравия, песка, отходов асбестового производства; он должен равномерно распределять нагрузку от подвижного состава на поверхность земляного полотна, не допускать продольное и поперечное перемещение шпал и неравномерную вертикальную осадку рель-со-шпальной (путевой) решетки. На главных путях устраивается двухслойный балласт. На земляное полотно отсыпается песчаное основание (песчаная подушка) 1, а затем слой щебня.

Рельсы, соединенные со шпалами, образуют рельсо-шпальную решетку.

2. Рельсы

Рельсы являются основным несущим элементом верхнего строения пути и к ним предъявляются следующие требования:

-   рельсы должны воспринимать без поломок и повреждений нагрузку от
колес подвижного состава;

-   передавать нагрузку от подвижного состава на подрельсовое основание,
распределяя ее на достаточно большую поверхность;

-   направлять движение колес подвижного состава.

На участках с автоблокировкой и электрической тягой рельсы, кроме того, должны быть проводниками электрического тока.

За историю существования железных дорог рельсы прошли долгую эволюцию от чугунных до железных, а потом стальных. Форма рельсов также претерпела изменения. В настоящее время на сети железных дорог мира применяют только широкоподошвенные рельсы.

Тип рельса определяется массой рельса длиной 1 м, значение которой округляется до целого и проставляется рядом с буквой Р. На железных дорогах России применяют рельсы Р75, Р65, Р50, имеющие массу 1 м рельса 74,4; 64,7; 51,7 кг. На главных путях эксплуатируются рельсы типов Р65 (87,7 % протяжения путей), Р75 (2,9 %), Р50 (8,8 %), Р43 и легче (2,4 %). В настоящее время укладываются в основном рельсы Р65. При капитальных ремонтах и укладке и удлинении путей применяют старогодные рельсы Р65.

Рельсы должны быть прочными, долговечными (рельсовая сталь должна быть твердой, износоустойчивой). Для того чтобы рельс под нагрузкой не изменял форму и не ломался, ему придают очертание в соответствии с рис. 1.60. За основу формы рельса принята двутавровая балка, так как она лучше всего работает на изгиб. Верхняя часть называется головкой рельса, нижняя — подошвой, соединяет головку рельса с подошвой — шейка рельса. Для центральной передачи нагрузки от колеса поверхность катания головки рельса имеет выпуклое криволинейное очертание. Средняя часть головки рельсов выполняется радиусом 500 мм, затем 80 мм и для соединения головки рельса с боковыми гранями применяется радиус 13—15 мм (близкий к выкружке гребней колес). Это обеспечивает плотное прилегание гребней колеса к рельсу. Боковые грани головок выполняют с уклоном 1:20. Сопряжение боковых граней головок рельсов с их нижними гранями и всех граней подошвы делают по кривым радиуса 2—4 мм.

Нижние грани головки рельса и верхние грани подошвы служат опорными поверхностями для накладок, которые как клин входят между ними в пазуху рельсов, распирая головку и подошву рельса. Нижние грани головки и верхние грани подошвы рельса имеют уклон 1:4.

Переход от головки и подошвы к шейке рельса делается возможно более плавным, и сама шейка имеет криволинейное очертание, для того, чтобы обеспечить наименьшую концентрацию напряжений.

Подошве рельса придают достаточную ширину, чтобы обеспечить боковую устойчивость рельса на опорах и достаточную площадь для опирания накладок. Стандартная длина рельсов на сети железных дорог России принята 25 м. Для укладки на внутренних нитях кривых изготавливают укороченные рельсы длиной 24,92 и 24,84 м.

Рельсы изготавливаются из рельсовой стали. В химический состав стали входят следующие добавки: углерод С для повышения прочности при изгибе, марганец Мп для увеличения износоустойчивости, твердости и вязкости рельсовой стали, кремний Si для повышения твердости и износоустойчивости.

Для обеспечения большей износоустойчивости и долговечности рельсы Р75, Р65, Р50 подвергают термической обработке по всей длине путем объемной закалки в масле, с последующим печным отпуском. Объемно закален-ные рельсы имеют срок службы в 1,3—1,5 раза выше, чем обычные.

Условия эксплуатации рельсов на дорогах Сибири и Дальнего Востока почти вдвое тяжелее, чем в Европейской части России. Поэтому в настоящее время созданы рельсы Р65 низкотемпературной надежности с добавками ванадия, ниобия и бора. Для этих рельсов используется электросталь. При температуре ниже 60° рельсы из электростали выдерживают нагрузки вдвое большие, чем из мартеновской стали.

В настоящее время российские рельсы — одни из лучших в мире.

Маркировка рельсов производится для правильной укладки их в путь и определения места и времени изготовления. На шейке рельса через 2,5—3 м указывается марка завода, год и месяц изготовления, тип рельса.

Срок службы рельсов определяется количеством тонн груза, проследовавшего по ним до их перекладки. После истечения срока службы, рельсы снимают, сортируют, ремонтируют и вновь укладывают в путь, но на менее напряженные участки пути. Таким образом срок службы рельсов продлевается.

Кроме того, для увеличения срока службы рельсов применяется шлифовка головки рельса рельсошлифовальными поездами для удаления неровностей на поверхности катания.

3. Рельсовые стыки и стыковые скрепления ж/д пути

Стыком называется место соединения рельсов между собой. Основными элементами стыкового скрепления являются: накладки, болты с гайками и пружинные шайбы.

За время существования железных дорог форма накладок претерпела существенные изменения от плоских, уголковых, фартучных до современных двухголовых, которые приняты в качестве стандартных. Двухголовые накладки (рис. 1.61) в лучшей степени сопротивляются изгибу. Для нормальной работы стыка накладки должны быть достаточной длины.

При длинных накладках в кривых участках легче обеспечивается плавность изгиба рельсовых нитей без образования резких углов в стыках. К рельсам типа Р75 и Р65 накладки изготавливают длиной 800 и 1000 мм, а к рельсам типа Р50 — длиной 820 мм

Стыковые болты (рис. 1.62, а) для двухголовых накладок изготавливают с круглыми головками и овальными подголовками для того чтобы болты не проворачивались при завинчивании. Для размещения подголовков в накладках круглые и овальные отверстия чередуются. Болты вставляются поочередно гайками наружу или внутрь колеи (рис. 1.62, б). Болты изготавливаются из стали повышенной прочности и подвергаются термической обработке.

Пружинные шайбы (рис. 1.62, в)являются очень важными деталями стыка. Их назначение — обеспечивать постоянное натяжение болтов.

На участках, оборудованных электрической централизацией, а также на электрифицированных участках рельсовые нити являются токопрово-дящими. Стыки должны обеспечивать хорошую токопроходимость (токоп-роводящие стыки), а на границах рельсовых цепей стыки должны обеспечивать надежную электроизоляцию одной рельсовой нити от другой (изолирующие стыки).

В токопроводящих стыках для уменьшения сопротивления прохождению
сигнального тока через стык ставят стыковые соединители в соответствии с
рис. 1.63. Они состоят из двух оцинкованных проволок диаметром 5 мм,
концы которых входят в конические луженые штепсели, забиваемые в выс-
а

верленные в шейках рельсов отверстия диаметром 10,4 мм ( по одному с каждой стороны накладки). Эти соединители помещают в пазуху стыковой накладки.

Для пропуска сигнального тока вместо штепсельных соединителей применяют также короткие соединители в виде стального троса диаметром 6 мм и длиной 200 мм, приваренного к головке рельса.

На электрифицированных линиях для пропуска обратного тягового тока ставят приварные соединители из медного троса общим сечением 70 мм при постоянном токе и 50 мм при переменном токе (см. рис. 1.63). Концы медного троса находятся в стальных наконечниках или манжетах, привариваемых к рельсу электродуговым или термитным способом.

Изолирующий стык устраивают таким образом, чтобы электрический ток не мог пройти от одного рельса к другому. На дорогах России наибольшее распространение получили изолирующие стыки с металлическими объемлющими накладками в соответствии с рис. 1.64. Изоляция рельсов обеспечивается постановкой специальных прокладок под накладки и подкладки, а также втулок на болты из фибры, текстиля или полиэтилена. В зазор между рельсами также вставляют изолирующую прокладку. В уравнительных пролетах бесстыкового пути получили широкое распространение клееболтовые изолирующие стыки с двухголовыми накладками в соответствии с рис. 1.65. В таких стыках используются типовые двухголовые накладки и специальные накладки, облегающие пазуху рельсов (полнопрофильные накладки). Изоляция обеспечивается стеклотканью, пропитанной эпоксидным клеем.

По расположению относительно шпал различают стык на шпале, на весу и на сдвоенных шпалах (рис. 1.66). Стык на шпале под колесной нагрузкой получается жестким. Кроме того, шпала может поворачиваться относительно продольной оси шпалы, поэтому такой стык быстро расстраивается.

Наиболее распространенным является стык на весу. Преимущество такого стыка — большая упругость и более удобное расположение стыковых шпал для подбивки балласта. Недостатком такого расположения стыка является больший изгиб рельсовых концов и накладок, чем при стыке на опоре. Для снижения изгибающего момента расстояние между стыковыми шпалами делают меньше, чем между промежуточными (440—420, вместо 550—500 мм).

На сдвоенных шпалах размещают лишь изолирующие стыки. Стык на сдвоенных шпалах обладает большей сопротивляемостью горизонтальным и вертикальным перемещениям. Основным недостатком стыка на сдвоенных шпалах является большая жесткость, трудность подбивки балласта под шпалы, дополнительный расход металла на стяжные болты.

По взаимному расположению стыков на обеих рельсовых нитях различают стыки по наугольнику и вразбежку (рис. 1.67) Лучшими является стыки по наугольнику. Правильность расположения стыков проверяется шаблоном — наугольником (прямоугольным треугольником). Один катет прямоугольного треугольника прикладывается к боковой грани головки рельса, а на другом катете должны располагаться стыки обеих рельсовых нитей.

Преимущества стыков по наугольнику по сравнению со стыками вразбежку следующие:

-   одновременность ударных воздействий колес при проходе стыков, что
сокращает количество ударов вдвое, по сравнению со стыками вразбежку;

-   центральность ударов, что снижает раскачку подвижного состава;

-   возможность применения звеньевых путеукладочных кранов при смене
рельсов со шпалами.

Поэтому на дорогах России принят стык по наугольнику.

Список литературы.

- Коссой Ю.М. Рельсовые пути трамваев и внутризаводских дорог. – М.: Транспорт. 2007. – 296 с.

- Крейнис Л.А, Федоров И.В. Железнодорожный путь. – М.: Транспорт, 2000. – 362 с.

Нормативная литература

  - СТНЦ 01-95 Железные дороги колеи 1520.

  - Правила технической эксплуатации железных дорог РФ.

Интернет-ресурсы.

- Поиск в сети интернет

1.6.  Структура оформления практических занятий.

Практические работы выполняются на листах формата А4, черными чернилами, на одной стороне листа.

Текст располагается следующим образом: расстояние от рамки до границ текста оставляют в начале строк не менее 5мм, в конце - не  менее 3мм; расстояние от верхней и нижней строки текста до верхней или нижней рамки – не менее 10мм.

Абзацы в тексте начинаются с отступом равным 15мм (приложение).

При применении компьютера устанавливаются следующие поля:верхнее и правое 2 см; нижнее и левое 2,5 см. Текст рукописи должен быть набран на компьютере в любом текстовом редакторе с обычным межстрочным интервалом -1,5. Абзацный отступ не менее 1,5 см. Размер шрифта: для текста -14, для формул - 16,для таблиц - 10,12 или 14. Формулы обязательно должны вписываться согласно данным рекомендациям. Рисунки, качественно выполненные на белой бумаге любым способом, помещают в текст. Рисунки, графики, чертежи, схемы могут быть (но не обязательно) выполнены с помощью компьютера или сканера.

Пункты могут иметь перечисления подпунктов. Каждый раздел начинается с нового листа. Наименование раздела записывают в виде заголовка (приложение). В заголовках раздела и подраздела перенос слов не допускается, точки в конце не ставятся. Расстояние между заголовками раздела и подраздела — 2 интервала, при выполнении рукописным способом — 8мм.

Текст излагается кратко, ясно. Язык изложения должен быть простым, характерным для научных и технических документов. Сокращение слов в тексте не допускается.

В пояснительной записке осуществляется сквозная нумерация страниц арабскими цифрами.

Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью рукописным способом. Повреждения листов текстовых документов и помарки не допускаются.

Формулы. В формулах обозначения символов и числовых коэффициентов применяется в соответствии с установленными стандартами. Их назначения должны быть приведены непосредственно под формулой.

Формула записывается в центре листа после текста, нумерации формул может быть сквозной или соответствовать разделу.

Например: в разделе 3 изгибающий момент определяется по формуле:

,(3.1)

где: q- расчетное значение нагрузки, кН/м2;

l0- расчетная длина элемента, м.

Подставляя значения в формулу (3.1), получаем:

Выше и ниже каждой формулы должно быть оставлено не менее одной строки. Размеры таблиц назначаются произвольно в зависимости от помещаемого материала. Горизонтальные линии в таблице проводить не рекомендуется, кроме оформления головки или боковика, где записываются данные для заполнения таблицы.

Иллюстрации. Текст допускается дополнять графиками, схемами, чертежами и т.д. Иллюстрации, помещаемые в тексте, именуют рисунками. Количество иллюстраций должно быть достаточно для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту документа (возможно ближе к соответствующим частям текста), так и в конце его. Иллюстрации должны быть выполнены в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД. Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, он обозначается «Рисунок 1».

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрами обозначения приложения «Рисунок А.З»

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой, — «Рисунок 1.1».

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в пределах раздела.

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименования и пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и его наименование помещают после пояснительных данных и располагают следующим образом:

Рисунок 1.2 - Диаграмма растяжения стали

Таблицы. Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Слово «Таблица» следует помещать в верхнем левом углу. Название следует помещать над таблицей.

При переносе части таблицы на ту же или другие страницы название помещают только над первой частью таблицы.

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения.

Если в документе одна таблица, она должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таблица В.1», если она приведена в ПРИЛОЖЕНИИ В.

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой.

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте документа, при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера.

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а подзаголовки граф — со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе.

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями.

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допускается.

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей.

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы.

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм.

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости в приложении к документу.

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа.

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части таблицы повторяют ее головку и боковик. При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик заменять соответственно номерами граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой части таблицы.

Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера (обозначения) таблицы.

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую таблицу, не проводят.

Таблицы с небольшим количеством граф допускается делить на части и помещать одну часть рядом с другой на одной странице, при этом повторяют головку таблицы.

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. Нумерация граф таблицы арабскими цифрами допускается в тех случаях, когда в тексте документа имеются ссылки на них.

Ссылки. В тексте разрешается производить ссылку на какой-то источник информации. Использованные источники указываются в скобках, выполненных косыми линиями.

Например: /2.стр.20/, где 2-номер источника в списке используемых источников; стр.20-страница в данном источнике.

Списком используемой литературы именуют книги, нормативную литературу и т.д. Записывается следующим образом:

1.Байков В.Н., Сигалов Э.Е. Железобетонные конструкции. Общий  курс-М.: Стройиздат.1991г.

2.СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия.

Графическая часть. Графическая часть выполняется на листах формата А3 или А4, в зависимости от объема выполнения и должна содержать:

-опалубочный чертеж, арматурные чертежи;

-спецификации сборочных единиц, арматурных изделий, ведомость расхода стали.

Обозначение и размеры основных форматов указаны в таблице

Таблица 1.   Основные форматы

| Обозначение формата | Размеры, мм | Обозначение формата | Размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| А1 | 594841 | А3 | 297420 |
| А2 | 420594 | А4 | 210297 |

Все чертежи выполняются в масштабе.

Изображение изделия на чертеже выполняется в масштабе, установленном ГОСТ 2.302-68

Таблица 2. Масштабы

| Масштабы уменьшения | 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:250; 1:400; 1:500 |
| --- | --- |
| Натуральная величина | 1:1 |
| Масштабы увеличения | 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1 |

Практические работы, где необходима графическая часть,выполняются на листах формата А3 (297х429 мм) с соблюдением правил оформления архитектурно – строительных рабочих чертежей ГОСТ Р21.1501 – 92.

Листы должны иметь размеры, соответствующие формату А3, основную рамку и основную надпись, ГОСТ 21.1101 – 92 С.35.

Все изображения на листе должны занимать примерно 70% формата листа.

Основные надписи и рамки выполняют сплошными основными и сплошными тонкими линиями по ГОСТ 21.1101 – 92

Форма 1 – для основных комплектов рабочих чертежей

1.7. Время выполнения работы.

Выполнении обучающимися практических занятий происходит на учебных занятиях в размере 30% от полной готовности работы, а остальные 70% выполняются обучающимся как самостоятельная работа.

1.8. Формы отчета.

Выполнении обучающимися практических занятий и лабораторных работ является необходимым условием для получения первичных профессиональных навыков.

При проведении практических занятий в рамках освоения междисциплинарного курса,   в зависимости от сложности изучения курса, возможно деление учебной группы на подгруппы численность не менее 8 человек.

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются консультации.

Выполнении обучающимися практических занятий и лабораторных работ завершается  итоговой аттестацией, результаты которой оцениваются  в форме  зачета как комплексной оценки  выполнения студентами  зачетных мероприятий.

Реализация выполнения обучающимися практических занятий и лабораторных работ должна обеспечиваться доступом каждого студента к  информационным ресурсам  (библиотечным фондам, компьютерным базам данных и др.), наличием учебников учебно-методических пособий, разработок и рекомендаций по всем дисциплинам и по всем видам занятий - курсовому и дипломному проектированию, а также наглядным пособиям, аудио-видео и мультимедийным  материалам.

В образовательном процессе должны использоваться законодательные акты, нормативные документы и материалы профессионально ориентированных периодических изданий.

1.9. Критерии оценки за выполнение заданий (пятибалльная система).

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.3. Организовывать и выполнять работы по проектированию рельсовых и подъездных путей | - демонстрирует практический опыт выполнения работ по проектированию городских улиц и дорог; - демонстрирует практический опыт разработки, планирования и контроля выполнения мер, направленных на предупреждение и устранение причин отклонений результатов выполненных однотипных строительных работ от требований нормативной технической и технологической проектной документации. | Выполнение и защита работ, выполняемых на практических занятиях. |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - демонстрация интереса к будущей профессии | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе выполнения практических заданий |
| Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий, проекта производства работ, проектировании строительных конструкций; - оценка эффективности и качества выполнения |  |
| Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях | - решение стандартных и нестандартных задач в области разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий, проекта производства работ, проектировании строительных конструкций; |  |
| Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные |  |
| Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения |  |
| Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения задания | - самоанализ и коррекция результатов собственной работы |  |
| Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации | - организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля |  |
| Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности | - анализ инноваций в области разработки технологических процессов |  |
| Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | - демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности |  |

Оценка знаний студентов производится по следующим критериям:

-оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный  теоретический материал по профессиональному модулю, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, причем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий и вопросов, правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач;

-оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал по профессиональному модулю, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения;

-оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении теоретического материала по профессиональному модулю, испытывает затруднения при выполнении практических задач и принятии конструктивных решений, недостаточно хорошо владеет материалами защищаемой работы.

-оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части теоретического материала по профессиональному модулю, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями решает практические задачи и не справляется с ними самостоятельно и испытывает затруднения в принятии конструктивных решений, не владеет материалами защищаемой работы.