ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

обучающимся по выполнению практических занятий

профессиональный модуль 01

«Проектирование городских путей сообщения»

МДК 01.04 «Проектирование городских искусственных сооружений»

специальность 08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения

Белгород

2018

| Одобрено предметно-цикловой комиссией «Техника и технология строительства» Протокол № _____ от «__» _____________2018 г. Председатель предметно- цикловой комиссии ______________________ | Разработано на основе рабочей программы ПМ.01 «Проектирование городских путей сообщения» по специальности 08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения Заместитель директора по учебно-методической работе ______________ Н.В. Петрова |
| --- | --- |

Разработчики:

Присяжная Людмила Николаевна преподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

Филимонова Елена Валентиновна преподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

Кравцова Лариса Станиславовна преподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

Пояснительная записка

1.1. Цели и задачи практических работ – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

-  и выполнения работ по изысканию и проектированию городских улиц и дорог, а также искусственных сооружений;

- организации и выполнения работ по изысканию и проектированию рельсовых и подъездных путей;

- по разработке, планированию и контролю выполнения мер, направленных на предупреждение и устранение причин отклонений результатов выполненных однотипных строительных работ от требований нормативной технической и технологической проектной документации.

уметь:

определять категорию и расчетную скорость улиц и дорог;

назначать варианты трасс городских путей сообщения и выбирать оптимальный вариант трассы;

выполнять расчеты элементов плана, продольных и поперечных профилей трасс городских путей сообщения;

оформлять текстовую и графическую техническую документацию и согласовывать ее со всеми заинтересованными службами;

производить геодезические работы по восстановлению трассы на местности;

проводить гидрологические и геологические изыскания городских путей сообщения;

проектировать водоотвод;

назначать отверстие и конструкцию водоотводных сооружений;

назначать и рассчитывать конструктивные слои дорожной одежды;

проектировать верхнее строение рельсового пути;

рассчитывать отверстие и элементы конструкции искусственных сооружений.

проектировать автобусные остановки и автостоянки;

проектировать озеленение городских путей сообщения;

проектировать организацию движения автотранспорта и обстановку городских путей сообщения;

применять прикладные программные продукты дорожной отрасли.

знать:

требования нормативных актов к изысканию трасс, элементов городских улиц и дорог, элементов искусственных сооружений, рельсовых и подъездных путей;

цели, состав и методы инженерных изысканий при проектировании городских улиц и дорог, искусственных сооружений;

классификацию городских улиц и дорог, классификацию и габариты мостов;

основные термины и понятия;

критерии выбора оптимального варианта трассы и места мостового перехода;

методы трассирования и нивелирования трасс в различных условиях рельефа местности;

методику решения геодезических задач;

методику расчетов элементов плана и продольного, и поперечного профилей городских путей сообщения;

типы дорожных одежд и земляного полотна;

методику расчета конструкций и критерии выбора оптимального варианта конструкции дорожной одежды;

способы водоотвода и конструкции водоотводных сооружений;

методику расчетов отверстия и элементов мостов;

типы и конструкции искусственных сооружений и область их применения;

типовые решения и методику расчета элементов автобусных остановок и автостоянок;

нормативные требования и расчет полос озеленения;

типы дорожных знаков;

виды дорожной разметки;

виды ограждений и область их применения;

конструкции защитных и укрепительных устройств земляного полотна;

нормы размещения комплекса зданий и сооружений для обслуживания городских путей сообщения;

требования к элементам конструкций зданий (помещений) обусловленных необходимостью их доступности и соответствия их доступности особым потребностям инвалидов.

1.2. Условия проведения практических занятий.

Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмотрены следующие учебные аудитории: «Инженерная геология», «Геодезия», «Городские улицы и дороги», «Городские рельсовые и подъездные пути», «Искусственные сооружения», «Курсовое и дипломное проектирование», «Информационные технологии».

Оборудование и техническое оснащение учебных аудиторий:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в Интернет;

- наглядные пособия;

- лицензионное программное обеспечение САПР и AutoCAD для аудиторий «Курсовое и дипломное проектирование», «Информационные технологии в профессиональной деятельности»;

- интерактивная доска / мультимедиа проектор.

1.3. Формы проведения практических занятий.

Оценка знаний студентов производится по следующим критериям:

-оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный  теоретический материал по профессиональному модулю, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, причем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий и вопросов, правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач;

-оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал по профессиональному модулю, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения;

-оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении теоретического материала по профессиональному модулю, испытывает затруднения при выполнении практических задач и принятии конструктивных решений, недостаточно хорошо владеет материалами защищаемой работы.

-оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части теоретического материала по профессиональному модулю, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями решает практические задачи и не справляется с ними самостоятельно и испытывает затруднения в принятии конструктивных решений, не владеет материалами защищаемой работы.

.

1.4. Состав и содержание материалов для проведения практических занятий.

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание лабораторные работы и практические занятия обучающихся |  | Объем часов по практическим работам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| МДК.01.01 Проектирование городских искусственных сооружений |  |  | 70 |
| Тема 4.1. Городские искусственные сооружения | Практические занятия |  |  |
|  | 21 | Конструктивные элементы водопропускных труб. Оголовки. | 10 |
|  | 22 | Расчёт отверстия малого моста. | 10 |
|  | 23 | Деревянные мосты. | 10 |
|  | 24 | Опоры железобетонных балочных мостов. | 10 |
|  | 25 | Стадии работы железобетонных балок под нагрузкой. | 10 |
|  | 26 | Пролётные строения железобетонных балочных мостов. | 10 |
|  | 27 | Металлические мосты. | 10 |
|  |  | всего по ПМ 01. | 70 |

1.5. Основные этапы практических занятий.

МДК.01.04 Проектирование городских искусственных сооружений

Практическое занятие №21 «Конструктивные элементы водопропускных труб. Оголовки»

1. Цель.

Иметь представление о видах труб, их назначении, элементах, размерах. Научиться рассчитывать расходы дождевых вод. Изучить конструктивные элементы водопропускных труб и виды оголовков труб.

Алгоритм работы.

Водопропускные трубы в системе железнодорожного транспорта относят к малым искусственным сооружениям. Они располагаются в теле насыпи и предназначены для пропуска малых постоянных или периодически действующих водотоков.

Трубы являются наиболее распространенными искусственными сооружениями на железных дорогах. В зависимости от рельефа местности в Сибири и на Дальнем Востоке на 1 км пути приходится от 1 до 1,5 трубы, что составляет примерно 67 % от общего количества искусственных сооружений.

Водопропускные трубы широко применяют при проектировании новых железных дорог. Согласно СНиП 2.05.03-84* [12], трубы проектируют на безнапорный режим работы, но допускается предусматриватьполунапорныйинапорныйрежимы для пропуска наибольшего расхода и при устройстве специальных защитных мероприятий (рис. 7.1).

Трубы предназначены для пропуска через тело насыпи малых периодически действующих и постоянных водотоков при отсутствии карчехода и ледохода. При пересечении дорогой малых водотоков предпочтение отдается трубам по сравнению с малыми мостами, так как они имеют меньшую стоимость и более простую конструкцию. Водопропускные трубы характеризуются следующими достоинствами по сравнению с малыми мостами:

- не нарушают непрерывности земляного полотна;

- имеют значительно меньшие эксплуатационные расходы;

- обладают меньшей чувствительностью к динамическому воздействию и увеличению временной подвижной нагрузки.

Рис. 7.1. Режимы протекания потока в трубе: а – безнапорный; б – полунапорный; hтр – высота трубы; Н – высота подпора воды; hвх – высота потока на входе; hвых – то же на выходе

Выбор между трубой и малым мостом обосновывается при технико-экономическом сравнении.

По форме поперечного сечения трубы бывают круглые, прямоугольные, овоидальные. По числу отверстий трубы подразделяют на одно-, двух- и трехочковые.

Водопропускные трубы состоят из следующих элементов: секций, в состав которых входят от трех до пяти звеньев, входного и выходного оголовков, фундамента (рис. 7.2).

Рис. 7.2. Водопропускная труба: 1 – сборное звено; 2, 3 – входной и выходной оголовки; 4 – фундамент; 5 – деформационный шов между секциями; 6 – насыпь; 7 – гидроизоляция; lc – длина секции; i – уклон

Общую длину трубы определяют шириной основной площадки, высотой и уклонами откосов насыпи, продольными размерами входного и выходного оголовков. Минимальную высоту насыпи принимают с учетом высоты трубы и толщины засыпкине менее 1,0 м, считая от верха звена до подошвы рельсов.

Длину звеньев трубы принимают равной 1,0 м, а длину секций 3,0–5,0 м.В нижней части трубы устраивают лоток, которому придают продольный уклон, обеспечиваемый ступенчатым расположением секций.

При строительстве трубе придают строительный подъем в продольном направлении со стрелой .

Основной характеристикой трубы является отверстие , которое определяет ее водопропускную способность. Очертание и форму поперечного сечения звеньев трубы принимают по конструктивным соображениям, а отверстие – в зависимости от водопропускной способности, определяемой гидравлическим расчетом [24].

Водопропускная способность трубы зависит от типа оголовков. Основное назначение оголовков – обеспечение плавного втекания и вытекания водного потока, поддержание откосов насыпи и предотвращение продольных деформаций (обеспечение устойчивости насыпи, окружающей трубу) [12, 24]. В этом плане наилучшими являются раструбные оголовки в сочетании с повышенным звеном на входе [11] (рис. 7.3).

Рис. 7.3. Оголовки раструбного типа: а, б – поперечное сечение круглой и прямоугольной труб; в, г – вид вдоль оси трубы

Укрепление подводящего и отводящего русел, а также откосов насыпи производят бетонными квадратными и призматическими плитами, а также каменной наброской. Тип укрепления выбирают с учетом скорости протекания воды и допускаемых скоростей по типовым проектам.

Водопропускные трубы под железнодорожными насыпями не требуют особых условий и могут располагаться при любых сочетаниях профиля и плана трассы. Чаще всего ось вновь строящейся водопропускной трубы располагают под прямым углом к оси дороги. В то же время допускается применение косых труб с типовыми или индивидуальными конструктивными элементами, обеспечивающими допускаемый пропуск водотока [3, 9].

Набольшее распространение получили сборные железобетонные трубы круглого, прямоугольного и овоидального сечений (рис. 7.4).

Рис. 7.4. Поперечные сечения сборных железобетонных труб: а – круглое цилиндрическое; б – круглое с плоской пятой основания; в – прямоугольное; г – овоидальное

Для конструкций водопропускных труб применяют тяжелый бетон классов по прочности на сжатие от В20 до В40 и выше [15], а по морозостойкости – в зависимости от климатических условий зоны расположения F200–F300. Учитывая, что водопропускные трубы относятся к гидротехническим сооружениям, их проектируют из бетона с маркой по водопроницаемости не ниже W6 [12]. Для железобетонных труб марку арматурной стали устанавливают по расчету с учетом условий работы и средней температуры наружного воздуха наиболее холодной пятидневки района проектирования по [12].

В зависимости от условий входа водного потока трубы подразделяют на равнинные и косогорные.

Основными гидравлическими характеристиками водопропускных труб являются: расход воды в сооружении , м3/с; подпертая глубина водыH (см. рис. 7.1); скорость потока .

Список литературы.

- Шабалина Л.А. Искусственные сооружения. – М.: ГОУ УМЦ по образованию на ж. д. транспорте, 2007. - 264с.

Нормативная литература

- СП 79.13330.2012 Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний.

- СП 35.13330.2011 Мосты и трубы.

Интернет-ресурсы.

- Поиск в сети интернет

Практическое занятие №22 «Расчёт отверстия малого моста»

1. Цель.

Создать условия для овладения методикой расчёта отверстия малого моста. Формировать навыки работы с основами проектирования мостовых переходов.

Алгоритм работы.

Расчет отверстий малых мостов обычно следует производить по схеме свободного истечения, пользуясь формулой (Qc = 1,35 b H 2/3), которая легко преобразуется к виду:

Зная, что принимают такую последовательность расчета:

- задают скорость vc по желательному типу укрепления русла под мостом, пользуясь таблицей;

- вычисляют напор Н;

- вычисляют объем пруда Wnp=aН3;

- находят коэффициент по таблице.

Принимая для осуществления типовой проект моста с отверстием bо , следует пересчитать напор:

Задавая скорость vс, следует учитывать, что она , будет наблюдаться в потоке лишь на очень коротком протяжении в зоне глубины hс, в связи с чем табличные скорости можно повышать приблизительно на 10%.

При очень глубоком потоке воды в отводящем русле отверстие моста рассчитывают по схеме несвободного истечения, наступающего после того, как прыжок, возникновение которого возможно в сжатом сечении, будет надежно затоплен бытовым уровнем, т. е. при условии, что бытовая глубина:

так как hс = 0,9hк. Здесь H' рассчитывают по формуле:

При несвободном истечении необходимое отверстие моста:

где hб — бытовая глубина, подбираемая при расходе Qc<Qл по уравнению равномерного движения для сечения бытового лога при известных шероховатости и уклоне лога, подобно тому, как подбирается глубина воды в канаве.

Сбросной расход Qc рассчитывают по формуле с вычислением объема пруда по ожидаемой глубине воды перед сооружением:

Отметка насыпи у труб назначается не менее чем на 1 м выше подпертого уровня воды при полунапорном и напорном режимах и на 0,5 м — при безнапорном. Над верхом трубы отметка насыпи должна быть выше, не менее чем на толщину дорожной одежды. Это обеспечивает необходимую засыпку над трубой и неподтопляемость дорожной одежды при длительном стоянии воды перед сооружением.

Высота моста:

где 0,88 — коэффициент, учитывающий некоторое снижение уровня при входе потока под мост;

Δ ≥ 0,25 м — возвышение низа пролетного строения над уровнем воды, при наличии карчехода Δ = 1,0 м;

hкон — конструктивная высота пролетных строений моста.

Бровка насыпи у моста также должна быть поднята над подпертым уровнем воды, не менее чем на толщину дорожной одежды.

Длина моста поверху назначается исходя из крутизны откоса конусов и высоты верха моста над дном лотка. При этом следует учитывать, что необходимое отверстие моста, рассчитанное по формуле, отсчитывается по свободной поверхности потока, а при несвободном протекании — по средней линии (т. е. глубина 0,5hб).

В данном курсовом проекте принимаем тип укрепления канавы моста - одиночное мощение щебнем, размер камня 25 мм. В зависимости от типа укреплений задаемся допустимой скоростью течения воды Vвх = 3,5 м/с.

Мост проектируем на пикете 27+00:

Находим расчетный расход талых, ливневых и объем стока ливневых вод:

м3/с ; м3/с;

м3

При расчете отверстия используем формулу протекания через квадратную трубу: Qc = 1,35×b×H3/2

где b - ширина отверстия моста;

H - высота подъема воды перед трубой;

м

Вычисляем объем пруда: Wпр=0,4033×100 = 6,545 м3;

Определяем и по таблице определяем λ – коэффициент аккумуляции:

Тогда

Находим отверстие моста:

Принимаем типовое значение моста равным 8 м, тогда пересчитываем напор перед мостом: м;

Список литературы.

- Шабалина Л.А. Искусственные сооружения. – М.: ГОУ УМЦ по образованию на ж. д. транспорте, 2007. - 264с.

Нормативная литература

- СП 79.13330.2012 Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний.

- СП 35.13330.2011 Мосты и трубы.

Интернет-ресурсы.

- Поиск в сети интернет

Практическое занятие №23 «Деревянные мосты»

1. Цель.

Изучить деревянные мосты. их опоры.

Алгоритм работы.

Деревянные мосты возводят на автомобильных дорогах при пересечении небольших рек и оврагов.

Деревянные мосты (рис. 9.10) простейшей балочной малопролетной конструкции имеют наиболее широкую область применения. На автомобильных дорогах применяют в некоторых случаях мосты более сложной конструкции пролетом до 60 м.

Малопролетные деревянные мосты применяются изредка в железнодорожном строительстве. Они дешевы, возводятся в короткие сроки, и их сооружение, особенно в районах, где древесина является местным материалом, вполне оправдано.

Главным недостатком деревянных мостов является опасность.

Рис. 9.10. Деревянные мосты:

а - балочный; б - подносный; в - клеедеревянный балочный; г - клеедеревянный арочный; д - из ферм; е - совмещенный балочно-арочный; ж - совмещенный вантово-балочный; з-настилы; 1 - накат; 2 - доски; 3- деревоплита; 4 - асфальтобетон

Основные части моста — это пролетное строение и опоры. Пролетное строение состоит из проезжей части, основных несущих конструкций и связей. Проезжая часть располагается выше основных несущих конструкций в мостах с ездой поверху, ниже их — в мостах с ездой понизу и занимает промежуточное положение в мостах с ездой посередине. Наиболее эффективны деревянные мосты с ездой поверху, поскольку количество основных несущих конструкций и их расстановка принимаются независимо от габаритов проезжей части. Кроме того, проезжая часть здесь служит дополнительно защитным покрытием от атмосферного увлажнения древесины.

Проезжая часть моста состоит из настила и балок. В качестве настилов применяются в большинстве случаев сплошные ряды бревен (накат) или пластин, покрытые дощатой обивкой. Применяется также ребристая деревоплита, состоящая из сплошного ряда досок разной ширины на ребро, ребристая поверхность которых покрывается асфальтобетоном. Опорами настила служат продольные прогоны или поперечные балки цельного или составного сечения. По краям проезжей части настил несколько поднимается, образуя тротуары.

Основные несущие конструкции пролетных строений могут быть цельнобалочными, составными балочными, подкосными, сквозными, арочными и комбинированными.

Цельнобалочные конструкции применяются в мостах пролетом до 6 м. Они состоят из бревенчатых или брусчатых прогонов, уложенных на опоры обычно вразбежку с шагом, равным двойной ширине их сечения. Эта конструкция построечного изготовления проста, малотрудоемка и экономична.

Составные балочные конструкции применяются в мостах пролетом до 20 м. Наиболее перспективны клееные балочные конструкции заводского изготовления. Они состоят из дощатоклееных балок прямоугольного сечения высотой, равной 1/10...1/15 пролета, которые ставятся на опоры в количестве 4 или 6 шт. Во временных мостах иногда применяют дощато-гвоздевые балки с перекрестной стенкой, однако необходимо учитывать, что они трудоемки при изготовлении и защите от загнивания.

Подносные конструкции иногда применяют во временных мостах пролетом до 12 м. Их изготовляют из бревен или брусьев, и состоят они из ригелей, стоек и подкосов, соединенных лобовыми упорами и врубками. Схемы таких конструкций бывают треугольно-подкосными, трапециевидно-подкосными и ригельно-подкосными. Наличие подкосов в 2...3 раза уменьшает пролет ригеля. Эти конструкции трудоемки и трудно защищаемы от загнивания ввиду большого числа врубок.

Арочные конструкции наиболее часто применяются в мостах пролетом до 30 м. Клееные арки заводского изготовления, как правило, имеют трехшарнирную схему и состоят из двух дощатоклееных полуарок прямоугольного сечения, описанных по дуге окружности.

Сквозные конструкции в виде ферм применяются в мостах пролетом до 60 м. В таких мостах используют фермы Гау-Журавского. Они имеют параллельные пояса, перекрестные раскосы и стойки. Пояса и раскосы выполняют из брусьев и бревен, а стойки — из арматурной стали. Раскосы соединяют в узлах наклонными лобовыми упорами, и при расчете растянутые раскосы не учитывают. Стыки поясов делают болтовыми с деревянными или стальными накладками. Применение металлического нижнего пояса в таких фермах значительно повышает их надежность.

Комбинированные конструкции деревянных мостов могут быть арочными и висячими. Арочные конструкции применяют при пролетах до 60 м. Они состоят из арок, соединенных с балкой или фермой жесткости, и имеют существенные преимущества перед фермами и арками, работающими самостоятельно. Арки этой конструкции не передают распора на опоры, поскольку он воспринимается балками или фермами жесткости, как затяжками. Это значительно упрощает конструкцию опор. Фермы или балки подвешены в ряде точек к аркам, поэтому усилия в них являются относительно небольшими. В таких конструкциях применяют также клееные балки и арки.

Опоры деревянных мостов выполняют тоже деревянными свайной, рамной и ряжевой конструкций или бетонными и каменными. Свайные опоры являются наиболее простыми. Они состоят из рядов деревянных свай, забитых в дно реки или оврага. Их широко применяют особенно в малопролетных мостах при грунтах, допускающих забивку свай.

Рамные опоры — это сквозные деревянные рамы из бревен или брусьев, устанавливаемые на бетонные фундаменты. Они более сложны и применяют их в мостах, возводимых на грунтах, не допускающих забивки свай.

Ряжевые опоры — это бревенчатые срубы с днищем и перегородками, которые заполняют камнем и опускают на дно реки. Их используют в мостах, сооружаемых над глубокими реками с быстрым течением, где применение свайных и рамных опор невозможно.

Бетонные и каменные опоры применяют в мостах большого пролета над широкими реками, оврагами и ущельями.

Деревянные эстакады сооружают, главным образом, с применением составных клееных балок, ферм и параллельными поясами и подкосных конструкций с опиранием их на рамные опоры.

Список литературы.

- Шабалина Л.А. Искусственные сооружения. – М.: ГОУ УМЦ по образованию на ж. д. транспорте, 2007. - 264с.

Нормативная литература

- СП 79.13330.2012 Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний.

- СП 35.13330.2011 Мосты и трубы.

Интернет-ресурсы.

- Поиск в сети интернет

Практическое занятие №24 «Опоры железобетонных балочных мостов»

1. Цель.

Различать конструкции железобетонных мостов, уметь определять опоры железобетонных балочных мостов.

Алгоритм работы.

Опоры балочных железобетонных мостов сооружаются по двум различным схемам. Ранее широко применялись массивные опоры (быки и устои), на которые балки пролетных строений опирались с помощью неподвижных и подвижных опорных частей. При таком способе опирания свобода деформаций пролетного строения обеспечивается подвижными опорными частями.

В последние годы широко применяют гибкие опоры. В этом случае пролетные строения обычно имеют только неподвижные опорные части. Возможность продольных деформаций обеспечивается большой гибкостью опор, устраиваемых из железобетонных свай, стоек или стенок.

Гибкие железобетонные опоры применяют при пролетах до 15—20 м, обычно в мостах с разрезными сборными пролетными строениями; чаще всего применяют свайные опоры, состоящие из одного или двух рядов железобетонных свай, соединенных поверху насадками монолитной или сборной конструкции. Их высота над уровнем грунта не превышает 5—7 м.

Глубина забивки свай в грунт при этом составляет не менее 4 м, не считая слоя слабого грунта (ила, торфа), если он имеется.

Для уменьшения длины свай применяют стоечные опоры, в которых подушка, связывающая головы свай, размещается на уровне грунта или несколько выше горизонта меженных вод. На подушке устанавливают стойки.

В поперечном направлении сваи располагают через 1,5— 2,0 м. При расположении плотных грунтов на небольшой глубине свайных оснований применяют сплошные фундаменты, на которые и опираются стойки. При высоте опоры до 5 м, пролете моста до 8,0 м на суходолах могут устраиваться стоечные опоры на раздельных башмаках. Свайные и стоечные опоры слабо сопротивляются ледоходу; поэтому при толщине льда более 15—20 см эти опоры с боков защищают железобетонными плитами, а впереди устраивают вертикальное режущее ребро. В этих условиях опоры могут применяться при толщине льда до 0,5 м. Гибкие опоры требуют малого расхода бетона. Они являются сборными конструкциями.

При пролетах в свету 20 м и более, при среднем и сильном ледоходе применяют массивные речные опоры (быки). Их выполняют монолитными из бутовой, бетонной или бутобетонной кладки. Применяют также сборные и сборномонолитные опоры массивной конструкции из бетонных или железобетонных блоков, быки столбчатой конструкции с консольным ригелем, дающие существенную экономию материала. Фундаменты быков опираются на грунт или, при неблагоприятных грунтовых условиях, на свайные ростверки.

Береговые опоры ранее часто устраивали в виде обсыпных устоев. Тело устоя вдвигают внутрь насыпи. Для сопряжения с поверхностью откосов насыпи устои снабжают небольшими консольными железобетонными крыльями. Для устройства тела устоя может использоваться бутовая кладка.

В последние годы береговые опоры при их высоте 6 м выполняют в виде железобетонных свай или стоек, соединенных поверху ригелем, что значительно уменьшает объем бетона и снижает давление грунта на сооружение.

При надежных, не просадочных грунтах, на хорошо уплотненной насыпи применяют экономичные лежневые опоры. Конструкция береговых опор принимается с учетом высоты опор и длины пролета.

Список литературы.

- Шабалина Л.А. Искусственные сооружения. – М.: ГОУ УМЦ по образованию на ж. д. транспорте, 2007. - 264с.

Нормативная литература

- СП 79.13330.2012 Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний.

- СП 35.13330.2011 Мосты и трубы.

Интернет-ресурсы.

- Поиск в сети интернет

Практическое занятие №25 «Стадии работы железобетонных балок под нагрузкой»

1. Цель.

Различать основные системы железобетонных мостов, балочные разрезные, неразрезные и консольные системы.

Стадии работы напрягаемых железобетонных элементов под нагрузкой.

Алгоритм работы.

Три стадии напряженно-деформированного состояния железобетонных элементов. Опыты с различными железобетонными элементами - изгибаемыми, внецентренно растянутыми, внецентренно сжатыми с двузначной эпюрой напряжений – показали, что при постепенном увеличении внешней нагрузки можно наблюдать три характерные стадии напряженно-деформированного состояния (рисунок 5.2):

стадия I — до появления трещин в бетоне растянутой зоны, когда напряжения в бетоне меньше временного сопротивления растяжению и растягивающие усилия воспринимаются арматурой и бетоном совместно;

стадия II — после появления трещин в бетоне растянутой зоны, когда растягивающие усилия в местах, где образовались трещины, воспринимаются apматypoй и участком бетона над трещиной, а на участках между трещинами - арматурой и бетоном совместно;

стадия III — стадия разрушения, характеризующаяся относительно коротким периодом работы элемента, когда напряжения в растянутой стержневой арматуре достигают физического или условного предела текучести в высокопрочной арматурной проволоке – временного сопротивления, а напряжения в бетоне сжатой зоны — временного сопротивления сжатию. В зависимости от степени армирования элемента последовательность разрушения зон – растянутой и сжатой – может изменяться.

Список литературы.

- Шабалина Л.А. Искусственные сооружения. – М.: ГОУ УМЦ по образованию на ж. д. транспорте, 2007. - 264с.

Нормативная литература

- СП 79.13330.2012 Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний.

- СП 35.13330.2011 Мосты и трубы.

Интернет-ресурсы.

- Поиск в сети интернет

- Источник: http://5fan.ru/wievjob.php?id=22385

Практическое занятие №26 «Пролётные строения железобетонных балочных мостов»

1. Цель.

Познакомить с балочными разрезными, неразрезными и консольными системами, с плитными и  ребристыми пролётными строениями, их конструкциями и армированием. Познакомиться с пролётными строениями железобетонных балочных мостов .

Алгоритм работы.

Конструкции пролетных строений балочных мостов

Пролетные строения балочно-разрезной системы получили наибольшее распространение в конструкциях малых и средних железобетонных мостов. Для таких мостов применяют преимущественно сборные типовые пролетные строения, которые характеризуются своей простотой, удобством изготовления, транспортировки и монтажа.

К конструкциям железобетонных пролетных строений предъявляется ряд требований: конструкции должны быть надежны и долговечны в период эксплуатации, отвечать требованиям индустриализации, иметь оптимальный расход материала, а также обладать экономичностью. Кроме того, они должны отвечать требованиям унификации и типизации. Унифицированы конструкции и детали пролетных строений: арматурные сетки и пучки, элементы водоотвода, гидроизоляция, тротуарные блоки и др.

Типовые конструкции пролетных строений состоят из двух блоков, объединенных диафрагмой и монтажным стыком. Пролетные строения под железнодорожную нагрузку имеют одинаковые размеры: ширину 418 см (400 см при замене старых), соответственно одного блока – 208 см из условий формирования балластной призмы; толщину плиты балластного корыта не менее 15 см между главными балками и не менее 10 см – на консолях; толщину балластной призмы для новых мостов не менее 35 см; высоту внешнего бортика 35 см для поддержания балласта, а внутреннего бортика 10 см из условий заделки гидроизоляции; толщину диафрагм и ребер жесткости не менее 10 см; защитный слой бетона 2–4 см; ширину тротуарных частей 57 см с толщиной сборных или монолитных плит 6–8 см.

Плитные пролетные строения

Плитные пролетные строения железнодорожных мостов, изготовляемые индустриальным методом по типовым проектам, имеют поперечные сечения, указанные на рис. 4.3. В плитных пролетных строениях бетон нижней растянутой зоны в работе под нагрузками не участвует, в связи с этим возможно уменьшение размеров опорной подушки до 100 см, что предусмотрено в современных типовых конструкциях. Высоту пролетного строенияпринимают в зависимости от его расчетной длины := (1/101/13), а для конструкций с пониженной строительной высотой=(1/131/15)(рис. 4.3). К основному недостатку плитных пролетных строений относят повышенный расход бетона и арматуры.

Рис. 4.3. Поперечные сечения плитных пролетных строений железнодорожных мостов: а – монолитное; б – сборное с проемами

Конструкция типового пролетного строения представлена на рис. 4.4, 4.5 [5].

Конструкции железнодорожных плитных пролетных строений с ездой на балласте используют для малых мостов и предусматривают возможную подъемку пути при капитальном ремонте. Они находят применение при строительстве вторых путей и замене пролетных строений на эксплуатируемых мостах.

Рис. 4.4. Типовая конструкция железобетонного плитного пролетного строения под железнодорожную нагрузку: а – фасад пролета; б – поперечное сечение

Рис. 4.5. Армирование типовой конструкции железобетонного плитного пролетного строения: а – продольное армирование; б – поперечное армирование

Ребристые пролетные строения с ненапрягаемой арматурой

Ребристые пролетные строения с ненапрягаемой арматурой имеют длину в диапазоне от 9 до 16,5 м. Железнодорожные балки пролетных строений состоят из двух блоков с основными размерами, указанными на рис. 4.6.

Рис. 4.6. Схема типовой конструкции железобетонного пролетного строения с ненапрягаемой арматурой под железнодорожную нагрузку: а– вид вдоль оси моста;б– план балластного корыта;в– поперечное сечение

В районах с суровыми климатическими условиями применяют конструкции в соответствии с типовым проектом железобетонных пролетных строений железнодорожных мостов для условий низких температур (северное исполнение) серии 3.501-46, инв.№ 557/1, разработаным Ленгипротрансмост (ЛГТМ). Проектом предусмотрены однопутные пролетные строения под расчетную временную нагрузку С-14, основные характеристики которых представлены в табл. 4.1.

Таблица 4.1

Основные характеристики пролетных строений

с ненапрягаемой арматурой по типовому проекту инв. № 557/1

| Расчетный пролет , м | Полная длина , м | Высота, м | Строительная высота , м | Материалоемкость |  | Масса одного блока, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | бетона балок, м3 | арматуры, т |  |
| Плитные пролетные строения |  |  |  |  |  |  |
| 2,55 3,60 4,50 4,80 5,40 6,70 7,10 | 2,95 4,00 5,00 5,30 6,00 7,30 7,70 | 0,30 0,35 0,40 0,40 0,45 0,55 0,55 | 0,80 0,85 0,90 0,90 0,95 1,05 1,05 | 3,60 5,50 7,40 7,80 9,70 13,90 14,60 | 0,69 1,11 1,71 1,82 2,14 2,89 3,05 | 11,0 8,2 11,0 11,6 14,1 19,8 20,9 |
| Ребристые пролетные строения |  |  |  |  |  |  |
| 8,7 9,25 10,80 11,50 12,80 13,60 15,80 | 9,30 9,85 11,50 12,20 13,50 14,30 16,50 | 0,90 0,90 1,05 1,05 1,20 1,20 1,40 | 1,40 1,40 1,55 1,55 1,70 1,70 1,90 | 15,30 16,20 20,00 21,20 26,24 27,86 35,30 | 3,55 3,75 5,16 5,91 6,94 7,76 9,18 | 22,3 23,6 28,9 30,6 37,3 39,7 49,2 |

В типовом проекте рекомендовано выполнять пролетные строения из бетона марки М 400, что соответствует классу В30.

В соответствии с нормативными требованиями [12] в районах с суровыми климатическими условиями применяют пролетные строения из бетона класса В30 и выше с горячекатаной стержневой арматурой периодического профиля классов Ас-II,A-IIIмарок Ст10ГТ и Ст25Г2С соответственно.

Армирование пролетного строения состоит из рабочей продольной, поперечной и распределительной арматуры (рис. 4.7).

Требуемую площадь поперечного сечения продольной рабочей арматуры главной балки пролетного строения определяют из расчета на прочность. При этом принимают диаметры рабочих стержней балки = 2240 мм, а плиты проезжей части = 1014 мм. Рабочую продольную арматуру главной балки размещают в растянутой зоне. В соответствии с эпюрой материалов стержни рабочей арматуры ребра отгибают и анкеруют в сжатой зоне. Отгибы рабочих стержней воспринимают главные растягивающие напряжения, возникающие в ребре, и обеспечивают трещиностойкость по наклонным сечениям (рис. 4.7).

Рис. 4.7. Схема армирования пролетного строения из обычного железобетона: 1 – верхняя сетка плиты; 2, 3 – нижние сетки внешней и внутренней консолей плиты; 4, 5 – сетки внешнего и внутреннего бортиков; 6 – сетка вута; 7 – распределительная арматура; 8 – монтажная арматура; 9 – рабочая арматура главной балки; 10 – хомуты; 11 – полухомутики; 12 – противоусадочная арматура; ,– соответственно полная и расчетная длины пролета;– высота балки

Для обеспечения трещиностойкости балки в период усадки бетонной смеси устанавливают противоусадочную арматуру (рис. 4.7).

Хомуты обеспечивают жесткость арматурного каркаса при объединении верхней и нижней арматуры, а также повышают несущую способность наклонных сечений (рис. 4.7).

Рабочую арматуру плиты балластного корыта определяют расчетом и располагают в верхней растянутой зоне. В нижней сжатой зоне арматуру плиты устанавливают конструктивно. Армирование плиты осуществляют сетками. Длину сеток ограничивают по технологическим требованиям до 3,0–3,5 м. Арматурные сетки плиты размещают в верней и нижней частях, по бортикам и в местах сопряжения с ребром. Арматурные сетки плиты состоят из продольной (распределительной) и поперечной (рабочей) арматуры (рис. 4.8).

На участках железных дорог в условиях сурового климата эксплуатируются разнообразные конструктивные формы железобетонных пролетных строений с ненапрягаемой арматурой. К ним относят одноблочные пролетные строения П-образной формы с двумя и более балками, монолитной неразрезной плитой балластного корыта, запроектированные под временную нагрузку Н7 и Н8 и введенные в эксплуатацию в 1931–1954 гг. [14] (рис. 4.9, табл. 4.2).

Рис. 4.8. Схемы арматурных сеток плиты балластного корыта: СВ, СН, СБ – соответственно сетки верхняя, нижняя, бортика; lc – длина арматурной сетки; ln – полная длина пролетного строения; b1, b2, b3 – соответственно ширина сеток верхней, нижней, бортика

Рис. 4.9. Схемы пролетных строений эксплуатируемых мостов: а – проектировки Гипротранса (1931 г.); б – проектировки Ленпроектпути (1934 г.); в – проектировки Лентрансмостпроекта (1946 г., инв. № 2891); г – то же (1954 г., инв. № 6503)

Список литературы.

- Шабалина Л.А. Искусственные сооружения. – М.: ГОУ УМЦ по образованию на ж. д. транспорте, 2007. - 264с.

Нормативная литература

- СП 79.13330.2012 Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний.

- СП 35.13330.2011 Мосты и трубы.

Интернет-ресурсы.

- Поиск в сети интернет

Практическое занятие №27 «Металлические мосты»

1. Цель.

Познакомить с различными видами металлических мостов. Познакомиться с видами решеток, узловыми соединениями, поперечными и продольными связями.

Алгоритм работы.

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ МОСТЫ

Металл является наиболее совершенным из материалов, применяемых для строительных конструкций. В городских мостах металл используют для пролетных строений. Опоры же металлических мостов в большинстве случаев делают из бетона или камня. В особенно высоких мостах и виадуках, а также в путепроводах и эстакадах металлическими иногда делают и надземные (или надводные) части опор.

Преобладающее большинство металлических мостов выполняют из строительной углеродистой стали. Для большепролетных сооружений, а также конструкций, требующих наименьшего веса (например, разводные пролеты мостов), применяют сталь повышенного качества. Известны случаи применения легких дуралюминиевых сплавов.

Благодаря высокой прочности современных строительных сталей металлические мосты могут перекрывать пролеты, далеко превосходящие пролеты мостов из других материалов. Крупнейшие современные металлические мосты достигают пролетов до 1000 м и более.

Существенное преимущество металлических мостов заключается в возможности применения индустриальных методов их изготовления и сборки.

Большой недостаток металла - его ржавление (коррозия) от действия влаги, сернистых газов и других вредных воздействий - требует защиты поверхностей металлических мостов стойкими красками, а также тщательного надзора за состоянием металла в эксплуатации. Благодаря своим положительным качествам, особенно существенным при перекрытии больших пролетов, металлические мосты широко применяются в городах для пересечения больших рек; металлическими часто делают и путепроводы.

Металл как строительный материал для мостов применяется давно. Известно, что в глубокой древности железные мосты строили в Китае и, по-видимому, в Индии.

Появление металлических мостов в Европе относится ко второй половине XVIII в. В то время мосты делали чугунными, балочной и арочной систем.

Из чугунных мостов, построенных в России, необходимо отметить городской мост через р. Неву в Петербурге, возведенный в 1850 г. талантливым русским инженером С. В. Кербедзом (1810…1899 гг.). Этот мост просуществовал 87 лет и был разобран в связи с тем, что перестал удовлетворять возросшим требованиям городского движения.

По статическим схемам металлические мосты можно разделить на следующие основные системы:

1) балочные мосты;

2) арочные мосты;

3) висячие мосты.

Кроме того, в металлических мостах применяют также различные комбинированные системы, образованные путем сочетания простых или добавления к простым системам дополнительных элементов. В отдельных случаях металлические мосты возводят в виде рамных систем.

Балочные мосты в современных условиях могут перекрывать пролеты до 300…500 м. Применяют балочные мосты разрезной, неразрезной и консольной систем.

Мосты с балочно-разрезными пролетными строениями имеют простую конструкцию, легко поддаются типизации и стандартизации, удобны для изготовления и сборки.

Неразрезные мосты требуют меньшей затраты металла, чем разрезные, благодаря разгружающему действию соседних пролетов. Они обладают несколько большей жесткостью и дают возможность применять навесной способ сборки (без подмостей). Опоры неразрезных мостов получаются более тонкими, чем разрезных. К недостаткам неразрезных мостов относятся появление дополнительных напряжений при неравномерных осадках опоры и большие температурные удлинения при многопролетной схеме.

Промежуточной по своим свойствам и условиям работы является консольная система. По затрате металла консольная система близка к неразрезной системе. Благодаря статической определимости просадки опор не вызывают в консольной системе дополнительных напряжений. Однако консольная система имеет сложные конструктивные места - сопряжение подвесных пролетов с консолями. Необходимо также отметить, что в случае повреждения одного из основных консольных пролетов неизбежно обрушение конструкций соседних пролетов. В связи с указанным в последние годы в металлических мостах консольно-балочная система применяется очень редко.

Металлические арочные мосты, являясь распорной системой, требуют меньшей затраты металла на пролетные строения, чем мосты балочных систем. Но зато более мощными приходится делать их опоры. При хороших грунтовых условиях применение арочной системы часто бывает целесообразно. Благодаря высоким архитектурным качествам арочные мосты часто строят в городах.

Главная особенность висячих мостов состоит в том, что основными несущими их элементами служат цепи, кабели или ванты, выполняемые из высококачественной стали большой прочности.

Если цепи или кабели закреплены концами с помощью оттяжек в грунте или в специальных устоях, то висячий мост называют распорным.

Висячие мосты для увеличения жесткости снабжают балками жесткости, превращающими систему в комбинированную. Если закрепить оттяжки кабеля (цепи) на концах балки жесткости, то система превращается в безраспорную. Безраспорная висячая система имеет такие же опорные реакции, как балочная система.

Кроме рассмотренных систем, в городских мостах применяют ряд комбинированных систем, образованных из балок (или ферм), усиленных снизу полигональным арочным поясом или подкосами.

Комбинированные системы имеют ту особенность, что благодаря их статической неопределимости можно искусственно регулировать усилия в их элементах, что позволяет экономить металл.

Виды мостов можно квалифицировать по нескольким критериям:

по основному назначению использования;

конструктивному решению;

строительным материалам;

в зависимости от длины;

о сроку эксплуатации;

в зависимости от принципа работы.

(опишите виды мостов)

Список литературы.

- Шабалина Л.А. Искусственные сооружения. – М.: ГОУ УМЦ по образованию на ж. д. транспорте, 2007. - 264с.

Нормативная литература

- СП 79.13330.2012 Мосты и трубы. Правила обследований и испытаний.

- СП 35.13330.2011 Мосты и трубы.

Интернет-ресурсы.

- Поиск в сети интернет

- FB.ru: http://fb.ru/article/285490/konstruktsii-i-vidyi-mostov

1.6.  Структура оформления практических занятий.

Практические работы выполняются на листах формата А4, черными чернилами, на одной стороне листа.

Текст располагается следующим образом: расстояние от рамки до границ текста оставляют в начале строк не менее 5мм, в конце - не  менее 3мм; расстояние от верхней и нижней строки текста до верхней или нижней рамки – не менее 10мм.

Абзацы в тексте начинаются с отступом равным 15мм (приложение).

При применении компьютера устанавливаются следующие поля:верхнее и правое 2 см; нижнее и левое 2,5 см. Текст рукописи должен быть набран на компьютере в любом текстовом редакторе с обычным межстрочным интервалом -1,5. Абзацный отступ не менее 1,5 см. Размер шрифта: для текста -14, для формул - 16,для таблиц - 10,12 или 14. Формулы обязательно должны вписываться согласно данным рекомендациям. Рисунки, качественно выполненные на белой бумаге любым способом, помещают в текст. Рисунки, графики, чертежи, схемы могут быть (но не обязательно) выполнены с помощью компьютера или сканера.

Пункты могут иметь перечисления подпунктов. Каждый раздел начинается с нового листа. Наименование раздела записывают в виде заголовка (приложение). В заголовках раздела и подраздела перенос слов не допускается, точки в конце не ставятся. Расстояние между заголовками раздела и подраздела — 2 интервала, при выполнении рукописным способом — 8мм.

Текст излагается кратко, ясно. Язык изложения должен быть простым, характерным для научных и технических документов. Сокращение слов в тексте не допускается.

В пояснительной записке осуществляется сквозная нумерация страниц арабскими цифрами.

Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью рукописным способом. Повреждения листов текстовых документов и помарки не допускаются.

Формулы. В формулах обозначения символов и числовых коэффициентов применяется в соответствии с установленными стандартами. Их назначения должны быть приведены непосредственно под формулой.

Формула записывается в центре листа после текста, нумерации формул может быть сквозной или соответствовать разделу.

Например: в разделе 3 изгибающий момент определяется по формуле:

,(3.1)

где: q- расчетное значение нагрузки, кН/м2;

l0- расчетная длина элемента, м.

Подставляя значения в формулу (3.1), получаем:

Выше и ниже каждой формулы должно быть оставлено не менее одной строки. Размеры таблиц назначаются произвольно в зависимости от помещаемого материала. Горизонтальные линии в таблице проводить не рекомендуется, кроме оформления головки или боковика, где записываются данные для заполнения таблицы.

Иллюстрации. Текст допускается дополнять графиками, схемами, чертежами и т.д. Иллюстрации, помещаемые в тексте, именуют рисунками. Количество иллюстраций должно быть достаточно для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту документа (возможно ближе к соответствующим частям текста), так и в конце его. Иллюстрации должны быть выполнены в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД. Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, он обозначается «Рисунок 1».

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрами обозначения приложения «Рисунок А.З»

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой, — «Рисунок 1.1».

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в пределах раздела.

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименования и пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и его наименование помещают после пояснительных данных и располагают следующим образом:

Рисунок 1.2 - Диаграмма растяжения стали

Таблицы. Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Слово «Таблица» следует помещать в верхнем левом углу. Название следует помещать над таблицей.

При переносе части таблицы на ту же или другие страницы название помещают только над первой частью таблицы.

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения.

Если в документе одна таблица, она должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таблица В.1», если она приведена в ПРИЛОЖЕНИИ В.

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой.

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте документа, при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера.

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а подзаголовки граф — со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе.

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями.

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допускается.

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей.

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы.

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм.

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости в приложении к документу.

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа.

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части таблицы повторяют ее головку и боковик. При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик заменять соответственно номерами граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой части таблицы.

Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера (обозначения) таблицы.

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую таблицу, не проводят.

Таблицы с небольшим количеством граф допускается делить на части и помещать одну часть рядом с другой на одной странице, при этом повторяют головку таблицы.

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. Нумерация граф таблицы арабскими цифрами допускается в тех случаях, когда в тексте документа имеются ссылки на них.

Ссылки. В тексте разрешается производить ссылку на какой-то источник информации. Использованные источники указываются в скобках, выполненных косыми линиями.

Например: /2.стр.20/, где 2-номер источника в списке используемых источников; стр.20-страница в данном источнике.

Списком используемой литературы именуют книги, нормативную литературу и т.д. Записывается следующим образом:

1.Байков В.Н., Сигалов Э.Е. Железобетонные конструкции. Общий  курс-М.: Стройиздат.1991г.

2.СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия.

Графическая часть. Графическая часть выполняется на листах формата А3 или А4, в зависимости от объема выполнения и должна содержать:

-опалубочный чертеж, арматурные чертежи;

-спецификации сборочных единиц, арматурных изделий, ведомость расхода стали.

Обозначение и размеры основных форматов указаны в таблице

Таблица 1.   Основные форматы

| Обозначение формата | Размеры, мм | Обозначение формата | Размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| А1 | 594841 | А3 | 297420 |
| А2 | 420594 | А4 | 210297 |

Все чертежи выполняются в масштабе.

Изображение изделия на чертеже выполняется в масштабе, установленном ГОСТ 2.302-68

Таблица 2. Масштабы

| Масштабы уменьшения | 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:250; 1:400; 1:500 |
| --- | --- |
| Натуральная величина | 1:1 |
| Масштабы увеличения | 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1 |

Практические работы, где необходима графическая часть,выполняются на листах формата А3 (297х429 мм) с соблюдением правил оформления архитектурно – строительных рабочих чертежей ГОСТ Р21.1501 – 92.

Листы должны иметь размеры, соответствующие формату А3, основную рамку и основную надпись, ГОСТ 21.1101 – 92 С.35.

Все изображения на листе должны занимать примерно 70% формата листа.

Основные надписи и рамки выполняют сплошными основными и сплошными тонкими линиями по ГОСТ 21.1101 – 92

Форма 1 – для основных комплектов рабочих чертежей

1.7. Время выполнения работы.

Выполнении обучающимися практических занятий происходит на учебных занятиях в размере 30% от полной готовности работы, а остальные 70% выполняются обучающимся как самостоятельная работа.

1.8. Формы отчета.

Выполнении обучающимися практических занятий и лабораторных работ является необходимым условием для получения первичных профессиональных навыков.

При проведении практических занятий в рамках освоения междисциплинарного курса,   в зависимости от сложности изучения курса, возможно деление учебной группы на подгруппы численность не менее 8 человек.

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются консультации.

Выполнении обучающимися практических занятий и лабораторных работ завершается  итоговой аттестацией, результаты которой оцениваются  в форме  зачета как комплексной оценки  выполнения студентами  зачетных мероприятий.

Реализация выполнения обучающимися практических занятий и лабораторных работ должна обеспечиваться доступом каждого студента к  информационным ресурсам  (библиотечным фондам, компьютерным базам данных и др.), наличием учебников учебно-методических пособий, разработок и рекомендаций по всем дисциплинам и по всем видам занятий - курсовому и дипломному проектированию, а также наглядным пособиям, аудио-видео и мультимедийным  материалам.

В образовательном процессе должны использоваться законодательные акты, нормативные документы и материалы профессионально ориентированных периодических изданий.

1.9. Критерии оценки за выполнение заданий (пятибалльная система).

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.4. Организовывать и выполнять работы по проектированию городских искусственных сооружений | - демонстрирует практический опыт выполнения работ по проектированию городских улиц и дорог; - демонстрирует практический опыт разработки, планирования и контроля выполнения мер, направленных на предупреждение и устранение причин отклонений результатов выполненных однотипных строительных работ от требований нормативной технической и технологической проектной документации. | Выполнение и защита работ, выполняемых на практических занятиях. |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - демонстрация интереса к будущей профессии | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе выполнения практических заданий |
| Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий, проекта производства работ, проектировании строительных конструкций; - оценка эффективности и качества выполнения |  |
| Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях | - решение стандартных и нестандартных задач в области разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий, проекта производства работ, проектировании строительных конструкций; |  |
| Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные |  |
| Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения |  |
| Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения задания | - самоанализ и коррекция результатов собственной работы |  |
| Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации | - организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля |  |
| Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности | - анализ инноваций в области разработки технологических процессов |  |
| Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | - демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности |  |