ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

обучающимся по выполнению практических занятий

профессиональный модуль 03

«Эксплуатация и ремонт городских путей сообщения»

МДК 03.01 «Эксплуатация и ремонт городских улиц и дорог»

специальность 08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения

Белгород

2019

Методические указания обучающимся разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта и рабочей общей  образовательной программы по специальности  08.02.06   «Строительство и эксплуатация городских путей сообщения», базовый образовательный уровень.

Организация-разработчик:

рабочая группа специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения й Федерального учебно-методического объединения в системе среднего профессионального образования по укрупненной группе профессий, специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства

Областное государственной автономное профессиональное образовательное учреждение «Белгородский строительный колледж»

Разработчики:

Присяжная Людмила Николаевна преподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

Филимонова Елена Валентиновна преподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

Кравцова Лариса Станиславовна преподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

Рекомендовано методическим советом ОГАПОУ «БСК»

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Заместитель директора по учебно-методической работе

_____________________________

Рассмотрено на заседании предметной цикловой комиссии

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Председатель предметной цикловой комиссии

_____________________________

Пояснительная записка

1.1. Цели и задачи практических работ – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- эксплуатация и ремонт городских улиц и дорог

- эксплуатация и ремонт рельсовых и подъездных путей

- эксплуатация и ремонт городских искусственных сооружений

уметь:

- выполнять работы по эксплуатации и ремонту земляного полотна, водоотводных устройств и дорожных одежд городских улиц и дорог;

- назначать мероприятия по улучшению геометрических параметров улицы или дороги;

- проводить учет и контроль качества всех видов ремонтных работ;

- составлять исполнительскую документацию;

- нормировать работы по проведению дорожно-ремонтных работ;

- составлять локальные сметы;

- выполнять работы по эксплуатации и ремонту рельсовых и подъездных путей;

- проводить учет и контроль качества всех видов ремонтных работ;

- выполнять работы по эксплуатации и ремонту городских искусственных сооружений;

- назначать мероприятия по улучшению геометрических параметров искусственных сооружений;

- проводить учет и контроль качества всех видов ремонтных работ;

- составлять исполнительскую документацию

знать:

- технологии ведения всех видов ремонтных работ;

- виды деформаций и способы диагностики причин деформаций;

- технологии составления сметных расчетов по проведению ремонта городских улиц и дорог;

- технологии ведения всех видов ремонтных работ;

- требования нормативных актов по контролю качества ремонтных работ;

- правила техники безопасности и охраны окружающей среды при ведении ремонтных работ.

1.2. Условия проведения практических занятий.

Для реализации программы профессионального модуля должна быть предусмотрена учебная аудитория «Технологии и организации строительства городских путей сообщения» оснащенная

оборудованием:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий;

техническими средствами обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;

- интерактивная доска /мультимедиа проектор.

1.3. Формы проведения практических занятий.

Практические работы выполняются в виде расчётов или в виде чертежей.

1.4. Состав и содержание материалов для проведения практических занятий.

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание лабораторные работы и практические занятия обучающихся |  |  | Объем часов по практическим работам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 |
| МДК. 03.01 Эксплуатация и ремонт городских улиц и дорог |  |  |  | 48 |
| Тема 1.2. Оценка транспортно-эксплуатационного состояния городских улиц и дорог |  |  |  | 20 |
|  | Практические занятия |  |  |  |
|  | 1. | Определение скоростей движения на участке городской улицы (дороги) |  | 10 |
|  | 2. | Определение показателей ровности и сцепных качеств на участке городской улицы |  | 10 |
| Тема 1.4. Ремонт городских улиц и дорог |  |  |  | 10 |
|  | Практические занятия |  |  |  |
|  | 3. |  | Разработка технологии и организации работ по ликвидации выбоин и трещин | 10 |
| Тема 1.5. Организация и обеспечение безопасности и удобства движения на городских путях сообщения |  |  |  | 18 |
|  | Практические занятия |  |  |  |
|  | 4. |  | Нанесение дорожной разметки | 18 |
|  | всего по МДК 03.01. |  |  | 48 |

1.5. Основные этапы практических занятий.

МДК.02.01 Строительство городских улиц и дорог

Практическое занятие №1 «Определение скоростей движения на участке городской улицы (дороги)»

1. Цель.

Освоить методику определения скоростей движения на участке городской улицы (дороги).

Научиться определять скорость движения на участке городской улицы (дороги).

Содержание задания.

Определение фактической категории улицы (дороги)

Для дальнейшего обследования выбранного участка улицы (дороги) необходимо знать к какой группе или категории улиц (дорог) он относится.

Четкое определение назначения и соответственно типа каждой городской улицы или дороги имеет огромное значение для правильного построения всей улично-дорожной сети. т.е. для обеспечения высокого уровня транспортного обслуживания города и рациональной организации движения транспорта и пешеходов. Недаром сотрудники ГИБДД при обследовании места ДТП отмечают одним из условий его возникновения -несоответствие параметров дороги ее категории - геометрические параметры автомобильной дороги ниже предусмотренных требованиями действующих стандартов для данной категории,

Существует несколько методов определения категории и группы улицы (дороги):

1) определение суточной интенсивности движущегося транспорта;

2) по назначению улицы (дороги).

Методика оценки пропускной способности городских улиц

Пропускная способность городских улиц непрерывного движения определяется для перегона, улиц с регулируемым движением – дважды: для перегона (вдали от регулируемого перекрестка) и для регулируемых перекрестков.

Пропускная способность одной полосы проезжей части улицы в условиях непрерывного движения определяется по уравнению

где V – расчетная скорость движения потока, км/ч; S – динамический габарит автомобиля (расстояние, занимаемое движущимся автомобилем на полосе движения).

Динамический габарит автомобиля определяется по формуле

В формуле динамического габарита первый член равен пути, проходимому автомобилем за время реакции водителя; второй – тормозному пути автомобиля; третий – расчетной длине автомобиля; четвертый – расстоянию между остановившимися автомобилями (i2 = 5 м).

Формула получена для случая, когда коэффициент состояния тормозов переднего автомобиля К = 0, т.е. автомобили держатся друг от друга на расстоянии тормозного пути.

Расчеты выполняют при коэффициенте сцепления <р = 0,5, коэффициенте эксплуатационного состояния тормозов K = 1,2, продольном уклоне i = 0.

Расчетная длина принимается равной 4–6 м для легковых автомобилей; 6–10 м – для грузовых; 7–10 м – автобусов; 9–10 м – троллейбусов.

Пропускная способность одной полосы зависит от скорости и коэффициента сцепления. Поскольку в знаменателе уравнения для определения пропускной способности Р скорость стоит во второй степени, то начиная с некоторого значения скорости V пропускная способность постепенно снижается за счет увеличения тормозного пути. Натурные наблюдения показали, что наименьшие интервалы между движущимися автомобилями наблюдаются при V = 30–40 км/ч. Таким образом, с точки зрения достижения наибольшей пропускной способности проезжей части движение при указанных скоростях наиболее целесообразно.

Для улиц с регулируемым движением пропускная способность полосы движения на перегоне определяется с учетом задержек транспорта перед перекрестками по уравнению

где– коэффициент, учитывающий потери времени на перекрестке. Величину коэффициента а определяют по формуле

где Z – расстояние между регулируемыми перекрестками; а – ускорение при разгоне, равное 0,8-1,2 м/с2; b – ускорение при торможении, равное 0,6-1,5 м/с; V – расчетная скорость у перекрестка, равная 30–40 км/ч; – средняя продолжительность задержки перед светофором, равная

;– продолжительность красной фазы светофора;– продолжительность желтой фазы светофора.

Пропускную способность одной полосы движения на перекрестке определяют при скорости движения транспорта на перекрестке V = 30 км/ч по формуле

где  – время, необходимое для прохождения стоп-линии (2,2-2,8 с);  –продолжительность зеленой фазы светофора;– продолжительность цикла работы светофора.

По величине Р определяют требуемое количество полос на перегоне (между перекрестками); по величине– на перекрестке.

Количество полос движения на улицах с многополосной проезжей частью в одном направлении определяют по формуле

где– интенсивность движения на перспективу 20 лет, приведенная к легковому автомобилю в обоих направлениях, авт./ч.

При многополосной проезжей части в каждом направлении полную пропускную способность обеспечивает только первая полоса движения. Последующие полосы имеют меньшую пропускную способность.

Пропускная способность проезжей части при многополосном движении определяется с учетом понижающего коэффициента многополосности /, принимаемого в зависимости от числа полос движения в одном направлении: одна – 1,0; две – 1,9; три – 2,7; четыре – 3,5.

После определения количества полос движения выполняют проверку

Коэффициент загрузки определяют по формуле

Коэффициент загрузки в городских условиях на перспективу 20 лет не должен превышать для перегона 0,70–0,75, для перекрестка – 1,0.

Список литературы.

- ГОСТ 30413-96. Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса.

- ГОСТ 30412-96. Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований.

- Правила эксплуатации городских искусственных сооружений. - М.: Комитет РФ по муниципальному хозяйству, 1994. – 115 с.

- Инструкция по текущему содержанию пути № ЦП-774 МПС РФ. - М.: Транспорт, 2000. – 223 с.

- Инструкция по снегоборьбе на железных дорогах. РФ ЦП-751 МПС. - М.: Транспорт, 2000. – 95 с.

- Технические условия на работы по ремонту и планово-предупредительной выправке пути № ЦПТ-53 ОАО «РЖД. - М.: ИКЦ «Академики», 2004. – 183 с.

- Карпов Б.Н. Основы строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог. М.: Академия, 2011. – 208 с.

- Васильев А.П. Эксплуатация Автомобильных дорог. Том1: - М: Академия, 2010. – 320 с.

- Васильев А.П., Сидоренко В.М. Эксплуатация автомобильных дорог и организация дорожного движения. - М.: Транспорт, 2000. – 293 с.

- Васильев А.П. Ремонт и содержание автомобильных дорог. - М.: Транспорт, 2000. – 901 с.

- Чернышев М.А. Устройство, содержание и ремонт пути МПС. - М.: Транспорт 2000. – 467с.

- Крейнис З.Л., Селезнева Н.Е. Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути. - М.: ФГБОУ «УМС ЖДТ», 2012. – 472 с.

- Карапетов Э.Д., Мячин В.Н., Фролов Ю.С. Содержание и реконструкция городских транспортных сооружений. - М.: ФГБОУ «УМЦ», 2013. – 300 с

Интернет-ресурсы.

Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html

Практическое занятие №2 «Определение показателей ровности и сцепных качеств на участке городской улицы (дороги)»

1. Цель.

Создать условия для определения показателей ровности и сцепных качеств на участке городской улицы (дороги).

Алгоритм работы.

Ровность дорожного покрытия нарушается в результате появления выступов м впадин на его поверхности. Их принято называть неровностями. Неровности приводят в колебательное состояние автомобиль при его движении. При колебании кузова 0,7.. .4 Гц пассажиры испытывают неприятное ощущение, а при 5...20 Гц создаются опасные ситуации. Чаще всего неровности могут быть обусловлены низким качеством строительных работ, а также плохим содержанием покрытия, неправильной эксплуатацией и другими причинами. Эти неровности обычно меняют свой характер, форму, размер, и большинство неровностей носит случайных характер. Для их определения применяют различные приборы и методы статистической обработки полученных результатов.

Профилограф(рис. 1) - прибор для записи профиля дороги. По конструкции они бывают рычажные и электронные, одноколесные и многоколесные, прицепные и индивидуального применения. В результате записи микропрофиля получают профилограмму.

Рис. 1. Профилограф для снятия поперечных профилей: 1 — барабан; 2 — пишущее устройство; 3 — рейка; 4 — направляющие ролики; 5 — доска;6 — рабочее колесо; 7 — ролики вертикальные;8 — ролики горизонтальные

Биограф(рис. 2) - прибор включающий восемь колес, расположенных на балансирах, и профильное устройство, которое является сверочным. Расположенное в центре контрольное колесико измеряет размер неровности, соответственно сверяясь с профильным устройством. Получаемый сигнал постоянно записывается на бумаге, а затеи проходит через ряд операций, осуществляемых вручную, что позволяет заочно получать данные о том пространстве, которое лежит в промежутке между кривой сигнала и кривой сверки. Компенсационный виограф обычного типа позволяет нейтрализовать фиктивный прогиб, вызванный наклоном кривой с малым углом. Устройство имеет ручное управление и служит для контроля и исследования последовательных участков пути длиной 200 м. Функция перехода относительно ровная. Она показывает, что устройство фиксирует неровности, длина которых достигает 15... 16 м.

Рис. 2. Виограф (принципиальная схема): 1— колеса; 2 — соединительнаябалка; 3—регистрирующее устройство;4 — измерительное колесо.

Акселерометр(рис. 3) - прибор для измерения ускорения или
замедления колеблющихся масс для транспортных машин. Принцип
действия и конструкция бывают различными. Основные типы
акселерометров: контактный, маятниковый, с
индуктивным преобразователем и с тензометрическим преобразователем.

Рис. 3. Акселерометр: 1--пружина; 2 — инерционная масса; 3 — демпфирующее устройство

Толчкомер - прибор для оценки ровности покрытия. Работа толчкомера основана на измерении относительного перемещения заднего моста и кузова автомобиля при движении его с постоянной скоростью 50 км/ч по рассматриваемому участку дороги (100, 200, 500, 1000 м). За единицу измерения ровности принята сумма сжатия рессор на одном километре дороги (см/км). На основании показаний толчкомера можно судить о качестве дороги и принимать решение о производстве ремонтных работ. Этим прибором контролируется качество ремонта. На основании показаний толчкомера устанавливаются допустимые скорости движения автомобиля, и определяется экономическая эффективность эксплуатации дороги в данных условиях. Неровности, измеренние указанных приборов и обрабатывают статистики.При этом устанавливаются следующие характеристики: число выступов на участке длиной 1 км; суммарное значение выступов на участке длиной 1 км; среднее значение выступов (впадин); математическое ожидание; коэффициент вариации; дисперсия и др.

Аналитические зависимости для определения статистических характеристик имеют вид:

Среднего значения неровностей:

(1)

Среднеквадратического отклонения:

(2)

Коэффициента вариации:

(3)

Математического ожидания :

(4)

Дисперсии:

(5)

Где: hi - высота неровности i-того измерения, м; n-число выступов на измеренном участке; Рi частота появления неровности высотой hi.

Шероховатость покрытия— наличие на поверхности покрытия малых неровностей, не отражающихся на деформации шин и обеспечивающих развитие сцепления с шиной, характеризуемого при торможении снижением скорости движения автомобиля. Оценка шероховатости может быть сделана путем непосредственного измерения микро неровностей прибором, показанным на рис. 5.

Рис. 5. Портативный прибор ППК для оценки скользкости

покрытий: 1 — имитаторы; 2 — пружина; 3 —груз; 4 — муфта; 5 —толкающие тяги; 6 — штанга.

Косвенно о шероховатости покрытия можно судить по величине коэффициента сцепления.

Коэффициентом сцепленияназывают отношение окружного тягового усилия на ободе ведущего колеса к вертикальной нагрузке на него, при котором начинается пробуксовывание колеса.

Коэффициент сцепления зависит от типа и состояния дорожного покрытия, а также от типа покрышки и давления воздуха в баллоне.

На практике значение коэффициента сцепления может быть определено путем:

1) измерения силы, необходимой для буксирования автомобиля, одноосного прицепа или. специальной тележки при включенных тормозах.

2) измерения тормозного пути на рассматриваемом реальном участке дороги.

Во втором случае коэффициент сцепления определяется по формуле

φ0 = v2 / (2gε * ls ) ,(4)

Где: V — начальная скорость торможения, м/с;

g — ускорение свободного падения, м/с2;

ls — длина тормозного пути; м;

Go — сцепной вес автомобиля (прицепа), Н;

Gn — полный вес автомобиля (прицепа), Н;

ε = Go/ Gn —- коэффициент сцепного веса.

Контрольные вопросы

1. Как влияет шероховатость покрытия на коэффициент сцепления?

2. Какими приборами оценивается ровность дорожного покрытия?

3. Что называется шероховатостью покрытия?

4. Чем характеризуются параметры ровности покрытия?

5. Какими приборами оценивается шероховатость покрытия?

6. Что называется коэффициентом сцепления?

Список литературы.

- ГОСТ 30413-96. Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса.

- ГОСТ 30412-96. Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований.

- Правила эксплуатации городских искусственных сооружений. - М.: Комитет РФ по муниципальному хозяйству, 1994. – 115 с.

- Инструкция по текущему содержанию пути № ЦП-774 МПС РФ. - М.: Транспорт, 2000. – 223 с.

- Инструкция по снегоборьбе на железных дорогах. РФ ЦП-751 МПС. - М.: Транспорт, 2000. – 95 с.

- Технические условия на работы по ремонту и планово-предупредительной выправке пути № ЦПТ-53 ОАО «РЖД. - М.: ИКЦ «Академики», 2004. – 183 с.

- Карпов Б.Н. Основы строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог. М.: Академия, 2011. – 208 с.

- Васильев А.П. Эксплуатация Автомобильных дорог. Том1: - М: Академия, 2010. – 320 с.

- Васильев А.П., Сидоренко В.М. Эксплуатация автомобильных дорог и организация дорожного движения. - М.: Транспорт, 2000. – 293 с.

- Васильев А.П. Ремонт и содержание автомобильных дорог. - М.: Транспорт, 2000. – 901 с.

- Чернышев М.А. Устройство, содержание и ремонт пути МПС. - М.: Транспорт 2000. – 467с.

- Крейнис З.Л., Селезнева Н.Е. Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути. - М.: ФГБОУ «УМС ЖДТ», 2012. – 472 с.

- Карапетов Э.Д., Мячин В.Н., Фролов Ю.С. Содержание и реконструкция городских транспортных сооружений. - М.: ФГБОУ «УМЦ», 2013. – 300 с

Интернет-ресурсы.

Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html

Практическое занятие №3 «Разработка технологии и организации работ по ликвидации выбоин и трещин»

1. Цель.

Научиться методам разработки технологии и организации работ по ликвидации выбоин и трещин.

Алгоритм работы.

Гравийные и щебеночные покрытия. При их ремонте проводят периодическую ремонтную профилировку, устраняют выбоины, колеи и просадки, а также осуществляют мероприятия по обеспыливанию. Ремонтную профилировку покрытия с добавлением нового материала выполняют автогрейдерами или грейдерами при оптимальной влажности (от 10 до 15 % в зависимости от состава песчано-глинистых фракций), соответствующей такому состоянию гравийного или щебеночного материала, когда он хорошо срезается, перемещается и уплотняется (табл. 12.4.1).

Таблица 12.4.1

Ремонтная профилировка гравийных (щебеночных) покрытий с добавлением нового материала (на 1000 м покрытия)

| Вид работы | Ширина покрытия, м | Число круговых проходов | Состав звена | Трудоемкость, чел.-ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кирковка покрытия кирковщиком, смонтированным на автогрейдере |  |  | Машинист 5-го разряда - 1 | 0,59 0,63 |
|  |  | Дорожный рабочий 2-го разряда - 1 |  |  |
| Перемещение автогрейдером дополнительного гравийного материала с обочины, разравнивание по всей ширине покрытия |  |  | Машинист 5-го разряда - 1 | 0,77 |
|  |  |  | 0,66 |  |
| Перемешивание автогрейдером вскиркованного и вновь добавленного материала со сбором в мерный вал |  |  | Машинист 5-го разряда - 1 | 0,51 |
|  |  |  | 0,44 |  |
| Разравнивание и планировка материала на всю ширину покрытия |  |  | Машинист 5-го разряда - 1 | 0,77 |
|  |  |  | 0,66 |  |
| Поливка распланированною гравийного материала водой (норма до 0,9 м3 на 100 м2) | 6-7 | - | Машинист 4-го разряда - 1 | 0,75 |
| Уплотнение материала самоходным катком (8-10 т) за 4 прохода по одному следу | 6-7 | - | Машинист 5-го разряда - 1 | 2,2 |
| Регулирование движения по ширине покрытии и уход та покрытием в течение 3 дней с перестановкой ограждений | 6-7 | - | Дорожный рабочий 2-го разряда -1 | 1,38 |

Подлежащее ремонту вскирковывают. Удалив вскиркованный материал, выбоину засыпают гравийным материалом, по составу близкому к материалу верхнего слоя покрытия с зернами не крупнее 20 мм, на 1...2 см выше уровня покрытия. Для заделки выбоин можно использовать вскиркованный материал, но только после его грохочения.

При большом объеме работ гравийный материал уплотняют самоходными катками на пневматических шинах или катками массой 5...10 т, а при небольшом объеме пневматическими, электрическими или ручными трамбовками массой 25...30 кг. Уплотняют от краев к середине выбоин. Для лучшего уплотнения материал поливают водой из расчета 1,5...2 л/ м2 на каждый сантиметр глубины выбоины. Вместо воды целесообразно применять 30 %-ный водный раствор хлористого кальция CaCl2 или 30-40 %-ный водный раствор технического лигносульфоната.

Ремонт выбоин или просадок щебеночного покрытия, построенного способом заклиники, выполняют тем же методом, а покрытия из смеси оптимального состава - как и гравийных покрытий (табл. 12.4.2 и 12.4.3).

Таблица 12.4.2

Расход материалов на ремонт

| Материалы | Расход материалов, м3 на 10 м2 ремонтируемых мест, при глубине выбоин или просадок, см до |
| --- | --- |
| Щебень | 0,42 | 0,67 | 1,0 |
| Гравий | 0,41 | 0,66 | 0,99 |

Таблица 12.4.3

Состав звена и затраты труда

| Покрытие | Состав звена | Трудовые затраты чел.-ч на 1 м2, при глубине ремонтируемых мест, см, до |
| --- | --- | --- |
| Гравийное | Дорожные рабочие | 0,15 | 0,17 | 0.25 |
| Щебеночное | 4-го разряда - 1 | 0,15 | 0,24 | 0.33 |

Колеи и небольшие гребни, образующиеся под воздействием движения, выравнивают с помощью тяжелых катков, предварительно увлажнив покрытие. Такой способ применяют для ликвидации небольших неровностей на достаточно прочном покрытии. В других случаях колеи устраняют путем ямочного ремонта.

Щебеночные и гравийные покрытия, обработанные органическими вяжущими. В процессе ремонта устраняют выбоины, повреждения и неровности кромок, бугры и наплывы, небольшие проломы и просадки покрытия.

Ямочный ремонт производят преимущественно холодными щебеночными (гравийными) смесями, обработанными органическими вяжущими.

В отдельных случаях допускается применять холодные или горячие асфальтобетонные смеси или способ пропитки прямой или обратный. В холодных смесях в качестве вяжущего используют жидкие (или вязкие) битумы, каменноугольные дегти, битумные эмульсии.

Ремонт производят: холодным способом, если температура воздуха не ниже 5 °С и горячим способом, если температура воздуха не ниже 10 °С.

Холодный способ целесообразен при глубине выбоин до 3 см, а горячий - при выбоинах глубже 3 см.

При любом из указанных способов подготавливают ремонтируемое место, включая обрубку (раскирковку) краев, очистку от пыли и грязи, обработку очищенной поверхности органическим растворителем (соляровым маслом, керосином) по норме 0,1...0,15 л/м с помощью краскопультов или распылителей и нанесение на нее жидкого битума, остаточного битума (гудрона) вязкостью 20-70 или дегтя в количестве 0,3...0,5 л/м3, нагретых до 60 °С.

Непосредственно после подгрунтовки выбоину заполняют ремонтным материалом, толщину слоя которого назначают с учетом коэффициента уплотнения.

При использовании горячих смесей материал укладывают в один слой, когда глубина выбоин не превышает 5 см, и в два слоя, если глубина более 5 см, и тщательно послойно уплотняют. Если применяют способ пропитки, в подготовленную выбоину укладывают щебень размером не более 0,8 глубины выбоины, но не мельче 16 мм, и уплотняют. Затем разливают вязкий битум или деготь из расчета 0,8-1,0 л/м2 на каждый сантиметр глубины выбоины. Температура вяжущего при розливе должна быть: битума марок БНД 200/300, БНД 130/200 - 120...160°С. Разлив вяжущее, распределяют щебень фракции 5...15 мм и уплотняют. Небольшие ремонтируемые площади уплотняют трамбовками.

Участки покрытия, поврежденного многочисленными выбоинами, ремонтируют картами. Поврежденные участки кромок покрытия в местах сопряжения с обочинами исправляют указанными выше способами ямочного ремонта, обеспечивая надлежащий упор со стороны обочины.

Асфальтобетонные покрытия. К основным работам по ремонту асфальтобетонных покрытий относят восстановление изношенных верхних слоев, устранение повреждений в виде выбоин, трещин, отдельных волн, бугров и наплывов, обломов и неровностей кромок, устройство поверхностной обработки, защитных слоев и слоев износа. К выполнению этих работ приступают весной с наступлением теплой и устойчивой погоды. Ремонтные работы начинают с заделки выбоин методами ямочного ремонта с использованием холодного фрезерования покрытия. Фрезерование выполняется при помощи машин для холодного фрезерования. Технические характеристики ряда фрез фирмы "Wirtgen" приведены в табл. 12.4.4 [80].

Таблица 12.4.4

Технические характеристики фрез "Wirtgen"

| Параметры | Марка фрезы |
| --- | --- |
| W 350 | W 500 | W 600 DС | W 1000 F | W 1200 F |
| Ширина фрезерования | 350 мм | 500 мм | 600, 500, 400 мм | 1000 мм |  |
| Глубина фрезерования | 0...100 мм | 0...160 мм | 0...300 мм | 0...315 мм | 0...315 мм |
| Мощность двигателя | 35 кВт (48 л.с.) | 19 кВт (107 л.с.) | 123 кВт (167 л.с.) | 185 кВт (252 л.с.) | 185 кВт (252 л.с.) |
| Рабочая масса | 4400 даН (кг) | 7400 даН (кг) | 12030 даН (кг) | 17300 даН (кг) | 17300 даН (кг) |
| Привод фрезерующего барабана | механич. | гидравл. | механич. | механич. | механич. |
| Число колес |  |  | 3 (доп. оборуд. 4) |  |  |
| Ходовой привод | гид./на перед. колеса | гид./на перед. колеса | гид./на перед. колеса | гид./на перед. колеса | гид./на перед. колеса |

При ремонте соблюдают общую технологическую последовательность, которая включает подготовку поврежденного места, приготовление, укладку и разравнивание смеси, уплотнение.

В качестве ремонтных материалов служат горячие и холодные асфальтобетонные смеси, литой асфальт, щебеночные и гравийные материалы, обработанные органическим вяжущим. Горячие асфальтобетонные смеси и литой асфальт используют преимущественно не дорогах I и II категорий.

Ремонт покрытий с применением горячих асфальтобетонных смесей производят в сухое и теплое время года при температуре воздуха не ниже 10°С. Литой асфальт допускается укладывать и при пониженных температурах воздуха - до -5°С.

Подготовку ремонтируемого места ведут в следующем порядке: границы выбоин оконтуривают прямыми линиями, захватывая на 3-5 см неповрежденную часть покрытия, несколько небольших выбоин, близко отстоящих друг от друга, объединяют в одну общую карту; старый асфальтобетон удаляют по очерченному контуру, выбоину очищают и (при необходимости) просушивают; дно и ее стенки подгрунтовывают битумной эмульсией жидким или вязким битумом, нагретым до 60°С, по норме 0,3- 0,5 л/м2.

После подготовительных работ заполняют выбоину ремонтным материалом с учетом коэффициента запаса на уплотнение. Если глубина выбоин до 5 см, смесь укладывают в один слой, более 5 см - в два слоя.

Небольшие изолированные одна от другой выбоины уплотняют электро- или пневмотрамбовками, ручными виброкатками, а значительные площади - гладковальцовыми катками массой 4-10 т. Лучшие результаты достигаются при использовании катков с обрезиненными вальцами.

Уплотнение проводят от краев к середине, при этом поверхность ремонтируемых мест после уплотнения должна быть на уровне покрытия. Ориентировочные показатели работ приведены в табл. 12.4.5.

Таблица 12.4.5

Затраты труда и выработка при ремонте покрытия

| Материалы | Трудоемкость, чел.-ч, при площади карт, м2, до |
| --- | --- |
| Затраты груда на 100 м2 ремонта асфальтобетонного покрытия при заделке выбоин и просадок | 54,1 | 46,1 | 24,1 |
| Выработка на 1 чел.-день отремонтированного покрытия при заделке выбоин и просадок, м2 | 14,8 | 17,4 | 33,2 |

При заделке выбоин глубже 5 см, когда удаляют не только верхний, но и нижний слой асфальтобетона, порядок работы не меняется: в нижний слой укладывают крупнозернистую смесь и уплотняют, затем мелкозернистую в верхний слой и уплотняют. Если выбоина глубиной до 8 см и отсутствует крупнозернистая смесь, в два слоя укладывают среднезернистую. Мелкозернистую или песчаную смесь используют только для верхнего слоя.

При использовании горелок инфракрасного излучения выбоину, очистив от пыли и грязи, разогревают до 140-170°С, раскирковывают разогретые кромки на глубину 1-2 см, дно выбоины взрыхляют, а вскиркованный материал распределяют по дну и добавляют необходимое количество новой смеси, уплотняют ее (если это не литая смесь) до требуемой плотности. Количество добавляемой смеси устанавливают по размерам и глубине выбоины с учетом осадки при уплотнении (табл. 12.4.6).

Таблица 12.4.6

Потребность в смеси

| Глубина выбоины, мм | Количество добавляемой смеси, кг при площади выбоины, м2 |
| --- | --- |
| 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |

При заделке выбоин, опасных для движения, в ранний весенний или осенний период, когда покрытие находится во влажном состоянии, а температура воздуха выше 0°С, рекомендуется применять щебеночные материалы, обработанные битумом с ПАВ. Для этой же цели минеральный материал обрабатывают активаторами - известью или цементом - 1,5...2 % от массы минерального материала.

Наплывы, волны и сдвиги на покрытии устраняют способом ямочного ремонта или срезают ножом автогрейдера (после их предварительного разогрева) с последующей поверхностной обработкой. Для разогрева целесообразны самоходные асфальторазогреватели с горелками инфракрасного излучения (рабочая скорость передвижения 0,5...3,0 м/мин). Трещины в покрытии заделывают, когда они раскрыты - в сухую и теплую погоду, температура не менее 5°С. Трещины шириной 5 мм и более заделывают мастикой, а мелкие заливают битумом и присыпают каменной мелочью. Отдельные трещины шириной более 5 мм заделывают следующим образом: очищают от пыли и грязи сжатым воздухом, щеткой или металлическими крючьями; смачивают органическим растворителем (соляровым маслом, керосином) по норме 0,1...0,15 л/м2 с помощью распылителей или краскопультов с малым углом распыления; заливают битумной мастикой (табл. 12.4.7). Трещины заполняют с избытком. Удалив избыток мастики, трещину присыпают горячими каменными высевками или песком. Трещины с разрушенными краями разделывают, вырубая или фрезеруя асфальтобетон полосой 10...15 см с каждой стороны на всю толщину деформированного слоя. Вырубку материала можно заменить разогревом горелками инфракрасного излучения.

Таблица 12.4.7

Рекомендуемые составы мастики

| Дорожно-климатическая зона | Номер состава смеси | Состав смеси, % По массе |
| --- | --- | --- |
| битум марки БНД 90/130 или БНД 60/90 | минеральный порошок | резиновая крошка | асбестовая крошка |
| II |  |  |  |  |  |
| II и III |  |  |  |  | - |
|  |  |  | - |  |  |
| III и IV |  |  |  |  | - |
|  |  |  | - |  |  |
| IV и V |  |  |  |  |  |

На покрытиях, содержащих органические вяжущие, в том числе асфальтобетонных, при ремонте устраивают одиночную или двойную поверхностную обработку или укладывают тонкий слой из асфальтобетонных и подобных им смесей (табл. 12.4.8). До выполнения этих работ покрытие должно быть очищено от пыли и грязи, ликвидированы выбоины и заделаны трещины.

Таблица 12.4.8

Устройство одиночной поверхностной обработки на асфальтобетонных и других черных покрытиях (на 1000 м2 покрытия)

| Вид работы | Состав звена | Трудоемкость, чел.-ч |
| --- | --- | --- |
| Очистка покрытия от пыли и грязи за шесть проходов механической щетки | Машинист 4-го разряда - 1 | 0,25 |
| Решив битума автогудронатором (норма 0,5...1,1 л/м2) | Машинист 5-го разряда - 1 | 0,43-0,45 |
| Распределение мерного щебня распределителем Т-224 (норма 15...30 кг/м2) | Машинист 5-го разряда - 1, дорожные рабочие 3-го разряда - 2 | 0,39 |
| Уплотнение (прикатка) черного щебня легким катком (5...6 т) за 5...6 проходов по одному следу | Машинист 5-го разряда - 1 | 2,1 |
| Уплотнение черного щебня тяжелым пневмокатком (10... 16 т) за 5...6 проходов по одному следу | Машинист 5-го разряда - 1 | 1,5 |

К ремонту асфальтобетонных покрытий относят также работы по восстановлению сплошности и ровности верхнего слоя с применением технологии термопрофилирования, основанной на принципе регенерации (восстановления утраченных свойств).

Повышение сцепных качеств асфальтобетонных и цементобетонных покрытий осуществляется, главным образом, путем устройства двойной поверхностной обработки. Технология выполнения работ изложена в разделе 4.

Для устройства поверхностной обработки на цементобетонных покрытиях целесообразно применять резинобитумное вяжущее: битум БНД 60/90 или БНД 90/130 от 85 до 91 %; каменноугольное масло - 6...10 %; резиновая крошка - 3...5 %.

Резинобитумное вяжущее приготавливают в котлах с лопастной мешалкой. В мешалку сначала загружают обезвоженный и нагретый до 150-160°С битум в количестве 10 % от требуемого объема, затем расчетное количество обезвоженного и нагретого до 40...70°С каменноугольного масла и смесь тщательно перемешивают в течение 10...15 мин. В разжиженный таким образом битум небольшими порциями добавляют заданное количество просушенной резиновой крошки, просеянной через сетку с отверстиями 3 мм. Смесь в течение 1,0...1,5 ч перемешивают при температуре 150-160°С. Затем, не прекращая перемешивания, загружают остальной обезвоженный и нагретый до 160°С битум. Окончательно перемешивают все составляющие в течение 30 мин при температуре 160°С. Технология устройства поверхностной обработки изложена в разделе 4.

Состав работ по устройству слоев износа, а также ориентировочные показатели работ приведены в табл. 12.4.9

Таблица 12.4.9

Устройство слоя износа толщиной 1,5-3 см из асфальтобетонных и им подобных смесей на черных покрытиях (на 1000 м2 покрытия)

| Вид работы | Состав звена | Трудоемкость, чел.-ч. |
| --- | --- | --- |
| Очистка покрытия от ныли и грязи механической щеткой | Машинист 4-го разряда - 1 | 0,25 |
| Подгрунтовка покрытия жидким битумом, распределяемым автогудронатором (норма 0,5 л/м2) | Машинист 5-го разряда - 1 | 0,24 |
| Укладка асфальтобетонной смеси асфальтоукладчиком ДС-181 | Машинист 6-го разряда 1, асфальтобетонщики: 5-го разряда - 1, 4-го разряда - 1, 3-го разряда - 3, 2-го разряда - 1, 1-го разряда - 1 | 21,6 (2,7) |
| Предварительное уплотнение слоя легкими катками за 5-8 проходов по одному следу | Машинист 5-го разряда - 1 | 5,2 |
| Уплотнение слоя тяжелыми катками на пневматических шинах за 10-12 проходов по одному следу | Машинист 5-го разряда - 1 | 7,6 |

Список литературы.

- ГОСТ 30413-96. Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса.

- ГОСТ 30412-96. Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований.

- Правила эксплуатации городских искусственных сооружений. - М.: Комитет РФ по муниципальному хозяйству, 1994. – 115 с.

- Инструкция по текущему содержанию пути № ЦП-774 МПС РФ. - М.: Транспорт, 2000. – 223 с.

- Инструкция по снегоборьбе на железных дорогах. РФ ЦП-751 МПС. - М.: Транспорт, 2000. – 95 с.

- Технические условия на работы по ремонту и планово-предупредительной выправке пути № ЦПТ-53 ОАО «РЖД. - М.: ИКЦ «Академики», 2004. – 183 с.

- Карпов Б.Н. Основы строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог. М.: Академия, 2011. – 208 с.

- Васильев А.П. Эксплуатация Автомобильных дорог. Том1: - М: Академия, 2010. – 320 с.

- Васильев А.П., Сидоренко В.М. Эксплуатация автомобильных дорог и организация дорожного движения. - М.: Транспорт, 2000. – 293 с.

- Васильев А.П. Ремонт и содержание автомобильных дорог. - М.: Транспорт, 2000. – 901 с.

- Чернышев М.А. Устройство, содержание и ремонт пути МПС. - М.: Транспорт 2000. – 467с.

- Крейнис З.Л., Селезнева Н.Е. Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути. - М.: ФГБОУ «УМС ЖДТ», 2012. – 472 с.

- Карапетов Э.Д., Мячин В.Н., Фролов Ю.С. Содержание и реконструкция городских транспортных сооружений. - М.: ФГБОУ «УМЦ», 2013. – 300 с

Интернет-ресурсы.

Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html

Практическое занятие №4 «Нанесение дорожной разметки»

1. Цель.

Научиться методам нанесения дорожной разметки.

Алгоритм работы.

Ширину линий дорожной разметки принимают по таблице 1 в соответствии с классификацией улично-дорожной сети, приведенной в МГСН 1.01-99 "Нормы и правила проектирования планировки и застройки г.Москвы". Большие значения ширины линий допускается принимать на участках перед искусственными сооружениями (в местах транспортных развязок), с учетом технологичности нанесения дорожной разметки. Ширину линий 1.7 и 1.11 следует принимать равной ширине линии, продолжением которой они являются.
Увеличение ширины линий допускается по согласованию с органами ГИБДД.
Таблица 1 - Ширина линий дорожной разметки в зависимости от категории улиц

| Категория улиц | Типы линий |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1* | 1.2.1 | 1.3, 1.7, 1.9, 1.11, 1.16 (контуры) | 1.5, 1.6 | 1.8 | 1.4, 1.10 |
| МАГИСТРАЛЬНЫЕ УЛИЦЫ** |  |  |  |  |  |  |
| Общегородского значения: | 15; 20 | 20 | 20 | 15 | 40 | 10; 15 |
| I класса | 15 | 15; 20 | 15; 20 | 10; 15 | 40 | 10 |
| II класса | 10; 15 | 15 | 10; 15 | 10 | 20 | 10 |
| Районного значения |  |  |  |  |  |  |
| УЛИЦЫ И ДОРОГИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |
| Улицы в жилой застройке | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |
| Улицы и дороги в производственных и коммунально-складских зонах | 10 | 10 | 10 | 10 | - | 10 |

_______________
* - кроме обозначения границ мест стоянки
** - включая съезды и въезды в зонах транспортных развязок

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ РАЗМЕТКИ ДОРОГ

Таблица 1- Краски (эмали) для горизонтальной разметки автомобильных дорог и их технические характеристики

| Фирма-изготовитель или поставщик | Марка краски | Рабочая вязкость по ВЗ-4, с | Плотность, г/см3 | Содержание нелетучих веществ, % | Время высыхания, мин | Коэффициент яркости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Союз LTD», г. Казань | КО-525 автодорожная | 45 - 120 | 1,4 | Не менее 65 | Не более 20 | 0,84 |
| ОАО «Усолье Сибирский селикон» | КО-51 | 70 - 130 | Не менее 1,5 | 75 ± 5 | - » - | 0,83 |
| ООО «Айлесбари Кемикл», г. Санкт-Петербург | АК-109 ЛОКО «ШТРИХ» | 80 - 180 | Не менее 1,5 | Не менее 70 | - » - | 0,86 |
| ОАО «Дарус», г. Ростов-на-Дону | АК-505 | 80 - 120 | 1,6 | Не менее 75 | - » - | 0,88 |
| ГУДП «Технопласт», г. Дзержинский Московской обл. | Техноколор | 60 - 160 | Не менее 1,5 | - » - | - » - | 0,82 |
| «СтиМ», Беларусь | АК-11 «Спринтер» | 40 - 100 | 1,50 - 1,61 | Не менее 70 | - » - | 0,88 |
| «Полифарб», Польша | АСП-4 | 70 - 160 | 1,50 - 1,55 | 75 ± 2 | - » - | 0,90 |
| «С.А.Р.», Франция | Синолак-Леш 2А | 70 - 120 | 1,50 - 1,62 | Не менее 75 | - » - | 0,83 |
| «Штоллрефлекс», Австрия | Штоллрефлекс Д-1163 | 80 -160 | 1,56 - 1,58 | 75 - 80 | - » - | 0,85 |
| «Сварко-Холдинг», Австрия | Штоллрефлекс Д-1163 Лимбороуд HR | 120 - 160 | 1,59 - 1,64 | - - | - » - | 0,82 |

Таблица 2 - Холодные пластики для разметки дорог

| Фирма, страна | Марка материала |
| --- | --- |
| ООО «Эльф-2000», г. Москва, Россия | Холодный пластик «Максидур», ТУ 5772-003-45022134-97 |
| Интердорпласт, г. Краснодар, Россия | ДПХ АК-515 |
| «Сварко-Холдинг», Австрия | Штоллрефлекс Д-1249, Холодный пластик Д-230 |

Таблица 3 - Рефлектирующие стеклянные микрошарики

| Фирма, страна | Марка материала, характеристика |
| --- | --- |
| АОЗТ «Русстек», ОАО «Судогодское стекловолокно», Россия | ТУ 5951-015-00204949-97, Шарики стеклянные оплавленные марок ШСО-30, ШСО-50, ШСО-125, ШСО-150, ШСО-250 |
| ООО «Меготекс», ООО «Дорстекло», Россия | ТУ 5951-001-54611645-01, Стеклянные микрошарики для разметки дорог 100 - 600, 100 - 800, 400 - 850 мкм |
| АО «Спецхиммонтаж», Россия | Стеклянные микрошарики 100 - 300, 300 - 500, 100 - 500 мкм |
| «Потерс Баллотини» (Potters Ballotini Ltd), Англия | Дорожные смеси ВМХ-40, ВМХ-60, фракции 70 - 110, 100 - 200, 150 - 300, 325 - 430, 430 - 570, 570 - 700, 700 - 850 |
| «Сварко-Холдинг», Австрия | Светоотражающие стеклянные шарики: Сваркофлекс - 850 мкм, Сварколюкс - 1300 мкм, Мегалюкс - 600 - 800 мкм |
| «Совитек» (Sovitec), Бельгия | Стеклянные микрошарики разных типов, размеры 125 - 850 мкм |

МАРКИРОВОЧНЫЕ МАШИНЫ

| Название фирмы | Назначение и марка машины |
| --- | --- |
| ООО «Конти», Россия (г. Брянск) | Машина разметочная самоходная для разметки краской ДЭ-32 |
| АО «Стройдормаш», Россия (г. Калининград) | ДЭ-2Б и ДЭ-21М-02 - машины для маркировки красками |
| ФГУП Саратовский научно-производственный центр РОСДОРТЕХ, Россия | Маркировочная машина РДТ-210-02, вспомогательная машина РДТ-280 Ручные маркировочные машины типа Line Lazer с системой безвоздушного нанесения Системы компьютерного управления и оборудование для различных типов маркировочных машин |
| Grako (АО «Спецтехника»), г. Москва, Россия | Безвоздушные маркировочные машины для разметки краской Line Lazer и Road Lazer |
| Федеральный центр двойных технологий «Союз» - Техника для разметки дорог, Россия | Комплекс высокопроизводительного оборудования для разметки дорог термопластиком и краской в составе: МК-10 - маркировщик краской; ЭД82 «Полидор» - универсальный маркировщик |
| «СТиМ», Беларусь | Машины дорожной разметки краской безвоздушным способом: «Шмель», «Шмель-1» Ручной маркировщик «Шмелек» |
| Hofmann, Германия | Ручной маркировщик Н5-1 для краски «Н26-2 Универсал» и «Н33-2 Универсал» - универсальные маркировочные машины для разметки красками (одно- и двухкомпонентными) и термопластиком H16 - машина для маркировки красками Roadliner 110 - для разметки одно- и двухкомпонентными красками Н92-1 - ручная демаркировочная машина Н95-1 - ручная машина для очистки и высушивания полотна дороги при работе во влажных условиях |
| «ВМТ-Маркировочная техника», Германия | «Roadstar» - комбинированная машина для разметки дорог термопластиком и краской с использованием светоотражающих шариков |
| Borum, Дания | ВМ Uni Auto Feed - универсальная маркировочная машина ВМ С-250 - маркировочная машина для красок ВМ SP-250, ВМ SP-350 - маркировочные машины для спрейпластика |
| Plastirout, Швейцария | Aquaplast - профильный маркер для ручного и машинного нанесения водорастворимого холодного пластика Gydrocobra - гидравлическая маркировочная машина для системы аквафлекс |
| SAR, Франция | Trassar - маркировочные машины бескомпрессорного типа: Трассар-2, 6, 7, 8, 9 - ручные машины для нанесения разметки двухкомпонентной краской или холодным пластиком (2), однокомпонентной краской (6, 7, 8, 9) Трассар-101, 131, 201, 251 - машины для маркировки автодорог однокомпонентной (на растворителе и на водной основе) и двухкомпонентной (жидкость/твердое вещество) краской Грузовики «Метеор» и «Биглайнер» для транспортирования двухкомпонентной краски с вместимостью баков для краски от 1300 до 2400 («Метеор») и до 10 тонн («Биглайнер») |
| Grun GmBH, Zindel Markier-technik, Германия | Воздушные и безвоздушные маркировочные машины для красок Маркировочные машины для двухкомпонентного холодного спрейпластика и оборудование для них Инструменты, прицепы, трафареты и др. оборудование для маркировки дорог |
| S + S, Германия | Современная маркировочная техника: Ручные маркировщики: Для красок (одно- и двухкомпонентных) - Роадмаркеры РМ-25, РМ-0,5, РМ-1Д Для холодных пластиков и двухкомпонентных красок - Роадпласт РП-2К-20; РП-2К-25 Маркировочные машины: Для холодных и горячих красок - Роадмаркеры РМ-2Д, РМ-3Д, РМ-3ДХ, Роадлайнер РЛ-350, РЛ-700 Для спрейпластиков - Роадспрей РС-110, Роадлайнер РЛ-350/С-200200, РС-200, РЛ/С300, РЛ-700 Демаркировочные машины: РЦ-250, РЦ-500 |

ПРИМЕРЫ РАСЧЕТОВ

1. Расчет расхода маркировочного материала

1.1. Расчет расхода красок (эмалей) (К, г/м2) при нанесении разметки производится по формуле

К = Р×Н,

где Р - плотность краски, г/см3;

Н - толщина жидкого слоя краски, мкм.

1.2. Расчет расхода пластиков (Т, кг/м2) при нанесении разметки производится по формуле

Т = Р×Н,

где Р - плотность пластика, г/см3;

Н - толщина слоя пластика, мм.

2. Расчет уровня эксплуатационной нагрузки участка автодороги

Расчет производится путем суммирования количества баллов из раздела 2.3.

Пример 1. Параметры дороги:

интенсивность движения от 6000 до 10000 авт./сут - 2 балла;

ширина проезжей части от 6 до 7,5 м - 1 балл;

ровное дорожное полотно без видимых нарушений, гладкий асфальтобетон - 0 баллов;

Тип линий разметки: осевая линия - 4 балла.

Сумма составит: 2 + 1 + 0 + 4 = 7 баллов - уровень эксплуатационной нагрузки участка 2.

Пример 2. Параметры дороги те же.

Тип линий разметки: краевая линия - 0 баллов.

Сумма составит: 2 + 1 + 0 + 0 = 3 балла - уровень эксплуатационной нагрузки участка 1.

Пример 3. Параметры дороги те же.

Тип линий разметки: осевая линия на искривлении дороги - 8 баллов.

Сумма составит: 2 + 1 + 0 + 8 = 11 баллов - уровень эксплуатационной нагрузки участка 3.

Список литературы.

- ГОСТ 30413-96. Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса.

- ГОСТ 30412-96. Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований.

- Правила эксплуатации городских искусственных сооружений. - М.: Комитет РФ по муниципальному хозяйству, 1994. – 115 с.

- Инструкция по текущему содержанию пути № ЦП-774 МПС РФ. - М.: Транспорт, 2000. – 223 с.

- Инструкция по снегоборьбе на железных дорогах. РФ ЦП-751 МПС. - М.: Транспорт, 2000. – 95 с.

- Технические условия на работы по ремонту и планово-предупредительной выправке пути № ЦПТ-53 ОАО «РЖД. - М.: ИКЦ «Академики», 2004. – 183 с.

- Карпов Б.Н. Основы строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог. М.: Академия, 2011. – 208 с.

- Васильев А.П. Эксплуатация Автомобильных дорог. Том1: - М: Академия, 2010. – 320 с.

- Васильев А.П., Сидоренко В.М. Эксплуатация автомобильных дорог и организация дорожного движения. - М.: Транспорт, 2000. – 293 с.

- Васильев А.П. Ремонт и содержание автомобильных дорог. - М.: Транспорт, 2000. – 901 с.

- Чернышев М.А. Устройство, содержание и ремонт пути МПС. - М.: Транспорт 2000. – 467с.

- Крейнис З.Л., Селезнева Н.Е. Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути. - М.: ФГБОУ «УМС ЖДТ», 2012. – 472 с.

- Карапетов Э.Д., Мячин В.Н., Фролов Ю.С. Содержание и реконструкция городских транспортных сооружений. - М.: ФГБОУ «УМЦ», 2013. – 300 с

Интернет-ресурсы.

Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html

1.6.  Структура оформления практических занятий.

Практические работы выполняются на листах формата А4, черными чернилами, на одной стороне листа.

Текст располагается следующим образом: расстояние от рамки до границ текста оставляют в начале строк не менее 5мм, в конце - не  менее 3мм; расстояние от верхней и нижней строки текста до верхней или нижней рамки – не менее 10мм.

Абзацы в тексте начинаются с отступом равным 15мм (приложение).

При применении компьютера устанавливаются следующие поля:верхнее и правое 2 см; нижнее и левое 2,5 см. Текст рукописи должен быть набран на компьютере в любом текстовом редакторе с обычным межстрочным интервалом -1,5. Абзацный отступ не менее 1,5 см. Размер шрифта: для текста -14, для формул - 16,для таблиц - 10,12 или 14. Формулы обязательно должны вписываться согласно данным рекомендациям. Рисунки, качественно выполненные на белой бумаге любым способом, помещают в текст. Рисунки, графики, чертежи, схемы могут быть (но не обязательно) выполнены с помощью компьютера или сканера.

Пункты могут иметь перечисления подпунктов. Каждый раздел начинается с нового листа. Наименование раздела записывают в виде заголовка (приложение). В заголовках раздела и подраздела перенос слов не допускается, точки в конце не ставятся. Расстояние между заголовками раздела и подраздела — 2 интервала, при выполнении рукописным способом — 8мм.

Текст излагается кратко, ясно. Язык изложения должен быть простым, характерным для научных и технических документов. Сокращение слов в тексте не допускается.

В пояснительной записке осуществляется сквозная нумерация страниц арабскими цифрами.

Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью рукописным способом. Повреждения листов текстовых документов и помарки не допускаются.

Формулы. В формулах обозначения символов и числовых коэффициентов применяется в соответствии с установленными стандартами. Их назначения должны быть приведены непосредственно под формулой.

Формула записывается в центре листа после текста, нумерации формул может быть сквозной или соответствовать разделу.

Например: в разделе 3 изгибающий момент определяется по формуле:

,(3.1)

где: q- расчетное значение нагрузки, кН/м2;

l0- расчетная длина элемента, м.

Подставляя значения в формулу (3.1), получаем:

Выше и ниже каждой формулы должно быть оставлено не менее одной строки. Размеры таблиц назначаются произвольно в зависимости от помещаемого материала. Горизонтальные линии в таблице проводить не рекомендуется, кроме оформления головки или боковика, где записываются данные для заполнения таблицы.

Иллюстрации. Текст допускается дополнять графиками, схемами, чертежами и т.д. Иллюстрации, помещаемые в тексте, именуют рисунками. Количество иллюстраций должно быть достаточно для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту документа (возможно ближе к соответствующим частям текста), так и в конце его. Иллюстрации должны быть выполнены в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД. Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, он обозначается «Рисунок 1».

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрами обозначения приложения «Рисунок А.З»

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой, — «Рисунок 1.1».

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в пределах раздела.

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименования и пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и его наименование помещают после пояснительных данных и располагают следующим образом:

Рисунок 1.2 - Диаграмма растяжения стали

Таблицы. Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Слово «Таблица» следует помещать в верхнем левом углу. Название следует помещать над таблицей.

При переносе части таблицы на ту же или другие страницы название помещают только над первой частью таблицы.

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения.

Если в документе одна таблица, она должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таблица В.1», если она приведена в ПРИЛОЖЕНИИ В.

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой.

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте документа, при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера.

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а подзаголовки граф — со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе.

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями.

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допускается.

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей.

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы.

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм.

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости в приложении к документу.

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа.

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части таблицы повторяют ее головку и боковик. При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик заменять соответственно номерами граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой части таблицы.

Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера (обозначения) таблицы.

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую таблицу, не проводят.

Таблицы с небольшим количеством граф допускается делить на части и помещать одну часть рядом с другой на одной странице, при этом повторяют головку таблицы.

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. Нумерация граф таблицы арабскими цифрами допускается в тех случаях, когда в тексте документа имеются ссылки на них.

Ссылки. В тексте разрешается производить ссылку на какой-то источник информации. Использованные источники указываются в скобках, выполненных косыми линиями.

Например: /2.стр.20/, где 2-номер источника в списке используемых источников; стр.20-страница в данном источнике.

Списком используемой литературы именуют книги, нормативную литературу и т.д. Записывается следующим образом:

1.Байков В.Н., Сигалов Э.Е. Железобетонные конструкции. Общий  курс-М.: Стройиздат.1991г.

2.СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия.

Графическая часть. Графическая часть выполняется на листах формата А3 или А4, в зависимости от объема выполнения и должна содержать:

-опалубочный чертеж, арматурные чертежи;

-спецификации сборочных единиц, арматурных изделий, ведомость расхода стали.

Обозначение и размеры основных форматов указаны в таблице

Таблица 1.   Основные форматы

| Обозначение формата | Размеры, мм | Обозначение формата | Размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| А1 | 594841 | А3 | 297420 |
| А2 | 420594 | А4 | 210297 |

Все чертежи выполняются в масштабе.

Изображение изделия на чертеже выполняется в масштабе, установленном ГОСТ 2.302-68

Таблица 2. Масштабы

| Масштабы уменьшения | 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:250; 1:400; 1:500 |
| --- | --- |
| Натуральная величина | 1:1 |
| Масштабы увеличения | 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1 |

Практические работы, где необходима графическая часть,выполняются на листах формата А3 (297х429 мм) с соблюдением правил оформления архитектурно – строительных рабочих чертежей ГОСТ Р21.1501 – 92.

Листы должны иметь размеры, соответствующие формату А3, основную рамку и основную надпись, ГОСТ 21.1101 – 92 С.35.

Все изображения на листе должны занимать примерно 70% формата листа.

Основные надписи и рамки выполняют сплошными основными и сплошными тонкими линиями по ГОСТ 21.1101 – 92

Форма 1 – для основных комплектов рабочих чертежей

1.7. Время выполнения работы.

Выполнении обучающимися практических занятий происходит на учебных занятиях в размере 30% от полной готовности работы, а остальные 70% выполняются обучающимся как самостоятельная работа.

1.8. Формы отчета.

Выполнении обучающимися практических занятий и лабораторных работ является необходимым условием для получения первичных профессиональных навыков.

При проведении практических занятий в рамках освоения междисциплинарного курса,   в зависимости от сложности изучения курса, возможно деление учебной группы на подгруппы численность не менее 8 человек.

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются консультации.

Выполнении обучающимися практических занятий и лабораторных работ завершается  итоговой аттестацией, результаты которой оцениваются  в форме  зачета как комплексной оценки  выполнения студентами  зачетных мероприятий.

Реализация выполнения обучающимися практических занятий и лабораторных работ должна обеспечиваться доступом каждого студента к  информационным ресурсам  (библиотечным фондам, компьютерным базам данных и др.), наличием учебников учебно-методических пособий, разработок и рекомендаций по всем дисциплинам и по всем видам занятий - курсовому и дипломному проектированию, а также наглядным пособиям, аудио-видео и мультимедийным  материалам.

В образовательном процессе должны использоваться законодательные акты, нормативные документы и материалы профессионально ориентированных периодических изданий.

1.9. Критерии оценки за выполнение заданий (пятибалльная система).

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Организовывать и выполнять работы по изысканию городских путей сообщения | - демонстрирует практический опыт выполнения работ по проектированию городских улиц и дорог; - демонстрирует практический опыт разработки, планирования и контроля выполнения мер, направленных на предупреждение и устранение причин отклонений результатов выполненных однотипных строительных работ от требований нормативной технической и технологической проектной документации. | Выполнение и защита работ, выполняемых на практических занятиях. |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - демонстрация интереса к будущей профессии | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе выполнения практических заданий |
| Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий, проекта производства работ, проектировании строительных конструкций; - оценка эффективности и качества выполнения |  |
| Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях | - решение стандартных и нестандартных задач в области разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий, проекта производства работ, проектировании строительных конструкций; |  |
| Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные |  |
| Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения |  |
| Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения задания | - самоанализ и коррекция результатов собственной работы |  |
| Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации | - организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля |  |
| Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности | - анализ инноваций в области разработки технологических процессов |  |
| Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | - демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности |  |

Оценка знаний студентов производится по следующим критериям:

-оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный  теоретический материал по профессиональному модулю, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, причем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий и вопросов, правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач;

-оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал по профессиональному модулю, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения;

-оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении теоретического материала по профессиональному модулю, испытывает затруднения при выполнении практических задач и принятии конструктивных решений, недостаточно хорошо владеет материалами защищаемой работы.

-оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части теоретического материала по профессиональному модулю, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями решает практические задачи и не справляется с ними самостоятельно и испытывает затруднения в принятии конструктивных решений, не владеет материалами защищаемой работы.