ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

обучающимся по выполнению практических занятий

профессиональный модуль 03

«Эксплуатация и ремонт городских путей сообщения»

МДК 03.02 «Эксплуатация и ремонт рельсовых и подъездных путей»

специальность 08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения

Белгород

2019

Методические указания обучающимся разработаны на основе Федерального государственного образовательного стандарта и рабочей общей  образовательной программы по специальности  08.02.06   «Строительство и эксплуатация городских путей сообщения», базовый образовательный уровень.

Организация-разработчик:

рабочая группа специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения й Федерального учебно-методического объединения в системе среднего профессионального образования по укрупненной группе профессий, специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства

Областное государственной автономное профессиональное образовательное учреждение «Белгородский строительный колледж»

Разработчики:

Присяжная Людмила Николаевна преподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

Филимонова Елена Валентиновна преподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

Кравцова Лариса Станиславовна преподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

Рекомендовано методическим советом ОГАПОУ «БСК»

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Заместитель директора по учебно-методической работе

_____________________________

Рассмотрено на заседании предметной цикловой комиссии

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Председатель предметной цикловой комиссии

_____________________________

Пояснительная записка

1.1. Цели и задачи практических работ – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

- эксплуатация и ремонт городских улиц и дорог

- эксплуатация и ремонт рельсовых и подъездных путей

- эксплуатация и ремонт городских искусственных сооружений

уметь:

- выполнять работы по эксплуатации и ремонту земляного полотна, водоотводных устройств и дорожных одежд городских улиц и дорог;

- назначать мероприятия по улучшению геометрических параметров улицы или дороги;

- проводить учет и контроль качества всех видов ремонтных работ;

- составлять исполнительскую документацию;

- нормировать работы по проведению дорожно-ремонтных работ;

- составлять локальные сметы;

- выполнять работы по эксплуатации и ремонту рельсовых и подъездных путей;

- проводить учет и контроль качества всех видов ремонтных работ;

- выполнять работы по эксплуатации и ремонту городских искусственных сооружений;

- назначать мероприятия по улучшению геометрических параметров искусственных сооружений;

- проводить учет и контроль качества всех видов ремонтных работ;

- составлять исполнительскую документацию

знать:

- технологии ведения всех видов ремонтных работ;

- виды деформаций и способы диагностики причин деформаций;

- технологии составления сметных расчетов по проведению ремонта городских улиц и дорог;

- технологии ведения всех видов ремонтных работ;

- требования нормативных актов по контролю качества ремонтных работ;

- правила техники безопасности и охраны окружающей среды при ведении ремонтных работ.

1.2. Условия проведения практических занятий.

Для реализации программы профессионального модуля должна быть предусмотрена учебная аудитория «Технологии и организации строительства городских путей сообщения» оснащенная

оборудованием:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий;

техническими средствами обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением;

- интерактивная доска /мультимедиа проектор.

1.3. Формы проведения практических занятий.

Практические работы выполняются в виде расчётов или в виде чертежей.

1.4. Состав и содержание материалов для проведения практических занятий.

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем | Содержание лабораторные работы и практические занятия обучающихся |  | Объем часов по практическим работам |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |
| МДК.03.02 Эксплуатация и ремонт рельсовых и подъездных путей |  |  | 20 |
| Тема 2.2. Текущее содержание пути |  |  | 20 |
|  | Практические занятия |  |  |
|  | 5. | Разработка технологии и организации работ по исправлению толчков и перекосов пути. | 4 |
|  | 6. | Разработка технологии и организации работ по рихтовке и перешивке пути. | 8 |
|  | 7. | Разработка технологии и организации работ по одиночной и сплошной смене рельсов и шпал. | 8 |
|  | всего по МДК 03.02. |  | 20 |

1.5. Основные этапы практических занятий.

МДК.02.01 Строительство городских улиц и дорог

Практическое занятие №5 «Разработка технологии и организации работ по исправлению толчков и перекосов пути»

1. Цель.

Освоить методику разработки технологии и организации работ по исправлению толчков и перекосов пути.

Содержание задания.

Условия производства работ

Участок пути бесстыковой или звеньевой, рельсы типов Р50 и Р65, шпалы железобетонные или деревянные, скрепление раздельное КБ, АРС, ЖБР, КД и смешанное костыльное ДО.

Технико-экономические показатели определены для следующих условий:

- участок пути звеньевой, двухпутный, расположен на перегоне, рельсы типа Р65, скрепление КБ;

- эпюра шпал 1840 шт./км.

- подбивка шпал производится четырьмя электрошпалоподбойками ЭШП-9 с подъемкой на высоту до 20 мм.

Работы по настоящей технологической карте выполняются при положительных температурах воздуха (при незамерзшем балласте).

На бесстыковом пути работа выполняется при температуре рельсовых плетей, не превышающей температуру их закрепления в прямом участке на 20 градусов, в кривых: радиусом 800 м и боле на 15 градусов, радиусом 600-799 м на 10 градусов, 350-599 м на 5 градусов. При температуре рельсов, превышающей эти значения, работы следует переносить на ранние утренние или поздние вечерние часы. Если работы необходимо выполнить как неотложные для обеспечения безопасности движения поездов, до их начала следует разрядить температурные напряжения в плети.

До начала работ по настоящей технологической карте должны быть выполнены работы.

В местах выплесков загрязненный балласт вырезан и прогрохочен заранее на глубину не менее 10 см ниже подошвы шпал.

Зазоры в стыках звеньевого пути проверены и заранее отрегулированы.

При необходимости произведена перегонка шпал по меткам.

Произведены измерительные работы с записью величин исправления пути. Границы участков выправки размечены мелом на шпалах направленными навстречу друг другу стрелками.

Производственный состав исполнителей работ

Руководитель работ - бригадир пути - 1 чел.

Монтеры пути - 6 чел.

Машинист передвижной электростанции - 1 чел.

Сигналисты - 2 чел.

Количество дополнительных сигналистов определяется местными условиями.

Организация и технология выполнения работ

До начала работ по выправке пути с использованием шпалоподбоек место работ ограждается в зависимости от величины подъемки пути:

- с подъемкой до 20 мм сигнальными знаками «Свисток» (рис. 4.1) согласно Инструкции по обеспечению безопасности движения поездов при производстве путевых работ ЦП/485 от 28.07.1997 г. рис. 4.8. Машинистам поездов выдается предупреждение об особой бдительности и подаче оповестительных сигналов при приближении к месту работ по форме 7 (Приложение 8 ЦП/485); скорость движения поездов не снижается.

Рисунок. 4.1 Схема ограждения места работ на перегоне переносными сигнальными знаками «С»

- с подъемкой от 20 до 60 мм сигналами уменьшения скорости (рис. 4.1) согласно ЦП/485 рис. 4.6; скорость следования поездов по участку работ: бесстыкового пути-25 км/час, звеньевого-40 км/час.

После ограждения места работ в месте выправки (при необходимости) из-под подкладок удаляются карточки, уложенные в зимнее время, а при раздельном скреплении из-под рельса удаляются регулировочные прокладки. Монтеры пути 1-4 торцовыми ключами подтягивают гайки клеммных и закладных болтов.

Монтеры пути 5-6 вывешивают путь гидравлическими домкратами, которые устанавливают на разных рельсовых нитях один против другого. Высота подъемки определяется визуально или с помощью визирок или нивелира. При выправке пути в прямых участках сначала вывешивается и выравнивается в продольном направлении (на глаз или с помощью оптических приборов) рельсовая нить с меньшей величиной просадки, а в кривых участках - внутренняя нить; по ней устанавливается в требуемое положение по уровню наружная. Сначала первая рельсовая нить поднимается домкратом до совпадения нулевой линии измерительной рейки с лучом, что определяется бригадиром пути, а затем в требуемое положение по уровню устанавливается вторая нить.

При необходимости щебеночный балласт отрывается от шпал на глубину 40-50 мм ниже подошвы шпал. На бесстыковом пути отрывка балласта более чем в пяти шпальных ящиках не допускается.

Отрывать балласт от шпал для их подбивки следует от концов и середины шпалы по направлению к рельсам. Четыре монтера пути (3-6) подбивают шпалы электрошпалоподбойками, при этом длина подбиваемого отрезка пути определяется по той нити, по которой вывешено (отдельно от балластной постели) большее количество шпал.

Все четверо монтеров пути подбивают одновременно одну шпалу. Монтеры пути становятся попарно один против другого у концов шпал. Зубья бойков шпалоподбоек (при их наличии) должны быть направлены в сторону рельса

Достигнув необходимого уплотнения щебня, монтеры пути перемещают электрошпалоподбойки к другой шпале и подбивают ее концы в той же последовательности.

Подбив четыре-пять шпал, монтеры пути переносят шпалоподбойки через рельсы и, продвигаясь в обратном направлении, последовательно подбивают шпалы внутри колеи. При этом шпалоподбойки постепенно перемещают от оси пути к рельсам. Среднюю часть железобетонной шпалы не подбивают. Шпала считается подбитой, если пустоты под ее постелью заполнены настолько плотно, что подбойники не проникают в балласт.

Машинист передвижной электростанции перемещает вслед за электрошпалоподбойками распределительную коробку и кабель. При подбивке монтеры пути 1-2 совковыми лопатами подбрасывают балласт в шпальные ящики. Два монтера пути (5-6) снимают гидравлические домкраты.

Монтеры пути 1-6 производят оправку балластной призмы; (при необходимости, обметание шпал, рельсов, скреплений, подкрепление стыковых болтов).

В местах двухсторонней просадки длиной до 6 м выправка производится с одной установкой домкратов, при этом монтеры пути подбивают поднятые шпалы, располагаясь относительно них попарно лицом к подбиваемой шпале и перемещаясь от рельса до конца шпалы и на 50 см в сторону ее середины.

При просадке длиной более 6 м домкраты располагают на расстоянии 5-6 шпал от начала просадки и по мере подбивки шпал последовательно, через такое же расстояние переставляют их по длине просадки.

При односторонней просадке домкратом вывешивается одна рельсовая нить, а подбивка шпал производится: по всей длине шпалы, если величина подъемки превышает 6 мм; с одной (поднятой) стороны - если подъемка не превышает 6 мм и под шпалами нет люфтов.

При выправке стыков поднимать рельсовые нити в сечении под стыковыми шпалами следует с запасом на осадку 2 мм.

Норма времени на работу

Измеритель работы – 10 шпал, норма времени в чел-ч

Примечание:
1. При наличии в пути регулировочных прокладок к норме времени монте-ров пути на каждую снятую прокладку добавляется 0,118 чел -ч. 
2. При исправлении просадок и перекосов пути, требующим отрывки бал-ласта перед подбивкой, к норме времени монтеров пути при работе на щебеноч-ном балласте на каждую шпалу добавляются: на отрывку балласта 0,0677 чел-ч, на заброску с трамбованием балласта – 0,0875 чел -ч, состав группы при этом увеличивается на 5 монтеров пути (4-го разряда- 2 чел. и 3-го разряда - 3 чел.) ; при работе на асбестовом, гравийном и гравийно-песчаном балласте на ка-ждую шпалу добавляется : на отрывку асбестового, гравийного балласта – 0,0338 чел-ч, гравийно-песчаного – 0,0280 чел-ч, на заброску с трамбованием асбестово-го, гравийного - 0,0555 чел -ч, гравийно-песчаного – 0,0460 чел -ч, состав группы при этом увеличивается на 4 монтера пути (4-го разряда – 2 чел, 3-го разряда – 2 чел.).
4. Механизмы, инструмент, защитные средства и сигнальные принадлеж-ности.

4.1. Ключ гаечный путевой……………………………………2 шт.
4.2. Ключ торцовый……………………………………………2 шт.
4.3. Молоток костыльный……………………………………..2 шт.
4.4. Домкрат гидравлический…………………………………2 шт.
4.5. Электрошпалоподбойки ЭШП-9…………………………4 шт.
4.6. Электростанция переносная………………………………1 шт.
4.7. Распределительная коробка………………………………1 шт.
4.8. Кабель……………………………………………….. 50-100 м
4.9. Вилы щебеночные…………………………………………1 шт.
4.10. Когти для щебня………………………………………….2 шт.
4.11. Лом остроконечный………………………………………1 шт.
4.12. Лопата совковая…………………………………………..1 шт.
4.13. Метла………………………………………………………1 шт.
4.14. Рихтовщики гидравлические ГР-12Б или рычажные 
рихтовочные приборы ……………………………………5 шт.
4.15. Сигнальные знаки «Свисток»……………………………4 шт.
5. Основные работы

5.1. Подтягивание гаек клеммных болтов при скреплении КБ, КД (К-4), довертывание шурупов КД (К-4), добивка костылей с подвешиванием шпал (ДО) (2 м.п. № 1-2).
5.2. Подтягивание гаек закладных болтов при скреплении КБ, довертыва-ние шурупов при скреплении КД (К-4), добивка костылей с подвешиванием шпал при скреплении ДО (2 м.п. № 2-3).
5.3. Установка пары гидравлических домкратов и вывешивание пути (2 м.п. № 3-4).
5.4. Подбивка шпал (4 м.п. № 1-2 и 5-6).
5.5. Подброска балласта при подбивке (1 м.п. № 3).
5.6. Переноска распределительной коробки и кабеля (1 м.п.№ 4).
5.7. Снятие пары гидравлических домкратов и переноска к следующему месту установки (2 м.п. № 3-4).
5.8. Перемещение электростанции в пределах рабочей зоны (4 м.п. № 1-4).
5.9. Регулировка в плане выправленного участка пути (5 м.п. № 1-5).
5.10. Обметание шпал, рельсов и скреплений от балласта (1 м.п. № 4).
 Список литературы.

- ГОСТ 30413-96. Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса.

- ГОСТ 30412-96. Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований.

- Правила эксплуатации городских искусственных сооружений. - М.: Комитет РФ по муниципальному хозяйству, 1994. – 115 с.

- Инструкция по текущему содержанию пути № ЦП-774 МПС РФ. - М.: Транспорт, 2000. – 223 с.

- Инструкция по снегоборьбе на железных дорогах. РФ ЦП-751 МПС. - М.: Транспорт, 2000. – 95 с.

- Технические условия на работы по ремонту и планово-предупредительной выправке пути № ЦПТ-53 ОАО «РЖД. - М.: ИКЦ «Академики», 2004. – 183 с.

- Карпов Б.Н. Основы строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог. М.: Академия, 2011. – 208 с.

- Васильев А.П. Эксплуатация Автомобильных дорог. Том1: - М: Академия, 2010. – 320 с.

- Васильев А.П., Сидоренко В.М. Эксплуатация автомобильных дорог и организация дорожного движения. - М.: Транспорт, 2000. – 293 с.

- Васильев А.П. Ремонт и содержание автомобильных дорог. - М.: Транспорт, 2000. – 901 с.

- Чернышев М.А. Устройство, содержание и ремонт пути МПС. - М.: Транспорт 2000. – 467с.

- Крейнис З.Л., Селезнева Н.Е. Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути. - М.: ФГБОУ «УМС ЖДТ», 2012. – 472 с.

- Карапетов Э.Д., Мячин В.Н., Фролов Ю.С. Содержание и реконструкция городских транспортных сооружений. - М.: ФГБОУ «УМЦ», 2013. – 300 с

Интернет-ресурсы.

Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html

Практическое занятие №6 «Разработка технологии и организации работ по рихтовке и перешивке пути»

1. Цель.

Создать условия для разработки технологии и организации работ по рихтовке и перешивке пути.

Алгоритм работы.

Рихтовка пути в кривых

Рихтовать путь в кривых сложнее, чем в прямых. Рихтовка прямых участков пути при небольших расстройствах производится без предварительных расчетов - на глаз, ориентируясь на видимую прямолинейность пути перед и за местом сдвижки пути. При рихтовке же пути в кривой необходимо ориентироваться на кривизну дуги, соответствующую радиусу данной кривой. Существует значительное число различных способов расчета выправки кривых, которые в основном сводятся к двум методам:

- методу разности эвольвент, разработанному П.Г. Козейчуком;

- методу последовательных приближений, впервые предложенному Шершавицким и впоследствии развитому А.К. Дюниным и др.

В данном дипломном проекте расчет выправки кривой будет производится методом последовательных приближений и с помощью ЭВМ, а именно программой «Навигатор»

Расчет выправки кривой методом последовательных приближений

Расчеты проводятся в табличной форме (таблица 5.1), где в графу 3 записываются измеренные стрелы.

Согласно методу последовательных приближений при сдвиге пути в какой либо точке n стрела в этой точке изменяется на величину сдвижки, а в соседних точках n-1 и n+1 стрелы изменяются на половину величины сдвижки в точке n.

Основная зависимость величины проектных стрел от натурных стрел и сдвигов определяется по формуле /10/:

(5.1)

где - проектная стрела в точке n;

- натурная стрела в точке n;

- величина сдвига пути в точке n;

- величины сдвижки пути в смежных точках.

В результате при сдвиге пути в точке n на величину стрелы в точке n и смежных с ней, будут равны:

(5.2)

Согласно методу последовательных приближений при сдвиге пути, в какой либо точке n стрела в этой точке изменяется на величину сдвижки, а в соседних точках n-1 и n+1 стрелы изменяются на половину величины сдвижки в точке n.

Расчет ведется в следующем порядке.

а) Длины переходных кривых принимаются по паспорту кривой.

Так как угол поворота кривой остается неизмененным, то должно быть выполнено условие равенства суммы натурных и проектных стрел изгиба /7/:

или, (5.3)

где - натурная стрела точке n;

- проектная стрела в точке n.

б) Определяется средняя стрела изгиба круговой кривой /7/:

(5.4)

где - сумма натурных стрел круговой кривой, мм;

- количество точек круговой кривой, шт.

Средняя стрела изгиба круговой кривой составит:

в) Определяется рост стрел в пределах переходных кривых определяется по формуле /7/:

(5.5)

где - средняя стрела в пределах круговой кривой, м;

- длина переходной кривой, м;

а - длина хорды, 20 м.

Рост стрел в пределах первой переходной кривой составит:

Рост стрел в пределах второй переходной кривой составит:

г) Величины стрел в точках начала и конца переходных кривых определяются по формуле /7/:

,(5.6)

,

где - стрелы изгиба в точках начала и кона переходных кривых.

Величины стрел в точках начало и конце первой переходной кривой:

,

.

Величины стрел в точках начало и конце второй переходной кривой:

,

.

Контрольные (проектные) стрелы определяются по формуле /7/:

; (5.7)

Правила и технология выполнения работ при перешивке пути

Ответ: при перешивке используют стяжной прибор или лом, заглубленный в балласт.. На деревянных шпалах разрешается расшить не более 3х концов шпал,с зашивкой из перед пропуском поезда. Разрешается расшить через одну шпалу при условии скорость не более 25км/ч, при радиусе кривой более 1200м., при скорости до 80км/ч разрешается держать зашитыми основные костыли,а свыше 80 должны быть все костыли. На деревянных шпалах обязательна установка пластинок закрепителей на основные костыли.

На бетонных шпалах на бесстыковом пути разрешается при скорости до 25км/ч раскрутить при скреплении КБ 5 шпал подряд через одну, при скорости до 60 км\ч 2 через одну, более 60 все закручены. Разрешается ослабить все подряд на 3-4 оборота при скорости до 25 км/ч,

При скреплении АРС, ЖБР разрешается при скорости до 60км/ч расшить на 4х шпалах подряд через одну. На Ж\Б шпалах перешивка производится заменой нашпальной резины обязательно по обоим концам шпалы. Перешивают одновременно только по одной нити.

1. Размеры и масса деревянных и Ж/Б шпал, и их маркировка

Ответ:

Поперечные профили деревянных шпал

По форме поперечного сечения деревянные шпалы изготовляют двух видов: обрезные А, опиленные с четырех сторон, и брусковые Б, имеющие опиленные поверхности только сверху и снизу. Это позволяет использовать для изготовления шпал бревна различных диаметров. Как обрезные, так и брусковые шпалы могут быть трех типов (рис. 7.4). Тип I предназначен для главных путей магистральных железных дорог, тип II — для станционных и подъездных путей и тип III — для путей промышленных предприятий. Стандартная длина деревянных шпал 2750 мм, а для особо грузонапряженных участков по заказу МПС изготовляют шпалы длиной 2800 мм. До 1967 г. шпалы изготовляли длиной 2700 мм.
Начиная с 1957 г. на железных дорогах СССР получили широкое применение железобетонные шпалы с предварительно напряженной арматурой. Достоинством их является долговечность (40—50 лет), обеспечение высокой устойчивости пути, плавность движения поездов, что объясняется одинаковыми размерами и равной упругостью шпал. Кроме того, применение железобетонных шпал позволяет сберечь древесину для других нужд народного хозяйства. Благодаря указанным качествам они уложены уже на главных путях всех основных направлений сети и в том числе на участках скоростного движения поездов.

Список литературы.

- ГОСТ 30413-96. Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса.

- ГОСТ 30412-96. Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований.

- Правила эксплуатации городских искусственных сооружений. - М.: Комитет РФ по муниципальному хозяйству, 1994. – 115 с.

- Инструкция по текущему содержанию пути № ЦП-774 МПС РФ. - М.: Транспорт, 2000. – 223 с.

- Инструкция по снегоборьбе на железных дорогах. РФ ЦП-751 МПС. - М.: Транспорт, 2000. – 95 с.

- Технические условия на работы по ремонту и планово-предупредительной выправке пути № ЦПТ-53 ОАО «РЖД. - М.: ИКЦ «Академики», 2004. – 183 с.

- Карпов Б.Н. Основы строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог. М.: Академия, 2011. – 208 с.

- Васильев А.П. Эксплуатация Автомобильных дорог. Том1: - М: Академия, 2010. – 320 с.

- Васильев А.П., Сидоренко В.М. Эксплуатация автомобильных дорог и организация дорожного движения. - М.: Транспорт, 2000. – 293 с.

- Васильев А.П. Ремонт и содержание автомобильных дорог. - М.: Транспорт, 2000. – 901 с.

- Чернышев М.А. Устройство, содержание и ремонт пути МПС. - М.: Транспорт 2000. – 467с.

- Крейнис З.Л., Селезнева Н.Е. Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути. - М.: ФГБОУ «УМС ЖДТ», 2012. – 472 с.

- Карапетов Э.Д., Мячин В.Н., Фролов Ю.С. Содержание и реконструкция городских транспортных сооружений. - М.: ФГБОУ «УМЦ», 2013. – 300 с

Интернет-ресурсы.

Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html

Практическое занятие №7 «Разработка технологии и организации работ по одиночной и сплошной смене рельсов и шпал»

1. Цель.

Научиться методам разработки технологии и организации работ по одиночной и сплошной смене рельсов и шпал.

Алгоритм работы.

Одиночная смена рельса

Одиночная смена рельса выполняется бригадой монтеров пути под руководством бригадира пути.

Место работ по одиночной смене рельса ограждается сигналами остановки, машинистам поездов выдается предупреждение об остановке у красного сигнала, а при его отсутствии - о следовании с установленной скоростью.

Рельс для укладки в путь берется либо из покилометрового запаса, либо со специального места нахождения запасных рельсов. Рельс должен быть маркирован. Перед укладкой в путь рельс осматривает бригадир пути и измеряет его параметры: длину, высоту, износ головки.

Разница укладываемого рельса с примыкающими к нему рельсами, лежащими в пути, по высоте и ширине головки (по рабочему канту) допускается не более 1 мм.

Выбранный к укладке рельс заранее подвозят к месту смены и помещают внутри колеи (допускается размещать рельс и на концах шпал) с соблюдением требований габарита.

Если привезенный к месту смены рельс оставляется в пути на ночь, то его пришивают двумя костылями на каждом конце и в середине к деревянным шпалам или к междушпальным деревянным коротышам при железобетонных шпалах и торцы рельса прикрывают башмаками.

Перевозят рельс к месту смены дрезинами, а на близкое расстояние - двумя ручными съемными портальными кранами, оборудованными талями для подъема и опускания рельса.

Если в стыках сменяемого рельса имеются слитые или растянутые зазоры, предварительно производят их регулировку.

Смена рельса выполняется путевой бригадой, численность которой зависит от типа и длины рельсов, а также применяемых механизмов (табл. 2.11).

Таблица 2.11. Состав путевой бригады при одиночной смене рельса длиной 25 мм

| Тип рельса | Число монтеров пути при смене рельса |  |
| --- | --- | --- |
|  | без применения механизмов | с применением механизмов |
| Р75 | 16 | 10 |
| Р65 | 14 | 10 |
| Р50 | 10 | 10 |

На участках с электротягой и автоблокировкой принимают меры по защите монтеров пути от поражения электрическим током и обеспечению надежной работы рельсовых цепей. На участках с электротягой не разрешается одновременная смена рельсов на обеих нитях. На электрифицированных участках без автоблокировки перед сменой рельса укладывают параллельно сменяемому рельсу медный провод сечением 50 мм2при переменном тяговом токе и сечением 120 мм2при постоянном токе, прикрепляя его концы струбцинами к подошве рельсов, примыкающих к сменяемому рельсу (рис. 2.47).

Рис. 2.47. Схемы укладки обходных перемычек при смене рельса: а - на участке с электротягой и автоблокировкой; б - на участке с электротягой без автоблокировки; 1 - сменяемый рельс; 2 - поперечные перемычки; 3 - изолирующие стыки; стрелками показано направление обратного тягового тока; 4 - продольный обходной провод

На участках с электротягой и автоблокировкой вместо продольного обходного провода устанавливают две поперечные перемычки такого же, как и в предыдущем случае, сечения, прикрепляемые к подошве рельса струбцинами. Это дает возможность пропускать обратный тяговый ток по одному рельсу только на одном звене, а на остальном протяжении блок-участка - по обеим рельсовым нитям.

При смене рельса, примыкающего к изолирующему стыку, в подготовительный период укладывают одну поперечную перемычку за сменяемым рельсом. Дроссельный усовик отсоединяют от сменяемого рельса (в присутствии механика СЦБ), а после смены рельса его присоединяют к нему. Отключать усовики дроссель-трансформаторов при замене рельсов на участках с электротягой переменного тока разрешается только после снятия напряжения в контактной сети.

Заменять рельсы, к которым прикреплены отсасывающие фидеры, разрешается в присутствии представителя участка электроснабжения. Отсоединять отсасывающий фидер можно только после того, как он будет соединен с другим путевым рельсом той же рельсовой нити.

Порядок смены рельса следующий. В подготовительный период четыре монтера пути снимают по два стыковых болта (при шестидырных накладках) и ставят дополнительные шайбы на оставшиеся четыре болта. Четыре монтера пути очищают скрепления от грязи, остальные монтеры пути выдергивают третьи (основные) костыли, антисептируют костыльные отверстия и ставят в них пластинки-закрепители (при необходимости опробуют остальные костыли).

В основной период (рис. 2.48,2.49), после ограждения места работ сигналами остановки, два монтера пути ставят поперечные перемычки и обходной провод; четыре монтера пути снимают стыковые болты и накладки; восемь монтеров пути наддергивают наружные основные костыли и вытаскивают внутренние основные костыли (при нахождении подготовленного к смене рельса на концах шпал наддергивают внутренние костыли и вытаскивают наружные), антисептируют костыльные отверстия и устанавливают в них пластинки-закрепители.

Рис. 2.48. График основных работ по смене рельса типа Р65 длиной 25 м при костыльном скреплении, выполняемых бригадой из 14-ти монтеров пути (м. п.): 1 - наддергивание наружных и выдергивание внутренних основных костылей (8 м. п. № 7-14); 2 - установка поперечных перемычек (2 и. п. № 5, б); 3 - снятие стыковых болтов и накладок (4 м. п. № 1-4); 4 - сдвижка и уборка с пути сменяемого и надвижка нового рельса (14 м. п.); 5 - установка накладок и сболчивание стыков (4 м. п. № 1-4); 6 - пришивка рельса с забивкой по одному основному костылю внутри колеи и добивкой наддернутых наружных костылей (8 м. п. № 7-14); 7- снятие поперечных перемычек (4 м. п. № 1-4)

Рис. 2.49. График основных работ по смене рельса типа Р65 длиной 25 м при раздельном скреплении, выполняемых бригадой из 14-ти монтеров пути (м. п.): 1 - установка поперечных перемычек (4 м. п. № 1-4); 2 - отвертывание гаек клеммных болтов и снятие клемм с болтами (10 м. п. № 5-14); 3 - снятие болтов в стыках и накладок (4 м. п. № 1--4); 4 - сдвижка и уборка с пути сменяемого и надвижка нового рельса (14 м. п.); 5 - постановка накладок и сболчивание стыков (4 м. п. № 1-4); 6 - установка клемм с болтами и завинчивание гаек клеммных болтов (10 м. л. № 5-14); 7 - снятие поперечных перемычек (4 м. п. № 1-4)

Затем все монтеры пути выкантовывают заменяемый рельс на концы шпал и на его место надвигают новый рельс; четыре монтера пути устанавливают и сболчивают накладки в стыках, снимают поперечные перемычки; остальные монтеры пути забивают по одному внутреннему основному костылю на каждом конце шпалы и добивают наддернутые наружные костыли на всех шпалах. По окончании основных работ снимают сигналы остановки. Движение поездов происходит с установленной скоростью.

В заключительный период добивают третьи основные внутренние костыли, в стыки добавляют по два болта, смененный рельс убирают на обочину, откуда его затем перевозят на станцию. При необходимости регулируют ширину колеи.

В табл. 2.12 приводится необходимый перечень инструмента для одиночной смены рельсов при костыльном и раздельном типе скреплений.

Таблица 2.12.Потребность инструмента для одиночной смены рельса

| Наименование инструмента | Число инструментов |  |
| --- | --- | --- |
|  | при костыльном скреплении | при раздельном скреплении |
| Ключ гаечный | 2 | 2 |
| Лом лапчатый | 4 | - |
| Ключ торцевой для клеммных болтов | - | 6 |
| Молоток костыльный | 6 | 2 |
| Лом остроконечный | 4 | 4 |
| Лом со скобой для кантования рельса | 2 | 2 |
| Шаблон путевой рабочий | 1 | 1 |
| Шаблон универсальный | 1 | 1 |
| Метла | 2 | 2 |
| Шайба пружинная | 20 | 20 |
| Пластинки-закрепители | 100 | - |
| Банка с мазутом и кистью | 1 | 1 |

Работы по одиночной смене шпал и брусьев могут производиться как самостоятельно (например, при разрядке "кустов" негодных деревянных шпал), так и в комплексе с планово-предупредительными работами, выполняемыми с применением машин. В первом случае все технологические операции по смене шпал выполняются монтерами пути с использованием ручного инструмента, а во втором - с применением машин и ручного инструмента.

Негодные шпалы, подлежащие замене при разрядке "кустов", отмечаются при весенней проверке состояния шпал белыми пятнами на шейке рельса по одной и другой рельсовым нитям, а подлежащие замене в плановом порядке - белым пятном на правой рельсовой нити.

Работы по одиночной смене шпал производятся двумя монтерами пути в следующем порядке. Подлежащие укладке в путь шпалы развозят по местам смены заранее. Порядок работ основывается на замене каждой шпалы отдельно, кроме случаев, когда заменяют две рядом расположенные шпалы. Перед заменой проверяют ширину колеи; если требуется перешивка, то она делается до замены шпалы.

При смене шпалы сначала удаляют балласт из шпального ящика на 2-3 см ниже подошвы шпалы, отрывают "выход" для сменяемой шпалы в плече балластной призмы, выдергивают все костыли и снимают подкладки на заменяемой шпале; расшитую шпалу сдвигают в шпальный ящик и через "выход" в плече балластной призмы удаляют из пути; срезают подшпальную балластную постель на такую величину, чтобы могла разместиться укладываемая в путь шпала с подкладками, которая после подготовки для нее постели затаскивается сначала в шпальный ящик, а затем задвигается на место удаленной шпалы.

Ручной дрелью в шпале просверливают и антисептируют костыльные отверстия, после чего в них забивают костыли (сначала основные, а затем обшивочные); шпальный ящик до половины высоты шпалы заполняют чистым (прогрохоченным) балластом и шпалу подбивают; по окончании подбивки шпальный ящик полностью заполняют балластом.

Одиночная смена дефектных железобетонных шпал в основном производится при ремонтах пути; при текущем содержании такая работа выполняется в редких случаях, например, при повреждении стыковой шпалы. Технология замены железобетонных шпал (переводных брусьев) во многом подобна технологии замены деревянных шпал (брусьев): удаляется балласт из шпального ящика, расположенного рядом с заменяемой шпалой, снимаются клеммные болты и клеммы, шпала вместе с подкладкой сдвигается в шпальный ящик на предварительно уложенную металлическую полосу, по которой шпала вытаскивается на обочину и на ее место затаскивается новая шпала с прикрепленными к ней подкладками; устанавливаются и закрепляются клеммы и клеммные болты. Затем шпала подбивается подбрасываемым в шпальный ящик прогрохоченным балластом, при этом средняя часть шпалы оставляется неподбитой; шпальный ящик засыпается балластом и трамбуется. Замененные шпалы убираются с перегона.

Инструменты, необходимые для смены шпал, приведены в табл. 2.13.

Таблица 2.13.Потребность в инструментах при одиночной смене шпал и переводных брусьев

| Наименование инструмента | Число инструментов |
| --- | --- |
| при деревянных шпалах | при железобетонных шпалах |
| Лом лапчатый |  | - |
| Лом остроконечный |  |  |
| Путевой ключ | - |  |
| Когти для щебня |  |  |
| Шпальные клещи |  |  |
| Ручная дрель для сверления отверстий в деревянных шпалах |  | - |
| Молоток костыльный |  |  |
| Подбойка торцовая |  |  |
| Вилы |  |  |
| Шаблон путевой рабочий |  |  |
| Жестяная полоса | - |  |
| Метла |  |  |

При замене негодных шпал в процессе планово-предупредительных работ, производимых с применением комплекса машин, используется менее трудоемкая технология: вытаскивание из пути негодных и затаскивание новых шпал производят впереди выправочно-подбивочной машины с вывеской шпальной решетки домкратами; после удаления негодной шпалы на ее место затаскивают новую шпалу, устанавливают подкладки и шпалу скрепляют с рельсом; подбивается она машиной, ведущей следом за сменой шпал выправку пути. Состав группы монтеров пути для замены шпал при планово-предупредительных работах устанавливается в зависимости от числа заменяемых шпал и темпа работы выправочно-подбивочной машины.

При смене шпал с применением специализированной машины она выполняет основные наиболее трудоемкие операции, входящие в технологический процесс смены шпал: привозит годные шпалы к месту смены; после расшивки деревянной шпалы (снятия клеммных болтов на железобетонной шпале) вывешивает путь, вытаскивает из-под рельса заменяемую шпалу и погружает на себя, на ее место затаскивает годную шпалу; после окончания работ по смене шпал перевозит сменные шпалы на станцию. Работы, сопутствующие смене шпал (расшивка костылей или снятие клеммных болтов, забивка костылей постановка клеммных болтов на уложенной в путь шпале, отрывка пласта, подбивка шпалы, планировка балласта в месте смены шпалы), выполняются монтерами пути.

Список литературы.

- ГОСТ 30413-96. Дороги автомобильные. Метод определения коэффициента сцепления колеса.

- ГОСТ 30412-96. Дороги автомобильные и аэродромы. Методы измерений неровностей оснований.

- Правила эксплуатации городских искусственных сооружений. - М.: Комитет РФ по муниципальному хозяйству, 1994. – 115 с.

- Инструкция по текущему содержанию пути № ЦП-774 МПС РФ. - М.: Транспорт, 2000. – 223 с.

- Инструкция по снегоборьбе на железных дорогах. РФ ЦП-751 МПС. - М.: Транспорт, 2000. – 95 с.

- Технические условия на работы по ремонту и планово-предупредительной выправке пути № ЦПТ-53 ОАО «РЖД. - М.: ИКЦ «Академики», 2004. – 183 с.

- Карпов Б.Н. Основы строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог. М.: Академия, 2011. – 208 с.

- Васильев А.П. Эксплуатация Автомобильных дорог. Том1: - М: Академия, 2010. – 320 с.

- Васильев А.П., Сидоренко В.М. Эксплуатация автомобильных дорог и организация дорожного движения. - М.: Транспорт, 2000. – 293 с.

- Васильев А.П. Ремонт и содержание автомобильных дорог. - М.: Транспорт, 2000. – 901 с.

- Чернышев М.А. Устройство, содержание и ремонт пути МПС. - М.: Транспорт 2000. – 467с.

- Крейнис З.Л., Селезнева Н.Е. Техническое обслуживание и ремонт железнодорожного пути. - М.: ФГБОУ «УМС ЖДТ», 2012. – 472 с.

- Карапетов Э.Д., Мячин В.Н., Фролов Ю.С. Содержание и реконструкция городских транспортных сооружений. - М.: ФГБОУ «УМЦ», 2013. – 300 с

Интернет-ресурсы.

Электронные библиотеки России /pdf учебники студентам [Электронный ресурс]. — Режим доступа : http://www.gaudeamus.omskcity.com/my_PDF_library.html

1.6.  Структура оформления практических занятий.

Практические работы выполняются на листах формата А4, черными чернилами, на одной стороне листа.

Текст располагается следующим образом: расстояние от рамки до границ текста оставляют в начале строк не менее 5мм, в конце - не  менее 3мм; расстояние от верхней и нижней строки текста до верхней или нижней рамки – не менее 10мм.

Абзацы в тексте начинаются с отступом равным 15мм (приложение).

При применении компьютера устанавливаются следующие поля:верхнее и правое 2 см; нижнее и левое 2,5 см. Текст рукописи должен быть набран на компьютере в любом текстовом редакторе с обычным межстрочным интервалом -1,5. Абзацный отступ не менее 1,5 см. Размер шрифта: для текста -14, для формул - 16,для таблиц - 10,12 или 14. Формулы обязательно должны вписываться согласно данным рекомендациям. Рисунки, качественно выполненные на белой бумаге любым способом, помещают в текст. Рисунки, графики, чертежи, схемы могут быть (но не обязательно) выполнены с помощью компьютера или сканера.

Пункты могут иметь перечисления подпунктов. Каждый раздел начинается с нового листа. Наименование раздела записывают в виде заголовка (приложение). В заголовках раздела и подраздела перенос слов не допускается, точки в конце не ставятся. Расстояние между заголовками раздела и подраздела — 2 интервала, при выполнении рукописным способом — 8мм.

Текст излагается кратко, ясно. Язык изложения должен быть простым, характерным для научных и технических документов. Сокращение слов в тексте не допускается.

В пояснительной записке осуществляется сквозная нумерация страниц арабскими цифрами.

Опечатки, описки и графические неточности допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой краской и нанесением на том же месте исправленного текста машинописным способом или черными чернилами, пастой или тушью рукописным способом. Повреждения листов текстовых документов и помарки не допускаются.

Формулы. В формулах обозначения символов и числовых коэффициентов применяется в соответствии с установленными стандартами. Их назначения должны быть приведены непосредственно под формулой.

Формула записывается в центре листа после текста, нумерации формул может быть сквозной или соответствовать разделу.

Например: в разделе 3 изгибающий момент определяется по формуле:

,(3.1)

где: q- расчетное значение нагрузки, кН/м2;

l0- расчетная длина элемента, м.

Подставляя значения в формулу (3.1), получаем:

Выше и ниже каждой формулы должно быть оставлено не менее одной строки. Размеры таблиц назначаются произвольно в зависимости от помещаемого материала. Горизонтальные линии в таблице проводить не рекомендуется, кроме оформления головки или боковика, где записываются данные для заполнения таблицы.

Иллюстрации. Текст допускается дополнять графиками, схемами, чертежами и т.д. Иллюстрации, помещаемые в тексте, именуют рисунками. Количество иллюстраций должно быть достаточно для пояснения излагаемого текста. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту документа (возможно ближе к соответствующим частям текста), так и в конце его. Иллюстрации должны быть выполнены в соответствии с требованиями стандартов ЕСКД. Иллюстрации, за исключением иллюстраций приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Если рисунок один, он обозначается «Рисунок 1».

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрами обозначения приложения «Рисунок А.З»

Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела. В этом случае номер иллюстрации состоит из номера раздела и порядкового номера иллюстрации, разделенных точкой, — «Рисунок 1.1».

При ссылках на иллюстрации следует писать «... в соответствии с рисунком 2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при нумерации в пределах раздела.

Иллюстрации при необходимости могут иметь наименования и пояснительные данные (подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и его наименование помещают после пояснительных данных и располагают следующим образом:

Рисунок 1.2 - Диаграмма растяжения стали

Таблицы. Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Слово «Таблица» следует помещать в верхнем левом углу. Название следует помещать над таблицей.

При переносе части таблицы на ту же или другие страницы название помещают только над первой частью таблицы.

Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией.

Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой обозначения приложения.

Если в документе одна таблица, она должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таблица В.1», если она приведена в ПРИЛОЖЕНИИ В.

Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных точкой.

На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте документа, при ссылке следует писать слово «таблица» с указанием ее номера.

Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а подзаголовки граф — со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе.

Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями.

Разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допускается.

Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы, допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет пользование таблицей.

Заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф.

Головка таблицы должна быть отделена линией от остальной части таблицы.

Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм.

Таблицу, в зависимости от ее размера, помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости в приложении к документу.

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа документа.

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят на части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой части таблицы повторяют ее головку и боковик. При делении таблицы на части допускается ее головку или боковик заменять соответственно номерами граф и строк. При этом нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой части таблицы.

Слово «Таблица» указывают один раз слева над первой частью таблицы, над другими частями пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера (обозначения) таблицы.

Если в конце страницы таблица прерывается и ее продолжение будет на следующей странице, в первой части таблицы нижнюю горизонтальную линию, ограничивающую таблицу, не проводят.

Таблицы с небольшим количеством граф допускается делить на части и помещать одну часть рядом с другой на одной странице, при этом повторяют головку таблицы.

Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. Нумерация граф таблицы арабскими цифрами допускается в тех случаях, когда в тексте документа имеются ссылки на них.

Ссылки. В тексте разрешается производить ссылку на какой-то источник информации. Использованные источники указываются в скобках, выполненных косыми линиями.

Например: /2.стр.20/, где 2-номер источника в списке используемых источников; стр.20-страница в данном источнике.

Списком используемой литературы именуют книги, нормативную литературу и т.д. Записывается следующим образом:

1.Байков В.Н., Сигалов Э.Е. Железобетонные конструкции. Общий  курс-М.: Стройиздат.1991г.

2.СНиП 2.01.07-85* Нагрузки и воздействия.

Графическая часть. Графическая часть выполняется на листах формата А3 или А4, в зависимости от объема выполнения и должна содержать:

-опалубочный чертеж, арматурные чертежи;

-спецификации сборочных единиц, арматурных изделий, ведомость расхода стали.

Обозначение и размеры основных форматов указаны в таблице

Таблица 1.   Основные форматы

| Обозначение формата | Размеры, мм | Обозначение формата | Размеры, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| А1 | 594841 | А3 | 297420 |
| А2 | 420594 | А4 | 210297 |

Все чертежи выполняются в масштабе.

Изображение изделия на чертеже выполняется в масштабе, установленном ГОСТ 2.302-68

Таблица 2. Масштабы

| Масштабы уменьшения | 1:2; 1:2,5; 1:4; 1:5; 1:10; 1:15; 1:20; 1:25; 1:40; 1:50; 1:75; 1:100; 1:200; 1:250; 1:400; 1:500 |
| --- | --- |
| Натуральная величина | 1:1 |
| Масштабы увеличения | 2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1; 10:1; 20:1; 40:1; 50:1; 100:1 |

Практические работы, где необходима графическая часть,выполняются на листах формата А3 (297х429 мм) с соблюдением правил оформления архитектурно – строительных рабочих чертежей ГОСТ Р21.1501 – 92.

Листы должны иметь размеры, соответствующие формату А3, основную рамку и основную надпись, ГОСТ 21.1101 – 92 С.35.

Все изображения на листе должны занимать примерно 70% формата листа.

Основные надписи и рамки выполняют сплошными основными и сплошными тонкими линиями по ГОСТ 21.1101 – 92

Форма 1 – для основных комплектов рабочих чертежей

1.7. Время выполнения работы.

Выполнении обучающимися практических занятий происходит на учебных занятиях в размере 30% от полной готовности работы, а остальные 70% выполняются обучающимся как самостоятельная работа.

1.8. Формы отчета.

Выполнении обучающимися практических занятий и лабораторных работ является необходимым условием для получения первичных профессиональных навыков.

При проведении практических занятий в рамках освоения междисциплинарного курса,   в зависимости от сложности изучения курса, возможно деление учебной группы на подгруппы численность не менее 8 человек.

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются консультации.

Выполнении обучающимися практических занятий и лабораторных работ завершается  итоговой аттестацией, результаты которой оцениваются  в форме  зачета как комплексной оценки  выполнения студентами  зачетных мероприятий.

Реализация выполнения обучающимися практических занятий и лабораторных работ должна обеспечиваться доступом каждого студента к  информационным ресурсам  (библиотечным фондам, компьютерным базам данных и др.), наличием учебников учебно-методических пособий, разработок и рекомендаций по всем дисциплинам и по всем видам занятий - курсовому и дипломному проектированию, а также наглядным пособиям, аудио-видео и мультимедийным  материалам.

В образовательном процессе должны использоваться законодательные акты, нормативные документы и материалы профессионально ориентированных периодических изданий.

1.9. Критерии оценки за выполнение заданий (пятибалльная система).

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1. Организовывать и выполнять работы по изысканию городских путей сообщения | - демонстрирует практический опыт выполнения работ по проектированию городских улиц и дорог; - демонстрирует практический опыт разработки, планирования и контроля выполнения мер, направленных на предупреждение и устранение причин отклонений результатов выполненных однотипных строительных работ от требований нормативной технической и технологической проектной документации. | Выполнение и защита работ, выполняемых на практических занятиях. |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | - демонстрация интереса к будущей профессии | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе выполнения практических заданий |
| Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий, проекта производства работ, проектировании строительных конструкций; - оценка эффективности и качества выполнения |  |
| Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях | - решение стандартных и нестандартных задач в области разработки узлов и деталей конструктивных элементов зданий, проекта производства работ, проектировании строительных конструкций; |  |
| Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личного развития | - эффективный поиск необходимой информации; - использование различных источников, включая электронные |  |
| Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения |  |
| Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения задания | - самоанализ и коррекция результатов собственной работы |  |
| Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознано планировать повышение квалификации | - организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля |  |
| Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности | - анализ инноваций в области разработки технологических процессов |  |
| Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей) | - демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности |  |

Оценка знаний студентов производится по следующим критериям:

-оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный  теоретический материал по профессиональному модулю, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, причем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий и вопросов, правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач;

-оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал по профессиональному модулю, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения;

-оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении теоретического материала по профессиональному модулю, испытывает затруднения при выполнении практических задач и принятии конструктивных решений, недостаточно хорошо владеет материалами защищаемой работы.

-оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части теоретического материала по профессиональному модулю, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями решает практические задачи и не справляется с ними самостоятельно и испытывает затруднения в принятии конструктивных решений, не владеет материалами защищаемой работы.