ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

обучающимся по выполнению практических работ

учебной дисциплины

ОП.06 ГЕОДЕЗИЯ

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

08.02.06 «СТРОИТЕЛЬСТВО И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ГОРОДСКИХ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЙ»

Белгород, 2019 г

| Одобрено предметно-цикловой комиссией дисциплин профессионального цикла направления «Техника и технологии строительства» Протокол № _1____ от 31.08.2019 г. Председатель предметно- цикловой комиссии ______________________ подпись Ф.И.О. | Разработано на основе рабочей программы ОП.06 «Геодезия» по специальности 08.02.06 "Строительство и эксплуатация городских путей сообщения» Заместитель директора по учебно- методической работе ______________________ подпись Ф.И.О. |
| --- | --- |

Разработчик:

Шевцова Александра Владимировна, преподаватель специальных дисциплин ОГАПОУ  «Белгородский строительный колледж».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические указания по выполнению практических  работ по дисциплине ОП.06  «Геодезия» составлены на основе рабочей программы

по указанной дисциплине для  специальности

08.02.06 "Строительство и эксплуатация городских путей

сообщения».

В процессе обучения учащиеся должны изучить геодезические приборы и инструменты, их поверки, приобрести навыки работы с ними, выполнить расчетно-графические работы, связанные с обработкой материалов угловых и линейных измерений.

Практические работы направлены:

- на закрепление, углубление и расширение полученных теоретических  знаний;

- приобретение практических навыков в работе с геодезическими приборами и инструментами;

- для выполнения расчетно-графических работ, связанных с обработкой    угловых и линейных измерений, технического нивелирования и решения инженерно-геодезических  задач;

- формирования умений использовать нормативную, справочную документацию и специальную литературу.

Объем практических работ  по ОП.06 Геодезии - 20 часов.

Выполнение практических работ помогает студенту успешно усваивать современные технологические приемы обработки данных с использованием компьютерных технологий.

Особенность компановки заданий состоит в том, что они сформированы в виде рабочей тетради и результаты решения заносятся непосредственно в данную рабочую тетрадь.

Критерии оценок  за практическую работу:

-оценка «отлично» (5)  - если работа рассчитана без ошибок, аккуратно оформлена и сдана в конце лабораторного занятия.

-оценка «хорошо» (4) – если работа рассчитана с ошибками, аккуратно оформлена и сдана в конце лабораторного занятия.

-оценка «удовлетворительно» (3)  - если работа рассчитана с ошибками, не аккуратно оформлена и сдана на следующем занятии.

-оценка «неудовлетворительно» (2) -если  работа отсутствует.

# ПЕРЕЧЕНЬ  ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

| № | ### Наименование лабораторного занятия | ###### Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Изучение теодолита. Изучение теодолита типа 4Т30. Получение первичных навыков обращения с теодолитом: техника наведения, взятия отсчётов. Пробные измерения. Поверки теодолита. | 2 |
| 2 | Измерение горизонтальных и вертикальных углов, расстояний Получение первичных навыков угловых измерений. Измерение горизонтального угла одним полным приёмом. Ведение полевого журнала, контроль. Измерение вертикального угла. Контроль измерений и вычислений. | 4 |
| 3 | Вычислительная обработка теодолитного хода Используя данные исполнительной схемы, выполнить вычисление координат точек замкнутого теодолитного хода. | ###### 2 |
| 4 | Изучение нивелира Получение первичных навыков работы с нивелиром. Определение превышений на станции по программе технического нивелирования. | ###### 2 |
| 5 | Обработка результатов нивелирования. Выполнение обработки полевого журнала технического нивелирования. Вычисление высот точек хода. | ###### 4 |
| 6 | Построение продольного профиля и расчет проектных элементов Выполняется построение профиля по результатам полевого трассирования и вычисление проектных элементов для варианта проектной линии. | ###### 4 |
| 7 | Подготовка данных для выноса в натуру проектных элементов Подготовка разбивочного чертежа и выполнение расчетов для выноса в натуру проектного элемента. | ###### 2 |
|  | ### Итого: | ###### 20 |

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №  1

Тема :  Изучение теодолита. Изучение теодолита типа 4Т30. Получение первичных навыков обращения с теодолитом: техника наведения, взятия отсчётов. Пробные измерения. Поверки теодолита.

- Цель работы:

Получение навыков в работе с теодолитом и  демонстрация знаний:

- устройства теодолита;

- поверок и юстировок теодолита;

- измерений горизонтальных и вертикальных углов;

- дальномерных измерений расстояний.

Демонстрация умений:

- способность  назвать основные части и детали теодолита;

- выполнять поверки теодолита;

- сделать отсчет по горизонтальному и вертикальному кругам теодолита;

- измерять и вычислять углы, выполнять контроль результатов измерений;

- сделать дальномерный отсчет и вычислить расстояние;

- грамотно выполнять вычисления в градусной мере.

- Приборы и инструменты, пособия и принадлежности:

Теодолит 4Т30П (или 2Т30),  рабочая тетрадь,  линейка, карандаш,  черная шариковая ручка, микрокалькулятор.

- Библиографический список

Основные источники:

1. Киселев М.И. Геодезия: учебник / М. И. Киселев, Д. Ш. Михелев. - 6-е изд., стер. - М.: Академия, 2015. - 384 с.

Интернет ресурсы/текстовые:

www.geodigital.ru

www.geo-book.ru

Дополнительные источники:

Маслов А.В., Гордеев А.В., Батраков Ю.Г., Геодезия: М.: «Космос», 2006 год

Давыдов Д.Ф., Прудников Г.Г. «Геодезия».  М.: «Высшая школа»,2006

Неумывайкин Ю.К., Смирнов А.С. «Практикум по геодезии». Уч. пос.- М.: «Недра», 1985

Кушрин И.Ф. Геодезия. М.:2001 год

Киселёв М.И., Лукъянов В.Ф. «Лабораторный практикум по геодезии» М.: «Стройиздат»,1987

- Порядок выполнения:

Дайте определение, что называется теодолитом.

Теодолит — геодезический прибор, предназначенный для _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задача №1. Изучите основные части, детали и оси теодолита. Напишите названия пронумерованных на рисунке 1  основных частей, деталей и осей теодолита.

Рисунок 1.

| 1 | 14 14 |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | 15 |  |
| 3 | 16 |  |
| 4 | 17 |  |
| 5 | 18 |  |
| 6 | 19 |  |
| 7 | 20 |  |
| 8 | 21 |  |
| 9 | 22 |  |
| 10 | WW1 |  |
| 11 | ZZ1 |  |
| 12 | HH1 |  |
| 13 | UU1 |  |

Задача № 2: Изучите устройство цилиндрического уровня и его свойства

Рисунок 2

Напишите названия пронумерованных на рисунке 2 основных частей цилиндрического уровня.

1

2

3

4

Какое положение всегда стремится занять пузырек цилиндрического уровня?

Сформулируйте основное свойство оси цилиндрического уровня.

Рисунок 3

Задача № 3: Изучите устройство зрительной трубы теодолита. На рисунке 3 дан схематический чертеж устройства зрительной трубы с внутренней фокусировкой в разрезе. Напишите названия пронумерованных частей.

| 1 | 4 |
| --- | --- |
| 2 | 5 |
| 3 | 6 |

Задача № 4:  Напишите названия штрихов сетки нитей зрительной трубы в соответствии с номерами, указанными на рисунке 4.

Рисунок 4

1

2

3

Задача № 5. Изучите принцип работы отсчетного устройства теодолитов 4Т30П и 2Т30.

На рис. 5-а, 5-6 показано поле зрения шкалового микроскопа теодолитов 2Т30 и 4Т30П при положительных (рис5,а) и отрицательных (рис. 5,6) углах наклона зрительной трубы.

Отсчет по:

горизонтальному кругу

вертикальному кругу ___________

горизонтальному кругу

вертикальному кругу

Выполните отсчеты по рисунку.  Теодолит 2Т30:

Рисунок 5

На рисунке 6-а и 6-б дайте изображение штрихов лимбов для отсчета, наблюдаемого Вами в поле зрения шкалового микроскопа теодолита 4Т30П. Запишите значения изображенных Вами отсчетов.

Теодолит 4Т30П:

Рисунок 6.

Отсчет по:

горизонтальному кругу			 горизонтальному кругу

вертикальному кругу			 вертикальному кругу

Начальные навыки работы с теодолитом

Задача № 6: Приведите теодолит в рабочее положение. В краткой форме изложите порядок действий при приведении теодолита в рабочее положение.

6.1 ______________________________________________________

6.2. __________________________________________________________

6.3 ___________________________________________________________

Задача № 7: Выполните пробные наведения зрительной трубы на цель. Изобразите на свободном поле правильное положение визирной цели в поле зрения трубы перед отсчетом.

Дайте названия винтов, которыми производили окончательное наведение зрительной трубы на цель.

а.

б.

в.

Поверки и юстировки теодолита

Задача № 8: Выполните поверки теодолита 4Т30П (2Т30). Условия поверок и полученные результаты запишите в соответствующие графы тетради.

Первая поверка.

Условие: ________________

Результат:

Вторая поверка.

Условие:

Результат:

Третья поверка.

Условие:

Результат:

Четвертая поверка.

Условие:

Результат:

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №  2

Тема :  Измерение горизонтальных и вертикальных углов, расстояний Получение первичных навыков угловых измерений. Измерение горизонтального угла одним полным приёмом. Ведение полевого журнала, контроль. Измерение вертикального угла. Контроль измерений и вычислений.

- Цель работы:

Получить  навыки и продемонстрировать умения в измерении горизонтальных и вертикальных углов, а именно:

- научиться брать отсчеты  по горизонтальному и вертикальному кругу теодолита;

- измерять и вычислять горизонтальные и вертикальные углы, выполнять контроль результатов измерений;

- грамотно выполнять вычисления в градусной мере.

- Приборы и инструменты:  теодолит, штатив,  рабочая тетрадь,  линейка, карандаш,  черная шариковая  ручка, микрокалькулятор.

3. Библиографический список

Основные источники:

1. Киселев М.И. Геодезия: учебник / М. И. Киселев, Д. Ш. Михелев. - 6-е изд., стер. - М.: Академия, 2015. - 384 с.

Интернет ресурсы /текстовые:

www.geodigital.ru

www.geo-book.ru

Дополнительные источники:

Маслов А.В., Гордеев А.В., Батраков Ю.Г., Геодезия: М.: «Космос», 2006 год

Давыдов Д.Ф., Прудников Г.Г. «Геодезия».  М.: «Высшая школа»,2006

Неумывайкин Ю.К., Смирнов А.С. «Практикум по геодезии». Уч. пос.- М.: «Недра», 1985

Кушрин И.Ф. Геодезия. М.:2001 год

Киселёв М.И., Лукъянов В.Ф. «Лабораторный практикум по геодезии» М.: «Стройиздат»,1987

4.Порядок выполнения работ:

Принцип измерения горизонтального угла:

Рисунок 1.

Задача № 1:  Основываясь на принципе измерения горизонтального угла, покажите на рис.1 измеряемый угол и напишите формулу для его вычисления. Дайте определения величин а1,  а2:

= --------------------------------------------------

а1= --------------------------------------------------

а2= --------------------------------------------------

Задача № 2.

2.1.Измерьте заданный преподавателем горизонтальный угол полным приемом и запишите результаты измерений в журнал.

Пример заполнения журнала измерения горизонтальных углов:

Журнал измерений горизонтальных углов

Теодолит 		 № 				Дата

Наблюдал 					 Погода

Записывал

Таблица 1.

| № точек стояния | № точек наблюдений | Отсчет по лимбу горизонтального круга |  | Значение углов из полуприемов |  | Среднее значение углов |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | о | , | о | , | о | , |
|  | 2 | 184 | 25 | 79 | 48 |  |  |
|  | 3 | 104 | 37 |  |  |  |  |
| 1 | КП |  |  |  |  | 79 48,5 | Образец записи |
|  | 1 л | 275 | 49 | 79 | 49 |  |  |
|  | 3 | 196 | 00 |  |  |  |  |

| Номер станции, положение круга | Номер точек наблю- дений | Отсчет по лимбу горизонтального круга |  |  | Значение угла из полуприема |  |  | Среднее значение угла |  |  | Маг- нитный азимут º ' " | Мера линии м | Угол нак- лона º ' " | Схема хода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | º | ' | " | º | ' | " | º | ' | " |  |  |  |  |
| КЛ | 4 | 14 | 12 | 00 | 110 | 06 | 00 |  |  |  |  | прямо 50,37 |  |  |
|  | 2 | 264 | 06 | 00 |  |  |  |  |  |  |  | обратно |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  | 110 | 06 | 00 |  | 50,35 |  |  |
|  | 4 | 230 | 35 | 00 | 110 | 06 | 00 |  |  |  |  | Среднее |  |  |
| КП | 2 | 120 | 29 | 00 |  |  |  |  |  |  |  | 50,36 |  |  |
| КЛ | 1 | 356 | 48 | 00 |  |  |  |  |  |  |  | прямо |  |  |
|  | 3 | 275 | 46 | 00 |  |  |  |  |  |  |  | 64,11 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обратно |  |  |
|  | 1 | 180 | 25 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 64,13 |  |  |
| КП | 3 | 99 | 24 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | Среднее |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64,12 |  |  |
| КЛ | 2 | 179 | 58 | 00 |  |  |  |  |  |  |  | прямо |  |  |
|  | 4 | 100 | 22 | 00 |  |  |  |  |  |  |  | 59,65 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обратно |  |  |
|  | 2 | 26 | 14 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 59,67 |  |  |
| КП | 4 | 306 | 37 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | среднее |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59,66 |  |  |
| КЛ | 3 | 273 | 46 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | прямо |  |  |
|  | 1 | 184 | 28 | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 46,39 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | обратно |  |  |
|  | 3 | 1 | 57 | 00 |  |  |  |  |  |  |  | 46,37 |  |  |
| КП | 1 | 272 | 40 | 00 |  |  |  |  |  |  |  | среднее |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46,38 |  |  |

«Измерение вертикальных углов»

- Порядок выполнения работы:

Задача 1:  Дайте определения следующим величинам.

Угол наклона: _________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Место нуля вертикального круга:___________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Задача 1.2. Выполните измерения углов наклона по двум направлениям, заданным преподавателем. Результат запишите в журнал, используя формулы.

Теодолит 4Т30П:

МО=1/2 (КЛ+КП); ۷=КЛ-МО; ۷ =МО-КП.

Вычислите по каждому направлению значения места нуля и значение угла наклона.

Журнал измерений углов наклона

Теодолит______	№		Дата

Наблюдал	Погода

Записывал

Образец записи в журнале:

Таблица 3.

| №точек стояния | № точек наблюдения | Отсчеты по вертикальному кругу |  |  |  | Место нуля |  | Угол наклона |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| стояния | наблюдения | КЛ |  | КП |  |  |  |  |  |
|  |  | о | , | о |  | о | , | о | , |
| 1 | Ферма | I | 26 | 178 | 14 | 359 | 50 | + 1 | 36 |

Журнал пробных измерений горизонтальных и вертикальных углов (см. ниже)

Пробные измерения горизонтального, вертикального углов и магнитного азимута

Пробные измерения горизонтального угла:

| №№ точек стояния | №№ точек наблю- дения | Отсчеты |  |  | Горизонтальный угол |  | Схема угла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | º | ´ | " | вычисленный | средний |  |
| КЛ |  |  |  |  |  |  |  |
| КП |  |  |  |  |  |  |  |

Схематичный чертеж:

Формулы расчета горизонтальных углов:

Пробные измерения вертикального угла:

| № точки стояния | №№ точек наблюдения | Отсчеты по вертикальному кругу |  | Место нуля | Угол наклона ν |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КП | КЛ |  |  |

Схематичный чертеж:

Формулы расчета МО и значения вертикального угла:

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №  3

Тема :  Вычислительная обработка теодолитного хода

Используя данные исполнительной схемы, выполнить вычисление координат точек замкнутого теодолитного хода.

- Цель работы:

По измеренным и увязанным внутренним углам  замкнутого теодолитного хода (полигона) определить:

- Дирекционные углы и румбы сторон полигона;

- Приращения координат;

- Линейные невязки  ƒ∆х и ƒ∆у  в приращениях координат;

- Абсолютную невязку  ƒ абс.

- Относительную невязку теодолитного хода  ƒs отн. и сравнить её с допустимой;

- Координаты пунктов  №№ 2,3, и 4 теодолитного хода.

- Построить план строительного участка в масштабе 1:500 (на листе ватмана формата А-4) по полученным значениям координат.

- Пособия и принадлежности:   Бланк  ведомости вычисления координат,  линейка, карандаш,  черная шариковая  ручка транспортир, микрокалькулятор, тушь, чертежная бумага формата А-4

- Литература

Основные источники:

Киселев М.И., Михелев Д.Ш. Геодезия М. «Академия», 2008 год

Маслов А.В., Гордеев А.В., Батраков Ю.Г., Геодезия: М.: «Космос», 2006 год

Давыдов Д.Ф., Прудников Г.Г. «Геодезия».  М.: «Высшая школа»,2006

Неумывайкин Ю.К., Смирнов А.С. «Практикум по геодезии». Уч. пос.- М.: «Недра», 1985

Интернет ресурсы/текстовые:

www.geodigital.ru

www.geo-book.ru

Дополнительные источники:

Кушрин И.Ф. Геодезия. М.:2001 год

Киселёв М.И., Лукъянов В.Ф. «Лабораторный практикум по геодезии» М.: «Стройиздат»,1987

- Порядок вычислений:

Плановое съемочное обоснование строительного участка создаётся в виде замкнутого теодолитного хода (полигона)  точности 1:2000. Замкнутый ход опирается на пункт полигонометрии №1. Ориентирование замкнутого хода осуществляется по дирекционному углу  линии 1-2.

Исходные данные для вычисления координат пунктов замкнутого теодолитного хода приведены в Приложении 1:

1. Координаты пункта №1 теодолитного хода (взять по своему варианту);

2. Дирекционный угол стороны 1-2 (взять по своему варианту);

3. Внутренние измеренные углы теодолитного хода;

4. Длины линий (горизонтальные проложения)

- Построение схемы замкнутого теодолитного хода

Составление схемы полигона начинается с нанесения пунктов опорной геодезической сети. В данном случае наносят пункт полигонометрии № 1 и проводят исходную линию 1-2, дирекционный угол которой задан ранее. Затем откладывают измеренный (правый угол)  транспортиром или на глаз и длину стороны и т.д. Масштаб схемы произвольный. На схему выписывают: дирекционный угол исходного направления, названия пунктов, значения  внутренних горизонтальных углов и длин сторон. Исходные пункты и стороны показывают ручкой или тушью красного цвета. Углы выписывают при точке, а длины линий  по середине стороны

На схеме следует указать:

А)  Направления азимутов и румбов;

Б)  Сумму измеренных правых по ходу горизонтальных углов замкнутого полигона;

В)  Теоретическую сумму горизонтальных углов замкнутого полигона;

Г)  Полученную невязку измеренных углов в полигоне;

Д)  Допустимую невязку измерения углов в полигоне.

- Вычисление координат пунктов теодолитного хода

Вычисление координат пунктов теодолитного хода выполняется в специальной ведомости  в такой последовательности:

2.1. Выписывают в ведомость координат значения исходных данных из таблицы исходных данных приложения 1:

  - названия пунктов начиная с твердого пункта 1 – в графу 1;

  - измеренные углы – в графу 2;

  - горизонтальные проложения сторон полигона d1-2; d2-3; d3-4; d4-1– в графу 6;

  - исходный дирекционный угол α 1-2 – в графу 4  (согласно варианту);

  - координаты начальной точки хода  Х1  и  У1 – в графу 11 и 12  (согласно варианту).

2.2.   Вычисляют сумму измеренных углов  βi;

2.3.   Определяют теоретическую сумму углов в замкнутом полигоне.

Угловую невязку определить по формуле:  ƒβ =  - теор.  ,

Т.е. сумма углов измеренных минус сумма углов теоретическая

2.4.   Сравнивают вычисленную невязку с допустимой:

ƒβ доп. = 3t п,

где:  t – точность измерения угла, для теодолита 2Т30  t = 30";

п -  количество углов в ходе.

Если  ƒβ      ƒβ доп.,    то невязку  ƒβ  поровну распределяют на все измеренные углы.

Поправку  δβ  вычисляют по формуле:  δβ = -   и округляют до 1'.

Контроль:   = - ƒβ . Это условие может не выполняться вследствие округлений δβ.

Поэтому при округлении необходимо следить за выполнением контроля.

В случае  ƒβ   >  ƒβ доп.  следует проверить правильность вычисления углов в полевом журнале, переноса их в ведомость вычислений, сумму углов. Практически при не обнаружении ошибок в вычислениях измеряют углы повторно.  Но в настоящем задании данные проверены, и все контроли при правильных вычислениях должны выполняться.

2.5.  Вычисляют исправленные углы

по формуле:   β исп  = β + δβ

Контроль:  исп    =  теор

  - Вычисляют дирекционные углы

По исправленным значениям измеренных углов вычисляют дирекционные углы всех сторон теодолитного хода:

αi, i+1   =  αi - 1, i    ±  180º - β      - для правых углов, где   i – номер точки.

Вычисления выполняют в столбец, начиная с исходного дирекционного угла, например:

α2-3  = α1-2  + 180º - β2       и т.д.

и производить их с контролем, т.е. по последнему дирекционному углу следует определить исходный дирекционный угол  α1-2,  т.е.

α1-2 = α4-1  + 180º - β2

Если при этом полученный дирекционный угол будет равен значению исходного дирекционного угла, то вычисление  верное.

Ниже, в качестве примера, приводится расчет дирекционного угла рассматриваемого варианта

330º 48'     - исходный дирекционный угол

+  180º 00'

510º 48'

-    81º 01'

429º 47'

-  360º 00

69º 47'

+ 180º 00'

249º 47'

-   79º 36'

170º 11'

+ 180º 00'

350º 11'

-   89º 17'

260º 54'

Контроль:

260º 54'

+180º 00'

440º 54'

-110º 06'

330º 48'     -  исходный дирекционный угол  α1-2

Вычисленные дирекционные углы записать в графу 4.

2.7.  Вычисляют румбы линий,

пользуясь формулами зависимости между дирекционными углами (α ) и румбами (r):

I   четверть  r = α                                     - название румба СВ

II  четверть  r = 180º - α                          - название румба ЮВ

III четверть  r =   α - 180º                       -  название румба ЮЗ

IV четверть  r = 360º - α                         -  название румба СЗ

Например: для рассматриваемого варианта (см. приложение 1) имеем следующие значения румбов:

r1-2 = 360º - 330º 48' = СЗ: 29º 12'      -  IV ч

r2-3 = СВ: 69º 47'                                 -  I ч

r3-4 = 180º - 170º 11' = ЮВ: 9º 49'     -  II ч

r4-1 = 260º 54' - 180º = ЮЗ: 80º 54'   -  III ч

полученные румбы направлений линий записать в графу 5.

2.8. Вычисляют приращения координат по формулам:

∆Х = ± d × Cos r;

∆У = ±d × Sin r,

где: d  -  горизонтальное  проложение стороны хода;

r  -  румб этой стороны

Приращения координат вычисляют с помощью калькулятора или по таблицам приращений координат.

Знаки приращений координат зависят от направления сторон хода и приведены в следующей таблице:

Таблица 2.1. Знаки приращений координат

| Номер четверти | Название румба | ∆Х | ∆У |
| --- | --- | --- | --- |
| I | CВ | + | + |
| II | ЮВ | - | + |
| III | ЮЗ | - | - |
| IV | СЗ | + | - |

Вычисленные значения приращений координат округляют до 0.01 м и записывают в графы 7 и 8  Ведомости вычисления координат.

Далее подсчитываются алгебраические суммы вычисленных приращений координат  ∑(+∆Х)  и  ∑ (-∆Х),  а также  ∑(+∆У )  и ∑(-∆У)

Для замкнутого теодолитного хода алгебраическая сумма приращений координат теоретически  должна быть равна 0 (нулю), т.е.

∑∆Хт = 0      и ∑∆Ут = 0

Практически:   ∑∆Хпр = ƒ∆х    и     ∑∆Упр = ƒ∆у ,

где:  ƒ∆х   - линейная невязка по оси абсцисс,

ƒ∆у   - линейная невязка по оси ординат.

Для данного примера имеем:

ƒ∆х   =  (+61.10) + (-66.12)  = -0.02 м

ƒ∆у   =   (+70.34)  + (-70.37) = -0.03 м

Полученные значения вносятся в Ведомость координат (см. приложение 1)

Далее вычисляют абсолютную невязку полигона  ƒабс.  и периметр Р по формулам:             ƒабс. = √ ƒ∆х² + ƒ∆у²;            Р =

и сравнивают относительную невязку с допустимым значением

ƒотн.  =    ,

Причем относительная невязка должна быть выражена дробью, числитель которой равен единице.

Если невязка допустима,  то вычисляют поправки в вычисленные приращения координат по формулам:

ν∆Хi  =   di         и         ν∆уi   =   di

поправки округляют до 0,01 м и правильность вычислений контролируют:

ν∆Хi  = - ƒ∆X;           ν∆Уi  = - ƒ∆У;

Полученные поправки с обратным знаком записывают над вычисленными значениями приращений координат ручкой или тушью красного цвета.

Для данного примера абсолютная и относительная невязки будут следующие:

ƒабс. = √ ƒ∆х² + ƒ∆у² =  = 0,04 м

ƒотн  =   =  =  <

Относительная невязка получилась допустимой (меньше предельной 1:2000), поэтому можно приступить к уравниванию приращений координат.

  - Вычисление исправленных значений приращений координат

Вычисление исправленных значений приращений координат выполняется по формулам:

∆Хисп. = ∆Хвыч. + ν∆Х;    ∆Уисп.  = ∆Увыч. + ν∆У,

где: ν∆Х      - поправка в приращения координат по оси абсцисс

ν∆У     -  поправка в приращения координат по оси ординат

контролируя  правильность вычислений по формулам:

исп.  = теор.        и   исп. = теор.

где  теор.  и  теор   -  теоретическое значение сумм приращений (в замкнутом полигоне равно 0);

  - Вычисление координат пунктов теодолитного хода

По исходным координатам начальной точки 1 и по исправленным приращениям координат вычисляют координаты всех остальных точек теодолитного хода.

По правилу, координаты последующей точки равны координатам предыдущей точки плюс соответствующее приращение координат.

Хi = Хi-1 ±  ∆Хисп. ;      Уi = Уi-1 ±  ∆Уисп.    г де:

Хi-1, Уi-1,    Хi,  Уi  - координаты предшествующих и последующих точек теодолитного хода.

Контролем правильности вычислений служит совпадение вычисленных координат конечной точки с исходными значениями..

В рассматриваемом  варианте (см. приложение 1)

значения координат исходного пункта полигонометрии 1:

Х1 = 378.39 м  и  У1 = 521.17 м

Координаты последующих точек получены из вычислений.

Х2 = Х1 + ∆х = 378,39 + 43,96 = 422,35

У2 = У1 + ∆у = 521,17 – 24,56 = 496,61

Х3 =  Х2 + ∆х = 422,35 + 22,15 = 444,50

У3 = У3 + ∆у  = 496,61 + 60,18 = 556,79

Х4 = Х3 + ∆х  =  444,50 – 58,78 = 385,72

У4 = У3 + ∆у  =  556,79 + 10,17 = 566,96

Контроль:

Х1 = Х4 + ∆х  =  385,72 – 7,33  =  378,39

У1 = У4 + ∆у  =  566,96 – 45,79 = 521,17

Вычисленные координаты заносятся в графы 11 и  12 Ведомости координат.

ВЕДОМОСТЬ ВЫЧИСЛЕНИЯ КООРДИНАТ

| №№ углов | Измеренные углы (β) º ' " | Исправленные углы (β) º ' | Дирекционные углы (α) º ' | Румбы ( r ) º ' | Горизонтальные проложения (d) м | Приращения координат |  |  |  | Координаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | вычисленные |  | исправленные |  | Х м | У м |
|  |  |  |  |  |  | d×cos r ±∆X м | d×sin r ±∆У м | d×cos r ±∆X м | d×sin r ±∆У м |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

∑β изм =

∑βтеор =                                                                                                                    fs (абс) = ±

fβ = ∑β изм - ∑βтеор =

fβ доп =                                                                                                                       fs ( отн) =

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №  4

Тема :  Изучение нивелира. Получение первичных навыков работы с нивелиром. Определение превышений на станции по программе технического нивелирования.

- Цель работы:

- получить навыки в работе с нивелирами Н3 и SETL;

- продемонстрировать знания в устройстве нивелиров, проявив способность назвать основные части и их детали.

2.	Приборы и инструменты:  нивелир,  штатив,  нивелирная трехметровая с сантиметровыми делениями рейка, рабочая тетрадь,  карандаш,  черная шариковая  ручка, микрокалькулятор.

3.  Литература

Основные источники:

Киселев М.И., Михелев Д.Ш. Геодезия М. «Академия», 2008 год

Маслов А.В., Гордеев А.В., Батраков Ю.Г., Геодезия: М.: «Космос», 2006 год

Давыдов Д.Ф., Прудников Г.Г. «Геодезия».  М.: «Высшая школа»,2006

Неумывайкин Ю.К., Смирнов А.С. «Практикум по геодезии». Уч. пос.- М.: «Недра», 1985

Интернет ресурсы /текстовые:

www.geodigital.ru

www.geo-book.ru

Дополнительные источники:

Кушрин И.Ф. Геодезия. М.:2001 год

Киселёв М.И., Лукъянов В.Ф. «Лабораторный практикум по геодезии» М.: «Стройиздат»,1987

4.Порядок выполнения работ:

В результате выполнения данного задания Вы должны получить начальные навыки работы с нивелирами.

При выполнении задания Вы должны пользоваться рекомендованными преподавателем учебными пособиями и конспектом лекций.

Задача № 1: Дополните чертеж (рисунок 1), показав:

1. Где определяемая величина?

2.Какие величины необходимо определить, чтобы вычислить превышение.

Рисунок 1.

1. Напишите формулу для определения превышения  h =

Где  h – превышение между точками.

Задача № 2:  Закончите определение. Нивелир — геодезический прибор

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Сформулируйте основное геометрическое условие нивелира с цилиндрическим уровнем.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Задача № 3: Подпишите начало и конец в оцифровке черной и красной сторон, используемых Вами реек (рисунок 2).

Рис. 2.

Задача № 4:  Изучите основные части, детали и оси нивелира НЗ

Рис. 3

Напишите названия основных частей и деталей, пронумерованных на рисунке 3.

| 1 | 7 |
| --- | --- |
| 2 | 8 |
| 3 | 9 |
| 4 | 10 |
| 5 | 11 |
| 6 | 12 |

Задача № 5: Укажите на рисунке 4 правильное положение пузырька контактного уровня перед отсчетом по рейке. Укажите, каким винтом надо действовать.

Рисунок 4.

Рисунок 5.

Задача № 6:  На рисунке 5 показано поле зрения трубы нивелира. Произвести отсчет по нити для определения превышения.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №  5

Тема :  Обработка результатов нивелирования. Выполнение обработки полевого журнала технического нивелирования. Вычисление высот точек хода.

- Цель работы:  Получить навыки в обработке полевых материалов технического        нивелирования трассы  линейного сооружения.

Обработка материалов полевого трассирования состоит из следующих этапов:

- Обработка пикетажного журнала;

- Обработка журнала технического нивелирования.

- Пособия и принадлежности:   раздаточный материал – журнал технического нивелирования трассы, пикетажный журнал, черная шариковая ручки, калькулятор.

- .Литература

Основные источники:

Киселев М.И., Михелев Д.Ш. Геодезия М. «Академия», 2008 год

Маслов А.В., Гордеев А.В., Батраков Ю.Г., Геодезия: М.: «Космос», 2006 год

Давыдов Д.Ф., Прудников Г.Г. «Геодезия».  М.: «Высшая школа»,2006

Неумывайкин Ю.К., Смирнов А.С. «Практикум по геодезии». Уч. пос.- М.: «Недра», 1985

Интернет ресурсы/текстовые:

www.geodigital.ru

www.geo-book.ru

Дополнительные источники:

Кушрин И.Ф. Геодезия. М.:2001 год

Киселёв М.И., Лукъянов В.Ф. «Лабораторный практикум по геодезии» М.: «Стройиздат»,1987

- Порядок вычислений:

Исходные данные

Исходными данными для Вашего задания являются:

- Журнал нивелирования трассы;

- Пикетажный журнал;

- Отметки реперов №№ 17 и 18, между которыми проложена нивелирная трасса.

Отметки исходных реперов каждому студенту  выдает преподаватель согласно его     варианту.

Алгоритм выполнения:

- Обработка пикетажного журнала

На рис.5 (см. Приложение 3) показан пикетажный журнал, на котором ось трассы автодороги с одним углом поворота θ= 24º20' в высотном положении привязана к грунтовым реперам  №№  17 и 18 государственного нивелирования  IУ класса. По заданному углу поворота трассы

θ= 24º20' + Nº,   где N – номер варианта

и радиусу R = 200 м  рассчитать значения главных точек кривой согласно индивидуальному варианту по формулам:

Т = Rtg ;   К = ;  Б = R*(sec);  D = 2Т – К

или определить по таблицам (см. автор  Л.С. Хренов  «Геодезические таблицы для строителей»).

Значения элементов круговой кривой записывают в пикетажный журнал справа от угла поворота в столбец в таком порядке: θ, R, T, K, Б, D,

где:  θ – угол поворота трассы;

R - радиус кривой;

T -  тангенс;

К – касательная (длина кривой);

Б – биссектриса;

D – домер.

Слева от угла поворота выписывают пикетажные значения начала и конца кривой, определенные с контролем вычислений, и по пикетажному значению на оси трассы отмечают начало и конец кривой соответственно (НК и КК)

- Обработка журнала технического нивелирования

Обработка журнала технического нивелирования сводится к вычислению превышений между связующими точками, их увязке и вычислению отметок связующих и промежуточных точек трассы.

Образец заполнения журнала технического нивелирования приведен в таблице …. (см. Приложение 3)

Для обработки журнала нивелирования используется классическая схема, обеспечивающая контроль вычислений на каждом этапе. Обработку журнала нивелирования желательно осуществлять с помощью микрокалькуляторов любых типов, что обеспечивает высокую производительность вычислений.

При обработке журнала нивелирования необходимо соблюдать следующую последовательность вычислений:

а) Вычисляют превышения между связующими точками на каждой станции по черной и красной сторонам рейки:

hч = Зч – Пч                    (1)

hкр = Зкр – Пкр,                    (2)

где  Зч  и Зкр  - отсчеты по задней рейке, соответственно,

ч – черной, кр – красной сторонам рейки;

Пч и Пкр  - отсчеты по передней рейке,

Расхождения в превышениях, вычисленных по черной и красной сторонам реек, не должны превышать ± 4 мм.

Если расхождения между вычисленными превышениями в пределах допуска, то их записывают в графу (6) журнала нивелирования.

б) Из двух значений hч и hкр  определяют среднее превышение

hср =   (3)  и записывают в графу 7 журнала, округляя их до миллиметров по правилам округления.

в)  На каждой странице производят постраничный контроль

∑З - ∑П = ∑h =2∑h ср,                         (4)

Где   ∑З – сумма задних отсчетов (графа 3);

∑П – сумма передних отсчетов на данной странице;

∑h, ∑h ср – сумма всех превышений (графа 6) и сумма средних

превышений.

г) Вычисляют практическую невязку нивелирного разомкнутого хода fh и оценивают точность полевых измерений путем сравнения её с допустимым значением:

fh = ∑hср – ( Нкон – Ннач),           (5)

где  ∑hср               - сумма средних превышений хода;

Нкон, Ннач  - отметки начального и конечного реперов.

Допустимая невязка, мм, определяется по формуле

fhдоп = ±50 мм                       (6)

где L – длина хода в километрах

или                                     fhдоп = ± 10мм,                        (7)

где n – число станций в нивелирном ходе.

Если  fh ≤  fhдоп, то невязка получилась допустимой. Её распределяют поровну в виде поправок (с округлением до целых мм)  на все превышения со знаком, обратным знаку невязки, и подписывают над соответствующими средними превышениями.

Поправку в превышении можно вычислить по формуле:

∆h = ,                                         (8)

где       fh – невязка нивелирного хода;

n  -  число станций в нивелирном ходе.

д)   Вычисляют исправленные превышения между связующими точками:

hувяз. = hcр + ∆h                                 (9)

контролем вычислений является условие

∑hувяз. = ∑hтеор                                              (10)

е) Вычисление отметок связующих точек.

Вычисляют отметки связующих точек последовательно через превышения

Н п+1 = Н п + h увяз.,                        (11)

где   Н п+1,  Н п  – отметки предыдущей и последующей точек;

h увяз.  – исправленное поправкой среднее превышение.

Например:  Н ПК0  = НRp-17 + h увяз  1 = 118.118 +0.746 = 118.864;

Н ПК1  = НПК0  + h увяз  2 = 118.864 – 2.229 = 116.635.

Отметки записывают в графу 10 журнала.

Для станций, на которых есть промежуточные точки, вычисляют горизонт инструмента.

Первое  значение ГП1 определяют по отметке передней связующей точки Нп  и отсчёту по черной стороне рейки, установленной на этой точке. Второе значение ГП2 определяют по отметке Нз  задней точки и отсчёту по черной стороне рейки, установленной на данной точке. Из двух ГИ вычисляют среднее значение и записывают в графу 9 журнала.

ГИ1 = Нз  +Зч;     ГИ2 = Нп + Пч;            ГИср =

ж) Вычисление отметок промежуточных точек.

Отметки промежуточных точек данной станции вычисляют по формуле

Нпром = ГИср – с,                               (12)

где с – отсчет по черной стороне рейке, установленной на промежуточной  точке.

Например, на ст. 2:

ГИ1 = НПК-0  +0.385 = 118.864 + 0.385 = 119.249 м;

ГИ2 = НПК-1  +2.617 = 116.635  + 2.617= 119.252 м;

ГИср = 119.250 м;

ННК  = ГИср  - с = 119.250 – 2.406 = 116.844 м

После вычисления отметок всех точек трассы приступают к построению  продольного профиля трассы.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №  6

Тема :  Построение продольного профиля и расчет проектных элементов Выполняется построение профиля по результатам полевого трассирования и вычисление проектных элементов для варианта проектной линии.

- Цель работы:  Получить навыки в построении продольного профиля трассы линейного сооружения.

2.	Пособия и принадлежности:   раздаточный материал – журнал технического нивелирования трассы, пикетажный журнал, миллиметровая бумага формата А-4, черная шариковая ручка, калькулятор, туш (или цветные шариковые ручки), карандаш, линейка.

- Литература

Основные источники:

Киселев М.И., Михелев Д.Ш. Геодезия М. «Академия», 2008 год

Маслов А.В., Гордеев А.В., Батраков Ю.Г., Геодезия: М.: «Космос», 2006 год

Давыдов Д.Ф., Прудников Г.Г. «Геодезия».  М.: «Высшая школа»,2006

Неумывайкин Ю.К., Смирнов А.С. «Практикум по геодезии». Уч. пос.- М.: «Недра», 1985

Интернет ресурсы/текстовые:

www.geodigital.ru

www.geo-book.ru

Дополнительные источники:

Кушрин И.Ф. Геодезия. М.:2001 год

Киселёв М.И., Лукъянов В.Ф. «Лабораторный практикум по геодезии» М.: «Стройиздат»,1987

- Порядок  выполнения:

Исходные данные

В качестве исходных материалов использовать журнал технического нивелирования и пикетажный журнал.

Профиль трассы строят в масштабах:

горизонтальный 1:2000  (в 1 см – 20 м)

вертикальный 1:200 (в 1 см – 2 м)

на миллиметровой бумаге, начиная с построения профильной сетки, образец которой для профиля автодороги приведен на рисунке в Приложении 3.

В графах 6 и 5 откладывают в принятом горизонтальном масштабе пикеты и плюсовые точки, между которыми указывают расстояния.

Затем по данным журнала нивелирования заполняют графу 4. Отметки земли выписывают до сотых долей метра.

Для удобства размещения материала на чертеже выбирают условный горизонт для верхней линии профильной сетки. Целесообразно выбирать так, чтобы самая низкая точка профиля находилась над верхней линией сетки на расстоянии 5-6 см.

Графу 8 заполняют по материалам съёмки полосы трассы, содержавшимся в пикетажном журнале. Вместо  условных знаков контуров и угодий разрешается вписывать их названия.

Для заполнения графы 7 «План прямых и кривых» используют расчеты пикетажа главных точек кривой  из пикетажного журнала и в ней изображают положение прямолинейных и криволинейных участков трассы. От нулевого пикета  до начала кривой посередине графы проводят прямую линию, а между началом и концом кривой дугу, обозначающую кривую. Дуга сверху указывает поворот трассы вправо, а дуга снизу поворот налево. Начало и конец кривой отмечается ординатой, у которой выписывают расстояния до ближайшего младшего или старшего пикета. У каждой кривой  выписывают основные элементы Т,  Б,  К,  Д,  R, θ.

Над прямолинейными участками трассы выписывают длину этого участка, а под линией румб этого направления трассы. Румб каждого прямолинейного участка вычисляется с учетом угла поворота трассы. Длины прямолинейных участков трассы вычисляют по пикетажным значениям главных точек кривой. Например, длина первого участка равна пикетажному значению начала первой кривой. Длина второго прямолинейного участка равна разности пикетажных значений начала второй и конца первой кривых.  Например:

L =  НК2  -  КК1  =  ( ГК4 + 20.02) – (ГК1 + 81.82) = 238.20 м

Графа «грунты» заполняется по данным пикетажной книжки..

Для построения черной линии профиля на продолжениях ординат, обозначающих пикетные и плюсовые точки, а также главные точки кривой, откладывают разности между отметками земли (черные отметки) и условным горизонтом соответствующих точек, в принятом масштабе. Полученные точки соединяют попарно линиями, получают черную линию профиля трассы.

Проектирование проектной (красной) линии на продольном профиле трассы

При проектировании проектной линии на профиле необходимо учитывать следующие условия:

- уклон проектной линии не должен превышать 0,010;

- минимум земляных работ, т.е. рабочие отметки не должны превышать 2.0 м;

- баланс земляных  работ, т.е. объемы насыпей и срезок грунта должны быть примерно одинаковыми.

Проектную (красную) отметку нулевого пикета каждый студент выбирает с учетом срезки грунта на этом пикете в пределах одного метра по отметке земли (черная отметка). Например, отметка земли  нулевого пикета равна 128.86 м  Проектную отметку необходимо принять - 128.00 м.  Проектные отметки последующих точек вычисляются по формуле:

,                      (13)

Нп  -  проектная отметка предыдущей точки;

i    -  уклон  линии;

d   -  горизонтальное проложение линии.

Вычисленные по формуле  (13)  проектные (красные) отметки записывают в графу «проектные отметки» напротив  соответствующих точек. По проектным отметкам строят  проектную (красную)  линию профиля аналогично черной линии профиля. Если проектная линия имеет несколько уклонов на всем протяжении трассы, то эти участки выделяются в графе «уклоны» ординатами.

В образовавшихся прямоугольниках прочерчивают диагонали, которые показывают направление уклонов линий  на подъем или понижение. Горизонтальные участки проектной линии в прямоугольниках графы «уклоны» обозначаются горизонтальными линиями. Величины принятых уклонов для каждого участка выписывают над диагоналями, а длины участков под линиями.

Проектные уклоны вычисляют по формуле

iпр  = ,                     (14)

где  ,    - проектные отметки на концах участка, получаемые по            проектному профилю графически;

d     -   длина  участка.

Рабочие отметки вычисляются по разностям проектных отметок и отметок земли соответствующих точек:

hр  = Нпр  - Нч                                   (15)

Вычисленные по формуле (15) рабочие отметки выписывают у красной линии на профиле трассы по правилу:  положительные рабочие отметки выписывают над красной линией и указывают на насыпку грунта, отрицательные – под ней и указывают на срезку грунта.

Работы по составлению проектного профиля завершают расчетом расстояний до точек нулевых работ. Для этого проводят ординаты от точек пересечения проектной линии профиля с поверхностью земли до верхней линии профильной сетки.

Расстояния от точки нулевых работ до соседних точек вычисляют по формулам:

х1  = ×d;                      (16)

х2  = d,                      (17)

где      -  абсолютные значения рабочих отметок точек трассы;    hp1  -  рабочая  отметка на младшем пикете или плюсовой точке;

hp2  -   рабочая отметка на старшем пикете или плюсовой точке;

d    -   расстояние  между этими точками.

Например, для точки нулевых работ, расположенной на участке ПК2+60  и

ПК 3 ( см. Приложение 3  стр. …. )

х1  = ×d = м;

х2  = d = м

Контроль вычисления расстояний   х1  и х2   осуществляется по формуле:

х1  +  х2  = d                         (18)

Расстояния выписывают на профиль над условным горизонтом на соответствующем пикете.

Отметку точки нулевых работ (синюю отметку)  вычисляют по формуле

Н0 = Н  +   ix                      (19)

где      H0   -  отметка точки нулевых работ (синяя отметка);

Н  -  проектная отметка предыдущей точки;

i      -  уклон  линии на этом участке трассы;

х     -  расстояние от точки нулевых работ до младшего пикета или    плюсовой   точки.

На профиле из точек нулевых работ до условного горизонта проводят линию, вдоль которой выписывают синюю отметку.

Продольный профиль трассы оформляется тушью (пастой) трёх цветов.

Красным цветом оформляют все линии и надписи следующих граф:

- осевую линию трассы  графы «план местности»;

- линии прямых и кривых и все надписи в этой графе;

- проектные (красные)  отметки и графу  «уклоны»,

- проектную линию и рабочие  отметки;

Синим цветом  -  ордината и отметки (синие) точек нулевых работ,

расстояния  х1  и х2;

Остальные линии и надписи оформляются черным цветом.

Выемки закрашивают слоем акварельной краски желтого цвета, а насыпи закрашивают красным цветом.

ЖУРНАЛ  ТЕХНИЧЕСКОГО  НИВЕЛИРОВАНИЯ

| №№ стан ций | №№ точек визирования | Отсчеты по рейке |  |  | Превышения (мм) |  |  |  |  |  | Горизонт инстру- мента ГИ (м) | Отметки Точек Н (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зад ний | Пере-дний | Про- межу точ ный | + - | h выч. | + - | h ср. | + - | H увяз. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Rp-17 | 2859 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7542 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК-0 |  | 2113 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ПК-0 | 0385 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5069 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | НК |  |  | 2406 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК-1 |  | 2617 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7299 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ПК-1 | 1138 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5823 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВУ |  | 2611 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7294 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ВУ | 2987 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7671 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | КК |  |  | 0936 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК-2 |  | 0123 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ПК-2 | 0839 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5521 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК-2+60 |  |  | 0026 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Х1 |  | 2487 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Х1 | 0447 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5131 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК-3 |  | 1997 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6682 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ПК-3 | 1916 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК-3+50 |  |  | 0014 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК-4 |  | 0595 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ПК-4 | 0697 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5381 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК-5 |  | 1363 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ПК-5 | 1483 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6171 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Rp-18 |  | 1765 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6449 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

fh =                мм

fhдоп = ±50мм√L км = 50√0.6 км ≈      мм

Приложение 3.

Таблица 1.

ЖУРНАЛ  ТЕХНИЧЕСКОГО  НИВЕЛИРОВАНИЯ

| №№ стан ций | №№ точек визирования | Отсчеты по рейке |  |  | Превышения (мм) |  |  |  |  |  | Горизонт инстру- мента ГИ (м) | Отметки Точек Н (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Зад ний | Пере-дний | Про- межу точ ный | + - | h выч. | + - | h ср. | + - | H увяз. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Rp-17 | 2659 |  |  |  |  |  | +2 |  |  |  | 118.118 (исходный) |
|  |  | 7542 |  |  | + | 0746 | + | 0744 | + | 0746 |  |  |
|  |  |  |  |  | + | 0742 |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК-0 |  | 2113 |  |  |  |  |  |  |  |  | 118.864 |
|  |  |  | 6800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ПК-0 | 0385 |  |  |  |  |  | + 2 |  |  |  | 118.864 |
|  |  | 5069 |  |  | - | 2232 | - | 2231 | - | 2229 |  |  |
|  | НК |  |  | 2406 | - | 2230 |  |  |  |  | 119.250 | 116.844 |
|  | ПК-1 |  | 2617 |  |  |  |  |  |  |  |  | 116.635 |
|  |  |  | 7299 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ПК-1 | 1138 |  |  |  |  |  | +2 |  |  |  | 116.635 |
|  |  | 5823 |  |  | - | 1473 | - | 1472 | - | 1470 |  |  |
|  |  |  |  |  | - | 1471 |  |  |  |  |  |  |
|  | ВУ |  | 2611 |  |  |  |  |  |  |  |  | 115.165 |
|  |  |  | 7294 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ВУ | 2987 |  |  |  |  |  | + 2 |  |  |  | 115.165 |
|  |  | 7671 |  |  | + | 2864 | + | 2865 | + | 2867 |  |  |
|  | КК |  |  | 0936 | + | 2866 |  |  |  |  | 118.154 | 117.218 |
|  | ПК-2 |  | 0123 |  |  |  |  |  |  |  |  | 118.032 |
|  |  |  | 4805 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ПК-2 | 0839 |  |  |  |  |  | +2 |  |  |  | 118.032 |
|  |  | 5521 |  |  | - | 1648 | - | 1648 | - | 1646 |  |  |
|  | ПК-2+60 |  |  | 0026 | - | 1649 |  |  |  |  | 118.872 | 118.846 |
|  | Х1 |  | 2487 |  |  |  |  |  |  |  |  | 116.386 |
|  |  |  | 7170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Х1 | 0447 |  |  |  |  |  | +2 |  |  |  | 116.386 |
|  |  | 5131 |  |  | - | 1550 | - | 1550 | - | 1548 |  |  |
|  |  |  |  |  | - | 1551 |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК-3 |  | 1997 |  |  |  |  |  |  |  |  | 114.838 |
|  |  |  | 6682 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ПК-3 | 1916 |  |  |  |  |  | +2 |  |  |  | 114.838 |
|  |  | 6600 |  |  | + | 1321 | + | 1320 | + | 1322 |  |  |
|  | ПК-3+50 |  |  | 0014 | + | 1320 |  |  |  |  | 116.754 | 116.740 |
|  | ПК-4 |  | 0595 |  |  |  |  |  |  |  |  | 116.160 |
|  |  |  | 5280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ПК-4 | 0697 |  |  |  |  |  | +2 |  |  |  | 116.160 |
|  |  | 5381 |  |  | - | 0666 | - | 0666 | - | 0664 |  |  |
|  |  |  |  |  | - | 0667 |  |  |  |  |  |  |
|  | ПК-5 |  | 1363 |  |  |  |  |  |  |  |  | 115.496 |
|  |  |  | 6048 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ПК-5 | 1483 |  |  |  |  |  | +2 |  |  |  | 115.496 |
|  |  | 6171 |  |  | - | 0282 | - | 0280 | - | 0278 |  |  |
|  |  |  |  |  | - | 0278 |  |  |  |  |  |  |
|  | Rp-18 |  | 1765 |  |  |  |  |  |  |  |  | 115.218 |
|  |  |  | 6449 |  |  |  |  |  |  |  |  | (Исходный) |
| Контроль |  | 67660 | 73498 |  | + | 9859 | + | 4929 | + | 4935 |  |  |
|  |  | - 58 | 38 |  | - | 15697 | - | 7847 | - | 7835 |  |  |
|  |  |  |  |  | - | 5838 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | - | 2918 | - | 2900 | h= | -2900 |

fh = -18 мм

fhдоп = ±50мм√L км = 50√0.6 км ≈ 35 м

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №  7

Тема :  Подготовка данных для выноса в натуру проектных элементов Подготовка разбивочного чертежа и выполнение расчетов для выноса в натуру проектного элемента.

- Цель работы -  Получить навыки в решении задач по расчету данных:

- перенесения в натуру проектной линии;

- построения на местности проектного угла;

- перенесения на местность проектной отметки точки;

- разбивка на местности линии заданного уклона;

- передача отметки на дно котлована и на высокую точку сооружения;

- определение высоты сооружения

- Пособия и принадлежности: рабочая тетрадь, калькулятор, черная шариковая ручка, карандаш, линейка, измеритель.

- Литература

Основные источники:

Киселев М.И., Михелев Д.Ш. Геодезия М. «Академия», 2008 год

Маслов А.В., Гордеев А.В., Батраков Ю.Г., Геодезия: М.: «Космос», 2006 год

Давыдов Д.Ф., Прудников Г.Г. «Геодезия».  М.: «Высшая школа»,2006

Федотов Г.А. «Инженерная геодезия».  М.: «Высшая школа», 2006

Неумывайкин Ю.К., Смирнов А.С. «Практикум по геодезии». Уч.пос.- М.: «Недра», 1985

Интернет ресурсы/текстовые:

www.geodigital.ru

www.geo-book.ru

Дополнительные источники:

Кушрин И.Ф. Геодезия. М.:2001 год

Киселёв М.И., Лукъянов В.Ф. «Лабораторный практикум по геодезии» М.: «Стройиздат»,1987

- Порядок выполнения:

Задача № 1: Вычислить длину наклонной линии D для переноса её в натуру, если известно горизонтальное  проложение d , температура измерений t, температура компарирования tk, поправка за компарирование  ленты (рулетки) на 1 м, угол наклона ν.

Рис. 1

Длина проектной линии вычисляется по формуле

D=d + Δd                           (1)

Суммарная поправка

Δd  = Δк +  Δt + Δν                           (2)

Поправку Δк  за компарирование ленты вычисляют по формуле

Δк =Δк1 *d,                               (3)

Где Δк1 – поправка за компарирование ленты на 1  м, взятая из уравнения ленты.

Поправку Δt  за температуру определяют из равенства

Δt = 0,0000125*(t – tk)*d,                    (4)

Где  0,0000125 – средний коэффициент расширения стали;

t – температура ленты при измерениях ;

tk – температура ленты при компарировании.

Поправку   Δν  наклон линии вычисляют по формуле

Δν = 2d*sin2ϑ2               (5)

Знак поправки за наклон при переходе от горизонтального  проложения  к длине наклонной линии всегда положительный.

Вычисления выполняют в приведенной ниже таблице 1.

| Обозначения | Вычисления |
| --- | --- |
| Δk1 |  |
| d |  |
| Δk |  |
| t |  |
| tk |  |
| t - tk |  |
| Δt |  |
| Δν |  |
| Δk |  |
| Δt |  |
| Δν |  |
| Δd = |  |

Задача № 2:  Построение на местности проектного угла.

Рис.2

Пример

Дано:  β =900 00' 00"     - проектный угол;

β'= 89058'22"     - измеренный на местности угол

ℓ=  12.0 м           - длина стороны угла;

ρ"= 206265"

Δβ = β - β'                                     (6)

Вычислить линейный сдвиг по формуле:   Δl  =  Δβ*lρ" ;                      (7)

Вычисления выполняют по формулам  (6) и (7)

Δβ = β - β' = 900 00' 00" – 890 58'22" = 1' 38" =98"

Тогда  Δl = 98"* 12000206265  = + 5,7 мм.

Задача № 3: Перенесение на местность проектной отметки точки.

При разбивочных работах часто возникает необходимость в выносе на местность заданной проектной отметки точки.    При этом проектную высоту отмечают чертой на  стене сооружения.

Исходные данные получить у преподавателя.

Номер варианта для каждого студента соответствует его порядковому номеру по журналу.

рис. 3

Для выноса проектной высоты точки предварительно вычисляют отсчет по рейке, который бы соответствовал проектной высоте.

Вначале вычисляют   высоту горизонта  инструмента по формуле:

Н ги = Н реп + а                   (8)

Далее отсчет в по рейке, соответствующий проектной отметке Н в

точки В, определяют по формуле:

в = Н ги – Н в                         (9)

Вычисления по формулам (8) и (9) выполнить в таблице 2.

| Обозначения | Вычисления, м |
| --- | --- |
| Н реп. |  |
| а |  |
| ГИ |  |
| Н в |  |
| в |  |

Задача № 4: подготовка данных для разбивки на местности линии     заданного уклона наклонным визирным лучом.

На строительной площадке в точке А забит кол на проектную отметку НА  (рис.4).

Дано: горизонтальное проложение линии d  и проектный уклон i.

Требуется разбить на местности линию АВ длиною D под заданным уклоном i.

Задачу решают в следующей последовательности:

- Вычисляют проектную отметку точки В по формуле

НВ = НА + id

Где  i – заданный проектный уклон;

d -  горизонтальное проложение линии

Рис. 4

- Далее в точке В забивают деревянный кол на вычисленную отметку НВ, как указано в задаче 3.

Задача 5:  Перенесение в натуру линии заданного уклона с помощью наклонного визирного луча теодолита.

Решение: Определяют угол наклона  ν, а затем с учетом места нуля МО вычисляют отсчет КП по вертикальному кругу, соответствующий углу  ν. При этом пользуются формулой

КП = МО - ν

Рис. 5

Установив теодолит над точкой А местности, приводят пузырёк уровня алидады вертикального круга на середину, затем наводящим винтом трубы ставят на вертикальном круге вычисленный отсчет КП. При этом визирный луч будет иметь проектный уклон i.

Исходные данные предоставляет преподаватель каждому студенту индивидуально.

Задача № 6:  Передача отметки на дно котлована

Рис. 6

Отметку точки В вычисляют по формуле

НВ =  НА + а1 – (а2 – в1 ) – в2

Таблица 3

| №№ п/п | Ф.И.О. студента | НА, м | a1, мм | b1 мм | a2 мм | b2 мм | НВ мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Передача отметки на высокую точку сооружения производится аналогично передаче отметки на дно котлована  (рис.7)

Задача № 7:  Передача отметки на высокую точку сооружения

Рис. 7

Из рис. 7 видно, что

НМ = НRp1 + а + (в - с) – d

Для контроля передачу отметки выполняют от другого рабочего репера

Таблица 4.

| №№ п/п | Ф.И.О. студента | Нрп 1, м | a, мм | b мм | с мм | d мм | НМ мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Задача № 8: Определение высоты сооружения

Рис. 8

Н = h1 +h2;

h1 = d* tg νB

h2 = d* tg ν

Исходные данные и результаты вычислений занести в таблицу 5.

| № точки стояния | №№ точек наведения | Отсчеты по вертикальному кругу |  | Место нуля МО | Угол наклона ν | tg ν | d. м | h. м | H.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | КП | КЛ |  |  |  |  |  |  |