ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

обучающимся по выполнению практических занятий

ОП.08 Проектно-сметное дело

Специальность  08.02.06

Строительство и эксплуатация городских путей сообщения

БЕЛГОРОД, 2019

| Одобрено предметно-цикловой комиссией общепрофессиональных дисциплин | Разработано на основе рабочей программы дисциплины ОП.08 «Проектно-сметное дело» по специальности 08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения |
| --- | --- |
| Протокол № __ от «___»________________20__ г. Председатель предметно- цикловой комиссии ________________ | Заместитель директора ______________Петрова Н.В. «___»____________ 20__ г. |

Составитель:   И.А. Байдина, преподаватель ОГАПОУ СПО «БСК»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Практическая работа студентов  проводится с целью:

- закрепления полученных теоретических знаний и умений студентов,

- углубления и расширения теоретических знаний,

- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную литературу,

Объем практической работы по дисциплине «Проектно-сметное дело» составляет 36 часов.

Практические занятия направлены на закрепление, углубление и расширение полученных теоретических знаний и практических умений и выполняется  в виде решения задач или выполнения заданий  с помощью ПК «Госстройсмета».

При выполнении практических занятий  необходимо соблюдать следующие требования:

- работа должна быть выполнена в отдельной тетради для практических работ, аккуратно и  разборчивым почерком

- работы, выполняемые с помощью ПК «Госстройсмета» должны быть оформлены и вложены в  тетрадь для практических работ.

Критерии оценки за практическое занятие:

оценка «отлично» (5)  - если работа рассчитана без ошибок, аккуратно оформлена и сдана в конце практического занятия.

оценка «хорошо» (4) – если работа рассчитана с ошибками, аккуратно оформлена и сдана в конце практического занятия.

оценка «удовлетворительно» (3)  - если работа рассчитана с ошибками, не аккуратно оформлена и сдана на следующем занятии.

оценка «неудовлетворительно» (2) -если  работа отсутствует.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ

| № №п/п | Тема | Наименование практического занятия | Кол-во часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация строительного проектирования и сметного нормирования | Оценка экономичности проектных решений строительного объекта по исходным ТЭП | 2 |
| 2 | Система сметных нормативов в строительстве | Построение единичных расценок на основе ГЭСН. | 2 |
| 3 | Состав структура и элементы сметной стоимости строи | Определение элементов затрат по общей сметной стоимости строительной продукции. | 2 |
| 4 | Состав структура и элементы сметной стоимости строи | Определение элементов затрат по материальным ресурсам и оплате труда | 2 |
| 5 | Состав структура и элементы сметной стоимости строи | Определение элементов затрат по эксплуатации машин и механизмов | 2 |
| 6 | Порядок и правила составления сметной документации на строительство | Составление локальной сметы на строительные (ремонтно-строительные) работы базисно-индексным методом. | 2 |
| 7 | Порядок и правила составления сметной документации на строительство | Составление локальной сметы на строительные (ремонтно-строительные) работы базисно-индексным методом. | 2 |
| 8 | Порядок и правила составления сметной документации на строительство | Составление локальной сметы на строительные (ремонтно-строительные) работы базисно-индексным методом. | 2 |
| 9 | Порядок и правила составления сметной документации на строительство | Подведение итогов сметы на строительство городских путей сообщения и пересчет в текущий уровень цен | 2 |
| 10 | Порядок и правила составления сметной документации на строительство | Составление локальной сметы на строительные (ремонтно-строительные) работы базисно-индексным методом с применением ПК «Гостройсмета» | 2 |
| 11 | Порядок и правила составления сметной документации на строительство | Составление объектной сметы на строительство городских путей сообщения | 2 |
| 12 | Порядок и правила составления сметной документации на строительство | Составление сводного сметного расчета стоимости строительства городских путей сообщения | 2 |
| 13 | Порядок и правила составления сметной документации на строительство | Составление объектной сметы и сводного сметного расчета стоимости строительства городских путей сообщения с применением ПК «Гостройсмета» | 2 |
| 14 | Порядок и правила составления сметной документации на строительство | Составление локальной сметы на строительные (ремонтно-строительные) работы ресурсным методом | 2 |
| 15 | Порядок и правила составления сметной документации на строительство | Составление локальной сметы на строительные (ремонтно-строительные) работы ресурсным методом с применением ПК «Гостройсмета» | 2 |
| 16 | Порядок и правила составления сметной документации на строительство | Составление сметной документации по ремонту, реконструкции и реставрации городских путей сообщения | 2 |
| 17 | Порядок и правила составления сметной документации на строительство | Составление сметной документации по ремонту, реконструкции и реставрации городских путей сообщения с применением ПК «Гостройсмета» | 2 |
| 18 | Порядок и правила составления сметной документации на строительство | Составление акта приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и отчет о расходе основных материалов в строительстве с применением программного комплекса "Госстройсмета" | 2 |
|  |  | Итого: | 36 |

Критерии оценок  за практическую работу:

оценка «отлично» (5)  - если работа рассчитана без ошибок, аккуратно оформлена и сдана в конце практического занятия.

оценка «хорошо» (4) – если работа рассчитана с ошибками, аккуратно оформлена и сдана в конце практического занятия.

оценка «удовлетворительно» (3)  - если работа рассчитана с ошибками, не аккуратно оформлена и сдана на следующем занятии.

оценка «неудовлетворительно» (2) -если  работа отсутствует.

РАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1

Тема. Оценка экономичности проектных решений строительного объекта по исходным ТЭП

1. Цель - научиться оценивать экономичность проектных решений строительного объекта по исходным ТЭП

2. Информационные источники:

- Синянский И.А., Манешина Н.И. Проектно-сметное дело.- М. Издательский центр «Академия», 2017.

- Экономика строительства.  Под общей ред. И.С. Степанова. - М.: Юрайт-Издат, 2017

3. Алгоритм работы.

Чтобы оценить эффективность того или иного варианта необходима следующая последовательность расчетов:

1. Коэффициент сравнительной экономической эффективности:

Если Ер  Ен =0,12, то проект эффективен

Если Ер  Ен =0,12, то проект  неэффективен

2. Срок окупаемости – временной период, за который вложения в данный вариант окупятся, т.е начнут приносить прибыль.

Ток = =

Ток =

Для того чтобы определить наименее затратный вариант необходимо:

З = Ссмр + Ен * ()

Где З- сумма затрат по тому или иному варианту, тыс. руб.

Ссмр –себестоимость строительно-монтажных работ, тыс. руб.

Ен – нормативный коэффициент сравнительной экономической эффективности, 0,12

Собор – стоимость, используемого оборудования, тыс. руб.

Т – время работы используемого оборудования, ч.

Тн – нормативное время работы используемого оборудования, ч.

Для того чтобы  определить величину сравнительной экономической  эффективности необходимо:

Э= (С1-С2)+ КНР *(К1-К2)+ КНР *(К1-К2)+КСП* (РЭММ1- РЭММ2)

Где С – себестоимость работ, тыс. руб.

К- капитальные вложения в основное производство или в основные фонды

КНР – коэффициент, учитывающий величину накладных расходов, 0,15

КСП - коэффициент, учитывающий величину сметной прибыли, 0,65

4. Теоретическая поддержка:

Задача 1.

Определить целесообразность реконструкции завода сборного железобетона. Мощность завода 40 тыс. м3 в год элементов сборного железобетона. Себестоимость продукции 350 руб./ м3. Стоимость реконструкции 10 млн. руб. Себестоимость продукции после реконструкции составит 310 руб./м3.

Задача 2.

Требуется выбрать наиболее эффективный вариант строительства  завода сборного железобетона при следующих данных.

| Показатели | Варианты |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Себестоимость железобетонных изделий, руб./м3 | 350 | 400 | 300 |
| Капитальные вложения на 1 мощность, руб. | 1000 | 700 | 2000 |

Задача 3.

Определить срок окупаемости дополнительных капитальных вложений для двух вариантов проектного решения строительства завода.

ВАРИАНТ 1. капитальные вложения 9 млн. руб., себестоимость годового выпуска продукции 12 млн. руб.

ВАРИАНТ 2 предполагает применение  современного  и производительного технологического оборудования. Величина капитальных вложений при этом увеличивается до 10,5 млн. руб., но за счет применения более производительного технологического оборудования себестоимость годового выпуска продукции составит 11,5 млн. руб.

Задача 4.

Предложены три варианта монтажа четырехэтажного производственного корпуса высотой 19,2 м, размером в плане 18х60 м, имеющего производственную площадь 4320 м2.

ВАРИАНТ 1. Для монтажа конструкций, каркаса  и перекрытий принят кран КБ-250 стоимостью 38,4 тыс. руб. с нормативом 2870 ч. Работы в год. Для монтажа стеновых панелей принят кран МКГ-20 стоимостью 29,4 тыс. руб. Согласно норме, кран должен работать 3100 ч. В год. По графику монтаж Каракаса продолжается 600 ч., монтаж стеновых панелей 530 часов. Себестоимость монтажных работ составляет 51 841 руб.

ВАРИАНТ 2.  Для монтажа приняты два крана МКС-8/20, работающие на обеих сторонах корпуса. Стоимость крана составляет 39,8 тыс. руб. По норме кран должен работать 3040ч в год. Согласно проекту производства работ, монтаж корпуса продолжается 530 ч. Себестоимость монтажных работ составляет 39 407 руб.

ВАРИАНТ 3.  Для монтажа конструкций, каркаса, фундаментных балок и колонн посреди корпуса устанавливается кран К-161 стоимостью 7,3 тыс. руб. с нормативом 2990 ч работы в год. По графику на монтаже кран должен работать 147 ч. Для монтажа стеновых панелей устанавливается с двух сторон два крана КБ-100 стоимостью 41,8 тыс. руб. Согласно норме, кран должен работать 2980 ч в год. По графику монтаж стеновых панелей составляет 440ч. Себестоимость работ составляет 37 491 руб.

Задача 5.

Определить сравнительную экономическую эффективность панельного отопления в жилых зданиях. Исходные данные приведены в таблице.

| Показатели | Система отопления |  |
| --- | --- | --- |
|  | радиаторная | панельная |
| Себестоимость работ, руб. | 5208 | 3759 |
| Продолжительность установки, дней | 30 | 23 |
| Среднегодовые эксплуатационные расходы, руб. | 2523,8 | 2534,8 |
| Капитальные вложения в производственные основные фонды в сфере строительного производства, руб. | 375 | 753 |
| То же в производство труб и приборов, руб. | 2747 | 1193 |

Список литературы.

- Ардзинов В.Д. Ценообразование и составление смет в строительстве.-СПб.: Питер, 2010

- Барановская Н.И., Котов А.А. Основы сметного дела в строительстве.- Москва, Санкт-Петербург, 2017.

- Нормирование труда и сметы. Под ред. К.Г. Романовой. -М.: Стройиздат,2017

- Синянский И.А., Манешина Н.И. Проектно-сметное дело.- М. Издательский центр «Академия», 2017.

Интернет-ресурсы.

- www. e-college. ru/ xbooks

- www.iprbookshop.ru— ЭБС «IPRbooks»,

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2

Тема. Построение единичных расценок на основе ГЭСН

1. Цель - научиться составлять единичные расценки на основе ГЭСН

2. Информационные источники.

- ГСН-2001-11. Государственные сметные нормы на строительные работы. Сборник №27  Автомобильные дороги

- Территориальные единичные расценки для определения стоимости строительства в Белгородской области. Сборник №27  Автомобильные дороги

3. Алгоритм работы.

Последовательность составления   единичной расценки:

1. Из соответствующего сборника ГЭСН выписываем шифр раздела, наименование элемента затрат, ед. измерения,  норму материала  на указанный измеритель, величину затрат труда основных рабочих  и  разряд работ, норму маш.-ч.

2. Из технической части соответствующего сборника ТЭР в соответствии выбранным разрядом работ выписываем стоимость чел-ч в рублях.

3. Из соответствующего сборника средних сметных расценок на материалы, изделия и конструкции выписываем базисную цену материалов.

4. Из соответствующего сборника средних сметных расценок на эксплуатацию строительных машин выписываем базисную цену и заработную плату механизаторов.

5. Сумма затрат определяется путем умножения нормы на базисную цену.

6. Сумма заработной платы определяется путем умножения нормы на стоимость чел-ч в рублях. 7. Единичная  расценка определяется путем суммирования затрат по всем видам материалов, затрат по всем видам строительных машин и заработной платы основных рабочих, указанных в таблице ГЭСН по соответствующему виду работ.

4. Теоретическая поддержка:

Задание 1.

Построить единичную расценку  27-03-004-1 Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси:с применением укладчиков асфальтобетона

| Шифр раздела | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-01-2-10 | Базисная цена, руб. | ЗП мех. | Сумма ЗПмех. | Сумма затрат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Затраты труда основных рабочих |  |  |  |  |  |  |
|  | Разряд работ |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость 1 чел.-часа |  |  |  |  |  |  |
|  | Заработная плата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого ЗП основных рабочих |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого материалов |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого затрат на ЭММ |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого прямых затрат |  |  |  |  |  |  |

Задание 2.

Построить единичную расценку  27-06-001-2 Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит прямоугольных площадью:до 3 м2

| Шифр раздела | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 11-01-34-01 | Базисная цена, руб. | ЗП мех. | Сумма ЗПмех. | Сумма затрат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Затраты труда основных рабочих |  |  |  |  |  |  |
|  | Разряд работ |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость 1 чел.-часа |  |  |  |  |  |  |
|  | Заработная плата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого ЗП основных рабочих |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого материалов |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого затрат на ЭММ |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого прямых затрат |  |  |  |  |  |  |

Список литературы.

- Ардзинов В.Д. Ценообразование и составление смет в строительстве.-СПб.: Питер, 2010

- Барановская Н.И., Котов А.А. Основы сметного дела в строительстве.- Москва, Санкт-Петербург, 2017.

- Нормирование труда и сметы. Под ред. К.Г. Романовой. -М.: Стройиздат,2017

- Синянский И.А., Манешина Н.И. Проектно-сметное дело.- М. Издательский центр «Академия», 2017.

- Территориальные единичные расценки для определения стоимости строительства в Белгородской области. Сборники №1,27

- МДС 81-33-2004. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве.

- МДС 81-25-2001. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве.

- МДС 81-35-2004. Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ.

Интернет-ресурсы.

- www. e-college. ru/ xbooks

- www.iprbookshop.ru— ЭБС «IPRbooks»,

- www. ispolnitelnaya.ru

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3

Тема. Определение элементов затрат по общей сметной стоимости  строительной продукции

1. Цель - научиться определять элементы затрат по общей сметной стоимости строительной продукции

2. Информационные источники:

- Синянский И.А., Манешина Н.И. Проектно-сметное дело.- М. Издательский центр «Академия», 2017.

- МДС 81-33-2004. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве.

- МДС 81-25-2001. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве.

3. Алгоритм работы.

ФОТ = ЗПстр.+ЗПмех

НР= ФОТ* %

СП=ФОТ * %

ССМР = ПЗ+НР+СП

Где, ССМР – сметная стоимость строительно-монтажных работ, руб.

НР - величина накладных расходов, руб.

НР= ФОТ* %

ФОТ = ЗПстр.+ЗПмех

ФОТ- фонд оплаты труда, руб.

% -норматив накладных расходов, %

ЗПСТР – оплата труда рабочих строителей, руб.

ЗПМЕХ – оплата труда рабочих-механизаторов, руб.

СП=ФОТ * %

СП – величина сметной прибыли, руб.

% -норматив сметной прибыли, %

4. Теоретическая поддержка:

Задание 1.

Прямые затраты, всего составили 1726,20 руб., в том числе заработная плата строителей 55,16 руб., заработная плата механиков 24,35 руб. Объем дорожно-строительных работ  550 м3 накладные расходы составляют 112 % от ФОТ, сметная прибыль  составила 65 % от ФОТ. Определить сметную стоимость дорожно-строительных работ.

Задание 2.

Сметная стоимость дорожно-строительных работ составила 1 026 811 руб., заработная плата строителей составила 103,165 за м3, заработная плата механиков - 70,30 за м3, объем работ равна 200 м3. Сметная прибыль  составила 65 % от ФОТ. Определить сметную себестоимость.

Задание 3.

Определить сметную стоимость дорожно-строительных работ при следующих условиях:

| Наименование затрат | Показатели, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Материальные ресурсы | 950 |
| Основная заработная плата | 84 |
| Эксплуатация машин и механизмов | 142 |
| В т.ч. заработная плата механизаторов | 16 |

Задание 4.

Определить сметную стоимость строительно-монтажных работ

| Наименование затрат | Показатели, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Стоимость материалов, деталей и конструкций | 6530 |
| Транспортирование материалов | 25 |
| Основная заработная плата рабочих, занятых на дорожно-строительных работах | 1640 |
| Заработная плата бульдозеристов, экскаваторщиков, крановщиков | 120 |
| Затраты, связанные с эксплуатацией машин | 430 |
| Виды работ | Распределение прямых затрат по видам работ, % |
| Земляные работы | 10 |
| Подготовительные работы | 25 |
| Устройство дорожной одежды проезжей части | 65 |

Список литературы.

- Ардзинов В.Д. Ценообразование и составление смет в строительстве.-СПб.: Питер, 2010

- Барановская Н.И., Котов А.А. Основы сметного дела в строительстве.- Москва, Санкт-Петербург, 2017.

- Нормирование труда и сметы. Под ред. К.Г. Романовой. -М.: Стройиздат,2017

- Синянский И.А., Манешина Н.И. Проектно-сметное дело.- М. Издательский центр «Академия», 2017.

- Территориальные единичные расценки для определения стоимости строительства в Белгородской области. Сборники №1,27

- МДС 81-33-2004. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве.

- МДС 81-25-2001. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве.

- МДС 81-35-2004. Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ.

Интернет-ресурсы.

- www. e-college. ru/ xbooks

- www.iprbookshop.ru— ЭБС «IPRbooks»,

- www. ispolnitelnaya.ru

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4

Тема. Определение элементов затрат по материальным ресурсам и  оплате труда

- Цель - научиться определять элементы затрат по материальным ресурсам и оплате

2. Информационные источники.

- ГСН-2001-27. Государственные сметные нормы на строительные работы. Сборник №27 Автомобильные дороги

- Территориальные единичные расценки для определения стоимости строительства в Белгородской области. Сборник №27 Автомобильные дороги

3. Алгоритм работы.

Последовательность определения элементов затрат по материальным ресурсам, оплате труда:

1. Из соответствующего сборника ГЭСН выписываем шифр раздела, наименование элемента затрат, ед. измерения,  норму материала  на указанный измеритель, величину затрат труда основных рабочих  и  разряд работ, норму маш.-ч.

2. Из технической части соответствующего сборника ТЭР в соответствии выбранным разрядом работ выписываем стоимость чел-ч в рублях.

3. Из соответствующего сборника средних сметных расценок на материалы, изделия и конструкции выписываем базисную цену материалов.

4. Сумма затрат определяется путем суммирования затрат по всем видам материалов и заработной платы основных рабочих, указанных в таблице по соответствующему виду работ.

4. Теоретическая поддержка:

Задание 1.

Определить элементы затрат по материальным ресурсам, оплате труда при выполнении работы 27-03-004-2 Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона.

| Шифр раздела | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 11-01-2-3 | Базисная цена, руб. | Сумма затрат, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Затраты труда основных рабочих |  |  |  |  |
|  | Разряд работ |  |  |  |  |
|  | Стоимость 1 чел.-часа |  |  |  |  |
|  | Заработная плата основных рабочих |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |

Задание 2.

Определить элементы затрат по материальным ресурсам, оплате труда при выполнении работы 27-03-005-1 Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности: до 1 м2

| Шифр раздела | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 11-01-002-09 | Базисная цена, руб. | Сумма затрат, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Затраты труда основных рабочих |  |  |  |  |
|  | Разряд работ |  |  |  |  |
|  | Стоимость 1 чел.-часа |  |  |  |  |
|  | Заработная плата основных рабочих |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |

Задание 3.

Определить элементы затрат по материальным ресурсам, оплате труда при выполнении работы27-06-001-2 Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит прямоугольных площадью:до 3 м2

| Шифр раздела | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-01-001-01 | Базисная цена, руб. | Сумма затрат, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Затраты труда основных рабочих |  |  |  |  |
|  | Разряд работ |  |  |  |  |
|  | Стоимость 1 чел.-часа |  |  |  |  |
|  | Заработная плата основных рабочих |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |

Список литературы.

- Ардзинов В.Д. Ценообразование и составление смет в строительстве.-СПб.: Питер, 2010

- Барановская Н.И., Котов А.А. Основы сметного дела в строительстве.- Москва, Санкт-Петербург, 2017.

- Нормирование труда и сметы. Под ред. К.Г. Романовой. -М.: Стройиздат,2017

- Синянский И.А., Манешина Н.И. Проектно-сметное дело.- М. Издательский центр «Академия», 2017.

- Территориальные единичные расценки для определения стоимости строительства в Белгородской области. Сборники №1,27

- МДС 81-33-2004. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве.

- МДС 81-25-2001. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве.

- МДС 81-35-2004. Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ.

Интернет-ресурсы.

- www. e-college. ru/ xbooks

- www.iprbookshop.ru— ЭБС «IPRbooks»,

- www. ispolnitelnaya.ru

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5

Тема. Определение элементов затрат по эксплуатации машин и механизмов

1. Цель - научиться определять элементы затрат по эксплуатации машин и механизмов

2. Информационные источники.

- ГСН-2001-27. Государственные сметные нормы на строительные работы. Сборник №27 Автомобильные дороги

- Территориальные единичные расценки для определения стоимости строительства в Белгородской области. Сборник №27 Автомобильные дороги

3. Алгоритм работы.

Последовательность определения элементов затрат по эксплуатации машин и механизмов:

1. Из соответствующего сборника средних сметных расценок на эксплуатацию строительных машин выписываем базисную цену и заработную плату механизаторов.

2. Сумма затрат определяется путем умножения нормы на базисную цену.

3. Сумма заработной платы определяется путем умножения нормы на стоимость чел-ч в рублях. 4. Сумма затрат определяется путем суммирования затрат  по всем видам строительных машин, указанных в таблице по соответствующему виду работ.

4. Теоретическая поддержка:

Задание 1.

Определить стоимость 1 маш.- часа эксплуатации машин и механизмов при выполнении работы 27-03-008-1 Разборка покрытий и оснований: мостовой из булыжного камня

| Шифр раздела | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 11-01-001-1 | Базисная цена, руб. | Сумма затрат, руб. | ЗП механиз. | Сумма ЗП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |

Заданиие 2.

Определить стоимость 1 маш.- часа эксплуатации машин и механизмов при выполнении работы 27-01-002-2 Устройство оснований и покрытий с применением автогрейдера из готовой битумно-грунтовой смеси толщиной 15 см при приготовлении ее: из щебеночных, гравийных, гравийно(щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей.

| Шифр раздела | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 11-01-8-2 | Базисная цена, руб. | Сумма затрат, руб. | ЗП механиз. | Сумма ЗП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |

Задание 3.

Определить стоимость 1 маш.- часа эксплуатации машин и механизмов при выполнении работы 27-04-009-1 Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70 - 120 мм: однослойных

| Шифр раздела | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 12-01-001-1 | Базисная цена, руб. | Сумма затрат, руб. | ЗП механиз. | Сумма ЗП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  |

Список литературы.

- Ардзинов В.Д. Ценообразование и составление смет в строительстве.-СПб.: Питер, 2010

- Барановская Н.И., Котов А.А. Основы сметного дела в строительстве.- Москва, Санкт-Петербург, 2017.

- Нормирование труда и сметы. Под ред. К.Г. Романовой. -М.: Стройиздат,2017

- Синянский И.А., Манешина Н.И. Проектно-сметное дело.- М. Издательский центр «Академия», 2017.

- Территориальные единичные расценки для определения стоимости строительства в Белгородской области. Сборники №1,27

- МДС 81-33-2004. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве.

- МДС 81-25-2001. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве.

- МДС 81-35-2004. Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ.

Интернет-ресурсы.

- www. e-college. ru/ xbooks

- www.iprbookshop.ru— ЭБС «IPRbooks»,

- www. ispolnitelnaya.ru

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6,7,8

Тема. Составление локальной сметы на строительные (ремонтно-строительные) работы базисно-индексным методом

1. Цель -  научиться составлять локальную смету на дорожно-строительные работы

2. Информационные источники.

- Ардзинов В.Д. Ценообразование и составление смет в строительстве.-СПб.: Питер, 2010

- Барановская Н.И., Котов А.А. Основы сметного дела в строительстве.- Москва, Санкт-Петербург, 2017.

- Нормирование труда и сметы. Под ред. К.Г. Романовой. -М.: Стройиздат,2017

- Синянский И.А., Манешина Н.И. Проектно-сметное дело.- М. Издательский центр «Академия», 2017.

- Территориальные единичные расценки для определения стоимости строительства в Белгородской области. Сборники №1,27

- МДС 81-33-2004. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве.

- МДС 81-25-2001. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве.

- МДС 81-35-2004. Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ.

3. Алгоритм работы.

Первичным документом являются локальные сметные расчеты (сметы). Локальные сметные расчеты составляются на основе физических объемов работ, конструктивных чертежей. Порядок группировки данных должен соответствовать  технологической последовательности работ.

Для правильного подсчета объемов работ, облегчения их проверки и предупреждения пропусков и ошибок, подсчеты производятся по отдельным разделам. В каждом разделе объединяются однородные виды работ и конструкции.

При определении сметной стоимости могут быть выделены следующие разделы.

- Подготовительные работы

- Земляное полотно.

- Дорожная одежда на проезжей части.

- Дорожная одежда на карманах автобусных остановок.

- Дорожная одежда на тротуарах и посадочных площадках автобусных остановок.

- Ограждающие и направляющие устройства.

- Дорожные знаки и разметка.

Полученный в результате сметного расчета итог в локальной смете представляет собой прямые затраты.  После итога прямых затрат производится начисление накладных расходов и сметной прибыли по вышеуказанным нормативам. Начисление накладных расходов и сметной прибыли в локальных сметных расчетах (сметах) при формировании их по разделам производится в конце каждого раздела.

Стоимость работ в локальных сметных расчетах (сметах) в составе сметной документации приводится в двух уровнях цен:

- в базисном уровне, определяемом на основе действующих сметных норм и цен 2001в ред. 2014 года;

- в текущем уровне, определяемом на основе цен, сложившихся ко времени составления смет.

Локальные сметы разрабатываются по образцу формы № 4, установленной «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ» (МДС 81-35.2004).

Порядок составления сметы базисно-индексным методом:

Графа 1. Из сборника ТЕР, номер которого соответствует наименованию работы, выписывается шифр расценки. Также может указываться код неучтенного материала, из соответствующего сборника ССЦ или коэффициенты, которые применяются к расценкам.

Графа 2. В соответствии с указанным шифром расценки выписывается наименование работ или рассчитываемых затрат.

Графа 3. В соответствии с указанным шифром расценки выписывается, указанная в ТЕР, единица измерения.

Графа 4. Из предложенного задания или ведомости объемов работ вносится соответствующая данному виду работ величина.

Графа 5. Из сборника ТЕР, в соответствии с указанным шифром расценки и наименованием работы  в числитель выписывается величина прямых затрат, а в знаменатель величина заработной платы рабочих-строителей.

Графа 6. Из сборника ТЕР, в соответствии с указанным шифром расценки и наименованием работы  в числитель выписывается величина затрат на эксплуатацию машин и механизмов, а в знаменатель величина заработной платы рабочих-машинистов.

Графа 7.Объем работ из графы 4 умножается на величину прямых затрат из числителя графы 5.

Графа 8. Объем работ из графы 4 умножается на величину заработной платы рабочих-строителей из знаменателя графы 5.

Графа 9. Объем работ из графы 4 умножается на величину затрат на эксплуатацию машин и механизмов из числителя графы 6 и записывается в числитель графы 9. Объем работ из графы 4 умножается на величину заработной платы рабочих-машинистов из знаменателя графы 6 и записывается в знаменатель графы 9.

Графа 10. Из сборника ТЕР, в соответствии с указанным шифром расценки и наименованием работы  в числитель выписывается величина затрат труда рабочих не занятых обслуживанием машин, а в знаменатель величина затрат труда рабочих  занятых обслуживанием машин.

Графа 11. Объем работ из графы 4 умножается на величину затрат труда рабочих не занятых обслуживанием машин, из числителя графы10 и записывается в числитель графы 11. Объем работ из графы 4 умножается на величину затрат труда рабочих  занятых обслуживанием машин из знаменателя графы 10 и записывается в знаменатель графы 11.

После подсчета затрат по всем видам работ, после каждого раздела подводится итоги раздела. В графу 3 вносят наименования итогов:

Прямые затраты по разделу – сумма всех значений по графе 7

ФОТ- сумма значений по графе 8 и знаменателю графы 9. ФОТ, рассчитывается отдельно по каждому сборнику ТЕР, используемому в разделе.

Накладные расходы – рассчитываются по  нормативами в процентах от ФОТ, отдельно по каждому сборнику ТЕР. Нормативы определяются по МДС 81-33.2004 Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве.

Сметная прибыль рассчитываются по  нормативами в процентах от ФОТ, отдельно по каждому сборнику ТЕР. Нормативы определяются по МДС 81-25-2001. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве.

Итого по разделу  - сумма всех значений по графе 7, графе 8, по числителю графы9, по знаменателю графы 9,  по графе 11.

4. Теоретическая поддержка:

Задание 1.

На основании данных ведомости объемов дорожно-строительных работ составить локальную смету на дорожно-строительные работы по форме №4.

Ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Подготовительные работы |  |  |  |
| 1.1 | Рубка деревьев мягких пород диаметром до 24 см | шт. | 2609 |
| 1.2 | Корчевка пней деревьев | шт. | 2609 |
| 1.3 | Вывозка пней тракторными прицепами на расстояние до 500 м | шт. | 2609 |
| 1.4 | Погрузка мусора (пней) | т | 391 |
| 1.5 | Транспортировка мусора автосамосвалами на полигон, расстояние возки 30 км | т | 391 |
| 1.6 | Расчистка площадей от кустарника при частой поросли | кв. м | 306000 |
| 1.7 | Сгребание срезанного кустарника | кв. м | 306000 |
| 1.8 | Двойное сжигание срезанной поросли с перетряхиванием | кв. м | 306000 |
| 1.9 | Снятие и обвалование растительного грунта бульдозерами толщиной 15 см с перемещением до 30 м | куб. м | 90000 |
| 2 .Земляное полотно |  |  |  |
| 2.1 | Уплотнение основания насыпи (40 см) за 6 проходов катками на п/к ходу массой 25 т | куб. м | 180000 |
| 2.2 | Разработка суглинистого грунта в карьере экскаватором с ковшом емкостью 0,7 куб. м с погрузкой в автосамосвалы | куб. м | 618750 |
| 2.3 | Транспортировка суглинистого грунта на расстояние 40 км | т | 1082812,5 |
| 2.4 | Работа на отвале при доставке суглинистого грунта | куб. м | 618750 |
| 2.5 | Разработка супесчаного грунта в карьере экскаватором с ковшом емкостью 1,4 куб. м с погрузкой в автосамосвалы | куб. м | 412500 |
| 2.6 | Транспортировка супесчаного грунта на расстояние 40 км | т | 680625 |
| 2.7 | Работа на отвале при доставке супесчаного грунта | куб. м | 412500 |
| 2.8 | Послойное уплотнение грунта насыпи (40 см) за 10 проходов катками на п/к ходу массой 25 т | куб. м | 937500 |
| 2.9 | Механизированная планировка верха земляного полотна | кв. м | 302560 |
| 2.10 | Механизированная планировка откосов насыпи | кв. м | 180400 |
| 2.11 | Распределение (ранее снятого) растительного грунта по откосам насыпи | куб. м | 90000 |
| 2.12 | Гидропосев трав | кв. м | 180400 |
|  | 3.Дорожная одежда на проезжей части |  |  |
| 3.1 | Устройство подстилающего слоя из песка толщиной 40 см | куб. м | 120000 |
| 3.2 | Устройство слоя основания из щебня М 800 фр. 40–70 мм, уложенный по методу заклинки толщиной 20 см | кв. м | 170000 |
| 3.3 | Устройство слоя основания из щебня обработанного органическим вяжущим толщиной 12 см | кв. м | 170000 |
| 3.4 | Розлив битумной эмульсии (0,6 л/кв. м) | т | 102 |
| 3.5 | Устройство слоя покрытия из к/з а/б тип Б толщиной 9 см | кв. м | 170000 |
| 3.6 | Розлив битумной эмульсии (0,4 л/кв. м) | т | 68 |
| 3.7 | Устройство слоя покрытия из м/з а/б тип А толщиной 5 см | кв. м | 170000 |
| 3.8 | Укрепление обочин щебнем обработанным органическим вяжущим толщиной 10 см | кв. м | 100000 |
|  | 4. Дорожная одежда на карманах автобусных остановок |  |  |
| 4.1 | Устройство подстилающего слоя из песка толщиной 40 см | куб. м | 360 |
| 4.2 | Устройство слоя основания из щебня М 800 фр. 40–70 мм, уложенный по методу заклинки толщиной 20 см | кв. м | 900 |
| 4.3 | Устройство слоя основания из щебня обработанно-го органическим вяжущим толщиной 12 см | кв. м | 900 |
| 4.4 | Розлив битумной эмульсии (0,6 л/кв. м) | т | 0,54 |
| 4.5 | Устройство слоя покрытия из к/з а/б тип Б толщиной 9 см | кв. м | 900 |
| 6 | Розлив битумной эмульсии (0,4 л/кв. м) | т | 0,36 |
| 4.7 | Устройство слоя покрытия из м/з а/б тип А толщиной 5 см | кв. м | 900 |
|  | 5.Дорожная одежда на тротуарах и посадочных площадках автобусных остановок |  |  |
| 5.1 | Устройство подстилающего слоя из песка толщиной 25 см | куб. м | 525 |
| 5.2 | Устройство слоя основания из щебня М 600 фр. 40–70 мм, уложенный по методу заклинки толщиной 22 см | кв. м | 2100 |
| 5.3 | Розлив битумной эмульсии (0,6 л/кв. м) | т | 1,26 |
| 5.4 | Устройство слоя покрытия из к/з а/б тип Б толщиной 7 см | кв. м | 2100 |
| 5.5 | Розлив битумной эмульсии (0,4 л/кв. м) | т | 0,84 |
| 5.6 | Устройство слоя покрытия из песчаного а/б тип Д толщиной 4 см | кв. м | 2100 |
| 5.7 | Установка бетонного бортового камня БР 100.30.18 | п. м | 913 |
|  | 6.Ограждающие и направляющие устройства |  |  |
| 6.1 | Установка односторонних барьерных металлических ограждений | п. м | 7040 |
|  | 7.Дорожные знаки и разметка |  |  |
| 7.1 | Установка дорожных знаков | шт. | 191 |
| 7.2 | Нанесение разметки термопластиком шириной 0,1 м сплошной линией | км | 59,845 |
| 7.3 | Нанесение разметки термопластиком шириной 0,1 м прерывистой линией с шагом 1:1 | км | 0,175 |

Список литературы.

- Ардзинов В.Д. Ценообразование и составление смет в строительстве.-СПб.: Питер, 2010

- Барановская Н.И., Котов А.А. Основы сметного дела в строительстве.- Москва, Санкт-Петербург, 2017.

- Нормирование труда и сметы. Под ред. К.Г. Романовой. -М.: Стройиздат,2017

- Синянский И.А., Манешина Н.И. Проектно-сметное дело.- М. Издательский центр «Академия», 2017.

- Территориальные единичные расценки для определения стоимости строительства в Белгородской области. Сборники №1,27

- МДС 81-33-2004. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве.

- МДС 81-25-2001. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве.

- МДС 81-35-2004. Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ.

Интернет-ресурсы.

- www. e-college. ru/ xbooks

- www.iprbookshop.ru— ЭБС «IPRbooks»,

- www. ispolnitelnaya.ru

Форма №4

Локальный сметный расчет

(локальная смета)

На дорожно-строительные работы ___________________________________________________________________________________

( наименование объекта)

Основание:  ведомость объемов работ

Сметная стоимость            ______________________ тыс. руб.

Средства на оплату труда ______________________тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001г. в ред. 2014г.

| Шифр и № нормат. | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, ч-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуат..маш. | всего | основная з/п рабочих | эксп. маш. | обслуживающих машины |  |
|  |  |  |  | основная Зарплата | в т.ч. зарплата |  |  | в т.ч. зарплата | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №9

Тема. Подведение итогов сметы  на строительство городских путей сообщения и пересчет в текущий уровень цен

1. Цель -  научиться составлять локальную смету на дорожно-строительные работы, подводить итоги и пересчет в текущий уровень цен.

2. Информационные источники.

- Ардзинов В.Д. Ценообразование и составление смет в строительстве.-СПб.: Питер, 2010

- Барановская Н.И., Котов А.А. Основы сметного дела в строительстве.- Москва, Санкт-Петербург, 2017.

- Нормирование труда и сметы. Под ред. К.Г. Романовой. -М.: Стройиздат,2012

- Синянский И.А., Манешина Н.И. Проектно-сметное дело.- М. Издательский центр «Академия», 2017.

- Территориальные единичные расценки для определения стоимости строительства в Белгородской области. Сборники №1,5,6,7,8,10,11,12,15,26.

- МДС 81-33-2004. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве.

- МДС 81-25-2001. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве.

- МДС 81-35-2004. Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ.

3. Алгоритм работы.

В конце сметы, после расчета всех разделов и частей, считаются следующие итоги, наименование которых также записываются в графе 3:

Итого по зданию – сумма значений по подземной части и  надземной части, которая отражается в  графе 7, графе 8, по числителю графы 9, по знаменателю графы 9,  по графе 11.

Неучтенные работы – 10-20% от итогов по зданию  по графе 7, графе 8, по числителю графы 9, по знаменателю графы 9,  по графе 11.

Всего сметная стоимость в базисном уровне цен – сумма значений итого по зданию и неучтенных работ, которые отражаются по графе 7, графе 8, по числителю графы 9, по знаменателю графы 9,  по графе 11.

Всего сметная стоимость в текущем уровне цен – это сметная стоимость в базисном уровне цен, скорректированная на индекс цен и на индекс по труду, которые применяются в текущем периоде для перехода от базисных цен к текущим ценам. Они отражают в графе 7 и графе 8.

После расчета сметной стоимости в текущем уровне цен, показатели сметной стоимости и средств на оплату труда переносятся в шапку формы №4.

4. Теоретическая поддержка:

Задание 1.

На основании выполненных расчетов в практической работе №6,7,8 подвести итоги сметы и произвести пересчет в текущий уровень цен. Полностью заполнить локальный сметный расчет по форме №4.

Список литературы.

- Ардзинов В.Д. Ценообразование и составление смет в строительстве.-СПб.: Питер, 2010

- Барановская Н.И., Котов А.А. Основы сметного дела в строительстве.- Москва, Санкт-Петербург, 2017.

- Нормирование труда и сметы. Под ред. К.Г. Романовой. -М.: Стройиздат,2017

- Синянский И.А., Манешина Н.И. Проектно-сметное дело.- М. Издательский центр «Академия», 2017.

- Территориальные единичные расценки для определения стоимости строительства в Белгородской области. Сборники №1,27

- МДС 81-33-2004. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве.

- МДС 81-25-2001. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве.

- МДС 81-35-2004. Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ.

Интернет-ресурсы.

- www. e-college. ru/ xbooks

- www.iprbookshop.ru— ЭБС «IPRbooks»,

- www. ispolnitelnaya.ru

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №10

Тема. Составление локальной сметы на строительные (ремонтно-строительные) работы базисно-индексным методом с применением ПК «Гостройсмета»

- Цель - научиться составлять локальные сметы общестроительные работы  с помощью ПК «Госстройсмета»

2. Информационные источники.

1. Руководство пользователя программным комплексом автоматизации сметного расчета в строительстве  «Госстройсмета»

2. Программный комплекс автоматизации сметного расчета в строительстве  «Госстройсмета»

3. Алгоритм работы.

Для того чтобы создать новую локальную смету в программе, необходимо нажать кнопку «Меню Госстройсмета», выбрать пункт меню «Создать», выбрать «Локальная смета». Откроется окно «Шаблоны локальной сметы». В левой части окна находится папки с названиями нормативных баз, в которых может быть составлена сметная документация.  В правой части находятся шаблоны смет. В левой нижней части окна находится кнопка изменения  вида представления шаблонов (плитка, значки, список, таблица).

Шаблоны из папки ГЭСН предназначены для создания расчетов ресурсным методом на основании базы ГЭСН.

Шаблоны из папки ТЕР предназначены для расчета смет  базисно-индексным методом на основании базы  ТЕР с частичным использованием федеральной базы. Не во всех регионах ТЕРы  посчитаны в полном объеме, поэтому, в таких регионах, при составлении смет допустимо  частичное  использование базы ТЕР, а при отсутствии в ней  необходимых видов работ допустимо использование базы ФЕР. Вследствие этого, в таких шаблонах можно добавлять работы из баз и ТЕР, и ФЕР соответственно.

Шаблоны из папки ФЕР предназначены для расчета смет базисно-индексным методом на основании базы ФЕР.

Создание локальной сметы в базе ФЕР.

В окне «Шаблоны локальных смет» выбрать папку ФЕР. В правой части окна выбрать необходимый шаблон (Например «Шаблон ЛС») и нажать кнопку «Создать».

Откроется окно «Свойства документа»

Закладка «Смета ФЕР»

В данном окне задаются первоначальные настройки создаваемой сметы.

- Выбор вида работ (осуществляется в выпадающем списке)

Ремонт жилых и общественных зданий

Понижающие коэффициенты  0,9 и 0,85  к ставкам НР и СП в расценках,  взятых из сборников на строительные и специальные работы, будут применяться автоматически.

Ремонт объектов производственного назначения

Понижающий коэффициент  0,85  к ставке СП в расценках,  взятых из сборников на строительные и специальные работы, будет применяться автоматически.

- Применение норм НР и СП

Это  выбор методики расчета НР и СП.

Применять НР из  МДС

По умолчанию установлен сборник НР по  МДС 81.33-2004.  Выпадающий список  позволяет выбрать  для расчета также сборники НР  по МДС 81.33-2004 для Районов Крайнего Севера и для Районов приравненных к Крайнему Северу.

Применять СП из  МДС

По умолчанию установлен сборник СП (МДС 81-25.2001). Выпадающий список  позволяет выбрать  для расчета также сборник  СП без учета письма АП-5536/06

Пересчитывать НР/СП (вспомогательная функция)

Позволяет восстановить значения НР и СП по видам работ в случае внесения изменений в значения ставок НР и СП (например, при использовании отраслевых ставок НР и СП).

- Пользовательский коэффициент к НР и СП

Используется в том случае, когда НР и СП необходимо понизить или повысить  на определенный  коэффициент (например:  хозяйственный способ,  расчет по упрощенной системе налогообложения).

Для того чтобы добавить  пользовательский коэффициент, необходимо  нажать кнопку «Добавить». В открывшемся окне проставить значение коэффициента и задать необходимое условие (используется система фильтров),  в поле  примечание можно внести ссылку на нормативный документ.

НР и СП будут изменяться автоматически в каждой расценке сметы.

Применение норм НР и СП по умолчанию при добавлении расценки в смету.

Используется в том случае, если для расценки предусмотрено несколько видов работ и соответственно несколько ставок НР и СП. В полях «Номера норм НР» и «Номера норм СП» необходимо проставить приоритетный код вида работ.

4)    Панель «Общие коэффициенты»

Подразумевает индексацию всей сметы (индексация по письму, по приказу, по постановлению).  Используется только для региональных индексов к ТЕР и ведомственных индексов. ОПЗ (общий индекс на прямые затраты), ОЗП (общий индекс на заработную плату), ОЭМ ( общий индекс на эксплуатацию машин), ОЗПМ ( общий индекс на  заработную плату машинистов), ОМР (общий индекс на материальные ресурсы). В том случае, если нужно использовать общий индекс на СМР, то значение индекса ставится в первую ячейку, если по статьям затрат, то соответственно в последующие ячейки.

В том случае, если проставить и общий индекс на прямые затраты (ОПЗ), и индексы по статьям затрат, то в смете будет применяться только  индекс ОПЗ.

Панель «Общие коэффициенты» имеет приоритет в индексации сметы перед индексацией через закладку «Привязка».

4. Теоретическая поддержка:

Задание 1.

Составить локальную смету на общестроительные работы, используя ПК «Госстройсмета».

|  | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Сб.27 | Рубка деревьев мягких пород диаметром до 24 см | шт. | 2609 |
| Сб.27 | Уплотнение основания насыпи (40 см) за 6 проходов катками на п/к ходу массой 25 т | куб. м | 180000 |
| Сб.27 | Устройство подстилающего слоя из песка толщиной 40 см | куб. м | 120000 |
| Сб.2 7 | Устройство слоя основания из щебня М 800 фр. 40–70 мм, уложенный по методу заклинки толщиной 20 см | кв. м | 170000 |
| Сб.27 | Розлив битумной эмульсии (0,6 л/кв. м) | т | 0,54 |
| Сб.27 | Установка бетонного бортового камня БР 100.30.18 | п. м | 913 |
| Сб.27 | Установка односторонних барьерных металлических ограждений | п. м | 7040 |
| Сб.27 | Установка дорожных знаков | шт. | 191 |
| Сб.27 | Нанесение разметки термопластиком шириной 0,1 м сплошной линией | км | 59,845 |

Задание 2.

Составить локальную смету на общестроительные работы, используя ПК «Госстройсмета» по выданным наборам работ.

Список литературы.

- Ардзинов В.Д. Ценообразование и составление смет в строительстве.-СПб.: Питер, 2010

- Барановская Н.И., Котов А.А. Основы сметного дела в строительстве.- Москва, Санкт-Петербург, 2017.

- Нормирование труда и сметы. Под ред. К.Г. Романовой. -М.: Стройиздат,2017

- Синянский И.А., Манешина Н.И. Проектно-сметное дело.- М. Издательский центр «Академия», 2017.

- Территориальные единичные расценки для определения стоимости строительства в Белгородской области. Сборники №1,27

- МДС 81-33-2004. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве.

- МДС 81-25-2001. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве.

- МДС 81-35-2004. Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ.

Интернет-ресурсы.

- www. e-college. ru/ xbooks

- www.iprbookshop.ru— ЭБС «IPRbooks»,

- www. ispolnitelnaya.ru

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №11

Тема. Составление объектной сметы на строительство городских путей сообщения

1. Цель -  научиться составлять объектную смету на строительство городских путей сообщения

2. Информационные источники.

- Синянский И.А., Манешина Н.И. Проектно-сметное дело.- М. Издательский центр «Академия», 2017.

- МДС 81-33-2004. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве.

- МДС 81-25-2001. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве.

- МДС 81-35-2004. Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ.

3. Алгоритм работы.

Объектные  сметные расчеты (сметы) составляются на строительство каждого отдельного объекта  и определяют общий размер всех затрат по возведению данного объекта. Объектная смета составляется на основе локальных смет на отдельные виды работ и затрат по отдельным зданиям. Объектные сметы учитывают стоимость всех видов строительных и монтажных работ, затраты на оборудование, приспособления и инвентарь, а также стоимость прочих работ и затрат, связанных со строительством данного объекта.

Объектная смета разрабатывается по образцу формы № 3, установленной «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ» (МДС 81-35.2004).

Порядок составления объектного сметного расчета (объектной сметы) включает расчет следующих граф:

Графа 1. Порядковый номер локального сметного расчета (локальной сметы).

Графа 2. Номера сметных расчетов (смет).

Графа 3. Наименование работ и затрат. В данную графу вносятся виды работ, а именно, общестроительные работы, санитарно-технические работы, электромонтажные работы и слаботочные устройства.

Графа 4. В ней определяется сметная стоимость строительных работ, которая берется для общестроительных работ из итога локального сметного расчета по графе 7, а для санитарно-технических работ определяется в размере 8,5% от строительных работ.

Графа 5. В ней определяется сметная стоимость монтажных работ, которая определяется для монтажных работ  в размере 2,9% от строительных работ, а для слаботочных устройств определяется в размере 1% от строительных работ.

Графа 6. В ней определяется сметная стоимость оборудования, мебели, инвентаря.

Графа 7. В ней определяется сметная стоимость прочих затрат.

Графа 8. В ней определяется всего сметная стоимость  путем суммирования граф 4,5,6,7.

Графа 9. В ней определяется величина средств на оплату труда по видам работ:

- для общестроительных работ эта величина берется из итога локального сметного расчета по графе 8,

- для санитарно-технических работ определяется в размере 8,5% от средств на оплату труда  строительных работ,

- для монтажных работ  в размере 2,9% от средств на оплату труда  строительных работ,

- для слаботочных устройств определяется в размере 1% от средств на оплату труда  строительных работ.

Графа 10. В ней определяется показатели единичной стоимости на 1 м2 площади зданий и сооружений по формуле:

(1)

где:   - сметная стоимость по видам строительно-монтажных работ, руб.

- общая (полезная) площадь здания, сооружения,  м2

4. Теоретическая поддержка:

Задание 1.

На основе расчетов, выполненных в практической работе №9 составить объектный сметный расчет (объектную смету).

Список литературы.

- Ардзинов В.Д. Ценообразование и составление смет в строительстве.-СПб.: Питер, 2010

- Барановская Н.И., Котов А.А. Основы сметного дела в строительстве.- Москва, Санкт-Петербург, 2017.

- Нормирование труда и сметы. Под ред. К.Г. Романовой. -М.: Стройиздат,2017

- Синянский И.А., Манешина Н.И. Проектно-сметное дело.- М. Издательский центр «Академия», 2017.

- Территориальные единичные расценки для определения стоимости строительства в Белгородской области. Сборники №1,27

- МДС 81-33-2004. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве.

- МДС 81-25-2001. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве.

- МДС 81-35-2004. Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ.

Интернет-ресурсы.

- www. e-college. ru/ xbooks

- www.iprbookshop.ru— ЭБС «IPRbooks»,

- www. ispolnitelnaya.ru

Форма №3

Объектный сметный расчет

(объектная смета)

На строительство ___________________________________________________________________________________

( наименование объекта)

Сметная стоимость            ______________________ тыс. руб.

Средства на оплату труда ______________________тыс. руб.

Расчетный измеритель единичной

Стоимости ____________________________________ руб/м2

| № п/п | № сметы и расчет | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, тыс. руб. | Показатели единичной стоимости, руб./ м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | строительные работы | монтажные работы | оборудование | прочих затрат | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ЛС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ЛС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ЛС |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ЛС |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |

Форма №3

Объектный сметный расчет

(объектная смета)

На строительство ___________________________________________________________________________________

( наименование объекта)

Сметная стоимость            ______________________ тыс. руб.

Средства на оплату труда ______________________тыс. руб.

Расчетный измеритель единичной

Стоимости ____________________________________ руб/м2

| № п/п | № сметы и расчет | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда, тыс. руб. | Показатели единичной стоимости, руб./ м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | строительные работы | монтажные работы | оборудование | прочих затрат | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ЛС на общестроительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 8,5% от строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 2,9% от строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 1%от строительных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №12

Тема. Составление сводного сметного расчета стоимости строительства городских путей сообщения

1. Цель - научиться составлять сводный сметный расчет стоимости строительства

2. Информационные источники.

- Синянский И.А., Манешина Н.И. Проектно-сметное дело.- М. Издательский центр «Академия», 2017.

- МДС 81-35-2004. Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ.

- Укрупненные нормативы для определения затрат сводного сметного расчета.

- ГСН 81-05-02-2001. Сборник сметных норм дополнительных затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время.

- ГСН 81-05-01-2001. Сборник сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений.

3. Алгоритм работы.

Сводный сметный расчет стоимости строительства составляется по образцу формы № 1, установленной «Методикой определения стоимости строительной продукции на территории РФ» (МДС 81-35.2004).

Сводный сметный расчет служит основанием для определения лимита капитальных вложений и открытия финансирования строительства.  Составляется с учетом текущего уровня цен.

Сводный сметный расчет содержит 12 глав:

1.  Подготовительные работы.

2.  Возведение земляного полотна.

3.  Искусственные сооружения.

4.  Строительство дорожной одежды.

5.  Автопавильоны и другие строительные объекты .

6.  Обустройство дороги.

7.  Стоимость временных зданий и сооружений.

8.  Зимнее удорожание работ.

9.  Проектно-изыскательские работы и авторский надзор.

10. Содержание дирекции строящейся дороги.

11. Непредвиденные расходы.

12. Итог.

Стоимости строительных работ по первым шести главам

определяются в соответствующих локальных сметных расчетах.

4. Теоретическая поддержка:

Задание 1.

На основании расчетов, выполненных в практической работе №11, составить сводный сметный расчет по форме №1.

Форма №1

Сводный сметный расчет в сумме___________________________________ тыс. руб.

В том числе возвратных сумм     ___________________________________ тыс. руб.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА)

(наименование объекта)

Составлен в ценах по состоянию на ____________________________________ 20 __г.

| № п/п | № сметы и расчет | Наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Строит. работы | Монтаж. работы | Обору- Дован. | прочих затрат |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  | Глава 1. Подготовительные работы |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по главе 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Глава 2. Земляные работы |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по главе 2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Глава 3. Искусственны сооружения |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по главе 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Глава 4. Строительство дорожной одежды |  |  |  |  |  |
|  | Лок. смета |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по главе 4. |  |  |  |  |  |
|  |  | Глава 5. Автопавильоны и другие строительные объекты |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по главе 5. |  |  |  |  |  |
|  |  | Глава 6. Обустройство дороги |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по главе 6. |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по главам 1-6 |  |  |  |  |  |
|  |  | Глава 7. Стоимость временных зданий и сооружений |  |  |  |  |  |
|  |  | Временные здания и сооружения,5% |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по главе 7. |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по главам 1-7 |  |  |  |  |  |
|  |  | Глава 8. Зимнее удорожание |  |  |  |  |  |
|  |  | Зимнее удорожание,4% |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по главе 8. |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по главам 1-8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Глава 9. Проектно- изыскательские работы |  |  |  |  |  |
|  |  | Проектно-изыскательские Работы,10% |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по главе 9. |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по главам 1-9 |  |  |  |  |  |
|  |  | Глава 10. Содержание дирекции строящегося предприятия |  |  |  |  |  |
|  |  | Содержание дирекции (12%) |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по главе 10. |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по главам 1-10 |  |  |  |  |  |
|  |  | Глава 11. Непредвиденные расходы |  |  |  |  |  |
|  |  | Непредвиденные расходы (3%) |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по главе 11 |  |  |  |  |  |
|  |  | Глава 12. Всего с непредвиденными расходами |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего с непредвиденными расходами |  |  |  |  |  |
|  |  | НДС -18% |  |  |  |  |  |
|  |  | Договорная цена |  |  |  |  |  |
|  |  | Возвратные суммы (15% от стоимости временных зданий) |  |  |  |  |  |

Список литературы.

- Ардзинов В.Д. Ценообразование и составление смет в строительстве.-СПб.: Питер, 2010

- Барановская Н.И., Котов А.А. Основы сметного дела в строительстве.- Москва, Санкт-Петербург, 2017.

- Нормирование труда и сметы. Под ред. К.Г. Романовой. -М.: Стройиздат,2017

- Синянский И.А., Манешина Н.И. Проектно-сметное дело.- М. Издательский центр «Академия», 2017.

- Территориальные единичные расценки для определения стоимости строительства в Белгородской области. Сборники №1,27

- МДС 81-33-2004. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве.

- МДС 81-25-2001. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве.

- МДС 81-35-2004. Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ.

Интернет-ресурсы.

- www. e-college. ru/ xbooks

- www.iprbookshop.ru— ЭБС «IPRbooks»,

- www. ispolnitelnaya.ru

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №13

Тема. Составление объектной сметы и  сводного сметного расчета стоимости строительства городских путей сообщения с применением ПК «Гостройсмета»

1. Цель - научиться составлять объектную смету и сводный сметный расчет  с помощью ПК «Госстройсмета»

2. Информационные источники.

1. Руководство пользователя программным комплексом автоматизации сметного расчета в строительстве  «Госстройсмета».

2. Программный комплекс автоматизации сметного расчета в строительстве  «Госстройсмета».

3. Алгоритм работы.

Для того чтобы создать новую объектную смету в программе, необходимо нажать кнопку «Меню Госстройсмета», выбрать пункт меню «Создать», выбрать «Объектная смета». Откроется окно «Шаблоны  ОС». В нём  находятся шаблоны смет. В левой нижней части окна находится кнопка изменения  вида представления шаблонов (плитка, значки, список, таблица). Выбрав нужный шаблон нужно нажать кнопку «Создать».

Откроется окно «Свойства документа». В данном окне задаются первоначальные настройки создаваемой сметы.

Закладка «Общие» - Позволяет заполнить данные по создаваемому документу: наименование ОС, номер документа,  наименование объекта, наименование стройки и т.д.

Закладка «Округление» - Позволяет выбрать производить расчёт в рублях или тысячах рублей,

округлять до десятков, сотен или тысяч рублей.

Закладка «Подписи» - Позволяет внести информацию о руководителе проектной организации, главном инженере проекта, заказчике, и т.д.

После того, как все необходимее данные в закладках окна «Свойства документа» заполнены, нужно нажать кнопку «ОК».

В рабочем поле откроется пустая  объектная смета, для того чтобы добавить в неё локальные сметы нужно нажать на кнопку  «Изменить состав документа» на ленте инструментов.

Откроется окно «Список документов ОС», состоящее из 3-х частей.

В поле проводник нужно указать путь где хранятся локальные сметы, после этого они будут отображаться в поле «Файлы смет», выделив  нужные сметы, нужно нажать на кнопку «Добавить» и они добавятся в поле «Документы включенные в ОС».

Наименование работ заполняются в свойствах документа локальной сметы на закладке реквизиты документа, в поле «Документы включенные в ОС» наименование работ ввести невозможно. Далее нажимаем кнопку «ОК» и выбранные сметы добавляются в ОС.

Для того чтобы создать новый сводный сметный расчёт в программе, необходимо нажать кнопку «Меню Госстройсмета», выбрать пункт меню «Создать/Сводный сметный расчёт». Откроется окно «Шаблоны  ССР».

В нём  находятся шаблоны ССР. В левой нижней части окна находится кнопка изменения  вида представления шаблонов (плитка, значки, список, таблица). Выбрав нужный шаблон нужно нажать кнопку «Создать».

Откроется окно «Свойства документа». В данном окне задаются первоначальные настройки ССР.

Закладка «Общие» - Позволяет заполнить данные по создаваемому документу: наименование ССР, номер документа,  наименование объекта, наименование стройки и т.д.

Закладка «Округление» - Позволяет выбрать производить расчёт в рублях или тысячах рублей, округлять до десятков, сотен или тысяч рублей.

Закладка «Подписи» - Позволяет внести информацию о руководителе проектной организации, главном инженере проекта, заказчике, и т.д.

После того, как все необходимее данные в закладках окна «Свойства документа» заполнены, нужно нажать кнопку «ОК». В рабочем поле откроется пустой  ССР, для того чтобы добавить в него локальные и объектные сметы нужно нажать на кнопку  «Изменить состав документа» на ленте инструментов. Откроется окно «Список документов ССР», состоящее из 3-х частей.

В поле проводник нужно указать путь, где хранятся локальные или объектные сметы, после этого они будут отображаться в поле «Файлы смет», выделив  нужные сметы, нужно нажать на кнопку «Добавить» и они добавятся в поле «Документы, включенные в ССР».

Наименование работ заполняются в свойствах документа локальной сметы на закладке реквизиты документа, в поле «Документы, включенные в ССР» наименование работ ввести невозможно. Далее нажимаем кнопку «ОК» и выбранные сметы добавляются в ССР. В поле «Глава» можно выбрать главу ССР,  к которой будет  относиться добавляемый  документ.

Для того чтобы добавить в ССР начисление нужно  вызвать контекстное меню нажатием правой кнопки мыши и выбрать «Добавить/Начисление/Начисление из справочника». Откроется окно «Справочник начислений» состоящее из двух частей.

Верхняя часть «Начисления ОС и ССР» в ней отображается структура  ССР. Нижняя часть «Справочник начислений».

Далее в поле «Начисления ОС и ССР» нужно установить курсор на поле «всего по смете», а в поле «Справочник начислений» выбрать начисление, и нажать на кнопку «Добавить» если нужно добавить новое начисление  или «Заменить» если нужно заменить ранее добавленное. После этого начисление будет добавлено

4. Теоретическая поддержка:

Задание 1.

На основании данных полученных в  практической работе  №10 составить объектную смету на строительство указанного объекта.

Задание 2.

На основании данных полученных в задании №1 составить сводный сметный расчет на строительство указанного объекта.

Список литературы.

- Ардзинов В.Д. Ценообразование и составление смет в строительстве.-СПб.: Питер, 2010

- Барановская Н.И., Котов А.А. Основы сметного дела в строительстве.- Москва, Санкт-Петербург, 2017.

- Нормирование труда и сметы. Под ред. К.Г. Романовой. -М.: Стройиздат,2017

- Синянский И.А., Манешина Н.И. Проектно-сметное дело.- М. Издательский центр «Академия», 2017.

- Территориальные единичные расценки для определения стоимости строительства в Белгородской области. Сборники №1,27

- МДС 81-33-2004. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве.

- МДС 81-25-2001. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве.

- МДС 81-35-2004. Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ.

Интернет-ресурсы.

- www. e-college. ru/ xbooks

- www.iprbookshop.ru— ЭБС «IPRbooks»,

- www. ispolnitelnaya.ru

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №14

Тема. Составление локальной сметы на строительные (ремонтно-строительные) работы ресурсным методом

1. Цель - научиться составлять локальную смету на дорожно-строительные работы ресурсным методом

2. Информационные источники.

- Синянский И.А., Манешина Н.И. Проектно-сметное дело.- М. Издательский центр «Академия», 2017.

- ГСН-2001-27. Государственные сметные нормы на строительные работы. Сборник №27 Автомобильные дороги

- Территориальные единичные расценки для определения стоимости строительства в Белгородской области. Сборник №27 Автомобильные дороги

- МДС 81-33-2004. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве.

- МДС 81-25-2001. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве.

- МДС 81-35-2004. Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ.

3. Алгоритм работы.

Ресурсный метод представляет собой расчет в текущих или прогнозируемых ценах стоимости всех ресурсов, необходимых для возведения объекта. Этот метод является наиболее точным, так как стоимость ресурсов рассчитывается непосредственно в реальных текущих ценах.

Ресурсно-индексный метод сочетает в себе ресурсный метод и систему индексов.

При ресурсном методе сначала составляется локальная ресурсная ведомость по форме №5, а затем на  основе ее показателей разрабатывается локальная ресурсная смета по форме №6, указанной в МДС 81-35-2004.

Графа 1. В ней указывается порядковый номер работы и ресурсов.

Графа 2. В ней указывается шифр, номера нормативов и коды ресурсов из соответствующего по необходимой работе ГЭСН.

Графа 3. В ней указывается наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения.

Графа 4. Указывается единица измерения из ГЭСН.

Графа 5. Указывается количество единиц по проектным данным

Графа 6. Из соответствующего сборника ГЭСН   выписываем норму  расхода ресурсов на единицу измерения.

Графа 7. Количество единиц по проектным данным из графы 5 умножаем на норму  расхода ресурсов на единицу измерения графы 6.

Графа 8.  Из технической части соответствующего сборника ТЭР в соответствии выбранным разрядом работ выписываем стоимость чел-ч в рублях. Из соответствующего сборника средних сметных расценок на материалы, изделия и конструкции выписываем базисную цену материалов. Из соответствующего сборника средних сметных расценок на эксплуатацию строительных машин выписываем базисную цену и заработную плату механизаторов.

Графа 9. Количество единиц по проектным данным из графы 5 умножаем на стоимость на единицу измерения из графы 8.

После подсчета затрат по всем видам работ, после каждого раздела подводится итоги раздела. В графу 3 вносят наименования итогов:

Прямые затраты по разделу – сумма всех значений по графе 9,

В т.ч. ФОТ- сумма значений заработной платы рабочих - строителей и рабочих-механизаторов по графе 9. ФОТ, рассчитывается отдельно по каждому сборнику ТЕР, используемому в разделе.

Накладные расходы – рассчитываются по  нормативами в процентах от ФОТ, отдельно по каждому сборнику ТЕР. Нормативы определяются по МДС 81-33.2004 Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве.

Сметная прибыль рассчитываются по  нормативами в процентах от ФОТ, отдельно по каждому сборнику ТЕР. Нормативы определяются по МДС 81-25-2001. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве.

Итого по разделу  - сумма всех значений прямых затрат, накладных расходов и сметной прибыли по графе 9.

Всего сметная стоимость в базисном уровне цен – сумма всех значений прямых затрат, накладных расходов и сметной прибыли по графе 9 по всем разделам.

Всего сметная стоимость в текущем уровне цен – это сметная стоимость в базисном уровне цен, скорректированная на индекс цен и на индекс по труду, которые применяются в текущем периоде для перехода от базисных цен к текущим ценам. Они отражают в графе 9.

После расчета сметной стоимости в текущем уровне цен, показатели сметной стоимости и средств на оплату труда переносятся в шапку формы №6.

4. Теоретическая поддержка:

Задание 1.

Составить локальную ресурсную смету по форме №6.

|  | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство подстилающего слоя основания из песка | 100м3 | 390 |
| 2 | Устройство асфальтобетонного покрытия | 1000м3 | 97,5 |

Форма №6

ЛОКАЛЬНЫЙ РЕСУРСНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЁТ № _____
(ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ СМЕТА)

на __________________________________________________
        (наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: (чертежи, спецификации, схемы) №№ ______

Сметная стоимость __________________ тыс. руб.

Средства на оплату труда _____________ тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________ 20 ___ г

| № п/п | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения | Ед. Изм. | Количество единиц по проектным данным | Расход ресурсов |  | Сметная стоимость, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | на единицу | общая | на единицу | общая |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Список литературы.

- Ардзинов В.Д. Ценообразование и составление смет в строительстве.-СПб.: Питер, 2010

- Барановская Н.И., Котов А.А. Основы сметного дела в строительстве.- Москва, Санкт-Петербург, 2017.

- Нормирование труда и сметы. Под ред. К.Г. Романовой. -М.: Стройиздат,2017

- Синянский И.А., Манешина Н.И. Проектно-сметное дело.- М. Издательский центр «Академия», 2017.

- Территориальные единичные расценки для определения стоимости строительства в Белгородской области. Сборники №1,27

- МДС 81-33-2004. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве.

- МДС 81-25-2001. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве.

- МДС 81-35-2004. Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ.

Интернет-ресурсы.

- www. e-college. ru/ xbooks

- www.iprbookshop.ru— ЭБС «IPRbooks»,

- www. ispolnitelnaya.ru

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №15

Тема. Составление локальной сметы на строительные (ремонтно-строительные) работы ресурсным методом с применением ПК «Гостройсмета»

1. Цель - научиться составлять локальную смету на дорожно-строительные работы ресурсным методом в ручную и с  помощью ПК «Госстройсмета»

2. Информационные источники.

1. Руководство пользователя программным комплексом автоматизации сметного расчета в строительстве  «Госстройсмета»

2. Программный комплекс автоматизации сметного расчета в строительстве  «Госстройсмета»

3. Алгоритм работы.

Для того чтобы создать в программе смету ресурсным методом, необходимо нажать кнопку «Меню Госстройсмета», выбрать пункт меню «Создать», выбрать «Локальная смета». Открывается окно «Шаблоны локальной сметы». В левой части окна выбрать папку ГЭСН.  В правой части нужный Шаблон ЛС. Нажать «Создать».

Открывается окно «Свойства документа», в котором необходимо задать начальные настройки сметы:

1) Выбор вида работ

В соответствии с видом работ (новое строительство или ремонт)  к НР и СП  можно будет применить коэффициенты 0,9 и 0,85 соответственно (для ремонта) . Поэтому, если поставить  точку в опции «ремонт», то эти коэффициенты автоматически будут применяться к каждой  расценке, тем самым понижая  ставку НР и СП.

2) Выбор методики

Из каких МДС будут применены нормы НР и СП в смете. По умолчанию установлен сборник НР по  МДС 81.33-2004.  Но здесь же в выпадающем списке (если нажать справа - откроется выпадающий список) есть сборники НР 81.33-2004 для Районов Крайнего Севера и для Районов приравненных к Крайнему Северу.  Есть возможность выбрать тот, который необходим для расчета.

3) Пользовательский коэффициент к НР и СП

В том случае, когда НР и СП необходимо понизить  на определенный  коэффициент или повысить  на определенный коэффициент (например, хоз. способ,  упрощенка), можно поставить эти значения коэффициента.  НР и СП будут изменяться автоматически

Далее в закладке «Привязка» нужно привязать смету  к определенному  к   определенному каталогу сметных цен на строительные материалы, изделия  и конструкции,  которые есть в программе.  Выбор нужного выпуска индексов или ССЦ производится в выпадающем списке в соответствующих ячейках.

Далее заполнить закладку «Реквизиты» и нажать кнопку «Ок».

4) Добавление расценки в смету:

Для того чтобы добавить расценку в смету необходимо  установить курсор на строку итого по разделу, в поле СНБ выбрать нужную расценку и 2 раза щелкнуть по ней левой кнопкой мыши. Расценка автоматически добавится в смету. Другой способ: выбрать нужную расценку и удерживая левую кнопку мыши «перетянуть» расценку в смету.  Или воспользоваться контекстным меню: также установить курсор мыши на нужной расценке, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать в открывшемся контекстном меню пункт «Перенести в смету». При этом расценка добавляется над активной строкой ( в данном случае «итого по разделу»). Если необходимо в СНБ посмотреть состав работ по какой-либо расценке, нужно установить курсор на этой расценке, щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать «Показать свойства позиции», в окне «Свойства позиции» перейти в закладку «Состав работ».

При необходимости внести в смету расценку «по шифру», нужно установить курсор на  строку, над которой будет добавлена расценка, нажать правую кнопку мыши, выбрать «добавить/расценку». В смету добавится пустая строка. В поле «шифр» ввести шифр нужной расценки. Далее необходимо стоя на расценки правой кнопкой мыши вызвать контекстное меню и  выбрать пункт «восстановить по шифру». Расценка автоматически добавится в смету.

5)  В ресурсной части  расценки все ресурсы автоматически проставляются с ценами из выбранного  сборника ССЦ.

6) Для того чтобы посмотреть сводную ресурсную ведомость по смете, необходимо перейти в закладку «СНБ и документы» и нажать кнопку «Ресурсы». Откроется окно ресурсной ведомости. Материалы с одинаковыми шифрами просуммировались.

В окне ресурсной ведомости возможно изменить стоимость ресурса. Для этого необходимо в ячейке      пЦена (Пользовательская цена) проставить необходимое значение. После этого программа автоматически заменит цену на этот ресурс во всей смете.

Добавление и замена ресурсов в ресурсной смете производится аналогично  локальной смете.  Если необходимо пересчитать смету в цены другого месяца, необходимо в окне «Ресурсная ведомость» в поле Каталог выбрать каталог цен за необходимый месяц. Пересчет произойдет автоматически.

4. Теоретическая поддержка:

Задание 1.

Составить локальную смету на дорожно-строительные работы  ресурсным методом, используя ПК «Госстройсмета».

|  | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Сб.27 | Рубка деревьев мягких пород диаметром до 24 см | шт. | 2609 |
| Сб.27 | Уплотнение основания насыпи (40 см) за 6 проходов катками на п/к ходу массой 25 т | куб. м | 180000 |
| Сб.27 | Устройство подстилающего слоя из песка толщиной 40 см | куб. м | 120000 |
| Сб.27 | Устройство слоя основания из щебня М 800 фр. 40–70 мм, уложенный по методу заклинки толщиной 20 см | кв. м | 170000 |
| Сб.27 | Розлив битумной эмульсии (0,6 л/кв. м) | т | 0,54 |
| Сб.27 | Установка бетонного бортового камня БР 100.30.18 | п. м | 913 |
| Сб.27 | Установка односторонних барьерных металлических ограждений | п. м | 7040 |
| Сб.27 | Установка дорожных знаков | шт. | 191 |
| Сб.27 | Нанесение разметки термопластиком шириной 0,1 м сплошной линией | км | 59,845 |

Список литературы.

- Ардзинов В.Д. Ценообразование и составление смет в строительстве.-СПб.: Питер, 2010

- Барановская Н.И., Котов А.А. Основы сметного дела в строительстве.- Москва, Санкт-Петербург, 2017.

- Нормирование труда и сметы. Под ред. К.Г. Романовой. -М.: Стройиздат,2017

- Синянский И.А., Манешина Н.И. Проектно-сметное дело.- М. Издательский центр «Академия», 2017.

- Территориальные единичные расценки для определения стоимости строительства в Белгородской области. Сборники №1,27

- МДС 81-33-2004. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве.

- МДС 81-25-2001. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве.

- МДС 81-35-2004. Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ.

Интернет-ресурсы.

- www. e-college. ru/ xbooks

- www.iprbookshop.ru— ЭБС «IPRbooks»,

- www. ispolnitelnaya.ru

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №16

Тема. Составление сметной документации по ремонту, реконструкции и реставрации городских путей сообщения

1. Цель -   научиться составлять сметную документацию по ремонту, реконструкции и реставрации дорог.

2. Информационные источники.

- Барановская Н.И., Котов А.А. Основы сметного дела в строительстве.- Москва, Санкт-Петербург, 2017.

- Синянский И.А., Манешина Н.И. Проектно-сметное дело.- М. Издательский центр «Академия», 2017.

- Территориальные единичные расценки для определения стоимости строительства в Белгородской области. Сборник №27.

- Территориальные единичные расценки для определения стоимости ремонтно-строительных работ в Белгородской области. Сборники №51-69

- МДС 81-33-2004. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве.

- МДС 81-25-2001. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве.

- МДС 81-35-2004. Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ.

- МДС 81-38-2004.

3. Алгоритм работы.

Локальные сметы на ремонтно-строительные работы составляются базисно-индексным  или ресурсным методом.

Графа 1. Из сборника ТЕР или  ТЕРр, номер которого соответствует наименованию работы, выписывается шифр расценки. Также может указываться код неучтенного материала, из соответствующего сборника ССЦ или коэффициенты, которые применяются к расценкам.

Графа 2. В соответствии с указанным шифром расценки выписывается наименование работ или рассчитываемых затрат.

Графа 3. В соответствии с указанным шифром расценки выписывается, указанная в ТЕР, единица измерения.

Графа 4. Из предложенного задания или ведомости объемов работ вносится соответствующая данному виду работ величина.

Графа 5. Из сборника ТЕР, в соответствии с указанным шифром расценки и наименованием работы  в числитель выписывается величина прямых затрат, а в знаменатель величина заработной платы рабочих-строителей.

Коэффициенты, которые применяются к затратам труда, к оплате труда рабочих-строителей, эксплуатации машин и механизмов и оплате труда рабочих-механизаторов при работах по разборке конструкций:

- при разборке бетонных и ж/б конструкций – 0,8

- при разборке  деревянных конструкций – 0,8

- при разборке металлических конструкций – 0,7

- при разборке санитарно-технических устройств– 0,4

- при разборке наружных сетей водоснабжения, канализации, тепло- и газоснабжения – 0,6

Коэффициенты, которые применяются к затратам труда, к оплате труда рабочих-строителей, эксплуатации машин и механизмов и оплате труда рабочих-механизаторов при работах по смене, замене и возведении новых конструкций:

- к  затратам труда, к оплате труда рабочих-строителей -1,15

- к эксплуатации машин и механизмов и оплате труда рабочих-механизаторов- 1,25.

Данные коэффициенты применяются к расценкам из сборников ТЕР, кроме сборника №46.

Графа 6. Из сборника ТЕР, в соответствии с указанным шифром расценки и наименованием работы  в числитель выписывается величина затрат на эксплуатацию машин и механизмов, а в знаменатель величина заработной платы рабочих-машинистов.

Графа 7.Объем работ из графы 4 умножается на величину прямых затрат из числителя графы 5.

Графа 8. Объем работ из графы 4 умножается на величину заработной платы рабочих-строителей из знаменателя графы 5.

Графа 9. Объем работ из графы 4 умножается на величину затрат на эксплуатацию машин и механизмов из числителя графы 6 и записывается в числитель графы 9. Объем работ из графы 4 умножается на величину заработной платы рабочих-машинистов из знаменателя графы 6 и записывается в знаменатель графы 9.

Графа 10. Из сборника ТЕР, в соответствии с указанным шифром расценки и наименованием работы  в числитель выписывается величина затрат труда рабочих не занятых обслуживанием машин, а в знаменатель величина затрат труда рабочих  занятых обслуживанием машин.

Графа 11. Объем работ из графы 4 умножается на величину затрат труда рабочих не занятых обслуживанием машин, из числителя графы10 и записывается в числитель графы 11. Объем работ из графы 4 умножается на величину затрат труда рабочих  занятых обслуживанием машин из знаменателя графы 10 и записывается в знаменатель графы 11.

После подсчета затрат по всем видам работ, после каждого раздела подводится итоги раздела. В графу 3 вносят наименования итогов:

Прямые затраты по разделу – сумма всех значений по графе 7

ФОТ- сумма значений по графе 8 и знаменателю графы 9. ФОТ, рассчитывается отдельно по каждому сборнику ТЕР, используемому в разделе.

Накладные расходы – рассчитываются по  нормативами в процентах от ФОТ, отдельно по каждому сборнику ТЕР. Нормативы определяются по МДС 81-33.2004 Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве с применением для ремонтных работ понижающих коэффициентов: к сборникам ТЕРр- 0,85, а к сборникам ТЕР- 0,85 и 0,9, кроме сборника №46.

Сметная прибыль рассчитываются по  нормативами в процентах от ФОТ, отдельно по каждому сборнику ТЕР. Нормативы определяются по МДС 81-25-2001. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве с применением для ремонтных работ понижающих коэффициентов: к сборникам ТЕРр- 0,8, а к сборникам ТЕР- 0,85 и 0,8, кроме сборника №46.

Итого по разделу  - сумма всех значений по графе 7, графе 8, по числителю графы 9, по знаменателю графы 9,  по графе 11.

Кроме этого, подводятся итоги по частям сметы, если они предусмотрены.

В конце сметы, после расчета всех разделов и частей, считаются следующие итоги, наименование которых также записываются в графе 3:

Итого по зданию – сумма значений по частям, которая отражается в  графе 7, графе 8, по числителю графы 9, по знаменателю графы 9,  по графе 11.

Неучтенные работы – 10-20% от итогов по зданию  по графе 7, графе 8, по числителю графы 9, по знаменателю графы 9,  по графе 11.

Всего сметная стоимость в базисном уровне цен – сумма значений итого по зданию и неучтенных работ, которые отражаются по графе 7, графе 8, по числителю графы 9, по знаменателю графы 9,  по графе 11.

Всего сметная стоимость в текущем уровне цен – это сметная стоимость в базисном уровне цен, скорректированная на индекс цен и на индекс по труду, которые применяются в текущем периоде для перехода от базисных цен к текущим ценам. Они отражают в графе 7 и графе 8.

После расчета сметной стоимости в текущем уровне цен, показатели сметной стоимости и средств на оплату труда переносятся в шапку формы №4.

4. Теоретическая поддержка:

Задание 1.

На основании ниже приведенной дефектной ведомости (акта) составить смету на ремонт столовой.

Дефектный акт №1.

На ремонт  асфальтового покрытия автомобильной дороги 3-й технической категории

|  | Наименование работ | Ед.измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до: 70 мм | 1000м2 | 1,75 |
|  | Устройство подстилающих слоев щебеночных и из асфальной крошки | М3 | 56,67 |
|  | Розлив вяжущих материалов | т | 19,59 |
|  | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000м2 | 2,79 |
|  | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 5-10 см вручную | 1000м2 | 0,789 |
|  | Разборка бортовых камней | 100м | 0,5 |
|  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100м | 0,7 |
|  | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100м | 0,4 |
|  | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 1 | 1000м3 | 0,014 |
|  | Устройство основания песчаного | 10м3 | 2,21 |
|  | Разборка железобетонных типовых колодцев при их переустройстве | шт | 10 |
|  | Устройство колодцев типовых устанавливаемых на пешеходной части | шт | 10 |
|  | Подготовка ямочного ремонта шоворезом | 100м2 | 2,957 |

Список литературы.

- Ардзинов В.Д. Ценообразование и составление смет в строительстве.-СПб.: Питер, 2010

- Барановская Н.И., Котов А.А. Основы сметного дела в строительстве.- Москва, Санкт-Петербург, 2017.

- Нормирование труда и сметы. Под ред. К.Г. Романовой. -М.: Стройиздат,2017

- Синянский И.А., Манешина Н.И. Проектно-сметное дело.- М. Издательский центр «Академия», 2017.

- Территориальные единичные расценки для определения стоимости строительства в Белгородской области. Сборники №1,27

- МДС 81-33-2004. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве.

- МДС 81-25-2001. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве.

- МДС 81-35-2004. Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ.

Интернет-ресурсы.

- www. e-college. ru/ xbooks

- www.iprbookshop.ru— ЭБС «IPRbooks»,

- www. ispolnitelnaya.ru

Форма №4

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ 
(локальная смета)

На ремонтные работы ___________________________________________________________________________________

( наименование объекта)

Основание:  Дефектный акт №1

Сметная стоимость            ______________________ тыс. руб.

Средства на оплату труда ______________________тыс. руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2001г. в ред. 2014г.

| Шифр и № нормат. | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, ч-ч, не занятых обслуживанием машин |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | эксплуат..маш. | всего | основная з/п рабочих | эксп. маш. | обслуживающих машины |  |
|  |  |  |  | основная Зарплата | в т.ч. зарплата |  |  | в т.ч. зарплата | на един. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №17

Тема. Составление сметной документации по ремонту, реконструкции и реставрации городских путей сообщения с применением ПК «Гостройсмета»

1. Цель - научиться составлять сметную документацию по ремонту, реконструкции и реставрации городских путей сообщений  с помощью ПК «Госстройсмета»

2. Информационные источники.

1. Руководство пользователя программным комплексом автоматизации сметного расчета в строительстве  «Госстройсмета»

2. Программный комплекс автоматизации сметного расчета в строительстве  «Госстройсмета»

3. Алгоритм работы.

Для того чтобы создать новую локальную смету в программе, необходимо нажать кнопку «Меню Госстройсмета», выбрать пункт меню «Создать», выбрать «Локальная смета». Откроется окно «Шаблоны локальной сметы». В левой части окна находится папки с названиями нормативных баз, в которых может быть составлена сметная документация.  В правой части находятся шаблоны смет. В левой нижней части окна находится кнопка изменения  вида представления шаблонов (плитка, значки, список, таблица).

Шаблоны из папки ГЭСН предназначены для создания расчетов ресурсным методом на основании базы ГЭСН.

Шаблоны из папки ТЕР предназначены для расчета смет  базисно-индексным методом на основании базы  ТЕР с частичным использованием федеральной базы. Не во всех регионах ТЕРы  посчитаны в полном объеме, поэтому, в таких регионах, при составлении смет допустимо  частичное  использование базы ТЕР, а при отсутствии в ней  необходимых видов работ допустимо использование базы ФЕР. Вследствие этого, в таких шаблонах можно добавлять работы из баз и ТЕР, и ФЕР соответственно.

Шаблоны из папки ФЕР предназначены для расчета смет базисно-индексным методом на основании базы ФЕР.

Создание локальной сметы в базе ФЕР.

В окне «Шаблоны локальных смет» выбрать папку ФЕР. В правой части окна выбрать необходимый шаблон (Например «Шаблон ЛС») и нажать кнопку «Создать».

Откроется окно «Свойства документа»

Закладка «Смета ФЕР»

В данном окне задаются первоначальные настройки создаваемой сметы.

- Выбор вида работ (осуществляется в выпадающем списке)

Ремонт жилых и общественных зданий

Понижающие коэффициенты  0,9 и 0,85  к ставкам НР и СП в расценках,  взятых из сборников на строительные и специальные работы, будут применяться автоматически.

Ремонт объектов производственного назначения

Понижающий коэффициент  0,85  к ставке СП в расценках,  взятых из сборников на строительные и специальные работы, будет применяться автоматически.

- Применение норм НР и СП

Это  выбор методики расчета НР и СП.

Применять НР из  МДС

По умолчанию установлен сборник НР по  МДС 81.33-2004.  Выпадающий список  позволяет выбрать  для расчета также сборники НР  по МДС 81.33-2004 для Районов Крайнего Севера и для Районов приравненных к Крайнему Северу.

Применять СП из  МДС

По умолчанию установлен сборник СП (МДС 81-25.2001). Выпадающий список  позволяет выбрать  для расчета также сборник  СП без учета письма АП-5536/06

Пересчитывать НР/СП (вспомогательная функция)

Позволяет восстановить значения НР и СП по видам работ в случае внесения изменений в значения ставок НР и СП (например, при использовании отраслевых ставок НР и СП).

- Пользовательский коэффициент к НР и СП

Используется в том случае, когда НР и СП необходимо понизить или повысить  на определенный  коэффициент (например:  хозяйственный способ,  расчет по упрощенной системе налогообложения).

Для того чтобы добавить  пользовательский коэффициент, необходимо  нажать кнопку «Добавить». В открывшемся окне проставить значение коэффициента и задать необходимое условие (используется система фильтров),  в поле  примечание можно внести ссылку на нормативный документ.

НР и СП будут изменяться автоматически в каждой расценке сметы.

Применение норм НР и СП по умолчанию при добавлении расценки в смету.

Используется в том случае, если для расценки предусмотрено несколько видов работ и соответственно несколько ставок НР и СП. В полях «Номера норм НР» и «Номера норм СП» необходимо проставить приоритетный код вида работ.

4)    Панель «Общие коэффициенты»

Подразумевает индексацию всей сметы (индексация по письму, по приказу, по постановлению).  Используется только для региональных индексов к ТЕР и ведомственных индексов. ОПЗ (общий индекс на прямые затраты), ОЗП (общий индекс на заработную плату), ОЭМ ( общий индекс на эксплуатацию машин), ОЗПМ ( общий индекс на  заработную плату машинистов), ОМР (общий индекс на материальные ресурсы). В том случае, если нужно использовать общий индекс на СМР, то значение индекса ставится в первую ячейку, если по статьям затрат, то соответственно в последующие ячейки.

В том случае, если проставить и общий индекс на прямые затраты (ОПЗ), и индексы по статьям затрат, то в смете будет применяться только  индекс ОПЗ.

Панель «Общие коэффициенты» имеет приоритет в индексации сметы перед индексацией через закладку «Привязка».

4. Теоретическая поддержка:

Задание 1.

Составить локальный сметный расчет (локальную смету) на ремонтные работы, используя ПК «Госстройсмета»

Дефектный акт №1.

На ремонт  асфальтового покрытия

| Шифр | Наименование работ | Ед.измерения | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 68-12-8 | Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до: 70 мм | 1000 м2 | 1,2 |
| 11-01-002-4 | Устройство подстилающих слоев щебеночных и из асфальной крошки | 1 м3 | 57 |
| 27-06-026-1 | Розлив вяжущих материалов | т | 20 |
| 27-06-020-5 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных типа ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9-3 т/м3 | 1000 м2 | 2,8 |
| 68-13-1 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 5-10 см вручную | 1000 м2 | 0,8 |
| 27-03-010-2 | Разборка бортовых камней | 100 м | 0,5 |
| 27-02-010-2 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 0,7 |
| 01-01-012-7 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 (1,25-1,6) м3, группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,014 |
| 23-01-001-1 | Устройство основания песчаного | 10 м3 | 2,21 |
| 34-02-010-2 | Разборка железобетонных типовых колодцев при их переустройстве | шт. | 10 |
| 34-02-007-6 | Устройство колодцев типовых устанавливаемых на пешеходной части | шт. | 10 |
| 27-03-009-1 | Подготовка ямочного ремонта шоворезом | 100м2 | 2,9 |

Список литературы.

- Ардзинов В.Д. Ценообразование и составление смет в строительстве.-СПб.: Питер, 2010

- Барановская Н.И., Котов А.А. Основы сметного дела в строительстве.- Москва, Санкт-Петербург, 2017.

- Нормирование труда и сметы. Под ред. К.Г. Романовой. -М.: Стройиздат,2017

- Синянский И.А., Манешина Н.И. Проектно-сметное дело.- М. Издательский центр «Академия», 2017.

- Территориальные единичные расценки для определения стоимости строительства в Белгородской области. Сборники №1,27

- МДС 81-33-2004. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве.

- МДС 81-25-2001. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве.

- МДС 81-35-2004. Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ.

Интернет-ресурсы.

- www. e-college. ru/ xbooks

- www.iprbookshop.ru— ЭБС «IPRbooks»,

- www. ispolnitelnaya.ru

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №18

Тема. Составление акта приемки выполненных работ, справки о стоимости выполненных работ и отчет о расходе основных материалов в строительстве с применением программного комплекса "Госстройсмета"

1. Цель - научиться составлять акт  выполненных работ, справку о стоимости выполненных работ и затрат и  отчет о расходе основных материалов в строительстве, используя бланки форм и с помощью ПК «Госстройсмета».

2. Информационные источники.

1. Руководство пользователя программным комплексом автоматизации сметного расчета в строительстве  «Госстройсмета»

2. Программный комплекс автоматизации сметного расчета в строительстве  «Госстройсмета»

3. Алгоритм работы.

Для того чтобы создать  Акт выполненных работ,  необходимо перейти в закладку «СНБ и документы» на Ленте инструментов, выбрать пункт  «Создать Акт по  ф-2». В открывшемся окне создания акта задать необходимые параметры: номер акта, отчетный период, способ расчета. Далее нажать кнопку «Создать».

Расчет акта можно производить:

- в процентном соотношении от полного объема работ по смете, тогда в поле «% выполнения» необходимо проставить нужный  %

- по фактически выполненным объемам, тогда в поле «% выполнения» необходимо проставить значение «0».  В созданном акте проставить  в позициях фактически выполненные объемы в ячейке кол-во. На строке состояния  для каждой позиции в акте формируется информация а о кол-ве по данной позиции в смете, о кол-ве закрытом в данном периоде и остатке.

Акт выполненных работ в ПП  «ГосСтройСмета» представлен в виде аналогичном виду Локальной сметы.  Ячейка «Кол-во» открыта для редактирования, для того чтобы пользователь мог установить нужное значение.

Для того чтобы удалить акт, необходимо перейти в закладку «СНБ и документы» на Ленте инструментов, выбрать пункт  «Удалить Акт по  ф-2» - этот пункт позволяет удалить Акт выполненных работ.

Для того чтобы создать в форму М-29  нужно перейти на закладку «СНБ и документы» и нажать на кнопку «создать М-29», автоматически сформируется окно   «Ведомость М-29».

В нём в ячейке «Расход по факту» можно проставить фактический расход на ресурсы и программа посчитает экономию или перерасход.

- Кнопка «Сохранить» позволяет сохранить форму М-29.

- Кнопка «Печать» позволяет  сформировать печатную  форму  документа и вывести его на печать.

- Кнопка «Настройка вида таблицы» позволяет  настраивать  внешний вид таблицы.

- Кнопка «Фильтр по ресурсам» позволяет скрывать или отображать нужные ресурсы.

4. Теоретическая поддержка:

Задание 1.

На основании данных полученных в практической работе №10 составить акт  выполненных работ (Форма № КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (Форма № КС-3)  и  отчет о расходе основных материалов в строительстве (Форма № М-29) на строительство, указанного в задании объекта.

Список литературы.

- Ардзинов В.Д. Ценообразование и составление смет в строительстве.-СПб.: Питер, 2010

- Барановская Н.И., Котов А.А. Основы сметного дела в строительстве.- Москва, Санкт-Петербург, 2017.

- Нормирование труда и сметы. Под ред. К.Г. Романовой. -М.: Стройиздат,2017

- Синянский И.А., Манешина Н.И. Проектно-сметное дело.- М. Издательский центр «Академия», 2017.

- Территориальные единичные расценки для определения стоимости строительства в Белгородской области. Сборники №1,27

- МДС 81-33-2004. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве.

- МДС 81-25-2001. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве.

- МДС 81-35-2004. Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ.

Интернет-ресурсы.

- www. e-college. ru/ xbooks

- www.iprbookshop.ru— ЭБС «IPRbooks»,

- www. ispolnitelnaya.ru

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Государственные элементные сметные нормы на строительные работы/ Госстрой России/М., 2001.

- Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации. МДС 81-35.2004 /Госстрой России/ М., 2004.

- Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве. МДС 81-33.2004 /Госстрой России/ М., 2004.

- Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве. МДС 81-25.2001/ Госстрой России/ М., 2001.

- О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве. Письмо Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 18.11.2004 № АП-5536/06.

- Сборник сметных норм и  затрат на  строительство временных зданий и сооружений. ГСН 81-05-01-2001/Госстрой России/М.,2001.

- Сборник сметных норм дополнительных  затрат при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время. ГСН 81-05-02-2001/Госстрой России/М.,2001.

- Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Ч.1. «Материалы для общестроительных работ». Белгород, 2014.

- Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Ч.2. «Строительные конструкции и изделия». Белгород, 2014

- Территориальный сборник сметных цен на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве. Ч.4. «Бетонные, железобетонные и керамические изделия. Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы». Белгород, 2014

- Территориальные единичные расценки для определения стоимости строительства в Белгородской обл., Белгород, 2014

- Ардзинов В.Д. Ценообразование и составление смет в строительстве.- СПб.: Питер, 2010.

- Барановская Н.И., Котов А.А. Основы  сметного дела в строительстве. Москва, Санкт-Петербург, 2011.

- Синянский И.А., Манешина Н.И. Проектно-сметное дело: учебник для студ. сред. проф. образования/ И.А.Синянский, Н.И.Манешина. – М.: Издательский центр «Академия», 2010.

- Составление смет в строительстве на основе сметно-нормативной базы 2001 года (практическое пособие). – Москва, Санкт-Петербург, 2010.