ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

обучающимся по выполнению лабораторных работ

учебной дисциплины

ОП.06 Геодезия

Специальность:

08.02.06 «Строительство и эксплуатация городских путей

сообщения

Белгород, 2019 г

| Одобрено предметно-цикловой комиссией дисциплин профессионального цикла направления «Техника и технологии строительства» Протокол № _____ от «__» _____________2019 г. Председатель предметно- цикловой комиссии ______________________ подпись Ф.И.О. | Разработано на основе рабочей программы ОП.06 «Геодезия» по специальности 08.02.06 "Строительство и эксплуатация городских путей сообщения» Заместитель директора по учебно- методической работе ______________________ подпись Ф.И.О. |
| --- | --- |

Разработчик:

Шевцова Александра Владимировна, преподаватель специальных дисциплин ОГАПОУ  «Белгородский строительный колледж».

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические указания по выполнению лабораторных  работ по дисциплине ОП.06  «Геодезия» составлены на основе рабочей программы

по указанной дисциплине для  специальности

08.02.06 "Строительство и эксплуатация городских путей

сообщения».

В процессе обучения учащиеся должны изучить геодезические приборы и инструменты, их поверки, приобрести навыки работы с ними, выполнить расчетно-графические работы, связанные с обработкой материалов угловых и линейных измерений.

Лабораторные работы направлены:

- на закрепление, углубление и расширение полученных теоретических  знаний;

- приобретение практических навыков в работе с геодезическими приборами и инструментами;

- для выполнения расчетно-графических работ, связанных с обработкой    угловых и линейных измерений, технического нивелирования и решения инженерно-геодезических  задач;

- формирования умений использовать нормативную, справочную документацию и специальную литературу.

Выполнение лабораторных работ помогает студенту успешно усваивать современные геодезические приборы и технологические приемы обработки данных с использованием компьютерных технологий.

Особенность компановки заданий состоит в том, что они сформированы в виде рабочей тетради и результаты решения заносятся непосредственно в данную рабочую тетрадь.

Каждый студент выполняет задание по своему варианту и по указанию преподавателя.

При выполнении лабораторной работы необходимо соблюдать следующие требования:

- работа должна быть выполнена в рабочей тетради для лабораторных работ, аккуратно и  разборчивым почерком.

# ПЕРЕЧЕНЬ  ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

| № | ### Наименование лабораторного занятия | ###### Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Решение задач на масштабы. Перевод численного масштаба в именованный, расчет точности масштаба. Определение длин отрезков на плане в мерах длины на местности и откладывание заданных длин на плане. Выполнение метрических и угловых измерений на топографическом плане (карте). | 2 |
| 2 | Чтение рельефа по плану (карте) и решение практических задач. Определение высот точек, проведение на карте линий водоразделов и водотоков, вычисление уклонов, изучение формы склонов, крутизны скатов. | 2 |
| 3 | Построение продольного профиля по линии, заданной на учебной карте. Построение на учебной карте линии заданного уклона. | ###### 2 |
| 4 | Определение прямоугольных координат нескольких точек, заданных на карте (начальных и конечных точек линии). Решение прямых и обратных геодезических задач по заданным на карте линиям (используя полученные ранее значения координат) | ###### 2 |
|  | ### Итого: | ###### 8 |

Критерии оценок  за лабораторную работу:

оценка «отлично» (5)  - если работа рассчитана без ошибок, аккуратно оформлена и сдана в конце лабораторного занятия.

оценка «хорошо» (4) – если работа рассчитана с ошибками, аккуратно оформлена и сдана в конце лабораторного занятия.

оценка «удовлетворительно» (3)  - если работа рассчитана с ошибками, не аккуратно оформлена и сдана на следующем занятии.

оценка «неудовлетворительно» (2) -если  работа отсутствует.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №  1

Тема :  Решение задач на масштабы. Перевод численного масштаба в именованный, расчет точности масштаба. Определение длин отрезков на плане в мерах длины на местности и откладывание заданных длин на плане. Выполнение метрических и угловых измерений на топографическом плане (карте).

1. Цель работы:

- научиться решать задачи на масштабы;

- определять точность масштабов;

- научиться определять длину линии по графическому и поперечному масштабам;

2. Пособия и принадлежности:   рабочая тетрадь,  линейка, измеритель, карандаш,  черная шариковая  ручка, микрокалькулятор.

3. Библиографический список

Основные источники:

Киселев М.И., Михелев Д.Ш. Геодезия М. «Академия», 2008 год

Маслов А.В., Гордеев А.В., Батраков Ю.Г., Геодезия: М.: «Космос», 2006 год

Давыдов Д.Ф., Прудников Г.Г. «Геодезия».  М.: «Высшая школа»,2006

Неумывайкин Ю.К., Смирнов А.С. «Практикум по геодезии». Уч. пос.- М.: «Недра», 1985

Интернет ресурсы/текстовые:

www.geodigital.ru

www.geo-book.ru

Дополнительные источники:

Кушрин И.Ф. Геодезия. М.:2001 год

Киселёв М.И., Лукъянов В.Ф. «Лабораторный практикум по геодезии» М.: «Стройиздат»,1987

- Порядок выполнения  работы:

Теоретическая поддержка

Масштаб - это отношение длины линии на карте, плане (чертеже) Sp к длине горизонтального приложения соответствующей линии в натуре (на местности) Sm.

Численный масштаб - 1/ М, правильная дробь, у которой числитель равен 1, а знаменатель М показывает, во сколько раз уменьшены линии местности по сравнению с планом.

Например, масштаб 1:10000 означает, что все линии местности уменьшены в 10000 раз, т.е. 1 см плана соответствует 10000 см на местности

или 1 см плана = 100 м на местности,

или 1 мм плана = 10 м на местности.

Следовательно, зная длину отрезка Sp плана по формуле Sm=Sp*M, можно вычислить длину линии на местности, или по формуле Sp= Sm:M, можно определить длину отрезка на плане.

Например, длина линии на местности 252 м; масштаб плана 1:10000. Тогда длина линии на плане Sр=252м : 10000=0,0252м = 25,2мм.

И обратно, длина отрезка на плане равна 8,5 мм; масштаб плана 1:5000. Требуется определить длину линии местности. Она будет 8,5 мм * 5000 = 42,5м.

Указание к выполнению работы:

Задача №1: Вычислите длину линии на местности Sm, для данных, приведенных в таблице 3. Результаты запишите в соответствующую графу таблицы 3.

Таблица 1.

| Масштаб карты | Длина отрезка на карте, мм | Длина линии на местности Sm, м | Масштаб карты | Длина отрезка на плане, мм | Длина линии на местности, м м м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1:10000 | 62,5 |  | 1:1000 | 46.0 |  |
| 1:25000 | 20,2 |  | 1:500 | 38. |  |
| 1:5000 | 12,5 |  | 1:2000 | 43.5 |  |
| 1:50000 | 6,2 |  | 1:5000 | 28.4 |  |

Таблица 2.

| Масштаб карты | Длина отрезка на карте, см | Длина линии на местности Sm,M | Масштаб карты | Длина отрезка на плане, см | Длина линии на местности, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1:2000 |  | 80,4 | 1:50000 |  | 658.0 |
| 1:5000 |  | 380,5 | 1:1000 |  | 122.4 |
| 1:10000 |  | 536 | 1:500 |  | 56.2 |
| 1:25000 |  | 625 | 1:2000 |  | 84.3 |

Часто в геодезической практике приходится определять масштабы аэроснимков. Для этого измеряют длину отрезка на аэроснимке и длину горизонтального проложения этой линии на местности. Затем, используя определение масштаба, вычисляют масштаб.

Например: длина отрезка на аэроснимке 2.21 см.; длина горизонтального проложения этой линии на местности 428,6 м.

Тогда, согласно определению:

Задача №2: Определите масштабы аэроснимков, по данным приведенным в таблице 3. результаты записать в соответствующую графу таблицы 5

Таблица 3.

| №п/п | Длина горизонтального приложения на местности м | Длина отрезка на аэроснимке | Отношение в соответствующих единицах | Масштаб аэроснимка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 625 м | 62,5 мм | 62,5 мм /625000мм | 1:10000 |
| 2 | 525 м | 5,25 см |  |  |
| 3 | 125,5 м | 2,51 см |  |  |
| 4 | 62,2 м | 31,1 см |  |  |

Точность масштаба

Длины линий на местности, соответствующие 0,1 мм карты (плана) называется точностью масштаба - tm. Это величина, характеризующая точность определения длин линий по карте (плану). Например: точность масштаба 1:25000 равна 2,5 м.

Расчет можно вести следующим образом:

в 1 см - 250м;

в 1 мм - 25 м;

в 0,1 мм-2,5 м

или to =0,1мм* 25000=2,5 м.

Задача № 3

а) Определите точность масштабов:

1:10000	tm=

1:50000	tm=

1:1000	tm=

1:500	tm=

б) Точность масштаба карты (плана) равна:

tm1=0,5м; t2=0,05M; t3=	___; t4=_______;

Определите масштаб карты (плана).

1/М1=______; 1/М2=_______; 1 /МЗ=_______; 1/М4=_______;

ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:

Перед сдачей  задания обязательно дайте ответы на следующие вопросы:

- Что называется картой?

- Что называется планом?

- Что называется разбивочным чертежом?

- Что называется масштабом?

- Какие бывают масштабы?

- Что называется графической точностью масштаба?

- Что называется линейным масштабом?

- Что называется поперечным масштабом?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №  2

Тема: Чтение рельефа по плану (карте) и решение практических задач. Определение высот точек, проведение на карте линий водоразделов и водотоков, вычисление уклонов, изучение формы склонов, крутизны скатов.

1. Цель работы:

- научить студентов читать рельеф по топографическим картам

и планам;

- научиться решать задачи по плану в горизонталях;

- получить стойкие навыки построения профиля местности по заданному направлению,

- научиться определять уклоны местности между заданными точками.

2. Пособия и принадлежности:   рабочая тетрадь,  линейка, измеритель, карандаш,  черная шариковая  ручка, микрокалькулятор.

3. Библиографический список

Основные источники:

Киселев М.И., Михелев Д.Ш. Геодезия М. «Академия», 2008 год

Маслов А.В., Гордеев А.В., Батраков Ю.Г., Геодезия: М.: «Космос», 2006 год

Давыдов Д.Ф., Прудников Г.Г. «Геодезия».  М.: «Высшая школа»,2006

Неумывайкин Ю.К., Смирнов А.С. «Практикум по геодезии». Уч. пос.- М.: «Недра», 1985

Интернет ресурсы/текстовые:

www.geodigital.ru

www.geo-book.ru

Дополнительные источники:

Кушрин И.Ф. Геодезия. М.:2001 год

Киселёв М.И., Лукъянов В.Ф. «Лабораторный практикум по геодезии» М.: «Стройиздат»,1987

- Порядок выполнения  работы:

Теоретическая поддержка

Высотой Н точки местности называется расстояние по направлению отвесной линии от точки до уровенной поверхности.

Например, НА = Aa – высота точки А над уровенной поверхностью PQ, НВ = Bb - высота точки B над уровенной поверхностью PQ. Отметкой точки местности называется численное значение высоты точки. Например, НА = 150 м, НВ =149 м.

На топографическом плане рельеф изображается надписями отметок отдельных характерных точек, условными знаками (промоина, обрыв и т. п.) и горизонталями.

Горизонталями называются замкнутые кривые линии, соединяющие точки местности с одинаковыми отметками. Горизонтали образуются путём пересечения поверхности местности секущими горизонтальными плоскостями, проведенными через заданное расстояние, которое называется высотой сечения рельефа h.

Заложением называется расстояние d на плане между двумя соседними горизонталями.

По отметкам двух смежных (соседних) горизонталей можно определить отметку точки, лежащей между ними. Например: отметка первой точки В на нижней горизонтали H1 = 161 м, отметка второй точки А на верхней горизонтали H2 = 162 м (т.е. высота сечения рельефа h = 1 м), заложение d = 16,8 м, расстояние от первой горизонтали до точки С равно с = 7,6 м. Тогда (с требуемой точностью до 0,1 м) вычисляем отметку НС точки С по формуле:

Крутизна ската - это угол, образуемый направлением ската с горизонтальной плоскостью в данной точке А. Уклон u линии местности – это тангенс угла наклона ν линии местности (тангенс крутизны ската) к горизонтальной плоскости:     u=tgv=hd

Чем больше угол наклона, тем скат круче.

Указание к выполнению работы:

Знаки вычерчиваются твердым карандашом, цветные элементы знака (например, оранжевую заливку в кварталах населенных пунктов) рекомендуется выполнить цветным карандашом или фломастером. Допускается увеличение изображаемых знаков до двух раз.

Задача № 1:  Изучите условные знаки, имеющиеся на выданной Вам топографической карте, пользуясь таблицей условных знаков, в соответствии с их подразделением на 4-е группы:

1-я – контурные условные знаки;

2-я - внемасштабные условные знаки;

3-я - линейные условные знаки;

4-я - поясняющие условные знаки и надписи.

Выберите по 3 условных знака из каждой группы, скопируйте их, в отведенных для этого прямоугольниках, и подпишите рядом с прямоугольником названного условного знака.

Задача № 2: Изучите рельеф, представленный на Вашей карте горизонталями.

Найдите на карте пять основных форм рельефа. Скопируйте по каждой форме одну наиболее характерную. Подпишите в соответствии с правилами высоты горизонталей, поставьте скат штрихи. Проведите характерные линии рельефа (линии водотока и водораздела).

Основные формы рельефа.

Задача № 3: Пусть на карте масштаба 1:10 000 требуется наметить трассу автомобильной дороги между точками Т1 и Т2, чтобы уклон ее на всем протяжении не превышал і=0,06.

Высота сечения рельефа на карте h=2,5 м.

ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:

Перед сдачей  задания обязательно дайте ответы на следующие вопросы:

1.Что называется горизонталями?

2.Что называется высотой сечения рельефа?

3.Что называется отметкой точки местности?

4.Что называется заложением между двумя соседними горизонталями?

5.Что называется крутизной ската?

6.Что называется уклоном линии?

Лабораторная работа №3

Тема: «Построение продольного профиля по линии, заданной на учебной карте. Построение на учебной карте линии заданного уклона».

- Цель работы:

- получить стойкие навыки построения профиля местности по заданному направлению,

- научиться определять уклоны местности между заданными точками.

2.  Пособия и принадлежности:   рабочая тетрадь, миллиметровая бумага,       линейка,  измеритель,  карандаш,  черная шариковая  ручка,  микрокалькулятор.

3. Библиографический список

Основные источники:

Киселев М.И., Михелев Д.Ш. Геодезия М. «Академия», 2008 год

Маслов А.В., Гордеев А.В., Батраков Ю.Г., Геодезия: М.: «Космос», 2006 год

Давыдов Д.Ф., Прудников Г.Г. «Геодезия».  М.: «Высшая школа»,2006

Неумывайкин Ю.К., Смирнов А.С. «Практикум по геодезии». Уч. пос.- М.: «Недра», 1985

Интернет ресурсы/текстовые:

www.geodigital.ru

www.geo-book.ru

Дополнительные источники:

Кушрин И.Ф. Геодезия. М.:2001 год

Киселёв М.И., Лукъянов В.Ф. «Лабораторный практикум по геодезии» М.: «Стройиздат»,1987

4.	Порядок выполнения работы:

Выполнение работы начинается на лабораторном занятии и заканчивается студентами вовне аудитории самостоятельно.

Исходные данные выдаются студентам индивидуально в виде фрагмента топографического плана и нанесенной на нем линии заданного направления.

Требуется:

- вычислить длину линии на плане в масштабе 1:500, расстояние между горизонталями, отметки промежуточных точек.

- Построить профиль рельефа по заданному направлению, определить уклоны местности между исходными точками.

При выполнении работы студенты должны руководствоваться лекционными материалами и алгоритмами построений профиля, рассмотренного на практическом занятии.

Расчетная часть состоит:

В определении расстояний и высот точек пересечения линии с горизонталями и характерными линиями рельефа, отметки линии условного горизонта, разности отметок точек и отметки линии условного горизонта,  уклона между точками перелома профиля. Расчеты представляют на чертеже.

Графическая часть:

Фрагмент топографического плана с нанесенной на нем линии заданного направления, профиль рельефа местности и вычисление отметок точек перелома профиля отображается на листе чертежной бумаги формата  А 4.

На листе миллиметровой бумаги постройте профиль по линии 1-2 полигона, сохранив для горизонтальных расстояний масштаб плана;

для построения высот масштаб принять в 10 раз крупнее. Профиль оформить согласно образцу (рис.1).

Указания к выполнению:

- Построение профиля начать с построения сетки профиля (размеры граф сетки и их содержание дано на рис.1).

Рисунок 1.         Образец карты с линией 1-2

Рисунок 2.  Образец построения профиля

-В качестве характерных точек, по которым строится профиль, необходимо принять точки пересечения линии 1-2 с горизонталями и характерными линиями рельефа (см. рис.1, точки a,в,c,d,e,f,j);

- определите высоты точек пересечения линии профиля с горизонталями;

- высоты характерных точек определите интерполированием между соседними горизонталями;

- с помощью измерителя перенесите в соответствующие графы сетки (горизонтальные проложения, уклоны) расстояния между смежными точками: 1-а, а-в и т.д.);

- используя поперечный масштаб, определите длины этих отрезков в метрах и выпишите их в графу горизонтальные проложения. Против полученных на сетке точек (в графе высоты) выпишите соответствующие им высоты;

- для того чтобы вертикальные отрезки не были слишком высокими для начальной линии профиля, как правило, выбирают условную высоту (на образце рис.2  Н = 220м);

- для построения собственного профиля по перпендикулярам из зафиксированных точек необходимо отложить в масштабе разности между высотами точек и условной высотой. Соединив концы отложенных отрезков «прямыми», получают линию профиля местности;

- уклоны отрезков вычислить с точностью до 0.001 и записать их значение в «промилях»  (см. рис.2);

- в графе "План местности" показывают ситуацию, имеющуюся в прямоугольнике, границы которого намечаются на расстоянии 1 см по обе стороны линии 1-2 (контуры переносятся с помощью измерителя).

Профиль по линии 1-2  (составить на миллиметровой бумаге)

ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ:

- Какие точки наносят на продольный профиль?

- Как построить отметки точек?

- Что такое проектная линия и для чего ее проводят?

- Как определить уклон проектной линии?

- Как вычислить проектные отметки по уклону?

Лабораторная работа №4

Тема: «Определение прямоугольных координат нескольких точек, заданных на карте (начальных и конечных точек линии). Решение прямых и обратных геодезических задач по заданным на карте линиям (используя полученные ранее значения координат)»

- Цель работы:

- Научиться определять прямоугольные координаты точек по карте;

2.	Пособия и принадлежности:     рабочая тетрадь,  линейка, карандаш,  черная шариковая  ручка, микрокалькулятор.

3.	Литература

Основные источники:

Киселев М.И., Михелев Д.Ш. Геодезия М. «Академия», 2008 год

Маслов А.В., Гордеев А.В., Батраков Ю.Г., Геодезия: М.: «Космос», 2006 год

Давыдов Д.Ф., Прудников Г.Г. «Геодезия».  М.: «Высшая школа»,2006

Неумывайкин Ю.К., Смирнов А.С. «Практикум по геодезии». Уч. пос.- М.: «Недра», 1985

Интернет ресурсы/текстовые:

www.geodigital.ru

www.geo-book.ru

Дополнительные источники:

Кушрин И.Ф. Геодезия. М.:2001 год

Киселёв М.И., Лукъянов В.Ф. «Лабораторный практикум по геодезии» М.: «Стройиздат»,1987

- Порядок выполнения работы:

Задание №.1: Определить прямоугольные координаты всех вершин полигона, заданных на учебной топографической карте масштаба 1:10000.

Указания к выполнению.

Прямоугольные координаты точек определяют относительно километровой координатной сетки, представляющих собой систему линий, параллельных координатным осям зоны, образующих систему квадратов. Выходы линий координатной сетки (сторон квадратов) подписаны в рамке карты в километрах.

Порядок определения координат точки рассмотрим на конкретном примере. В данном случае это точка 1 (см. рис.5).

Рис.5

Координаты точки 1 (xi, yi) могут быть определены по формуле

х1= хo+ Δх

y1= у0 +Δу,

где: хо, уо -  координаты вершины квадрата, которые определяются по подписям выходов координатной сетки (в данном случае хо=6062км; у0 ==4310км)

или по формуле:

х1= х 'o+ Δх';

y1= у'о+ Δу'.

В данном примере прямоугольные координаты т. 1 равны

х1=6062km+720m=6065720m;

y1=4310км+501 м=4310501м.

или

х1=6063км-280м=6065720м;

y1=4311км-499м=4310501м.

При определении Вами координат точек, делайте схематический чертеж, иллюстрирующий положение точки относительно координатных осей.

Таблица 1.

| Схематический чертеж Т. № 1 | Х0 = У0 = Δх = Δy = Х1 = У1 = |
| --- | --- |
| Схематический чертеж Т. № 2 | Х0 = У0 = Δх = Δy = Х2 = У2 = |
| Схематический чертеж Т. № 3 | Х0 = У0 = Δх = Δy = Х3= У3 = |
| Схематический чертеж Т. № 4 | Х0 = У0 = Δх = Δy = Х4 = У4 = |

Обратная геодезическая задача

Задание №2: По координатам вершин определить длины и дирекционные углы сторон полигона. Указания к выполнению: формулы для вычисления

Вычисления вести в схеме для решения обратной геодезической задачи (таблица 5).

Схема для вычислений

Таблица 23

| Порядок решения | Обозначение величины | Значения величин |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | линия 1-2 | линия 2-3 | линия 3-4 | линия 4-1 |
| 1 | yk |  |  |  |  |
| 2 | yH |  |  |  |  |
| 3 | Δy |  |  |  |  |
| 4 | хk |  |  |  |  |
| 5 | хH |  |  |  |  |
| 6 | Δх |  |  |  |  |
| 7 | tga |  |  |  |  |
| 8 | знаки Δх Δy |  |  |  |  |
| 9 | r |  |  |  |  |
| 10 | α |  |  |  |  |
| 11 | sin r |  |  |  |  |
| 12 | S' |  |  |  |  |
| 13 | cos r |  |  |  |  |
| 14 | S" |  |  |  |  |
| 15 | Δx2 |  |  |  |  |
| 16 | Δy2 |  |  |  |  |
| 17 | Δх2+Δу2 |  |  |  |  |
| 18 | S"' |  |  |  |  |