ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ    УКАЗАНИЯ

обучающимся по выполнению самостоятельной работы

ОП.08 Проектно-сметное дело

Специальность  08.02.06

Строительство и эксплуатация городских путей сообщения

г. БЕЛГОРОД, 2019

| Одобрено предметно-цикловой комиссией общепрофессиональных дисциплин | Разработано на основе рабочей программы дисциплины ОП.08 «Проектно-сметное дело» по специальности 08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения и |
| --- | --- |
| Протокол № __ от «___»________________20__ г. Председатель предметно- цикловой комиссии ________________ | Заместитель директора ______________Петрова Н.В. «___»____________ 20___ г. |

Составитель:   Байдина И.А., преподаватель  ОГАПОУ «БСК»

СОДЕРЖАНИЕ

Пояснительная записка

Темы, вынесенные на самостоятельную учебную  деятельность студентов

1.Самостоятельная работа №1. Расчетная работа Тема: «Расчет сметной стоимости строительства городских путей сообщения»

2.Самостоятельная работа №2. Расчетная работа Тема: «Составление калькуляции транспортных расходов и калькуляции стоимости материалов, изделий и конструкций»

3.Самостоятельная работа №3. Расчетная работа Тема: «Построение единичной расценки»

4.Самостоятельная работа №4. Расчетная работа Тема: «Составление локальной сметы на строительство городских путей сообщения».

5.Самостоятельная работа №5. Расчетная работа. Тема: «Составление объектной сметы»

6.Самостоятельная работа №6. Расчетная работа Тема: «Составление сводного сметного расчета стоимости строительства городских путей сообщения»

7.Самостоятельная работа №7. Расчетная работа Тема: «Составление локальной сметы на строительство городских путей сообщения ресурсным методом»

8.Самостоятельная работа №8. Расчетная работа Тема: «Составление локальной сметы на работы ремонту, реконструкции и реставрации городских путей сообщения»

9.Приложение

10.Литература.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические указания по выполнению самостоятельных работ по дисциплине «Проектно-сметное дело» составлены на основе рабочей программы и предназначены для реализации Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования по специальности 08.02.06  Строительство и эксплуатация городских путей сообщения.

Учебной программой предусмотрено 16 часов на самостоятельную подготовку студента.

Дидактические цели самостоятельной работы состоят в том, чтобы:

- научить студентов самостоятельно добывать знания из различных источников;

- способствовать формированию навыков и умений, необходимых будущим специалистам;

- повысить ответственность студентов за свою профессиональную подготовку, формирование личностных и профессионально – деловых качеств;

- формировать у студентов профессиональное мышление на основе самостоятельной работы над выполнением индивидуальных творческих заданий

По частнодидактической цели выделяем три типа самостоятельных работ:

- формирование у студентов умений выявлять во внешнем плане то, что от них требуется на основе данного им алгоритма деятельности и посылок на эту деятельность, содержащихся в условии задания. В качестве самостоятельных работ этого типа чаще всего используются домашние задания – работа с учебником, конспектом, лекцией и др.

- формирование знаний – копий и знаний, позволяющих решать типовые задачи. К самостоятельным работам такого характера относятся отдельные этапы лабораторных работ и практических занятий и т.д.

- создание предпосылок для творческой деятельности. Этот тип самостоятельных работ реализуется обычно при выполнении заданий научно – исследовательского характера.

Самостоятельная работа призвана выполнять следующие функции:

- образовательную (систематизация и закрепление знаний студентов);

- развивающую (развитие познавательных сил студентов – их внимания, памяти, мышления, речи);

- воспитательную (воспитание устойчивых мотивов учебной деятельности, навыков культуры умственного труда, самоорганизации и самоконтроля, целого ряда ведущих качеств личности – честности, трудолюбия, требовательности к себе, самостоятельности и др.).

Внеаудиторная  самостоятельная работа по  дисциплине «Проектно-сметное дело»  направлена на закрепление, углубление и расширение полученных теоретических знаний и практических умений и выполняется  в виде расчетной работы.

Темы, вынесенные на самостоятельную учебную  деятельность студентов

по дисциплине «Проектно-сметное дело»

для специальности 08.02.06 Строительство и эксплуатация городских путей сообщения

| № | Тема | Вид, название, краткое содержание задания | Цель работы | Кол-во часов | Форма отчетности и контроля | Сроки отчетности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тема. Состав структура и элементы сметной стоимости строи-тельной продукции | Самостоятельная работа №1. Расчетная работа Тема: «Расчет сметной стоимости строительства городских путей сообщения» | Знать этапы расчета сметной стоимости строительства городских путей сообщения» | 2 | Проверка, оценка | 1 неделя |
|  | Тема. Состав структура и элементы сметной стоимости строи-тельной продукции | Самостоятельная работа №2. Расчетная работа Тема: «Составление калькуляции транспортных расходов и калькуляции стоимости материалов, изделий и конструкций» | Знать этапы составления калькуляции транспортных расходов и калькуляции стоимости материалов, изделий и конструкций | 2 | Проверка, оценка | 1 неделя |
|  | Тема. Система сметных нормативов в строительстве | Самостоятельная работа №3. Расчетная работа Тема: «Построение единичной расценки» | Знать структуру расценки и этапы ее построения. | 2 | Проверка, оценка | 1 неделя |
|  | Тема. Составление локальной сметы на общестроительные работы базисно-индексным методом. | Самостоятельная работа №4. Расчетная работа Тема: «Составление локальной сметы на строительство городских путей сообщения». | Знать порядок и правила составления локальной сметы на строительство городских путей сообщения | 2 | Проверка, оценка | 1 неделя |
|  | Тема. Составление локальной сметы на специальные работы. Объектная смета. | Самостоятельная работа №5 Расчетная работа. Тема: «Составление объектной сметы» | Знать порядок составления объектной сметы | 2 | Проверка, оценка | 1 неделя |
|  | Тема. Правила и порядок составления сводного сметного расчета стоимости строительства | Самостоятельная работа №6 Расчетная работа Тема: «Составление сводного сметного расчета стоимости строительства городских путей сообщения» | Знать порядок и правила составления сводного сметного расчета стоимости строительства городских путей сообщения | 2 | Проверка, оценка | 1 неделя |
|  | Тема. Правила и порядок составления смет ресурсным и ресурсно-индексным методом | Самостоятельная работа №7 Расчетная работа Тема: «Составление локальной сметы на строительство городских путей сообщения ресурсным методом» | Знать порядок и правила составления локальной сметы на строительство городских путей сообщения ресурсным методом | 2 | Проверка, оценка | 1 неделя |
|  | Тема. Особенности составления сметной документации на работы по ремонту, реконструкции и реставрации зданий и сооружений | Самостоятельная работа №8 Расчетная работа Тема: «Составление локальной сметы на работы ремонту, реконструкции и реставрации городских путей сообщения» | Знать порядок и правила составления локальной сметы на работы по ремонту, реконструкции и реставрации городских путей сообщения | 2 | Проверка, оценка | 1 неделя |
|  | Итого: |  |  | 16 |  |  |

Критерии оценки  самостоятельной  работы:

оценка «отлично» (5)  - если работа рассчитана без ошибок, аккуратно оформлена и сдана в конце практического занятия.

оценка «хорошо» (4) – если работа рассчитана с ошибками, аккуратно оформлена и сдана в конце практического занятия.

оценка «удовлетворительно» (3)  - если работа рассчитана с ошибками, не аккуратно оформлена и сдана на следующем занятии.

оценка «неудовлетворительно» (2) -если  работа отсутствует.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №1

Расчет сметной стоимости строительства городских путей сообщения

Цель работы - Знать этапы расчета сметной стоимости строительства городских путей сообщения

Вид работы – расчетная работа

Студент должен: иметь представление:

- о составе прямых затрат

- о фонде оплаты труда

- о накладных расходах

-о сметной прибыли

- о сметной стоимости дорожно-строительных  работ

Методические указания:

Работа выполняется  студентами по вариантам, номера которых соответствуют их порядковому номеру в журнале.

Студентам необходимо познакомиться с методикой расчета прямых затрат, фонда оплаты труда, накладных расходов, сметной прибыли, сметной стоимости строительства городских путей сообщения.

Затем выполнить расчет по предложенной методике расчета. Работу оформить в печатном виде в формате А4 в папку-накопитель.

| Показатели | Данные по вариантам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Стоимость материалов, деталей и конструкций | 6530 | 11630 | 7560 | 4260 | 9340 | 7730 | 45630 | 32150 | 8640 | 9400 |
| Транспортирование материалов | 25 | 230 | 520 | 170 | 230 | 120 | 750 | 420 | 220 | 410 |
| Основная заработная плата рабочих, занятых на дорожно-строительных работах | 1640 | 8570 | 5310 | 2310 | 1420 | 2640 | 6080 | 4650 | 2100 | 2480 |
| Заработная плата бульдозеристов, экскаваторщиков, крановщиков | 120 | 450 | 230 | 180 | 150 | 160 | 230 | 320 | 320 | 240 |
| Затраты, связанные с эксплуатацией машин | 430 | 1420 | 530 | 1530 | 460 | 500 | 1530 | 1650 | 2540 | 1230 |
| Виды работ | Распределение прямых затрат по видам работ, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы | 10 | - | 42 | - | 14 | - | - | 31 | - | - |
| Подготовительные работы | 65 | - | 20 | - | - | - | 26 | - | 48 | - |
| Устройство дорожной одежды проезжей части | 25 | - | - | 55 | - | 16 | - | 25 | - | - |
| Устройство дорожной одежды на карманах автобусных остановок | - | 32 | - | - | 61 | - | 46 | - | - | 40 |
| Устройство дорожной одежды на тротуарах и посадочных площадках автобусных остановок | - | - | - | 33 | - | 34 | 48 | 44 | - | 35 |
| Ограждения и направляющие устройства | - | 50 | 38 | 12 | - | 50 | - | - | 30 | 25 |
| Дорожные знаки и разметка | - | 18 | - | - | 25 | - | - | - | 22 | - |

| Показатели | Данные по вариантам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Стоимость материалов, деталей и конструкций | 7530 | 12630 | 8560 | 5260 | 9240 | 7830 | 46630 | 33150 | 8740 | 9500 |
| Транспортирование материалов | 35 | 330 | 620 | 270 | 230 | 220 | 850 | 520 | 720 | 510 |
| Основная заработная плата рабочих, занятых на дорожно-строительных работах | 2640 | 9570 | 6310 | 3310 | 1520 | 2740 | 6180 | 5650 | 2200 | 2580 |
| Заработная плата бульдозеристов, экскаваторщиков, крановщиков | 220 | 550 | 330 | 280 | 250 | 260 | 330 | 420 | 420 | 340 |
| Затраты, связанные с эксплуатацией машин | 40 | 2420 | 630 | 1630 | 560 | 600 | 1630 | 1750 | 2640 | 1330 |
| Виды работ | Распределение прямых затрат по видам работ, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы | 15 | - | - | - | 15 | 30 | 26 | - | - | 45 |
| Подготовительные работы | 60 | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 35 |
| Устройство дорожной одежды проезжей части | 25 | - | 20 | 50 | - | 16 | 48 | 24 | - | 20 |
| Устройство дорожной одежды на карманах автобусных остановок | - | 38 | - | 38 | - | - | - | 31 | - | - |
| Устройство дорожной одежды на тротуарах и посадочных площадках автобусных остановок | - | - | 48 | - | 61 | - | 26 | 45 | - | - |
| Ограждения и направляющие устройства | - | 50 | 32 | 12 | - | 54 | - | - | 30 | - |
| Дорожные знаки и разметка | - | 12 | - | - | 24 | - | - | - | 28 | - |
| Показатели | Данные по вариантам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Стоимость материалов, деталей и конструкций | 6540 | 11640 | 7570 | 4270 | 9350 | 7740 | 45640 | 32160 | 8650 | 9500 |
| Транспортирование материалов на строительную площадку | 26 | 240 | 530 | 180 | 240 | 130 | 760 | 430 | 230 | 420 |
| Основная заработная плата рабочих, занятых на СМР | 1650 | 8580 | 5320 | 2320 | 1430 | 2650 | 6090 | 4660 | 2200 | 2490 |
| Заработная плата бульдозеристов, экскаваторщиков, крановщиков | 130 | 460 | 240 | 190 | 160 | 170 | 240 | 330 | 330 | 250 |
| Затраты, связанные с эксплуатацией машин | 440 | 1430 | 540 | 1540 | 470 | 550 | 1540 | 1660 | 2550 | 1240 |
| Виды работ | Распределение прямых затрат по видам работ, % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Земляные работы | 10 | - | 42 | - | 14 | - | 26 | 34 | - | - |
| Подготовительные работы | 65 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - |
| Устройство дорожной одежды проезжей части | 25 | - | 28 | 52 | - | 14 | 48 | 25 | - | 45 |
| Устройство дорожной одежды на карманах автобусных остановок | - | 30 | - | 15 | 65 | - | - | - | - | 30 |
| Устройство дорожной одежды на тротуарах и посадочных площадках автобусных остановок | - | - | - | 33 | - | 36 | 28 | 41 | - | 25 |
| Ограждения и направляющие устройства | - | 52 | 30 | - | - | 50 | - | - | 30 | - |
| Дорожные знаки и разметка | - | 18 | - | - | 21 | - | - | - | 20 | - |

Методика расчета:

- Общая сумма прямых затрат составляет:

ПЗ = М + Оз + Эм + Тр + ЗПм = 120 + 861 + 21 +  32 + 56 = 1090 тыс. руб.

- Фонд оплаты труда  рабочих-строителей и машинистов:

ФОТ= (Оз + Эм)= 120 + 32 = 152 тыс. руб.

- Фонд оплаты труда  на каменные работы:

ФОТ1 = 38%*ФОТ=0,38 × 152 = 57,76 т.р.

- Фонд оплаты труда  на монтаж  металлоконструкций:

ФОТ2 = 22%*ФОТ=0,22 × 152 = 33,44 т.р.

- Фонд оплаты труда  на сантехнические работы:

ФОТ3 = 30%*ФОТ=0,30 × 152 = 45,60т.р.

- Фонд оплаты труда  на электромонтажные работы:

ФОТ4= 10%*ФОТ=0,1 × 152 = 15,2 т.р.

- Накладные расходы на каменные работы:

НР1 = 112 % *ФОТ1 = 1,12 × 57,76 = 64,69 т.р.

- Накладные расходы на монтаж  металлоконструкций:

НР2 = 90 %* ФОТ2 = 0,90 ×33,44 = 30,1т.р.

- Накладные расходы на сантехнические работы:

НР3 = 128% *ФОТ3 = 1,28 ×45,60= 58,37 т.р.

- Накладные расходы на электромонтажные работы:

НР4 = 95% *ФОТ4 = 0,95 × 15,2 = 14,44 т.р.

- Общая сумма накладных расходов:

НР = НР1 + НР2 + НР3 + НР4 = 64,69 + 30,1 + 58,37 + 14,44 = 167,60т.р.

- Сметная прибыль на каменные работы:

СП1 = 80 % *ФОТ1 = 0,8 × 57,76 = 46,21 т.р.

- Сметная прибыль на монтаж металлоконструкций:

СП2 = 85 % *ФОТ2 = 0,85 × 33,44 = 28,42 т.р.

- Сметная прибыль на сантехнические работы:

СП3 = 83 % *ФОТ3 = 0,83 × 45,6 = 37,85 т.р.

- Сметная прибыль на электромонтажные работы:

СП4 = 65 % *ФОТ4= 0,65 × 15,2 = 9,88 т.р.

- Общая сумма сметной прибыли:

СП= СП1 + СП2 + СП3 + СП4 = 46,21+28,42+37,85+9,88=122,36 тыс.руб.

- Сметная стоимость строительно-монтажных работ:

Ссмр = ПЗ + НР + СП = 1090 + 167,6 +122,36= 1379,96 т.р.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №2

Составление калькуляции транспортных расходов и калькуляции стоимости материалов, изделий и конструкций

Цель работы - Знать этапы составления калькуляции транспортных расходов и калькуляции стоимости материалов, изделий и конструкций

Вид работы – расчетная работа

Студент должен: иметь представление:

- о видах отпускной цены

- о франко-ценах

- о сборниках сметных цен на перевозку грузов для строительства

о  привозных и местных материалах

- о сборниках сметных цен на материалы

Методические указания:

Работа выполняется  студентами по вариантам, номера которых соответствуют их порядковому номеру в журнале.

Студентам необходимо для расчета использовать сборник сметных цен на перевозку грузов для строительства часть 1. Выполнить расчет и занести его в таблицу 1.

На основании данных полученных в задании № 1 составить калькуляцию сметной цены. Расчет занести в таблицу 2.

Работу оформить в печатном виде в формате А4, в папку-накопитель.

Задание №1.

Условия поставок материалов на дорогу

| Вариант | Наименование материала | Перевозки |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | автомобильные, км | железнодорожные, км |
|  | Щебень | 26 | 386 |
|  | Песок | 25 | 425 |
|  | Битум | 13 | 564 |
|  | Смесь асфальто-бетонная | 24 | 428 |
|  | Минеральный порошок | 16 | 355 |
|  | Щебень всех фракций | 21 | 486 |
|  | ПГС | 45 | 573 |
|  | Шлак | 27 | 344 |
|  | Грунт-суглинок | 30 | 831 |
|  | Щебень | 29 | 421 |
|  | Песок | 42 | 653 |
|  | Битум | 31 | 231 |
|  | Смесь асфальто-бетонная | 37 | 332 |
|  | Минеральный порошок | 28 | 685 |
|  | Щебень всех фракций | 36 | 975 |
|  | ПГС | 41 | 246 |
|  | Шлак | 27 | 368 |
|  | Грунт-суглинок | 45 | 458 |
|  | Щебень | 60 | 692 |
|  | Песок | 24 | 361 |
|  | Битум | 39 | 743 |
|  | Смесь асфальто-бетонная | 26 | 768 |
|  | Минеральный порошок | 25 | 659 |
|  | Щебень всех фракций | 13 | 231 |
|  | ПГС | 45 | 321 |

Таблица 1.

Калькуляция № 1 транспортных расходов 1 т _______

Составлена в ценах_________________________________________________________________________

А. Вид отпускной цены франко – вагон, станция отправления

Б. Наименование поставщика карьер

В. Класс груза 1

| Наименование операции | Наименование конечных пунктов перевозки | Расстояние, км | Формула подсчета | Стоимость всего, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ж/д перевозки | Ст. отправления- ст. назначения |  |  |  |
| Погрузочно- разгрузочные работы при ж/д перевозках | Ст. назначения |  |  |  |
| Автомобильные перевозки в местах назначения | Ст. назначения- место работ |  |  |  |
| Погрузочно- разгрузочные работы при автоперевозках | Место работ |  |  |  |
| Итого | - | - | - |  |
| С учетом индекса 10 | - | - | - |  |

Таблица 2.

Калькуляция стоимости материалов, деталей и полуфабрикатов для строительства

| Наименование материалов, деталей, полуфабрикатов | Единица измерения | Поставщик и место отгрузки | Вид отпускной цены (франко) | Вес единицы измерения (брутто), т | Транспортные расходы на 1т груза, руб | № калькуляций транспортных расходов | Наценки сбытовых и посреднических организаций, % | На единицу измерения, руб. |  |  |  |  |  | Всего сметная цена с заготовительно- складскими расходами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Отпускная цена | Наценки сбытовых и снабженческих организаций | Расходы на тару и реквизит | Транспортные расходы | Итого сметная цена франко-приобъектный склад | Заготовительно- складские расходы, 2% |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10=9*8 | 11 | 12 | 13=9+10+11+12 | 14 | 15=13+14 |

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №3

Построение единичной расценки

Цель работы - Знать структуру расценки и этапы ее построения.

Вид работы – расчетная работа

Студент должен: иметь представление:

- о составе прямых затрат

- об определении элементов затрат по материальным ресурсам и оплате труда.

- об определении затрат по стоимости 1 маш-ч эксплуатации строительных машин.

Методические указания:

Работа выполняется  студентами по вариантам, номера которых соответствуют их порядковому номеру в журнале.

Студентам необходимо для расчета использовать  ГЭСН № 27 «Автомобильные дороги», сборник сметных цен на эксплуатацию строительных машин, сборник сметных цен на строительные материалы.

Затем выполнить расчет и занести его в таблицу. Работу оформить в печатном виде в формате А4, в папку-накопитель.

| Шифр раздела | Наименование элемента затрат |  | Ед. измер. | Шифр работы | Базисная цена, руб. | ЗП механиз | Сумма ЗПмех. | Сумма затрат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Затраты труда основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разряд работ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стоимость 1 чел.-часа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Заработная плата основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого ЗП основных рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого материалов |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого затрат на ЭММ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого прямых затрат |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вариант |  | Задание |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 1 |  | 27-01-001-1 Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см смешением с битумом (битумной эмульсией): фрезами навесными |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 2 |  | 27-01-001-02 Укрепление грунтов однослойных оснований и покрытий толщиной до 20 см смешением с битумом (битумной эмульсией): автогрейдерами |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 3 |  | 27-01-002-1 Устройство оснований и покрытий с применением автогрейдера из готовой битумно-грунтовой смеси толщиной 15 см при приготовлении ее:из песчаных, супесчаных грунтов |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 4 |  | 27-01-002-2 Устройство оснований и покрытий с применением автогрейдера из готовой битумно-грунтовой смеси толщиной 15 см при приготовлении ее: из щебеночных, гравийных, гравийно(щебеночно)-песчаных и золошлаковых смесей |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 5 |  | 27-03-008-1 Разборка покрытий и оснований: мостовой из булыжного камня |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 6 |  | 27-03-008-4 Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 7 |  | 27-03-008-2 Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 8 |  | 27-04-009-1 Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70 - 120 мм:однослойных |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 9 |  | 27-05-002-2 Устройство мостовых мозаиковых с заполнением швов цементным раствором при высоте мозаиковой шашки: 10 см |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 10 |  | 27-05-002-1 Устройство мостовых брусчатых с заполнением швов битумной мастикой при высоте брусчатки 10 см |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 11 |  | 27-06-001-1 Устройство дорожных покрытий из сборных шестигранных железобетонных плит |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 12 |  | 27-06-001-2 Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит прямоугольных площадью:до 3 м2 |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 13 |  | 27-06-001-3 Устройство дорожных покрытий из сборных железобетонных плит прямоугольных площадью :до 10,5 м2 |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 14 |  | 27-02-010-1 Установка бортовых камней бетонных:при цементобетонных покрытиях |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 15 |  | 27-02-010-3 Установка бортовых камней природных:при цементобетонных покрытиях |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 16 |  | 27-003-001-1 Исправление профиля оснований щебеночных:с добавлением нового материала |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 17 |  | 27-003-001-3 Исправление профиля оснований гравийных:с добавлением нового материала |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 18 |  | 27-03-004-1 Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси:с применением укладчиков асфальтобетона |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 19 |  | 27-03-004-2 Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси: без применения укладчиков асфальтобетона |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 20 |  | 27-03-008-3 Разборка покрытий и оснований: черных щебеночных |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 21 |  | 27-03-005-1 Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности: до 1 м2 |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 22 |  | 27-03-005-2 Ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия литой асфальтобетонной смесью с разрушением поверхности: более 1 м2 |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 23 |  | 27-03-008-1 Разборка покрытий и оснований: мостовой из булыжного камня |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 24 |  | 27-03-008-2 Разборка покрытий и оснований: щебеночных |  |  |  |  |  |  |
| Вариант 25 |  | 27-03-008-4 Разборка покрытий и оснований: асфальтобетоных |  |  |  |  |  |  |

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №4

Составление локальной сметы на строительство городских путей сообщения

Цель работы - Знать порядок  и правила составления локальной сметы на строительство городских путей сообщения

Вид работы – расчетная работа

Студент должен: иметь представление:

-о методах составления локальных сметах

- о порядке  и правилах составления локальной сметы на общестроительные работы

Методические указания:

Работа выполняется  студентами по вариантам, номера которых соответствуют их порядковому номеру в журнале.

Студентам необходимо использовать для выполнения работы программный комплекс «Госстройсмета».

Выполнить расчет. Работу оформить в печатном виде в формате А4 в папку-накопитель.

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.Подготовительные работы |  |  |  |
| 1.1 | Рубка деревьев мягких пород диаметром до 24 см | шт. | 2609 |
| 1.2 | Корчевка пней деревьев | шт. | 2609 |
| 1.3 | Вывозка пней тракторными прицепами на расстояние до 500 м | шт. | 2609 |
| 1.4 | Погрузка мусора (пней) | т | 391 |
| 1.5 | Транспортировка мусора автосамосвалами на полигон, расстояние возки 30 км | т | 391 |
| 1.6 | Расчистка площадей от кустарника при частой поросли | кв. м | 306000 |
| 1.7 | Сгребание срезанного кустарника | кв. м | 306000 |
| 1.8 | Двойное сжигание срезанной поросли с перетряхиванием | кв. м | 306000 |
| 1.9 | Снятие и обвалование растительного грунта бульдозерами толщиной 15 см с перемещением до 30 м | куб. м | 90000 |
| 2 .Земляное полотно |  |  |  |
| 2.1 | Уплотнение основания насыпи (40 см) за 6 проходов катками на п/к ходу массой 25 т | куб. м | 180000 |
| 2.2 | Разработка суглинистого грунта в карьере экскаватором с ковшом емкостью 0,7 куб. м с погрузкой в автосамосвалы | куб. м | 618750 |
| 2.3 | Транспортировка суглинистого грунта на расстояние 40 км | т | 1082812,5 |
| 2.4 | Работа на отвале при доставке суглинистого грунта | куб. м | 618750 |
| 2.5 | Разработка супесчаного грунта в карьере экскаватором с ковшом емкостью 1,4 куб. м с погрузкой в автосамосвалы | куб. м | 412500 |
| 2.6 | Транспортировка супесчаного грунта на расстояние 40 км | т | 680625 |
| 2.7 | Работа на отвале при доставке супесчаного грунта | куб. м | 412500 |
| 2.8 | Послойное уплотнение грунта насыпи (40 см) за 10 проходов катками на п/к ходу массой 25 т | куб. м | 937500 |
| 2.9 | Механизированная планировка верха земляного полотна | кв. м | 302560 |
| 2.10 | Механизированная планировка откосов насыпи | кв. м | 180400 |
| 2.11 | Распределение (ранее снятого) растительного грунта по откосам насыпи | куб. м | 90000 |
| 2.12 | Гидропосев трав | кв. м | 180400 |
|  | 3.Дорожная одежда на проезжей части |  |  |
| 3.1 | Устройство подстилающего слоя из песка толщиной 40 см | куб. м | 120000 |
| 3.2 | Устройство слоя основания из щебня М 800 фр. 40–70 мм, уложенный по методу заклинки толщиной 20 см | кв. м | 170000 |
| 3.3 | Устройство слоя основания из щебня обработанно-го органическим вяжущим толщиной 12 см | кв. м | 170000 |
| 3.4 | Розлив битумной эмульсии (0,6 л/кв. м) | т | 102 |
| 3.5 | Устройство слоя покрытия из к/з а/б тип Б толщиной 9 см | кв. м | 170000 |
| 3.6 | Розлив битумной эмульсии (0,4 л/кв. м) | т | 68 |
| 3.7 | Устройство слоя покрытия из м/з а/б тип А толщиной 5 см | кв. м | 170000 |
| 3.8 | Укрепление обочин щебнем обработанным органическим вяжущим толщиной 10 см | кв. м | 100000 |
|  | 4. Дорожная одежда на карманах автобусных остановок |  |  |
| 4.1 | Устройство подстилающего слоя из песка толщиной 40 см | куб. м | 360 |
| 4.2 | Устройство слоя основания из щебня М 800 фр. 40–70 мм, уложенный по методу заклинки толщиной 20 см | кв. м | 900 |
| 4.3 | Устройство слоя основания из щебня обработанно-го органическим вяжущим толщиной 12 см | кв. м | 900 |
| 4.4 | Розлив битумной эмульсии (0,6 л/кв. м) | т | 0,54 |
| 4.5 | Устройство слоя покрытия из к/з а/б тип Б толщиной 9 см | кв. м | 900 |
| 6 | Розлив битумной эмульсии (0,4 л/кв. м) | т | 0,36 |
| 4.7 | Устройство слоя покрытия из м/з а/б тип А толщиной 5 см | кв. м | 900 |
|  | 5.Дорожная одежда на тротуарах и посадочных площадках автобусных остановок |  |  |
| 5.1 | Устройство подстилающего слоя из песка толщиной 25 см | куб. м | 525 |
| 5.2 | Устройство слоя основания из щебня М 600 фр. 40–70 мм, уложенный по методу заклинки толщиной 22 см | кв. м | 2100 |
| 5.3 | Розлив битумной эмульсии (0,6 л/кв. м) | т | 1,26 |
| 5.4 | Устройство слоя покрытия из к/з а/б тип Б толщиной 7 см | кв. м | 2100 |
| 5.5 | Розлив битумной эмульсии (0,4 л/кв. м) | т | 0,84 |
| 5.6 | Устройство слоя покрытия из песчаного а/б тип Д толщиной 4 см | кв. м | 2100 |
| 5.7 | Установка бетонного бортового камня БР 100.30.18 | п. м | 913 |
|  | 6.Ограждающие и направляющие устройства |  |  |
| 6.1 | Установка односторонних барьерных металлических ограждений | п. м | 7040 |
|  | 7.Дорожные знаки и разметка |  |  |
| 7.1 | Установка дорожных знаков | шт. | 191 |
| 7.2 | Нанесение разметки термопластиком шириной 0,1 м сплошной линией | км | 59,845 |
| 7.3 | Нанесение разметки термопластиком шириной 0,1 м прерывистой линией с шагом 1:1 | км | 0,175 |

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №5

Составление объектной сметы

Цель работы - Знать порядок  и правила составления объектной сметы

Вид работы – расчетная работа

Студент должен: иметь представление:

-о методах составления объектных смет

- о порядке  и правилах составления объектной сметы

Методические указания:

Работа выполняется  студентами по вариантам, номера которых соответствуют их порядковому номеру в журнале.

Студентам необходимо на основании данных полученных в самостоятельной работе №4 составить объектную смету на строительство указанного в задании объекта, используя для выполнения работы программный комплекс «Госстройсмета».

Выполнить расчет. Работу оформить в печатном виде в формате А4 в папку-накопитель.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №6

Составление сводного сметного расчета стоимости строительства стоимости строительства городских путей сообщения

Цель работы - Знать порядок и правила составления сводного сметного расчета

Вид работы – расчетная работа

Студент должен: иметь представление:

-о составе сводного сметного расчета

- о порядке  и правилах составления сводного сметного расчета

Методические указания:

Работа выполняется  студентами по вариантам, номера которых соответствуют их порядковому номеру в журнале.

Студентам необходимо на основании данных полученных в самостоятельной работе №5 составить сводный сметный расчет на строительство указанного в задании объекта, используя для выполнения работы программный комплекс «Госстройсмета».

Затем выполнить расчет по предложенной методике расчета. Работу оформить в печатном виде в формате А4 в папку-накопитель.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №7

Составление локальной сметы на строительство городских путей сообщения ресурсным методом

Цель работы - Знать порядок и правила составления локальной сметы строительство городских путей сообщения ресурсным методом

Вид работы – расчетная работа

Студент должен: иметь представление:

- о методах составления локальных смет

- о порядке  и правилах составления локальной сметы на строительные работы ресурсным методом

Методические указания:

Работа выполняется  студентами по вариантам, номера которых соответствуют их порядковому номеру в журнале.

Студентам необходимо на основании данных полученных в самостоятельной работе №4 составить сводную ресурсную ведомость строительство городских путей сообщения ресурсным методом, используя для выполнения работы программный комплекс «Госстройсмета».

Затем выполнить расчет по предложенной методике расчета. Работу оформить в печатном виде в формате А4 в папку-накопитель.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА №8

Составление локальной сметы на работы по ремонту, реконструкции и реставрации городских путей сообщения

Цель работы - Знать порядок и правила составления локальной сметы по ремонту, реконструкции и реставрации городских путей сообщения

Вид работы – расчетная работа

Студент должен: иметь представление:

- об особенностях выполнения работ по  ремонту, реконструкции и реставрации городских путей сообщения

- о правилах и порядке расчета локальных смет на работы по ремонту, реконструкции и реставрации городских путей сообщения

Методические указания:

Работа выполняется  студентами по вариантам, номера которых соответствуют их порядковому номеру в журнале.

Студентам необходимо использовать для выполнения работы программный комплекс «Госстройсмета».

Выполнить расчет. Работу оформить в печатном виде в формате А4 в папку-накопитель.

Приложение №1.

(образец оформления титульного листа)

БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА № ___

РАСЧЕТНАЯ РАБОТА

по дисциплине «Проектно-сметное дело»

Тема: «(наименование темы)»

Выполнил:

студент группы

Ф.И.

Проверил:

преподаватель

Ф.И.О.

оценка ________

Белгород, 20__

ЛИТЕРАТУРА

Основные источники:

1. Александров В.Т. Ценообразование в строительстве.: учебное пособие для СПО. – Санкт-Петербург: Питер, 2017. -249с

2. Проектно-сметное дело. Синянский И.А., Манешина Н.И. – М.: Академия, 2017. -448с

3. Экономика строительства.  Под общей ред. И.С. Степанова. - М.: Юрайт-Издат, 2017

4.Барановская Н.И., Котов А.А. Основы сметного дела в строительстве.- Москва, Санкт-Петербург, 2017.

Дополнительные источники:

- Ардзинов В.Д. Ценообразование и составление смет в строительстве.-СПб.: Питер, 2012.

- Нормирование труда и сметы. Под ред. К.Г. Романовой. -М.: Стройиздат,2012.

3. ГЭСН – 2017 и ГЭСН р 2017

4.  МДС 81 – 1.99 Методические указания по определению стоимости строительной продукции на территории российской Федерации.

5.  МДС 11 – 1.99. Методические рекомендации о порядке выдачи разрешений на строительство.

6.  МДС 11 – 3.99. Методические рекомендации по проведению экспертизы технико-экономических обоснований (проектов) на строительство объектов жилищно-гражданского назначения.

7.  МДС 11 – 4.99. Методические рекомендации по проведению экспертизы технико-экономических обоснований (проектов) на строительство предприятий, зданий и сооружений производственного назначения.

8.МДС 81-35-2004. Методика определения стоимости строительной продукции на территории РФ.

9.МДС 81-33-2004. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве.

10.МДС 81-25-2001. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве.

11.  ТЕР -2017 и ТЕРр-2017.Территориальные единичные расценки на строительные и ремонтно-строительные работы в Белгородской области.

12.  Информационно-аналитический бюллетень «Индексы цен в строительстве», М. КО ИНВЕСТ

Интернет – ресурсы:

- www.e-college. ru/ xbooks

- www.ispolnitelnaya.ru

- Программный комплекс для автоматизированного расчета и выпуска сметной документации «ГОССТРОЙСМЕТА»;

- Ценообразование в строительстве [Электронный ресурс]: сборник нормативных актов и документов/ — Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2015.— 511 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/30278.— ЭБС «IPRbooks»,

- Петрова Л.В. Ценообразование и сметное дело в строительстве [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Петрова Л.В.— Электрон. текстовые данные.— Самара: Самарский государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2012.— 144 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20538.— ЭБС «IPRbooks»,

- Ильин В.Н. Сметное ценообразование в строительстве [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Ильин В.Н., Плотников А.Н.— Электрон. текстовые данные.— Ростов-на-Дону: Феникс, 2011.— 250 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/918.— ЭБС «IPRbooks», по паролю

- Электронный учебник Синянский А.Н., Манешина Н.И. «Проектно-сметное дело».