ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Контрольно-измерительный материал

для проведения промежуточной аттестации в форме

контрольных работ, экзамена, курсового проекта

по МДК 02.01 Технология и организация строительства городских улиц и дорог в рамках программы подготовки специалистов среднего звена

специальность: 08.02.06 «Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»

г. Белгород, 2019г.

Комплект контрольно- измерительных материалов по профессиональному модулю 02 ««Строительство городских путей сообщения» МДК. 02.01 «Технология и организация строительства городских улиц и дорог» разработан на основе примерной программы по указанному профессиональному модулю специальности 08.02.06 «Строительство и эксплуатация городских путей сообщения».

Организация-разработчик: Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Белгородский  строительный колледж»

Разработчики:

Филимонова Е.В.,  преподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

Присяжная Л.Н., преподаватель ОГАПОУ  «Белгородский строительный колледж».

Кравцова Л.С., преподаватель ОГАПОУ  «Белгородский строительный колледж».

Рекомендовано методическим советом ОГАПОУ «БСК»

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Заместитель директора по учебно-методической работе

_____________________________

Рассмотрено на заседании предметно- цикловой комиссии

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Председатель предметно- цикловой комиссии

СОДЕРЖАНИЕ

- ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КИМ.

2. ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ, ЭКЗАМЕНУ И КУРСОВОМУ ПРОЕКТУ.

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА МДК 02.01.

4. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО КУРСА МДК 02.01.

I.Паспорт комплекта контрольно-измерительных средств

1. 1. Область применения комплекта контрольно-измерительных средств МДК.02.01 «Технология и организация строительства городских улиц и дорог».

  - Комплект контрольно-измерительных средств предназначен для оценки результатов освоения профессионального модуля 02 «Строительство городских путей сообщения» МДК. 02.01 «Технология и организация строительства городских улиц и дорог»

Результатом освоения профессионального модуля является контроль теоретических знаний в виде экзамена, контроль теоретических и практических знаний в виде тестирования и экзамена, курсовой проект.

1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения междисциплинарного курса 02.01 профессионального модуля 02 должен:

| Иметь практический опыт | в выполнении работ по строительству городских улиц и дорог и производству строительных материалов и изделий; в оборудовании участка производства однотипных строительных работ; в организации и ведении работ по строительству рельсовых и подъездных путей; в организации и ведении работ по строительству искусственных сооружений. |
| --- | --- |
| уметь | согласовывать прокладку подземных коммуникаций со всеми заинтересованными городскими службами; оформлять текстовую и графическую техническую документацию, составлять исполнительскую техническую и нормативно-сметную документацию; устанавливать технологическую последовательность работ по строительству городских улиц и дорог, рельсовых и подъездных путей, искусственных сооружений, проектировать проект организации работ и проект производства работ; выполнять работы по возведению земляного полотна, устройству дорожных одежд и водоотводных сооружений, укладке рельсовых и подъездных путей, строительству искусственных сооружений; организовывать и выполнять работы по подъемке пути стрелочных переводов на балласт и подбивке шпал балластом, рихтовке пути; проводить учет и контроль качества всех видов строительных работ; нормировать дорожно-строительные работы; выполнять разработку сметной документации по строительству городских улиц и дорог; проводить учет и контроль качества всех видов строительных работ; определять вредные и (или) опасные факторы, связанные с производством однотипных строительных работ; определять перечень средств коллективной и (или) индивидуальной защиты работников; определять перечень рабочих мест, подлежащих специальной оценке условий труда. |
| знать | технологию работ по возведению земляного полотна, устройству конструктивных слоев дорожных одежд, водоотвода, укладке рельсовых и подъездных путей, строительству искусственных сооружений, озеленению и обустройству городских улиц и дорог, производству строительных материалов и изделий; нормативные требования к составлению графиков организации строительства и производства работ; виды согласований с городскими службами; виды дорожно-строительных материалов, спецификации изделий; виды дорожно-строительных машин для возведения земляного полотна, устройства дорожных одежд, искусственных сооружений и область их применения; типовые решения технологических карт всех видов работ; требования нормативных актов по контролю качества при всех видах работ; правила техники безопасности и охраны окружающей среды; требования нормативных актов по нормированию работ; технологию составления сметных расчетов различными методами; методику лабораторных испытаний и расчетов по определению физико-механических свойств строительных материалов; виды негативного воздействия на окружающую среду при производстве строительных работ; основные вредные и опасные производственные факторы; меры административной и уголовной ответственности, применяемые при нарушении требований охраны труда. |

2.ТРЕБОВАНИЯ К КИМ ПО МДК 02.01.

| 4 семестр | 5 семестр | 6 семестр | 7 семестр |
| --- | --- | --- | --- |
| Контрольная работа | Контрольная работа | экзамен | Курсовой проект |

Проверка знаний по МДК 02.01 проводится на основании пройденного теоретического курса и результатов выполнения практических работ выполненных обучающимися за время изучения МДК 02.01 тема 1.1 «Основные положения строительства городских улиц и дорог», тема 1.2 «Строительство подземных инженерных сетей», тема 1.3 «Строительство земляного полотна». Для контрольной работы разработано 10 вариантов заданий. Каждый вариант состоит  из 1 теоретического вопроса и 1 задачи.

Проверка знаний по МДК 02.01 проводится на основании изучения теоретического курса и результатов выполнения выполнения практических работ по темам: 1.4 «Мероприятия по регулированию водного режима гороских улиц и дорог» ,1.5 «Строительство оснований дорожных одежд», тема 1.6 «Строительство покрытий дорожных одежд» Для контрольной работы разработано 10 вариантов заданий. Каждый вариант состоит  из 1 теоретического вопроса и 1 задачи.

Проверка знаний по МДК 02.01 проводится на основании результатов выполнения практических работ выполненных обучающимися за время изучения МДК 02.01 «Строительство городских улиц и дорог» в виде экзамена. Для экзамена разработано 25 билетов. Каждый билет содержит 2 вопроса и одну задачу.

Проверка знаний по МДК 02.01 проводится на основании результатов выполнения курсового проекта выполненных обучающимися за время изучения МДК 02.01 «Строительство городских улиц и дорог» в виде зачёта по курсовому проекту.

- ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА  МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 02.01

3.1 Критерии оценки:

Оценка «отлично»   выставляется обучающемуся, если   он полностью освоил учебный материал,  умеет изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает и способен выполнить полный расчет задачи.

Оценка «хорошо»   выставляется обучающемуся, если он в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении в письменном виде, подтверждает ответ конкретными примерами, решает задачу самостоятельно, за исключением небольшой помощи преподавателя.

Оценка «удовлетворительно»   выставляется обучающемуся, если он не усвоил существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки при его изложении. Затрудняется при выполнении задачи.

Оценка «неудовлетворительно»   выставляется обучающемуся, если он не усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может выполнить задачу.

3.2. Задания для выполнения

Задания для оценки по темам: тема 1.1 «Основные положения строительства городских улиц и дорог», тема 1.2 «Строительство подземных инженерных сетей», тема 1.3 «Строительство земляного полотна». проводится в контрольной работы. Для контрольной работы разработано 10 вариантов заданий. Каждый вариант состоит  из 1 теоретического вопроса и 1 задачи.

Время проведения контрольной работы – 45 мин.

Комплект вариантов:

Вариант  № 1

1. Улично-дорожная сеть городов и населенных пунктов, принципы застройки, классификация.

2. Подобрать машины для укрепления откосов земляного полотна. Рассчитать производительность и определить требуемое количество машин.

Вариант  № 2

1. Классификация строительных и строительно-монтажных работ. Основные принципы организации дорожно-строительных работ в городах.

2. Подобрать машины для планировки земляного полотна. Рассчитать производительность и определить требуемое количество автогрейдеров и экскаваторов планировщиков.

Вариант  № 3

1. Подготовительные работы при строительстве городских улиц и дорог.

2. Подобрать катки для уплотнения грунта в насыпи. Рассчитать производительность и определить требуемое количество.

Вариант № 4 1. Общие сведения о подземном хозяйстве городов.. 2. Подобртаь машины для разработки и вывоза грунта. Рассчитать производительность и определить требуемое количество экскаваторов и автосамосвалов..

Вариант  № 5

1. Строительство ливневого водоотведения.

2. Подобрать бульдозер для разработке грунта. Рассчитать производительность и определить требуемое количество бульдозеров для разработки грунта в выемке и разравнивания грунта в насыпи

Вариант  № 6

1. Общие сведения о сооружении земляного полотна.

2. Произвести расчет объемов работ на строительство водостока в траншее.

Вариант  № 7

1. Строительство земляного полотна бульдозерами.

2. Подобрать машины для снятия растительного слоя: бульдозеры, погрузчики и автосамосвалы.

Вариант  № 8

1. Строительство земляного полотна экскаваторами.

2. Определить оптимальную плотность и оптимальную влажность грунта.

Вариант  № 9

1. Уплотнение грунта земляного полотна. Планировка земляного полотна. Устройство корыта

2. Определить объемы работ на строительство продольного водостока в траншее.

Вариант  № 10

1. Контроль качества строительства, техника безопасности, охрана труда, производственная санитария на работах по сооружения земляного полотна

2. Подобрать машины для укрепления откосов земляного полотна засевом трав.

Задания для оценки по темам: тема 1.4 «Мероприятия по регулированию водного режима городских улиц и дорог», тема 1.5 «Строительство оснований дорожных одежд», тема 1.6 «Строительство покрытий дорожных одежд». Для контрольной работы разработано 10 вариантов заданий. Каждый вариант состоит  из 1 теоретического вопроса и 1 задачи.

Время проведения контрольной работы – 45 мин.

Комплект вариантов:

Вариант  № 1

1. Способы защиты улиц и дорог от грунтовых вод.

2. Произвести расчет объемов работ и комплектование отряда машин по строительству слоя основания из бетонных смесей.

Вариант  № 2

1. Виды дренажных устройств. Назначение, размещения, материалы для устройства дренажей.

2. Произвести расчет объемов работ и комплектование отряда машин по строительству слоя основания из укрупненного вяжущего грунта.

Вариант  № 3

1. Классификация дорожных одежд. Виды основание, их назначение и способы устройства.

2. Произвести расчет объемов работ и комплектование отряда машин по строительству слоя основания из каменного материала.

Вариант № 4 1. Виды минеральных каменных материалов. Технология организации строительства слоев основания из каменных материалов различными способами.. 2. Произвести расчет объемов работ и комплектование отряда машин по строительству дополнительного слоя основания из песка..

Вариант  № 5

1. Виды вяжущих для укрепления грунтов. Технология и организация строительства слоев основания из урупненных вяжущих грунтов различными способами.

2. Определить объемы работ по строительству дорожной одежды городской улицы и устройству корыта.

Вариант  № 6

1. Строительство оснований из бетонных смесей. Состав бетонных смесей. Технология и организация строительства слоев оснований з различных бетонных смесей.

2. Определить объемы работ по строительству капилляропрерывающего слоя.

Вариант  № 7

1. Строительство асфальтобетонных покрытий. Состав асфальтобетонных смесей. Их классификация. Правила организации работ

2. Произвести расчет объемов работ и комплектование отряда машин по строительству слоя основания из укрупненного вяжущего грунта.

Вариант  № 8

1. Строительство монолитных цементно-бетонных покрытий, их состав, разновидности. Правила организации работ по строительству монолитных цементно-бетонных покрытий.

2. Определить объемы работ по строительству дорожной одежды городской улицы и устройству корыта.

Вариант  № 9

1. Литые асфальтобетонные смеси. Особенности строительства.

2. Произвести расчет объемов работ и комплектование отряда машин по строительству дополнительного слоя основания из песка.

Вариант  № 10

1. Цветной асфальтобетон. Строительство осветленных покрытий. Контроль качества работ.

2. Произвести расчет объемов работ и комплектование отряда машин по строительству слоя основания из каменного материала.

3.3. Задания для оценки по экзамену.  Для экзамена разработано 25 билетов. Каждый билет содержит 2 вопроса и одну задачу.

Продолжительность экзамена – 1080 мин. в том числе: 720 часов на подготовку к экзамену и 360 часов аудиторная приемка экзамена.

Критерии оценки:

Оценка знаний студентов экзамена МДК.02.01 «Строительство городских улиц и дорог»  производится по следующим критериям:

-оценка «отлично» выставляется студенту, если он глубоко и прочно усвоил программный  теоретический материал по дисциплинам специального и общепрофессионального циклов, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его излагает, причем не затрудняется с ответами при видоизменении заданий и вопросов, правильно обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и приемами выполнения практических задач;

-оценка «хорошо» выставляется студенту, если он твердо знает материал по дисциплинам специального и общепрофессионального циклов,                      грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и приемами их выполнения;

-оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении теоретического материала по дисциплинам специального и общепрофессионального циклов, испытывает затруднения при выполнении практических задач и принятии конструктивных решений, недостаточно хорошо владеет материалами защищаемой работы.

-оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, который не знает значительной части теоретического материала по дисциплинам специального и общепрофессионального циклов, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими затруднениями решает практические задачи и не справляется с ними самостоятельно и испытывает затруднения в принятии конструктивных решений, не владеет материалами защищаемой работы.

Экзаменационные вопросы

по профессиональному модулю 02.

«Строительство городских путей сообщения»

- Улично-дорожная сеть городов и населенных пуктов, принципы застройки, классификация.

- Автомобильные дороги, классификация, элементы поперечного профиля.

- Основы организации строительства городских улиц и дорог.

- Подготовительные работы при строительстве городских улиц и дорог. Назаначение. Привязка и разбивка осей сооружения.

- Машины и механизмы, состав бригад на подготовительных работах. Техника безопасности.

- Роль инженерных сетей в жизнеобеспечении городов.

- Виды и элементы инженерных сетей, их характеристики. Виды прокладки и способы строительства.

- Значение организации водоотводов в городах. Развитие системы водоотведения. Виды канализационных систем.

- Элементы водосточной сети. Назначение, характеристики и принципы размещения.

- Расчет объемов по строительству ливневой канализации. Выбор экскаватора и крана.

- Понятие и функции земляного полотна. Комплекс средств механизации  для строительства земляного полотна.

- Способы разработки грунта в выемки и насыпи.

- Строительство земляного полотна бульдозерами.

- Строительство земляного полотна экскаваторами.

- Строительство земляного полотна из грунта боковых резервов.

- Способы уплотнения грунтов и область их применения.

- Правила выбора катка, работы на объекте. Особенности уплотнения грунта, расчет производительности катка.

- Планировка земляного полотна. Состав и порядок работ, машин и оборудования для планировки.

- Планировка откосов.

- Назначение и способы устройства корыта.

- Машины для устройства корыта. Технология организации работ.

- Укрепление откосов земляного полотна. Назначение, виды и конструкции укрепления.

- Технология и организация работ по укреплению откосов.

- Особенности зимних земляных работ.

- Методы подготовки к разработке и способы разработки грунтов в зимнее время.

- Контроль качества строительства земляного полотна.

- Виды контроля, способы и приборы для контроля.

- Основные контролируемые параметры земляного полотна.

- Техника безопасности, охрана труда и производственная санитария на работах по сооружению земляного полотна.

- Общие мероприятия по технике безопасности, охране труда и производственной санитарии.

- Правила работы с машинами и механизмами на работах по сооружению земляного полотна.

- Подбор бульдозеров по разработке грунта.

- Подбор машин по разработке и вывозу грунта.

- Подбор катков при уплотнении грунта в насыпи.

- Расчет производительности и определения требуемого количества катков для уплотнения грунта.

- Расчет производительности и определения требуемого количества автогрейдеров и экскаваторов планировщиков для профилирования и планировки земляного полотна.

- Принцип подбора машин для укрепления откосов земляного полотна.

- Уплотнение грунта.

- Принципы работы приборов для контроля степени уплотнения грунта.

- Определение максимальной плотности и оптимальной влажности грунта.

- Влияние воды на работоспособность городских улиц и дорог.

- Источники поступления воды на транспортные объекты.

- Классификация мероприятий по защите улиц и дорог от поступающей воды.

- Способы защиты улиц и дорог от грунтовых вод.

- Назначение, размещение и материалы для устройства водорегулирующих слоев и прослоек.

- Технология и организация строительства водонепроницаемых, паронепроницаемых  и капилляропрерывающих слоев и прослоек.

- Виды дренажных устройств.

- Назначение, размещение и материалы для устройства дренажей.

- Технология и организация строительства понижающих уровень грунтовых вод дренажей.

- Определение объемов работ по строительству капилляропрерывающего слоя.

- Понятие дорожной одежды. Слои в конструкциях дорожных одежд.

- Классификация дорожных одежд по жесткости и капитальности.

- Строительство дополнительных слое основания. Способы устройства дренирующих устройств.

- Строительство оснований из минеральных каменных материалов.

- Строительство оснований из укрепленного вяжущим грунтом.

- Строительство оснований на бетонных смесях.

- Виды покрытий, их назначение, материалы и способы устройства.

- Правила организации работ при строительстве асфальтобетонных покрытий. Контроль качества.

- Технология и организация строительства монолитных и цементно-бетонных покрытий.

- Технология и организация строительства сборных цементно бетонных покрытий.

- Технология и организация строительства мостовых покрытий различных видов.

- Установка бортового камня.

- Строительство тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, автомобильных стоянок.

- Озеленение городских улиц  и дорог.

- Основные средства механизации по устройству инженерного оснащения.

Примеры билетов:

БИЛЕТ № 1

по ПМ 02. «Строительство городских путей сообщения»

курс _ группа _____

1.Улично-дорожная сеть городов и населенных пунктов, принципы застройки, классификация.

2. Основные средства механизации по устройству инженерного оснащения.

3. Подобрать машины для укрепления откосов земляного полотна. Рассчитать производительность и определить требуемое количество машин.

БИЛЕТ №  2

по ПМ 02. «Строительство городских путей сообщения»

| курс _ группа ______ |  |
| --- | --- |
| 1.Озеленение городских улиц и дорог. |
| 2. Автомобильные дороги, классификация, элементы поперечного профиля. |
| 3. Подобрать машины для планировки земляного полотна. Рассчитать производительность и определить требуемое количество автогрейдеров и экскаваторов планировщиков. |

БИЛЕТ № 3

по ПМ 02. «Строительство городских путей сообщения»

| курс _ группа ____ |  |
| --- | --- |
| 1. Строительство тротуаров, пешеходных и велосипедных дорожек, автомобильных стоянок. |
| 2. Подготовительные работы при строительстве городских улиц и дорог. Назначение. Привязка и разбивка осей сооружения. |
| 3. Подобрать катки для уплотнения грунта в насыпи. Рассчитать производительность и определить требуемое количество. |

БИЛЕТ №  4

по ПМ 02. «Строительство городских путей сообщения»

| курс ___ группа _____ |  |
| --- | --- |
| 1.Основы организации строительства городских улиц и дорог. |
| 2. Установка бортового камня. |
| 3. Подобрать машины для разработки и вывоза грунта. Рассчитать производительность и определить требуемое количество экскаваторов и автосамосвалов. |

БИЛЕТ № 5

по ПМ 02. «Строительство городских путей сообщения»

| курс ___ группа _____ |  |
| --- | --- |
| 1.Технология и организация строительства мостовых покрытий различных видов. |
| 2. Машины и механизмы, состав бригад на подготовительных работах. Техника безопасности. |
| 3. Подобрать бульдозер для разработке грунта. Рассчитать производительность и определить требуемое количество бульдозеров для разработки грунта в выемке и разравнивания грунта в насыпи |

БИЛЕТ №  6

по ПМ 02. «Строительство городских путей сообщения»

курс ___ группа ________

1.Роль инженерных сетей в жизнеобеспечении городов.

2. Технология и организация строительства монолитных и цементно-бетонных покрытий.

3. Произвести расчет объемов работ на строительство водостока в траншее.

БИЛЕТ № 7

по ПМ 02. «Строительство городских путей сообщения»

| Курс_ группа _____ |  |
| --- | --- |
| 1.Правила организации работ при строительстве асфальтобетонных покрытий. Контроль качества. |
| 2. Виды и элементы инженерных сетей, их характеристики. Виды прокладки и способы строительства. |
| 3. Подобрать машины для снятия растительного слоя: бульдозеры, погрузчики и автосамосвалы. |

БИЛЕТ №  8

по ПМ 02. «Строительство городских путей сообщения»

| курс ___ группа ______ |  |
| --- | --- |
| 1. Строительство оснований из минеральных каменных материалов. |
| 2. Значение организации водоотводов в городах. Развитие системы водоотведения. Виды канализационных систем. |
| 3. Определить оптимальную плотность и оптимальную влажность грунта. |

БИЛЕТ № 9

по ПМ 02. «Строительство городских путей сообщения»

| курс ____группа ________ |  |
| --- | --- |
| 1. Элементы водосточной сети. Назначение, характеристики и принципы размещения. |
| 2. Строительство дополнительных слоев основания. Способы устройства дренирующих устройств. |
| 3. Определить объемы работ на строительство продольного водостока в траншее. |

БИЛЕТ №  10

по ПМ 02. «Строительство городских путей сообщения»

| курс __ группа __________ |  |
| --- | --- |
| 1. Понятие дорожной одежды. Слои в конструкциях дорожных одежд. |
| 2. Расчет объемов по строительству ливневой канализации. Выбор экскаватора и крана. |
| 3. Подобрать машины для укрепления откосов земляного полотна засевом трав. |

БИЛЕТ № 11

по ПМ 02. «Строительство городских путей сообщения»

| курс ___ группа ________ |  |
| --- | --- |
| - Технология и организация строительства понижающих уровень грунтовых вод дренажей. |
| - Понятие и функции земляного полотна. Комплекс средств механизации для строительства земляного полотна. |
| 3. Произвести расчет объемов работ и комплектование отряда машин по строительству слоя основания из бетонных смесей. |

БИЛЕТ № 12

по ПМ 02. «Строительство городских путей сообщения»

| курс ___ группа ________ |  |
| --- | --- |
| - Назначение, размещение и материалы для устройства дренажей. |
| 2. Способы разработки грунта в выемки и насыпи. |
| 3. Произвести расчет объемов работ и комплектование отряда машин по строительству слоя основания из укрупненного вяжущего грунта. |

БИЛЕТ № 13

по ПМ 02. «Строительство городских путей сообщения»

| курс __ группа ________ |  |
| --- | --- |
| 1. Технология и организация строительства водонепроницаемых, паронепроницаемых и капилляропрерывающих слоев и прослоек. |
| 2. Строительство земляного полотна бульдозерами. |
| 3. Произвести расчет объемов работ и комплектование отряда машин по строительству слоя основания из каменного материала. |

БИЛЕТ №  14

по ПМ 02. «Строительство городских путей сообщения»

| курс ___ группа ______ |  |
| --- | --- |
| 1. Нормативные и расчетные значения сопротивлений материалов. Нормативные и расчетные значения нагрузок. |
| 2. Правила армирования и конструирование железобетонных колонн. |
| 3. Произвести расчет объемов работ и комплектование отряда машин по строительству дополнительного слоя основания из песка. |

БИЛЕТ № 15

по ПМ 02. «Строительство городских путей сообщения»

| курс ___ группа _________ |  |
| --- | --- |
| 1. Работа и расчет центрально-сжатых деревянных стоек. Принцип расчета деревянной стойки из цельной древесины. |
| 2. Арки. Принципиальные конструкции арок. |
| 3. Определить объемы работ по строительству дорожной одежды городской улицы и устройству корыта. |

БИЛЕТ №  16

по ПМ 02. «Строительство городских путей сообщения»

| курс ___ группа ________ |  |
| --- | --- |
| 1. Материалы для металлических конструкций. Нормативные и расчетные сопротивления сталей. Деформации стали под нагрузкой (на примере мягкой стали). |
| 2. Расчет балки прямоугольного сечения с двойным армированием. |
| 3. Определить объемы работ по строительству капилляропрерывающего слоя. |

БИЛЕТ № 17

по ПМ 02. «Строительство городских путей сообщения»

| курс ____ группа ______ |  |
| --- | --- |
| 1. Работа и расчет фундаментов стаканного типа. |
| 2. Материалы для железобетонных конструкций. Расчетные и нормативные сопротивления бетона и арматуры. Деформативность бетона. |
| 3. Произвести расчет объемов работ и комплектование отряда машин по строительству слоя основания из укрупненного вяжущего грунта. |

БИЛЕТ №  18

по ПМ 02. «Строительство городских путей сообщения»

| курс __ группа __________ |  |
| --- | --- |
| 1. Классификация нагрузок, нормативные и расчетные значения нагрузок. Грузовая площадь. |
| 2. Железобетонные сжатые элементы. Классификация. Особенности работы, коструирование. Основы расчета. |
| 3. Определить объемы работ по строительству дорожной одежды городской улицы и устройству корыта. |

БИЛЕТ № 19

по ПМ 02. «Строительство городских путей сообщения»

| курс __ группа __________ |  |
| --- | --- |
| 1. Напряженно-деформированное состояние железобетонных балок при работе под нагрузкой. |
| 2. Армокаменные элементы, работающие на сжатие. Особенности работы под на грузкой. Основы расчета. Способы армирования. |
| 3. Произвести расчет объемов работ и комплектование отряда машин по строительству дополнительного слоя основания из песка. |

БИЛЕТ №  20

по ПМ 02. «Строительство городских путей сообщения»

| курс __ группа __________ |  |
| --- | --- |
| 1. Предварительно-напряженные железобетонные конструкции. Способы и методы натяжения арматуры. Основы расчета. Группы потерь напряжения. |
| 2. Классификация строительных конструкций и требования к ним. |
| 3. Произвести расчет объемов работ и комплектование отряда машин по строительству слоя основания из каменного материала. |

БИЛЕТ № 21

по ПМ 02. «Строительство городских путей сообщения»

| курс __ группа ___________ |  |
| --- | --- |
| 1. Соединение элементов конструкций. Соединение стальных конструкций. Сварные соединения. |
| 2. Железобетонные колонны. Правила армирования и конструирования. |
| 3.Разработать элементы технологической карты на строительство слоя дорожной одежды. |

БИЛЕТ №  22

по ПМ 02. «Строительство городских путей сообщения»

| курс __ группа __________ |  |
| --- | --- |
| 1. Деревянные фермы. Общие сведения. |
| 2.Особенности работы балок под нагрузкой, расчет по группам предельных состояний. |
| 3.Разработать элементы технологической карты на строительство слоя асфальтобетонного покрытия. |

БИЛЕТ № 23

по ПМ 02. «Строительство городских путей сообщения»

| курс __ группа ________ |  |
| --- | --- |
| 1. Классификация фундаментов глубокого заложения. Свайные фундаменты и кессоны. |
| 2. Работа и расчет центрально-сжатых деревянных стоек. |
| 3. Построить ленточную сменную диаграмму организации строительства слоя дорожной одежды.. |

БИЛЕТ № 24

по ПМ 02. «Строительство городских путей сообщения»

| курс _____ группа __________ |  |
| --- | --- |
| 1. Работа и расчет стальных центрально-сжатых элементов. |
| 2. Предварительно напряженные железобетонные конструкции. |
| 3. По заданным параметрам построитель календарный график производства работ с бетонным покрытием. |

БИЛЕТ № 25

по ПМ 02. «Строительство городских путей сообщения»

| курс __ группа __________ |  |
| --- | --- |
| 1. Грузовая площадь. Расчет нагрузок на элемент здания. Нормативные и расчетные значения нагрузок. |
| 2. Материалы для бетонных и железобетонных конструкций. Деформативность бетона. |
| 3. По заданным параметрам построитель календарный график производства работ с асфальтобетонным покрытием. |

БИЛЕТ № 26

по ПМ 02. «Строительство городских путей сообщения»

| курс __ группа ________ |  |
| --- | --- |
| 1. Основы расчета нагрузок на 1м2 покрытия и перекрытия. |
| 2. Нормативные и расчетные значения сопротивлений материалов. |

3.4. Задания для оценки по курсовому проекту.

Курсовой проект выполняется по МДК 02.01 после прохождения полного теоретического и практического курсов. В проекте предусмотрены следующая тематика:

- Проект строительства магистральной дороги скоростного движения.

- Проект строительства магистральной дороги регулируемого движения.

- Проект строительства магистральной улицы общегородского значения, непрерывного движения.

- Проект строительства магистральной улицы общегородского значения, регулируемого движения.

- Проект строительства магистральной улицы районного значения, транспортно-пешеходной.

- Проект строительства магистральной улицы районного значения, пешеходно-транспортной.

| Освоение профессиональных компетенций | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 2.1. Организовывать и выполнять работы по строительству городских улиц и дорог | согласовывать прокладку подземных коммуникаций со всеми заинтересованными городскими службами; оформлять текстовую и графическую техническую документацию, составлять исполнительскую техническую и нормативно-сметную документацию; устанавливать технологическую последовательность работ по строительству городских улиц и дорог, рельсовых и подъездных путей, искусственных сооружений, проектировать проект организации работ и проект производства работ; выполнять работы по возведению земляного полотна, устройству дорожных одежд и водоотводных сооружений, укладке рельсовых и подъездных путей, строительству искусственных сооружений; технологию работ по возведению земляного полотна, устройству конструктивных слоев дорожных одежд, водоотвода, укладке рельсовых и подъездных путей, строительству искусственных сооружений, озеленению и обустройству городских улиц и дорог, производству строительных материалов и изделий; нормативные требования к составлению графиков организации строительства и производства работ; виды согласований с городскими службами; виды дорожно-строительных материалов, спецификации изделий; виды дорожно-строительных машин для возведения земляного полотна, устройства дорожных одежд, искусственных сооружений и область их применения; типовые решения технологических карт всех видов работ; требования нормативных актов по контролю качества при всех видах работ; правила техники безопасности и охраны окружающей среды; требования нормативных актов по нормированию работ; технологию составления сметных расчетов различными методами. |