ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Комплект

контрольно-измерительных материалов

для проведения промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета

ОП.03 «Электротехника и основы электронной техники»

специальность:

08.02.03  «Производство неметаллических строительных изделий и конструкций»

Белгород, 2019

Комплект контрольно- измерительных материалов по дисциплине ОП.03 «Электротехника и основы электронной техники» разработан на основе рабочей программы по указанной дисциплине специальности 08.02.03 «Производство неметаллических строительных изделий и конструкций»

Организация-разработчик:

Краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  «Алтайский архитектурно-строительный колледж»

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  «Белгородский  строительный колледж»

Разработчики:

Ногина А.В.,  преподаватель дисциплин ОГАПОУ «БСК».

Рекомендовано методическим советом ОГАПОУ «БСК»

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Заместитель директора ____________________

Рассмотрено на заседании предметно-цикловой комиссии

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Председатель предметно-цикловой  комиссии

______________________

СОДЕРЖАНИЕ

- ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

2. ТРЕБОВАНИЯ  К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА           ДИСЦИПЛИНЫ.

4. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО КУРСА  ДИСЦИПЛИНЫ.

- ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

1. 1. Область применения комплекта контрольно-измерительных материалов дисциплины ОП.03 «Электротехника и основы электронной техники»

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для оценки результатов освоения дисциплины  «Электротехника и основы электронной техники»

1.2.Результатом освоения дисциплины является

| ОК 01. | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| --- | --- |
| ПК.2.1 | Осуществлять эксплуатацию теплотехнического оборудования для производства неметаллических строительных изделий и конструкций. |
| ПК.2.2 | Определять неполадки в работе оборудования, подбирать оборудование по заданным условиям. |
| ПК.2.4 | Выявлять резерв работы оборудования для увеличения выпуска продукции. |
| ПК 3.1 | Осуществлять регулирование и автоматическое управление параметрами технологического процесса |
| ПК 4.2 | Предупреждать и устранять отклонения в работе технологического оборудования; |
| ПК 4.3 | Осуществлять подбор оборудования, обеспечивающего энергосбережение; |

- ТРЕБОВАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ.

В конце третьего семестра предусмотрен дифференцированный зачет.

Итоговая оценка состоит из результатов текущей успеваемости (70%), результата решения практической задачи (15%), результата ответа на теоретический вопрос (15%).

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Задания для оценки.

3.1.1. Устный ответ на теоретический вопрос.   Для освоения выше перечисленных компетенций   каждый студент обязан ориентироваться в теоретических вопросах по разделам дисциплины «Электротехника и основы электронной техники»:

Раздел 1. Основы электротехники

- Основные свойства и характеристики электрического поля. Проводники и диэлектрики в электрическом поле.

- Электроизоляционные материалы, их практическое применение. Конденсаторы, емкость конденсаторов. Соединение конденсаторов.

- Электрическая цепь и ее основные элементы. Электрический ток, его направление. Электродвижущая сила (ЭДС) и напряжение на зажимах источника. Электрическое сопротивление.

- Закон Ома для участка цепи и всей цепи. Последовательное, параллельное и смешанное соединение резисторов.

- Законы Кирхгофа. Их применение для расчета цепей.

- Магнитное поле и его характеристики. Единицы измерения магнитных величин. Закон Ампера. Закон полного тока.

- Ферромагнитные материалы и их свойства. Классификация магнитных материалов.

- Электромагнитная сила, ферромагнитные вещества и их намагничивание.

- Электромагнитная индукция при движении проводника в магнитном поле. Самоиндукция и взаимоиндукция, вихревые токи, их практическое применение.

- Переменный ток, его определение. Период и частота переменного тока. Получение синусоидальной ЭДС. Временная и векторная диаграмма.

- Виды сопротивлений в цепях переменного тока: активные и реактивные. Цепи переменного тока с активным сопротивлением, с индуктивностью, с емкостью. Векторные диаграммы. Кривые тока и напряжения.

- Неразветвленная цепь переменного тока, содержащая активное сопротивление, индуктивность и емкость. Векторная диаграмма. Треугольники напряжений, сопротивлений, мощностей. Резонанс напряжений.

- Разветвленная цепь переменного тока с параллельным соединением активно- индуктивного, емкостного сопротивлений. Векторная диаграмма. Резонанс токов.

- Получение трехфазной ЭДС.  Соединение обмоток генератора и потребителей звездой. Фазные и линейные напряжения, соотношение между ними.

- Трехфазные симметричные цепи. Векторная диаграмма напряжений и токов. Нулевой провод и его значение.

- Соединение обмоток генератора и потребителей треугольником. Соотношение между фазными и линейными токами. Векторная диаграмма напряжений и токов.

- Мощность трехфазной цепи при соединении потребителей звездой и треугольником.

- Виды электрических измерений. Классификация измерительных приборов, их характеристики.

- Погрешности измерений. Измерение напряжений и токов. Измерение сопротивлений.

Раздел 2. Электрические машины и трансформаторы

- Назначение трансформаторов и их применение. Устройство, принцип действия однофазного трансформатора. Режимы работы однофазного трансформатора.

- Потери и к.п.д. трансформатора. Трехфазные трансформаторы, соединение их обмоток.

- Технические данные силового трансформатора. Понятие об измерительных трансформаторах тока и напряжения, автотрансформаторах.

- Назначение машин переменного тока, их классификация. Устройство трехфазного двигателя и основные элементы его конструкции.

- Понятие об устройстве обмотки статора. Получение вращающегося магнитного  поля машины.

- Принцип действия трехфазного асинхронного двигателя. Вращающий момент. Скольжение. Рабочий процесс асинхронного двигателя и его механическая характеристика. Перегрузочная способность, условия пуска.

- Асинхронные двигатели с короткозамкнутым и фазным роторами.  Регулирование частоты вращения. Реверсирование. Потери энергии и к.п.д. Область применения асинхронных машин.

- Назначение машин постоянного тока и их классификация. Устройство электрических машин постоянного тока, основные элементы конструкции и их назначение.

- Принцип работы машины постоянного тока. Основные сведения о генераторах и электродвигателях постоянного тока.

- Схемы включения, характеристики и область применения машин постоянного тока.

Раздел 3. Основы электропривода

- Понятие об электроприводе. Виды электроприводов.

- Режимы работы  электродвигателей (длительный, повторно-кратковременный, кратковременный). Аппаратура управления и защиты.

- Назначение аппаратуры управления, ее классификация. Пускорегулирующая аппаратура ручного управления (рубильники и переключатели, пакетные выключатели, контроллеры).

- Аппаратура автоматического управления (контакторы, магнитные пускатели).

- Аппаратура защиты (плавкие предохранители, автоматические выключатели).

Раздел 4. Передача и распределение электрической энергии

- Назначение трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.

- Электроснабжение промышленных предприятий и жилых зданий.

- Понятие о маркировке проводов и кабелей: выбор сечения проводов и кабелей.

- Способы учета и контроля потребления электроэнергии. Экономия электроэнергии.

- Действие электрического тока на организм человека.

- Факторы, влияющие на исход поражения человека электрическим током. Оказание первой доврачебной помощи пострадавшему.

Раздел 5. Основы электроники

- Электрофизические свойства полупроводников, собственная и примесная проводимости. Электронно-дырочный переход и его свойства.

- Полупроводниковые диоды: классификация, свойства маркировка, область применения.

- Понятие о фотодиодах и фоторезисторах.

- Биполярные транзисторы: устройство, характеристики, схемы включения. Статические параметры, применение, маркировка.

- Тиристоры, классификация, устройство, характеристики, область применения.

- Основные сведения о выпрямителях. Однофазные и трехфазные схемы выпрямления, принцип их работы.

- Сглаживающие фильтр. Электронные стабилизаторы напряжения тока.

- Классификация и основные параметры усилителей. Принцип построения каскада усиления. Режим транзисторного каскада по постоянному току.

- Обратные связи в усилителях. Усилители мощности. Широкополосные усилители. Усилители постоянного тока. Операционные усилители.

- Усилители интегрального исполнения. Электронные генераторы синусоидальных колебаний типа  - LC: способ создания положительной обратной связи в этом генераторе.

- Генераторы пилообразных напряжений: схема, принцип действия, применение.

Мультивибраторы: схема, понятие o работе, применение.  Триггеры

3.2.Критерии оценки.

3.2.1  В случае устных ответов на теоретические вопросы

«5» - четкий ответ на поставленный вопрос с пояснениями, необходимыми формулами, сравнительными характеристиками, возможными вариантами решения и т.д.; «4» -  ответ на поставленный вопрос без глубокого анализа сути вопроса;  «3» -  поверхностный ответ на поставленный вопрос;  «2» - отсутствие ответа(0%).

4. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО КУРСА  ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Задания для оценки.

Задача №1. В трехфазную сеть с линейным напряжением 220 В включен приемник, фазы которого имеют активное сопротивление  40 Ом и индуктивное сопротивление 55 Ом. Определить фазный и линейный  токи, cosφ и реактивную мощность.

Задача №2. Определите  активную мощность, cosφ , и фазный ток, если линейное напряжение трехфазной сети 220 В, линейный ток 6, 8 А, частота равна 50 Гц и индуктивность катушки 0, 0124 Гц.  Фазы приемника имеют активное сопротивление  40 Ом.

Задача № 3. В трехфазную сеть включен приемник, фазы которого имеют индуктивное сопротивление 40 Ом. Линейное напряжение сети 220 В, активное сопротивление 50 Ом. Чему равны линейный и фазный токи, Определить полную мощность.

Задача№4.В сеть с напряжением 50 В и частотой 50 Гц включена катушка с индуктивностью L = 0,0127 Гц и активным сопротивлением равным 3 Ом. Определить ток, активную, реактивную и полную мощности катушки.

Задача №5. В трехфазную сеть с линейным напряжением 220 В включен приемник, фазы которого имеют активное сопротивление  35 Ом и индуктивное сопротивление 50 Ом. Определить фазный и линейный  токи, cosφ и реактивную мощность.

Задача №6. Определите  активную мощность, cosφ , и фазный ток, если линейное напряжение трехфазной сети 220 В, линейный ток 4, 8 А, частота равна 50 Гц и индуктивность катушки 0, 0215 Гц.  Фазы приемника имеют активное сопротивление  30 Ом.

Задача № 7. В трехфазную сеть включен приемник, фазы которого имеют индуктивное сопротивление 45 Ом. Линейное напряжение сети 220 В, активное сопротивление 55 Ом. Чему равны линейный и фазный токи, Определить полную мощность.

Задача№8.В сеть с напряжением 50 В и частотой 50 Гц включена катушка с индуктивностью L = 0,0217 Гц и активным сопротивлением равным 4 Ом. Определить ток, активную, реактивную и полную мощности катушки.

Задача№9. К цепи с последовательным соединением активного сопротивления R= 12 Ом и емкостного сопротивления Xc= 16 Ом подведено напряжение 120 В; частота f = 50 Гц. Определить ток в цепи; активную, реактивную и полную мощности.

Задача№10. Напряжение первичной обмотки трансформатора равно 6,3 кВ. Определить коэффициент трансформации, если в режиме холостого хода напряжение на выводах его вторичной обмотки составляет 400 В. Найти число витков первичной обмотки, если число витков вторичной обмотки  равно 150.

Задача№11. К цепи с последовательным соединением активного сопротивления R= 13 Ом и емкостного сопротивления Xc= 17Ом подведено напряжение 110 В; частота f = 50 Гц. Определить ток в цепи; активную, реактивную и полную мощности.

Задача№12. Напряжение первичной обмотки трансформатора равно 5,3 кВ. Определить коэффициент трансформации, если в режиме холостого хода напряжение на выводах его вторичной обмотки составляет 440 В. Найти число витков первичной обмотки, если число витков вторичной обмотки  равно 130.

Задача №13. В трехфазную сеть с линейным напряжением 220 В включен приемник, фазы которого имеют активное сопротивление  35 Ом и индуктивное сопротивление 50 Ом. Определить фазный и линейный  токи, cosφ и реактивную мощность.

Задача №14. Определите  активную мощность, cosφ , и фазный ток, если линейное напряжение трехфазной сети 220 В, линейный ток 6,6 А, частота равна 50 Гц и индуктивность катушки 0, 0124 Гц.  Фазы приемника имеют активное сопротивление  50 Ом.

Задача № 15. В трехфазную сеть включен приемник, фазы которого имеют индуктивное сопротивление 35 Ом. Линейное напряжение сети 220 В, активное сопротивление 55 Ом. Чему равны линейный и фазный токи, Определить полную мощность.

Задача№16.В сеть с напряжением 50 В и частотой 50 Гц включена катушка с индуктивностью L = 0,0115 Гц и активным сопротивлением равным 7 Ом. Определить ток, активную, реактивную и полную мощности катушки.

Задача №17. В трехфазную сеть с линейным напряжением 220 В включен приемник, фазы которого имеют активное сопротивление  30 Ом и индуктивное сопротивление 45 Ом. Определить фазный и линейный  токи, cosφ и реактивную мощность.

Задача №18. Определите  активную мощность, cosφ , и фазный ток, если линейное напряжение трехфазной сети 220 В, линейный ток 6,5 А, частота равна 50 Гц и индуктивность катушки 0, 0215 Гц.  Фазы приемника имеют активное сопротивление  35 Ом.

Задача № 19. В трехфазную сеть включен приемник, фазы которого имеют индуктивное сопротивление 55 Ом. Линейное напряжение сети 220 В, активное сопротивление 65 Ом. Чему равны линейный и фазный токи, Определить полную мощность.

Задача№20.В сеть с напряжением 50 В и частотой 50 Гц включена катушка с индуктивностью L = 0,0327 Гц и активным сопротивлением равным 6 Ом. Определить ток, активную, реактивную и полную мощности катушки.

Задача№21. К цепи с последовательным соединением активного сопротивления R= 14 Ом и емкостного сопротивления Xc= 18Ом подведено напряжение 120 В; частота f = 50 Гц. Определить ток в цепи; активную, реактивную и полную мощности.

Задача№22. Напряжение первичной обмотки трансформатора равно 7,6 кВ. Определить коэффициент трансформации, если в режиме холостого хода напряжение на выводах его вторичной обмотки составляет 400 В. Найти число витков первичной обмотки, если число витков вторичной обмотки  равно 160.

Задача№23. К цепи с последовательным соединением активного сопротивления R= 10 Ом и емкостного сопротивления Xc= 13Ом подведено напряжение 220 В; частота f = 50 Гц. Определить ток в цепи; активную, реактивную и полную мощности.

Задача№24. Напряжение первичной обмотки трансформатора равно 8,4 кВ. Определить коэффициент трансформации, если в режиме холостого хода напряжение на выводах его вторичной обмотки составляет 460 В. Найти число витков первичной обмотки, если число витков вторичной обмотки  равно 170.

Задача№25.В сеть с напряжением 50 В и частотой 50 Гц включена катушка с индуктивностью L = 0,0167 Гц и активным сопротивлением равным 7 Ом. Определить ток, активную, реактивную и полную мощности катушки.

4.2.Критерии оценки.

«5» -   верное решение с правильными выводами;   «4» -  некоторые неточности в решении или незначительная арифметическая ошибка;   «3» -  незначительная ошибка в решении или арифметическая ошибка, ведущая к неверному    решению и результату; «2» - отсутствие решения или неверное решение.