ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Комплект

контрольно-измерительных материалов

для проведения промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета

в рамках программы подготовки специалистов среднего звена

учебной дисциплины ОП.05 «Основы инженерной геологии»

специальность: 08.02.06  Строительство и эксплуатация  городских путей сообщений.

г. Белгород, 2019г.

Комплект контрольно-измерительных материалов по дисциплине ОП.05 «Основы инженерной геологии» составлены на основе рабочей программы по указанной дисциплине для специальности 08.02.06  Строительство и эксплуатация  городских путей сообщений.

Организация-разработчик: Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  «Белгородский  строительный колледж»

Разработчики:

Шевцова Александра Владимировна, преподаватель специальных дисциплин ОГАПОУ  «Белгородский строительный колледж».

Рекомендовано методическим советом ОГАПОУ «БСК»

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Заместитель директора по учебно-методической работе

____________________

Рассмотрено на заседании предметно-цикловой комиссии

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Председатель предметно-цикловой комиссии

1.ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

## 1.1. Область применения комплекта измерительных материалов дисциплины ОП.05 «Основы инженерной геологии».

Комплект измерительных материалов предназначен для оценки результатов освоения образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины  ОП.05 «Основы инженерной геологии».

КИМ включает контрольные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся второго курса специальность: 08.02.06  Строительство и эксплуатация  городских путей сообщений..

1.2. Цели и задачи  изучения дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.

Результатом освоения дисциплины является:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.

5.4. Старший техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности:

5.4.1. Участие в проектировании городских путей сообщения.

ПК 1.1. Участвовать в выполнении работ по изысканию городских путей сообщения.

ПК 1.2. Участвовать в выполнении работ по проектированию работы городских улиц и дорог.

ПК 1.3. Участвовать в выполнении работ по проектированию рельсовых и подъездных путей.

ПК 1.4. Участвовать в выполнении работ по проектированию городских искусственных сооружений.

ПК 2.2. Организовывать и выполнять работы по строительству рельсовых и подъездных путей.

ПК 2.3. Организовывать и выполнять работы по строительству городских искусственных сооружений.

ТРЕБОВАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ, КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ.

К контрольной работе и  диф.зачету допускаются обучающиеся, выполнившие следующие требования:

- Посещаемость занятий. Все пропущенные занятия студенту следует отработать;

- Положительная оценка за практические работы;

- Положительные оценки за выполнение домашних самостоятельных работ.

Время проведения  промежуточной аттестации

| 2 семестр | 3 семестр |
| --- | --- |
| ДФК ( контрольная работа) | дифференцированный зачет |

На момент проведения дифференцированного зачёта обучающийся должен выполнить и оформить все практические работы. Форма проведения – тест. Время выполнения – 180 мин. Задания комплектуются из вопросов по темам.

# 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО КУРСА ДИСЦИПЛИНЫ

## 2.1 Задания для оценки при проведении ДФК

- Что называется минералами, какая наука их изучает?

- Понятие о минералах?

- Виды агрегатов.

- Образование минералов эндогенного происхождения.

- Образование минералов экзогенного происхождения.

- Физические свойства минералов.

- Классификация минералов, их характеристика.

- Породообразующие минералы.

- Что называют горными породами, какая наука их изучает?

- Как подразделяются горные породы в зависимости от происхождения?

- Типы структур горных пород.

- Типы текстур горных пород.

- Какие различают магматические породы в зависимости от места застывания магмы?

- Основные задачи исторической геологии.

- Основные методы исторической геологии.

- Какой метод исторической геологии занимается изучением ископаемой флоры и фауны?

- Критерием чего служат остатки флоры и фауны?

- Что называют фацией и формацией?

- Как на геологических картах обозначается возраст горных пород?

- В чем сущность методов определения возраста Земли?

2.2. Задания  контрольной работы за 2 семестр.

- Геология – это наука, изучающая

a) Землю, ее происхождении, состав, развитие

b) исторические события

c) экономические предпосылки

d) исторические предпосылки

e) развитие индустрии.

2. С какими науками связана геология?

a) экономика, политология

b) география, геохимия, геофизика

c) астрономия

d) культорология

e) история

3. Практическое значение геологии?

a) строительство горных выработок

b) размещение сооружений

c) размещение инфраструктур

d) строительство сооружений

e) разработка вопросов о закономерностях образования и размещения месторождений полезных ископаемых

4. Выделяют три главных направления в геологии, определившиеся

в последние годы

a) стратиграфия, палеонтология, литолография

b) геохимический цикл дисциплин, историческая геология и динамическая геология.

c) геодезия, геофизика, геохимия

d) гидрогеология, промышленная гидрогеология, геодезия

e) маркшейдерское дело, геодезия, гидрогеология

5. Петрология исследует

a) горные породы, их состав, структуру, условия образования и изменения

b) коллоидные вещества

c) взвешенные частицы

d) искусственные минералы

e) естественные минералы

6. Минералогия изучает

a) коллоидные вещества

b) электрические свойства минералов

c) природные химических соединений, их происхождение, состав и изменения

d) взвешенные частицы

e) условия возникновения месторождений

7. Обобщающей наукой о вещественном составе земной коры является

a) геохимия

b) геодезия

c) гидрогеология

d) промышленная гидрогеология

e) маркшейдерия

8.В центральной части вулкана имеется круглое углубление называемое:

a) фирн

b) горст

c) кратер

d) грабен

e) кристалл

9. Характер расположения зерен минералов в породе называется:

a) текстурой

b) структурой

c) изломом

d) стойкостью

e) крепостью

10.Осадочные горные породы образовались в результате:

a) больших давлений и высокой температуры

b) накопления минеральных масс

c) застывания магмы

d) химических процессов

e) образование кристаллов

11. В составе магмы содержится от 80 до 85%:

a) кремнезема SiO2

b) AliO3

c) FeiO3

d) MgO

e) О2

12. Самый твердый минерал по шкале Мооса?

a) топаз

b) корунд

c) алмаз

d) кварц

e) тальк

13. Самый мягкий минерал по шкале Мооса?

a) топаз

b) корунд

c) алмаз

d) кварц

e) тальк

14.Самый широко применяемый в практике метод определения минералов:

a) оптический

b) кристаллографический

c) химический

d) полевой

e) лабораторный

15. Историческая геология включает

a) геохимию, палеонтологию, гидрогеологию

b) гидрогеологию, геодезию

c) стратиграфию, палеогеографию и четвертичную геологию.

d) геодезию, литолографию

e) маркшейдерию

16. Стратиграфия изучает

a) последовательность образования и залегания слоев горных пород, накапливающихся в виде осадков на дне водных бассейнов, и определяет их относительный возраст

b) химический состав

c) физические свойства

d) текстурные характеристики

e) диагностические свойства

17. С помощью палеогеографии

a) образуются новые минералы

b) восстанавливаются физико-географические условия прошлых геологических эпох

c) изучают физический состав

d) изучают химический состав

e) изучают текстурные особенности

18. Четвертичная геология изучает

a) физико-химический состав

b) историю развития Земли за последний период геологического времени длительностью 1,7 млн. лет

c) изучают текстурные особенности

d) образуются новые минералы

e) изучаются диагностические свойства

19. В третий раздел геологии — динамическую геологию включены

a) геологические процессы, разрушающие одни горные породы и создающие другие

b) разделы гидрогеологии

c) основы палеографии

d) законы почвообразования

e) свойства горных пород

20. Геологические процессы делятся на

a) на эндогенные и экзогенные

b) геодезические

c) гидрогеологические

d) экологические

e) биологические

21. Эндогенные процессы это

a) поддерживаемые глубинной энергией Земли

b) обусловленные солнечной энергией и силой тяжести

c) обусловленные химическим строением

d) обусловленные физическими свойствами

e) обусловленные физико-химическими свойствами

22. Экзогенные процессы

a) обусловленные солнечной энергией и силой тяжести

b) поддерживаемые глубинной энергией Земли

c) обусловленные физико-химическими свойствами

d) обусловленные физическими свойствами

e) обусловленные химическим строением

23. Большая часть информации, накапливающейся в процессе сбора геологического материала находит свое отражение

a) на геологических картах и производных от них разновидностях.

b) на пробах

c) на минералах

d) на кристаллах

e) на горных породах

24. Методы, использующиеся для этой цели, подразделяются

a) на прямые и косвенные.

b) на первичные

c) на вторичные

d) на систематические

e) на дополнительные

25. К прямым относятся

a) лабораторные исследования

b) геологические методы непосредственного изучения горных пород и структур в естественных нарушениях и в искусственных горных выработках

c) полевые исследования

d) лабораторные и полевые исследования

e) снимки с космоса

26. Косвенные методы основаны

a) на анализе космологических и геофизических данных

b) геологические методы непосредственного изучения горных пород и структур в естественных нарушениях и в искусственных горных выработках

c) полевых исследованиях

d) лабораторных исследованиях

e) структурных исследованиях

27. Земная кора образует самую верхнюю твердую оболочку, которая по отношению к общему объему планеты.

a) представляет собой тонкую оболочку

b) кристаллическую массу

c) магматическую массу

d) твердую массу химических элементов

e) ядро Земли

28. Средний радиус Земли составляет:

a) 6371 км

b) 5200 км

c) 4700 км

d) 3500 км

e) 2700 км

29. Мантия Земли является самой крупной геосферой

a) она составляет 83 % объема планеты и около 66 % ее массы.

b) она составляет 98 % объема планеты и около 65 % ее массы.

c) она составляет 95 % объема планеты и около 64 % ее массы.

d) она составляет 95 % объема планеты и около 63 % ее массы.

e) она составляет 97 % объема планеты и около 65 % ее массы.

30. Верхняя мантия

a) это хорошо фиксирующийся внутренний сейсмический раздел

b) геологический разрез

c) состав горных пород

d) химический состав горных пород

e) горная выработка

Эталоны ответов:

1. a

2. b

3 e

4. b

5.a

6. c

7. a

8. c

9. a

10. b

11. a

12. c

13. e

14. d

15.c

16. a

17. b

18. b

19. a

20. a

21. a

22. a

23. a

24. a

25. b

26. a

27. a

28. a

29. a

30. a

Критерии  оценок:

90 – 100 %      		21 – 23 б. – «5»

80 – 89 %        		18 – 20 б. – «4»

70 – 79 %        		16 – 17 б. – «3»

менее 70 %       	менее 16 баллов – «2»

3. ТРЕБОВАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ.

Изучение дисциплины ОП.05 Основы инженерной геологии завершается дифференцированным зачетом, который осуществляется в тестовой форме.

Вопросы тестовых заданий подобраны таким образом, чтобы можно было проверить подготовку обучающихся по всем темам дисциплины ОП.05 Основы инженерной геологии.

Предлагаются 2 варианта тестовых заданий. Каждый вариант содержит 60 проверочных вопросов, с помощью которых возможно проверить качество усвоения пройденного материала. К каждому вопросу предлагается несколько вариантов ответа, из которых следует выбрать 1 правильный.

Система оценивания зачета: каждое правильно выполненное задание оценивается 2 балла. За выполнение задания с выбором ответа выставляется 1 балла при условии, если выбран один номер верного ответа. Если выбраны два и более ответов, в том числе правильный, то ответ не засчитывается. Наибольшее количество баллов 60.

Время выполнения 90 минут.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

# 60-50 баллов – «5»

# 49-35 баллов – «4»

# 34-20 баллов – «3»

# 19 и менее баллов – « 2»

# 3.1 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ПРАКТИЧЕСКОГО  КУРСА  ДИСЦИПЛИНЫ

ТЕКСТЫ ЗАДАНИЙ

по дисциплине ОП.05 Основы инженерной геологии

Вариант 1

1. Мощность земной коры изменяется от 5-7 км под глубокими частями океанов до  ________км под горами на континентах

1) 10 – 20 км

2) 50 – 75 км

3) 150 – 200 км

4) 1000 км и более

2. Граница Гуттенберга лежит на глубине

1) 5 – 10 км

2) 1000 км

3)2900 км

4) 5000 км

3. В состав литосферы входят земная кора и  _________  .

1)верхний твердый слой верхней мантии, лежащий над астеносферой

2) верхняя мантия

3) нижняя мантия

4) мантия и ядро

4. Максимальная скорость продольных сейсмических волн наблюдается

1) в низах земной коры

2) в низах верхней мантии

3) в низах нижней мантии

4) в ядре

5. На границе нижней мантии и ядра скорость поперечных волн

1) резко растет

2) медленно растет

3) резко падает до нуля

4) остается неизменной

6. Максимальная плотность вещества Земли наблюдается

1) в низах земной коры

2) в низах верхней мантии

3) в астеносфере

4) в ядре

7. Давление на границы мантии и ядра равно

1) 1000 атм

2) 350000 атм

3) 1,4 млн.атм

4) 3,6 млн.атм

8. Температура Земли на глубине 20м в районе г.Рязани примерно равна

1) -4°

2) 0°

3) +4°

4) +14°

9. Средний геотермический градиент Земли равен:

1) 3° на 1км

2) 30° на 1км

3) 100° на 1км

4) 300° на 1км

10. Процентное содержание элемента в земной коре называется  ___________.

11. Привести в соответствие:

| Название минералов | Классы минералов по химическому составу |
| --- | --- |
| 1. Гематит | А. Сульфиды |
| 2. Пирит | Б. Карбонаты |
| 3. Гипс | В. Оксиды и гидроксиды |
| 4. Доломит | Г. Галоидные соединения |
| 5. Флюорит | Д. Силикаты |
| 6. Слюда | Е. Сульфаты |
| 7. Кварц |  |

12. Назовите минералы по их химическому составу:

1) CaSO4 · 2H2O –

2) MgCO3  -

3) PbS –

4) CaMg(CO3)2 –

5) ZnS –

6) SiO2 –

13. Силикаты по структуре делятся на островные, кольцевые, цепные, ленточные, листовые и __________.

14. Свойство элементов заменять друг друга в химических соединениях родственного состава и образовывать ряд смешанных минералов одинаковой кристаллической формы называется ___________.

15. Фанерозойский эон охватывает последние ___________лет

1) 50 тыс.лет

2) 540 тыс.лет

3) 5,4 млн.лет

4) 540 млн.лет

16. Привести в соответствие:

| Название системы | Цвет на геологической карте |
| --- | --- |
| 1. Меловая | А. Желтый |
| 2. Девонская | Б. Зеленый |
| 3. Неогеновая | В. Фиолетовый |
| 4. Триасовая | Г. Серый |
| 5. Каменноугольная | Д. Коричневый |

17. Какие из перечисленных систем состоят из двух отделов (ненужные зачеркнуть): S, P, T, K, N.

18. Границу между палеозоем и мезозоем проводят

1) 20 тыс.лет назад

2) 250 тыс.лет назад

3) 250 млн.лет назад

4) 535-540 млн.лет назад

19. Магматизм делится на интрузивный и _____________.

21. Андезит – эффузивный аналог интрузивной породы

1)гранита

2) диорита

3) габбро

4) перидотита

22. Приведите в соответствие (определите типы вулканических построек):

Типы вулканических построек:

а) стратовулкан

б) экструзивный купол

в) щитовой вулкан

г) маар

24. Осадочные породы диатомит, трепел, опока по химическому составу относятся к _________ породам

1) карбонатным

2) кремнистым

3) каустобиолитам

4) сульфатным

25. Роговики – наиболее типичные породы

1) контактового метаморфизма

2) динамометаморфизма

3) ударного метаморфизма

4) регионального метаморфизма

26. Совокупность процессов физического разрушения, химического и биохимического разложения минералов и горных пород называется _____________.

28. С процессами катагенеза связано образование месторождений:

1) нефти и газа

2) железных руд

3) полиметаллов

4) алмазов

29.  Дефлюкционные склоны – это склоны

1) гравитационные

2) массового смещения материала

3) блокового смещения материала

4)делювиального смыва

30.  В областях с вечной мерзлотой наиболее распространенным типом

склоновых процессов является

1) дефлюкция

2) солифлюкция

3) делювиальный смыв

4) осыпание

31.  Подчеркнуть зональные склоновые процессы

1) обвальные                                 4) делювиальные

2) осыпные                                    5) солифлюкционные

3) дефлюкционные                       6) оползневые

32. Скорость течения реки определяется формулой

1)  V = C √ Ri                                   2) F = mv2 /2

3) V =L / T

33. Пространство суши внутри колена меандра реки называется

1) поймой                                    2) шпорой

3) террасой                                  4) бугром пучения

34.   Терраса – часть речной долины, ___________(продолжить)

35.   Общий базис эрозии – это

1) уровень реки                                  2) уровень поймы

3) уровень Мирового океана            4) уровень снеговой линии

36.   Для куэстовых областей характерен … тип речной сети

1) перистый                              2) дважды перистый

3) радиальный                          4) параллельный

37.   Система гребней и разделяющих их рытвин или борозд, образующихся на поверхности карстующихся пород, называется __________.

38.   Общая площадь оледенений Земли равна

1) 1,6 млн км2                         2) 16 млн км2

3) 160 млн км2                        4) 500 млн км2

39.   Установите соответствие:

Тип отложений                                            Название отложений

А) ледниковые отложения                               1) флювиогляциальные отложения

Б) отложения крутых склонов гор                   2) аллювий

В) отложения временных водотоков               3) пролювий

Г) отложения постоянных водотоков              4) коллювий

5) морена

40.   Креслообразное углубление на склоне гор с крутыми, часто отвесными стенками и пологовогнутым дном, образованное ледником, называется

1) ригель                                           2) трог

3) кар                                                 4) карлинг

41.    Рельеф “бараньих  лбов” и “курчавых скал” наиболее часто встречается

1) на Дальнем Востоке России                     2) на Прикаспийской низменности

3) в Карелии и на Кольском полуострове   4) на Восточно-Европейской равнине

42.    Озы, камы, друмлины – аккумулятивные формы рельефа, образованные деятельностью

1) ветра                                   2) текучих вод

3) ледника                               4) моря

43.    Расставьте по возрасту (от более древних к более молодым) оледенения Восточно-Европейской равнины

Оледенения

1) валдайское

2) днепровское

3)московское

4)окское

44.    Максимальная мощность многолетнемерзлых пород в России составляет

1) 15 м                                                2) 150 м

3) 1500 м                                             4)15000 м

45.    Процессы корразии и дефляции происходят преимущественно

1)на дне океана                                   2) в зоне тайги

3) в пустынях и полупустынях         4) в береговой зоне

46.    Дюны, барханы, грядовые пески образованы деятельностью

1) текучих вод                                  2) ветра

3)ледника                                          4) мерзлоты

47. Приведите в соответствие (определите основные виды складчатых деформаций):

Название деформаций:

1)  моноклиналь

2)  синклиналь

3)  флексура

4)  антиклиналь

Типы деформаций:

48. Плоскость, разделяющая висячее и лежачее крылья разлома, называется ___________.

49. Границы литосферных плит проведены по __________ признаку

1) палеонтологическому

2) сейсмическому

3) петрографическому

4) минералогическому

50. Фундамент древних платформ имеет __________возраст:

1) архей-протерозойский

2) палеозойский

3) мезозойский

4) кайнозойский

51. Крупнейший нефтегазоносный бассейн России в Западной Сибири связан с

1) фундаментом древней платформы

2) осадочным чехлом древней платформы

3) фундаментом молодой платформы

4) осадочным чехлом молодой платформы

52. Щит отличается от плиты прежде всего:

1) географическим положением

2) отсутствием осадочного чехла

3) рельефом

4) климатическими характеристиками

53. В основании какого материка лежат древняя платформа и кайнозойский складчатый пояс

1) Северной Америки

2) Южной Америки

3) Евразии

4) Австралии

54. Привести в соответствие

| А. Современный геосинклинальный пояс | 1. Урал, Алтай, Саяны, Тянь-Шань |
| --- | --- |
| Б. Эпигеосинклинальный складчатый пояс | 2. Горы Камчатки, Сахалина, Курил |
| В. Эпиплатформенный складчатый пояс | 3. Альпы, Кавказ, Гималаи |

55. Неотектонические движения – это движения

1) раннего палеозоя

2) позднего палеозоя

3) мезозоя

4) неоген-четвертичного времени

56. Скандинавские горы впервые поднялись в ___________ складчатость

1) байкальскую

2) каледонскую

3) мезозойскую

4) кайнозойскую

57. Осадочная горная порода, возникшая в определенной физико-географической обстановке, на которую указывают ее генетические признаки (состав, текстура, остатки фауны или флоры и т.д.), называется ___________.

58. Молассовая формация накапливалась:

1) на дне океана

2) на вершинах гор

3) в предгорных прогибах

4) в долинах рек

59. Привести в соответствие:

| Возраст отложений | Цвет на геологической карте |
| --- | --- |
| А) N | 1) зеленый |
| Б) K | 2) синий |
| В) J | 3) коричневый |
| Г) T | 4) серый |
| Д) C | 5) фиолетовый |
| Е) D |  |

60. Процесс пододвигания океанической литосферной плиты под континентальную называется __________.

2 вариант

1. Установление оболочечного строения Земли стало возможным, в первую очередь, благодаря ___________ методу

1) сейсмическому

2) палеонтологическому

3) петрографическому

4) минералогическому

2. Граница между мантией и ядром находится на глубине

1) 100 км

2) 500 км

3) 2900 км

4) 5120 км

3. Астеносфера – это____________.

1) синоним понятия «земная кора»

2) частично расплавленный слой верхней мантии

3) переходный слой между внешним и внутренним ядром

4) переходный слой между мантией и ядром

4. На границе нижней мантии и ядра скорость продольных сейсмических волн

1) резко падает

2) резко растет

3) медленно растет

4) остается неизменной

5.Поперечные сейсмические волны не проходят через….

1) земную кору

2) астеносферу

3) мантию

4) внешнее ядро

6. Плотность горных пород земной коры равно примерно

1) 0,5-0,7 г / см3

2) 2,7-2,8 г /см3

3) 5,0-5,2 г /см3

4) 7,5 г /см3

7. Максимальное ускорение силы тяжести наблюдается

1) на границе Мохо

2) на границе нижней мантии и ядра

3) в астеносфере

4) в центре Земли.

8. Геотермический градиент в Южной Африке равен 6° на 1 км, соответствующая ему геотермическая ступень равна примерно

1) 0,5 м

2) 6,5 м

3) 15 м

4) 150-160 м

9. Расставьте по убывающей процентные содержания основных химических элементов в Земле:

1) Si                                   5) Na

2) Fe                                   6) Ni

3) O                                   7) S

4) Mg                                 8) Ca

9) Al

10. Способность твердых веществ образовывать при одном химическом составе различные по строению кристаллические решетки и формы кристаллов называется______________ .

11. Вставить пропущенный минерал в шкалу твердости Мооса:

Тальк

Гипс

Кальцит

Флюорит

Апатит

Ортоклаз

_______

Топаз

Корунд

Алмаз

12. Привести в соответствие:

| Названия минералов | Классы минералов по химическому составу |
| --- | --- |
| 1. сфалерит | А. сульфиды |
| 2. кальцит | Б. галоидные соединения |
| 3. горный хрусталь | В. оксиды и гидроксиды |
| 4. каменная соль | Г. карбонаты |
| 5. каолинит | Д. сульфаты |
| 6. халькопирит | Е. силикаты |

13. Определить минералы по их химическому составу:

1) ZnS

2) FeS2

3) NaCl

4) Fe2O3

5) CaWO4

14. Континентальная кора состоит из: 1) осадочного слоя; 2)___________ и 3) гранулито-базитового

16. Привести в соответствие:

| Название системы | Цвет на геологической карте |
| --- | --- |
| 1. пермская | А. оранжевый |
| 2. юрская | Б. желто-коричневый |
| 3.палеогеновая | В. синий |
| 4. кембрийская | Г.сине-зеленый |

17. Какие из перечисленных периодов состоят из трех эпох (ненужное зачеркнуть)?

O, S, C, P, J, K, N.

18. Границу между мезозоем и кайнозоем проводят

1) 20 тыс. лет назад

2) 65 тыс. лет назад

3) 650 тыс. лет назад

4) 65 млн. лет назад

19. Расплавленное вещество земной коры силикатного состава, насыщенное флюидами, называется __________.

20. Базальт – эффузивный аналог интрузивной породы

1) гранита

2) диорита

3) габбро

4) перидотита

21. Основные магматические горные породы содержат SiO2 в количестве

1) > 65%

2) 65-52%

3) 52-45%

4) < 45%

22. Что это?

1) жерло

2) кратер

3) сомма

4) кальдера

23. Псефиты – обломочные горные породы, размер зерен которых

1) > 2 мм

2) 2-1 мм

3) 1-0,05 мм

4) < 0,05 мм

25. Остаточные несмещенные продукты выветривания, остающиеся на места разрушенных (коренных) горных пород, называются_____________.

26. Морские осадки делятся на: 1) литоральные, 2) неритовые, 3) батиальные и 4)___________.                 .

27. Разделите следующие морские биогенные осадки по химическому составу:

| Типы осадков | Химический состав |
| --- | --- |
| 1. диатомовые | А. карбонатные |
| 2. кокколитофоридовые | Б. Кремнистые |
| 3. фораминиферовые |  |
| 4. радиоляриевые |  |
| 5. коралловые |  |

28. Процесс превращения рыхлых иловых осадков в плотные горные породы называется __________.

29.   Делювиальные склоны – это склоны

1)массового смещения материала           2) гравитационные

3)блокового смещения материала          4) плоскостного смыва

30.    В лесостепных и степных районах России наиболее широко распространены….склоны

1) делювиальные                           2) солифлюкционные

3)дефлюкционные                        4) курумы

31.   Флювиальные процессы и формы рельефа связаны с деятельностью

1) ледников                                    2) ветра

3) текущей воды                            4) вулканов

32.   Аллювий – отложения, образованные деятельностью

1) ледников                                        2) рек

3) озер                                                4) ветра

33.      Пойма – это часть речной долины,_______( продолжить).

34.   Общий базис эрозии – это

1) уровень реки                              2) уровень грунтовых вод

3) уровень снеговой линии          4) уровень Мирового океана

35.   Глубина эрозионного расчленения зависит прежде всего от

1) гипсометрического положения места           2) литологии

3) количества осадков                                          4) преобладающих ветров

36.   Для вулканов центрального типа характерен … тип речной сети

1) перистый                                          2) древовидный

3) радиальный                                     4) параллельный

37.    Расставить по степени растворимости (от большей к меньшей) следующие горные породы:

1) известняк                                        2) гипс

3) поваренная соль                            4) доломит

38.   Гляциальные процессы и формы рельефа связаны с деятельностью

1) ветра                                                 2) ледников

3) текучих вод                                     4) вулканов

39.   Высотный уровень, выше которого наблюдается положительный баланс твердых осадков, называется __________ .

40.   Скалистые гребни и пики гор, образованные деятельностью ледников, носят название                  1) каров                                        2) карлингов

3) ригелей                                    4) трогов

41.   Сельги, “бараньи лбы”, “курчавые скалы“ - формы ледникового рельефа

1) зоны преобладающей денудации

2) зоны преобладающей аккумуляции

3) перигляциальной зоны

42.   Гряда Сальпаусселькя в Финляндии представляет собой

1) останцовые горы                                        2) параболическую дюну

2) систему конечных морен                           4) систему вулканов

43.   Экзогенные процессы и формы рельефа областей распространения вечномерзлых грунтов носят название

1) гляциальных                                               2) флювиальных

3)криогенных                                                  4) эоловых

44.    “Булгунняхи”, или “пинго”, наледи, аласы – формы рельефа

1) аридных стран                                          2) гумидных областей

3) областей вечной мерзлоты                    4) дна океана

45.   Корразия и дефляция – разрушительная работа

1) ветра                                                  2)ледников

3)воды                                                   4) мерзлоты

46.   “Гаммады”, ”сериры” и “рэги” – это …пустыни разных континентов

1) каменистые                                      2) песчаные

3) глинистые                                        4)солончаковые

47. Приведите в соответствие (определите типы складок по положению осевой поверхности):

Название складок

1) наклонная

2) прямая асимметричная

3) прямая симметричная

4) лежачая

5) опрокинутая

Типы складок

48. Определите висячее и лежачее крыло разлома:

1) висячее крыло

2) лежачее крыло

49. Число основных крупных литосферных плит равно

1) 5

2) 7

3) 10

4) 12

50. Платформы состоят из фундамента и ___________.

51. Месторождение железных руд КМА связано с

1) фундаментом древней платформы

2) осадочным чехлом древней платформы

3) фундаментом молодой платформы

4) осадочным чехлом молодой платформы

52. Граниты, кристаллические сланцы, гнейсы – породы, слагающие преимущественно

1) осадочный чехол древней платформы

2) фундамент древней платформы

3) осадочный чехол молодой платформы

4) фундамент молодой платформы

53. Приведите в соответствие (определите на рисунке щит, плиту, антеклизу, синеклизу, авлакоген, предгорный прогиб)

Основные структуры                                                       Схема строения платформы

А) антеклиза

Б) синеклиза

В) щит

Г) плита

Д) авлакоген

Е) предгорный прогиб

54. Горы Алтая, Тянь-Шаня, Саян впервые поднялись в ……… эру.

1)архей-протерозойскую

2) палеозойскую

3) мезозойскую

4) кайнозойскую

55. Самые западные хребты Кордильер относятся к                  складчатости

1) байкальской

2) герцинской

3) мезозойской

4) кайнозойской

56. В позднем палеозое происходила               складчатость

1) байкальская

2) герцинская

3) мезозойская

4) кайнозойская

57. В горах какой складчатости возраст рельефа и возраст складчатости совпадают:

1) каледонской

2) герцинской

3) мезозойской

4) кайнозойской

58.

59. Отложения флишевой формации накапливались

1) на дне океана

2) на вершинах гор

3) в предгорных прогибах

4) в долинах рек

60. Поперечные разломы, пересекающие срединно-океанические хребты, называются__________.

Вариант 3

1. Сейсмический метод основан на

1) определении минерального состава горных пород

2) изучении экзогенных процессов

3) описании обнажений горных пород

4) регистрации скорости распространения в теле Земли волн, вызванных землетрясениями или искусственными взрывами

2. Граница между земной корой и мантией называется

1) границей Мохо

2) границей Гутенберга

3) астеносферой

4) зоной Беньофа

3. Граница Гуттенберга – это

1) нижняя граница земной коры

2) граница верхней и нижней мантии

3) верхняя граница внешнего ядра

4) граница внешнего и внутреннего ядра

4. Максимальная скорость поперечных сейсмических волн наблюдается

1) в нижней части земной коры

2) в нижней части верхней мантии

3) в нижней части нижней мантии

4) в ядре

5. Плотность вещества Земли примерно равна

1) 0,5 г /см3

2) 2,7-2,8 г /см3

3) 5,2 г /см3

4) 7,5 г /см3

6. На границе нижней мантии и ядра плотность вещества Земли

1) резко падает

2) медленно падает

3) резко растет

4) остается неизменной

7. Давление в центре Земли равно

1) 1000 атм

2) 350000 атм

3) 1,4 млн. атм

4) 3,6 млн. атм

8. Геотермический градиент в штате Орегон (США) равен 150º на 1 км. Геотермическая ступень здесь будет равна примерно

1) 0,5 м

2) 6,5 м

3) 15 м

4) 150-160 м

9. Расставьте по убывающей процентные содержания основных химических элементов в земной коре:

1) Si

2) Fe

3) O

4) Mg

5) Na

6) Ca

7) K

8) Al

10. Природные химические соединения или отдельные химические элементы, возникшие в результате физико-химических процессов, происходящих в Земле, называются__________.

11. Привести в соответствие:

| Классы минералов по химическому составу | Названия минералов |
| --- | --- |
| 1. сульфиды | А. Тальк |
| 2. галоидные соединения | Б. Киноварь |
| 3. оксиды и гидроксиды | В. апатит |
| 4. карбонаты | Г. аметист |
| 5. сульфаты | Д. поваренная соль |
| 6. фосфаты | Е. кальцит |
| 7. силикаты |  |

12. Назовите минералы по их химическому составу:

1) CuFeS2 -

2) SiO2 -

3) CaF2 -

4) HgS -

5) Ca(F,Cl)(PO4)3 –

6) CaCO3 -

13. Полевые шпаты делятся на калиево-натриевые и ___________.

14. Поверхность Конрада разделяет гранито-гнейсовый и __________ слои континентальной коры.

16. Какие из перечисленных периодов относятся к палеозойской эре (ненужные зачеркнуть):

N, D, C, T, O, P

17. Нижнюю границу палеозоя проводят около

1) 50 тыс. лет назад

2) 540 тыс. лет назад

3) 5,4 млн. лет назад

4) 540 млн. лет назад

18. Продолжительность протерозойского эона около

1) 2 млн. лет

2) 20 млн. лет

3) 200 млн. лет

4) 2 млрд. лет

19. Вышедшая на поверхность магма, лишенная в значительной степени газов, называется________.

20. Определите эффузивные аналоги интрузивных пород:

| Интрузивные породы | Эффузивные породы |
| --- | --- |
| 1. гранит | А. базальт |
| 2. диорит | Б. липарит |
| 3. габбро | В. андезит |
| 4.перидотит |  |

21. Кислые магматические горные породы содержат SiO2 в количестве

1) > 65%

2) 65-52%

3) 52-45%

4)  <45%.

22. С диатремами, или трубками взрыва, связаны месторождения

1) нефти и газа

2) полиметаллов

3) алмазов

4) золота

23. Определите формы следующих интрузивных тел:

Форма интрузии                                                    Номер интрузивного тела

А) бисмалит                                                                            1

Б) этмолит                                                                               2

В) шток                                                                                    3

Г) батолит                                                                                4

Д) лакколит                                                                             5

Е) лополит                                                                               6

Ж) силлы                                                                                 7

З) дайка                                                                                    8

24. Конгломерат – обломочная порода, состоящая из ____________зерен.

1) несцементированных неокатанных

2) несцементированных окатанных

3) сцементированных неокатанных

4) сцементированных окатанных.

25. Привести в соответствие:

| Ступени регионального метаморфизма | Метаморфические породы |
| --- | --- |
| 1. очень низкая | А. Кристаллические сланцы, гнейсы и амфиболиты |
| 2. низкая | Б. Глинистые сланцы |
| 3. средняя | В. эклогиты и гранулиты |
| 4. высшая | Г. зеленые сланцы |

26. Основные процессы химического выветривания: 1) окисление; 2) гидратация; 3) гидролиз и 4) _________ .

27. Совокупность различных элювиальных образований верхней части литосферы называется _________ .

28. Нижняя граница распространения карбонатных осадков в океане лежит на глубине около

1) 45 м

2) 450 м

3) 4500 м

4) 6000 м

29. Оползневые склоны относятся к склонам

1) массового смещения материала                 2) собственно гравитационным

3) блокового смещения материала                 4) плоскостного смыва

30.   Коллювий – это отложения _______склонов

1)делювиальных                                          2) обвально-осыпных

3) солифлюкционных                                 4) оползневых

31.   Вычеркнуть из списка склоновых процессов азональные склоновые процессы:

1) обвальные

2) осыпные

3) лавинные

4)дефлюкционные

5)делювиальные

6)солифлюкционные

7)оползневые

32.   Эрозия – это разрушительная работа

1) ледников                                             2) моря

3) текущей воды                                     4)ветра

33.   Перекаты, плесы, побочни, подвалье – формы рельефа

1) террасы                                              2) поймы

3) русла реки                                         4) береговой зоны

34.   Русло – часть речной долины, ________( продолжить)

35.    Для равнинных рек характерна речная долина типа

1) каньона                                               2) ущелья

3) теснины                                              4) ящикообразная

36.   Аккумулятивная форма, создаваемая рекой на участке впадения ее в конечный бассейн, называется

1)дельтой                                            2) эстуарием

3) террасой                                          4) поймой

37.   Для межгорных впадин характерен __________тип речной сети

1) центробежный                              2) центростремительный

3) перистый                                      4) параллельный

38.   Карстовые процессы связаны с

1) деятельностью ледника                          2) обвально-осыпными процессами

3) растворяющей деятельностью воды     4) деятельностью ветра

39.    Корытообразная форма рельефа в горах с широким полого вогнутым дном и крутыми бортами, выработанная ледником, называется

1) каром                                               2) карлингом

3) трогом                                               4) ригелем

40.   Сельги, “бараньи лбы”, “курчавые скалы” – формы рельефа, характерные для________рельефа.

1) ледникового                                    2)мерзлотного

3) флювиального                                 4) эолового

- Зандровые равнины, ложбины стока талых ледниковых вод распространены в зоне

1) преобладающей денудации

2) преобладающей аккумуляции

3) перигляциальной зоне

42.   Бугры пучения, гидролакколиты, полигональные и структурные грунты – характерные формы рельефа

1) центра Восточно-Европейской равнины          3) юга Дальнего Востока

2) Прикаспийской низменности                             4) севера Западной Сибири

43.  Реки с широкими долинами, большим количеством невысоких террас, многоводные в летний сезон, характерны для

1) пустынь                                        2) горных областей

3) зоны вечной мерзлоты                4) областей четвертичного  оледенения

44.   Геоморфологические процессы и формы рельефа, связанные с деятельностью ветра, называются

1) флювиальными                                 2) гляциальными

3) эоловыми                                           4) криогенными

45.   В некоторых пустынях Африки, Евразии и Австралии встречаются такие редкие формы рельефа, как

1) каровые лестницы                                            2) аласы

3) “каменные грибы” и “каменные столбы”      4) курумы

46.      “Эрг” в Северной Африке, “кум” в Средней Азии, “нефуд” в Аравии – названия … пустынь

1)каменистых                                              2) песчаных

3) глинистых                                               4) солончаковых

47. Приведите в соответствие (определите типы складок по формам замка и крыльев):

Название складок

1) сундучная

2) гребневидная

3) веерообразная

4) острая

5) изоклинальная

6) арковидная.

48. Приведите в соответствие (определите основные типы разрывных нарушений):

Названия разрывных нарушений

А. сдвиг

Б. грабен

В. сброс

Г. взброс

Д. горст

49. Крупная литосферная плита, не несущая на себе континента, называется __________ .

50. Фундамент молодых платформ имеет __________ возраст

1) архейский

2) раннепротерозойский

3) позднепротерозойский

4) палеозойский или раннемезозойский

51. Привести в соответствие:

| Название платформ | Возраст платформ |
| --- | --- |
| 1. Восточно-Европейская | А. древняя |
| 2. Западно-Сибирская | Б. молодая |
| 3. Южно-Американская |  |
| 4. Африканская |  |
| 5. Туранская |  |
| 6. Сибирская |  |

52. Известняки, песчаники, алевриты и аргиллиты слагают преимущественно

1) фундамент платформ

2) осадочный чехол платформ

53. Выделить пары гор одинакового возраста складчатости:

1) Алтай

2) Капские

3) Урал

4) Кавказ

5) Тянь-Шань

6) Анды

54. Рельеф Земли сформирован тектоническими движениями

1) докембрия

2) палеозоя

3) мезозоя

4) кайнозоя

55. Горы Аппалачи относятся к каледонской и _________складчатости

1) байкальской

2) герцинской

3) мезозойской

4) кайнозойской

56. Капские горы в Африке впервые поднялись в

1) архее

2) позднем палеозое

3) мезозое

4) кайнозое

57. Зона Беньофа (зона ВЗБ) приурочена к

1) шельфу

2) срединно-океаническим хребтам

3) переходной зоне от океана к континенту

4) ложу океана

58. Привести в соответствие:

| А. Элювий | 1. отложения временных водотоков |
| --- | --- |
| Б. Делювий | 2. отложения постоянных водотоков |
| В. коллювий | 3. несмещенные продукты выветривания |
| Г. пролювий | 4. отложения склонов плоскостного смыва |
| Д. аллювий |  |

59. Совокупность родственных фаций, формирующихся в сходных условиях, называется _________ .

60. Процесс расширения океанического дна называется:____________.

Ключ к тестам

Вариант 1

№ теста                     Ответ

1.                                                                2

2.                                                                3

3.                                                                1

4.                                                                3

5.                                                                3

6.                                                                4

7.                                                                3

8.                                                                3

9.                                                                2

10.                                                            кларк

11.                                                            1-В, 2-А, 3-Е, 4-Б, 5-Г, 6-Д, 7-В

12.                                                            1-гипс, 2-магнезит, 3-галенит, 4-доломит, 5-сфалерит, 6-кварц

13.                                                            каркасные

14.                                                            изоморфизм

15.                                                            4

16.                                                            1-Б, 2-Д, 3-А, 4-В, 5-Г

17.                                                            зачеркнуть: Р, Т

18.                                                            3

19.                                                            эффузивный

20.                                                            ультраосновные

21.                                                            2

22.                                                            1-в, 2-а, 3-б

23.                                                            обломочные

24.                                                            2

25.                                                            1

26.                                                            выветривание

27.                                                            полигенные

28.                                                            1

29.                                                            2

30.                                                            2

31.                                                            подчеркнуть: 3, 4, 5

32.                                                            1

33.                                                            2

34.                                                            …, представляющая собой бывшую пойму, но не затапливаемая в половодье

35.                                                            3

36.                                                            2

37.                                                            кары

38.                                                            2

39.                                                            А-5, Б-4, В-3, Г-2

40.                                                            3

41.                                                            3

42.                                                            3

43.                                                            4, 2, 3, 1

44.                                                            3

45.                                                            3

46.                                                            2

47.                                                            1-в, 2-б, 3-г, 4-а

48.                                                            сместитель

49.                                                            2

50.                                                            1

51.                                                            4

52.                                                            2

53.                                                            2

54.                                                            А-2, Б-3, В-1

55.                                                            4

56.                                                            2

57.                                                            фация

58.                                                            3

59.                                                            А-----, Б-1, В-2, Г-5, Д-4, Е-3

60.                                                            субдукция

Вариант 2

1.                                                                  1

2.                                                                  3

3.                                                                  2

4.                                                                  1

5.                                                                  4

6.                                                                  2

7.                                                                  2

8.                                                                  4

9.                                                                  2, 3, 1, 4, 6, 7, 8, 9, 5 или  Fe, O, Si, Mg, Ni, S, Ca, Al, Na

10.                                                              полиморфизм

11.                                                              кварц

12.                                                              1-А, 2-Г, 3-В, 4-Б, 5-Е, 6-А

13.                                                              1-сфалерит, 2-пирит, 3-галит, 4-гематит, 5-шеелит

14.                                                              гранито-гнейсового

15.                                                              система

16.                                                              1-Б, 2-В, 3-А, 4-Г

17.                                                              зачеркнуть: S, K, N

18.                                                              4

19.                                                              магма

20.                                                              3

21.                                                              4

22.                                                              3

23.                                                              1

24.                                                              дислокационный (динамометаморфизм)

25.                                                              элювий

26.                                                              абиссальные

27.                                                              А – 2, 3, 5;  Б – 1, 4

28.                                                              диагенез

29.                                                              4

30.                                                              1

31.                                                              3

32.                                                              2

33.                                                              …, затапливаемая во время половодья

34.                                                              4

35.                                                              1

36.                                                              3

37.                                                              3, 2, 1, 4

38.                                                              2

39.                                                              снеговая линия

40.                                                              2

41.                                                              1

42.                                                              2

43.                                                              3

44.                                                              3

45.                                                              1

46.                                                              1

47.                                                              1-в, 2-б, 3-а, 4-д, 5-г

48.                                                              1 – Б, 2 – А

49.                                                              2

50.                                                              осадочного чехла

51.                                                              1

52.                                                              2

53.                                                              А-5; Б - 4,6; В-1; Г-2; Д-7; Е-3

54.                                                              2

55.                                                              4

56.                                                              2

57.                                                              4

58.                                                              переходные

59.                                                              1

60.                                                              трансформные