ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Комплект

контрольно-измерительных материалов

для проведения промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета

в рамках программы подготовки специалистов среднего звена

учебной дисциплины ОП.06 « Геодезия»

специальность: 08.02.06  Строительство и эксплуатация  городских путей сообщений.

г. Белгород, 2019г.

Комплект контрольно-измерительных материалов по дисциплине ОП.06  «Геодезия» составлены на основе рабочей программы по указанной дисциплине для  специальности08.02.06  Строительство и эксплуатация  городских путей сообщений.

Организация-разработчик: Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение  «Белгородский  строительный колледж»

Разработчики:

Шевцова Александра Владимировна, преподаватель специальных дисциплин ОГАПОУ  «Белгородский строительный колледж».

Рекомендовано методическим советом ОГАПОУ «БСК»

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Заместитель директора по учебно-методической работе

____________________

Рассмотрено на заседании предметно-цикловой комиссии

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Председатель предметно-цикловой комиссии

1.ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

## 1.1. Область применения комплекта измерительных материалов  дисциплины ОП.06 « Геодезия».

Комплект измерительных материалов предназначен для оценки результатов освоения образовательных достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины  ОП.06 Геодезия.

КИМ включает контрольные материалы для проведения промежуточной аттестации обучающихся второго курса специальность: 08.02.06  Строительство и эксплуатация  городских путей сообщений..

1.2. Цели и задачи  изучения дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.

Содержание программы  ОП.04 Основы геодезии  направлено на достижение следующих целей:

- умения:

- читать карту;

- читать разбивочный чертеж;

- определять по карте длины и ориентирные углы проектных линий;

- использовать мерный комплект для измерения длин линий, теодолит для измерения горизонтальных и вертикальных углов, нивелир для измерения превышений;

- по известным координатам определять положение проектной точки на местности в плане и по высоте инструментальными методами;

- решать простейшие задачи детальных разбивочных работ;

- решать задачи на масштабы;

- решать прямую и обратную геодезическую задачу;

- выносить на строительную площадку элементы стройгенплана;

проводить камеральные работы по окончанию теодолитной съемки и геометрического нивелирования;

-знания:

- сути основных геодезических понятий, типов и устройств основных геодезических приборов;

- об основных задачах геодезии как науки для обслуживания строительства;

- о методах и принципах выполнения топографо-геодезических работ на строительной площадке;

- назначения опорных геодезических сетей;

- масштабов, условных топографических знаков, точности масштаба;

- системы плоских прямоугольных координат;

- приборов и инструментов для измерений линий, углов и определения превышений;

- видов геодезических измерений.

ТРЕБОВАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ, КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ.

К  контрольной работе и  диф.зачету допускаются обучающиеся, выполнившие следующие требования:

- Посещаемость занятий. Все пропущенные занятия студенту следует отработать;

- Положительная оценка за практические и лабораторные работы;

- Положительные оценки за выполнение домашних самостоятельных работ.

Время проведения  промежуточной аттестации

| 3 семестр | 4 семестр |
| --- | --- |
| ДФК ( контрольная работа) | дифференцированный зачет |

Тест состоит из 20 вопросов. Каждый вопрос имеет  несколько вариантов ответа. Необходимо выбрать только один правильный.

# 2. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГОКУРСА  ДИСЦИПЛИНЫ

## 2.1. Перечень теоретических вопросов для подготовки к контрольной работы.

. Предмет геодезии, ее задачи. Cвязь с другими дисциплинами.

2. Предмет картографии, ее задачи. Основные разделы дисциплины.

3. Единицы мер используемые в геодезии и картографии.

4. Понятие о размерах и геометрических обобщенных моделях Земли: геоид,

земной эллипсоид, референц-эллипсоид Красовского, земной шар.

5. Масштабы: численный, именованный, линейный, поперечный. Точность

масштаба.

6. Понятие о плане, карте, профиле. Различие между ними.

7. Номенклатура и разграфка топографических карт (на примере карты М33-10-А-а-3). Масштаб, широта и долгота рамок карты.

8. Общие сведения об условных знаках для топографических планов и карт:

знаки масштабные, внемасштабные, контурные, пояснительные надписи.

9. Системы координат, применяемые в геодезии: географические, плоские

прямоугольные, зональные прямоугольные, полярные.

10. Системы координат, применяемые в геодезии: высотные координаты.

Начальная поверхность отсчета. Отметка, превышение.

11. Влияние кривизны Земли на горизонтальные и вертикальные расстояния.

12. Ориентирование направлений. Понятие об азимутах и склонении магнитной стрелки.

13. Ориентирование направлений. Понятие о дирекционном угле и сближение меридианов.

14. Ориентирование направлений. Понятие о румбах и их связь с азимутами.

15. Прямая и обратная геодезические задачи. Знаки приращений координат

в различных четвертях.

16. Отображение рельефа на планах и картах. Метод горизонталей.

17. Количественные характеристики рельефа на картах и планах.

18. Основные формы рельефа в изображении горизонталями.

19. Общие сведения о геодезических сетях.

20. Методы создания геодезических сетей.

2.2. Задания  контрольной работы за 3 семестр.

| № п/п | Задания | Варианты ответов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установите соответствие подразделений геодезии с их описанием: 1. Высшая геодезия; а) изучает геометрическое соотношение между точками земной поверхности с помощью искусственных спутников Земли. 2. Топография; б) призвана решать геодезические задачи, связанные с построением опорной геодезической основы для проведения съёмочных и разбивочных работ, составлением крупномасштабных планов и профилей для проектирования инженерных сооружений. 3. Инженерная геодезия; в) рассматривает способы изучения земной поверхности для изображения её сравнительно небольших участков на планах и картах. 4. Космическая геодезия; г) изучает вид и размеры Земли, а также методы определения геодезических координат отдельных точек земной поверхности. | А. 1 – а, 2 – г, 3 – в, 4 – в Б. 1 – в, 2 – а, 3 – г, 4 – б В. 1 – г, 2 – в, 3 – б, 4 – а Г. 1 – б, 2 – б, 3 – а, 4 – г |
| 2 | Закончите фразу: «Тело Земли образованное уровенной поверхностью носит название …» | А. геоид Б. референц-эллипсоид В. эллипсоид |
| 3 | Назовите координаты, в которых применяются проекции Гаусса-Крюгера. | А. географические Б. плоские и прямоугольные В. полярные |
| 4 | Назовите, какие пункты государственной геодезической сети устанавливают на небольшой промежуток времени – на несколько дней, не более одного сезона. |  |
| 5 | Укажите город, через который проходит начальный меридиан. | А. Челябинск Б. Москва В. Париж Г. Гринвич |
| 6 | Укажите, к каким условным знакам относятся пашня, лес, озеро. | А. внемасштабные Б. площадные В. пояснительные Г. линейные |
| 7 | Установите порядок измерения длины линии лентой: - Подготовить трассу к измерениям: прокосить, прорубить, выставить дополнительно вешки. - Ввести поправки в измеренную линию. - Закрепить линию на местности постоянными или временными геодезическими пунктами. - Измерить линию. |  |
| 8 | Назовите единицы измерения уклонов. | А. миллиметры (мм) Б. граммы (г) В. проценты и промилле (% и ‰) Г. градусы (˚C) |
| 9 | Продолжите фразу: «Форма рельефа, представляющая собой возвышенность, вытянутую в одном направлении с двумя скатами в разные стороны ………» |  |
| 10 | Определите расстояние между точками на местности, если на карте масштабом 1: 10000 расстояние между точками равно 1 см. |  |
| 11 | Выберите измерения, в результате которых на местности определяются расстояния между заданными точками. | А. линейные Б. угловые В. высотные Г. равноточные |
| 12 | Определите показания лимба вертикального круга теодолита марки 2Т30, изображенного на рисунке. |  |

2.3 Эталоны ответов:

| № задания | Эталоны ответов | Баллы |
| --- | --- | --- |
| 1 | В. 1 – г, 2 – в, 3 – б, 4 – а | 2 б. |
| 2 | А. геоид | 2 б. |
| 3 | Б. плоские и прямоугольные | 1 б. |
| 4 | временные | 2 б. |
| 5 | Г. Гринвич | 1 б. |
| 6 | Б. площадные | 1 б. |
| 7 | 3. Закрепить линию на местности постоянными или временными геодезическими пунктами. 1. Подготовить трассу к измерениям: прокосить, прорубить, выставить дополнительно вешки. 4. Измерить линию. 2. Ввести поправки в измеренную линию. | 3 б. |
| 8 | В. проценты и промилле (% и ‰) | 3 б. |
| 9 | хребет | 3 б. |
| 10 | 100 м | 2 б. |
| 11 | А. линейные | 1 б. |
| 12 | - 0˚26ʹ | 2 б. |

Критерии  оценок:

90 – 100 %      		21 – 23 б. – «5»

80 – 89 %        		18 – 20 б. – «4»

70 – 79 %        		16 – 17 б. – «3»

менее 70 %       	менее 16 баллов – «2»

3. ТРЕБОВАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ.

Изучение дисциплины ОП.04 Основы геодезии  завершается дифференцированным зачетом, который осуществляется в тестовой  форме.

Вопросы тестовых заданий подобраны таким образом, чтобы можно было проверить подготовку обучающихся по всем темам дисциплины  ОП.04 Основы геодезии.

Предлагаются 4 варианта тестовых заданий. Каждый вариант содержит 20 проверочных вопросов, с помощью которых возможно проверить качество усвоения пройденного материала. К каждому вопросу предлагается несколько вариантов ответа, из которых следует выбрать 1 правильный.

Система оценивания зачета: каждое правильно выполненное задание оценивается 2 балла. За выполнение задания с выбором ответа выставляется 2 балла при условии, если выбран один номер верного ответа. Если выбраны два и более ответов, в том числе правильный, то ответ не засчитывается. Наибольшее количество баллов 40.

Время выполнения 90 минут.

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

# 40-34 баллов – «5»

# 33-26 баллов – «4»

# 25-18 баллов – «3»

# 17 и менее баллов – « 2»

# 3.1 ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО И ПРАКТИЧЕСКОГО  КУРСА  ДИСЦИПЛИНЫ

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ

- Предмет и задачи геодезии.

- Методика определения высот горизонталей и высот точек, лежащих между горизонталями. Уклон линии.

- Ориентирование направлений. Понятие об ориентировании трубопроводов.

- Понятие о форме и размерах Земли: физическая поверхность земли, уровенная поверхность, геоид, эллипсоид вращения и его параметры.

- Метод изображения основных форм рельефа горизонталями; высота сечения, заложение.

- Истинный и магнитные азимуты.

- Способы определения положения точек земной поверхности, системы координат. Спутниковые определения положения точек.

- Методы изображения основных форм рельефа.

- Склонение магнитной стрелки, сближение меридианов.

- Системы координат: местная, полярная.

- Высоты точек. Превышения. Балтийская система высот.

- Определение термина «рельеф местности». Основные формы рельефа и их элементы» характерные точки и линии.

- Прямой и обратный азимуты.

- Системы координат: географическая, прямоугольная.

- Изображение земной поверхности на плоскости.

- Условные знаки, классификация условных знаков. Методика чтения топографических карт, планов. Описание ситуации по заданному маршруту.

- Румбы.

- Обратная геодезическая задача.

- Основные термины и понятия: горизонтальное проложение, угол наклона, горизонтальный угол, карта, план.

- Точность масштаба. Государственный масштабный ряд. Методика решения стандартных задач на масштабы.

- Понятие дирекционного угла.

- Прямая геодезическая задача.

- Определение масштаба. Масштабы топографических планов, карт. Формы записи масштаба на планах и картах: численный, именованный, графический.

- Формулы связи между румбами и дирекционными углами, прямоугольными координатами, горизонтальными углами.

- Определение прямоугольных координат точек, заданных на топографической карте.

ТЕКСТЫ ЗАДАНИЙ

по дисциплине ОП.04 Основы геодезии

Вариант 1.

1. Что такое геодезия (цена ответа 2 балла)?

1) Отрасль научной и практической деятельности, которая занимается изучением и созданием различных видов карт и другой картографической продукции (планов, атласов, глобусов и т.д.);

2) Наука, изучающая форму и размеры всей Земли или отдельных ее частей путем измерений, их вычислительной обработки и составления карт, планов и профилей;

3) Наука, изучающая форму и размеры всей Земли или отдельных ее частей по их фотографическим изображениям;

4) Наука, изучающая форму Земли;

5) Наука, изучающая размеры Земли.

2. Что такое румб (цена ответа 2 балла)?

1) Горизонтальный угол, отсчитываемый от северного направления линии сетки прямоугольных координат до данной линии;

2) Горизонтальный угол, отсчитываемый от ближайшего направления географического меридиана до данной линии;

3) Горизонтальный угол, отсчитываемый от ближайшего направления линии сетки прямоугольных координат до данной линии;

4) Горизонтальный угол, отсчитываемый от ближайшего направления магнитного меридиана до данной линии;

5) Горизонтальный угол, отсчитываемый от северного направления магнитного меридиана до данной линии.

3. Что такое масштаб (цена ответа 2 балла)?

1) Отношение длины линии на плане к соответствующему горизонтальному проложению линии на местности;

2) Отношение длины линии на местности к соответствующей длине линии на плане;

3) Точность карты, плана;

4) Отношение длины линии на плане к длине линии на карте;

5) Отношение уклона линии к ее горизонтальному проложению.

4. Что такое долгота точки (цена ответа 2 балла)?

1) Угол между плоскостью экватора и отвесной линией, проведенной через данную точку;

2) Угол между плоскостью экватора и нормалью, проведенной через данную точку;

3) Двугранный угол, образованный плоскостью начального меридиана и меридиана проходящего через данную точку;

4) Двугранный угол, образованный плоскостью меридианов двух произвольных точек;

5) Угол между плоскостью экватора и меридианом, проходящим через данную точку.

5. Что такое азимут (дирекционный угол) (цена ответа 2 балла)?

1) Угол, отсчитываемый от южного направления географического меридиана по ходу часовой стрелки до данной линии;

2) Угол, отсчитываемый от ближайшего направления географического меридиана до данной линии;

3) Угол, отсчитываемый от северного направления осевого меридиана по ходу часовой стрелки до данной линии;

4) Угол, отсчитываемый от ближайшего направления осевого меридиана до данной линии;

5) Угол, отсчитываемый от северного направления географического меридиана по ходу часовой стрелки до данной линии.

6. Как называется отрезок отвесной линии от данной точки до уровенной поверхности, принятой за начальную (цена ответа 2 балла)?

1) Высота;

2) Приращение координат;

3) Превышение;

4) Горизонтальное проложение;

5) Нормаль.

7. Что такое горизонтальное проложение (цена ответа 2 балла)?

1) Разность высот двух точек;

2) Возвышение удлиненной формы;

3) Углубление чашеобразной формы;

4) След сечения уровенной поверхности с физической поверхности Земли;

5) Проекция линии местности на горизонтальную плоскость.

8. Как называется отношение превышения к горизонтальномупроложению (цена ответа 2 балла)?

1) Высота сечения рельефа;

2) Профиль;

3) Масштаб;

4) Угол наклона;

5) Уклон линии.

9. Что такое теодолит (цена ответа 2 балла)?

1) Прибор для измерения горизонтальный и вертикальных углов, а также расстояния;

2) Прибор для измерения только углов;

3) Прибор для измерения превышений;

4) Прибор для измерения уклонов;

5) Прибор для измерения площадей.

10. Как называется угол, заключенный между двумя горизонтальными проложениями (цена ответа 2 балла)?

1) Угол наклона;

2) Дирекционный угол;

3) Румб;

4) Азимут;

5) Горизонтальный угол.

11. Для чего служит цилиндрический уровень (цена ответа 2 балла)?

1) Для приведения плоскости лимба вертикального круга в горизонтальное положение;

2) Для исключения коллимационной ошибки;

3) Для приведения плоскости лимба горизонтального круга в горизонтальное положение;

4) Для приведения визирной оси зрительной трубы в горизонтальное положение;

5) Для измерения углов наклона.

12. Какая ось теодолита проходит через оптический центр объектива и центр сетки нитей (цена ответа 2 балла)?

1) Вертикальная ось;

2) Горизонтальная ось;

3) Визирная ось;

4) Ось цилиндрического уровня;

5) Ни одна из перечисленных.

13. Длина отрезка на плане масштаба 1:2000 составляет 15,85 см; в этом случае на местности его длина равна (цена ответа 2 балла):

1) 317 м;

2) 3170 м;

3) 31,7 м;

4) 3,17 м.

14. Какое из видов нивелирования можно выполнять теодолитом (цена ответа 2 балла)?

1) Гидростатическое;

2) Барометрическое;

3) Тригонометрическое;

4) Геометрическое;

5) Теодолитом нельзя выполнять нивелирование.

15.  «Ориентировать линию» значит (цена ответа 2 балла):

1) найти длину ее горизонтальной проекции;

2) определить высоту ее начальной и конечной точек;
3) нанести на план или карту горизонтальную проекцию линии ;

4) определить ее направление относительно другого направления, принятого за исходное.

16. Для каких типов сооружений создается разбивочная сеть строительной площадки в виде теодолитных ходов (цена ответа 2 балла)?

- Для строительства жилых зданий;

- Для строительства промышленных зданий;

- Для строительства подземных инженерных сетей;

- Для строительства мостовых переходов.

17. Масштаб 1:5000 означает, что (цена ответа 2 балла):

1) 1 см на плане соответствуют линии на местности равной 5 м;

2) 1 см на плане соответствуют линии на местности равной 5000 км;

3) 1 см на плане соответствуют линии на местности равной 5000 м;

4) 1 см на плане соответствуют линии на местности равной 5000 см.

18. Азимут линии равен 256 градусов, чему равен румб (цена ответа 2 балла)?

1)	75 ЮЗ;

2)	76 ЮЗ;

3)	14 СЗ;

4)	90 ЮВ.

19. Для ориентирования линий относительно осевого меридиана (оси абсцисс прямоугольных координат) используются (цена ответа 2 балла):

1)	Магнитные азимуты;

2)	Дирекционные углы;

3)	Астрономические азимуты;

4)	Геодезические азимуты.

20. Обратная геодезическая задача необходима для (цена ответа 2 балла):

1)	пересчета географических координат в плоские прямоугольные;

2)	пересчета плоских прямоугольных координат в полярные;

3)	пересчета полярных координат в плоские прямоугольные;

4)	пересчета полярных координат в географические.

Вариант 2.

1. Геодезия изучает (цена ответа 2 балла):

1) форму и размеры Земли и ближайших космических объектов;

2) форму и размеры Земли или отдельных ее частей;
3) геологическую структуру Земли ;

4) форму и размеры инженерно-технических объектов.

2. «Ориентировать линию» значит (цена ответа 2 балла):

1) найти длину ее горизонтальной проекции ;

2) определить высоту ее начальной и конечной точек;
3) нанести на план или карту горизонтальную проекцию линии;

4) определить ее направление относительно другого направления, принятого за исходное.

3. Как называется угол, отсчитываемым от северного направления осевого меридиана по ходу часовой стрелки до данной линии (цена ответа 2 балла)?

1) Дирекционный;

2) Румб;

3) Азимут;

4). Угол наклона;

5. Горизонтальный.

4. Координатами точки в геодезии называются (цена ответа 2 балла):

1) разность высот двух точек;

2) расстояния от начала координат до данной точки;
3) длина проекции линии местности на координатные оси;

4) угловые и линейные величины, определяющие положение точки на поверхности Земли или в пространстве.

5.Метод  построения геодезической сети  в виде смежных треугольников,  в которых измеряют длины всех сторон, называют (цена ответа 2 балла):

1) тригонометрия;

2) трилатерация;

3) полигонометрия;

4) триангуляция;

5) паралактический.

6. Геодезические угловые измерения на местности производят с помощью (цена ответа 2 балла):

1) ватерпаса;

2) теодолита;
3) нивелира ;

4) транспортира.

7. Нивелированием называется (цена ответа 2 балла):

1) определение превышения между точками земной поверхности;

2) определение на местности положения точки в соответствии с проектом;
3) определение отметки точки по топографической карте;

4) определение координаты точки на земной поверхности.

8. Отсчеты на заднюю точку (А) составляют: по черной стороне рейки 1125, по красной 5810; отсчеты на переднюю точку (В) составляют: по черной стороне рейки 1553, по красной 6240. В этом случае среднее превышение hсрАВ будет равно (цена ответа 2 балла):

1) -429 мм;

2) -430 мм;

3) -428 мм;

4) -4685 мм.

9. Визирной осью зрительной трубы называется (цена ответа 2 балла):

1) горизонтальная ось вращения зрительной трубы теодолита;

2) линия, проходящая через центр сетки нитей и заднюю главную точку объектива;
3) линия, проходящая через коллиматорный визир и визирную цель;

4) линия, проходящая через центр горизонтального лимба и визирную цель.

10. При техническом нивелировании линии АВ отсчеты по нивелирной рейке составили: черный на точку А 0562мм (красный 5364 мм), черный на точку В 1102 мм (красный 5903 мм). В данном случае контроль на станции (цена ответа 2 балла):

1) выполняется частично;

2) не выполняется частично;
3) выполняется;

4) не выполняется.

11. Трассой называется (цена ответа 2 балла):

1) проекция проектной линии линейного сооружения на горизонтальную плоскость;

2) проекция проектной линии линейного сооружения на вертикальную плоскость;
3) поперечное сечение проектной линии;

4) ось проектируемого линейного сооружения, обозначенная на местности или нанесенная на карту.

12. Каким способом можно исключить влияние коллимационной ошибки, если нельзя ее исправить (цена ответа 2 балла)?

1) Никаким;

2) Измеряя углы полным приемом;

3) Измеряя углы при Круге Право;

4) Измеряя углы при Круге Лево;

5) С помощью цилиндрического уровня.

13. Укажите самый точный метод нивелирования (цена ответа 2 балла)?

1) Геометрическое;

2) Барометрическое;

3) Тригонометрическое;

4) Гидростатическое;

5) Все способы равноточны.

14. Какой из видов нивелирования можно выполнять теодолитом (цена ответа 2 балла)?

1) Гидростатическое;

2) Барометрическое;

3) Тригонометрическое;

4) Геометрическое;

5) Теодолитом нельзя выполнять нивелирование.

15. Что измеряют нивелиром (цена ответа 2 балла)?

1) Превышения;

2) Высоты;

3) Расстояния;

4) Горизонтальные углы;

5) Вертикальные углы.

16. Высота точки земной поверхности, измеряемая от уровня Балтийского моря, называется(цена ответа 2 балла):

- Условной;

- Абсолютной;

- Относительной;

- Средней;

- Низшей.

17. Степень уменьшения линии на плане (карте) определяется(цена ответа 2 балла):

- кратностью;

- коэффициентом уменьшения;

- масштабом;

- коэффициентом сжатия.

18. При увеличении крутизны ската (цена ответа 2 балла):

- расстояние между горизонталями увеличивается;

- расстояние между горизонталями уменьшается;

- горизонтали находятся на равных расстояниях друг от друга;

- расстояние между горизонталями у вершины больше, у подошвы меньше.

19. Для увеличения плотности пунктов опорной геодезической сети строят (цена ответа 2 балла):

- государственные геодезические сети;

- республиканские геодезические сети;

- геодезические сети сгущения;

- геодезические сети предметов местности.

20. Как на топографических картах и планах изображается рельеф (цена ответа 2 балла)?

- Рисунками;

- Условными знаками;

- Горизонталями;

- Подписями координат.

Вариант 3.

1. Схематический чертеж участка местности, на котором нанесены элементы ситуации и рельеф  (цена ответа 2 балла):

1) план;

2) абрис;

3) карта;

4) профиль.

2. Горизонтальный угол, отсчитанный по ходу часовой стрелки от северного магнитного  меридиана до заданного направления, называют (цена ответа 2 балла):

1) азимут магнитный;

2) азимут астрономический;

3) азимут истинный;

4) азимут прямой;

5) азимут обратный.

3. Формула определения  обратного азимута (цена ответа 2 балла):

1) А = Аи + ?

2) А = Ам +/-1800

3) А2-1 = А1-2 +/-1800

4) А = Аи  +/- ?

4. Метод  построения геодезической сети  в виде смежных треугольников, в которых измеряют все углы и длину хотя бы одной из сторон, называют (цена ответа 2 балла):

1) тригонометрия;

2) трилатерация;

3) полигонометрия;

4) триангуляция;

5) паралактический.

5. Прибор для  измерения на местности магнитных  азимутов, или румбов (цена ответа 2 балла):

1) мензула;

2) эккер;

3) буссоль;

4) кипрегель;

5) гироскоп.

6. Часть  геодезического или астрономического  прибора, служащая для измерения  углов наклона (цена ответа 2 балла)?

1) верньер;

2) вертикальный круг;

3) уровень;

4) кремальера.

7. Расстояние, отсчитанное от условной поверхности  до данной точки (цена ответа 2 балла)?

1) отсчет;

2) высота (отметка) точки;

3) проекция;

4) проложение.

8. Совокупность  опорных точек, закрепленных на местности, положение которых определено в общей для них системе координат (цена ответа 2 балла):

1) проекция Гаусса-Крюгера;

2) рельеф местности;

3) геодезическая сеть;

4) сеть триангуляции;

5) сеть полигонометрии.

9. Комплекс работ по перенесению в натуру (на местность) проектов планировки и застройки городов и т.д.  (цена ответа 2 балла):

1) изыскания инженерно-геодезические;

2) исполнительная съемка;

3) геодезические разбивочные  работы;

4) геодезические  съемочные работы.

10. Высота визирной оси прибора над уровенной поверхностью (или условным горизонтом) (цена ответа 2 балла):

1) горизонт инструмента;

2) высота инструмента;

3) высота прибора;

4) визирная высота.

11. Проекция  линии местности на горизонтальную  плоскость (цена ответа 2 балла):

1) вешание линии;

2) горизонтальное проложение;

3) проекционное положение;

4) проектное положение.

12. Единица измерения углов (цена ответа 2 балла)?

1) сантиметр;

2) град;

3) метр;

4) градус.

13. Угол  между северным направлением  оси абцисс до  прямой, направление которой определяется, называется (цена ответа 2 балла):

1) азимут магнитный;

2) азимут астрономический;

3) азимут истинный;

4) азимут прямой;

5) дирекционный угол .

14. Основной первичный документ, в который заносят результаты геодезических  наблюдений, выполненных в поле (цена ответа 2балла)?

1. полевой журнал;

2. абрис;

3. схема;

4. план;

5. проект работ.

15. Геодезическое построение на местности в виде ломаных линий, образующих  замкнутую геометрическую фигуру (цена ответа 2 балла):

1) замкнутый полигон;

2) замкнутая цепь;

3) трилатерация.

16. Расстояние между секущими уровенными поверхностями на карте или плане называют (цена ответа 2 балла):

- горизонталями;

- заложением;

- высотой сечения;

- масштабом.

17. Линии местности ориентируют относительно (цена ответа 2 балла):

- параллелей;

- экватора;

- относительно линии восточного направления;

- географического, магнитного или осевого меридиана.

18. Если при производстве геометрического нивелирования при наведении нивелира на заднюю рейку был получен отсчет « а», а при наведении на переднюю рейку - «в», то превышение между точками определяется по формуле (цена ответа 2 балла):

- h = a + b

- h = a – b

- h = a/b

- h = b/a

19. Съемка ситуации местности без рельефа называется (цена ответа 2 балла):

- специальной;

- тахеометрической;

- теодолитной;

- нивелирной.

20. Положение точки на местности в плоской прямоугольной системе координат определяется (цена ответа 2 балла):

- широтой и долготой;

- углом и расстоянием;

- координатами Х и У;

- расстоянием относительно экватора и гринвичского меридиана.

Вариант 4.

1. Способ  определения положения точки местности, основанный на измерении расстояний до двух исходных пунктов (цена ответа 2 балла):

1) засечка угловая;

2) засечка линейная;

3) полярных координат;

4) угловой способ.

2. Способ  определения положения точки местности относительно двух  исходных точек, основанный на измерении горизонтальных углов между направлениями на данную точку и линию, соединяющие исходные пункты (цена ответа 2 балла):

1) засечка угловая;

2) засечка линейная;

3) полярных координат;

4) угловой способ.

3.Измерения, полученные в одинаковых условиях, с использованием приборов одинаковых по качеству, одинаковыми методами называют (цена ответа 2 балла):

1) равноточные;

2) равнозначные;

3) геодезические;

4) равновеликие.

4. Что такое долгота точки (цена ответа 2 балла)?

1) Угол между плоскостью экватора и отвесной линией, проведенной через данную точку;

2) Угол между плоскостью экватора и нормалью, проведенной через данную точку;

3) Двугранный угол, образованный плоскостью начального меридиана и меридиана проходящего через данную точку;

4) Двугранный угол, образованный плоскостью меридианов двух произвольных точек;

5) Угол между плоскостью экватора и меридианом, проходящим через данную точку.

5.Метод  построения геодезической сети  в виде смежных треугольников,  в которых измеряют длины всех сторон, называют (цена ответа 2 балла):

1) тригонометрия;

2) трилатерация;

3) полигонометрия;

4) триангуляция;

5) паралактический.

6. Геодезический пункт, относительно которого определено положение других  геодезических пунктов это (цена ответа 4 балла):

1) государственный пункт;

2) репер;

3) исходный геодезический пункт.

7. Уменьшенное, обобщенное,  построенное по определенны математическим законом  изображение участков местности (цена ответа 2 балла):

1) схема;

2) карта;

3)профиль;

4) план.

8. Совокупность  опорных точек, закрепленных на местности, положение которых определено в общей для них системе координат (цена ответа 2 балла)?

1) проекция Гаусса-Крюгера;

2) рельеф местности;

3) геодезическая сеть;

4) сеть триангуляции;

5) сеть полигонометрии

9. Измерительный  прибор, предназначенный для сравнения  измеряемой величины с эталоном (цена ответа 2 балла)?

1) компаратор;

2) кепригель;

3) компенсатор.

10. Специальное устройство зрительной трубы, служащее для перемещения фокусирующей  линзы (цена ответа 2 балла)?

1) кремальера;

2) элевационный винт;

3) наводящий винт;

4) винт зрительной трубы.

11. Угол, образуемый направлением ската и горизонтальной плоскостью, является углом (цена ответа 2 балла):

1) склона;

2) откоса;

3) наклона;

4) крутизны ската.

12. Геодезический  инструмент, предназначенный для непосредственного измерения расстояния на местности (цена ответа 2 балла)?

1. рулетка;

2. дальномер;

3. нивелир;

4. репер.

13. Отсчет  по лимбу вертикального круга  теодолита, когда его алидада установлена в рабочее положение (с помощью уровня), а визирная ось зрительной трубы горизонтальна (т.е. расположена в нуль-пункте), называют (цена ответа 2 балла):

1) место нуля;

2) начало  отсчета;

3) угол  наклона;

4) вертикальный угол.

14. Геодезический  прибор, предназначенный для измерения  превышений (цена ответа 2 балла)?

1) теодолит;

2) нивелир;

3) мензула;

4) топограф;

5) кепригель.

15. Система  точек, через которые последовательно проводится нивелирование (цена ответа 2 балла)?

1) нивелирный ход;

2) тригонометрический  ход;

3) геодезический  ход;

4) теодолитный ход;

5) топографический ход.

16. Положение точки на местности в плоской прямоугольной системе координат определяется (цена ответа 2 балла):

- широтой и долготой;

- углом и расстоянием;

- координатами Х и У;

- расстоянием относительно экватора и гринвичского меридиана.

17. Рельеф на топографических картах и планах изображается (цена ответа 2 балла):

- Рисунками;

- Условными знаками;

- Горизонталями;

- Подписями координат.

18. Если при производстве геометрического нивелирования при наведении нивелира на заднюю рейку был получен отсчет « а», а при наведении на переднюю рейку -  «в», то превышение между точками определяется по формуле (цена ответа 2 балла):

- h = a + b

- h = a – b

- h = a/b

- h = b/a

19. Для ориентирования линий относительно осевого меридиана (оси абсцисс прямоугольных координат) используются (цена ответа 2 балла):

- Магнитные азимуты;

- Дирекционные углы;

- Астрономические азимуты;

- Геодезические азимуты.

20.Рельеф на топографических картах и планах изображается (цена ответа 2 балла):

- Рисунками;

- Условными знаками;

- Горизонталями;

- Подписями координат.

ЭТАЛОН ОТВЕТОВ