ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

| СОГЛАСОВАНО. Ассоциация «СРО « Строителей Белгородской области». Директор _________ Калашников Н.В.. «___» __________ 2019г. | УТВЕРЖДАЮ. Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Белгородский строительный колледж». Директор _________ Л.И.Шинкарев. «_____» __________ 2019 г.. |
| --- | --- |

Комплект  контрольно- оценочных средств

для проведения экзамена (квалификационного)

в рамках программ подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)

ПМ 01 «УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИРОВАНИИ ГОРОДСКИХ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ»

специальность: 08.02.06 " Строительство и эксплуатация городских путей сообщения "

2019 г.

Комплект контрольно-оценочных средств по профессиональному модулю разработан на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального профессионального образования (далее – СПО) по специальности 08.02.06 «Строительство и эксплуатация городских путей сообщения», профессия – техник.

Организация разработчик: Областное государственное автономное профессиональногообразовательное учреждение  «Белгородский строительный колледж»

Разработчики:

Присяжная Людмила Николаевна преподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

Филимонова Елена Валентиновна преподаватель ОГАПОУ «Белгородский строительный колледж».

Рекомендовано методическим советом ОГАПОУ «БСК»

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Заместитель директора по учебно-методической работе

_____________________________

Рассмотрено на заседании предметной цикловой комиссии

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Председатель предметной цикловой комиссии

Содержание

Введение.

1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

1.1. Область применения комплекта оценочных средств

1.2. Формы контроля и оценивания элементов профессионального модуля.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ

НА ЭКЗАМЕНЕ (квалификационном)

2.1.Профессиональные компетенции, подлежащие проверке при выполнении задания.

2.2. Общие компетенции, подлежащие проверке при выполнении задания.

3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ

ЭКЗАМЕНА (квалификационного)

Введение

Важная роль в формировании программы подготовки специалистов среднего звена отводится отбору необходимого содержания в рамках профессионального модуля, внедрению современных педагогических технологий, реализации целей обучения, воспитания и развития обучающихся. Одной из важнейших предпосылок, позволяющих реализовать ФГОС, является организация и управление  полноценной учебно-познавательной деятельностью обучающихся, а так же полновесная оценка ее результатов.

Контрольно-оценочные средства (КОС) призваны определить готовность студента к выполнению конкретного вида деятельности, отраженного в профессиональном модуле. К разработке комплекса контрольно-оценочных средств предъявляются следующие требования:

- разработка и оформление проводится в соответствии с макетом;

- особое внимание следует обращать на корректность формулировки показателей;

-перечень показателей КОС должен быть составлен с учетом имеющихся в структуре программы модуля умений и знаний, соответствующих данному виду деятельности;

- задания для проверки теоретических знаний обучающихся по МДК и экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю должны носить компетентностно-ориентированный, комплексный характер и оценивать как профессиональные, так и  общие компетенции. Показателем освоения компетенции является продукт практической деятельности или процесс практической деятельности и т.д.;

- учитывая, что компетенция проявляется в готовности применять знания, умения и навыки в ситуациях нетождественных тем, в которых они формировались, следует содержание заданий максимально приблизить к ситуациям профессиональной деятельности.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности - Участие в проектировании городских путей сообщения

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».

- ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

| Элемент модуля | Форма контроля и оценивания |  |
| --- | --- | --- |
|  | Промежуточная аттестация | Текущий контроль |
| МДК 01.01 Проектирование городских улиц и искусственных сооружений | Тестирование, контрольная работа, дифференцированный зачет, экзамен, защита курсового проекта | Выполнение индивидуальных заданий. Тестирование. Контрольная работа. Оценка результатов выполнения лабораторных и практических работ. Защита курсового проекта. |
| МДК 01.02 Проектирование рельсовых и подъездных путей | Контрольная работа, курсовой проект | Выполнение индивидуальных заданий. Оценка результатов выполнения лабораторных и практических работ. Контрольная работа. Защита курсового проекта. |
| УП. 01. 01 Учебная практика (геодезическая) | Дифференцированный зачет | Оценка выполнения работ по учебной практике |
| УП. 01. 02 Учебная практика (геологическая) | Дифференцированный зачет | Оценка выполнения работ по учебной практике |
| УП. 01. 03 Учебная практика (автоматизированное проектирование) | Дифференцированный зачет | Оценка выполнения работ по учебной практике |
| ПП. 01 Производственная практика по профилю специальности | Дифференцированный зачет | Оценка выполнения работ по производственной практике |
| ПМ. 01 | Квалификационный экзамен | Оценка общих и профессиональных компетенций. |

- РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ НА ЭКЗАМЕНЕ (квалификационном)

  - Профессиональные компетенции подлежащие проверке при выполнении задания.

| Профессиональные и общие компетенции, которые возможно сгруппировать для проверки | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 1.1. Участвовать в выполнении работ по изысканию городских путей сообщения. | - точность и скорость чтения чертежей; - качество анализа материалов техникоэкономических изысканий; - выбор наиболее оптимального варианта трассы; - расчет и вычерчивание элементов плана трассы; - качество определения и анализа физикомеханических свойств грунтов; точность и грамотность оформления проектной документации. |
| ПК 1.2. Участвовать в выполнении работ по проектированию городских улиц и дорог. | - точность и скорость чтения чертежей; - расчет и вычерчивание элементов плана, продольного и поперечного профилей городских улиц и дорог; - расчет конструктивных слоев дорожной одежды; - расчет и вычерчивание элементов водоотвода; точность и грамотность оформления проектной документации. |
| ПК 1.3. Участвовать в выполнении работ по проектированию рельсовых и подъездных путей. | - точность и скорость чтения чертежей; - расчет и вычерчивание элементов плана, продольного и поперечного профилей рельсовых и подъездных путей; - расчёт стрелочного перевода; - расчёт стрелочного перевода; - расчет и вычерчивание элементов водоотвода и путевого дренажа мелкого заложения; точность и грамотность оформления |
| ПК 1.4. Участвовать в выполнении работ по проектированию городских искусственных сооружений | - точность и скорость чтения чертежей; - назначение основных размеров моста; - расчет отверстия малого моста. - расчет отверстия и вычерчивание элементов конструкции водоперепускной трубы; - расчет и вычерчивание элементов конструкции моста; точность и грамотность оформления проектной документации. |

Карта формирования общих компетенций

|  | Наименование | Показатель |
| --- | --- | --- |
| ОК 01. | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. | Демонстрация интереса к будущей профессии через: - повышения качества обучения ПМ; - участие в студенческих олимпиадах, конкурсах, конференциях; - участие в органах студенческого самоуправления; - портфолио студента. |
| ОК 02. | Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. | - выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в сфере строительства; - оценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач. |
| ОК 03. | Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. | - решение стандартный и не стандартных профессиональных задач в области строительных процессов и конструкций, архитектурных возможностей. |
| ОК 04. | Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. | - получение необходимой информации с использованием различных источников, применение полученной информации, возможности выбирать нужное или многого. |
| ОК 05. | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. | - оформление результатов самостоятельной работы с использованием ИКТ; - работа с браузерами, сайтами. |
| ОК 06. | Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. | - взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения практики; - умение работать в группе; - наличие лидерских качеств; - участие в студенческом самоуправлении; - участие в спортивно- и культурно-массовых мероприятиях. |
| ОК 07. | Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат выполнения заданий. | - проявление ответственности за работу подчиненных, результат выполнения заданий. |
| ОК 08. | Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. | - организация самостоятельных занятий при изучении профессионального модуля; - самостоятельный профессионально ориентированный выбор тематики творческих и проектных работ (рефератов, сообщений, докладов и т. д.) |
| ОК 09. | Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. | - анализ инноваций в области разработки технологических процессов, архитектурных решений, конструкторских решений; - использование «элементов реальности» в работах обучающихся (курсовых, рефератов и т.д.) |

3.ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Задания для оценки теоретического курса освоения ПМ.01  разработаны в количестве 10 вариантов. Каждый вариант содержит 10 заданий.

Время  выполнения теоретического задания – 20 мин.

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ  ПО ТЕМАМ ПМ.01

Тема 1.1 Изыскание городских улиц и дорог

- Цели, состав и методы технико-экономических изысканий.

- Требования нормативных документов к проектированию трасс городских улиц и дорог.

- Основные термины и понятия.

- Согласование трассы со всеми заинтересованными службами.

- Исходные данные для проектирования.

- Стадии проектирования.

- Состав дорожного проекта.

- Изучение движения на дорогах.

- Транспортно-социологические обследования.

- Исходные данные для проектирования.

- Геодезические изыскания городских улиц и дорог.

- Основные принципы трассирования городских улиц и дорог.

- Методы трассирования и нивелирования трасс в различных условиях рельефа местности.

- Критерии выбора оптимального варианта трассы.

- Геодезические изыскания городских улиц и дорог.

- Детальная разбивка плановых кривых.

- Нивелирование трассы.

- Геодезические изыскания городских улиц и дорог.

- Методика решения геодезических задач.

- Геологические изыскания городских улиц и дорог.

- Определение и анализ физико-механических свойств грунтов, рекомендуемых в качестве земляного полотна и оснований фундаментов.

- Составление геологических разрезов.

- Гидрологические изыскания городских улиц и дорог.

- Определение уровней дождевых, паводковых и грунтовых вод.

- Определение уровня ледохода.

- Построение морфоствора реки.

- Характеристика местности по степени увлажнения.

- Водно-тепловой режим земляного полотна.

- Особенности трассирования в сложных климатических условиях: в горной местности, на болотах, в песках.

- Обследование состояния дорожных покрытий, земляного полотна наземных и подземных сооружений.

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Дата проведения ___________________

Выполнил _________________________

Курс______ отделение_____________ группа_________

ВАРИАНТ  1

ЗАДАНИЕ 1. Крупный заполнитель бывает?

а) песок, мел;

б) песок, щебень, гравий

в) щебень, гравий;

г) гравий, керамзит;

ЗАДАНИЕ 2. Какие горные породы образуются в результате кристаллизации лавы?

а) магматические;

б) осадочные;

в) метаморфические;

г)  излившиеся.

ЗАДАНИЕ 3. Как зависит прочность бетона от времени:

а) при благоприятных условиях прочность бетона возрастает;

б) возрастает не зависимо от условий;

в) прочность бетона уменьшается;

г) прочность бетона не меняется с течением времени.

ЗАДАНИЕ 4. Несжимаемыми являются грунты:

а) глиняные

б) скальные

в) искусственные

г)  засыпные

ЗАДАНИЕ 5. Черные металлы представляют:

а) сплав железа с никелем;

б) сплав железа с углеродом;

в) сплав железа с марганцем;

г) чистый металл.

ЗАДАНИЕ 6. Увеличение площади и лучшая освещённость помещения достигается при устройстве:

а) балкона

б) эркера

в) лоджии

г) окна

ЗАДАНИЕ 7. В какое оптимальное количество смен должно быть предусматриваться в календарном плане при использовании бульдозера в зимнее время?

а) 2 смены;

б) 3 смены;

в) 1 смены.

ЗАДАНИЕ 8. Предельным называют состояние при котором:

а) конструкция разрушается

б) конструкция не разрушается

в) конструкция перестаёт удовлетворят требованиям эксплуатации

г) конструкция имеет запас прочности 15%

ЗАДАНИЕ 9. Для каких целей в оконных проёмах кирпичных стен выполняют четверти?

а) для повышения жёсткости стены.

б) для повышения сопротивления воздухопроницанию и лучшего крепления оконных коробок.

в) для придания архитектурной выразительности проёму.

г) для исключения промерзания стен.

ЗАДАНИЕ 10. Какие работы выполняют в составе подземного цикла?

а) устройство бытовых помещений.

б) устройство парапета;

в) устройство цоколя;

г) устройство отмостки.

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Дата проведения ___________________

Выполнил _________________________

Курс______ отделение_____________ группа_________

ВАРИАНТ  2

ЗАДАНИЕ 1. Степень заполнения материала порами:

а) плотность;

б) пористость;

в) хрупкость.

г)  твердость

ЗАДАНИЕ 2. Какой минерал самый твердый:

а) корунд;

б) алмаз;

в) полевой шпат.

г) графит

ЗАДАНИЕ 3.Размеры утолщенного (модульного) кирпича

а) 250х120х65;

б) 250х120х80;

в) 250х120х85;

г) 250х120х88.

ЗАДАНИЕ 4. Осадочный шов от температурного отличается:

а) местоположением

б) протяжённостью

в) конструкцией примыкания смежных стен

г) материалом

ЗАДАНИЕ 5. Температура, при которой сталь переходит из твердого состояния в жидкое, называют:

а) температурой плавления;

б) температурой расплавления;

в) температурой расширения;

г) температурой разжижения;

ЗАДАНИЕ 6. Выбрать оптимальное значение коэффициента неравномерности движения рабочих в календарном плане:

а) Кн= 1,27;

б) Кн  = 1,98;

в) Кн = 1,69;

г) Кн  = 2,04.

ЗАДАНИЕ 7. Вторая группа предельных состояний подразумевает расчет:

а) на прочность

б) на деформации

в) на определение габаритов конструкции

г) на выбор материалов

ЗАДАНИЕ 8. Только несущие функции выполняют:

а) наружные стены

б) окно

в) фундамент

г) перекрытие

ЗАДАНИЕ 9. Что изучает гидрогеология:

а) подземные воды;

б) грунты;

в) рельеф;

г) атмосферу.

ЗАДАНИЕ 10. Какие работы выполняют в составе специального цикла?

а) монтаж систем отопления;

б) монтаж технологического оборудования;

в) монтаж парапетных плит

г) монтаж виражей.

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Дата проведения ___________________

Выполнил _________________________

Курс______ отделение_____________ группа_________

ВАРИАНТ  3

ЗАДАНИЕ 1. Как определяется глубина заложения фундаментов под внутренними стенами в отапливаемых зданиях?

а) в зависимости от глубины промерзания грунта и прочностных свойств оснований;

б) назначается по конструктивным соображениям не менее 0,5 м от спланированной поверхности земли;

в) должна быть ниже глубины промерзания грунта;

г) выбирается произвольно по усмотрению проектировщика и заказчика.

ЗАДАНИЕ 2. Что такое усадка бетона?

а) увеличение объёма при твердении в воде;

б) уменьшение объёма при действии высоких температур;

в) уменьшение объёма бетона при твердении в воздушной среде;

г) уменьшение объёма при твердении в воде.

ЗАДАНИЕ 3. Коэффициент надежности по нагрузке отвечает за:

а) возможное превышение нагрузки

б) возможное уменьшение нагрузки

в) возможное изменение нагрузки

г) не используется при сборе нагрузок

ЗАДАНИЕ 4. К осадочным горным породам относится:

а) мрамор

б) пемза

в) гравий

г) мел

ЗАДАНИЕ 5. В местах пристройки к существующему зданию устраивают деформационный шов:

а) осадочный

б) просадочный

в) температурный

г) усадочный

ЗАДАНИЕ 6. Какой нормативный документ используется при расчете продолжительности строительства?

а) ГЭСН;

б) ЕНиР;

в) СНиП;

г) ГОСТ.

ЗАДАНИЕ 7. Бетон испытывает деформации :

а) силовые

б) объемные

в) силовые и объемные

г) он не способен деформироваться

ЗАДАНИЕ 8. Горизонтальное пересечение скатов:

а) конёк

б) ребро

в) ендова

г) мауэрлат

ЗАДАНИЕ 9. Какие работы выполняют в составе отделочного цикла?

а) устройство полов;

б) устройство кровли;

в) устройство отмостки;

г) устройство цоколя.

ЗАДАНИЕ 10. Чаще всего контролируют прочность бетона на:

а) изгиб;

б) растяжение;

в) сжатие;

г) скручивание.

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Дата проведения ___________________

Выполнил _________________________

Курс______ отделение_____________ группа_________

ВАРИАНТ  4

ЗАДАНИЕ 1. Предел прочности это-

а) максимальная масса при разрыве;

б) максимальное напряжение при сжатии;

в) максимальное напряжение при растяжении;

г) возможность удлиняться без нагрузок.

ЗАДАНИЕ 2. К магматическим горным породам относится:

а) мрамор;

б) базальт;

в) поваренные соли;

г) известняк.

ЗАДАНИЕ 3. В конце наименования стали приводятся буквы, определяющие:

а) степень раскисления;

б) степень качества;

в) степень производства;

г) группу конструкций.

ЗАДАНИЕ 4. Какие работы выполняют в составе специального цикла?

а) устройство цоколя;

б) устройство бытовых помещений;

в) монтаж систем вентиляции

г) монтаж сантехкабин.

ЗАДАНИЕ 5. Какая крыша имеет ендову?

а) четырехскатная

б) шатровая

в) многоскатная

г) двухскатная

ЗАДАНИЕ 6.Только ограждающие функции выполняют:

а) перегородка

б) фундамент

в) стена

г) крыша

ЗАДАНИЕ 7Сроки гашения быстрогасящийся извести?

а) 20 мин;

б) Свыше 20 мин;

в) 1 мин;

г) 30 мин;

ЗАДАНИЕ 8. Для чего предназначены фундаменты зданий?

а) для обеспечения долговечности и прочности здания;

б) для повышения несущей способности грунтов оснований;

в) для устройства подвалов и цокольных этажей;

г) для передачи нагрузки от несущего остова на основание.

ЗАДАНИЕ 6. В строительстве чаще всего используются стали

а) малоуглеродистые

б) высокуглеродистые

в) легированные

г) высоколегированные

ЗАДАНИЕ 10. Выбрать оптимальное значение коэффициента неравномерности движения рабочих в календарном плане:

а) Кн= 1,13;

б) Кн  = 1,56;

в) Кн = 1,89;

г) Кн  = 2,01.

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Дата проведения ___________________

Выполнил _________________________

Курс______ отделение_____________ группа_________

ВАРИАНТ  5

ЗАДАНИЕ 1. Пропитка древесины бывает:

а) глубокая;

б) плоская;

в) горизонтальная;

г)  поверхностная.

ЗАДАНИЕ 2.Горизонтальная гидроизоляция наружных и внутренних стен от грунтовой влаги выполняется:

а) слоем глины

б) 4 слоя рубероида

в) 2 слоя рубероида

г) из цементного раствора

ЗАДАНИЕ 3. Двойным армирование изгибаемых железобетонных элементов называют элементы, в которых:

а) имеется сжатая рабочая арматура

б) установлено два каркаса

в) установлено два рабочих стержня в растянутой зоне

г) все железобетонные элементы имеют двойное армирование

ЗАДАНИЕ 4. Опорная часть наслонных стропил (элемент)

а) лежень

б) мауэрлат

в) ригель

г) подкос

ЗАДАНИЕ 5.   Песок – это

а) Смесь зерен крупностью от 0.9 до 1см;

б) Рыхлая смесь зерен крупностью от 0.16 до 5мм;

в) Смесь зерен крупностью от 0.01 до 0.5см;

г) Смесь зерен крупностью от 0.5 до 0.8мм

ЗАДАНИЕ 6. Различают виды термической обработки:

а) Закалку, отпуск;

б) Закалку, отпуск, отжиг;

в) закалку, отпуск, сушку;

г) закалку, отпуск, отжиг, нормализацию.

ЗАДАНИЕ 7. В составе, какого документа разрабатывается «График движения рабочих»?

а) календарного плана;

б) строительного генерального плана;

в) технологической карты;

г) карт трудовых процессов.

ЗАДАНИЕ 8. Что называется основанием здания?

а) толща грунтов, окружающих фундамент;

б) толща грунтов залегающих под подошвой фундамента;

в) расширенная нижняя часть фундамента;

г) часть фундамента, опирающаяся на грунт.

ЗАДАНИЕ 9. После, каких работ разрешается выполнять устройство отмостки вокруг здания?

а) устройство бытовых помещений.

б) устройство вводов инженерных сетей;

в) устройство кровли;

г) устройство окон и дверей.

ЗАДАНИЕ 10.Какие осадочные горные породы образуются в результате жизнедеятельности живых организмов:

а) органогенные;

б) химические;

в) обломочные;

г) сыпучие.

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Дата проведения ___________________

Выполнил _________________________

Курс______ отделение_____________ группа_________

ВАРИАНТ  6

ЗАДАНИЕ 1. Выбрать оптимальное значение коэффициента неравномерности движения рабочих в календарном плане:

а) Кн=1,48;

б) Кн=1,19;

в) Кн=1,82

г) Кн=2,2.

ЗАДАНИЕ 2. Для каких целей устраивают приямки?

а) для подачи грузов в подвальные помещения;

б) для освещения подвальных помещений;

в) для обеспечения устойчивости зданий;

г) для предотвращения морозного пучения.

ЗАДАНИЕ 3.Первую стадию деформации грунта называют стадией:

а) уплотнения

б) сдвигов

в) потери несущей способности

г) отклонения

ЗАДАНИЕ 4.Свойство материала впитывать и удерживать в порах воду:

а) водопоглощение;

б) гигроскопичность;

в) водопроницаемость;

г) влажность.

ЗАДАНИЕ 5.   К подготовительным процессам на строительной площадке относят:

а) складирование конструкций;

б) приемку конструкций;

в) укрупнительную сборку;

г) установку с временным креплением.

ЗАДАНИЕ 6.Что такое усадка бетона

а) увеличение объёма при твердении в воде;

б) уменьшение объёма при действии высоких температур;

в) уменьшение объёма бетона при твердении в воздушной среде;

г) уменьшение объёма при твердении в воде.

ЗАДАНИЕ 7.Что называется лоджией?

а) выступающая за пределы наружной плоскости стены не огражденная часть площади этажа.

б) выступающая за пределы наружной плоскости стены часть площади этажа, огражденная стенами.

в) входящая внутрь здания (за наружную плоскость стен) часть площади этажа, огражденная с трёх сторон и открытая с фасада.

г) выступающая за наружную плоскость стен конструкция над входами в здание.

ЗАДАНИЕ 8.Изгибаемые элементы испытывают под нагрузкой напряжения

а) касательные и нормальные

б) нормальные

в) касательные

г) никаких

ЗАДАНИЕ 9.Плотные заполнители бетона:

а) Керамзит

б) Асбест;

в) гранит;

г) мел.

ЗАДАНИЕ 10. Вертикальная гидроизоляция наружных поверхностей подвальных стен при грунтовых водах выполняется из:

а) обмазки горячим битумом

б) обмазки слоем глины

в) оштукатуриваются раствором

г)   засыпаются песком

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Дата проведения ___________________

Выполнил _________________________

Курс______ отделение_____________ группа_________

ВАРИАНТ  7

ЗАДАНИЕ 1.Чем отличается прочность бетона при растяжении от прочности бетона при сжатии:

а) меньше;

б) больше;

в) равны;

г) меньше, только для легких бетонов.

ЗАДАНИЕ 2.Нагрузки бывают:

а) временные

б) временные и постоянные

в) временные, постоянные и особые

г) особые

ЗАДАНИЕ 3. Техническое подполье от подвала отличается:

а) характером использования помещения;

б) более мелким заглублением пола;

в) меньшей высотой помещения;

г) большей высотой помещения.

ЗАДАНИЕ 4.Силикатный кирпич изготавливают из:

а) гипса и извести;

б) песка и цемента;

в) песка и извести;

г) гипса и песка.

ЗАДАНИЕ 5.Какие осадочные горные породы образуются в результате жизнедеятельности живых организмов?

а) органогенные;

б) химические;

в) обломочные;

г) магматические.

ЗАДАНИЕ 6. Как классифицируются стены по характеру статической работы?

а) мелкоэлементные и крупноэлементные;

б) однородные и неоднородные;

в) несущие, самонесущие, ненесущие (навесные);

г) наружные, внутренние.

ЗАДАНИЕ 7.Предельным называют состояние, при котором:

а) конструкция разрушается

б) конструкция не разрушается

в) конструкция перестает, удовлетворят требованиям эксплуатации

г) конструкция имеет запас прочности 15%

ЗАДАНИЕ8.Какой нормативный документ используется при расчете трудозатрат в календарном плане?

а) СНиП;

б) ЕНиР;

в) ГЭСН;

г) ГОСТ.

ЗАДАНИЕ 9.Для каких целей устраиваются отмостки вокруг здания?

а) для предотвращения промерзания оснований зданий;

б) для отвода грунтовых и атмосферных вод от стен здания;

в) для отвода поверхностных вод от стен и фундаментов;

г) для защиты стен фундамента от механического разрушения и грунта от уплотнения.

ЗАДАНИЕ 10.Какие работы выполняют в составе надземного цикла?

а) штукатурные работы;

б) малярные работы;

в) устройство кровли

г) сантехнические работы.

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Дата проведения ___________________

Выполнил _________________________

Курс______ отделение_____________ группа_________

ВАРИАНТ  8

ЗАДАНИЕ 1. Расчетное сопротивление кладки зависит:

а) от марок кирпича и раствора

б) от марки кирпича и высоты кладки

в) от упругой характеристики кладки

г) от способа закрепления

ЗАДАНИЕ 2. Как зависит прочность бетона от времени:

а) при благоприятных условиях прочность бетона возрастает;

б) возрастает не зависимо от условий;

в) прочность бетона уменьшается;

г) прочность бетона не меняется с течением времени.

ЗАДАНИЕ 3. Выбрать оптимальное значение коэффициента неравномерности движения рабочих в календарном плане:

а) Кн = 1,28;

б) Кн =1,49;

в) Кн = 1,78;

г) Кн = 2,18.

ЗАДАНИЕ 4. Какие структурные части зданий относятся к ограждающим?

а) полы, перегородки, двери, окна;

б) стены, перегородки, перекрытия, покрытия, кровли, окна, двери;

в) фундаменты, стены, столбы, перекрытия;

г) крыши, окна, двери, стены, столбы.

ЗАДАНИЕ 5.Изгибаемые элементы испытывают под нагрузкой напряжения

а) касательные и нормальные

б) нормальные

в) касательные

г) никаких

ЗАДАНИЕ 6. К метаморфическим горным породам относится:

а) габбо;

б) глина;

в) базальт;

г) известняк.

ЗАДАНИЕ 7. К штучным грузам относят:

а) оконные блоки;

б) трубы;

в) блок-комнаты;

г) фермы.

ЗАДАНИЕ 8. Что называется глубиной заложения фундамента Н3 и как её определяют при проектировании здания?

а) расстояние от обреза до подошвы фундамента;

б) расстояние от пола первого этажа до подошвы фундамента;

в) расстояние от уровня спланированной поверхности земли до подошвы;

г) расстояние от уровня спланированной поверхности земли до обреза фундамента.

ЗАДАНИЕ 9. Морозостойкость-это свойство материала

а) выдерживать многократное замораживание и оттаивание в водонасыщенном состоянии;

б) выдерживать многократное замораживание и оттаивание в сухом состоянии без значительных разрушений и снижения прочности;

в) в водонасыщенном состоянии, выдерживать многократное  попеременное  замораживание и оттаивание без значительных признаков разрушения снижения прочности;

ЗАДАНИЕ 10. Какая вертикальная гидроизоляция делается для стен подвалов при отсутствии грунтовых вод?

а) оклеечная с прижимной стенкой из кирпича или плит;

б) обмазочная битумом за 2 раза, с устройством глиняного замка;

в) цементная штукатурка;

г) оклеечная без прижимной стенки.

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Дата проведения ___________________

Выполнил _________________________

Курс______ отделение_____________ группа_________

ВАРИАНТ  9

ЗАДАНИЕ1. К длинномерным грузам относят:

а) оконные блоки;

б) санитарно-технические кабины;

в) лесоматериалы;

г) железобетонные плиты.

ЗАДАНИЕ 2. Фактические размеры изготовленной конструкции:

а) конструктивные

б) натурные

в) координационные

г) технические

ЗАДАНИЕ 3. При конструировании  каркаса для железобетонной колонны шаг поперечных  стержней зависит:

а) от вида каркаса;

б) от размеров поперечного сечения;

в) от высоты колонны;

г) от закрепления колонны;

ЗАДАНИЕ 4. К монтажным процессам на строительной площадке относят:

а) складирование конструкций;

б) временное усилие;

в) обустройство конструкций;

г) окончательная выверка и закрепление конструкций.

ЗАДАНИЕ 5.Способы защиты  деревянных конструкций от гниения:

а) конструктивные меры,покрытие олифой,окраска эмалями;

б) нанесение водорастворимого антисептика,пропитка по методу горячехолодных ванн, покрытие антисептирующей пастой;

в) антисептирование, конструктивная защита, инсектицидная  пропитка.

ЗАДАНИЕ 6. Какие конструктивные системы используются в строительстве?

а) с продольными и поперечными стенами, каркасные;

б) с несущими стенами и рамами;

в) связевые, рамные, рамно-связевые;

г) с несущими стенами, каркасом и неполным каркасом.

ЗАДАНИЕ 7.В междуэтажных перекрытиях сборные железобетонные плиты связываются:

а) с наружными стенами

б) с внутренними стенами

в) по боковым кромкам

г) по углам

ЗАДАНИЕ 8.Какой из представленных минералов прозрачный:

а) тальк;

б) кварц;

в) полевой шпат;

г) корунд.

ЗАДАНИЕ 9.Предварительно напряженную арматуру устанавливают в:

а) длинномерных элементах;

б) во всех железобетонных элементах;

в) только в растянутых элементах;

г) только в сваях.

ЗАДАНИЕ 10. Из черных металлов изготавливают следующие строительные изделия:

а) стержневую арматуру, отопительные батареи, листовую сталь;

б) швеллеры, колонны, металлическую черепицу;

в) водо- и газопроводные трубы, кухонные мойки, ограждающие и панели «сэндвич.

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Дата проведения ___________________

Выполнил _________________________

Курс______ отделение_____________ группа_________

ВАРИАНТ  10

ЗАДАНИЕ 1.Назначение заполнителей в бетонах и растворах заключается вследующем:

а) позволяют экономить вяжущее,регулируют технологические свойства бетонной смеси,влияют на показатель марки бетона;

б) помогают снизить водопотребность бетонной смеси, снижают объёмный вес при неизменной прочности, придают декоративность наружным поверхностям;

в) создают прочностной каркас,снижают коррозионную стойкость,повышают долговечность;

ЗАДАНИЕ 2.Укажите название метода монтажа, при последовательной сборке конструкций «снизу-вверх»:

а) метод наращивания;

б) метод подращивания;

в) метод надвижки;

г) метод поворота.

ЗАДАНИЕ 3.Какие фундаменты называют ленточными?

а) из крупных бетонных блоков, уложенных на столбах;

б) это подземные сплошные конструкции, на которых расположены стены здания;

в) сплошные фундаментные балки, уложенные по верхним частям свай;

г) из бетонных подушек, по которым уложены фундаментные балки.

ЗАДАНИЕ 4.Профиль для прокатной стальной колонны выбирают:

а) по площади продольного сечения

б) по площади поперечного сечения

в) по радиусу инерции

г) по площади поперечного сечения и радиусу инерции

ЗАДАНИЕ 5.Что называют высотой этажа?

а) расстояние между полом и выступающими конструкциями на потолке;

б) расстояние по вертикали от уровня пола данного этажа до уровня пола вышележащего этажа;

в) расстояние по вертикали между полом и потолком в пределах этажа;

г) расстояние от пола до верха оконного проема.

ЗАДАНИЕ 6. К мелкоштучным грузам относят:

а) кирпич;

б) оконные блоки;

в) плиты перекрытия;

г) щебень.

ЗАДАНИЕ 7.Что входит в оптические признаки минералов:

а) структура;

б) блеск;

в) цвет;

г) форма;

ЗАДАНИЕ 8.Уход за уложенным бетоном заключается в следующем:

а) сушка бетона в короткие сроки, распалубливание егоне позднее 10 часов с момента замеса,постоянное уплотнение;

б) выдерживание во влажном состоянии,предохранение отрезких сотрясений,сохранениетемпературы твердения в пределах  15-20 0С;

в) обязательный прогрев бетона,сохранение температурытвердения бетона в пределах 5-10 0С; снятие опалубки не ранее 14 дней с момента замеса.

ЗАДАНИЕ 9. Из каких основных видов конструкций состоит здание?

а) из каменных, железобетонных, деревянных.

б) из несущих и ограждающих.

в) из сгораемых и несгораемых.

г) из стен, перекрытий, столбов, балок.

ЗАДАНИЕ 10.Рабочей называют арматуру, которая:

а) воспринимает усилия растяжения

б) соединяет каркас в единое целое

в) определяется путем расчета

г) устанавливается конструктивно

Эталон ответов.

| Вариант Задание | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В | Б | Б | В | В | А | А | А | Г | Б |
| 2 | А | Б | В | Б | А | Б | В | А | Б | А |
| 3 | А | Г | А | А | А | А | В | Б | А | Г |
| 4 | Б | Б | В | В | Б | А | В | Б | Г | Г |
| 5 | Б | А | А | В | Б | Г | А | А | Б | Б |
| 6 | Б | В | А | А | Г | В | В | Г | В | А |
| 7 | В | Б | В | А | А | Б | В | А | А | Б, В |
| 8 | Б | В | А | Г | Б | А | В | В | Б | Б |
| 9 | Б | А | А | А | Б | В | В | В | А | Б |
| 10 | В | А | В | Б | А | Б | В | Б | А | В |

Критерии оценки:

9 – 10 правильных ответов из 10 вопросов – глубоко и прочно усвоил программный  теоретический материал;

7 – 8 правильных ответов из 10 вопросов – твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей;

6 – 7 правильных ответов из 10 вопросов – имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, упускает правильные формулировки;

Менее 6 правильных ответов из 10 вопросов – не знает значительной части теоретического материала.

- КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ДЛЯ ОЦЕНКИ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО КУРСА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Паспорт

- НАЗНАЧЕНИЕ

контрольно-оценочный материал предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ. 01Участие в проектировании городских путей сообщения по  специальности СПО «Строительство и эксплуатация городских путей сообщения»

код специальности 08.02.06

профессиональные компетенции

ПК 1.1. Участвовать в выполнении работ по изысканию городских путей сообщения.

ПК 1.2. Участвовать в выполнении работ по проектированию городских улиц и дорог.

ПК 1.3. Участвовать в выполнении работ по проектированию рельсовых и подъездных путей.

ПК 1.4. Участвовать в выполнении работ по проектированию городских искусственных сооружений.

- ЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМИНУЮЩИХСЯ

Инструкция

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться предоставленной литературой и вашим портфолио.

Время выполнения задания 40 минут.

БИЛЕТ № 1

по  ПМ.01 «Участие в проектировании городских путей сообщения»

- Дать понятие основных элементов городских улиц и дорог.

Методика расчета элементов улицы и построения плана улиц и дорог. Пропускная способность полосы движения. Определение расчетной интенсивности движения транспорта.

Преподаватель __________/ Л. Н. Присяжная /_________/ Е. В. Филимонова/

Председатель ЦК ________________/ И.В. Гунько /

БИЛЕТ № 2

по  ПМ.01 «Участие в проектировании городских путей сообщения»

- Запроектировать продольный профиль.

Методика построения продольного профиля, нанесение проектной линии и подсчета объемов работ. Вписывание вертикальных кривых.

Преподаватель __________/ Л. Н. Присяжная /_________/ Е. В. Филимонова/

Председатель ЦК ________________/ И.В. Гунько /

БИЛЕТ № 3

по  ПМ.01 «Участие в проектировании городских путей сообщения»

- Запроектировать типы и конструкции дорожной одежды городских улиц и дорог.

Конструктивные слои дорожной одежды и их назначение. Требования к дорожно-строительным материалам. Жесткие и нежесткие дорожные одежды.

Преподаватель ________/ Л. Н. Присяжная /___________/ Е. В. Филимонова/

Председатель ЦК ________________/ И.В. Гунько /

- ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА.

Количество вариантов задания для экзаменующегося – 25.

Время проведения квалификационного экзамена (на группу) – 7 ч 20 мин

Литература для обучающегося:

Нормативная литература и методические пособия для изучения профессионального модуля.

Критерии оценки

| Критерий | Соответствие задания нормативным документам | оценка |
| --- | --- | --- |
| организации и выполнении работ по изысканию и проектированию городских улиц и дорог и искусственных сооружений; | В соответствии с заданием, назначением здания. |  |
| - оформлять текстовую и графическую техническую документацию и согласовывать ее со всеми заинтересованными службами; | В соответствии с ГОСТами |  |
| - производить геодезические работы по восстановлению трассы на местности; | В соответствии с ГОСТами |  |
| - проводить гидрологические и геологические изыскания городских путей сообщения; | В соответствии со СНиПами |  |
| проектировать водоотвод; | В соответствии с СНиПами |  |
| - проектировать организацию движения автотранспорта и обстановку городских путей сообщения; | В соответствии со СНиПами |  |

| Освоение профессиональных компетенций | Показатели оценки результата |
| --- | --- |
| ПК 1.1. Участвовать в выполнении работ по изысканию городских путей сообщения. | - точность и скорость чтения чертежей; - качество анализа материалов техникоэкономических изысканий; - выбор наиболее оптимального варианта трассы; - расчет и вычерчивание элементов плана трассы; - качество определения и анализа физикомеханических свойств грунтов; точность и грамотность оформления проектной документации. |
| ПК 1.2. Участвовать в выполнении работ по проектированию городских улиц и дорог. | - точность и скорость чтения чертежей; - расчет и вычерчивание элементов плана, продольного и поперечного профилей городских улиц и дорог; - расчет конструктивных слоев дорожной одежды; - расчет и вычерчивание элементов водоотвода; точность и грамотность оформления проектной документации. |
| ПК 1.3. Участвовать в выполнении работ по проектированию рельсовых и подъездных путей. | - точность и скорость чтения чертежей; - расчет и вычерчивание элементов плана, продольного и поперечного профилей рельсовых и подъездных путей; - расчёт стрелочного перевода; - расчёт стрелочного перевода; - расчет и вычерчивание элементов водоотвода и путевого дренажа мелкого заложения; точность и грамотность оформления |
| ПК 1.4. Участвовать в выполнении работ по проектированию городских искусственных сооружений | - точность и скорость чтения чертежей; - назначение основных размеров моста; - расчет отверстия малого моста. - расчет отверстия и вычерчивание элементов конструкции водоперепускной трубы; - расчет и вычерчивание элементов конструкции моста; точность и грамотность оформления проектной документации. |

В оценочных процедурах квалификационного экзамена используется альтернативная дихотомитрическая шкала оценки, фиксирующая факт достижения или не достижения студентами планируемых образовательных результатов по профессиональному модулю. При оценивании выполнения показателей компетенций используется шкала от 0 до 4 баллов: 0 – показатель не проявлен, 1 – показатель имеет единичные проявления, 2 – показатель проявлен частично, 3 – показатель проявлен не в полном объёме, 4 – показатель проявлен в полном объёме. Если сумма баллов, набранная аттестующим при выполнении задания, составляет 0-64% от максимально возможного балла, то экзаменационной комиссией выносится суждение: вид профессиональной деятельности не освоен/оценка 2 неудовлетворительно. Если сумма баллов аттестующего составляет 65-100% от максимально возможного балла – вид профессиональной деятельности освоен (65-75% от максимально возможного балла – оценка 3 удовлетворительно; 76-90% от максимально возможного балла – оценка 4 хорошо; 91-100% от максимально возможного балла – оценка 5 отлично).

По результатам сдачи экзамена (квалификационного) ответственным секретарём аттестационной комиссии делается запись в зачетной книжке аттестованного лица вид профессиональной деятельности освоен/оценка удостоверяется подписью председателя аттестационной комиссии.