ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

обучающимся по выполнению практических работ

МДК 03.02:  «Монтаж и наладка электрических сетей»

специальность:  08.02.09  «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»

Белгород, 2019

| Одобрено предметно-цикловой комиссии дисциплин профессионального цикла специальностей 08.02.03, 08.02.09, 15.02.13 Протокол № _____ от «__» _____________2019 г. Председатель ПЦК подпись Ф.И.О. | Разработана на основе рабочей программы МДК 03.02 «Монтаж и наладка электрических сетей» 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» Заместитель директора по учебно- методической работе ______________________ подпись Ф.И.О. |
| --- | --- |

Разработчик: Ногина А.В., преподаватель ОГАПОУ «БСК»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические указания по выполнению практических работ по МДК 03.02  «Монтаж и наладка электрических сетей»  составлены на основе рабочей программы по указанному междисциплинарному курсу специальности 08.02.09  «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий». Учебной программой предусмотрено 12 часов на практические занятия.

Главная цель практических занятий (ПЗ)  – формирование у обучающихся умений, связанных с  основой деятельности будущего рабочего. Деятельность в условиях современного производства требует от квалифицированного рабочего применения самого широкого спектра человеческих способностей, развития неповторимых индивидуальных физических и интеллектуальных качеств, которые формируются в процессе непрерывной практической работы. Навыки, необходимые для будущей профессии, приобретаются в процессе практических занятий. Практические задания к занятиям составлены таким образом, чтобы способствовать развитию творческих способностей обучающихся  и предназначены для формирования умений, навыков, профессиональных компетенций, необходимых для учебной работы, а также для выполнения различных трудовых заданий в учебных мастерских и  производственной деятельности.

Общая структура практических занятий включает:

– вводную часть (объявляется тема занятия, ставятся цель к

занятию, проводится обсуждение готовности обучающихся к выполнению заданий, выдается задание,  обеспечение дидактическими материалами);

– самостоятельную работу (определяются пути выполнения задания,

разбираются основные алгоритмы выполнения задания на конкретном примере, выполняется задание, в конце работы делаются выводы.);

– заключительную часть (анализируются результаты работы, выявляются ошибки при выполнении задания и определяются причины их возникновения, проводится рефлексия собственной деятельности).

Практическая работа защищается, в конце ее выполнения.

При проведении практических занятий используются следующие виды

деятельности обучающихся, формирующие общие и профессиональные компетенции:

– индивидуальная работа по выполнению заданий;

– работа в паре по взаимообучению и взаимопроверке при решении заданий;

– коллективное обсуждение проблем и решение заданий под руководством преподавателя.

Перечень практических работ по МДК 03.02  «Монтаж и наладка электрических сетей» для специальности

08.02.09  «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»

| № п/п | Наименование тем учебной дисциплины | Темы практических работ | Количество часов | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тема 2.1 Монтаж кабельных и воздушных линий электропередач | Практическая работа №1 Технологические карты монтажа кабельной линии до 10кВ | 2 | http://volt-energo.ru/elektromontazh/prokladkakabelya/montazhkabel.html |
|  |  | Практическая работа №2 Технологические карты монтажа кабельной муфты | 2 | http://www.nov-electro.com/2011/instrukciya_po_montaghu_konc_kab_muft |
|  |  | Практическая работа №3 Технологические карты монтажа воздушной линии. | 2 | http://locus.ru/library/wire/864/page/1/ |
| 2. | Тема 2.4 Сдача - приемка электромонтажных работ | Практическая работа №4 Оформление протоколов по результатам испытаний кабельных линий. | 2 | http://www.transfort.ru/news/2011-04-26-167 |
|  |  | Практическая работа №5 Изучение и составление приемосдаточной документации на воздушные и кабельные линии | 2 | http://prom-sn.ru/spravochnaya-informatsiya.html |
|  |  | Практическая работа №6 Составление рабочей документации на монтаж различных видов ВЛ. | 2 | http://www.znaytovar.ru/gost/2/OTRElektrotexnicheskaya_raboch.html |
|  |  | ИТОГО: | 12 |  |

Критерии оценки результата

| Оценки | Критерии оценок |
| --- | --- |
| «5» | - обучающийся подбирает необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний (литература, материалы, инструменты), показывает необходимые для проведения практической работы теоретические знании. Правильно оформлена практическая часть работа, соблюдена технологическая последовательность выполнения данного вида работ. Работа оформлена аккуратно. |
| «4» | - практическая работа выполняется обучающимся в полном объёме и самостоятельно. Обучающийся использует указанные преподавателем источники информации. Могут быть неточности и небрежность в оформлении работы. Работа показывает знания обучающимися основного теоретического материала, но имеются незначительные ошибки при оформлении практической части роботы. |
| «3» | - обучающийся выполняет и оформляет практическую работу полностью с помощью преподавателя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу других обучающихся. |
| «2» | - практическая работа не выполнена полностью за отведенное время по неуважительной причине. |

Содержание

|  | Стр. |
| --- | --- |
| Практическая работа №1 «Технологические карты монтажа кабельной линии до 10кВ» | 7 |
| Практическая работа №2 «Технологические карты монтажа кабельной муфты» | 9 |
| Практическая работа №3 «Технологические карты монтажа воздушной линии» | 11 |
| Практическая работа №4 «Оформление протоколов по результатам испытаний кабельных линий» | 13 |
| Практическая работа №5 «Изучение и составление приемосдаточной документации на воздушные и кабельные линии» | 15 |
| Практическая работа №6 «Составление рабочей документации на монтаж различных видов ВЛ.» | 22 |

Практическая работа № 1

Технологические карты монтажа кабельной линии до 10 кВ

Цель работы: ознакомление и составление технологической карты на производство работ по прокладке бронированной кабельной линии (КЛ) 10 кВ в траншее, в кабельных ж./б. лотках.

Оборудование: лист формат А-4, чертежные принадлежности

Типовые технологические карты предназначены для использования при разработке проектов производства работ (ППР), проектов организации строительства (ПОС), другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ.

На базе типовых технологических карт (ТТК) в составе ППР (как обязательные составляющие проекта производства работ) разрабатываются технологические карты на выполнение отдельных видов работ.

Все технологические карты разрабатываются по рабочим чертежам проекта и регламентируют средства технологического обеспечения, правила выполнения технологических процессов при возведении, реконструкции зданий и сооружений.

Нормативной базой для разработки технологических карт являются: СНиП, СН, СП, ЕНиР, производственные нормы расхода материалов, местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.

Типовая технологическая карта, как правило, составляется по рабочим чертежам типовых проектов зданий, сооружений, отдельных видов работ на строительные процессы, части зданий и сооружений. При отсутствии таковых возможно составление ТТК на какой-то определенный вид специальных работ.

Цель создания представленной типовой технологической карты - дать рекомендуемую схему технологического процесса, устройства, состав и содержание ТТК, примеры заполнения необходимых таблиц.

При привязке типовой технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства уточняются схемы производства, объемы работ, затраты труда, средства механизации, материалы, оборудование и т.п.

ТТК на производство работ по прокладке бронированной кабельной линии (КЛ) 10 кВ в траншее, в кабельных ж./б. лотках содержит:

- нормативные документы.

- общие данные.

- технология производства работ.

- охрана труда и безопасность производства работ.

- меры по снижению отрицательного воздействия на окружающую среду при строительстве КЛ.

Задание.

- Перечислите нормативные документы в соответствии, с которыми необходимо выполнять все работы.

- Назовите основные этапы производства работ по прокладке бронированной кабельной линии (КЛ) 10 кВ в траншее, в кабельных ж./б. лотках.

- Заполните таблицу 1.1.

Состав бригады по устройству КЛ 10 кВ      Таблица 1.1

| Должность и профессия | Группа по ЭБ | Кол-во человек | Разряд |
| --- | --- | --- | --- |

- Ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

- Что такое температура прокладки? Назовите верхнее и нижнее допустимое значение температуры?

- Что запрещается при работе с электрофицированным инструментом?

- Какие требования безопасности необходимо выполнять при монтаже кабельных линий?

Практическая работа № 2

Технологические карты монтажа кабельной муфты

Цель работы: ознакомление и составление технологической карты на  монтаж соединительной муфты кабельной линии напряжением 0,4 кВ.

Оборудование: лист формат А-4, чертежные принадлежности

Типовые технологические карты предназначены для использования при разработке проектов производства работ (ППР), проектов организации строительства (ПОС), другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ.

На базе типовых технологических карт (ТТК) в составе ППР (как обязательные составляющие проекта производства работ) разрабатываются технологические карты на выполнение отдельных видов работ.

Все технологические карты разрабатываются по рабочим чертежам проекта и регламентируют средства технологического обеспечения, правила выполнения технологических процессов при возведении, реконструкции зданий и сооружений.

Нормативной базой для разработки технологических карт являются: СНиП, СН, СП, ЕНиР, производственные нормы расхода материалов, местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.

Типовая технологическая карта, как правило, составляется по рабочим чертежам типовых проектов зданий, сооружений, отдельных видов работ на строительные процессы, части зданий и сооружений. При отсутствии таковых возможно составление ТТК на какой-то определенный вид специальных работ.

Цель создания представленной типовой технологической карты - дать рекомендуемую схему технологического процесса, устройства, состав и содержание ТТК, примеры заполнения необходимых таблиц.

При привязке типовой технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства уточняются схемы производства, объемы работ, затраты труда, средства механизации, материалы, оборудование и т.п.

ТТК  на монтаж соединительной муфты кабельной линии напряжением 0,4 кВ содержит:

- нормативные документы.

- общие данные.

- технология производства работ.

- охрана труда и безопасность производства работ.

- технико-экономические показатели.

Задание:

- Перечислите нормативные документы в соответствии, с которыми необходимо выполнять все работы.

- Опишите последовательность монтажа муфт.

- Заполните таблицы 2.1 и 2.2.

- Ответить на контрольные вопросы.

Состав бригады по монтажу кабельной муфты     Таблица 2.1

| Должность и профессия | Группа по ЭБ | Кол-во человек | Разряд |
| --- | --- | --- | --- |

Защитные средства                   Таблица 2.2

| Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- |

Контрольные вопросы:

- Кто должен выполнять монтаж муфты?

- При  возникновении каких неисправностей запрещается работать электроинструментом?

- Как должна храниться кабельная арматура?

Практическая работа № 3

Технологические карты монтажа воздушной линии

Цель работы: ознакомление и составление технологической карты монтажа проводов воздушной линии  0,4 кВ на железобетонных опорах.

Оборудование: лист формат А-4, чертежные принадлежности

Типовые технологические карты предназначены для использования при разработке проектов производства работ (ППР), проектов организации строительства (ПОС), другой организационно-технологической документации, а также с целью ознакомления рабочих и инженерно-технических работников с правилами производства работ.

На базе типовых технологических карт (ТТК) в составе ППР (как обязательные составляющие проекта производства работ) разрабатываются технологические карты на выполнение отдельных видов работ.

Все технологические карты разрабатываются по рабочим чертежам проекта и регламентируют средства технологического обеспечения, правила выполнения технологических процессов при возведении, реконструкции зданий и сооружений.

Нормативной базой для разработки технологических карт являются: СНиП, СН, СП, ЕНиР, производственные нормы расхода материалов, местные прогрессивные нормы и расценки, нормы затрат труда, нормы расхода материально-технических ресурсов.

Типовая технологическая карта, как правило, составляется по рабочим чертежам типовых проектов зданий, сооружений, отдельных видов работ на строительные процессы, части зданий и сооружений. При отсутствии таковых возможно составление ТТК на какой-то определенный вид специальных работ.

Цель создания представленной типовой технологической карты - дать рекомендуемую схему технологического процесса, устройства, состав и содержание ТТК, примеры заполнения необходимых таблиц.

При привязке типовой технологической карты к конкретному объекту и условиям строительства уточняются схемы производства, объемы работ, затраты труда, средства механизации, материалы, оборудование и т.п.

ТТК монтажа проводов воздушной линии  0,4 кВ на железобетонных опорах содержит:

- область применения.

- организация и технология выполнения работ.

- требования к качеству выполнения работ.

- материально-технические ресурсы.

- охрана окружающей среды и правила техники безопасности.

- технико-экономические показатели.

Задание.

- Опишите в какой последовательности выполняется монтаж проводов и тросов ВЛ в нормальных условиях по ровной трассе без пересечений и переходов.

- Перечислите все цифры на рис. 3.1.

Рис. 3.1. Одновременная раскатка двух проводов укладкой с барабана и подъем их на опору

- Назовите последовательность работы по раскатке проводов.

- Перечислите меры безопасности при монтажных работах.

- Ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

- Как можно определить усилие тяжения провода?

- Почему на опорах со штыревыми изоляторами подвешивают сравнительно легкие провода?

- Какими способами выполняют раскатку проводов?

- Что такое стрела провеса?

Практическая работа № 4

Оформление протоколов по результатам испытаний кабельных линий

Цель работы: научиться оформлять протоколы испытаний кабельных линий.

Оборудование: лист формат А-4, чертежные принадлежности

ПРОТОКОЛ

испытания кабелей повышенным  напряжением выпрямленного  тока

Технические  данные  кабелей

| № п/п | Трасса |  | Марка | Напряжение, кВ | Сечение жил, кв. мм | Длина, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | откуда | куда |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |

Вид испытаний                        _____________                        .

Результаты  испытания

| № п/п | Фаза | Сопротивление изоляции, МОм |  | Испытание выпрямленным напряжением |  |  |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | до испытания | после испытания | UкВ | Время, мин. | Iутечки мкА | Коэф. асимметрии |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Каждая  фаза испытывалась относительно брони и двух других заземленных фаз

Проверка  заземления воронок и оболочек кабеля          ___________________  .

Измерения произведены приборами:     __________________________    .

Заключение:   ________________________________________________    .

______________________________________________________

ПРОТОКОЛ

испытания изоляции повышенным переменным напряжением

Результаты  испытаний

| № п/п | Наименование объектов испытания | Номи-нальное напря-жение, кВ. | Сопротивление изоляции, МОм. |  | Испыта-тельное напряже-ние, кВ. | Продолжи-тельность испытания, мин. | Результаты испытания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | до испытаний | после испытаний |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |

Измерения произведены приборами:               _______________________         .

Заключение:       __________________________________________________

________________________________________

Задание:

- Оформить протокол испытания кабелей повышенным  напряжением выпрямленного  тока; протокол испытания изоляции повышенным переменным напряжением.

Практическая работа № 5

Изучение и составление приемосдаточной документации на воздушные и кабельные линии

Цель работы: изучить и научиться заполнять приемосдаточную документацию  на воздушные и кабельные линии.

Оборудование: лист формат А-4, чертежные принадлежности

Приемосдаточная документация  - документация, в  состав  которой  входит  разрешительная документация,  дающая  право  на  выполнение строительно-монтажных работ,  и  исполнительная документация,  подтверждающая  фактическое  выполнение  строительно-монтажных работ в объеме, установленном проектной документацией.

К документам по кабельным линиям напряжением 1-35 кВ относятся:

а) акт приемки траншеи, каналов, туннелей и блоков под монтаж кабелей (форма 14а);

б) протокол испытаний силового кабеля напряжением выше 1000 В;

в) протокол осмотра и проверки изоляции кабелей, на барабане перед прокладкой (форма 15);

г) протокол прогрева кабелей на барабане перед прокладкой при низких температурах (форма 16);

д) акт осмотра кабельной канализации в траншее и каналах перед закрытием (форма 17);

е) журнал прокладки кабелей (форма 18);

ж) журнал разделки кабельных муфт напряжением выше 1000 В (форма 19).

Протокол испытаний силового кабеля напряжением выше 1000 В представляется только в случае отсутствия протокола заводских испытаний (или его копии). Испытание выполняется заказчиком в соответствии с требованием п.1.8.37 ПУЭ-85.

К форме 17 строительная организация (генеральный подрядчик) представляет приложение-схему привязки наружных кабельных трасс на местности с указанием горизонтальных и вертикальных отметок.

К документам по воздушным линиям электропередачи напряжением до 35 кВ относятся:

а) акт готовности монолитного фундамента под опору ВЛ (форма 20);

б) акт готовности сборных железобетонных фундаментов под опоры ВЛ (форма 21);

в) ведомость монтажа воздушной линии электропередачи (форма 22);

г) акт замеров в натуре габаритов от проводов ВЛ до пересекаемого объекта (форма 23).

Акты по форме 20 и 21 составляются в организациях, которые выполняют работы по устройству фундаментов.

Акт по форме 23, при невозможности участия в замерах представителя объекта пересечения, может быть оформлен представителями заказчика и электромонтажной организации.

При сдаче ВЛ в качестве самостоятельной электроустановки вместе с документацией (формы 20-23) оформляются также общие документы в соответствии с разделом 2 Инструкции.

Задание:

- Заполните протокол испытания силового кабеля напряжением выше 1000 В; акт осмотра кабельной канализации в траншеях и каналах перед закрытием по форме 17.

- Заполните акт готовности монолитного бетонного фундамента под опору ВЛ по форме 20; ведомость монтажа воздушной линии электропередачи по форме 22.

- Ответить на контрольные вопросы.

ПРОТОКОЛ

испытания силового кабеля напряжением выше 1000 В

| Номер барабана | Марка кабеля | Сечение кабеля, мм | Длина кабеля, м | Рабочее напряжение, кВ | Испытательное напряжение, кВ | Продолжи- тельность испытания, мин. | Заклю- чение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Испытание произвел | _____________________ | ( ) |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  |
| Производитель работ | _____________________ | ( ) |
|  | (подпись) |  |

Форма 17

| _________________________________ |  | ______________________________ |
| --- | --- | --- |
| (Министерство) |  | (город) |
| _________________________________ |  | ______________________________ |
| (трест) |  | (заказчик) |
| _________________________________ |  | ______________________________ |
| (монтажное управление) |  | (объект) |
| _________________________________ |  | ______________________ 199 г. |

АКТ

осмотра кабельной канализации в траншеях и каналах перед закрытием

Комиссия в составе: представителя электромонтажной организации _______________________

_________________________________________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

представителя заказчика ___________________________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

представителя генподрядной организации _____________________________________________

(должность, фамилия, и., о.)

произвела осмотр кабельной канализации в ____________________________________________

(траншее, канале)

перед закрытием.

В результате осмотра установлено:

1. Прокладка кабеля выполнена по проекту ____________________________________________

(наименование

_________________________________________________________________________________

проектной организации, № чертежей и кабельных журналов)

2. Отступления от проекта согласованы и нанесены на чертежи № _________ и схему привязки.

3. Смонтированные кабели не имеют внешних повреждений; радиусы изгибов кабелей соответствуют требованиям ГОСТ 24183-80*, ГОСТ 16441-78, ГОСТ 24334-80, ГОСТ 78*Е; глубина заложения кабелей отвечает требованиям п.2.3.84 ПУЭ-85, а расстояние по горизонтали (в свету) между кабелями соответствует п.2.3.86 ПУЭ-85.

4. На кабелях смонтировано _____________________________________ соединительных муфт,

(количество)

привязка соединительных муфт (для кабелей в траншее) выполнена на плане кабельных линий.

5. Произведена подсыпка кабельных линий слоем ______________________________________

_________________________________________________________________________________

(материал подсыпки)

____________________ и выполнена защита кабелей от механических повреждений

согласно проекту, а также ___________________________________________________________

(указать дополнительные

_________________________________________________________________________________

места защиты кабелей при наличии)

_________________________________________________________________________________

В местах пересечений с другими инженерными коммуникациями и сооружениями кабели защищены _______________________________________________________________________

(указать, чем защищены)

6. Выполнена маркировка соединительных муфт и кабеля.

7. Другие особенности, отмеченные комиссией _________________________________________

_________________________________________________________________________________

Заключение. Траншеи (канал) со смонтированными в них кабельными линиями приняты для закрытия.

| Представитель электромонтажной организации | _____________________ |
| --- | --- |
|  | (подпись) |
| Представитель заказчика | _____________________ |
|  | (подпись) |
| Представитель генподрядной организации | _____________________ |
|  | (подпись) |

Форма 20

| _________________________________ |  | ______________________________ |
| --- | --- | --- |
| (Министерство) |  | (город) |
| _________________________________ |  | ______________________________ |
| (трест) |  | (заказчик) |
| _________________________________ |  | ______________________________ |
| (монтажное управление) |  | (объект) |
| _________________________________ |  | ______________________ 199 г. |
| (участок) |  |  |

АКТ

готовности монолитного бетонного фундамента

под ВЛ опору _______________

| Опора № _________________, наименование опоры ___________________________________ , |  |
| --- | --- |
| тип ___________________________________ , |  |
| Комиссия в составе: представителя заказчика __________________________________________ |  |
| (должность, |  |
| _________________________________________________________________________________ |  |
| фамилия, и., о.) |  |
| представителя строительной организации _____________________________________________ |  |
| _________________________________________________________________________________ |  |
| (должность, фамилия, и., о.) |  |
| представителя монтажной организации _______________________________________________ |  |
| _________________________________________________________________________________ |  |
| (должность, фамилия, и., о.) |  |
| рассмотрела техническую документацию на фундамент, произвела проверку выполненных работ и составила акт о нижеследующем: |  |
| 1. Фундамент выполнен согласно проекту по чертежам __________________, с соблюдением требований ППР и соответствующего раздела СНиП 3.05.06-85. |  |
| 2. Согласно предъявленным протоколам марка бетона составляет _______ кг/см. |  |
| На фундаменте выполнена гидроизоляция железобетона с покрытием ______________________ |  |
| _________________________________________________________________________________ |  |
| (материал покрытия, число слоев) |  |
| 3. Анкерные болты (закладные части) установлены по чертежам № ____________; отклонения по горизонтали между осями анкерных болтов, а также разность между их верхними отметками, проверенные шаблонами, не превышают допустимых по чертежам и СНиП 3.05.06-85. |  |
| 4. Произведены обратная засыпка и обвалование фундамента. |  |
| 5. Отступления от проекта __________________________________________________________ |  |
| (существо отступления) |  |
| _________________________________________________________________________________ |  |
| согласованы с заказчиком в лице ____________________________________________________ |  |
| (должность, фамилия, и., о.) |  |
| и проектной организацией в лице ____________________________________________________ |  |
| (должность, фамилия, и., о.) |  |
| Согласованные отступления от проекта нанесены на исполненные чертежи _________________ |  |
| _________________________________________________________________________________ |  |
| (номера чертежей) |  |
| 6. Заключение. Фундамент пригоден для установки опоры ВЛ. |  |
| Приложение. Техническая документация на фундамент: |  |
|  | исполнительные чертежи фундамента, |
|  | протокол испытания бетона, |
|  | сертификаты на метизы. |

| Представитель заказчика | _____________________ |
| --- | --- |
|  | (подпись) |
| Представитель строительной организации | _____________________ |
|  | (подпись) |
| Представитель монтажной организации | _____________________ |
|  | (подпись) |

Форма 22

| _________________________________ |  | ______________________________ |
| --- | --- | --- |
| (Министерство) |  | (город) |
| _________________________________ |  | ______________________________ |
| (трест) |  | (заказчик) |
| _________________________________ |  | ______________________________ |
| (монтажное управление) |  | (объект) |
| _________________________________ |  | ______________________ 199 г. |
| (участок) |  |  |

ВЕДОМОСТЬ

монтажа воздушной линии электропередачи

1. Монтаж опор воздушной линии электропередачи

| Наименование опоры | Установлено на ВЛ, шт. | Тип опоры (номер чертежа для нетиповых) | Материал опоры | Защитное покрытие дополнительно к заводскому (окраска, антисептик), к-во опор |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Промежуточные |  |  |  |  |
| Анкерные |  |  |  |  |
| Угловые |  |  |  |  |
| Другие |  |  |  |  |
| Всего: |  |  |  |  |

Отклонение верхней части установленных опор от вертикальной оси, а также разворот и наклон траверс не выходят за пределы, допустимые требованиями п.3.144-3.146 и таблиц 6, 7 и 8 СНиП 3.05.06-85.

2. Монтаж проводов и тросов.

На ВЛ ____________ кВ смонтирован провод марки ____________ ,

сечением __________ мм, в общем количестве _______________ м,

грозозащитный трос марки _________________________________________________________

________________ протяженностью ________________________ м.

Монтаж проводов и тросов выполнен в соответствии с проектом ВЛ. Стрелы провеса проводов и тросов соответствуют монтажным кривым (таблицам) проекта.

Пересечение ВЛ с другими сетями и инженерными сооружениями выполнены по проекту и оформлены частными актами, прилагаемыми к настоящему.

3. Соединение проводов и тросов.

| Номера опор и | Тип | Способ монтажа | Исполнитель |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| пролетов, на которых смонтированы соединения | соединительного натяжного зажима | соединения | Фамилия, и., о. | Подпись |

Монтаж соединений проводов и тросов выполнен по проекту с соблюдением требований п.п.3.149-3.152 СНиП 3.05.06-85 и п.1.8.38 ПУЭ-85.

Перед установкой на ВЛ монтажная организация произвела проверку и отбраковку изоляторов согласно требованиям п.1.8.32 ПУЭ-85 и п.3.147, п.3.148 СНиП 3.05.06-85.

4. Монтаж разрядников и разъединителей

На ВЛ ________ смонтированы:

а) трубчатые разрядники типа _______________________________________________________

на опорах ________________________________________________________________________

(перечислить номера опор)

Монтаж разрядников, регулировка их внешних искровых промежутков выполнены в соответствии с рабочими чертежами проекта и требованиями пп.3.158-3.160 СНиП 3.05.06-85 и п.1.8.29 ПУЭ-85.

б) разъединители типа _____________________________________________________________

на опорах ________________________________________________________________________

(номера опор)

Монтаж разъединителей выполнен в соответствии с проектом и документацией заводов-изготовителей.

Механическая часть разъединителей, их контактные пары, а также приводы разъединителей, отрегулированы и проверены согласно пп.3.178-3.184 СНиП 3.05.06-85 и испытаны до установки на опоры согласно п.8.21 (1, 2, 5, 6) ПУЭ-85.

5. Монтаж заземляющих устройств.

Монтаж заземляющих устройств опор ВЛ _________ выполнен в соответствии с проектом и требованиями раздела ПУЭ-85 "Защита от перенапряжений, заземление".

Сопротивление заземляющих устройств опор соответствует п.2.5.76 и таблице 2.5.22 ПУЭ-85.

Протоколы измерения сопротивления заземляющих устройств, предъявленные комиссии, хранятся у заказчика (в наладочной организации).

Заключение: ______________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

| Производитель работ | _____________________ | ( ) |
| --- | --- | --- |
|  | (подпись) |  |

Контрольные вопросы:

- Зачем необходима приемосдаточная документация?

- Дайте характеристику разрешительной и исполнительной документации?

Практическая работа № 6

Составление рабочей документации на монтаж различных видов ВЛ

Цель работы: составить рабочую документацию на монтаж различных видов ВЛ.

Оборудование: лист формат А-4, чертежные принадлежности

Рабочая документация — в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. N 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» это документация, которая разрабатывается в целях реализации в процессе строительства архитектурных, технических и технологических решений.

Состав и содержание рабочей документации должны определяться заказчиком (застройщиком) в зависимости от степени детализации решений, содержащихся в проектной документации, и указывается в задании на проектирование.

Задание.

- Опишите предназначение рабочей документации.

- Заполните таблицу 4.1.

Состав рабочей документации           Таблица 4.1

| Электротехническая рабочая документация | Рабочие чертежи | Основной комплект рабочих чертежей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1. 2. |
|  |  | Прилагаемые документы |
|  |  | 1. 2. 3. |
|  | Текстовые документы | 4. 5. 6. 7. 8. |

- Ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

- Что входит в состав рабочих чертежей воздушных линий?

- В каком случаи не выполняют кабельный журнал?