ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

по дисциплине ОП.05 «Информационные технологии в профессиональной деятельности»

специальность: 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»

г. Белгород, 2019 г.

| Одобрено предметно-цикловой дисциплин профессионального цикла специальностей 08.02.03, 08.02.09, 15.02.13 | Разработано на основе рабочей программы ОП. 07 «Информационные технологии в профессиональной деятельности» по специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» |
| --- | --- |
| Протокол № от «__» __________ 2019 г. Председатель предметно- цикловой комиссии ________________Тарасенко Н.В. | Заместитель директора по учебно- методической работе ______________Петрова Н.В. |

Составитель: Ногина А.В., преподаватель    ОГАПОУ «БСК»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические указания по выполнению практических работ по ОП.07 «Информационные технологии в профессиональной деятельности» на основе рабочей программы и предназначены для реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности среднего профессионального образования повышенного уровня  08.02.09  «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий». Учебной программой предусмотрено 4 часов на практические занятия.

Главная цель практических занятий (ПЗ) – формирование у обучающихся умений, связанных с основой деятельности будущего рабочего. Деятельность в условиях современного производства требует от квалифицированного рабочего применения самого широкого спектра человеческих способностей, развития неповторимых индивидуальных физических и интеллектуальных качеств, которые формируются в процессе непрерывной практической работы. Навыки, необходимые для будущей профессии, приобретаются в процессе практических занятий. Практические задания к занятиям составлены таким образом, чтобы способствовать развитию творческих способностей обучающихся и предназначены для формирования умений, навыков, профессиональных компетенций, необходимых для учебной работы, а также для выполнения различных трудовых заданий в учебных мастерских и производственной деятельности.

Общая структура практических занятий включает:

– вводную часть (объявляется тема занятия, ставятся цель к

занятию, проводится обсуждение готовности обучающихся к выполнению заданий, выдается задание, обеспечение дидактическими материалами);

– самостоятельную работу (определяются пути выполнения задания,

разбираются основные алгоритмы выполнения задания на конкретном примере, выполняется задание, в конце работы делаются выводы.);

– заключительную часть (анализируются результаты работы, выявляются ошибки при выполнении задания и определяются причины их возникновения, проводится рефлексия собственной деятельности).

Практическая работа защищается, в конце ее выполнения.

При проведении практических занятий используются следующие виды

деятельности обучающихся, формирующие общие и профессиональные компетенции:

– индивидуальная работа по выполнению заданий;

– работа в паре по взаимообучению и взаимопроверке при решении заданий;

– коллективное обсуждение проблем и решение заданий под руководством преподавателя.

СОДЕРЖАНИЕ

Практическая работа №1

Тема: «Построение электрических схем в программе NI Multisim.»……………..

Практическая работа №2

Тема: «Применение виртуальных приборов для измерения параметров электрических цепей.»

Практическая работа № 3

Тема: «Применение виртуального осциллографа для изучения переменных сигналов.»

Практическая работа № 4

Тема: «Моделирование логических схем.»

Практическая работа № 5

Тема: «Моделирование схемы электроснабжения квартиры.»

Практическая работа № 6

Тема: «Запись математических выражений и вычисление их значений при заданных исходных данных.»

Практическая работа № 7

Тема: «Работа с комплексными числами в Mathcad.»

Практическая работа № 8

Тема: «Расчет цепей постоянного тока. Сравнение результатов расчетов в Mathcad с результатами моделирования в NI Multisim.»

Практическая работа № 9

Тема: «Расчет цепей переменного тока. Сравнение результатов расчетов в Mathcad с результатами моделирования в NI Multisim.»

Практическая работа № 10

Тема: «Язык программирования C/C++. Идентификаторы. Операторы. Массивы.»

Практическая работа № 11

Тема: «Ввод и вывод данных. Первая программа.»

Практическая работа № 12

Тема: «Условный оператор.»

Практическая работа № 13

Тема: «Оператор цикла.»

Практическая работа № 14

Тема: «Программирование микроконтроллера на языке С.»

Практическая работа № 15

Тема: «Программирование микроконтроллера на языке С.»

Перечень практических работ по ОП.07 «Информационные технологии в профессиональной деятельности» для специальности

08.02.09  «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»

| № п/п | Наименование тем учебной дисциплины | Темы практических работ | Количество часов | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тема | Практическая работа № 1 « Построение электрических схем в программе NI Multisim» | 2 |  |
| 2. | Тема | Практическая работа № 2 « Применение виртуальных приборов для измерения параметров электрических цепей.» | 2 |  |
| 3. | Тема | Практическая работа №3 « Применение виртуального осциллографа для изучения переменных сигналов» | 2 |  |
| 4. | Тема | Практическая работа №4 «Моделирование логических схем» | 2 |  |
| 5. | Тема | Практическая работа №5 «Моделирование схемы электроснабжения квартиры» | 2 |  |
| 6. | Тема | Практическая работа №6 « Запись математических выражений и вычисление их значений при заданных исходных данных» | 22 |  |
| 7. | Тема | Практическая работа №7 « Работа с комплексными числами в Mathcad» | 2 |  |
| 8. | Тема | Практическая работа №8 Расчет цепей постоянного тока. Сравнение результа- тов расчетов в Mathcad с результатами моделирования в NI Multisim.» | 2 |  |
| 9. | Тема | Практическая работа №9 «Расчет цепей переменного тока. Сравнение результатов расчетов в Mathcad с результатами моделирования в NI Multisim.» | 2 |  |
| 10. | Тема | Практическая работа №10 «Язык программирования C/C++. Идентификаторы. Операторы. Массивы» | 2 |  |
| 11. | Тема | Практическая работа №11 «Ввод и вывод данных. Первая программа» | 2 |  |
| 12. | Тема | Практическая работа №12 « Условный оператор.» | 2 |  |
| 13. | Тема | Практическая работа №13 « Оператор цикла» | 2 |  |
| 14. | Тема | Практическая работа №14 « Программирование микроконтроллера на языке С» | 2 |  |
| 15. | Тема | Практическая работа №15 « Программирование микроконтроллера на языке С» | 2 |  |
|  |  | ВСЕГО: | 30 |  |

Критерии оценки результата

| Оценки | Критерии оценок |
| --- | --- |
| «5» | - обучающийся подбирает необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний (литература, материалы, инструменты), показывает необходимые для проведения практической работы теоретические знании. Правильно оформлена практическая часть работа, соблюдена технологическая последовательность выполнения данного вида работ. Работа оформлена аккуратно. |
| «4» | - практическая работа выполняется обучающимся в полном объёме и самостоятельно. Обучающийся использует указанные преподавателем источники информации. Могут быть неточности и небрежность в оформлении работы. Работа показывает знания обучающимися основного теоретического материала, но имеются незначительные ошибки при оформлении практической части роботы. |
| «3» | - обучающийся выполняет и оформляет практическую работу полностью с помощью преподавателя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу других обучающихся. |
| «2» | - практическая работа не выполнена полностью за отведенное время по неуважительной причине. |

Практическая работа №1

Тема: «. Построение электрических схем в программе NI Multisim.»

Цель работы: Приобретение практических навыков работы в программной среде NIMultisim, проверить синтезированные схемы на работоспособность.

Ход работы:

- Изучить экранный интерфейс программы Multisim. Освоить приемы работы с ней. По рис.1 изучить условные обозначения в программе.

Рисунок 1. Графические обозначения логических элементов в программе Multisim

- Собрать схему согласно рис.1 и составить таблицу истинности экспериментальным путем.Записать переключательную функцию в виде СКНФ и СДНФ по таблице истинности .

Рис.1 Комбинационная схема

- Синтезировать устройство и проверить его работоспособность собрав схему в программеMultisim.

- Оформить отчет о проделанной работе. Сделать выводы.

# ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Методическое пособие для выполнения практической работы:

«Построение комбинационных схем и проверка их работоспособности в программной среде NI Multisim»

Таблица истинности основных функций алгебры логики.

Таблица истинности — это таблица, описывающая логическую функцию. Под «логической функцией» в данном случае понимается функция, у которой значения переменных (параметров функции) и значение самой функции выражают логическую истинность. Например, в двузначной логике они могут принимать значения «истина» либо «ложь».

Табличное задание функций встречается не только в логике, но для логических функций таблицы оказались особенно удобными.

Приемы работы с цифровыми устройствами в Multisim.

Необходимо использовать Группу элементов TIL.

Соверше́нная дизъюнкти́вная норма́льная фо́рма (СДНФ) — это такая ДНФ, которая удовлетворяет трём условиям:

- в ней нет одинаковых элементарных конъюнкций

- в каждой конъюнкции нет одинаковых пропозициональных букв

- каждая элементарная конъюнкция содержит каждую пропозициональную букву из входящих в данную ДНФ пропозициональных букв, причём в одинаковом порядке.

Минимизация функций с помощью карт Карно

Карта Карно — графический способ минимизации переключательных (булевых) функций, обеспечивающий относительную простоту работы с большими выражениями и устранение потенциальных гонок. Представляет собой операции попарного неполного склеивания и элементарного поглощения. Карты Карно рассматриваются как перестроенная соответствующим образом таблица истинности функции. Карты Карно можно рассматривать как определенную плоскую развертку n-мерного булева куба.

Построение схемы цифрового устройства

# ПРИЛОЖЕНИЕ В

Контрольные вопросы

- Что такое основной базис?

Ответ: Базисом называют полную систему функций алгебры логики. Базис, который называют основным, включает три функции – И, ИЛИ, НЕ

- Какие базисы Вы ещё знаете?

Ответ: базис И-НЕ, ИЛИ-НЕ, И-ИЛИ-НЕ

- Назовите основные логические функции.

Ответ: 5 логических операций: конъюнкция, дизъюнкция, инверсия, импликация и эквивалентность, которых Вам будет достаточно для решения сложных логических выражений.

- Что такое СКНФ?

Ответ: Совершенная конъюнктивная нормальная форма (СКНФ) для логической функции – это конъюнкция различных элементарных дизъюнкций всех аргументов (либо самих, либо их отрицаний) данной функции, причём в одинаковом порядке.

- Что такое СДНФ?

Ответ: Совершенная дизъюнктивная нормальная форма (СДНФ) для логической функции – это дизъюнкция различных элементарных конъюнкций всех аргументов (либо самих, либо их отрицаний) данной функции, причём в одинаковом порядке

- Что такое карты Карно?

Ответ: Карта Карно — графический способ минимизации переключательных (булевых) функций

# ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Практическая работа № 2

Тема: «Применение виртуальных приборов для измерения параметров электрических цепей.»

Цель работы: ознакомится с интерфейсом программы Multisim научиться создавать электрические цепи и применять приборы измерения.

Общие сведения

Программа Multisim содержит большое число виртуальных из- мерительных приборов (инструментов), которые можно использо- вать с целью проведения измерения или же исследования схемотех- нических решений. Виртуальные измерительные приборы по своему действию соответствуют реальным приборам. С их помощью можно не только визуализировать информацию, но и сохранить ее в виде файла данных, который в дальнейшем можно будет использовать для обмена с другими программами, например LabVIEW.

Панель инструментов на экране может быть расположена произ- вольно, но, как правило, она закрепляется у границ окна. Вид панели представлен на рис. 1.

Рис. 1. Вид панели инструментов

Измерительные приборы  могут  иметь  разный  внешний  вид, в зависимости от того, какую задачу ставит перед собой пользователь и где расположен сам прибор (на панели инструментов или на поле схемы), пример показан в табл. 1.

Таблица 1

Представление виртуальных приборов в Multisim

| Форма представления | Описание | Внешний вид |
| --- | --- | --- |
| Иконка | Представляет инструмент в пане- ли инструментов Multisim’s NI |  |
| Символ | Представляет инструмент в цепи схемы. Для подсоединения к схе- ме необходимо использовать внешние выводы инструмента. Для открытия приборной панели необходимо дважды щелкнуть ЛКМ на символе инструмента |  |
| Инструментальная панель (панель прибора) | Открывается двойным щелчком ЛКМ на символе инструмента. Позволяет пользователю взаимо- действовать с инструментом – установить параметры измерения Отображает результаты измерения |  |

Приборы Multisim позволяют пользователю измерять параметры моделируемой схемы, даже если он не знаком с основами языка мо- делирования SPICE. Если пользователь изменяет настройки прибора, тут же автоматически изменяются и параметры моделирования.

При проведении моделирования показания приборов постоянно изменяются. В одной и той же схеме может быть несколько экзем- пляров прибора. Атрибуты настройки прибора и соответствующие этим настройкам параметры моделирования могут быть сохранены  в конфигурационном файле. Полученные при моделировании данные при использовании встроенных приборов могут быть обработаны постпроцессором и показаны в окне Grapher View. Внешний вид (размеры) инструментальной панели прибора могут быть изменены в соответствии с требуемым разрешением экрана и способом отобра- жения данных. Данные, полученные в результате анализа, могут быть сохранены в формате файлов TXT, LVM, и TDM.

NI Electronics Workbench Group имеет тесные партнерские связи с представителями ведущих фирм в области измерительной техники, таких Agilent® и Tektronix®, поэтому приборы, размещенные на па- нели инструментов Multisim, выглядят и работают абсолютно так же, как и реальные физическое приборы этих производителей.

Таблица 2

Инструменты для анализа напряжения и токов

| Тип прибора | Функциональные возможности | Иконка |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Функциональные генераторы (Function generator) | Генерирование синусоидальных, трапеце- идальных и импульсных сигналов. Уста- новка частоты, скважности, амплитуды сигнала |  |
| Мультиметр (Multimeter) | Измерение постоянного и переменного то- ка, напряжения и потерь. |  |
| 2-канальный осцил- лограф (Oscilloscope) | Измерение сигнала в двух каналах. Масштабирование Y и X осей. Смещение по Y оси. Синхронизация |  |
| 4-канальный осциллограф (4 channel scilloscope) | Измерение сигнала в четырех каналах. Масштабирование Y и X осей. Смещение по Y оси. Синхронизация |  |
| Ваттметр (Wattmeter) | Измерение мощности сигнала |  |
| Измеритель ВАХ (IV-analysis) | Исследуются диоды, биполярные PNP и NPN-транзисторы(BJT). Канальные тран- зисторы (PMOS), (NMOS) и полевые. КМОП структуры (CMOS) |  |
| Счетчики (Frequency counter) | Измеряются частота, период, фронты им- пульсов, АЧХ, фазовые сдвиги. Поддержива- ется частота измерений свыше 10 ГГц, син- хронизация, развязка по постоянному току |  |
| Построитель графика Боде (Bode plotter) | Исследуются частотная характеристика, фазовые сдвиги. Поддерживается частота измерений свыше 10 ГГц |  |
| Измеритель частот- ных искажений (Distortion analyzer) | Измеряются интермодуляционные искаже- ния, суммарный коэффициент гармониче- ских искажений (коэффициент гармоник) |  |

Таблица 3

Логические инструменты

| Тип прибора | Функциональные возможности | Иконка |
| --- | --- | --- |
| Логический анализатор (Logic analyzer) | Измеряются 16 каналов, история измерений. Поддерживается синхронизация. Внешняя/внутренняя опорная частота |  |
| Логический конвертер (Logic converter) | Цифровые схемы, построенные по таблицам ис- тинности и логическим выражениям. Таблицы истинности для цифровых схем. Логические выражения для цифровых схем. Реализуются циклы, обновление шага, сброс. HEX, DEC, Boolean , ASCII-коды |  |
| Генератор слов (Word generator) | Реализуются HEX, DEC, Boolean , ASCII представление данных, синхронизация, временная селекция. Режимы: циклы, обновление шага, сброс |  |

Таблица 4

Приборы радиочастотного диапазона

| Тип прибора | Функциональные возможности | Иконка |
| --- | --- | --- |
| Анализатор спектра (Spectrum analyzer) | Измеряются спектр, компоненты спектра (мощность, частота), непрерывный и дискретный спектр |  |
| Прибор для анализа электрических цепей в обобщенном виде (Network analyzer) | Построение по цифровой схеме таблицы ис- тинности или логического выражения. Об- ратное преобразование таблицы истинности или логического выражения в цифровую схему |  |

Таблица 5

Инструменты, моделирующие измерительные приборы фирм-производителей измерительных устройств

| Тип прибора | Функциональные возможности | Иконка |
| --- | --- | --- |
| Генератор Agilent (Agilent function generator) | Тип генератора 33120А. Моделирование реального прибора |  |
| Мультиметр DMM Ag- ilent (Agilent multimeter) | Тип генератора 34401А. Моделирование реального прибора |  |
| Осциллограф Agilent (Agilent oscilloscope) | Тип осциллографа 54622D. Моделирование реального прибора. |  |
| Осциллограф Tektronix (Tektronix oscilloscope) | Тип осциллографа TDS 2024. Моделирование реального прибора |  |

Таблица 6

Измерительные пробники

| Тип прибора | Функциональные возможности | Иконка |
| --- | --- | --- |
| Пробник | Измерения тока, напряжения и частоты относительно земли |  |
| Пробник | Измерения тока, напряжения и частоты относительно другого пробника |  |
| Пробник | Имитация поведения токовых измерителей (токовых клещей) |  |

В приложении рассматриваются основы настройки часто ис- пользуемых виртуальных приборов: генератора слов, логического анализатора, функционального генератора.

Таблица 7

Инструменты, базирующиеся на виртуальных приборах NI LabVIEW

| Имя прибора | Функциональные возможности | Иконка |
| --- | --- | --- |
| Микрофон | Подключение к звуковой плате ком- пьютера. Запись звука |  |
| Динамик | Подключение к звуковой плате компьютера |  |
| Анализатор сигнала | Анализ сигнала во временной области. Спектр мощности |  |
| Генератор сигнала | Гармонический, импульсный, пилообразный, треугольный сигналы |  |

Создание проекта и программного файла

При открытии программы Multisim автоматически создается проект схемы под названием Circuit1. Для изменения имени схемы необходимо сохранить его через пункт меню File-Save As, желатель- но использовать в директории английские буквы. Для создания про- екта и программного файла следует выбрать микроконтроллер для программирования. В программе Multisim программируются микро- контроллеры, расположенные в БД в группе MCU, при этом МК вы- бирается двумя способами:

      - через пункт меню Place – Component – MCU – 805x – 8051;

      - через панель компонентов:  – 805x – 8051.

Устанавливаем микроконтроллер на рабочей области, появляет- ся всплывающее окно «Мастер по созданию программного файла», которое предлагает выполнить три шага для создания проекта и про- граммного файла.

Шаг 1. Определение рабочего пространства (рис. 2.)

В первой строке всплывающего окна указывается путь рабочего пространства для выбранного МК. Используя кнопку «Browse», мож- но изменить путь рабочего пространства, предложенный программой.

В следующей строке окна предлагается ввести имя рабочего пространства.

Рис. 2.. Окно задания рабочего пространства

Шаг 2. Создание проекта для микроконтроллера (рис. 2.)

В этом окне предлагается установить следующие  настройки для будущего проекта:

- тип проекта: Standard или Use External Hex File;

- язык программирования: C, Assembly;

- компилятор;

- имя проекта.

Рис. 2.13. Создание проекта для микроконтроллера

Шаг 3. Создание программного файла (рис. 4)

В этом окне предлагается создать либо пустой проект, то есть без программного файла, либо добавить исходный программный файл, указав его имя. Работа с Мастером заканчивается нажатием кнопки Finish.

Рис. 4. Создание программного файла

Рис. 5. Окно программного файла

В окне Design Toolbox (рис. 5) на закладке Hierarchy возмож- но просмотреть структуру созданного проекта. Открытие программ- ного файла осуществляется двойным щелчком ЛКМ по его названию в окне Design Toolbox

Задания для практической работы

Согласно варианту задания нарисовать схему с использованием МК-51 и указанных элементов (табл. 2.8). Выполнить соединения элементов (произвольно), ввести позиционные обозначения и нумерацию цепей. При выполнении задания использовать следующие стандарты: ГОСТ 2.702-75 «Правила выполнения электрических схем»; ГОСТ 2.710-81 «Правила выполнения схем». Соединения эле- ментов с МК обозначить зеленым цветом. Также сравнить реальный и виртуальный компоненты, указанные в задании (объяснить, в чем состоит их отличие). Элементы схемы выбрать самостоятельно из базы данных Multisim.

Размещение компонентов производится через пункт меню Place или горячую клавишу Ctrl-W, которые вызывают обращение к проводнику компонентов (рис. 6).

В проводнике компонентов отображается текущая база данных со схемными элементами. В Multisim они организованы в группы (groups) и семейства (families). Также в проводнике компонентов отображается описание компонента (поле Function), модель и печатная плата или производитель.

Для поиска нужного элемента схемы необходимо набрать название компонента в поле Component, и проводник автоматически подберет подходящие элементы. Также требуемый элемент схемы можно найти в соответствующей ему группе (Group). При помощи подменю

«Поиск» (Search) открывается расширенный поиск элементов.

Символ звездочки («*») в названии компонента заменяет любой набор символов. Например, среди результатов запроса на элемент "74LS*N" будут микросхемы «74LS01N» и «74LS183N».

При работе с компонентами следует иметь в виду, что любому компоненту соответствует определенная модель в БД, учитывающая различные физические характеристики компонента. Например, операционный усилитель LM358M имеет 5 внешних контактов, но в этой модели БД из них используется только 3, контакты питания не задействованы (неявно заданы). Информация об особенностях используемой модели элемента находится в поле проводника «Производи-

тель/идентификатор» (Model Manuf.\ID), для этого необходимо выделить ЛКМ «Модель» (Model).

Двойной щелчок ЛКМ по компоненту или нажатие кнопки ОК в окне проводника компонентов прикрепит его к курсору. После этого компонент помещается на схему в желаемом месте рабочего пространства при помощи ЛКМ. До установки или после установки элемента в схему его можно повернуть по/против часовой стрелки при помощи горячей клавиши Ctrl-R/Ctrl-R-Shift или выбрать в контекстном меню пункт «90 Clockwise» или «90 Counter CW» соответственно.

Рис. 6. Проводник компонентов

Чтобы выбрать компонент на схеме, необходимо щелкнуть по нему ЛК мыши. Для одновременного выбора нескольких компонентов требуется прижать ЛК мыши и перемещать ее, рисуя прямоугольник вокруг нужных компонентов. Выбранные на схеме компоненты выделяются пунктирной линией. Выделение отдельных атрибутов компонента, например значения или метки, осуществляется одинарным щелчком по соответствующему атрибуту. Клавиша Shift позволяет добавлять или снимать выделение с нескольких компонентов. Выбранные компоненты из БД можно заменить на другие, подобные компоненты с помощью их контекстного меню, пункта Re- place Components, при этом открывается окно проводника компонентов.  После замены   элемента Multisim   восстановит   соединения с остальными элементами схемы.

Таблица 8

Варианты задания

| № | Компоненты схемы | Элемент для сравнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | 8-разрядный регистр защелка, биполярный транзистор PNP | реле |
| 2 | JK-триггер, кнопка | конденсатор |
| 3 | EPROM 16Kx8, операционный усилитель | Биполярный транзистор NPN |
| 4 | RAM 2Kx8, конденсатор | светодиод |
| 5 | дешифратор для семисегментного индиндикатора источник напряжения Vcc | катушка индуктивности |
| 6 | потенциометр, RAM 8Kx8 | диод Шотки |
| 7 | четыре элемента 2 И-НЕ, светодиод | транзистор биполярный PNP |
| 8 | компаратор, биполярный транзистор NPN | резистор |
| 9 | катушка индуктивности, D-триггер | операционный усилитель |
| 10 | Диодный мост, регистр сдвига | кварцевый резонатор |
| 11 | АЦП, пробник | оптрон |
| 12 | 15- сегментный индикатор с общим катодом, предохранитель | ЦАП |

Содержание отчета

- Наименование и цель работы.

- Перечень элементов, использованных в схеме, с их краткими характеристиками.

- Копия окна схемного файла с позиционными обозначениями и нумерацией цепей.

- Выводы по работе.

Контрольные вопросы

- Как изменить цветовое решение схемы?

- Чем отличаются реальные (промышленные) компоненты от вир- туальных?

- Привести примеры многовентильных логических компонентов, имеющихся в БД Multisim.

- Какие виртуальные приборы используются для анализа схем по току?

- В БД Multisim представлены цифровое и аналоговое заземления. В чем их отличие?

- Каким образом можно отредактировать цепи?

Практическая работа №3

Тема: «Применение виртуального осциллографа для изучения переменных сигналов»

Цель работы: применить виртуальный осциллограф в электрической цепи для изучения переменных сигналов.

Общие сведения

В Multisim есть несколько модификаций осциллографов, которыми можно управлять как настоящими. Они позволяют устанавливать параметры временной развертки и напряжения, выбирать тип и уровень запуска измерений. Данные осциллографов можно посмотреть после эмуляции с помощью самописца (Grapher) из меню Вид\Плоттер (View/Grapher).

В Multisim есть следующие осциллографы:

- 2-х канальный
- 4-х канальный
- осциллограф смешанных сигналов Agilent 54622D

- 4-х канальный цифровой осциллограф с записью Tektronix TDS 2024

Задание для практической работы

Собрать усилитель на биполярном транзисторе по схеме с общим эмиттером. В качестве источника входного сигнала используем функциональный генератор (function generator). В настройках ФГ выберем синусоидальный сигнал амплитудой 0,1 В, частотой 18,2 кГц.

С помощью осциллографа (oscilloscope) снимем осциллограммы входного и выходного сигналов, для этого нам понадобится задействовать оба канала.

Чтобы проверить правильность показаний осциллографа поставим на вход и на выход по мультиметру, переключив их предварительно в режим вольтметра.

Запускаем схему и открываем двойным кликом каждый прибор.

Показания вольтметров должны совпадать с показаниями осциллографа, если знать что вольтметр показывает действующее значение напряжения, для получения которого необходимо разделить амплитудное значение на корень из двух.

Содержание отчета

- Наименование и цель работы.

- Краткие характеристики осциллографа.

- Копия окна схемного файла

- Выводы по работе.

Контрольные вопросы

1. Перечислите виды измерений, которые можно производить с помощью осциллографа в программе Multisim.

2.Перечислите виды измерений, которые можно производить с помощью Боде-плоттера в программе Multisim.

3. Каким образом можно измерить полное комплексное сопротивление цепи ?

4. Как можно измерить сдвиг фаз между током и напряжением ?

5. Как можно снять внешнюю характеристику источника энергии ?

.

Практическая работа №4

Тема: «Моделирование логических схем»

Цель работы: исследовать логические элементы при моделировании схем.

Ход работы

Исследовать логические свойства элементов (заполнить таблицу истинности), показанных на рисунке 2.1

Рисунок 2.1– Исследование логических свойств типовых элементов Для этого выполнить следующие шаги:

- вызвать на рабочее поле Multisim файл Рисунок 2.1.N из папок Исследование логических элементов и Рисунок 2.1;

- подключая вход логических элементов к переключателям S1, S2, а выход – к логическому индикатору Y (к вольтметру Р1 или ко входу осциллографа), составить таблицы состояния (истинности) в соответствии с таблицей 2.1;

- управление переключателями S и S2 осуществляется кнопками  А и В (английский шрифт) или всплывающей кнопкой при наведении курсора  на изображение переключателя. Входное и выходное напряжения измерять вольтметром (или двумя одновременно), либо осциллографом по двум каналам;

  - установить соответствие полученной таблицы состояния функциональному назначению элемента.

Таблица 2.1 – Таблица состояния исследуемого элемента

| А | В | Входное напряжение | Y | Выходное напряжение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |
| 1 | 0 |  |  |  |
| 1 | 1 |  |  |  |

Примечания:

      - Если логический элемент имеет один вход, то заполняется один столбец (тот, переключатель которого был использован при исследовании).

      - Число необходимых приборов может быть увеличено, например, копированием.

      - Функциональный генератор используется для исследования триггера Шмитта. С выхода генератора формируется однополярное (положительное) напряжение треугольной формы частотой 1…100 Гц. При этом амплитуда напряжения не должна превышать напряжения питания микросхемы. Для исключения разнополярного выходного сигнала использовать настройку функционального генератора смещение Offset.

    - Исследовать работу логического элемента резисторно– транзисторной логики (РТЛ) по схеме рисунка 2.2, помещенной в файле Рисунок 2.2.N

Рисунок 2.2 – Схема исследования РТЛ элемента

Для этого выполнить следующие шаги:

- последовательно устанавливая переключателями S1 и S2 низкий и высокий уровни входного напряжения (логический “0” и “1”), составить таблицу состояния элемента (таблица 2.1);

- известными методами получить аналитическое выражение логической функции элемента;

- получить график статической характеристики РТЛ элемента. Для этого выходы S1 и S2 подключить к источнику V1 и вести анализ в режиме

«DC Sweep», задавая изменение напряжения источника V1 от 0 до 5 В. Выходным параметром установить напряжение на выходе (точка 3). По графику отредактированной статической характеристики рассчитать аналитически коэффициент усиления и определить зону напряжения, при прохождении которой входным сигналом элемент меняет состояние с высокого уровня на низкий. Исследовать зависимость величины выходного напряжения элемента от значения сопротивления нагрузочного резистора R4, коммутируя клавишу R (на увеличение процентного значения R4 коммутировать клавишу R совместно с клавишей Shift), либо использовать всплывающий ползунок при наведении курсора на R4. Построить график и определить номинальное значение нагрузки при напряжении, соответствующем логической единице, равном и более 2,5 В. В зависимости от полученных результатов исследования скорректировать настройку логических индикаторов.

    - Снять статическую характеристику логического элемента, тип которого указан на схеме рисунок 2.3.

Рисунок 2.3 – Схема снятия статической характеристики логического элемента

Для этого выполнить следующие шаги:

- вызвать файл Рисунок 2.3.N;

- выполнить моделирование на частоте функционального генератора 1 Гц для исключения влияния на статическую характеристику быстродейтвия исследуемого элемента по схеме, приведённой на рисунке 2.3. При указанном подключении измерительных каналов А и В осциллографа, положение переключателя режима развертки должно соответствовать B\A. По полученному на экране осциллографа изображению статической характеристики установить минимальное, максимальное и среднее напряжения переключения, рассчитать коэффициент усиления. Сравнить с паспортными данными.

Примечания

- Частота функционального генератора 1…100 Гц, вид напряжения треугольный пилообразный, треугольное напряжение – однополярное положительное (используется настройка смещения Offset).

- Режим работы развёртки – одноразовый (Sing.).

    - Определить динамические параметры (среднее время задержки распространения сигнала) элемента, тип которого указан на схеме 2.4.

Для этого выполнить следующие шаги:

- вызвать файл Рисунок 2.4.N;

Рисунок 2.4 – Исследование быстродействия логического элемента

- установить переключатель запуска горизонтальной развертки в положение «А», то есть синхронизация от положительного перепада сигнала, поступающего по каналу А;

- установить переключатель запуска горизонтальной развертки в положение «Sing.» и уровень запуска развёртки Level в 1 В;

- время развёртки 1…10 нс;

- функциональный генератор должен быть настроен на формирование положительных импульсных сигналов амплитудой, равной напряжению

питания исследуемой микросхемы, частотой 1…10 МГц с относительной длительностью 10…15 %;

- по осциллограмме определить время задержки распространения сигнала при переключении с 1 на 0, с 0 на 1 и среднее время. Сравнить полученный результат с паспортными данными. Отредактированную диаграмму поместить в отчёт.

    - Разработать и исследовать схему логического устройства с помощью логического преобразователя (Logic Converter).

Для этого выполнить следующие шаги:

- вызвать схему, размещенную в файле Рисунок 2.5.N. На схемах, показанных на рисунках рисунок 2.5 и 2.6, показан логический преобразователь с развернутой лицевой панелью, активизированный на работу с логическим устройством с тремя входами (A, B, C), переключатели S1, S2, S3 и логический пробник Y для анализа будущей схемы логического устройства;

Рисунок 2.5 – Синтез логического устройства

- в предлагаемую на лицевой панели таблицу истинности внести значение выходного сигнала логического устройства (правый столбец), выделяя курсором мыши;

- таблица истинности задается преподавателем в виде таблицы 2.2

в файле Рисунок 2.5.N;

| A | B | C | Y | A | B | C | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Рисунок 2.6 – Лицевая панель логического преобразователя Таблица 2.2 – Таблица истинности

  - для получения аналитического выражения необходимо нажать кнопку	или	. При коммутации последней кнопки аналитическое выражение дается в минимальной форме;

  - для создания схемы логического устройства коммутируются кнопки  или	. В последнем случае схема реализуется только на элементах И–НЕ;

  - подключить S1, S2, S3 ко входам полученной схемы, к выходу подключить логический пробник Y и составить таблицу состояния. Сделать вывод о соответствии полученной таблицы заданной.

Содержание отчета

1. Назначение логических элементов и схем на их основе, цель исследований.

2. Изложение результатов выполнения программы работ по всем пунктам:

- постановка задачи;

- представление принципиальной схемы, описание работы схемы и процесса проведения эксперимента;

- оформление полученных результатов в виде таблиц, графиков, временных диаграмм или осциллограмм;

- провести анализ полученных результатов, дать сравнительную оценку и выводы;

- графическую часть представлять в машинном виде.

- Сделать заключение и подвести итоги.

Контрольные вопросы

1. Что такое мультиплексор?

2. Что такое демультиплексор?

3. Что такое дешифратор?

4.Что такое шифратор?

5.Какие функции в цифровых устройствах выполняет дешифратор?

Практическая работа № 5

Тема: «Моделирование схемы электроснабжения квартиры.»

Цель работы: «Смоделировать электроснабжение квартиры по схеме»

Общие сведения

Двухполюсные пассивные элементы

Основными пассивными (двухполюсными) элементами схемы являются сосредоточенные, не зависящие от времени резисторы, индуктивности и емкости.

Резистором называют элемент, для которого текущий ток i и приложенное напряжение uсвязаны законом Ома:

(2.1)

Где R – сопротивление резистора, измеряемое в Омах (Ом), а G – проводимость, измеряемая в Сименсах (См). Напряжение u измеряется в Вольтах (В), а ток i в Амперах (А).

Положительное направление показано на рис. 2.1:

Рис. 2.1

Индуктивность обозначается L и измеряется в Генри (Гн):

Рис. 2.2

Для линейной индуктивности напряжение и ток связаны соотношением

(2.2)

Емкость обозначается с и измеряется в Фарадах (Ф):

Рис. 2.3

Напряжение и ток в емкости описываются уравнением

(2.3)

Соотношения (2.1), (2.2), (2.3) определяют характеристики компонент (схемы), их называют компонентными уравнениями.

Следует заметить, что дифференциальные соотношения (2.2), (2.3) между токами и напряжениями на индуктивности и емкости преобразованием Лапласа преобразуются в алгебраические:

.

Начальные значения токов в индуктивностях и напряжений на емкостях учитываются дополнительными источниками.

Индуктивные и емкостные сопротивления определяются следующим образом:

. (2.4)

Для расчета установившегося режима в линейных цепях при синусоидальном воздействии полагаем S = jω и пренебрегаем начальными токами iL (0+)=0 и напряжениями uc (0+)=0.

Независимые источники

Независимый источник напряжения (ЭДС) обеспечивает заданное значение напряжения на его полюсах независимо от того, какой ток течет через него (рис 2.4):

Рис. 2.4

Независимый источник тока создает заданный ток, а напряжение на его полюсах зависит от цепи, подключенной к источнику (рис 2.5):

Рис. 2.5

Схемы замещения реальных источников

Независимые источники идеальны и физически нереализуемы. Однако они могут быть использованы для моделирования реальных источников при добавлении других идеальных элементов. Одна из моделей источника напряжений, показанная на рис. 2.6, а, называется схемой Тавенена. Здесь Zb моделирует внутреннее сопротивление источника (U = E при I =0,

, гдеI кз ток при U =0).

Рис. 2.6

Модель реального источника на рис. 2.6, б, где сопротивление Zb включен параллельно идеальному источнику тока, называется схемой Нортона, а

– ток источника тока.

Зависимые источники

1. Источник напряжения, управляемый напряжением или идеальный усилитель (ИНУН). Уравнения этого четырехполюсника:

I 1=0u2=Ku×u1,

гдеКu– коэффициент передачи по напряжению

В матричной форме:

(2.5)

На рис. 2.7 приведена схема ИНУН:

Рис. 2.7.

2. Источник тока, управляемый напряжением (ИТУН). Уравнения этого четырехполюсника:

i1=0i2=g×u1,

где g – передаточная проводимость.

В матричной форме:

. (2.6)

Его схема приведена на рис. 2.8:

Рис. 2.8.

3. Источник напряжения, управляемый током (ИНУТ). Его уравнения:

U 1=0u2=r×i1

или

, (2.7)

Где r–передаточное сопротивление.

На рис. 2.9 приведена схема ИНУТ:

Рис. 2.9.

4. Источник тока, управляемый током (ИТУТ) или идеальный усилитель тока (рис. 2.10). Его уравнения:

u1=0i2= Кii1

или

, (2.8)

Где Кi– коэффициент передачи по току.

Законы электрических цепей

Токи напряжениеотносятся к некоторой обобщенной k -ой ветви, содержащей источник тока и источник ЭДС (рис. 2.15):

Рис. 2.15.

Согласно первому закону Кирхгофа применительно к узлу m  (или n ) на рисунке, имеем:

(2.12)

Согласно второму закону Кирхгофа для контура, проходящего по проводникам ветви k от узла m к n , и по внешнему пространству – от узла n к m , имеем:

(2.13)

Последние выражения связывают токи и напряжения в обобщенных ветвях графа, изображаемых в графе схемы отрезками, с токами и напряжениями ветвей и источниками тока и ЭДС, когда таковые содержатся в исходной схеме.

При записи уравнений, согласно законам Кирхгофа для графа схемы будем иметь в виду, что в эти уравнения войдут токи и напряжения обобщенных ветвей схемы цепи. Следовательно, для графа схемы можно написать:

и

или

и

. (2.14)

В случае установившихся процессов мгновенные значения токов и напряжений заменяются их комплексными действующими значениями, при применении преобразования Лапласа их операторными изображениями (хотя в последнем случае необходимо начальные условия токов на индуктивностях и напряжения на емкостях учитывать дополнительными источниками), и в этом случае уравнения (2.14) принимают вид:

.(2.14а)

Формирование уравнений цепи на основе теории графов

Граф схемы и некоторые его подграфы

При разработке машинных методов анализа электрических цепей можно определить некоторые их свойства, рассматривая только структуры цепи. Теория графов является для этого удобным средством.

Для описания топологии (структуры) цепи заменим каждую ветвь схемы отрезком линии, называемым ветвью графа, а узлы точками – узлами (вершинами) графа.

Эта совокупность ветвей и узлов, представляющая топологию цепи, называется графом.

Графы называют изоморфными, если их топологические свойства одинаковы.

Графы, у которых все ветви ориентированы, называют ориентированными. В противном случае граф считают неориентированным. Планарным называют граф, который в результате изоморфных преобразований может быть изображен на плоскости без пересечения ветвей. Планарной электрической схеме соответствует планарный граф. На рис. 3.1 показана схема электрической цепи (а) и ее ориентированный граф (б):

а) (б)

Рис. 3.1

Подграфом графа называют часть графа. Подграфом может быть одна ветвь, узел или множество ветвей и узлов, содержащееся в данном графе.

Путь – упорядоченная последовательность ветвей, в которой каждые две соседние ветви имеют общий узел, причем любая ветвь и любой узел встречаются в этом пути только один раз (4–2–3).

Контур – замкнутый путь, в котором один из узлов является начальным и конечным узлом пути (1–2–4). На рис. 3.1 один из контуров содержит ветви 1, 2, 4.

Если между любой парой узлов графа существует путь, то граф называют связным.

Деревом связного графа называют связный подграф, содержащий все узлы графа, но не содержащий ни одного контура.

Примеры деревьев графа на рис. 3.1, б приведены на рис. 3.2:

Рис. 3.2

Ветви графа, которые дополняют дерево до исходного графа, называют ветвями связи (хордами). Ветви графа, входящие в дерево, называют ребрами. Если граф содержит р ветвей и q узлов, то число ветвей любого дерева d = q - 1, а число ветвей связи k = p – q + 1.

Ветви связи деревьев графа на рис. 3.1, б приведены на рис. 3.3:

Рис. 3.3

Сечением графа называют множество ветвей, удаление которых делит граф на два изолированных подграфа, один из которых в частном случае может быть изолированным узлом.

Например, ветви графа 1–4–6, 3–2–4–6, 3–5–6 образуют сечения (рис. 3.4):

Рис. 3.4

Главным контуром называют контур, состоящий из ветвей дерева и только одной ветви связи. Другими словами, при соединении любой ветви связи с деревом образуется главный контур. Главным сечением считается сечение, состоящее из ветвей связи и только одной ветви дерева. Каждая ветвь дерева позволяет образовать одно сечение.

На рис. 3.5 показаны главные сечения, главные контуры для выделенного дерева графа (рис. 3.1, б):

Рис. 3.5

Топологические матрицы графа

Матрица соединений

Матрица соединений (инциденций) А – это таблица коэффициентов уравнений, составленных по первому закону Кирхгофа (ЗКТ) для узлов.

Строки этой матрицы соответствуют узлам, столбцы – ветвям. Элементы а ij матрицы А определяются следующим образом:

aij =1, если ветвь j соединена с узлом i и направлена от узла;

aij=-1, если ветвь j соединена с узлом i и направлена к узлу;

aij=0, если ветвь j не соединена с узлом i .

Число строк матрицы А равно числу независимых узлов g = q - 1.

Полная система уравнений электрических цепей

Законы Кирхгофа применительно к графу схемы или электрической цепи характеризуют систему в целом без учета характеристик ее элементов. Матричные уравнения

Ai =- A Á (или Di =- D Á ) и Cu = Ce (3.10)

определяют систему из р отдельных уравнений. Такая система недостаточна для описания процессов в электрических цепях, так как не известны р токов и р напряжений.

Чтобы дополнить систему уравнений, необходимо определить (или задать) еще р уравнений. Эти уравнения должны отражать свойства элементов системы – ветвей электрической цепи. Очевидно, что такие связи должны быть записаны для р ветвей цепи. В матричной форме запишем эти уравнения в виде

i=f(u) или u=j(i),

т.е.

(3.11)

В зависимости от характера функций fk и jk(k=1…р) системы уравнений электрических цепей могут быть линейными – для линейных электрических цепей, т.е. для цепей, у которых r , L , С и М не зависят от значений и направлений токов и напряжений в цепи, и нелинейными – для нелинейных электрических цепей, т.е. для цепей, у которых r , L , С или М хотя бы одного из участков зависят от значений или от направлений токов и напряжений в этом участке цепи.

Каждая ветвь линейной цепи может содержать сопротивление, индуктивность, емкость, идеальный источник ЭДС и идеальный источник тока (рис. 3.9).

Рис. 3.9

Ток в сопротивлении ветви и падение напряжения ветви U связаны законом Ома.

U=Z×I, где сопротивление ветви. Эти соотношения для всех ветвей можно записать в матричной форме:

или кратко

U=Z×I,          (3.12)

Где Z – диагональная матрица сопротивлений ветвей;

U , I , J , E – соответственно векторы напряжений и токов ветвей, токов источников тока и ЭДС ветвей.

Это матричная форма закона Ома.

Замечание : Матрица Z диагональна лишь в случае, когда ток k -ой ветви создает напряжение на сопротивлении Z , k-ой ветви. В цепях со взаимной индукцией Z имеет элементы вне главной диагонали Zij = Zji = ± sMij

М -сопротивления индуктивной связи i-ой и j-ой ветвей. Они положительны (отрицательны), если ориентация i -ой и j -ой ветвей по отношению одноименных зажимов одинакова (противоположна).

Уравнения закона Ома можно представить в другой форме:

I=Y×U,   (3.13)

Где Y=Z1– матрица проводимостей, обратная матрице сопротивлений ветвей.

Если в функции fk и jk входят производные токов и напряжений, то процессы в этой линейной или нелинейной электрической цепи будут характеризоваться системой, соответственно, линейных или нелинейных дифференциальных уравнений. При отсутствии производных в функциях fk и jk процессы в этой линейной или нелинейной электрической цепи будут характеризоваться системой, соответственно, линейных или нелинейных алгебраических уравнений.

Система из 2р уравнений, включающая в себя уравнения, записанные согласно законам Кирхгофа, и уравнения, характеризующие связи между токами и напряжениями элементов электрической цепи, и есть полная система уравнений электрической цепи, или полная математическая модель этой цепи.

Задание

Смоделировать электроснабжение квартиры по схеме:

Практическая работа № 6

Тема: «Запись математических выражений и вычисление их значений при заданных исходных данных.»

Цель работы: «вычислить значения переменных по заданным значениям исходных данных и расчетным формулам.»

Общие сведения о программе

MathCAD – это многофункциональная интерактивная вычислительная система. Отличается простым и удобным интерфейсом, написанием выражений стандартными математическими символами, хорошей двух- и трехмерной графикой, возможностью подключения к распространенным офисным и конструкторским программам, а также к Internet. MathCAD обеспечивает вычисление по сложным математическим формулам, имеет большой набор встроенных математических функций, позволяет вычислять ряды, суммы, произведения, интегралы, производные, работать с комплексными числами, решать линейные и нелинейные уравнения.

Представляет интерес историческое развитие MathCAD. MathCAD – это разработка компании MathSoft Inc. Версии MathCAD с 1.0 по 4.хх работали в операционной системе DOS, имели небольшой общий размер исполняемых файлов (до 1 Мб) и незначительные (по современным меркам) системные требования (оперативная память до 1 МБ). Начиная уже с 3 версии. MathSoft Inc объединяется с фирмой Waterloo Maple Software , в систему внедряется ядро мощной системы символьной математики Maple V. Версии с 5-й и выше уже работали на платформе Windows. В MathCAD 7.0 PRO интерфейс существенно переработан и приближен к интерфейсу текстового процессора Word 95/97. В MathCAD 8.0 PRO добавлено около 50 новых математических функций (элементарных, специальных статистических и др.); новые функции оптимизации maximize и minimize; решения задач линейного программирования, новые функции контроля типа данных; улучшенный блок решения систем нелинейных уравнений. MathCAD 2000 (версия 9) добавила к существующим возможностям интеграцию с Интернетом, введен ряд новых функций для финансово-экономических расчетов, создания матриц трехмерных поверхностей. В версии MathCAD 2001 еще более возросла производительность  вычислений и расширенные возможности. Внедрена поддержка Windows 2000. MathCAD 2001i (интерактивный) получил полную поддержку Windows XP, расширены возможности сбора данных от внешних устройств, повышенную защищенность MathCAD-документов введением современной криптографии. При создании MathCAD 11 основное внимание было обращено на увеличение скорости и мощности работы системы. Цель состояла в том, чтобы улучшить ядро MathCAD, расширить и улучшить удобства работы. Версии пакета MathCAD 12 -13 получили более совершенное математическое ядро, а также дополнительные опции, позволяющие сохранять и публиковать документы MathCAD в различных форматах, что было проблемой в предыдущих версиях. С 2006 года MathSoft Inc становится частью корпорации PTC (ParametricTechnology Corporation).  MathCAD 14 (2007 г) – первая версия с момента приобретения Mathsoft Inc. компанией PTC.

Условие задания: вычислить значения переменных по заданным значениям исходных данных и расчетным формулам.

Выполнение задания.

Для вычисления числового значения выражения необходимо подставить числовые значения и произвести все заданные действия. Для этого применяют оператор вычисления (вводится символом «=»).

Практическая работа № 7

Тема: «Работа с комплексными числами в Mathcad.»

Цель работы: «произвести комплексные числа в различные формы»

Общие сведения

Mathcad поддерживает вычисления с комплексными числами. Согласно математического определения, любое комплексное число можно записать в виде a+bi,где a – действительная часть, b– мнимая часть, i– мнимая единица. В некоторых случаях мнимую единицу принято обозначать как j, для Mathcad это – равнозначные понятия.

Некоторые операции над действительными числами, например, квадратный корень из отрицательного числа, по умолчанию возвращают результат в виде комплексного числа. Поскольку действительные числа есть подмножество комплексных, никаких переключений не требуется.

Поскольку во многих расчетах часто фигурируют переменные i или j (например, при организации суммирования по i), которые не являются мнимой единицей, для ее записи используются специальные сочетания. В частности, отдельно стоящая мнимая единица вводится как 1i или 1j (без пробела и каких-либо разделительных символов). Если мнимая единица вводится со своим числовым множителем в составе мнимой части комплексного числа, следует вводить число и букву iили j подряд, без пробела и знака «умножить». Однако, если в качестве множителя мнимой части выступает переменная, после ее имени необходимо ввести знак умножитьи мнимую единицу в виде 1iили 1j.

Другим способом ввода мнимой единицы (только в виде i) является кнопка  на панели инструментов «Калькулятор».

Комплексные числа, наравне с действительными, могут входить в состав массивов (векторов и матриц), быть аргументами функций, участвовать в других вычислениях.

Специально для работы с комплексными числами в Mathcad предусмотрен ряд специальных функций: Re(z) – возвращает действительную часть комплексного числа z; Im(z) – возвращает мнимую часть числа z; arg(z) – возвращает расстояние на комплексной плоскости от начала координат до числа z; csgn(z) – возвращает знак комплексного числа (0, если z=0; 1, если Re(z)>0 или Im(z)>0 при Re(z)=0 и -1 во всех остальных случаях).

Если комплексное число записано в форме a+bi, то у него имеется так называемое сопряженное комплексное число вида a-bi. Для быстрого нахождения комплексного сопряженного числа служит оператор, вводимый при помощи сочетания клавиш Shift+’ (рядом с клавишей Enter).

Комплексным числом  называется упорядоченная пара действительных чисел  и .

Первое из них  называется действительной частью комплексного числа  и обозначается .

Второе число  называется мнимой частью  комплексного числа и обозначается .

Два комплексных числа равны тогда и только тогда, когда равны их действительные и мнимые части:

Алгебраическая форма записи комплексного числа

Число  называется комплексно сопряженным числу

Комплексное число  естественно изображать в виде точки на плоскости с декартовыми координатами .Если  и  - декартовы координаты точки плоскости, то, перейдя на плоскости к полярным координатам  и воспользовавшись связью  получим тригонометрическую форму записи комплексного числа: .

При этом число  называют модулем комплексного числа, , а число  - аргументом комплексного числа, .

При решении задач для вычисления аргумента удобно пользоваться схемой, приведенной ниже:

Рис.1.1.

Справедливы соотношения:

Используя формулу Эйлера  получим показательную форму записи комплексного числа:

Задание 2.Найти все значения корня

Задание 2.Представить в алгебраической форме .

Практическая работа № 8

Тема: «Расчет цепей постоянного тока. Сравнение результатов расчетов в Mathcad с результатами моделирования в NI Multisim.»

Цель работы: «Рассчитать токи в цепях постоянного тока, сравнить результаты Mathcad с NI Multisim»

Общие сведения

Общее количество уравнений, составляемых для цепи по первому и второму законам Кирхгофа, равно nВ – числу ветвей в цепи. Количество уравнений n1 , составляемых для цепи по первому закону Кирхгофа, на единицу меньше числа узлов цепи n1 = nу -1, где nу – количество узлов в цепи. Количество уравнений, составляемых для цепи по второму закону Кирхгофа, равно n2 =nВ -n1 = nВ -nу +1. Если цепь содержит ветви с идеальными источниками тока, то общее количество уравнений уменьшается на число таких ветвей

n2 =nВ - nу + 1 - nI , где Ni число ветвей с идеальными источниками тока.

Рассмотрим цепь, представленную на рис. 3.1

Данная цепь содержит пять узлов и девять ветвей, из них две ветви с идеальными источниками тока. Следовательно, для описания цепи необходимо составить четыре уравнения по первому закону Кирхгофа и три уравнения по второму закону Кирхгофа. Составим уравнения по первому закону Кирхгофа для 1, 2, 3 и 5 узлов и для трех контуров, указанных на рисунке. Уравнения запишутся в виде

I1  J1  I5   I6   0;

I   I    I   J   0;

	2	7	1	1

I3  J3  I6  I2  0;

I  J  I  0;

R I  R I  R I  E ;

  1  1	5  5	7  7	1

R2I2  R3I3  R4 I4  R7 I7  0;

R I  R I  R I  E  E .

  1  1	2  2	6  6	1	6

Зададим численные значения параметров цепи и решим полученную систему

уравнений в Mathcad. Процедура решения с комментариями приведена на рис. 3.2.

Как было отмечено выше, строки и столбцы матриц в Mathcad по умолчанию нумеруются начиная с нуля, что не всегда удобно. Начало нумерации строк и столбцов матрицы с единицы можно задать выражением ORIGIN 1. Далее присваиваем численные значения идентификаторам сопротивлений и источников напряжения и тока. Затем задаем шаблоны матриц A и B и вводим элементы матриц в соответствии с системой уравнений (3.1). Вывод численных значений элементов матриц делается только для контроля правильности ввода и может быть опущен.

Процедура вычисления неизвестных токов и размещения их в матрице столбце x сводится к умножению обратной матрицы A1 на матрицу B, что за Результат вычисления можно увидеть, набрав x= и нажав клавишу Ввод. В этом случае значения всех токов будут выведены в виде матрицы-столбца. Для вывода результатов в виде матрицы-строки транспонируем матрицу x, что и сделано на рис. 3.2.

Проверку правильности вычисления можно произвести, перемножив матрицы A и x. В результате должны получить матрицу-столбец В.

Следует заметить, что решить систему алгебраических уравнений можно не только перемножением обратной матрицы A1 на матрицу B. Решение воз можно с помощью специальной функции x  lsolve(A  B), ввод которой осуществляется нажатием кнопки	и выбором функции lsolve в категории функций Solving. Если в решаемой задаче необходимо найти только токи, то метод, основанный на описании цепи по законам Кирхгофа, кратчайшим путем приводит к результату. Для более детального исследования цепи можно применить методы контурных токов и узловых потенциалов в матричной форме.

Задание

Рассчитать токи в цепях постоянного тока, сравнить результаты Mathcad с NI Multisim

Расчет произвести по данной цепи:

| № Варианта | Рис. | E1, B | E2, B | E3, B | R1, Ом | R2, Ом | R3, Ом | R4, Ом | R5, Ом | R6, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1.6 | 13 | 25 | 13 | 20 | 14 | 12 | 15 | 8 | 10 |

Практическая работа № 9

Тема: «Расчет цепей переменного тока. Сравнение результатов расчетов в Mathcad с результатами моделирования в NI Multisim.»

Цель работы: «Рассчитать токи в цепях синусоидального тока, сравнить результаты Mathcad с NI Multisim»

Общие сведения

Методы расчета цепей постоянного тока, рассмотренные выше, справедливы и для цепей синусоидального тока, но только для комплексных напряжений, комплексных сопротивлений и комплексных токов. Основные приемы работы с комплексными числами представлены на рис. 2.6 и в пояснениях к нему. Поэтому сразу рассмотрим пример расчета цепи синусоидального тока.

Пусть требуется определить комплексы действующих значений и мгновенные значения токов во всех ветвях цепи, представленной на рис. 4.1, а также составить баланс мощностей для этой цепи. Исходные данные для цепи следующие:

e1  100 2 sin(t  300 ) ,

e2  40 2 sin(t  300 ) ,

r1  10 Ом, r2  20 Ом, r3  12 Ом, xL  8 Ом xС  10 Ом

Запишем комплексы действующих значений ЭДС цепи. Так как амплитуды первой и второй ЭДС равны 100√2 и 40 √2, то их действующие  значения  равны 100 и 40	соответственно.	Начальные фазы первой и второй ЭДС равны 30 и –30 градусов. Следовательно,

Комплексные сопротивления ветвей цепи будут равны Z1  10, Z2  20 10 j Z3  12  8 j . Расчет токов выполним по уравнениям, описывающим цепь по законам Кирхгофа (см. подразд. 3.1). Уравнения цепи запишутся в виде

Решение полученной системы уравнений в среде Mathcad представлено на рис. 4.2. В первой строке задаем нумерацию строк и столбцов матриц, начиная с единицы. Далее осуществляем ввод численных значений сопротивлений и ЭДС. Для упрощения откажемся от обозначения комплексных чисел в Mathcad подчеркиванием или точкой сверху. Переход от градусной меры углов к радианной осуществляется умножением на deg. При делении на deg происходит перевод радиан в градусы. Потом формируем и выводим матрицы коэффициентов уравнений, описывающих цепь по законам Кирхгофа.

Следует отметить, что

Рис. 4.2. Расчет разветвленной цепи синусоидального тока

вывод промежуточных результатов не является обязательным и служит только для контроля над ходом вычислений. Решение системы уравнений дает значения искомых комплексов действующих значений токов в алгебраической форме. Для перевода в показательную форму находим модули и начальные фазы тока

в  градусах.  В результате  получим:

. Мгновенные значения токов, соответствующие полученным комплексам, будут:

Полная комплексная мощность источников определяется произведением комплексных действующих значений ЭДС на сопряженные комплексы действующих значений токов, протекающих через них. Сопряженные комплексы в Mathcad обозначаются черточкой сверху. Для ввода комплексно-сопряженного числа числу Z набирают Z”. Активная мощность источников находится как действительная часть полной  комплексной мощности  Pi=477,62 Вт,  реактивная –как мнимая часть полной комплексной мощности Qi=76,176 вар. Полная комплексная мощность цепи определяется как сумма произведений квадратов модулей действующих значений токов на комплексные сопротивления соответствующих ветвей. Как и в случае с мощностями источников, действительная часть полной мощности равна активной мощности, мнимая часть – реактивной мощности. Полученные мощности цепи равны соответствующим мощностям источников.

Задание

Рассчитать токи в цепях синусоидального тока, сравнить результаты Mathcad с NI Multisim

Расчет произвести по данной цепи:

Практическая работа № 10

Тема: «Язык программирования C/C++. Идентификаторы. Операторы. Массивы.»

Цель работы: «Написать программу поиска корня уравнения»

Общие сведения

Операторы управляют процессом выполнения программы. Набор операторов языка С++ содержит все управляющие конструкции структурного программирования.

Составной оператор ограничивается фигурными скобками. Все другие операторы заканчиваются точкой с запятой.

- Пустой оператор

Пустой оператор – это оператор, состоящий только из точки с запятой. Он может появиться в любом месте программы, где по синтаксису требуется оператор. Выполнение пустого оператора не меняет состояния программы.

- Составной оператор – {...}

Действие составного оператора состоит в последовательном выполнении содержащихся в нем операторов, за исключением тех случаев, когда какой-либо оператор явно передает управление в другое место программы.

- Оператор обработки исключений

- try { <операторы> }

- catch (<объявление исключения>) { <операторы> }

- catch (<объявление исключения>) { <операторы> }

- ...

- catch (<объявление исключения>) { <операторы> }

- Условный оператор

- if (<выражение>) <оператор 1> [else <оператор 2>]

- Оператор-переключатель

- switch (<выражение>)

- { case <константное выражение 1>: <операторы 1>

- case <константное выражение 2>: <операторы 2>

- ...

- case <константное выражение N>: <операторы N>

- [default: <операторы>]

- }

Оператор-переключатель предназначен для выбора одного из нескольких альтернативных путей выполнения программы. Вычисление оператора-переключателя начинается с вычисления выражения, после чего управление передается оператору, помеченному константным выражением, равным вычисленному значению выражения. Выход из оператора-переключателя осуществляется оператором break. Если значение выражения не равно ни одному константному выражению, то управление передается оператору, помеченному ключевым словом default, если он есть.

- Оператор цикла с предусловием

- while (<выражение>) <оператор>

- Оператор цикла с постусловием

- do <оператор> while <выражение>;

В языке C++ этот оператор отличается от классической реализации цикла с постусловием тем, что при истинности выраженияпроисходит продолжение работы цикла, а не выход из цикла.

- Оператор пошагового цикла

- for ([<начальное выражение>];

- [<условное  выражение>];

- [<выражение приращения>])

- <оператор>

Тело оператора for выполняется до тех пор, пока условное выражение не станет ложным (равным 0). Начальное выражение и выражение приращения обычно используются для инициализации и модификации параметров цикла и других значений. Начальное выражениевычисляется один раз до первой проверки условного выражения, а выражение приращения вычисляется после каждого выполнения оператора. Любое из трех выражений заголовка цикла, и даже все три могут быть опущены (не забывайте только оставлять точки с запятой). Если опущено условное выражение, то оно считается истинным, и цикл становится бесконечным.

Оператор пошагового цикла в языке С++ является гибкой и удобной конструкцией, поэтому оператор цикла с предусловием whileиспользуется в языке С++ крайне редко, т.к. в большинстве случаев удобнее пользоваться оператором for.

- Оператор разрыва

- break;

Оператор разрыва прерывает выполнение операторов while, do, for и switch. Он может содержаться только в теле этих операторов. Управление передается оператору программы, следующему за прерванным. Если оператор разрыва записан внутри вложенных операторов while, do, for, switch, то он завершает только непосредственно охватывающий его оператор.

- Оператор продолжения

- continue;

Оператор продолжения передает управление на следующую итерацию в операторах цикла while, do, for. Он может содержаться только в теле этих операторов. В операторах do и while следующая итерация начинается с вычисления условного выражения. В операторе for следующая итерация начинается с вычисления выражения приращения, а затем происходит вычисление условного выражения.

- Оператор возврата

- return [<выражение>];

Оператора возврата заканчивает выполнение функции, в которой он содержится, и возвращает управление в вызывающую функцию. Управление передается в точку вызывающей функции, непосредственно следующую за оператором вызова. Значение выражения, если она задано, вычисляется, приводится к типу, объявленному для функции, содержащей оператор возврата, и возвращается в вызывающую функцию. Если выражение опущено, то возвращаемое функцией значение не определено.

С формальной точки зрения операторы break, continue и return не являются операторами структурного программирования. Однако их использование в ограниченных количествах оправдано, когда они упрощают понимание программы и позволяют избегать больших вложенных структур. Например, мы проверяем входные данные на аномалии. Если не использовать эти операторы, то всю обработку придется вложить в условный блок, что ухудшает читабельность программы. Вместо этого можно написать небольшой условный блок, который организует выход из функции при неверных исходных данных.

Ввод/вывод не является частью языка С++, а осуществляется функциями, входящими в состав стандартной библиотеки.

2. Структура программы

Программа на языке С++ состоит из директив препроцессора, указаний компилятору, объявлений переменных и/или констант, объявлений и определений функций.

2.1. Объявление переменной

Объявление переменной задаёт имя и атрибуты переменной. Атрибутами переменной могут быть тип, количество элементов (для массивов), спецификация класса памяти, а также инициализатор. Инициализатор – это константа соответствующего типа, задающая значение, которое присваивается переменной при создании.

Объявление переменной имеет следующий синтаксис:

[<спецификация класса памяти>] <тип> <имя> [= <инициализатор>]

[,<имя> [= <инициализатор>] ...];

Примеры объявления переменных

| int x; | // Объявление переменной целого типа без инициализатора |
| --- | --- |
| double y = exp(1); | // Переменная вещественного типа инициализируется числом e. // exp(x) – функция, вычисляющая ex. |
| int a, b = 0; | // Объявление двух переменных целого типа. Переменная b инициализируется значением 0. |

В языке С++ нет ограничений на количество символов в имени. Однако некоторые части реализации (в частности, компоновщик) недоступны автору компилятора, и они иногда накладывают такие ограничения.

2.1.1. Константы

В языке С++ введена концепция определяемых пользователем констант для указания на то, что значение нельзя изменить непосредственно. Это может быть полезно в нескольких отношениях. Например, многие объекты не меняются после инициализации; использование символических констант приводит к более удобному в сопровождении коду, чем применение литералов непосредственно в тексте программы; указатели часто используются только для чтения, но не для записи; большинство параметров функций читаются, но не перезаписываются.

Чтобы объявить объект константой, в объявление нужно добавить ключевое слово const. Так как константе нельзя присваивать значения, она должна быть инициализирована.

| const int a = 100; const int b[] = {1, 2, 3, 4, 5}; const int c; | // a является константой // Все b[i] являются константами // Ошибка – нет инициализатора! |
| --- | --- |

Типичным является использование констант в качестве размера массивов и меток в инструкции case.

Отметьте, что const модифицирует тип, т.е. ограничивает возможное использование объекта, но не указывает способ размещения константного объекта. Простым и типичным использованием константы является тот случай, когда значение константы известно во время компиляции и под неё не требуется выделение памяти. Для массива констант, как правило, требуется выделение памяти, так как, в общем случае, компилятор не в состоянии определить, к какому элементу массива происходит обращение в выражении.

2.1.2. Объявление typedef

Объявление, начинающееся с ключевого слова typedef, вводит новое имя для типа, не для переменной данного типа. Целью такого объявления часто является назначение короткого синонима для часто используемого типа. Например, при частом применении unsigned char можно ввести синоним uchar.

| typedef unsigned char uchar; | // Теперь uchar – синоним для unsigned char |
| --- | --- |

Имена, вводимые с помощью typedef, являются синонимами, а не новыми типами. Следовательно, старые типы можно использовать совместно с их синонимами. Если вам нужны различные типы с одинаковой семантикой или с одинаковым представлением, обратитесь к перечислениям или классам.

2.2. Объявление и определение функции

Объявление функции задаёт имя функции, тип возвращаемого значения и количество и типы параметров, которые должны присутствовать при вызове функции. Указание void в качестве возвращаемого значения означает, что функция не возвращает значения.

Определением функции является объявление функции, в котором присутствует тело функции. Определение функции имеет следующий синтаксис:

<тип> <имя> (<список формальных параметров>)

{

[<объявления>]

[<операторы>]

}

Типы в определении и объявлениях функции должны совпадать. Однако, имена параметров не являются частью типа и не обязаны совпадать.

Все функции в программе существуют на глобальном уровне и не могут быть вложены друг в друга.

Среди функций выделяется одна главная функция, которая должна иметь имя main. С нее начинается выполнение программы, обычно она управляет выполнением программы, организуя вызовы других функций. Для того чтобы программа могла быть скомпилирована и выполнена, она должна содержать, по крайней мере, определение функции main.

Примеры определения функции

| double Cube(double x); | // // Объявление (прототип) функции |
| --- | --- |
| void main() { printf("%lf\n", Cube(5)); } | // Главная функция программы, которая печатает 53 |
| double Cube(double x) { return x * x * x; } | // Функция одного вещественного аргумента, которая возвращает вещественное значение, // равное кубу аргумента |

При вызове функции выделяется память под её формальные параметры, и каждому формальному параметру присваивается значение соответствующего фактического параметра. Семантика передачи параметров идентична семантике инициализации. В частности, проверяется соответствие типов формальных и фактических параметров и при необходимости выполняются либо стандартные, либо определённые пользователем преобразования типов. Существуют специальные правила для передачи массивов в качестве параметров, средства для передачи параметров, соответствие типов для которых не проверяется, и средства для задания параметров по умолчанию.

Функция должна возвращать значение, если она не объявлена как void. И наоборот – значение не может быть возвращено из функции, если она объявлена как void. Как и передача параметров, семантика возврата значения из функции идентична семантике инициализации. Возвращаемое значение задаётся инструкцией return.

| int f1() { } void f2() { } | // Ошибка – не возвращается значение // Правильно |
| --- | --- |
| int f3() { return 1; } void f4() { return 1; } | // Правильно // Ошибка – значение возвращается в функции void |
| int f5() { return; } void f6() { return; } | // Ошибка – не указано возвращаемое значение // Правильно |

Функция с типом void не может возвращать значение. Однако вызов функции с типом void не даёт значения, так что функция с типом voidможет использовать вызов функции с типом void как выражение в инструкции return.

| void g() { ... } void h() { return g(); } | // Правильно |
| --- | --- |

Такая форма инструкции return важна при написании шаблонов функций, когда тип возвращаемого значения является параметром шаблона.

2.2.1. Встраиваемые функции

Функцию можно определить со спецификатором inline. Такие функции называются встраиваемыми. Спецификатор inline указывает компилятору, что открытая подстановка тела функции предпочтительнее обычной реализации вызова функции и что он должен пытаться каждый раз генерировать в месте вызова код, соответствующий встраиваемой функции, а не создавать отдельно код функции (однократно) и затем вызывать её посредством обычного механизма вызова. Спецификатор inline не оказывает влияния на смысл вызова функции.

inline int max(int x, int y) { return x > y ? x : y; }

Открытая подстановка не влияет на результаты вызова функции, чем отличается от макроподстановки. Встраиваемая функция имеет обычный синтаксис описания функции и подчиняется всем правилам, касающимся области видимости и контроля типов. Открытая подстановка является просто иной реализацией вызова функции. Вместо генерации кода, передающего управление и параметры единственному экземпляру тела функции, копия тела функции, соответственно модифицированная, помещается на место вызова. Это экономит время для передачи управления.

Для всех, кроме простейших, функций время выполнения функций доминирует над издержками времени на обслуживание вызова. Из этого следует, что для всех, кроме простейших, функций экономия за счёт открытой подстановки минимальна. Идеальным кандидатом для открытой подстановки является функция, делающая нечто простое, вроде увеличения или возврата значения. Существование таких функций вызывается необходимостью обработки скрытых данных.

2.2.2. Параметры функций по умолчанию

В языке С++ можно задавать так называемые параметры функции по умолчанию. Если в объявлении формального параметра задано выражение, то оно воспринимается как умолчание этого параметра. Все последующие параметры также должны иметь умолчания. Умолчания параметров подставляются в вызов функции при отсутствии в нём последних по списку параметров.

| int g(int m = 1, int n); int h(int m = 1, int n = 2); int h(int m = 1, int n = 2) { ... } int h(int m = 0, int n = 0) { ... } int f(int m = 1, int n = 2); int f(int m , int n) { ... } f(5, 6); f(5); f(); | // Ошибка // Правильно // Ошибка – повтор параметров по умолчанию // Ошибка – изменение параметров по умолчанию // Правильно // Вызов функции с двумя параметрами // Эквивалентно вызову f(5, 2); // Эквивалентно вызову f(1, 2); |
| --- | --- |

2.2.3. Параметры программы

Функция main, как и любая другая функция может иметь параметры. Эти параметры передаются в программу из командной строки.

| void main(int argc, char *argv[]) { ... } | // Имена argc и argv не являются требованием языка |
| --- | --- |

Первый параметр содержит количество элементов в массиве – втором параметре, который является массивом указателей на строки. Каждая строка хранит один переданный программе параметр, при этом первый параметр (с индексом 0) содержит имя исполняемого файла и существует всегда. Порядок объявления параметров существенен.

2.2.4. Функции с переменным числом параметров

В языке С++ существует возможность использовать функции с переменным числом параметров. Для объявления такой функции надо указать многоточие (,…) в конце списка параметров функции. Для вызова такой функции не требуется никаких специальных действий, просто задается столько параметров, сколько нужно.

Во время интерпретации списка параметров такая функция пользуется информацией, не доступной компилятору. Поэтому он не в состоянии гарантировать, что ожидаемые параметры действительно присутствуют или что они имеют правильные типы. Ясно, что если параметр не был объявлен, компилятор не имеет информации, необходимой для выполнения стандартной проверки и преобразований типа.

Функцию только с необъявленными параметрами, в принципе, определить можно, но выбрать параметры будет затруднительно, т.к. макроопределения для работы с необъявленными параметрами используют имя последнего объявленного формального параметра.

Внутри функции программист сам отвечает за выбор из стека дополнительных параметров. Для работы с ними используются макроопределения va_arg, va_start и va_end, определённые в файле stdarg.h.

Пример программы с функцией с перменным числом параметров см. в конце лекции.

2.3. Препроцессор

Препроцессор – это программа, которая обрабатывает текст вашей программы до компилятора. Таким образом, на вход компилятора попадает текст, который может отличаться от того, который видите Вы. Работа препроцессора управляется директивами. С помощью препроцессора можно выполнять следущие операции:

- включение в программу текстов из указанных файлов;

- замена идентификаторов последовательностями символов;

- макроподстановка, т.е. замена обозначения параметризованным текстом, формируемым препроцессором с учетом конкретных аргументов;

- исключение из программы отдельных частей текста (условная компиляция).

2.3.1. Включение файлов

Включение файлов производиться с помощью директивы #include, которая имеет следующий синтаксис:

#include <путь>

#include "путь"

Угловые скобки здесь являются элементом синтаксиса.

Директива #include включает содержимое файла, путь к которому задан, в компилируемый файл вместо строки с директивой. Если путь заключен в угловые скобки, то поиск файла осуществляется в стандартных директориях. Если путь заключен в кавычки и задан полностью, то поиск файла осуществляется в заданной директории, а если путь полностью не задан – в текущей директории. С помощью это директивы Вы можете включать в текст программы как стандартные, так и свои файлы.

Во включаемый файл можно поместить, например, общие для нескольких исходных файлов определения именованных констант и макроопределения. Включаемые файлы используются также для хранения объявлений внешних переменных и абстрактных типов данных, разделяемых несколькими исходными файлами. Более подробную информацию об использовании заголовочных файлов см. в лекции 9.

Кроме того, как было указано выше, в языке С++ ряд функций, такие как функции ввода/вывода, динамического распределения памяти и т.д., не являются элементом языка, а входят в стандартные библиотеки. Для того чтобы пользоваться функциями стандартных библиотек, необходимо в текст программы включать так называемые заголовочные файлы (в описании каждой функции указывается, какой заголовочный файл необходим для неё). Это также делается с помощью директивы препроцессора #include.

Директива #include может быть вложенной. Это значит, что она может встретиться в файле, включенном другой директивой #include. Допустимый уровень вложенности директив #include зависит от реализации компилятора.

2.3.2. Макроподстановки

Макроподстановки реализуются директивой #define, которая имеет следующий синтаксис:

#define <идентификатор> <текст>

#define <идентификатор>(<список параметров>) <текст>

Директива #define заменяет все вхождения идентификатора в исходном файле на текст, следующий в директиве за идентификатором. Этот процесс называется макроподстановкой. Идентификатор заменяется лишь в том случае, если он представляет собой отдельную лексему. Например, если идентификатор является частью строки или более длинного идентификатора, он не заменяется.

Текст представляет собой набор лексем, таких как ключевые слова, константы, идентификаторы или выражение. Один или более пробельных символов должны отделять текст от идентификатора (или от заключённых в скобки параметров). Если текст не умещается на строке, то он может быть продолжен на следующей строке, для этого следует набрать в конце строки символ «обратный слэш» и сразу за ним нажать клавишу «ВВОД».

Текст может быть опущен. В этом случае все экземпляры идентификатора будут удалены из исходного текста программы. Тем не менее, сам идентификатор рассматривается как определённый.

Список параметров, если он задан, содержит один или более идентификаторов, разделённых запятыми, и должен быть заключён в круглые скобки. Идентификаторы в списке должны отличаться друг от друга. Их область действия ограничена макроопределением, в котором они заданы. Имена формальных параметров в тексте отмечают позиции, в которые должны быть подставлены фактические аргументы макровызова.

В макровызове следом за идентификатором записывается в круглых скобах список фактических аргументов, соответствующих формальным параметрам из списка параметров. Списки фактически и формальных параметров должны содержать одно и то же количество элементов. Не следует путать подстановку аргументов в макроопределение с передачей аргументов функции. Подстановка в препроцессоре носит чисто текстовый характер. Никаких вычислений или преобразований типа при этом не производится.

После того как выполнена макроподстановка, полученная строка вновь просматривается для поиска других имен макроопределений. При повторном просмотре не принимается к рассмотрению имя ранее произведенной макроподстановки. Поэтому директива #define x x не приведет к зацикливанию препроцессора.

Примеры

#define N 100 #define MULT(a, b) ((a) * (b)) #define MAX(x, y) ((x) > (y)) ? (x) : (y)

Вызов MULT(x + y, z) будет заменен на ((x + y) * (z)). При отсутствии внутренних скобок получилось бы (x + y * z), что неверно.

Макровызов MAX(i, a[i++]) заменится на ((i) > (a[i++])) ? (i) : (a[i++])). Результат вычисления непредсказуем.

В директиве #define две лексемы могут быть «склеены» вместе. Для этого их нужно объединить знаками ## (слева и справа допустимы пробельные символы). Препроцессор объединяет такие лексемы в одну. Например, макроопределение #define VAR(i, j) i ## j  при макровызове VAR(x, 6) образует идентификатор x6.

Символ #, помещаемый перед аргументом макроопределения, указывает на необходимость преобразования его в символьную строку. При макровызове конструкция #<формальный параметр> заменяется на "<фактический параметр>".

Замены в тексте можно отменить директивой #undef, которая имеет следующий синтаксис:

#undef <идентификатор>

Директива #undef отменяет действие текущего определения #define для идентификатора. Чтобы отменить макроопределение, достаточно задать его идентификатор. Задание списка параметров не требуется. Не является ошибкой применение директивы #undef к идентификатору, который ранее не был определён или действие которого уже отменено.

Принятая в С/С++ форма макросов является серьезным недостатком языка. Теперь эту форму можно считать устаревшей благодаря наличию более подходящих средств языка, таких как шаблоны, пространства имён, встраиваемые функции и константы. Точно также, широкое использование приведений типа в любом языке сигнализирует о плохом проектировании. Как макросы, так и приведения являются частыми источниками ошибок. Тот факт, что без них можно обойтись, делает программирование на С++ гораздо более безопасным и элегантным.

2.3.3. Условная компиляция

Условная компиляция обеспечивается в языке С++ набором команд, которые, по существу, управляют не компиляцией, а препроцессорной обработкой. Эти директивы позволяют исключить из процесса компиляции какие-либо части исходного файла посредством проверки условий.

#if <константное выражение>

[<текст>]

[#elif <константное выражение>

[<текст>]]

...

[#else

[<текст>]]

#endif

Каждой директиве #if в том же исходном файле должна соответствовать завершающая её директива #endif. Между директивами #if и #endifдопускается произвольное количество директив #elif и не более одной директивы #else. Если директива #else присутствует, то между ней и директивой #endif на данном уровне вложенности не должно быть других директив #elif.

Препроцессор выбирает участок текста для обработки на основе вычисления константного выражения, следующего за каждой директивой #if и #elif. Выбирается текст, следующий за константным выражением со значением «истина». Если ни одно ограниченное константное выражение не истинно, то препроцессор выбирает текст, следующий за директивой #else. Если же директива #else отсутствует, то никакой текст не выбирается.

Константное выражение может содержать препроцессорную операцию defined(<идентификатор>). Эта операция возвращает истинное значение, если заданный идентификатор в данный момент определён, в противном случае выражение ложно.

#if (sizeof(void *) == 2) #define SDATA#else #define LDATA#endif #if defined(CREDIT) credit();#elif defined(DEBIT) debit();#else printerror();#endif

Задание

Написать программу поиска корня уравнения f(x) = 0 на отрезке [a; b] с заданной точностью методом деления отрезка пополам

Практическая работа № 11

Тема: «Ввод и вывод данных. Первая программа.»

Цель работы: «Составить текст программы в C/C++.»

Общие сведения

Ввод-вывод данных в языке C++ осуществляется либо с помощью функций ввода-вывода в стили C, либо с использованием библиотеки классов C++. Преимущество объектов C++ в том, что они легче в использовании.

Описание объектов для управления вводом-выводом содержится в файле iostream.h. При подключении этого файла с помощью директивы #include <iostream.h> в программе автоматически создаются виртуальные каналы связи cin для ввода с клавиатуры и cout для вывода на экран, а также операции помещения в поток << и чтения из потока >>.

С помощью объекта cin и операции >> можно присвоить значение любой переменной. Например, если переменная x описана как целочисленная, то команда cin>>x; означает, что в переменную x будет записано некое целое число, введенное с клавиатуры. Если необходимо ввести несколько переменных, то следует написать cin>>x>>y>>z;.

Объект cout и операция << позволяет вывести на экран значение любой переменной или текст. Текст необходимо заключать в двойные кавычки. Запись cout<<x; означает вывод на экран значения переменной x.

Теперь на примере задачи рассмотрим .

Пример №1. Вывод информации при помощи функции printf()

#include <iostream>

int main(int argc, char* argv[])

{

printf ("Hello World!\n");

return 0;

}

Пример №2. Вывод информации при помощи функции cout()

# include <iostream>

# include <math.h>		// подключение мат.беблиотеки

using namespace std;

int main()

{

double x;		// объявление переменной х типа double

x = 5;			// присваивание значение переменной х

cout << sin(x) << " ";	// вычисление синуса

cout << endl;		// переход на следующую строку

return 0;		// завершение программы

}

Задание

Известны плотность p, высота h и радиус основания R цилиндрического слитка. Найти объем V, массу m и площадь S основания слитка.

Входные данные: p, h, R. Выходные данные: S, V, m.

Учитывая, что S=pi*R2, V=pi*R2*h и m=p*V, составьте текст программы.

Практическая работа № 12

Тема: «Условный оператор.»

Цель работы: «научиться использовать условные операторы для написания алгоритмов»

Общие сведения

Условные операторы позволяют реализовать в программе алгоритмическую конструкцию «ветвление».

Оператор if

Условный оператор if обеспечивает выбор одного из альтернативных путей работы алгоритма в зависимости от результата проверки некоторого условия. Условие задается выражением, возвращающим булевское значение.

В самой простой форме оператор if имеет следующий синтаксис:

if (условное_выражение) оператор;

Оператор, указанный внутри условной конструкции, будет выполнен только в том случае, если условное выражение вернет истинное значение (true).

if (a!=0 && b!=0)

x = c/(a*b);

В том случае, если при выполнении определенного условия требуется выполнить сразу несколько действий, мы можем использовать составной оператор внутри оператора if:

if (a!=0)

{

x1 = x2/a;

y1 = y2/a;

z1 = z2/a;

}

Оператор if может быть вложенным:

if (a!=0)

{

x = x/a;

if (b!=0) y = y/(a*b);

}

Оператор if может использоваться вместе с ключевым словом else. Ключевое слово else позволяет задать альтернативный оператор, который будет выполнен при ложном значении условного выражения. Синтаксис конструкции if-else выглядит так:

if (условное_выражение) оператор1;

else оператор2;

Пример:

if (a>b) max = a;

else max = b;

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ПРИМЕР

1. Даны длины трёх сторон треугольника. Если такой треугольник существует, вычислить его площадь.

Программа:

#include

#include

double a,b,c,p,s;

int main(void)

{

cout << "Введите длины сторон треугольника\n";

cin >> a >> b >> c;

if ((a+b

cout << "Такого треугольника не существует\n";

else

{

p=(a+b+c)/2;

s=sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c));

cout << "Площадь треугольника равна" << s << "\n";

};

} //.

Здесь использована логическая операция ИЛИ, обозначенная двумя вертикальными линиями, а также стандартная функция вычисления квадратного корня sqrt из библиотеки math.

2. Ввести исходные данные x, y, z. Вычислить значение u в зависимости от выбора: in(x), cos(x) или tg(x), после чего определить максимальное либо из u, y, z, либо из их модулей – |u|, |y|, |z|.

Текст программы может иметь вид

//---------------------------------------------------------------------------

#include

#include

#include

#include

#pragma hdrstop

//---------------------------------------------------------------------------

#pragma argsused

int main(int argc, char* argv[])

{

double x,y,z,u,ma;

int kod;

puts("Input x, y, z");

scanf("%lf%lf%lf",&x, &y, &z);

puts("Function U(x):\n 0 - cos(x)\n 1 - sin(x)\n 2 - tan(x)");

scanf("%d", &kod);

switch(kod){

case 0: u=cos(x); printf("\n\tCos(x)= %8.6lf",u); break;

case 1: u=sin(x); printf("\n\Sin(x)= %8.6lf",u); break;

case 2: u=tan(x); printf("\n\Tg(x)= %8.6lf",u); break;

}

puts("\nMax ABS - 1, Else - Max");

scanf("%d", &kod);

if (kod == 1){

u = fabs(u);

y = fabs(y);

z = fabs(z);

}

if (u>y) ma=u;

else ma=y;

if (z>ma) ma=z;

if (kod==1)printf("Max ABS = %8.6lf", ma);

else printf("Max = %8.6lf", ma);

puts("\nPress any key ... ");

getch();

return 0;

}

Результаты выполнения программы:

Задание

1. Написать программу, которая переводит время из минут и секунд в секунды. Программа должна проверять правильность введенных пользователем данных и в случае, если данные неверные, выводить соответствующее сообщение. Рекомендуемый вид экрана во время выполнения программы приведен ниже.

Ошибочные данные, введенные пользователем, выделены полужирным шрифтом.

Введите время (минут.секунд) -> 2.90

Ошибка! Количество секунд не может быть больше 60

Для завершения нажмите

2. Написать программу вычисления сопротивления электрической цепи, состоящей из двух сопротивлений. Сопротивления могут быть соединены последовательно или параллельно. Ниже приведен рекомендуемый вид экрана во время выполнения программы (данные, введенные пользователем, выделены полужирным шрифтом).

Вычисление сопротивления электрической цепи.

Введите исходные данные:

Величина первого сопротивления (Ом) -> 15

Величина второго сопротивления (Ом)-> 27. 3

Тип соединения (1 — последовательное, 2 — параллельное) -> 2

Сопротивление цепи: 9.68 Ом

3. Написать программу вычисления стоимости покупки с учетом скидки.Скидка в 3% предоставляется, если сумма покупки больше 500 тнг, в 5% — если сумма больше 1000 тнг. Ниже приведен рекомендуемый вид экрана во время выполнения программы (данные, введенные пользователем, выделены полужирным шрифтом).

Вычисление стоимости покупки с учетом скидки.

Введите сумму покупки и нажмите

-> 640

Вам предоставляется скидка 3%

Сумма с учетом скидки: 620.80 руб.

4. Написать программу проверки знания даты начала второй мировой войны. В случае неправильного ответа пользователя, программа должна выводить правильный ответ. Ниже приведен рекомендуемый вид экрана во время выполнения программы (данные, введенные пользователем, выделены полужирным шрифтом).

В каком году началась вторая мировая война?

Введите число и нажмите

-> 1939

Правильно.

5. Написать программу, которая сравнивает два введенных с клавиатуры числа. Программа должна указать, какое число больше, или, если числа равны, вывести соответствующее сообщение. Ниже приведен рекомендуемый вид экрана во время работы программы.

Введите в одной строке два целых числа и нажмите .

-> 34 67

34 меньше 67

Практическая работа № 13

Тема: «Оператор цикла.»

Цель работы: «Изучить оператор цикл for»

Общие сведения

Цикл for идеален, когда известно необходимое количество итераций. Выглядит он следующим образом:

for (объявление переменных; условие; инкремент/декремент счётчика) тело цикла;

Или, преобразуя for в эквивалентныйтцикл while:

{// обратите внимание, цикл находится в блоке объявление переменных; while (условие)

{тело цикла; инкремент/декремент счётчика;

}} // переменные, объявленные внутри цикла выходят из области видимости здесь

Переменные, определённые внутри цикла for, имеют специальный тип области видимости: область видимости цикла. Такие переменные существуют только внутри цикла и недоступны за его пределами.

Выполнение цикла for

Цикл for выполняется в три шага:

Шаг №1: Объявление переменных. Как правило, здесь выполняется определение и инициализация счётчиков цикла, а точнее — одного счётчика цикла. Эта часть выполняется только один раз, когда цикл выполняется впервые.

Шаг №2: Условие. Если оно равно false, то цикл немедленно завершает своё выполнение. Если же условие равно true, то выполняется тело цикла.

Шаг №3: Инкремент/декремент счётчика цикла. Переменная увеличивается или уменьшается на единицу. После этого цикл возвращается к шагу №2.

Рассмотрим пример цикла for и разберёмся детальнее, как он работает:

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | #include <iostream> int main() { for (int count = 0; count < 10; ++count) std::cout << count << " "; return 0; } |
| --- | --- |

Сначала мы объявляем переменную count и присваиваем ей значение 0. Далее выполняется условие count < 10, а так как count равен 0, то условие 0 < 10имеет значение true. Следовательно, выполняется тело цикла, в котором мы выводим в консоль переменную count (т.е. 0).

Затем выполняется выражение ++count, т.е. инкремент переменной. Затем цикл снова возвращается к проверке условия. Условие 1 < 10 имеет значение true, поэтому тело цикла выполняется опять. Выводится 1, а переменная count увеличивается уже к значению 2. Условие 2 < 10 является истинным, поэтому выводится 2, а count увеличивается к 3 и так далее.

В конце, count увеличивается к 10, а условие 10 < 10 является ложным, и цикл завершается. Следовательно, результат выполнения программы выше:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Циклы for могут быть несколько трудными для начинающих программистов, однако опытные кодеры любят их, так как эти циклы очень компактны и удобны. Для наглядности, давайте преобразуем цикл for выше в эквивалентный цикл while:

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 | #include <iostream> int main() { { // Внешние скобки нужны для обеспечения области видимости цикла int count = 0; while (count < 10) { std::cout << count << " "; ++count; } } return 0; } |
| --- | --- |

Обратите внимание, внешние фигурные скобки здесь необходимы, так как переменная count выходит из области видимости при завершении цикла.

Ещё примеры циклов for

Давайте, используя цикл for, напишем функцию вычисления значений в степени n:

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | int pow(int base, int exponent) { int total = 1; for (int count=0; count < exponent; ++count) total *= base; return total; } |
| --- | --- |

Функция возвращает значение base^exponent (число в степени n). Base — это число, которое нужно возвести в степень, а exponent — это степень, в которую нужно возвести base.

Если экспонент равен 0, то цикл for выполняется 0 раз, и функция возвращает 1.

Если экспонент равен 1, то цикл for выполняется 1 раз, и функция возвращает 1 * base.

Если экспонент равен 2, то цикл for выполняется 2 раза, и функция возвращает 1 * base * base.

Хотя в большинстве циклов используется инкремент счётчика, мы также можем использовать и декремент счётчика:

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | #include <iostream> int main() { for (int count = 8; count >= 0; --count) std::cout << count << " "; return 0; } |
| --- | --- |

Результат:

8 7 6 5 4 3 2 1 0

Также мы можем увеличивать или уменьшать значение счётчика больше, чем на единицу с каждой новой итерацией:

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | #include <iostream> int main() { for (int count = 9; count >= 0; count -= 2) std::cout << count << " "; return 0; } |
| --- | --- |

Результат:

9 7 5 3 1

Ошибка неучтённой единицы

Одна из самых больших проблем с которой приходится сталкиваться начинающим программистам в циклах for (а также и в других типах циклов) — это ошибка на единицу (или ещё «ошибка неучтённой единицы»). Она возникает, когда цикл повторяется на 1 раз больше или на 1 раз меньше нужного количества итераций. Это обычно происходит из-за того, что в условии используется некорректный оператор сравнения (например, > вместо >= или наоборот). Как правило, эти ошибки трудно отследить, так как компилятор не будет жаловаться на них — программа будет работать нормально, но её результаты будут неправильны.

При написании циклов for помните, что цикл будет выполняться до тех пор, пока условие является истинным. Рекомендуется тестировать циклы, используя разные значения для проверки работоспособности цикла. Хорошей практикой является проверять циклы с помощью данных ввода (чисел, символов и прочего), которые заставляют цикл выполниться 0, 1 и 2 раза. Если цикл работает исправно, значит всё ОК.

Правило: Тестируйте свои циклы, используя входные данные, которые заставляют цикл выполниться 0, 1 и 2 раза.

Пропущенные выражения в цикле

Также в циклах можно пропускать одно или сразу все выражения. Например:

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | #include <iostream> int main() { int count = 0; for (; count < 10; ) { std::cout << count << " "; ++count; } return 0; } |
| --- | --- |

Результат:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Инициализацию счётчика мы прописали вне тела цикла, а инкремент счётчика — внутри тела цикла. В самом операторе for мы указали только условие. Иногда бывают случаи, когда не требуется объявлять счётчик цикла (потому что у нас уже есть один) или увеличивать его (так как мы увеличиваем его каким-то другим способом).

Хоть это и не часто можно наблюдать, но в операторе for можно вообще ничего не указывать. Стоит отметить, что подобное приведёт к бесконечному циклу:

for (;;) тело цикла;

Пример выше эквивалентен:

while (true) тело цикла;

Объявления переменных в цикле for

Хотя в циклах for обычно используется только один счётчик, иногда могут возникать ситуации, когда нужно работать сразу с несколькими переменными. Для этого используется оператор Запятая. Например:

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | #include <iostream> int main() { int aaa, bbb; for (aaa = 0, bbb = 9; aaa < 10; ++aaa, --bbb) std::cout << aaa << " " << bbb << std::endl; return 0; } |
| --- | --- |

Этот цикл присваивает значения двум ранее объявленным переменным:aaa = 0 и bbb = 9. Только с каждой итерацией переменная aaa увеличивается на единицу, а bbb уменьшается на единицу.

Результат выполнения программы выше:

0 91 82 73 64 55 46 37 28 19 0

Примечание: Цикл выше можно переписать следующим образом:

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | #include <iostream> int main() { for (int aaa = 0, bbb = 9; aaa < 10; ++aaa, --bbb) std::cout << aaa << " " << bbb << std::endl; return 0; } |
| --- | --- |

В этом случае запятая в объявлении переменных является частью синтаксиса, а не использованием оператора Запятая. Но эффект идентичен.

Использование циклов for в старых версиях С++

В старых версиях C++ переменные, объявленные в цикле for, не уничтожались при завершении этого цикла. Т.е. у вас могло получиться что-то вроде следующего:

| 1 2 3 4 5 6 7 | for (int count=0; count < 10; ++count) std::cout << count << " "; // В старых версиях С++ переменная count здесь не уничтожается std::cout << "\n"; std::cout << "I counted to: " << count << "\n"; // поэтому мы можем использовать count даже здесь |
| --- | --- |

Позднее, это было запрещено, но вы все ещё можете увидеть подобное в старом коде.

Вложенные циклы for

Подобно другим типам циклов, одни циклы for могут быть вложены в другие циклы for. В следующем примере мы разместили один for внутри другого for:

| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | #include <iostream> int main() { for (char c = 'a'; c <= 'e'; ++c) // внешний цикл по буквам { std::cout << c; // сначала выводим букву for (int i = 0; i < 3; ++i) // внутренний цикл по числам std::cout << i; std::cout << '\n'; } return 0; } |
| --- | --- |

С 1 итерацией внешнего цикла выполняется 3 итерации внутреннего цикла. Следовательно, результат выполнения программы выше:

a012

b012

c012

d012

e012

Заключение

Циклы for являются наиболее часто используемыми циклами в языке C++. Несмотря на то, что их синтаксис, как правило, немного запутывает начинающих программистов, вы очень скоро к нему привыкните и ощутите всю мощь и удобство этих циклов.

Задание №1

Напишите цикл for, который выводит каждое чётное число в диапазоне от 0 до 20.

Задание №2

Напишите функцию sumTo(), которая принимает целочисленный параметр с именем value и возвращает сумму всех чисел от 1 до значения value.

Например, если значением value является 5, то sumTo(5) должен возвратить 15, исходя из 1 + 2 + 3 + 4 + 5.

Подсказка: Используйте переменную вне тела цикла для хранения суммы чисел, как в примере с функцией pow() в подзаголовке «Ещё примеры циклов for».

Практическая работа № 14,(15 продолжение)

Тема: «Программирование микроконтроллера на языке С.»

Цель работы: «Научиться программировать микроконтроллер на языке С»

Общие сведения

Язык С для ARM.

Существующие программные пакеты позволяют писать прошивку для микроконтроллера на практически том же самом языке С, который используется и в программировании для компьютеров. Точка входа в прошивку определена жёстко на определённом адресе в памяти. Программный пакет знает обо всех основных микроконтроллерах и расположит по адресу точки входа функцию main(). Пользователь может объявлять переменные, функции, макроподстановки и т. п. Специфика микроконтроллера практически не сказывается на вычислениях, а становится важна при операциях с различными системами микроконтроллера.

Отличия написания программы по сравнению с программированием под PC.

Самое важное понять, что прошивка полностью самостоятельна, в отличие от программы под компьютер. Прошивка не может положиться на операционную систему, никто не подготовит для прошивки область памяти, переменные окружения и т.п. Кроме того точка входа определена, а точки выхода (возврат из главной функции) вообще не может существовать.

Начинается программа с функции main, которая объявляется без получаемых параметров, но с возвращаемым типом – int: int main(void){}

Нельзя пользоваться функциями работы с любой компьютерной периферией, такими как работа с дисплеем, клавиатурой, таймером, жестким диском и т.п.

Так как не существует разумного выхода из главной функции, то в программе всегда должен содержаться цикл, из которого нет выхода. То есть программа как бы должна зависнуть, занимаясь своей основной задачей. Любые действия, не предусмотренные в этой задаче, могут быть реализованы через механизм прерываний.

Для взаимодействия программы с системами микроконтроллера стоит пользоваться либо библиотеками, поставляемыми с микроконтроллером, либо реализовывать низкоуровневое взаимодействие за счёт операций записи и чтения в специальные области памяти, описанные в документации к микроконтроллеру.

Пример построения программы для микроконтроллера

#include "hardware_description.h"

int main(void)

{

// Initialization unsigned long t;

t=*(unsigned long*)0x40074A20;

*(unsigned long*)0x40074A20= t&0x000000FF;

// Main cycle while(tru)

{

*(unsigned long*)0x40074A20=t++;

}

Ввод и вывод.

Любой ввод или вывод осуществляется через сигналы принимаемые или посылаемые через ножки микросхемы контроллера. Микросхема контроллера это преимущественно цифровое устройство и поэтому непосредственное управление ножками микросхемы подразумевает вывод либо считывание логической единицы или логического нуля. Логическая единица означает, что напряжение на ножке микросхемы становится равным нулю, а логическая единица обычно означает, что напряжение равно напряжению питания микросхемы (например 3.3В). Помимо непосредственного управления ножками существуют специальные интерфейсные блоки микроконтроллера. Например если в контроллере реализован контроллер USB, то прошивке потребуется лишь инициализировать его, а всю требуемую для пересылки информации последовательность нулей и единиц контроллер USB сделает сам. Точно так же можно заставить микроконтроллер самостоятельно менять состояние ножки между нулём и единицей через заданные промежутки времени. Каждый такой специальный интерфейс перечислен в спецификации к контроллеру.

Мы разберём сначала самый простой способ – непосредственный ввод и вывод. В английском он называется General Purpose Input/Output (GPIO). В качестве вывода может служить светодиод. Если один его контакт подключен к ножке микроконтроллера, а второй – к земле, то при выводе на ножку логической единицы светодиод начнёт светиться. В качестве ввода может служить кнопка. Кнопка может быть подключена разными способами. Мы рассмотри способ, когда ножка микроконтроллера подключена через резистор к питанию. А кнопка замыкает эту ножку на землю. Тогда в случае нажатия кнопки логическая единица на ножке сменится нулём.

Как уже говорилось любое интерфейсное взаимодействие реализуется через специальную область памяти – управляющие регистры. Для вывода сигнала на ножку надо включить возможность непосредственного управления ножкой, а затем записать нужное число в регистр ввода/вывода. В принципе информацию на ножки можно выводить как по одному биту, так и блоками по нескольку бит. То же самое относится и к считыванию. Вполне естественно, что выводить сигнал и считывать его с одной и той же ножки нельзя, так как если напряжение на ножке задано посредством вывода, то считать удастся именно это напряжение.

Для того чтобы узнать специальные адреса в памяти для управления регистрами  нужно обратиться к документации на микросхему контроллера. Оттуда можно узнать, что:

Изначально практически все ножки настроены на ввод данных, а не на вывод

- Режим ввода и вывода переключаются регистром GPIODIR

- Ввод и вывод данных осуществляется через регистр GPIODAT

- Существует способ независимо управлять ножками микросхемы

Чтобы понять какая именно ножка подключена к кнопке, а какая к светодиоду нужно обратиться к документации на тестовую плату. Там приведена принципиальная схема тестовой платы с указанием имён ножек микросхемы. Теперь остаётся прочитать страницы документации посвященные регистрам GPIODIR и GPIODAT и выяснить какие числа нужно в них записать для ввода или вывода информации.

Адресация.

В микроконтроллерах ARM 32битная память. Это значит, что все её ячейки нумеруются от 0, до232 1 . Так как элементарным операндом ядра микроконтроллера слово, то переменные обычно хранят в адресах, кратных 4. Использование адреса не кратного 4 может привести к считыванию или записи фрагментов двух разных переменных. Реализация языка С для ARM имеет средства для поддержки переменных меньших размеров чем 32 бита. Например можно объявлять однобайтные переменные char или массивы char. Однако адреса специальных регистров всё-таки сделаны кратными 4.

Чтобы превратить число в адрес нужно воспользоваться преобразованием типа в указатель. Например: (unsigned long*)16; Запись адресов в виде чисел неудобная, так как они часто идут через 4, а основание привычной человеку системы счисления – 10. Поэтому для записи адреса обычно используют шестнадцатиричное представление. Например вместо диапазона 0-4294967295 используется 0х00000000-0xFFFFFFFF. Именно в шестнадцатиричном виде адреса специальных регистров указаны в документации. Например чтобы записать в GPIODIR порта B некую переменную Var нужно написать

*(unsigned long*)0x40005400=Var;

Двоичное и шестнадцатиричное счисление.

Чтобы перевести число из n-ричной в m-ричную нужно домножить каждый разряд исходного числа на n в степени положения разряда, считающееся от нуля, и сложить получившиеся числа. Далее нужно поделить с остатком получившееся число на m. Целую часть деления снова поделить на m, а остаток записывать справа налево. Когда целая  часть останется нулём – прекратить. Например переведём 4134 из пятиричной системы в девятиричную. Система в математике записывается в виде числового индекса. Мы решаем задачу 41345  x9 .

Двоичное и шестнадцатиричное счисления получили особое распространение в программировании микроконтроллеров, так как шестнадцатиричное удобно для записи адресов, а двоичное соответствует явному указанию сигнала на ножках микросхемы. Например если нужно чтобы ножки 2 и 7 перешли в высокое состояние, то надо вывести следующий байт на порт вывода: 100001002 . Это число соответсвует 132 в десятичной системе счисления. Перевод достаточно нетривиальный и поэтому удобнее переводить в шестнадцатиричную систему счисления для короткой записи. Каждые 4 разряда двоичной системы соответствуют 1 разряду шестнадцатиричной. Для перевода достаточно понять следующую таблицу:

Первая строчка таблицы это десятичное число, вторая – шестнадцатиричной, а третья

- двоичной. В шестнадцатиричной записи нужно 16 разных знаков для обозначения цифр. Поэтому для нехватающих 6 знаков используют первые 6 букв английского алфавита.

В языке С шестнадцатиричные числа начинаются с 0х. Если 8 ножек микроконтроллера соответствуют байту записанному по адресу 0х12345678, то вывод 0 на все ножки кроме 2 и 7 будет осуществляться командой *(unsigned long*)0x12345678=0x84; Здесь записано шестнадцатиричное представление для числа 100001002

Среда программирования Keil µVision.

Пакет Keil предоставляет возможность создавать проекты под выбранный микроконтроллер. В Keil входит библиотека основных функций, среда программирования, компилятор под основные языки программирования, заливщик и отладчик. Отладка  может проводится как в режиме эмуляции, где эмулируется голый процессор без периферии, а также в режиме отладки на реальном устройстве, где отладчик всё равно ничего не знает о периферии, но эта периферия присутствует и можно в реальном времени видеть её работу.

Основные языки, подходящие для програмирования микроконтроллеров это С и ассемблер. Язык С реализованный в Keil не соответствует стандарту С, но практически все несоответствия можно обойти или проигнорировать. Разные языки можно комбинировать с помощью ассемблерных вставок.

Загрузка программы в микроконтроллер.

В проекте Keil указывается тип устройства для заливки. Используемые платы  Luminary Micro поддерживаются как отдельный тип устройств. Скомпилировав программу необходимо выбрать нужный тип заливщика в свойствах проекта и нажать клавишу заливки. Непосредственно после окончания можно нажимать Reset на плате и программа начнёт работать.

Практическая часть

Создание программы ввода-вывода.

Самостоятельное написание программ работы со светодиодом и кнопкой. Задания:

  - Пока кнопка нажата горит светодиод

  - Светодиод загорается только после нажатия кнопки

  - Светодиод изначально горит, при изменении состояния кнопки светодиод гаснет

  - Светодиод мигает всё медленнее, кнопка ускоряет мигание

  - После нажатия кнопки светодиод загорается и гаснет

  - Светодиод мигает столько раз, сколько была нажата кнопка