ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

ПМ.01. Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок

МДК 01.01 «Электрические машины»

специальность: 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»

г. Белгород 2019 г.

| Одобрено предметно-цикловой дисциплин профессионального цикла специальностей 08.02.03, 08.02.09, 15.02.13 | Разработано на основе рабочей программы ПМ.01 Организация и выполнение работ по эксплуатации и ремонту электроустановок. МДК 01.01«Электрические машины» специальность: 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий |
| --- | --- |
| Протокол № от «__» __________ 2019 г. Председатель предметно- цикловой комиссии ________________Тарасенко Н.В. | Заместитель директора по учебно- методической работе ______________Петрова Н.В. |

Составитель: Ногина А.В., преподаватель    ОГАПОУ «БСК»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические рекомендации по выполнению лабораторных работ по ПМ 01 МДК 01.01 «Электрические машины» составлены на основе рабочей программы по указанному междисциплинарного курса специальности 08.02.09  «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий». Учебной программой предусмотрено 40 часа на лабораторные занятия.

Лабораторные работы преследуют следующие цели:

1) закрепление теоретических знаний, полученных студентами в лекционной части курса;

2) ознакомление со схемами включения;

3) получение студентами практических навыков проведения эксперимента и обработки его результатов.

Общая структура лабораторных занятий включает:

– вводную часть (объявляется тема занятия, ставятся цель к

занятию, проводится обсуждение готовности обучающихся к выполнению заданий, выдается задание,  обеспечение дидактическими материалами);

– самостоятельную работу (определяются пути выполнения задания,

разбираются основные алгоритмы выполнения задания на конкретном примере, выполняется задание, в конце работы делаются выводы.);

– заключительную часть (анализируются результаты работы, выявляются ошибки при выполнении задания и определяются причины их возникновения, проводится рефлексия собственной деятельности).

Лабораторная работа защищается, в конце ее выполнения.

При проведении лабораторных занятий используются следующие виды

деятельности обучающихся, формирующие общие и профессиональные компетенции:

– индивидуальная работа по выполнению заданий;

– работа в паре по взаимообучению и взаимопроверке при решении заданий;

– коллективное обсуждение проблем и решение заданий под руководством преподавателя.

Перечень лабораторных работ по ПМ 01 МДК 01.01 «Электрические машины» для специальности  08.02.09   «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»

| № п/п | Наименование тем учебной дисциплины | Темы лабораторных работ | Количество часов | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тема 1.1.5 Коллекторные генераторы | Лабораторная работа №1 «Исследование работы генератора постоянного тока с независимым возбуждением.». | 2 | Л-3 [c. 45-56] |
|  |  | Лабораторная работа №2 «Изучение работы генератора постоянного тока с параллельным возбуждением». | 2 | Л-5 [c. 57-68] |
| 2. | Тема 1.1.6 Коллекторные двигатели | Лабораторная работа №3 «Изучение работы двигателя постоянного тока с независимым возбуждением Сборка схемы и включение двигателя. Построение характеристик двигателя». | 2 | Л-1 [c. 15-31] |
|  | Тема 1.5.3 Режимы работы синхронных генераторов, включенных в систему | Лабораторная работа № 4 Изучение работы трехфазного синхронного генератора, включенного на параллельную работу с сетью, построение характеристик. | 2 | Л-2 [c. 58-63] |
|  | Тема 1.6.3 Машины постоянного тока специального назначения | Лабораторная работа № 5 «Определение статических электромеханической и механической характеристик двигателя постоянного тока» | 2 | Л-4 [c. 109-136] |
|  |  | ИТОГО : | 10 |  |

Критерии оценки результата

| Оценки | Критерии оценок |
| --- | --- |
| «5» | - обучающийся подбирает необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний (литература, материалы, инструменты), показывает необходимые для проведения лабораторной работы теоретические знании. Правильно оформлена расчетная часть работа, соблюдена технологическая последовательность выполнения данного вида работ. Работа оформлена аккуратно. |
| «4» | - лабораторная работа выполняется обучающимся в полном объёме и самостоятельно. Обучающийся использует указанные преподавателем источники информации. Могут быть неточности и небрежность в оформлении работы. Работа показывает знания обучающимися основного теоретического материала, но имеются незначительные ошибки при оформлении расчетной части роботы. |
| «3» | - обучающийся выполняет и оформляет лабораторную работу полностью с помощью преподавателя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу других обучающихся. |
| «2» | - лабораторная работа не выполнена полностью за отведенное время по неуважительной причине. |

Лабораторная работа №1

Тема: «Исследование работы генератора постоянного тока с независимым возбуждением.»

Цель работы: «Ознакомиться с конструкцией электрической машины постоянного тока, изучить принцип действия генератора постоянного тока с независимым возбуждением, снять и проанализировать основные характеристики генератора.»

Теоретические пояснения

Генератор предназначен для преобразования механической энергии, поступающей от первичного двигателя, в электрическую энергию постоянного тока.

Основными частями генератора постоянного тока являются неподвижный индуктор (статор) и вращающийся якорь (ротор).

Индуктор состоит из станины (ярма), представляющий полый цилиндр, к внутренней поверхности которого крепятся главные полюса для возбуждения главного магнитного поля и дополнительные полюса для уменьшения искрения между коллектором и щетками из-за причин электромагнитного характера.

Главные полюса состоят из ферромагнитных сердечников с расположенными на них обмотками, которые называются обмотками возбуждения главного магнитного поля генератора.

Якорем называется часть машины, в обмотке которой наводится ЭДС. Якорь состоит из вала с насаженным на него сердечником и коллектором. Сердечник якоря выполняется из листовой электротехнической стали, в пазы которого укладываются секции обмотки. Концы каждой секции присоединяются к отдельным пластинам коллектора. Коллектор и прижатые к его поверхности щетки служат в генераторе постоянного тока для преобразования переменной ЭДС якоря в постоянное напряжение на щетках, к которым подключается внешняя цепь.

Принцип действия генератора постоянного тока основан на явлении электромагнитной индукции. При вращении якоря первичным двигателем в магнитном поле полюсов в обмотке якоря индуктируется ЭДС. Явление возникновения индуктированной ЭДС в проводнике называется электромагнитной индукцией.

Процесс самовозбуждения при n= nном = const возможен, если соблюдаются следующие условия:

  - Наличие в магнитной цепи машины остаточного магнитного потока.

  - Поток, создаваемый обмоткой возбуждения, направлен согласно с остаточным магнитным потоком.

  - Сопротивление цепи возбуждения должно быть меньше критического.

Если не выполняется условие 1, то необходимо намагничивать машину при питании обмотки возбуждения от постороннего источника постоянного тока.

Если не выполняется условие 2, то нужно изменить направление тока в обмотке возбуждения.

Если не выполняется условие 3, то характеристика холостого хода и вольтамперная характеристика цепи возбуждения пересекаются при очень малых значениях тока  возбуждения  и  самовозбуждение  заканчивается  в точке пересечения этих характеристик.

Свойства генератора постоянного тока с независимым и параллельным возбуждением определяются его характеристиками, основными из которых являются характеристика холостого хода, внешняя и регулировочная характеристики.

Описание лабораторной установки

Объектом исследований  является  генератор  постоянного  тока.  Генератор приводится во вращение  асинхронным  двигателем.  Так  как  частота вращения асинхронного двигателя под нагрузкой изменяется незначительно, то в данных опытах ее можно принять постоянной  величиной (n = const).

Порядок работы при исследовании ГПТ с независимым возбуждением

На рис. 1 представлена схема для исследования генератора постоянного тока с независимым возбуждением.

Рис. 1. Схема для исследования генератора постоянного тока с независимым возбуждением

Пределы измерительных приборов в модуле «измерительные приборы» установить для амперметра 200 мА и для вольтметра, соответственно, 20 В. Сопротивление модуля «активная нагрузка» установить на 0  (переключатели П3 и П4 до упора влево).

Характеристика холостого хода – это зависимость ЭДС якоря от тока возбуждения Eя f (Iв )

при n  const , ток в нагрузке Iн  Iя равен нулю.

- Включить	общее	энергопитание	(кнопка	«Вкл.»	на	модуле

«трехфазный ИП»).

- Включить автомат модуля «трехфазный ИП» (ключ К1 вверх).

- Включить автомат модуля «выключатели трехфазные» (ключ К2 вверх, асинхронный двигатель вращается).

- Включить питание модулей «указатель частоты» и «источник питания ДПТ».

- Регулятором Р1 модуля «источник питания ДПТ» установить такой ток возбуждения (миллиамперметр этого модуля), чтобы напряжение на  вольтметре достигло 140 В (модуль «измерительные  приборы»).  Уменьшая  ток возбуждения снять 5÷6 точек и занести  в  таблицу 1.  Затем,  увеличивая ток возбуждения, снять 5÷6 точек и занести в таблицу 1.

Таблица 1.

| № пп | Размагничивание |  | Намагничивание |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Iв , мА | U, В | Iв , мА | U, В |  |
| 1 |  |  |  |  | Eяост  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |

Внешняя  характеристика  генератора  –  это  зависимость  напряжения  на выходе генератора от тока нагрузки U  f (Iн ) при n  const Iв  const.

- Регулятором Р1 модуля «источник питания ДПТ»  установить напряжение на вольтметре 140 В.

- Изменяя нагрузку переключателями П3 и П4 от 0 до 100 с шагом 20 (модуль «активная нагрузка») снять значения напряжения  на  выходе генератора и ток генератора (показания вольтметра и амперметра модуля

«измерительные приборы») и занести в таблицу 2.

- Переключатели П3 и П4 вернуть в положение 0.

- Рассчитать относительное падение напряжения  на  нагрузке  по  формуле:

Таблица 2

| № пп | Iн, мА | U, В | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Uном  130В |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

Регулировочная	характеристика    генератора    –    это    зависимость тока возбуждения от тока нагрузки Iв  f (Iн ) при U  const n  const

- Установить напряжение на выходе генератора 125 В (регулятором Р1 модуля «источник питания ДПТ») и зафиксировать ток возбуждения.

- Включить нагрузку (переключатели П3  и П4), напряжение  уменьшится  и регулятором Р1 («источник питания  ДПТ»)  восстановить  начальное значение напряжения на выходе генератора (125 В).

- Изменяя нагрузку при условии  поддержания  постоянным  напряжения  на выходе генератора снять значения тока возбуждения (показания миллиамперметра модуля «источник питания ДПТ») и тока  нагрузки генератора (показания амперметра модуля «измерительные приборы») и  занести эти значения в табл. 3.

- Выключить трехфазный автомат и питание всех модулей.

Таблица 3

| № пп | I в , мА | Iн, мА | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

Сформулировать письменно выводы в виде ответов на следующее вопросы:

  - Как происходит процесс самовозбуждения генератора постоянного тока?

  - Отчего зависит ЭДС генератора постоянного тока?

  - Объяснить характер характеристики холостого хода.

Лабораторная работа №2

Тема: «Изучение работы генератора постоянного тока с параллельным возбуждением»

Цель: «Ознакомиться с конструкцией электрической машины постоянного тока, изучить принцип действия генератора постоянного тока с параллельным возбуждением, снять и проанализировать основные характеристики генератора.»

Описание лабораторной установки

Объектом исследований  является  генератор  постоянного  тока.  Генератор приводится во вращение  асинхронным  двигателем.  Так  как  частота вращения асинхронного двигателя под нагрузкой изменяется незначительно, то в данных опытах ее можно принять постоянной  величиной (n = const).

Рис. 2. Схема для исследования генератора постоянного тока с параллельным возбуждением

Порядок работы при исследовании ГПТ с параллельным возбуждением

На рис. 2 представлена схема для исследования генератора постоянного тока при параллельном возбуждении.

Пределы измерительных приборов в модуле «измерительные приборы» установить для амперметра 200 мА и для вольтметра, соответственно, 20 В. Сопротивление модуля «активная нагрузка» установить на  нуль (переключатель П3 и П4 до упора влево). Сопротивление модуля «реостаты возбуждения ДПТ» установить равным 1 кОм.

Характеристика холостого хода – это зависимость ЭДС якоря от тока возбуждения Eя  f (Iв ) при n  const, ток в нагрузке Iн  Iя равен нулю.

- Включить общее энергопитание (кнопка «Вкл.» на модуле «трехфазный ИП»).

- Включить автомат модуля «трехфазный ИП» (ключ К1 вверх).

- Включить автомат модуля «выключатели трехфазные» (ключ К2 вверх, асинхронный двигатель вращается).

- Включить питание модуля «указатель частоты».

- Реостатом модуля «реостаты возбуждения ДПТ», увеличивая сопротивление в обмотке возбуждения, снять 4÷5 точек  (размагничивание ГПТ) и занести данные в табл.4, затем, уменьшая сопротивление  модуля  (до 0,1 кОм), снять 4÷5 точек (намагничивая систему) и занести данные в табл.4.

Таблица 4.

| № пп | Размагничивание |  | Намагничивание |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I в , мА | U, В | Iв , мА | U, В |  |
| 1 |  |  |  |  | Eяост  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

- Внешняя характеристика генератора – это зависимость напряжения на выходе генератора от тока нагрузки U  f (I н ) при n  const Iв  const Установить выходное напряжение 135 В реостатом модуля «реостаты возбуждения ДПТ», при R  0,1 кОм. Изменяя нагрузку переключателями П3 и П4 от 0 до 100 с шагом 20 (модуль «активная нагрузка») снять значения напряжения на выходе генератора и ток генератора (показания вольтметра и амперметра модуля

«измерительные приборы») и занести в таблицу 2.

- Переключатели П3 и П4 вернуть в положение 0.

- Рассчитать относительное падение напряжения на нагрузке по формуле:

Таблица 2

| № пп | Iн, мА | U, В | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Uном  130В |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

Регулировочная	характеристика генератора – это зависимость тока возбуждения от тока нагрузки Iв  f (Iн ) при U  const n  const . Регулировочные характеристики генераторов независимого и параллельного возбуждения практически совпадают, поэтому снятие этой характеристики не обязательно.

Сформулировать письменно выводы в виде ответов на следующее вопросы:

1.Объяснить характер внешних характеристик.

2.Как регулируют напряжение генератора?

3.Объяснить характер регулировочной характеристики.

Лабораторная работа №3

Тема: «Изучение работы двигателя постоянного тока с независимым возбуждением

Сборка схемы и включение двигателя. Построение характеристик двигателя»

Цель: «Приобретение практических навыков в выполнении опытов по снятию данных и построении механических и электромеханических характеристик двигателя постоянного тока независимого возбуждения. Получение экспериментального подтверждения теоретических сведений об электромеханических и механических характеристиках двигателя постоянного тока независимого возбуждения.»

Теоретическая часть.

Электромеханическая (скоростная) характеристика ДПТ представляет собой зависимость угловой скорости ω от тока якоря Ia при неизменных токе возбуждения и напряжении на якоре.

Уравнение электромеханической характеристики ω = f(Ia) имеет вид

|  |  |  | ω = | U − Ia Ra | , | (2.1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | kΦ |  |  |
| где | k = | pN | – конструктивный коэффициент; |  |  |  |
|  |  | 2pa |  |  |  |  |
|  | p – число пар полюсов двигателя; |  |  |  |  |  |
|  | N – число активных проводников обмотки якоря; |  |  |  |  |  |
|  | a – число пар параллельных ветвей обмотки якоря; |  |  |  |  |  |
|  | Ф – магнитный поток; |  |  |  |  |  |
|  | U – напряжение на якоре; |  |  |  |  |  |

Rа – сопротивление якорной цепи.

Механическая характеристика двигателя постоянного тока представляет собой зависимость угловой скорости от момента M при неизменных токе возбуждения и напряжении на якоре.

Уравнение механической характеристики ω = f(M) имеет вид

| ω = | U | − | MR |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | a | . | (2.2) |
|  | kΦ |  | (kΦ)2 |  |  |

Таким образом, электромеханическая и механическая характеристики двигателя постоянного тока независимого возбуждения представляют собой прямые линии, наклон которых зависит от величины Ra (рис. 2.1). Поэтому, когда в цепи якоря нет добавочных сопротивлений, характеристики двигателя являются наиболее жёсткими. Характеристики, снятые при номинальном напряжении на якоре, номинальном токе возбуждения и отсутствии добавочных сопротивлений в якорной цепи, называются естественными. Если же в цепь якоря ввести добавочное сопротивление, то наклон электромеханической и механической характеристик увеличится. Такие характеристики называют реостатными.

Рис. 2.2

Перечисленные характеристики можно получить с помощью системы машин рис. 2.2. В данной системе машины M1 включена в двигательном режиме, машина M2 является генератором, роль электрической нагрузки которого выполняет якорь машины M3. Возбуждение машин постоянного тока M1 и M2 регулируется широтноимпульсными преобразователями ШИП–1,ШИП–2,управляемыми при помощи переменных резисторов R300, R301. Напряжение на якоре двигателя M1 регулируетсяширотно-импульснымпреобразователем ШИП при помощи резистора R201. Контроль частоты вращения машин M1, M2 осуществляется тахометром ИС1 (BR1).

2.2. Порядок выполнения работы.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ ПИТАНИЯ СТЕНДА ВСЕ ТУМБЛЕРЫ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ В ОТКЛЮЧЕННОМ СОСТОЯНИИ (НИЖНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ); ДВИЖОК РЕЗИСТОРА R201 ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ ПРИМЕРНО В СРЕДНЕМ ПОЛОЖЕНИИ; ДВИЖКИ ОСТАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ РЕЗИСТОРОВ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ В КРАЙНЕМ ЛЕВОМ ПОЛОЖЕНИИ.

1.Собрать схему рис 2.2. Включить питание стенда, после загрузки включить ШИП–1иШИП–2тумблерами SA300, SA301. Установить ток возбуждения машины M1 резистором R300 400 мА.

2.Включить релейно-контакторнуючасть стенда тумблером SA700. Включить SA1. Нажать кнопку SB704 – подключить якорь M1 к ШИП (при этом R201 должен быть приблизительно в среднем положении). Включить SA100, SA200. Вращая R201 против часовой стрелки, установить напряжение на якоре M1 100 – 120 В (PV10). Измерить частоту вращения машины M1 (ИС1) и ток якоря (PA10).

3.Снять скоростную характеристику двигателя постоянного тока независимого возбуждения. Увеличивая ток возбуждения машины M2 (PA2, R301) снять 5 – 6 точек электромеханической характеристики машины M1 (фиксировать ток якоря PA10, частоту вращения ИС1).

ВНИМАНИЕ! При снятии характеристики не допускать увеличения токов якорей машин М1 – М3 более 3 А, тока возбуждения машины

M2 – более 400 мА! Полученные значения занести в таблицу (табл. 2.1).

Уменьшить ток возбуждения M2 до нуля (R301, PA2).

Табл. 2.1

|  | Ua1, В | Ia1, А | Iв1, мА | Iв2, мА | Ia2–3, А | ω1,с–1 | M, Н м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (PV10) | (PA10) | (PA1) | (PA2) | (PA4) | (ИС1) |  |

4.Снять скоростные характеристики при изменении напряжения на якоре. Установить резистором R201 напряжение на якоре M1 (PV10) 65 – 80 В. Измерить частоту вращения машины M1 (ИС1) и ток якоря ( PA10).

Выполнить п. 3 для этого напряжения. Повторить п. 3 для Ua = 30 – 40 В. Установить исходное значение напряжения на якоре.

5.Снять характеристики при ослаблении потока. Установить ток возбуждения машины M1 равным 300 мА. Повторить п. 3. Установить ток возбуждения машины M1 равным 200 мА. Повторить п. 3. Установить ток возбуждения машины M1 равным 400 мА.

6.Снять реостатные характеристики. Ввести в цепь якоря резистор R911, убрав перемычку, и повторив п. 3, снять реостатную характеристику. Ввести в цепь якоря сопротивление R912, убрав вторую перемычку, и повторить п. 3.

7.Вращая R201 по часовой стрелке, остановить машину M1. Выключить SA200, SA100. Нажать кнопку SB703 – отключить якорь M1 от ШИП. Отключить релейно-контакторнуючасть стенда тумблером SA700. Установить ток возбуждения машины M1 (R300, PA1) равным нулю. ВыключитьШИП–1,ШИП–2тумблерами SA300, SA301. Отключить питание стенда.

2.3. Обработка результатов измерений.

1. Рассчитать электромагнитный момент двигателя M1 по выражению

M= kΦIа .

2.Построить графики электромеханических и механических характеристик двигателя постоянного тока независимого возбуждения для различных способов регулирования скорости.

3.Рассчитать и сравнить жёсткости механических характеристик двигателя постоянного тока независимого возбуждения для различных способов регулирования скорости.

2.4. Контрольные вопросы

1.Как определить жёсткость механических характеристик двигателя постоянного тока независимого возбуждения?

2.Какие параметры определяют скорость идеального холостого хода двигателя постоянного тока независимого возбуждения?

3.Какие параметры влияют на жёсткость механических характеристик двигателя постоянного тока независимого возбуждения?

4.При каком способе регулирования скорости двигателя постоянного тока независимого возбуждения скорость идеального холостого хода остаётся неизменной?

5.В чём различие режимов идеального и реального холостого хода электродвигателя?

6.При каком способе регулирования скорости двигателя постоянного тока независимого возбуждения жёсткость механических характеристик остаётся постоянной?

Лабораторная работа №4

Тема: «Изучение работы трехфазного синхронного генератора, включенного на параллельную работу с сетью, построение характеристик.»

- Цель работы: «ознакомление с принципом действия, характеристиками синхронного генератора в автономном режиме; приобретение практических навыков подключения к сети, эксплуатации и отключения синхронного генератора; получение экспериментального подтверждения теоретических сведений о характеристиках синхронного генератора, работающего параллельно с сетью.»

Основные теоретические положения

Подключение синхронных генераторов на параллельную работу

Параллельная работа синхронных генераторов на одну сеть применяется на электрических станциях и в тех случаях, когда один генератор имеет недостаточную мощность. Если электростанция включена в объединенную энергосистему, то можно считать, что все синхронные генераторы станции работают на общую сеть с постоянным напряжением U = const и постоянной частотой в сети f = const.

Параллельная работа нескольких генераторов на одну сеть позволяет обеспечить бесперебойность снабжения электроэнергией потребителей, облегчить транспортировку синхронных генераторов, производить ремонт генераторов без ущерба для потребителей.

В момент подключения синхронного генератора к сети (рис. 1, а) возможен скачок тока, который может нарушить работу сети и повредить подключаемый генератор. Подключение синхронного генератора на параллельную работу с сетью должно осуществляться таким образом, чтобы скачок тока был как можно меньше. Практически этого можно добиться, выполнив следующие условия:

- Напряжение генератора U должно быть равным напряжению сети Uс: U  = Uс. Напряжение сети является постоянной величиной, а напряжение генератора можно регулировать, изменяя ток возбуждения.

- Частота напряжения генератора f  должна быть равной частоте напряжения сети fС : f = fС . Частота сети постоянна, а частоту генератора можно регулировать изменением частоты вращения приводного двигателя.

- Порядок чередования фаз генератора должен быть таким же, как в сети.

- Напряжение генератора должно иметь такую же начальную фазу, как у напряжения сети (рис. 1, б).

а)                                                                              б)

Рис. 1

Процесс выполнения перечисленных условий называется синхронизацией. Синхронизацию можно осуществить, используя лампы Н1, Н2, Н3, включенные по схеме рис. 2, а.

а)                                                                              б)

Рис. 2

В этой схеме одна из ламп подключается к одноименным зажимам сети (В) и генератора, а две другие накрест. В случае одинакового чередования фаз, лампы загораются и гаснут по очереди, образуя при большой разности частот впечатление бегущего или вращающегося света. Расположив лампы по кругу, можно получить вращение света в одну или в другую сторону, в зависимости от скорости вращения ротора синхронного генератора. Схема рис. 2, а позволяет определить, как следует изменить скорость вращения первичного двигателя. Подключать статор синхронного генератора к сети следует в тот момент, когда верхняя лампа, подключенная к одноименным зажимам сети и генератора, погаснет.

Если чередование фаз в сети и генератора разное, то будет наблюдаться не вращающийся свет, а одновременное потухание и загорание ламп.

Работа синхронного генератора параллельно сети

После подключения статора к сети ротор захватывается магнитным полем синхронной машины, вращающимся с частотой n0 = 60f /p, где n0  — скорость вращения магнитного поля и ротора (об/мин); f — частота сети, p — число пар магнитных полюсов. Амплитуда результирующего магнитного потока, в отличие от автономного режима, не зависит от нагрузки и определяется, как у асинхронного двигателя,  напряжением сети:

Рис. 3

U  =  4,44 коб f w Фm ,

где коб — обмоточный коэффициент, синусоидальных ЭДС, Гц; w — количество витков; Фm — амплитуда магнитного потока. Небольшое опережение (рис. 3) ротора относительно магнитного поля на угол  из-за неточной синхронизации приводит к появлению тормозного момента MТ, так как в этом случае сила притяжения разноименных полюсов N и S  приобретает составляющую, перпендикулярную оси ротора. В случае отставания ротора направление момента меняется на противоположное. В результате, даже если отключить приводной двигатель, ротор будет вращаться вместе с магнитным полем, угол  будет небольшим — генератор продолжает работать в режиме холостого хода.

Векторная диаграмма синхронного генератора приведена на рис. 2, б. В режиме работы параллельно сети вектор напряжения U совпадает с соответствующим вектором напряжения сети и его положение фиксировано. Длина вектора E0 регулируется током возбуждения, а угол определяется точкой пересечения m вершины вектора  с перпендикуляром, опущенным на вектор тока через точку n. Как и в автономном режиме, вектор E0 расположен впереди вектора U (угол  < 0), а длина вектора тока определяется формулой I = Eсин/Xсин. Однако в этом случае угол между векторами тока и напряжения , а следовательно и углы , 0, зависят не от характера нагрузки, а от подводимой приводным двигателем мощности и величины тока возбуждения.

Угловая характеристика синхронной машины

Регулирование активной мощности, вырабатываемой синхронным генератором, можно осуществить, изменяя механическую мощность (момент), подводимую к ротору приводным двигателем. При увеличении мощности и фиксированном токе возбуждения увеличивается угол между ротором и результирующим магнитным полем (рис. 3). Соответственно вектор E0 поворачивается против часовой стрелки (рис. 4), а его длина остается неизменной (E0 =E'0 ). Как видно из векторной диаграммы, вектор синхронной ЭДС Eсин поворачивается в ту же сторону, а его длина увеличивается (E'син). Длина и угол вектора тока I изменяются также (I').  При этом активная составляющая тока Iа увеличивается, а реактивная Iр уменьшается. Таким образом, при изменении активной мощности реактивная мощность изменяется тоже. Угол  в режиме генератора остается отрицательным,  < 0. Если отключить приводной двигатель и подключить  к валу ротора механическую нагрузку, ротор начнет отставать от магнитного поля и угол  станет положительным,  > 0.

Механическая мощность приводного двигателя расходуется на покрытие механических, электрических и магнитных потерь и создание полезной электрической мощности P = 3UIcos , потребляемой нагрузкой.

Если пренебречь потерями, то механическая мощность приводного двигателя PМ = 2Mn0/60 =  Mn0/9,55 совпадает с электромагнитной мощностью PЭМ = 3E0Ucos0, передаваемой магнитным полем из статора в ротор и электрической мощностью P: PМ  PЭМ  P. Из треугольников 0qm и mnq векторной диаграммы на рис. 2, б следует, что длина отрезка mq равна E0sin = XcинIcos0, так как длина отрезка mn равна Ecин = XcинIcos0. Подставляя значение Icos0 в выражение для PЭМ, получаем для механической мощности на валу генератора:

PМ  PЭМ = 3E0U sin/Xcин = Pmax sin,

где Pmax = 3E0U /XCИН — максимальная активная мощность, вырабатываемая синхронным генератором.

Механический тормозной момент на валу генератора

M = 9,55PМ/n0 = 28,6E0U sin/n0Xcин = Mmax sin,

где Mmax =  28,6E0U sin/n0XCИН — максимальный тормозной момент.

Зависимость момента синхронной машины от угла нагрузки при  постоянном токе возбуждения IВ = const называется угловой характеристикой машины (рис. 5). Режиму генератора соответствует левая часть характеристики ( < 0).

При холостом ходе генератора оси ротора и статора совпадают,  = 0, соответственно M = 0, P = 0. С увеличением вращающего момента первичного двигателя ротор опережает магнитное поле, а электрическая мощность и электромагнитный момент возрастают. Причем, M является тормозным моментом, уравновешивающим момент приводного двигателя. При изменении угла  от 0 до -90 генератор работает устойчиво. Если еще увеличить момент приводного двигателя, то угол  превысит значение -90, а M, P начнут уменьшаться. При этом ротор начнет вращаться несинхронно с магнитным полем. Тогда генератор перестанет работать параллельно с сетью — выпадет из синхронизма, что может вызвать нежелательные явления и рассматриваться как аварийный режим

С увеличением тока возбуждения IВ, ЭДС E0 тоже увеличивается, при этом происходит рост Pmax и Mmax.

U-образные характеристики синхронного генератора

Регулирование реактивной мощности при постоянной активной можно осуществить изменением тока возбуждения. При этом, если момент приводного двигателя не изменяется, то угол рассогласования , активная мощность P, активная составляющая тока статора и момент M синхронного генератора будут постоянными.

Влияние изменения тока возбуждения на работу генератора можно проследить по векторным диаграммам на рис. 6, а. Исходная диаграмма, соответствующая активной нагрузке генератора при отсутствии реактивной, представлена векторами U, E0, Eсин .

При увеличении тока возбуждения IВ величина ЭДС E0 увеличится до значения E'0. По условию U = const, поэтому одновременно увеличивается синхронная ЭДС Eсин до значения E'син. При Xсин = const это может произойти только за счет увеличения тока статора, I' > I. Вектор синхронной ЭДС опережает вектор тока на 90. Так как активная составляющая тока (вертикальная проекция) не меняется,  то горизонтальная проекция вектора E0 также останется постоянной — вершина вектора E0 будет скользить по вертикальной прямой. Найдя построением вектор I', можно убедиться что он отстает от вектора U, приобретая составляющую I'р. Таким образом, при перевозбуждении, то есть при увеличении тока возбуждения, ток в статоре увеличивается, имея индуктивный характер.

При уменьшении тока возбуждения IВ величина ЭДС E0 уменьшится до значения E''0, одновременно уменьшается синхронная ЭДС Eсин до значения E''син и уменьшается ток статора, I'' < I. Вектор синхронной ЭДС опережает вектор тока на 90. Найдя построением вектор I'', можно убедиться, что он опережает вектор U, приобретая емкостную составляющую I'р. Таким образом, при недовозбуждении, то есть при уменьшении тока возбуждения, ток в статоре уменьшается, имея емкостный характер.

Наиболее часто основными потребителями в сети являются асинхронные двигатели, требующие реактивной (индуктивной) мощности, поэтому выгодней эксплуатировать синхронный генератор при перевозбуждении.

Зависимость тока статора I от тока возбуждения IВ, то есть I = f(IВ) при U = const, P = const, f = const,  называется U-образной характеристикой синхронного генератора. Она приведена на рис. 6, б.

Методические указания по выполнению работы

1. ознакомиться с основными теоретическими положениями о принципах работы синхронных генераторов и их характеристиками в параллельном режиме. ответить на контрольные вопросы, касающиеся общетеоретической части.

2. Ознакомиться с устройством синхронной машины, установленной на агрегате № 2 лабораторного стенда и на демонстрационном стенде. Записать технические паспортные данные:

Тип	ГАБ-1-Т/230

Номинальное напряжение, В	220

Номинальная частота, Гц	50

Синхронная частота вращения ротора, об/мин	3000

Номинальная мощность в режиме генератора, кВт	0,75

Номинальный ток статора, А	3,0

Номинальный коэффициент мощности	0,8

Номинальная мощность в режиме двигателя, кВт	0,7

Номинальный КПД	0,78

Номинальный ток возбуждения, А	2,0

Максимальный ток возбуждения, А	6,0

3. Исследовать работу синхронной машины в режиме генератора параллельно с сетью.

Для этого собрать на панели стенда “синхронная машина” схему установки для снятия основных характеристик синхронного генератора, работающего на сеть большой мощности (рис. 7). В качестве приводного двигателя использовать  электродвигатель постоянного тока параллельного возбуждения, схема которого собирается на той же панели, что и схема исследуемой синхронной машины. Монтаж установки выполнить в соответствии с монтажной схемой, указанной на рис. 8. При этом линейные провода сети «А», «В», «С» подключить к синхронной машине.

4. Подключить к сети панель источников питания (кнопка "вкл" позиции "сеть"), включить источник питания приводного электродвигателя постоянного тока питания (кнопка "вкл" на панели "машины постоянного тока") и установить величину питающего напряжения двигателя, равную 220 В.

ВНИМАНИЕ!  Перед пуском исследуемого электродвигателя необходимо убедиться в том, что:

4.1. сопротивление пускового реостата полностью введено (ручка пускового реостата находится в крайнем левом положении “1” — цепь якоря двигателя разомкнута);

4.2. сопротивление реостата в цепи обмотки возбуждения двигателя полностью выведено (ручка реостата “регулировка возбуждения” находится в крайнем правом положении);

4.3. величина питающего напряжения электродвигателя установлена равной номинальному значению Uн = 220 В. Установка величины питающего  напряжения производится кнопками “установка напряжения питания эл. машин” на панели “нагрузочные устройства” при предварительно нажатой кнопке “вкл.” на панели “машины постоянного тока”.

Рис. 7

Рис. 8

5. Осуществить пуск двигателя постоянного тока:

5.1 плавным переключением перевести пусковой реостат из положения “1” в положение “7” с выдержкой времени в каждом промежуточном положении в течение 1 — 1,5 сек;

5.2 установить частоту вращения его якоря равной n = 3000 об/мин. Изменение частоты вращения приводного электродвигателя проводить изменением величины питающего напряжения кнопками “установка напряжения питания эл. машин” “” и “” на панели “ нагрузочные устройства”;

6. Возбудив синхронную машину, установить напряжение на ее зажимах U равным напряжению сети Uс: U = Uс. Возбуждение синхронной машины проводится подключением обмотки ее ротора к регулируемому источнику постоянного напряжения. Для этого необходимо нажать кнопку “вкл.” позиции “возбуждение синхронной машины”, а кнопкой “вкл.” позиции “включение статора синхронной машины” подключить к обмотке статора вольтметр и соответствующие цепи синхроноскопа. Регулировка тока возбуждения синхронной машины производится регулировочным устройством на панели “синхронная машина”.

7. Регулируя частоту вращения приводного электродвигателя постоянного тока по синхроноскопу, установить момент синхронизации частоты ЭДС синхронного генератора и напряжения сети. Момент синхронизации соответствует совмещению стрелки синхроноскопа с вертикальной отметкой его шкалы (т.е. совпадении фаз фазных напряжений генератора и сети). Затем в момент синхронизации подключить генератор на параллельную работу с сетью, нажав кнопку “вкл.” позиции “включение к сети синхронной и асинхронной  машин”.

8. Снять  U-образную характеристику синхронной машины в режиме генератора, т.е. зависимость тока I, отдаваемого генератором при параллельной работе с сетью, от тока возбуждения Iв  при постоянных — мощности  P = const   и напряжении  U = const. Для этого:

8.1. по показаниям трехфазного ваттметра и амперметра установить при мощности P = 0,4КВт = const (достигается изменением питающего напряжения приводного двигателя постоянного тока) минимальный ток  нагрузки синхронного генератора, изменяя его ток возбуждения (первая точка зависимости I = f(IВ) при P = const);

8.2. увеличивая ток возбуждения синхронного генератора, повысить ток нагрузки до номинального значения. При этом снять еще 2-3 точки характеристики. Аналогичным образом снимать 2-3 точки характеристики, изменяя ток возбуждения синхронного генератора в сторону его уменьшения по сравнению с начальной величиной. В процессе проведения опыта мощность P, отдаваемая генератором в сеть, поддерживается неизменной, что достигается изменением питающего напряжения приводного двигателя постоянного тока. Результаты измерений записать в табл. 1;

Таблица 1

| Номер | Измеряемая величина и ее параметры |  |  |  | Вычисления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| измерения | U, B | IB, A | I, A | P, Bт | сos |

9. нагрузить синхронный генератор активной мощностью при номинальном и неизменном по величине токе возбуждения генератора IВ,Н = 2 A = const  путем увеличения питающего напряжения приводного двигателя постоянного тока. Изменяя ток статора генератора (в пределах номинального значения), провести 6 — 7 замеров напряжения на зажимах генератора, тока статора и мощности, отдаваемой генератором в сеть. Результаты измерений записать в табл. 2;

Таблица 2

| Измерения |  |  |  | Вычисления |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| U, B | I, A | IB, A | P, Вт | сos |

10. Остановить синхронный генератор. Для этого:

10.1. уменьшить нагрузку синхронного генератора до нуля (P = 0), отключить генератор от сети, нажав кнопку “откл.” позиции “включение к сети синхронной и асинхронной машин”, уменьшить ток возбуждения синхронной машины до 0;

10.2. двигатель постоянного тока необходимо отключить от источника питания, нажав кнопку “откл.” на панели “машины постоянного тока”;

10.3. после остановки машины вернуть пусковой реостат двигателя постоянного тока в крайнее левое положения (цепь якоря разомкнута).

11. Обработать результаты опытов.

11.1. построить U-образные характеристики синхронной машины при работе в режиме генератора, т.е. I = f (Iв),  cos  = f (Iв) при постоянной активной мощности, отдаваемой в сеть P = const. Построение выполнить в одной координатной системе, а вычисление коэффициента мощности провести по формуле

,

где P — мощность, отдаваемая генератором в сеть; U — линейное напряжение генератора; I — линейный ток генератора. (Значения P, U и I взяты из табл. 1).

11.2. на основании измеренных и вычисленных данных из табл. 2 построить зависимости I = f(P) и cos = f(P)  в одной координатной системе.

Контрольные вопросы

- Какие условия должны выполняться при включении трехфазного синхронного генератора на параллельную работу с сетью?

- По каким приборам контролируется выполнение условий точной синхронизации?

- Приведите векторную диаграмму синхронного генератора.

- Как изменить активную мощность, вырабатываемую синхронным генератором?

- Нарисуйте и объясните угловые характеристики синхронного генератора.

- При каких условиях происходит выпадение синхронного генератора из синхронизма?

- Как увеличить максимальную активную мощность, отдаваемую синхронным генератором в сеть?

- Изменится ли активная мощность синхронного генератора, если изменить ток в обмотке возбуждения?

- Как изменится ток статора синхронного генератора, работающего параллельно сети, если изменить ток возбуждения?

Лабораторная работа №5

Тема: «Определение статических электромеханической и механической характеристик двигателя постоянного тока»

Цель работы: «Приобретение практических навыков в выполнении опытов по снятию данных и построении механических и электромеханических характеристик двигателя постоянного тока независимого возбуждения. Получение экспериментального подтверждения теоретических сведений об электромеханических и механических характеристиках двигателя

постоянного тока независимого возбуждения.»

Теоретическая часть.

Электромеханическая (скоростная) характеристика ДПТ представляет собой зависимость угловой скорости ω от тока якоря Ia при неизменных токе возбуждения и напряжении на якоре.

Уравнение электромеханической характеристики ω = f(Ia) имеет вид

| где | k= | pN | – конструктивный коэффициент; |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2pa |  |  |  |  |
|  | p– число пар полюсов двигателя; |  |  |  |  |  |
|  | N– число активных проводников обмотки якоря; |  |  |  |  |  |
|  | a– число пар параллельных ветвей обмотки якоря; |  |  |  |  |  |
|  | Ф– магнитный поток; |  |  |  |  |  |
|  | U– напряжение на якоре; |  |  |  |  |  |

Rа– сопротивление якорной цепи.

Механическая характеристика двигателя постоянного тока представляет собой зависимость угловой скорости от момента M при неизменных токе возбуждения и напряжении на якоре.

Уравнение механической характеристики ω = f(M) имеет вид

Таким образом, электромеханическая и механическая характеристики двигателя постоянного тока независимого возбуждения

представляют собой прямые линии, наклон которых зависит от величины Ra (рис. 2.1). Поэтому, когда в цепи якоря нет добавочных сопротивлений, характеристики двигателя являются наиболее жёсткими. Характеристики, снятые при номинальном напряжении на якоре, номинальном токе возбуждения и отсутствии добавочных сопротивлений в якорной цепи, называются естественными. Если же в цепь якоря ввести добавочное сопротивление, то наклон электромеханической и механической характеристик увеличится. Такие характеристики называют реостатными.

Перечисленные характеристики можно получить с помощью системы машин рис. 2.2. В данной системе машины M1 включена в двигательном режиме, машина M2 является генератором, роль электрической нагрузки которого выполняет якорь машины M3. Возбуждение машин постоянного тока M1 и M2 регулируется широтноимпульсными преобразователями ШИП–1,ШИП–2,управляемыми при помощи переменных резисторов R300, R301. Напряжение на якоре двигателя M1 регулируетсяширотно-импульснымпреобразователем ШИП при помощи резистора R201. Контроль частоты вращения машин M1, M2 осуществляется тахометром ИС1 (BR1).

2.2. Порядок выполнения работы.

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ ПИТАНИЯ СТЕНДА ВСЕ ТУМБЛЕРЫ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ В ОТКЛЮЧЕННОМ СОСТОЯНИИ (НИЖНЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ); ДВИЖОК РЕЗИСТОРА R201 ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ ПРИМЕРНО В СРЕДНЕМ ПОЛОЖЕНИИ; ДВИЖКИ ОСТАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕННЫХ РЕЗИСТОРОВ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ В КРАЙНЕМ ЛЕВОМ ПОЛОЖЕНИИ.

1.Собрать схему рис 2.2. Включить питание стенда, после загрузки включить ШИП–1иШИП–2тумблерами SA300, SA301. Установить ток возбуждения машины M1 резистором R300 400 мА.

2.Включить релейно-контакторнуючасть стенда тумблером SA700. Включить SA1. Нажать кнопку SB704 – подключить якорь M1 к ШИП (при этом R201 должен быть приблизительно в среднем положении). Включить SA100, SA200. Вращая R201 против часовой стрелки, установить напряжение на якоре M1 100 – 120 В (PV10). Измерить частоту вращения машины M1 (ИС1) и ток якоря (PA10).

3.Снять скоростную характеристику двигателя постоянного тока независимого возбуждения. Увеличивая ток возбуждения машины M2 (PA2, R301) снять 5 – 6 точек электромеханической характеристики машины M1 (фиксировать ток якоря PA10, частоту вращения ИС1).

ВНИМАНИЕ! При снятии характеристики не допускать увеличения токов якорей машин М1 – М3 более 3 А, тока возбуждения машины

M2 – более 400 мА! Полученные значения занести в таблицу (табл. 2.1).

Уменьшить ток возбуждения M2 до нуля (R301, PA2).

Табл. 2.1

|  | Ua1, В | Ia1, А | Iв1, мА | Iв2, мА | Ia2–3, А | ω1,с–1 | M, Н м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (PV10) | (PA10) | (PA1) | (PA2) | (PA4) | (ИС1) |  |

4.Снять скоростные характеристики при изменении напряжения на якоре. Установить резистором R201 напряжение на якоре M1 (PV10) 65 – 80 В. Измерить частоту вращения машины M1 (ИС1) и ток якоря ( PA10).

Выполнить п. 3 для этого напряжения. Повторить п. 3 для Ua = 30 – 40 В. Установить исходное значение напряжения на якоре.

5.Снять характеристики при ослаблении потока. Установить ток возбуждения машины M1 равным 300 мА. Повторить п. 3. Установить ток возбуждения машины M1 равным 200 мА. Повторить п. 3. Установить ток возбуждения машины M1 равным 400 мА.

6.Снять реостатные характеристики. Ввести в цепь якоря резистор R911, убрав перемычку, и повторив п. 3, снять реостатную характеристику. Ввести в цепь якоря сопротивление R912, убрав вторую перемычку, и повторить п. 3.

7.Вращая R201 по часовой стрелке, остановить машину M1. Выключить SA200, SA100. Нажать кнопку SB703 – отключить якорь M1 от ШИП. Отключить релейно-контакторнуючасть стенда тумблером SA700. Установить ток возбуждения машины M1 (R300, PA1) равным нулю. ВыключитьШИП–1,ШИП–2тумблерами SA300, SA301. Отключить питание стенда.

2.3. Обработка результатов измерений.

1. Рассчитать электромагнитный момент двигателя M1 по выражению

M=kΦIа

2.Построить графики электромеханических и механических характеристик двигателя постоянного тока независимого возбуждения для различных способов регулирования скорости.

3.Рассчитать и сравнить жёсткости механических характеристик двигателя постоянного тока независимого возбуждения для различных способов регулирования скорости.

2.4. Контрольные вопросы

1.Как определить жёсткость механических характеристик двигателя постоянного тока независимого возбуждения?

2.Какие параметры определяют скорость идеального холостого хода двигателя постоянного тока независимого возбуждения?

3.Какие параметры влияют на жёсткость механических характеристик двигателя постоянного тока независимого возбуждения?

4.При каком способе регулирования скорости двигателя постоянного тока независимого возбуждения скорость идеального холостого хода остаётся неизменной?

5.В чём различие режимов идеального и реального холостого хода электродвигателя?

6.При каком способе регулирования скорости двигателя постоянного тока независимого возбуждения жёсткость механических характеристик остаётся постоянной?

7. При каком способе регулирования скорости двигателя постоянного тока независимого возбуждения жёсткость механических характеристик изменяется наиболее сильно?

Используемые источники

1. Акимова Н.А., Котеленец Н.Ф., Сентюрихин Н.И.,  Монтаж, техническая эксплуатация и ремонт электрического и  электромеханического оборудования - М.:  Академия, 2015.

2. Браун М., Раутани Дж. Пэтил Д., Диагностика и поиск неисправностей электрооборудования и цепей управления - М.; Додэка-XXI, 2016.

3 Быстрицкий Г.Ф. Энергосиловое оборудование промышленных предприятий: Учебное пособие -М.: Издательский центр «Академия» 2015.

4.Зюзин А.Ф., Поконов Н.З., Антонов М.В. , Монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования промышленных предприятий и установок - М.: Высшая школа, 2016.

6. Кацман М.М. Электрические машины - М.: Академия, 2016 .