ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Методические указания

по выполнению лабораторных работ

по дисциплине ТЕХНИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА

специальность   08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»

Г. Белгород, 2019

| Одобрено предметно-цикловой комиссией общепрофессиональных дисциплин | Разработано на основе рабочей программы дисциплины ОП.01 «Техническая механика» 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» |
| --- | --- |
| Протокол № __ от «___»________________20__ г. Председатель предметно- цикловой комиссии ________________ | Заместитель директора ______________Петрова Н.В. «___»____________ 20__ г. |

Составитель:

Новацкая О.А., преподаватель ОГАПОУ «БСК»

ВВЕДЕНИЕ

Лабораторный практикум является неотъемлемой и существенной составной частью учебного процесса по изучению сопротивления материалов. Его целью является:

- сообщить студентам необходимые сведения о методах изучения механических свойств материалов;

- ознакомить их с поведением элементов конструкций и сооружений при их деформировании под нагрузкой;

- привить навыки проверки опытным путем результатов теоретического расчета;

- дать представление о существующих испытательных машинах, установках, приспособлениях и измерительных устройствах.

Лабораторные работы по сопротивлению материалов можно условно подразделить на три группы.

К первой группе относятся работы по изучению физико-механических свойств материалов и определению их характеристик.

Ко второй группе - работы, посвященные опытной проверке теоретических положений сопротивления материалов.

К третьей группе - работы, посвященные специальным методам исследования образцов, моделей, элементов конструкций или сооружений (оптический метод и др.).

При описании лабораторных работ приводятся:

- их цели и содержание,

- описание и характеристики применяемого оборудования,

- методики практического выполнения работ,

- методики обработки опытных результатов.

Предполагается, что обучаемые имеют на руках специальные журналы лабораторных работ, в которые заносятся опытные и расчетные результаты. Наконец, предусматривается, что при подготовке к выполнению каждой лабораторной работы студент должен изучить не только сведения, приведенные в настоящих методических указаниях, но и учебный материал, изложенный на аудиторных занятиях и в рекомендуемой учебной литературе.

| № | Тема согласно программе | Компетенции | Кол. час. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Лабораторная работа №1 «Испытание стали на растяжение» | ОК 2-7 ПК 2.1,2.2,2.4; ПК ,3.4; | 2 |
| 4 | Лабораторная работа №2 «Определение модуля сдвига при кручении» | ОК 2-7 ПК 2.1,2.2,2.4; ПК ,3.4; | 2 |
| 5 | Лабораторная работа №3«Определение критической силы сжатого стержня» | ОК 2-7; ПК 2.1,2.2,2.4; ПК ,3.4; | 2 |

Критерии оценки  лабораторной работы

| Вид работы | Критерии |
| --- | --- |
| Лабораторная работа | «Зачтена» при полном оформлении, наличии всех расчетов, экспериментов, выводов, защите |

Лабораторная  работа №1

«Испытание материалов  на растяжение»

Цель работы: получение диаграмм растяжения образцов, изучение механических характеристик по диаграммам растяжения.

Описание оборудования:

Испытания проводятся с помощью разрывной машины Р-50 с максимальным усилием 490 кН (50тс), вызывающей растяжение образца увеличением расстояния между захватами машины. Машина снабжена самописцем – устройством,  которое вычерчивает диаграмму растяжения (зависимость между нагрузкой и удлинением образца).  Используется образец, у которого длина цилиндрической части больше расчетной длины и равна L + D (L=200мм, D=20мм).  Края образца изготовлены большего диаметра, чтобы предохранить образец от разрушения в зажимах машины, где возникает сложное напряженное состояние.

Порядок выполнения работы:

- Установка образца (новый эксперимент, выбор материала).

- Испытание образца.     Эксперимент проводится в два этапа:

- деформирование в пределах  упругого участка диаграммы  (в какой-то момент разгрузить образец до исчезновения напряжений, демонстрируя свойство упругости или отсутствия остаточных деформаций);

- деформирование в упруго-пластической  зоне диаграммы (разгрузив образец, демонстрируя наличие остаточной деформации, загрузить элемент повторно, доведя до разрушения).

3.  Занесение результатов испытания в таблицу.

Таблица значений, снятых с диаграммы, построенной самописцем в осях F, ΔL

| № | Координаты точки на диаграмме | Марка стали | Марка стали или чугуна |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сила Fпц, соответствующая пределу пропорциональности, кН |  |  |
| 2 | Сила Fт, соответствующая пределу текучести, кН |  |  |
| 3 | Сила Fвр, соответствующая пределу временного сопротивления, кН |  |  |
| 4 | Сила Fр, соответствующая разрыву образца, кН |  |  |
| 5 | Абсолютная деформация ΔLпц, соответствующая пределу пропорциональности, м |  |  |
| 6 | Абсолютная деформация ΔLт, соответствующая пределу текучести, м |  |  |
| 7 | Абсолютная деформация ΔLвр, соответствующая пределу временного сопротивления, м |  |  |
| 8 | Абсолютная деформация ΔLр, соответствующая разрыву образца, м |  |  |

- Обработка результатов эксперимента.

Площадь поперечного сечения образца до испытания  А = πD24 =

2

Таблица  вычисления  координат точек диаграммы растяжения в осях σ,ε

| № | Координаты точки на диаграмме | Марка стали | Марка стали или чугуна |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Предел пропорциональности σпц= FпцА = |  |  |
| 2 | Предел текучести σт= FтА = |  |  |
| 3 | Предел прочности σпч= FпчА = |  |  |
| 4 | Относительная деформация, соответствующая пределу пропорциональности εпц = ΔLпцL = |  |  |
| 5 | Относительная деформация, соответствующая пределу текучести εт ΔLтL = |  |  |
| 6 | Относительная деформация, соответствующая пределу прочности εпч =ΔLпчL = |  |  |

- Построение диаграммы в осях σ,ε

| σ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | ε |

- Вывод.

Лабораторная  работа №2

«Определение модуля упругости при сдвиге»

Цель работы: определить модуль сдвига при сдвиге и кручении

Описание оборудования:

Для испытания стержня круглого сечения применяют установку: вал жестко закреплен с одной стороны, а с другой стороны снабжен подшипником, не препятствующим поворотом опорного сечения относительно продольной оси. При этом перемещения в направлении перпендикулярном оси (изгибные) исключены постановкой поры под подшипником. В двух сечениях, отстоящих  друг от друга на расстоянии ℓ, к нему приварены две рамки, между которыми на расстоянии R от оси устанавливается индикатор часового типа. К подвижному торцу приварен рычаг с нагрузочной тарелкой. При приложении нагрузки к рычагу, создается момент, который вызывает кручение вала. При этом  сечения вала поворачиваются относительно продольной оси  на величину пропорциональную расстоянию этого сечения от заделки. Поэтому концы рамок, прикрепленные к разным сечениям, получают разные перемещения вдоль оси индикатора.

Порядок выполнения работы:

- Установка образца (новый эксперимент, выбор материала).

- В несколько этапов нагрузить вал,  положив  груз F = 1 кг (10  кн)  на нагрузочную  и снять отсчет по шкале индикатора.

- Занесение результатов  эксперимента в таблицу.

Таблица экспериментальных данных

| Крутящий момент М, кн м | Приращение крутящего момента Δ М, кН м | Показание индикатора Т | Приращение показания индикатора, ΔТ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ΔТсред |

- Обработка результатов эксперимента:

- найти приращения показаний индикатора  ΔТ и ΔТсред

- найти величины скручивающих моментов М= F L для всех ступеней  нагружения (М1= F1 L=0,01м •1м=0,01кн м; М2= F2 L=0,02м •1м=0,02кн м   и т.д.)

- найти приращения крутящих моментов

- обратить внимание на то, что одинаковым ступеням приращения крутящего момента соответствуют одинаковые приращения угла закручивания, что говорит о справедливости закона Гука при кручении в данных  пределах

- определить приращение угла закручивания  Δφ=ΔТсред   КR, где  к=0,00001м – цена деления шкалы

- из формулы Гука при сдвиге (кручении) выразить и определить модуль сдвига

G =ΔМ lΔφ Iр , где Iр=0,1 d4 = 0.1 (0,016м)4 = 0,66 • 10-8  м4

- Определение модуля сдвига  по теоретической формуле

Gтеор = Е2 1+μ, где  Е – модуль упругости,    а μ – коэффициент Пуассона  (см. таблицу)

9

Таблица  физико–механических характеристик материалов.

| Материал | Модуль упругости Е, кН/м2 | Коэффициент Пуассона μ |
| --- | --- | --- |
| Сталь | 1.9 – 2.2•10 | 0,25 |
| Алюминий | 0,7 – 0,72•10 | 0,3 |
| Титан | 1,1 –1.15•10 | 0,3 |

- Сравнение  опытного и теоретического значения модуля сдвига

Δ = Gтеор-GопGтеор 100% =

- Сделать вывод.

Лабораторная  работа №3

«Определение критической силы сжатого стержня»

Цель работы: изучить продольный изгиб стержня в пределах упругих деформаций, определить опытным путем величины критических сил для разных способов крепления краев стержня и сравнить их с теоретическими значениями, вычисленными по формуле Эйлера.

Описание оборудования:  установка для испытания на продольный изгиб.

Характеристики образца:

длина стержня L = 0.53м;

поперечное сечение стержня b х h = 0.022 х 0.004м ;

модуль упругости материала       Е = 2 •105 нмм2

предел пропорциональности σпц =200нмм2

Порядок выполнения работы:

- Установка образца (новый эксперимент, выбор способа крепления краев элемента).

- Занесение в таблицу результатов эксперимента.

Таблица результатов экспериментального определения критической силы

| μ | Fкр | Способы крепления краев стержня |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Шарниры по краям |
| 2 |  | Жесткое защемление одного при свободном другом |
| 0.7 |  | Жесткое защемление одного при шарнирном другом |
| 0.5 |  | Жесткое защемление по краям |

- Определение величины критической силы по формуле Эйлера.

Площадь поперечного сечения стержня А = b х h = 0.022 х 0.004 =

Минимальный момент инерции сечения Imin = b х h312=

Минимальный радиус инерции imin = IminА =

Таблица вычислений критической силы и напряжений

| μ | Гибкость λ = μlimin | Fкр = Е Imin π2(μ l)2 | σкр = FкрА |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 0.7 |  |  |  |
| 0.5 |  |  |  |

- Вывод.

Вопросы для подготовки к защите лабораторной  работы

«Испытание материалов на растяжение»

- Какова цель лабораторной работы

- Какое соотношение между диаметром и длиной рабочей зоны образца предусматривает ГОСТ?

- Для чего нужна диаграмма растяжения материала, и в каких координатах она строится

- Сколько характерных зон деформирования имеет диаграмма растяжения?

- Как называют зоны деформирования диаграммы растяжения?

- Как проходит процесс деформирования на различных участках диаграммы?

- От каких факторов зависят механические характеристики материалов?

- На какие группы делят механические характеристики?

- Что относят к характеристикам прочности?

- Для какого участка диаграммы справедлив закон Гука

- Что называется пределом пропорциональности?

- Что называется пределом упругости?

- Что называется пределом текучести?

- Что называется площадкой текучести и при испытании каких материалов она бывает на диаграмме растяжения?

- Что называется пределом прочности?

- Какие деформации называют упругими и какие остаточными (пластическими) Как их определить на диаграмме растяжения

- Чем отличаются друг от друга диаграммы растяжения при пластичном и хрупком разрушении материалов

- Что называют наклёпом Как изменяются механические свойства материала после наклёпа

- Как используют в технике явление наклёпа

- На основании каких данных испытаний определяют марку стали

Вопросы для подготовки к защите лабораторной  работы

«Определение модуля упругости при сдвиге»

- Какова цель лабораторной работы?

- При  каком  нагружении  прямой  брус испытывает деформацию кручения?

- Как выражается закон Гука при кручении?

- Как определяется угол закручивания образца экспериментально?

- Что называется жесткостью поперечного сечения бруса при кручении?

- Какова размерность жесткости поперечного сечения.

- Какие факторы влияют на величину угла закручивания?

Во сколько раз изменится величина угла закручивания, если диаметр образца уменьшится вдвое?

- По какой формуле определяется полярный момент сопротивления для круглого вала сплошного сечения и для вала кольцевого сечения?

- Какие напряжения возникают в поперечном сечении круглого вала при кручении? Как они направлены? По какому закону распределяются?

- Напишите формулу для определения касательных напряжений.

- Какое напряженное состояние возникает в каждой точке круглого бруса при кручении?

- Какое напряжённое состояние называют чистым сдвигом?

- Какие свойства материала характеризует модуль сдвига?

- Каковы отличительные особенности диаграмм кручения стержней  из пластичных и хрупких материалов?

- Почему при испытании образцов крутящий момент наращивают равными ступенями?

Вопросы для подготовки к защите лабораторной  работы

«Определение критической силы сжатого стержня»

- Какова цель лабораторной работы?

- Что называют критической силой?

- Какой вид имеет формула Эйлера для определения величины критической силы?

- Почему в формулу Эйлера входит минимальный момент инерции поперечного сечения стержня?

- От чего зависит значение коэффициента приведения длины ?

- Что такое гибкость стержня ? Как ее определяют?

- Что называют предельной гибкостью?

- Какова методика определения опытного значения критической силы?

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

|  | Учебные издания и Интернет ресурсы |
| --- | --- |
|  | Весь перечень источников информации рекомендуется разделить на три пункта - Основная литература (перечень изданий не старше 5 лет) - Дополнительная литература (перечень учебников, пособий любого года выпуска) - Интернет источники (адреса интернет ресурсов образовательного характера) |
|  | Основные источники: |
| 1 | Вереина, Л.И. Техническая механика: Учебник для нач. профессионального образования / Л.И. Вереина.- М.: Издательский центр Академия, 2016.-224 с. |
| 2 | Шинкаренко, А.А., Киреева, Сопротивление материалов: Учебное пособие/ А.А.Шинкаренко.–Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 263с. – (среднее профессиональное образование) |
|  | Дополнительные источники: |
| 3 | Олофлинская, В.П. Техническя механика: Курс лекций с вариантами практических и тестовых заданий: Учебное пособие / В.П.Олофлинская. – М.: Форум: ИНФРА-М. 2015.- 349 с. |
| 4 | Олофлинская, В.П. Детали машин: Краткий курс и тестовые задания: Учебное пособие / В.П.Олофлинская. – М.: Форум. 2015.- 208 с. |
| 5 | Эрдеди, А.А., Эрдеди, Н.А. Теоретическая механика. Сопротивление материалов: Учебное пособие для студентов учреждений среднего профессионального образования/ А.А.Эрдеди. – М.: Издательский центр Академия, 2015.- 320 с. |
| 6 | http://www.teoretmeh.ru/ |
| 7 | http://www.detalmach.ru/ |
| 8 | http://mysopromat.ru/ |
| 9 | http://www.toehelp.ru/theory/sopromat/ |
| 10 | Мовнин М.С. Основы технической механики [Электронный ресурс]: учебник/ Мовнин М.С., Израелит А.Б., Рубашкин А.Г.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Политехника, 2015.— 286 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15905.— ЭБС www://znanium.com |
| 11 | Чернилевский Д.В. Техническая механика. Книга 4. Детали машин и основы проектирования [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Чернилевский Д.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: Машиностроение, 2016.— 160 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18546.— ЭБС www://znanium.com |