ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

по дисциплине ОП.04 «Основы электроники»

специальность: 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»

г. Белгород, 2019 г.

| Одобрено предметно-цикловой дисциплин профессионального цикла специальностей 08.02.03, 08.02.09, 15.02.13 | Разработано на основе рабочей программы ОП. 04 «Основы электроники» по специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» |
| --- | --- |
| Протокол № от «__» __________ 2019 г. Председатель предметно- цикловой комиссии ________________ | Заместитель директора ______________Петрова Н.В. |

Составитель: Ногина А.В, преподаватель    ОГАПОУ «БСК»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические указания по выполнению лабораторных работ по ОП.04 «Основы электроники»на основе рабочей программы и предназначены для реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности среднего профессионального образования повышенного уровня  08.02.09  «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий». Учебной программой предусмотрено 12 часов на практические занятия.

Главная цель лабораторных занятий (ЛЗ)  – формирование у обучающихся умений, связанных с  основой деятельности будущего рабочего. Деятельность в условиях современного производства требует от квалифицированного рабочего применения самого широкого спектра человеческих способностей, развития неповторимых индивидуальных физических и интеллектуальных качеств, которые формируются в процессе непрерывной практической работы. Навыки, необходимые для будущей профессии, приобретаются в процессе практических занятий. Практические задания к занятиям составлены таким образом, чтобы способствовать развитию творческих способностей обучающихся  и предназначены для формирования умений, навыков, профессиональных компетенций, необходимых для учебной работы, а также для выполнения различных трудовых заданий в учебных мастерских и  производственной деятельности.

Общая структура лабораторных занятий включает:

– вводную часть (объявляется тема занятия, ставятся цель к

занятию, проводится обсуждение готовности обучающихся к выполнению заданий, выдается задание,  обеспечение дидактическими материалами);

– самостоятельную работу (определяются пути выполнения задания,

разбираются основные алгоритмы выполнения задания на конкретном примере, выполняется задание, в конце работы делаются выводы.);

– заключительную часть (анализируются результаты работы, выявляются ошибки при выполнении задания и определяются причины их возникновения, проводится рефлексия собственной деятельности).

Лабораторная работа защищается, в конце ее выполнения.

При проведении лабораторных занятий используются следующие виды

деятельности обучающихся, формирующие общие и профессиональные компетенции:

– индивидуальная работа по выполнению заданий;

– работа в паре по взаимообучению и взаимопроверке при решении заданий;

– коллективное обсуждение проблем и решение заданий под руководством преподавателя.

СОДЕРЖАНИЕ

Лабораторная работа №1

Тема: «Исследование полупроводникого диода. Снятие прямой и обратной ветвей ВАХ диода.»……………………..…………………………………….…..7

Лабораторная работа №2

Тема: «Исследование биполярного и полевого транзистора»                             13

Лабораторная работа №3

Тема: «Исследование усилительного каскада с общим эмиттером»……………23

Лабораторная работа №4

Тема: «Изучение работы электронных генераторов»………………………..…  29

Лабораторная работа №5

Тема: «Логические элементы. Изучение свойств основных логических элементов и схем.»                                                                                                    34

Лабораторная работа №6

Тема: «Исследование однополупериодной и мостовой схем выпрямителей и сглаживающих фильтров.»                                                                                       40

Критерии оценки результата

| Оценки | Критерии оценок |
| --- | --- |
| «5» | - обучающийся подбирает необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний (литература, материалы, инструменты), показывает необходимые для проведения лабораторной работы теоретические знании. Правильно оформлена лабораторнаячасть работа, соблюдена технологическая последовательность выполнения данного вида работ. Работа оформлена аккуратно. |
| «4» | - лабораторная работа выполняется обучающимся в полном объёме и самостоятельно. Обучающийся использует указанные преподавателем источники информации. Могут быть неточности и небрежность в оформлении работы. Работа показывает знания обучающимися основного теоретического материала, но имеются незначительные ошибки при оформлении практической части роботы. |
| «3» | - обучающийся выполняет и оформляет лабораторную работу полностью с помощью преподавателя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу других обучающихся. |
| «2» | - лабораторная работа не выполнена полностью за отведенное время по неуважительной причине. |

Перечень лабораторных работ поОП.04  «Основы электроники» для специальности

08.02.09  «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»

| № п/п | Наименование тем учебной дисциплины | Темы практических работ | Количество часов | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тема 1.2 | Лабораторная работа № 1 «Исследование полупроводникого диода. Снятие прямой и обратной ветвей ВАХ диода.». | 2 | Н.Ю. Морозова Электротехника и электроника. – М.: Академия, 2015. http://all4learning.ru/prochaya-uchebnaya-literatura/lekciya-po-teme-poluprovodnikovye-diody/ |
| 2. | Тема 1.3 | Лабораторнаяработа № 2 «Исследование биполярного и полевого транзисторов.» | 2 | Н.Ю. Морозова Электротехника и электроника. – М.: Академия, 2015. |
| 3. | Тема 2.1 | Лабораторная работа № 3 « Исследование усилительного каскада с общим эмиттером». | 2 | Н.Ю. Морозова Электротехника и электроника. – М.: Академия, 2015. |
| 4. | Тема 2.3. | Лабораторная работа № 4 «Изучение работы электронных генераторов.» | 2 | Н.Ю. Морозова Электротехника и электроника. – М.: Академия, 2015. |
| 5. | Тема 3.2. | Лабораторная работа № 5 «Логические элементы. Изучение свойств основных логических элементов и схем.» | 2 | Е.В. Миллер Бесконтактные логические элементы на полупроводниках и их элементы,. – М.: Академия, 2016 |
| 6. | Тема 4.1 | Лабораторная работа № 6 «Исследование однополупериодной и мостовой схем выпрямителей и сглаживающих фильтров.» | 2 | П.А.борисов, В.С.Томасов Расчет и моделирование выпрямителей,. – М.: Академия, 2015 |
|  |  | ВСЕГО: | 12 |  |

Лабораторная работа № 1

Исследование полупроводникого диода. Снятие прямой и обратной ветвей ВАХ диода.

Цель работы: изучение свойств и характеристик германиевого и кремниевого выпрямительных полупроводниковых диодов.

Общие сведения

Полупроводниковый диод  — электропреобразовательный прибор с двумя выводами и одним электронно-дырочным р-n- переходом.

Полупроводниковые диоды классифицируются:

по конструкции: плоскостные,   точечные;

по типу исходного материала: германиевые, кремниевые, арсенидо — галлиевые и др.

по назначению (рис.1): а) выпрямительные, высокочастотные, СВЧ, импульсные и диоды Гана; б) стабилитроны; в) варикапы; г) тоннельные диоды; д) обращенные диоды; е) диоды Шоттки; ж) светодиоды; з) фотодиоды.

Рис.1. Условное графическое обозначение полупроводниковых диодов

В точечном диоде используется пластинка германия или кремния с электропроводностью n- типа (рис.2), толщиной 0,1…0,6 мм и площадью 0,5…1,5 мм2; с пластинкой соприкасается заостренная проволочка (игла) с нанесенной на нее примесью. При этом из иглы в основной полупроводник диффундируют примеси, которые создают область с другим типом электропроводности. Таким образом, около иглы образуется миниатюрный р-n- переход полусферической формы.

Для изготовления германиевых точечных диодов к пластинке германия приваривают проволочку из вольфрама, покрытого индием. Индий является для германия акцептором. Полученная область германия р- типа является эмиттерной.

Для изготовления кремниевых точечных диодовиспользуется кремний n- типа и проволочка, покрытая алюминием, который служит акцептором для кремния.

Рис. 2 Устройство точечных диодов

В плоскостных диодах р-n- переход образуется двумя полупроводниками с различными типами электропроводности, причем площадь перехода у различных типов диодов лежит в пределах от сотых долей квадратного миллиметра до нескольких десятков квадратных сантиметров (силовые диоды).

Плоскостные диоды изготовляются методами сплавления (вплавления) или диффузии (рис. 3).

.

Рис. 3 Устройство плоскостных диодов, изготовленных

а — сплавным методом; б – диффузионным методом

В пластинку германия n- типа вплавляют при температуре около 500°С каплю индия (рис. 3, а) которая, сплавляясь с германием, образует слой германия р-типа. Область с электропроводностью р-типа имеет более высокую концентрацию примеси, нежели основная пластинка, и поэтому является эмиттером. К основной пластинке германия и к индию припаивают выводные проволочки, обычно из никеля. Если за исходный материал взят германий р- типа, то в него вплавляют сурьму и тогда получается эмиттерная область n- типа.

Диффузионный метод изготовления р-n- перехода основан на том, что атомы примеси диффундируют в основной полупроводник (рис. 3, б). Для создания р-слоя используют диффузию акцепторного элемента (бора или алюминия для кремния, индия для германия) через поверхность исходного материала.

Основными параметрами полупроводниковых диодов являются (рис.4):

Рис. 4 ВАХ полупроводникового диода и его основные параметры

— Прямой ток диода Iпр, который нормируется при определенном прямом напряжении (обычно Uпр = 1…2В);

— Максимально допустимый прямой ток Iпр.max диода;

— Прямое падение напряжения на диоде при максимальном прямом токе Uпр.max.

— Максимально допустимое обратное напряжение Uобр.max, при котором диод еще может нормально работать длительное время

Uобр.max = ⅔ ∙ Uэл.проб;

— Обратный ток Iобр.max.при максимально допустимом обратном напряжении Uобр.max;

— Прямое и обратное статическое сопротивление диода при заданных прямом и обратном напряжениях:

— Прямое и обратное динамическое сопротивление диода:

— Максимально допустимая мощность Pмах, рассеиваемая диодом, при которой обеспечивается заданная надежность диода.

Анализ ВАХ германиевого и кремниевого диода показывает (рис.5).

Рис. 5. Зависимость ВАХ диода от температуры:

а – для германиевого диода; б – для кремниевого диода

- Падение напряжения при пропускании прямого тока у германиевых диодов составляет ΔUпр = (0,3…0,6)В, у кремниевых диодов − ΔUпр = (0,8…1,2)В.

- При подаче на полупроводниковый диод обратного напряжения в нем возникает незначительный обратный ток, обусловленный движением не основных носителей заряда через р-n- переход.При повышении температуры р-n- перехода число не основных носителей заряда увеличивается за счет перехода части электронов из валентной зоны в зону проводимости и образования пар носителей заряда электрон-дырка. Поэтому обратный ток диода возрастает.

- В случае приложения к диоду обратного напряжения в несколько сотен вольт внешнее электрическое поле в запирающем слое становится настолько сильным, что способно вырвать электроны из валентной зоны в зону проводимости (эффект Зенера). Обратный ток при этом резко увеличивается, что вызывает нагрев диода, дальнейшей рост тока и, наконец, тепловой пробой (разрушение) р-n- перехода. Большинство диодов может надежно работать при обратных напряжениях, не превышающих (0,7…0,8)Uпроб.

- Допустимое обратное напряжение германиевых диодов достигает − 100…400В, а кремниевых диодов − 1000…1500В.

- Для сохранения работоспособности германиевого диода его температура не должна превышать +85°С. Кремниевые диоды могут работать при температуре до +150°С

- Расчёт схем с диодами

Основной характеристикой диода служит его вольт-амперная характеристика (ВАХ), вид которой совпадает с характеристикой р -n- перехода. Поскольку вольтамперная характеристика не линейна, возникает проблема расчёта электрических цепей, в состав которых входит диод. Расчет, заключающийся в определении тока, проходящего через диод, проводят тремя методами:

- Графический метод. При этом необходимо использовать график зависимости тока через диод от прямого падения напряжения на диоде. Пренебрегая обратными токами р-n-переходов. Пусть необходимо определить ток в цепи, предложенной на рисунке 6 (а).

Рис. 6: а- включение диода; б-ВАХ диода

Для предложенной схемы справедливо выражение:

Из этого выражения выразим напряжение на диоде и значение тока:

Можно заметить, что первое равенство справедливо в точке пересечения двух линий:

f1(ID) = UD —  ВАХ диода;

f2(I) =E — I•R1  — прямая линия, соединяющая точку E на оси напряжения с точкой E/R1 на оси тока (рис. 6, б). Единственная точка пересечения является решением задачи и определяет значение установившегося тока в цепи ID и значение падения напряжения на диоде при этом токе UD.

Хотя теоретически графический метод может дать высокую точность, на практике им пользоваться неудобно и точность вычислений будет невелика, поскольку диоды даже одного типа имеют разные вольтамперные характеристики.

- Аналитический метод. Предполагает применение формулы зависимости тока через диод от приложенного напряжения:

Применение аналитической модели диода при оперативных расчётах практически невозможно.

- Применение простейших моделей диодов. Метод основан на использовании кусочно-линейную аппроксимацию вольтамперной характеристики диода (рис.  7).  Результатрасчета величины тока будет тем точнее, чем больше приложенное напряжение питания всей схемы E отличается от прямого падения напряжения на диоде.  Этот метод представляет практический интерес. Рассмотрим два случая:

- Известно примерное значение рабочего прямого тока через диод. Напряжение питания схемы E незначительно больше прямого падения напряжения на диоде Uд (E>Uд).

Проводится касательная к точке  «а» с рабочим значением тока на ВАХ и прямо смещённый диод замещается источником электродвижущей силы (-Е0) и резистором с сопротивлением  Rд.пр. Условное обозначение диода и его эквивалентная схема при прямом смещении показана на  рисунке8 (а). Сопротивление этого резистора определяется отношением приращения падения напряжения на диоде в рабочей точке к соответствующему приращению тока через диод.

Источник э.д.с. направлен против прямого тока диода, то есть противодействует току.

Рис.7  Кусочно-линейная  аппроксимация ВАХ диода

- Если напряжение питания схемы E значительно больше прямого падения напряжения на диоде (E>>Uд), модель диода может быть упрощена и сведена к источнику э.д.с. с напряжением Uд.пр=(0.6-0.8)В, если диод кремниевый или с напряжением Uд.пр = (0.2-0.4)В, если диод германиевый. Условное обозначение диода и его эквивалентная схема при прямом смещении в этом случае показаны на рисунке 8 (б).

Рис. 8  Условное обозначение диода и схема его замещения при прямом токе:   а —  E>Uд,   б —  E>>Uд

C температурой прямое падение напряжения Uд.прна р-n переходе уменьшается на 2-3 мВ при повышении температуры на 10C. Если необходимо учитывать обратный ток через диод, то следует помнить, что с ростом температуры на каждые 100C обратный ток германиевого диода удваивается, для кремния удвоение тока наблюдается при росте температуры на каждые 70C.

Задание.

- Заполните таблицу 1.1

Полупроводниковые диоды                   Таблица 1.1

| Классификация диодов | Основные параметры полупроводникового диода | Методы расчета схем с диодами | Условное графическое обозначение полупроводниковых диодов |
| --- | --- | --- | --- |

- Ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

- Что такое полупроводниковый диод?

- Как определяется дифференциальное сопротивление диода?

- Что такое собственная и примесная проводимость полупроводника?

- Объяснить образование электронно-дырочного перехода.

Лабораторная работа № 2

Исследование биполярного и полевого транзисторов.

Цель работы: изучить структуру биполярных транзисторов, рассмотреть режимы работы транзистора.

Общие сведения

Биполярный транзистор — трёхполюсный полупроводниковый прибор с двумя р-n-переходами. Он состоит из чередующихся областей полупроводника, имеющих электропроводность различных типов.

В зависимости от последовательности чередования n- и р-областей различают транзисторы n-р-n- и р-n -р-типов. На практике используются транзисторы обоих типов; принцип действия их одинаков. Основными носителями заряда в транзисторе n-р-n- типа являются электроны, а в р-n-р-транзисторе — дырки. Так как в кремнии электроны обладают большей подвижностью, чем дырки, то чаще используют транзисторы n-р-n-типа.

Рис. 21. Структура биполярных транзисторов и их условное обозначение

На рис. 21а, б изображена структура условное графическое обозначение биполярногоn-р-n-транзистора.

На рис. 21 в, г показаны структура и условное графическое обозначение р-n-р-транзистора.

Заметим, что n—p—n—и р-и-р-транзисторы имеют обратные полярности напряжений. Соответственно противоположные направления имеют и токи.

Центральная область транзистора, называемая базой,заключена между коллектором и эмиттером. Толщина базы мала и не превышает нескольких микрон. Переход между базой и эмиттером называется эмиттерным, а между базой и коллектором – коллекторным.

Симметричные структуры биполярных транзисторов, показанные на рис. 21, являются идеальными. Структура реального транзистора несимметрична (рис. 22). Площадь коллекторного перехода значительно больше, чем эмиттерного.

Рис. 22 Структура реального транзистора

Каждый из р-n-переходов транзистора может быть смещён либо в прямом, либо в обратном направлениях. В зависимости от этого различают четыре режима работы транзистора:

1)     активный (усиления). Эмиттерный переход смещён в прямом направлении, а коллекторный — в обратном;

2)     отсечки. Оба перехода смещены в обратном направлении;

3)     насыщения. Оба перехода смещены в прямом направлении;

4)     инверсный.Эмиттерный переход смещён в обратном направлении, а коллекторный — в прямом.

Рассмотрим подробнее каждый из режимов работы транзистора на примере прибора n-р-n-типа.

Активный режим. Так как эмиттерный переход смещён в прямом направлении, происходит инжекция носителей из эмиттера в базу. Поскольку область эмиттера легирована сильнее, чем область базы, поток электронов преобладает над потоком дырок. Из-за малой толщины базы почти все электроны, пройдя базу, достигают коллектора. Только малая доля электронов рекомбинирует в базе с дырками. Коллекторный переход смещён в обратном направлении, поэтому электроны, достигшие коллекторного перехода, втягиваются полем перехода в коллектор. Происходит экстракция электронов в коллектор.

Токи транзистора, работающего в активном режиме, связаны соотношениями:

Iк= αIэ;

Iэ = IK+I6.

Множитель а называют коэффициентом передачи тока эмиттера. У интегральных транзисторова = 0.99-0.995. Из равенств следует, что множитель βназывают коэффициентом усиления тока базы. Так как величина а близка к 1, то может β принимать большие значения. Для интегральных n-р-n-транзисторов оно составляет от 50 до 200.

Связь между напряжением эмиттерного перехода и током эмиттера имеет экспоненциальную форму:

Обратный ток эмиттерного перехода Iэо обратно пропорционален ширине базы и прямо пропорционален площади эмиттерного перехода. Последнее свойство часто используется разработчиками интегральных схем при конструировании источников постоянного тока. В зависимости от размеров транзистора величина Iэо составляет от 10-12 до 10-18 А. Ток Iэо зависит от температуры, удваиваясь при увеличении температуры примерно на 7 °С.

Таким образом, работа биполярного транзистора в активном режиме основана на сочетании процессов инжекции носителей через один переход и собирания их на другом переходе. Концентрация примесей в эмиттере значительно больше, чем в базе и коллекторе. Поэтому электронная составляющая тока n-р-n-транзистора является преобладающей.

В активном режиме ток коллектора управляется током эмиттера (или напряжением эмиттерного перехода) и почти не зависит от напряжения на коллекторном переходе, поскольку последний смещен в обратном направлении. Активный режим является основным, если транзистор используется для усиления сигналов. Транзистор способен в этом режиме почти линейно усиливать сигнал. Этот режим иногда называют активным. Биполярный транзистор является токовым прибором,т.е. управляется током и всегда необходимо предусматривать ограничение тока базы, например, резистором. При плавном повышении тока базы линейно с коэффициентом β возрастает коллекторныйток. Если в коллекторной цепи присутствует резистор, то рост коллекторного тока будет сопровождаться уменьшением напряжения коллектор–эмиттер. До тех пор, пока напряжение на коллекторе выше напряжения на базе,транзистор остается в линейном режиме, т.е. способен линейно усиливать сигнал.

Режим отсечки. Выключенное или закрытое состояние транзистора. Инжекция основных носителей в область базы наблюдается в том случае, если эмиттерный переход смещён в прямом направлении. Если напряжение Uбэ меньше пороговой величины (0.6 В для кремниевых транзисторов), заметной инжекции носителей в базу не наблюдается. При этом

Iэ = Iб = 0.

Следовательно, ток коллектора также равен нулю. Таким образом, для режима отсечки справедливы условия: Uбэ< 0.6 B или  Iб= 0.На практике считают, что транзистор находится в режиме отсечки, когда напряжение база – эмиттер близко к нулю или при небольшом смещающем напряжении.

Режим насыщения. Если оба перехода смещены в прямом направлении, носители инжектируются в базу как из эмиттера, так и из коллектора. В этом режиме ток коллектора не зависит от тока базы. Коллекторный переход отпирается, если напряжение коллектор-база Uкб< — 0.4 В. При этом напряжение коллектор-эмиттер не превышает напряжение насыщения: Uкэ ≤Uкэнас. Значение Uкэ нас находится в пределах 0,2-0,3 В. Режимы отсечки и насыщения биполярных транзисторов являются ос-
новными, когда они работают в ключевых и логических схемах. Коллекторный ток достигает своего максимального значения ,которое определяется не транзистором, а цепью нагрузки. В режим насыщения транзистор входит, когда Iб>Iкн/ β, где Iб–ток в базовой цепи , Iкн–ток в цепи коллектора. Чтобы транзистор оказался заведомо в режиме насыщения, выбирают степень насыщения S > 2. Iб = S*Iкн/ β. В режиме насыщения в базу поступает такое количество неосновных носителей, что коллектор не способен их поглотить. В результате при попытке выключить транзистор, эти неосновные носители создадут значительную задержку выключения транзистора. Режим насыщения или близкий к нему линейный режим, находит широкое применение в цифровой технике. При этом говорят, что транзистор открыт или включен.

Инверсный режим. Биполярный транзистор является симметричным прибором в том смысле, что область полупроводника с одним типом проводимости располагается между двумя областями с другим типом проводимости. Поэтому транзистор можно включить так, что коллекторный переход
смещен в прямом направлении, а эмиттерный — в обратном. При этом эмиттер играет роль коллектора, а коллектор — эмиттера. Такой режим работы биполярного транзистора называют инверсным. Однако коллектор и эмиттер изготавливают неодинаковыми (см. рис. 22), с тем, чтобы наибольшее усиление достигалось в активном режиме. В инверсном режиме усиление транзистора невелико. Такой режим используют в некоторых цифровых схемах.

Задание.

- Заполнить схему и дать краткое описание.

Режимы работы транзистора

- Начертить структуру биполярных транзисторов с их условным обозначением.

- Ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

1. Как устроен биполярный транзистор, какие существуют схемы его включения в электрическую цепь?

2. Как происходит в транзисторе процесс усиления мощности электрических колебаний?

3. Почему схема включения транзистора с ОЭ является наиболее распространенной?

4. Обоснуйте теоретически формы характеристик транзистора.

5. Как зависит ток  от токов  и ?

Полевые транзисторы, принцип их работы

Цель работы: изучить устройство полевых транзисторов, принцип их работы; ознакомиться с классификацией.

Общие сведения

Полевым транзистором называется полупроводниковый прибор, ток в котором создаётся основными носителями зарядов (только электронами или только дырками). Заряды перемещаются в области, которая называется канал. Электрод, через который ток втекает в транзистор, называется исток (И). Прошедшие через канал заряды выходят из него через электрод, который называется сток (С). Движением зарядов управляет электрод, который называется затвор (З).

Классификация. В зависимости от типа проводимости канала различают полевые транзисторы с каналом типа p и типа n, а в зависимости от способа выполнения затвора – с управляющим p-nпереходом и с изолированным затвором. Условное графическое обозначение полевых транзисторов представлено на рис. 12.1. Стрелка показывает направление от слоя p к слою n.

| Тип затвора | Канал n-типа | Канал p-типа |
| --- | --- | --- |
| С управляющим p-n переходом |  |  |
| С изолированным затвором и встроенным каналом |  |  |
| С изолированным затвором и индуцированным каналом |  |  |

Рис. 12.1. Условное графическое обозначение полевых транзисторов

В 1926 году был открыт полевой эффект и указан его недостаток - поверхностные волны в металле не позволяли проникать полю затвора в канал. Однако в 1952 году Уильям Шокли исследовал влияние управляющего p-n перехода на ток в канале, а в 1959 году Джон Аталла и ДэвонКанг из BellLabs изготовили полевой транзистор с изолированным затвором по технологии МОП металлический (Al) затвор, изолятор оксид кремния (SiO2) и канал-полупроводник (Si).

### Устройство и принцип действия полевых транзисторов с управляющим p-n переходом

Рассмотрим физические процессы, происходящие в полевом транзисторе с управляющим p-n переходом и каналом n-типа, схематичное изображение которого представлено на рис. 12.2.

Рис. 12.2. Полевой транзистор с управляющим p-n переходом и каналом n-типа

Такая конструкция, в которой электроды расположены в одной плоскости, называется планарной. В исходном полупроводниковом материале методом диффузии создаётся легированная область n – канал. Затем на поверхности образуют сток, исток и затвор таким образом, что канал получается под затвором. Нижняя область исходного полупроводника – подложка – обычно соединяется с затвором. Исток подключают к общей точке источников питания, и напряжения на стоке и затворе измеряют относительно истока.

Изменение проводимости канала осуществляется изменением напряжения, прикладываемого к p-n переходам затвора и подложки. На рис. 12.3. представлены графики статических характеристик. Поскольку ток затвора не зависит от напряжения UЗИ, входная характеристика отсутствует. Вместо неё применяется сток - затворная характеристика передачи . Выходная характеристика – это зависимость тока стока от напряжения на стоке при фиксированном напряжении на затворе .

Рис. 12.3. Статические характеристики полевого транзистора с управляющим p-n переходом

При UЗИ = 0 толщина p-n – переходов затвора и подложки минимальна, канал «широкий» и проводимость его наибольшая. Под действием напряжения UСИ по каналу будет проходить ток, создаваемый основными носителями зарядов – электронами. На участке напряжений от 0 до UСИ.НАС ток будет нарастать и достигнет величины IС.нач – начального тока стока. Дальнейшее увеличение напряжения на стоке повышает напряжённость поля в запорном слое p-n переходов затвора и подложки, но не увеличивает ток стока. Когда напряжение на стоке достигнет UСИ.макс, может наступить электрический пробой по цепи сток – затвор, что показывает вертикальная линия роста тока на выходной характеристике.

Если отрицательное напряжение на затворе увеличивать, то, в соответствии с эффектом Эрли, толщина p-n – переходов затвора и подложки начнёт увеличиваться за счёт канала, сечение канала будет уменьшаться. Ток стока будет ограничен на меньшем уровне. Если и дальше увеличивать отрицательное напряжение на затворе, то, при некоторой его величине, называемой напряжением отсечки UЗИотс, p-n переходы затвора и подложки сомкнутся и перекроют канал. Движение электронов в канале прекратится, ток стока будет равен нулю, и не будет зависеть от напряжения на стоке.

Следовательно, полевой транзистор с управляющим p-n–переходом до напряжения на стоке UСИ.НАС работает как регулируемое сопротивление, а на горизонтальных участках выходных характеристик может использоваться для усиления сигналов в режиме нагрузки.

Отличие полевых транзисторов с изолированным затвором состоит в том, что у них между металлическим затвором и полупроводником-каналом находится слой диэлектрика, в качестве которого используется слой двуокиси кремния SiO2, выращенный на поверхности кристалла кремния методом высокотемпературного окисления. Существуют два типа полевых транзисторов с изолированным затвором: с индуцированным каналом и с встроенным каналом.

Рассмотрим принцип действия полевого транзистора с индуцированным каналом n-типа, упрощённая конструкция которого представлена на рис. 12.4.

Основой транзистора является подложка – пластина Si с проводимостью р типа и с высоким удельным сопротивлением. На поверхности подложки методом диффузии создаются две сильно легированные области с проводимостью n типа, не соединённые между собой. К ним подключают металлические контакты, которые будут выводами стока и истока. Поверхность пластины покрывают слоем SiO2, на который между стоком и истоком наносят слой металла – затвор. Подложку обычно электрически соединяют с истоком.

При UЗИ = 0, даже если между стоком и истоком приложено напряжение, транзистор закрыт, и в цепи стока протекает малый обратный ток p-nперехода между стоком и подложкой (рис. 12.4, а).

| а) | б) |
| --- | --- |

Рис. 12.4. Конструкция и принцип действия полевого транзистора с индуцированным каналом:

а – при UЗИ = 0; б – при UЗИ > порогового значения

При подаче на затвор положительного относительно истока напряжения электрическое поле затвора через диэлектрик проникает на некоторую глубину в приконтактный слой полупроводника, выталкивая из него вглубь полупроводника основные носители зарядов (дырки) и притягивая электроны. При малых напряжениях UЗИ под затвором возникает обеднённый основными носителями зарядов слой и область объёмного заряда, состоящего из ионизированных атомов примеси.

При дальнейшем увеличении положительного напряжения на затворе в поверхностном слое полупроводника происходит инверсия электропроводности (рис. 12.4, б). Образуется тонкий инверсный слой – канал – соединяющий сток с истоком. Напряжение на затворе, при котором образуется канал, называется пороговым напряжением.

Изменение напряжения на затворе вызывает изменение толщины и электропроводности канала, а, следовательно, и ток стока.

На рис. 12.5 представлены графики статических характеристик полевого транзистора с индуцированным каналом n-типа.

Рис. 12.5. Графики статических характеристик полевого транзистора с индуцированным каналом n-типа

Режим работы полевого транзистора, при котором канал обогащается носителями зарядов при увеличении напряжения на затворе, называется режимом обогащения.

Отсутствие тока стока при нулевом напряжении на затворе, а также одинаковая полярность напряжений UЗИ и UСИ у транзисторов с индуцированным каналом позволяет использовать их в экономичных цифровых микросхемах.

Рассмотрим теперь принцип действия полевого транзистора с встроенным каналом n-типа, упрощённая конструкция которого аналогична конструкции, представленной на рис. 12.4, б.

На стадии изготовления такого транзистора между областями стока и истока методом диффузии создаётся тонкий слаболегированный слой – канал – с таким же типом проводимости, как у стока и истока.

При UЗИ = 0, когда между стоком и истоком приложено напряжение, транзистор открыт, и в цепи стока протекает ток. Отрицательное напряжение, приложенное к затвору относительно истока, будет выталкивать электроны из канала и втягивать в канал дырки из подложки. Канал обедняется основными носителями зарядов, его толщина и электропроводность уменьшаются. При некотором отрицательном напряжении на затворе, называемом напряжением отсечки, канал закрывается, ток стока становится равным нулю.

Увеличение положительного напряжения на затворе вызывает приток электронов из подложки в канал. Канал обогащается носителями, ток стока возрастает.

Таким образом, транзистор с встроенным каналом может работать как в режиме обеднения, так и в режиме обогащения.

На рис. 12.6 представлены графики статических характеристик полевого транзистора с встроенным каналом n-типа.

Рис. 12.6. Графики статических характеристик полевого транзистора с встроенным каналом n-типа

Задание.

- Заполнить схему 1.

Схема 1.  Классификация полевых транзисторов

- Заполнить таблицу 3.1.

Полевые транзисторы                        Таблица 3.1

| Принцип работы | Режимы работы | Область применения | Достоинства, недостатки |
| --- | --- | --- | --- |

- Ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы:

- Почему полевые транзисторы являются усилителями тока, напряжения и мощности?

- Отличие полевых транзисторов от биполярных.

- Назовите основные параметры полевого транзистора.

Практическая работа № 3

Исследование усилительного каскада с общим эммитером.

Цель работы: исследовать усилительные каскады с общим эмиттером при работе на средних частотах, ознакомиться с амплитудными характеристиками исследуемых каскадов.

Общие сведения

  - Усилительные каскады с применением транзисторов

Усилителем называется устройство, предназначенное для преобразования электрических сигналов. Мощность электрических сигналов, поступающих с выхода усилителя в цепь нагрузки, значительно превышает мощность входного сигнала.

Функциональная схема усилительного каскада приведена на рис.3.1. При поступлении на вход усилительного элементаУ электрического сигнала от датчика Д изменяется ток, протекающий в цепи усилительного элемента от источника питания ИП, и изменяется мощность, отдаваемая источником в цепь нагрузки Н. Таким образом, увеличение мощности, получаемой нагрузкой, по сравнению с мощностью, отдаваемой датчиком, достигается за счёт передачи в нагрузку мощности от источника питания.

В полупроводниковых усилителях усилительным элементом является транзистор. Принцип действия, характеристики и параметры транзисторов были рассмотрены в работах № 1 - № 2.

Схема усилителя, обеспечивающего одну ступень усиления, называется каскадом. В данной работе исследуются маломощные усилительные каскады, предназначенные для усиления синусоидальных электрических сигналов.

Работа усилителя переменных сигналов оценивается количественными и качественными показателями. К количественным показателям относятся:

- коэффициент усиления по току, равный отношению переменного тока в нагрузке к переменному току на входе каскада:

;

- коэффициент усиления по напряжению, равный отношению переменного напряжения на выходе каскада к переменному напряжению источника сигнала:

;

- коэффициент усиления по мощности, равный отношению мощности, выделяющейся в нагрузке, к мощности источника сигнала:

- входное сопротивление каскада, равное отношению напряжения на входе каскада к входному току:

;

- выходное сопротивление каскада (сопротивление каскада со стороны выходных зажимов при разомкнутой цепи нагрузки):

.

Основным качественным показателем работы усилителя переменных сигналов является точность воспроизведения на выходе усилителя формы усиливаемого сигнала.

Искажение формы выходного сигнала в усилителях происходит за счёт нелинейности характеристик транзистора (нелинейные искажения), а также за счёт присутствия реактивных элементов при несинусоидальном входном сигнале (частотные искажения). В данной работе рассматриваются нелинейные искажения. Исследования производятся при такой частоте входного сигнала, называемой средней частотой, когда влиянием реактивных элементов можно пренебречь. Схемы одиночных усилительных каскадов с общим эмиттером (ОЭ) и общим коллектором (ОК) на плоскостных транзисторах приведены на лицевых панелях лабораторной установки.

Каскад с общим эмиттером

Выходные и входные характеристики транзистора для схемы ОЭ приведены на рис. 3.2. Мгновенные значения тока коллектораи напряженияна транзисторе находим по точкам пересечения линии нагрузки по переменному току с выходными характеристиками транзистора. Проведя через точку покоя оси времени, как показано на рис. 3.2,а, можно построить кривые тока коллектора и выходного напряжения.

На основании рис. 3.2, а и б получаем, что кривая для каскада с общим эмиттером находится в противофазе с кривой.

Если при изменении входного напряжения ток базы изменяется в таких пределах, что ток коллектора не выходит за пределы участка cd (см. рис.3.2, а), на котором линия нагрузки пересекает выходные характеристики, отстоящие на равных расстояниях друг от друга при равных изменениях тока базы, то связь между током базы и током коллектора оказывается линейной. Если при этом ток базы изменяется в пределах линейного участка входной характеристики (см. рис. 3.2, б), то связь между входным и выходным напряжениями будет также линейной. В этом случае форма напряжения на выходе каскада повторяет форму напряжения на его входе.

Точка с, ограничивающая участок cd сверху (см. рис. 3.2, а), лежит правее начала пологого участка выходных характеристик. Обозначим ток базы, соответствующий этой точке, через . Если ток базы увеличивается сверх значения, то приращения тока коллектора начинают уменьшаться при одинаковых приращениях тока базы, так как расстояния между выходными характеристиками в этой области уменьшаются. При синусоидальной форме тока базы вершина кривой тока коллектора становится более плоской. Если ток базы достигает значения, соответствующего точкес’ на рис. 3.2, а, то его дальнейшее увеличение не приводит к возрастанию тока коллектора, так как все выходные характеристики сливаются (транзистор входит в режим насыщения). В этом случае при синусоидальном токе базы имеет место срез вершины в кривой тока коллектора, как показано на рис. 3.2, а(кривая ). В кривой выходного напряжениясрезается отрицательная полуволна.

Аналогичное искажение кривой тока коллектора получается за счёт сгущения выходных характеристик транзистора в области малых токов базы – искажается нижняя полуволна тока коллектора и положительная полуволна выходного напряжения(рис. 3.2,а).

Поскольку практически входной сигнал обычно задается источником напряжения (а не источником тока), искажение тока коллектора в области малых токов может быть вызвано также искажением тока базы за счёт нелинейности входных характеристик. Поэтому минимальное значение тока базы, соответствующее точке d на рис. 3.2, а, определяется по входным характеристикам транзистора, как показано на рис. 3.2, б. Ток соответствует началу линейного участка на входной характеристике.

Когда ток базы принимает значения, меньшие , нижняя полуволна тока базы становится более плоской, как видно из построений на рис. 3.2,б. Поскольку ток коллектора пропорционален току базы, аналогично искажается нижняя полуволна тока коллектора и положительная полуволна выходного напряжения (см. рис. 3.2, а).

Одна из наиболее распространенных схем каскада ОЭ, в которой предусмотрена стабилизация режима покоя, показана на рис. 3.3. Изменение режима покоя может иметь место при изменении параметров транзистора под влиянием изменения температуры окружающей среды, с течением времени или при замене транзистора транзистором того же типа, но с другими параметрами. При повышении температуры окружающей среды увеличивается обратный ток коллекторного перехода, коэффициент передачи токаβ и ток базы (при неизменном напряжении между эмиттером и базой). Это приводит к увеличению тока коллектора при неизменном напряжении коллектор – эмиттер (выходные характеристики смещаются вверх).

Для ограничения нестабильности режима покоя в схеме служит резистор ; потенциал базы задаётся делителем напряжения. Чтобы исключить обратную связь по переменному току, резисторшунтируют конденсатором. Ёмкость конденсатора должна быть достаточно большой, чтобы можно было пренебречь падением напряжения от переменной составляющей тока.

Зависимость амплитуды выходного напряжения от амплитуды входного напряженияназывается амплитудной характеристикой каскада:

.

Амплитудная характеристика каскада ОЭ приведена на рис.3.4 (кривая 1). Линейному участку этой характеристики соответствует изменение входного напряжения, при котором ток коллектора не выходит за пределы участка cd на рис. 3.2,а. Когда амплитуда входного напряжения увеличивается сверх допустимого предела и в кривой выходного напряжения появляются искажения, линейная связь между входным и выходным напряжениями нарушается. Дальнейшее увеличение амплитуды входного напряжения не приводит к увеличению амплитуды выходного напряжения (пологий участок на кривой 1, рис. 3.4).

Аналитический расчёт коэффициентов усиления по току, напряжению и мощности, а также входного и выходного сопротивлений каскада ОЭ производится по эквивалентной схеме для переменных составляющих тока и напряжения, приведенной на рис.3.5.

Входное сопротивление каскада

;

Выходное сопротивление каскада

Коэффициент усиления по току

Коэффициент усиления по напряжению

Коэффициент усиления по мощности

Каскад с общим эмиттером.

- Включить цифровой комбинированный измерительный прибор (в дальнейшем – измерительный прибор)

- Установить режим измерения сопротивления Rx, предел измерения 2 кОм

Отключить перемычку между выходом генератора и входом усилительного каскада из разъема 1 (в дальнейшем - точка 1,2 и т.д.)

  - Подключить щупы измерительного прибора к точкам 2 и 3

  - Вращая переменный резистор Rг, установить сопротивление 1 кОм

  - Переключить щупы измерительного прибора в точки 9 и 11 и включить перемычку в точку 1

  - Вращая переменный резистор Rн , установить сопротивление нагрузки 1 кОм

  - Отключить измерительный прибор от точек 9 и 11 и переключить в режим измерения переменного напряжения U

  - Установить переменный резистор выхода генератора Rвых в положение7

  - Подключить щупы осциллографа: один канал к точке 1/10 и общим проводом; второй канал к точке 10 и общий провод (нижние разъемы точек 5 – 10 подключены к общему проводу)

  - Включить осциллограф и лабораторную установку

  - Варьируя переменными резисторами R1, R2, RЭ, и RК добиться наибольшего по амплитуде неискаженного сигнала на выходе усилительного каскада (форма кривой наблюдается по осциллографу)

  - Установить переменный резистор Rвых в нулевое положение

  - Подключить измерительный прибор к точке 4 и общий провод

  - Установив переменный резистор в положение 1, измерить входное напряжение, записать показание прибора

  - Переключив щупы измерительного прибора к точкам 11 и общий провод, измерить выходное напряжение каскада. Записать показание прибора

  - Постепенно увеличивая напряжение на входе и переключая щупы измерительного прибора со входа на выход, снять амплитудную характеристику усилительного каскада. При этом, наблюдая по осциллографу, отметить при каком входном напряжении начинается видимое искажение выходного сигнала

  - После снятия амплитудной характеристики, установить максимальное напряжение на входе, при котором не наблюдается искажение выходного сигнала

  - Для расчета входного тока измерить падение напряжения на резисторе Rизм в точках 3 и 4

  - Для расчета выходного тока измерить падение напряжения на резисторе Rизм1 в точках 9 и общий провод

  - Ручкой переменного резистора Rг установить максимальное сопротивление (поворот по часовой стрелке до упора). Повторив пункты 2 – 4, записать максимальное значение Rг

  - Для снятия амплитудной характеристики при максимальном значении Rг повторить пункты 13 – 20

  - Перечертить схему изображенную на лицевой панели лабораторной установки

Контрольные вопросы:

- Какая схема включения транзистора называется каскадом с общим эмиттером (ОЭ)?

- Для чего служит делитель напряжения на входе каскада ОЭ?

- Объясните назначение конденсаторов ,ив схеме усилительного каскада ОЭ?

- Поясните принцип стабилизации режима покоя в каскаде ОЭ.

- Какую форму имеет кривая выходного напряжения, если входной сигнал превышает допустимое значение?

- Какой порядок имеют коэффициент усиления по напряжению, по току и входное сопротивление каскада ОЭ?

Лабораторная работа №4

Изучение работы электронных генераторов

Цель работы: изучить работу электронных  генераторов,рассмотрение параметров синусоидального сигнала, параметров импульсного сигнала, определение частоты и скважности импульсов.

Общие сведения

Электронный генератор – это устройство, преобразующее электрическую энергиюисточникапостоянноготокавэнергиюнезатухающихэлектрическихколебаний заданной формы ичастоты.

Генераторы широко используются в электронике: в радиоприемниках и телевизорах, системах связи, компьютерах, промышленных системах управления и устройствах точного измерения времени.

Частота сигнала может изменяться от нескольких герц до многих миллионов герц. Выходное напряжение генератора может быть синусоидальным, прямоугольным или пилообразным в зависимости от типа генератора (рис. 1).

| Рис. 1, а. Напряжение синусоидальной формы | Рис. 1, б. Напряжение прямоугольной формы |
| --- | --- |

Рис. 1, в. Напряжение пилообразной формы

Когда колебательный контур возбуждается внешним источником постоянного тока, в нем возникают колебания. Эти колебания являются затухающими, поскольку активное сопротивление колебательного контура поглощает энергию тока. Для поддержанияколебанийвколебательномконтурепоглощеннуюэнергиюнеобходимвосполнить. Это осуществляется с помощью положительной обратной связи.

Положительная обратная связь - это подача в колебательный контур части выходного сигнала для поддержки колебаний. Сигнал обратной связи должен совпадать по фазе с сигналом в колебательном контуре.

На рис. 2 изображена блок-схема генератора.

Рис. 2. Блок-схема электронного генератора Генератор можно разбить на три части:

- LC -колебательный контур, который обычно является частотозадающей цепью генератора;

- усилитель, увеличивает амплитуду выходного сигнала колебательногоконтура;

- цепь обратной связи, подает необходимое количество энергии в колебательный контур для поддержкиколебаний.

Таким образом, генератор - это схема с положительной обратной связью, которая использует постоянный ток для получения колебаний переменного тока.

Генераторы синусоидальныхколебаний

Генераторысинусоидальныхколебаний-этогенераторы,которыегенерируют напряжение синусоидальной формы. Они классифицируются согласно их часто то задающим компонентам. Тремя основными типами генераторов синусоидальных колебаний являются LC -генераторы, кварцевые генераторы и RC-генераторы.

LC -генераторы используют колебательный контур из конденсатора и катушки индуктивности, соединенных либо параллельно, либо последовательно, параметры которых определяют частоту колебаний.

Кварцевые генераторы подобны LC -генераторам, но обеспечивают более высокую стабильность колебаний.

LC -генераторы и кварцевые генераторы используются в диапазоне радиочастот. Они не подходят для применения на низких частотах. На низких частотах используются RC -генераторы, в которых для задания частоты колебаний используется резистивно-емкостная цепь.

Автогенераторы типа LC применяют в основном на частотах выше 20 кГц, так как для более низких частот конструкция таких колебательных контуров громоздка.

Основными типами LC -генераторов являются генератор Хартли и генератор Колпитца. На рис.3, а изображен генератор Хартли.

Величина обратной связи вэтой схеме зависит от положения отвода катушкиL1. Выходной сигнал снимаетсяскатушки связи L2. На рис. 3, б изображен генератор Колпитца. Величина обратной связи в схеме Колпитца определяется отношением емкостей конденсаторов C 1 иC 2 . Генератор Колпитца более стабилен, чем генератор Хартли, и более часто используется.

RC -генераторы применяют для задания синусоидальных колебаний на низких

частотах. Простейшим RC -генератором синусоидальных колебаний является генератор с фазосдвигающей цепью.

Генератор с фазосдвигающей цепью — это обычный усилитель с фазосдвигающей RC -цепью обратной связи (рис. 4).

Переходные процессы вRC -цепях. Вместо колебательного контура в схемевключен резисторRK , а положительная обратная связь осуществляется черезфазовращательную цепь, состоящую из трех звеньев RC . Если выход данной схемы соединить непосредственно с входом, обеспечив при этом условия самовозбуждения, то генерируемые колебания не будут синусоидальными. Для того чтобы схема вырабатывала именно синусоидальные колебания, положительная обратная связь должна обеспечиваться только для одной определенной гармоники несинусоидальных колебаний. Эту функцию и выполняет фазовращательная цепь RC.

Рис. 3. Схемы основных типов LC -генераторов: а - генератор Хартли; б - генератор Колпитца

Параметры цепи должны быть выбраны так, чтобы при увеличении коллекторного тока и, следовательно, уменьшении потенциала коллектора потенциал базы (рис. 4) увеличивался. Иными словами, напряжения на коллекторе и на базе должны находиться в противофазе.

Рис. 4. Схема RC - генератора

Для выполнения условия баланса амплитуд коэффициент усиления усилителя должен быть больше ослабления, вносимого фазовращательной цепью RC . Для схемы, приведенной на рис. 4, это ослабление равно 29.

Основное требование, предъявляемое к генератору, — это стабильность частоты и амплитуды его колебаний. Причинами нестабильной работы генераторов являются зависимости емкости и индуктивности от температуры, старение компонентов и изменение требований к нагрузке. Когда требуется высокая стабильность, используются кварцевые генераторы.

Кварц — это материал, который может преобразовывать механическую энергию в электрическую, когда к нему прикладывают давление, и электрическую энергию в механическую, когда к нему прикладывают напряжение. Когда к кристаллу кварца приложено переменное напряжение, кристалл начинает растягиваться и сжиматься, создавая механические колебания, частота которых соответствует часто- те переменного напряжения.

Каждый кристалл кварца обладает собственной частотой колебаний, обусловленной его структурой и размерами. Если частота приложенного переменного напряжения совпадает с собственной частотой, колебания кристалла ярко выражены. Если частота приложенного переменного напряжения отличается от собственной частоты кварца, кристалл колеблется слабо. Собственная частота механических колебаний кристалла кварца практически не зависит от температуры, что делает его идеальным для использования в генераторах. В тех случаях, когда необходимо обеспечить очень высокую стабильность частоты колебаний, применяют термостатирование генератора (кварцевый резонатор помещают в термостат).

Для изготовления кварцевого резонатора на кристаллическую пластинку кварца наносятся металлические электроды, к которым прижимаются пружины для обеспечения электрического контакта. После этого кристалл помещается в металлический корпус.

Рис. 5. Схемы кварцевых генераторов: а — Хартли; б — Колпитца

На рис. 5, а изображена схема кварцевого генератора Хартли с параллель- ной обратной связью. Кварц включен последовательно в цепь обратной связи.

Если частота колебательного контура отклоняется от частоты кварца, импеданс кварца увеличивается, уменьшая величину обратной связи с колебательным контуром.

Это позволяет колебательному контуру вернуться на частоту кварца.

На рис. 5, б изображен генератор Колпитца с кварцем, включенным так же, как и в генераторе Хартли.

Кварц управляет обратной связью с колебательным контуром.

Импульсныегенераторы

Генераторы несинусоидальных колебаний применяют для создания периодических электрических сигналов произвольной формы (несинусоидальныхимпульсов), спектр которых не может быть выражен одним слагаемым типа  cos(t   ) .Примерами несинусоидальных колебаний могут служить колебания прямоугольной, пилообразной или треугольной формы (или комбинации этих форм). В основном в качестве генераторов несинусоидальных колебаний используют релаксационные генераторы. Релаксационный генератор запасает энергию в реактивной компоненте за одну фазу цикла колебаний и постепенно отдает ее в течение релаксационной фазы цикла.Релаксационнымигенераторамиявляютсяблокинг-генераторыимультивибратры. На рис. 6 изображена схема блокинг-генератора, названного так потому, что транзистор легко переводится в режим блокирования(запирания).

Рис. 6. Схемы блокинг-генераторов

Если выходное напряжение взять с RC -цепочки в эмиттерной цепи транзистора (рис. 6, б), то оно будет иметь пилообразную форму.

Мультивибратор представляет собой генератор несинусоидальных колебаний, близких по форме к прямоугольным. Такие колебания можно рассматривать как сумму большого числа простых гармонических колебаний (рис. 7). Отсюда и название «мультивибратор», или буквально «генератор множества простых колебаний».

Рис. 7. Графики напряжений на коллекторах симметричного мультивибратора

Мультивибраторы (рис. 8) широко используют в импульсной технике, в ЭВМ и устройствах автоматики в качестве пусковых или переключающих устройств.

Различают три режима работы мультивибраторов: автоколебательный, синхронизации и ждущий.

Рассмотрим симметричный мультивибратор, работающий в режиме автоколебаний (рис. 8).

Рис. 8. Схема симметричного транзисторного мультивибратора

Контрольные вопросы

- Что такоегенератор?

- Нарисуйте блок-схемугенератора.

- В каких случаях используют кварцевыегенераторы?

- Что такоемультивибратор?

- Как работает электронныйосциллограф?

Практическая работа №5

Логические элементы. Изучение свойств основных логических элементов и схем.

Цель работы: изучить логические элементы их свойства и схемы, научиться строить логические схемы сложныхвыражений.

Основные сведения

Алгебра логики появилась в середине XIX в. в трудах английского математика Джорджа Буля.

Логическое высказывание – это любое повествовательное предложение, в отношении которого можно однозначно сказать, истинного оно или ложно. При этом не всякое предложение является логическим высказыванием. Например, «Хороший студент» не является логическим высказыванием, так как невозможно судить об его истинности или ложности, а высказывание «Иванов – хороший студент» является логическим высказыванием.

Употребляемые слова и словосочетания «не», «и», «или», «если, то», «тогда и только тогда» позволяют из уже заданных высказываний строить новые. Такие слова и словосочетания называются логическими связками. При этом высказывания, образованные из других высказываний с помощью логических связок, называются составными. Высказывание, не являющееся составным, называется элементарным.

Для того чтобы обращаться к логическим высказываниям им назначаются имена. Например, через А обозначим высказывание «Петя был во Франции», а через B высказывание «Петя был в Италии». Тогда составное высказывание примет вид - «Петя был и во Франции, и в Италии», далее можно записать кратко: «A ИB». Здесь И – логическая связка, A,B – логические переменные, которые могут принимать только два значения: истинна и ложь, обозначаемые 1 и 0.

В алгебре логики высказывания могут принимать лишь два значения: истинна – 1 и ложь – 0.

2.1. Операции с логическими высказываниями

С логическими высказываниями можно производить следующие операции:

- Операция отрицания.

Операция, выражаемая словом НЕ, называется отрицанием, или инверсией, и обозначается чертой над высказыванием.

Таблица истинности операции отрицания представляет собой табл. 2.1.1.

Таблица 2.1.1.

Таблица истинности логического отрицания

| 0 | 1 |
| --- | --- |
| 1 | 0 |

- Операция конъюнкции.

Операция выражаемая связкой И, называется соединением, или конъюнкцией, или логическим умножением, и обозначается знаком «&»  (может обозначаться знаком «» или «». Высказывание  истинно только тогда, когда оба высказывания Aи Bистинны.

Таблица истинности операции конъюнкция представляет собой табл. 2.1.2.

Таблица 2.1.2.

Таблица истинности логического умножения

| 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

- Операция дизъюнкции.

Операция, выражаемая связкой ИЛИ, называется разделением, или дизъюнкцией, или логическим сложением, и обозначается знаком «» (или «+»). Высказывание  ложно тогда и только тогда, когда оба высказывания Aи Bложны.

Таблица истинности операции дизъюнкция представляет собой табл. 2.1.3.

Таблица 2.1.3.

Таблица истинности логического сложения

| 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

- Операция импликации.

Операция следования, выражаемая связками «если…, то», «из … следует», «… влечет … », называется импликацией и обозначается знаком «». Высказывание  ложно тогда и только тогда, когда Aистинно, а Bложно.

Таблица истинности операции импликация представляет собой табл. 2.1.4.

Таблица 2.1.4.

Таблица истинности логической функции импликации

| 0 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

- Операция эквиваленции.

Операция равенства, выражаемая связками «тогда и только тогда», «необходимо и достаточно», «… равносильно …», называется эквиваленцией, или двойной импликацией, и обозначается знаками «» или «». Высказывание  истинно тогда и только тогда, когда значения Aи Bсовпадают.

Таблица истинности операции эквивалентности представляет собой табл. 2.1.5.

Таблица 2.1.5.

Таблица истинности эквиваленции

| 0 | 0 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |

Эквивалентность можно выразить через следующие логические функции:

Порядок выполнения логических операций задается круглыми скобками, но для уменьшения числа скобок договорились считать, что сначала выполняется операция отрицание (НЕ), затем конъюнкции (И), затем дизъюнкции (ИЛИ) и в последнюю очередь - импликации. Это называется приоритетом операций.

2.2. Основные законы алгебры логики

В алгебре логики выполняются следующие основные законы, позволяющие проводить тождественные преобразования (упрощения) логических выражений, показанные в таблице 2.2.1.

Таблица 2.2.1.

Законы алгебры логики

| Закон | для «ИЛИ» | для «И» |
| --- | --- | --- |
| 1. Двойного отрицания |  |  |
| 2. Переместительный |  |  |
| 3. Сочетательный |  |  |
| 4. Распределительный |  |  |
| 5. Законы де Моргана |  |  |
| 6. Идемпотентности |  |  |
| 7. Исключения констант |  |  |
| 8. Противоречия | — |  |
| 9. Исключение третьего |  | — |
| 10. Поглощения |  |  |
| 11. Исключения |  |  |
| 12. Контрапозиции |  |  |

Справедливость приведенных законов можно доказать табличным способом: выписать все наборы значений A и B, вычислить на них значения левой и правой частей доказываемого выражения и убедиться, что значения в результирующих столбцах совпадут.

Пример упрощения логического выражения:

Согласно закону де Моргана и двойного отрицания получим:

Согласно сочетательному закону можно убрать скобки:

Согласно идемпотентности получим:

В итоге получим:

2.3. Логические основы устройства компьютера

Логический элемент компьютера – это часть электронной логической схемы, которая реализует элементарную логическую функцию.

Логическими элементами компьютеров являются электронные схемы И, ИЛИ, НЕ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ и др. (называемые также вентилями), а также триггер.

С помощью этих схем можно реализовать любую логическую функцию, описывающую работу устройств компьютера. Обычно у элементов бывает от 2 до 8 входов и один или два выхода. Чтобы представить два логических состояния 1 и 0, соответствующие им входные и выходные сигналы имеют один из двух установленных уровней напряжения, например 5 и 0 В. Высокий уровень обычно соответствует значению «истинна» (1), а низкий – значению «ложь» (0).

Каждый логический элемент имеет свое условное обозначение, которое выражает его логическую функцию, но не указывает на то, какая электронная схема в нем реализована. Это упрощает запись и понимание сложных схем.

Работу логических элементов описывают с помощью таблиц истинности. Основные структурные схемы логических элементов компьютера и их таблицы истинности, представлены в таблице 2.3.1.

Таблица 2.3.1.

Структурные схемы логических элементов компьютера

| Условное обозначение | Структурная схема (отечественное обозначение) | Структурная схема (зарубежное обозначение) | Таблица истинности |
| --- | --- | --- | --- |
| И |  |  | A; B; Y (A&B). 0; 0; 0. 0; 1; 0. 1; 0; 0. 1; 1; 1. |
| ИЛИ |  |  | A; B; Y (A˅B). 0; 0; 0. 0; 1; 1. 1; 0; 1. 1; 1; 1. |
| НЕ |  |  | A; Y (Ā). 0; 1. 1; 0. |
| И-НЕ |  |  | A; B; Y. 0; 0; 1. 0; 1; 1. 1; 0; 1. 1; 1; 0. |
| ИЛИ-НЕ |  |  | A; B; Y. 0; 0; 1. 0; 1; 0. 1; 0; 0. 1; 1; 0. |
| Исключающее ИЛИ |  |  | A; B; Y. 0; 0; 0. 0; 1; 1. 1; 0; 1. 1; 1; 0. |
| Исключающее ИЛИ-НЕ |  |  | A; B; Y. 0; 0; 1. 0; 1; 0. 1; 0; 0. 1; 1; 1. |

3. Задание на практическую работу

Построить таблицу истинности для логического выражения, предварительно упростив его, используя законы алгебры логики. Построить логическую схему для указанного логического выражения. Доказать справедливость одного из приведенного закона алгебры логики. Вариант задания выдается преподавателем.

4. Задачи

4.1. Доказать справедливость закона алгебры логики согласно варианту задания.

4.2. Упростить логическое выражение и построить таблицу истинности согласно варианту задания.

4.3. Построить логическую схему для логического выражения согласно варианту задания.

Варианты заданий

| № | Закон | Логическое выражение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Двойного отрицания |  |
| 2 | Переместительный для «И» |  |
| 3 | Переместительный для «ИЛИ» |  |
| 4 | Идемпотентности для «И» |  |
| 5 | Идемпотентности для «ИЛИ» |  |
| 6 | Исключения констант для «И» |  |
| 7 | Исключения констант для «ИЛИ» |  |
| 8 | Противоречия |  |
| 9 | Исключение третьего |  |
| 10 | Контрапозиции. |  |
| 11 | Переместительный для «ИЛИ» |  |
| 12 | Исключения констант для «И» |  |
| 13 | Исключения констант для «ИЛИ» |  |
| 14 | Противоречия |  |
| 15 | Исключение третьего |  |

Контрольные воросы:

- Что такое высказывание (приведитепример)?

- Что такое составное высказывание (приведитепример)?

- Как называются и как обозначаются (в языке математики)следующие операции: ИЛИ, НЕ, И, ЕСЛИ … ТО, ТОГДА И ТОЛЬКО ТОГДА, ЛИБО…ЛИБО?

Укажите приоритеты выполнения логическихопераций.

- Составьте таблицу истинности для следующих операций: отрицание, конъюнкция, дизъюнкция, импликация,эквиваленция.

- Изобразите функциональные элементы: конъюнктор, дизъюнктор, инвертор.

- Какие логические выражения называютсяравносильными?

- Записать основные законы алгебрылогики.

Практическая работа №6

Исследование однополупериодной и мостовой схем выпрямителей и сглаживающих фильтров.

Цель работы:ознакомиться со схемами выпрямителей и сглаживающих фильтров. Исследовать работу выпрямительного устройства с переменной нагрузкой.

Общие сведения

Полупроводниковым диодом называют полупроводниковый прибор с одним электрическим р-nпереходом и двумя выводами. По функциональному назначению диоды делятся на выпрямительные, импульсные, стабилитроны, варикапы, туннельные, фотодиоды, светодиоды идр.

- Схемы выпрямителей переменноготока

Основным элементом выпрямительного устройства является полупроводниковый диод – прибор, обладающий односторонней проводимостью. Для выпрямителей однофазного переменного тока наиболее широко используют два типа выпрямителей: однополупериодный и двухполупериодный (мостовой).

Rн

Схема однополупериодного выпрямителя приведена на рис.3.1.

Рисунок 3.1 – Схема однополупериодного выпрямителя

Ток в нагрузочном резисторе Rн появляется только в те периоды времени (или те полупериоды напряжения U), когда потенциал точки «а» положителен по отношению к потенциалу точки «в», т.к. вэтомрежимевентильоткрыт.Когдажепотенциалточки«а»отрицателен по отношению к потенциалу точки «в» – вентиль закрыт, ток в нагрузке равен нулю. Таким образом, ток в резисторе имеет пульсирующий характер (рис.3.2).

Рисунок 3.2 – Временные диаграммы напряжений однополупериодного выпрямителя

Недостатком однополупериодного выпрямителя является высокий уровень пульсации. Этого недостатка несколько лишен двухполупериодный выпрямитель, в котором используются оба полупериода напряжения сети. Наиболее распространена схема мостового выпрямителя (рис.3.3). К одной из диагоналей моста VD1-VD4 под- ведено переменное напряжение от сети, к другой диагонали подключен нагрузочный резистор.

Рисунок 3.3 – Схема двухполупериодного мостового выпрямителя

В течение первого полупериода напряжение сети U, когда потенциал точки «а» положительный по отношению к потенциалу точки «в», диоды VD1 и VD3 открыты, и через нагрузку Rн протекает ток Iн. В это время диоды VD2, VD4 закрыты. В другой полупериод, когда потенциал точки «а» отрицателен диоды VD2, VD4 от- крыты, а диоды VD1, VD3 закрыты. Ток через нагрузочный резистор Rн имеет то же направление, что и в предыдущий полупериод напряжения сети (рис.3.4).

Рисунок 3.4 – Временные диаграммы напряжений мостового выпрямителя

Анализ временных диаграмм показывает, что схема мостового выпрямителя по сравнению со схемой однополупериодного выпрямителя имеет то преимущество, что среднее напряжение Uн.ср (а следовательно, и ток) в два раза больше, а пульсации значительно меньше.

Сглаживающиефильтры

Как видно из диаграмм напряжений, выпрямленное напряжение на нагрузке имеет пульсирующий характер и является периодическим несинусоидальным напряжением. Оно может быть разложено в ряд на постоянную и гармоническую составляющие. Частота первой (основной) гармоники для однополупериодного выпрямителя равна частоте выпрямленного напряжения (для сети – 50 Гц), а для двухполупериодного выпрямителя – удвоенной частоте выпрямленного напряжения.

Амплитуда основной гармоники значительно превышает амплитуды других гармоник. Поэтому за коэффициент пульсации Рпринимают отношение амплитуды основной гармоники выпрямленного напряжения к его постоянной составляющей

Для однополупериодных выпрямителей без фильтра Р= 1,5 для двухполупериодныхР =0,67.

Коэффициент пульсации напряжения, питающего электронные устройства должен составлять 10-4…10-7. Таким образом, напряжение, полученное непосредственно с выхода выпрямителя нельзя использовать в качестве питающего напряжения.

Для снижения пульсации до требуемой величины применяют сглаживающие фильтры. Простейшим сглаживающим фильтром является конденсатор. Существуют различные схемы сглаживающих фильтров с использованием активных сопротивлений и конденсаторов, так называемые Г- и П-образные фильтры.

Эффективность фильтров оценивается коэффициентом сглаживания q, равным отношению коэффициентов пульсации на входе и выходе фильтра

Для однополупериодных выпрямителей без фильтра Р= 1,5 для двухполупериодныхР =0,67.

Коэффициент пульсации напряжения, питающего электронные устройства должен составлять 10-4…10-7. Таким образом, напряжение, полученное непосредственно с выхода выпрямителя нельзя ис- пользовать в качестве питающего напряжения.

Для снижения пульсации до требуемой величины применяют сглаживающие фильтры. Простейшим сглаживающим фильтром является конденсатор. Существуют различные схемы сглаживающих фильтров с использованием активных сопротивлений и конденсаторов, так называемые Г- и П-образные фильтры.

Эффективность фильтров оценивается коэффициентом сглаживания q, равным отношению коэффициентов пульсации на входе и выходе фильтра

Емкость фильтра Сф включается параллельно нагрузочному резистору Rн (рис.3.5). При таком включении конденсатор Сф заряжается через диод VD, до амплитудного значения напряжения Um (рис.3.6). Когда напряжение на вентиле начинает убывать конденсатор Сф разряжается через нагрузку Rн.

Рисунок 3.5 – Схема включения емкостного фильтра

На рис.3.6 показаны упрощенные временные диаграммы напряжений выпрямителей с емкостным фильтром. Время t1 соответствует начальному периоду, когда выпрямитель подключается к сети. Конденсатор к концу первой части периода заряжается до амплитудного значения Um. Во время второй четверти и части третьей четверти (рис.3.6,б) и второй четверти и второго полупериода переменного напряжения (рис.3.6,б) конденсатор разряжается через нагрузку Rн, т.е. отдает часть запасенной электрической энергии в нагрузку (интервал t2).

Рисунок 3.6 – Временные диаграммы напряжений выпрямителей с емкостным фильтром: а – однополупериодного; б – двухполупериодного

В конце временного интервала t2 напряжение UC= Uн несколько снижается: у однополупериодного больше, а у двухполупериодного – меньше. В период времени t3 происходит процесс зарядки конденсатора Сф т.к. диод в этот момент открывается, и электрическая энергия вновь подается на Сф и Rн от сети.

Из рисунка видно, что при включении емкостного фильтра напряжение Uн не уменьшается до нуля, а пульсирует в некоторых пределах, увеличивая среднее значение выпрямленного напряжения. Если сопротивление Rн уменьшить (т.е. увеличить Iн), то пульсации на нагрузке и Сф увеличатся.

Обычно емкость Сф выбирают такой величины, чтобы для основной гармоники выпрямленного напряжения сопротивление конденсатора было много меньше Rн, т.е.:

Существуют более сложные схемы фильтров для выпрямите- лей. Таким, например, является Г-образный RC-фильтр (рис.3.7). Этот фильтр обычно применяется, когда ток в нагрузке не превышает нескольких десятков миллиампер.

Существуют более сложные схемы фильтров для выпрямите- лей. Таким, например, является Г-образный RC-фильтр (рис.3.7). Этот фильтр обычно применяется, когда ток в нагрузке не превышает нескольких десятков миллиампер.

Рисунок 3.7 – Схема Г-образногоRC-фильтра

Схема Г-образного фильтра позволяет получить значительно меньшие пульсации напряжения на нагрузке, чем применение про-стейшего емкостного фильтра.

Порядок выполнения работы

Перечень приборов:

- модуль для исследования выпрямительногоустройства;

- комбинированный измерительный прибор – 2 шт;

- генератор импульсов FG-32;

- осциллографGOS-620.

- Исследование схемы однополупериодноговыпрямителя

  - Подготовить генератор импульсов FG-32 кработе:

    - при помощи ручки «FUNCTION» установить синусоидальную формуимпульса;

    - при помощи ручек «RANGE» и «FREQUENCY» установить частоту 50…100Гц;

    - установить	максимальную	амплитуду,	повернув	ручку

«AMPL» по часовой стрелке до упора (ручка «OFSET» в нажа- том положении).

Собрать схему для исследования работы однополупериодного выпрямителя (рис.3.8). Включитьприборы.

Рисунок 3.8 – Схема для исследования однополупериодного выпрямителя

  - При разомкнутых переключателях S1-S5 зарисовать изображение форм напряжения на экранеосциллографа.

  - Включить S1 (емкостной фильтр С1). Дополнить предыдущий рисунок кривой напряжения, проходящей по вершинам полуволн. Показания приборов занесите в таблицу3.1.

  - Замкнуть S3 (нагрузка R1). Дополнить предыдущий рисунок ли-нией, изображающей пульсации напряжения на нагрузке (по ана- логии с рис.3.6). Показания вольтметра и миллиамперметра зане- сите в таблицу 3.1. Повторить предыдущие операции при допол-нительном подключении S4 и S5 (т.е. при увеличении тока в нагрузке).

Таблица 3.1

Результаты исследования однополупериодного выпрямителя

|  | № п.п. | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С1 | U, В |  |  |  |  |  |
|  | I, мА |  |  |  |  |  |
| С1 + С2 | U, В |  |  |  |  |  |
|  | I, мА |  |  |  |  |  |

  - Параллельно конденсатору С1 подключить С2 (включить S2). Дополнить предыдущую осциллограмму кривыми пульсации при различных нагрузках. Данные измерения занести в таблицу3.1.

Таблица 3.2

Результаты исследования мостового выпрямителя

|  | № п.п. | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С1 | U, В |  |  |  |  |  |
|  | I, мА |  |  |  |  |  |
| С1 + С2 | U, В |  |  |  |  |  |
|  | I, мА |  |  |  |  |  |

  - Построить (на одном графике) внешние характеристикиоднопо-

f	Iн

лупериодного и мостовоговыпрямителей:Uн	.

  - По полученным осциллограммам определить во сколько раз ве- личина пульсации напряжения на нагрузке (при включенном С1) в мостовом выпрямителе меньше, чем воднополупериодном.

Контрольные вопросы:

- Какие элементы содержит выпрямительноеустройство?

- Какова роль конденсатора, подключаемого параллельно сопротивлениюнагрузки?

- Изобразить процесс сглаживания пульсаций напряжения в одно-полупериодном выпрямителе с простейшимфильтром.

- Изобразить, что происходит на осциллограмме при увеличении нагрузки при включённом сглаживающем фильтре и безнего.