ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

по дисциплине ОП.07 «Основы микропроцессорных систем в энергетике»

специальность: 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»

г. Белгород, 2019 г.

| Одобрено предметно-цикловой комиссией дисциплин профессионального цикла специальностей 08.02.03,08.02.09,15.02.13 | Разработано на основе рабочей программы ОП.07 «Основы микропроцессорных систем в энергетике» по специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» |
| --- | --- |
| Протокол № от «__» __________ 2019 г. Председатель предметно- цикловой комиссии ________________ | Заместитель директора ______________Петрова Н.В. |

Составитель: Ногина А. В., преподаватель    ОГАПОУ «БСК»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические указания по выполнению лабораторных работ по ОП.07 «Основы микропроцессорных систем в энергетике» на основе рабочей программы и предназначены для реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности среднего профессионального образования повышенного уровня  08.02.09  «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий». Учебной программой предусмотрено 30 часов на практические занятия.

Главная цель лабораторных занятий (ЛЗ)  – формирование у обучающихся умений, связанных с  основой деятельности будущего рабочего. Деятельность в условиях современного производства требует от квалифицированного рабочего применения самого широкого спектра человеческих способностей, развития неповторимых индивидуальных физических и интеллектуальных качеств, которые формируются в процессе непрерывной практической работы. Навыки, необходимые для будущей профессии, приобретаются в процессе практических занятий. Практические задания к занятиям составлены таким образом, чтобы способствовать развитию творческих способностей обучающихся  и предназначены для формирования умений, навыков, профессиональных компетенций, необходимых для учебной работы, а также для выполнения различных трудовых заданий в учебных мастерских и  производственной деятельности.

Общая структура лабораторных занятий включает:

– вводную часть (объявляется тема занятия, ставятся цель к

занятию, проводится обсуждение готовности обучающихся к выполнению заданий, выдается задание,  обеспечение дидактическими материалами);

– самостоятельную работу (определяются пути выполнения задания,

разбираются основные алгоритмы выполнения задания на конкретном примере, выполняется задание, в конце работы делаются выводы.);

– заключительную часть (анализируются результаты работы, выявляются ошибки при выполнении задания и определяются причины их возникновения, проводится рефлексия собственной деятельности).

Лабораторная работа защищается, в конце ее выполнения.

При проведении лабораторных занятий используются следующие виды

деятельности обучающихся, формирующие общие и профессиональные компетенции:

– индивидуальная работа по выполнению заданий;

– работа в паре по взаимообучению и взаимопроверке при решении заданий;

– коллективное обсуждение проблем и решение заданий под руководством преподавателя.

СОДЕРЖАНИЕ

Лабораторная работа №1

Тема: «Исследование логических элементов»………………………………..……………..……..7

Лабораторная работа №2

Тема: «Исследование преобразователей кодов. Мультиплексоры демультиплексоры»…..………13

Лабораторная работа №3

Тема: «Исследование работы сумматора»…………………………………………………...……17

Лабораторная работа №4

Тема: «Исследование работы регистра К155ИР1»………………………………....…………….20

Лабораторная работа №5

Тема: «Исследование работы двоичного счетчика импульсов»……………………………...…30

Лабораторная работа №6

Тема: «Исследование работы операционного запоминающего устройства»…………………..38

Лабораторная работа №7.

Тема: «Создание нового проекта и сохранение его»………………………………..……………42

Лабораторная работа № 8.

Тема: «Создание программы управления светом»…………………………………………...………44

Лабораторная работа № 9.

Тема: «Установка программы»……………...……………………………………………………..47

Лабораторная работа № 10.

Тема: «Установка драйверов»…………….……………………………………………………….53

Практическая работа № 11.

Тема: «Интерфейс программы. Внешний вид. Главное меню»…………………………………54

Лабораторная работа № 12.

Тема: «Интерфейс программы. Основная панель инструментов»………………………………59

Лабораторная работа № 13.

Тема: «Изучениебиблиотеки функциональных блоков. Цифровые»…………………………..68

Лабораторная работа № 14.

Тема: «Изучение библиотеки функциональных блоков. Аналоговые»……………………….77

Лабораторная работа № 15.

Тема: «Изучение логических функций»……………………………………………..………………….80

Список литературы………………………………………………………………………...…………………88

Критерии оценки результата

| Оценки | Критерии оценок |
| --- | --- |
| «5» | - обучающийся подбирает необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний (литература, материалы, инструменты), показывает необходимые для проведения лабораторной работы теоретические знании. Правильно оформлена практическая часть работы, соблюдена технологическая последовательность выполнения данного вида работ. Работа оформлена аккуратно. |
| «4» | - лабораторная работа выполняется обучающимся в полном объёме и самостоятельно. Обучающийся использует указанные преподавателем источники информации. Могут быть неточности и небрежность в оформлении работы. Работа показывает знания обучающимися основного теоретического материала, но имеются незначительные ошибки при оформлении практической части роботы. |
| «3» | - обучающийся выполняет и оформляет лабораторную работу полностью с помощью преподавателя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу других обучающихся. |
| «2» | - лабораторная работа не выполнена полностью за отведенное время по неуважительной причине. |

Перечень лабораторных работ по ОП.07 «Основы микропроцессорных систем в энергетике» для специальности

08.02.09  «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»

| № п/п | Наименование тем учебной дисциплины | Темы практических работ | Количество часов | Источник информации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тема 1.1 | Лабораторная работа № 1 « Исследование логических элементов». | 2 | Л-1 |
| 2. | Тема 1.1 | Лабораторнаяработа № 2 « Исследование преобразователей кодов. Мультиплексоры и демультиплексоры.» | 2 | Л-1 |
| 3. | Тема 1.3 | Лабораторная работа № 3 «Исследование работы сумматора». | 2 | Л-3 |
| 4. | Тема 1.3. | Лабораторная работа № 4 « Исследование работы регистра К155ИР1» | 2 | Л-3 |
| 5. | Тема 1.4. | Лабораторная работа № 5 « Исследование работы двоичного счетчика импульсов» | 2 | Л-2 |
| 6 | Тема 1.5. | Лабораторная работа №6 «Исследование работы оперативного запоминающего устройства» | 2 | Л-2 |
| 7 | Тема 3.2. | Лабораторная работа №7. «Создание нового проекта и сохранение его». | 2 | Л-5, Л-6 |
| 8 | Тема 3.2. | Лабораторная работа № 8. «Создание программы управления светом». | 2 | Л-5, Л-6 |
| 9 | Тема 3.3. | Лабораторная работа № 9. «Установка программы» | 2 | Л-4 |
| 10 | Тема 3.3. | Лабораторная работа № 10. «Установка драйверов» | 2 | Л-4 |
| 11 | Тема 3.3. | Лабораторнаяработа № 11. «Интерфейс программы. Внешний вид. Главное меню» | 2 | Л-4 |
| 12 | Тема 3.3. | Лабораторная работа № 12. «Интерфейс программы. Основная панель инструментов» | 2 | Л-4 |
| 13 | Тема 3.3. | Лабораторная работа № 13. «Изучениебиблиотеки функциональных блоков. Цифровые» | 2 | Л-4 |
| 14 | Тема 3.3. | Лабораторная работа № 14. «Изучение библиотеки функциональных блоков. Аналоговые» | 2 | Л-4 |
| 15 | Тема 3.3. | Лабораторная работа № 15. «Изучение логических функций» | 2 | Л-4 |
|  |  | ВСЕГО: | 30 |  |

Лабораторнаяработа № 1

Исследование логических элементов.

Цель работы:практическое изучение логических элементов, реализующих элементарные функции алгебры логики (ФАЛ). Экспериментальное исследование логических элементов, построенных на отечественных микросхемах серии К155, К56.

Общие сведения

1.1. Математической основой цифровой электроники и вычислительной техники является алгебра логики или булева алгебра (по имени английского математика Джона Буля).

В булевой алгебре независимые переменные или аргументы (X) принимают только два значения: 0 или 1. Зависимые переменные или функции (Y) также могут принимать только одно из двух значений: 0 или 1. Функция алгебры логики (ФАЛ) представляется в виде:

Y = F (X1; X2; X3 ... XN ).

Данная форма задания ФАЛ называется алгебраической.

1.2. Основными логическими функциями являются:

- логическое отрицание (инверсия)

Y = ;

- логическое сложение (дизьюнкция)

Y = X1 + X2  или  Y = X1 V X2 ;

- логическое умножение (коньюнкция)

Y = X1·X2 или Y = X1 X2 .

К более сложным функциям алгебры логики относятся:

- функция равнозначности (эквивалентности)

Y = X1·X2 +  или Y = X1 X2 ;

- функция неравнозначности (сложение по модулю два)

Y =  +  или Y = X1 X2 ;

- функция Пирса (логическое сложение с отрицанием)

Y =  ;

- функция Шеффера (логическое умножение с отрицанием)

Y =   ;

1.3. Для булевой алгебры справедливы следующие законы и правила:

- распределительный закон

X1 (X2 + X3) = X1·X2 + X1·X3 ,

X1 + X2·X3 = (X1 + X2) (X1 + X3) ;

- правило повторения

X·X = X ,	X + X = X ;

- правило отрицания

X· = 0 ,	X +  = 1 ;

- теорема де Моргана: Чтобы получить дополнительную булеву функцию, инвертируйте каждую переменную и замените И на ИЛИ

= ,     = ;

- тождества

X·1 = X,  X + 0  = X,  X·0 = 0 ,  X + 1 = 1.

1.4. Схемы, реализующие логические функции, называются логическими элементами. Основные логические элементы имеют, как правило, один выход (Y) и несколько входов, число которых равно числу аргументов (X1; X2; X3 ...XN). На электрических схемах логические элементы обозначаются в виде прямоугольников с выводами для входных (слева) и выходных (справа) переменных. Внутри прямоугольника изображается символ, указывающий функциональное назначение элемента.

На рис. 2.1  2.10 представлены логические элементы, реализующие рассмотренные ниже функции. Там же представлены так называемые таблицы состояний или таблицы истинности, описывающие соответствующие логические функции в двоичном коде в виде состояний входных и выходных переменных. Таблица истинности является также табличным способом задания ФАЛ.

На рис. 2.1 представлен элемент “НЕ.

Рисунок 2.1. Элемент “НЕ”, реализующий функцию логического отрицания Y =

Элемент “ИЛИ” (рис. 2.2) и элемент “И” (рис. 2.3) реализуют функции логического сложения и логического умножения соответственно.

Рисунок 2.2

Рисунок 2.3

Функции Пирса и функции Шеффера реализуются с помощью элементов “ИЛИ-НЕ” и “И-НЕ”, представленных на рис. 2.4 и рис. 2.5 соответственно.

Рисунок 2.4

Рисунок 2.5

Элемент Пирса можно представить в виде последовательного соединения элемента “ИЛИ” и элемента “НЕ” (рис. 2.6), а элемент Шеффера – в виде последовательного соединения элемента “И” и элемента “НЕ” (рис. 2.7).

На рис. 2.8 и рис. 2.9 представлены элементы “Исключающее ИЛИ” и “Исключающее ИЛИ - НЕ”, реализующие функции неравнозначности и неравнозначности с отрицанием соответственно.

Рисунок 2.8

Рисунок 2.9

1.5. Логические элементы, реализующие операции коньюнкции, дизьюнкции, функции Пирса и Шеффера, могут быть, в общем случае, n - входные. Так, например, логический элемент с тремя входами, реализующий функцию Пирса, имеет вид, представленный на рис. 2.10.

Рисунок 2.10

В таблице истинности (рис. 2.10) в отличие от таблиц (рис. 2.4) имеется восемь значений выходной переменной Y. Это количество определяется числом возможных комбинаций входных переменных N, которое, в общем случае, равно:   N = 2 n , где  n - число входных переменных.

1.6. Логические элементы используются для построения интегральных микросхем, выполняющих различные логические и арифметические операции и имеющих различное функциональное назначение. Микросхемы типа К155ЛН1 и К155ЛА3, например, имеют в своем составе шесть инверторов и четыре элемента Шеффера соответственно (рис. 2.11), а микросхема К155ЛР1 содержит элементы разного вида (рис. 2.12).

Рисунок 2.11

Рисунок 2.12

1.7. Функции алгебры логики любой сложности можно реализовать с помощью указанных логических элементов. В качестве примера рассмотрим ФАЛ, заданную в алгебраической форме, в виде:

.	(1)

Упростим данную ФАЛ, используя вышеприведенные правила. Получим:

(2)

Проведенная операция носит название минимизации ФАЛ и служит для облегчения процедуры построения функциональной схемы соответствующего цифрового устройства.

Функциональная схема устройства, реализующая рассматриваемую ФАЛ, представлена на рис. 2.13.

Рисунок 2.13

Следует отметить, что полученная после преобразований функция (2) не является полностью минимизированной. Полная минимизация функции проводится студентами в процессе выполнения лабораторной работы.

2. Методические рекомендации к выполнению работы

Оборудование: Лабораторный стенд ЛКЭЛ – 4М 08 «Цифровая и цифро-аналоговая схемотехника»

2.1. Исследовать особенности функционирования логических элементов НЕ, 2ИЛИ, 2И, 2И-НЕ, 3И-НЕ, расположенных на панели стенда. Для исследования элемента НЕ, расположенного в левой части монтажного поля сигнал на вход подавать путем нажатия на черную кнопку. При этом свечение красного светодиода говорит о наличии «1» на входе и соответственно «0» на выходе. Для исследования остальных элементов за входной сигнал, как вариант, взять сигнал с гнезда, расположенного рядом со светодиодом. Построить таблицу истинности для каждого элемента, взяв за образец таблицу 1. Для измерений состояний и значений напряжений входа и выхода использовать осциллограф (вольтметром, расположенным на стенде).

2.1.1. Минимизировать функцию (2) используя различные варианты (можно один), разработать схему, исходя из наличия элементов на панели стенда, и реализовать ее на панели стенда. Результаты занести в таблицу 2.

2.1.2. По результатам исследований (п. 2.1.1) определить функциональное назначение элементов и проставить их обозначение на схеме в лабораторном отчете.

3. Содержание отчета.

  - Название и цель работы.

  - Схема выполнения экспериментов.

  - Заполненные таблицы 2.1 и 2.2.

  - Результаты измерений U0 и U1 (п. 2.1).

  - Выводы по работе.

4. Контрольные вопросы.

  - Какими значениями переменных оперирует алгебра логики?

  - Основные формы задания ФАЛ.

  - Вид основных логических функций в алгебраической форме.

  - Что такое “логический элемент”?

  - Какие логические функции выполняют элементы Пирса и Шеффера?

  - Чем определяется число возможных комбинаций входных переменных для произвольного логического элемента?

  - Дать определение СДНФ, СКНФ.

Таблица 2.1	Таблица 2.2

| X1 | X2 | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |
| 1 | 0 |  |
| 0 | 1 |  |
| 1 | 1 |  |

| X1 | X2 | X3 | Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 0 | 0 |  |
| 0 | 1 | 0 |  |
| 1 | 1 | 0 |  |
| 0 | 0 | 1 |  |
| 1 | 0 | 1 |  |
| 0 | 1 | 1 |  |
| 1 | 1 | 1 |  |

Лабораторная работа № 2

Исследование преобразователей кодов. Мультиплексоры и демультиплексоры.

Цель работы:ознакомиться с принципом построения логических устройств для последовательного опроса логических состояний большого числа переменных.

Общие сведения

Мультиплексор - представляет собой логическое устройство, используемое для последовательного опроса логических состояний большого числа переменных и передачи их на один выход.

На рис. 3.1 приведена схема мультиплексора на 4 входа.

Входы а0 и а1 являются адресными. Их значение определяет одну из переменных Х0, Х1, Х2, или Х3, передаваемую на выходУ:

_ _      _          _

У = а1а0Х0 + а1а0Х1 + а1а0Х2 + а1а0Х3.

Например, если а0 = 1 и а1 = 0 (адрес 01), то на выход передается переменная Х1, так как при этом

у = 1*0*х0 + 1*1*Х1 + 1*0*Х2 + 0*1*Х3 = Х1.

Число соединяемых с выходом входов может быть значительно увеличено, причем при 2n коммутируемых входах потребляется всего n адресных входов.

Устройство, предназначенное для посылки входного сигнала  вту или иную электрическую цепь (в тот или иной адрес), называется демультиплексором (рис. 3.2).

Рисунок 3.1

Появление переменной Х на выходах У0, У1, У2 или У3 определяется значением адресных переменных a1 и а0. Например, если а0 = a1 = 1, то переменная Х появится на выходе У3, так как при этом У3 = a1a0 Х = l*l*Х = Х.

План работы.

1. Основываясь на том, что мультиплексор это устройство, которое подключает один из информационных входов к выходу в зависимости от информации на управляющем входе, разработать схему простейшего мультиплексора с двумя информационными входами (для этого предварительно составьте его таблицу истинности). Использовать элементы И, ИЛИ, НЕ (рис. 3.3).

2. Демультиплексор – устройство, которое в соответствии с управляющим сигналом (кодом) информацию, поступающую на один вход, распределяет по нескольким выходам. На основании определения составьте таблицу истинности демультиплексора, имеющего 1 вход и 2 выхода. Используя элементы И, НЕ разработайте соответствующую схему (рис. 3.4).

Рисунок 3.2

Рисунок 3.3

Рисунок 3.4

Отчет по практической работе должен включать

- схему электрическую принципиальную простейшего мультиплексора с двумя информационными входами по теме практической работы;

- таблицу истинности для мультиплексора и демультиплексора, применяемых в работе.

Контрольные вопросы

- Что называют мультиплексором?

- Назначение мультиплексора.

- Изобразите схематически мультиплексор.

- Каким образом происходит передача информации в демультиплексоре?

- Назначение выводов в мультиплесксоре и демультиплексоре.

Лабораторная работа № 3

Исследование работы сумматора

Цель работы:изучение работы сумматоров по модулю 2, полусумматоров и полных сумматоров.

Общие сведения

Как известно, основная операция в цифровых вычислительных машинах – сложение. Все другие арифметические операции – вычитание, умножение, деление – сводятся к сложению. Операция сложения двоичных чисел производится с использованием сумматоров, полусумматоров и сумматоров по модулю 2.

Сумматор по модулю 2 (элемент Исключающее ИЛИ) (рис. 4.1) работает следующим образом. Если на обоих входах элемента лог. 0 - на выходе также лог. 0. Если на одном из входов лог.1, а на другом лог. 0, то на выходе лог. 1. Если на обоих входах лог. 1, то на выходе 0.

Если добавить к элементу Исключающее ИЛИ двухвходовой элемент И, который служит формирователем единицы переноса, то получится одноразрядный полусумматор. Схема дает при А=В=1 результат S=0 (это младший разряд суммы) и Р=1 (старший разряд, здесь он называется единицей переноса). В итоге на обоих выходах полусумматора появляется двухразрядное двоичное выходное слово А+В=1+1=10. Его десятичный эквивалент 1+1-2.

Схема рис. 4.2 называется полусумматором, поскольку в нем не учитывается возможность суммирования сигнала переноса из предыдущего разряда.

Полный сумматор (его условное обозначение рис. 4.3) должен иметь вход для приема сигнала переноса С из предыдущего разряда Из двух одноразрядных полусумматоров можно получить одноразрядный сумматор. Таблица истинности приведена ниже, см. табл. 4.1.

Таблица 4.1 Таблица истинности полного сумматора

| A | B | C | S | P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

- Приборы и оборудование: лабораторный стенд, микросхемы К155ЛП5
К155ИП2, К155ИМ3.

- Электрическая схема реализации сумматора

Рисунок 4.4

4. Порядок выполнения работы.

| А | В | S |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |
| 0 | 1 |  |
| 1 | 0 |  |
| 1 | 1 |  |

  - Исследовать работу микросхемы К155ЛП; которая содержит четыре независимых сумматора по модулю 2 (на стенде элемент D5).

    - На входы элемента (на стенде D5.1) поочерёдно подавать 
лог. 0 или лог. 1 в соответствии с таблицей истинности.

    - Проследить за сигналом на выходе элемента D5.1.

    - Заполнить таблицу истинности и проанализировать её.

  - Исследовать работу полусумматора, схема которого содержит один элемент исключающее ИЛИ и один элемент И.

Примечание: выход элемента D1.1 (на стенде D5.4) соединен с инвертором D2.1 (на стенде D6.4), поэтому при заполнении таблицы истинности необходимо учитывать это, то есть при загорании индикатора H1 считать это за лог. 0 на выходе элемента D5.4, и наоборот.

    - Собрать схему, для этого на стенде использовать две перемычки.

| А | В | S | Р |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |  |
| 0 | 1 |  |  |
| 1 | 0 |  |  |
| 1 | 1 |  |  |

    - Подавая на входы элемента D5.4 сигналы лог. 0 и лог. 1, проследить за сигналами на выходах полусумматора S и Р.

    - Заполнить таблицу истинности и проанализировать её (учесть, что сигнал на выходе S инвертированный).

5. Содержание отчета.

  - Название и цель работы.

  - Схема выполнения экспериментов.

  - Заполненные таблицы (п. 4).

  - Выводы по работе.

6. Контрольные вопросы:

  - Назначение сумматоров.

  - Как можно получить сумматор с любой разрядностью?

  - Назначение выводов Р и S..

  - Чем отличается полусумматор от сумматора?

Лабораторная работа № 4

Исследование работы регистра К155ИР1

Цель работы:исследовать четырёхразрядный универсальный сдвиговый регистр К155ИР1; закрепить теоретические знания об устройстве и принципе работы регистров.

Общие сведения

Регистр – устройство, предназначенное для хранения и преобразования многоразрядных двоичных чисел. В качестве запоминающих элементов в регистрах используются триггеры. Вспомогательные элементы используются для осуществления следующих операций:

- ввода и вывода из регистра хранимой информации;

- преобразования кода числа, хранящегося в регистре;

- сдвига числа влево или вправо на определённое число разрядов;

- преобразование последовательного кода числа в параллельный и наоборот и другие. Вспомогательные элементы обычно строятся на основе комбинационных схем.

По принципу хранения информации регистры делятся на статические и динамические. Статические регистры строят на потенциальных элементах памяти (триггерах), которые могут хранить информацию сколь угодно долго (при наличии напряжения питания). Динамические регистры строят на элементах памяти такого типа, как конденсатор, которые могут хранить информацию лишь в течение некоторого промежутка времени. Поэтому в динамических регистрах необходима регенерация записанной информации.

Регистры классифицируют по различным признакам, основными из которых являются способ ввода информации в регистр и её вывод и способ представления вводимой и выводимой информации.

По способу ввода и вывода информации регистры подразделяются на:

параллельные (регистры памяти);

последовательные (регистры сдвига);

параллельно-последовательные.

По способу вводимой и выводимой информации различают регистры однофазного и парафазного типа. В однофазных регистрах информация вводится либо в прямом, либо в обратном коде, а в парафазных – одновременно в прямом и обратном кодах. Вывод информации из регистров может осуществляться как в прямом, так и в обратном коде.

Различают одно- и многоканальные регистры в зависимости от числа источников информации, с которых она поступает на входы регистра.

Важнейшие характеристики регистров – разрядность и быстродействие. Разрядность определяется количеством триггеров. Быстродействие характеризуется максимальной тактовой частотой, с которой может производиться запись, чтение и сдвиг информации.

Регистры сдвига. Наиболее распространены регистры сдвига, предназначенные для преобразования информации путём её сдвига под воздействием тактовых импульсов. Такие регистры представляют собой совокупность последовательно соединённых триггеров, как правило, двухступенчатой структуры. По направлению сдвига информации различают регистры прямого сдвига (вправо, т.е. в сторону младшего разряда), обратного сдвига (влево, т.е. в сторону старшего разряда) и реверсивные, допускающие сдвиг в обоих направлениях.

В простейшем регистре триггеры соединены последовательно: выходы Q и ^Q предыдущего триггера передают бит данных на входы R и S последующего. Все тактовые входы С триггеров соединены параллельно. При таком включении единица, записанная в виде напряжений низкого и высокого уровней по входам R и S первого триггера, после подачи одного тактового импульса перейдёт во второй триггер, затем во время следующего тактового импульса она попадёт в третий триггер и так последует далее, до конца регистра.

Аналогично продвигается по регистру многоразрядное слово: оно поразрядно вводится на входы R и S первого триггера. Простейший регистр имеет один вход и один выход – последовательный. Вход управления также единственный – тактовый. Если ко входу каждого триггера добавить разрешающую логику, можно получить дополнительные, так называемые параллельные входы одновременной загрузки байта в регистр. Здесь, как правило, используют дополнительные защёлки, где фиксируются данные, поступившие на входы после прихода тактового импульса. В такую схему добавляют вход разрешения записи.

Можно предусмотреть также логическую схему, параллельного отображения на выходе состояния каждого триггера. Тогда после заполнения регистра от последовательного или параллельного входов по команде разрешения выхода накопленное цифровое слово можно отобразить поразрядно сразу на всех параллельных выходах. Для удобства поочерёдной выдачи от таких регистров – буферных накопителей, в шину данных обрабатывающего устройства – процессора параллельные выходы регистров снабжаются выходными буферными усилителями, имеющими третье, разомкнутое Z-состояние. По многопроводнойшине данных процессор получает цифровое слово – байт от выхода того регистра, которому дана команда разрешения выдачи.

Рис 10.4.1. Регистр сдвига: а) – функциональная схема; б) – условное обозначение.

Наиболее широко распространены регистры сдвига на D-триггерах (рис. 10.4.1). Такие регистры имеют один информационный вход, вход для импульсов синхронизации (импульсов сдвига) и установочный вход R. Выходы в регистре могут быть с каждого разряда для считывания информации в параллельном коде. Также имеется один выход с последнего (относительно входа) разряда для считывания информации последовательно во времени, т.е. последовательным кодом. Вход регистра для импульсов сдвига получается объединением С-входов всех триггеров, а установочный вход – R-входов.

Перед записью информации регистр устанавливается в нулевое состояние подачей положительного импульса по шине «Уст. 0». Записываемая информация должна быть представлена последовательным кодом. Запись осуществляется поразрядно со стороны старшего (рис. 10.4.1) или младшего разряда (направление сдвига указывается стрелкой на условном обозначении регистра) путём продвижения кодовой комбинации с каждым тактовым импульсом от разряда к разряду. Следовательно, для записи N-разрядного слова необходимы N-импульсов сдвига.

Считывание информации последовательным кодом осуществляется, как запись, поразрядным сдвигом записанной кодовой комбинации к выходу с каждым тактовым импульсом. Следовательно, для считывания N-разрядного слова необходимы N импульсов сдвига. Считывание информации параллельным кодом происходит в паузе между последним импульсом сдвига одного цикла записи и первым импульсом сдвига другого цикла записи, т.е. в интервале времени, когда на С-входах триггеров нулевой уровень, и они находятся в режиме хранения.

Рис. 10.4.2. Разряд реверсивного регистра

Таким образом, с помощью регистра сдвига можно осуществлять преобразование информации из последовательной формы представления в параллельную. Очевидно, если предусмотрена запись информации параллельным кодом, то можно преобразовать информацию из параллельной формы представления в последовательную.

Регистры сдвига могут быть построены и на триггерах одноступенчатой структуры. В этом случае в каждом разряде регистра нужно использовать два триггера, которые управляются двумя сдвинутыми во времени тактовыми импульсами. Наличие двух триггеров в одном разряде позволяет поразрядно продвигать информацию в регистре от входа к выходу. Если бы в регистре были применены одноступенчатые триггеры по одному на разряд, то правило работы регистра было бы нарушено: при первом же импульсе сдвига информация, записавшись в первый разряд, перешла бы во второй, затем в третий и т.д.

Реверсивные регистры сдвига объединяют в себе свойства регистров прямого и обратного сдвига. Строятся они по тем же схемотехническим принципам, что и рассмотренные регистры, но с использованием дополнительных логических элементов в разрядных связях. Указанная особенность реверсивного регистра показана на примере i-разряда (рис. 10.4.2), состоящего из D-триггера и логической схемы, на входы которой поданы:Qi-1-сигнал с выхода младшего разряда, Qi+1-сигнал с выхода старшего разряда, V-сигнал управления направлением сдвига: V=1 – вправо, V=0 – влево.

Параллельные регистры. Предназначены для приёма, хранения и выдачи кода одного n-разрядного слова. Его можно рассматривать, как совокупность одноразрядных регистров, включающих триггер с комбинационными схемами и имеющих общие шины управления.

На рис. 10.4.3. представлена схема трёхразрядного регистра с приёмом информации параллельным однофазным кодом через логические элементы И (ЛЭ4 – ЛЭ6).

На логических элементах 2И-ИЛИ (ЛЭ1 – ЛЭ3) составлена выходная логика, которая позволяет считывать информацию из регистра как в прямом, так и в обратном коде в зависимости от значений разрешающего сигнала Твыв.пр или Твыв.обр.

Регистр выполнен на D-триггерах (Т1 – Т3). Запись информации осуществляется по входам D в соответствии с характеристическим уравнением D-триггера

.

Входное слово X=X1X2X3 поступает через схемы совпадения ЛЭ4 – ЛЭ6 и при Тпр записывается в регистр.

Выходное слово У=У1У2У3 считывается через ЛЭ21 – ЛЭ3 с прямых Q1, Q2, Q3 или инверсных ^Q1, ^Q2, ^Q3 выходов. При Твыв.пр=1 Твыв.обр=0; У=Х, т.е. считывание происходит в прямом коде, а при Твыв.пр=0 Твыв.обр=1; У=^Х – считывание происходит в обратном коде.

Рис. 10.4.3. Схема параллельного регистра, в который информация вводится в прямом коде и выводится в парафазном на одну шину

Существуют многорежимные регистры. Их входные и выходные линии данных объединены и образуют так называемый порт данных. Это означает, что от шины данных процессора приходит один провод (а не два), который по команде служит или входным или выходным. Число сигнальных входов и выходов микросхемы за счёт портовой организации можно уменьшить в два раза.

Подробное рассмотрение регистров проведём на микросхеме К155ИР1.

Рис. 10.4.4. Схема четырёхразрядного сдвигового регистра К155ИР1

Рис. 10.4.5. Условное обозначение и цоколёвка микросхемы К155ИР1

Микросхема К155ИР1 является четырёхразрядным универсальным сдвиговым регистром (рис. 10.4.4). Его условное обозначение изображено на рис. 10.4.5. Каждый разряд образован синхронным RS-триггером, включённым по схеме D-триггера с прямым динамическим входом синхронизации. Он имеет четыре параллельных входа данных D0…D3 (выводы 2…5) и один последовательный вход данных S1 (вывод 1), а также четыре выхода Q0…Q3 (выводы 13…10) от каждого из триггеров. Регистр имеет два тактовых входа  и , управляемых отрицательным перепадом (спадом) тактового импульса, и вход разрешения параллельной загрузки , который служит для выбора режима работы регистра.

Если на вход  подано напряжение высокого уровня, то разрешается работа тактовому входу . В момент прихода на вход отрицательного перепада импульса в регистр загружаются данные от параллельных входов D0…D3.

Если на  подать напряжение низкого уровня, то разрешается работа тактовому входу . С приходом отрицательного перепада тактового импульса на вход  данные последовательно сдвигаются от входа S1 на выход Q0, затем на Q1, Q2, Q3 (т.е. вправо). Сдвиг данных по регистру влево будет происходить тогда, если соединить выход Q3 и вход D2, Q2 и D1, Q1 и D0.

Напряжение на входе разрешения  можно менять только тогда, когда на тактовых входах  и  уровни низкие.

Такой регистр можно использовать в качестве элемента буферной памяти арифметических устройств, элемента задержки, преобразователь последовательных кодов в параллельные и наоборот, делителя частоты, распределителя импульсов и других устройств.

Задание на подготовку к работе

- Изучить работу сдвигающих регистров.

- Изучить порядок выполнения работы и подготовить необходимые схемы и таблицы.

- Ознакомиться с интегральной схемой, входящей в макет (рис. 10.4.5).

Контрольные вопросы

- Что такое регистр, какие функции он может выполнять?

- Назовите типы регистров их возможные применения.

- Изобразите схему регистра для хранения одного разряда двоичной информации.

- В каких регистрах запись информации осуществляется параллельным кодом?

- Поясните работу сдвигающего регистра.

Описание Лабораторного макета

Лабораторный макет выполнен на интегральной микросхеме серии 155. На рис. 10.4.6 представлена схема лабораторного макета. Условное обозначение микросхемы представлено на рис. 10.4.5. Микросхема представляет собой четырёхразрядный универсальный сдвиговый регистр, структура которого представлена на рис. 10.4.4. Принцип работы регистра был рассмотрен выше.

Лабораторная установка питается от источника постоянного напряжения 5В, подаваемого на входы UП (превышение напряжения может привести к неисправности микросхемы). Положительный вывод источника питания подключается к разъёму «+», отрицательный – «-».

На передней панели макета имеется 6 тумблеров и 2 кнопочных переключателя, через которые осуществляется подача сигналов на входы регистра. С помощью тумблеров D0…D3 производится подача логических нулей (нижнее положение тумблеров) и логических единиц (верхнее положение тумблеров) на параллельные входы регистра. Кнопочный переключатель S1 осуществляет последовательную запись регистра (логическому нулю соответствует отжатая кнопка, логической единице – нажатая кнопка). Подача логической единицы сопровождается загоранием индикатора U1. Тумблер тактовых входов С1 – С2 определяет на какой тактовый вход будет осуществляться подача синхроимпульса. С1 – соответствует последовательной загрузке со входа S1, а С2 – параллельной загрузке со входов D0…D3. Кнопочным переключателем «Импульсы» непосредственно осуществляется подача синхроимпульсов. Индикатор U0 соответствует либо отсутствию синхроимпульса, либо его отрицательному полупериоду, в случае необходимости подачи серии импульсов (для этого необходимо кнопочный переключатель «Импульсы» зафиксировать в нажатом состоянии на необходимое количество импульсов). Индикатор U1 соответствует положительному полупериоду синхроимпульса. Тумблер  определяет режим загрузки триггера (U1 – в регистр загружаются данные с параллельных входов D0…D3, U0 – в регистр загружаются данные с последовательного входа S1).

В качестве индикаторов сигналов на выходах Q0…Q3 используются светодиоды (на макете они обозначаются L0…L3).

Рис. 10.4.6. Схема лабораторного макета.

Порядок выполнения работы

- Исследование регистра в режиме параллельной записи двоичной информации.

Подключите источник постоянного напряжения 5В, соблюдая полярность, к входам UП.

На вход  подайте напряжение логической единицы, переключатель  переведите в положение U1.

Переключатель С1 – С2 установите в положение С2.

Подайте на параллельные входы сигналы логических нулей и единиц в соответствии с табл. 10.4.1, переключая тумблеры D0…D3 в соответствующие положения.

Кнопочным переключателем «Импульсы» осуществить подачу синхроимпульса. Результаты записи отображаются на индикаторах.

Таблица 10.4.1

| Входы |  |  |  |  |  |  | Выходы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕ | Импульсы | Последова-тельныйS1 | Параллельные |  |  |  | Q0 | Q1 | Q2 | Q3 |
|  |  |  | D0 | D1 | D2 | D3 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 1 | 1 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |

Сделайте вывод о влиянии подачи сигналов на последовательный вход S1. Результаты занесите в табл. 10.4.1. Объясните полученные результаты.

- Исследование регистра в режиме последовательной записи двоичной информации.

На вход  подайте напряжение логического нуля, переключатель  переведите в положение U0.

Переключатель С1 – С2 установите в положение С1.

Подайте на последовательный вход S1 последовательность сигналов 1010 (кнопочным переключателем S1). Для этого необходимо сначала подать требуемое значение S1, нажатием кнопочного переключателя S1, а затем нажатием кнопочного переключателя “Импульсы” подать синхроимпульс С1. Результаты записи отображаются на индикаторах.

Полученные результаты занесите в табл. 10.4.2.

Таблица 10.4.2

| Входы |  |  | Выходы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕ | Импульсы | Последовательный S1 | Q0 | Q1 | Q2 | Q3 |
| 0 | ↓ | 1 |  |  |  |  |
| 0 | ↓ | 0 |  |  |  |  |
| 0 | ↓ | 1 |  |  |  |  |
| 0 | ↓ | 0 |  |  |  |  |

Объясните полученные результаты.

- Исследование регистра в режиме сдвига двоичной информации.

Занесите значение последней строки состояния регистра (табл. 10.4.2) в первую строку табл. 10.4.3.

Переключатель С1 – С2 установите в положение С1.

Подайте на последовательный вход S1 последовательность сигналов 1011 (кнопочным переключателем S1). Сначала подаётся сигнал S1, а затем сигнал «Импульсы». Результаты записи отображаются на индикаторах.

Полученные результаты занесите в табл. 10.4.3.

Таблица 10.4.3

| Входы |  |  | Выходы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РЕ | Импульсы | Последовательный S1 | Q0 | Q1 | Q2 | Q3 |
| 0 | ↓ | 0 |  |  |  |  |
| 0 | ↓ | 1 |  |  |  |  |
| 0 | ↓ | 0 |  |  |  |  |
| 0 | ↓ | 1 |  |  |  |  |
| 0 | ↓ | 1 |  |  |  |  |

Сделайте вывод о направлении сдвига информации.Размещено на Allbest.ru

Лабораторная работа № 5

Исследование работы двоичного счетчика импульсов

Цель работы: изучение принципов построения счетчиков импульсов, способов организации цепей переноса. Изучение методики синтеза счетчиков с параллельным переносом. Экспериментальная проверка функционирования счетчика.

Общие сведения

Счетчиком импульсов называется конечный автомат с одним информационным входом, циклически переходящий из одного состояния в другое под действием входных импульсов, поступающих на этот вход. Счетчики импульсов могут иметь  и дополнительные входы предварительной установки его в какое-либо исходное состояние, например вход асинхронного сброса R (Reset) и вход асинхронной параллельной загрузки кода. Счетчики строятся на триггерах. Простейшим счетчиком является Т-триггер, который при подаче двух импульсов на его вход T возвращается в исходное состояние. В общем случае счетчик состоит из m триггеров.

Состояние счетчика определяется двоичным кодом , зафиксированным на триггерах счетчика. Правила работы счетчика, т.е. порядок изменения кода Q при подаче каждого очередного входного импульса, задаются в виде таблицы или графа переключения счетчика. В зависимости от порядка переключения счетчики делятся на:

а) счетчики с естественным порядком счета. Каждый входной импульс изменяет код состояния счетчика Q на единицу. Они в свою очередь подразделяются в зависимости от направления счета на:

1) суммирующие, в которых каждый входной импульс увеличивает код Q на единицу;

2) вычитающие, в которых при каждом входном импульсе код Q уменьшается на единицу;

3) реверсивные, которые в зависимости от управляющих сигналов могут работать как суммирующий или как вычитающий счетчик;

б) счетчики с произвольным порядком счета, в которых при поступлении очередного входного импульса значение кода Q может изменяться более, чем на единицу.

По способу организации межразрядных переносов счетчики делятся на:

а) счетчики с последовательным переносом. В них i-й триггер счетчика переключается выходным сигналом (i-1)-го триггера. Переключение триггеров в новое состояние происходит последовательно, от младшего разряда к старшему;

б) счетчики с параллельным переносом. В них входной импульс воздействует на все триггеры счетчика одновременно. Кроме того, на триггеры подаются и дополнительные управляющие сигналы, формируемые в зависимости от текущего состояния счетчика, которые заставляют все триггеры счетчика одновременно переключиться в новое состояние;

в) счетчики с групповым переносом (или с параллельно-последовательным переносом). Счетчик состоит из нескольких групп триггеров, при этом в пределах группы реализуется параллельный перенос, а между группами - последовательный.

Основными параметрами счетчиков являются:

а) коэффициент счета (модуль счета) - количество входных импульсов, после прихода которых счетчик возвращается в исходное состояние. В зависимости от коэффициента счета счетчики делятся на:

1) двоичные - если ;

2) недвоичные - если  (при этом часть состояний счетчика является избыточной и не используется);

3) десятичные - если  (частный случай недвоичного счетчика);

б) время установки кода tУСТ - интервал времени между поступлением на вход счетчика очередного счетного импульса и моментом завершения перехода счетчика в новое состояние;

в) максимальная частота входных сигналов FMAX = 1 /  tУСТ.

Двоичные счетчики с последовательным переносом основаны на последовательном соединении Т-триггеров, которые могут быть реализованы на D-триггерах или на JK-триггерах. Таблица состояний суммирующего и вычитающего счетчиков с коэффициентом счета, равным 8, приведены в табл, 3.1.

Таблица 3.1 -  Таблица состояний суммирующего и вычитающего счетчиков

| Номер входного | Суммирующий счетчик |  |  | Вычитающий счетчик |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| импульса | q3 | q2 | q1 | q3 | q2 | q1 |
| исходное состояние | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Символом ““ обозначены межразрядные переносы |  |  |  |  |  |  |

Как видно из табл. 3.1, суммирующий и вычитающий двоичные счетчики отличаются только формированием сигнала переноса. Для суммирующего счетчика переключение триггера старшего разряда происходит при изменении состояния триггера младшего разряда из «1» в «0», а для вычитающего счетчика - при изменении состояния из «0» в «1». Суммирующий и вычитающий двоичные счетчики с последовательным переносом, схемы которых представлены на рис. 3.1, а, б, используют для переключения каждого триггера старшего разряда либо инверсный, либо прямой выход триггера младшего разряда.

T

D

C

__

q1

T

D

C

C

__

q2

T

D

C

__

q3

T

D

C

q3

q2

а)

б)

q1

T

D

C

C

T

D

C

а) суммирующий счетчик

б) вычитающий счетчик

Рисунок 3.1 - Двоичные счетчики с последовательным переносом

Частота переключений каждого последующего триггера в 2 раза меньше частоты переключений предыдущего. Весь счетчик представляет собой делитель частоты с коэффициентом деления, равным .

Если каждый триггер имеет время задержки , то время установления кода составит величину , поскольку все триггеры переключаются последовательно. При больших разрядностях m счетчики с последовательным переносом будут обладать большой величиной времени установления кода, что является их основным недостатком.

Счетчики с параллельным переносом бывают как двоичные, так и недвоичные, принципы их построения одинаковы. Чаще всего они реализуются на синхронных JK-триггерах, при этом входные импульсы подаются одновременно на входы синхронизации всех триггеров. Этим обеспечивается одновременное переключение всех триггеров счетчика. На информационные входы J и K триггеров подаются управляющие сигналы, которые формируются комбинационными схемами КС1 и КС2 (рис. 3.2) в соответствии с текущим состоянием счетчика. Эти сигналы обеспечивают установку счетчика в следующее состояние.

T

J

C

K

q1

КС2

C

T

J

C

K

q2

КС1

Рисунок 3.2 - Структурная схема двухразрядного

счетчика с параллельным переносом

Синтез счетчика с параллельным переносом сводится к синтезу комбинационных схем КС, которые и обеспечивают функционирование счетчика в соответствии с заданной таблицей переходов. Для синтеза счетчиков применяется следующая методика, которая иллюстрируется синтезом суммирующего счетчика с коэффициентом счета 5.

2.1. Определяют необходимое для реализации счетчика количество триггеров m (для примера m=3).

2.2. Составляют таблицу состояний счетчика, отражающую смену кодов состояния в зависимости от номера входного импульса (пример – табл. 3.2). В случае недвоичного счетчика чередования кодов состояний могут иметь произвольный вид.

Таблица 3.2 - Таблица состояний счетчика

| Номер импульса i | Состояние Q(i) q3 q2 q1 |
| --- | --- |
| 0 (исходное состояние) | 0 0 0 |
| 1 | 0 0 1 |
| 2 | 0 1 0 |
| 3 | 0 1 1 |
| 4 | 1 0 0 |
| 5 | 0 0 0 |

2.3. На основе таблицы состояний счетчика составляют таблицы переходов для каждого триггера, имеющие вид карты Карно и отражающие переход триггера из предыдущего состояния q(i) в последующее q(i+1). Для этого в клетки карты, соответствующие номерам предыдущих состояний счетчика, вписывают 2-разрядные двоичные числа, выражающие переходы q(i)q(i+1) при изменении состояний счетчика. Если какое-либо состояние в счетчике не используется, в клетке ставится прочерк. Для примера карты переходов триггеров представлены на рис. 3.3.

q2(i)

q1(i)q1(i+1)

q2(i)

q1(i)

11

10

01

00

q3(i)

-

-

-

00

q2(i)q2(i+1)

q2(i)

q3(i)q3(i+1)

q1(i)

01

10

10

01

q3(i)

-

-

-

00

q1(i)

00

01

00

00

q3(i)

-

-

-

10

Рисунок 3.3 - Карты переходов триггеров

2.4. Выбирают тип триггеров, на которых будет построен счетчик. Наиболее удобно использовать JK-триггеры, хотя могут использоваться и другие типы триггеров. Для каждого входа триггера (J1, K1, J2, K2, ... ) составляют карту входных сигналов в виде карты Карно. В ее клетках в соответствии с правилами функционирования триггера проставляют значения сигналов, которые необходимо подать на входы триггера для обеспечения его перехода, указанного в одноименной клетке карты переходов. Для JK-триггера, RS-триггеров (с прямыми и инверсными входами) и D-триггера правила функционирования задаются таблицей возбуждения триггера (табл. 3.3).

Таблица 3.3 - Таблица возбуждения триггера

| Переход | JK-триггер |  | RS-триггер с прямыми входами |  | RS-триггер с инверсными входами |  | D-триггер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вход J | Вход K | Вход S | Вход R | Вход S | Вход R | Вход D |
| 0 0 | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |
| 0 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 0 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 1 |  | 0 |  | 0 |  | 1 | 1 |
| - безразличное значение сигнала |  |  |  |  |  |  |  |

Для рассматриваемого примера карты входных сигналов JK-триггеров приведены на рис. 3.4.

q2(i)

J1

q2(i)

q1(i)

1

0

q3(i)

-

-

-

0

J2

q2(i)

J3

q1(i)

1

1

q3(i)

-

-

-

0

q1(i)

0

1

0

0

q3(i)

-

-

-

q2(i)

K1

q2(i)

q1(i)

1

0

q3(i)

-

-

-

K2

q2(i)

K3

q1(i)

1

1

q3(i)

-

-

-

q1(i)

1

q3(i)

-

-

-

Рисунок 3.4 - Карты входных сигналов JK-триггеров

2.5. Получают аналитические выражения для функций возбуждения триггеров. Эти выражения, показывающие связи между входными и выходными сигналами всех триггеров, составляющих счетчик, удобно получать путем минимизации логических функций по картам входных сигналов триггеров. Для рассматриваемого примера минимизация логических функций показана на рис. 3.4. Функции возбуждения имеют вид:

2.6. Синтезируют схему счетчика, реализуя полученные функции возбуждения. Схема синтезированного счетчика для рассматриваемого примера приведена на рис. 3.5.

T

J

C

K

q1

T

J

C

K

q2

1

T

J

C

K

q3

C

Рисунок 3.5  - Схема синтезированного счетчика

3  Программа работы

3.1. С помощью пакета моделирования электронных схем Multisim 10 реализовать схему 3-разрядного суммирующего двоичного счетчика с последовательным переносом на D-триггерах. Подать на вход счетчика сигнал с младшего разряда генератора слов. Частоту генерации слов подобрать таким образом, чтобы смена кодовых комбинаций происходила примерно 1 раз в секунду в реальном времени. К входу и выходам триггеров счетчика подключить компоненты индикации (пробники). Входной и выходные сигналы подать также на логический анализатор.  Исследовать работоспособность счетчика. Составить таблицу переключений счетчика.	Сохранить временные диаграммы для входного и выходных сигналов счетчика. Сохранить схему в файле.

3.2. Оценить время установления кода для счетчика, используя значение среднего времени задержки одного триггера 120 нс.

3.3. Произвести синтез недвоичного счетчика с параллельным переносом на основе триггеров заданного типа по следующим вариантам:

вариант 1 - суммирующий, коэффициент счета 10, RS-триггер с прямыми входами;

вариант 2 - вычитающий, коэффициент счета 10, JK-триггер;

вариант 3 - суммирующий, коэффициент счета 12, JK-триггер;

вариант 4 - вычитающий, коэффициент счета 12, D-триггер;

вариант 5 - суммирующий, коэффициент счета 15, D-триггер;

вариант 6 - вычитающий, коэффициент счета 15, RS-триггер с прямыми входами.

3.4. Реализовать схему синтезированного недвоичного счетчика с параллельным переносом. Подключить к входу счетчика генератор слов. Входные и выходные сигналы счетчика подать на компоненты индикации и на логический анализатор. Исследовать работоспособность счетчика. Проверить соответствие последовательности состояний счетчика исходной таблице переключений. Сохранить временные диаграммы для входного и выходных сигналов счетчика. Сохранить схему в файле.

3.5. Оценить время установления кода для счетчика, используя значение среднего времени задержки одного триггера 120 нс, одного логического элемента 20 нс.

4 Требования к отчету по практической работе

Отчет по практической  работе должен содержать:

- краткие теоретические сведения;

- формулировку задания на практическую работу;

- синтез счетчика с параллельным переносом в соответствии с заданием;

- принципиальные схемы исследуемых счетчиков;

- изображения схем моделирования счетчиков;

- изображения временных диаграмм, полученных в результате моделирования счетчиков;

- полные таблицы переключений счетчиков;

- выводы по лабораторной работе.

5  Вопросы для подготовки

1. Какие цифровые устройства называются счетчиками импульсов?

2. Какими параметрами характеризуются счетчики импульсов?

3. Какие известны разновидности счетчиков импульсов?

4. Как влияет организация межразрядных переносов на быстродействие счетчиков?

5. Как определяется необходимое число триггеров в счетчике?

6. Как производится синтез счетчиков с параллельным переносом?

Лабораторная работа № 6

Исследование работы оперативного запоминающего устройства

Цель работы: закрепить теоретические знания об различных классах оперативных запоминающих устройствах (ОЗУ), их функциональном назначении и принципе работы.

Используемое оборудование и средства: персональный компьютер, программа ElectronicsWorkbench.

Общие сведения

Оперативные запоминающие устройства (ОЗУ) являются неотъемлемой частью микропроцессорных систем различного назначения. ОЗУ делятся на два класса: статические и динамические. В статических ОЗУ запоминание информации производится на триггерах, а в динамических - на конденсаторах емкостью порядка 0,5 пФ.

Длительность хранения информации в статических ОЗУ не ограничена, тогда как вдинамических она ограничена временем саморазряда конденсатора, что требует специальных средств регенерации и дополнительных затрат времени на этот процесс.

Рис. 14.1. Матрица 16-битного ОЗУ.

Конструктивно любое ОЗУ состоит из двух блоков - матрицы запоминающих элементов и дешифратора адреса. По технологическим соображениям матрица чаще всего имеет двухкоординатную дешифрацию адреса - по строкам и столбцам. На рис.1 показана матрица 16-битного статического ОЗУ. Матрица состоит из 16 ячеек памяти mem_i, схема которой приведена на рис.2. Каждая ячейка памяти адресуется по входам X,Y путём выбора дешифраторами адресных линий по строкам Ах0…Ах3 и по столбцам Ау0…Ау3 (см.рис.1) и подачи по выбранным линиям сигнала логической единицы. При этом в выбранной ячейке памяти срабатывает двухвходовой элемент И (U1), подготавливая цепи чтения-записи информации на входных D10…D13 или выходных DO0…DO3 разрядных шинах. Разрешающим сигналом для выдачи адреса является CS (chipselect - выбор кристалла), который подаётся на вход разрешения счётчика адреса (Addr_cnt) или такой же вход дешифраторов, подключённых к выходам счётчика.

При записи в ячейку памяти (см. рис.2) на соответствующей разрядной шине устанавливается 1 или 0, на входе WR/RD устанавливается сигнал 1 и после стробирования счётчика или дешифратора адреса сигналом CS срабатывают элементы 2И U1, U2. Положительный перепад сигнала с элемента U2 поступает на тактовый вход D-триггера U4, в результате чего в нём записывается 1 или 0 в зависимости от уровня сигнала на его D-входе.

Рис. 14.2. Схема ячейки памяти mem_i.

Рис. 14.3. Лицевая панель генератора слова с установками для схемы на рис. 2.

При чтении из ячейки памяти на входе WR/RD устанавливается 0, при этом срабатывают элементы U1, U3,U5 и на вход РАЗРЕШЕНИЕ ВЫХОДА буферного элемента U6 поступает разрешающий сигнал, в результате чего сигнал с Q-выхода D-триггера передаётся на разрядную шину DO0…DO3. Для проверки функционирования ячейки памяти используется генератор слова рис. 3.

В микропроцессорных системах в качестве ОЗУ чаще всего используются динамические ОЗУ с запоминающим конденсатором, которые отличаются большим многообразием. Примером динамической памяти является FPM DRAM (FastPageMode DRAM –динамическая память с быстрым страничным доступом), активно используется в последнее время. Память со страничным доступом отличается от обычной динамической памяти тем , что после выбора строки матрицы и удержания сигнала RAS допускает многократную установку адреса столбца , стробируемого сигналом CAS , а также быструю регенерацию по схеме « CAS прежде RAS» . Первое позволяет ускорить блочные передачи, когда весь блок данных или его часть находятся внутри одной строки матрицы, называемой в этой системе страницей , а второе – снизить затраты времени на регенерацию памяти.

Кроме основного ОЗУ, устройством памяти снабжается и устройство отображения информации - видеодисплейная система. Такая память называется видеопамятью и располагается на плате видеоадаптера.

Видеопамять служит для хранения изображения. От её объёма зависит максимально возможное разрешение видеокарты – А*В*С, где А- количество точек по горизонтали, В – по вертикали, С – количество возможных цветов каждой точки. Например, для разрешения 640*480*16 достаточно иметь видео память 256Кбайт, для 800*600*256 – 512 КБ, для 1024*768*65536 (другое обозначение- 1024*768*64к) –2Мбайт и т.д. Поскольку для хранения цветов отводится целое число разрядов, количество цветов всегда является целой степенью 2(16 цветов- 4 разряда, 256 – 8 разрядов, 64к – 16 и т.д.).

В видеоадаптерах используются, например, FPM DRAM(FastPageModeDynamic RAM – динамическое ОЗУ с быстрым страничным доступом)—основной тип видеопамяти, идентичный используемой в системных платах.

Микросхемы памяти имеют четыре основные характеристики – тип, объём, структуру и время доступа. Тип обозначает статическую или динамическую память, объём показывает общую ёмкость памяти, а структура—количество ячеек памяти и разрядность каждой ячейки. Например, 28/32-выводные DIP- микросхемы SRAM имеют 8-разрядную структуру (8k*8, 16k*8, 32k*8, 64k*8, 128 k*8), кэш объёмом 256 Кбайт состоит из восьми микросхем 32 k*8 или четырёх микросхем 64 k*8.

Время доступа характеризует скорость работы микросхемы и обычно указывается в наносекундах после тире в конце наименования. На более медленных микросхемах могут указываться только первые цифры ( -7 вместо –70, -15 вместо –150), на более быстрых статических “ -15” или ”20” обозначает реальное время доступа к ячейке. Часто на микросхемах указывается минимальное из всех возможных времен доступа, например, распространена маркировка 50 EDO DRAM вместо 70, или 45 – вместо 60, хотя такой цикл достижим только в блочном режиме, а в одиночном режиме микросхема по-прежнему имеет время доступа 700 или 60 нс. Аналогичная ситуация имеет место в маркировке PB SRAM: 6 вместо 12, и 7 вместо 15. Микросхемы SDRAM обычно маркируются временем доступа в блочном режиме (10 или12 нс.).

ИМС памяти реализуются в корпусах следующих типов.

DIP (DualInlinePackage – корпус с двумя рядами выводов) – классические микросхемы, применявшиеся в блоках основной памяти IBM PC/XT и ранних PC/AT, сейчас применяются в блоках кэш-памяти.

SIP (SingleInlinePackage – корпус с одним рядом выводов) – микросхема с одним рядом выводов, устанавливаемая вертикально.

Задание на подготовку к работе.

1. Изучить запоминающие устройства на транзисторах.

2. Изучить запоминающие устройства на функциональных приборах.

3. Изучить порядок выполнения работы и подготовить необходимые схемы и таблицы.

Порядок выполнения работы.

1. Исследование ячейки оперативного запоминающего устройства.

Соберите схему, изображенную на рис. 2.

И6 при записи, хранении и считывании информации.Изобразите какими должны быть входные и выходные сигналы на элементах И1

Установите на генераторе слова комбинацию цифр, обеспечивающих запись в ячейку памяти И4 двоичной единицы.

И6.Просмотрите с помощью осциллографа и зарисуйте сигналы на входах и выходах элементов И1

Установите на генераторе слова комбинацию цифр, обеспечивающих хранение в ячейке памяти И4 двоичной единицы.

И6.Просмотрите с помощью осциллографа и зарисуйте сигналы на входах и выходах элементов И1

Установите на генераторе слова комбинацию цифр, обеспечивающих считывание двоичной единицы с ячейки памяти И4.

И6.Просмотрите с помощью осциллографа и зарисуйте сигналы на входах и выходах элементов И1

Сравните экспериментально полученные диаграммы с теоретическими.

Содержание отчета.

1. Наименование и цель лабораторной работы.

2. Наименование каждого пункта работы, схемы, результаты расчетов и измерений.
3. Выводы по результатам исследований.

Лабораторная работа № 7

Создание нового проекта и сохранение его

Цель работы: научиться создавать новый проект и сохранять его с помощью программного обеспечения OWEN Logic.

Используемое оборудование и средства: персональный компьютер, OWEN Logic.

Общие сведения

После запуска ПО OWEN Logic следует нажать кнопку «Создать» ( ) панели инструментов – при этом появится окно выбора типа ПР, для которого будет создаваться проект (рисунок 3.3).

Рисунок 3.3 – Окно «Выбор модели» ПР для проекта

После выделения курсором нужной модели ПР, выбор подтверждается нажатием кнопки ОК, – в рабочей области программы появится поле (холст), на краях которого слева размещены входы «I», а справа – выходы «Q» ПР (рисунок 3.4).

Проект создается путем перетаскивания выделенных курсором мыши блоков из вкладки «Библиотека компонентов» на рабочее поле (холст) и виртуального соединения цепей блоков между собой и с входами и выходами ПР. Для  установки соединений цепей блоков пользователь курсором мыши указывает начальную и конечную точкипривязки.

Примечание. Связь не может устанавливаться только между входами (или только между выходами) графических компонентов, – допустимым является соединение выхода и входов.

Рисунок 3.4 – Вид окна программы после выбора модели ПР (прибор подключен)

Дляприсвоенияпроектуидентификационногоимениследуетнажатькнопку

«Сохранить	проект»	(	)	панели	инструментов,	или	выбрать	команду

«Файл  Сохранить как…» – откроется окно «Сохранить как» в котором можно присвоить имя файлу (в поле «Имя файла:», рисунок 3.5).

Рисунок 3.5 – Фрагмент окна «Сохранить как»

При первом сохранении или при переименовании файла проекта – в открывшемся стандартном окне выбора файла – следует выбрать либо задать наименование и расположение файла.

Расширение файла проекта: «*.owl». Таким образом, название файла проекта может выглядеть, например,«Свет_Logic.owl».

Содержание отчета.

1. Наименование и цель лабораторной работы.

2.Расписать по пунктам как происходит создание нового проекта и сохранение в программеOWEN Logic.

3. Выводы по результатам исследований.

Лабораторная работа № 8

Создание программы управления светом

Цель работы: создать программу управления выключателем света с автоматическим выключателем с помощью программного обеспечения OWEN Logic.

Используемое оборудование и средства: персональный компьютер, OWEN Logic.

Общие сведения

В подсобных помещениях и коридорах электрический свет нужен ограниченное время. После включения освещения, его нередко забывают отключить, что приводит к излишнему расходу электроэнергии.

Задача обеспечить включение света на заданный интервал времени, например, у входной двери в квартиру, по следующему алгоритму:

- перед входной дверью установлен датчик освещения (F1) и кнопка включения света ТАЙМЕР(SB1);

- при кратковременном нажатии на кнопку ТАЙМЕР, при недостаточном естественном освещении, светильник должен включаться на интервал времени 1 мин – этого времени достаточно, чтобы найти замочную скважину и ключом открытьдверь;

- при удерживании нажатой кнопки ТАЙМЕР в течение 2 с светильник должен включаться на интервал времени 3 мин независимо от внешнего освещения – этот режим может потребоваться при уборкекоридора;

- предусмотреть возможность управления работой светильника по командам от внешних управляющих устройств или при помощи включателя СВЕТ (SA1), независимо от внешнего освещения. Этот режим удобен во время приема гостей или для дальнейшей автоматизации квартиры в рамках программы «умныйдом»;

- предусмотреть возможность включения светильника только в вечернее и ночноевремя.

Выбор программируемого прибора

Для реализации данной задачи управляющий автомат должен иметь встроенные часы реального времени, три входа и один выход, что обеспечивают приборы из серии ПР110, имеющие последнюю букву «Ч» в обозначении.

При выполнении автоматики на основе ПР110-24.8Д.4Р-Ч можно воспользоваться схемой, приведенной на рисунке 4.1 (номера входов и выходов для ПР выбраны произвольно).

Создание коммутационной программы

На этапе планирования составляется схема реализации поставленной задачи на основе логических элементов и функциональных блоков, доступных в программе (см. Приложения А иБ).

Схема может иметь вид, приведенный на рисунке 4.2.

Выход Q2 схемы используется как контрольный для проверки функционирования логической части (элементов D1–D6). Выход Q1 является основным и может включиться только в заданные таймером D7 интервалы времени, при соблюдении логических условий, обеспечиваемых элементами D1– D6.

Рисунок 4.1 – Электрическая схема подключения ПР,

SA1 – переключатель OFF-ОN; SB1 – кнопка без фиксации OFF-ОN; HL1 – световая лампа

Рисунок 4.2 – Схема электрическая принципиальная для управляющей программы«Свет_Logic»

Описание работы схемы:

- при кратковременном (менее 2 с)  нажатии  на  кнопку  ТАЙМЕР  (SB1),  лог. «1» поступает на вход логического элемента И (D2). Так как на втором входе D2 также присутствует лог. «1», на выходе D2 появится лог. «1», котораязапустит

формирователь   импульса   (D3)   длительностью 1мин.	Этот импульс через элемент ИЛИ (D6) поступит на выходQ2;

- контакты датчика F1 замыкают цепь только при хорошем естественном освещении – в этом случае лог. «1» на входе D1 преобразуется в лог. «0» на выходе и поступает на вход логического элемента И (D2), что блокирует работу D2. При этом нажатие кнопки ТАЙМЕР не включит выходQ2;

- при удержании нажатой кнопки ТАЙМЕР более 2 с, на выходе блока D4 появится лог. «1», которая запустит формирователь импульса (D5) длительностью 3 мин. Этот импульс через элемент ИЛИ (D6) поступит на выход Q2 (интервал действия импульса не зависит от состояния датчика F1);

- при включении тумблера «СВЕТ» (SA1) лог. «1» через элемент ИЛИ (D6) поступит на выход Q2 (на время включенияSA1);

- сигнал лог. «1» с выхода Q2 поступает на вход логического элемента И (D8), а если на второй вход этого элемента также поступает лог. «1» (от таймера реального времени D7) – на выходе Q1 появится лог. «1» (выходное реле Q1 включится).

Программа, обеспечивающая работу ПР, будет иметь вид, приведенный на рисунке4.3.

Рисунок 4.3 – Управляющая программа «Свет_Logic» на основе ФБ программы OWEN Logic (с открытой вкладкой свойств для блока CLOCKW1)

Содержание отчета.

1. Наименование и цель лабораторной работы.

2.Расписать по пунктам (со схемами) как создается программа управления выключателем света с автоматическим выключателем с помощью программного обеспечения OWEN Logic.

3. Выводы по результатам исследований.

Лабораторная работа № 9

Установка программы

Цель работы: ознакомиться с установкой программы логического реле ONI PLR-S.

Используемое оборудование и средства: персональный компьютер, реле ONI PLR-S.

Общие сведения

Актуальную версию программного обеспечения можно бесплатно загрузить с нашего сайта по адресу http://www.oni-system.com.

Для запуска процесса установки запустите исполняемый файл дистрибутива программы  и следуйте указаниямсистемы.

Выберите язык интерфейса программы установщика, который будет использоваться в процессе установки программы и нажмите "ОК" для продолжения.

Ознакомьтесь с рекомендациями приведенными в окне приветсвия и нажмите "Далее" для перехода к следующему шагу.

Необходимо принять условия лицензионного соглашения для использования программы и продожения установки. Отметьте соответсвущий пункт и нажмите "Далее".

При необходимости укажите место куда будет выполнена установка программы, либо оставьте стандартные настройки без изменений.

Укажите место и название пунктов в меню "Пуск" которые будут созданы и ассоциированы с программой. Нажмите "Далее", что бы продолжить.

Для того, чтобы в процессе установки создать ярлыки на рабочем столе и в меню  быстрого запуска, отметьте соответствующие опции и нажмите "Далее".

Проверьте правильность выбранных параметров и нажмите "Установить", либо "Назад" при необходимости изменить что-либо

Дождитесь окончания процсесса копирования файлов.

Отметьте опцию "Run ONI PLR Studio" если хотите запустить программу по окончании процесса установки и нажмите "Завершить".

Содержание отчета.

1.Наименование и цель лабораторной работы.

2.Описать последовательность установки программы ONI PLR-S.

3. Ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы.

  - Для чего предназначена программаONI PLR-S?

  - Программируемые логические реле ONI PLR-S находят применение при построении каких автоматизированных систем?

Лабораторная работа № 10

Установка драйверов

Цель работы: ознакомиться с правилами установки драйверов логического реле ONI PLR-S.

Используемое оборудование и средства: персональный компьютер, реле ONI PLR-S.

Общие сведения

Установка USB драйвера в ОС Windows 7

При использовании кабеля-адаптера PLR-S-CABLE-USB для подключения к оборудованию, необходимо установить драйвер для его корректной работы.

Актуальную версию USB драйвера можно бесплатно загрузить с нашего сайта по адресу http://www.oni-system.com. При этом, при загрузке необходимо выбрать версию файла в соответствии с разрядностью используемой операционной системы.

Для установки драйвера, подключите кабель к компьютеру и откройте  диспетчер  устройств.  В нем должно появиться неопознанное устройство, отмеченное желтым восклицательнымзнаком.

Запустите исполняемый файл в каталоге драйвера и выберите пункт "Install" в окне установщика.

После сообщения системы об успешной установке драйвера, снова перейдите в окно диспетчера устройств. Неопознанное устройство должно исчезнуть и вместо него в разделе "Порты (COM и LPT)" должен появиться новый COM-порт, соответствующий кабелю-адаптеру.

Примечание:

При подключении к оборудованию в настройках программы необходимо указывать вновь созданный COM-порт.

Содержание отчета.

1Наименование и цель лабораторной работы.

2.Описать последовательность установки драйверовONI PLR-S.

3. Ответить на контрольные вопросы.

Контрольные вопросы.

  - Какие достоинства у программируемых логических реле PLR-S ONI?

  - Программируемые логические реле (ПЛР)-это…?

Лабораторная работа № 11

Интерфейспрограммы. Внешний вид. Главное меню.

Цель работы: ознакомиться с интерфейсом, внешним видом, главным менюпрограммы логического реле ONI PLR-S.

Используемое оборудование и средства: персональный компьютер, реле ONI PLR-S.

Общие сведения

Внешнийвид

Интерфейс программы классический для программ платформы Windows и состоит из различных функциональных элементов, скомпонованных внутри основного окна программы.

Представленное на рисунке расположение является стандартной  настройкой,  которая  может быть изменена пользователем по своему усмотрению в процессе работы спрограммой.

Главноеменю

Обзор

Главное меню расположено в верхней части рабочего окна программы и служит для доступа ко всем функциям и настройкам, предусмотренным в программе.

Для удобства навигации пункты главного меню сгруппированы по функциональному признаку.

Меню"Файл"

Меню "Файл" содержит команды для управления файлами проектов. Также оно содержит команды настройки основных свойств файлов ипечати.

Обзор пунктов меню

| Пунктменю Описаниефункции |  |
| --- | --- |
| "Создать" | Открыть диалог создания нового проекта |
| "Отрыть" | Открыть диалог открытия существующего проекта |
| "Закрыть" | Закрытьредактируемыйпроект |
| "Закрытьвсе" | Закрыть все открытые проекты включая редактируемый |
| "Сохранить" | Сохранитьредактируемыйпроект |
| "Сохранитькак" | Сохранить все открытые проекты включая редактируемый |
| "Сохранитькакдвоичныйфайл" | Сохранить в виде скомпилированного двоичного файла |
| "Экспорт" |  |
| "Импорт" |  |
| "Печать" | Отрыть диалог печати редактируемого проекта |
| "Предварительныйпросмотр" | Предварительный просмотр печатного вида проекта |
| "Настройкипечати" | Настройки принтера и формата печати |
| "Свойства" | Открыть окно свойств редактируемого проекта |
| *.xlg | Списокпоследнихредактированныхпроектов |
| "Выход" | Выйти из программы и закрыть окно |

Меню"Изменить"

В меню "Изменить" сгруппированы команды для редактирования управляющей программы (проекта) в процессе разработки.

Обзор пунктов меню

| Пунктменю Описаниефункции |  |
| --- | --- |
| "Отменить" | Отменитьпоследнеедействие |
| "Повторить" | Повторитьотмененноедействиезаново |
| "Вырезать" | Вырезать выделенные элементы в буфер обмена |
| "Копировать" | Копировать выделенные элементы в буфер обмена |

| Пунктменю Описаниефункции |  |
| --- | --- |
| "Вставить" | Вставить элементы или данные из буфера обмена |
| "Удалить" | Удалитьвыделенныеэлементы |
| "Выбратьвсе" | Выделить все элементы в рабочем окне |
| "Перейти к блоку" | Переход к блоку программы по имени или номеру |
| "Свойства" | Открыть окно свойств выделенного блока |
| "Свойства (всеблоки)" | Открыть окно свойств всех задействованных в проекте блоков |

Меню"Инструменты"

В меню "Инструменты" сгруппированы команды для работы с оборудованием: настройки подключения, конфигурирования параметров, а также инструменты отладки и мониторинга работы программы.

Обзор пунктов меню

| Пунктменю Описаниефункции |  |
| --- | --- |
| "Подключение к PLR" | Открыть диалог настройки и подключения к оборудованию |
| "Отключить" | Разорватьактивноеподключение |
| "Операциионлайн" |  |
| "Загрузить в PLR" | Загрузить редактируемый проект в модуль ЦПУ |
| "Выгрузитьиз PLR | Выгрузить проект из модуля ЦПУ и открыть в редакторе |
| "PLR Версияоборудования" | Запросить версию оборудования и вывести на экран |
| "PLR Задать дату и время" | Установить дату и время внутренних часов модуля ЦПУ |
| "PLR Прочитать дату и время" | Отобразить дату и время внутренних часов модуля ЦПУ |
| "PLR Настройкисоединения" | Настроить коммуникационный порт модуля ЦПУ |
| "PLR Задатьадрес" | Задатьадресмодулю ЦПУ |
| "PLR Прочитатьадрес" | Отобразитьадресмодуля ЦПУ |
| "PLR Времяцикла" | Рассчитать время одного цикла управляющей программы |
| "PLR Прочитатьидентификатор ЦПУ" | Отобразить идентификационный номер модуля ЦПУ |
| "PLR Летнее / Зимнеевремя" | Настроить переход на летнее время для внутренних часов ЦПУ |
| "Выбратьмодульрасширения" |  |
| "Задатьадресмодулярасширения" |  |
| "PLR Задать тип питания AC / DC" | Определитьтиппитанияоборудования |
| "PLR Настроитьаналоговыевыходы" | Настроитьаналоговыевыходы |
| "PLR Настроитьмодуль Ethernet" | Настроитьмодульрасширения Ethernet |
| "PLR Конфигурация Modbus" | Настроитьпараметрыпротокола Modbus |

| Пунктменю Описаниефункции |  |
| --- | --- |
| "Мониторинг AIO" | Запуститьмонитораналоговыхсигналов |
| "Мониторинг DIO" | Запуститьмониторцифровыхсигналов |
| "Перекрестныессылки" | Отобразить таблицу перекрестных ссылок в программе |
| "Настройкионлайнмонитора" | Настроить тип отображаемых данных в режиме онлайн монитора |
| "Выбороборудования" | Выбратьтипоборудования |
| "PLR Стартовыйэкран" | Настроить стартовый экран-заставку для моделей с экраном |
| "Администрирование" | Настроить права и уровни доступа пользователей |
| "Контрольподключениявыходов" | Проверять наличие неподключенных выходов блоков программы |
| "Определить тип модулей для симулятора" | Настроить конфигурацию модулей расширения для симулятора |

Меню"Вид"

Меню "Вид" содержит элементы для настройки внешнего вида программы, настройки оформления рабочей области и набора отображаемых элементов основного окнапрограммы.

Обзор пунктов меню

| Пунктменю Описаниефункции |  |
| --- | --- |
| "Панельинструментов" | Отображать / скрытьпанельинструментов |
| "Строкасостояния" | Отображать / скрытьпанельсостояния |
| "Библиотекаблоков" | Отобразить / скрытьбиблиотекублоков |
| "Окноинформации" | Отобразить / скрытьокноинформации |
| "Масштаб" |  |
| "25%" | Выбрать масштаб представления диаграмм в окне редактора 25% |
| "50%" | Выбрать масштаб представления диаграмм в окне редактора 50% |
| "100%" | Выбрать масштаб представления диаграмм в окне редактора 100% |
| "150%" | Выбрать масштаб представления диаграмм в окне редактора 150% |
| "200%" | Выбрать масштаб представления диаграмм в окне редактора 200% |
| "Сетка" | Отобразить / скрыть фоновую сетку в окне редактора |
| "Оформление" | Настроить цветовую схему оформления рабочей области редактора |
| "Стильсимволов" |  |
| "Классический" | Выбрать классический стиль отображения функциональных блоков |
| "Модерн" | Выбрать дизайнерский стиль отображения функциональных блоков |

Меню"Справка"

Меню "Справка" служит для доступа к интегрированной справочной системе, а также позволяет перейти на сайт http:\\www.oni-system.comи получить информацию о версии программы.

Обзор пунктов меню

| Пунктменю Описаниефункции |  |
| --- | --- |
| "Сайт" | Запуск браузера и переход на сайт http:\\www.oni-system.com |
| "Помощь" | Запускинтегрированнойсправочнойсистемы |
| "Информация о программе" | Открыть окно с информацией о текущей версии программы |

Содержание отчета.

1.Наименование и цель лабораторной работы.

2.Описать внешний вид, главное меню программы ONI PLR-S.

Лабораторная работа № 12

Интерфейспрограммы. Основная панель инструментов .

Цель работы:знакомство с интерфейсом, основной панелью инструментов программы логического реле ONI PLR-S.

Используемое оборудование и средства: персональный компьютер, реле ONI PLR-S.

Общие сведения

Основная панельинструментов

Основная панель инструментов позволяет пользователю получить быстрый доступ к наиболее часто используемым операциям в программе.

Все операции представлены на панели инструментов в виде значков, сгруппированных по функциональному признаку.

Описание значков основной панели инструментов

| Значок Описаниефункции |  |
| --- | --- |
|  | Создатьновыйпроект |
|  | Открытьсуществующийпроект |
|  | Сохранитьредактируемыйпроект |
|  | Сохранитьвсеоткрытыепроекты |
|  | Вырезать выделенные элементы и поместить в буфер обмена |
|  | Скопировать выделенные элементы и поместить в буфер обмена |

| Значок Описаниефункции |  |
| --- | --- |
|  | Отменить последнее действие в редакторе |
|  | Повторитьпоследнееотмененноедействие |
|  | Увеличить масштаб в окне редактора |
|  | Уменьшить масштаб в окне редактора |
|  | Выделять связанные с блоком соединения при выделении блока |
|  | Выровнять выделенные блоки по левому краю |
|  | Выровнять выделенные блоки по правому краю |
|  | Выровнять выделенные блоки по верхнему краю |
|  | Выровнять выделенные блоки по нижнему краю |
|  | Отображать параметры всех блоков в окне редактора |
|  | Скрыть параметры всех блоков в окне редактора |
|  | Изменить разметку страниц рабочей области редактора |
|  | Перевести подключенный модуль ЦПУ в режим "работа" |
|  | Перевести подключенный модуль ЦПУ в режим "останов" |
|  | Открыть диалог для подключения к оборудованию |
|  | Загрузить проект в модуль ЦПУ |
|  | Выгрузить проект из модуля ЦПУ |
|  | Запуститьонлайнмонитор |

| Значок Описаниефункции |  |
| --- | --- |
|  | Прочитать дату и время из модуля ЦПУ |
|  | Установить новую дату и время в модуле ЦПУ |

Рабочаяобласть

В рабочей области редактора с помощью функциональных блоков из встроенной библиотеки формируется управляющая программа для последующей отладки и загрузки в оборудование.

Для удобства работы в программе присутствует возможность настроить цветовое оформление окна редактора по своемуусмотрению.

Панельзакладок

ONI PLR Studio позволят вести одновременную работу над несколькими проектами, открыв их в программе. При этом все открытые проекты отображаются в виде отдельных окон, для перехода между которыми служит панель закладок, расположенная в верхней части рабочей области редактора.

Для перехода от одного окна проекта к другому, просто щелкните по соответствующей закладке.

Окно библиотеки функциональныхблоков

В окне библиотеки блоков графически представлены все доступные пользователю функциональные блоки, применяемые при создании  управляющих  программ. Для удобства навигации и доступа, все блоки сгруппированы по функциональномупризнаку.

Панель инструментовредактора

Панель инструментов редактора расположена в левой части окна библиотеки блоков  и  служит для быстрого доступа к инструментам редактора и элементамбиблиотеки.

Описание значков панели инструментов редактора

| Значок Описаниефункции |  |
| --- | --- |
|  | Закрыть окно библиотеки функциональных блоков |
|  | Инструмент"Курсор",используетсядлявыделенияиперемещенияэлементовв окнередактора |
|  | Инструмент"Соединение",используетсядлясозданиясоединениймежду функциональными блокамидиаграммы |
|  | Открыть панель быстрого доступа к блокам из раздела "Входы / Выходы / Флаги" библиотеки |
|  | Открыть панель быстрого доступа к блокам из раздела "Логические функции" библиотеки |
|  | Открыть панель быстрого доступа к блокам из раздела "Специальные функции" библиотеки |
|  | Открыть панель быстрого доступа к блокам из раздела "Расширенные функции" библиотеки |
|  | Инструмент"Комментарии"позволяетдобавитьтекстовыекомментариив редактируемыйпроект |
|  | Инструмент "Разорвать соединение" используется для преобразования линейного соединения в соединение-ссылку |
|  | Запустить / остановить симулятор для предварительно отладки проекта без загрузки в реальный модуль ЦПУ |
|  | Запустить / остановить онлайн монитор для отображения состояния переменных и процесса выполнения программы подключенного оборудования |

Окноинформации

Окно информации по умолчанию располагается в нижней части основного окна программы и содержит четыре вкладки имеющих различное функциональное назначение.

Вкладка "Информация" используется для вывода системных сообщений об  ошибках  и  результатах операций впрограмме.

На вкладке "Симулятор" моделируется выбранное оборудования и его состояние при использовании симулятора для отладки проекта.

Вкладка "Цифровые IO" отображает цифровые входы и выходы, задействованные в проекте и позволяет имитировать входные воздействия при отладке программы всимуляторе.

Вкладка "Аналоговые IO" отображает аналоговые входы и выходы задействованные в проекте и позволяет имитировать входные воздействия при отладке программы всимуляторе.

Строкасостояния

Строка состояния расположена в нижней части рабочего окна ONI PLR Studio и оперативно отображает состояние программы и подключенного оборудования.

Клавиши быстрогодоступа

Для удобства работы в программе ONI PLR Studio предусмотрен вызов наиболее часто используемых функций с использованием функциональных и сочетаний "горячих" клавиш.

| Клавиша Описаниефункции |  |
| --- | --- |
| F3 | Запустить/остановитьсимулятор |
| F5 | Инструмент "соединение" |
| F6 | Показать/скрыть панель элементов "Входы / Выходы / Флаги" |
| F7 | Показать/скрыть панель элементов "Логические функции" |
| F8 | Показать/скрыть панель элементов "Специальные функции" |
| F9 | Добавитьтекстовыйкомментарий |
| F10 | Показать/скрыть панель элементов "Расширенные функции" |
| F11 | Инструмент "разорватьсоединение" |

Доступные быстрые функции и соответствующие им комбинации клавиш представлены  в таблицах.

Функциональные клавиши. Горячие клавиши

| Сочетание Описаниефункции |  |
| --- | --- |
| Ctrl+N | Открыть диалог создания нового проекта |
| Ctrl+O | Открыть диалог открытия существующего проекта |
| Ctrl+S | Сохранитьредактируемыйпроект |
| Ctrl+P | Открытьдиалогпечатипроекта |
| Ctrl+Z | Отменить последнее действие в редакторе |
| Ctrl+Y | Повторить отмененное действие в редакторе заново |
| Ctrl+X | Вырезать выделенные элементы в буфер обмена |
| Ctrl+С | Копировать выделенные элементы в буфер обмена |
| Ctrl+V | Вставить элементы или данные из буфера обмена |
| Ctrl+A | Выделитьвсе |
| Ctrl+G | Отрыть диалог "Перейти к блоку" |
| Ctrl+"колесомыши" | Изменитьмасштабрабочейобласти |

Содержание отчета.

1.Наименование и цель лабораторной работы.

2.Описать основную панель инструментов программы ONI PLR-S.

Лабораторная работа № 13

Изучение библиотеки функциональных блоков. Цифровые.

Цель работы: изучить основные цифровые элементыбиблиотеки функциональных блоков программы логического реле ONI PLR-S.

Используемое оборудование и средства: персональный компьютер, реле ONI PLR-S.

Общие сведения

Блок соответствует физическому цифровому входу модуля ЦПУ или модуля расширения.

Вход

В свойствах блока можно указать физический вход, которому он соответствует, выбрав модуль  ЦПУ (CPU) или модуль расширения (EXT) и выбрав номер входа из выпадающегосписк

На вкладке "Симулятор" выбирается вариант имитации входного воздействия и отображения входа при отладке программы в симуляторе. На выбор доступны три варианта:  переключатель  на два устойчивых состояния и кнопки с нормально разомкнутым  или  нормально  замкнутым контактом.

Выход

Блок соответствует физическому цифровому выходу модуля ЦПУ или модуля расширения.

В свойствах блока можно указать физический выход, которому он соответствует, выбрав модуль ЦПУ (CPU) или модуль расширения (EXT) и выбрав номер выхода из выпадающего списка.

Флаг

Блок "цифровой флаг" используется для обмена информацией с внешними устройствами при коммуникации по протоколу Modbus в режиме "Slave".

Логически его можно использовать как виртуальный вход или выход выполнив соответствующее подключение.

В свойствах блока можно указать или изменить порядковый номер физической ячейки памяти, которой он соответствует. Для изменения, просто выберите номер флага из выпадающего списка на вкладке параметры

Блок "всегда 0" постоянно формирует на выходе сигнал логического нуля.

При необходимости использования в программе постоянных логических уровней 0 или 1  их можно задать, подключив вход модуля к специальнымблокам.

Блок "всегда 1" постоянно формирует на выходе сигнал логической единицы.

Терминатор

Блок терминатора используется для подключения незадействованных цифровых выходов, например, у блоков специальных функций в случаях, когда их недопустимо оставлять неподключенными, а функционально они не востребованы.

В свойствах блока можно указать или изменить порядковый номер блока, выбрав его из выпадающего списка на вкладке параметры.

Бит сдвигового регистратора

Блок позволяет получить доступ к битам сдвиговых регистров,  используемых впрограмме.

В свойствах блока указывается номер сдвигового регистра и номер бита  в  регистре,  которому блоксоответствует.

Блок курсорных клавиш позволяет программе получить информацию о состоянии виртуальной клавиатуры модуля ЦПУ, которая доступна в моделях со встроенным экраном.

Курсорныеклавиши

При необходимости изменить соответствие блока и виртуальной клавиши, откройте  свойства блока и из выпадающего списка на вкладке "Параметры" выберите необходимуюклавиш

На вкладке "Симулятор" выбирается вариант имитации входного воздействия в симуляторе при отладке программы. На выбор доступны три варианта: переключатель на два  устойчивых  состояния  и кнопки снормально разомкнутым или нормально замкнутым контактом.

Примечание:

Виртуальная клавиатура предназначена для разделения функций управления автоматизированным оборудованием и навигации по меню в модулеЦПУ.

Для ее активации необходимо нажать клавишу "назад" на лицевой панели модуля ЦПУ, при этом на экране отобразится указатель.

Для активации необходимой курсорной клавиши необходимо нажать соответствующую ей физическую клавишу удерживая при этом клавишу "ESC" нажатой, при этом нажатие будет обработано программой именно как нажатие курсорной клавиши, а не клавишиклавиатуры.

Блок клавиш клавиатуры соответствует физическим клавишам на лицевой панели модуля ЦПУ, позволяя задействовать их в программе для управления или ввода информации.

Клавишиклавиатуры

В свойствах блока можно указать или изменить клавишу, которой он соответствует,  однако  следует помнить, что программная функция имеет приоритет над аппаратной. Назначение функций для аппаратных клавиш в программе может сделать недоступным главное меню или отдельные его функции.

Содержание отчета.

1.Записатьосновные цифровые элементы библиотеки функциональных блоков программы логического реле ONI PLR-S.

Лабораторная работа № 14

Изучение библиотеки функциональных блоков. Аналоговые.

Цель работы: изучить основные аналоговые элементы библиотеки функциональных блоков программы логического реле ONI PLR-S.

Используемое оборудование и средства: персональный компьютер, реле ONI PLR-S.

Общие сведения

Блок соответствует физическому аналоговому или универсальному входу модуля ЦПУ или модуля расширения.

Вход

В свойствах блока можно указать физический вход, которому он соответствует, выбрав модуль  ЦПУ (CPU) или модуль расширения (EXT) и выбрав номер входа из выпадающегосписка.

Также на вкладке "Симулятор" можно указать пределы и настроить значение результата конвертации АЦП для имитации входного аналогового сигнала на входе при отладке программы.

Выход

Блок соответствует физическому аналоговому выходу модуля ЦПУ или модуля расширения.

В свойствах блока можно указать физический выход, которому он соответствует, выбрав модуль ЦПУ (CPU) или модуль расширения (EXT) и выбрав номер выхода из выпадающего списка

Блок "аналоговый флаг" используется для обмена информацией с внешними устройствами при коммуникации по протоколу Modbus в режиме "Slave".

Логически его можно использовать как виртуальный аналоговый вход или аналоговый выход выполнив соответствующее подключение.

В свойствах блока можно указать или изменить порядковый номер физической ячейки памяти, которой он соответствует. Для изменения, просто выберите номер флага из выпадающего списка на вкладке "параметры". В настройках также предусмотрена возможность задать начальное значение аналогового флага, которое будет записано в него при запуске программы. Это может быть необходимо в случае если аналоговый флаг используется, как виртуальный аналоговый вход.

Примечание:

Формат данных используемый для сохранения и передачи аналоговых значений – Signedshort.

Содержание отчета.

1.Наименование и цель лабораторной работы.

2.Записатьосновные аналоговые элементы библиотеки функциональных блоков программы логического реле ONI PLR-S.

Лабораторная работа № 15

Изучение логических функций

Цель работы: изучить логических функций программы логического реле ONI PLR-S.

Используемое оборудование и средства: персональный компьютер, реле ONI PLR-S.

Общие сведения

Выход блока переключается в состояние логической единицы, только если логическая единица действует на всех входах блока одновременно.

И

Временная диаграмма

Примечание:

Значения на незадействованных в программе входах блока по умолчанию соответствуют логической единице.

И (по фронту)

Выход блока переключается в состояние логической единицы на один цикл программы, только если логическая единица действует на всех входах блока одновременно, но при условии, что по крайней мере один вход был в состоянии логического нуля в предыдущем цикле программы.

Временная диаграмма

Примечание:

Значения на незадействованных в программе входах блока по умолчанию соответствуют логической единице.

И-НЕ

Выход блока переключается в состояние логического нуля, только если логическая единица действует на всех входах блока одновременно.

Временная диаграмма

Примечание:

Значения на незадействованных в программе входах блока по умолчанию соответствуют логической единице.

И-НЕ (по фронту)

Выход блока переключается в состояние логической единицы на один цикл программы, если логических ноль действует хотя бы на одном входе блока, при условии, что все входы были в состоянии логической единицы в течении предыдущего цикла программы.

Временная диаграмма

Примечание:

Значения на незадействованных в программе входах блока по умолчанию соответствуют логической единице.

ИЛИ

Выход блока переключается в состояние логической единицы,  если логическая единица действует как минимум на одном входеблока.

Временная диаграмма

Примечание:

Значения на незадействованных в программе входах блока по умолчанию соответствуют логическому нулю.

ИЛИ-НЕ

Выход блока переключается в состояние логической единицы,  только  если все входы блока переведены в состояние логическогонуля.

Временная диаграмма

Примечание:

Значения на незадействованных в программе входах блока по умолчанию соответствуют логическому нулю.

Исключающее ИЛИ

Выход блока переключается в состояние логической единицы,  если логическая единица действует только на одном входемодуля.

Временная диаграмма

Примечание:

Значения на незадействованных в программе входах блока по умолчанию соответствуют логическому нулю.

НЕ

Блок выполняет инверсию входного сигнала.

Временная диаграмма

Примечание:

Значения на незадействованных в программе входах блока по умолчанию соответствуют логическому нулю.

Настраиваемый блок логика работы которого определяется таблицей истинности заданной пользователем в процессе разработки проекта.

Настраиваемая логика

На рисунке ниже приведен пример конфигурации таблицы истинности, который соответствует логике элемента 4И (Логическое И по четырем входам).

Примечание:

Значения на незадействованных в программе входах блока по умолчанию соответствуют логическому нулю.

Содержание отчета.

- Наименование и цель лабораторной работы.

- Записать основные элементы логических функций.

Список литературы

- Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника и микропроцессорная техника - М.:«Кнорус» , 2016г. Кузин А.В., Жаворонков М.А. Микропроцессорная техника - М.:Издательский центр

- БерикашвилиВ.Ш., ЧерепановА.К.Электроннаятехника М.:Издательский центр «Академия», 2015г.

- Степаненко И.П. Основы микроэлектроники -М.:Лаборатория базовых знаний, 2014г. Прянишников В.А. Электроника -М.: Корона Принт, 2014г.

- Программируемые логические реле ONI PLR-Sсистемное руководство.

- Пузанков Д.В. Микропроцессорные системы -М.:Политехника,2015г.

- Среда программирования OWEN Logic . Руководство пользователя.