ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ РАБОТ

по дисциплине ОП.07 «Основы микропроцессорных систем в энергетике»

специальность: 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»

г. Белгород, 2019 г.

| Одобрено предметно-цикловой комиссией дисциплин профессионального цикла специальностей 08.02.03,08.02.09,15.02.13 | Разработано на основе рабочей ОП.07 «Основы микропроцессорных систем в энергетике» по специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий» |
| --- | --- |
| Протокол № от «__» __________ 2019 г. Председатель предметно- цикловой комиссии ________________ | Заместитель директора ______________Петрова Н.В. |

Разработчик: Ногина А.В, преподаватель ОГАПОУ «БСК»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические указания по выполнению самостоятельных работ по ОП.07 «Основы микропроцессорных систем в энергетике» составлены на основе рабочей программы и предназначены для реализации государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальности среднего профессионального образования повышенного уровня 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий».  Учебной программой предусмотрено 2 часов на самостоятельную подготовку студента.

Дидактические цели самостоятельной работы состоят в том, чтобы:

- научить студентов самостоятельно добывать знания из различных источников;

- способствовать формированию навыков и умений, необходимых будущим специалистам;

- повысить ответственность студентов за свою профессиональную подготовку, формирование личностных и профессионально – деловых качеств;

- формировать у студентов профессиональное мышление на основе самостоятельной работы над выполнением индивидуальных творческих заданий

По частно дидактической цели выделяем три типа самостоятельных работ:

- формирование у студентов умений выявлять во внешнем плане то, что от них требуется на основе данного им алгоритма деятельности и посылок на эту деятельность, содержащихся в условии задания. В качестве самостоятельных работ этого типа чаще всего используются домашние задания – работа с учебником, конспектом, лекцией и др.

- формирование знаний – копий и знаний, позволяющих решать типовые задачи. К самостоятельным работам такого характера относятся отдельные этапы лабораторных работ и практических занятий и т.д.

- создание предпосылок для творческой деятельности. Этот тип самостоятельных работ реализуется обычно при выполнении заданий научно – исследовательского характера.

Самостоятельная работа призвана выполнять следующие функции:

- образовательную (систематизация и закрепление знаний студентов);

- развивающую (развитие познавательных сил студентов – их внимания, памяти, мышления, речи);

- воспитательную (воспитание устойчивых мотивов учебной деятельности, навыков культуры умственного труда, самоорганизации и самоконтроля, целого ряда ведущих качеств личности – честности, трудолюбия, требовательности к себе, самостоятельности и др.).

Темы, вынесенные на самостоятельную учебную деятельность студентов по  ОП.07 «Основы микропроцессорных систем в энергетике» для специальности

08.02.09  «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»

| № | Тема согласно программе | Вид самостоятельной работы | Кол-во часов | Тема самостоятельной работы | Литература |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| 1 | Тема 2.1 Основы микропроцессорных систем | Вопросы для самопроверки. | 2 | Основы микропроцессорных систем | 1. Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника и микропроцессорная техника - М.:«Кнорус» , 2016г. Кузин А.В., Жаворонков М.А. Микропроцессорная техника - М.:Издательский центр 2. Степаненко И.П. Основы микроэлектроники -М.:Лаборатория базовых знаний, 2015г. Прянишников В.А. Электроника -М.: Корона Принт, 2015г. |
| ВСЕГО: 2 |  |  |  |  |  |

Критерии оценки результата

| Оценки | Критерии оценок |
| --- | --- |
| «5» | - обучающийся подбирает необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний (литература, материалы, инструменты), показывает необходимые для самостоятельной работы теоретические знании . Правильно оформлена практическая часть работы - соблюдена последовательность выполнения данного вида работ, правильно выполнен расчет. Работа оформлена аккуратно. |
| «4» | - работа выполняется обучающимся в полном объёме и самостоятельно. Обучающийся использует указанные преподавателем источники информации. Могут быть неточности и небрежность в оформлении работы. Работа показывает знания обучающимися основного теоретического материала, но имеются незначительные ошибки при оформлении работы. |
| «3» | - обучающийся выполняет работу полностью с помощью преподавателя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу других обучающихся. |
| «2» | - самостоятельная работа не выполнена полностью за отведенное время по неуважительной причине. |

Самостоятельная работа №1

Основы микропроцессорных систем

Цель работы–пройти тестирование используя различные источники информации.

Вид работы –тест.

Студент должен:

• разбираться в устройстве микропроцессорных систем;

• читать схемы вмикропроцессорных системах.

Методические указания:

Работа выполняется каждым студентом индивидуально. Студенту необходимо познакомиться с дополнительной литературой. Задания самостоятельной работы студентов выполняются в отдельной тетради «для самостоятельных работ».

Сроки выполнения оговариваются педагогом в момент выдачи задания.

Если возникают сложности, то разъяснения по выполнению работы можно получить на консультациях по данной учебной дисциплине.

Оценка за выполненную работу фиксируется в тетради, в листе контроля и переноситься в журнал теоретического обучения.

Тест:

- По числу больших интегральных схем (БИС) в микропроцессорном комплекте различают микропроцессоры:

А) одноканальные, многоканальные и многоканальные секционные;

Б) одноадресные, многоадресные и многоадресные секционные;

В) однокристальные, многокристальные и многокристальные секционные;

Г) одноразрядные, многоразрядные и многоразрядные секционные.

- Система команд, типы обрабатываемых данных, режимы адресации и принципы работы микропроцессора – это:

А) Макроархитектура;

Б) Микроархитектура;

В) Миниархитектура;

Г) Моноархитектура.

- С помощью чего микропроцессор координирует работу всех устройств цифровой системы?

А) с помощью шины данных;

Б) с помощью шины адреса;

В) с помощью шины управления;

Г) с помощью постоянного запоминающего устройства (ПЗУ).

- Что называется Вводом/выводом (ВВ)?

А) передача данных между ядром ЭВМ, включающим в себя микропроцессор и основную память, и внешними устройствами (ВУ);

Б) разрядностью, т.е. максимальным числом одновременно обрабатываемых двоичных разрядов;

В) адреса ячейки памяти, в которой находится окончательный исполнительный адрес;

Г) поле памяти с упорядоченной последовательностью записи и выборки информации.

- Что является структурным элементом формата любой команды?

А) Регистр;

Б) Адрес ячейки;

В) Операнд;

Г) Код операции (КОП).

- …….- это процедура или схема преобразования информации об операнде в его исполнительный адрес.

А) Режим кодирования памяти;

Б) Режим адресации памяти;

В) Режим формата памяти;

Г) Режим обслуживания памяти.

- Одним из способов обмена памяти к внешним устройствам является:

А) Режим прямого доступа к памяти;

Б) Режим формирования сигналов прерываний в памяти;

В) Режим программного управления памятью;

Г) Режим обслуживания памяти.

- Команды распределяют: по функциональному назначению, передача данных, обработка данных, передача управления и …..

А) без адресное;

Б) одноадресное;

В) дополнительное;

Г) двухадресное.

- ….- микропроцессоры, в которых начало и конец выполнения операций задаются устройством управления.

А) Универсальные микропроцессоры;

Б) Цифровые микропроцессоры;

В) Асинхронные микропроцессоры;

Г) Синхронные микропроцессоры.

- …. - могут быть применены для решения широкого круга разнообразных задач (их эффективная производительность слабо зависит от проблемной специфики решаемых задач)

А) Универсальные микропроцессоры;

Б) Цифровые микропроцессоры;

В) Асинхронные микропроцессоры;

Г) Синхронные микропроцессоры.

- …. - различные микроконтроллеры, ориентированные на выполнение сложных последовательностей логических операций, математические МП, предназначенные для повышения производительности при выполнении арифметических операций за счет, например, матричных методов их выполнения.

А) Универсальные микропроцессоры;

Б) Синхронные микропроцессоры;

В) Цифровые микропроцессоры;

Г) Специализированные микропроцессоры.

- ….. - это обрабатывающее и управляющее устройство, выполненное с использованием технологии БИС и обладающее способностью выполнять под программным управлением обработку информации, включая ввод и вывод информации, арифметические и логические операции и принятие решений.

А) Процессор;

Б) Микропроцессор;

В) Контроллер;

Г) Микроконтроллер.

- …… - это микропроцессорное устройство ориентированное не на производство вычислений, а на реализацию заданной функции управления.

А) Мини-ЭВМ;

Б) Микро-ЭВМ;

В) Контроллер;

Г) Микроконтроллер.

- По какой шине передаются лишь выходные сигналы микропроцессора?

А) Шина управления;

Б) Шина данных;

В) Шина адреса;

Г) Здесь нет нужной шины.

- Что является важной характеристикой команды?

А) Формат;

Б) Процесс;

В) Функциональное назначение;

Г) Адрес.

- Какой из одной букв обозначается разрядность МП?

А) m;

Б) a;

В) r;

Г) Z.

- …. это вычислительная или управляющая система выполненная на основе одного или нескольких МП содержащая БИС постоянной и оперативной памяти, БИС управления вводом и выводом информации и оснащенная необходимым периферийным оборудованием (дисплей, печатающее устройство, накопители на магнитных дисках и т. п.).

А) Универсальные - ЭВМ;

Б) Мини-ЭВМ;

В) Цифровые – ЭВМ;

Г) Микро-ЭВМ.

- Что означает БУПРПР?

А) База управления последовательности работы программы реестра;

Б) Блок управления порядковой работы программы регистра;

В) Блок управлением прерыванием работы процессора;

Г) База управлением прерывания работы регистра.

- Что означает БЗП?

А) Блок защиты памяти;

Б) База защиты прерывания;

В) Блок защиты процессора;

Г) База защиты процессора.

- Что означает БС?

А) Блок синхронизации;

Б) База синхронизации;

В) Верно и А и Б;

Г) Здесь нет правильных ответов.

- Что означает БУФКА?

А) Блок управления форматированием кода адреса;

Б) Блок управление формата кода адресов;

В) База управления форматированием контроллером адреса;

Г) Блок управления формированием кодов адресов.

- Что означает БУВВ?

А) Блок управления выполнением вводом;

Б) Блок управления ввода/вывода

В) Блок управления виртуального ввода;

Г) Блок управления виртуального вывода;

- Что означает БУПК?

А) Блок управления последовательности команд;

Б) Блок управления прерывания контроллера

В) Блок управления процессора команд;

Г) Блок управления памяти команд.

- Что означает БУВО?

А) Блок управления вводом операции;

Б) Блок управления выводом операции;

В) Блок управления виртуальной операции;

Г) Блок управления выполнением операции.

- Чем характеризуется МП?

А) Режимом кодирования памяти;

Б) Вводом\Выводом;

В) Тактовой частотой, Разрядностью.

Г) Логическим управлением.

- В общем случае под Архитектурой ЭВМ понимается ….

А) абстрактное представление машины в терминах основных функциональных модулей языка ЭВМ, структуры данных;

Б) микропроцессоры включающие в себя систему команд во времени, наличии дополнительных устройств в составе микропроцессора принципы и режимы ЭВМ;

В) только одна программа;

Г) абстрактные операции ЭВМ которые имеют одинаковый интерфейс и подключены к единой информационной магистрали.

- В микропроцессорах используют два метода выработки совокупности функциональных управляющих сигналов:

А) однокристальный и многокристальный;

Б) функциональный и тактовый;

В) программный и микропрограммный;

Г) универсальный и цифровой.

- За счёт чего можно расширить операционные возможности микропроцессора ?

А) за счет увеличения числа ПЗУ;

Б) за счет увеличения числа памяти данных;

В) за счет увеличения числа регистров;

Г) за счет увеличения числа сигналов.

- Что означает PrСОЗУ?

А) различные секционные многокристальные запоминающие устройства;

Б) регистровое сверхоперативное запоминающие устройства;

В) различные сверхоперативное звуковые устройства;

Г) реестровое сверхоперативное запоминающие устройства.

- Что является важнейшим структурным элементом формата любой команды?

А) КОП;

Б) Операнд;

В) адрес ячейки;

Г) Регистр.

Работа должна быть выполнена в срок

Литература:

1. Гусев В.Г., Гусев Ю.М. Электроника и микропроцессорная техника - М.:«Кнорус» , 2016г. Кузин А.В., Жаворонков М.А. Микропроцессорная техника - М.:Издательский центр

2. Степаненко И.П. Основы микроэлектроники -М.:Лаборатория базовых знаний, 2015г. Прянишников В.А. Электроника -М.: Корона Принт, 2015г.