ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Контрольно-измерительный материал

для проведения промежуточной аттестации

в форме дифференцированного зачета ( экзамена)

в рамках   программы подготовки специалистов среднего звена

МДК 03.02 Монтаж и наладка электрических сетей

специальность 08.02.09  «Монтаж, наладка и эксплуатация

электрооборудования промышленных и

гражданских зданий»

г. Белгород, 2019г.

Комплект контрольно- измерительных материалов по МДК 03.02 «Монтаж и наладка электрических сетей» разработан   на основе рабочей программы по указанному междисциплинарному курсу   специальности  08.02.09  «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»

Организация -разработчик:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение г. Москвы образовательный комплекс градостроительства «Столица» (ГБПОУ ОКГ «Столица» г. Москвы)

Областное государственное автономное  профессиональное образовательное учреждение «Белгородский строительный колледж»

Разработчики:

Аристова Виктория Андреевна,  преподаватель ОГАПОУ «БСК».

Рекомендовано методическим советом ОГАПОУ «БСК»

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Заместитель директора по учебно-методической работе

____________________

Рассмотрено на заседании предметно- цикловой комиссии

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Председатель предметно-цикловой комиссии

______________________

СОДЕРЖАНИЕ

- ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

2. ТРЕБОВАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ.

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ  ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО  КУРСА.

4. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ  ПРАКТИЧЕСКОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО  КУРСА.

I. Паспорт комплекта оценочных средств

1. 1. Область применения комплекта контрольно-измерительных материалов  по МДК 03.02 «Монтаж и наладка электрических сетей»

Комплект контрольно-измерительных материалов предназначен для оценки результатов освоения междисциплинарного курса «Монтаж и наладка электрических сетей».

1.2. Результатом освоения междисциплинарного курса  является:

умения:

составлять отдельные разделы проекта производства работ;

анализировать нормативные правовые акты при составлении технологических карт на монтаж воздушных и кабельных линий;

выполнять монтаж воздушных и кабельных линий в соответствии с проектом производства работ, рабочими чертежами, требованиями нормативных документов  и техники безопасности;

выполнять приемо-сдаточные испытания;

оформлять протоколы по завершению испытаний;

выполнять работы по проверке и настройке устройств воздушных и кабельных линий;

выполнять расчет электрических нагрузок,    осуществлять выбор токоведущих частей на разных уровнях напряжения;

выполнять проектную документацию с использованием персонального компьютера;

обосновывать современный вывод линий электропередачи в ремонт, составлять акты и дефектные ведомости;

диагностировать техническое состояние и остаточный ресурс линий электропередачи и конструктивных элементов посредством визуального наблюдения и инструментальных обследований, и испытаний;

контролировать режимы функционирования линий электропередачи, определять неисправности в их работе;

составлять заявки на необходимое оборудование, запасные части, инструмент, материалы и инвентарь для выполнения плановых работ по эксплуатации линий электропередачи;

разрабатывать предложения по оперативному, текущему и перспективному планированию работ по техническому обслуживанию и ремонту линий электропередачи;

обеспечивать рациональное расходование материалов, запасных частей, оборудования, инструмента и приспособлений;

контролировать исправное состояние, эффективную и безаварийную работу линий электропередачи;

проводить визуальное наблюдение, инструментальное обследование и испытание трансформаторных подстанций и распределительных пунктов;

оценивать техническое состояние оборудования, инженерных систем, зданий и сооружений трансформаторных подстанций и распределительных пунктов;

обосновывать своевременный вывод трансформаторных подстанций и распределительных пунктов для ремонта.

знания:

требования приемки строительной части под монтаж линий;

отраслевые нормативные документы по монтажу и приемо-сдаточным испытаниям электрических сетей;

номенклатуру наиболее распространенных воздушных проводов, кабельной продукции и электромонтажных изделий;

технологию работ по монтажу воздушных и кабельных линий  в соответствии с современными нормативными требованиями;

методы наладки устройств воздушных и кабельных линий;

основные методы расчета и условия выбора электрических сетей;

нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность по эксплуатации линий электропередачи, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов;

технические характеристики элементов линий электропередачи и технические требования, предъявляемые к их работе;

методы устранения неисправностей в работе линий электропередачи и ликвидации аварийных ситуаций;

технологии производства работ по техническому обслуживанию и ремонту линий электропередачи;

технологии производства работ по эксплуатации элементов линий электропередачи;

конструктивные особенности и технические характеристики трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, применяемые в сетях 0,4-20кВ;

технологии производства работ по техническому обслуживанию и ремонту трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.

Освоен основной вид профессиональной деятельности (ВПД): Организация и выполнение работ по монтажу, наладке и эксплуатации электрических сетей

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

| ## Код | ## Наименование общих компетенций |
| --- | --- |
| ## ОК 01 | ## Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ## ОК 02 | ## Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ## ОК 03 | ## Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ## ОК 04 | ## Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ## ОК 05 | ## Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ## ОК 06 | ## Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ## ОК 07 | ## Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ## ОК 08 | ## Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ## ОК 09 | ## Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ## ОК 10 | ## Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках. |
| ## ПК 3.1. | ## Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с соблюдением технологической последовательности; |
| ## ПК 3.2. | ## Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и кабельных линий; |
| ## ПК 3.3. | Организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей; |
| ## ПК 3.4. | ## Участвовать в проектировании электрических сетей |

2. ТРЕБОВАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ.

В конце восьмого семестра предусмотрен дифференцированный зачет по  МДК 03.02 «Монтаж и наладка электрических сетей». Место проведения – аудитория.

Билет к зачету состоит из 2 теоретических вопросов и одной практической задачи. Устный ответ на теоретический вопрос должен содержать основные определения, которые относятся к теме данного вопроса; примеры, объяснения. Практическая задача должна содержать данные, что требуется найти, формулы с решением, ответ.

Оценка дифференцированного зачета состоит из результатов текущей успеваемости (70%), результата решения практической задачи (15%), результата ответа на теоретический вопрос (15%).

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ  ТЕОРЕТИЧЕСКОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО  КУРСА

3.1. Задания для оценки.                                                                                                    3.1.1. Устный ответ на теоретический вопрос.   Для освоения выше перечисленных компетенций   каждый студент обязан ориентироваться в теоретических вопросах по разделам МДК 03.02 «Монтаж и наладка электрических сетей»:

7 семестр:

- Монтаж кабельных и воздушных линий электропередач.

- Состав проектной документации на прокладку кабельных линий.

- Классификация кабельных линий по способу прокладки.

- Технические требования, предъявляемые к прокладке кабелей в зимнее время.

- Прокладка кабельной линии в траншее.

- Особенности технологии монтажа кабеля из сшитого полиэтилена.

- Прокладка кабелей в кабельных сооружениях: в каналах, в туннелях, в блоках, по эстакадам и в галереях.

- Механизация электромонтажных работ. Типы муфт и их маркировка.

- Монтаж кабельных муфт внутренней и наружной установок отечественных и зарубежных фирм производителей.

- Монтаж кабельных муфт внутренней и наружной установок отечественных и зарубежных фирм производителей.

- Соединение и оконцевание жил кабелей.

- Правила техники безопасности при монтаже кабельных линий.

- Состав проектной документации на монтаж воздушных линий электропередач (ЛЭП).

- Элементы воздушных ЛЭП: опоры, изоляторы, провода.

- Порядок монтажа воздушных ЛЭП напряжением до 1000В.

- Особенности монтажа линий изолированными проводами (ВЛИ).

- Правила техники безопасности при монтаже воздушных линий электропередачи.

- Состав проектной документации на монтаж воздушных линий электропередач (ЛЭП).

- Элементы воздушных  ЛЭП.

- Порядок монтажа воздушных  ЛЭП напряжением выше 1000В.

- Разметка трасс. Сборка и установка опор.

- Раскатка проводов, монтаж изоляторов, натяжка и крепление проводов, маркировка опор, установка плакатов по технике безопасности и знаков безопасности.

- Преимущества воздушных линий изолированными проводами (ВЛИ).

- Технология монтажа ВЛ самонесущим изолированным проводом (СИП).

- Правила техники безопасности при монтаже воздушных линий электропередачи.

- Монтаж электрооборудования трансформаторных подстанций и распределительных пунктов.

- Приемка помещений под монтаж от строительных организаций. Способы доставки электрооборудования в монтажную зону.

- Монтаж силовых трансформаторов, комплектных распределительных устройств напряжением 6-10 кВ, распределительных щитов 0,4 кВ.

- Монтаж ошиновки подстанции. Обработка и заготовка шин по эскизам.

- Монтаж наружного и внутреннего контуров заземления. Правила техники безопасности при монтаже оборудования.

- Проектная документация на монтаж оборудования распределительных устройств.

- Предмонтажная проверка и хранение электрооборудования распределительных пунктов.

- Приемка строительной части помещений РП под монтаж. Способы доставки электрооборудования в монтажную зону.

- Монтаж высоковольтного электрооборудования закрытых распределительных устройств.

- Ошиновка закрытых распределительных устройств.

- Монтаж заземления и заземляющих устройств.

- Монтаж комплектных распределительных устройств (КРУ) внутренней и наружной установки.

- Методы безопасного ведения электромонтажных работ.

- Приемка строительной части под монтаж оборудования открытых распределительных устройств (ОРУ).

- Особенности монтажа ОРУ. Монтаж ошиновки. Правила техники безопасности при производстве работ.

- Сдача – приемка электромонтажных работ.

- Испытания электроустановок в процессе монтажа.

- Приемосдаточные испытания электрооборудования после монтажа.

- Формы приемосдаточной документации на отдельные виды электромонтажных работ.

- Оформление приемосдаточных документов.

- Состав комиссии, участвующей в сдаче-приемке электромонтажных работ.

- Проверка качества электромонтажных работ, соответствия требованиям правил устройств электроустановок, строительным нормам и правилам.

- Документы, предъявляемые комиссии, участвующей в сдаче-приемке электромонтажных работ.

- Испытания и наладка  электрических сетей

- Методы наладки воздушных и кабельных линий. Диагностика технического состояния и остаточного ресурса линий электропередачи и конструктивных элементов посредством визуального наблюдения и инструментальных обследований, и испытаний. Проверка целости жил и фазировка кабелей.

- Эксплуатация электрических сетей

- Организация эксплуатации электрических сетей. Нормативные правовые документы, регламентирующие деятельность по эксплуатации линий электропередачи, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Основные задачи эксплуатации электрических сетей.

- Приемка в эксплуатацию оборудования и сооружений. Режимы функционирования линий электропередачи, неисправности в их работе. Технический и технологический надзор за организацией эксплуатации энергообъектов.

- Техническое обслуживание, ремонт и модернизация. Вывод линий электропередачи, трансформаторных подстанций и распределительных пунктов в ремонт, акты и дефектные ведомости.

- Планирование ремонтов, рациональное расходование материалов, запасных частей, оборудования, инструмента и приспособлений при обслуживании и ремонте электрических сетей.

- Заявки на необходимое оборудование, запасные части, инструмент, материалы и инвентарь для выполнения плановых работ по эксплуатации и ремонту линий электропередачи.

- Контроль состояния линий электропередачи. Безопасность при выполнении работ в действующих электроустановках.

3.2.Критерии оценки.

3.2.1 В случае устных ответов на теоретические вопросы

«5» - четкий ответ на поставленный вопрос с пояснениями, необходимыми формулами, сравнительными характеристиками, возможными вариантами решения и т.д.;      «4» -  ответ на поставленный вопрос без глубокого анализа сути вопроса;  «3» -  поверхностный ответ на поставленный вопрос;  «2» - отсутствие ответа(0%).

3.2.2.  В случае тестирования.

«5» - 12 верных ответов,

«4» - 10 верных ответа,

«3» - 7 верных ответа.

«2» - менее 5 верных ответов

4. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО  КУРСА

4.1. Задания для оценки.

Задача № 1.

Напряжение электросети 220 Вольт. Длина электропроводки к дому 30 метров. Электропроводка выполнена медным проводом, удельное сопротивление меди 1.7×10-8 ом·м. Нагрузка состоит из 50 95-ваттных электроламп и 100 75-ваттных электроламп. Напряжение на электролампах 215 Вольт. Определить сечение подводящих электропроводов.

Задача № 2.

Алюминиевый провод имеет длину сто метров и площадь поперечного сечения четыре квадратных миллиметра.
Необходимо: определить сопротивление алюминиевого провода.

Задача № 3.

При подключении к аккумуляторной батареи с ЭДС 24 Вольта, сопротивления величиной 4 Ома, в цепи протекает ток 10 Ампер. Определить ток короткого замыкания аккумуляторной батареи.

Задача № 4.

Определить мощность, которую можно передать потребителю по ЛЭП длиной 5000 метров, напряжением 230 Вольт, выполненной из медных проводов сечением 25×10-6 метров квадратных, если допустимая потеря напряжения (γ) на ЛЭП составляет 10 %, удельное сопротивление меди 1.7×10-8ом×м.

Задача № 5.

Определить сопротивление медного провода диаметром 4×10-3 метра, если его масса составляет 2 килограмма?

Задача № 6.

## Определите сопротивление алюминиевой проволоки длиной 150 см, если площадь ее поперечного сечения 0,1 мм². Каково напряжение на концах этой проволоки при силе тока 0,5 А?

## Задача № 7.

## Линия напряжением 220/127 В длиной 120 м выполняется алюминиевыми проводами и питает щиток с нагрузкой 8 кВт; cosj=1. Рассчитать ее на потерю напряжения 2%.

## Задача № 8.

## Рассчитать на потерю напряжения 2% линию на напряжение 380/220В, выполненную алюминиевыми проводами. Схема линии с лампами накаливания 1 кВт каждая показана на рисунке.

## Задача № 9.

## Определить сечение жил кабелей на участках от КТП до МЩ1 иот МЩ1 до ЩО1. Мощность трансформатора КТП 250 кВ×А, коэффициент загрузки 0,8.

## Задача № 10.

## Расстояние от генератора до потребителя 1 км. Определить потерю напряжения в медных проводах с площадью поперечного сечения 18 мм², соединяющих генератор и потребитель, если сила тока в проводах 20 A.

## Задача № 11.

## Определить сечение алюминиевых проводов магистральной линии трехфазного тока с напряжением U = 380/220 В, которая питает групповой осветительный щиток с расчетной нагрузкой 20 кВт. Длина линии 100 м, допустимые потери напряжения в проводах составляют 1,5 %.

## Задача № 12.

## Рассчитайте содержание меди в кабеле связи КСПП 1х4х1,2 в количестве 100 метров.

Задача № 13.

## Определите сопротивление алюминиевой проволоки длиной 140 см, если площадь ее поперечного сечения 0,2 мм². Каково напряжение на концах этой проволоки при силе тока 0,5 А?

Задача № 14.

Определить сопротивление медного провода диаметром 3×10-3 метра, если его масса составляет 1,5 килограмма?

Задача № 15.

Напряжение электросети 220 Вольт. Длина электропроводки к дому 35 метров. Электропроводка выполнена медным проводом, удельное сопротивление меди 1.7×10-8 ом·м. Нагрузка состоит из 50 95-ваттных электроламп и 100 75-ваттных электроламп. Напряжение на электролампах 210 Вольт. Определить сечение подводящих электропроводов.

## Задача № 16.

## Линия напряжением 220/127 В длиной 125 м выполняется алюминиевыми проводами и питает щиток с нагрузкой 8 кВт; cosj=1. Рассчитать ее на потерю напряжения 3%.

Задача № 17.

При подключении к аккумуляторной батареи с ЭДС 24 Вольта, сопротивления величиной  5 Ома, в цепи протекает ток 10 Ампер. Определить ток короткого замыкания аккумуляторной батареи.

## Задача № 18.

## Расстояние от генератора до потребителя 1 км. Определить потерю напряжения в медных проводах с площадью поперечного сечения 17 мм², соединяющих генератор и потребитель, если сила тока в проводах 25 A.

## Задача № 19.

## Определить сечение алюминиевых проводов магистральной линии трехфазного тока с напряжением U = 380/220 В, которая питает групповой осветительный щиток с расчетной нагрузкой 25 кВт. Длина линии 115 м, допустимые потери напряжения в проводах составляют 2 %.

## Задача № 20.

## Линия напряжением 220/127 В длиной 130 м выполняется алюминиевыми проводами и питает щиток с нагрузкой 8 кВт; cosj=1. Рассчитать ее на потерю напряжения 2.5%.

Задача № 21.

Определить сопротивление медного провода диаметром 3×10-3 метра, если его масса составляет 1,8 килограмма?

Задача № 22.

Напряжение электросети 220 Вольт. Длина электропроводки к дому 34 метров. Электропроводка выполнена медным проводом, удельное сопротивление меди 1.7×10-8 ом·м. Нагрузка состоит из 50 95-ваттных электроламп и 100 75-ваттных электроламп. Напряжение на электролампах 215 Вольт. Определить сечение подводящих электропроводов.

Задача № 23.

При подключении к аккумуляторной батареи с ЭДС 24 Вольта, сопротивления величиной  6 Ома, в цепи протекает ток 12 Ампер. Определить ток короткого замыкания аккумуляторной батареи.

## Задача № 24.

## Расстояние от генератора до потребителя 1 км. Определить потерю напряжения в медных проводах с площадью поперечного сечения 18 мм², соединяющих генератор и потребитель, если сила тока в проводах 26 A.

Задача № 25.

## Определите сопротивление алюминиевой проволоки длиной 150 см, если площадь ее поперечного сечения 0,2 мм². Каково напряжение на концах этой проволоки при силе тока 0,5 А?

## Задача № 26.

Напряжение электросети 220 Вольт. Длина электропроводки к дому 30 метров. Электропроводка выполнена медным проводом, удельное сопротивление меди 1.7×10-8 ом·м. Нагрузка состоит из 50 95-ваттных электроламп и 100 75-ваттных электроламп. Напряжение на электролампах 215 Вольт. Определить сечение подводящих электропроводов.

Задача № 27.

Алюминиевый провод имеет длину сто метров и площадь поперечного сечения четыре квадратных миллиметра.
Необходимо: определить сопротивление алюминиевого провода.

Задача № 28.

При подключении к аккумуляторной батареи с ЭДС 24 Вольта, сопротивления величиной 4 Ома, в цепи протекает ток 10 Ампер. Определить ток короткого замыкания аккумуляторной батареи.

Задача № 29.

Определить мощность, которую можно передать потребителю по ЛЭП длиной 5000 метров, напряжением 230 Вольт, выполненной из медных проводов сечением 25×10-6 метров квадратных, если допустимая потеря напряжения (γ) на ЛЭП составляет 10 %, удельное сопротивление меди 1.7×10-8ом×м.

Задача № 30.

Определить сопротивление медного провода диаметром 4×10-3 метра, если его масса составляет 2 килограмма?

4.2.Критерии оценки.

«5» -   верное решение с правильными выводами;   «4» -  некоторые неточности в решении или незначительная арифметическая ошибка;   «3» -  незначительная ошибка в решении или арифметическая ошибка, ведущая к неверному    решению и результату; «2» - отсутствие решения или неверное решение.