ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Контрольно-измерительный материал

для проведения промежуточной аттестации

в форме дифференциального зачета

в рамках программы подготовки специалистов среднего звена

ПМ05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям»

МДК.05.01 Технология электромонтажных работ

специальность:

08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»

г. Белгород, 2019г.

Комплект контрольно- измерительных материалов по ПМ05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям»МДК.05.01 Технология электромонтажных работ.разработан   на основе рабочей программы по указанному ПМ специальности     08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»

Организация -разработчик:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение г. Москвы образовательный комплекс градостроительства «Столица» (ГБПОУ ОКГ «Столица» г. Москвы)

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Белгородский строительный колледж»

Разработчик:

Ногина А.В., преподаватель ОГАОУ СПО «БСК»

Рекомендовано методическим советом ОГАПОУ «БСК»

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Заместитель директора по

____________________

Рассмотрено на заседании предметно-цикловой комиссии

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Председатель предметно-цикловой комиссии______________________

СОДЕРЖАНИЕ

- ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

2. ТРЕБОВАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ.

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА МДК 05.01.

4. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО КУРСА МДК 05.01.

I.Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов

1. 1. Область применения комплекта контрольно-измерительных материаловПМ05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям»

Комплект контрольно-измерительных материаловпредназначендля оценки результатов освоенияПМ05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям»

1.2.Результатом освоения дисциплины является

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1 | Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности; |
| ПК 2.2 | Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности; |
| ПК 2.3 | Организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудования промышленных и гражданских зданий; |
| ПК 2.4 | Участвовать в проектировании силового и осветительного электрооборудования. |
| ПК 3.1 | Организовывать и производить монтаж воздушных и кабельных линий с соблюдением технологи- ческой последовательности; |
| ПК 3.2 | Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и кабельных линий; |
| ПК 3.3 | Организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей; |
| ПК 3.4 | Участвовать в проектировании электрических сетей. |
| ПК 4.1 | Организовывать работу производственного подразделения; |
| ПК 4.2 | Контролировать качество выполнения электромонтажных работ; |
| ПК 4.3 | Участвовать в расчетах основных технико- экономических показателей; |
| ПК 4.4 | Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности при выполнении электромонтажных и нала- дочных работ. |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06 | Проявлять гражданско- патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках. |

- ТРЕБОВАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ.

В конце шестого семестра предусмотрен дифференцированный зачет.

Оценка дифференцированного зачета состоит из: результатов текущей успеваемости (40%), результата ответа на 1 теоретический вопрос (30%)время ответа (30 мин) и практического задания (30%) время выполнения(45 мин). Дифференцированный зачет проводится на последнем занятии.

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Задания для оценки.

3.1.1. Устный ответ на теоретический вопрос.   Дляосвоения выше перечисленных компетенций   каждый студент обязан ориентироваться в теоретических вопросах по разделам ПМ05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям».

Раздел 1Установка элементов крепления осветительной проводки и арматуры.

- Техника безопасности при выполнении электромонтажных работ.

- Инструменты электромонтажника осветительных систем.

- Трубы, применяемые для прокладывания электропроводки в жилых зданиях.

- Крепежные детали электроустановок.

- Подготовка отверстий и борозд для электроустановок на бетонной и кирпичной поверхности.

- Применение монтажного поршневого пистолета для установки крепежных деталей.

- Установка конструкций без растворов и клеев.

- Способы монтажа и крепления кабельных лотков.

- Установка стальных и пластмассовых труб при скрытой проводке.

- Установка стальных и пластмассовых труб при открытой проводке.

Раздел 2 Установка осветительной арматуры.

- Осветительная арматура, установочные аппараты.

12. Установочная арматура. Установка розеток, перенос электрической розетки или выключателя.

13. Устройство электропроводки в квартирах. Схема электропроводки квартиры.

14. Схемы электропроводки в частном доме.

Раздел 3 Установка групповых приборов освещения и сигнализации.

15. Вводно-распределительные устройства.

16. Щитки сети освещения.

17. Установка и подключение электрических счётчиков. Схемы подключения.

Раздел 4 Прокладка проводов и кабелей осветительной проводки.

18. Провода и кабели осветительной проводки.

19.Прокладка проводов и кабелей по струне.

20. Примеры прокладки проводов и кабелей при помощи кабель-канала  и аксессуаров к нему.

21. Примеры прокладки проводов и кабелей в гофрированных и ПВХ трубах.

22. Пример пошагового выполнения скрытой электропроводки.

23. Примеры выполнения установки электрических точек при скрытом типе проводок.

Раздел5 Соединение проводов и кабелей, подключение и проверка схем осветительной проводки

24. Контрольно-измерительные приборы, применяемые при монтаже и эксплуатации электрических сетей.

25. Примеры измерений с помощью омметра.

26. Проверка и прозвонка электропроводки.

27. Изучение разновидности осветительной аппаратуры.

28. Установка потолочных светодиодных светильников.

29. Разновидности систем заземления.

30. Заземление в многоэтажном доме.

31. Изучение системы уравнивания потенциалов.

3.2.Критерии оценки.

3.2.1 В случае устных ответов на теоретические вопросы

«5» - четкий ответ на поставленный вопрос с пояснениями, необходимыми формулами, сравнительными характеристиками, возможными вариантами решения и т.д.; «4» -  ответ на поставленный вопрос без глубокого анализа сути вопроса; «3» -  поверхностный ответ на поставленный вопрос; «2» - отсутствие ответа (0%)

3.4. Задания для оценки.

3.4.1.Практическое задание.   Дляосвоения выше перечисленных компетенций   каждый студент обязан выполнять практические работы по разделам ПМ05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих «Электромонтажник по освещению и осветительным сетям».

“Монтаж проводки”

Инструктирование  по правилам электробезопасности.

Вспомним правила по электробезопасности.

- Работайте только исправным инструментом.

- Соблюдайте особую осторожность при работе с монтерским ножом. Снятие изоляционной оболочки и зачистку проводящей жилы выполняйте только на подкладной доске, монтерский нож держите наклонно, режьте от себя.

- Ручки кусачек, плоскогубцев, круглогубцев и щипцов держите в обхват, иначе можно защемить пальцы.

- Инструмент подавайте ручкой от себя, а кладите на стол ручкой к себе.

- Надежно изолируйте места соединения и ответвления проводов.

- Не производите зарядку электроарматуры на весу. Разбирайте и собирайте электрический патрон, штепсельную вилку и электрический выключатель только на подкладной доске. Отвертку держите “от себя”.

Пожалуйста, будьте предельно внимательны при работе с ножами. Работает только кисть, локоть должен быть прижат. Не работать в направлении поддерживающей руки.

При откусывании, конец проводника не подносят к лицу.

Работу выполнять в строгом соответствии с технологической картой.

Подготовительные работы.

Для оконцовывания провода тычкомнеобходимо надрезать и снять изоляцию от конца провода на расстоянии 15 мм.

Для оконцовывания провода петелькой необходимо надрезать и снять изоляцию от конца провода на расстоянии 35 мм.

Сформировать петельку:  Согните кольцо диаметром 4 мм на расстоянии 8-10 мм от среза изоляции. Оставшимся концом сделайте два - три витка вокруг провода между изоляцией и колечком.излишки провода откусаете кусачками, а витки обожмите плоскогубцами.

Рис.4                                                              Рис.5

### Выполнение практической работы
(под руководством и контролем учителя)

(Практическая работа выполняется на электромонтажных стендах.)

Практическую работу попрошу выполнять в строгом соответствии с технологической картой

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА МОНТАЖ КВАРТИРНОЙ ПРОВОДКИ

| № п/п |  |  | Наименование работы | Материалы, инструменты. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Отмерить и отрезать провод из расчета на расстояние от счетчика электроэнергии до предохранительной колодки | Бокорезы, кусачки |
| 2 |  |  | Оконцевать провод “Тычком” | Нож, бокорезы |
| 3 |  |  | Подсоединить этот провод к клемной колодке счетчика № 2 | Отвертка |
| 4 |  |  | Оконцевать противоположный конец провода “Тычком” | Нож, бокорезы, круглогубцы, плоскогубцы |
| 5 |  |  | Подсоединить конец провода к клемме предохранительной колодки. Соединение “Тычком” | Отвертка |
| 6 |  |  | Отмерить и отрезать второй провод из расчета на расстояние от счетчика электроэнергии до автоматического выключателя | Бокорезы, кусачки |
| 7 |  |  | Оконцевать обе стороны провода “Тычком” | Нож, бокорезы |
| 8 |  |  | Подсоединить этот провод к клемной колодке счетчика № 4 и к автоматическому выключателю | Отвертка |
| 9 |  |  | От предохранительной колодки и автоматического выключателя отмерить и отрезать магистральные провода до штепсельного разъема | Нож, бокорезы |
| 10 |  |  | Произвести подключение этих проводов к клемме предохранительной колодки “Петелькой” и к автоматическому выключателю “Тычком” | Нож, бокорезы, круглогубцы, плоскогубцы, отвертка |
| 11 |  |  | Подсоединить эти же провода к штепсельному разъему. В зависимости от типа штепсельного разъема соединение может быть как “Тычком”, так и “Петелькой” | Нож, бокорезы, круглогубцы, плоскогубцы, отвертка |
| 12 |  |  | В соответствии с монтажной схемой отмерьте и отрежьте провод до однополюсного выключателя. Присоедините этот провод к магистральному. Место соединения заизолировать. | Нож, бокорезы, круглогубцы, плоскогубцы, изолента. |
| 13 |  |  | Произвести подключение к клемме выключателя “Тычком” | Нож, бокорезы, плоскогубцы, отвертка |
| 14 |  |  | Отмерьте и отрежьте провод от однополюсного выключателя до патрона | Нож, бокорезы |
| 15 |  |  | Подсоединить вторую клемму однополюсного выключателя “Тычком” | Нож, бокорезы, плоскогубцы, отвертка |
| 16 |  |  | Зарядить патрон гибким проводом. В зависимости от типа патрона соединение может быть как “Тычком”, так и “Петелькой” | Нож, бокорезы, плоскогубцы, отвертка |
| 17 |  |  | В соответствии с монтажной схемой отмерьте и отрежьте второй провод до патрона. Присоедините его к магистральному проводу. Место соединения заизолируйте. | Нож, бокорезы, круглогубцы, плоскогубцы, изолента. |
| 18 |  |  | Надежно заизолировать все места соединения проводов | Изолента |
| 20 |  |  | Проверить произведенный монтаж по схеме |  |
| 21 |  |  | Подсоединить счетчик к внешнему источнику питания. Провод с красной маркировкой подсоединяется к клемме № 1, провод с синей маркировкой подсоединяется к клемме № 3. Соединение выполняется “Тычком” | Нож, бокорезы, плоскогубцы, отвертка. |
| 22 | Проверить работу собранной схемы под нагрузкой. (Включить лампу) Убедиться в работе счетчика электроэнергии |  |  |  |

3.4.2Критерии оценки.

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески;

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный;

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок;

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид.