ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Контрольно – измерительный материал

для проведения промежуточной аттестации,

в рамках программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ).

по дисциплине  ОП.03 «Электротехника».

Специальность: 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

Белгород, 2019 г.

Комплект контрольно- измерительных материалов по дисциплине ОП.03 Электротехника разработан на основе рабочей программы по указанной дисциплине специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»

Организация -разработчик:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение г. Москвы образовательный комплекс градостроительства «Столица» (ГБПОУ ОКГ «Столица» г. Москвы)

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Белгородский строительный колледж»

Разработчик:

Булгаков С.С., преподаватель специальных дисциплин Белгородского строительного колледжа

Рекомендовано методическим советом ОГАПОУ «БСК»

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Заместитель директора по учебно-методической работе

____________________

Рассмотрено на заседании предметно-цикловой комиссии

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Председатель предметно- цикловой комиссии

______________________

Содержание:

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Паспорт комплекта контрольно – измерительных материалов. | 4 |
| 2 | Требования к ДФК. | 4 |
| 3 | Оценка освоения дисциплины. | 5 |
| 4 | Структура задания. | 7 |
| 5 | Банк теоретических вопросов к ДФК по дисциплине. | 7 |
| 6 | Критерии оценки. | 27 |
| 7 | Время на подготовку и выполнение. | 27 |
| 8 | Вопросы к диф. зачёту. | 27 |

1. Паспорт комплекта контрольно измерительных материалов.

1.1. Область применения комплекта контрольно – измерительных материалов дисциплины «Электротехника».

Комплект контрольно – измерительных материалов по дисциплине «Электротехника» предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших часть программы учебной дисциплины «Электротехника».

КИМы включают контрольные материалы для проведения промежуточной аттестации:

2 семестр – другие формы контроля (ДФК), 3 семестр – Диф. зачёт;

КИМы  разработаны на основании положений:

1) Основной профессиональной образовательной программы по специальностям СПО: 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий.

2) Программы учебной дисциплины «Электротехника».

2. Требования к ДФК.

2.1. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке.

В результате освоения части дисциплины обучающийся должен уметь:

- выполнять расчеты электрических цепей;

- выбирать электротехнические материалы на основе анализа их свойств  для конкретного применения;

- пользоваться приборами и снимать их показания;

-выполнять поверки амперметров, вольтметров и однофазных счётчиков;

- выполнять измерения параметров цепей постоянного и переменного токов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

- основы теории электрических и магнитных полей;

- методы расчета цепей постоянного, переменного однофазного и трехфазного токов;

- методы измерения электрических, неэлектрических и магнитных величин;

- схемы включения приборов для измерения тока, напряжения, энергии, частоты, сопротивления изоляции, мощности;

- правила поверки приборов: амперметра, вольтметра, индукционного счётчика;

- классификацию электротехнических материалов, их свойства, область применения.

2 семестр – аттестация по дфк выполняется в результате выполнения ряда тестовых заданий, 3 семестр –диф. зачёт.

3. Оценка освоения дисциплины.

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Таблица 1 – Общие и профессиональные компетенции

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам |
| ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |
| ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |
| ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |
| ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстриро-вать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |
| ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |
| Продолжение таблицы 1 |  |
| ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |
| ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |
| ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государствен-ном и иностранных языках. |
| ПК 1.1 | Организовывать и осуществлять эксплуатацию электроустановок промышленных и гражданских зданий. |
| ПК 1.2 | Организовывать и производить работы по выявлению неисправностей электроустановок пром. и гражданских зданий. |
| ПК 1.3 | Организовывать и производить ремонт электроустановок промышленных и гражданских зданий. |
| ПК 2.1 | Организовывать и производить монтаж силового электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности. |
| ПК 2.2 | Организовывать и производить монтаж осветительного электрооборудования промышленных и гражданских зданий с соблюдением технологической последовательности. |
| ПК 2.3 | Организовывать и производить наладку и испытания устройств электрооборудования промышленных и гражданских зданий. |
| ПК 3.2 | Организовывать и производить наладку и испытания устройств воздушных и кабельных линий. |
| ПК 3.3 | Организовывать и производить эксплуатацию электрических сетей; |
| ПК 3.4 | Участвовать в проектировании электрических сетей. |
| ПК 4.1 | Организовывать работу производственного подразделения. |
| ПК 4.2 | Контролировать качество выполнения электромонтажных работ. |

4.  Структура задания.

1. Ответ на два теоретических вопроса.

2. Решение одного практического задания.

5.  Перечень теоретических вопросов к ДФК по дисциплине.

5.1 Тестовое задание.

Контрольные материалы (тестовое задание) содержат 2 варианта тестовых вопросов.

В задании  необходимо выбрать  правильные ответы из предложенного варианта, дать определение понятий, указать соответствие или установить аналогию. Внимательно читайте задания.

Дайте ответ на 1-й теоретический вопрос:

Вариант №1

1.  Закон Ома для всей цепи:

a)

b)

c)

d)

2. Единица измерения сопротивления:

a) Вт

b) В

c) А

d)  Ом

3. Напряжение измеряется;

a) Вольтметром

b) Амперметром

c) Ваттметром

d) Омметром

4. Часть цепи между двумя любыми точками:

a) Узел

b) Участок цепи

c) Ветвь

d)  Контур

5.  Мощность измеряется:

a) Вольтметром

b) Амперметром

c) Ваттметром

d) Омметром

6. Произведение тока на напряжение:

a) Ток

b) Напряжение

c) Сопротивление

d) Мощность

7. Вольтметр включается в цепь:

a) Смешано

b) Параллельно

c) Параллельно и последовательно

d) Последовательно

8. Какая величина измеряется ваттметром?

a) U

b) I

c) P

d)  R

9. Соединение, при котором начало соединяется с концом называ-ется?

a) Параллельное

b) Треугольник

c) Звезда

d) Последовательное

10. Соединение, при котором ток одинаковый называется:

a) Параллельное

b) Последовательное

c) Звезда

d)  Треугольник

11. Соединение, состоящее из 3 ветвей и имеющих один общий узел называется:

a) Параллельное

b) Последовательное

c) Звезда

d)  Треугольник

12. Величина, обратная сопротивлению, называется:

a) Ток

b) Напряжение

c) Мощность

d)  Проводимость

13. Отношение напряжения к току называется:

a) Работа

b) ЭДС

c) ЭДС

d)  Мощность

14. Особенностью параллельного соединения является:

a) Одинаковое R.

b) Одинаковая мощность.

c) Одинаковое напряжение.

d)  Одинаковый ток

15. Rэкв для двух параллельных резисторов находят по формуле:

a)

b)

c)

d)

U=100 B

I=10 A

R2

U

R1

R3

16. Rэкв равно:

a) 10 Ом

b) 20 Ом

c) 30 Ом

d)  1000 Ом

17. Режим работы электрической цепи, при котором ток, напря-жение, мощность соответствуют номинальным параметрам называется:

a) Рабочий режим

b) Номинальный режим

c) Режим холостого хода

d)  Режим короткого замыкания

18. Так обозначается на схеме:

a) Конденсатор

b) Резистор

c) ЭДС

d)  Коммутационный аппарат

19. Мощность потребителя расчитывается по формуле:

a) P=U∙I

b) P=E∙I

c) P=I∙R

d) P=U / I

20. Сопротивление проводника зависит:

a) От длины проводника.

b) От площади поперечного сечения проводника.

c) От материала проводника.

d) От длины проводника, от площади поперечного сечения проводника, от материала проводника.

21. Rэкв для данной схемы определяется по формуле: R2

a)

b)

c)

d)

22. Устройство, состоящие из двух проводников разделенных диэлектриком называется:

a) Резистор

b) Потребитель

c) Источник питания

d) Конденсатор

23. Ток I при P=1000 Bт и U=100 В равен:

a) 1000 А

b) 100 А

c) 10 А

d)  1 А

24. Так обозначается на схеме:

a) Конденсатор

b) Резистор

c) ЭДС

d)  Коммуникационный аппарат

25. Сила тока в электрической цепи прямопропорциональна  ЭДС и  обратнопропорциональна полному электрическому сопротивлению цепи:

a) Закон Ома

b) 1й закон Кирхгофа

c) 2й закон Кирхгофа

d)  Следствие 1го закона Кирхгофа

26.  Контуром электрической цепи  не  называется:

a) Путь между двумя точками цепи.

b) Замкнутый путь проходящий  по  ветвям электрической цепи.

c) Любой замкнутый путь проходящий по нескольким ветвям.

d)  Путь между пятью точками цепи.

27. В зависимости от назначения различают  основные типы электричес-ких схем:

a) Структурную.

b) Структурную, функциональную.

c) Структурную, функциональную, принципиальную.

d)  Структурную, функциональную, принципиальную, монтажную.

28. Расшифруйте абривиатуру  ЭДС.

a) Электродинамическая система.

b) Электрическая движущая система.

c) Электродвижущая сила.

d)  Электронно действующая сила.

29. Каким прибором не измеряется сила тока в электрической цепи?

a) Амперметром

b) Вольтметром

c) Психрометром

d)  Ваттметром

30. Узлом (узловой точкой) электрической цепи называется:

a) Место соединения двух ветвей.

b) Точка на проводе электрической цепи.

c) Место соединения трех ветвей.

d)  Место соединения трех  и более ветвей.

Дайте ответ на 1-й теоретический вопрос:

Вариант №2

1. Каким прибором не измеряется сила тока в электрической цепи?

а) Амперметром.

b) Вольтметром.

c) Психрометром.

d) Ваттметром.

2. Расшифруйте абривиатуру  ЭДС.

a) Электро – динамическая система.

b) Электрическая движущая система.

c) Электродвижущая сила.

d)  Электронно – действующая сила.

3. В зависимости от назначения различают  основные типы эл. схем:

a) Структурную.

b) Структурную, функциональную.

c) Структурную, функциональную, принципиальную.

d) Структурную, функциональную, принципиальную, монтажную.

4. Контуром электрической цепи  не  называется:

a) Путь между двумя точками цепи.

b) Замкнутый путь проходящий  по  ветвям эл.цепи.

c) Любой замкнутый путь проходящий по нескольким ветвям.

d) Разомкнутый путь

5. Проведите аналогию между последовательным и параллельным соединением приемников:

a) Последовательное на зажимах цепи равно сумме напряжений на всех его участков.

b) Напряжение на зажимах цепи равно сумме напряжений на всех его участков.

c) Напряжение на всех элементах цепи одинаково и равно по величине входному напряжению.

d) Параллельное на зажимах цепи равно сумме напряжений на всех его участков.

6. Электрическим током называется:

a) Беспорядочное движение заряженных частиц.

b) Упорядоченное движение заряженных частиц.

c) Беспорядочное движение атомов.

d)  Упорядоченное движение молекул.

7. Способность материала противодействовать прохождению электрического тока называется:

a) Напряжение

b) Ток

c) Сопротивление

d)  Мощность

8. Разность потенциалов двух точек поля:

a) Напряжение

b) Ток

c) Сопротивление

d) Мощность

9. Единицы измерения напряжения:

a) Вт

b) В

c) А

d) Ом

10. Сила тока измеряется:

a) Вольтметром.

b) Амперметром.

c) Омметром.

d) Ваттметром.

11. Амперметр включается в цепь:

a) Смешано.

b) Параллельно.

c) Смешано, параллельно и последовательно.

d)  Последовательно.

12. Вольтметром  измеряется величина:

a) U

b) I

c) P

d) R

13. Закон Ома для всей цепи:

a)

b)

c)

d)

14. Соединение, при котором между резисторами есть два общих узла, называется:

a) Параллельное

b) Последовательное

c) Звезда

d) Треугольник

15. Соединение, при котором напряжение одинаковое, а ток разный, называется:

a) Параллельное

b) Последовательное

c) Звезда

d) Треугольник

16. Сопротивление проводника зависит:

a) От длины проводника.

b) От площади поперечного сечения проводника.

c) От материала.

d) От длины, площади поперечного сечения материала проводника.

17. Произведение тока на напряжение:

a) Сила

b) Напряженность

c) Сопротивление

d)  Мощность

18. Особенностью последовательного соединения является:

a) Одинаковое сопротивление.

b) Одинаковая мощность.

c) Одинаковое напряжение.

d)  Одинаковый ток.

19. Rэкв при последовательном соединении четырех проводников:

a)

b)

c)

d)

R1

R2

R3

U

R1=R2=R3=10 Ом

20. Rэкв равно:

a) 10 Ом

b) 20 Ом

c) 30 Ом

d)  40 Ом

R1

R2

R3

U

U =100 B; I =10 A

21. Мощность P  равна:

a) 200 Вт

b) 0, 01 Вт

c) 10 Вт

d)  1000 Вт

22. Так обозначается на схеме:

a) Конденсатор

b) Резистор

c) ЭДС

d)  Коммутационный аппарат

R1

R2

R3

23. Rэкв для данной схемы рассчитывается по формуле:

a)

b)

c)

d)

24. Единица измерения индуктивности:

a) Вт

b) В

c) А

d) Гн

25. Единица измерения силы тока:

a) Вт

b) В

c) А

d)  Ом

26. Единица измерения  проводимости:

a) Вт

b) В

c) А

d)  См

27. Сопротивление измеряется:

a) Вольтметром

b) Амперметром

c) Ваттметром

d) Омметром

28. Амперметром измеряется

a) U

b) I

c) P

d)  R

29. Закон Ома для участка цепи:

a)

b)

c) I= U∙R

d)

30. Ток I при P=1000 Bт и U=100 В равен:

a) 1000 А

b) 100 А

c) 10 А

d)  1 А

Дайте ответ на 2-й теоретический вопрос:

5.2 Теоретические вопросы к ДФК.

- Определение электрического поля.

- Определение электрического тока. Формула. Единицы измерения.

- Определение постоянного тока. Формула. Единицы измерения.

- Определение плотности тока. Формула. Единицы измерения.

- Проводимость. Формула. Единицы измерения.

- Зависимость сопротивления от температуры. Формула. Единицы измерения.

- Найти RЭКВ, если R1 R2 R3  соединены параллельно.

- Закон Кулона. Формула. Единицы измерения.

- Диэлектрическая проницаемость. Формула. Единицы измерения.

- Закон Ома для участка цепи. Формула. Единицы измерения.

- Потенциал. Формула. Единицы измерения.

- Закон Ома для всей цепи.

- Сопротивление проводников. Формула. Единицы измерения.

- Работа и энергия электрического тока. Формула. Единицы измерения.

- Напряжение на участке цепи. Формула. Единицы измерения.

- Эквипотенциальные поверхности.

- Напряженность электрического поля. Формула. Единицы измерения.

- Энергия источника. Формула. Единицы измерения.

- Энергия потребителя. Формула. Единицы измерения.

- Работа перемещения заряда в электрическом поле. Формула. Единицы измерения.

- Потенциал. Разность потенциалов. Формула. Единицы измерения.

- Определение электроемкости. Формула. Единицы измерения.

- Понятие проводника. Виды.

- Энергия электрического поля. Формула. Единицы измерения.

- Понятие полупроводника. Виды.

- Понятие диэлектрика. Виды.

- Уравнение баланса мощностей для замкнутого контура.

- Уравнение баланса напряжений для замкнутого контура.

- Понятие электрической цепи. Основные элементы. Классификация электрических цепей.

- Понятие электрической цепи. Вспомогательные элементы

- Источники   электрической  энергии.  Источник  ЭДС -  определение,  параметры реального источника  ЭДС,  схема замещения,  напряжение на зажимах источника,   работа,  мощность,  КПД источника   (обозначения, единицы измерения, формулы).

- Электрическая цепь: определение; элементы электрической цепи: активные и пассивные, их назначение.

- Режимы работы электрической цепи: холостой ход, короткое замыкание, рабочий режим, внешняя характеристика, номинальные значения, режим согласованной нагрузки.

- Потери напряжения  и мощности в проводах.

- Структурный анализ схемы электрической цепи: понятие ветви, узла, контура.

- Законы Кирхгофа: чтение, составление уравнений по заданной схеме.

- Два режима работы источника ЭДС.

- Электрические цепи с одним  источником:

-последовательное соединение  резисторов: схема, свойства цепи, формулы.

- Электрические цепи с одним  источником:

- параллельное соединение элементов: схема, свойства, формулы.

- Электрические цепи с одним  источником:

- смешанное соединение элементов, метод свертывания (решение задач).

- Первый закон Кирхгофа. Формула.

- Второй закон Кирхгофа. Формула.

- Определение конденсатора. Виды.

- Емкость плоского конденсатора. Формула. Единицы измерения.

- Закон Ома для участка цепи.

- Соединение проводников. Виды.

- Найти СЭКВ, если С1 С2 С3  соединены параллельно.

- Потенциальная диаграмма.

- Определение схемы электрической цепи.

- Работа и мощность тока. Формула. Единицы измерения.

- Определение Закон Джоуля-Ленца. Формула. Единицы измерения.

- Найти LЭКВ, если L1 L2 L3  соединены параллельно.

- Основные элементы электрической цепи.

- Формулы перехода .

- Формулы перехода .

- КПД электрической цепи. Формула. Единицы измерения.

- Найти RЭКВ, если R1 R2 R3  соединены последовательно.

- Режимы работы электрической цепи.

- Определение электропроводности веществ.

- Формула узлового напряжения.

Разветвленная нелинейная цепь. Метод расчета.

- Неразветвленная нелинейная цепь. Метод расчета.

- Нелинейная цепь со сменным соединением элементов.

Дайте ответ на 3-й практический вопрос:

5.3  Перечень практических задач к ДФК по дисциплине.

№ 1. Определить  с  какой  силой действует магнитное поле с индукцией  0,01 Тл  на проводник  с током в 50 А, если  длинна проводника   10 см.   а линии индукции поля и направления  тока взаимно перпендикулярны.

№ 2. Точечный заряд  q1 величиной  1,11·10¹º Кл.  находится  на расстоянии 1 метр от точки В, а заряд  q2  величиной 4,44·10¹º находится  от  той же точки В на расстоянии 2 метра. Определить величину и направление напряженности  электрического  поля  в  точке В.

№ 3. Определить индукцию магнитного поля, действующего с силой  50 мН на проводник с током  в  25 А, длина которого  5  сантиметров. Проводник расположен перпендикулярно индукции магнитного поля.

№ 4.  Определить   эквивалентную   емкость  батареи  из  трех  конденсаторов, если       емкость первого конденсатора С1= 40 мкФ,  а  два других одинаковой емкости        по  20 мкФ  соединены параллельно.

№ 5. Определить действующее значение тока и реактивную мощность конденсатора емкостью  С=63,7 мкФ, к  которому приложено напряжение  100 В  частотой f=50 Гц.

№ 6. К источнику электроэнергии с ЭДС 100 В  и  внутренним сопротивлением  1 Ом   подключен  приемник  электрической  энергии с сопротивлением  9 Ом.  Определить ток в цепи,  внутреннее падение напряжения и внешнее       напряжение на зажимах источника энергии.

№ 7. Сопротивления приемников в 10, 20, и 30 Ом соединены последовательно. Напряжение на зажимах цепи 120 В. Определить эквивалентное сопротивление цепи, мощность каждого приемника  и мощность цепи.

№ 8. Определить  токи, эквивалентное сопротивление  и  мощности в цепи параллельно соединенных сопротивлений  R1 =50 Ом   и   R2= 30 Ом,  напряжение на которых 120 В.

№ 9. Определить эквивалентное сопротивление и токи всех участков  в цепи параллельно соединенных  сопротивлений  R1 = 40 Ом,  R2= 30 Ом,   R3=60 Ом   и   R4=10    при  напряжении в 120 В.

№ 10. В сеть  переменного тока с частотой 50 Гц и действующим напряжением 120 вольт включена катушка с ничтожно малым активным сопротивлением и индуктивностью  0,15 Гн.  Определить величину тока в катушке и реактивную мощность.

№ 11. Определить действующее значение тока и реактивную составляющую мощности конденсатора  емкостью 63,7 мкФ к которому приложено напряжение 100 В частотой 50 Гц.

№ 12. К источнику  с внутренним сопротивлением 1 Ом и ЭДС 100 В подключен приемник электрической энергии с сопротивлением 12 Ом. Определить  ток в цепи, внутренне падение напряжения внешнее напряжение на зажимах источника энергии.

№ 13. В последовательной цепи с емкостью 63,7 мкФ,  катушкой индуктивности  0,16 Гн  и активным сопротивлением  10 Ом определить резонансную частоту  и  ток, если  приложено напряжение  100 В.

№ 14. Определить коэффициент трансформации и число витков первичной обмотки, если в режиме холостого хода напряжение на выводах вторичной обмотки составляет 400 В, при напряжении  первичной  обмотки 6300 В, а число витков  вторичной обмотки  равно 150 витков.

№15. Определить мощность цепи и напряжение на каждом из трех последовательно соединенных приемниках, сопротивления которых равны 30 Ом, 40 Ом и 10 Ом, если   напряжение на зажимах цепи 120 В.

№ 16.Определить мощность нагрузки, потерю напряжения и коэффициент полезного действия двухпроводной линии, если ее длина составляет 1200 метров, а диаметр медных проводов  4,5  мм. Двухпроводная   линия питается от источника мощностью 2500  Вт  при токе потребления 12 А.

№ 17. Общая емкость двух последовательно включенных конденсаторов  равна 1,2 мкФ. Емкость одного конденсатора 3 мкФ. Определить емкость второго  конденсатора.

№ 18. Определить направление и значение напряженности электрического поля в точке, которая расположена на расстоянии 1  метр от заряда  q1=1,11· 10-10 Кл и  на расстоянии  2  метра от заряда    q2=- 4,44· 10-10 Кл.

№ 19. В электрическую цепь переменного тока последовательно включены катушка индуктивности с индуктивным сопротивлением 4 Ом, реостат с сопротивлением 8 Ом и конденсатор с емкостным сопротивлением 10 Ом. Определить  полное сопротивление цепи  и ток, если приложено переменном   напряжении 220 В.

№ 20. Определить  мощность цепи  и токи на каждом из двух параллельно  соединенных приемниках, сопротивления которых равны 30 Ом  и  50 Ом, если  напряжение на зажимах цепи 120 В.

№ 21. В цепь переменного тока в 10 А последовательно включены  емкость  63,7 мкФ,  катушка  индуктивности  0,157 Гн  и  активное  сопротивлением  10 Ом. Определить резонансную частоту  и  приложенное напряжение.

№ 22. К аккумуляторной батарее, ЭДС которой 10 В и внутреннее сопротивление 0,02 Ом, присоединен приемник. Определить сопротивление приемника, если через него  протекает ток 5 А.

№ 23. Какова индукция магнитного поля, в котором  на проводник с током 25 А   и длиной 5  см. действует сила  50 мН. Проводник расположен перпендикулярно индукции магнитного поля.

№ 24. Входное напряжение трансформатора равно 6 кВ и число витков первичной обмотки равно 150. Напряжение на  вторичной обмотке при холостом  ходе 400 В. Определить число витков вторичной обмотки и коэффициент трансформации.

№ 25.  Определить  величину активного сопротивления  медного провода длиной 0,5 метра и сечением 1 мм²,  если удельное сопротивление меди  0,0175  Ом · мм²/м.

№ 26.  За 1 час при постоянном токе был перенесен заряд 180 Кл. Определите силу тока.

№ 27. Сопротивление проводника R = 4,2 Ом, l=10м, S=1мм2. Определить материал       проводника.

№ 28. Для нагревания воды в баке применяют электрическую печь, ток которой  равен 10 A, при напряжении 120В. Определите к.п.д. печи, если для нагревания воды затрачивается 250 кДж  и нагревание продолжается 4,5 мин.

№ 29. Сопротивление одного провода линии R=0,025Ом. Через нагрузку течет постоянный ток I=20 А. Определите потерю напряжения в линии.

№ 30. Определите частоту тока генератора f, если число оборотов якоря генератора n=3000об/мин; число пар полюсов генератора p=2.

№ 31.  Симметричная нагрузка соединена звездой. Линейное напряжение  UЛ=380В. Определить фазное напряжение.

№ 32.  Линейное напряжение UЛ=380В. Определить фазное напряжение, если         симметричная нагрузка соединена треугольником.

№ 33. Линейный ток IЛ =2,2 А. Определить фазный ток, если симметричная нагрузка соединена треугольником.

№ 34. В симметричной трехфазной цепи UФ=220 В, IФ=5 А, cos φ=0.8. Определить активную мощность цепи Р.

№ 35.  В симметричной трехфазной цепи UФ=220 В, IФ=5 А, cos φ=0.8.Найти реактивную мощность трехфазной цепи Q.

№ 36.   В симметричной трехфазной цепи UЛ=220 В, IЛ=5 А, cos φ=0.8.Найти реактивную мощность трехфазной цепи Q.

№ 37.  В симметричной трехфазной цепи UЛ=220 В, IЛ=5 А, cos φ=0.8. Определить активную мощность цепи Р.

№ 38. В трехфазной цепи  UЛ =220Вт, IЛ=2А, Р=380 Вт.  Определить cos φ.

№ 39. Определить приближенное значение коэффициента трансформации. если  U1 =200 Вт; Р= 1кВт; I2=0,5 А

№ 40. Класс точности прибора 1. Чему равна приближенная погрешность   прибора?

№ 41. Э.д.с. генератора 240 Вт. Сопротивление обмотки якоря 0,1 Ом. Определить напряжение на зажимах генератора при токе нагрузки в 100 А.

№ 42. Магнитное поле трехфазного тока частотой 50 Гц вращается со скоростью 3000 об/мин. Сколько полюсов имеет это поле?

№ 43. Чему равен к.п.д. двигателя. работающего в режиме холостого хода?

№ 44. На какую мощность должен быть рассчитан генератор, питающий асинхронный двигатель, который развивает на валу механическую  мощность 5 кВт, при cos φ=0.5?

№ 45.  Двухполюсной ротор синхронного генератора вращается со скоростью 3000 об/мин. Определите частоту тока.

№ 46. Указать площадь поперечного сечения: а) однопроволочного стального провода ПС04; б) многопроволочного сталеалюминиевого провода АС50.

№ 47. Определить эквивалентное сопротивление трех параллельно соединенных          резисторов R1=4 Ом, R2=2 Ом, R3=3 Ом.

№ 48. Определить эквивалентное сопротивление трех последовательно соединенных резисторов R1=4 Ом, R2=2 Ом, R3=3 Ом.

№ 49. В генераторе с двумя парами полюсов витки сдвинуты в пространстве  на угол π/4. Определить сдвиг фаз между э.д.с. в этих витках.

№ 50. Класс точности прибора 0,5. Чему равна приближенная погрешность   прибора?

6. Критерии оценки.

1 Тестовое задание  – 1 балл

2 Вопросы к дфк  – 2 балл

3 Перечень практических задач к ДФК по дисциплине  – 2 балла

Таблица 2 – Критерии оценки

| Оценка | Критерии |
| --- | --- |
| «Отлично» | 5 баллов |
| «Хорошо» | 4 балла |
| «Удовлетворительно» | 3 балла |
| «Неудовлетворительно» | 2 балла и ниже |

7. Время на подготовку и выполнение.

подготовка 3 мин.;

выполнение и оформление 30 мин.;

сдача экзамена  12 мин.;

всего 45 мин.

8. Вопросы к диф. зачёту 3 семестр.

1. Электрическая энергия, её свойства и область применения.

2. Электрический ток

3. Электрическое сопротивление и проводимость.

4. Электрическая цепь.

5. Источники электрической энергии.

6. Получение электрической энергии из других видов энергии.

7. Закон Джоуля-Ленца.

8. Законы Кирхгофа.

9. Способы соединения приёмников.

10. Смешанное соединение приёмников электрической энергии.

11. Способы соединения источников ЭДС.

12. Потенциальная диаграмма. Расчёт потенциалов точек электрической цепи.

13. Метод эквивалентного преобразования «треугольника» и «звезды» сопротивлений.

14. Метод узловых и контурных уравнений.

15. Метод контурных токов.

16. Метод узлового напряжения.

17. Метод наложения токов.

18. Метод эквивалентного генератора.

19. Нелинейные электрические цепи.

20. Графический метод расчёта нелинейных электрических цепей.

21. Электрическое поле.

22. Теорема Остроградского-Гаусса.

23. Электростатические цепи.

24. Магнитное поле.

25. Закон полного тока.

26. Проводник с током в магнитном поле.

27. Потокосцепление, индуктивность, взаимная индуктивность.

28. Магнитные цепи.

29. Разветвлённые магнитные цепи и методы их расчёта.

30. Явление электромагнитной индукции.

31. ЭДС самоиндукции.

32. ЭДС взаимоиндукции.

33. Измерительные трансформаторы.

34. Основные понятия о переменном токе.

35. Получение синусоидальных величин.

36. Графическое изображение синусоидальных величин.

37. Элементы цепей переменного тока.

38. Цепь переменного тока с индуктивным сопротивлением.

39. Цепь переменного тока с ёмкостью.

40. Неразветвлённые цени переменного тока.

41. Резонанс напряжений.

42. Методы расчёта разветвлённых цепей.

43. Резонанс токов.

44. Коэффициент мощности и его технико-экономическое значение.

45. Симметричная трёхфазная система ЭДС, токов, напряжений.

46. Соединение приёмников энергии «звездой».

47. Аварийные режимы работы трёхфазной цепи.

48. Соединение приёмников энергии «треугольником».

49. Мощность трёхфазной цепи при симметричном и несимметричном режимах.

50. Вращающееся магнитное поле трёхфазной системы.

51. Измерение мощности и энергии в трёхфазной цепи.

52. Классификация и механические характеристики электротехнических материалов

53. Электрические характеристики ЭТМ.

54. Тепловые и физико-химические характеристики ЭТМ.

55. Проводниковые материалы высокой проводимости.

56. Контактные материалы, припои и флюсы.

57. Проводниковые материалы с высоким удельным  сопротивлением.

58. Электроизоляционные материалы.

59. Твёрдые полимеризационные диэлектрики.

60. Твёрдые поликонденсационные диэлектрики

Литература.

Основные источники:

- Ф.Е. Евдокимов Теоретические основы электротехники. – М.: Высшая школа, 2018.

- М.В. Немцев, И.И. Светлакова  Электротехника. – Изд.3-е.-Ростов н/Д: : Феникс, 2016.

- Е.А Лотарейчук. Теоретические основы электротехники: учебник для среднего профессионального образования. – М.: Форум – Инфра – М, 2016.

- В.А.Прянишников. Теоретические основы электротехники. Курс лекций. - М.: КОРОНА принт, 2017.

- В.И. Полешук. Задачник по электротехнике и электронике: учеб. пособие. - М.: Академия, 2018.

- Л. В Журавлёва. Электроматериаловедение: учебник. – М.: Академия, 2017.

- И.О.Мартынова. Электротехника. Лабораторно-практические работы. - М.: КноРус, 2018.

Дополнительные источники:

- Ф.Е. Евдокимов. Теоретические основы электротехники. – М.: Высшая школа, 2016.

- Электротехнические и конструкционные материалы/ред. В.А. Филиков. - М.: Академия, 2016.

- Э.Г Атамалян. Приборы и методы измерения электрических величин. – М.: Дрофа, 2017.

- Контрольно-измерительные приборы и инструменты/ С.А.  Зайцев - М.: Академия, 2018.

- В.А. Панфилов. Электрические измерения. - М.: Академия, 2016.

- Электротехника и электроника: учеб. пособие в 2 частях. Ч.I. Электротехника.- Волгоград : Ин-Фолио, 2018.