ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Комплект

контрольно-измерительных материалов

для проведения промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета

в рамках программы подготовки специалистов среднего звена

(ППССЗ).

по дисциплине ОП. 07 Основы микропроцессорных систем управления в энергетике

специальность:

08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»

Белгород, 2019 г

Комплект контрольно- измерительных материалов по дисциплине ОП. 07 «Основы микропроцессорных систем управления в энергетике»

разработан на основе рабочей программы по указанной дисциплине специальности 08.02.09 «Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий»

Организация -разработчик:

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение г. Москвы образовательный комплекс градостроительства «Столица» (ГБПОУ ОКГ «Столица» г. Москвы)

Областное государственное автономное профессиональное образовательное учреждение «Белгородский строительный колледж»

Разработчик:

Ногина Анна Викторовна, преподаватель ОГАПОУ «БСК».

Рекомендовано методическим советом ОГАПОУ «БСК»

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Заместитель директора по учебно-методической работе

____________________

Рассмотрено на заседании предметно-цикловой комиссии

Протокол № ___ от_______________ 20__ г.

Председатель предметно- цикловой комиссии

______________________

Содержание

- ПАСПОРТ КОМПЛЕКТА КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

2. ТРЕБОВАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ.

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА           ДИСЦИПЛИНЫ.

I.Паспорт комплекта контрольно-измерительных материалов

1. 1. Область применения комплекта контрольно-измерительных материаловдисциплины ОП. 07 Основы микропроцессорных систем управления в энергетике.

Комплект контрольно-измерительных материаловпредназначендля оценки результатов освоения дисциплины «Основы микропроцессорных систем управления в энергетике»

1.2.Результатом освоения дисциплины является

| Код ПК, ОК | Умения | Знания |
| --- | --- | --- |
| ПК 1.1-1.4, ПК 2.1–2.4 ПК 3.1-3.5 ОК01– ОК07, ОК09- ОК10 | Уметь: - составлять функциональные и структурные схемы управления различными электроэнергетическимиобъектами; - выбирать средства технической реализации микропроцессорных системуправления; - программировать микропроцессорные системы управления на основе ПЛК широкого применения. | Знать: -основные электроэнергетические объекты, для которых актуально применение микропроцессорных систем управления (МСУ); - функциональные и структурные схемы объектов и систем; - принципы цифровой обработки информации; - принципы построения микропроцессорных устройств обработки информации и программируемых логических контроллеров; - типовые конфигурации микропроцессорных систем управления исистем обработки данных, применяемых на электроэнергетическихобъектах; - структуру и принципыорганизации программного обеспечения микропроцессорных устройств обработки информации и программируемыхлогических контроллеров. |

- ТРЕБОВАНИЯ К ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМУ ЗАЧЕТУ.

В конце пятого семестра  предусмотрен дифференцированный зачет.

Оценка дифференцированного зачета состоит из результатов текущей успеваемости (80%), результата решения теста (10%), результата ответа на теоретический вопрос (10%) Время проведения дифференцированного зачета 90 минут.

3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО КУРСА ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Задания для оценки.

3.1.1. Письменный ответ на теоретический вопрос.   Дляосвоения выше перечисленных компетенций   каждый студент обязан ориентироваться в теоретических вопросах по разделам дисциплины «Основы микропроцессорных систем управления в энергетике»:

1.Мультиплексоры. Демультиплексоры.

1.Обобщенная схема мультиплексора. Функционирование мультиплексора на четыре входа и один выход(4→1).

2.Пирамидальное каскадирование мультиплексоров. Обобщенная схема

демультиплексора.

3.Структура демультиплексора на элементах И, реализующая уравнение 16 входов на 3 выхода (16→3).

2.Сумматоры.

4.Одноразрядный сумматор на два входа.

5.Одноразрядный сумматор на три входа.

6.Сумматор (чисел) последовательного действия.

7.Сумматор (чисел) параллельного действия.

3. Регистры

8. Общие сведения о регистрах.

9. Функциональная схема приема и передачи кода из одного регистра в другой.

10. Функциональная схема сдвигающего регистра,

выполненного на двухтактных D-триггерах.

11. Схема четырехразрядного регистра сдвига на RS-триггерах.

4. Счетчики импульсов

12. Основные определения и виды счетчиков.

13. Суммирующий счетчик.

14. Вычитающий счетчик.

15. Реверсивный счетчик.

5. Запоминающие устройства

16. Оперативные запоминающие устройства (ОЗУ).

17.Функциональная схема ОЗУ на 64 бита с адресной организацией выборки.

18.Постоянные ЗУ.

6. Основы микропроцессорных систем

19.Характеристика микропроцессоров.

20.Технологии изготовления.

21.Виды аналого-цифровых преобразователей и их особенности.

22.Основные характеристики АЦП.

23.Принципы построения АЦП.

24.Интегральные микросхемы АЦП.

25.Назначение классификация и основные параметры ЦАП.

26. Принципы построения ЦАП.

27.Принципы построения ЦАП.

7. Программное обеспечение (ПО) МСУ.

28.Операционные системы реального времени, коммуникационное ПО, прикладное ПО.

29.Структура ПО МСУ.

30.Функции компонентов ПО.

31.Особенности функционирования ПО в режиме реального времени.

8.Программное обеспечение OWEN Logic

32. Основные характеристики.

33. Принцип выполнения коммутационной программы.

34.Элементы управления программы.

35. Создание нового проекта и его сохранение.

9. Программируемые логические реле ONI PLR-S

36. Варианты исполнения.

37. Технические характеристики.

38. Схемы подключения.

3.2.Критерии оценки.

3.2.1 В случае устных ответов на теоретические вопросы

«5» - четкий ответ на поставленный вопрос с пояснениями, необходимыми формулами, сравнительными характеристиками, возможными вариантами решения и т.д.; «4» -  ответ на поставленный вопрос без глубокого анализа сути вопроса;  «3» -  поверхностный ответ на поставленный вопрос;  «2» - отсутствие ответа(0%)

4.1. Задания для оценки.

4.1.1. Письменный ответ на тест.   Дляосвоения выше перечисленных компетенций   каждый студент обязан ориентироваться в теоретических вопросах по разделам дисциплины «Основы микропроцессорных систем управления в энергетике»:

Выберите правильный ответ (один или несколько)

1 вариант.

| 1 | Изучение архитектуры МП обычно начинают со знакомства с: |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | технологией изготовления |
|  |  | квалификационными признаками |
|  |  | интерфейсом микропроцессора |
| 2 | К запоминающим устройствам с произвольной выборкой относят: |  |
|  |  | ОЗУ, ПЗУ, ВЗУ и СОЗУ |
|  |  | ОЗУ, ПЗУ и ППЗУ |
|  |  | ВЗУ, СОЗУ и буферные ЗУ |
| 3 | Логические команды выполняются: |  |
|  |  | над машинными словами |
|  |  | поразрядно |
|  |  | побайтно |
| 4 | К регистрам общего назначения относятся: |  |
|  |  | AX, BX, SP, BP |
|  |  | AX, BX, SI, DI |
|  |  | AX, BX, CX, DX |
| 5 | По способу управления микропроцессоры могут быть: |  |
|  |  | со схемным и микропрограммным управлением |
|  |  | с жестким и мягким управлением |
|  |  | с мягким и микропрограммным управлением |

| 6 | Команда микропроцессора состоит: |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | адреса и данных |
|  |  | кода операции и адреса |
|  |  | кода операции, данных и адреса |
| 7 | Впервые встроенный (синхронный) сопроцессор появился у микропроцессоров: |  |
|  |  | пятого поколения |
|  |  | третьего поколения |
|  |  | четвертого поколения |
| 8 | Локальной шиной называется шина, … выходящая на контакты микропроцессора: |  |
|  |  | физический |
|  |  | логический |
|  |  | электрический |
| 9 | Память с определенной формой адресации называется: |  |
|  |  | стеком |
|  |  | КЭШ- памятью |
|  |  | оперативной памятью |
| 10 | В современных микро – ЭВМ для хранения программ и данных используется одно пространство памяти. Такая организация получила название |  |
|  |  | архитектуры Гарвардской лаборатории |
|  |  | архитектуры Шеннона |
|  |  | архитектуры Дж. Фон Неймана |

| 11 | Группа переферийных устройств подключается к шине данных через контроллер |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | обмена |
|  |  | прямого доступа |
|  |  | прерываний |
| 12 | Микропроцессоры с наращиваемой разрядностью ориентированы на: |  |
|  |  | микропрограммное управление |
|  |  | специализированное управление |
|  |  | логическое управление |
| 13 | Вводом – выводом называется передача данных между ядром ЭВМ и |  |
|  |  | контроллером ввода – вывода |
|  |  | системной шиной |
|  |  | внешним устройством |
| 14 | Дефекты подразделяются на: |  |
|  |  | сбои, отказы, ошибки |
|  |  | сбои, отказы, неисправности |
|  |  | сбои, отказы |
| 15 | Точность, с которой тот или иной тест локализует неисправности, называется его: |  |
|  |  | достоверностью |
|  |  | разрешающей способностью |
|  |  | надежностью |

| 16 | Комплексная отладка микропроцессорной системы завершается: |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | приемо – сдаточными испытаниями |
|  |  | периодическими испытаниями |
|  |  | контрольными испытаниями |
| 17 | Сторожевой таймер управляется специальными командами: |  |
|  |  | программно |
|  |  | аппаратно |
|  |  | аппаратно – программно |
| 18 | Результат операции с выхода АЛУ через внутреннюю шину засылается в: |  |
|  |  | счетчик команд |
|  |  | регистр команд |
|  |  | аккумулятор |
| 19 | Адресация внутри объектного модуля может быть: |  |
|  |  | абсолютной и косвенной |
|  |  | абсолютной и перемещающейся |
|  |  | абсолютной и прямой |
| 20 | Режим HALT заканчивается по: |  |
|  |  | выполнению некорректной операции |
|  |  | сбросу |
|  |  | Прерыванию 2 вариант. 1; Микропроцессор со схемной организацией управления называют микропроцессором с.... системой команд:. плавающей. фиксировано - плавающей. фиксированной. 2; Длительность цикла обращения всегда превышает время выборки у:. статических МОП ЗУ. биполярных ЗУ. динамических МОП ЗУ. 3; Регистр флагов относится к:. регистрам общего назначения. поразрядноуправляющим регистрам. адресным регистрам. 4; По виду технологии изготовления все микропроцессоры делятся на изготовленные на основе:. униполярной и биполярной технологии. униполярной и лавинной инжекции заряда. биполярной и с плавающим затвором. 5; Каждое изображение на микросхеме называют:. подложкой. маской. кристаллом. 6; Данная шина является процессорно – независимой:. ISA. PCI. USB. 7; В такте Т1 содержимое счетчика команд выдается на:. шину адреса. шину данных. шину управления. 8; Для увеличения нагрузочной способности микропроцессора в шины данных и адреса включаются:. регистры. буферы. дешифраторы. 9; Интерфейс с изолированными шинами характеризуется:. прямой адресацией памяти. косвенной адресацией памяти. раздельной адресацией памяти. 10; Субъективные неисправности делят на:. проектные и интерактивные. интерактивные и физические. проектные, физические и интерактивные. 11; Этот режим не даёт возможности изменять содержимое памяти и регистра:. контрольный режим. трассировки программ. пошаговый режим. 12; Для целей экономии потребляемой мощности предусмотрено два резервных режима с микропотреблением:. HALT и LVR. HALT и STOP. STOP и LVR. 13; Резидентная память данных имеет емкость:. 64 байта. 64 Кбайта. 128 байт. 14; После инициализации контроллер может работать в … режиме. базовом. специальном. циклическом. 15; Возможности КПДП позволяют организовать обмен типа:. «регистр - регистр». «память - память». «регистр - память». 16; Выходные буферы – 2-хтактные однако могут программироваться как схемы с:. открытым стоком. открытым истоком. открытым затвором. 17; Способ адресации операндов называют способом трактовки кодов в:. поле кода операндов. поле данных. адресном поле. 18; В микроконтроллере использован ….. принцип построения команд:. безадресный. одноадресный. двухадресный. 19; Регистры управления прерываниями содержатся в:. стандартном регистровом файле. расширенном регистровом файле. стандартном регистровом файле, кроме регистра IRQ, который содержится в РРФ. 20; Адрес регистровой пары РОН должен быть:. четным. нечетным. четным или нечетным. 3 вариант. 1; Архитектура микропроцессора -это ….организация:. структурная и логическая. схемная и логическая. схематическая, логическая и структурная. 2; ППЗУ относятся к классу:. полупостоянных ЗУ. временных ЗУ. динамических ЗУ. 3; Приёмником результата арифметических операций является:. программный счетчик. аккумулятор. регистр признаков. 4; К адресным регистрам микропроцессоров относятся:. AX,BX,SP,BP. AX,BX,SI, DI. SP, BP, SI ,DI. 5; По характеру временной организации работы микропроцессоры делят на:. синхронные и логические. синхронные и асинхронные. асинхронные и потенциальные. 6; Основным химическим элементом, используемым при производстве процессоров, является:. германий. железо. кремний. 7; Данная шина позволяет автоматически производить конфигурацию и арбитраж запросов на обслуживание:. EISA. ISA. VESA. 8; В такте Т2 проверяется наличие сигнала :. Готовность. Чтение. Запись. 9; Командный цикл делится на две фазы:. выборки и хранения. хранения и записи. выборки и исполнения. 10; В этом режиме может работать только канал КА:. режим 1. режим 2. режим 0. 11; Разрядность обрабатываемых данных - характеристика, определяющая:. точность вычислений. достоверность вычислений. надёжность вычислений. 12; Командные слова – это управляющие данные от…..инициирующие действие:. контроллера ввода-вывода. процессора. оперативной памяти. 13; Структурный уровень создается:. дискретными системами. резисторами и конденсаторами. компонентами микропроцессорной системы. 14; Для проведения отладки проектируемая МПС должна обладать свойствами:. управляемости, наблюдаемости, пригодности. предсказуемости, наблюдаемости, пригодности. управляемости, предсказуемости, наблюдаемости. 15; Сторожевой таймер защищает процессор от:. «зависания». скачков напряжения. провалов напряжения. 16; Для обмена информацией с внешними устройствами предусмотрено три порта:. P1, P2 и P3. P1, P2 и BUS. P0, P1 и BUS. 17; Запросы прерываний от внешних устройств поступают на регистр:. запросов IRR. масок ISR. приоритетов INTA. 18; Возможны два вида ПДП:. непрерывные или одиночные передачи. блочные или одиночные передачи. схемные или блочные передачи. 19; Входы и выходы порта Р3 используются для обслуживания:. цифровой схемы. аналоговой схемы. цифро-аналоговой схемы. 20; Математические возможности микроконтроллера характеризуются:. системой команд. способом адресации. принципом выполнения команд. 4 вариант. 1; Главным преимуществом микропроцессора с жестким управлением является:. высокая производительность. высокое быстродействие. высокая надежность. 2; В качестве адресного регистра часто используется регистр общего назначения:. AX. CX. BX. 3; По конструктивному оформлению микропроцессоры могут быть разделены на:. однокорпусные и многокорпусные. корпусные и безкорпусные. многокорпусные и безкорпусные. 4; Способом адресации называется тип обращения к:. данным. области памяти. регистровой памяти. 5; В производстве микросхем используется процесс, называемый:. фотолитографией. фотоэффектом. тензоэффектом. 6; Магистральная организация предполагает наличие:. стробированного импульса. контроллера управления. управляющего модуля. 7; Самые длинные по времени исполнения команды выполняются за:. 3 цикла (М1, М2, М3). 5 циклов (М1,…, М6). 6 циклов (М1,…., М6). 8; Данный регистр связан с адресацией памяти программ:. регистр базы. программный счетчик. адресный регистр. 9; Сигнал Сброс (ГТИ) производит:. остановку микропроцессора. прерывание работы микропроцессора. запуск микропроцессора. 10; Промежуток времени от начало стартового бита до конца стопового бита называется:. протоколом. трафиком. кадром. 11; На уровне «черного ящика» микропроцессорная система описывается:. компонентами МПС. внешними спецификациями. дискретными системами. 12; Напряжение питания МК с масочным исполнением составляет:. 3….5,5 В. 2….3,9. 4,5….5,5 В. 13; Некоторые из признаков записываются в триггерах регистра. слова состояния программы. слова состояния процессора. слова состояния памяти. 14; Позицию низшего приоритета называют….приоритетного кольца:. верхом. дном. основанием. 15; Регистор состояния РС содержит информацию о текущем состоянии контроллера и может читаться:. ОЗУ. внешним устройством. процессором. 16; Дополнительной особенностью МК является наличие двух встроенных:. аналоговых компараторов. шифраторов. дешифраторов. 17; Флаговый регистр FLAGS содержит информацию о текущем состоянии:. памяти. процессора. процесса. 18; Микроконтроллеры Z8 поддерживают процессы:. векторных и программных прерываний. векторных прерываний и процесс поллинга. процесс поллинга и аппаратных прерываний. 19; Доступ к отдельным битам регистров осуществляется:. логическими командами с масками. арифметическими командами с масками. командами управления. 20; Выход из режима STOP возможен по:. внешнему сбросу и автосбросу. автосбросу и прерыванию. внешнему сбросу и прерыванию. |

| Вариант; Номер вопроса; Номер ответа. 1; 1; 1. 2; 2. 3; 2. 4; 3. 5; 1. 6; 2. 7; 3. 8; 3. 9; 1. 10; 3. 11; 1. 12; 1. 13; 3. 14; 3. 15; 2. 16; 1. 17; 1. 18; 3. 19; 2. 20; 3. | Вариант; Номер вопроса; Номер ответа. 2; 1; 3. 2; 3. 3; 2. 4; 1. 5; 3. 6; 2. 7; 1. 8; 2. 9; 3. 10; 1. 11; 2. 12; 2. 13; 1. 14; 1. 15; 2. 16; 1. 17; 3. 18; 3. 19; 1. 20; 1. |
| --- | --- |
| Вариант; Номер вопроса; Номер ответа. 3; 1; 3. 2; 1. 3; 2. 4; 3. 5; 2. 6; 3. 7; 1. 8; 1. 9; 3. 10; 2. 11; 1. 12; 2. 13; 3. 14; 3. 15; 1. 16; 2. 17; 1. 18; 2. 19; 2. 20; 1. | Вариант; Номер вопроса; Номер ответа. 4; 1; 2. 2; 3. 3; 2. 4; 1. 5; 1. 6; 3. 7; 2. 8; 2. 9; 3. 10; 3. 11; 2. 12; 1. 13; 1. 14; 2. 15; 3. 16; 1. 17; 1. 18; 2. 19; 1. 20; 1. |

4.2.Критерии оценки.

Ответить на 20 вопросов

За правильный ответ 2 балл;

За неполный ответ 1 балла

«5» - 18-20 баллов;

«4» - 14-17 баллов;

«3» - 10-13 баллов;

«2» - 1-9 баллов;