ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

обучающимся по выполнению практических работ

ПМ.01. «Выполнение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования»

МДК 01.02 Управление автоматизированными системами  систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

специальность 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования»

Белгород 2019

| Одобрено предметно-цикловой комиссией дисциплинпрофессионального цикла специальностей 08.02.03,08.02.09,15.02.13 Протокол № _1____ от _______________г. Председатель предметно- цикловой комиссии ______________________ подпись Ф.И.О. | Разработано на основе рабочей программы «ПМ.01. «Выполнение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования» специальность 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования» Заместитель директора _____________________ подпись Ф.И.О. |
| --- | --- |

Составитель: Комарцова Анастасия Васильевна, преподаватель специальных дисциплин ОГАПОУ «БСК»

Пояснительная записка

Методические рекомендации по выполнению практических работ по ПМ.01. «Выполнение работ по техническому обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования»МДК 01.02 «Управление автоматизированными системами  систем вентиляции и кондиционирования воздуха» специальность 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования»Рекомендации выполнены в соответствии с примерной и рабочей программами, календарно - тематическим планом по вышеназванной дисциплине.

Пособие содержит информацию по основам расчета, выполнению замерови оформления нормативных документов с целью углубления знаний студентов, а также задания для самостоятельной работы на каждом практическом занятии.

Дополнительно к ним изображаются схемы, выполняются теоретические исследования.

Требования к оформлению и защите практических и самостоятельных работ.

- Практические работы оформляются на листах формата А – 4 в соответствии с ГОСТ 2.104-2006 ЕСКД и сдаются в обязательном порядке в виде папки с титульным листом стандартной формы.

- Каждая работа сдается отдельно, по выполнению работы проводится индивидуальная беседа.

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

| № п/п | Тема рабочей программы | Тема практической работы | Часов | Источник литературы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тема 2.1. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха как объект управления | Практические занятия №1 Основные компоновочные схемы СКВ. Автоматизация прямоточных СКВ. | 4 | Е.С.Бондарь «Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха» 2016 |
| 2 | Тема 2.1. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха как объект управления | Практические занятия №2 Автоматизация СКВ рециркуляцией воздуха. | 4 | Е.С.Бондарь «Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха» 2016 |
| 3 | Тема 2.1. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха как объект управления | Практическая работа №3 Автоматизация СКВ рекуперацией тепла. | 4 | Е.С.Бондарь «Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха» 2016 |
| 4 | Тема 2.1. Системы вентиляции и кондиционирования воздуха как объект управления | Практические занятия №4 Автоматизация однозональных сплит-систем. | 4 | Е.С.Бондарь «Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха» 2016 |
| 5 | Тема 2.2. Основы теории автоматического управления | Практические занятия №5 Методы анализа систем автоматического регулирования. Характеристики типовых динамических звеньев. Типовые законы регулирования и их реализация. | 4 | Е.С.Бондарь «Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха» 2016 |
| 7 | Тема 2.3 Технические средства систем автоматизации | Практическая работа №7Построение характеристик регулятора, подбор по заданным параметрам. | 2 | Е.С.Бондарь «Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха» 2016 |
| 8 | Тема 2.3 Технические средства систем автоматизации | Практическая работа №8 Построение схем автоматизации систем вентиляции и кондиционирования воздуха | 2 | Е.С.Бондарь«Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха» 2016 |
| 9 | Тема 2.4 Техническая документация систем автоматизации | Практическая работа №9 Состав, оформление и комплектование рабочей документации | 1 | Е.С.Бондарь «Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха» 2016 |
| 10 | Тема 2.4 Техническая документация систем автоматизации | Практическая работа №10 Работа со схемами | 1 | Е.С.Бондарь «Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха» 2016 |
| 11 | Тема 2.5 Монтаж оборудования систем автоматизации СКВ | Практическая работа №11 Cоставление перечня средств малой механизации и Инструментов для монтажа систем автоматизации СКВ. | 2 | Е.С.Бондарь «Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха» 2016 |
| 12 | Тема 2.5 Монтаж оборудования систем автоматизации СКВ | Практическая работа №12 Монтаж электрических проводок. Монтаж приборов на технологическом оборудовании. | 1 | Е.С.Бондарь «Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха» 2016 |
| 13 | Тема 2.5 Монтаж оборудования систем автоматизации СКВ | Практическая работа №13Монтаж щитов и пультов управления. Разработка схемы расположения щитового оборудования. Разработка схемы подключения щитов. | 2 | Е.С.Бондарь «Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха» 2016 |
| 14 | Тема 2.5 Монтаж оборудования систем автоматизации СКВ | Практическая работа №14Монтаж регулирующих органов и исполнительных механизмов | 1 | Е.С.Бондарь «Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха» 2016 |
| 15 | Тема 2.6 Наладка систем автоматизации СКВ | Практическая работа №15Наладочные работы первой стадии | 1 | Е.С.Бондарь «Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха» 2016 |
| 16 | Тема 2.6 Наладка систем автоматизации СКВ | Практическая работа №16Наладочные работы второй стадии | 1 | Е.С.Бондарь«Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха» 2016 |
| 17 | Тема 2.6 Наладка систем автоматизации СКВ | Практическая работа №17Наладочные работы третьей стадии | 1 | Е.С.Бондарь «Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха» 2016 |
| 18 | Тема 2.6 Наладка систем автоматизации СКВ | Практическая работа №18Настройка замкнутых систем автоматического регулирования | 1 | Е.С.Бондарь «Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха» 2016 |
| 19 | Тема 2.7Автоматизация бытовых и полупромышленных кондиционеров | Практическая работа №19Автоматизация однозональных кондиционеров | 1 | Е.С.Бондарь «Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха» 2016 |
| 20 | Тема 2.7Автоматизация бытовых и полупромышленных кондиционеров | Практическая работа №20Автоматизация многозональных кондиционеров | 1 | Е.С.Бондарь «Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха» 2016 |
| 21 | Тема 2.7Автоматизация бытовых и полупромышленных кондиционеров | Практическая работа №21Автоматизация кондиционеров с утилизацией тепла. | 1 | Е.С.Бондарь «Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха» 2016 |
| 22 | Тема 2.7Автоматизация бытовых и полупромышленных кондиционеров | Практическая работа №22Автоматизация кондиционеров с наращиваемой производительностью. | 1 | Е.С.Бондарь «Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха» 2016 |
| 23 | Тема 2.9Свободно программируемые контроллеры для систем вентиляций и кондиционирования | Практическая работа №23 Приборы и средства контроля наличия вредных веществ и пыли в воздухе | 2 | Е.С.Бондарь «Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха» 2016 |
| 24 | Тема 2.10Комплексная автоматизация и диспетчеризация административных и жилых зданий | Практическая работа №24Особенности проектирования СКВ зданий с многокомнатной планировкой. | 1 | Е.С.Бондарь «Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха» 2016 |
| 25 | Тема 2.10Комплексная автоматизация и диспетчеризация административных и жилых зданий | Практическая работа №25Двухканальная система кондиционирования воздуха. | 1 | Е.С.Бондарь «Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха» 2016 |
|  | Итого |  | 44 |  |

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

| Оценка | Критерии |
| --- | --- |
| «Отлично» | Ответы на все вопросы полные и правильные. Материал систематизирован и излагается четко. Задача решена верно. |
| «Хорошо» | Допущены в ответах отдельные неточности, исправленные с помощью преподавателя. Наблюдается некоторая несистематичность в изложении. Задача решена верно. |
| «Удовлетворительно» | Заметная неполнота ответа, допущенные ошибки и неточности не всегда исправляются с помощью преподавателя. Не во всех случаях объясняются изложенные факты, наблюдается непоследовательность в изложении. Задача решена с арифметическими ошибками. |
| «Неудовлетворительно» | Теоретически к сдаче практической работы не подготовлен, изложение носит трафаретный характер, имеются значительные нарушения последовательности изложения мыслей. Грубые ошибки в решении задачи. |

Практическое занятие №1

«Основные компоновочные схемы СКВ. Автоматизация прямоточных СКВ.»

Цель работы: Изучить основные компоновочные схемы СКВ и автоматизацию прямоточных СКВ

Алгоритм работы.

- Изучитьобобщенную структурную схему СКВ.

- Изучить термодинамическую модель СКВ

Список литературы.

- Е.С.Бондарь «Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха» - М.: Академия, 2016.

- Рульнов А.А. Автоматическое регулирование. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016.-219 с.

- Пантелеев В. Н. «Основы автоматизации производства» - М.: Академия, 2015.

Практическое занятие №2

«Автоматизация СКВ рециркуляцией воздуха.»

Цель работы: Изучить автоматизацию СКВ рециркуляции воздуха

Алгоритм работы.

- Изучитьтеоретические сведения;

- Составить схему автоматизации СКВ с рециркуляцией воздуха.

Список литературы.

1.	Е.С.Бондарь «Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха» - М.: Академия, 2016.

2.	Рульнов А.А. Автоматическое регулирование. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016.-219 с.

3.	Пантелеев В. Н. «Основы автоматизации производства» - М.: Академия, 2015.

Практическая работа №3

«Автоматизация СКВ рекуперацией тепла.»

Цель работы: Изучить автоматизацию СКВ рекуперацией тепла.

Алгоритм работы:

- Изучитьтеоретические сведения;

- Составить схемы автоматизации СКВ с рекуперацией тепла.

Список литературы.

1.	Е.С.Бондарь «Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха» - М.: Академия, 2016.

2.	Рульнов А.А. Автоматическое регулирование. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016.-219 с.

3.	Пантелеев В. Н. «Основы автоматизации производства» - М.: Академия, 2015.

Практическая работа №4

«Автоматизация однозональных сплит-систем.»

Цель работы: Изучить автоматизацию однозональных сплит-систем.

Алгоритм работы:

- Изучить теоретически материал;

- составить схему автоматизации однозанальных сплит-систем.

Список литературы.

1.	Е.С.Бондарь «Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха» - М.: Академия, 2016.

2.	Рульнов А.А. Автоматическое регулирование. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016.-219 с.

3.	Пантелеев В. Н. «Основы автоматизации производства» - М.: Академия, 2015.

Практическаяработа №5

«Методы анализа систем автоматического регулирования. Характеристики типовых динамических звеньев. Типовые законы регулирования и их реализация.»

Цель работы: Привить навык методик анализа систем автоматического регулирования. Изучить характеристики типовых динамических звеньев, типовые законы регулирования и их реализации.

Алгоритм работы.

- изучить теоретические сведения;

- охарактеризовать апериодическое (инерционное, статистическое) звено;

- охарактеризовать интегрирующее (астатистическое) звено;

- охарактеризовать колебательное звено второго порядка;

- охарактеризовать пропорциональное (усилительное, безынерционное) звено;

- охарактеризовать дифференцирующие звенья;

- охарактеризовать запаздывающее звено;

- по заданию преподавателя описать закон регулирования и его реализацию.

Список литературы.

1.	Е.С.Бондарь «Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха» - М.: Академия, 2016.

2.	Рульнов А.А. Автоматическое регулирование. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016.-219 с.

3.	Пантелеев В. Н. «Основы автоматизации производства» - М.: Академия, 2015.

Практическая работа № 6

«Изучение конструкции контрольно- измерительных приборов.»

Цель работы: Изучить конструкции контрольно-измерительных приборов.

Алгоритм работы:

- Изучить теоретический материал;

- по заданию преподавателя описать:

- измерительные преобразователи температуры;

- измерительные преобразователи влажности;

- измерительные преобразователи расхода, давления, уровня и газового состава среды.

Список литературы

1.	Е.С.Бондарь «Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха» - М.: Академия, 2016.

2.	Рульнов А.А. Автоматическое регулирование. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016.-219 с.

3.	Пантелеев В. Н. «Основы автоматизации производства» - М.: Академия, 2015.

Практическая работа № 7

«Построение характеристик регулятора, подбор по заданным параметрам»

Цель работы: Привить навык построения характеристик регулятора, и подбора регулятора по заданным параметрам

Алгоритм работы:

- Изучить теоретические сведения;

- по заданию преподавателя выполнить построение характеристик регулятора:

- прямого действия;

- позиционного;

- импульсного;

- управляющего контролера.

- по заданию преподователя подобрать регулятор по заданным параметрам.

Список литературы

1.	Е.С.Бондарь «Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха» - М.: Академия, 2016.

2.	Рульнов А.А. Автоматическое регулирование. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016.-219 с.

3.	Пантелеев В. Н. «Основы автоматизации производства» - М.: Академия, 2015.

Практическая работа № 8

«Построение схем автоматизации систем вентиляции и кондиционирования воздуха.»

Цель работы: Привить навык построения схем автоматизации систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

Алгоритм работы:

- изучить теоретический материал;

- по заданию преподавателя составить схемы автоматизации систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

Список литературы

1.	Е.С.Бондарь «Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха» - М.: Академия, 2016.

2.	Рульнов А.А. Автоматическое регулирование. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016.-219 с.

3.	Пантелеев В. Н. «Основы автоматизации производства» - М.: Академия, 2015.

Практическая работа № 9

«Состав, оформление и комплектование рабочей документации»

Цель работы: Привить навык составления, оформления и комплектования рабочей документации

Алгоритм работы:

- Изучить теоретический материал:

- состав технической документации;

- оформление технической документации;

- комплектование рабочей документации.

Список литературы

1.	Е.С.Бондарь «Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха» - М.: Академия, 2016.

2.	Рульнов А.А. Автоматическое регулирование. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016.-219 с.

3.	Пантелеев В. Н. «Основы автоматизации производства» - М.: Академия, 2015.

Практическая работа № 10

«Работа со схемами.

Цель работы: Научиться составлять функциональные и принципиальные (электрические) схемы

Алгоритм работы:

- изучить теоретический материал;

- Составить функциональную схему;

- составить принципиальную (электрическую схему).

Список литературы

1.	Е.С.Бондарь «Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха» - М.: Академия, 2016.

2.	Рульнов А.А. Автоматическое регулирование. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016.-219 с.

3.	Пантелеев В. Н. «Основы автоматизации производства» - М.: Академия, 2015.

Практическая работа № 11

«Составление перечня средств малой механизации и

Инструментов для монтажа систем автоматизации СКВ»

Цель работы: Привить навык составления перечня средств малой механизации и инструментов для монтожа систем автоматизации СКВ.

Алгоритм работы:

- изучить теоретический материал;

По заданию преподавателя:

- составить перечень средств малой механизации

- составить перечень инструментов для монтажа систем автоматизации СКВ

Список литературы

1.	Е.С.Бондарь «Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха» - М.: Академия, 2016.

2.	Рульнов А.А. Автоматическое регулирование. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016.-219 с.

3.	Пантелеев В. Н. «Основы автоматизации производства» - М.: Академия, 2015.

Практическая работа № 12

«Монтаж электрических проводок. Монтаж приборов на

технологическом оборудовании.»

Цель работы: Привить навык монтажа электрических проводок и приборов на технологическом оборудовании.

Алгоритм работы:

- изучить способы монтажа электрических проводок

- изучить типы и сечения проводов;

- изучить общие правила выполнения электропроводок.

Список литературы

1.	Е.С.Бондарь «Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха» - М.: Академия, 2016.

2.	Рульнов А.А. Автоматическое регулирование. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016.-219 с.

3.	Пантелеев В. Н. «Основы автоматизации производства» - М.: Академия, 2015.

Практическая работа № 13

«Монтаж щитов и пультов управления. Разработка схемы расположения щитового оборудования. Разработка схемы подключения щитов.»

Цель работы: Привить навык монтажа щитов и пультов, разработки схемы расположения щитового оборудования и схемы подключения щитов.

Алгоритм работы:

- изучить теоретический материал «Монтаж щитов и пультов управления»;

- по заданию преподавателя :

- Разработать схему расположения щитового оборудования;

- Разработать схему подключения щитов.

Список литературы

1.	Е.С.Бондарь «Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха» - М.: Академия, 2016.

2.	Рульнов А.А. Автоматическое регулирование. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016.-219 с.

3.	Пантелеев В. Н. «Основы автоматизации производства» - М.: Академия, 2015.

Практическая работа № 14

«Монтаж регулирующих органов и исполнительных механизмов»

Цель работы: Привить навык монтажа регулирующих органов и исполнительных механизмов.

Алгоритм работы:

- изучить монтаж мембранных регулирующих клапонов;

- изучить монтаж электрического исполнительного механизма;

- изучить гидравлического исполнительного механизма

Список литературы

1.	Е.С.Бондарь «Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха» - М.: Академия, 2016.

2.	Рульнов А.А. Автоматическое регулирование. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016.-219 с.

3.	Пантелеев В. Н. «Основы автоматизации производства» - М.: Академия, 2015.

Практическая работа № 15

«Наладочные работы первой стадии.»

Цель работы: Изучить наладочные работы первой стадии

Алгоритм работы:

- изучить анализ проектной документации;

- изучить предмонтажную проверку приборов и средств автоматизации.

Список литературы

1.	Е.С.Бондарь «Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха» - М.: Академия, 2016.

2.	Рульнов А.А. Автоматическое регулирование. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016.-219 с.

3.	Пантелеев В. Н. «Основы автоматизации производства» - М.: Академия, 2015.

Практическая работа № 16

«Наладочные работы второй стадии.»

Цель работы: Изучить наладочные работы второй стадии

Алгоритм работы:

Изучить:

- проверка правильности выполнения монтажных работ;

- проверка отдельных элементов и подсистем;

- наладка устройств контроля температуры;

- настройка устройств сигнализации и защиты;

- проверка систем автоматизации при опробовании технологического оборудования;

- наладка и испытание вентиляционных систем.

Список литературы

1.	Е.С.Бондарь «Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха» - М.: Академия, 2016.

2.	Рульнов А.А. Автоматическое регулирование. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016.-219 с.

3.	Пантелеев В. Н. «Основы автоматизации производства» - М.: Академия, 2015.

Практическая работа № 17

«Наладочные работы третьей стадии.»

Цель работы: Изучить конструкции контрольно-измерительных приборов.

Алгоритм работы:

Изучить:

- определение и установка настроек систем автоматизации;

- испытание систем автоматизации;

Список литературы

1.	Е.С.Бондарь «Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха» - М.: Академия, 2016.

2.	Рульнов А.А. Автоматическое регулирование. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016.-219 с.

3.	Пантелеев В. Н. «Основы автоматизации производства» - М.: Академия, 2015.

Практическая работа № 18

«Настройка замкнутых систем автоматического регулирования»

Цель работы: Изучить настройку замкнутых систем автоматического регулирования.

Алгоритм работы:

Изучить:

- настройка регуляторов по динамическим характеристикам объкта;

- настройка регулятора без снятия динамических характеристик объекта;

- настройка регуляторов прямого действия;

- настройка многоконтурных систем регулирования;

- рекомендации по настройке позиционных и импульсных регуляторов.

Список литературы

1.	Е.С.Бондарь «Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха» - М.: Академия, 2016.

2.	Рульнов А.А. Автоматическое регулирование. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016.-219 с.

3.	Пантелеев В. Н. «Основы автоматизации производства» - М.: Академия, 2015.

Практическая работа № 19

«Автоматизация однозональных кондиционеров.»

Цель работы: Изучить автоматизацию однозональных кондиционеров.

Алгоритм работы:

- Изучить автоматизацию однозональных кондиционеров с позиционным управлением компрессора;

- изучить автоматизацию однозональных кондиционеров с регулируемой производительностью.

Список литературы

1.	Е.С.Бондарь «Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха» - М.: Академия, 2016.

2.	Рульнов А.А. Автоматическое регулирование. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016.-219 с.

3.	Пантелеев В. Н. «Основы автоматизации производства» - М.: Академия, 2015.

Практическая работа № 20

«Автоматизация многозональных кондиционеров.»

Цель работы: Изучить автоматизацию многозональных кондиционеров.

Алгоритм работы:

Изучить:

- Типовы схемные решения;

- Алгоритм работы

- Обмен информацией

- Диагностика неисправностей

Список литературы

1.	Е.С.Бондарь «Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха» - М.: Академия, 2016.

2.	Рульнов А.А. Автоматическое регулирование. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016.-219 с.

3.	Пантелеев В. Н. «Основы автоматизации производства» - М.: Академия, 2015.

Практическая работа № 21

«Автоматизация кондиционеров с утилизацией тепла.»

Цель работы: Изучить автоматизацию кондиционеров с утилизацией тепла.

Алгоритм работы:

Изучить:

- Типовы схемные решения;

- Алгоритм работы

- Обмен информацией

Список литературы

1.	Е.С.Бондарь «Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха» - М.: Академия, 2016.

2.	Рульнов А.А. Автоматическое регулирование. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016.-219 с.

3.	Пантелеев В. Н. «Основы автоматизации производства» - М.: Академия, 2015.

Практическая работа № 22

«Автоматизация кондиционеров с наращиваемой производительностью.»

Цель работы: Изучить автоматизацию кондиционеров с наращиваемой производительностью.

Алгоритм работы:

Изучить:

- Типовы схемные решения;

- Алгоритм работы

- Обмен информацией

Список литературы

1.	Е.С.Бондарь «Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха» - М.: Академия, 2016.

2.	Рульнов А.А. Автоматическое регулирование. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016.-219 с.

3.	Пантелеев В. Н. «Основы автоматизации производства» - М.: Академия, 2015.

Практическая работа № 23

«Приборы средства контроля наличия вредных веществ и пыли в воздухе.»

Цель работы: Изучить приборы средства контроля наличия вредных веществ и пыли в воздухе.

Алгоритм работы:

- изучить лабораторные методы контроля

- изучить индукционные методы контроля

- изучить экспрессные методы контроля

- изучить инструментальные методы контроля.

Список литературы

1.	Е.С.Бондарь «Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха» - М.: Академия, 2016.

2.	Рульнов А.А. Автоматическое регулирование. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016.-219 с.

3.	Пантелеев В. Н. «Основы автоматизации производства» - М.: Академия, 2015.

Практическая работа № 24

«Особенности проектирования СКВ зданий с многокомнатной планировкой.»

Цель работы: Изучить особенности проектирования СКВ зданий с многокомнатной планировкой.

Алгоритм работы:

- изучить теоретический материал;

- по заданию преподавателя составить таблицу по особенностям проектирования СКВ с многокомнатной планировкой.

Список литературы

1.	Е.С.Бондарь «Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха» - М.: Академия, 2016.

2.	Рульнов А.А. Автоматическое регулирование. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016.-219 с.

3.	Пантелеев В. Н. «Основы автоматизации производства» - М.: Академия, 2015.

Практическая работа № 25

«Двухканальная система кондиционирования воздуха.»

Цель работы: Изучить двухканальную систему кондиционирования воздуха.

Алгоритм работы:

- изучит теоретический материал;

- составить схему двухканальной системы кондиционирования воздуха.

Список литературы

1.	Е.С.Бондарь «Автоматизация систем вентиляции и кондиционирования воздуха» - М.: Академия, 2016.

2.	Рульнов А.А. Автоматическое регулирование. – М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016.-219 с.

3.	Пантелеев В. Н. «Основы автоматизации производства» - М.: Академия, 2015.