ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

обучающимся по выполнению практических работ

«ПМ.03. Организация и контроль работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования»

МДК 03.02 «Контроль качества выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования»

специальность 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования»

Белгород 2019

| Одобрено предметно-цикловой комиссией дисциплин профессионального цикла специальностей 08.02.03,08.02.09,15.02.13 Протокол № _1____ от _______________г. Председатель предметно- цикловой комиссии ______________________ подпись Ф.И.О. | Разработано на основе рабочей программы «ПМ.03. Организация и контроль работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования» специальность 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования» Заместитель директора ______________________ подпись Ф.И.О. |
| --- | --- |

Составитель: Комарцова Анастасия Васильевна, преподаватель спец дисциплин ОГАПОУ «БСК»

Пояснительная записка

Методические рекомендации по выполнению практических работ по «ПМ.03. Организация и контроль работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования» МДК 03.02 «Контроль качества выполненных работ по техническому обслуживанию и ремонту систем вентиляции и кондиционирования»специальность 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования»Рекомендации выполнены в соответствии с примерной и рабочей программами, календарно - тематическим планом по вышеназванной дисциплине.

Пособие содержит информацию по основам расчета, выполнению замерови оформления нормативных документов с целью углубления знаний студентов, а также задания для самостоятельной работы на каждом практическом занятии.

Дополнительно к ним изображаются схемы, выполняются теоретические исследования.

Требования к оформлению и защите практических и самостоятельных работ.

- Практические работы оформляются на листах формата А – 4 в соответствии с ГОСТ 2.104-2006 ЕСКД и сдаются в обязательном порядке в виде папки с титульным листом стандартной формы.

- Каждая работа сдается отдельно, по выполнению работы проводится индивидуальная беседа.

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

| № п/п | Тема рабочей программы | Тема практической работы | Часов | Источник литературы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тема 3.1. Операционный контроль качества монтажных работ | Практическаяработа №1 Проверка балансировки вентилятора. | 6 | ТТК 07.34 Монтаж вентиляторов Калашников И. В. Монтаж и пусконаладочные работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха. 2017. |
| 2 | Тема 3.1. Операционный контроль качества монтажных работ | Практическая работа №2 Выверка зазоров у собранного вентилятора. | 4 | ТТК 07.34 Монтаж вентиляторов Калашников И. В. Монтаж и пусконаладочные работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха. 2017. |
| 3 | Тема 3.1. Операционный контроль качества монтажных работ | Практическая работа №3,4 Составление карты операционного контроля монтажа центральных кондиционеров. | 8 | Пособие к СНиП 3.05.01-85. Пособие по производству и приемке работ при устройстве систем вентиляции и кондиционирования воздуха |
| 4 | Тема 3.2 Контроль качества работ при технической эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования | Практическая работа №5 Правила проведения сезонных осмотров систем вентиляции и кондиционирования воздуха гражданских и производственных зданий. | 2 | Системы вентиляции и кондиционирования. Правила эксплуатации свод правил 2016 г. |
| 5 | Тема 3.2 Контроль качества работ при технической эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования | Практическая работа №6 Сроки службы, методика составления плана мероприятий по устранению дефектов систем вентиляции и кондиционирования воздуха. | 2 | Системы вентиляции и кондиционирования. Правила эксплуатации свод правил 2016 г |
|  | Тема 3.3. Контроль качества работ при техническом обслуживании систем вентиляции и кондиционирования | Практическая работа №7Расчет количества расходного материала, крепежа по заключенным договорам и обеспечение своевременного завоза их на объекты | 4 | Рекомендации по испытанию и наладке систем вентиляции и кондиционирования воздуха 2016 |
|  | Тема 3.3. Контроль качества работ при техническом обслуживании систем вентиляции и кондиционирования | Практическая работа №8Подготовка и оформление приемо-сдаточной и исполнительной документации по объекту. Составление отчетов о проделанной работе | 4 | Рекомендации по испытанию и наладке систем вентиляции и кондиционирования воздуха 2016 |
| Итого |  |  | 30 |  |

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

| Оценка | Критерии |
| --- | --- |
| «Отлично» | Ответы на все вопросы полные и правильные. Материал систематизирован и излагается четко. Задача решена верно. |
| «Хорошо» | Допущены в ответах отдельные неточности, исправленные с помощью преподавателя. Наблюдается некоторая несистематичность в изложении. Задача решена верно. |
| «Удовлетворительно» | Заметная неполнота ответа, допущенные ошибки и неточности не всегда исправляются с помощью преподавателя. Не во всех случаях объясняются изложенные факты, наблюдается непоследовательность в изложении. Задача решена с арифметическими ошибками. |
| «Неудовлетворительно» | Теоретически к сдаче практической работы не подготовлен, изложение носит трафаретный характер, имеются значительные нарушения последовательности изложения мыслей. Грубые ошибки в решении задачи. |

Практическаяработа №1

«Проверка балансировки вентилятора.»

Цель работы:

Научиться проверять балансировку вентилятора.

Алгоритм работы.

1. Ознакомиться с теоретические сведения.

2. Законспектировать основные положения.

3. По заданию преподователя зарисовать балансировку вентилятора.

Список литературы.

- ТТК 07.34 Монтаж вентиляторов

- Калашников И. В. Монтаж и пусконаладочные работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха. 2017.

Практическая работа №2

«Выверка зазоров у собранного вентилятора.»

Цель работы: Научиться выверять зазоры у собранного вентилятора

Алгоритм работы.

1. Ознакомиться с теоретические сведения.

2. Законспектировать основные положения.

3. По заданию преподавателявыполнить выверку зазоров у собранного вентилятора.

Список литературы.

- ТТК 07.34 Монтаж вентиляторов

- Калашников И. В. Монтаж и пусконаладочные работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха. 2017.

Практическая работа №3,4

«Составление карты операционного контроля монтажа

центробежных вентиляторов.»

Цель работы: Научиться составлять карты операционного контроля качества монтажа центробежных вентиляторов

Алгоритм работы:

- ознакомиться с теоретический материал;

- составить карту операционного контроля качества монтажа центробежного вентилятора.

Список литературы.

- Пособие к СНиП 3.05.01-85. Пособие по производству и приемке работ при устройстве систем вентиляции и кондиционирования воздуха

- Калашников И. В. Монтаж и пусконаладочные работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха. 2017.

Практическаяработа №5

«Правила проведения сезонных осмотров систем вентиляции и кондиционирования воздуха гражданских и производственных зданий.»

Цель работы: Привить навык правильного проведения сезонных осмотров систем вентиляции и кондиционирования воздуха гражданских и производственных зданий

Алгоритм работы.

- ознакомиться с теоретический материал;

- законспектировать основные положения и правила проведения сезонных осмотров

Список литературы.

- Системы вентиляции и кондиционирования. Правила эксплуатации свод правил 2016 г.

- Калашников И. В. Монтаж и пусконаладочные работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха. 2017.

Практическая работа №6

«Сроки службы, методикасоставления плана мероприятий по устранению дефектов систем вентиляции и кондиционирования воздуха.»

Цель работы:

Привить навык методики составления плана мероприятий по устранению дефектов систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

Алгоритм работы.

- ознакомиться с теоретический материал;

- законспектировать основные положения и срока службы;

- изучить и законспектировать методику составления плана мероприятий по устранению дефектов.

Список литературы.

1.	Системы вентиляции и кондиционирования. Правила эксплуатации свод правил 2016 г.

2.	Калашников И. В. Монтаж и пусконаладочные работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха. 2017.

Практическая работа №7

«Расчет количества расходного материала, крепежа по заключенным договорам и обеспечение своевременного завоза их на объекты.»

Цель работы:Научиться рассчитывать количество расходного материала, крепежа по заключенным договорам и обеспечение своевременного завоза их на объекты.

Алгоритм работы:

- Ознакомиться с теоретический материал;

- изучить расчет количества расходного материала;

- изучить расчет крепежа по заключенным договорам;

- изучить расчет обеспечения своевременно завоза расходного материала и крепежа на объекты

Список литературы:

- Рекомендации по испытанию и наладке систем вентиляции и кондиционирования воздуха 2016

- Калашников И. В. Монтаж и пусконаладочные работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха. 2017.

Практическая работа № 8

«Подготовка и оформление приемо-сдаточной и исполнительной документации по объекту. Составление отчетов о проделанной работе.»

Цель работы:Приобрести практические навыки при подготовке и оформлению приемо-сдаточной и исполнительной документации по объекту и составлении отчетов о проделанной работе.

Алгоритм работы:

- Ознакомление с теоретическими сведениями

- Изучить подготовку и оформление приемо-сдаточной документации по объекту.

- Изучить подготовку и оформление исполнительной документации по объекту

- Изучить и составить отчет о проделанной работе.

Список литературы:

1.	Рекомендации по испытанию и наладке систем вентиляции и кондиционирования воздуха 2016

2.	Калашников И. В. Монтаж и пусконаладочные работы систем вентиляции и кондиционирования воздуха. 2017.