ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

обучающимся по выполнению практических занятий

учебной дисциплины  ОП.01 «Инженерная графика»

15.02.13 Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирование

Белгород, 2019

Одобрено  предметно-цикловой комиссией    дисциплин профессионального цикла специальностей 08.02.03,08.02.09,15.02.13

Разработано на основе рабочей программы ОП.01 «Инженерная графика»

Протокол № _____

от «__» _____________2019г.

Председатель предметно-цикловой комиссии

______________________

подпись Ф.И.О.

Заместитель директора

_____________________

подпись Ф.И.О.

Составитель: Гунько И.В., преподаватель БСК

Комарцова А. В. Преподаватель ОГАПОУ «БСК»

Пояснительная записка

1.Условия проведения практических работ:

Все практические работы выполняются в учебном кабинете во время учебных занятий.

2.Формы проведения практических занятий:

Занятия проводятся в форме практической работы.

3.Формы и состав материалов для проведения практических занятий:

Материалы для проведения практических занятий предоставляются в форме карточек-заданий и состоят из графического изображения и письменных указаний по выполнению.

4.В состав большинства заданий входит пример выполненного чертежа и краткие методические указания по выполнению.

5.Основные этапы практического занятия.

5.1. Актуализация теоретических знаний по теме практического занятия

5.2. Выдача индивидуальных заданий.

5.3. Пояснения по ходу выполнения задания.

5.4. Выполнение практической работы.

5.5. Проверка практической работы предыдущего занятия.

6. Структура оформления практической работы.

Все практические работы оформляются согласно ГОСТ 2.302 «Правила оформления конструкторской документации». Чертежи выполняются на листах формата А3. Работы собираются в альбом и предоставляются в качестве допуска к зачёту.

7. Время выполнения практической работы.

На выполнение практической работы отводится время согласно календарно-тематическому плану с окончательным оформлением как самостоятельная работа.

8.Формы отчёта.

Выполненная работа предоставляется преподавателю и защищается студентом. Вопросы – устные, касающиеся процесса выполнения работы. Работы собираются в альбом и предоставляются преподавателю  в качестве допуска к зачёту.

9.Критерии оценки за выполнение заданий (пятибалльная система).

| Оценка | Критерии |
| --- | --- |
| «Отлично» | Ответы на все вопросы полные и правильные. Чертёж выполнен четко. Соблюдены требовании ГОСТ. Задача решена верно. |
| «Хорошо» | Допущены в ответах отдельные неточности, исправленные с помощью преподавателя. Наблюдаются некоторые погрешностивчертеже. Задача решена верно |
| «Удовлетворительно» | Заметная неполнота ответа, допущенные ошибки и неточности не всегда исправляются с помощью преподавателя. Чертёж выполнен небрежно. Задача решена с ошибками. |
| «Неудовлетворительно» | Теоретически к занятию не подготовлен, изложение носит трафаретный характер, имеются значительные нарушения последовательности изложения мыслей. Грубые ошибки в решении задачи и оформлении чертежа. Незнание требований ГОСТ. |

Темы практических работ по  дисциплине

«Инженерная  графика»

| № заня тия |  | Наименование разделов, тем по программе, тем отдельных занятий |  | Вид занятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| 1 |  | Практическая работа №1 Выполнение букв, цифр и надписей чертёжным шрифтом. Выполнение оформления титульного листа. | 4 | Практическая работа |
| 2 |  | Практическая работа №2 Выполнение линий чертежа. | 2 | Практическая работа |
| 3 |  | .Практическая работа №3 Деление окружности на равные части. Нанесение размеров. | 4 | Практическая работа |
| 5 |  | Практическая работа №4Выполнение упражнений по построению всех видов сопряжений. | 4 | Практическая работа |
| 7 |  | Практическая работа №5 Вычерчивание контура технической детали | 2 | Практическая работ |
| 8 |  | Практическая работа №6 Построение наглядных изображений и комплексных чертежей точки и отрезка прямой. | 1 | Практическая работа |
| 9 |  | Практическая работа № 7 Проецирование точки и отрезка прямой на три плоскости проекций. | 1 | Практическая работа |
| 9 |  | Практическая работа №8 Решение задач на построение проекций точек, прямых и плоских фигур, принадлежащих плоскостям. | 2 | Практическая работа |
| 11 |  | Практическая работа №9 Построение комплексных чертежей шестигранной призмы и конуса с нахождением проекций точек на поверхности. | 6 | Практическая работа |
| 13 |  | Практическая работа № 10 Изображение плоских фигур в различных видах аксонометрических проекций. | 2 | Практическая работа |
| 14 |  | Практическая работа № 11 Построение изометрической проекции цилиндра и пирамиды, призмы. конуса | 2 | Практическая работа |
| 16 |  | Практическая работа №12 Построение комплексных чертежей усечённых геометрических тел, нахождение действительной величины сечения. Построение усечённой шестигранной призмы, развёртки, изометрии. | 2 | Практическая работа |
| 20 |  | Контрольная работа | 2 |  |
| Итого за 1 семестр |  |  | 40 |  |
|  | Практическая работа №13 Построение взаимного пересечения призм. |  | 4 | Практическая работа |
|  | Практическая работа №14 Построение пересечения двух цилиндров в аксонометрической плоскости. |  | 4 | Практическая работа |
|  | Практическая работа № 15 Построение комплексного чертежа модели по аксонометрической проекции. |  | 10 | Практическая работа |
|  | Практическая работа № 16 Выполнение рисунков плоских фигур и геометрических тел. |  | 2 | Практическая работа |
|  | Практическая работа №17 Построение технического рисунка модели с натуры. Построение комплексного чертежа модели (по двум проекциям построение третьей). Построение технического рисунка модели по комплексному чертежу. |  | 4 | Практическая работа |
|  | Практическая работа №18Выполнение анализа ГОСТов. Выполнение анализа современных тенденций автоматизации и механизации чертёжно-графических и проектно-конструкторских работ. |  | 4 | Практическая работа |
|  | Практическая работа №19Освоение основных видов, разрезов (простых и сложных). Освоение ступенчатых и ломаных разрезов. |  | 2 | Практическая работа |
|  | Практическая работа № 20 Освоение видов сечений (вынесенных и наложенных). |  | 2 | Практическая работа |
|  | Практическая работа № 21 Построение третьего вида модели по двум заданным. Выполнение необходимых простых разрезов и аксонометрической проекции с вырезом четверти (по вариантам) |  | 2 | Практическая работа |
|  | Практическая работа №22Выполнение изображения и обозначения резьбы. Вычерчивание крепёжных деталей с резьбой (болт и гайка) |  | 2 | Практическая работа |
|  | Практическая работа №23 Выполнение на миллиметровой бумаге эскизов деталей с резьбой, эскиза детали I сложности и эскиза детали II сложности. |  | 2 | Практическая работа |
|  | Практическая работа №24 Выполнение условного расчёта болтового соединения |  | 2 | Практическая работа |
|  | Практическая работа № 25 Вычерчивание болтового соединения по условным соотношениям |  | 2 | Практическая работа |
|  | Практическая работа № 26 Выполнение обозначений сварных соединений на чертежах. |  | 2 | Практическая работа |
|  | Практическая работа № 27 Построение сварного соединения. Составление спецификации. |  | 2 | Практическая работа |
|  | Практическая работа №28 Выполнение эскизов деталей разъёмной сборочной единицы. |  | 4 | Практическая работа |
|  | .Практическая работа №29 Построение сборочного чертежа изделия с резьбовым соединением. |  | 4 | Практическая работа |
|  | Практическая работа №30Чтение сборочного чертежа изделия. |  | 1 | Практическая работа |
|  | Практическая работа № 31Выполнение рабочего чертежа детали по сборочному чертежу (по вариантам). |  | 2 | Практическая работа |
|  | Практическая работа №32 Оформление чертежей. Выполнение обзора разновидностей современных чертежей. Использование программы AutoCAD для выполнения чертежей. |  | 2 | Практическая работа |
|  | Практическая работа №33 Составление экспликации. Простановка условных обозначений строительных сооружений и оборудования. Простановка условных обозначений строительных сооружений на чертежах генеральных планов. |  | 2 | Практическая работа |
|  | Практическая работа №34 Вычерчивание плана помещения с размещением оборудования. |  | 2 | Практическая работа |
|  | Практическая работа № 35 Выполнение вертикального разреза здания на чертеже. |  | 2 | Практическая работа |
|  | Практическая работа №36 Простановка условных графических обозначений элементов автоматизации в функциональных схемах. |  | 1 | Практическая работа |
|  | Практическая работа №37 Простановка условных графических обозначений в принципиальных схемах. |  | 1 | Практическая работа |
|  | Практическая работа №38 Простановка условных графических обозначений в электрических схемах. |  | 1 | Практическая работа |
|  | Практическая работа №39 Вычерчивание функциональной схемы автоматизации в системах вентиляции и кондиционирования. |  | 1 | Практическая работа |
|  | Практическая работа №40 Построение принципиальной схемы электрооборудования вентиляционной установки. |  | 1 | Практическая работа |
|  | Контрольная работа |  | 2 |  |
| Итого за 2 семестр |  |  | 70 |  |
| ИТОГО |  |  | 110 |  |

Практическая работа

Выполнение букв, цифр и надписей чертёжным шрифтом.

Цель: приобретение знаний о форматах чертежей по  ГОСТ, ЕСКД и их назначении, ознакомление с конструкциями букв и цифр и приобретение навыков выполнения надписей с помощью чертёжных инструментов и компьютерных программ.

Задание:   Выполнить буквы, цифры и словосочетания чертёжным шрифтом. Составить таблицу« Размеры чертёжных шрифтов».

Алгоритм работы:

- Внимательно изучите правила начертания и конструкции букв и цифр.

- В рабочей тетради вычертите буквы и цифры заданным шрифтом по образцу.

- Ознакомьтесь с рекомендуемыми информационными источниками.

- Выпишите из текстов рекомендуемых источников  необходимые данные и составьте таблицу «Размеры чертёжных шрифтов».

Теоретическая поддержка.

Задание №1

Задание №2

Информационные источники:

propro.ru>graghbook/eskd/gost/2_304htm

Практическая работа

«Линии чертежа».

Цель: приобретение знаний о видах линий чертежа и их назначении, овладение навыками выполнения линий чертежа различного назначения .

Задание: На листе формата А4 вычертить композицию из линий чертежа согласно выданному варианту  задания.

Алгоритм работы:

- Внимательно изучите задание.

- Ознакомьтесь с рекомендуемыми информационными источниками.

- Ориентируясь на рекомендуемые размеры, разбейте чертёжное поле  на композиционные группы линий.

- Нанесите линии чертежа в заданном порядке, но тонкими линиями.

- Проверьте правильность выполнения работы.

- Обведите линии чертежа согласно ГОСТ 2.304-81.

Теоретическая поддержка.

Задание №1

Информационные  источники:

k-a-t.ru>ing_grafika/ing

Практическая работа

Выполнение оформления титульного листа.

Цель: приобретение знаний о правилах начертания букв, их конструкции, вырабатывание усидчивости и аккуратности в работе с чертёжными инструментами.

Методические указания:

Литература: ГОСТ2.304-81, Сорокин, гл.2.4

Задание: выполнить титульный лист для альбома графических работ по дисциплине «Инженерная графика» рекомендуемыми номерами чертёжного шрифта.

Алгоритм работы:

- Внимательно изучите задание.

- Ознакомьтесь с рекомендуемыми информационными источниками.

- Ориентируясь на рекомендуемые размеры и пример выполнения, разбейте чертёжное поле  на композиционно-смысловые группы слов.

- Выполните надписи в заданном порядке требуемыми номерами чертёжного шрифта,  но тонкими линиями.

- Проверьте правильность выполнения работы.

- Обведите и затушуйте буквы.

Как исключение данная работа не сопровождается основной надписью, так как является титульным листом всего альбома графических работ.

Пример выполнения практической работы №2

Теоретическая поддержка:При выполнении надписей шрифтами крупных размеров предварительно необходимо построить вспомогательную сетку, линии которой выполняются хорошо отточенным карандашом марки 2Т или Т (2Н или Н), чтобы потом их можно было удалить. Буквы и цифры предварительно вписывают в сетку тонкими линиями и только после тщательной проверки  обводят более мягким карандашом.

Расстояние, между крайними горизонтальными линиями строки должно соответствовать высоте h(для прописных) и с(для строчных) букв или цифр. Шаг вспомогательных линий сетки принимают равным толщине d линий шрифта. Наклон букв и цифр к строке равен 75" а высота hизмеряется перпендикулярно основанию строки.

Размеры шрифтов.

ГОСТ 2 304-81 устанавливает следующие размеры шрифта: 1, 8 (допустим, но не желателен); 2,5; 3,5; 5;  7; 10; 14; 20; 28; 40.

Размер шрифтаопределяется высотой hпрописных букв в миллиметрах. Независимо от размера шрифта обязательно сохраняются установленная форма и пропорции букв и цифр.

Высота строчных букв cсоответствует предыдущему меньшему размеру шрифта. Исключение составляют, буквы б, в, д, р, у, ф, высота которых равна высоте прописных букв размера шрифта, которым выполняется надпись.

Ширина букв и цифр. Прописные и строчные буквы чертёжных шрифтов разделяются на широкие, обыкновенные и узкие. Ширина букв и цифр обозначается g. К широким прописным относятся. Ж, Ф Ш, Щ, Ъ- g = (8/10) hи А, Д, М, X, Ы Ю- g = (7/10) h. Ширина остальных прописных букв равна приблизительно предыдущему меньшему размеру шрифта. К широким строчным буквам относятся  т, ж, ф, ш, щ, - g = (7/10) hи м, ы, ю - g= (6/10)h. В русском алфавите узких строчных букв нет. Ширина арабской цифры 1(3/10)h, а остальных  -   (5/10) h.

Толщина линий обводки букв и цифробозначаетсяdи определяется в зависимости от      типа и высоты шрифта h(размера шрифта); d = (1/10) hдля всех элементов букв и цифр      данного размера шрифта. Толщина обводки прописных и строчных букв в одном слове должна   быть одинаковой.

Расстояние между буквами в словах, словами, цифрами в числах и числами. Расстояние между буквами и цифрами обозначается аи принимается (2/10) h, а для букв, соседние линии которых не параллельны между собой (АТ ГА) уменьшается на величину равную толщине линии шрифта d, т. е. наполовину. Минимальное расстояние между словами е = (6/10) h.

Расстояние между знаками препинания. Между знаками препинания, и предшествующей последней буквой слова выдерживается такое - же расстояние, как и между буквами в слове. Следующее за знаком препинания слово или число отодвигается на расстояние, равное размеру шрифта h.

Расстояние между основаниями строкобозначаетсяbи составляет (17/10) h. Таким образом, величина промежутка между строками прописных букв должна быть не менее высоты строчных букв - (7/10) h.

Размеры параметров шрифта приведены в таблице 1.

Выполнение надписей.

Все надписи на чертежах, кроме шрифтов крупных размеров, выполняются от руки. Надписи шрифтами крупных размеров делают по предварительно разлинованной вспомогательной сетке. Для букв и цифр вычерчивают трафареты в виде параллелограммов с наклоном 75 (для машиностроительных чертежей) или 90 (для строительных чертежей). Основания этих параллелограммов соответствуют ширине букв или цифр, а высота- номеру шрифта. Расстояние между горизонтальными линиями строки должно соответствовать высоте изображаемого знака. Посередине рекомендуется провести горизонтальную линию, так как в конструкциях прописных букв могут быть средние горизонтальные элементы, находящиеся выше или ниже середины высоты знаков. Наклонные элементы проводят с учётомширины каждого знака, промежутков. От правильности и тщательности построения вспомогательной сетки зависит качество выполнения надписи.

Для размещения надписи на строке подсчитывают общую длину надписи, между словами. Можно отложить размеры элементов букв и цифр, используя  как сумму ширины всех букв и цифр, промежутков между ними и расстояний.

Таблица 1.

Можно отложить размеры букв и цифр, используя  самодельную разметочную линейку из бумаги. Для этого надо совместить ось симметрии линейки с серединой линии строки и перенести точки размеченных букв надписи. Когда разметка закончена и вычерчена вспомогательная сетка, приступают к написанию текста.

Первоначально все элементы надписи выполняют тонкими линиями, после чего надпись окончательно обводят карандашами марок 2М, ТМ, М или 2В, ИВ, В.Карандаш оттачивают и придают грифелю форму конуса или лопатки в зависимости от толщины линий обводки.

Овладев начальными навыками написания, применяют упрощённую сетку, на которой проводят параллельные горизонтальные линии по размерам h, с, и bи несколько контрольных наклонных ориентиров.

При выполнении надписей необходимо придерживаться следующих правил:

- строго соблюдать указанное направление штрихов и последовательность их нанесения;

- обязательно наносить направляющие линии;

-  соблюдать конструкции  букв и её пропорции;

-  соблюдать рекомендуемое расстояние между буквами и словами.

Конструкция прописных и строчных букв русского алфавита

Все буквы и цифры чертёжных шрифтов состоят из отдельных повторяющихся элементов, что и даёт возможность объединить их в группы    начертания.

Прописные буквы.  Конструкции  букв и цифр в зависимости от  конфигурации условно разбиты на четыре группы. Первая группа состоит из горизонтальных и вертикальных линий, вторая группа имеет и наклонные линии, третья группа букв включает сочетания прямолинейных элементов и закруглений. К четвёртой группе отнесены цифры того же типа шрифта.

Б у к в ы 1-й группы: Г, Е, Е, Н, П, Т, Ш, Щ — состоят из сочетания прямолинейных отрезков с наклоном 75° к строке и горизонтальных элементов. На  рис. 1 показано направление начертания элементов букв, конструктивные особенности и соотношение отдельных элементов при  вписывании их во вспомогательную сетку.

Рис.1 Конструкция прописных букв 1-й группы.

Все наклонные линии проводят сверху вниз, а горизонтальные - слева направо. Цифрами на линиях со стрелками обозначена последовательность начертания элементов букв, а стрелками - направление движения карандаша. Нижние и боковые отростки букв Д, Ц, Щ, Ъ, цифры 4 и верхний элемент Й выполняются за счет промежутков между строками и буквами.

Б у к в ы 2 -й г р у п пы  А, И, И,X, К, Ж, М  состоят из сочетания прямолинейных отрезков, расположенных с наклоном 75° к строке, и отрезков под  другим углом  наклона. При написании букв этой группы следует  соблюдать точность направления наклонных элементов, т.к. незначительные отклонения искажают форму буквы.

Б у к в ы  3-йгруппы : Б, В, 3, Р, Ы, Ь. Ъ, Я ~ содержат в себе часть формы буквы О, помещённой горизонтально. При выполнении таких букв проводят сначала прямолинейные элементы, а затем их соединяют плавными закруглениями.

Рис. 3. Конструкция прописных букв 3-й группы.

Средний горизонтальный отрезок букв Б, В, Ы, Ь и Ъ расположен над средней линией высоты строки, а в буквах Р и Я - под ней ( рис.3).

Строчные буквы. Как указывалось выше, высота большинства строчных букв соответствует шрифту предыдущего размера, что составляет 7/10h.                Элементы букв б, в, д, р, у и ф  выступают за строку вверх или вниз на. 2/7/h, что соответствует высоте прописных букв.

Из 33 строчных букв 16 одинаковы по форме с одноимёнными прописными ( рис. 4).

Рис. 4. Конструкция строчных букв, одинаковых с одноимёнными прописными.

При написании строчных букв нужно обратить внимание на чаще всего встречающиеся в них криволинейные элементы.

При выполнении надписи крупного размера (14, 10, 7) необходимо наносить сетку  с учетом  ширины каждого знака и расстояний между ними. Линии сетки проводят хорошо заточенным карандашом без нажима, чтобы  их можно было легко удалить мягкой резинкой по окончании работы. Для построения сетки направляющих линий под углом 75 можно соединить угольники углами 30 и 45 и закрепить  их между собой скотчем.

В словах, написанных прописными буквами, при сочетании букв ГА, ТА, ГД, АТ и РА и подобных им следует «скрадывать» кажущееся увеличение расстояния между ними, уменьшая промежутки между буквами до 0,1d.

Для строительных и архитектурных чертежей может быть использован вертикальный шрифт без наклона.

Надписи на чертежах следует подчинять определённой композиции и располагать их по оси симметрии или от другой выбранной границы слева для всех строк. Перед разметкой нужно подсчитать размер строки по числу букв, их ширине, промежуткам между буквами и словами. В этом случае надпись получается стройной и будет композиционно связана с чертежом.

После детальной проверки надписи затушевывать обводку букв, удалить вспомогательные линии, вычертить специальную рамку из параллельных линий следующего начертания: сплошная основная толстая (рекомендуемая толщина линии-1мм), штриховая (в 2-3 тоньше основной), штрихпунктирная (по толщине аналогична штриховой) и сплошная тонкая ( в 2 раза тоньше основной). Расстояние между этими линиями-5мм.

Информационные источники:

propro.ru>graghbook/eskd/gost/2_304htm

Практическая работа

Вычерчивание контуров технических деталей

Цель: приобретение знаний о масштабах по ГОСТ и их назначении, приобретение навыков применения масштабов.

Задание:   Составить конспект «Масштабы в черчении».  Выполнить таблицу «Масштабы». Вычертить чертёж прокладки в масштабах уменьшения, увеличения и в натуральном масштабе.

Алгоритм работы:

- Ознакомьтесь с рекомендуемыми информационными источниками.

- Выпишите из текстов рекомендуемых источников основные тезисы по изучаемой теме.

- Составьте таблицу «Масштабы».

- В рабочей тетради вычертите прокладку в различных масштабах.

Теоретическая поддержка.

Задание №1

Информационные  источники:

k-a-t.ru>ing_grafika/ing

Практическая работа

Цель: приобретение знаний о правилах вычерчивания контуров различных деталей.

Задание:   Составить конспект «Правила вычерчивания контуров деталей».  Вычертить чертёж контура детали.

Алгоритм работы:

- Ознакомьтесь с рекомендуемыми информационными источниками.

- Выпишите из текстов рекомендуемых источников основные тезисы по изучаемой теме.

- В рабочей тетради вычертите контуры деталей и ответьте на вопросы.

Теоретическая поддержка.

Задание №1

Вопросы по чертежу:

- Какие линии необходимо применить для выполнения данного чертежа?

- Какую длину имеют штрихи штриховой и штрих-пунктирной линий?

- На пересечении каких линий должен лежать центр окружности?

Практическая работа

«Нанесение размеров»

Цель: приобретение знаний о правилах нанесения размеров

Задание:   Составить конспект «Правила нанесения размеров на чертеже».  Нанести размеры на чертёже контура детали.

Алгоритм работы:

- Ознакомьтесь с рекомендуемыми информационными источниками.

- Выпишите из текстов рекомендуемых источников основные тезисы по изучаемой теме.

- В рабочей тетради нанесите размеры на вычерченном  контуре деталеи и ответьте на вопросы.

Теоретическая поддержка.

Задание №1

- Как  правильно провести выносные и размерные линии на чертеже?

- Какие знаки и буквы наносят перед размерным числом при указании диаметров и радиусов?

Практическая работа

«Геометрические   построения. Деление окружности на равные части.  Выполнение сопряжений. Вычерчивание контура детали с применением масштаба»

Цель: приобретение знаний о геометрических построениях и практических навыков в работе с чертёжными инструментами.

Задание:выполнитьчертёжи:

- Плоской детали;

- Двутавровой балки/швеллера

Алгоритм работы:

- Внимательно изучите задание.

- Ознакомьтесь с рекомендуемыми информационными источниками.

- Ориентируясь на рекомендуемые размеры и пример выполнения, разбейте чертёжное поле  на две части.

- Выполните все геометрические построения,  но тонкими линиями.

- Проверьте правильность выполнения работы.

- Обведите  полученные изображения.

- Нанесите размерные линии и проставьте размеры.

Теоретическая поддержка.

Методические указания:

Перед тем, как приступить к выполнению задания, следует внимательно изучить соответствующие разделы в учебнике. Построение чертежа плоской детали надо выполнять в следующем порядке:

- Определяем местоположение оси симметрии или центровых линий имеющихся окружностей.

- Вычерчиваем прямые линии контура детали.

- Вычерчиваем окружности заданных диаметров.

- Выполняем сопряжения, то есть переходы одних прямых или кривых линий в другие прямые или кривые линии, используя заданные радиусы.

- Удаляем  вспомогательные линии, проставляем размеры, выполняем обводку.

Приступая к вычерчиванию профиля швеллера или двутавровой балки, следует помнить, что уклон- это отношение прилежащего катета треугольника к противолежащему. Таким образом, указанный в задании уклон горизонтальных элементов профиля (например, 12%)-это отношение вертикального катета(1 ед.) к горизонтальному(12 ед.). Построение чертежа выполняем в следующем порядке:

- Определяем местоположение оси симметрии профиля.

- Вычерчиваем вертикальную часть профиля толщиной, соответствующей табличному значению.

- Вычерчиваем верхнюю и нижнюю горизонтальные части профиля длиной, указанной в таблице.

- Откладываем расстояние, вычисленное по указанной в задании формуле (b-s)/2 или (b-s)/4, от концов горизонтальных отрезков и определяем точку, к которой строим перпендикуляр. Высота перпендикуляра равна значению t по таблице.

- Теперь определяем направление уклона. Для этого на оси симметрии откладываем одну единицу измерения (например 5 мм), а на горизонтальных отрезках – 12 единиц (например 60мм). Строим гипотенузу, которая и будет определять направление уклона. Внимание! Направление уклона не является искомым  контуром профиля.

- Через точку t на перпендикуляре проводим прямую, параллельную построенному ранее направлению уклона.

- Строим сопряжения прямых заданными радиусами.

- Наносим штриховку.

- Удаляем лишние линии построения. Проставляем размеры. Выполняем обводку контура профиля сплошной основной толстой линией.

Литература: Сорокин, гл.3.1; 3.5; 3.6

Информационные  источники:

Nsportal.ru>НПОиСПО>…geometricheskie

Проецирование точки. Расположение проекций точки на комплексных чертежах. Проецирование отрезка прямой. Расположение прямой относительно плоскостей проекций.

Практическая работа

«Проецирование точки. Расположение проекций точки на комплексных чертежах. Проецирование отрезка прямой. Расположение прямой относительно плоскостей проекций»

Цель: приобретение знаний о правилах проецирования точки или отрезка прямой на взаимоперпендикулярные плоскости, о расположении точки и прямой относительно плоскостей проекций

Задание:   Составить конспект «Правила проецирования точки или отрезка прямой на взаимоперпендикулярные плоскости».  Выполнить упражнения.

Алгоритм работы:

- Ознакомьтесь с рекомендуемыми информационными источниками.

- Выпишите из текстов рекомендуемых источников основные тезисы по изучаемой теме.

- В рабочей тетради выполните упражнения.

Теоретическая поддержка.

Задание №1

Практическая работа

«Изображение плоскости на комплексном чертеже. Плоскости общего и частного положения.Пересечение прямой с плоскостью общего положения. Построение точки пересечения прямой с плоскостью.»

Цель: приобретение знаний  о методах проецирования и  получения проекций, развитие у студентов пространственного воображения и навыков логического мышления.

Задание:Построитьточкупересечения прямой с плоскостьР, заданной следами пересечения

Алгоритм работы:

- Внимательно изучите задание.

- Ознакомьтесь с рекомендуемыми информационными источниками.

- Ориентируясь на координаты и размеры в своём варианте и пример выполнения, нанесите условие задачи на формат А3 .

- Выполните все построения,  но тонкими линиями.

- Проверьте правильность выполнения работы.

- Обведите  полученные изображения.

- Информацию о координатах, углах и размерах изображения своего варианта показать в виде таблицы.

Теоретическая поддержка:Перед тем, как приступить к выполнению задания, следует внимательно изучить соответствующие разделы в учебнике. Построение надо выполнять в следующем порядке:

- От т.О на оси х отложить расстояние L чтобы получить точку Рх.

- Из неё под заданными углами α и β вычертить прямые Рv и Рх – следы плоскости общего положения.

- По заданным координатам построить проекции отрезка АВ.

- Продлить горизонтальную проекцию отрезка аb до пересеченияс осью х.

- Из полученной точки Rx вертикально вычертить ось Rv( Rh ).

- Построить точки пересечения прямых Rv( Rh ) с РvиРh – v1 и h на проекциях отрезка АВ.

- Из т. h на проекции отрезка аb поднять перпендикуляр до пересечения с осью х и найти т.h1

- Соединить т.v1 и h1 и найти точку пересечения с фронтальной проекцией отрезка АВ – т.k1. Она будет являться фронтальной проекцией искомой точки пересечения.

- Из полученной т.k1.опустить перпендикуляр до пересечения с горизонтальной проекцией отрезка АВ и построить горизонтальную проекцию искомой точки пересечения прямой с плоскостью общего положения.

- Обвести  фронтальную и горизонтальную проекции отрезка АВ, показав до т. К его видимым (сплошная толста основная линия), а после т.К – невидимым (штриховая линия).

- В верхнем правом углу формата вычертить таблицу с данными о задании.

Литература: Миронова Р.С., Миронов Б.Г. «Инженерная графика»

Информационные  источники:

Festival.1 september.ru>articles 213246

Практическая работа

«Пересечение плоскостей. Построение линии пересечения двух плоскостей».

Цель: приобретение знаний  о методах проецирования и  получения проекций, развитие у студентов пространственного воображения и навыков логического мышления.

Методические указания:

Литература: Миронова Р.С., Миронов Б.Г. «Инженерная графика»

Задание:Построить линию пересечения двух треугольниковАВС и DEF  (варианты 1-6),треугольникаАВС и параллелограмма DEFG (варианты 7-18). За диагональ параллелограмма принята DF.

Алгоритм работы:

- Внимательно изучите задание.

- Ознакомьтесь с рекомендуемыми информационными источниками.

- Ориентируясь на координаты и размеры в своём варианте и пример выполнения, нанесите условие задачи на формат А3 .

- Выполните все построения,  но тонкими линиями.

- Проверьте правильность выполнения работы.

- Обведите  полученные изображения.

- Информацию о координатах, углах и размерах изображения своего варианта показать в виде таблицы.

Теоретическая поддержка:Перед тем, как приступить к выполнению задания, следует внимательно изучить соответствующие разделы в учебнике. Построение надо выполнять в следующем порядке:

- По заданным координатам построить проекции пересекающихся плоских фигур.

- Рассматриваем процесс построения линии пересечения как усложнённый вариант решения предыдущей задачи. Поэтому сначала следует построить сначала точку пересечения одной стороны одного треугольника со сторонами другого треугольника (параллелограмма), а затем вторую тем же способом. Рекомендуется взять те стороны треугольника, которые являются сторонами одного угла и пересекают две стороны другой фигуры.

- Полученные точки на противоположных сторонах соединить линией. Эта линия и будет являться линией пересечения двух заданных плоских фигур.

- Данные о размерах, углах и координатах занести в справочную таблицу в правом верхнем углу чертежа.

Информационные  источники:

ngeo.fxyz.ru

Практическая работа

«Определение натуральной величины плоской фигуры способом замены плоскостей»

Цель: применение знаний о способах определения натуральной (действительной) величины плоских фигур, развитие пространственного воображения и логического мышления.

Методические указания:

Литература: Миронова Р.С., Миронов Б.Г. «Инженерная графика»

Задание:определитьдействительную величину треугольника (варианты 1-6, табл 9, рис. а), четырёхугольника (варианты 7-12, табл 9,  рис. б), пятиугольника (варианты 13-18, табл 9, рис.в) способом перемены плоскостей проекций.

Алгоритм работы:

- Внимательно изучите задание.

- Ознакомьтесь с рекомендуемыми информационными источниками.

- Ориентируясь на координаты и размеры в своём варианте и пример выполнения, нанесите условие задачи на формат А3 .

- Выполните все построения,  но тонкими линиями.

- Проверьте правильность выполнения работы.

- Обведите  полученные изображения.

- Информацию о координатах, углах и размерах изображения своего варианта показать в виде таблицы.

Теоретическая поддержка:Перед тем, как приступить к выполнению задания, следует внимательно изучить соответствующие разделы в учебнике. Построение надо выполнять в следующем порядке:

- По заданным координатам построить проекции плоских фигур. При этом горизонтальная проекция будет выглядеть как отрезок. Поскольку заданная фигура расположена перпендикулярно к горизонтальной плоскости проекций.

- Перенеситенеотображённые точки (вершины плоской фигуры) на горизонтальную проекцию-отрезок.

- На небольшом расстоянии (8-10мм) от горизонтальной проекции в виде отрезка проведите прямую – след  вспомогательной плоскости проекций параллельно той самой проекции в виде отрезка.

- Затем перпендикулярно этой вспомогательной прямой проведите линии, на которых следует отложить расстояния те же, что и от вершин плоской фигуры. За начало отсчёта следует взять  точки пересечения перпендикуляров со вспомогательной прямой.

- Полученные точки на перпендикулярах соединить между собой для получения действительного вида плоской фигуры.

- Данные о координатах всех точек занести в справочную таблицу в правом верхнем углу чертежа.

Информационные  источники:

Studopedia.ru

Практическая работа

«Определение натуральной величины  плоской фигуры способом вращения»

Цель: применение знаний о способах определения натуральной (действительной) величины плоских фигур, развитие пространственного воображения и логического мышления.

Методические указания:

Литература: Миронова Р.С., Миронов Б.Г. «Инженерная графика»

Задание:определить натуральную величину (действительный вид) плоской фигуры способом вращения (совмещения).

Алгоритм работы:

- Внимательно изучите задание.

- Ознакомьтесь с рекомендуемыми информационными источниками.

- Ориентируясь на координаты и размеры в своём варианте и пример выполнения, нанесите условие задачи на формат А3 .

- Выполните все построения,  но тонкими линиями.

- Проверьте правильность выполнения работы.

- Обведите  полученные изображения.

- Информацию о координатах, углах и размерах изображения своего варианта показать в виде таблицы.

Теоретическая поддержка:Перед тем, как приступить к выполнению задания, следует внимательно изучить соответствующие разделы в учебнике. Построение надо выполнять в следующем порядке:

- По заданным координатам построить проекции плоских фигур, причём горизонтальная проекция будет выглядеть как отрезок.

- Продлить отрезок на горизонтальной плоскости до пересечения его с осью х.

- Из полученной точки провести перпендикулярно вверх прямую – она будет являться осью вращения.

- На отрезок спроецировать вершины плоской фигуры.

- Из полученных точек с помощью циркуля провести дуги до пересечения с осью х, взяв за центр вращения точку пересечения продлённого отрезка с осью х.

- Из точек на оси х провести перпендикуляры вверх.

- Из вершин фронтальной проекции плоской фигуры провести линии построения, параллельные оси х. Точки их пересечения с перпендикулярами будут являться вершинами действительного вида плоской фигуры.

Информационные  источники:

Studopedia.ru

Практическая работа

«Проецирование геометрических тел (призмы, пирамиды, цилиндра, конуса, шара и тора) на три плоскости проекций с подробным анализом проекций элементов геометрических тел (вершин, ребер, граней, осей и образующих). Построение проекций точек, принадлежащих поверхностям. Особые линии на поверхностях вращения: параллели, меридианы, экватор»

Цель: приобретение знаний о принципах проецирования геометрических тел на три плоскости проекций, понятие об особых линиях на поверхностях вращения, навыков построения проекций точек, принадлежащих поверхностям.

Задание:   Составить конспект «Проецирование геометрических тел».  Вычертить  геометрические тела в 3 проекциях в рабочей тетради. Построить проекции заданных точек на поверхностях тел.

Алгоритм работы:

- Ознакомьтесь с рекомендуемыми информационными источниками.

- Выпишите из текстов рекомендуемых источников основные тезисы по изучаемой теме.

- В рабочей тетради вычертите геометрические тела в 3 проекциях.

- Постройте проекции заданных преподавателем точек на поверхностях тел.

Теоретическая поддержка.

Задание №1

Задание 2

Задание 3

Задание 4

Информационные  источники:

Studopedia.ru

Практическая работа

«Построение комплексных  чертежей геометрических тел с нахождением проекций точек и линий, принадлежащих поверхностям конкретных геометрических тел»

Цель: применение знаний  и навыков построения комплексных чертежей, знаний проекций простых геометрических тел, способов нахождения проекций точек и линий, принадлежащих их поверхностям, развитие пространственного воображения и логического мышления.

Методические указания:

Литература:  Сорокин Н.П., гл.4.2-4.4.

Задание:Построить комплексный  чертёжпростыхгеометрических тел с нахождением проекций точек и линий, принадлежащих поверхностям конкретных геометрических тел.

Алгоритм работы:

- Внимательно изучите задание.

- Ознакомьтесь с рекомендуемыми информационными источниками.

- Ориентируясь на координаты и размеры в своём варианте и пример выполнения, нанесите условие задачи на формат А3 .

- Выполните все построения,  но тонкими линиями.

- Проверьте правильность выполнения работы.

- Обведите  полученные изображения.

Теоретическая поддержка:Перед тем, как приступить к выполнению задания, следует внимательно изучить соответствующие разделы в учебнике. Работу над чертежом надо выполнять в следующем порядке:

- Проанализировать задание: определить, из каких геометрических тел состоит заданная группа.

- Перечертить фронтальную и горизонтальную проекции по заданным размерам.

- Построить профильную проекцию группы геометрических тел. При выполнении этого этапа работы  следует обратить внимание на следующие аспекты:

- профильная проекция располагается на одном уровне с фронтальной;

- горизонтальная проекция находится точно под фронтальной;

-расстояния между фронтальной и горизонтальной, как и между фронтальной и профильной  проекциями должны быть одинаковыми (примерно 20-30 мм);

- для упрощения построения профильной проекции рекомендуется в нижней правой четверти чертежа провести вспомогательную прямую под углом 45 из точки пересечения осей Y и Y1, перенести на неё горизонтальными прямыми характерные точки каждого геометрического тела, затем вертикальными прямыми отобразить их на основании профильной проекции;

-высота каждого геометрического тела на профильной проекции определяется их высотой на фронтальной проекции ( проводятся горизонтальные прямые от фронтальной к профильной проекции);

-невидимые линии геометрических тел должны быть показаны штриховыми линиями.

4. Удалить вспомогательные линии построения, нанести размеры, выполнить обводку.

Информационные  источники:

Engineer.ks8.ru

Практическая работа

«Изучение видов аксонометрических проекций. Показатели искажения»

Цель: приобретение знаний о видах аксонометрических проекций и показателях искажения размеров по осям.

Задание:   Составить конспект «Аксонометрические проекции».  Вычертить   заданные виды аксонометрических проекций в рабочей тетради.

Алгоритм работы:

- Ознакомьтесь с рекомендуемыми информационными источниками.

- Выпишите из текстов рекомендуемых источников основные тезисы по изучаемой теме. Опишите преимущества и недостатки основных видов аксонометрических проеций.

- В рабочей тетради вычертите рекомендованные преподавателем аксонометрические проекции.

Теоретическая поддержка.

Задание №1: Вычертите в рабочей тетради  оси прямоугольной диметрии, фронтальной изометрии, фронтальной диметрии и горизонтальной изометрии.

Практическая работа

«Изображение плоских фигур  в различных видах аксонометрических проекций и окружности в прямоугольной изометрической  проекции»

Цель: применение знаний  и навыков построения различных видов аксонометрических проекций плоских фигур и окружности,  развития пространственного воображения и логического мышления.

Методические указания:

Литература: Сорокин Н.П., гл.

Задание:Построить изображение плоских фигур  в различных видах аксонометрических проекций и окружности в прямоугольной изометрической  проекции.

Алгоритм работы:

- Внимательно изучите задание.

- Ознакомьтесь с рекомендуемыми информационными источниками.

- Ориентируясь на размеры плоских фигур  в своём варианте и пример выполнения, нанесите условие задачи на формат А3 .

- Выполните все построения,  но тонкими линиями.

- Проверьте правильность выполнения работы.

- Обведите  полученные изображения.

Теоретическая поддержка:Перед тем, как приступить к выполнению задания, следует внимательно изучить соответствующие разделы в учебнике. Работу над чертежом надо выполнять в следующем порядке:

- Проанализировать задание: определить,  как элементы фигур соотносятся между собой и осями х,y,z  на плоскостях проекций.

- Вычертить оси в 2 видах аксонометрических проекций: косоугольной диметрической и прямоугольной изометрической. При построении изображения проекционногоугла  вдиметрии   оси х и zперпендикулярны друг другу, ось у расположена под углом 45º к ним. В изометрии все оси расположены под углом 120º.

- На всех плоскостях вычертить изображения плоских фигур. В диметрии на фронтальной плоскости фигура изображается без искажения. А в двух других – с искажением по оси у, а именно: все размеры по оси у уменьшаются в 2 раза. В изометрии все размеры по осям откладываются в натуральную величину.

- Удалить вспомогательные линии построения, нанести размеры, выполнить обводку.

Информационные  источники:

Studopedia.ru

Практическая работа

«Изображение геометрических тел в различных видах аксонометрических проекций»

Цель: применение знаний  и навыков построения различных видов аксонометрических проекций геометрических тел,  развития пространственного воображения и логического мышления.

Методические указания:

Литература: ГОСТ2.304-68*, Сорокин, гл.2.4

Задание:Построить изображение геометрических тел в различных видах аксонометрических проекций.

Алгоритм работы:

- Внимательно изучите задание.

- Ознакомьтесь с рекомендуемыми информационными источниками.

- Ориентируясь на размеры ортогональных проекций геометрических тел в своём варианте и пример выполнения, вычертите изометрическую проекцию группы геометрических тел.Выполните все построения тонкими линиями.

- Проверьте правильность выполнения работы.

- Обведите  полученные изображения.

Теоретическая поддержка:Перед тем, как приступить к выполнению задания, следует внимательно изучить соответствующие разделы в учебнике. Работу над чертежом надо выполнять в следующем порядке:

- Проанализировать задание: определить,  как элементы геометрических тел, в первую очередь их основание, соотносятся между собой и осями х,y,z  на плоскостях проекций.

- Вычертить оси в прямоугольной изометрической проекции. При построении изображения проекционного угла  в изометрии все оси расположены под углом 120º.

- Построение изометрии каждого геометрического тела надо начинать с вычерчивания изометрии его основания, учитывая, что, во-первых, размеры по осям не искажаются, во-вторых, параллельность сторон фигур оснований и осей сохраняется и в изометрии.

- Построение оснований тел вращения, имеющих форму круга, ведётся в следующем порядке:

- пересечением центровых линий, параллельных заданным осям обозначаем центр;

-  на этих центровых линиях из центра откладываем отрезки, равные радиусу исходной окружности;

- через полученные точки на центровых линиях параллельно им проводим прямые, которые при пересечении образуют ромб;

-строим большую диагональ полученного ромба;

-требуемый овал будет состоять из дуг двух разных радиусов: большого и малого;

- большой радиус проводим из тупого угла ромба до точки пересечения центровой линии со стороной ромба и чертим им дугу под тупыми углами;

-малый радиус – это отрезок большого радиуса, отсечённый от него большой диагональю; с его помощью вычерчиваем малые дуги напротив острых углов ромба.

- Закончив построение оснований геометрических тел, строим                    изображения их вертикальных граней. Для этого из вершин фигур основания или из их центров чертим вертикальные отрезки, равные высоте заданных геометрических тел.

- Удаляем вспомогательные линии построения, обводим чертёж, показывая видимые линии сплошной основной толстой, а невидимые – штриховой линиями.

Информационные  источники:

Studopedia.ru

Практическая работа

«Изображение окружности в прямоугольной изометрической проекции»

Цель: приобретение навыков  изображения окружности в прямоугольной изометрической проекции.

Задание:   Вычертить  прямоугольную изометрическую проекцию окружности.

Алгоритм работы:

- Ознакомьтесь с рекомендуемыми информационными источниками.

- В рабочей тетради вычертите заданную аксонометрию окружности.

Теоретическая поддержка.

Задание №1: В рабочей тетради выполните построения

Практическая работа

«Изучение понятия о сечении. Пересечение тел проецирующими плоскостями. Построение натуральной величины фигуры сечения»

Цель: приобретение знаний о принципах  получения сечения, о проецирующих плоскостях в сечениях, последовательности получения натуральной величины сечения.

Задание:   Составить конспект «Сечения. Принцип получения».

Алгоритм работы:

- Ознакомьтесь с рекомендуемыми информационными источниками.

- Выпишите из текстов рекомендуемых источников основные тезисы по изучаемой теме.

Теоретическая поддержка.

Задание №1. Описаниепроцесса получения сечения должно содержать следующие пункты:

- Какое  геометрическое тело называется усечённым?

- От чего зависит форма сечения?

- Чем отличаются формы сечения плоскогранных тел от тел вращения?

- Каковы принципы получения натуральной величины фигуры сечения?

Информационные  источники:

Windov.edu.ru

Практическая работа

«Построение необходимых сечений модели»

Цель: приобретение знаний о принципах выбора необходимых сечений модели, изучение последовательности их построения, применение  условных обозначений сечений на чертежах.

Задание:   Составить конспект «Построение необходимых сечений».

Алгоритм работы:

- Ознакомьтесь с рекомендуемыми информационными источниками.

- Выпишите из текстов рекомендуемых источников основные тезисы по изучаемой теме.

- В рабочей тетради вычертите от руки примеры сечений и их обозначений..

Теоретическая поддержка.

Задание №1: Описание процесса  определения и получения необходимых сечений модели должно содержать следующие пункты:

- Какие сечения являются необходимыми?

- Какие бывают виды сечений?

- Какие существуют области  применения сечений на чертежах?

- Как обозначаются все виды сечений?

Информационные  источники:

Windov.edu.ru

Практическая работа

«Построение развёрток поверхностей усечённых тел: призмы, цилиндра, пирамиды и конуса. Изображение усечённых геометрических тел в аксонометрических прямоугольных проекциях»

Цель: приобретение знаний о принципах построения развёрток усечённых  геометрических тел, закономерностях  их изображения в аксонометрии.

Задание:   Составить конспект «Построение развёрток усечённых геометрических тел».  Вычертить  их развёртки и аксонометрические проекции.

Алгоритм работы:

- Ознакомьтесь с рекомендуемыми информационными источниками.

- Выпишите из текстов рекомендуемых источников основные тезисы по изучаемой теме.

- В рабочей тетради вычертите  развёртки геометрических тел.

- Постройте  аксонометрические проекции заданных преподавателем усечённых тел.

Теоретическая поддержка.

Задание №1: В рабочей тетради  вычертите развёртки усечённых призмы, пирамиды, цилиндра и конуса.

Задание №2: В рабочей тетради постройте аксонометрии тех же тел.

Информационные  источники:

Windov.edu.ru

Практическая работа

«Выполнение простых и сложных разрезов моделей. Обозначения»

Цель: приобретение знаний о принципах  и последовательности выполнения простых и сложных разрезов, правилах их изображения и обозначения.

Задание:   Составить конспект «Простые и сложные разрезы».

Алгоритм работы:

- Ознакомьтесь с рекомендуемыми информационными источниками.

- Выпишите из текстов рекомендуемых источников основные тезисы по изучаемой теме.

- В рабочей тетради вычертите примеры простых и сложных разрезов.

Теоретическая поддержка.

Задание №1: В конспекте должны быть отражены следующие вопросы:

- Что называется разрезом?

- В чём состоит принципиальное различие между разрезом и сечением?

- Чем сложный разрез отличается от простого?

- Каковы правила их изображения?

- В чем принципиальная разница между сечением и разрезом?

- Как обозначаются разрезы на чертеже?

Задание №2: В рабочей тетради вычертите примеры простых и сложных разрезов и обозначьте их.

Информационные  источники:

Windov.edu.ru

Практическая работа

«Построение комплексных чертежей усечённых многоугольников, Нахождение натуральной величины фигуры сечения.Развёртка поверхности тел. Изображение усечённых многоугольников в аксонометрических проекциях»

Цель: применение знаний  и навыков построениякомплексных чертежей усечённых многоугольников, нахождения натуральной величины фигуры сечения, построенияразвёрток поверхности тел, изображение усечённых многоугольников в аксонометрических проекциях,  развития пространственного воображения и логического мышления.

Методические указания:

Литература: Сорокин Н.П., гл.4.5

Задание:Построить комплексный чертеж усечённого многоугольника, найти  натуральную величину фигуры сечения, развёртку поверхности тела, изобразить усечённый многоугольник в аксонометрической проекции.

Алгоритм работы:

- Внимательно изучите задание.

- Ознакомьтесь с рекомендуемыми информационными источниками.

- Ориентируясь на данные из таблицы по своему варианту и пример выполнения, нанесите условие задачи на формат А3 .

- Выполните все построения,  но тонкими линиями.

- Проверьте правильность выполнения работы.

- Обведите  полученные изображения.

Теоретическая поддержка:Перед тем, как приступить к выполнению задания, следует внимательно изучить соответствующие разделы в учебнике. Работу над чертежом надо выполнять в следующем порядке:

- Проанализировать задание: определить,  как элементы многогранника соотносятся между собой и с осями х,y,z  на плоскостях проекций.

- Постройте действительный вид сечения способом замены плоскостей.

- Вычертите аксонометрическую проекцию многогранника. Фигуру сечения покажите, используя размеры ортогональных проекций, так как они в изометрии не искажаются. Видимые линии показать основной сплошной толстой, невидимые – штриховой.

- Построить развёртку усечённого многогранника. Развёртку изображают сплошными основными линиями. Нанести линии сгиба штрих-пунктирными линиями.

- Удалить вспомогательные линии построения, нанести размеры, выполнить обводку.

Информационные  источники:

Windov.edu.ru

Практическая работа

«Построение необходимых сечений модели»

Цель: приобретение знаний о принципах выбора необходимых сечений модели, изучение последовательности их построения, применение  условных обозначений сечений на чертежах.

Задание:   Составить конспект «Построение необходимых сечений».

Алгоритм работы:

- Ознакомьтесь с рекомендуемыми информационными источниками.

- Выпишите из текстов рекомендуемых источников основные тезисы по изучаемой теме.

- В рабочей тетради вычертите от руки примеры сечений и их обозначений..

Теоретическая поддержка.

Задание №1: Описание процесса  определения и получения необходимых сечений модели должно содержать следующие пункты:

- Какие сечения являются необходимыми?

- Какие бывают виды сечений?

- Какие существуют области  применения сечений на чертежах?

- Как обозначаются все виды сечений?

Информационные  источники:

Windov.edu.ru

Практическая работа

«Построение комплексных чертежей усечённых тел вращения, нахождение натуральной величины фигуры сеченияРазвёртка поверхности тел. Изображение усечённых тел вращения в аксонометрических проекциях»

Цель: применение знаний  и навыков построениякомплексных чертежей усечённых тел вращения, нахождения натуральной величины фигуры сечения, построенияразвёрток поверхности тел, изображение усечённых тел вращения в аксонометрических проекциях,  развития пространственного воображения и логического мышления.

Методические указания:

Литература: Сорокин, гл.4.6

Задание: Построить комплексный чертеж усечённого тела вращения, найти  натуральную величину фигуры сечения, развёртку поверхности тела, изобразить усечённое тело вращения в аксонометрической проекции.

Алгоритм работы:

- Внимательно изучите задание.

- Ознакомьтесь с рекомендуемыми информационными источниками.

- Ориентируясь на данные из таблицы  по своему варианту и пример выполнения, нанесите условие задачи на формат А3 .

- Выполните все построения,  но тонкими линиями.

- Проверьте правильность выполнения работы.

- Обведите  полученные изображения.

Теоретическая поддержка:Перед тем, как приступить к выполнению задания, следует внимательно изучить соответствующие разделы в учебнике. Работу над чертежом надо выполнять в следующем порядке:

- Проанализировать задание: определить,  как элементы многогранника соотносятся между собой и с осями х,y,z  на плоскостях проекций.

- Постройте действительный вид сечения способом замены плоскостей.

- Вычертите аксонометрическую проекцию тела вращения. Фигуру сечения покажите, используя размеры ортогональных проекций, так как они в изометрии не искажаются. Полученный овал прорисовать вручную. Видимые линии показать основной сплошной толстой, невидимые – штриховой.

- Построить развёртку усечённого тела вращения. Развёртку изображают сплошными основными линиями.

- Удалить вспомогательные линии построения, нанести размеры, выполнить обводку.

Информационные  источники:

Windov.edu.ru

Практическая работа

«Построение линий пересечения поверхностей тел при помощи вспомогательных секущих плоскостей. Взаимное пересечение поверхностей тел вращения, имеющих общую ось. Случаи пересечения цилиндра с цилиндром, цилиндра с конусом и призмы с телом вращения»

Цель: приобретение знаний о принципах применения вспомогательных секущих плоскостей, развитие пространственного воображения и логики.

Задание:   Составить конспект «Построение линий пересечения поверхностей тел при помощи вспомогательных секущих плоскостей. Взаимное пересечение поверхностей тел вращения, имеющих общую ось. Случаи пересечения цилиндра с цилиндром, цилиндра с конусом и призмы с телом вращения».

Алгоритм работы:

- Ознакомьтесь с рекомендуемыми информационными источниками.

- Выпишите из текстов рекомендуемых источников основные тезисы по изучаемой теме.

- В рабочей тетради вычертите от руки примеры пересечений различных геометрических тел

Теоретическая поддержка.

Задание №1: Описание процесса  построения линий пересечения различных геометрических тел должно содержать следующие пункты:

- В чем состоит способ вспомогательных плоскостей?

- Что такое соосные тела?

- Какие существуют дополнительные способы построения?

Информационные  источники:

Windov.edu.ru

Практическая работа

«Различные случаи пересечения поверхностей. Построение точек пересечения прямой линии с поверхностью геометрических тел»

Цель: применение знаний  и навыков построениякомплексных чертежей геометрических тел, нахождения натуральной величины фигуры сечения, построения точек пересечения прямой линии с поверхностью геометрических тел,  развития пространственного воображения и логического мышления.

Методические указания:

Литература: Сорокин Н.П., гл.4.8

Задание: Построить комплексныечертежигеометрических тел, найти  точки пересечения прямых с поверхностью геометрических тел.

Алгоритм работы:

- Внимательно изучите задание.

- Ознакомьтесь с рекомендуемыми информационными источниками.

- Ориентируясь на пример выполнения, нанесите условие задачи на формат А3 .

- Выполните все построения,  но тонкими линиями.

- Проверьте правильность выполнения работы.

- Обведите  полученные изображения.

Теоретическая поддержка:Перед тем, как приступить к выполнению задания, следует внимательно изучить соответствующие разделы в учебнике. Работу над чертежом надо выполнять в следующем порядке:

- Проанализировать задание: определить,  как элементы геометрических тел соотносятся между собой и с осями х,y,z  на плоскостях проекций, а так же в аксонометрии.

- Постройте комплексный чертёж  и аксонометрию каждого геометрического тела (шестигранной призмы, трёхгранной пирамиды, цилиндра, конуса).

- Постройте по заданию преподавателя точки пересечения прямой с геометрическим телом на проекциях и на аксонометрических проекциях. Для этого от заданных точек проведите проекционные связи   ко всем проекциям. Ход построения смотрите на примере выполнения.

- Удалить вспомогательные линии построения, нанести размеры, выполнить обводку.

Информационные  источники:

Myshared.ru>slide/749116/

Практическая работа

«Построение комплексного чертежа и аксонометрической проекции многогранника и тела вращенияспомощьюспособа секущих плоскостей»

Цель: применение знаний  и навыков построениякомплексных чертежей и аксонометрических проекций пересекающихся многогранников, построения точек пересечения их поверхностей с помощью секущих плоскостей,  развития пространственного воображения и логического мышления.

Методические указания:

Литература: СорокинН.П. , гл.4.9

Задание: Построить комплексный чертеж и аксонометрическую проекцию пересекающихся многогранников с помощьюспособа секущих плоскостей.

Алгоритм работы:

- Внимательно изучите задание.

- Ознакомьтесь с рекомендуемыми информационными источниками.

- Ориентируясь на пример выполнения, нанесите условие задачи на формат А3 .

- Выполните все построения,  но тонкими линиями.

- Проверьте правильность выполнения работы.

- Обведите  полученные изображения.

Теоретическая поддержка:Перед тем, как приступить к выполнению задания, следует внимательно изучить соответствующие разделы в учебнике.  Способ секущих плоскостей заключается в применении плоскостей-посредников, которые  проводят параллельно образующим и помогают получить дополнительные контрольные точки для определения линии пересечения плоскостей. Пример выполнения  задания приведён ниже. Работу над чертежом надо выполнять в следующем порядке:

- Проанализировать задание: определить,  какие геометрические тела задействованы в задании, как они расположены относительно друг друга.

- Построить комплексный чертёж  и аксонометрию пересекающихся геометрических тел – цилиндра и призмы используя способ секущих плоскостей в следующем порядке:

- проведите 3 вспомогательные секущие плоскости перпендикулярно фронтальной плоскости проекций (они отобразятся в виде прямых Рv, Qv, Rv) таким образом, чтобы они пересекли оба тела, и на фронтальной  проекции получились вспомогательные точки;

- спроецируйте полученные точки на горизонтальную проекцию, причём надо иметь ввиду, что там они отобразятся в удвоенном количестве;

- на профильной проекции контрольные точки получаются при пересечении проекционных связей;

- прочертите от руки кривую линии пересечения призмы и цилиндра.

- Удалить вспомогательные линии построения, пронумеруйте точки, выполнить обводку.

Информационные  источники:

Studopedia/ru

Практическая работа

«Построение комплексного чертежа и аксонометрической проекции многогранника и тела вращения с помощью способа сфер»

Цель: применение знаний  и навыков построениякомплексных чертежей и аксонометрических проекций пересекающихся многогранников, построения точек пересечения их поверхностей с помощью способа сфер,  развития пространственного воображения и логического мышления.

Методические указания:

Литература: Сорокин Н.П., гл.4.10

Задание: Построить комплексный чертеж и аксонометрическую проекцию пересекающихся многогранников с помощьюспособаконцентрическихсфер.

Алгоритм работы:

- Внимательно изучите задание.

- Ознакомьтесь с рекомендуемыми информационными источниками.

- Ориентируясь на пример выполнения, нанесите условие задачи на формат А3 .

- Выполните все построения,  но тонкими линиями.

- Проверьте правильность выполнения работы.

- Обведите  полученные изображения.

Теоретическая поддержка:Перед тем, как приступить к выполнению задания, следует внимательно изучить соответствующие разделы в учебнике.  Способ концентрических сфер заключается в применениивспомогательныхсфер с центром в точке пересечения осей цилиндра и призмы, которые  касаютсяодной из заданных поверхностей и пересекающая другую. Они помогают получить дополнительные контрольные точки для определения линии пересечения плоскостей. Пример выполнения  задания приведён ниже. Работу над чертежом надо выполнять в следующем порядке:

- Проанализировать задание: определить,  какие геометрические тела задействованы в задании, как они расположены относительно друг друга.

- Построить комплексный чертёж  и аксонометрию пересекающихся геометрических тел – цилиндра и призмы -  используя способ концентрических сфер в следующем порядке:

- определяем фронтальные проекции 12 и 22 высшей и низшей точек линии пересечения (на пересечении очерков поверхности) и их горизонтальных проекций 11 и 21.

- Находим проекции остальных точек посредством вспомогательных сфер с центром в точке пересечения осей цилиндра и призмы. Наименьшей сферой, которую надо применять, является сфера, касающаяся одной из заданных поверхностей и пересекающая другую.

- Проецируем точки пересечения на горизонтальную проекцию  и получаем две крайние точки линии пересечения.

- Таким же образом строим необходимое количество контрольных точек для построения достаточно корректной линии пересечения.

- соединяем от руки все видимые точки сплошной основной линией, а невидимую часть – штриховой.

- Удалить вспомогательные  линии построения, пронумеруйте точки, выполнить обводку.

Информационные  источники:

Studopedia/ru

Практическая работа

«Выполнение технического рисунка группы геометрических тел»

Цель: применение знаний  и навыков технического рисования, развития пространственного воображения и логического мышления.

Методические указания:

Литература: Томилова  С.В. гл. 4, стр.167-172

Задание: выполнить технический рисунок группы геометрических тел.

Алгоритм работы:

- Проанализировать форму предмета и взаимосвязь между отдельными её элементами.

- Найти выгодную точку зрения, с которой форма и объёмность предмета будут выявлены наилучшим образом.

- Определить положение предмета относительно линии горизонта, величину перспективных сокращений и примерное местоположение в перспективе точек схода прямых.

- Определить композицию рисунка и его размещение на листе.

- Выявить основные пропорции модели и соотношение её частей.

Теоретическая поддержка:

Перед тем, как приступить к выполнению задания, следует внимательно изучить соответствующие разделы в учебнике.  Пример выполнения  задания приведён ниже. Учитывают характер распределения светотени на поверхности модели.Начинают рисунок тонкими едва заметными линиями. Прежде чем провести линию, надо ясно представить себе, как она должна пройти, проследить взглядом её путь, а затем провести широким движением на всю длину. Если первая линия нарисована неверно, проводят другую, не вытирая первой. Злоупотреблять резинкой не следует. Когда рисунок в общих чертах построен, выделяют основные линии, определяющие Форму предмета. При передаче светотени эти линии закрепятся, но вместе с тем они постепенно исчезнут и заменятся тоновым разграничением света и тени.

Для передачи формы предмета и светотени пользуются штрихами. В отличии от линии, которая передаёт границы и форму предмета, штрих выявляет форму поверхности. Штрихи наносят не остриём карандаша, а несколько под углом. Штрихи, расположенные на близком расстоянии друг от друга, создают впечатление однородной поверхности.

Своим направлением штрих должен передавать и характеризовать форму предмета и его поверхности. Если нужно выполнить тень на изображении плоскости, например грани тела, штрихи наносят в виде параллельных прямых линий. Если же изображают кривую поверхность, то штрихи, следуя за формой, также наносят кривыми линиями, расположенными одна рядом с другой. Плотность и направление штриха принимают такими, чтобы вернее передать форму предмета, его материал и фактуру.

Прежде чем приступить к рисованию нескольких геометрических тел, из них составляют композиционно выразительную группу так , чтобы между предметами было согласование. Обязательно учитывают освещённость всей группы предметов. Необходимо, чтобы светотень выявляла не только форму предметов, но  и пространственность композиции. При этом можно использовать падающие тени от одного на другой и на горизонтальное основание группы.

При выполнении рисунка нельзя рисовать предметы, составляющие группу, по очереди, один за другим. Начинать следует с целого, рисуя сразу всю группу, при этом надо идти от общего к частному, не отвлекаясь на детали и подробности.

Этапы рисования группы геометрических тел.

1 этап – нанесение обобщённой формы предметов. Общие формы тел наносят лёгкими линиями, засечками; дают общие габариты, придают некоторую степень перспективного ракурса вспомогательными прямыми.

2 этап – перспективное построение объёмных форм предметов и уточнение их пропорций. Это наиболее ответственный и длительный этап рисования, во время которого окончательно уточняют основные пропорции, ранее только намеченные.

3 этап – нанесение светотени, проработка деталей и обобщение рисунка. На основе уже выполненных построений наносят светотень, придавая геометрическим телам выразительность объёмных форм. Наносят падающие тени. Прорабатывают передний план и детали: передают неровности поверхности и её фактуру. При этом усиливают контраст света и тени на переднем плане и ослабляют его на дальнем, что способствует передаче на рисунке пространственности.

Наносят фон, выделяя тем самым освещённую часть поверхности предметов. При передаче светотени штриховкой рисунок постепенно прорабатывают по всей его площади и всё время следят за правильностью тоновых соотношений.

Внимание! Штриховку не растирать!

Информационные  источники:

VictoriaStar.ru

Практическая работа

«Выполнение технического рисунка модели»

Цель: применение знаний  и навыков технического рисования, развития пространственного воображения и логического мышления.

Методические указания:

Литература: Томилова С.В. гл.4, стр. 167-172.

Задание: выполнить технический рисунок модели.

Алгоритм работы:

- Проанализировать форму модели и взаимосвязь между отдельными её элементами.

- Найти выгодную точку зрения, с которой форма и объёмность модели будут выявлены наилучшим образом.

- Определить положение предмета относительно линии горизонта, величину перспективных сокращений и примерное местоположение в перспективе точек схода прямых.

- Определить композицию рисунка и его размещение на листе.

- Выявить основные пропорции модели и соотношение её частей.

Теоретическая поддержка: процесс рисования модели мало чем отличается от рисования группы геометрических тел. Надо мысленно расчленить модель на простые геометрические тела и расположить их в требуемой закономерности.

Информационные  источники:

VictoriaStar.ru

Библиографический список:

Основные источники:

- Миронова Р.С. ,Миронов Б.Г. Инженерная графика– М.: Высшая школа, 2012 г.

- Боголюбов С.К. Инженерная графика  М  , Высшая школа,  2013 г.

- Сорокин Н.П. Ольшевский Е.Д. и др. Инженерная графика. СПб.: Издательство «Лань», 2011

- Бриллинг Н.С. Черчение – М.: Стройиздат, 2011 г.

- Короев Ю.И.    Черчение для строителей. –М.: Высшая школа, 2011 г.

- О.В.Георгиевский. Строительные чертежи.- М.: Архитектура-С,2012.

- А.М. Бродский, Э.М. Файззулин, В.А. Халдинов. Инженерная графика,-М.: Академия, 2010.

- Томилова С.В. Инженерная графика. Строительство. – М.: Издательский центр «Академия», 2012.

Дополнительные источники:

- Миронов Б.Г., Миронова Р.С. Сборник заданий по инженерной графике – М.Высшая школа: 2012 г.

- Чекмарев, А. А. Инженерная графика. - М. : Высшая школа, 2008

- .

- Чекмарёв А.А. Начертательная геометрия и черчение – М.Высшее образование,2008 г.

- Ганенко А.П. Лапсарь М.И. Оформление текстовых и графических материалов (требования ЕСКД). 2013г.