ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«БЕЛГОРОДСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ОБУЧАЮЩИМСЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ОП.03 Электротехника и электроника

специальность:

15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования»

г. Белгород, 2019г

| Одобрено предметно-цикловой комиссией дисциплин профессионального цикла специальностей 08.02.03,08.02.09,15.02.13 | Разработано на основе рабочей программы ОП.03 Электротехника и электроника 15.02.13 «Техническое обслуживание и ремонт систем вентиляции и кондиционирования» |
| --- | --- |
| Протокол № от «__» __________ 2019 г. Председатель предметно- цикловой комиссии ________________Тарасенко Н.В. | Заместитель директора ______________Петрова Н.В. |

Составитель: Ногина А.В., преподаватель    ОГАПОУ «БСК»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Главная цель практических занятий (ПЗ)  – формирование у обучающихся умений, связанных с  основой деятельности будущего рабочего

Деятельность в условиях современного производства требует от квалифицированного рабочего применения самого широкого спектра человеческих способностей, развития неповторимых индивидуальных физических и интеллектуальных качеств, которые формируются в процессе непрерывной практической работы. Навыки, необходимые для будущей профессии, приобретаются в процессе практических занятий. Практические задания к занятиям составлены таким образом, чтобы способствовать развитию творческих способностей обучающихся  и предназначены для формирования умений, навыков, профессиональных компетенций, необходимых для учебной работы, а также для выполнения различных трудовых заданий в учебных мастерских и  производственной деятельности.

Общая структура практических занятий включает:

– вводную часть (объявляется тема занятия, ставятся цель к

занятию, проводится обсуждение готовности обучающихся к выполнению заданий, выдается задание,  обеспечение дидактическими материалами);

– самостоятельную работу (определяются пути выполнения задания,

разбираются основные алгоритмы выполнения задания на конкретном примере, выполняется задание, в конце работы делаются выводы.);

– заключительную часть (анализируются результаты работы по предложенным критериям, выявляются ошибки при выполнении задания и определяются причины их возникновения, проводится рефлексия собственной деятельности).

ПР защищается, в конце ее выполнения.

При проведении практических занятий используются следующие виды

деятельности обучающихся, формирующие общие и профессиональные компетенции:

– индивидуальная работа по выполнению заданий;

– работа в паре по взаимообучению и взаимопроверке при решении заданий;

– коллективное обсуждение проблем и решение заданий под руководством преподавателя.

Критерии оценки результата

| Оценки | Критерии оценок |
| --- | --- |
| «5» | - обучающийся подбирает необходимые для выполнения предлагаемых работ источники знаний (литература, материалы, инструменты), показывает необходимые для проведения практической работы теоретические знании . Правильно оформлена практическая часть работы -аккуратно выполнен эскиз, соблюдена технологическая последовательность выполнения данного вида работ, правильно подобраны инструменты, инвентарь, приспособления; конкретна описана техника безопасности при выполнении данного вида работ. Работа оформлена аккуратно. |
| «4» | - практическая работа выполняется обучающимся в полном объёме и самостоятельно. Обучающийся использует указанные преподавателем источники информации. Могут быть неточности и небрежность в оформлении работы. Работа показывает знания обучающимися основного теоретического материала, но имеются незначительные ошибки при оформлении практической части роботы. |
| «3» | - обучающийся выполняет и оформляет практическую работу полностью с помощью преподавателя или хорошо подготовленных и уже выполнивших на «отлично» данную работу других обучающихся |
| «2» | - практическая работа не выполнена полностью за отведенное время по неуважительной причине. |

| ПЕРЕЧЕНЬ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование тем учебной дисциплины | Темы практических работ | Количество часов |
| 1. | Тема 1.1 Электрические цепи постоянного тока | Практическая работа № 1 «Исследование последовательного или параллельного соединения резисторов. Проверка Ома и Кирхгофа». | 2 |
| 2 | Тема 1.1 Электрические цепи постоянного тока | Практическая работа № 2 «Расчет электрических цепей постоянного тока.» | 2 |
| 3 | Тема 1.2. Однофазные цепи переменного тока | Практическая работа № 3 «Расчёт однофазных электрических цепей переменного тока.» | 2 |
| 4 | Тема 1.3. Трехфазные цепи переменного тока. | Практическая работа № 4 «Расчёт трёхфазных электрических цепей переменного тока.» | 2 |
| 5 | Тема 1.3. Трехфазные цепи переменного тока. | Практическая работа № 5 «Исследование работы трёхфазной цепи при соединении приёмников треугольником и звездой» | 2 |
| 6 | Тема 1.4. Магнитные цепи | Практическая работа № 6 «Изучение параметров магнитной цепи, методики расчета неразветвленной магнитной цепи» | 2 |
| 7 | Тема 1.4. Магнитные цепи | Практическое занятие № 7 «Определение суммарного магнитного потока цепи» | 2 |
| 8 | Тема 2.1. Элементарная база современных электронных устройств | Практическое занятие № 8. «Логические элементы. Изучение свойств основных логических элементов и схем.» | 2 |
| 9 | Тема 2.3. Электронные выпрямители | Практическое занятие № 9 «Исследование однополупериодной и мостовой схем выпрямителей и сглаживающих фильтров.» | 2 |
| 10 | Тема 2.3. Электронные выпрямители | Практическое занятие № 10. «Мостовая схема выпрямителя. Расчет схемы мостового выпрямителя по заданной мощности потребителя.» | 2 |
| 11 | Тема 2.4. Импульсные устройства | Практическое занятие №11. «Изучение работы электронных генераторов.» | 2 |
|  |  | ВСЕГО: | 22 |

Практическая работа № 1

Тема: «Исследование последовательного или параллельного соединения резисторов. Проверка законов Ома и Кирхгофа»

Цель:«рассчитать эквивалентное сопротивление цепи в рабочем режиме и при коротком замыкании одного из резисторов.Практически убедится в физической сущности закона Ома и Кирхгофа для участка цепи».

Оборудование: методические указания, учебник [1], микрокалькулятор, линейка.

Краткие теоретические сведения

Сопротивления в электрических цепях постоянного тока чаще всего могут быть соединены последовательно, параллельно или смешанно. Расчет цепи сводится к определению эквивалентного сопротивления цепи, величине тока на сопротивлениях.

Эквивалентное сопротивление цепи определяют методом «свертывания» или преобразования цепи.

При расчете необходимо использовать формулы определения эквивалентного сопротивления при различных способах соединения. Последовательным является соединение, при котором к концу одного потребителя присоединяется начало другого, к концу второго – начало третьего и т.д. и при этом образуется неразветвленная цепь. Узлы в цепи последовательного соединения отсутствуют.

Рисунок 1. Схема цепей последовательного соединения

Для последовательного соединения характерно то, что по всем потребителям проходит одинаковый ток, т.е.

(1)

Напряжения на потребителях распределяются пропорционально величине сопротивления, т.е. чем больше сопротивление потребителя, тем больше падение напряжения на нём. Общее напряжение цепи определяется суммой падений напряжений на каждом сопротивлении

(2)

Эквивалентное сопротивление цепи увеличивается с числом последовательно соединенных потребителей и определяется по формуле

(3)

Параллельным является соединение, при котором все потребители включаются между двумя точками электрической цепи, образую ветви (рисунок 2).

Рисунок 2. Схема цепи последовательного соединения

При параллельном соединении ко всем потребителям приложено одинаковое напряжение

(4)

Токи в ветвях распределяются обратно пропорционально величине сопротивления потребителей, т.е. чем больше сопротивление потребителя, тем меньше величина тока в нём. Ток в неразветвленной части цепи определяется по первому закону Кирхгофа

(5)

Эквивалентное сопротивление цепи уменьшается с числом параллельно соединенных потребителей и определяется по формуле

(6)

Для определения эквивалентного сопротивления цепи смешанного соединения используют метод «преобразования».

Ток на участке цепи прямо пропорционально напряжении на этом участке цепи и обратно пропорционально сопротивлении того же участка -это закон Ома

(7)

Порядок выполнения расчета

1 Выписать исходные данные (таблица 1) и вычертить схему цепи согласно варианту (рисунок 1 - 6).

2 Рассчитать эквивалентное сопротивление цепи, используя метод преобразования и законы последовательного и параллельного соединения.

3 Определить величину тока каждого резистора, учитывая распределение тока и напряжения при последовательном и параллельном соединениях.

4 Определить эквивалентное сопротивление цепи при коротком замыкании одного из резисторов. Для этого необходимо выяснить путь прохождения тока при замыкании и составить новую схему цепи. Методом «свертывания» рассчитать эквивалентное сопротивление цепи при коротком замыкании.

5 Сравнить величину эквивалентного сопротивления цепи в рабочем и аварийном режимах.

Исходные данные для расчета                       Таблица 1

Содержание отчета

1 Тема и цель занятия.

2 Исходные данные для расчета.

3 Схема электрической цепи смешанного соединения согласно варианту.

4 Расчет эквивалентного сопротивления цепи.

5 Расчет токов резисторов.

6 Расчет эквивалентного сопротивления цепи при коротком замыкании одного резистора.

7 Вывод по результатам расчета.

Контрольные вопросы

1 Сформулируйте первый и второй законы Кирхгофа.

2 Поясните, как влияет короткое замыкание одного из резисторов в цепи последовательного и параллельного соединения на величину общего сопротивления цепи?

Практическая работа № 2

Тема: «Расчет электрических цепей постоянного тока.»

Цель: «Рассчитать электрическую цепь постоянного тока методом свертывания»

Краткие теоретические сведения

Метод «свертывания» применяется для расчета цепей, содержащих только один источник  питания и группу сопротивлений соединенных по смешанной схеме. Метод «свертывания» позволяет определить эквивалентное сопротивление цепи, рассчитать ток и напряжение каждого участка цепи. Сущность метода: при расчете эквивалентного сопротивления – рассчитываются наиболее сложные блоки цепи и с каждым шагом расчета схема упрощается («сворачивается»); расчет участков цепи выполняется в обратном направлении; проверить расчет составлением уравнения баланса мощностей.

Различают: 1. Последовательное соединение сопротивлений: особенностью является – сила тока одинакова на каждом участке цепи.

I1 = I2 = I3 = I

U = U1 + U2 + U3

ПозаконуОма:

I*Rэкв = I*R1 + I*R2 + I*R3

Rэкв = R1 + R2 + R3

2. Параллельное соединение сопротивлений: особенностью является – напряжение одинаково на каждом участке цепи.

U1= U2 = U

I = I1 + I2

ПозаконуОма:

U/Rэкв = U/R1 + U/R2

1/Rэкв = 1/R1 + 1/R2

– два резистора    – три резистора

3. Смешанное соединение: – рассчитывается на основании формул последовательного и параллельного соединения. Расчет следует начинать с последнего соединения по отношению к источнику питания. Расчет смешанного соединения рассмотрим на примере.

Баланс мощностей рассчитывается по формуле: ∑ Ри = ∑ Рп + ∑ Р0

Ри = Е*I = U*I

Рп1 = I12*R1

Pп2 = I22*R2

Pп3 = I32*R3

Pп4 = I42*R4

и т.д.

P0 = I2*r

При расчетах индексы соответствующих параметров совпадают.

Задание:

-тема и цель практической работы;

-ответить на контрольные вопросы

Решение задач:

-дано;

-схема;

-решение;

-ответ.

Задача №1

- Рассчитайте общее сопротивление участка цепи, изображённой на рисунке, если R1 = 2,5 Ом, R2 = 6 Ом, R3 = 2 Ом, R4 = 1,5 Ом,  R5 = 3 Ом.

R1

R2

R5

R4

R3

Задача №2

- Найти ток в цепи, изображённой на рисунке, если ЭДС источников соответственно Е1 = 2,0 В и Е2 = 1,4 В, а сопротивления резисторов R1 = 1 Ом и R2 = 4 Ом.

Е1

R1                                                             R2

Е2

Контрольные вопросы:

- Режимы работы цепи: холостой ход, короткое замыкание, рабочий режим.

- Законы Ома.

- Выведите формулы для определения общего сопротивления цепи:

а).последовательно включены резисторы R1, R2, R3, R4;

б).параллельно включены резисторы R1, R2, R3.

- Особенности параллельного и последовательного соединений.

Практическая работа №3

Тема: «Расчёт однофазных электрических цепей переменного тока.»

Цель: рассчитать неразветвленную цепь переменного тока.

Оборудование: методические указания, учебник [1], микрокалькулятор, транспортир.

Краткие теоретические сведения

При последовательном соединении на всех участках цепи проходит один ток. На каждом сопротивлении величина падения напряжения зависит от величины сопротивления.

Общее напряжение цепи при последовательном соединении определяется суммой напряжений на каждом участке. Но, поскольку, между током цепи и напряжениями на сопротивлениях разный угол сдвига по фазе, то сумма может быть только векторная, например, для последовательного соединения активного, индуктивного и емкостного сопротивлений

(5.1)

Для определения численного значения напряжения цепи необходимо построить векторную диаграмму. При построении векторной диаграммы необходимо учитывать, что на активном сопротивлении ток и напряжение совпадают по фазе, на индуктивном – напряжение опережает ток на 90°, на емкостном – ток опережает напряжение на 90°.

Порядок выполнения расчета

1. Выписать исходные данные и вычертить схему цепи согласно варианту (таблица 5.1).

Таблица 5.1 – Исходные данные для расчета

Рисунок 5.1 – Схема цепи «А»

Рисунок 5.2 – Схема цепи «Б»

Рисунок 5.3 – Схема цепи «В»

2. Определить реактивные сопротивления катушек и конденсаторов при частоте f= 50 Гц

3. Определить полное сопротивление всей цепи

где

4. Определить действующее значение тока в цепи

5 Для построения векторной диаграммы рассчитать действующее значение напряжения на каждом элементе цепи

и т.д.

Выбрать масштаб и по рассчитанным значениям построить векторную диаграмму. При построении векторной диаграммы за базисный вектор принять вектор тока, т.к. величина тока на всех сопротивления при последовательном соединении одинакова. На активном сопротивлении напряжение совпадает с током, на индуктивности напряжение опережает ток, на емкости – отстает от тока.

Проверить правильность решения:

-измерить угол сдвига фаз между током и напряжением всей цепи и сравнить его значение с рассчитанным по формуле

где R, ХL и ХС рассчитаны по формулам (5.5), (5.6), (5.7);

-измерить длину вектора общего напряжения цепи, умножить её на масштаб и сравнить с заданным значением.

6. Определить мощности цепи

-активную

Р = U·I·cos φ, Вт   (5.13)

-реактивную

Q = U·I·sinφ, вар                                           (5.14)

-полную

S = U·I, ВА                                                  (5.15)

7. Объяснить физическую сущность активного, индуктивного и емкостного сопротивлений в цепи переменного тока; указать на возможность применения второго закона Кирхгофа в цепях переменного тока.

Содержание отчета

- Тема и цель занятия.

2. Исходные данные для расчета.

3. Схема электрической цепи согласно варианту.

4. Расчет параметров цепи.

5. Векторная диаграмма тока и напряжений.

6. Вывод.

Контрольные вопросы

1. Поясните, почему ток на индуктивности отстает на 90 от напряжения?

2. Объясните принцип построения векторной диаграммы.

3. Какой угол сдвига по фазе между током и напряжением на активном сопротивлении?

Практическая работа №4

Тема: «Расчёт трёхфазных электрических цепей переменного тока.»

Цель: рассчитать трехфазную электрическую цепь переменного тока, с целью закрепления знаний.

Краткие теоретические сведения

Электрические цепи, которые состоят из совокупности переменных ЭДС одной частоты и сдвинутых по фазе друг относительно друга на треть периода называют трехфазной системой переменного тока. Однофазная цепь, входящая в систему данной многофазной цепи называется фазой.

В трехфазных системах обмотки генератора и электроприемника соединяют по схемам «звезда» или «треугольник». Если нагрузки (приемники) соединены в трехфазную цепь по схеме «звезда», то к сопротивлениям нагрузки приложены фазные напряжения. Линейные токи равны фазным и определяются по закону Ома:

а ток в нейтрали равен векторной сумме этих токов:

При симметричных напряжениях UA, UB, UC и одинаковых сопротивлениях RA= RB = RC = R токи IA, IB, IC также симметричны и их векторная сумма (IN) равна нулю. Тогда

а напряжение

Векторные диаграммы имеют вид:

Мощность трёхфазной нагрузки складывается из мощностей фаз:

Когда нагрузка симметричная и чисто резистивная, имеем

При смешанной (активно-индуктивной или активно-емкостной) нагрузке:

активная мощность

реактивная мощность

полная мощность

Если нагрузки (приемники) соединены в трехфазную цепь по схеме «треугольник», нагрузка RAВ, RBС и RCА каждой фазы включается на полное линейное напряжение, которое равно фазному:

Фазные токи IAВ, IBС и ICА определяются по закону Ома:

Линейные токи определяются по первому закону Кирхгофа:

При симметричных напряжениях UAВ, UBС, UCА и одинаковых нагрузках фаз RAВ = RBС = RCА = R токи также симметричны:

Векторные диаграммы имеют вид:

Мощность, потребляемая трехфазной нагрузкой при ее соединении в «треугольник», складывается из мощностей фаз

При симметричной или чисто активной нагрузке

При смешанной (активно-индуктивной или активно-емкостной) нагрузке:

активная мощность

реактивная мощность

полная мощность

Задание

1. В трехфазную четырех проводную сеть включили звездой несимметричную нагрузку: в фазу А – индуктивный элемент с индуктивностью LA , в фазу В – резистор с сопротивлением RB , и емкостный элемент с емкостью СВ , в фазу С – резистор с сопротивлением RС . Линейное напряжением сети UHOM . Определить фазные токи IA, IB, IC, активную мощность цепи P, реактивную мощность Q и полную мощность S.

2. В трехфазную сеть включили треугольником несимметричную нагрузку. В фазу АВ – емкостный элемент СAВ , в фазу ВС – индуктивный элемент с активным сопротивлением RВС  и индуктивностью LBC , в фазу С – резистор с сопротивлением  RСА . Линейное напряжением сети UH. Определить фазные токи IAВ, IBС, ICА, активную мощность цепи P, реактивную мощность Q и полную мощность трехфазной цепи S.

Практическая работа №5

Тема:«Исследование работы трёхфазной цепи при соединении приёмников треугольником и звездой»

Цель: рассчитать трехфазную цепь при соединении потребителей «звездой» и «треугольником» в случае неравномерной нагрузки.

Оборудование: методические указания, учебник [1], микрокалькулятор, транспортир.

Краткие теоретические сведения

Соединение «звездой» заключается в том, что концы фаз потребителей X, Y, Z соединяют в одну общую точку, которая называется нулевой 0 или нейтральной N. К началам фаз A, B, C присоединяют линейные провода.

Напряжения между началом и концом фазы, т.е. между линейным проводом и нулевым называются фазными:

Напряжения между двумя линейными проводами называются линейными Uл:

При соединении фаз «звездой» фазное напряжение меньше линейного Uл в 1,73 раза

Ток фазный равен току линейному

В нулевом проводе ток равен векторной сумме токов фаз, т.е.

При равномерной нагрузке, когда сопротивления фаз равны между собой, токи фаз равны между собой и поэтому ток в нулевом проводе отсутствует. При неравномерной нагрузке ток в нулевом проводе определяется по векторной диаграмме (рисунок 6.2).

Рисунок 6.2 – Векторная диаграмма при соединении «звездой»

Порядок выполнения работы (звезда)

1.Выписать исходные данные согласно варианту (таблица 6.1) и вычертить схему цепи (рисунок 6.3)

Таблица 6.1 – Исходные данные для расчета

Окончание таблицы 6.1

Рисунок 6.3 – Схема трехфазной цепи при соединении «звездой»

- Определить полное сопротивление фаз

3. Определить фазное напряжение по формуле (6.1).

4. Определить фазные токи. При соединении «звездой» они равны линейным,

5. Построить векторную диаграмму токов и напряжений цепи. Для этого под углом 120 расположить векторы фазных напряжений UА, UВ, UС. Соединив концы векторов фазных напряжений, получить векторы линейных напряжений UАВ, UВС, UСА. Для построения векторов токов фаз определить угол между фазными токами и напряжениями

При построении диаграммы учитывать тот факт, что на активном сопротивлении напряжение совпадает с током, на индуктивности напряжение опережает ток, на емкости – отстает от тока.

С помощью векторной диаграммы определить ток в нулевом проводе векторной суммой токов фаз, используя формулу (6.3).

Для определения численного значения измерить длину вектора тока нулевого провода и умножить её на масштаб.

6 Определить полную мощность трехфазной цепи

где-полные мощности отдельных фаз, рассчитанные по формуле

7. Указать на необходимость использования нулевого провода при неравномерной нагрузке.

При соединении «треугольником» конец первой фазы Х соединяется с началом второй В, конец второй фазы У с началом третьей С, конец третьей фазы Z с началом первой А. Из точек соединения выводят линейные провода (рисунок 7.1).

При этом соединении фазные напряжения становятся равными линейным Uл=Uф   (7.1)

По линейным проводам проходят линейные токи По фазам проходят фазные токи

При равномерной нагрузке фазные токи меньше линейных токов в 1,73 раза

При неравномерной нагрузке линейные токи определяют по векторной диаграмме (рисунок 11.2) разностью фазных токов

Рисунок 7.2 – Векторная диаграмма при соединении «треугольником»

Порядок выполнения работы (треугольник)

- Выписать исходные данные (таблица 7.1) и вычертить схему цепи согласно варианту (рисунок 7.1).

Таблица 7.1 – Исходные данные для расчета

Рисунок 7.3 – Схема трехфазной цепи при соединении «треугольником»

- Определить полное сопротивление фаз

3. Определить фазное напряжение по формуле (7.1)

4. Определить фазные токи

5. Построить векторную диаграмму токов и напряжений цепи. Для этого под углом 60 расположить векторы фазных (линейных) напряжений UАВ, UВС, UСА. Для построения векторов токов фаз определить угол между фазными токами и напряжениями

При построении диаграммы учитывать тот факт, что на активном сопротивлении напряжение совпадает с током, на индуктивности напряжение опережает ток, на емкости – отстает от тока.

С помощью векторной диаграммы определить линейные токи векторной разностью токов фаз по формулам (7.3)-(7.5)

Для определения численного значения измерить длину каждого вектора линейного тока и умножить её на масштаб.

6.Определить полную мощность трехфазной цепи

где-полные мощности отдельных фаз, рассчитанные по формуле

7. Пояснить способ определения линейных токов при неравномерной нагрузке.

Содержание отчета

1. Тема и цель занятия

2. Задание

3. Исходные данные

4. Схема электрической цепи

5. Расчетная часть

6. Векторная диаграмма тока и напряжений

7.Вывод

Контрольные вопросы

1. Как называется нагрузка трехфазной цепи, если величина сопротивлений фаз различна?

2. Поясните построение векторной диаграммы.

3. Каково соотношение между фазным и линейным напряжением при соединении «треугольником»?

4. Как называется напряжение, измеряемое меду двумя линейными проводами?

5. Как определить ток в нейтральном (нулевом) проводе?

6. Каково соотношение между линейными и фазными токами и напряжениями?

Практическая работа №6

Тема: «Изучение параметров магнитной цепи, методики расчета неразветвленной магнитной цепи»

Цель: изучение параметров магнитной цепи, методики расчета неразветвленной магнитной цепи.

Краткие теоретические сведения

Магнитная цепь (МЦ) — это устройство из ферромагнитных сердечников с воздушными зазорами или без них, по которым замыкается магнитный поток. Применение ферромагнетиков имеет целью получение наименьшего магнитного сопротивления, при котором требуется наименьшая МДС для получения нужной магнитной индукции или магнитного потока.

Простейшая магнитная цепь — это сердечник кольцевой катушки. Применяются магнитные цепи неразветвленные и разветвленные, отдельные участки которых выполняются из одного или из разных материалов. Расчет магнитной цепи сводится к определению МДС по заданному магнитному потоку, размерам цепи и ее материалам. Для расчета цепь делят на участки l1 , l2 и т. д. с одинаковым сечением по всей длине участка, т. е. с однородным полем, определяют магнитную индукцию В= на каждом из них и по кривым намагничивания находят соответствующие напряженности магнитного поля. Магнитная цепь (MЦ) состоит из двух основных элементов: - источника магнитной энергии; - магнитопровода.

Источник магнитной энергии в реальных МЦ бывает двух видов:

- постоянный магнит; - электромагнит.

Электромагнит представляет собой катушку индуктивности, размещенную на магнитопроводе, и подключенную к источнику напряжения.

Магнитопровод по своей конструкции может быть разветвленным и неразветвленным.

На рис.1. полказана неразветвленная магнитная цепь с электромагнитом.

Основные параметры МЦ:

- МДС – магнитодвижущая сила (основной параметр источника магнитной энергии):

F = I w (A), где I - ток в обмотке (А), w - число витков обмотки электромагнита.

- Напряженность магнитного поля на любом участке МЦ.

Н =  = w , (). l ср –длина средней линии магнитопровода (м). l ср проводится на чертеже строго по середине сечения магнитопровода.

3. магнитная индукция: В = µ µ0 Н (Тл), где µ - магнитная проницаемость вещества, из которого изготовлен магнитопровод.

µ0 - магнитная постоянная, µ0 = 4 π ∙10 -7 Гн /м

4. Магнитный поток: Ф = В ∙ S (Вб), где S - площадь поперечного сечения магнитопровода.

4. Задача на расчет магнитной цепи Задача 1. Прямая задача расчета мц

По заданному магнитному потоку в цепи необходимо определить намагничивающую силу (МДС), необходимую для создания этого потока. Решение задачи варианта №32.

| вар | А,мм | В,мм | а,мм | b,мм | с,мм | d,мм | δ,мм | Прямая задача |  |  | Обратная задача |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Вδ, Тл | I,А | материал | I,А | w,вит | материал |
| 32 | 290 | 330 | 70 | 40 | 60 | 30 | 4 | 0,5 | 0,1 | чугун | 0,2 | 1300 | чугун |
| 33 | 300 | 250 | 60 | 50 | 40 | 30 | 9 | 1,9 | 0,5 | Электротех. сталь | 0,4 | 1900 | литая сталь |

Определить число витков w катушки электромагнита, если известны габариты магнитопровода, индукция Вδ в воздушном зазоре, материал магнитопровода и ток I в обмотке электромагнита Толщина провода магнитопровода по всей длине одинакова и составляет 100 мм.

Порядок расчета.

- Определяем длину средней линии на каждом участке. Учтем, что δ – воздушный зазор

l ср12 = В – –  (м)

l ср23 = A – –  (м)

l ср34 = В – –  (м)

l ср41 = A – – – δ (м)

- Подставим в формулы значения данных из таблицы и вычислим

l ср12 =                               =мм = (м)

l ср23 =                                = = мм = (м)

l ср34 = =                         мм =             (м)

l ср41 =                               =                         мм = (м)

- Определяем сечение магнитопровода на каждом участке:

S12 = a ∙ 100 (мм 2)

S23 = b ∙100 (мм 2)

S34 = c ∙100 (мм 2)

S41 = d ∙ 100 (мм 2)

- Подставим в формулы значения данных и вычислим, при этом учтем:

1 м = 1000мм = 10 3 мм ; 1 м2 = 10 6 мм 2; Отсюда, 1 мм 2 = 10 -6 м2

S12 = (мм 2) = (мм 2) = м2

S23 = (мм 2) = (мм 2) = м2

S34 = (мм 2) =           (мм 2) = м2

S41 =                 (мм 2) = (мм 2) = м2

- Определяем основной магнитный поток магнитной цепи.

Подставляя в формулу магнитного потока Ф = Вδ ∙ Sδ (Вб), где Sδ = S41 = (м2), находим: Ф = м2= (Вб)

- Определяем магнитную индукцию на каждом участке цепи при условии, что основной магнитный поток не изменяется. Подставляя в формулу В12 =

В12 = Ф / S12 (Тл)

В23 = Ф / S23 (Тл)

В34 = Ф / S34 (Тл)

В41 = Ф / S41 (Тл)

В12 =м2 = Тл

В23 =м2 =Тл

В34 =м2 = Тл

В41 =м2 = Тл

- По кривой намагничивания (3), стр. 328 или из таблицы характеристик намагничивания стали, находим напряженность магнитной цепи для литой стали на каждом участке. Н12, Н23, Н34 , Н41

Н12 = 1,60 А/см = 1,60х 100 = 160 А/м для В12 = 0,214 Тл

Н23 = 2,4 А/ см = 2,4х 100 = 240 А/м для В23 = 0,375 Тл

Н34 = 2,0 А/ см = 2,0 х 100 = 20 А/м для В34 = 0,25 Тл

Н41 = 4,0 А/ см = 4,0 х 100 = 400 А/м для В41 = 0,5 Тл

- По закону полного тока находим МДС на каждом участке МДС обмотки:

F12 = H12 ∙l12 (А) F12 = А

F23 = H23 ∙ l23 (А) F23 = А

F 34 = Н34 ∙ l34 (А) F 34 = А

F41 = Н41 ∙ l41 (А) F41 = А

- Определяем число витков катушки электромагнита. w= (вит), где полная МДС равна F ==F12 + F23 + F34 + F41

По формуле вычисляем: F = =  А

- Найдем число витков катушки (обмотки) w=                 =  витков

Практическая работа №7

Тема: «Определение суммарного магнитного потока цепи»

Цель: по заданной намагничивающей силе (МДС) необходимо определить магнитный поток в магнитопроводе.

Краткие теоретические сведения

Задачи. Определить суммарный магнитный поток цепи, если известны габариты и материал магнитопровода, ток и число витков электромагнита (таб.1).

1.Как в прямой задаче. Порядок расчета. Определяем длину средней линии на каждом участке. Учтем, что δ – воздушный зазор

l ср12 = В – –  (м)

l ср23 = A – –  (м)

l ср34 = В – –  (м)

l ср41 = A – – – δ (м)

Подставим в формулы значения данных из таблицы и вычислим

l ср12 =      =           мм = (м)

l ср23 = =  мм = (м)

l ср34 = = мм = (м)

l ср41 =                                 =             мм =            (м),

2. Как в прямой задаче определяем сечение на каждом участке, при этом учтем:

1 м = 1000мм = 10 3 мм ; 1 м2 = 10 6 мм 2; Отсюда, 1 мм 2 = 10 -6 м2

S12 = a ∙ 100 (мм 2)

S23 = b ∙100 (мм 2)

S34 = c ∙100 (мм 2)

S41 = d ∙ 100 (мм 2)

S12 = мм 2 = м2

S23 = мм 2 = м2

S34 = мм 2 = м2

S41 = мм 2 = м2

3. Определяем намагничивающую силу (МДС) электромагнита. Fэм = w ∙ I (А) Из результатов прямой задачи и из данных варианта подставляем и найдем МДС электромагнита Fэм =  =  А при токе I = 0,1 А числа витков w =1955

- Определяем напряженность магнитного поля на каждом участке: Н = , ()

Н 12= F / l ср,12 (А / м)

Н 23= F / l ср,23 (А / м)

Н34 = F / l ср,34 (А / м)

Н41 = F / l ср,41 (А / м)

Н 12= А / м

Н 23= А / м

Н34 = А / м

Н41 = А / м

5. По кривой намагничивания (3), стр. 328 или из таблицы характеристик намагничивания для литой стали находим магнитную индукцию на каждом участке: В12 = 0,8 Тл , В23 = 0,95 Тл, В34 = 0,8 Тл, В41 = 0,95 Тл

6. Определяем магнитный поток на каждом участке.

Ф12 = В12 ∙ S12 (Вб)

Ф23 = В23 ∙ S23 (Вб)

Ф34 = В34 ∙ S34 (Вб)

Ф41 = В41 ∙ S41 (Вб)

Ф12 = Вб

Ф23 = Вб

Ф34 =                              Вб

Ф41 = Вб

- Определяем магнитный поток всей цепи.

Ф = Ф12 + Ф23 + Ф34 + Ф41. Получаем: Ф = Вб

5. Задания вариантам практической работе «Расчет магнитных цепей»

| вариант | А, мм | В, мм | а, мм | b, мм | с, мм | d, мм | δ, мм | Прямая задача |  |  | Обратная задача |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Вδ, Тл | I,А | материал | I,А | w,вит | материал |  |
| 1 | 300 | 250 | 20 | 40 | 35 | 30 | 7 | 0,2 | 0,4 | чугун | 0,2 | 2500 | электрот. сталь |  |
| 2 | 380 | 190 | 70 | 60 | 50 | 50 | 3 | 0,9 | 0,9 | литая сталь | 0,25 | 1800 | чугун |  |
| 3 | 350 | 300 | 50 | 80 | 100 | 120 | 9 | 1,3 | 0,5 | электрот. сталь | 0,15 | 2800 | литая сталь |  |
| 4 | 300 | 250 | 35 | 20 | 40 | 30 | 5 | 0,3 | 0,1 | чугун | 0,1 | 3100 | электрот. сталь |  |
| 5 | 360 | 220 | 70 | 60 | 50 | 40 | 4 | 1,0 | 0,7 | литая сталь | 0,15 | 2600 | чугун |  |
| 6 | 340 | 290 | 60 | 70 | 80 | 100 | 2 | 1,1 | 0,3 | электрот. сталь | 0,25 | 1800 | литая сталь |  |
| 7 | 320 | 280 | 40 | 20 | 45 | 40 | 9 | 0,4 | 0,4 | чугун | 0,6 | 1500 | электрот. сталь |  |
| 8 | 380 | 240 | 80 | 60 | 60 | 50 | 7 | 1,1 | 0,8 | литая сталь | 0,4 | 2800 | чугун |  |
| 9 | 330 | 260 | 60 | 70 | 80 | 110 | 3 | 1,8 | 0,2 | электрот. сталь | 0,7 | 900 | литая сталь |  |
| 10 | 340 | 280 | 40 | 60 | 20 | 30 | 6 | 0,7 | 0,4 | чугун | 0,25 | 2000 | электрот. сталь |  |
| 11 | 310 | 270 | 70 | 50 | 40 | 30 | 10 | 1,4 | 0,3 | литая сталь | 0,45 | 1600 | чугун |  |
| 12 | 370 | 340 | 60 | 70 | 80 | 40 | 8 | 1,6 | 0,7 | Электрот сталь | 0,2 | 2500 | литая сталь |  |
| 13 | 300 | 280 | 20 | 40 | 40 | 30 | 7 | 0,8 | 0,3 | чугун | 0,15 | 3000 | электрот. сталь |  |
| 14 | 310 | 190 | 30 | 20 | 40 | 50 | 5 | 1,3 | 0,6 | литая сталь | 0,3 | 1800 | чугун |  |
| 15 | 350 | 240 | 40 | 80 | 100 | 110 | 9 | 1,7 | 0,4 | электрот. сталь | 0,4 | 1500 | Литая сталь |  |
| 16 | 330 | 290 | 60 | 70 | 40 | 30 | 4 | 0,9 | 0,6 | чугун | 0,15 | 2500 | электрот. сталь |  |
| 17 | 250 | 300 | 10 | 20 | 30 | 35 | 8 | 1,45 | 0,7 | литая сталь | 0,6 | 2800 | чугун |  |
| 18 | 190 | 380 | 50 | 60 | 50 | 70 | 4 | 1,5 | 0,1 | Электрот сталь | 0,2 | 1500 | литая сталь |  |
| 19 | 300 | 350 | 100 | 50 | 90 | 80 | 5 | 1.0 | 0,5 | литая сталь | 0,2 | 3000 | электрот. сталь |  |
| 20 | 250 | 300 | 40 | 35 | 20 | 30 | 6 | 0,7 | 0,4 | чугун | 0,15 | 1000 | чугун |  |
| 21 | 220 | 360 | 50 | 60 | 40 | 70 | 3 | 1,7 | 0,8 | Электрот сталь | 0,3 | 1200 | литая сталь |  |
| 22 | 290 | 340 | 80 | 70 | 60 | 90 | 4 | 1,1 | 0,2 | литая сталь | 0.6 | 2800 | электрот. сталь |  |
| 23 | 280 | 320 | 20 | 40 | 40 | 45 | 7 | 0,6 | 0,7 | чугун | 0,2 | 1000 | чугун |  |
| 24 | 240 | 380 | 60 | 80 | 60 | 50 | 6 | 1,9 | 0,5 | Электрот сталь | 0,4 | 1900 | литая сталь |  |
| 25 | 260 | 330 | 70 | 60 | 110 | 80 | 9 | 1,4 | 0,1 | Литая сталь | 0,5 | 3000 | Электрот сталь |  |
| 26 | 280 | 340 | 60 | 20 | 40 | 30 | 5 | 0,9 | 0,3 | чугун | 0,2 | 1500 | чугун |  |
| 27 | 270 | 310 | 50 | 70 | 30 | 40 | 4 | 1,8 | 0,6 | Электрот сталь | 0,3 | 1800 | литая сталь |  |
| 28 | 340 | 370 | 70 | 60 | 80 | 40 | 8 | 1,2 | 0,2 | литая сталь | 0,4 | 2100 | электрот. сталь |  |
| 29 | 280 | 300 | 40 | 20 | 30 | 40 | 7 | 1,0 | 0,8 | чугун | 0,15 | 1000 | чугун |  |
| 30 | 190 | 310 | 20 | 30 | 50 | 40 | 5 | 1,7 | 0,4 | электрот. сталь | 0,3 | 2500 | литая сталь |  |
| 31 | 240 | 350 | 80 | 40 | !00 | 90 | 6 | 1,0 | 0,5 | литая сталь | 0,4 | 2600 | Электрот сталь |  |
| 32 | 290 | 330 | 70 | 40 | 60 | 30 | 4 | 0,5 | 0,1 | чугун | 0,2 | 1300 | чугун |  |
| 33 | 300 | 250 | 60 | 50 | 40 | 30 | 9 | 1,9 | 0,5 | Электрот сталь | 0,4 | 1900 | литая сталь |

Практическая работа №8

Тема: «Логические элементы. Изучение свойств основных логических элементов и схем»

Цель работы:практическое изучение логических элементов, реализующих элементарные функции алгебры логики (ФАЛ). Экспериментальное исследование логических элементов, построенных на отечественных микросхемах серии К155, К56.

Общие сведения

1.1. Математической основой цифровой электроники и вычислительной техники является алгебра логики или булева алгебра (по имени английского математика Джона Буля).

В булевой алгебре независимые переменные или аргументы (X) принимают только два значения: 0 или 1. Зависимые переменные или функции (Y) также могут принимать только одно из двух значений: 0 или 1. Функция алгебры логики (ФАЛ) представляется в виде:

Y = F (X1; X2; X3 ... XN ).

Данная форма задания ФАЛ называется алгебраической.

1.2. Основными логическими функциями являются:

- логическое отрицание (инверсия)

Y = ;

- логическое сложение (дизьюнкция)

Y = X1 + X2  или  Y = X1 V X2 ;

- логическое умножение (коньюнкция)

Y = X1·X2 или Y = X1 X2 .

К более сложным функциям алгебры логики относятся:

- функция равнозначности (эквивалентности)

Y = X1·X2 +  или Y = X1 X2 ;

- функция неравнозначности (сложение по модулю два)

Y =  +  или Y = X1 X2 ;

- функция Пирса (логическое сложение с отрицанием)

Y =  ;

- функция Шеффера (логическое умножение с отрицанием)

Y =   ;

1.3. Для булевой алгебры справедливы следующие законы и правила:

- распределительный закон

X1 (X2 + X3) = X1·X2 + X1·X3 ,

X1 + X2·X3 = (X1 + X2) (X1 + X3) ;

- правило повторения

X·X = X ,	X + X = X ;

- правило отрицания

X· = 0 ,	X +  = 1 ;

- теорема де Моргана: Чтобы получить дополнительную булеву функцию, инвертируйте каждую переменную и замените И на ИЛИ

= ,     = ;

- тождества

X·1 = X,  X + 0  = X,  X·0 = 0 ,  X + 1 = 1.

1.4. Схемы, реализующие логические функции, называются логическими элементами. Основные логические элементы имеют, как правило, один выход (Y) и несколько входов, число которых равно числу аргументов (X1; X2; X3 ...XN). На электрических схемах логические элементы обозначаются в виде прямоугольников с выводами для входных (слева) и выходных (справа) переменных. Внутри прямоугольника изображается символ, указывающий функциональное назначение элемента.

На рис. 2.1  2.10 представлены логические элементы, реализующие рассмотренные ниже функции. Там же представлены так называемые таблицы состояний или таблицы истинности, описывающие соответствующие логические функции в двоичном коде в виде состояний входных и выходных переменных. Таблица истинности является также табличным способом задания ФАЛ.

На рис. 2.1 представлен элемент “НЕ.

Рисунок 2.1. Элемент “НЕ”, реализующий функцию логического отрицания Y =

Элемент “ИЛИ” (рис. 2.2) и элемент “И” (рис. 2.3) реализуют функции логического сложения и логического умножения соответственно.

Рисунок 2.2

Рисунок 2.3

Функции Пирса и функции Шеффера реализуются с помощью элементов “ИЛИ-НЕ” и “И-НЕ”, представленных на рис. 2.4 и рис. 2.5 соответственно.

Рисунок 2.4

Рисунок 2.5

Элемент Пирса можно представить в виде последовательного соединения элемента “ИЛИ” и элемента “НЕ” (рис. 2.6), а элемент Шеффера – в виде последовательного соединения элемента “И” и элемента “НЕ” (рис. 2.7).

На рис. 2.8 и рис. 2.9 представлены элементы “Исключающее ИЛИ” и “Исключающее ИЛИ - НЕ”, реализующие функции неравнозначности и неравнозначности с отрицанием соответственно.

Рисунок 2.8

Рисунок 2.9

1.5. Логические элементы, реализующие операции коньюнкции, дизьюнкции, функции Пирса и Шеффера, могут быть, в общем случае, n - входные. Так, например, логический элемент с тремя входами, реализующий функцию Пирса, имеет вид, представленный на рис. 2.10.

Рисунок 2.10

В таблице истинности (рис. 2.10) в отличие от таблиц (рис. 2.4) имеется восемь значений выходной переменной Y. Это количество определяется числом возможных комбинаций входных переменных N, которое, в общем случае, равно:   N = 2 n , где  n - число входных переменных.

1.6. Логические элементы используются для построения интегральных микросхем, выполняющих различные логические и арифметические операции и имеющих различное функциональное назначение. Микросхемы типа К155ЛН1 и К155ЛА3, например, имеют в своем составе шесть инверторов и четыре элемента Шеффера соответственно (рис. 2.11), а микросхема К155ЛР1 содержит элементы разного вида (рис. 2.12).

Рисунок 2.11

Рисунок 2.12

1.7. Функции алгебры логики любой сложности можно реализовать с помощью указанных логических элементов. В качестве примера рассмотрим ФАЛ, заданную в алгебраической форме, в виде:

.	(1)

Упростим данную ФАЛ, используя вышеприведенные правила. Получим:

(2)

Проведенная операция носит название минимизации ФАЛ и служит для облегчения процедуры построения функциональной схемы соответствующего цифрового устройства.

Функциональная схема устройства, реализующая рассматриваемую ФАЛ, представлена на рис. 2.13.

Рисунок 2.13

Следует отметить, что полученная после преобразований функция (2) не является полностью минимизированной. Полная минимизация функции проводится студентами в процессе выполнения лабораторной работы.

2. Методические рекомендации к выполнению работы

Оборудование: Лабораторный стенд ЛКЭЛ – 4М 08 «Цифровая и цифро-аналоговая схемотехника»

2.1. Исследовать особенности функционирования логических элементов НЕ, 2ИЛИ, 2И, 2И-НЕ, 3И-НЕ, расположенных на панели стенда. Для исследования элемента НЕ, расположенного в левой части монтажного поля сигнал на вход подавать путем нажатия на черную кнопку. При этом свечение красного светодиода говорит о наличии «1» на входе и соответственно «0» на выходе. Для исследования остальных элементов за входной сигнал, как вариант, взять сигнал с гнезда, расположенного рядом со светодиодом. Построить таблицу истинности для каждого элемента, взяв за образец таблицу 1. Для измерений состояний и значений напряжений входа и выхода использовать осциллограф (вольтметром, расположенным на стенде).

2.1.1. Минимизировать функцию (2) используя различные варианты (можно один), разработать схему, исходя из наличия элементов на панели стенда, и реализовать ее на панели стенда. Результаты занести в таблицу 2.

2.1.2. По результатам исследований (п. 2.1.1) определить функциональное назначение элементов и проставить их обозначение на схеме в лабораторном отчете.

3. Содержание отчета.

  - Название и цель работы.

  - Схема выполнения экспериментов.

  - Заполненные таблицы 2.1 и 2.2.

  - Результаты измерений U0 и U1 (п. 2.1).

  - Выводы по работе.

4. Контрольные вопросы.

  - Какими значениями переменных оперирует алгебра логики?

  - Основные формы задания ФАЛ.

  - Вид основных логических функций в алгебраической форме.

  - Что такое “логический элемент”?

  - Какие логические функции выполняют элементы Пирса и Шеффера?

  - Чем определяется число возможных комбинаций входных переменных для произвольного логического элемента?

  - Дать определение СДНФ, СКНФ.

Таблица 2.1	Таблица 2.2

| X1 | X2 | Y |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |
| 1 | 0 |  |
| 0 | 1 |  |
| 1 | 1 |  |

| X1 | X2 | X3 | Y |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  |
| 1 | 0 | 0 |  |
| 0 | 1 | 0 |  |
| 1 | 1 | 0 |  |
| 0 | 0 | 1 |  |
| 1 | 0 | 1 |  |
| 0 | 1 | 1 |  |
| 1 | 1 | 1 |  |

Практическая работа №9

Тема: «Исследование однополупериодной и мостовой схем выпрямителей и сглаживающих фильтров.»

Цель работы: ознакомиться со схемами выпрямителей и сглаживающих фильтров. Исследовать работу выпрямительного устройства с переменной нагрузкой.

Общие сведения

Полупроводниковым диодом называют полупроводниковый прибор с одним электрическим р-nпереходом и двумя выводами. По функциональному назначению диоды делятся на выпрямительные, импульсные, стабилитроны, варикапы, туннельные, фотодиоды, светодиоды идр.

- Схемы выпрямителей переменноготока

Основным элементом выпрямительного устройства является полупроводниковый диод – прибор, обладающий односторонней проводимостью. Для выпрямителей однофазного переменного тока наиболее широко используют два типа выпрямителей: однополупериодный и двухполупериодный (мостовой).

Rн

Схема однополупериодного выпрямителя приведена на рис.3.1.

Рисунок 3.1 – Схема однополупериодного выпрямителя

Ток в нагрузочном резисторе Rн появляется только в те периоды времени (или те полупериоды напряжения U), когда потенциал точки «а» положителен по отношению к потенциалу точки «в», т.к. вэтомрежимевентильоткрыт.Когдажепотенциалточки«а»отрицателен по отношению к потенциалу точки «в» – вентиль закрыт, ток в нагрузке равен нулю. Таким образом, ток в резисторе имеет пульсирующий характер (рис.3.2).

Рисунок 3.2 – Временные диаграммы напряжений однополупериодного выпрямителя

Недостатком однополупериодного выпрямителя является высокий уровень пульсации. Этого недостатка несколько лишен двухполупериодный выпрямитель, в котором используются оба полупериода напряжения сети. Наиболее распространена схема мостового выпрямителя (рис.3.3). К одной из диагоналей моста VD1-VD4 под- ведено переменное напряжение от сети, к другой диагонали подключен нагрузочный резистор.

Рисунок 3.3 – Схема двухполупериодного мостового выпрямителя

В течение первого полупериода напряжение сети U, когда потенциал точки «а» положительный по отношению к потенциалу точки «в», диоды VD1 и VD3 открыты, и через нагрузку Rн протекает ток Iн. В это время диоды VD2, VD4 закрыты. В другой полупериод, когда потенциал точки «а» отрицателен диоды VD2, VD4 от- крыты, а диоды VD1, VD3 закрыты. Ток через нагрузочный резистор Rн имеет то же направление, что и в предыдущий полупериод напряжения сети (рис.3.4).

Рисунок 3.4 – Временные диаграммы напряжений мостового выпрямителя

Анализ временных диаграмм показывает, что схема мостового выпрямителя по сравнению со схемой однополупериодного выпрямителя имеет то преимущество, что среднее напряжение Uн.ср (а следовательно, и ток) в два раза больше, а пульсации значительно меньше.

Сглаживающиефильтры

Как видно из диаграмм напряжений, выпрямленное напряжение на нагрузке имеет пульсирующий характер и является периодическим несинусоидальным напряжением. Оно может быть разложено в ряд на постоянную и гармоническую составляющие. Частота первой (основной) гармоники для однополупериодного выпрямителя равна частоте выпрямленного напряжения (для сети – 50 Гц), а для двухполупериодного выпрямителя – удвоенной частоте выпрямленного напряжения.

Амплитуда основной гармоники значительно превышает амплитуды других гармоник. Поэтому за коэффициент пульсации Рпринимают отношение амплитуды основной гармоники выпрямленного напряжения к его постоянной составляющей

Для однополупериодных выпрямителей без фильтра Р= 1,5 для двухполупериодныхР =0,67.

Коэффициент пульсации напряжения, питающего электронные устройства должен составлять 10-4…10-7. Таким образом, напряжение, полученное непосредственно с выхода выпрямителя нельзя использовать в качестве питающего напряжения.

Для снижения пульсации до требуемой величины применяют сглаживающие фильтры. Простейшим сглаживающим фильтром является конденсатор. Существуют различные схемы сглаживающих фильтров с использованием активных сопротивлений и конденсаторов, так называемые Г- и П-образные фильтры.

Эффективность фильтров оценивается коэффициентом сглаживания q, равным отношению коэффициентов пульсации на входе и выходе фильтра

Для однополупериодных выпрямителей без фильтра Р= 1,5 для двухполупериодныхР =0,67.

Коэффициент пульсации напряжения, питающего электронные устройства должен составлять 10-4…10-7. Таким образом, напряжение, полученное непосредственно с выхода выпрямителя нельзя ис- пользовать в качестве питающего напряжения.

Для снижения пульсации до требуемой величины применяют сглаживающие фильтры. Простейшим сглаживающим фильтром является конденсатор. Существуют различные схемы сглаживающих фильтров с использованием активных сопротивлений и конденсаторов, так называемые Г- и П-образные фильтры.

Эффективность фильтров оценивается коэффициентом сглаживания q, равным отношению коэффициентов пульсации на входе и выходе фильтра

Емкость фильтра Сф включается параллельно нагрузочному резистору Rн (рис.3.5). При таком включении конденсатор Сф заряжается через диод VD, до амплитудного значения напряжения Um (рис.3.6). Когда напряжение на вентиле начинает убывать конденсатор Сф разряжается через нагрузку Rн.

Рисунок 3.5 – Схема включения емкостного фильтра

На рис.3.6 показаны упрощенные временные диаграммы напряжений выпрямителей с емкостным фильтром. Время t1 соответствует начальному периоду, когда выпрямитель подключается к сети. Конденсатор к концу первой части периода заряжается до амплитудного значения Um. Во время второй четверти и части третьей четверти (рис.3.6,б) и второй четверти и второго полупериода переменного напряжения (рис.3.6,б) конденсатор разряжается через нагрузку Rн, т.е. отдает часть запасенной электрической энергии в нагрузку (интервал t2).

Рисунок 3.6 – Временные диаграммы напряжений выпрямителей с емкостным фильтром: а – однополупериодного; б – двухполупериодного

В конце временного интервала t2 напряжение UC= Uн несколько снижается: у однополупериодного больше, а у двухполупериодного – меньше. В период времени t3 происходит процесс зарядки конденсатора Сф т.к. диод в этот момент открывается, и электрическая энергия вновь подается на Сф и Rн от сети.

Из рисунка видно, что при включении емкостного фильтра напряжение Uн не уменьшается до нуля, а пульсирует в некоторых пределах, увеличивая среднее значение выпрямленного напряжения. Если сопротивление Rн уменьшить (т.е. увеличить Iн), то пульсации на нагрузке и Сф увеличатся.

Обычно емкость Сф выбирают такой величины, чтобы для основной гармоники выпрямленного напряжения сопротивление конденсатора было много меньше Rн, т.е.:

Существуют более сложные схемы фильтров для выпрямите- лей. Таким, например, является Г-образный RC-фильтр (рис.3.7). Этот фильтр обычно применяется, когда ток в нагрузке не превышает нескольких десятков миллиампер.

Существуют более сложные схемы фильтров для выпрямите- лей. Таким, например, является Г-образный RC-фильтр (рис.3.7). Этот фильтр обычно применяется, когда ток в нагрузке не превышает нескольких десятков миллиампер.

Рисунок 3.7 – Схема Г-образногоRC-фильтра

Схема Г-образного фильтра позволяет получить значительно меньшие пульсации напряжения на нагрузке, чем применение про-стейшего емкостного фильтра.

Порядок выполнения работы

Перечень приборов:

- модуль для исследования выпрямительногоустройства;

- комбинированный измерительный прибор – 2 шт;

- генератор импульсов FG-32;

- осциллографGOS-620.

- Исследование схемы однополупериодноговыпрямителя

  - Подготовить генератор импульсов FG-32 кработе:

    - при помощи ручки «FUNCTION» установить синусоидальную формуимпульса;

    - при помощи ручек «RANGE» и «FREQUENCY» установить частоту 50…100Гц;

    - установить	максимальную	амплитуду,	повернув	ручку

«AMPL» по часовой стрелке до упора (ручка «OFSET» в нажа- том положении).

Собрать схему для исследования работы однополупериодного выпрямителя (рис.3.8). Включитьприборы.

Рисунок 3.8 – Схема для исследования однополупериодного выпрямителя

  - При разомкнутых переключателях S1-S5 зарисовать изображение форм напряжения на экранеосциллографа.

  - Включить S1 (емкостной фильтр С1). Дополнить предыдущий рисунок кривой напряжения, проходящей по вершинам полуволн. Показания приборов занесите в таблицу3.1.

  - Замкнуть S3 (нагрузка R1). Дополнить предыдущий рисунок ли-нией, изображающей пульсации напряжения на нагрузке (по ана- логии с рис.3.6). Показания вольтметра и миллиамперметра зане- сите в таблицу 3.1. Повторить предыдущие операции при допол-нительном подключении S4 и S5 (т.е. при увеличении тока в нагрузке).

Таблица 3.1

Результаты исследования однополупериодного выпрямителя

|  | № п.п. | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С1 | U, В |  |  |  |  |  |
|  | I, мА |  |  |  |  |  |
| С1 + С2 | U, В |  |  |  |  |  |
|  | I, мА |  |  |  |  |  |

  - Параллельно конденсатору С1 подключить С2 (включить S2). Дополнить предыдущую осциллограмму кривыми пульсации при различных нагрузках. Данные измерения занести в таблицу3.1.

Таблица 3.2

Результаты исследования мостового выпрямителя

|  | № п.п. | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С1 | U, В |  |  |  |  |  |
|  | I, мА |  |  |  |  |  |
| С1 + С2 | U, В |  |  |  |  |  |
|  | I, мА |  |  |  |  |  |

  - Построить (на одном графике) внешние характеристикиоднопо-

f	Iн

лупериодного и мостовоговыпрямителей:Uн	.

  - По полученным осциллограммам определить во сколько раз ве- личина пульсации напряжения на нагрузке (при включенном С1) в мостовом выпрямителе меньше, чем воднополупериодном.

Контрольные вопросы:

- Какие элементы содержит выпрямительноеустройство?

- Какова роль конденсатора, подключаемого параллельно сопротивлениюнагрузки?

- Изобразить процесс сглаживания пульсаций напряжения в одно-полупериодном выпрямителе с простейшимфильтром.

- Изобразить, что происходит на осциллограмме при увеличении нагрузки при включённом сглаживающем фильтре и безнего.

Практическая работа №10

Тема: «Мостовая схема выпрямителя. Расчет схемы мостового выпрямителя по заданной мощности потребителя.»

Цель работы: изучить мостовые схемы выпрямителя, рассчитать схемы мостового выпрямителя по заданной мощности потребителя.

Общие сведения

Данные задачи относятся к расчёту выпрямителей переменного тока, собранных на полупроводниковых диодах.

Рассчитывая выпрямитель, следует помнить, что основными параметрами полупроводниковых диодов являются допустимый ток Iдоп, на который рассчитан диод, и величина обратного напряжения Uобр, которую выдерживает диод в непроводящий период.

Выбор диодов для выпрямителей осуществляется по величине тока Iд, протекающего через диод, и максимальному напряжению Uд, которое оказывается приложенным к диоду в непроводящий период. При этом для исключения повреждений диодов должны быть выполнены следующие условия:

Iдоп≥ Iд и Uобр≥ Uд.

Обычно исходными данными для расчёта выпрямителя являются мощность потребителя Рни величина выпрямленного напряжения Uн, при котором работает потребитель энергии. По этим данным расчёт тока потребителя затруднений не вызывает Iн = Рн/ Uн. Вычисленное значение тока берётся за основу при подборе диода по току. Учитывается, что для oднопoлупeриoдного выпрямителя ток через диод равен току потребителя Iд=Iн, для двухполупериодной и мостовой схем выпрямления ток через диод равен половине тока потребителя Iд= 0,5Iн, для трёхфазного выпрямителя - третьей части тока потребителя

Iд= Iн / 3.

Напряжение, действующее на диод в непроводящий период, также зависит от схемы выпрямителя. Для одно- и двухполупериодного (с выводом средней точки вторичной обмотки трансформатора) выпрямителей Uд= 3,14Uн, для мостового выпрямителя Uд=1,57Uн, для трёхфазного выпрямителя Uд= 2,1Uни трёхфазного мостового выпрямителя Uд=1,05Uн. Приведённые соотношения следует использовать при подборе диодов для выпрямителей по напряжению.

В результате расчёта может оказаться, что ток через диод превышает допустимое значение тока Iдопдля заданного типа диода. В этом случае используется параллельное включение диодов в таком числе n, чтобы их суммарный допустимый ток n*Iдоппревышал рассчитанное значение тока Iдчерез диод.

Если в непроводящий период напряжение Uдна диоде превышает допустимое обратное напряжение Uобр, то применяется последовательное включение диодов. При этом число диодов n, должно быть таким, чтобы n*Uобр≥ Uд.

Задание: сделать расчет задач

Отчет должен содержать:

-Тему и цель практической работы;

К задаче:

-Дано;

-Решение;

-Схема;

-Ответ.

Задача №1Составить схему мостового выпрямителя, использовав один из четырёх диодов: Д218, Д222, КД202Н, Д215Б. Мощность потребителя Рн= 300 Вт, напряжение потребителя Uн= 200 B.

- Выписываем из справочника параметры указанныхдиодов:

Д218 Iдоп = 0.1АUобр= 1000В

Д222 Iдоп = 0.4АUобр= 600В

КД202Н Iдоп= 1А Uобр= 500В

Д215Б Iдоп=2А Uобр= 200В

Задача №2Для питания постоянным током потребителя мощностью Рн= 300Вт при напряжении Uн= 20В необходимо собрать схему однополупериодного выпрямителя, использовав имеющиеся стандартные диоды Д142А.

- Выписываем из справочника параметры диодаД142А:

Iдоп =10А	Uобр=100В

Практическая работа №11

Тема: «Изучение работы электронных генераторов»

Цель работы: изучить работу электронных  генераторов,рассмотрение параметров синусоидального сигнала, параметров импульсного сигнала, определение частоты и скважности импульсов.

Общие сведения

Электронный генератор – это устройство, преобразующее электрическую энергиюисточникапостоянноготокавэнергиюнезатухающихэлектрическихколебаний заданной формы ичастоты.

Генераторы широко используются в электронике: в радиоприемниках и телевизорах, системах связи, компьютерах, промышленных системах управления и устройствах точного измерения времени.

Частота сигнала может изменяться от нескольких герц до многих миллионов герц. Выходное напряжение генератора может быть синусоидальным, прямоугольным или пилообразным в зависимости от типа генератора (рис. 1).

| Рис. 1, а. Напряжение синусоидальной формы | Рис. 1, б. Напряжение прямоугольной формы |
| --- | --- |

Рис. 1, в. Напряжение пилообразной формы

Когда колебательный контур возбуждается внешним источником постоянного тока, в нем возникают колебания. Эти колебания являются затухающими, поскольку активное сопротивление колебательного контура поглощает энергию тока. Для поддержанияколебанийвколебательномконтурепоглощеннуюэнергиюнеобходим восполнить. Это осуществляется с помощью положительной обратной связи.

Положительная обратная связь - это подача в колебательный контур части выходного сигнала для поддержки колебаний. Сигнал обратной связи должен совпадать по фазе с сигналом в колебательном контуре.

На рис. 2 изображена блок-схема генератора.

Рис. 2. Блок-схема электронного генератора Генератор можно разбить на три части:

- LC -колебательный контур, который обычно является частотозадающей цепью генератора;

- усилитель, увеличивает амплитуду выходного сигнала колебательногоконтура;

- цепь обратной связи, подает необходимое количество энергии в колебательный контур для поддержкиколебаний.

Таким образом, генератор - это схема с положительной обратной связью, которая использует постоянный ток для получения колебаний переменного тока.

Генераторы синусоидальныхколебаний

Генераторысинусоидальныхколебаний-этогенераторы,которыегенерируют напряжение синусоидальной формы. Они классифицируются согласно их часто то задающим компонентам. Тремя основными типами генераторов синусоидальных колебаний являются LC -генераторы, кварцевые генераторы и RC-генераторы.

LC -генераторы используют колебательный контур из конденсатора и катушки индуктивности, соединенных либо параллельно, либо последовательно, параметры которых определяют частоту колебаний.

Кварцевые генераторы подобны LC -генераторам, но обеспечивают более высокую стабильность колебаний.

LC -генераторы и кварцевые генераторы используются в диапазоне радиочастот. Они не подходят для применения на низких частотах. На низких частотах используются RC -генераторы, в которых для задания частоты колебаний используется резистивно-емкостная цепь.

Автогенераторы типа LC применяют в основном на частотах выше 20 кГц, так как для более низких частот конструкция таких колебательных контуров громоздка.

Основными типами LC -генераторов являются генератор Хартли и генератор Колпитца. На рис. 3, а изображен генератор Хартли.

Величина обратной связи в этой схеме зависит от положения отвода катушки L1. Выходной сигнал снимается с катушки связи L2. На рис. 3, б изображен генератор Колпитца. Величина обратной связи в схеме Колпитца определяется отношением емкостей конденсаторов C 1 и C 2 . Генератор Колпитца более стабилен, чем генератор Хартли, и более часто используется.

RC -генераторы применяют для задания синусоидальных колебаний на низких

частотах. Простейшим RC -генератором синусоидальных колебаний является генератор с фазосдвигающей цепью.

Генератор с фазосдвигающей цепью — это обычный усилитель с фазосдвигающей RC -цепью обратной связи (рис. 4).

Переходные процессы вRC -цепях. Вместо колебательного контура в схеме включен резистор RK , а положительная обратная связь осуществляется через фазовращательную цепь, состоящую из трех звеньев RC . Если выход данной схемы соединить непосредственно с входом, обеспечив при этом условия самовозбуждения, то генерируемые колебания не будут синусоидальными. Для того чтобы схема вырабатывала именно синусоидальные колебания, положительная обратная связь должна обеспечиваться только для одной определенной гармоники несинусоидальных колебаний. Эту функцию и выполняет фазовращательная цепь RC.

Рис. 3. Схемы основных типов LC -генераторов: а - генератор Хартли; б - генератор Колпитца

Параметры цепи должны быть выбраны так, чтобы при увеличении коллекторного тока и, следовательно, уменьшении потенциала коллектора потенциал базы (рис. 4) увеличивался. Иными словами, напряжения на коллекторе и на базе должны находиться в противофазе.

Рис. 4. Схема RC - генератора

Для выполнения условия баланса амплитуд коэффициент усиления усилителя должен быть больше ослабления, вносимого фазовращательной цепью RC . Для схемы, приведенной на рис. 4, это ослабление равно 29.

Основное требование, предъявляемое к генератору, — это стабильность частоты и амплитуды его колебаний. Причинами нестабильной работы генераторов являются зависимости емкости и индуктивности от температуры, старение компонентов и изменение требований к нагрузке. Когда требуется высокая стабильность, используются кварцевые генераторы.

Кварц — это материал, который может преобразовывать механическую энергию в электрическую, когда к нему прикладывают давление, и электрическую энергию в механическую, когда к нему прикладывают напряжение. Когда к кристаллу кварца приложено переменное напряжение, кристалл начинает растягиваться и сжиматься, создавая механические колебания, частота которых соответствует часто- те переменного напряжения.

Каждый кристалл кварца обладает собственной частотой колебаний, обусловленной его структурой и размерами. Если частота приложенного переменного напряжения совпадает с собственной частотой, колебания кристалла ярко выражены. Если частота приложенного переменного напряжения отличается от собственной частоты кварца, кристалл колеблется слабо. Собственная частота механических колебаний кристалла кварца практически не зависит от температуры, что делает его идеальным для использования в генераторах. В тех случаях, когда необходимо обеспечить очень высокую стабильность частоты колебаний, применяют термостатирование генератора (кварцевый резонатор помещают в термостат).

Для изготовления кварцевого резонатора на кристаллическую пластинку кварца наносятся металлические электроды, к которым прижимаются пружины для обеспечения электрического контакта. После этого кристалл помещается в металлический корпус.

Рис. 5. Схемы кварцевых генераторов: а — Хартли; б — Колпитца

На рис. 5, а изображена схема кварцевого генератора Хартли с параллель- ной обратной связью. Кварц включен последовательно в цепь обратной связи.

Если частота колебательного контура отклоняется от частоты кварца, импеданс кварца увеличивается, уменьшая величину обратной связи с колебательным контуром.

Это позволяет колебательному контуру вернуться на частоту кварца.

На рис. 5, б изображен генератор Колпитца с кварцем, включенным так же, как и в генераторе Хартли.

Кварц управляет обратной связью с колебательным контуром.

Импульсныегенераторы

Генераторы несинусоидальных колебаний применяют для создания периодических электрических сигналов произвольной формы (несинусоидальныхимпульсов), спектр которых не может быть выражен одним слагаемым типа  cos(t   ) .Примерами несинусоидальных колебаний могут служить колебания прямоугольной, пилообразной или треугольной формы (или комбинации этих форм). В основном в качестве генераторов несинусоидальных колебаний используют релаксационные генераторы. Релаксационный генератор запасает энергию в реактивной компоненте за одну фазу цикла колебаний и постепенно отдает ее в течение релаксационной фазы цикла.Релаксационнымигенераторамиявляютсяблокинг-генераторыимультивибратры. На рис. 6 изображена схема блокинг-генератора, названного так потому, что транзистор легко переводится в режим блокирования(запирания).

Рис. 6. Схемы блокинг-генераторов

Если выходное напряжение взять с RC -цепочки в эмиттерной цепи транзистора (рис. 6, б), то оно будет иметь пилообразную форму.

Мультивибратор представляет собой генератор несинусоидальных колебаний, близких по форме к прямоугольным. Такие колебания можно рассматривать как сумму большого числа простых гармонических колебаний (рис. 7). Отсюда и название «мультивибратор», или буквально «генератор множества простых колебаний».

Рис. 7. Графики напряжений на коллекторах симметричного мультивибратора

Мультивибраторы (рис. 8) широко используют в импульсной технике, в ЭВМ и устройствах автоматики в качестве пусковых или переключающих устройств.

Различают три режима работы мультивибраторов: автоколебательный, синхронизации и ждущий.

Рассмотрим симметричный мультивибратор, работающий в режиме автоколебаний (рис. 8).

Рис. 8. Схема симметричного транзисторного мультивибратора

Контрольные вопросы

- Что такоегенератор?

- Нарисуйте блок-схемугенератора.

- В каких случаях используют кварцевыегенераторы?

- Что такоемультивибратор?

- Как работает электронныйосциллограф?